一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县固城川灌区续建配套与节水改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县固城川灌区续建配套与节水改造项目建设管理局 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 岳虎平 |  | 联系人 | 杨杰 |  |
| 通讯地址 | 庆阳市合水县西华南街146号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18993465306 | 传真 | / | 邮政编码 | 745400 |
| 建设地点 | 合水县固城乡、吉岘乡境内，全灌区为固城、吉岘两个乡镇的7个行政村，24个自然村 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 庆阳市水务局 |  | 批准文号 | 庆市水发[2015]168号 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | N7922 调水、引水管理 |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  | 绿化面积 （平方米） | 300 |  |
| 总投资 （万元） | 515 | 其中：环保投资（万元） | 16.52 | 环保投资占 总投资比例 | 3.2% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 | / |  |

1.1 项目由来 农业是我国第一产业，其为第二产业和第三产业的发展提供物质基础，农田水利项目的建设对农业整体发展和增值有着重要的影响。随着中国人口的不断增加，为了确保农业收入的稳定，必须确保农田水利相应的基础设施建设。同时，随着我国经济整体发展，农业需水量与供水量之间的矛盾也越来越深。 合水县固城川灌区是合水县境内规模和效益较好的灌区。灌区自二十世纪六、七十年代建成以来，为当地农业生产发展和群众生活水平的提高发挥了重要的作用。由于长期运行，灌区缺乏系统的维护，致使水利设施及建筑物老化损坏严重，渠系利用率降低，水资源浪费严重，直接影响了当地农业生产的发展和群众的经济收入。 1984年庆阳地区水电局会同合水县水电局对整个灌区统一规划，但仅对二干渠进行重新设计，按照设计对渠道及建筑物进行了改建加固。2005年由甘肃省甘兰水利水电建筑设计院进行设计对固城灌区进行改建，改建工程将固城灌区布设的四座小型自流灌区合并成三座自流灌片，主要重建一干渠及三干渠引水枢纽2座、衬砌渠道、新建及改建渠系建筑物180座及田建配套工程。2013年合水县水务局利用中央农田水利维修养护项目对固城灌区二干渠主要建筑物进行了维修。但从灌区现状看，还存在下列问题：渠首淤积严重，闸门不能开启；闸前左岸无护岸，土方塌方严重；闸墩平台左岸为沟道，无法上闸顶平台进行操作；输水渠道老化失修，部分渠段因人为因素、水力破坏及冻胀等损坏严重；渠道淤积严重，失去灌溉功能；渠系建筑物部分缺失或损坏；渠道末端无泄水渠，为无法排放；田建配套不完善，渠系水利用率低。 为了贯彻落实中央有关发展农村经济的文件精神，进一步的改善农业生产条件，增强农业综合生产能力，促进农业和农村经济的可持续发展，合水县水务局决定对固城川灌区进行续建配套以及节水改造。本项目主要建设内容为对固城灌区渠道及渠系建筑物进行维修加固，并分别在吕家崖、姜崖坳及玉皇沟新建提灌站3座。该项目实施后，可恢复灌溉面积8820亩，新增灌溉面积900亩。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，以及合水县环境保护局对工程环境管理的要求，该建设项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。2015年8月，合水县固城川灌区续建配套与节水改造项目建设管理局正式委托浙江瑞阳环保科技有限公司进行项目环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表（委托书见附件1）。接受委托后，我公司组织相关技术人员进行了现场踏勘，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制完成《合水县固城川灌区续建配套与节水改造项目环境影响报告表》。 1.2 产业政策符合性分析 本项目主要建设内容为对固城川灌区渠道以及渠系建筑物进行维修加固，并分别在吕家崖、姜崖坳、玉皇沟新建提灌站3座。经过检索《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类鼓励类中第二项“水利”中“23、农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）”。同时，本项目已取得庆阳市水务局对项目的工程实施方案的批复。因此，项目建设符合国家的产业政策。 1.3 工程建设内容及规模 1.3.1 项目概况 ⑴ 项目名称：合水县固城川灌区续建配套与节水改造项目 ⑵ 建设地点：合水县固城乡、吉岘乡境内 ⑶ 建设单位：合水县固城川灌区续建配套与节水改造项目建设管理局 ⑷ 建设性质：改扩建 1.3.2 固城川概况及水质、各片灌区用水量及供水方式 1、固城川概况及水质 固城川河为马莲河水系的一级支流，泾河二级支流，发源于子午岭西麓朱家老湾、午亭子一带，发源地海拔高程1650m，固城川河河流由东向西流经固城、吉岘两乡进入宁县境内，在香水泉处与湘乐河汇流后到赵家小台汇入马莲河，固城川河在合水县境内主河道长72km，控制流域面积841km2，呈扇形流域，河道主河槽较平缓，但弯道较多，两岸系塬、梁峁、沟谷地带，地形复杂破碎，支沟发育，植被条件较好。下游河床大部分被沙卵砾石覆盖，中、上游河床部分段为岩石河槽，河道宽3~10m，河床两岸阶地被第四系黄土层覆盖，川台地平整，是主要的农田耕作区。 固城川河径流特性是，河水主要来源于大气降水，其中以雨水补给为主，雪水补给为辅，3月中旬、下旬至5月为春旱期，由上游少量降雨补给，6~9月为夏秋洪水期，以大面积降水补给为主，10~11月为秋季平水期，以地下水及河槽蓄渗为补给；12月份至次年3月为冬季枯水期，以地下水、雪水补给为主，水量小而稳定。固城灌区灌溉用水主要引固城河水，多年平均流量为0.72m3/s,多年平均径流量2270m³，灌溉设计保证率为75%，灌溉有效利用系数为0.68。 2015年10月26日～31日，甘肃馨宝利环境监测有限公司对本项目进行了地表水环境质量监测，断面为上游王昌寺村吕家崖断面及下游玉皇沟断面，根据监测报告的数据与《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的标准对比，水源水的水质满足灌溉要求。 2、各片灌区用水量 各片灌区用水量详见表1-1。 表1-1 各片灌区用水量 灌片; 年灌溉净用水量（万m³）; 年灌溉毛用水量（万m³）. 二干灌片（董家寺）; 136.27; 200.43. 三干灌片（九顷湾）; 48.48; 71.29. 玉皇沟提灌站灌片; 7.04; 8.06. 吕家崖提灌站灌片; 6.27; 7.18. 姜崖坳提灌站灌片; 6.27; 7.18. 固城灌区合计; 202.24; 291.72. 3、供水方式 本项目用水主要来源于固城川河流，由于香水水库来水量用于发展固城北川2900亩灌溉面积，故本次固城灌区灌溉用水量平衡分析中不考虑香水水库来水量。 新村水库以上、水库（新村水库）~二干渠渠首区间、二干渠渠首~三干渠渠首区间天然来水量见表1-2。 表1-2 固城川灌区各灌片天然来水量表（天然情况下） 月份; 月份额 （75%）; 天然来水量（万m³）. 新村水库以上; 新村水库~二干渠渠首之间; 二干渠渠首~三干渠渠首区间. 一; 2; 7.48; 8.76; 6.8. 二; 4.1; 15.33; 17.95; 13.94. 三; 9.7; 36.27; 42.48; 32.98. 四; 7.8; 29.16; 34.16; 26.52. 五; 6; 22.43; 26.27; 20.4. 六; 16.7; 62.44; 73.13; 56.78. 七; 13.1; 48.98; 57.36; 44.54. 八; 9.7; 36.27; 42.48; 32.98. 九; 16.9; 63.19; 74.01; 57.46. 十; 5.7; 21.31; 24.96; 19.38. 十一; 4.6; 17.20; 20.14; 15.64. 十二; 3.7; 13.83; 16.2; 12.58. 合计; 100; 373.90; 437.90; 340. 根据流域内现状及灌溉工程水量，一干灌片采用新村水库库水进行灌溉，二干、三干灌片以及提灌站采用区间来水进行灌溉，不足部分由水库调节补给。根据上述原则，进行各灌片天然情况下的灌溉用水平衡计算可以看出，一干灌片天然来水量、二干灌片以及提灌站天然来水量四、五、十一月份均不能满足灌溉用水，灌溉用水可利用水库库水调节补给，来满足灌溉用水要求。经新村水库调节后来水量及区间来水量满足固城川灌区各灌片灌溉用水量，灌溉用水占流域来水量的43%，由此可见，灌溉工程水源充足。 1.3.3 建设内容及规模 本项目主要建设内容是对固城灌区渠道及渠系建筑物进行维修加固，并新建提灌站3座。 项目主要组成及规模详见表1-3。 表1-3 建设项目主要组成内容及其规模一览表 项目; 主要建设内容; 规模及结构; 备注. 主体工程; 二干渠灌区维修项目; 干渠维修改造; 13.95km; 维修加固. 一支渠维修改造; 980m. 三干渠灌区维修项目; 干渠维修改造; 6.9km. 田间配套; 维修衬砌斗渠12条; 4435m. 维修斗口; 22扇. 提灌站; 集水池; 3座（30m³，钢筋混凝土结构）; 新建. 高位水池; 3座（100m³、70m³、50m³，钢筋混凝土结构）. 管道; 上水管道管径Dg100钢管1150m，布设管道14113m. 闸阀井; 50座（φ1000mm），圆形砌砖结构. 配电管理房; 3间一层，建筑面积9.0㎡，砖混结构. 辅助工程; 二干渠灌区维修项目; 渡槽（护坡）; 2处; 维修加固. 泄水闸; 4座. 分水闸; 3座. 涵管桥; 3座（穿越道路）; 新建. 人行桥; 15座. 大车桥; 22座. 三干渠灌区维修项目; 泄水闸; 2座; 维修加固. 分水闸; 3座. 山洪渡槽; 2座（穿越沟谷）. 渡槽; 1座. 涵管桥; 2座（穿越道路）; 新建. 护岸工程; 20m. 挡土墙工程; 4m. 大车桥; 8座. 人行桥; 5座. 砼预制厂; 原水管所，即现项目部所在地; /. 临时工程; 施工导流; 围堰; 1966.40m³; /. 施工交通工程; 临时道路; 0.7km; /. 施工房屋建筑工程; 临时仓库; 50㎡; /. 公用工程; 给水; 项目给水由固城川河供给，固城川河常年流水，水质良好，可满足本项目用水；生活用水工程就近采用机井水或泉水; 依托原有设施. 排水; 雨水汇流排入河道. 供电; 电源引自渠道沿线10kv农用供电线路. 供暖; 项目内不设置职工办公及生活场所，工作人员供暖依托原有水管所供暖. 环保工程; 垃圾 收集; 设置垃圾收集箱（桶），收集后最终运往合水县垃圾填埋场; 环评要求. 绿化; 绿化面积300㎡; 环评要求. 具体建设内容如下： 固城二干渠灌区维修项目：干渠全断面进行清淤，干渠维修改造长为13.95km（其中：维修梯形渠长为13.41km，改造梯形渠长400m，新建“U”型尾水渠长140m），一支渠维修改造长980m（其中：维修梯形渠长为140m，改造梯形渠长840m）；维修渠系建筑物共60座（干渠57座，一支渠3座），其中：护坡两处，泄水闸4座，分水闸3座，大车桥22座，人行桥15座，涵管桥3座；更换泄水闸门、分水闸门共计7扇，安装LQ手摇式螺杆启闭机共7台。 固城三干渠灌区维修项目：新建护岸20m，挡土墙4m；干渠全断面进行清淤，干渠维修改造长为6.9km（其中：维修长为5.85km，改造“U”型I型渠长350m，新建尾水渠长700m（其中：梯形渠长454m，“U”型I型渠长246m）；维修渠系建筑物共25座，（其中：维修渡槽1座，泄水闸2座，分水闸3座，山洪渡槽2座，大车桥8座，人行桥5座）；更换泄水闸门、分水闸门共计5扇，安装LQ手摇式螺旋启闭机共5台。 田间配套共维修衬砌斗渠12条，总长4435（其中：二干渠11条，长4277，三干渠1条，长158m）；维修斗口22扇。 提灌站主要建设内容包括：新建集水池3座；高位水池3座；上水管道采用Dg100钢管1150m；布设管道14113m，其中：φ110U-PVC（0.6MPa）管2458m，φ75UPVC（0.6MPa）管10755m，φ63U-PVC软管900m；闸阀井50座（φ1000mm）；配套截阀体215个，出水墩215座；新建管理房3间（3m×3m）；水泵6台（一用一备）；高压线路900m，低压线路600m，20KVA变压器3台。 1.4 公用工程 1.4.1 供排水 1、供水 项目给水由固城川河供给，固城川河常年流水，水质良好，可满足本项目用水；生活用水工程就近采用机井水或泉水。 2、排水 项目内不设置职工办公及生活场所，运营后由原合水县固城川灌区管理所进行管理，该管理机构由县水务局主管，所以职工生活污水依托原有水管所当地民用设施。 雨水沿地表径流汇至河道。 1.4.2 供暖 项目运营后工作人员供暖依托原有水管所供暖设施。 1.4.3 供电 电源引自渠道沿线10kv农用供电线路。 1.5 项目总投资及资金来源 项目总投资515万元。其中，中央投资400万元，自筹资金115万元。 1.6 建设进度及劳动定员 根据现场调查，本项目已做好前期准备工作，按照进度计划要求，总工期为3.5个月。 施工期劳动定员为40人，采用单班制。 项目营运后，管理机构由原合水县固城川灌区管理所进行管理，该管理机构由县水务局主管。 合水县固城川灌区管理所，定员级别为5级，岗位编制5人。单位负责岗位1人，技术负责及管理岗位1人，财务与资产管理岗位1人；灌溉排水渠道及建筑物运行岗位2人。 项目工作制度实行单班制，每班工作8小时，全年运行300天。 1.7 建设项目主要设备 本项目涉及的主要设备详见表1-4。 表1-4 项目主要设备一览表 序号; 工程 名称; 名称; 单位; 数量; 规格及型号; 备注. 1; 二干渠灌区维修项目; 手摇式螺杆启闭机; 台套; 3; LQ（1.5t）; /. 手摇式螺杆启闭机; 台套; 4; LQ（0.5t）; /. 2; 三干渠灌区维修项目; 手摇式螺杆启闭机; 台套; 2; LQ（1.0t）; /. 手摇式螺杆启闭机; 台套; 3; LQ（0.5t）; /. 3; 提灌站; 潜水泵; 台; 2; 200QJ50-52/4; 一用一备. 潜水泵; 台; 2; 200QJ40-65/5; 一用一备. 潜水泵; 台; 2; 175QJ25-65/5; 一用一备. 4; 配电 设备; 20KVA变压器; 台; 3; /; /. 配电柜; 面; 3; GGD1-37A; /. 1.8 工程占地及土石方量 1.8.1工程占地 - 永久占地 本次改扩建工程永久占地主要为渠道、渠系建筑物以及提灌站三部分，渠道及渠系建筑物主要是维修加固部分以及新建部分，维修加固部分在原用地范围内建设，不新增占地。新建的渠道及渠系建筑物占地性质主要为一般用地、未开发利用地以及道路等，经过林地的部分为三干渠的末端泄水渠经过农户人工种植的槐树林，这段渠道长约15m。三处提灌站均为新建，占地性质主要为未开发利用地，只有部分管线占用少量耕地，但已及时对农户进行青苗补偿，且在施工结束后恢复耕地。 - 临时占地 本工程临时占地主要为渠道施工作业带、施工道路、施工房屋建筑工程及施工导流工程等。详细内容见表1-5。 表1-5 工程临时占地类型统计表 临时工程; 占地面积㎡; 占地性质. 围堰; 1966.40; 一般用地、道路、未开发利用地. 临时道路; 2100; 原有简易乡村道路. 临时房屋; 50; 未开发利用地. 临时仓库; 50; 未开发利用地. 1.8.2 土石方平衡 本项目土石方工程主要集中在渠道及渠系建筑物工程、提灌站的主要构筑物及管道工程等。总挖方量49004.07m³，回填量22656.878m³。剩余的土石方中将建筑垃圾分拣出来运往附近村子垃圾收集点，剩余土方主要用于场地平整、绿化覆土及填沟、管道加高及边坡加固、河道加固等。项目土石方平衡详见表1-6。 表1-6 项目工程土石方平衡一览表 单位：m³ 项目; 挖方量; 回填量; 利用方; 弃方量. 渠道维修加固工程; 27852.26; 7236.7; 18000; 2615.56. 渠系建筑物维修加固工程; 2638.4; 1833.62; 700; 104.78. 提灌工程主体工程; 968.72; 414.38; 500; 54.34. 提灌工程管道工程; 17544.69; 13172.178; 4000; 372.521. 合计; 49004.07; 22656.878; 23200; 3147.201. 项目土石方平衡图见图1-1。 图1-1 土石方平衡图 1.9 总平面布置合理性分析 本项目主要依托固城川而建，是传统的灌溉农业区。本次改扩建以常规节水措施为主，兼顾近期项目区农业综合开发规划，大力推广高效农业节水措施。灌区涉及合水县固城、吉岘两个乡镇。根据灌区现状，坚持自流灌与提灌相结合的原则。灌区呈狭长带分布，固城二干渠渠首位于固城川下邓村，渠道沿川道右岸下行至吉岘乡丑家川，渠道全长13.74km，设计有效灌溉面积0.652万亩；三干渠渠首位于固城川陡沟，全长6.2km，设计有效灌溉面积0.23万亩。 三个提灌站分别位于玉皇沟、王昌寺吕家崖、王昌寺姜崖坳，新增灌溉面积900亩，二干、吕家崖和姜崖坳灌片在新村水库~二干渠渠首区间；三干、玉皇沟灌片在二干渠渠首~三干渠之间。总体平面布置图见附图2。 综上所述，本项目布局合理，能保证各灌片用水量。

1.10本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目所在地位于合水县固城乡、吉岘乡内，渠道所经过区域主要环境为乡村、河流、道路及农田。项目地周围区域环境质量良好，与该项目相关的污染情况较少。灌区自建成以来由于长期运行，灌区缺乏系统维护，致使水利设施及建筑物老化损坏严重，渠系利用率降低，水资源浪费严重。 1.10.1 现有工程污染物产生、排放及处理情况 1、废气 原有工程主要为渠道及渠系建筑物，基本没有废气产生。 2、废水 原有工程主要为渠道及渠系建筑物，基本没有废水产生。 3、噪声 原有工程主要为渠道及渠系建筑物，基本没有噪声产生。 4、固废 原有渠道淤积严重，渠道内各类生活垃圾、生活污水、农田废弃物堆积，各类垃圾随处可见，有些渠道成了部分农民堆放杂物的利用空间。在灌溉行水期间，在高速水流的作用下，部分垃圾被带到了下游，而有的垃圾淤积在闸、过水涵洞中，造成启闭设施无法正常提升，过水涵洞被淤实，造成水量浪费，更为严重的是对周边农民造成许多生产和生活中的不便，近几年由于过水涵洞淤塞，造成淹地、淹房等水事纠纷时常发生，到了冬季灌溉结束，渠道干涸，渠道内的垃圾便堆积成山，有炭灰、塑料袋、纸片、腐烂的蔬菜叶等，这样对次年的正常灌溉带来了影响。 现有工程渠道清淤量共计24281.76m³，密度约为1790kg/m³，则淤泥产生量为4346t/a。 1.10.2 原有工程存在问题 1、固废 渠道内淤积物没有及时清理，对灌区的正常灌溉造成影响，若这些垃圾长时间堆放易产生气味、蝇虫滋生，对附近村民影响较大。 2、生态影响 渠道老化失修，淤积严重且渠道末端无泄水渠，水土流失严重。且对周边的植物及土壤造成一定影响。 1.10.3 本次环评需采取措施 1、对渠道内淤积物包括垃圾、附近村民堆放的杂物进行全面清除。 2、对渠道进行维修加固，防止水土流失，减小对周边植被以及土壤的影响。 3、增加绿化面积，减少水土流失。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1 地理位置 合水县隶属于甘肃省庆阳市，位于甘肃省东部，处于东径107°51'—108°42'、北纬35°36'—36°37'之间 ，东邻陕西省富县，西与西峰区、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池县及陕西省志丹县。总面积2941.78平方公里。合水县辖5个镇、7个乡。 本项目位于合水县东南部，距县城约20km。灌区涉及固城、吉岘两个乡，受益区有固城、吉岘，7个行政村，24个自然村，总人口1.7万人。 项目主要经过王昌寺、姜家崖窑、下邓家、苗家山、高家庄、董家寺、倒水湾、高家台王家坷崂、曹家沟、韩家原、坡根底、新庄、孟家山、温家塌洼、白家坷崂、碌碡岭、赵家沟门、庙咀子、丑家川、李家沟、杨家峪、丑家庄、卧牛洼等。 本项目地理位置图见附图1，项目与周边环境关系图见附图2、7、8、9，项目平面布置图见附图2、3、4、5。 2.1.2 地形、地貌、地质 合水县位于甘肃省东部，地处陇东黄土高原沟壑区，以丘陵沟壑区为主，山、川、塬相间，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分，地势由东北向西南倾斜。县内东北部为丘陵沟壑区，海拔1458~1682m，面积2017.4km2，占总面积67.53%，地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区；西南部分为高原沟壑区，海拔1190-1387m，面积为970km2，占总面积32.4%，系泾河上游地带，马莲河、县川河、固城河布于境内。这里塬面平坦、川道宽阔，土地肥沃，气候湿润，人口稠密，为主要农耕区。 本项目区地处陇东黄土残塬沟壑区，地貌形态为黄土梁峁、沟壑与河谷盆地。县川河从灌区穿流而过，是灌区的主要灌溉水源。灌区渠系置于固城川Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级阶地，河谷呈狭长的带状分布，工程河道开阔平坦，川道宽度500~1000m之间。固城灌区渠道沿固城川两岸的Ⅰ、Ⅱ级阶地上修建，基础为黄土状粉质壤土，属弱、中湿陷性黄土，土层厚1.2~10m。主要工程地质问题是防渗、防冻胀处理。 本项目地处鄂尔多斯盆地南部，从大的地质构造上属于华北准地台。早古生代的海侵时期，陆地又重新被海水淹没，接受了寒武系和奥陶系地层的沉积，沉积物下部以碎屑为主，上部以碳酸盐为主，厚300米左右。 早古生代晚期由于加里东构造运动的影响，使本地上升露出海面，遭受1亿年的分化剥蚀。晚古生代有规模不大的海侵，因此上古生界的石灰地层仅50米，为海陆交互相的煤系地层和石灰岩组成，含煤4至5层，最大的单层为4米，煤质好，变质程度高，为无烟煤。二叠系地层是陆相沉积，下部以煤系地层为主，含煤情况较石灰层差、层数少（1—2层），单层薄仅0.5米左右，上部为沙岩和页岩的互层，厚800米左右。 中生代继承了晚生代的沉积环境，为湖河相的沉积环境，沉积3000米左右，砂岩与粘土层的互层，含油情况较好，其中上三迭系是生油层，中侏罗系是储油层，马岭油田、西峰油田属中侏罗系。另外侏罗系还含有丰富的煤炭资源，较好的煤层有6层左右，最大单层厚度可达8米，埋藏深度一般在1700米至1800米之间。 新生代地层发育良好，黄土层厚度达1000米以上。黄土质地绵而均一，垂直结构良好，形成了一望无际的黄土平原。在第四纪晚期，即全新世，地质又处在新构造运动中，整个黄土平原出现中度的挠曲和隆升，将原来黄土堆积的低平盆地抬升成为高起的表面，完整的黄土高原。黄土层矿质养分较为丰富，宜于作物生长，成为古代动植物生长和迄今人类生存活动的良好的地质环境。 根据国家地震局2001年版《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306－2001）（1：400万），本区50年超越概率为10％时的地震动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为VIII度，地震动反应谱特征周期为0.45s。 2.1.3 气候与气象 合水县地处中纬地带，大陆性气候突出，光照充足，雨量充沛，四季分明，气候宜人，年总日照时数2376-2492小时，无霜期为155-160天，年均降雨量560-590毫米。受季风影响，冬季多西北风，夏季多东南风。四季分明，冬冷漫长，夏热短促，春季少雨，干燥多风，天气多变；夏季酷热；秋凉阴雨，气候湿润；冬冷少雪，气候干燥。根据合水气象站20年气象统计资料，主要气象参数如下： 年平均气温 8.4℃ 极端最高气温 36.6℃ 极端最低气温 -20.1℃ 年平均降水量 521.3 mm 年平均蒸发量 1543mm 年无霜期 174d 年平均相对湿度 61% 主导风向 冬季（NW）、夏季（SE） 年平均风速 1.8m/s 最大冻土深度值 86.0cm 最大冰层厚度 0.5m 2.1.4 水文 1、地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、县川河、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁李川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有县川河、固城川、太乐沟等。 县川河：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。县川河河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 本项目用水主要引自固城川河，固城川河在合水县境内主河道长72km，控制流域面积841km2，呈扇形流域，河道主河槽较平缓，但弯道较多，两岸系塬、梁峁、沟谷地带，地形复杂破碎，支沟发育，植被条件较好。下游河床大部分被沙卵砾石覆盖，中、上游河床部分段为岩石河槽，河道宽3~10m，河床两岸阶地被第四系黄土层覆盖，川台地平整，是主要的农田耕作区。项目所在地水系分布见附图4，根据甘肃省地表水功能区划，本项目所在地位于III类水功能区，详见附图5。 2、地下水 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。本项目所在区域地下水可分为河间区塬区潜水、河谷区基岩孔隙裂隙潜水和孔隙裂隙承压水。 （1）河间区塬区潜水 河间区塬区潜水主要靠大气降水补给，天然补给量为0.1814亿m3/a，年允许开采量为0.0097亿m3，水质较好，矿化度一般为0.2-0.3g/L，水化学类型为单一的重碳酸，适宜饮用。 （2）河谷区基岩孔隙裂隙潜水 包括第四系全新统、上更新统冲击层孔隙潜水和下白垩系环河组风化带裂隙潜水。含水层沿河谷成带状分布，在固城川河谷宽度为300-500m，含水层厚度一般为4.07-5.80m，一般水量较小，不能满足供水要求。 （3）孔隙裂隙承压水 宜君洛河组承压水主要赋存以孔隙为主的裂隙、孔隙中，含水层厚度在200m以上，顶板埋深超过300m。含水层以砂质泥岩、泥岩和粉砂岩为主，裂隙不发育，储水性差，地下水的循环交替条件弱，水流不畅，含盐量高，水质较差。 3、水资源开发利用现状 合水县水资源总量为3.94亿m3，其中入境水为3.44亿m3，自产水为0.50亿m3，人均水资源拥有量380m3。全县可利用地表水资源为0.42亿m3，仅占水资源总量的11.0%。 （1）地表水 天然降水：合水县地处中纬度地区，降水在时空分布上很不均匀，呈东南向西北递减的趋势，一般年份冬春季干旱少雨，每年12月到次年2月降水仅占全年的2.6%，夏季湿润多雨，7、8、9三个月份降水最多，占全年降水的58.4%。多年平均降水量567.9mm，降水总量为16.71亿m3。降水特点是夏季常以暴雨雷雨出现，一次性降水强度大，而且年际变化大，难以开发利用。 河流与水系：马莲河在合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。其水质较差，矿化度高，含沙量高，洪水陡涨暴落，难以开发利用；葫芦河在合水县境内长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，流域内植被好，河流洪水小，泥沙含量低，水资源相对充沛；县川河多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，流域内植被好，河流洪水小，水质好，适宜于灌溉和饮水，县川河上游建有王家河水库；固城川在合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，水质较好，水量充沛，可作为理想的供水水源。 （2）地下水 地下水资源利用较多，但可开采量所占比例不大。 河间区塬区潜水：主要分布在较大的塬面，含水块体较完整，分布较均一，因四周切割较厉害，出水量较小，单井出水量60-100m3/d，不能满足供水水量要求。 河谷区基岩孔隙裂隙潜水：含水层厚度一般为4.07-5.80m，水位埋深受地形控制，一般为4.01-6.38m，其富水程度取决于含水层岩性，一般水量较小，不能满足供水要求。 孔隙裂隙承压水：含水层以砂质泥岩、泥岩和粉砂岩为主，裂隙不发育，储水性差，地下水的循环交替条件弱，水流不畅，含盐量高，水质较差。 本项目所在地位于固城川流域，区域对水资源开发利用主要为人饮工程及灌溉工程，流域内尚未开展规划环评。 2.1.5 植被 合水县境内植被主要为天然次生林植被和农作物。 合水县森林面积广阔，东部子午岭山区系大片天然次生林，林木茂密，山翠水清，鸟鸣谷应，百兽依栖。西部农业区人工林场、果园星罗棋布，公路行道树成荫入带，农宅村落广植树木。 境内粮食作物冬小麦、玉米、高粱、糜子、谷子、荞麦、豆类、水稻、薯类等9大类13种。树木28科、40属、70种；牧草32科、118种；经济作物75种；瓜菜27类、227种；花卉百余种；中草药300余种。合水县因盛产中草药而久负“天然药库”之誉，其300余种中草药中154种列入甘肃省中草药材名录，69种载入《中华药典》，25个品种列入国家出口产品。 2.1.6 土壤 合水县境内土地均被黄土覆盖。项目涉及范围内的蒿咀铺、老城镇、板桥主要土壤为交错分布的黑垆土和黄绵土。其土壤分为7个土类，8个亚类，15个土属，28个土种。土壤养分总状况是氮少、磷缺、钾丰富，有机质贫乏，其黄绵土是主要的成土母质，深厚，疏松、质地细匀，垂直结构发达，透水性强，耕地良好。机械组成中粉沙尘含量在50%以上，含大量的碳酸钙。 2.1.7 生物多样性 合水县物华天宝，农作物以小麦为主，并盛产玉米、高粱、洋芋、油料等。黄花、木耳、白瓜子、苹果、核桃、杏、梨、枣、桃等均较为有名。秦艽、甘草、麻黄、柴胡、远志、枣仁等150多种贵重药材及核桃仁、花椒、槐米、稻米等土特产更受客商青睐。 合水县土地广博，气候温和，光照充足，饲草资源丰富，家畜、野生动物多而珍贵，境内有珍稀动物金钱豹、梅花鹿等。 本项目所在区域及周边主要为农村地区，主要占地为农田、道路、未开发利用地等，无珍惜动物及植物。

2.2 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.2.1 行政区划及人口 合水县现辖5个镇（太白镇、老城镇、西华池镇、何家畔镇、板桥镇、），7个乡（蒿咀铺乡、店子乡、吉岘乡、固城乡、段家集乡、太莪乡、肖咀乡），共5个社区，80个村，498个村民小组，总土地面积2941.78平方公里。全县总人口17.5万人，其中农业人口15.24万人。 本项目位于合水县固城乡，吉岘乡境内，固城乡位于合水县东南部，子午岭西麓。辖6个行政村，9334人，土地面积273平方公里；吉岘乡位于甘肃省庆阳市合水县西南端，辖9个行政村，61个自然村，3778户，14054人。林地24.28万亩。 2.2.2 社会经济结构 2014年，合水县综合实力大幅提升，经济发展成效显著。国内生产总值完成43.5亿元，增长11.6%；固定资产投资完成63.5亿元，增长26%；规模以上工业增加值完成9500万元，增长30.4%；大口径财政收入完成2.6亿元，增长37.4%；小口径财政收入完成1.6亿元，增长23.9%；城镇居民人均可支配收入完成18291元，增长11.5%；农民人均纯收入完成4689元，增长13.8%；社会消费品零售总额完成7.8亿元，增长16.5%。 工业经济平稳运行，新增原油产能40万吨，产量达到77万吨，煤炭勘探开发持续加快，投资5.3亿元，完钻探井43口，建办工业企业16户，小微企业36户，工业集中区签约入驻企业7户；农村经济全面发展，种植全膜双垄沟播玉米7.3万亩、马铃薯4.4万亩，全县粮食总产达到11.2万吨。新栽苹果2万亩，实现产值2.7亿元；种植各类蔬菜11.6万亩，实现产值3.3亿元；建成标准化养殖场40处，新增规模养殖户412户，实现产值1.4亿元。流转林地3万亩，建成林业经济产业基地14个，实现产值5224万元；基础设施建设投入加大，雷西高速公路和合水至板桥二级连接线建成通车，新修通村水泥路（油路）25条174公里，砂石路164公里。实施重点水利工程16项，完成流域治理36.5平方公里，整修梯田2.6万亩；社会事业全面加强，民生保障水平提升，新增城镇就业2990人，安置高校毕业生251人，输转城乡富余劳动力4.8万人次，实现劳务收入6.3亿元。 2.2.3 教育、文化 合水县共有各级各类学校153所，其中独立高中1所，完中2所，职专1所，初中10所，九年制学校3所，小学87所，教学点17个，在校学生30665名，其中高中6730名，初中10040名，小学13895名；幼儿园32所，其中公立4所，私立28所，在园幼儿5869名。共有教职工3060人，其中专任教师2906人。 2.2.4 交通 合水县交通以公路运输为主，309国道贯穿东西，211国道连接南北，境内已建成国道2条116km，县乡道路12条266.39km，乡村道路23条320km，道路通乡率达67%，构成了四通八达的公路交通网。本项目所在区域交通条件比较便利。 2.2.5 文物保护 根据现场踏勘，固城川灌区续建配套与节水改造项目选址位于固城乡与吉岘乡境内，项目评价范围内没有风景名胜区及文物保护等特殊环境敏感区域。 2.2.6 项目依托的环保基础设施 本项目营运期产生的垃圾经收集后就近运往乡镇的垃圾集中收集点。最终由合水县生活垃圾填埋场处置。 合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟畎冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设，由兰州交通大学勘察设计院设计，甘肃第省二建筑公司实施，规划建设城市生活垃圾填埋场1座，生产生活辅助区1处，单地坑式垃圾收集站2座，配置5t后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆及其配套的机械设备。县城生活垃圾产生量约45t/d，垃圾填埋场设计日处理能力最大70.4t，平均62t。总容积36万m3，完全可以满足项目的垃圾处置要求。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20 号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二类区标准；地表水环境质量执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作的水质标准。根据项目地所处的环境位置，声环境功能为2 类功能区。 3.1环境空气质量现状 本次评价引用庆阳市环境监测站2013年9月15日~19日对《合水县生态县域环境质量监测报告》中在合水县人行处的环境空气质量监测数据。监测点位于合水县人行。距本项目所在地4.5km，因本项目所在地为农村地区，环境空气质量优于合水县人行，因此，本项目引用数据合理。具体监测数据见表3-1。 - 表3-1 环境空气质量现状监测布点情况一览表 编号; 点位; 监测项目. 1#; 合水县人行; SO2、NO2、TSP、PM10. 3.1.1监测因子及监测频率 监测因子：SO2、NO2、TSP、PM10 监测频率：2013年9月15日~19日，连续监测5天。 3.1.2评价标准 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单二级标准。 3.1.3监测结果及分析 监测结果统计见表3-2。 - 表3-2 环境空气质量监测结果一览表 监测点位; 项目; 日均浓度(mg/m3); 标准值; 超标倍数; 评价标准. 日平均(mg/m3). 合水县人行; SO2; 0.014; 0.15; /; 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单二级标准. NO2; 0.026; 0.12; /. TSP; 0.219; 0.30; /. PM10; 0.128; 0.150; /. 由表3-2可知，监测点位SO2、NO2、TSP、PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准，评价区内环境空气质量较好。 3.2地表水环境质量现状 2015年10月26日～31日，甘肃馨宝利环境监测有限公司对本项目进行了地表水环境质量监测，监测报告见附件。 - 3.2.1监测断面布设 项目地表水最终流入固城川河，共布设2个监测点：1#上游固城乡王昌寺村吕家崖断面；2#下游玉皇沟断面。点位设置见图。 表2-1 地表水监测点位布设、监测项目及监测频率一览表 编号; 监测断面及位置; 保护目标功能; 监测因子; 监测频次. 1#断面; 王昌寺村吕家崖; /; 生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(CODcr)、悬浮物、阴离子表面活性剂(LAS)、总磷(以P计) 、水温，℃、pH值、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、总镉、总砷、铬(六价) 、总铅、石油类; 连续监测2天，每天监测一次. 2#断面; 玉皇沟; /. - 3.2.2监测时间和频率 - 2015年10月26日~31日，连续监测2天，每天1次，取混合样。 - 3.2.3监测结果 - 现状监测结果汇总见表3-3。 - 表3-3 地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L 点 位 项 目; 1#; 2#. 10月26日; 10月27日; 10月26日; 10月27日; 标准 (mg/L); 超标 倍数. PH; 7.33; 7.38; 7.39; 7.41; 6-9; /. 水温; 8; 8; 9; 9; /; /. COD; 12.3; 12.5; 13.6; 13.2; ≤20; /. BOD5; 2.13; 2.17; 1.88; 1.96; ≤4; /. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2; /. 悬浮物; 15; 16; 17; 17; /; /. 总磷; 0.036; 0.038; 0.041; 0.038; ≤0.2; /. 氯化物; 78.33; 78.52; 75.25; 74.62; ≤250; /. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤0.2; /. 石油类; 0.0183; 0.0177; 0.0156; 0.0147; ≤0.05; /. 全盐量; 287; 279; 274; 276; /; /. 砷; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.05; /. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.0001; /. 铅; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; ≤0.05; /. 镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005; /. 六价铬; 0.018; 0.015; 0.011; 0.016; ≤0.05; /. 执行标准; 《地表水环境质量标准》 （GB/T3838-2002）III类标准。. 备注; 监测结果低于检出限，在检出限后加L表示。. 由表3-3可见，被监测的项目均符合《地表水环境质量标准》（GB/T3838-2002）III类标准。 3.3声环境质量现状 2015年8月22日～8月23日，甘肃馨宝利环境监测有限公司对本项目进行了声环境质量监测，监测报告见附件。 3. 3.1监测项目 等效连续A声级，Leq（A） 3.3.2监测时间、频率 2015年8月22日-23日，连续监测2天，昼、夜间各监测一次，每次均实行连续监测不少于20min。详见表3-4及点位示意图。 - 表3-4 厂界噪声监测点位布设及监测频率一览表 编号; 监测点名称; 监测频率. N1; 王昌寺村吕家崖提灌站; 昼间、夜间各监测1次，每次监测20分钟，连续 监测2天。. N2; 距水源工程18m处的农户家. N3; 王昌寺村姜崖坳提灌站. N4; 玉皇沟提灌站. N5; 新庄村公路桥涵. N6; 项目部. - 3.3.3监测结果 声环境质量监测结果详见表3-5。 表3-5 声环境质量现状监测结果统计一览表 单位：dB(A) 监测点位 时间; 监测结果; 评 价 标 准; 超 标 分 贝. 昼间; 夜间; 昼间; 夜 间; 昼间; 夜 间. N1; 2015.8.22; 48.3; 35.6; 60; 50; /; /. 20158.23; 48.5; 35.3; /; /. N2; 2015.8.22; 45.2; 32.6; /; /. 20158.23; 44.8; 32.1; /; /. N3; 2015.8.22; 46.3; 33.2; /; /. 20158.23; 46.4; 33.4; /; /. N4; 2015.8.22; 50.3; 35.5; /; /. 20158.23; 49.8; 35.7; /; /. N5; 2015.8.22; 51.2; 36.9; /; /. 20158.23; 51.4; 36.5; /; /. N6; 2015.8.22; 50.6; 36.3. 20158.23; 50.2; 36.4. 由表3-5可见，被监测的N1、N2、N3、N4、N5、N6的6个监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在地位于固城乡和吉岘乡，渠道沿线环境主要为农田、乡村、河流及道路，三处提灌站所在地海拔较高，环境敏感点较少。评价范围内无自然保护区、文物古迹、风景名胜等敏感区域。项目周围环境关系及敏感目标分布见附图2、7、8、9。根据本项目的环境影响特点和项目周围的环境特征，确定评价区域内主要环境保护目标及其保护级别见下表： 表3-6 提灌站主要环境保护目标 保护目标; 影响人数(人) 或范围; 方位; 与项目厂界最近距离; 环境功能区类别. 吕家崖提灌站; 吕家崖新农村居民点; 30户，120人; 北侧; 18m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准 声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 农户; 1户，4人; 南侧; 216m. 姜崖坳提灌站; 姜家崖窑村; 14户，56人; 北侧; 150m. 玉皇沟提灌站; 农户; 4户，24人; 东侧; 80. 表3-7 渠道周边主要环境保护目标 保护目标; 影响人数(人) 或范围; 方位; 距渠道距离 （m）; 环境要素; 备注. 渠道; 下邓家村; 30户，120人; 西侧; 123; 环境空气 声环境; 施工期环境影响. 高家庄; 15户，60人; 北侧; 40. 董家寺; 12户，48人; 北侧; 40. 倒水湾; 14户，56人; 北侧; 78. 王家坷崂; 6户，24人; 北侧; 25. 10户，40人; 南侧; 30. 高家台; 4户，16人; 南侧; 70. 韩家原; 3户，12人; 北侧; 35. 董家沟; 8户，32人; 东南侧; 80. 新庄; 3户，12人; 北侧; 30. 温家塌洼; 1户，4人; 南侧; 70. 孟家山; 4户，16人; 北侧; 15. 2户，8人; 南侧; 25. 丑家川; 2户，8人; 西侧; 40. 砼预制厂; 农户; 3户，12人; 西侧; 5.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、评价项目区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3（处F外） 标准; 级别; 评价标准值. 《环境空气质量标准》 GB3095-2012; 二级; 时平均; 0.50; 0.2; /; /; 20µg/ m3. 日平均; 0.15; 0.08; 0.30; 0.15; 7µg/ m3. 年平均; 0.06; 0.04; 0.20; 0.07; 注：参考城市中标准. 2、项目所在地地表水为固城川，水功能区划属于III类区。项目地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量执行标准 单位：mg/L（除pH外） 环境要素; 监测项目; Ⅲ类标准. 地表水 环境; pH值; 6~9. 硫酸盐; ≤250. 砷; ≤0.01. 镉; ≤0.005. 铅; ≤0.05. 氯化物; ≤250. 溶解性总固体; /. 耗氧量; /. 同时，水源水的水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作及蔬菜的标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 农田灌溉水质标准 单位：mg/L（除pH外） 序号; 项目; 旱作; 蔬菜. 1; 生化需氧量(BOD5) ≤; 100; 40a，15b. 2; 化学需氧量(CODcr) ≤; 300; 100a，60b. 3; 悬浮物 ≤; 200; 60a，15b. 4; 阴离子表面活性剂(LAS) ≤; 8.0; 5.0. 5; 总磷(以P计) ≤; 10; 10. 6; 水温，℃ ≤; 25. 7; pH值 ≤; 5.5~8.5. 8; 全盐量 ≤; 1000c(非盐碱土地区)，2000c(盐碱土地区). 9; 氯化物 ≤; 350. 10; 硫化物 ≤; 1. 11; 总汞 ≤; 0.001. 12; 总镉 ≤; 0.01. 13; 总砷 ≤; 0.1; 0.05. 14; 铬(六价) ≤; 0.1. 15; 总铅≤; 0.2. 16; 石油类 ≤; 10; 1. 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，标准限值见表4-4。 表4-4 声环境质量执行标准 环境要素; 声环境功能区类别; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中噪声限值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 声环境; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见表4-6。 表4-6 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 厂界外声环境功能区别; 排放时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 2、固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相应要求。 |
| 总量控制指标 | 根据 “十二五”期间国家对COD、NH3-N、SO2及NOX四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据本项目特点，本项目运营期，无上述四种污染物产生，所以不设置总量控制目标。 |

五、建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述（图示）： 5.1.1 施工期 5.1.1.1 施工期主要工程 本项目主要建设内容包括灌区渠道及渠系建筑物的维修加固、新建部分渠道及渠系建筑物及新建三处提灌站工程及其附属建筑及设备安装工程。渠道维修加固施工工艺流程图见5-1，新建渠道施工工艺流程图见图5-2，提灌站及渠系建筑物施工工艺流程图见图5-3。 图5-1 渠道维修加固施工工艺流程图 图5-2 新建渠道施工工艺流程图 图5-3 提灌站及渠系建筑物施工工艺流程图 施工期工艺流程说明： 项目施工期为灌区渠道及渠系建筑物的维修加固、新建部分渠道及渠系建筑物及新建三处提灌站工程及其附属建筑及设备安装工程。施工流程自建筑材料的运输采购起，建筑材料齐备后进行建筑基础建设，同时对渠道进行布设施工。 1、渠道维修加固 （1）清淤：对干渠全断面进行清淤，主要采用人工清淤。 （2）浆砌石拆除：对损坏较严重的地方需要拆除原有浆砌石衬砌。 （3）土方开挖：渠道开挖采用人工挖装，就近堆放或架子车运输的方式进行。 （4）土方及砂砾石夯填：根据工程现状并考虑施工因素，部分渠基采用原土翻夯处理，翻夯深度50cm，部分地段采用换填砂砾料进行处理，换填厚度35cm。 施工方法采用人工摊铺、平整，蛙式打夯机压实。夯实后干密度不得低于1.55t/m³。 （5）砼施工：对于原渠道部分衬砌料石伸缩缝由于水力破坏等原因，造成砂浆脱落的，需进行重新勾缝；采用C15砼预制块更换破损渠道衬砌料石。预制砼构件采用拖拉机、架子车运输，人工砌筑。 2、新建渠道建设施工 （1）清表：清除开挖渠道区域的表面覆土，就近堆放，施工结束后回填于渠道附近，降低对土壤表皮的影响。 （2）土方开挖：渠道开挖采用人工挖装，就近堆放或架子车运输的方式进行。开挖时槽底预留20cm的剩余开挖量，之后在实际进行砼施工之前，再开挖到适当的位置。此外，在执行开挖工作期间，由人工清理槽底，禁止对于槽体的土壤进行扰动如果说发生超挖现象，就需要用原土进行回填、压实。如果开挖过程中发生渗水现象，就要对于积水进行抽出。 （3）土方及砂砾石夯填：为防止湿陷破坏，渠基采用原土翻夯，翻夯深度50cm。 砂砾石料全部采用开挖弃料和就近开挖的河滩砂砾石料，施工方法采用人工摊铺、平整，蛙式打夯机压实。夯实干密度不得小于1.55t/m³。 （4）预施工：采用C15砼预制板衬砌。为防止冻胀而使U型槽纵向断裂，渠道U型槽上沿每隔0.5m设80×80cm横向钢筋砼拉杆一道；为增加渠道防渗性能，在进行原土翻夯渠基处理后，其上设C15砼预制块厚度7cm。渠道衬砌每3m设一道伸缩缝，缝宽2cm，内填聚乙烯胶泥止水，1:1:4水泥沥青砂浆封口。 预制砼构件采用拖拉机、架子车运输，人工砌筑。 3、渠系建筑物维修加固 主要进行各构筑物的基础开挖施工，然后在开挖的基础内进行地下基础施工及地上主体构筑物施工，主体构筑物建成后运入各种设备进行安装，安装完成投入使用。 - 三干渠护岸工程设计 闸前左岸由于紧靠主河道，河道河水长期冲淘，土方坍塌严重，直接影响到渠首的安全，所以修建护岸工程一处，经量测护岸长20m，高度为8.0m，由于地形限制，本次采用重力式C15砼现浇护坡，厚顶宽为60cm，迎水坡为直墙，背水坡坡比为1:0.35，基础插入河床基岩0.5m。 - 挡土墙工程 从现场看，闸墩平台左侧为沟道，沟道深度为2.0m，宽度为4.0m，由于沟道限制，管理人员上坝困难，直接影响到渠首的安全，故需建挡土墙一处，挡土墙采用重力式C15砼现浇护坡，厚顶宽为60cm，背坡坡比为1:0.35，基础采用10%水泥土夯填50cm，原土翻夯100cm，压实系数不小于0.93。 4、提灌站施工 新建三处提灌站分别位于吉岘乡玉皇沟、王昌寺村吕家崖及王昌寺村姜崖坳，提灌站施工主要是各构筑物的施工及管线的施工，包括水源工程、提水泵站工程、高位水池及官网布设。 - 管线铺设施 ①管沟开挖与回填 项目输水管道多采用沟埋式布设。为保证管道冬天安全运行，管道埋深必须在冻土层以下。当管线敷设在黄土层上时应根据实际地质情况对地基进行处理，由于大部分地段黄土层显轻微～中等湿陷性，一般需对管槽底部进行基础处理，首先将管基原土翻夯0.3~0.5m，在夯实面设0.1m 厚中粗砂基础，然后将管道置于垫层之上。在经过一些陡坡、陡坎时，为满足管道弹性敷设的要求，局部地段应适当挖深，管沟宽度适当放大。 管沟开挖与回填采用机械与人工相结合的方法，首先剥离沿线表土，并将剥离的表土集中堆置在管沟作业带的一侧，另一侧放置管道和施工机械；然后进行下层生土开挖，并将生土临时紧贴表土内侧堆放；管沟开挖时应将挖出的土石方堆放在与施工便道相反的一侧，距沟边不小于0.5m。待管道安装完毕后进行回填，先填生土，夯实后铺表土，垫层至管顶以上50cm 范围内采用开挖土分层夯填，管顶50cm 以上部位采用开挖料进行回填。 ②施工作业带 项目管道线路施工作业带设计宽度不超过10m，局部地形受限制地段可适当减少施工作业带宽度。施工前应对施工作业带内地上和地下建构筑物、植物和林木等进行清点造册。施工作业带清理平整应遵循保护耕地、林地、植被及配套设施，减少或防止水土流失的原则。清理和平整施工作业带时应注意保护线路控制桩，如有损失应立即补桩恢复。 施工作业带范围内，对于影响施工机械通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。山区、丘陵地段，施工作业带内及附近有可能危及施工作业安全的落石、崩岩、滑塌等应进行清除或采取有效防护措施。所有施工作业都严格控制在作业带以内。作业带施工期限短，管道焊接完毕、管沟覆土回填后作业带便可恢复治理。管沟内在管顶上方0.5m 处设置安全警示带。 施工所使用的管材，管件应符合相关质量要求，管道上所使用的阀门和管件，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验，包括文字证明及实物的检查。管接口施工热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间，对管材的连接面加热，当两管材的连接面加热到熔融状态时，抽出加热板，施加一定压力，使之形成均匀一致的凸缘，待冷却后即熔接牢固。 把已经连接好的水管平直放入已经挖好的管沟内，使其排放正确后即可回填土方，使其位置固定。 （2）各构筑物施工 主要建设内容包括水源工程、提水泵站工程及高位水池。 主要进行各构筑物的基础开挖施工，然后在开挖的基础内进行地下基础施工及地上主体构筑物施工，主体构筑物建成后进行对室内、室外进行装修并运入各种设备进行安装，安装完成投入使用。 Ⅰ水源工程 ①进水口 修建梯形明渠，长度为4m，高0.4m。底宽度为0.5m，边坡为1：1。采用C20混凝土现浇，厚度15cm，明渠末端安装拦污栅，修建长1.4m宽1.2m高1.0mC20钢筋混凝土沉砂池，滤水体采用粗砂、卵石、块石进行过滤，并采用D300滤水铸铁管过滤后，将集水坑内的水引入30m3集水池内。 ②30m3集水池 分别在玉皇沟、吕家崖、姜崖坳三处提灌站新建30m3集水池各一座，结构为蓄水池为圆形钢筋混凝土结构，水池净半径为2.0m，壁厚15cm，顶厚12cm，底厚20cm，水池净高3.5m，容积30m3，顶部覆土厚50cm，基础垫层采用C15砼现浇10cm。 基础处理：集水池建在固城川河道上，淤泥较深，本次采用抛石挤密进行处理。 在集水池上下游设防护工程，修建护岸长10m，为坡式护岸。 Ⅱ高位水池 分别在玉皇沟、吕家崖、姜崖坳三处修建100m3、70m3、50m3高位水池三座。 ①吉岘乡玉皇沟提灌站100m3地下高位水池 工程设计在上山公路旁修建100m3地下高位水池一座，水池基础在黄土之上，基坑开挖深度为4.0m，直径为18.5m，开挖坡度为1：0.75；原土翻夯2.0m，再采用3:7灰土分层夯填；基础处理采用C15砼垫层10cm，其下进行原土翻夯1.5m，要求3:7灰土压实系数不小于0.95，素土压实系数不小于0.93，池子保温层采用M7.5保温砖墙，池体采用C25砼。 设计水池直径6.8m，深3.5m，壁厚20m，底厚30cm，顶板18cm。水池池顶、池壁、柱子和池底均采用C20钢筋混凝土现浇，基础垫层采用C15砼现浇10cm，保温层采用M7.5砂浆砌砖，池顶上覆土厚1m。水池旁修建控制阀门井1座，上下管线通过闸门井的控制闸阀及蝶阀、泄水阀进行输供水。 ②固城乡王昌寺村吕家崖提灌站70m3地下高位水池 结构设计：为圆形地下式钢筋混凝土结构，设计水池直径5.7m，深3.5m，壁厚20cm，底厚20cm，顶板18cm。水池池顶、池壁、柱子和池底均采用C25钢筋混凝土现浇，基础垫层采用C15砼现浇10cm。池顶覆土0.5m。 基础处理：蓄水池建在第四系黄土上，具有弱湿陷性，基础为大开挖，开挖直径13.5m，底直径5.4m，深度5.7m，池底面以下深挖1.55m，放坡坡比1:0.75，基础处理从上到下依次为素土翻夯1.0m，压实系数达0.96；3:7灰土夯填0.45m，压实系数达0.95；C15素混凝土垫层10cm，水池旁修建控制阀门井1座，上下管线通过闸门井的控制闸阀及蝶阀、泄水阀进行输供水。 ③固城乡王昌寺姜崖坳提灌站50m3蓄水池 结构设计：50m3高位地下水池为圆形地下式钢筋混凝土结构，设计水池直径4m，深3.5m，壁厚25cm，底厚25cm，顶板20cm。水池池顶、池壁、柱子和池底均采用C25钢筋混凝土现浇，基础垫层采用C15现浇10cm。池顶覆土厚度0.5m。 基础处理：蓄水池建在第四系黄土上，具有弱湿陷性，基础为大开挖，开挖直径12.5m，底直径5m，深度6.13m放坡坡比1:0.75，基础处理从上到下依次为素土翻夯1.5m，压实系数达0.96；3:7灰土夯填0.6m，压实系数达0.95；C15素混凝土垫层10cm。 5.1.1.2 施工期辅助工程及设施 - 施工条件 ⑴建筑材料来源 ①细骨料选用 工程所用细骨料选用巴家咀砂场的天然粗砂，该砂场20多处，贮量相当丰富，主要成份石英含量高，能够满足工程需要。 工程所需砂子由县城成品供应点购买，县城距工地20km，可以满足工程需要。 ②粗骨料选用 石子主要采用宁县长庆桥石子，该料场位于泾河河漫滩上，储量较大，距离合水县95km，交通便利。 ③其他建筑材料 工程所需425#普通水泥、525#普通水泥从平凉水泥厂购进；钢筋、钢材、由庆阳市合水县采购；木材由县木材公司供应；汽油、柴油由县石油公司供应；其他次要材料从当地市场采购。 ⑵施工交通运输 ①对外交通运输 灌区内贯通有盘山道路，农耕路纵横交错，对外交通运输较为便利。 ②场内交通运输 本工程为灌区续建配套与节水改造项目，现各施工现场均有简易公路相联，交通便利。即可满足施工要求。 场内道路可利用原有乡村简易道路和机耕路，部分地段需加以修整、扩建，共计整、扩建施工便道0.7km。 ⑶施工期公用工程及基础设施 ①施工供水 本工程的施工用水水源为固城川河水。采用潜水泵装车，汽车拉运至蓄水池。其他建筑物因工程量较小采用2~5m的钢板水箱或水罐即可满足施工需要。 ②施工用电 工程区内现有10kv输电线路通过，可就近“T”接作为本工程施工供电电源。 ③通讯 灌区内已经架设了较为完善的通讯线路及网络设施，通讯及信息渠道方便快捷。 ④供热 施工期采用电供暖方式供暖。 ⑤垃圾处理站 固城乡、吉岘乡垃圾集中收集点。 - 施工总布置 根据本工程的特点，渠道及渠系建筑物施工点较分散，可分部铺开施工，施工场地及堆渣场分散分段布置，现场调查时了解到工程不设置临时营地，只设置一个项目部，位于新庄村，即为原水管所。施工人员吃、住都在项目部。 渠道弃碴基本上本着挖填平衡、就地消化原则，余渣可尽量利用沟道、荒坡堆放，禁止在耕地内堆渣，并要加强环境保护和植被恢复工作。 本工程本着少占地，渠道及渠系建筑物利用原渠道旧线及荒滩进行施工，尽量不占耕地。 - 施工工厂设置 ⑴现浇砼生产系统 现浇砼主要分布于渠系建筑物处，根据选定的主体工程施工方法及施工进度计划，砼拌和系统采用设备简单、机动灵活的移动式0.4m³拌和机，根据浇筑的需要可临时移动，即可满足施工进度需要。 ⑵预制砼生产系统 预制砼主要用于渠道砼预制板、渡槽槽身。为减少预制件在装卸运输中的困难和损坏，除渠道砼预制板在定点预制厂预制生产外，其他预制构件采用就地预制，即就地设预制厂。定点砼预制厂设在项目部院内。 ⑶钢筋加工系统 本工程渠道建筑物、渡槽采用钢筋砼浇筑，需加工钢筋和木材，故考虑在渠道建筑物、渡槽平台处设置临时加工棚，进行钢筋和木材加工制作。 5.1.2 营运期 营运期工艺流程图详见图5-4、图5-5。 图5-4 提灌站工艺流程图 图5-5 干渠灌溉流程图 工程运行期间，提灌站、渠道基本没有污染，对附近的环境影响较小。提灌站建成后，使灌区的灌溉用水得到保障，对灌区内的经济发展将起一定的促进作用。本工程的建设符合区内有关水利、市政等规划的要求，同时有力地推动了区内水利现代化建设的步伐。 5.2 主要污染工序 5.2.1 施工期 本项目施工期对环境的影响主要是废气、废水、施工噪声、固体废弃物及生态影响。 而生态影响主要来自施工作业带清理、土方开挖等施工活动中施工机械、车辆和人员对土壤的扰动和植被的破坏，以及渣土堆放引起的水土流失；工程占地对土地利用方式以及农业生产的影响；渠道穿越公路道路对道路交通产生的影响等。 1、废气 施工期产生的大气环境污染物主要来源：施工场地和道路扬尘、施工机械柴油燃烧废气、运输车辆尾气以及厨房油烟等。 （1）扬尘 ①施工场地扬尘主要包括：土地平整产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。 施工场地在风力及作业机械、车辆的作用下产生扬尘。类比分析可知扬尘的产生量为0.05~0.10mg/m2·s，考虑到项目区域土质与风力特点，取扬尘产生量为0.05mg/m2·s，另外粉尘产生量与裸露的施工面有密切关系，项目破土面积为49004.07m2，施工现场的活跃面积比按30%计，项目施工场地内扬尘产生量为2.65kg/h。 ②砼预制厂扬尘：主要为物料堆场扬尘及运输车辆产生的扬尘。 料场扬尘：据资料统计，料场扬尘排放量为0.12kg/m3物料，物料约占50m3，则产生扬尘量为0.25kg/h。若用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降至10％。则砼预制场料场产生的扬尘量为0.025kg/h。 车辆行驶过程动力扬尘：车辆行驶产生的扬尘，在道路完全状况，与路面清洁程度有关，车辆在厂区内行驶过程中会产生少量无组织排放粉尘。一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表5-1： 由上表可以看出，汽车行驶产生的粉尘与汽车行驶速度、载重量和道路表面的洁净程度有关。运输车辆行驶速度越快，载重量越大，道路越脏，产生的道路动力扬尘越多。 要求对车身、车轮粘有泥土的车辆及时进行清洗，以防止泥土被带出污染路面；加强运输车辆维护，将污染物对运输路线沿途空气环境造成的影响减到最低。 （2）施工机械柴油燃烧废气与运输车辆尾气 施工过程用到的施工机械，包括挖掘机、装载机、推土机等，与运输车辆一样均以柴油为燃料，运行时产生燃油烟气，主要污染物是TSP、CO、NOX、HC等，一般情况下废气量不大、影响范围有限，且经过植物吸收后对环境影响比较小，可以接受。 （3）厨房油烟 本项目施工人数按40人计，施工天数约106天，根据当地的饮食习惯估算，食用油耗油系数为0.03kg/d·人，油烟的排放系数以2.83%计，本项目产生油烟量为0.03kg/d,施工期共产生3.18kg，因项目部所在地为农村地区，周边环境较空旷，扩散较快，而且 施工期较短，所以不会对周围环境造成影响。 2、废水 （1）生活废水 施工人员产生的生活污水主要污染物为CODcr、氨氮、SS及动植物油，CODcr平均浓度约为300mg/L、氨氮约为30mg/L、SS约为150 mg/L、动植物油100mg/L。本工程施工期施工人数40人。施工人员盥洗用水量以30L/d•人计，餐饮用水量以20L/d•人计，生活污水排放量以用水量80%计，总施工期为106天，则施工人员生活污水和污染物的产生情况见表5-2。 因项目不设施工营地，施工人员吃住都在项目部，即原来的水管所，施工人员产生的餐饮废水由附近村民拉运高温消毒后用于喂养牲口；盥洗废水则用于洒水抑尘及绿化。 项目部内设置旱厕，由附近村民定期清掏用作堆肥。 （2）建设施工废水 建筑施工废水主要为砂石冲洗水、混凝土养护水、混凝土搅拌机冲洗废水等，产生量约3m3/d，废水中泥砂含量较高，排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道堵塞。施工期为106天，即项目施工期产生的施工废水为318m3/建设期。设置3.5m³临时沉淀池，并且进行简易防渗措施，废水经沉淀后用于施工场地内洒水抑尘。 3、噪声 施工期噪声主要来源于：施工设备噪声及施工运输车辆交通噪声。 （1）施工设备噪声 施工期噪声源主要是推土机、装载机、蛙式打夯机、羊角碾、砼搅拌机、插入式振捣器、电焊机等，对周围声环境有一定的影响。主要施工设备噪声源及噪声源强见表5-3。 为了降低影响，可以选择低噪设备且避免多台设备同时作业，同时设置临时屏障。合理安排施工时间，降低对周围居民的影响。 （2）施工运输车辆交通噪声 施工期运输车辆主要为拖拉机、载重汽车等。车辆运输对运输路线沿途的声环境造成污染。 4、固废 施工期固体废物主要包括有建筑垃圾、生活垃圾。 （1）本项目施工土方开挖49004.07m³，土方夯填22656.878m³，分选出的石子等用于修整山路，产生的多余土方应优先选取周边低洼地区进行平整、绿化覆土、填沟及加固河道等。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括混凝土、残砖断瓦、钢筋头、金属碎片、塑料碎粒、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械、装修垃圾等。先进行分类回收利用，部分拆除的混凝土等可以用来修整山路、附近村民用于平整院落及修葺猪舍等。剩余部分按要求就近运往指定建筑垃圾暂存点。 （3）生活垃圾 施工期施工人员生活垃圾产生量： WS=PS×CS 式中： WS：生活垃圾产生量（kg/d） PS：施工人员人数，40人 CS：人均生活垃圾产生量（0.5kg/d·人） 由上式计算得建设项目生活垃圾产生量2.12t/施工期，运往村镇指定的垃圾暂存点，最后由环卫部门运往合水县生活垃圾填埋场。 5、水土流失 本项目施工期为秋季多雨，地表径流冲刷严重，土方开挖施工阶段，表土裸露，局部蓄水固土功能丧失，从而导致水土流失。此外，在放坡开挖和支护开挖时会有大量临时堆放的开挖土方，遇降雨时会产生严重的水土流失。据资料介绍，经扰动的土壤与未经扰动的土壤比较，其侵蚀模数可加大10倍，若不采取植被恢复等措施，将造成严重的水土流失。 水土流失的危害性表现在： （1）降低土壤肥力，水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒； （2）水土流失造成河流水质混浊，影响了水体的使用功能； （3）造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力。 6、生态环境影响 本项目施工期一般会对施工活动区域内的局部生态环境产生一定影响，主要集中在渠道施工区域3m宽作业带范围内。 （1）施工期临时用地因施工作业影响，这些土地的地表植被将遭受破坏。但这种影响是暂时的，这些植被通常可以恢复和重建。 （2）施工期间的填挖土方使沿线的植被遭到一定程度的破坏，取土场地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。裸露的地表被雨水冲刷后将造成局部范围内的水土流失，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。 7、社会环境 工程建设不涉及居民拆迁安置问题，其对社会环境的影响主要表现在施工期对区域交通运输、道路路况及居民生活的影响。项目施工期物料运输会对道路交通造成一定的不利影响，会加重附近道路的交通运输负荷，造成交通堵塞或交通事故等；物料运输可能会对沿线道路路况产生一定的影响，特别是施工便道占用的乡村道路，物料运输会加重沿线原有乡村道路的承载力，道路破坏则会影响沿线居民的正常出行及日常生活。 5.2.2 营运期 工程运行期间，提灌站、渠道、渠系建筑物基本没有污染，对附近的环境影响较小。 1、废气 工程运行期间，提灌站、渠道、渠系建筑物基本没有污染，对附近的环境影响较小。 2、废水 工程运行期间无废水产生。 3、噪声 本项目运行过程中的噪声主要来源于各种动力设备噪声，潜水泵等，单台设备噪声一般为70dB(A)。 4、固体废物 本项目固体废物主要是格栅截留垃圾、提灌溉站设备维修时产生的少量废机油、废抹布，变压器产生的变压器废油，渠道及提灌站管道淤积泥。 （1）在灌溉站进水口位置处将设置拦污栅，根据同类项目类比可得，项目年产生格栅截留垃圾约为0.45t/a。因三处提灌站最终交由附近村委负责，所以格栅截留垃圾应由村委定时清运至垃圾集中点处理，同时在设计及运行管理中尽量保证废弃物不落地，而应直接进入废弃物箱或直接装车外运，避免造成废弃物落地后的二次污染。 （2）提灌溉站机器设备维修时会产生少量的废机油(编号：HW08)、废抹布（HW49）变压器产生的变压器废油，属于危险固体废物；废机油产生量为0.1t/a，废抹布产生量为0.2t/a；统一收集后交由有资质单位统一处理。 （3）渠道及提灌站管道会产生一定量淤积泥。年毛灌溉用水量291.72万m³，灌溉水流含泥沙量为ρ=0.5kg/m³，则年产生淤泥量为1458t/a。提灌站输水管道沿线各低点均设有排泥三通，淤积泥排入河道。渠道淤积泥由水务局工作人员定时清理用于固定渠道、平整附近场地、填沟等。 5、项目改扩建前后污染源强汇总 项目改扩建前后污染源强汇总情况见表5-4。 表5-4 项目改扩建前后污染源强汇总一览表 （单位：t/a） 项目; 名称; 现有项目排放量; 扩建后项目排放量; 以新带老削减量; 扩建前后增加量. 废气; /; 0; 0; 0; 0. 废水; /; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 淤泥; 4346; 1458; 0; -2888. 提灌站格栅垃圾; /; 0.45; /; +0.45. 危废; /; 微量; /; 微量.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场内 | 扬尘 | 0.05mg/㎡·s；0.212t | 0.05mg/㎡·s；0.212t |
|  |  | 车辆运输 |  |  |  |
|  |  | 砼预制厂 | 扬尘 | 0.12kg/m³；0.006t | 0.012kg/m³；0.0006t |
|  |  | 施工机械柴油燃烧废气 | NOx、碳氢化合物、CO、SO2、烟尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 运输车辆 尾气 |  |  |  |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 0.03kg/d 3.18kg | 0.03kg/d 3.18kg |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | 水量 | 169.6t（施工期） | 0 |
|  |  |  | COD | 300mg/L；0.05t | 施工人员餐饮废水由附近村民拉运喂牲口，盥洗废水用于洒水抑尘及绿化，旱厕由附近村民清淘用作堆肥。 |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.005t |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L；0.025t |  |
|  |  |  | 动植物油 | 100mg/L;0.006t |  |
|  |  | 施工废水 | / | 318t | 0；沉淀后用于施工场地洒水抑尘 |
| 固 废 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | / | 分类回收及清运处理，日产日清 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.12t | 2.12t；依托项目部所在地环保设施 |
|  | 营运期 | 格栅池 | 固废垃圾 | 0.45t/a | 0.45t/a;交由环卫部门定期清运 |
|  |  | 机械设备维修 | 废机油（HW08） | 0.1t/a | 交由有资质的单位回收处理 |
|  |  |  | 废抹布（HW49） | 0.2t/a |  |
|  |  |  | 变压器废油 | / |  |
|  |  | 渠道及提灌站管道 | 淤积泥 | 1458t/a | 渠道淤积泥由水务局人员定时清理用于固定渠道、平整附近场地、填沟等。提灌站管道淤积泥最终排入河道 |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备 | 噪声 | 70～105dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 营运期 | 提灌溉站设施运营 | 噪声 | 70dB（A） | 2类：昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本工程生态环境影响主要是施工期的影响。表现为工程占地、水土流失、植被、土壤及生态扰动的影响。在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。随着施工结束，土方回填后占地基本会得到恢复；项目建设中渠道开挖、土方堆置会不同程度的损坏或压埋原有植被，降低了部分水土保持功能；对土壤的影响主要是渠道开挖、回填对土壤的扰动；项目建设对植被的影响主要是渠道施工使得地面植物地上部分与根系被铲除。 6.1 水土流失成因 建设过程中造成水土流失主要有两方面原因：一是项目在施工期间扰动原地地貌，土地生产力下降，导致土壤侵蚀加剧而增加了水土流失量，主要由挖损、压埋、占用原地貌土地及植被造成；二是因建设项目造成的弃土，不合理堆放而增加的水土流失量，即直接水土流失 6.2水土流失危害性分析 该工程在其建设和运行中可能造成的水土流失危害主要表现在： ①加剧梁峁沟谷地区的沟蚀，引发山洪，危及群众生产生活安全。 渠道所经地区地貌类型复杂，不同地貌的交错分布变化是工程建设产生水土流失的潜在因素。由于渠道线路长、跨度大，工程施工方式多样，工程扰动地表面积较大，扩大了原本侵蚀严重的水土流失面积。如果在施工过程中不加以治理和防护，势必会加剧这一区域水土流失，并可能会给主体工程的安全带来不稳定因素。加之渠道开挖黄土湿陷性强，渠道施工中的大开挖和回填等活动会改变微地形条件以及产汇流方向，必将进一步加剧沟蚀，导致沟头前进、沟岸扩张等侵蚀现象。 ②破坏地表植被，促发土壤侵蚀 施工过程中必然会破坏地表植被，从而土壤结构亦会受到不同程度的损害，导致土壤抗侵蚀能力减弱。当遇到高强度、短历时暴雨时，大量泥沙将被洪水冲入河道，在一定地段造成河道堵塞，改变水流方向，对下游流域构成威胁；在塬面沟壑区，坡面集流将会冲毁具有水土保持的地埂、田坎，增加单位面积细沟和切沟的数量，有进一步发育演变为冲沟的可能。 本项目建设区域无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。 |  |  |  |  |  |
| 综上分析，本项目在施工期间对生态环境有一定的影响，只要采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，就可以减小对环境的影响。则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 7.1.1环境空气影响分析 施工期大气环境影响主要来自施工场地和道路扬尘、施工机械柴油燃烧废气、运输车辆尾气及厨房油烟等。 1、施工扬尘影响分析 项目施工期扬尘主要为施工场地扬尘、道路扬尘及砼预制场扬尘。 ①施工扬尘 本项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 根据相关研究资料，施工扬尘产生高度比较低，粉尘颗粒比较大，污染扩散距离不远。扬尘产生量受天气条件、施工条件、施工时间、作业面大小等因素的制约，同时与料土含水率、分散度等有一定关系，具有随时间变化大、漂移距离短、影响范围小等特点。施工扬尘污染的危害性是不容忽视的。漂浮于空气中的粉尘被施工人员和场区周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且会传染各种疾病，严重影响施工人员和周围居民的健康；此外，粉尘飘落于各种建筑物和树木枝叶上，会对景观造成一定的影响。 根据相关研究资料，在一般气象条件下，当平均风速为2.4m/s 时，施工场地内TSP 浓度相当于大气环境质量标准的1.4~2.5 倍，扬尘的影响范围在其下风向可达150~200m。经类比调查研究，未采取防护措施和土壤较干时，开挖产生的扬尘量约为开挖土量的1%；在采取一定的防护措施和土壤较湿润时，开挖产生的扬尘量约为开挖土量的0.1%。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定；‘ ；’。的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据合水县长期气象资料，主导风向为NW，因此施工扬尘主要影响为施工路段东南面区域的环境敏感点。 表7-1 洒水降尘测试效果 距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP（mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.40; 0.29. 根据工程区环境敏感点分布情况可知，三处提灌站周边环境主要是农田，居民较少，渠道沿线分布有王昌寺、姜家崖窑、下邓家、苗家山、高家庄、董家寺、倒水湾、高家台王家坷崂、曹家沟、韩家原、坡根底、新庄、孟家山、温家塌洼、白家坷崂、碌碡岭、赵家沟门、庙咀子、丑家川、李家沟、杨家峪、丑家庄、卧牛洼等居民区，若不采取严格的扬尘防治措施，施工期扬尘会对沿线居民和区域环境空气造成不利影响，所以应采取一定的措施，加强施工管理，减小对周围环境的影响。 ②道路扬尘 运输车辆行驶过程中产生的扬尘大小与距污染源的距离、道路路面状况、行驶速度、 天气条件等有关，一般在自然风作用下道路扬尘所影响的范围在100m 范围内，同时车辆洒落尘土的一次扬尘和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显的不利影响。如果施工期对施工便道等洒水抑尘，每天洒水4~5 次，扬尘将减少70%左右，TSP 污染将缩小到20~50m。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1.0(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 综上所述，要求项目在施工过程中对开挖地表进行洒水抑尘，增加土壤的含水率或固化松散土壤的表层；严禁随意堆放施工材料、土方和渣土；运输车辆运输渣土时采取篷布遮盖措施；限制运输车辆行驶速度等。通过采取上述措施，可有效减轻道路扬尘对居民区的影响，且随着施工期的结束而随之消失。 ③砼预制厂会产生大量扬尘，通过采取洒水并遮盖措施，扬尘产生量会大大减少。 环评根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则（大气环境）》提供的估算模式进行污染源预测。 表7-3 粉尘无组织排放面源排放参数汇总表 序号; 污染源位置; 污染物; 面源; 排放速率（kg/h）. 长度m; 宽度m; 高度m. 1; 料场、堆场; 扬尘; 8; 6; 1.5; 0.025. a、大气防护距离 采用大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。本项目的无组织排放源主要为料场、堆场的无组织扬尘排放。 根据大气导则要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，结果见表7-4。 表7-4 大气环境防护距离计算结果 序号; 污染源位置; 污染物; 面源; 计算结 果（m）. 长度m; 宽度m; 高度m. 1; 煤堆场; 粉尘; 8; 6; 1.5; 未出现超标点. 根据计算，本项目无组织排放污染物未出现超标点，因此不设置大气环境防护距离。 b、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，本项目针对粉尘确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：QC──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 本项目卫生防护距离的计算结果见表7-5。 经计算，砼预制场的扬尘卫生防护距离为50m，厂区周边最近农户距东侧厂界外5m，但距料场大于50m，且施工期较短，所以对环境影响较小。 2、施工机械及车辆废气 项目施工期除扬尘污染外，工程施工过程中施工机械、运输车辆等均会产生机动车尾气，主要成分为CO、HC、和NOX等。因项目场地内施工机械及车辆较少，废气及尾气排放量小，且施工机械建设单位通过加强现场设备管理和维护，起到降低尾气量的作用，结合当地气象条件，尾气很容易得到扩散，对区域环境空气影响较小。 - 厨房油烟 本项目施工人数按40人计，施工天数约106天，根据当地的饮食习惯估算，食用油耗油系数为0.03kg/d·人，油烟的排放系数以2.83%计，本项目产生油烟量为0.03kg/d,施工期共产生3.18kg，因项目部所在地为农村地区，周边环境较空旷，扩散较快，而且 施工期较短，所以对周围环境影响较小。 综上所述，在采取以上治理措施以后，项目施工期产生的废气对周围环境空气影响较小。 7.1.2 水环境影响分析 施工期废水主要为施工场地内施工产生的建筑施工废水和施工人员的生活污水。 1、建筑施工废水影响分析 建筑施工废水主要为砂石冲洗水、混凝土养护水、混凝土搅拌机冲洗废水等，产生量约3m3/d，废水中泥砂含量较高，环评要求建设单位在场地内设置临时沉淀池，施工生产废水经沉淀后全部回用，多余部分用于洒水抑尘，不外排；尽量减少建筑施工机械设备与水体的直接接触，对废弃的用油应妥善处置，加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工中燃料用油跑、冒滴、漏现象的发生。 2、生活污水影响分析 施工人员产生的生活污水主要污染物为CODcr、氨氮、SS、动植物油，CODcr平均浓度约为300mg/L、氨氮约为30mg/L、SS约为150 mg/L、动植物油约为100mg/L。本工程施工期施工人数40人。施工人员餐饮水量以20升/日•人计，盥洗用水量以30升/日•人计，生活污水排放量以用水量80%计，总施工期为106天，则整个施工期产生污水量为污染物产生量见下表。 表7-6 本项目施工期污水各污染物产排情况 废水分类; 废水量; 污染物; CODcr; NH3-N; SS; 动植物油. 盥洗废水; 0.96t/d 101.76t/施工期; 产生浓度(mg/L); 300; 30; 150; /. 产生量（t）; 0.03; 0.003; 0.015; /. 餐饮废水; 0.64t/d 67.84t/施工期; 产生浓度（mg/L）; 300; 30; 150; 100. 产生量（t）; 0.02; 0.002; 0.01; 0.006. 合计; 169.6t/施工期; 产生量（t）; 0.05; 0.005; 0.025; 0.006. 因项目不设施工营地，施工人员吃住都在项目部，即原来的水管所，施工人员产生的餐饮废水由附近村民拉运用于喂养牲口；盥洗废水用于洒水抑尘及绿化。 项目部内设置旱厕，由附近村民定期清掏用作堆肥。 综上，本项目施工生产废水和生活污水均不外排，不会对地表水环境产生影响。 7.1.3声环境影响分析 项目施工期间，主要高噪声施工机械为推土机、装载机、蛙式打夯机、羊角碾、砼搅拌机、插入式振捣器、电焊机以及运输车辆等。根据类比同类工程，主要噪声源、声级以及单独作业情况下的超标范围见表7-7。 1、施工设备噪声环境影响评价 由于施工机械噪声主要属中低频噪声，故施工期噪声对周边环境只考虑扩散衰减，且施工噪声源可近似作为点声源处理（施工车辆靠近工地或进入工地，作怠速处理，可近似作为点声源）。根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L2=L1-20lg(r2/r1)-△L 式中，L2--点声源在预测点产生的声压级； L1--点声源在参考点产生的声压级； r2--预测点距声源的距离； r1--参考点距声源的距离； △L--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用下面公式： Leq=10lg(∑100.1Li) 式中：Leq--预测点的总等效声级； Li--第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）； 根据上面预测模式，对各种机械设备单台工作噪声贡献值分别进行计算，结果见表7-8所示。 从上表可知，对于一般的施工设备，其瞬时噪声在30米范围内超过70dB(A)，100米范围内超过50dB(A)。一般而言，施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行有效的密闭隔声处理，施工期间作业噪声对周围的影响不可避免。但是可以选择低噪设备，避免多台设备同时作业以及设置临时屏障来减小影响。 砼预制场主要设备为砼搅拌机，将其设置在厂界西北角，且设置临时屏障以降低对周边环境的影响。搅拌机距东侧农户50m，经距离衰减后叠加值为61.93dB（A）,符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523－2011中的标准。 综上所述，采取有效措施后，施工期噪声对环境影响较小。 2、施工运输车辆交通噪声环境影响评价 本项目建设工程部分的土石方、筑路材料都需要通过车辆运输进出工地，在这些车辆集中经过的路段，交通噪声对环境有一定的影响。根据类似建设项目，建设工程运载车一般为5吨以上的重型车辆，其噪声值在85～90dB（A）之间，因此可以看出产生的交通噪声的增量相对较强，对周边环境将有一定的影响。如果仅仅白天运输，影响相对于夜间运输影响要小。 但鉴于施工期对周边环境的影响是短暂的，随着施工期的结束，其对周边环境的不利影响随着结束，因此本项目施工过程中对周边环境的影响较小。 7.1.4固体废弃物影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 1、建筑垃圾环境影响评价 项目建筑垃圾主要为碎砖、混凝土、砂浆、废弃管材、残砖断瓦、钢筋头、金属碎片、塑料碎粒、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械、装修垃圾等建筑垃圾等，这类建筑垃圾经过分拣回收后已就近运往环卫部门指定地点堆放，做到日产日清。 项目施工过程中总挖方量为49004.07m³，土方夯填22656.878m3，剩余部分土方用于填沟、地面平整及绿化覆土，基本无弃土产生。 2、生活垃圾环境影响评价 施工人员的生活垃圾按照人均0.5kg/d的产生量估算，施工人员按40人计，则每天生活垃圾产生量为20kg，施工期以106天计，施工期生活垃圾产生总量为2.12t。施工人员生活垃圾由项目部所在地环卫部门处理，日产日清。 综上，施工期固废主要体现为施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，施工期间的固体废物得到了有效控制和治理，对环境影响较小。 7.1.5生态环境影响分析 1、土地利用影响分析 本项目占地土地利用现状为荒地、农田、道路等，用地性质为水利设施用地。项目不占用村庄，不涉及拆迁，总体占地面积较少，施工时部分临时占地会破坏占用土地上的植被。但施工结束后及时回填土方恢复临时占地原有土地类型，所以对土地影响较小。 2、水土流失影响分析 本项目在施工建设过程中，由于渠道等开挖、挖土堆放，都不同程度的改变、损坏或压埋原有植被及地貌，造成地表土壤松动，降低或丧失了部分水土保持功能，引起水土流失。建设过程中造成水土流失主要有两方面原因：一是项目在施工期间扰动原地地貌，土地生产力下降，导致土壤侵蚀加剧而增加了水土流失量，主要由挖损、压埋、占用原地貌土地及植被造成；二是因建设项目造成的弃土，不合理堆放而增加的水土流失量，即直接水土流失量。若施工期有大雨出现极易引起水土流失。在项目开挖区域上，雨水径流以“黄泥水”的形式进入沿线河流，沉积后将会淤积河道，损坏植被。同时泥浆水还可造成夹带了场地上的泥土沙石，进入水体会造成水体污染，影响水生生物的生长发育。 3、对土壤的影响分析 施工期对土壤的影响分析主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，影响范围基本在渠道沿线施工作业带两侧3m范围内，对其以外的土壤影响较小。本项目管道开挖和回填对土壤的扰动和破坏最大，项目对土壤的影响主要是土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染等方面。 建议项目施工时将表层植被及土壤整体移开保存，完工后及时回填，对固废严格管理，不随意抛洒，可以减少对土壤的污染。 4、对植被的影响分析 项目建设对植被的影响主要为施工过程中作业带范围内的植物地上部分与根系均被铲除，伤及附近植物的根系，作业带的植被破坏具有暂时性，随施工结束而结束。此外，项目扬尘量小，评价范围内无珍惜保护物种，对周围植被影响较小。 7.2 运营期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 工程运行期间，提灌站站、渠道基本没有污染，对附近的环境影响较小。 7.2.2 水环境影响分析 工程运行期间无废水产生。 7.2.3 声环境影响分析 项目噪声源主要来本项目运行过程中的噪声主要来源于各种动力设备噪声，潜水泵等，单台设备噪声一般为70dB(A)。 经过距离衰减，噪声值会降低，本次预测采用点源衰减模式及多源噪声叠加模式进行预测，预测模式为： 本次预测主要对提灌站泵站噪声进行预测，预测结果详见表7-9、7-10、7-11。 根据上表可见，各设备噪声经距离衰减后，对附近居民的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 考虑到提灌站设备运转时的噪声影响，环评建议水泵加装减震垫，在提灌站前空地加大绿化密度，经综合运用上述措施后，提灌站设备噪声对周围环境影响较小。 7.2.4 固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要是格栅截留垃圾、提灌溉站设备维修时产生的少量废机油、废抹布，变压器产生的变压器废油，渠道淤积泥及输水管网排泥。 （1）在灌溉站进水口位置处将设置拦污栅，根据同类项目类比可得，项目年产生格栅截留垃圾约为0.45t/a。格栅截留垃圾应交由环卫部门清运，日产日清，同时在设计及运行管理中尽量保证废弃物不落地，而应直接进入废弃物箱或直接装车外运，避免造成废弃物落地后的二次污染。 （2）提灌溉站机器设备维修时会产生少量的废机油、废抹布等；变压器产生的变压器废油，属于危险固废物，统一收集后交由有资质单位处理。 （3）渠道及提灌站管道会产生一定量淤积泥。年毛灌溉用水量291.72万m³，灌溉水流含泥沙量为ρ=0.5kg/m³，则年产生淤泥量为1458t/a。提灌站输水管道沿线各低点均设有排泥三通，淤积泥排入河道。渠道淤积泥由附近村民定时清理用于固定渠道、平整附近场地、填沟等。 综上所述，项目产生的固体废弃物通过采取以上设施后对周围环境影响不大。 7.2.5 生态环境影响分析及保护措施 项目营运后，渠道及提灌站周边生态环境将得到恢复。本项目的建设对场址生态系统的影响较小，主要体现在施工期轻微的水土流失、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。在营运期，建设单位应根据实际情况制定相应的绿化方案，采用乔灌草相结合的方式进行绿化，绿化植被以是以适宜生存、长速快的本土优势植物为主，树种可选择紫穗槐、垂柳等，灌木可选择冬青等，草种可选择紫花苜蓿等。充分利用构建筑物间的空地及道路两侧进行平面绿化，用绿地与道路将生活区与生产区有机的结合起来。采取措施后，可使项目区域局部生态环境得到修复和补偿，能够减少项目建设对周围生态环境的影响。 7.2.6 社会效益影响分析 项目建成后，项目区水资源利用率将大幅度提高，同时通过作物种植结构和粮经比例的调整，使得农业用水量大幅度降低；也有效地改善项目区农业生产条件，加快项目区传统农业向节水农业、设施农业、生态农业发展的速度；节余水量为大力发展乡镇企业提供了有利条件；为实现水资源的科学合理利用和灌溉农业的持续发展奠定坚实的基础，社会效益显著。 7.3水土流失影响预测 7.3.1水土流失预测内容 （1）水土流失预测范围 依据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中内容，水土流失预测范围一般为项目建设区，即项目永久占地和临时占地范围，而直接影响区未进行征占地，不进行水土流失量的预测，所以直接影响区的面积不包括在预测范围内。项目永久占地面积为49004.07m2，临时占地面积为4166.4m2，因此建设期水土流失预测范围面积为 53170.47m2。项目建成投入运营后采取工程措施如边坡防护等，使得地表裸露面积较施工期会有所减少，经大致估算自然恢复期水土流失面积可按4166.4m2计算。 （2）水土流失预测时段 按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中要求，开发建设项目可能产生的水土流失量按照施工准备期、施工期和运营期三个时段进行预测。预测点时段按照不利的情况考虑，超过雨季（风季）长度的按一年计算，不超过雨季（风 季）长度的按占雨季（风季）长度的比例计算。由于项目施工准备期和施工期同期， 因此将施工准备期和施工期归并为一（即建设期）进行预测分析。根据工程施工进度计划，其主体工程施工建设期为3.5个月，综合考虑后确定项目建设期水土流失预测时段按1年进行预测。 工程建成并正式投入生产运营后不再有新的施工占压、开挖等扰动地表的活动， 随着植被重建等水土保持措施的实施，建设期新增水土流失将逐渐得到治理，水土流失的程度和强度也将随之减弱，各项水土保持措施的功能将逐步发挥效益，直至生物结皮逐渐形成达到新的生态平衡。尽管植被是控制水土流失最积极的因素，但在施工扰动后的地貌上再建或重建植被，使其形成结构稳定、具有水土保持功能还需一定的时间。根据当地自然环境特点，一般情况下植被恢复期至少需要 1~2 年时间，因此自然恢复期按2 年预测。 （3）水土流失预测内容 ①扰动原地貌、破坏地表植被的面积； ②损坏水土保持设施的数量和面积； ③弃土、弃石、弃渣量的预测； ④可能造成的水土流失量预测； ⑤可能造成的水土流失影响和危害。 （4）水土流失预测方法 ①扰动原地貌面积的预测方法 通过查阅主体工程设计文件、结合现场调查量测，对主体工程、配套工程等在施工期扰动地表、占压土地与损坏植被面积分别进行量算、统计、分析预测。 ②弃土（石、渣）量的预测方法 弃土（石、渣）包括主体工程建设产生的固体废物，以及施工建设过程中开挖和建设用料的废弃部分，通过查阅工程设计、土石方平衡分析计算确定。 ③可能造成的新增水土流失量的预测 可能造成的新增土壤流失量预测包括原地貌土壤侵蚀量、土建施工期土壤流失量和自然恢复期的土壤流失量预测三部分。扰动后可能产生土壤流失量的预测，只对建设区内的扰动面积进行预测，对未产生扰动的区域不进行预测；在自然恢复期，预测范围为扣除永久建筑物和硬化区域后仍然可能产生水土流失的区域。 ④可能造成水土流失危害的预测 该项目建设造成水土流失危害主要从对区域生态环境的影响、主体工程的安全等方面进行分析。采用的预测方法主要是通过实地调查、查阅相关资料综合分析预测。 7.3.2水土流失预测结果 （1）土壤侵蚀模数的确定 ①土壤侵蚀模数背景值的确定 项目管线沿线植被覆盖率较高，地表除少量植被以外，大部分被地表结皮覆盖，对地表的保护作用较好，植被和结皮抑制吹蚀、降低雨滴打击地表的动能远大于稀少植被的抗蚀能力。根据《甘肃省水土保持区划》和《甘肃省水土流失防治规划》等资料，对照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007 ），工程区土壤侵蚀模数确定为4000t/km2·a。 土壤侵蚀模数的大小和地表风速、降雨量、降雨类型、地面组成物质、地面组成物质的形状、大小、地形起伏等诸多因素有关，在长期的外界环境因素作用下，项目区原地貌地表细砂粒被吹蚀殆尽，剩余砂、砾形成地表结皮，该结皮是在风、雨、土 壤、植被等因素共同作用形成的相对稳定状态，其对于土壤侵蚀和水土流失具有较强 的抑制作用。 ②扰动后土壤侵蚀模数的确定 工程施工扰动后地表结皮遭到毁灭性破坏，结皮以下细砂粒被重新翻回至地表面，细砂粒跃移频率、跃移量、对径流冲刷的抗冲性都较有结皮时大为增强。根据相关资料，在相同起沙风速、相同地形、降雨条件下，未达到饱和流之前地表泥沙输移量和地表组成物质有关，组成物质粒径越小、密度越小则输移量越大。根据输配水管道沿线地形情况，通过加权分析计算并修正，工程区扰动后平均土壤侵蚀模数确定为12000t/km2·a。 - 新增土壤侵蚀量预测 土壤侵蚀预测采用下面数学模型进行计算： 土壤流失量预测公式：W=j=1i=13n（Fji×Mjn×Tji） 新增土壤流失量预测公式：ΔW=j=1i=13n（Fji×ΔMjn×Tji） 式中：W——土壤流失量，t； ΔW——新增土壤流失量，t； i ——预测单元（i=1，2，3，……，n）； j——预测时段（j=1、2、3，指施工准备期、施工期和自然恢复期） Fji——某时段某单元的预测单元的面积，km2； Mji——某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/(km2·a)； ΔMji——某时段某单元的新增土壤侵蚀模数，t/(km2·a)，只计正值； Tji——某时段某单元的预测时间，a。 根据上述预测公式进行预测，经预测项目新增水土流失量计算结果见表7-12 （3）水土流失预测结果 ①扰动地表面积 项目建设期施工扰动范围内都可能发生水土流失，因此扰动水土流失预测面积即项目建设区，项目永久占地 49004.07m2 ，临时占地4166.4m2 ，因此施工扰动面积为53170.47m2；施工结束后水土保持措施将逐渐发挥作用，加之工程永久占地区场地硬化、 建构筑物占地等，自然恢复期水土流失面积将随之减少，自然恢复期水土流失面积按4166.4m2 计算。 ②弃土（石、渣）量的预测 根据项目土石方平衡分析，项目土石方总开挖量49004.07m³，回填量22656.878m³。将土石方中建筑垃圾分拣出来运往附近村子垃圾收集点，剩余土方主要用于场地平整、绿化覆土及填沟、管道加高及边坡加固、河道加固等，工程结束后最终无弃土堆放。 ③可能造成新增的土壤流失量预测 根据前述预测结果可知，项目区建设期和自然恢复期内原地貌土壤侵蚀量246.0112t，施工扰动后可能造成的土壤流失量为704.70804t，新增土壤流失量为458.69684t。 7.4农田灌溉对地下水的影响分析 农田灌溉对地下水的影响主要为两方面：对地下水水位的影响以及水质的影响。 在农田灌溉模式下, 在垂直河道方向上地下水水位的变化受到固城川河流水位、农田灌溉和潜水蒸发的影响。沿河道的横切方向上地下水位的变化与距河道距离成正相关, 但具有明显的滞后反应, 其滞后时间随垂直河道的距离增加而增加。干流水位明显影响地下水的范围为3. 5km。农田灌水使地下水水位在3、11月份明显抬升, 也在7月份时对地下水水位产生影响, 使其抬升。潜水蒸发量随地下水水位的升高而增加, 使地下水水位变化趋于缓和。 农用化肥施用情况。随着经济的发展和科学技术的进步，农业越来越发达，由此带来的化肥施用量也不断的提高。我国化肥和农药的有效利用率大约只有30%左右，未被吸收的元素会进入水体、土壤中，对地下水体造成污染。

八、污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工 场地 | 扬尘 | 加强施工管理 文明施工 | 达标排放 |
|  |  | 车辆 运输 |  |  |  |
|  |  | 施工机械柴油燃烧废气 | NOx、碳氢化合物、CO、SO2、烟尘 | 定期检修维护 |  |
|  |  | 运输车辆尾气 |  |  |  |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 自然扩散 | 影响较小 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 集中截流后，经沉淀处理后回用，不外排 | 无排放 |
|  |  | 施工生活污水 | CODcr 动植物油 SS 氨氮 | 施工人员餐饮废水由附近村民拉运喂牲口，盥洗废水洒水抑尘，旱厕由附近村民定时清淘用作堆肥。 | 无外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾运至指定的地点 | 对环境造成影响不大 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 生活垃圾交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 格栅池 | 固废垃圾 | 定期清理，运至指定地点由环卫部门处理 |  |
|  |  | 输水管道 | 淤积泥 | 排入河道 | 去向合理 |
|  |  | 渠道 | 淤积泥 | 由附近村民定时清理用于固定渠道、平整附近场地、填沟等。 | 去向合理 |
|  |  | 机械设备维修 | 废机油（HW08）、废抹布（HW49） 变压器废油 | 交有资质单位处理 | 去向合理，不会造成污染 |
| 噪声 | 项目产生噪音的设备主要为提灌站设备噪声，源强70dB(A)，经过一般的减震、降噪措施和建筑物阻隔、绿化降噪后，噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： - 做好项目沿线绿化工作，达到净化大气环境、滞尘降噪的效果。 - 施工期间做好雨水的临时排放，避免直接排入沿线河涌。 3、妥善处置固体废物，杜绝二次污染。 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好沿线周围的绿化、美化。本项目的投产对附近的生态环境要素空气、水体、土壤和植被具有良好的促进作用。 8.1 施工期大气污染防护措施 1、对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线尽量避开居民区。 2、使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 3、在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 4、对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 8.2施工噪声措施 施工噪声的产生是不可避免的，只要有建设工地就会有施工噪声，为尽可能的防止其污染，在具体施工的过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》和地方的环境噪声污染防治规。虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，建设单位和工程施工单位必须规范施工行为。建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的措施来减轻其噪声的影响，使建筑施工场地边界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）： 1、严禁高噪音、高振动设备在中午或夜间休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备。 2、合理安排好施工时间与施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点，工程期间应尽量安排多台设备同时作业，缩短影响时间。将施工现场的固定振动源相对集中，以减少振动干扰的范围。 3、必须在夜间施工时需取得有关部门的批准，并合理安排施工活动，避免在夜间22:00~6:00及中午12:00~2:00时进行大噪声施工。 8.3固体废物治理措施 施工期固体废物主要是弃土弃渣、施工废料及生活垃圾，可采取以下措施： ①施工作业带平整、渠道及管沟开挖等过程中产生的渣土集中堆放，并采取篷布遮盖或洒水固化等措施，待施工结束后及时进行回填，多余土方用于场地平整、填沟等。 ②渠道沿线和提灌站占用部分耕地和林地，施工场地内表土有机质含量高，因此工程施工前应将表土及时剥离，将其集中堆放或分层堆放，待工程结束后用作绿化表土。 ③将有回收利用价值的施工废料集中收集后外卖当地废旧物品回收单位，没有回收利用价值的如废砂石料等清运至当地环卫部门指定的地点进行处理，严禁随意乱扔。 ④做好固体废物的收集和暂存工作，做好防雨和防渗措施，严禁在施工区随意堆放，垃圾收运时采用封闭式垃圾收运车，防止轻质垃圾的随风飘扬和垃圾沿途洒落。 上述固废治理措施在技术和经济上均合理可行，固体废物均可得到妥善处理。 8.4生态保护措施 1、施工期生态减缓措施 施工过程中严格划定施工区，尽量减少施工临时占地，不得人为扩大影响范围；施工生产活动周密安排，缩短了施工工期，减少了施工期对植被的不利影响；挖出的土方及时用于填方或运走，开挖前或干燥天气要对开采面适当喷洒水，减缓松散干土飞扬等；对临时堆存的弃土石采取覆盖措施。 2、水土流失防治方案 （1）水土流失防治分区 按照水土保持原则和指导思想，在实际调查基础上，根据地形地貌、水土流失强度以及项目建设的施工特点来划分水土流失防治分区，确定各分区的防治任务，因地制宜，因害设防，分区分类布设水土流失防治措施，提出工程、植物及临时措施等的有关技术要求，实现水土保持的防治目标。水土流失防治分区可遵循以下原则： 分区应本着地形地貌类型相似、立地条件大致相同的原则进行；各分区内造成土壤侵蚀或水土流失的主导因子相近或相似；分区结果对防治措施总体布局具有指导作用，有利于分类实施防治措施；应具有控制性、整体性、全局性，各分区具有关联性和系统性。 该工程渠道所经地区地貌类型复杂，地形有一定起伏。根据水土流失分区原则和 工程建设特点及水土流失特点来确定水土流失防治分区，经分析该项目划分为施工作业带防治区以及施工便道防治区。 （2）水土流失防治体系 根据各水土流失防治分区的水土流失特点、防治责任和防治目标，遵循治理与防护相结合、植物措施与工程措施相结合、治理水土流失与重建土地生产力、绿化美化 环境相结合的原则，统筹布局各类水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系。水土流失防治体系主要采用工程措施、临时措施、管理措施和植物措施等相结合的综合 防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。该工程水土流失防治体系具体见表 8-1。 表8-1水土流失防治体系一览表 防治分区; 工程措施; 植物措施; 临时措施. 施工作业带防治区; 浆砌石挡墙、浆砌石护岸护坡、土地整治、 道路修复、灌渠修复; 种树种草、植 被恢复; 临时排水沟、编织袋挡土墙、表土剥离、洒水. 施工便道防治区; 土地整治; 植被恢复; 表土剥离、洒水. 临时占地; 围堰拆除、沉淀池回填等; 植被恢复; /. 项目应严格落实水土保持措施，在施工过程中要坚决贯彻执行“防治结合，以防为主”的方针，严格落实“三同时”制度，确保水土保持措施的实施与工程设计、施工及验收同步进行。签订施工合同时要明确水土流失防治责任，禁止在施工过程中随意扩大施工扰动面积。由于工程建设造成的水土流失主要集中在工程施工期，所以水土保持措施安排上先实施工程防护措施和土地整治工作，植物措施安排在雨季进行。 水土保持的具体要求在工程施工图设计中明确提出，并成为工程施工承包合同的重要组成部分予以落实：施工队伍应增强环保和水土保持意识；监理人员应有丰富的水土保持施工经验；工程竣工后应有专门人员负责水土保持设施的管理、维护和保养。 （3）施工作业带区防治措施 a工程措施 施工作业带区主要为三干渠末端760m尾水渠部分、严重损坏需重建的900m渠道、提灌站管道埋设13213m，施工作业带宽约5m；以及提灌站主体工程1591.98m2。 施工作业带防治分区工程措施主要是渠道及管线开挖、堆场、围堰的临时占地土地整治，渠系建筑物维修加固时的水工防护，道路和小型沟渠开挖后的修复等。 ①土地整治 根据渠道经过的不同地类，在渠道建设完成后通过土地整治措施恢复原地貌和土地利用类型，原为耕地的应恢复为耕地，原为荒坡的应恢复原地表植被。对于耕地和荒坡应将粗粒土先回填并夯实，再覆盖开挖时剥离的表土以便耕种和恢复植被。 ②水工防护 渠道沿梁峁敷设，施工过程中要进行表土剥离，同时布设临时拦挡和排水设施； 施工完毕后在坡体下游布设挡墙和排水设施，及时对施工作业带进行平整并恢复林草。 管道爬坡敷设时尽量减少土石方开挖量，沿作业带两侧布设浆砌块石挡墙和护坡工程。 ③道路修复 渠道沿线穿越道路采用开挖＋盖板方式穿越。工程施工结束后立即对开挖的乡村路进行整修，恢复交通的正常通行。 b植物措施 植被恢复以自然恢复和人工建造相结合，人工植被的建造要以适生速长的乡土植物为主，尽量减少对地表原有植被和土壤结构的破坏和扰动，促进植被的自然恢复。 施工完成对施工作业带土地进行整治，选择当地优势树种和草种进行植被恢复，采用乔、灌、草相结合的方式对可恢复植被的土地进行植树种草。 c临时措施 ①表土剥离 对农业熟化土壤采用分层开挖、分层堆放、分层复原的方法，即渠道、管线经过的耕地、林地区对其表土进行剥离，并堆放在渠道、管沟一侧。开挖时应先将表层耕作土剥离0.30m，然后将开挖的生土堆放在表土上，剥离的熟表土可作为后期土地整治复垦之用。 ②临时堆土挡护 剥离的表土和渠道及管沟开挖的深层土应集中堆放在管沟一侧，沿土堆两侧采用编织袋装土挡墙加以挡护，并采用苫布进行遮盖，避免大风或强降雨天气产生水土流失。 ③临时土质排水渠 在临时堆土场周边依地势修筑临时土质排水渠，将场地内、外分散的股流集中有组组织地排走，避免降雨径流冲刷而引发水土流失，并在排水口处设置临时沉砂池。 ④洒水 根据天气情况对施工作业带、堆场内不定期进行洒水，以固化施工扰动所致的松散地表，临时堆放的砂石料和运输车辆应进行遮盖，减少风蚀量。 d管理措施 ①施工过程中要坚决贯彻“防治结合，以防为主”的方针，落实“三同时”制度; 签订施工合同时要明确水土流失防治责任，禁止在施工过程中随意扩大扰动面积。 ②项目施工过程中应采取施工环境管理和地方政府监督等方式，严格按照环评要求落实各项水土保持措施，使其充分发挥水土保持功能，形成综合防护体系。 ③施工过程中应加强施工区域临时防护措施，并加强对施工单位的管理和监督；同时，施工过程中要进一步补充设计或明确说明各项水土保持临时防护措施。 ④临时堆土严禁占压沟道，减少扰动面积；施工单位外购砂石料时应选择有行政部门批准核发、具有土石料开采资证的料场，严禁施工单位任意开采砂石料。 ⑤施工单位应严格按照工程界定的占地范围施工，严禁施工车辆和施工人员在空 地内随意碾压或活动，避免施工过程中任意扰动地表面积而对表土造成破坏。 （4）施工便道区防治措施 a工程措施 ①土地整治 工程施工结束后，将临时占用的原有乡村道路进行平整、修缮和加固，作为永久检修道路，同时可供当地居民使用；对于新建的临时便道应恢复原土地的使用功能。 b植物措施 施工结束后对施工便道进行整治，采用乔、灌、草相结合的方式进行植被恢复， 植被以适生速长的乡土植物为主，树种可选择紫穗槐、垂柳等，草种可选紫花苜蓿等。 c临时措施 ①表土剥离 对施工便道占地范围内的表土进行剥离，集中堆放在道路附近，以便在植被恢复 时有足够的熟土回填。施工时先将表层土剥离0.30m，然后将开挖的生土堆放在表土上。 ②临时堆土挡护 施工便道平整和修筑时剥离的表土应集中堆放在道路附近，并采用编织袋装土挡 墙加以挡护，并采用苫布进行遮盖，避免大风或强降雨天气产生水土流失。 ③临时土质排水渠 在临时堆土场周边依地势修筑临时土质排水渠，将场地内、外分散的股流集中有 组织地排走，避免降雨径流冲刷而引发水土流失，并在排水口处设置临时沉砂池。 ④洒水 根据天气情况对施工便道不定期进行洒水，以固化施工扰动所致的松散地表。 - 临时占地恢复措施 临时占地主要包括围堰、临时沉淀池及施工期砼预制厂。 施工结束后，对围堰进行拆除，采用人工挖除装运，就近运至指定弃渣场；对 临时沉淀池里的淤积泥清淘拉运至合水县垃圾填埋场进行卫生填埋，然后进行土方夯填，最后恢复绿化；对砼预制厂先进行土地整治，再恢复原有绿化。 表8-2 水土保持一览表 分区; 措施; 单位; 数量. 施工作业带; 工程措施; 土地整治; m2; 9891.98. 绿化措施; 种草; m2; 2790. 施工便道; 工程措施; 土地整治; m2; 2100. 绿化措施; 种草; m2; 1050. 临时占地; 工程措施; 土地整治; m2; 2066.4. 绿化措施; 种草; m2; 2066.4. 地埋管线; 绿化措施; 复垦、种草、恢复原有用地性质; m2; 19819.5. 提灌站主体工程; 绿化措施; 种树、种草; m2; 300. 3、生态恢复措施 渠系工程引起的植被占用和破坏导致的生态损失，评价提出要对渠道沿线等非农业用地进行植被恢复。根据项目所在区域的环境特征、立地条件、气候等限制因素，项目植被恢复以草籽为主，植被种类选择当地优势物种。 4、生态补偿措施 因工程建设引起的植被占用和破坏导致的生态损失，环评要求按占多少补多少的原则进行生态补偿。根据评价区的环境特征、立地条件、气候等环境因素，结合其他工程经验，评价区植被恢复以灌草为主，林木为辅，选择当地优势物种。施工结束后，占地属于荒地的，散播草种或种植生长快、耐干旱的品种；渠道占用一般农田的，建设单位进行青苗补偿后由农户及时进行复耕生产。 8.5渠道穿越环境影响分析及防护措施 本项目穿越河流、沟道（涵洞）共5处；穿越公路5处。根据设计方案，穿越河流及沟道时采用渡槽及沟底埋管的方式通过，本次改扩建仅为维修加固。五处涵管桥均为新建，穿越公路采用开挖+盖板方式。因此，渠道穿越对生态有一定的影响。 1、穿越河流及沟道 项目渠道穿越河流、沟道（涵洞）5处，采用的方式为渡槽通过，施工期间，对河流水质产生短期影响，主要是带入少量泥沙，影响较小，施工期结束后将少量土方均匀堆积在河道穿越区岸坡及背水侧，对环境影响较小。渠道穿越河流时施工场所扰动面积较大，应及时对施工场所及道路及时进行植被恢复。 2、穿越道路 项目渠道及管道不穿越高速公路和铁路，穿越的道路主要为乡村道路，其道路路面多为为砂石路面或土路，亦有部分道路采用沥青混凝土路面，一般采用大开挖的穿越方式，为防止道路开挖给附近居民的正常出行带来不便，道路开挖的同时应在渠道上方铺设盖板以保障居民的正常出行，待穿越工程施工结束后应及时将开挖路面恢复至原状。穿越道路采用砼预制渠道穿越方式，施工时，挖除并运走渠道正面的泥土，再安装砼预制渠道，再在其上现浇砼板，该穿越方法本身对生态及当地交通产生的影响较小。本项目穿越道路施工扰动面积较小，应及时对施工场所及道路进行恢复。 8.6工程防洪措施 为了防止由于沿渠坡面径流汇入渠道或因下级（游）渠道事故停水而使渠道水位突然升高，威胁渠道的安全运行，必须在重要建筑物和大填方段的上游以及山洪入渠处的下游修建泄水建筑物，泄放多余的水量。通常是在渠岸上修建溢流堰或泄水闸，当渠道水位超过加大水位时，多余水量即自动溢出或通过泄水闸宣泄出去，确保渠道的安全运行，泄水建筑物具体位置的确定，还要考虑地形条件，应选在能利用天然河沟等作为泄水出路的地方，以减少开挖泄水沟道的工程量。对于多泥沙河流引水的干渠，常在进水闸后选择有利泄水的地形，开挖泄水渠，设置泄水闸。根据需要开闸泄水，冲刷淤积在渠首段的泥沙。为了退卸灌溉余水，干、支、斗渠的末端应设退水闸和退水渠。 8.7项目环保投资 项目环保投资一览表见表8-3。 表8-3 项目环境保护投资一览表 阶段; 类型; 项目; 处理设施名称; 数量; 投资（万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 洒水及遮盖; /; 1. 废水; 施工废水; 3.5m³沉淀池; 3; 1. 噪声; 设备噪声; 简易屏障; /; 1. 生态恢复; 施工迹地恢复; 临时占地恢复; /; 2.2. 运营期; 固废; 格栅拦截垃圾; 垃圾桶; 3; 0.1. 噪声; 提灌站; 设备减震; /; 1. 水土保持; 土地整治、绿化面积8206.4m2; 8.2. 三干渠渠首20m长护坡及4m长挡土墙，提灌站集水池上下游修建10m长护岸; 计入工程投资. 提灌站输水管网警示牌; 0.02. 环境监测; 施工期噪声及大气监测、运营期地表水监测; 2. 合计; 16.52. |

九、环境监管与监测

9.1 环境管理机构 本项目属于农村农田灌溉工程，在施工期和营运期均可能产生一些环境问题，因此在施工期建设方应设兼职环保人员1名，负责组织、协调和监督本项目的环保工作。在营运期，则由水务局管理部门负责本项目的环保工作，与政府环保机构密切联系，负责水源地保护、噪声监测管理、水质监测监督管理等工作，同时要加强对环境管理与监测人员的定期培训。 9.2 环境管理 9.2.1 施工期环境管理 本次评价对施工期提出以下要求： 项目施工期固体废物不能在场地内随意堆放，评价要求确定堆放点，定期清理，最终运往合水县市政环卫主管部门指定垃圾堆放点；施工完成后对施工扰动地表进行植被恢复工作。 9.2.2 营运期环境管理 项目营运后，应定期对渠道、渠系建筑物及提灌站设施进行检查和维修保养，确保其正常、高效运行；做好绿化工作，保持优美的环境；负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众利益。 9.3 环境监测 9.3.1 施工期监测计划 施工期环境监测类别、项目、频次等列于表9-1。 9.3.2 营运期环境监测计划 项目营运期环境监测类别、项目及频次列于表9-2： 9.4 环保验收管理 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，项目建成后试运行3个月内，生产工况达到75%及以上时，合水县固城川灌区续建配套与节水改造项目建设管理局应向合水县环境保护局提出竣工环境保护验收申请，验收合格后，方可正式运营。项目竣工环保验收清单见表9-3。 表9-3 项目竣工环保验收清单表 序号; 项目; 环保设施; 所在 位置; 处理 规模; 处理 效率; 数量; 验收标准. 一; 提灌站. 1; 噪声; 提灌站设备减震; /; /; /; /; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 2; 固废; 格栅拦截垃圾桶; 进水口; /; /; 3个; /. 3; 水土保持; 绿化; 提灌站及渠道; 8206.4m2; /; /; 符合绿化要求. 20m长护坡及4m长挡土墙，10m长护岸; 三干渠渠首，提灌站集水池上下游; /; /; /; 符合工程要求. 三; 输配水管网. 1; 管网; 管线标志牌、警示牌等; 符合工程要求. 四; 生态恢复. 1; 施工迹地恢复; 对施工作业带、施工便道、临时仓库等进行清理、平整和修缮，将工程临时占用耕地、林地恢复至原有使用功能. 五; 环境监测. 1; 环境监测; 根据环评及相关部门的要求，开展施工期和运营期环境监测工作.

十、结论与建议

10.1结论 10.1.1 项目概况 合水县固城川灌区续建配套与节水改造项目位于固城川及吉岘乡，灌区受益区有固城、吉岘两个乡（镇），7个行政村，24个自然村，总人口1.7万人。主要建设内容包括对水毁干渠进行维修衬砌，维修渠系建筑物，维修田间配套设施，确保灌溉面积；并且拟在固城川新建提灌站3座，分别位于玉皇沟、王昌寺村吕家崖以及王昌寺村姜家崖。项目总投资515万元。 10.1.2 项目产业政策符合性 1、项目在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》中属于第一类鼓励类中第二项“水利”中““23、农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）”，因此，项目建设符合国家的产业政策。 2、本项目已取得庆阳市水务局对项目的工程实施方案的批复，庆市水发[2015]168号（附件2）。 10.1.3 总平面布置合理性分析 本项目主要依托固城川而建，是传统的灌溉农业区。本次改扩建以常规节水措施为主，兼顾近期项目区农业综合开发规划，大力推广高效农业节水措施。灌区涉及合水县固城、吉岘两个乡镇。根据灌区现状，坚持自流灌与提灌相结合的原则。灌区呈狭长带分布，固城二干渠渠首位于固城川下邓村，渠道沿川道右岸下行至吉岘乡丑家川，渠道全长13.74km，设计有效灌溉面积0.652万亩；三干渠渠首位于固城川陡沟，全长6.2km，设计有效灌溉面积0.23万亩。 三个提灌站分别位于玉皇沟、王昌寺吕家崖、王昌寺姜崖坳，新增灌溉面积900亩，二干、吕家崖和姜崖坳灌片在新村水库~二干渠渠首区间；三干、玉皇沟灌片在二干渠渠首~三干渠之间。总体平面布置图见附图2。 综上所述，本项目布局合理，能保证各灌片用水量。 10.1.4 区域环境质量 1、空气环境质量 本项目监测点位SO2、NO2、TSP、PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准，评价区内环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目监测断面各水质因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、声环境质量 本项目被监测的N1、N2、N3、N4、N5、N6的6个监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 10.1.5 施工期影响评价结论 本项目施工期主要包括渠道维修加固、维修渠系建筑物、维修田间配套设施、新建三处提灌站。工程施工期对环境有影响的因素有：生态影响、施工噪声、扬尘、厨房油烟、施工废水及生活污水、建筑垃圾及生活垃圾等，施工期均采取了防治措施，对项目所在地环境影响小。对施工活动破坏地表土和地表植被可能引起局部水土流失，采取了有效的防治措施。项目施工期的环境影响均暂时的，对环境影响待施工期结束后可以消除。 10.1.6 营运期环境影响评价结论 营运期产生的主要环境影响有噪声及固体废物，经环评提出的处理措施处理后可达标排放，对环境影响较小。 1、废气 工程运行期间，基本没有大气污染，对附近的环境影响较小。 2、废水 工程运行期间无废水产生。 3、噪声 项目噪声源主要来自本项目运行过程中的噪声主要来源于各种动力设备噪声，潜水泵等，单台设备噪声一般为70dB(A)。各设备噪声经距离衰减后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、固废 本项目固体废物主要是格栅截留垃圾、提灌溉站机器设备维修时产生的少量废机油、废抹布，变压器产生的变压器废油，渠道淤积泥及输水管网排泥以及生活垃圾。 （1）在灌溉站进水口位置处将设置拦污栅，根据同类项目类比可得，项目年产生格栅截留垃圾约为0.45t/a。格栅截留垃圾应交由环卫部门定时清运，同时在设计及运行管理中尽量保证废弃物不落地，而应直接进入废弃物箱或直接装车外运，避免造成废弃物落地后的二次污染。 （2）提灌溉站机器设备维修时会产生少量的废机油、废抹布等；变压器产生的变压器废油，属于危险固废物，统一收集后交由有资质单位进行安全处置。 （3）渠道及提灌站管道会产生一定量淤积泥。年毛灌溉用水量291.72万m³，灌溉水流含泥沙量为ρ=0.5kg/m³，则年产生淤泥量为1458t/a。提灌站输水管道沿线各低点均设有排泥三通，淤积泥排入河道。渠道淤积泥由附近村民定时清理用于固定渠道、平整附近场地、填沟等。 5、生态环境影响分析 项目建设将改变土地的利用方式。本项目的建设对场址生态系统的影响较小，主要体现在施工期轻微的水土流失、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。在营运期，项目将采取植树、种草等有效措施来恢复和补偿生态环境，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。 10.1.7 评价总结论 本项目为农田灌溉建设项目，符合国家的产业政策。在采用污染防治措施及环保措施后，污染物均能达标排放，对环境影响较小。 综上，只要严格按照环境影响报告表提出的环保对策及措施，确保项目所产生的污染物达标排放，从环境角度看，合水县固城川灌区续建配套与节水改造项目是可行的。 10.2 环保要求及建议 1、项目建设环保设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入营运； 2、项目建成后应及时申请进行环保设施“三同时”验收，验收内容为废气、废水、厂界噪声、固废及绿化等； 3、建设单位应提高员工的环境保护意识和节水节能意识，加强管理，做好废水的收集接管工作，杜绝无秩序的排放； 4、在施工期内，要严格按规范文明施工，事先制定出施工期的相关环保措施，纳入施工调度检查内，切实把环境污染影响减到最小； 5、施工期间污染主要是施工机械设备的噪声。对于施工期间的噪声防护，应严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区远离声环境敏感区，以减少噪声的影响。对于建筑废料，必须妥善处理，可请专车外运建筑固体废弃物，防止污染周围环境，在运输过程中，车辆应注意清洁运输，避免沿途撒漏泥土。对于开挖的地表土壤，应就近在管道沿线设置若干个临时渣土场堆放，并派专人负责管理，对于靠近灌渠的道路沿线，加强绿化，截留“黄泥水”；待管道铺设好后，再将开挖的土壤复填进去。工程竣工后要加强绿化，恢复植被到原来状态； 6、做好设施的日常维护，落实事故防范措施和应急预案，杜绝污水事故排放。 7、切实落实本环境影响报告中的各项环保措施，并要经环保管理部门验收后，项目方可投入使用； 10.3 综合结论 综上所述，本项目符合国家、地方的相关产业政策，选址合理，同时与相关环境功能区划具有很好的符合性，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行，建成后保证污染防治资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，则本项目对周围环境不会产生较大影响。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。