国环评证甲字

第 3702 号

西安长庆油气建设实业有限责任公司

陇东防腐厂建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：西安长庆油气建设实业有限责任公司

编制单位：甘肃创新环境科技有限责任公司

编制时间：二〇一七年七月

目录

概述	1

1、项目背景	1

2、评价工作主要过程	1

3、关注的主要环境问题	2

4、建设项目特点	3

5、环境影响	3

6、报告书的主要结论	4

1、总则	5

1.1编制依据	5

1.2评价目的及工作内容	8

1.3产业政策、规划符合性及选址合理性分析	10

1.4环境影响因素识别	11

1.5环境功能区划	11

1.6评价工作等级及评价范围	13

1.7评价标准	18

1.8评价内容与重点	22

1.9环境敏感目标及敏感点	23

2、工程分析	25

2.1工程概况	25

2.2工程分析	33

2.3物料平衡分析	40

2.4污染物产排分析	43

2.5选址可行性分析	56

2.6平面布置合理性分析	57

3、区域环境概况	59

3.1自然环境概况	59

4、环境质量现状监测与评价	65

4.1环境空气质量现状	65

4.2声环境质量现状	67

4.3地下水环境质量现状	68

4.4地表水环境质量现状	72

4.5土壤环境质量现状	74

5、环境影响预测与评价	78

5.1施工期环境影响分析	78

5.2运营期环境影响	81

6、环境保护措施可行性	125

6.1施工期污染防治措施及可行性分析	125

6.2大气污染防治措施可行性分析	127

6.3水污染防治措施可行性分析及建议	137

6.4噪声污染防治措施分析及建议	140

6.5固体废弃物污染防治措施可行性分析及建议	141

6.6环境绿化措施	144

6.7 污染防治措施技术可行性分析结论	144

6.8水土保持措施	145

7、清洁生产与总量控制	147

7.1清洁生产概述及意义	147

7.2清洁生产分析与评价	147

7.3清洁生产结论与建议	149

7.4污染物总量控制	151

8、环境经济损益分析	153

8.1经济效益分析	153

8.2社会效益分析	153

8.3环境经济损益分析	154

9、环境管理与监控计划	157

9.1环境管理	157

9.2 环境监测计划	158

9.3 建设项目环境保护竣工验收	159

10、结论与建议	163

10.1结论	163

10.2要求及建议	168

# 概述

## 1、项目背景

近年来，我国长输管道建设如火如荼，但现有大型输油气管线总长不过3万公里，仅占全世界油气管线的1/100。专家预计，未来10年我国将实现汽油、柴油、煤油等成品油全部利用管道进行输送。欲要完成上述目标，平均每年都要新建2万公里的管线，我国油气管道建设将会迎来新的高潮。

此外，管道运输新的应用也不断开发。如矿山矿浆管道目前国内有多家铁矿建设了铁矿浆输送管道，总长度超过1000km。国内首条煤浆输送管道：神木-渭南煤浆输送管道也于今年动工建设了。煤炭管道运输具有单向输送节约能源，节约土地，安全可靠等诸多优点。今后应成为管道行业新的增长点。

金属腐蚀会造成巨大损失，无论现在乃至将来，金属材料都以其优良的机械和工艺性能在材料领域占据重要地位，因此研究金属的腐蚀防护方法以控制金属的腐蚀，减少腐蚀造成的损失，对国民经济发展具有重要意义。目前常用于钢质管道保护的外防腐层有以下集中：石油沥青防腐层、环氧煤沥青覆盖层、环氧粉末覆盖层、煤焦油瓷漆防腐层、聚乙烯胶粘带防腐层、聚乙烯防腐层及3PE防腐层。

随着陇东油区近几年来防腐管线需求量日益增加，每年防腐管线需求量约1500km，目前为止陇东油区区域内已建成的有3家管线内外防腐生产线以及保温生产线且自动化程度比较低，远远不能满足市场的需求。因此为提升产品质量，引进管道内防腐自动化生产线，为油田开发提供技术保障，建设防腐油管生产项目。

为了满足陇东油区产能建设，西安长庆油气建设实业有限责任公司研究决定，企业自筹资金2504万元，在庆阳市合水县西华池镇华寺行政村翟家湾村占地36亩新建陇东防腐厂项目，本项目共建设有2条生产线，1条钢管外抛丸线、聚氨酯保温管生产线、年生产保温油气管道200km/a；1条单工位外环氧粉末喷涂线（作为聚氨酯保温管的前置工序）年生产防腐管道800km/a。主要包括主体工程（生产厂房）、公辅工程（办公、宿舍）、储运工程（成品区、库房、设备用房）及环保工程。

## 2、评价工作主要过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院

第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，2017年7月15日，西安长庆油气建设实业有限责任公司正式委托甘肃创新环境科技有限责任公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织相关技术人员在评价区内开展了全面的现场调查和资料收集工作，并走访了工程所在的华池镇，获取了大量的实地资料。在认真研读相关工程文件及技术资料、进行初步的工程分析和环境现状调查的基础上，拟定了评价工作技术方案，在进一步研读有关工程文件及技术资料、进行详尽的工程分析和环境现状调查的基础上，编制完成了《西安长庆油气建设实业有限责任公司陇东防腐厂建设项目环境影响报告书》。现呈报审查。具体环评工程流程见图1。

图1  环境影响评价工作程序图

## 3、关注的主要环境问题

（1）调查项目主要污染物大气和噪声的排放去向和大气和场环境影响；

（2）重点关注项目生产过程中产生的粉尘、非甲烷总烃等特征污染物对周围环境空气的影响；

（3）企业产生的固体废物的处置措施和对周围环境的影响问题；

## 4、建设项目特点

本项目主要从事管道防腐及外层保温，将油气企业委托处理的管材按合同进行防腐、保温处理，检验合格后返还企业，不涉及管道的生产。本项目属于金属制品表面处理类项目，采用静电环氧粉末喷涂及一步法聚氨酯泡沫发泡工艺。项目使用压缩空气并设置空压机房。项目生产过程中不涉及直接用水，无生产性废水产生及排放，项目距离地表水马莲河较远，不会对地表水及地下水造成影响。

## 5、环境影响

（1）环境质量现状

由环境质量现状分析可知：评价区所有监测点的SO2、NO2、TSP、PM10小时平均浓度及日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；非甲烷总烃小时平均浓度范围为176-714μg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（详解）中非甲烷总烃空气中浓度要求。

厂界噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值[昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]的要求。

项目所在区域的地下水现状水质项目所在区域的地下水现状水质均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。

项目所在区域地表水各监测断面除COD外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准限值要求，COD占标率1.12～1.2，最大超标倍数为0.2，COD超标主要是由生活排污和农业面源污染造成的。

项目所在地土壤环境质量良好，可以满足《土壤环境质量标准》中二级标准要求。

（2）污染物排放情况及措施可行性

①大气污染源：经环境空气影响预测分析，各污染源对区域环境贡献较小，可满足GB3095-2012中的限值要求，对周围环境影响较小。

②水污染源：本项目废水主要为冷却循环水及生活污水，生产过程中的冷却用水循环使用，不外排。生活污水设置化粪池收集处理，食堂废水设置隔油池收集处理，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，进入污水灌中储存后定期拉运至合水县污水处理厂处理。

③噪声污染：项目噪声源产生的噪声，经采取建筑隔音、基础减振、安装消器等措施以及高效的维护和管理后，经过距离衰减厂界处噪声级较低，对声环境的影响较小。

④固废：项目工业固废和生活垃圾均得到了合理的处理处置，不会对区域环境产生不利影响。

## 6、报告书的主要结论

西安长庆油气建设实业有限责任公司陇东防腐厂建设项目符合国家产业政策、现行的国家级、甘肃省、合水县产业等相关规划要求；清洁生产达到在国内平均水平；各项环保措施合理可行，三废污染物均达标排放；环境影响及环境风险在可接受的范围内，公众普遍支持项目建设。

建设单位在认真落实本报告提出的各项环保治理措施，保证污染物达标排放的情况下，从环境保护的角度看，项目建设可行。

# 1、总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月07日修订）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（9）《中华人民共和国野生动物保护法》，2004年8月；

（10）《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

（11）《中华人民共和国防洪法》（2016年修订）；

（12）《中华人民共和国文物保护法》（修正），2013年6月；

（13）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997年1月；

（14）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年修订）；

（15）《中华人民共和国基本农田保护条例》，1999年1月；

（16）《土地复垦条例》，2011年国务院令第592号；

（17）《基本农田保护条例》（国务院第257号令，1999年1月1日施行）；

（18）《甘肃省环境保护条例》（甘肃省人大常委会，1994.8.3实施，2004年修订）；

（19）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）。

### 1.1.2部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6.1，环保部令第33号）；

（2）《国家危险废物名录》（2016年8月1日，环保部令第39号）；

（3）《产业结构调整指导目录（2011年）》（修订版）（2013.5.1，发改委令第21号）；

（4）《危险废物转移联单管理办法》（1999.10.1，原国家环保总局令第5号）；

（5）《危险化学品安全管理条例》，2013.12.01。

### 1.1.3政策、办法及规范性文件

（1）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）；

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（3）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）；

（4）《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38号）；

（5）《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）；

（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（7）《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）；

（8）《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发[2011]42号）；

（9）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2016]74号）；

（10）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（13）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（14）《“十二五”资源综合利用指导意见》（国家发改委，2011.12.10）；

（15）《关于推行清洁生产若干意见的通知》（环控[1997]232号）；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（18）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（19）《“十二五”危险废物污染防治规划》（环境保护部、发展改革委、工业和信息化部及卫生部联合发布，2012.10.8）；

（20）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通

知（环发[2014]197号）；

（21）《甘肃省石油勘探开发生态环境保护条例》，（2006年3月1日 ，甘肃省第十届人民代表大会常务委员会第35号公告） ；

（22）《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030）（2013年1月，甘肃省水利厅、甘肃省环保厅、甘肃省发改委）；

（23）《甘肃省水污染防治工作方案（2015-2050年）》（甘政发〔2015〕103号）；

（24）《关于进一步推进甘肃环境保护工作的意见》（环境保护部，2010.12.6）；

（25）《甘肃省人民政府关于印发节能减排综合实施方案的通知》（甘政发[2007]70号）；

（26）《甘肃省人民政府关于推进工业跨越式发展的指导意见》（甘政发 [2011]17号）；

（27）《甘肃省人民政府关于进一步推进“十二五”污染减排工作的意见》（甘政发

[2011]75号）；

（28）《甘肃省人民政府关于进一步加强环境保护工作的意见》（甘政发 [2012]17号）；

（29）《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（甘政发[2013]93号）；

（30）《甘肃省人民政府关于甘肃省水功能区划的批复》（甘政函[2013]4号文）；

（31）《甘肃省主体功能区划》（甘肃省人民政府，2012.07）；

（32）《甘肃省“十三五”环境保护规划》（甘肃省人民政府办公厅，2016.9.30）；

（33）甘肃省人民政府关于印发《甘肃省土壤污染防治工作方案》的通知（甘政发[2016]112号）；

（34）甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省2016年大气污染防治工作方案》

的通知（甘政办发[2016]79号）；

（35）《关于进一步加强建设项目环境保护管理的意见》（庆环发（2003）052号）；

（36）《庆阳市大气污染防治行动计划工作方案（2013-2017年度）》；

（37）《合水县城总体规划（2010-2030）》。

### 1.1.4导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则--总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则--地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《危险废物贮存污染控制标准》（GB19597-2001）及修改单（2013）；

（9）《危险废物填埋污染控制标准》（GB19598-2001）及修改单（2013）；

（10）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（12）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（13）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）。

### 1.1.5其他相关资料

（1）《西安长庆油气建设实业有限责任公司陇东防腐厂建设项目环境影响评价委托书》；

（2）《西安长庆油气建设实业有限责任公司陇东防腐厂建设项目可行性研究报告》（西安长庆科技工程有限责任公司2017.6）；

（3）《合水县发展和改革局关于同意西安长庆油气建设实业有限责任公司陇东防腐厂建设项目开展前期工作的函》（合发改函[2017]57号）；

（4）《陇东防腐厂环境现状监测报告》（甘肃水木青华检测科技有限公司2017.2）；

（5）建设单位提供的其他资料。

## 1.2评价目的及工作内容

### 1.2.1评价目的

（1）通过现场踏勘、监测以及资料分析，查清项目周围的自然环境、社会环境、环境质量现状以及生态环境现状，调查了解区域环境敏感点，确定本项目主要环境要素和环境保护目标；

（2）通过工程分析，清楚工程建设规模和主要内容，分析营运期的主要污染环节、

污染类型、排污方式及污染程度，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措

施，在达标排放的前提下，制定污染物排放的总量控制指标；

（3）从技术、经济角度分析和论证治理拟采取的环保措施的合理性和可行性，必要时提出替代方案；

（4）从国家产业政策、地方发展规划、当地环境承载能力、工程运行对环境的影响和环境保护等角度出发，分析论证项目选址是否合理、建设是否可行；

（5）从环境保护角度对本次项目建设的可行性做出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

通过上述工作，论证项目在环境方面的可行性，提出环境影响评价结论，使本评价达到为管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据的目的。

### 1.2.2评价原则

根据国家有关环保法规，结合项目建设特点确定工程评价原则如下：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、 标准、 政策和规划等， 优化项目建设， 服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法， 科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点， 明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 1.2.3评价工作内容

根据国家相关技术导则对评价工作的要求，结合项目的具体情况，确定本次评价工

作主要内容为：

⑴通过类比调查、监测和理论计算，分析项目主要污染工序，不同类型污染物排放

情况，进一步核实项目主要环境影响因素的产生及处理排放量，从产业政策、清洁生产和污染物稳定达标排放方面论证项目建设的可行性。

⑵通过环境现状调查、监测、资料收集分析，确定区域重点环境保护目标。

⑶预测项目排污对环境的影响范围和程度以及对主要环境保护目标的影响程度，进一步论证项目污染治理措施的可行性和选址的合理性。

⑷按国家和地方对污染物排放总量的控制要求，提出合理的污染物总量控制方案，

论证项目在总量控制方面的符合性。

⑸结合工程方案、环境质量要求、总量控制要求，参照国内成熟经验，论证项目的污染治理措施的技术可行性和经济合理性，分析治理方案和排放方式、排放去向在技术、经济方面的优缺点，针对存在问题提出最佳替代方案。

## 1.3产业政策、规划符合性及选址合理性分析

### 1.3.1产业政策符合性分析

（1）根据《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)》（国家发展和改革委员会第21号），国家发展和改革委员会第9号令，本项目不属于限制类、淘汰类项目，同时根据《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部[2010]第122号），本项目使用的原料（如黑料、白料）及设备均不属于需淘汰的落后工艺和产品。

（2）与国家《产业转移指导目录（2012年本）》，位于西部地区的甘肃省优先承接发展的产业之一就是石油化工机械设备生产，本项目产品为油田用防腐保温管线，符合《产业转移指导目录（2012年本）》的相关要求。

综上，本项目符合国家相关产业政策。

### 1.3.2规划符合性分析

#### 1.3.2.1城市规划及相关规划的符合性

（1）《庆阳市城市总体规划（2009-2025）》

根据《庆阳市城市总体规划（2009-2025）》，“庆阳市城镇的职能结构分为五类，其中片区和县域中心镇：庆阳市以外的7个县城和长庆桥镇承担县域中心和庆阳南部片区中心的职能。本项目位于合水县，承担县域中心职能。符合庆阳市总体规划。

（2）《甘肃省“十三五”环境保护规划》

根据《甘肃省“十三五”环境保护规划》，“加强主要污染物深度治理。一是继续强化二氧化硫总量控制。二是持续开展氮氧化物总量控制。三是加大烟（粉）尘污染综合防控。……开展重点行业挥发性有机物排放总量控制。推进全省重点行业挥发性有机物污染源排查。着力推动石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、工业涂装等重点行业企业挥发性有机物综合整治。对石化、化工行业设备与管线组件全面开展泄漏检测与修复。新增储油库、加油站和油罐车须安装油气回收系统后才可投入使用。鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。涂装行业推进非溶剂型涂料产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。”本项目选用环氧粉末为非溶剂型原料，同时一步法黄夹克管选用挥发性有机废气吸附处理方法，减少了非甲烷总烃废气的排放，符合甘肃省“十三五”环境保护规划要求。

（3）《庆阳市“十三五”环境保护规划》

根据《庆阳市“十三五”环境保护规划》，“二、工业大气污染防治，加快推动落后产能淘汰，……以庆阳石化公司和油田生产单位为重点，开展石油、石化、有机化工、加油站、表面涂装、包装印刷等行业VOCs专项排查整治，采取“泄漏检测与修复”等技术和安装油气回收系统等措施减少VOCs排放量，逐步建立和规范管理体系。”

本项目有非甲烷总烃废气排放，项目拟采取集气罩+活性炭吸附措施处理，经处理后废气排放量减少，项目建设运行符合庆阳市“十三五”环境保护规划。

（4）《合水县城总体规划（2010-2030）》

根据《合水县城总体规划（2010-2030）》，本项目建设用地不在《合水县城总体规划（2010-2030）》建设用地范围内，合水县规划局也出具了相关证明文件（合规函字[2017]18号），具体见附件。同意按乡村规划审查办理相关手续，项目建设用地符合合水县土地利用总体规划。

## 1.4环境影响因素识别

### 1.4.1环境影响因素识别

根据项目工程特点、环境特征以及工程在建设阶段、生产运行阶段对环境的影响性质与程度，对项目的环境影响要素进行识别，识别过程见表1.4-1。

### 1.4.2环境评价因子

通过对项目实施过程及实施后产生的环境污染因素及污染因子进行分析，筛选确定项目环境影响评价因子见表1.4-2。

## 1.5环境功能区划

本项目位于庆阳市合水县西华池镇华寺行政村翟家湾自然村。其所在区域环境功能区划如下：

### 1.5.1环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），规定的二类区主要为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区，结合项目厂址环境情况，确定环境空气功能区划为二类区。

表1.4-1  环境影响因子识别表

| 环境因素工程活动 |  | 自然环境 |  |  |  |  |  | 社会、经济环境 |  |  |  |  |  | 生活质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 生态环境 | 土地利用 | 水资源利用 | 工业发展 | 农业生产 | 能源利用 | 交通运输 | 人口就业 | 生活水平 | 健康安全 |
| 施工期 | 挖填土方 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 |
|  | 材料堆存 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 建筑施工 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 |
|  | 材料、废物运输 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 |
|  | 扬尘 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 废水 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 运营期 | 废水 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 废气 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|  | 噪声 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|  | 产品 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +3 | 0 | +2 | 0 | +3 | +3 | -1 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 注：表中不利影响用“-”表示，有利影响用“+”表示；无影响用“0”表示，轻影响用“1”表示，中等影响用“2”表示，较重影响用“3”表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4-2  环境影响评价因子识别一览表

| 环境要素 | 污染源因子 | 现状评价因子 |  | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、非甲烷总烃 | TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃 |  | TSP、非甲烷总烃 | TSP、非甲烷总烃 |
| 地表水 环境 | CODCr、BOD5、 氨氮、SS | pH、CODcr、溶解氧、BOD5、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类 |  | -- | -- |
| 地下水 环境 | CODCr、BOD5、 氨氮、SS | 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、石油类、挥发性酚类、氰化物、砷、镉、镍、铅、汞、六价铬、铜、铁、锰、锌、总硬度、氟化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子合成洗涤剂 |  | -- | -- |
| 声环境 | 等效连续A声级Leq[dB(A)] |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废油、废活性炭、废物料、生活垃圾 |  |  |  |  |
| 生态环境 |  |  | 土地、水土流失 |  |  |
| 环境风险 | 最大可信事故及后果分析、环境风险防范措施 |  |  |  |  |

### 1.5.2水环境功能区划

（1）地表水环境

根据《甘肃省地面水功能区划》（2012-2030年），项目区地表水体主要为马莲河，位于马莲河环线、庆城、合水、宁县开发利用区，水域功能区划为Ⅳ类水域。

项目区地表水水域功能区划详见图1.5-1。

（2）地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）地下水水质分类依据，项目区地下水为Ш类水域。

### 1.5.3声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类依据，拟建项目为2类声环境功能区。

### 1.5.4生态功能区划

根据《甘肃省生态功能区划》，项目所在地属黄土高原农业生态区-宁南-陇东黄土丘陵农业生态亚区中的黄土残塬旱作农业强烈水土流失生态功能区，本项目所在生态功能区见图1.5-2。

## 1.6评价工作等级及评价范围

根据项目污染物排放特征，结合评价区环境质量现状、水环境特点及水域功能，按照评价导则中有关环境影响评价工作级别划分原则和判别指标，来判断确定各环境要素的环境影响评价工作等级。

### 1.6.1大气环境

（1）评价等级

根据项目废气处理工艺，其主要大气污染物为粉尘和非甲烷总烃，项目大气污染源主要考虑管道防腐保温生产线管道抛丸清理、微尘清理、环氧粉末喷涂、一步法黄夹克管生产排放的大气污染物。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ/T2.2-2008)中的SCREEN 3估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。

根据导则中大气工作等级划分确定本项目大气环境影响评价工作等级，具体评价等级判别要求见表1.6-1。

根据项目的工程分析结果，选择项目生产线生产过程产生特征污染物评价因子粉尘、非甲烷总烃来确定评价工作等级，计算最大地面浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i中粉尘选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中PM10日平均浓度限值的3倍计算，浓度限值取0.45mg/m3；非甲烷总烃小时均值参考《大气污染物综合排放标准详解》，为2mg/m3；NO2选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）0.2mg/m3限值要求。

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）中环评工作等级判据及推荐模式清单中估算模式主要大气污染物的排放参数（见表1.5-1），分别计算不同项目有组织污染源的粉尘、非甲烷总烃以及无组织排放源的粉尘、非甲烷总烃等污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，具体计算结果见表1.6-2~表1.6-3。

表1.6.1    大气环境影响评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

运用SCREEN3模式计算各污染物评价等级，详见下表。

表1.6-2    项目有组织源各污染物估算模式占标率预测结果一览表

| 估算项目 |  | 最大地面浓度出现距离(m) | 地面最大浓度 （mg/m3） | 占标率(%) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸清理废气 | 粉尘 | 942 | 0.01012 | 2.25 | 三级 |
| 钢丸清理 | 粉尘 | 701 | 0.001576 | 0.35 | 三级 |
| 微尘清理 | 粉尘 | 701 | 0.002021 | 0.45 | 三级 |
| 环氧粉末喷涂 | 粉尘 | 727 | 0.008578 | 1.91 | 三级 |
| 一步法废气 | 非甲烷总烃 | 720 | 0.000116 | 0.01 | 三级 |
|  | 多亚甲基多苯异氰酸酯 | 790 | 0.0000049 | 0.01 | 三级 |
| 端头打磨废气 | 粉尘 | 701 | 0.002021 | 0.45 | 三级 |

表1.6-3    项目无组织污染源估算模式占标率预测结果一览表

| 序号 | 污染源名称 | 下风距离（m） | PM10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 厂界 | 137 | 0.01804 | 4.32 |

由上述计算结果和判据进行判别，确定评价工作等级如下：由上述计算结果可知，Pmax(粉尘)=2.25%＜10%。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中的相关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围

以项目生产车间为中心，直径5km的圆形区域，具体见图1.6-1。

### 1.6.2地表水

本项目正常生产时无废水排放。按照《环境影响评价技术导则  地面水环境》(HJ/T2.3-93)中规定确定本次地面水环境影响评价工作级别将低于三级，按导则中总则第4.3节的要求：“低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地面水环境影响评价，只需按照环境影响报告表的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些的环境影响分析”，本次评价仅对区域地表水环境影响做一般性分析评价。

### 1.6.3地下水

（1）评价等级

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录建设项目属于I、金属制品中51.表面处理及热加工处理（使用有机涂层的），对应报告书编写，地下水环境影响评价项目类别为III类。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中表1地下水环境敏感程度分级表，并结合现场调查情况，判定项目地下水环境敏感程度为不敏感，具体见表1.6-4。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，具体见表1.6-5，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围

评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法。

本项目采用调查评价范围采用查表法。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表3地下水环境现状调查评价范围表“三级评价调查评价面积小于等于6km2”，由此确定地下水环境评价范围为：以项目区为中心向上游延伸0.5km，左右两侧延伸0.5km，向下游延伸1.0km，区域面积为1.5km2，参见图1.6-1。

表1.6-4    地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 地下水环境敏感特征 | 项目情况 | 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 厂区地下水为非水源地准保护区及径流补给区，非特殊地下水资源保护区及准保护区，非集中式饮用水水源等 | 不敏感 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |  |

表1.6-5    建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 1.6.4声环境

（1）评价等级

项目位于声环境功能2类区，厂区周围200m范围内无居民。在运营期内正常工况下、项目噪声主要来源于空压机等各种机械、除尘器、风机、泵、运输辊道等，主要噪声源经厂房屏蔽、基础减振及距离衰减等对外界环境影响较小，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，按照《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)中的等级划分原则，声环境影响评价工作等级确定为三级。

（2）评价范围

拟建防腐厂厂界四周200m范围。

### 1.6.5风险评价

（1）评价等级

环境风险评价工作等级参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）相关要求，评价工作级别划分见表1.6-6。

表1.6-6    环境风险评价工作级别表

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险 物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据项目特点、生产环节情况，本项目使用原料主要为聚氨酯黑料和组合聚醚白料。根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》对项目涉及各种物质进行物质危险性及储量的判定，确定项目不存在重大危险源。

综合考虑本项目涉及的物料特性及厂区周围的环境敏感度，确定本项目环境风险评价等级为二级。

（2）评价范围

以生产车间为中心，半径为3km圆形区域，评价范围具体见图1.6-1。

### 1.6.6生态环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)评价工作级别划分依据，项目总占地面积为24000m2（约36亩），小于2km2，项目占地及影响范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及其他生态敏感地区。工程产生的生态影响较小。依据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)中的相关规定，确定本次生态环境影响评价等级为三级。生态环境影响评价工作等级划分见表1.6-7。

表1.6-7    生态环境影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2 km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2 km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（2）评价范围

项目选址是闲置土地，厂址内大量土石方已被拉运处理，本项目以厂区为界，外扩200m作为生态评价范围。各环境因子评价范围详见表1.6-8。

1.6-8    本项目评价等级及评价范围一览表

| 环境要素 | 工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 生态 | 三级 | 项目选址是租赁用地，以厂区为界，外扩200m作为生态评价范围。 |
| 空气 | 三级 | 环境空气评价范围为以生产车间废气排放口为中心，取直径5 km的圆形区域 |
| 地下水 | 三级 | 项目区为中心向上游延伸0.5km，左右两侧延伸0.5km，向下游延伸1.0km，区域面积为1.5km2，总面积1.5km2 |
| 声环境 | 三级 | 本项目厂界外200m范围 |
| 环境风险 | 二级 | 评价范围为以项目废气排放口为中心，半径为3km圆的范围 |

## 1.7评价标准

### 1.7.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《大气污染物综合排放标准详解》，非甲烷总烃执行2mg/m3小时标准。环境空气质量标准详见表1.7-1。

多亚甲基多苯异氰酸酯为含有一定量较高官能度的异氰酸酯与二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的混合物，（PAPI或称粗MDI），由于国内和《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）和其他国外环境质量标准和卫生标准中无多亚甲基多苯异氰酸酯标准和二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），故可参考执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中的甲苯二异氰酸酯浓度（TDI）（TDI的毒性较粗MDI大）。

（2）声环境质量标准

声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表1.7-2。

（3）水环境质量标准

项目区地表水体主要为马莲河，根据水功能区划，项目区河段水质目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

项目区地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ш类标准，地下水标准中没有的项目参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)，具体限值详见表1.7-3、1.7-4。

表1.7-1  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物项目 |  | 平均时间 |  | 浓度限值（二级标准） |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SO2 |  | 年平均 |  | 60 |  | ug/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  | 1小时平均 |  | 500 |  |  |  |
| 2 | NO2 |  | 年平均 |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 24小时平均 |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 1小时平均 |  | 200 |  |  |  |
| 3 | NOx |  | 年平均 |  | 50 |  | ug/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 1小时平均 |  | 250 |  |  |  |
| 4 | PM10 |  | 年平均 |  | 70 |  | ug/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 |  | 150 |  |  |  |
| 5 | TSP |  | 年平均 |  | 200 |  | ug/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 |  | 300 |  |  |  |
| 《大气污染物综合排放标准详解》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 非甲烷总烃 |  | 小时平均 |  | 2000 |  | ug/m3 |
| 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大一次 |  | 日均 |  |  |
| 7 |  | 多亚甲基多苯异氰酸酯 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | mg/m3 |

表1.7-2  声环境质量标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表1.7-3  地表水环境质量标准（摘录）

| 项目 | Ⅳ类 | 项目 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 硒≤ | ≤0.02 |
| DO | ≥3 | 砷≤ | ≤0.1 |
| 高锰酸盐指数 | ≤10 | 汞 | ≤0.001 |
| CODCr | ≤30 | 镉 | ≤0.005 |
| BOD5 | ≤6 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| NH3-N | ≤1.5 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 总磷（以P计） | ≤0.3（湖、库0.1） | 挥发酚 | ≤0.01 |
| 总氮 | ≤1.5 | 石油类 | ≤0.05 |
| 铜 | ≤1.0 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 锌 | ≤2.0 | 硫化物 | ≤0.5 |
| 氟化物 | ≤1.5 | 粪大肠菌群（个/L） | 20000 |

表1.7-4  地下水质量标准

| 序号 | 监测项目 | 单位 | Ⅲ类标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 地下水质量标准（GB/T14848-93） |
| 2 | 总硬度 | mg/L | 450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |  |
| 5 | 氯化物 | mg/L | 250 |  |
| 6 | 铁 | mg/L | 0.3 |  |
| 7 | 锰 | mg/L | 0.1 |  |
| 8 | 铜 | mg/L | 1.0 |  |
| 9 | 锌 | mg/L | 1.0 |  |
| 10 | 钼 | mg/L | 0.1 |  |
| 11 | 钴 | mg/L | 0.05 |  |
| 12 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 |  |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 |  |
| 14 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 |  |
| 15 | 硝酸盐 | mg/L | 20 |  |
| 16 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.02 |  |
| 17 | 氨氮 | mg/L | 0.2 |  |
| 18 | 氟化物 | mg/L | 1.0 |  |
| 19 | 碘化物 | mg/L | 0.2 |  |
| 20 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |  |
| 21 | 汞 | mg/L | 0.001 |  |
| 22 | 砷 | mg/L | 0.05 |  |
| 23 | 硒 | mg/L | 0.01 |  |
| 24 | 镉 | mg/L | 0.01 |  |
| 25 | 铬 | mg/L | 0.05 |  |
| 26 | 铅 | mg/L | 0.05 |  |
| 27 | 铍 | mg/L | 0.0002 |  |
| 28 | 钡 | mg/L | 1.0 |  |
| 29 | 镍 | mg/L | 0.05 |  |
| 30 | 总大肠菌群 | 个/L | 3.0 |  |
| 31 | 细菌总数 | 个/mL | 100 |  |

### 1.7.2污染物排放标准

（1）废气

生产废气中颗粒物、非甲烷总烃、液化石油气等废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），多亚甲基多苯异氰酸酯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，具体详见表1.7-5、1.7-6。

（2）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表1.7-7。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表1.7-8。

表1.7-5  大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  |  |  |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 5 | mg/m3 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 120 | 4.0 |  |
| 3 | SO2 | -- | 0.4 |  |
| 4 | NOx | -- | 0.12 |  |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |  |  |  |  |
| 5 | 多亚甲基多苯异氰酸酯 | 最高允许排放浓度 |  | mg/m3 |
|  |  | 1 |  |  |

表1.7-6  饮食业单位的规模划分

| 规模 | 净化设施最低去除效率（%） | 最高允许排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | 85 | 2.0 |
| 中型 | 75 |  |
| 小型 | 60 |  |

注：本项目食堂基准灶头为2个，属于小型规模。

表1.7-7  建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.7-8  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类区 | 60 | 50 |

（3）废水

本项目设有公共盥洗间，主要满足生产车间工人上班期间方便。产生的废水主要是生活污水，生活污水主要为餐饮废水和洗漱污水，餐饮废水经隔油处理、生活洗漱废水经化粪池收集处理，进入污水罐中储存，生活废水满足《合水县污水处理厂进厂水质标准》标准后定期拉运至合水县污水处理厂。

表1.7-9  污水排入城镇下水道水质标准   单位：mg/L（pH除外）

| 基本控制项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目生活废水排放标准 | 合水县污水处理厂进水水质标准 |
| pH | 6.5-9.5 | 6-9 |
| NH3-N | 45 | 35 |
| SS | 400 | 300 |
| CODCr | 500 | 400 |
| 总磷 | 8 | 4.0 |
| BOD5 | 350 | 200 |
| 动植物油 | 100 | - |
| 石油类 | 15 | - |
| 依据 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 | 《合水县污水处理厂进厂水质标准》 |

（4）固废

项目生产过程产生废润滑油、废活性炭、废含油锯末属于危险废物，执行《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单等有关标准；一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准。

### 1.7.3污染物控制目标

（1）废气

生产废气中颗粒物、非甲烷总烃、液化石油气等废气需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），多亚甲基多苯异氰酸酯排放需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，具体详见表1.7-5、1.7-6。

（2）噪声

施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表1.7-7。运营期厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表1.7-8。

（3）废水

本项目生活废水满足《合水县污水处理厂进厂水质标准》标准，生产废水不外排。

（4）固体废物

项目生产过程产生废润滑油、废活性炭、废含油锯末属于危险废物，需满足《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单等有关标准，危险废物暂存区的防渗性能应不低于1.5mm厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s 的复合衬层；一般固废需满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准，一般污染防治区为循环水池池、化粪池、污水罐的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s。

## 1.8评价内容与重点

### 1.8.1评价内容

根据项目实施内容、排污特点，结合区域环境特征，确定工程环境影响评价内容包

括工程分析、环境质量现状调查、环境影响评价、环境风险评价、环保措施可行性分析、环境影响经济损益分析等。

### 1.8.2评价重点

评价重点为工程分析、环境质量现状调查、环境影响评价、环保措施可行性分析。

## 1.9环境敏感目标及敏感点

根据本项目排污特征和所在区域的环境功能及环境总体控制目标，本次评价的保护对象是评价区的环境空气、地表水与地下水、土壤、评价区人群健康等。评价范围内主要是西华池镇的翟家湾村。敏感目标主要见表1.9-1和图1.9-1。

表1.9-1  项目周边环境敏感点统计一览表

| 环境要素 | 保护对象 |  | 相对厂界距离 |  | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 户数/人数 | 方位 | 最近 距离 |  |  |
| 环境空气 | 翟家湾村 | 45户 | NW | 685m | 人群健康 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 华市村 | 38户 | NW | 1148m |  |  |
|  | 电力局家属院 | 80户 | NW | 2400m |  |  |
|  | 公安局家属院 | 50户 | NW | 2377m |  |  |
|  | 樊家咀子 | 20户 | NW | 2030m |  |  |
|  | 营房子 | 65户 | W | 2322m |  |  |
|  | 新庄村 | 50户 | S | 1250m |  |  |
|  | 坡跟底 | 27户 | E | 1000m |  |  |
|  | 孟家山 | 50户 | S | 1600m |  |  |
|  | 合水县乐蟠小学 | / | NW | 2086m |  |  |
|  | 西华池初中 | / | S | 2270m |  |  |
|  | 砖瓦厂 |  | N | 临近 |  |  |
| 噪声 | / | / |  | 项目周边 | 声环境2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地表水 | 马莲河 | / | W | 9000m | 地表水质 | 《地表水环境标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水质标准 |
| 地下水 | 孟家山 | / | SW | 1650m | 地下水水质 | 《地下水环境标准》》（GB/T14848-93） Ⅲ类水质标准 |
|  | 新庄村 | / | S | 1275m |  |  |
|  | 坡根底 | / | SW | 1450m |  |  |