国环评乙字

第2124号

建设项目环境影响报告表

项目名称:合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目

建设单位(盖章)： 合水县凤源工程有限责任公司

巢湖中环环境科学研究有限公司

编制日期：2015年9月

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

(1)项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

(2)建设地点--指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

(3)行业类别--按国标填写。

(4)总投资--指项目投资总额。

(5)主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

(6)结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

(7)预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

(8)审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县凤源工程有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 关永强 |  |  | 联系人 | 关永强 |  |
| 通讯地址 | 合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18193425770 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 745400 |
| 建设地点 | 合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 合水县工业和信息化局 |  |  | 批准文号 | 合工信发【2015】93号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 7333.37 | 绿化面积 （平方米） |  | 200 | 绿化率 | 2.7% |
| 总投资(万元) | 200 | 环保投资 (万元) |  | 23.5 | 环保投资占总投资比例 | 11.75% |
| 评价经费 |  |  |  | 投产日期 | 2014年9月 |  |
| 1.项目背景及任务由来 砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，石料市场需求日益快速增加，为此合水县凤源工程有限责任公司投资200万元在合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村建设年产砂石料5万立方米石料场项目。 本项目属于其他建筑材料制造(行业代码C3039)，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》相关规定，本项目符合国家产业政策。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015），本项目属于石材加工，故需编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院98-253号令)中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作，为做好项目的环境保护工作，防止污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的“三统一”，合水县凤源工程有限责任公司有限公司于2015年8月30日委托巢湖中环环境科学研究有限公司进行该建设项目的环评工作。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 2.建设项目概况 2.1项目建设概况 项目名称：合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目 建设规模：年产砂石料5万立方米 建设单位：合水县凤源工程有限责任公司 项目性质：新建（补做） 投资总额：200万元 建设地点：合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村，地理坐标：北纬35°55'38.90"，东经107°56'51.18"，地理位置图见附图1。 周边关系：项目北临农田，南临农田，东临211国道，西临马莲河，项目周边关系图见附图2。 2.2项目建设内容 项目主要建设内容为办公生活区总建筑面积120m2，配电室15m2，旱厕一座，成品堆场，原料堆场，年产砂石料5万立方米生产线一条，厂区道路及配套设施建设。工程内容详见表1。 表1 建设项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 石料加工生产线; 卵石加料系统、破碎机、筛分系统、出料系统，皮带输送等，年产砂石料5万m3；; 已建. 辅助工程; 办公生活; 设食堂、宿舍、办公室共7间，总建筑面积120m2; 已建. 配电室; 配电室15m2. 储运工程; 物料堆场; 原料卵石临时堆场：占地15×15m; 已建. 成品临时堆场：按粒径共分为四个：1-3cm占地10×10米；1-2cm占地10×15m；0.5cm占地10×15m；＜0.5cm石粉占地10×10m；所有临时堆场周围建设不低于物料最高堆高的围墙进行封闭. 公用工程; 给水; 本项目用水由厂区水井供给; 已建. 供电; 厂区设变压器一台; 已建. 供暖; 本工程采暖期停工不生产，厂内不设供暖设备; /. 环保工程; 物料堆场扬尘; 厂区周围种植洋槐; 待植. 皮带输送过程粉尘; 在输送粉料的皮带跌落点处分别安装通口口袋，以降低跌落点; 待建. 物料运输过程扬尘; 加强管理，限制超载，篷布遮盖; /. 破碎机、振动筛等; 安装喷淋装置; 待建. 废旧柴油、机油; 在距办公生活区远距离处建废旧机油及柴油储存间15m2; 待建. 冲洗污泥; 在厂区修建沉淀池一座，规格：5×4×2m; 已建. 2.3产品方案、生产规模及产品规格 根据合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目可行性研究报告，拟建项目年产石料5万立方米，产品方案及生产规模见表2所示。 表2本项目产品方案及生产规模 序号; 产品; 组成; 产品规格; 生产规模（万立方米/年）. 1; 石料; SiO2; 1-3cm; 30%. 2; 1-2cm; 25%. 3; 0.5cm; 25%. 4; 0.5cm以下; 20%. 2.4厂区总平面布置 该项目位于合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村，整个场地占地约11亩，结合项目地地形和工程要求，整个厂区由北到南分别为办公生活区、产品临时堆场、生产区、原料临时堆场。整个厂区东临211国道，原料堆场位于厂区南侧临近211国道便于物料运输，办公生活区位于厂区北侧上风向，有效防止粉尘的影响。厂区总平面布置图见附图3。 综上，该项目厂区总平面布置合理。 2.5主要生产设备 拟建项目主要生产设备详见表3所示。 表3 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 复摆颚式破碎机; 台; 1; PE500X750. 2; 反击式破碎机; 台; 1; PF100100. 3; 筛分机; 台; 2; 3YK2460. 4; 输送皮带; 个; 8; 约15米长. 5; 装载机; 台; 1. 2.6原辅材料消耗 本项目原辅材料种类、消耗量及来源详见表4所示。 表4 拟建项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原、辅材料名称; 单位; 年需求量; 来源. 1; 卵石; 万t; 8; 长庆桥和环县采石场. 2.7资源能源消耗 本拟建项目的资源消耗主要是水、电等，具体消耗情况详见表5所示。 表5 拟建项目资源能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 水; t/a; 1717.5; 厂区水井. 2; 电; Kwh/a; 11.2万; 板桥乡变电所. 2.8公用工程 1）给排水 2）供暖 3）供电 3.建设项目产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》相关规定，本项目不属于淘汰类和限制类的建设项目，但符合国家相关法律法规，为允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 4.建设项目规划相符性及选址合理性分析 本项目位于合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村，位于农村地区，不在合水县城规划范围内。 本项目租用合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村村民土地用于本项目的建设，项目位于马莲河河滩荒地，临近211国道，周围只有东侧100m处有三户居民，且有山体相隔，避免了本项目三废的产生对周边环境的影响，因此，本项目选址合理。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，根据现场踏勘，本项目已建成投产，属于补做环评。评价技术人员结合现场勘察，并通过咨询厂方技术人员了解生产的相关情况，对本项目主要的存在问题进行了分析，本项目先存在的主要环境问题及整改措施见表7。 表7 已建工程存在环境问题及整改措施 序号; 工程建设; 存在环境问题; 整改措施. 1; 破碎机已安装并投产，无环保设施; 粉尘污染较大; 安装喷淋装置，洒水抑尘. 2; 振动筛已安装并投产，无环保设施. 3; 皮带走廊已建成并投产，无环保设施; 在皮带跌落点处分别安装通口口袋，以降低跌落点. 4; 堆场无防尘措施; 产品堆放要整齐有序，在厂区周围种植洋槐，堆场内用篷布遮盖，装卸过程配套流动洒水车. 5; 未对雨水进行有效导排; 水土流失严重，且存在安全隐患; 修建适当的雨水导排渠，并硬化. 6; 柴油、废旧机油桶随意堆放; 存在重大安全隐患; 修建危险物质暂存间（储存间）. 7; 原料沿路边倒卸; 粉尘污染较大; 平整入料口高地，将原料拉至厂区倒卸. |

3

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气环境质量现状 项目区环境空气质量现状数据引自《庆阳安旭油田技术服务有限公司庄二联伴生气回收站项目》于2013年12月3日-9日在合水县板桥乡柳沟村进行的环境空气质量监测。本项目位于合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村，距离1#监测点位约7km，由于本项目处于农村地区，与监测区域环境空气状况一致。因此，本次引用符合环境质量现状调查数据在时效性、代表性方面所作要求，监测报告见附件。 （1）监测点位 共布设1个监测点位，监测点为柳沟村。 （2）监测时间及频率 监测时间为2013年12月3日-12月9日，连续监测7天。 监测频次：PM10日均值浓度监测采样每日不少于12h，SO2、NO2日均值浓度监测采样每日不少于18h；SO2、NO2每日采样四次，分别为02：00、08：00、14：00、20：00，每次采样45分钟。 （3）监测项目及分析方法 本次监测及分析方法按照相关的环境监测技术规范进行，具体监测如表8所示。 表8 项目环境空气监测数据统计表 采样地点; 采样日期; 二氧化硫; 二氧化氮; PM10. 2:00; 8:00; 14:00; 20:00; 日均值; 2:00; 8:00; 14:00; 20:00; 日均值; 日均值. 柳沟村; 2013/12/3; 0.008; 0.009; 0.007; 0.007; 0.008; 0.009; 0.011; 0.015; 0.006; 0.120; 0.120. 2013/12/4; 0.008; 0.010; 0.011; 0.012; 0.010; 0.009; 0.012; 0.016; 0.011; 0.072; 0.072. 2013/12/5; 0.008; 0.010; 0.011; 0.013; 0.010; 0.008; 0.013; 0.015; 0.014; 0.100; 0.100. 2013/12/6; 0.008; 0.011; 0.012; 0.011; 0.011; 0.009; 0.014; 0.014; 0.014; 0.081; 0.081. 2013/12/7; 0.008; 0.013; 0.012; 0.011; 0.011; 0.008; 0.014; 0.014; 0.013; 0.060; 0.060. 2013/12/8; 0.008; 0.009; 0.010; 0.013; 0.010; 0.007; 0.013; 0.013; 0.015; 0.055; 0.055. 2013/12/9; 0.008; 0.008; 0.009; 0.010; 0.009; 0.008; 0.012; 0.012; 0.015; 0.072; 0.072. 根据监测结果可见，项目评价区域环境空气中SO2、NO2及PM10含量较低，该区域环境空气中SO2和NO2、PM101小时及日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准要求，区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地地表水为马莲河，根据甘肃省水功能区划，马莲河属地表水Ⅳ类水域功能区。本次评价引用根据《合水县环境质量监测报告》（庆环测字第【2014】158号）中吉岘乡铁李川村铁李川大桥200m处监测数据（位于本项目下游），具体监测如表9所示。和《庆城县环境质量监测报告》中十里萍村杨渠电站南1Km处（位于本项目上游），具体监测如表10所示。 监测结果表明：本项目上游和下游各项监测指标均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。 3、声环境质量现状 2015年9月15日～9月16日，对本项目厂界进行了声环境质量监测，监测报告见附件。 （1）监测点位 （2）监测时间及频率 监测时间为2015年9月15日-16日，每天昼间、夜间分别监测一次连续等效A声级，连续监测两天。 （3）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的技术要求进行。 （4）监测结果及评价 通过对拟建项目环境评价范围的噪声测量，得出各测点的噪声监测结果，具体数据如表12所示： 表12 声环境质量现状监测结果单位：dB（A） 监测日期; 2015.9.15; 2015.9.16. 监测点位; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 48.8; 41.5; 50.2; 42.8. 2#西厂界; 46.5; 42.8; 48.5; 43.6. 3#南厂界; 55.8; 45.8; 56.4; 42.8. 4#北厂界; 50.6; 42.3; 51.2; 44.5. 标准值; 60; 50; 60; 50. 根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T-15190-94）中关于噪声区划分的方法，本项目属于2类声环境功能区，厂界均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 由上表可见，被监测的1#、2#、3#、4#监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)。 本项目所在地为合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村，项目北临农田，南临农田，东临211国道，西临马莲河，该项目厂址周围环境现状及敏感点分布如附图2所示。 主要保护目标及保护级别见下表13所示。 表13 主要环境保护目标 环境要素; 方位; 保护目标名称; 距离; 规模; 环境功能. 地表水; W; 马莲河; 25m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；. 大气环境 声环境; N; 农田; 10m; 2000m2; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准；. E; 农户; 100m; 3户. W; 农户; 500m; 5户. S; 农田; 10m; 1660m2.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量：区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 表14 《环境空气质量标准》 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 依据. 二级标准. SO2; 年平均 日平均 1小时平均; 60 150 500; ug/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). NO2; 年平均 日平均 1小时平均; 40 80 200; ug/m3. TSP; 年平均 日平均; 200 300; ug/m3. 2、地表水环境质量：项目区域地表水体主要为马莲河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准。地表水环境质量评价因子执行标准见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 评价因子; 标准限值; 序号; 评价因子; 标准限值. 1; 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2; 10; 挥发酚; ≤0.01. 2; pH; 6~9; 11; 氰化物; ≤0.2. 3; COD; ≤30; 12; 六价铬; ≤0.05. 4; BOD5; ≤6; 13; 砷; ≤0.1. 5; 高锰酸盐指数; ≤10; 14; 汞; ≤1.001. 6; 氨氮; ≤1.5; 15; 铜; ≤1.0. 7; SS; /; 16; 铅; ≤0.05. 8; 硫化物; ≤0.5; 17; 锌; ≤2.0. 9; 氟化物; ≤1.5; 18; 镉; ≤0.005. 3、声环境质量：本项目声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。具体标准值见表16。 表16 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 运营期： 1、废气 厂区无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 2、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。具体标准值见表17。 表17 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固废执行标准 一般固废，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 国家确定“十二五”期间将主要水污染物COD、NH3-N和主要大气污染物SO2、NOx等4项污染物纳入总量控制计划。 本项目不产生大气污染物SO2、NOx，不需申请大气污染物总量控制；项目场区自建旱厕，粪便由当地农民定期清运，洗漱废水用于场区泼洒降尘，项目运营期间无废水外排。 故项目不建议申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程简述(图示) 工艺流程及产污环节示意图见图2， 图2 运营期生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 原料来自环县、长庆桥等矿山，由自卸式运输车运送至本项目厂区，自卸式运输汽车将采购的卵石原料运至厂区原料堆场，由铲车将原料送入溜槽进入颚式破碎机，然后由皮带输送机送入反击式破碎机进行破碎，破碎后的石料由皮带运至振动筛进行筛分，筛分出五种规格的石料，即石粉（0-0.5cm），石子（2-4cm,1-3cm,1-2cm,0.5cm）,2-4cm的石子由皮带再返回至反击式破碎机破碎后进入振动筛，1-3cm,1-2cm,0.5cm的石子分别进入接料口，由汽车运输外售，外售不畅时暂时存放于不同规格的料堆场地。 主要污染工序： 一、施工期 施工期的主要环境问题为土方挖填、场地平整、建筑材料运输、砼拌合等工程行为产生的粉尘、废水、噪声和固体废物等。 评价经现场勘查发现，本项目已建成投产，评价在此要求企业应停止生产，接受当地环保部门的监督管理，等环评手续完成后再继续。 由于本项目已建成投产，本次评价只对施工期的环境影响进行简单回顾性评价。 二、营运期 1、大气污染物及与源强分析 本项目大气污染源主要为生产过程的物料运输、装卸、堆场、破碎机、振动筛和皮带输送机等产生的粉尘。 （1）石料投料过程产生的粉尘污染分析仅现有工程所采取防治措施： 本工程投料过程采用装载机将石料投向破碎机入料口，会产生噪音污染和大量粉尘。为此环评要求：项目应把石料拉至场地破碎机入料口进行装卸业务，对石料先润湿再投放，这样可避免产生大量粉尘或装卸过程噪声对东面居民的影响。 （2）石料破碎过程产生的粉尘污染分析及现有工程所采取的防治措施： 本工程石料破碎采用鄂式破碎和反击式破碎机进行石料的破碎，破碎完后的物料皮带输入振动筛进行筛分，石料在破碎过程中会产生大量的粉尘。鄂式破碎和反击式破碎过程按吨石料产尘量0.5kg计算，本工程年破碎卵石80000t，产尘量40t/a，本项目已建工程对石料破碎过程产生的粉尘未采取任何环保措施。评价要求：在鄂式破碎和反击式破碎机上方安装一套喷淋装置，经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘85%以上，采取以上措施后本工程破碎工序的粉尘无组织排放量6t/a。 （3）筛分过程中产生的粉尘污染分析及现有工程所采取的防治措施： 本工程石料破碎完后的物料皮带输入振动筛进行筛分，石料在筛分过程中会产生大量的粉尘。筛分过程按吨原料产尘量1.0kg计算，产尘量80t/a，本项目已建工程对石料筛分过程中产生的粉尘未采取任何环保措施。评价要求：振动筛上方安装一套喷淋装置，经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘85%以上，采取以上措施后本工程筛分工序的粉尘无组织排放量12t/a。 （4）皮带输送产品过程中产生的粉尘及治理措施 本项目石料经破碎机和振动筛之间石料输送由皮带廊道进行，振动筛将不同粒径的石子分为4种，2-4cm的石子由皮带从振动筛运入反击破重新粉碎后筛分，其余三种石子进入受料口，装入汽车外运。皮带输送产尘点主要为皮带末端石料跌落产生粉尘，皮带输送一吨石料产生粉尘量按0.1kg计算，则皮带输送总的产生量为8t。为了抑制输送皮带产生的粉尘，评价要求：在输送石料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点，减少粉尘排放。采取以上措施后抑尘率可达80%以上，排放量约1.6t/a。 （5）物料堆放的粉尘污染分析及治理措施： 石料经筛分后分为四种规格，直接由汽车从接料口运输外售，外售不畅时暂存至各自的堆料场地。产品堆存及装载过程中受扰动及风力影响，易产生风力扬尘，据相关研究，堆料及物料装卸的起尘量与物料的粒径分布、环境风速等有关，一般比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大；当环境风速提高到6m/s后，起尘强度明显加大。本项目产品中除石粉（0-0.5cm）外其余石子均为大颗粒块状，堆存及装卸过程中一般起尘量较小，因此评价主要以石粉堆存、装卸产尘进行计算。计算公式如下： 堆放粉尘： 装卸扬尘： 式中：Q—原料堆起尘量，mg/s Q2—装卸扬尘，g/次； U—风速m/s （起尘）风速平均值1.8m/s，起尘风频为6% S—原料堆表面积，100m2 w—空气相对湿度，取60% W—原料堆表层含水率，2% H—装卸高度，m；取2.5m 根据以上公式计算，堆料场产尘量为12.0t/a。 本项目已建工程堆场四周未建围墙，未遮盖。评价要求：产品堆放要整齐有序，堆料场四周要种植洋槐，堆料场内配套洒水装置，定时洒水，大风天气增加洒水次数，使石粉表面保持一定湿度，减少料场粉尘对环境的影响。采取以上措施，抑尘率可达到70%以上，堆料场年排放量3.6t/a。 （6）物料道路运输扬尘污染分析及治理措施 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为1.2t/a。本项目已建工程中厂区道路未硬化，运输车辆为加盖篷布。评价要求：出厂的运输道路要进行硬化，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，可减少扬尘60%，即排放量为0.48t/a。 2、废水污染物及与源强分析 本项目运行过程中生产用水主要是降尘洒水，生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产。由于职工人数较少且不作为固定居住场所，不设澡堂，厂区设置旱厕，厂区生活污水产生量0.2m3/d。环评要求：生活污水经沉淀池沉淀后回用于厂内堆场洒水，不对外排放。食堂产生泔水由附近农民定期清运用于喂养家畜。 3、噪声污染源强 本项目产噪设备主要有破碎机、振动筛分机、输送皮带等设备产生的噪声。噪声级在80-95dB（A）。各环节主要噪声源及其声级特征见下表： 表18 主要产噪设备及声级特性 序号; 设备名称; 单机噪声级 dB（A）; 治理措施; 处理后噪声级 dB（A）. 1; 破碎机; 95; 基础减震、绿化衰减; 75. 2; 筛分系统; 95; 75. 3; 输送皮带; 80; 60. 4、固体废弃物 厂区生产过程沉淀池产生少量污泥，生活过程中产生少量生活垃圾，本项目定员5人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·天计，产生量1.5t/a，生活垃圾集中收集后定期清运至当地环卫部门指定地点。沉淀池污泥定期清掏，产生量约17t/a，收集并外售于附近砖厂。项目固体废物产生、处置情况见下表： 表19 项目固体废物产生、处置情况表 序号; 固废名称; 废物代码; 来源; 状态; 存放地点; 产生量t/a; 处置方式; 排放量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 办公、生活区; 固态; 厂内垃圾收集处单独存放; 1.5; 集中收集后定期清运至厂区附近环卫部门设置的农村生活垃圾收集箱; 0. 2; 污泥; 一般固废; 沉淀池沉淀; 固态; 厂区内堆放; 17; 外售于砖厂; 0.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前浓度及产生量 | 预计排放浓度和排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 办公生活 | COD、BOD5、SS | 60t/a | 0 |
| 废气 | 破碎 | 粉尘 | 40 t/a | 6 t/a |
|  | 筛分 |  | 80 t/a | 12 t/a |
|  | 堆放、装卸 |  | 12 t/a | 3.6 t/a |
|  | 皮带输送 |  | 8 t/a | 1.6 t/a |
|  | 道路运输 |  | 1.2 t/a | 0.48 t/a |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.5 t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 17t/a | 0 |
| 噪声 | 破碎机 | 噪声 | 95dB(A) | 75dB(A) |
|  | 振动筛 |  | 95dB(A) | 75dB(A) |
|  | 输送皮带 |  | 80dB(A) | 60dB(A) |
| 主要生态影响 本项目建设地点位于合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村，所占土地为河滩荒地，不占用农田耕地。在生产过程中产生的粉尘、扬尘会在风力的作用下，随风飘落在作物表面，可能对作物的生长发育造成一定的影响。 本项目在生产运行期应加强污染治理，使各污染物达标排放，并进行厂区绿化，采取环评所规定的措施后，对生态影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

1.施工期环境影响分析 本工程现已建设完成并投产，经回顾性调查，项目的施工未对项目所在地环境质量造成明显影响，施工期无扰民和投诉等事件的发生，经现场勘查，未发现遗留的施工期环境问题。本次环评只对施工期影响作回顾性评价。 1、大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为施工扬尘。经了解，施工期扬尘经过采取洒水抑尘、施工工地运输车辆驶出工地前采取了除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶，运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，实行密闭运输和严禁撒漏的措施。 2、 声环境影响评价 施工期噪声影响采取将施工设备和施工营地设置于远离东侧敏感点的区域，并且严格执行噪声污染防治技术规范中的相关要求，夜间不施工，最大程度的降低了施工期噪声对东侧敏感点的影响。 3、水环境影响评价 施工期生产废水和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后作为回用水洒水抑尘。 4、固体废物环境影响评价 施工期建筑垃圾集中收集后由项目周边村庄作为村道铺设原辅料综合利用，施工期生活垃圾集中收集后由环卫部门统一收集进行了处理，施工期土石方全部作为项目区回填土和绿化用土综合利用，施工期间无废弃土石方产生。 项目从施工开始至结束，未接收到周边居民及相关部门对施工期本项目产生的环境影响的投诉，故本项目施工期产生的废气、废水、噪声以及固体废物对外环境影响较小。 填方0 总挖方150m3 弃方150m3 平整场地 图3 土石方平衡 2.营运期环境影响分析 2.1水环境影响分析 本项目运行过程中生产用水主要是降尘洒水，无生产废水产生。由于职工人数较少且不作为固定居住场所，不设澡堂，厂区设置旱厕，厂区生活污水产生量0.2m3/d。环评要求：厂内设置沉淀池，生活污水经沉淀池沉淀后回用于厂内堆场洒水或喂食牲畜，不对外排放。因此，本项目废水不会对西侧马莲河水环境产生影响。 由于本项目厂区距离马莲河约25m，距离较近，厂区无组织粉尘将会落入马莲河中，鹅卵石主要成份为二氧化硅，主要采自河中，本项目产品主要是原料进行破碎筛分后的物理变化。因此，无组织粉尘对马莲河影响轻微。 2.2大气环境影响分析 本项目大气环境影响主要为生产过程的物料运输、装卸、堆场、破碎机、振动筛和皮带输送机等产生的无组织粉尘对区域大气环境产生的影响。 根据工程分析可知，本项目废气污染源主要为粉尘。预计本项目产生粉尘合计为 201.2t/a，排放粉尘合计为23.68t/a（1.28kg/h），排放方式为无组织排放。 本次评价采用SCREEN3模式对无组织排放废气进行影响预测，无组织废气源强见表20，预测结果见表21。 由上表可知，本项目无组织排放废气最大落地浓度为0.2605mg/m3，最大落地浓度距离为219m，项目周边最近的敏感点距离本项目厂界100m，且中间有山体和211国道相隔，厂区无组织排放的扬尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。由此可见，本项目对周边大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。计算结果如下表22： 表22 大气环境防护距离计算结果一览表 污染指标; 面源有效 高度; 面源 宽度; 面源 长度; Cm（mg/m3）; 污染物排放速率 Qc（Kg/h）; L（m）; 大气环境 防护距离 （m）. 颗粒物; 5; 30; 80; 0.3; 1.28; 无超标; 0. 依据上述计算结果可知，由于污染物排放厂界外无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。由于本项目产生无组织烃类有机物，通过设立卫生防护距离可以控制其对周围居住区产生的影响。 卫生防护距离的计算结果见表23。 表23 卫生防护距离计算结果一览表 污染源; 排放速率(kg/h); 环境质量标准（mg/m3）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 粉尘; 1.28; 0.3; 25; 50. 根据卫生防护距离计算结果，确定本项目的卫生防护距离为厂界为起点的50米范围。该卫生防护距离范围无居民集中区。故本项目无组织排放粉尘对周围环境产生的影响较小。 2.3声环境影响分析 本项目产噪设备主要有破碎机、振动筛分机、输送皮带等设备产生的噪声。噪声级在80-95dB（A）。各环节主要噪声源及其声级特征见下表： 表24 主要产噪设备及声级特性 序号; 设备名称; 单机噪声级 dB（A）; 治理措施; 处理后噪声级 dB（A）. 1; 破碎机; 95; 基础减震、绿化衰减; 75. 2; 筛分系统; 95; 75. 3; 输送皮带; 80; 60. （3）噪声环境影响预测及分析 以项目运行后各主要声源经治理后的合成声功率级作为预测的源强，厂界处噪声预测结果见表25。 表25 厂界噪声预测结果 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 45.4; 46.2; 47.8; 49.8. 表25噪声预测结果表明，项目完成运行后，在各项噪声治理措施落实情况下，运营期项目东、西、南、北厂界昼间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准中的昼间60 dB（A）要求，夜间50 dB（A）标准要求，因此，项目运营期噪声对声环境影响较小。 项目运营期噪声主要影响人群为施工作业人员，应采取相应的劳动保护措施，有效减小噪声对人体的伤害。综上，本项目正常运营时对周围声环境质量不会造成明显不利影响，措施可行，对周围环境影响较小。 2.4 固体废物影响分析 厂区生产过程产生固体废物为沉淀池污泥，生活过程中仅产生少量生活垃圾，本项目定员5人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·天计，产生量1.5t/a。生活垃圾集中收集后定期清运至当地环卫部门指定地点，污泥集中外售于附近砖厂，本项目固废对周围环境影响较小。 2.5 生态环境影响分析及保护措施 项目的建设将改变土地的利用方式。本项目的建设对场址生态系统的影响较小，主要体现在施工期轻微的水土流失、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。在营运期，建设单位应根据实际情况制定相应的绿化方案，采用乔灌草相结合的方式进行绿化，绿化植被以是以适宜生存、长速快的本土优势植物为主，树种可选择紫穗槐、垂柳等，灌木可选择冬青等，草种可选择紫花苜蓿等。充分利用构建筑物间的空地及道路两侧进行平面绿化，用绿地与道路将生活区与生产区有机的结合起来。采取措施后，可使项目区域局部生态环境得到修复和补偿，能够减少项目建设对周围生态环境的影响。 3、退役期环境影响分析 本项目土地租赁时限为十年，于2024年5月30日由合水县凤源工程有限公司归还该土地使用权。至此，由该公司应负责对项目原址进行场地平整、绿化和复垦。具体为：到期后该公司应撤回厂区所有机械设备、水电设备等，拆除办公生活区活动板房、废旧油品储藏室、配电室，回填沉淀池，做到100%清除厂区剩余沙石。对场地进行翻耕、浇水施肥等，并种植绿色植被或交由土地所有人进行其他农业活动。以此来减小项目对原有生态环境的影响。 环境风险分析 由于项目紧邻马莲河，项目建设占据了河道部分滩地，改变了项目附近河道的边界条件，将对项目河段局部范围的水流运动产生轻微影响。 1、建设项目防洪标准 工程区在合水县锦坪村孟家桥自然村，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），该企业为中型企业，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000），该工程等别为IV等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级；根据《防洪标准》（GB50201-94），相应洪水标准（重现期）为50—20年，本工程取20年，50年一遇校核。 2、对行洪安全的影响分析 2.1壅水对行洪安全的影响分析 合水县凤源工程有限责任公司石料场边坡工程建设项目护岸设计沿原有河道顺势修建，河水流向不作任何改变，根据水利水电工程等级及洪水设计标准，护岸防洪标准按20年一遇洪水设计，所以河道治理项目实施后对河道泄洪无影响，并且会有一定的防洪作用，起到保护农田和周围居民的作用。 2.2项目施工对行洪安全的影响 合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目施工对行洪安全的影响主要是施工围堰、施工平台将造成壅水和冲刷增大，影响河道行洪。为减小项目施工给行洪带来的不利影响，同时避免洪水给项目施工带来的不利影响，在主汛期不进行施工。 由于施工开挖，会产生一些弃土，施工单位应及时将弃土运至河道主管部门指定地点，禁止将弃土推至迎水侧滩地或直接倾倒河道内。 汛期来临前，施工单位应及时清理河道及滩地施工区一切临时建筑物、施工器材、拆除施工围堰。 2.3对河势稳定的影响分析 河势就是河流形态发展和自动调整变化的趋势，其变化与河道地质、地貌条件、水文泥沙情势、人类活动影响等密不可分，河势稳定是减免洪灾、发展经济的重要保障，项目开发与建设应保持河势稳定和保障行洪畅通。 河床演变分析表明，工程河段河势基本稳定，河流流态变化较大，部分河槽冲刷切割影响大，深泓线、主槽平面位置变化不大，年内冲淤基本平衡。工程水域基本位于回流缓流区，河床呈淤积趋势，工程对水流及泥沙运动影响有限。 2.4对现有防洪工程及其它工程与设施影响分析 由于建设项目河道虽产生回水，但断面上游水流比较平缓，两岸台地较高，因此对上游河段不会对农田和农户及建筑物造成影响。 由于该项目建设基本不影响河道泄洪，下游水流流速及总体流态变化微弱，可忽略不计。 2.5洪水对合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目的影响分析 合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目护岸工程兴建后，不占用河道水域，工程附近水位无奈壅高。根据设防标准50年一遇洪水位比较，分析确定合水县凤源工程有限责任公司石料场边坡工程地建设项目防洪安全，地面高程最低1025m，50年一遇的最高洪水位是1020.57m。 综上所述，合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目地面高程高于50年一遇洪水高程4m左右，合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目设计地面高度能满足防洪标准要求。 3、防治与补救措施 3.1项目施工对植被土体影响的防治措施 修建护岸需填筑路堤、开挖河床边坡，必将破坏原有植被和土体的自然平衡，引起斜坡失稳、水土流失。因此，在施工时对工程所开挖、回填的土体、沟壑的土层裸露面要及时加固，工程完工后应迅速实现弃土区、山体开挖区、边坡等的植被覆盖。结合河道整治，适当远离河岸，保持现有河道形态。 3.2项目施工对河道水体的防治措施 在工程施工期，严禁将施工中的废水、废料排入河流或河谷。施工人员的生活污水及生活垃圾集中处理后选择合适的场地统一排放，以免对河流水体造成污染。施工完成后，应及时清除河道施工废渣，搬走施工机械，清理河道内行洪障碍物，确保河道畅通。 3.3项目对防洪安全的防治措施 根据水面线、冲刷计算和河势影响分析计算结果，合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目对河道行洪安全没有影响。对整个河道防洪无影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎 | 粉尘 | 在其上方安装一套喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 筛分 | 粉尘 |  |  |
|  | 石料堆放、装卸 | 粉尘 | 堆料场四周种植洋槐，堆料场内配套洒水装置 |  |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | 在输送石料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点 |  |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 出厂的运输道路进行硬化，经常洒水降尘 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 收集沉淀后用于厂区洒水抑尘 | 不外排 |
| 噪 声 | 破碎机 | 噪声 | 基础减振，厂界周围种植高大树木、减噪抑尘 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
|  | 筛分机 |  |  |  |
|  | 输送皮带 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集定期清运至环卫部门指定地点 | 合理处置 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 外售于附近砖厂 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程正常生产后的排污对生态环境产生的影响较小，为保护环境，环评要求： （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理粉尘及噪声污染。如厂区周围种植槐树等滞尘效果好的树种。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其他植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。 通过采取以上措施后，对周围生态环境实行一定的生态补偿，同时，植被具有吸尘、降噪、美化环境的效果，可以把工程对生态环境的负面影响降至最低程度，并且，通过工程建设，使本区生态环境得到一定的改善。 |  |  |  |  |

染防治措施及预期效果

1、施工期污染防治措施及预期效果 本项目属于新建（补办）环评项目，项目施工阶段已结束，本次环评仅对施工期做回顾性简要环境影响分析，不在对本项目施工阶段提出污染防治措施。 2、运营期污染防治措施及预期效果 2.1废水污染防治措施 本项目运行过程中生产用水主要是降尘洒水，无生产废水产生。由于职工人数较少且不作为固定居住场所，不设澡堂，厂区设置旱厕，厂区生活污水产生量0.2m3/d。环评要求：厂内设置沉淀池，生活污水经沉淀池沉淀后回用于厂内堆场洒水，不对外排放。因此，本项目废水不会对西侧马莲河水环境产生影响。 2.2废气污染防治措施 （1）石料破碎过程产生的粉尘污染防治措施： 本工程石料破碎采用鄂式破碎和反击式破碎机进行石料的破碎，破碎完后的物料皮带输入振动筛进行筛分，石料在破碎过程中会产生大量的粉尘。 评价要求：鄂式破碎和反击式破碎机上方安装一套喷淋装置，经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘85%以上。通过预测分析，采取以上措施后，其扬尘能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限制(1.0mg/m3)”的要求，其粉尘治理措施可行。 （2）筛分过程中产生的粉尘污染防治措施： 本工程石料破碎完后的物料皮带输入振动筛进行筛分，石料在筛分过程中会产生大量的粉尘。 评价要求：振动筛上方安装一套喷淋装置，经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘85%以上。通过预测分析，采取以上措施后，其扬尘能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限制(1.0mg/m3)”的要求，其粉尘治理措施可行。 （3）皮带输送产品过程中产生的粉尘治理措施 本项目石料经破碎机和振动筛之间石料输送由皮带廊道进行，振动筛将不同粒径的石子分为4种，2-4cm的石子由皮带从振动筛运入反击破重新粉碎后筛分，其余三种石子进入受料口，装入汽车外运。皮带输送产尘点主要为皮带末端石料跌落产生粉尘，为了抑制输送皮带产生的粉尘。 评价要求：在输送石料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点，减少粉尘排放。 （4）物料堆放的粉尘污染治理措施： 石料经筛分后分为四种规格，直接由汽车从接料口运输外售，外售不畅时暂存至各自的堆料场地。产品堆存及装载过程中受扰动及风力影响，易产生风力扬尘。 评价要求：产品堆放要整齐有序，堆料场四周要种植洋槐，堆料场内配套洒水装置，定时洒水，大风天气增加洒水次数，使石粉表面保持一定湿度，减少料场粉尘对环境的影响。 （5）物料道路运输扬尘污染治理措施 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 评价要求：出厂的运输道路要进行硬化，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬。 通过预测分析，采取以上措施后，其厂界外粉尘浓度能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限制(1.0mg/m3)”的要求，其粉尘治理措施可行。 2.3噪声污染防治措施 工程噪声主要来源于破碎机、筛分机、皮带输送机，噪声源强小于100dB（A）。对破碎机和筛分机进行基础减震，安装减震垫的措施。另外，噪声对厂区内工作线的操作人员有一定的影响，必须为工作人员配备防噪耳罩等设备，对主要高噪声设备及时保养维护、维修、增设消声器、防震垫等。采取以上治理措施后，使厂界各种噪声源叠加噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 因此，运营期噪声防治措施可行。 2.4固废污染防治措施 厂区生产过程产生固体废物主要为沉淀池清掏污泥，清掏暂存后外售附近砖厂；生活过程中仅产生少量生活垃圾，生活垃圾集中收集后定期清运至当地环卫部门指定地点。 因此，运营期固废治理措施可行。 3、劳动保护措施 为保障员工在作业过程中的安全和健康，加强粉尘作业的职业卫生管理，防止粉尘伤害，按照职业安全卫生管理的有关要求，应对员工采取以下劳动保护措施： 1、人员要求 1.1不满十八周岁的未成年人禁止从事粉尘作业 1.2有下列禁忌者不得从事粉尘作业： a）各种类型活动性肺结核病。 b）慢性肺部疾病，严重慢性上呼吸道和支气管疾病。 c）显著影响肺部功能的胸膜、胸廓疾病。 d）严重的心血管系统疾病。 1.3对接触粉尘作业员工，应定期进行健康检查，并建立职工健康监护档案。 1.4不应在粉尘工作场所用膳和饮水。 2、员工防护要求 2.1凡涉及粉尘作业的项目，个体安全防护用品、器具应齐备。 2.2纱布口罩不得作防尘口罩使用，空气过滤式防尘口罩可选择保养型防尘口罩如：普通式、呼吸阀式等。 2.3粉尘作业或扬尘点，应采用水、通风等综合的职业卫生技术措施来做好防尘工作。在工艺要求许可的条件下，尽可能采用湿法作业。不应在没有采取防尘措施情况下进行作业。 4、环保投资估算 本项目总投资200万元，环保治理投资费用为23.5万元，占项目投资总费用的11.75%。项目环保投资情况见表26。 表26 项目环保投资估算一览表 项 目; 治理措施; 投资资金（万元）. 营运期; 破碎和筛分粉尘; 安装一套喷淋装置; 5. 输送皮带粉尘; 输送皮带跌落点处安装通口口袋; 0.5. 石粉堆场、装卸粉尘; 厂界四周种植高大乔木，堆场配套洒水装置; 5. 道路运输扬尘; 出厂道路硬化，车辆运输加盖篷布; 5. 噪声; 安装减震垫; 0.5. 固废; 垃圾箱、危险品暂存间; 2.5. 废水; 40m3沉淀池、雨水导排渠; 2. 绿化; 绿化植被200m2; 3. 合计; 23.5.

环境管理与监控计划

本项目的建设对环境产生的影响主要是废气、噪声和固体废物污染。必须强化环境管理，加强环境监控，使环境保护与经济建设协调发展。 1、环境管理计划 1.1管理体制与机构 本项目建成投产后，合水县凤源工程有限责任公司由公司一名副经理主管环保工作，具体工作由公司环保技术人员负责专管。环境监测委托庆阳市环境监测站进行监测，监控废气、噪声排放及环保设施的运行情况。 1.2管理职责 ⑴贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本公司实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行。 ⑵制定切实可行的废气排放控制指标，环保治理设施进行考核指标，组织落实，定期检查。 ⑶组织和管理公司生产车间的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，确保各污染物达标排放。 ⑷定期进行公司全体职工环保知识与技术培训工作。 ⑸做好常规环境监测资料统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 1.3环境管理的目标、指标与方案 ⑴目标与指标 ①目标：达到国家及地方规定的水、气、声、渣等的排放标准，确保环境管理体系的完善运行，严格按照清洁生产原则进行生产与管理，不断创造节能、降耗、减污新成绩，持续改进环境绩效。 ②指标：必须达到本环评报告提出的总量控制指标，对企业内部各职能和层次要进行指标分解，实行量化控制，给予资源支持，以落实国家及地方环保行政管理部门规定的总量控制要求。 ⑵环境管理方案 ①废气管理：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1999）表2中二级标准。 ②对废水排放的监控：本项目废水主要为生活污水，用于厂区泼洒抑尘，不外排，因此无需监控。 ③对噪声的监控：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 ④固体废弃物的管理：拟建项目不涉及危险废物，生活垃圾运往指定垃圾填埋场处理。按国家《固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）执行。 2、运营期环境监控计划 环境监测是环境管理体系的重要组成部分，是环境管理的技术手段。环境监测的目的是查清污染物来源、性质、分布状况。拟建项目废气主要为粉尘；废水主要为生活污水，不外排；另外还有设备噪声。因此该项目的监测内容为粉尘和噪声两部分。 2.1监控机构的设置 环境监测委托庆阳市环境监站进行监测，监控废气排放及环保设施的运转状况。 2.2环境监测项目 ⑴废气监测项目 根据拟建项目废气排放特点，监测项目为颗粒物； ⑵噪声源监测 监测项目：等效连续A声级； (3)地表水监测 监测项目：NH3-N、BOD5、COD、SS； 2.3监测点位布设、监测频率 ⑴大气：根据拟建项目废气排放的特点，大气监测应定时定点，监测点位为项目厂界处，监测频率为一年一次； ⑵噪声：建设项目主要噪声源附近1m处、场址四周边界；测量：等效连续A声级；监测频次：每季度一次，全年共4次。 ⑶地表水：下游吉岘乡铁李川村铁李川大桥200m处，上游在十里萍村杨渠电站南1Km处，监测频率为每年一次； 2.4规范排污口 根据国家标准《环境保护图形标志--排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合当地环境监理部门的有关要求。 ⑴固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ⑵固体废物储存场 本项目不涉及危险废物，一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。 ⑶设置标志牌要求 排放一般污染物排污源，设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污源（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污源附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污源的有关设置（图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。 3、环保验收建议 3.1验收范围 ⑴与本项目有关的各项环保措施，包括为污染物和保护环境所建的或配套工程、设备、装置和检测手段，各项生态保护设施等。 ⑵本报告表和有关文件规定的应采取的其他各项环保措施。 3.2验收清单 本项目环保竣工验收一览表见表27。 表27 项目环保竣工验收一览表 类别; 污染物; 环保设施名称及治理内容; 验收标准. 废气; 破碎和筛分粉尘; 在其上方安装一套喷淋装置; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1999）中二级标准要求. 输送皮带粉尘; 输送皮带跌落点处安装通口口袋. 石粉堆场 装卸粉尘; 厂界四周种植洋槐等高大乔木，堆场配套洒水装置. 道路运输扬尘; 出厂道路硬化，车辆运输加盖篷布. 废水; 污水; 40m3沉淀池、雨水导排渠; 不外排. 噪声; 外界噪声; 安装减震垫; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类限值. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱1个、危险品暂存间; 合理处置.

评价结论

1、项目概况 合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目位于合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村，总投资200万元，项目北临农田，南临农田，东临211国道，西临马莲河。项目主要建设内容为办公生活区总建筑面积120m2，配电室15m2，旱厕一座，成品堆场，原料堆场，年产砂石料5万立方米生产线一条，厂区道路及配套设施的建设。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》相关规定，本项目不属于淘汰类和限制类的建设项目，但符合国家相关法律法规，为允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 3、规划符合性及选址合理性 本项目位于合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村，位于农村地区，不在合水县城规划范围内。 本项目租用合水县板桥乡锦坪村孟家桥自然村村民土地用于本项目的建设，项目位于马莲河河滩荒地，临近211国道，周围只有东侧100m处有三户居民，且有山体相隔，避免了本项目三废的产生对周边环境的影响，因此，本项目选址合理。 4、环境质量现状结论： (1)大气环境质量现状 根据监测结果可见，项目评价区域环境空气中SO2、NO2及PM10含量较低，该区域环境空气中SO2和NO2、PM101小时及日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准要求，区域环境空气质量良好。 (2)地表水环境质量现状 本项目所在地地表水为马莲河，根据甘肃省水功能区划，马莲河属地表水Ⅳ类水域功能区。监测结果表明：各项监测指标均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。 (3)声环境质量现状 根据监测结果，被监测的1#、2#、3#、4#监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、营运期环境影响结论 (1)地表水环境影响 本项目运行过程中生产用水主要是降尘洒水，无生产废水产生。由于职工人数较少且不作为固定居住场所，不设澡堂，厂区设置旱厕，厂区生活污水产生量0.2m3/d。环评要求：厂内生活污水经沉淀池沉淀后回用于厂内堆场洒水，不对外排放。因此，本项目废水不会对西侧马莲河水环境产生影响。 (2)大气环境影响 再采取本评价提出的各项污染防治措施后，经预测，本项目无组织排放废气最大落地浓度为0.2605mg/m3，最大落地浓度距离为219m，项目周边最近的敏感点距离本项目厂界100m，且中间有山体和211国道相隔，厂区无组织排放的扬尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。由此可见，本项目对周边大气环境影响较小。 (3) 声环境影响 预测结果表明，项目完成运行后，在各项噪声治理措施落实情况下，运营期项目东、西、南、北厂界昼间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准中的昼间60 dB（A）要求，夜间50 dB（A）标准要求，因此，项目运营期噪声对声环境影响较小。 项目运营期噪声主要影响人群为施工作业人员，应采取相应的劳动保护措施，有效减小噪声对人体的伤害。综上，本项目正常运营时对周围声环境质量不会造成明显不利影响，措施可行，对周围环境影响较小。 (4) 固体废物影响 厂区生产过程产生固体废物主要为沉淀池清掏污泥，清掏暂存后外售附近砖厂；生活过程中仅产生少量生活垃圾，生活垃圾集中收集后定期清运至当地环卫部门指定地点。本项目少量生活垃圾对周围环境影响较小。 环境影响评价总体结论： 综上所述，合水县凤源工程有限责任公司石料场建设项目符合国家相关产业政策，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小。该项目的实施从环保角度是可行的。

预审批意见

预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： - 附件要求： - 附件1：委托书需盖章 - 附件2：立项 - 附件3：土地文件、规划文件等 - 附件4：监测报告(需盖章) - 附件5：标准确认函（需盖章） - 附件6：总量指标（涉及到总量申请的，必须有环保局总量核定表） - 附件7：煤质化验报告（涉及到用煤的项目，必须提供盖章的煤质化验报告） - 附图要求（要有项目位置、风玫瑰图、比例尺等）： - 附图1：地理位置图； - 附图2：项目与外环境关系图； - 附图3：项目平面布置图（需能清楚的体现项目建设内容及其建设位置，平面图上需标注主要环境设施位置、如污水处理站、危废暂存场所、排气筒等位置） - 附图4：监测布点图； - 附图5：敏感保护目标分布图； - 附图6：卫生防护包络线图； - 附图7：规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项 评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射) 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。