| 项目名称 | 合水县星河·文化大厦建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 庆阳市峰源房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵星 |  | 联系人 |  |  |  | 刘志耀 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 合水县黄河象民俗文化产业公司（西华北街乐蟠东路50号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18893445808 |  |  | 传真 | 0934--5522061 |  |  |  | 邮政 编码 | 745400 |  |
| 建设地点 | 西华北街乐蟠西路与育才路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 合水县发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 合发改【2014】 153号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 房地产开发与经营 K7210 |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 5767 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | 1800 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 9980 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 55 |  | 环保投占 总投资比例（%） |  |  | 0.55 |
| 评价经费 （万元） |  | 预见期投产日期 |  |  |  |  | 2016年10月 |  |  |  |  |

1建设项目基本情况

1.1项目由来

为了发展合水县的文化产业，庆阳市峰源房地产开发有限公司拟于合水县西华北街乐蟠西路与育才路交汇处征地5767㎡，新建合水县星河·文化大厦一栋，总建筑面积35539.29 m2。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，庆阳市峰源房地产开发有限公司（以下简称建设单位）委托浙江瑞阳环保科技有限公司（以下简称评价单位）对该项目进行环境影响评价。

接受委托后，评价单位即组织有关人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目的环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。

- 1.2项目选址及周边环境

拟建项目位于合水县西华北街乐蟠西路与育才路交汇处，依据合水县《建设用地规划许可证》（地字第【2014】038号）本项目符合城乡规划要求，项目用地性质为商住。

项目东邻兴合路，南邻乐蟠小区，西邻育才路，北邻乐蟠西路。

项目周边环境现状见表1-1，项目地地理位置见附图1；街区位置见附图2；项目平面布置见附图3；项目地环境现状见附图4。

表1-1        项目地四周特征环境目标

| 方位 | 距离 | 环境 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 50m | 兴合路、合水县文化局 | 通行、办公 |
| 南 | 10m | 乐蟠小区 | 住宅 |
| 东北 | 300m | 万佛寺 | 宗教 |

1.3工程内容及建设规模

项目新建二十一层框架剪力墙结构星河·文化大厦一栋，占地面积5767㎡，总建筑面积35539.29㎡，其中地下一层3307.47㎡，地上一至三层为文化产业园5915.34㎡，四至二十一层为住宅25965㎡，屋面面积为351.48㎡。

项目主要的技术经济指标见表1-2。

表1-2         项目主要技术经济指标

| 项目指标名称 | 指标数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 一、总投资 | 9980 | 万元 |
| 其中：环保投资 | 54 | 万元 |
| 二、总用地面积 | 5767 | m2 |
| 三、总建筑面积 | 35539.29 | m² |
| 四、规划居住住户 | 216 | 户 |
| 规划居住人口数 | 691（按3.2人/户计） | 人 |
| 五、容积率 | ≤5.57 | / |
| 六、总建筑密度 | 34.01 | ％ |
| 七、绿化面积 | 1800 | ㎡ |
| 八、停车位 | 142 | 辆 |
| 地上停车位 | 14 | 辆 |
| 地下停车位 | 128 | 辆 |
| 九、供热面积 | 31985 | m² |

拟建项目地下一层设置为停车位及超市；地上一至三层设置为文化产业园，四至二十一层为住宅。文化产业园主要由民俗文化展室、培训中心、销售门店构成。文化产业产品制作为单纯人工制作和设计，不涉及工业制造。本项目不涉及餐饮服务及KTV等娱乐场所。将来如需设置职工餐厅时，其油烟排放须从独立烟道排放，并向环保局另行申请办理环评手续。项目各楼层结构设计见附图5。

项目主体工程概况见表1-3。

表1-3      主体工程概况

| 主体工程 | 功 能 | 建筑面积（m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合水 县星 河文 化大厦 | 地下一层：停车位、超市 | 3307.47 | 二十一层框架剪力墙结构 |
|  | 地上一至三层：（文化产业园）内设民俗文化产品展销、创意产品研发、艺术大师创作、婚庆习俗展示、书画艺术产品展销、陕甘宁边去红色旅游和“黄河古象”等。 | 5915.34 |  |
|  | 地上四至二十一层：住宅 | 25965 |  |
|  | 屋面 | 351.48 |  |
| 合 计 |  | 35539.29 |  |

1.4依托的公用工程

1.4.1供电

拟建项目运营期用电由合水县供电公司供给，使用现有供电系统，经实地调查，可满足项目用电需要。

- 1.4.2供排水

①供水

运营期大厦用水由合水县供水公司直接供给，可满足日常生活用水需求。

②排水

项目场区内排水采用雨、污分流制。

本项目不涉及餐饮服务以及职工食堂等，运营期生活污水经化粪池（2个60m3）处理后，经污水管网，最终进入合水县污水处理厂（本项目可予以依托）进行处置。

- 1.4.3通风

地下车库通过设置风机及排风井对地下车库进行机械通风，收集的废气经排风井送至大厦屋顶排放， 地下车库采用机械通风设备强制通风，排风换气次数按6次/小时设计，送风量不小于排风量的50%，排风换气次数按6次/小时设计，HC、NOX排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）要求，CO满足TJ-3679中工作场所最高容许浓度限制要求。

- 1.4.4供暖

项目冬季采暖由合水县熙耀集中供热中心提供。供暖期为每年11月至次年3月，熙耀集中供热中心供热范围为：覆盖合水县城北区，东西至环城路，南至富康路，北至古象路。则该项目在供热中心的供热范围内，距离供热中心约500米。预计项目运营期需要供热的面积为31985㎡。

- 1.5项目总投资及资金来源

本项目总投资为9980万元，资金来源为建设单位全额自筹。

- 1.6建设进度安排

项目计划2014年10月开工建设， 2016年10月竣工投入使用，有效工期15个月。

- 1.7主要环境污染因子及环境影响评价因子识别

项目主要环境污染因子及环境影响评价因子识别如表1-4所示。

表1-4     项目主要环境污染因子及环境影响评价因子识别

| 评价时段 | 影响因素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | TSP、机械燃油尾气（NOx、CO、烃类等） |
|  | 水环境 | SS |
|  | 噪声 | 建筑施工及各类施工设备噪声 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾、生活垃圾等 |
| 运营期 | 废气 | 汽车尾气（CO、HC、Nox） |
|  | 废水 | 生活污水 （悬浮物、BOD5、CODcr、NH3-N、动植物油等） |
|  | 噪声 | 汽车、机械设备噪声 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾（如：果皮纸屑、残余食物、废塑料、废纸、包装物等） |

与项目有关的原有污染问题及主要环境问题

本项目为新建项目，因此无与项目有关的原有污染及主要环境问题。

2.项目所在地自然环境、社会环境简况

2.1自然环境简况

2.1.1地理位置

合水县位于庆阳市的最东端，东与陕西省富县相接，西与庆阳市域发展核心—西峰区毗邻，北靠华池县及陕西省志丹县，南接宁县。地处东经107°51′~108°42′与北纬35°38′~36°26′之间。县境东西最大距离138km，南北最大距离80km，土地总面积2941.78km2，其中耕地52.13万亩。

拟建项目位于合水县西华北街乐蟠西路与育才路交汇处。项目东邻兴合路，南邻乐蟠小区，西邻育才路，北邻乐蟠西路。

- 2.1.2地形、地貌

合水县地处陇东黄土高原边缘地带，境内有子午岭横穿于南北，将全县切割成两大部分。整个地形东北高、西南低，子午岭又高于东北部，海拔高程 979m~1682m 之间。

据其地貌特点，全县大体可分为三种类型：

(1)山地丘陵

分布于县境东北部，海拔高程 1380~1682m，面积约为 2.04×106km2，占总面积的68.7%。地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇的全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区。山岭重叠，沟壑纵横，人烟稀少，但植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。

(2)高原沟壑

主要分布于县境西南部，海拔高程 1150~1400m，面积约为 875.9km2，占总面积的29.4%。较大的塬有太白坳塬、定祥塬、西华池塬、店子塬等，因长期受水土流失的作用，已将塬边冲刷成大小沟壑，致使塬面日趋破碎，面积逐渐减少。沟壑遍布呈“V”字型，切深150~250m，沟坡达 40°~60°，沟底多有地下水排出，可供人畜饮用。

(3)河谷川台

分布于葫芦河、固城川、县川河其支流平定川、固城川和合水川等。面积约为 57.217 km2，河床蜿蜒曲折，呈带状的河漫滩，宽约 150~250m，最宽可达 700m 左右，地势低平，微向河床倾斜。

本项目拟建场地位于庆阳市合水县县城内，场地地貌单元属陇东黄土塬侵蚀地貌。

- 2.1.3水文、气候

合水县地处大陆深处，具有显著的大陆型半湿润气候特征。因受季风影响，冬半年多西北风，夏半年多东南风，冬夏冷热显著，冬冷历时长，夏热时间短，春秋两季则为过渡季节。光照充足，四季分明；春季多风，秋季多雨，冬季干寒。年平均降水量562.8mm，年平均气温7.4—9.1℃，年平均日照时数2376.0－2491.6小时。

合水县多年各气象要素统计见表2-1。

表2-1  合水县多年各气象要素统计表

| 气象要素 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均 | ℃ | 7.4 |
|  | 极端最高 | ℃ | 36.7 |
|  | 极端最低 | ℃ | -27.7 |
| 年平均降水量 |  | mm | 570.6 |
| 年平均蒸发量 |  | mm | 1460 |
| 风速 | 平均 | m/s | 1.6 |
|  | 主导风向 |  | NNW |
| 日照时数 |  | h | 2376-2492 |
| 无霜期 |  | d | 159 |
| 最大冻深冻土深度标准冻深 |  | cm | 82.3 |
| 干燥度 |  | 度 | 1.7 |
| 相对湿度 |  | % | 58 |

- 2.1.4地质与地震

- 2.1.4.1地质构造

庆阳市属黄河中游内陆地区。东倚子午岭，北靠羊圈山，西接六盘山，东、西、北三面隆起，中南部低缓。区内东西之间208km，南北相距207km。远古以来，经过地质不断运动和变迁，使雄浑的黄土地貌千姿百态，风格独特。古生代陆地从汪洋中隆起，陇东出现丘陵。中生代沉积成我国西北最大的庆阳湖盆。第四纪陆地不断抬升，更新世的大风，席卷黄土，铺天盖地，覆积成厚达百余米的黄土高原，全新世，黄土高原被河流、洪水剥蚀切割，形成现存的高原、沟壑、梁峁、河谷、平川、山峦、斜坡兼有的地形地貌。分为中南部黄土高原沟壑区，北部黄土丘陵沟壑区和东部黄土低山丘陵区。

本项目评价区在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地(即鄂尔多斯盆地)西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达 1000 m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。

- 2.1.4.2工程地质条件

拟建场地平坦开阔，未发现有影响工程建设的不良地质作用及地质灾害，场地稳定，适宜建筑。根据现场钻探描述及原位测试结果，将勘探深度范围内地层划分为5层，其地层分布情况详见工程地质剖面图，现自上而下分层描述如下：

①耕植土(Q4ml)：

灰褐~棕褐，不均匀，松散，稍湿，含植物根系和白色菌丝状钙化物。主要为黄土状粉质粘土，针孔发育强烈，具大孔结构。干强度低，光泽韧性差，呈可塑状态。全场分布。该层厚度1.00~1.30m，层底标高1282.40~1282.80m。

②马兰黄土(Q3eol)：

黄~黄褐色，土质不均匀，坚硬，局部硬塑。偶见白色菌丝状钙化物，针孔发育强烈，具大孔结构，干强度低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值=0.086，具强烈湿陷性，局部湿陷性中等。压缩系数平均值 0.1-0.2=0.16MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度3.60~3.90m，层底深度4.80~5.00m，层底标高1278.80~1279.10m。

③马兰黄土(Q3eol)：

黄~黄褐色，土质不均匀，坚硬。偶见白色菌丝状钙化物，针孔较发育，具大孔结构，干强度较低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值Si,j=Ci,jCsi=0.069，具中等湿陷性，局部具强烈湿陷性。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.17MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度6.40~6.60m，层底深度11.30~11.40m，层底标高1272.30~1272.50m。

④古土壤(Q3eol)：

褐红色，土质较均匀，可塑～硬塑，该层布局湿陷性，含白色菌丝状钙质条纹，呈螺旋状分布，夹有钙质结核。具大孔结构，土颗粒粘粒含量明显增加，颗粒间且胶结性强。层底含姜结石，呈薄夹层。干强度高，光泽韧性较好，风积成因；全场分布。不具湿陷性。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.13MPa-1，属中压缩性土，局部具低压缩性。该层厚度3.20~3.50m，层底深度14.60~14.80m，层底标高1268.80~1269.20m。

⑤离石黄土(Q2eol)：

棕黄~黄褐色，土质均匀，坚硬，局部硬塑。含钙质粉末，呈零星状分布，夹有白色钙质结核和姜结石，多呈薄夹层，粒径最大可达12cm以上。干强度高，光泽韧性中等，风积成因。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.09MPa-1，属低压缩性土，局部具中压缩性。该层未被钻穿，最大揭露厚度为5.40m，最大钻探深度为20.00m，钻至最低处标高为1263.60m。

- 2.1.4.3水文与水文地质

(1)水文

合水县境河流以子午岭为分界线，分泾河水系和洛河水系，子午岭以西为泾河水系，其支流有马莲河、县川河、固城川；子午岭以东为北洛河水系，其支流有葫芦河。该县水系均属黄河流域。本项目涉及的河流主要为县川河。

县川河：县川河为马莲河一级支流，发源于子午岭林区田家沟，河长约41.3km，多年平均流量 0.530m3/s，年径流量 1670×104m3，河道北侧为 309 国道，两岸无大型工矿企业，上游植被良好。

(2)水文地质

从整体水文地质环境看，评价区地下水类型分为梁峁区黄土层裂隙孔隙潜水和河谷第四系冲积层孔隙潜水。

①塬区黄土层裂隙孔隙潜水

评价区内沟谷纵横，沟深不但切穿了含水层，且进入隔水层一定深度，这就决定了塬区地下水无侧向补给，大气降水就成为塬区地下水的唯一补给来源。黄土塬区裂隙孔隙潜水，主要赋存于上、中更新统离石黄土层中，其下伏午城黄土为相对隔水层。塬体表层为结构松散的马兰黄土覆盖，下部黄土分布连续，有利于大气降水的入渗。塬体周边沟谷切割较深，排泄条件较好，地下水赋存条件较弱，水量较小。在塬的中心部位，含水层厚度为 42~66m 左右，涌水量可达 130~680m3/d，单位涌水量在 13~50m3/d·m 左右，矿化度在0.3~0.4g/L之间，水化学类型为HCO3-Na-Ca型。

②河谷第四系冲积层孔隙潜水

指全新统和上更新统冲积层潜水，主要分布在马莲河、蒲河、县川河、固城川等堆积型河谷阶地及河漫滩松散沉积物之中，沿河床两侧断续展布。由于第四系厚度较薄或河谷冲洪积物中泥质含量较高、下部无隔水底板等原因，一般无地下水赋存。河谷潜水的主要赋存层位为第四系冲洪积层，赋水介质主要为砾砂、圆砾、碎石中的孔隙等，含水层厚度较薄，一般在 5m 左右，单井涌水量一般小于 500m3/d。河谷潜水水位埋深的变化规律是：河谷上游地段的地下水位埋深大于下游的地下水位埋深，自河床向河谷地两侧，水位埋深由小变大。河谷潜水的补给来源主要有大气降水、灌溉水、地表水及基底白垩系地下水的越流补给。河谷潜水的径流主要受河谷展布方向的控制，以水平径流方式为主，总的径流方向与地表水径流方向一致。河谷潜水的排泄方式主要有向地表溢出、人工开采及蒸发。河谷潜水水质均较好，矿化度一般小于0.58g/L，水化学类型主要为HCO3-Mg-Na-Ca型，河谷潜水是河谷区人畜饮用水和城镇供水的主要水源。

河谷第四系冲积层潜水主要分布在固城川、瓦岗川阶地，含水层厚度约为 0.4~1.7m，水位埋深 4~12m 左右，深降 0.15~0.45m，涌水量 3.63.6~7.6m3/d，单位涌水量在42~7m3/d·m。

(3)地下水

合水县地下水有地下潜水和承压水两种。潜水有原区黄土层空隙潜水和河谷区冲积层空隙潜水。潜水水质优良，可饮用灌溉。承压水贮存于下白垩系岩层空隙之中，埋藏深，境内承压水可分为四层，第一层分布于何家畔原，水质甘甜；第二层分布于板桥及马莲河川，水质苦涩；第三层境内皆有，水质较好；第四层境内皆有，水质差。

本项目勘察期间(2013年5月)，在钻探深度范围内20m未见地下水，由于其埋藏较深，可不考虑其对浅埋基础的影响。

- 2.1.4.4地震效应

依据《建筑抗震设计规范》(GB50021-2001)4.1.3第3条规定和表4.1.3及土工试验结果，该场地等效剪切波速为250m/s＜Vse≤500m/s，场地土类型属于中硬场地土，覆盖层厚度大于5m，因此，拟建场地建筑场地类别为Ⅱ类。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录Ａ，合水县抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组属第三组，特征周期为0.45s。

合水县位于关山—六盘山褶皱带以东鄂尔多斯地台区，四周被三大断陷盆地所围，其受大区域应力场控制，整体呈相对上升趋势，其内部也伴随着一些小的构造运动，由此形成了一些次级的北东向和北西向断裂构造。由于集中区在大陆地质构造方面的特殊性，因此区内中小地震的发生具有随机性，同时具有承受邻近地区强烈地震波及影响的危险性。集中区地震基本烈度为Ⅵ度，自有史料记载以来，区内共出现过14次地震活动，震级在5~5.5级之间，其中造成破坏性的有1次。区内最近受2008年5月12日14时28分四川汶川8.0级大地震波及，震感强烈。

- 2.1.5生态环境

合水县生态良好，是自然环境优县。合水光照充足，雨量充沛，四季分明，气候宜人，是庆阳市的“后花园”和“天然氧吧”。年总日照时数2376~2492小时，无霜期为155~160天，年均降雨量560~590毫米，平均海拔1298.7米。中国黄土高原上面积最大、植被最好的水源涵养林子午岭横贯全境，有“天然水库”、“北地江南”之美誉，梅花鹿、狐、黄羊、野猪等140余种野生动物与200多万亩森林依栖相伴，生息繁衍。岭下“陇东小江南”太白镇青山蓝天、碧水流云、鱼肥稻香。全县森林覆盖率56.9%，是“全国绿化模范县”。

- 2.1.5.1土壤

据2013年合水县国土资源局土地管理资料，合水县总土地面积4412679.1亩，其中耕地面积521304亩，占总土地面积的11.8%。土壤主要是以黑垆土和黄绵土交织的土壤，其养分总状况是氮少、缺磷、钾丰富，有机质贫乏，黄绵土是主要的成土母质，深厚、疏松、地质细匀，垂直结构发达，透水性强，耕性良好。黑垆土分布于西华池、何家畔等原面上，肥力较强，全县有31.85万亩。黄绵土主要分布于梁峁沟坡，全县有114.81万亩。

- 2.1.5.2动物

合水县土地广博，气候温和，光照充足，饲草资源丰富，家畜、野生动物多而珍贵，境内有珍稀动物金钱豹、梅花鹿等。

- 2.1.5.3植物

合水县境内粮食作物冬小麦、玉米、高粱、糜子、谷子、荞麦、豆类、水稻、薯类等9大类13种。树木28科、40属、70种；牧草32科、118种；经济作物75种；瓜菜27类、227种；花卉百余种；中草药300余种。合水县因盛产中草药而久负“天然药库”之誉，其300余种中草药中154种列入甘肃省中草药材名录，69种载入《中华药典》，25个品种列入国家出口产品。

2.2社会环境概况

2.2.1行政区划与人口分布

合水县古称乐蟠，位于甘肃省东部。东邻陕西省富县，西与西峰区、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池县及陕西省志丹县，是著名的黄河象故里，古石刻之乡。全县辖7乡5镇，5个社区居委会，80个村民委员会，498个村民小组，总人口17.5万人，其中农业人口15.24万人，总面积2941.79平方公里。

- 2.2.2经济结构

农业：以生态环境建设、退耕还林（草）、“三北”防护林工程、小水库建设等为重点，不断改善农业生产条件，进一步夯实农业基础。农作物主要以粮食作物为主，占86.4%，粮食作物主要以冬小麦为主，此外还有豆类、糜子、谷子、洋芋、玉米、高梁、荞麦等，主要经济作物有胡麻、油菜、烤烟、大麻等。

工业：大力发展乳品、建材、服装、农特产品加工等支柱产业，积极扶持古象奶业、乳品开发、庆和服装、西华池砖瓦建材、陇源中药材、脱水蔬菜、农特产品加工等企业集团，打造名牌产品。

近年来，合水县委、县政府紧盯跨越式发展这一总目标，实施工业强县、产业富民两大战略，强化交通、水利、人才三大支撑，加快开发红色旅游、石油煤炭、绿色农产品、黄土民俗文化四大资源，经济社会实现了跨越发展。2012年，全县完成国内生产总值37.57亿元，农业增加值6.49亿元，规模以上工业增加值7500万元，固定资产投资68.26亿元，财政大、小口径收入分别为1.87亿元和1.3亿元，农民人均纯收入4120元，城镇居民可支配收入17530元。

- 2.2.3文化教育

近年来，合水县确立了科教兴县战略思路，把教育作为发展科技、振兴经济的基础工程，摆在优先发展的战略地位。全县现有各级各类学校270所。

- 2.2.4交通运输条件

合水县交通以公路运输为主，309国道贯穿东西，211国道连接南北，境内已建成国道2条116km，县乡道路12条266.39km，乡村道路23条320km，道路通乡率达67%，构成了四通八达的公路交通网。

- 2.2.5生活垃圾填埋场概况

合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟畎冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设，由兰州交通大学勘察设计院设计，甘肃第省二建筑公司实施，规划建设城市生活垃圾填埋场1座，生产生活辅助区1处，单地坑式垃圾收集站2座，配置5吨后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆及其配套的机械设备。县城生活垃圾产生量约45吨/天，垃圾填埋场设计日处理能力最大70.4吨,平均62吨。总容积36万立方米,设计使用年限11年，项目估算总投资1017万元。可满足合水县人民的日常生活垃圾处理。

本项目产生建筑垃圾主要为废气砖瓦、废弃混凝土、废弃建筑板材、废弃金属等，废弃板材、金属等建筑垃圾全部回收利用，其余建筑垃圾用于铺设道路。

- 2.2.6合水县城区污水处理厂概况

合水县城区生活污水处理工程位于县城环城西路西侧，占地25.2亩，概算总投资4649万元，包括污水处理厂、污水管网改造和排水下沟三部分工程。设计近期日处理污水能力6000立方米，远期12000立方米。采用SBR类污水处理工艺，污水处理厂进出水控制浓度见下表：

| 分 类 | 基本控制项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODcr | BOD5 | TP | PH | SS |
| 进水控制浓度mg/L | ≤380 | ≤200 | ≤4.8 | 6-9 | ≤300 |
| 出水控制浓度mg/L | ≤60 | / | ≤1 | / | ≤20 |

污水处理厂排水下沟工程于2008年10月开工建设，2009年9月建成投入使用。污水处理厂工程于2011年5月15日开工，主体工程已于2013年建成。今年初，因进水口、粗格栅等设施高程高于厂外城区生活污水管道，部分污水无法进厂，又新增一座污水提升泵站解决进水问题。5月底污水提升泵站完成投运，污水处理设备开始调试运行、培养活性污泥，6月份在线监控完成安装，开始调试。8月初活性污泥浓度达到2000mg/L，出水COD浓度68mg/L，氨氮23mg/L。9月初实现稳定达标运行，9月18日在线监控系统通过市局验收，9月30日通过环保验收。

- 2.2.7合水县熙耀热能输送中心简况

合水县熙耀热能输送中心位于合水县北区育才路，2014年6月完成改扩建工程，总投资3980万元。项目新上两台SZL29-1.25/130/70-AⅡ锅炉，新建换热站8座；新建一次管网6.25km（双管，管径DN273-DN400），建设规模达到80t/h，使总供热面积达到100万m2。

本工程供热范围为：覆盖合水县城城北区，东西至环城路，南至富康路，北至古象路。满足了北区居民的采暖需求，同时可有效的解决冬季采暖期间的环境污染问题。拟建项目距离供热中心约500米，可满足该项目的需求。

3.项目地环境质量现状

3.1环境空气质量现状

根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。

依据划分结果，项目评价区环境空气属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

- 3.1.1环境空气质量监测

（1）监测单位：庆阳市环境监测站

（2）监测点位：监测点位见表3-1，图3-1。

表3-1  监测点位分布

| 点位 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 合水县环保局 | 对照点 |
| 2# | 合水县农行 | 监控点 |
| 3# | 合水县税务局 | 监控点 |

（3）监测项目：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物

（4）评价依据：合水县2014年例行监测

图3-1空气质量现状监测点位图

1#

2#

3#

项目所在地

- 3.1.2 环境空气质量现状监测结果及评价

环境空气质量现状监测结果见表3-2。

表3-2     项目地环境空气质量现状监测结果  单位：mg/m3

| 点位 | SO2 | 标准 | 超标倍数 | NO2 | 标准 | 超标倍数 | PM10 | 标准 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#合水县环保局 （对照点） | 0.014 | 0.15 | 0 | 0.024 | 0.12 | 0 | 0.119 | 0.15 | 0 |
| 2# 合水县 农行 | 0.012 |  | 0 | 0.022 |  | 0 | 0.112 |  | 0 |
| 3# 合水县 税务局 | 0.009 |  | 0 | 0.021 |  | 0 | 0.085 |  | 0 |

由上表可知，3个监测点中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

- 3.2地表水质量现状

根据马莲河合水县城过境段在《甘肃省水环境保护功能区划报告》中定为Ⅲ类水体。拟建项目饮用水源为马莲河一级支流县川河，该河流位于合水县板桥乡柳沟村瓦岗川，故本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。见附图6。

3.2.1地表水环境质量监测结果及评价

依据2014年庆阳市环境监测站对合水县川河的水质监测可知，项目地水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

⑴采样点：合水县板桥乡柳沟村瓦岗川县川河（马莲河一级支流）

⑵采样时间：2014年11月

⑶监测项目：PH 等28项

⑷监测类别：地表水（饮用水）

⑸监测结果：见表3-3。

⑹评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

表3-3         合水县新村水库水质监测结果

| 项目 | 监测 结果(mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 序号 | 项目 | 监测 结果(mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.42 | 6-9 | / | 15 | 硝酸盐 | 0.322 | ≤10 | / |
| 高锰酸 盐指数 | 1.52 | ≤6 | / | 16 | 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | / |
| 总磷 | 0.038 | ≤0.2 | / | 17 | 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | / |
| 溶解氧 | 9.82 | ≥5 | / | 18 | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | ≤0.2 | / |
| 氯化物 | 35.4 | ≤250 | / | 19 | 铁 | 0.03L | ≤0.3 | / |
| COD | 16.8 | ≤20 | / | 20 | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | / |
| BOD5 | 2.18 | ≤4 | / | 21 | 铜 | 0.001L | ≤1.0 | / |
| 总氮 | 0.952 | ≤1.0 | / | 22 | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | / |
| 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | / | 23 | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | / |
| 六价铬 | 0.033 | ≤0.05 | / | 24 | 镉 | 0.001L | ≤0.005 | / |
| 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | / | 25 | 砷 | 0.0001L | 0.05 | / |
| 氨氮 | 0.262 | ≤1.0 | / | 26 | 汞 | 0.00001L | ≤0.0001 | / |
| 硫酸盐 | 80.5 | ≤250 | / | 27 | 硒 | 0.0002L | ≤0.01 | / |
| 氟化物 | 0.678 | ≤1.0 | / | 28 | 粪大肠菌群 | 116 | ≤10000（个/L） | / |

备注：监测结果低于检出限，在检出限后加L表示。

由上表可知，水质监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。

- 3.3声环境质量现状

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区分类要求，确定项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

- 3.3.1声环境质量监测结果及评价

项目地环境噪声现状评价采用庆阳市环境监测站2014年对合水县城区域环境噪声及交通噪声的监测结果。监测方法采用网格法，监测时间为每个测点10min。项目周边声环境状况监测数据见下表：

表3-4        合水县城区及交通噪声监测数据

| 项目 | 点位数 | 监测结果dB (A) |  |  | 评价标准 | 超标分贝数 dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 环境噪声 | 36 | 等效 声级 | Leq(A) | 53.0 | 55 | 0 |
|  |  | 累计百 分声级 | L10 | 53.1 | / |  |
|  |  |  | L50 | 52.0 | / |  |
|  |  |  | L90 | 50.2 | / |  |

根据监测结果，合水县城区环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

- 3.4主要环境保护目标

拟建项目位于合水县西华北街乐蟠西路与育才路交汇处，项目东邻兴合路，南邻乐蟠小区，西邻育才路，北邻乐蟠西路。与项目有关的环境敏感点及保护级别见下表。

表3-5       主要环境敏感点及保护级别

| 方 位 | 环境敏感目标 | 距离 （m） | 受影响人数（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 合水县文化局 | 50 | 约30 | 空气质量状况符合（GB3095-1996）《环境空气质量标准》二级标准。 声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 南 | 乐蟠小区 | 10 | 约300 |  |
| 东北 | 万佛寺 | 300 | 约10 |  |

3.5污染控制目标

本次评价应按照国家“达标排放，清洁生产”原则，对其施工期、运营期“三废”的产生和排放必须严格控制，减少建设项目对环境的不利影响，达到保护环境的目的。具体控制内容与目标见表3-6。

表3-6     污染物控制内容与目标

| 时期 | 项 目 | 污染类型 | 污染控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 扬尘 废气 | 开挖土方 物料堆放 物料运输 | 扬尘采取定期洒水、设置防尘网、物料运输时应加盖蓬布、对道路浮土及时清理等措施、禁止在场地内设置生石灰消解场地及砼搅拌站；选用优质燃料、高效燃烧设备等从源头控制废气产生 | 控制施工扬尘、废气符合《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 合理安排施工时间、加强施工管理和设备维护等措施降低机械设备噪声 | 控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 固体 废物 | 弃土 弃渣 | 设置临时弃土场，主体工程建成后用于大厦内部场地平整 | 制定完善的生态保护措施，选择合理的弃渣场，禁止乱堆放 |
|  |  | 生活垃圾 | 统一收集，及时运往合水县生活垃圾填埋场集中处置， | 妥善处置，不对外环境造成不良影响 |
|  | 废水 | 施工废水 | 沉淀处理后循环利用 | 确保不对项目地水环境造成污染 |
|  |  | 生活污水 | 清理残渣、沉淀池处理后用于作业面降尘 |  |
| 运 营 期 | 废水 | 生活污水 | 统一排至厂区内化粪池，经过处理后排入城市排污管道，进入合水县污水处理厂进行处理 | 达标排放 |
|  | 废气 | 住宅燃气废气 | 使用清洁燃料，燃气排放管道 |  |
|  | 噪声 | 水泵、排风设备噪声、 | 设置隔音间，隔音门窗等 | 项目地下一层到地上三层为商业活动区，执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾 | 集中收集，运往合水县生活垃圾填埋场集中处置。 | 确保生活垃圾排放不对项目地环境造成污染 |
|  |  | 商业垃圾 | 分类收集，能回收的交废品收购公司，不能回收利用的，送至合水县垃圾填埋场集中处置 | 妥善处置 |

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境质量标准 1.项目地地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准（基本项目）限值 单位：mg/L 项目; Ⅲ类; 项目; Ⅲ类. PH; 6-9; 硒≤; 0.01. 溶解氧≥; 5; 砷≤; 0.05. 高锰酸盐指数≤; 6; 汞≤; 0.0001. 化学需氧量（COD）; 20; 镉≤; 0.005. BOD5≤; 4; 铬（六价）≤; 0.05. 氨氮≤; 1.0; 氰化物≤; 0.2. 总磷（以P计）≤; 0.2（湖、库0.05）; 挥发酚≤; 0.005. 总氮≤; 1.0; 石油类≤; 0.05. 铜≤; 1.0; 阴离子表面活性剂≤; 0.2. 锌≤; 1.0; 硫化物≤; 0.2. 氟化物; 1.0; 粪大肠菌群（个/L）; 10000. 2.评价区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，详见表4-2。 表4-2 各污染物的浓度限值（摘录） 单位：mg/m3（标准状态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改版（二级）. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. NO2; 年平均; 0.08. 日平均; 0.12. 1小时平均; 0.24. PM10; 年平均; 0.10. 日平均; 0.; 5. CO; 日平均; 4; 0. 1小时平均; 10.0. 3. 本项目东侧为兴合路（城市次干道），西侧为育才路（城市次干道），北侧为乐蟠西路（城市主干道）。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目东侧、西侧及北侧均执行4a类标准（昼间70 dB(A)，夜间55dB(A)），南侧执行2类标准（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 二、污染物排放标准 1.项目施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)的限值。 2．运营期项目地下一层至地上三层为商业活动区，执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）。 3.项目污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GJ343-2010）B级标准。主要水污染物排放标准见表4-3。 表4-3 污水排入城镇下水道水质标准（B级） 单位：mg/L(PH除外) 项目; PH; COD; 氨氮; SS; BOD5; 动植物油. B标准; 6.5～9.5; 500; 45; 400; 350; 100. 4. 项目运营期地下停车场汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监测浓度限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 污染物; NOX; 非甲烷总烃; 颗粒物. 排放浓度; 240; 120; 120. 无组织排放监 控浓度限值; 0.12; 4.0; 1.0. |
| 总量控制指标 | 三、总量控制指标 该项目环评建议污染物排放总量控制建议指标见表4-5。 表4-5 本项目污染物排放总量控制建议指标 序号; 污染物; 单位; 建议指标. 1; SO2; t/a; 0.002. 2; NOx; t/a; 0.032. |

5. 建设项目工程分析

- 5.1 污染源分析

5.1.1 施工期产污环节及污染源分析

施工期环境影响是项目对周边环境的主要影响。施工扬尘、噪声、建筑垃圾是项目建设过程对项目地环境的主要影响因素。根据项目工程内容和周边环境特征，项目施工期主要污染因子如下图：

机械设备噪声

土方开挖运输扬尘

剩余土方和生活垃圾

施工废水和施工人员生活污水

施工机械燃油废气，大灶燃煤废气

基础施工阶段

机械设备噪声

料场及物料运输过程扬尘

废弃建筑材料和生活垃圾

施工废水和施工人员生活污水

大灶燃煤废气

主体结构阶段

施工期产污环节

机械设备噪声

装修废料和生活垃圾

施工废水和施工人员生活污水

装修废气，大灶燃煤废气

内外部装修阶段

施工废水和施工人员生活污水

物料运输对区域交通的影响

施工全过程

图5-1  施工流程及主要产污环节

（1）废气

施工期废气污染物主要来源于各种施工机械、运输车辆尾气排放及装修过程中产生的废气。施工期主要废气污染源见表5-1。

表5-1          主要废气污染源

| 污染源 | 主要污染物 | 排放方式 |
| --- | --- | --- |
| 施工机械燃油废气 | CO、NO2、碳氢化合物 | 无组织排放 |
| 装修废气 | 粉尘、甲醛、苯等物质 | 无组织排放 |

①燃油废气

本项目施工过程用到的施工机械，主要包括挖掘机、装载机、推土机、冲击机、空压机、打桩机、电焊机、振捣机、压路机、起重机及运输车辆等。它们以柴油为燃料，将产生一定量废气，其污染物主要有CO、NOX、SO2等，属于无组织排放，产生量不大，影响范围有限。

②装修废气

该项目室内装修过程中，废气主要来源于装修所使用的油漆、胶、石材、地砖、木材等材料。废气中的有害物质主要有甲醛、苯等物质，对环境的危害较大，装饰工程中废气排放情况取决于所选的装修材料和施工工艺。

（2）扬尘

① 施工现场扬尘

施工现场的扬尘主要来源于土方挖掘、土石方和建筑材料现场堆放、土石方回填期间造成的扬尘。项目施工过程扬尘产生情况见表5-2。

表5-2        项目扬尘污染情况

| 工段 | 污染源 | 起尘面积（m2） | 污染特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖阶段 | 场地平整 | 5767 | 无组织面源污染 |
|  | 土方开挖 | 38375.5 | 无组织面源污染 |
|  | 土方、物料运输 | / | 属于线性污染 |
|  | 土方临时堆放 | 1500 | 无组织污染 |
| 主体工程阶段 | 料场 | 2000 | 无组织污染 |

② 运输车辆扬尘

运输过程中的扬尘主要来源于土石方外运、建筑材料的运进、工程弃渣及垃圾的运输等过程中沿途撒漏而造成的扬尘。施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强，其大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。根据交通车辆起尘量估算，一般情况下，在自然风作用下，车辆产生的扬尘约0.0035 kg/车辆•米，所影响的范围为道路两侧30 m以内的范围。扬尘量与诸多气候和工程管理因素有关，因此，起尘量难以准确核算。

③ 料场、渣场扬尘

项目施工过程中，水泥、石灰、沙子等粉状物料堆场以及工程开挖土方临时堆体，在遇大风天气均会产生扬尘污染。

（3）废水

施工期废水主要为施工人员产生的少量生活污水及施工废水。

生活污水主要污染物为BOD5、CODcr和SS等，属于有机废水。施工人员按80人计算，每人每天用水30L，有效工期15个月，则生活用水量1080t，排放量为918t（循环利用率按85%计算）。生活污水设沉淀池滤渣沉淀后回用于施工作业面降尘；施工期废水主要用于工程养护，这部分水部分蒸发，部分存留在构筑物内，部分采用沉淀池统一回收利用，不会产生明显的水流。

施工期废水产生情况见表5-3。

表5-3          施工期废水排放情况

| 污染源 | 主要污染物 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工废水 | SS、泥沙 | 0 | 施工废水设置沉淀池，循环利用于施工过程 |
| 生活污水 | BOD5、CODcr和SS | 918 t | 生活污水设置沉淀池，上清液用于施工作业面降尘，沉淀池内残渣集中收集清运至政府部门指定的排放点统一处置。 |

（4）固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要包括三部分：施工人员的生活垃圾、工程土建过程中产生的废弃土石以及装修过程产生的装修废料。施工期场地内施工人员按80人计算，施工期15个月，生活垃圾按0.38kg/d•人计，则产生量为13.7t。

根据工程规模估算，工程土方开挖及废弃土方产生情况见表5-4。

表5-4        工程土方平衡情况

| 工程内容 | 开挖量（m3） | 填方量（m3） | 剩余量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基开挖 | 33780.2 | 13576.9 | 20203.3 | 用于大厦内场地平整 |

施工期固体废弃物产生情况见表5-5。施工期土方量产生较大，在项目区南侧设置临时弃土场，弃土场定期洒水降尘，待项目主体工程完善后全部用于大厦内场地平整。

表5-5        固体废弃物产生及排放情况

| 来源 | 主要成分 | 产生量 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 饮食废渣等 | 13.7t | 运往合水县生活垃圾场处置 |
| 建筑垃圾 | 砂浆、混凝土、碎砖渣、包装材料 | 36 t | 包装材料等回收利用，其余部分集中收集用于铺设道路。 |
| 废弃土方 | 土方 | 20203.3m3 | 用于大厦内场地平整 |

（5）噪声

施工期噪声几乎贯穿于工程施工的全过程，是施工期最主要的污染因素之一，可分为交通噪声和施工噪声。交通噪声来源于土石方外运、建筑材料运输以及其它建筑垃圾外运等过程；施工噪声主要来源于施工期间模板的支拆、混凝土的浇筑及其它施工机械作业产生的噪声。

由于施工期各阶段施工内容不同，噪声源的特征和强度也有差异。根据本项目特点及同类型工程类比分析，本项目各施工阶段的主要噪声源强见表5-6。

表5-6    各施工阶段的噪声源及源强

| 施工过程 | 主要噪声来源 | 等效A声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 土石方工程 | 推土机、挖掘机、运输车辆等 | 75-105 |
| 基础工程砌筑 | 冲击机、空压机、打桩机、振捣机、电焊机、混凝土浇筑、运输车辆等 | 90-105 |
| 主体工程 | 振捣机、吊车、升降机、运输车辆等 | 85-95 |
| 装饰工程 | 电钻、电锤、电锯、木工刨、云石机、角向磨光机等 | 90-115 |

①土石方工程阶段

本阶段的噪声主要来源于推土机、挖掘机、冲击机、空压机、打桩机及各种运输车辆产生的噪声，这些噪声源绝大部分属于移动性噪声源。这些机械设备等效A声级范围在75-105 dB(A)之间。

②基础工程砌筑阶段

本阶段的噪声主要来源于混凝土输送、混凝土浇筑、振捣机、电焊机、基础夯实处理等过程。这些噪声多属固定噪声，其声级一般为90-105 dB(A)。

③主体工程阶段

本阶段是建筑施工过程中时间最长的阶段，使用的设备种类较多。其噪声源主要有各种运输设备、振捣机、吊车、升降机等。这些噪声源的声级在85-95dB(A)之间。

④装饰工程阶段

本项目装饰工程主要噪声来源于电钻、电锤、电锯、木工刨、云石机、角向磨光机等产生的噪声。这些噪声源的声级在90-115 dB(A)之间。

5.1.2 运营期产污环节及污染源分析

运营期污染物产生环节见图5-2。

燃气废气

厨房

餐饮污水

生活垃圾

住宅

卫生间

废水

洗浴

洗浴污水

运营期产污环节

物业

生活污水

公厕

生活垃圾

生活污水

商铺

商业垃圾

水泵房、换热站

噪声

图5-2  运营期污染物产生环节

根据工程的建设内容，项目运营期主要污染源情况见表5-7。

表5-7     拟建工程主要污染源分布情况

| 污染源分类 | 污染源名称 | 分布情况 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 生活污水 餐饮污水 | 办公、生活、物业 | BOD5、CODcr、NH3-N、动植物油等 |
| 废气 | 燃气废气 | 厨房 | 废气 |
| 噪声 | 设备噪声 | 水泵、配电所、换热站 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活、商业 | 果皮纸屑、残余食物等 |

（1）废气

①燃气废气

本项目燃气废气主要为住户厨房烹饪废气，项目生活燃料全部采用天然气，来自中油网的调查数据，天然气用量按每户（3.2人计）0.2m3/d·户计算，项目设计住户216户，则居民日用气量为43.2 m3，年用气总量为1.58万m3/a。

根据国家有关规定，公共建筑及商业建筑等非住宅建筑的耗气量按居民用户用气量的20%考虑，其年用气量为0.32万m3/a，则项目年用气总量为1.9万m3/a。

由环境保护手册可知，燃烧天然气产生大气污染物排放情况见表5-8。

表5-8      项目燃气污染物的排放量

| 年用气量 | 污染因子 | 污染物排放系数 （kg/万m3） | 燃烧天然气污染物排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9万m3 | SO2 | 1.0 | 0.002 |
|  | NO2 | 6.3 | 0.012 |
|  | 烟尘 | 2.4 | 0.005 |

天然气属于清洁能源，且燃烧废气属无组织排放，对外环境基本无影响。

②汽车尾气

运营期汽车尾气是本项目的主要大气污染源之一，汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5 km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。

汽车排放尾气中的污染物有NOx、CO、HC等，废气排放量与车型、车况和车辆数等有关。由于地上车位尾气废气易于扩散且排放量较小，故本次评价仅考虑地下车库排放的废气。

项目区停车主要是轻型小汽车，为确定地下停车场内的空气质量，类比西安市汽车尾气监测统计资料依据，轻型小汽车平均排气量为0.419m³/min·辆，有害成分平均浓度取值CO15950mg/m3、NO2 91.5mg/m3、总烃1193mg/m3，每辆车每天在车库内运行时间总长按10min计，车位利用率取70%。项目地下车库总面积为2307m3。设计高度为3.5m，排风换气次数按6次/小时设计，送风量不小于排风量的50%，经计算地下车库总排气量为48447 m3/h.则地下车库污染物排放浓度为CO 7.06mg/m3、NO20.04mg/m3、总烃0.55mg/m3，地下车库废气通过集中收集抽排至顶层排放，排放口出污染物浓度可近似取值为地下车库污染物排放浓度。项目汽车尾气中的污染物年排放总量见表5-9，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监测浓度限值。

表5-9       地下车库汽车尾气及污染物的排放量

| 污染源 | 停车位(辆) | 污染物排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尾气 | CO | NOx | 总烃 |
|  |  | 536.32m³/d | 8.55kg/d | 0.05kg/d | 0.64kg/d |
| 地下车库 | 128 | 16.09万m³/a | 2.57t/a 7.06mg/m3 | 0.02t/a 0.04mg/m3 | 0.19t/a 0.55mg/m3 |

（2）废水

运营期废水主要是住户产生的生活污水、商业废水，主要包括：冲厕废水、洗浴废水等；主要污染因子包括： BOD5、CODcr、SS和氨氮等。项目给排水情况见下表。

表5-10              项目给排水情况

| 用地性质 | 使用数量 | 用水量 标准 | 日用水量（m3/d） | 日排水量（m3/d）） | 年用水量（m3/a） | 年排水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅生 活用水 | 691人 | 90L/人·d | 62.19 | 49.75 | 2.3×104 | 1.8×104 |
| 商业 用水 | 9222.81m2 | 2L/ m2·d | 18.45 | 14.76 | 0.55×104 | 0.44×104 |
| 绿化 | 1800m2 | 0.5 m3/ m2·a | / | / | 0.1×104 | / |
| 未预见用水 | 占总用水量的10% |  | 8.1 | / | 0.01×104 | / |
| 合 计 |  |  | 88.74 | 64.51 | 2.96×104 | 2.24×104 |

则运营期项目年用水量为2.96×104 m3/a，年排水量为2.24×104 m3/a。生活污水经化粪池（2个60m3）处理后，排至合水县污水处理厂进行处置。

废水主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等。根据类比资料，生活污水综合排放情况见下表5-11。

表5-11        生活污水排放情况表

| 污水量（m3/a） | 污染物名称 | 处理前污染物产生情况 |  | 处理后污染物产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 2.24×104 | CODcr | 350 | 7.84 | 300 | 6.72 |
|  | BOD5 | 200 | 4.48 | 180 | 4.03 |
|  | NH3-N | 25 | 0.56 | 23 | 0.52 |
|  | SS | 220 | 4.9 | 150 | 3.36 |

（3）固体废弃物

项目运营期主要固体废物为生活垃圾及商业产生的垃圾。固体废弃物产生排放情况见表5-12。

表5-12         运营期固体废弃物产生情况

| 污染源 | 日产生量 （t/d） | 年产生量 （t/a） | 年排放量 （t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住户生活垃圾 （1kg/人·d计） | 0.69 | 251.9 | 0 | 及时由垃圾专用车运至合水县生活垃圾填埋场安全处置 |
| 商业垃圾（商业面积9222.81m2）（0.5Kg /50m2·d） | 0.09 | 27.7 | 0 | 能回收的回收利用，不能回收的由垃圾专用车运往合水县生活垃圾填埋场集中处置。 |
| 合计 | 0.78 | 279.6 | 0 | / |

经估算该项目固废日产生总量为0.78t/d，年产生总量为279.6t/a。由于产生的固体废物较少，只要统一收集，合理处置，对环境基本影响。

（4）噪声

项目运营期噪声主要为车辆噪声和设备噪声，机动车出入将产生交通噪声，但噪声叠加的影响较小，对项目区基本无影响。设备噪声主要是水泵站、配电间等设备运行产生的噪声。其主要噪声源及源强见5-13。

表5-13     主要噪声设备及声级一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 库（房）名称 | 单台设备平均声级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵房 | 80-85 |
| 2 | 空调机 | 66 |
| 3 | 风机房 | 85 |
| 6 | 配电间 | 68-75 |
| 7 | 商业 | 65-75 |
| 8 | 车辆噪声 | 65-80 |
| 9 | 冷却塔 | 75-80 |

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 机械燃油废气 营地燃煤废气 | 排放量不易准确估算，属于无组织排放 |  |  |  |
|  | 营运期 | 燃气废气 | 废气 | 1.9万m3/a |  | 1.9万m3/a |  |
|  |  |  | SO2 | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
|  |  |  | NO2 | 0.012t/a |  | 0.012t/a |  |
|  |  |  | 烟尘 | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |
|  |  | 汽车尾气 (地下停车场) | CO | 7.04 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 0.04 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 总烃 | 0.55 mg/m3 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 生活污水 | 1080t |  |  | 0 |
|  | 运营期 | 商业及公 共服务用房 | 生活污水 | 2.96×104 m3/a |  |  | 2.24×104 m3/a |
|  |  | 绿化用水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 住宅用水 |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 施工营地 | 生活垃圾 | 13.7t |  |  | 0 |
|  |  | 主体工程施工 | 建筑垃圾 | 36t |  |  | 0 |
|  | 营运期 | 住宅 | 生活垃圾 | 279.6t/a |  |  | 0 |
|  |  | 商业及 公共服务用房 |  |  |  |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 施工作业 | 噪声 | 75dB(A)～55dB(A) |  |  | <80 dB(A) |
|  | 营运期 | 住宅 | 水泵、电机、排风机等设备噪声 | 65～55dB(A) |  |  | 不扰民 |
|  |  | 商业 | 社会生活噪声 | 50～45 dB(A) |  |  | <60 dB(A) <60 dB(A) |

主要生态影响

依据《甘肃省生态功能区划》拟建项目位于黄土残塬旱作农业强烈水土流失生态功能区（见附图7）。根据合水县土地规划该项目符合规划要求（见附图8），为防治水土流失，建议加强绿化。

7 环境影响分析

- 7.1 施工期环境影响分析

- 7.1.1 大气环境影响的分析

施工期扬尘主要有土方挖掘、回填、堆放、材料运输过程中产生的扬尘；施工机械产生的燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX。

（1）扬尘影响分析

扬尘主要产生于如下几个方面：

a、土层剥离、土方堆放、废弃表层土运输等环节会产生扬尘污染。

b、石灰等易散失的施工材料在堆放、运输、使用过程管理不善产生粉尘污染。

c、临时道路、施工便道、施工铺路、未压实的在建道路等由于其表面土层松散、车辆碾压、也易起尘。

d、公路建设过程中大量的土方的填、挖、搬、运等作业过程，易产生大量的扬尘。

根据对同类工程施工现场实测，风速≥3.5 m/s 时，相对湿度≤60%施工扬尘影响强度和范围表7-1。

表7-1       施工扬尘影响强度和范围

| 与现场距离（m） | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬尘浓度（mg/m3） | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.61 |

施工工地的扬尘主要是由运输车辆产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行使速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100 m以内。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少80%，施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况见表7-2。

表7-2      施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况

| 与现场距离（m） | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洒水后扬尘浓度（g/m3） | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.27 | 0.21 |

由表7-2可知，对施工场地和运输道路进行洒水，可有效的防止扬尘，在50 m处扬尘浓度0.27 mg/m3，满足环境标准要求。

本项目工程较为集中，项目区域周边100米范围内大气环境敏感目标较多，所以应加强施工管理，对施工现场进行必要的围挡、洒水等措施，则可有效控制扬尘影响程度和范围，则施工期扬尘对项目地大气环境影响较小。

7.1.2 地表水环境影响分析

施工过程水环境的影响源主要包括：施工机械跑、冒、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油污染对地表水环境的影响；施工营地的生活污水、生活垃圾和施工废水对水体的影响；堆放的建筑材料被雨水冲刷对水体的污染。施工过程必须对各类废水排放加强管理。

（1）施工废水

施工期废水主要包括砂石材料的冲洗废水和机械设备的淋洗废水，经沉淀池统一收集，综合用于施工作业、或地面洒水降尘等，对环境基本无影响。

（2）生活污水

生活污水主要污染物为SS、CODcr、BOD5等，生活污水产生量极小，经沉淀池收集沉淀，上清液可用于施工作业面降尘，沉淀池残渣集中收集，统一清运至政府部门指定点进行处置。

（3）雨污水

本区域雨季多集中在七、八月份，占全年降水量的60%～65%。雨季施工作业，雨水冲刷作业面，形成大量的泥污水，若不采取必要的疏导措施，则雨污水流入河流对河流水环境造成一定的污染影响。

工程施工过程中，裸漏地面在雨季极易形成地表雨污径流，对周边环境造成一定的影响。因此，施工过程中应对上述区域做好施工期临时雨水导排设施，确保雨污水合理排放，防止雨污水漫流对区域环境造成不良影响。

- 7.1.3 声环境影响分析

工程施工噪声主要来源混凝土浇筑、土方开挖、填筑等施工过程中的施工机械运行和车辆运输。按噪声最高的打桩机（声源1m处声级95dB）进行噪声距离衰减预测，预测模式如下：

L2=L1−20lgr2r1   （r2＞r1）

式中：L1、L2—距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)；

r1、r2—预测点距声源的距离，m。

现场施工随距离衰减变化见表7-3。

表7-3      施工噪声随距离衰减后变化

| 距离(m) | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (dB) | 85 | 65 | 59 | 50 | 45 |

由上表可知，项目施工期场界环境噪声50m以外符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间：70 dB；夜间：55 dB）。

项目地周边主要的声环境敏感目标为乐蟠小区（项目地南侧），施工期厂界环境噪声距离敏感目标约100米，则噪声值为45dB。为防止噪声扰民，施工期禁止夜间（22:00至次日6:00的时段）高噪声机械设备施工；如遇特殊情况需要夜间施工，必须合理安排施工时段，加强施工管理，设置临时隔声屏障，采取必要的隔音降噪措施，可有效降低建筑噪声排放对项目周边声环境敏感目标的影响。确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定排放限值，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。

7.1.4 固体废弃物对周边环境影响分析

施工产生的固体废物主要为施工人员聚集地产生的生活垃圾，施工期过程中产生的建筑垃圾，如包装袋、建筑边角料、废砖等。

（1）生活垃圾

施工区设置垃圾收集仓，垃圾统一收集，及时清运至合水县生活垃圾填埋场集中处置，只要加强清运管理，运输过程采取必要的防洒落措施，则一般不会对外环境造成影响。

（2）建筑垃圾及工程弃土

项目施工期废弃建筑材料主要为废弃砖块、水泥渣、沙石等可作为填沟、铺路材料，不随意堆放侵占土地；产生的剩余土方可用于建筑工地回填土方，其余外售可用于填沟和垫路；剩余无法回收利用的废弃物可运至合水县政府指定的建筑垃圾填埋场进行集中处置。只要加强临时堆放过程中的扬尘、污水防治管理，则不会对外环境造成影响。

- 7.2 营运期环境影响分析

- 7.2.1 大气环境影响分析

项目运营期废气主要为大厦住户燃气废气、车库汽车尾气等。

（1）生活燃气废气

本项目居民使用天然气作为生活能源。天然气为清洁能源，污染物排放量相对较少，排放浓度较小，不会对环境产生明显影响。

（2）汽车尾气

汽车运行中产生汽车尾气，汽车尾气排放的主要有害成份有CO、CmHn、NOX、颗粒物、碳氢化合物（HC）等。尾气排放量与车型、车况和车辆数等有关。

①地面停车位

本项目地面设置14个停车位。由于地面停车位四周为自然通风，且车位布置相对分散，废气污染物产生量相对较小，预计对周围大气环境及本项目居民基本无影响。

②地下停车库

项目地下一层设置有128个停车位。汽车在地下车库怠速及慢速（≤5 km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。地下停车库设置排气口、车辆尾气排风扇，汽车尾气由机械排风系统引至专门的附壁竖井，地下车库污染物排放浓度为CO 7.06mg/m3、NO20.04mg/m3、总烃0.55mg/m3，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监测浓度限值，运营期对司乘人员以及管理人员影响较小。

- 7.2.2 声环境影响分析

运营期本项目噪声污染源主要为车辆进出地下车库、各类设备运行等。

- 车辆进出地下车库噪声

车辆在地下车库内运行时，由于地下层的隔声作用，其噪声对外界影响很小，可以忽略不计。造成噪声污染影响的主要是车辆进出停车库时在道路以及停车库出入口处产生的噪声，对本项目内部居民将产生最直接的影响，为防止噪声扰民，建议地下车库出入口均设计为半封闭式出入口，进出坡道要求做成塑胶减震坡道，坡通道壁面作吸声屏障处理。另在车辆鸣喇叭时，其噪声级较高，对周边声环境会产生影响，因此，应加强内部交通管理，汽车严格限速5km/h以下行驶，禁鸣，以减轻对周围声环境的不良影响。经采取以上措施后，噪声将不会对周边环境产生明显的影响。

⑵各类设备运行噪声

本项目运营期各类设备运行主要噪声源有：水泵房、车库排风扇、配电间设备等，源强在65-80分贝之间，主要声源多设置在地下或隔音间内，设备用房内贴吸声材料，门为防火隔音门，可密闭隔音。生活水泵、循环冷却水泵均设隔振基础，水泵进水管上均设橡胶软接头，泵房内管道设弹性吊架，可减少震动和噪音。水泵出水管设置静音止回阀，以减少噪音和防止水锤。所有风机、水泵均做减震处理，并在水泵及风机进、出口设有柔性接头，可减少固体传声。另外，经墙体隔音等措施，则噪声对项目地声环境影响较小。

⑶冷却塔噪声对周围环境的影响

本项目设中央空调系统，根据项目设计资料，空调室外机设置在各楼层的设备平台上，冷却塔置于屋面上。

冷却塔影响分析采用有限长线声源与点源预测模式相结合：

有限长线声源模式：

LA(r)=LA(r0)−10lg1r0arctg(l02r0)1rarctg(l02r)

点声源预测模式：

LA(r)=LA(r0)−20lgrr0

式中：l0——线声源长；

LA(r)——预测点的噪声值；

LA(r0)——参照点的噪声值；

r、r０——预测点、参照点到噪声源处的距离。

冷却塔噪声影响预测结果见表7-4。

7-4    冷却塔噪声随距离衰减情况

| 离设备距离（m） | 1 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值（dB） | 77 | 60.5 | 56.7 | 53.6 | 50.0 | 44.0 |

项目冷却塔距南侧的乐蟠小区超过50m，则对其噪声小于50dB。根据初步设计方案，为了减小冷却塔振动对本身建筑内部的影响，冷却塔加隔振机座或减振垫，采取上述隔声降噪措施后，不会对大厦住户及周边声环境保护目标产生不良影响。

本项目是以文化产业为主的商住楼，商业涉及范围仅限于文化产业，不涉及高噪声、娱乐以及餐饮类商铺入住。经营活动会产生的社会生活噪声对大厦声环境影响较小。

- 7.2.3 水环境影响分析

估算可知运营期项目年用水量为2.96×104 m3/a，年排水量为2.24×104 m3/a。

运营期项目实行雨污分流排水体制，生活污水经过化粪池（2个60m3）处理后排至合水县污水处理厂进行处置。对环境基本无影响。

- 7.2.4 固体废物的环境影响分析

经估算该项目固废日产生总量为0.35t/d，年产生总量为122.6t/a。

本项目营运期的固体废物主要是居民生活垃圾、商业垃圾。大厦设置分类垃圾收集仓，生活垃圾统一收集后集中运往合水县生活垃圾填埋场处理。商业垃圾分类收集，能回收的出售给废品收购公司，不能回收的同生活垃圾一并运往合水县生活垃圾填埋场集中处置。

7.3外环境对本项目的影响分析

拟建项目位于乐蟠西路、育才路、兴合路三条道路的交汇处，运营期交通噪声、汽车尾气等污染源对拟建项目产生一定的影响。

汽车尾气最主要的危害是形成光化学烟雾，光化学烟雾对健康的危害主要表现为：刺激眼睛，引起红眼病；刺激鼻、咽喉、气管和肺部，引起慢性呼吸系统疾病；严重的光化学烟雾可使树木枯死，农作物减产；降低大气能见度，妨碍交通等。据国外专家研究，汽车尾气的排放主要在地面上方0.3米至2米之间，正好是人群呼吸范围内，对人体健康损害非常严重。

交通噪声可使人心情烦躁、思维紊乱、注意力分散、头昏脑涨，严重时可促使交通事故等。

- 7.4 清洁生产分析

项目建筑设计根据国家《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》建科[2005]78号，《中国节能技术政策大纲》（2005年）、《节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）等国家建筑节能相关政策，按照大力发展节能省地型住宅，全面推广和普及节能技术的要求，结合当地实际，本着人与自然和谐发展，节约能源，有效利用资源和保护环境角度，从设计、施工、材料使用、管理等过程，积极加强建筑节能、节地和节水，减小项目建设对环境的影响。

（1）建筑节地

项目地地处黄土高原残原沟壑区，土地资源贫乏，城市建设用地紧缺，在城镇化建设过程中，城市建设用地量不断增大和土地资源现状形成极大的矛盾。该项目建筑类型采用中层建筑设计，充分考虑了城市景观、建筑采光等问题，而且可极大的节约用地；符合国家“居住建筑要在符合健康卫生和节能及采光标准的前提下合理确定建筑密度和容积率”等相关建筑节地政策规定。

（2）建筑节能

住宅外围护结构传热系数设计满足《民用建筑节能设计规划》的要求，建筑物的墙体屋面均为复合式，以聚苯板、水泥聚苯板及多孔粘土砖为主要隔热材料，屋顶设隔热保温层，外门窗采用新型双玻璃钢窗和节能户门。项目区采取集中供热，热源来自合水县熙耀集中供热中心。项目区内供暖系统热量按户计量，每户采暖系统设置自动或手动调节装置，达到锅炉和采暖系统的科学管理。在运行中根据室外温度变化随时调节供热量，达到节能的目的。室内散热器面积按采暖设计热负荷计算，并对采暖系统进行水力平衡计算，使采暖系统经济有效运行。室内外供热管道采用新型保温材料和新型隔热材料，尽可能减少热源损失，实现建筑节能。

（3）建筑节水

施工期对施工作业废水全部回收，综合用于施工过程，洗砂、养护等废水循环利用。充分利用市政水压，采用变频调速泵，节约用水。卫生洁具选用节水型设备，住宅采用节水型座便器、冲厕器和淋浴器，减少水资源消耗。

（4）电气节能设计

采用节能变压器，节能灯具和绿色照明光源。项目区室内照明采用节能灯，电控线路采用一灯一控的形式。楼梯、走廊等公共区域的照明采用声光延时控制。项目区道路照明采用太阳能式节能型照明灯，同时利用太阳能解决部分景观照明。尽可能选用高效、节能的通风设备，采用计算机控制设备节能运行。

- 7.5光污染环境影响分析

（1）白亮污染

项目运营期建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石和各种涂料等装饰反射光线，明晃白亮、眩眼夺目。专家研究发现，长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障的发病率达45%，还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。

（2）人工白昼

广告灯、霓虹灯闪烁夺目，令人眼花缭乱。有些强光束甚至直冲云霄，使得夜晚如同白天一样，即所谓人工白昼。在都市“不夜城”里，人们夜晚难以入睡，扰乱人体正常的生物钟，导致白天工作效率低下。人工白昼还会伤害鸟类和昆虫；强光可能破坏昆虫在夜间的正常繁殖过程。

（3）彩光污染

舞厅、夜总会等娱乐场所安装的黑光灯、旋转灯、荧光灯以及闪烁的彩色光源构成了彩光污染。据测定，夜总会和舞厅中的黑光灯所产生的紫外线强度大大亮于太阳光中的紫外线，且对人体有害影响持续时间长，如果人长期接受这种照射，可诱发流鼻血、脱牙、白内障，甚至导致白血症和其它癌变。彩色光源让人眼花缭乱，不仅对眼睛不利，而且干扰大脑中枢神经，使人感到头晕目眩，出现恶心呕吐，失眠等症状。科学家最新研究表明，彩光污染不仅有损人的生理功能，还会影响心理健康。

据有关研究结果也表示，光污染对人眼的角膜和虹膜造成伤害，引起视疲劳和视力下降。我国高中生近视率达60%以上的主要原因，并非用眼习惯所致，而是视觉环境受到污染。

本项目地上一至三层设置为文化产业园，四至二十一层为住宅。文化产业园主要由民俗文化展室、培训中心、销售门店构成。文化产业产品制作为单纯人工制作和设计。不设计安装玻璃幕墙、大型广告灯、霓虹灯等，也不设置舞厅、夜总会等娱乐场所。因此，基本不产生光污染。

- 7.6高楼风环境影响分析

（1）下冲风

气流遇到建筑物时，会在建筑物高度的60%～70%处分为上下，左右的风。其中左右方向的风由于受建筑物表面低压区的吸引，变成从上往下冲的劲风。

（2）开口部风

在建筑物下层的开口部分，上侧风与下侧风纠缠在一起，使这个部分成为风口，来自各个方面的风在此汇集，快速流过。

（3）穿堂风

在市区，风沿着马路或胡同穿扫而过。林立的建筑物越是排得整整齐齐，穿堂风越容易形成。

高层建筑的设计多以防震为重点，而忽视了高楼风的影响。在城市高层建筑十分普及的今天，高楼风已成为一种日益严重的城市公害。

拟建项目为一栋“L”型文化大厦，建筑呈横长状，项目建筑布局地较空旷，且楼层相对不是很高。受风场的影响主要表现在大风状况下， 在楼层建筑之间的空地会产生一定的涡旋流动，但是其尺度和流速很小，尺度在几米到十几米范围之间，流速均在3m/s以下，不会形成不好的微气候。通过利用空地进行立体式绿化，种植高大树木，可有效地减少风涡的形成。

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 土建 施工 | 扬尘 | 加强施工管理，采取防尘网、洒水降尘、合理选择施工时段，禁止设置生石灰消解场地及砼搅拌站，施工区段四周设置2米高围栏，设置防尘、降噪屏障，施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施，确保设备良性工作等措施。 | 可有效降低扬尘、废气对大气环境的影响。 |
|  |  | 运输 车辆 | 机动车 尾气 |  |  |
|  | 运营期 | 住宅 | 燃气废气 | 使用清洁燃气 | 可有效降低废气排放对周边环境的影响 |
|  |  | 车库 | 汽车尾气 | 加强车库管理，合理设置排放口位置 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工 | 施工废水 | 施工废水设置沉淀池循环利用于施工过程 | 对地表水环境影响较小 |
|  |  | 生活 | 生活污水 | 生活污水设置沉淀池，清理残渣后回收利用于泼洒施工作业面等。 |  |
|  | 运营期 | 住宅、商业 | 生活污水 | 经化粪池沉淀处理后排入城市排污管网，进入合水县城市污水处理厂，达标排放。 | 排水水质符合合水县污水处理厂进水水质标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工人员施工作业 | 生活垃圾 | 统一收集，运往生活垃圾填埋场处置。 | 可达到无害化安全处理，对外环境影响较小 |
|  |  |  | 废弃 土石方 | 外售，用于其他建筑材料。 |  |
|  | 运营期 | 住宅 | 生活垃圾 | 统一收集，运往生活垃圾填埋场处置。 |  |
|  |  | 商业垃圾 | 商业垃圾 | 部分回收后，运往合水县生活垃圾填埋场处置。 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 各种施工机械设备 | 施工噪声 | 合理选择施工时段，加强施工管理，和施工设备维护，避免设备事故运行等措施。 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011中各工段要求。 |
|  | 运营期 | 风机、排风扇、电机等 | 设备噪声生活噪声 | 经选用优良设备、采取墙体隔音、建筑隔音，以及对产噪设备安装降噪附件，确保设备良性运行等措施。 | 对项目地声环境影响较小，满足周边声环境功能要求。 |
|  |  | 商铺 | 社会噪声 | 加强商铺运营管理，限制高噪声商业行业入驻。 |  |

9 项目拟采取的污染防治及环境管理措施

- 9.1 施工期污染防治措施

- 9.1.1 扬尘污染防治措施

扬尘是项目建设过程中最主要的污染因素之一，为有效防治扬尘污染，依据《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工现场环境与卫生标准》针对工程特点采取如下防治措施：

（1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等。

（2）严格按照有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

（3）由于施工区邻近主干道，建筑施工场地应设置不低于2.5米的封闭围挡，围挡应坚固、稳定、整洁、美观。严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。

（4）硬化施工场地道路及建材加工区地面，道路应畅通，地面应平整坚实。对于工地内裸露地面，应采取以下防尘措施：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；d.根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。

（5）禁止在场地内设置生石灰消解场地及砼搅拌站，使用商品砼。

（6）在进行干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘。遇到大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。

（7）施工现场设置密闭式垃圾站，建筑垃圾、生活垃圾分类收集，及时清运。

（8）施工工程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。

（9）运输车辆在工程区应慢速行驶，对道路浮土及时清理。加强施工设备维护管理，减少机械燃油废气排放量。

（10）施工完毕后，应做到“工完场地清”，将工程弃土、建筑垃圾等及时清理。避免在施工场地长时间堆放，引发扬尘污染。

- 9.1.2水污染防治措施

本工程施工过程中产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水，项目建设过程中应加强施工管理，不同施工场地采取不同措施加强施工废水排放管理：

（1）加强施工队伍管理，严禁污水随意排放、倡导节约用水。

（2）建筑物料应加盖苫布等防止雨水冲刷进入水体。
    （3）应对施工机械严格进行检查，防止油料泄漏。

（4）依据《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工现场环境与卫生标准》施工现场应设置污水沉淀池，施工废水与生活污水经沉淀池收集沉淀，回收利用。

因此，只要加强管理，施工过程产生的废水不会对外环境造成较大的不良影响。

- 9.1.3 固体废弃物污染防治措施

拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、基础开挖土方、废弃建筑材料、回填剩余土方及装修废料。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施：

（1）生活垃圾应定点堆放，及时清运，集中运往合水县垃圾填埋场。施工区应设置无害化旱厕，粪便集中收集后外运。

（2）废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，定点堆放，并应及时外运，按照当地环卫部门指定的建筑垃圾堆放点堆放。

（3）工程在建设中施工场地会产生基础挖掘等工序产生的土石方等，因此施工场地须设置临时堆土场来暂存这些土石方。临时堆土场设置与项目厂区南侧10m处，堆土场的设置要相对集中，不要分散多处，以减少不必要的土方扰动。如果任意堆放遇到下雨会造成水土流失，所以还应对临时堆土场采取临时防护措施。工程施工期间，项目临时堆土场的设置分为土石方堆场和表土堆场，土石方堆场和表土堆场周围采用挡墙进行分隔和拦挡，必要时还须对临时堆土场采取压实、覆盖等临时防护措施。待施工期结束后，所有弃土及时回填，临时弃土场及时绿化。

（4）项目建设材料应设临时库房放置，废弃土方临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染。

（5）物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染。

（6）装修材料，应分类处理，包装材料全部回收，木质废料能利用的回收利用，不能利用的可按照建筑废物处置。

（7）本着经济、实用、环保的方针，制定环保节约型的施工方案，从源头控制废物产生量。加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固废产生量。

- 9.1.4 噪声污染防治措施

拟建项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆，施工设备有挖掘机、装载机、打桩机、起重设备、冲击机、空压机、振捣机、电焊机及运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施：

（1）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划。严禁夜间10时至凌晨6时施工作业，昼间应避开午休时间。如夜间必须施工，应事先向当地环保部门提出施工申请，经环保部门许可，方可夜间施工作业。

（2）施工机械设备应选用低噪声设备，定期对设备维护，确保设备良性工作。

（3）施工过程应合理安排施工工段，避免高噪声设备在同一作业面同时施工，减少高噪声局部排放强度。

（4）在施工区段四周设置2米高围栏，设置防尘、降噪屏障，实行封闭式施工。

（5）加快施工进度，尤其是地基开挖、处理等高噪声施工阶段。

（6）应加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，确保噪声达标排放。

（7）施工现场的强噪声设备应设置在远离居民区的一侧，并应采取降噪措施。

9.1.5施工对市容、交通影响的缓解措施

（1）施工期采用设置围墙屏障、及时覆土回填等手段。如将场地周界围墙进行美化，变为广告宣传墙体，不但起到了美化环境的作用，同时消除了施工对市容的影响。

（2）应特别注意选择施工季节，防止在暴雨期间造成大量泥沙漫流街区。

（3）施工运输车辆行驶线路选择上应避开交通干线，尽量绕行居民区及中心区。

（4）避免在交通高峰期清运建筑垃圾、生活垃圾，应按规定时段、规定路线运输。

（5）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点（居民区、学校），车辆进入中心区及出入施工场地应低速、禁鸣。

- 9.2 运营期污染防治措施

9.2.1 废水污染防治措施

该项目废水主要是住宅、商业(商业涉及范围仅限于文化产业，不涉及高噪声、娱乐以及餐饮类商铺入驻)产生的生活污水。

运营期项目实行雨污分流排水体制，经估算日排水量为64.51m3/d, 年排水量为2.24×104 m3/a。项目生活污水化粪池（2个60m3）处理后，排至合水县污水处理厂进行处置。

污水排放口须设置检查井、流量计等配套设施。

化粪池沉淀部分由物业管理公司每6个月清掏一次，清掏污泥干化后，运至合水县垃圾填埋场安全填埋。

- 9.2.2 废气污染防治措施

（1）住宅厨房废气

项目住宅厨房燃料为天然气，属于清洁能源，对外环境基本无影响。

（2）汽车尾气

地下车库通过设置风机及排风井对地下车库进行机械通风，收集的废气经排风井送至大厦屋顶排放， 地下车库采用机械通风设备强制通风，排风换气次数按6次/小时设计，送风量不小于排风量的50%，地下车库污染物排放浓度为CO 7.06mg/m3、NO20.04mg/m3、总烃0.55mg/m3，地下车库废气通过集中收集抽排至顶层排放，排放口出污染物浓度可近似取值为地下车库污染物排放浓度。HC、NOX排放均达到《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）要求，CO满足TJ-3679中工作场所最高容许浓度限制要求。并加强对地面停车位的管理，严禁随意停放。

为了减少机动车尾气排放，环评要求使用正规汽油、柴油或使用节能环保燃料，加强机动车的检修与维护，降低车辆怠速，减少尾气排放。

（3）议采用闭式冷却塔，减少废气排放。

- 9.2.3 固体废弃物污染防治措施

该项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾和商业垃圾。

（1）大厦应建立完善的物业管理制度，由专业的物业公司进行大厦物业管理。按照环卫部门要求，配制规范的环卫设施。

（2）加强对大厦住户和商铺经营者宣传教育，宣传垃圾分类收集和环保节约知识，促进项目区垃圾分类收集系统的良性运行。

（3）大厦应设置生活垃圾及商业垃圾分类收集系统，加强物业管理，对垃圾进行分类收集，能回收利用的，回收利用，不能回收利用的，定点堆放，由环卫部门清运至合水县生活垃圾填埋场集中处理。

（4）大厦垃圾收集点要合理设置数量和位置，做到及时清运，避免影响周围卫生环境和滋生蚊蝇，垃圾收集仓应采用防淋、防尘、防渗措施。

- 9.2.4 噪声污染防治措施

为有效降低噪声排放对大厦环境的影响。应采取如下措施：

（1）该项目将泵房等高噪声设施及用房布置在地下层，利用建筑物、吸声材料、减震配件等来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

（2）设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵、变压器等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有固定设备均应安装在加有减振垫的隔声基础上。风井、电梯井应避开住宅卧室，尽量选择合适的位置。

（3）大厦物业管理部门应对大厦内配套公建加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。

（4）按照设计对大厦进行必要的绿化，确保绿化率达到设计要求。采用高、中、低有层次的绿化，一定程度上起到吸声降噪的效果。

（5）运营期应加强大厦周边新建商铺的运行管理，严禁在大厦周边商铺从事KTV、音像店、电焊等高噪声营业活动，其他商业活动，应避免使用高音喇叭等高噪声音响设备，防止对大厦住户声环境造成影响。

（6）为有效减小公路交通噪声对大厦声环境的影响，在大厦临道路侧，窗户玻璃应采用中空隔音玻璃；与道路边沿保持尽可能远的距离；大厦内应加强绿化。

(7)建议冷却塔加装隔音罩，排风口处安装排风消声器。

⑻变压器、配电装置及送电线路、通信基站设施等运行将产生工频电场、磁场及无线电干扰，运行时会产生机械、电气噪声。因此，在订购设备时要考虑采用低噪声设备。架设安装时必须按照相关的规范要求进行建设，减小辐射环境影响，防止不安全事故的发生。

⑼加强出入车辆管理，严禁夜间鸣笛。

- 9.2.5 室内污染防治措施

为有效防治室内空气污染，确保室内空气符合室内空气质量要求，应严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，采取以下措施：

（1）注重装修材料的选择，多采用无机材料，从源头上减少苯及二甲苯等有害气体的排放，减少对人体影响。

（2）加强通风，特别是自然风的通畅，保持室内空气新鲜清洁。

（3）装修人员要佩戴防毒口罩、手套等施工作业。

（4）采用合格的空气清新剂产品，改善室内空气环境。

- 9.2.6外环境对项目的污染防治措施

⑴建议大厦窗户加装双层隔声玻璃，必要时设置声屏障。

⑵加强大厦周边环境绿化，达到吸声降噪、净化环境的作用。

⑶建议汽车采用节能环保燃料，加装汽车尾气净化装置。

⑷建议交通管理部门采取街区路段限行、限速、禁鸣等措施，以达到降低交通噪声污染。

9.2.7 绿化措施

大厦绿化树种选用适地适树，耐贫瘠、抗旱性强、管理粗放的乡土树种为主，可适当选用一些适应性强、观赏价值高的外地植物，结合种植速生树种，以乔木为主，并配置小灌木、花卉、草坪等，保证种植成活率和环境及早成景。用最少的投入、最简单的维护达到设计与当地风土人情及文化氛围想融合的境界。大厦设计绿化面积为1800 m2。

- 9.2.8 中水回用设施

再生水资源可用于整个市区的绿化、道路冲洗等，既节约水资源，又缓解了市政排水压力，所以本项目在设计时应充分考虑这一因素，预留中水回用管道（楼内），大厦每个单元预留纵向管道两根，大厦的绿化、道路清洗和消防用水等可直接利用再生水资源。

- 9.3 环境管理及监控计划

9.3.1 施工期环境管理

加强施工管理是确保各项环境保护措施得到落实，防止环境污染，满足项目竣工验收要求的有效途径，环境管理和工程建设紧密结合，使环境管理工作融入整个工程实施过程中，变被动的环境管理为主动的环境管理，变事后管理为过程管理，有效控制工程施工期过程可能造成的环境问题。

加强施工过程环境管理是有效减小施工环境影响的重要途径。主要应从以下几方面加强施工过程的环境管理：

（1）建设单位应成立专门的环境管理机构，由专人负责施工过程的环境管理工作，应委托具有相应资质的环境监理部门承揽本工程的环境监理工作，编制环境监理报告。

（2）当地环保部门应加强工程施工过程的监督管理，应重点对施工扬尘、料场和拌和站粉尘、施工噪声进行监督管理，避免引发污染纠纷。

（3）建设单位应严格按照施工的相关规定及环境保护的有关要求，落实施工期各项污染防治和环境管理措施。

（4）当地环保部门应加强施工过程各项环保措施的落实情况的监督，按照相关要求对施工单位采取的各项环保措施的落实情况及实际效果进行监督检查。确保各项环保措施得到落实，并取得预期的效果。

（5）在施工场地外围显著位置设立环保公示牌，公布工程内容、范围、工期、建设单位、监督单位及投诉方式等环保要求，并接受相应部门的监督检查。

因此，项目建设过程应加强施工管理，力求实现建设项目环保目标，落实环境保护设施与措施，防止环境污染和生态破坏，满足工程竣工环境保护验收要求。见下表。

表9-1          施工期环境管理及监督主要内容

| 污染项目 | 防治措施 | 环境管理 | 监督管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 禁止设置生石灰消解场地及砼搅拌站 | 施工单位环保措施上墙，监管落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。 | 合水县环境监察大队进行定期检查，如违反大气污染相关法律，应进行处罚并整改。 |
|  | 施工场地硬化，使用商品砼 |  |  |
|  | 四周设2米高屏障围墙，设置防尘、隔噪屏障 |  |  |
|  | 建筑垃圾及时清运 |  |  |
|  | 土方、物料运输时应加盖蓬布 |  |  |
|  | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施 |  |  |
|  | 对工地、裸露面及进出口定期洒水抑尘、清扫 |  |  |
|  | 四周设置围栏 |  |  |
| 施工噪声 | 禁止在12:00～14:00和22:00～6:00进行噪声污染施工作业 |  |  |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》进行登记审查，经批准后方可施工 |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业，施工前3日内，由施工单位报请环保部门审批 |  |  |
|  | 确保施工机械良性运转 |  |  |
|  | 四周设2米高屏障围墙，设置防尘、隔噪屏障 |  |  |
|  | 优化作业面，避免两台以上重型机械在同一施工面同时作业 |  |  |
| 水 | 施工废水设置沉淀池循环利用于施工过程； |  |  |
|  | 生活污水可设置沉淀池，上清液用于施工作业面降尘，沉淀的残渣集中收集统一清运至政府指点的处置点。 |  |  |
|  | 施工作业区应采取必要的雨水疏导措施 |  |  |
|  | 施工机械进行严格检查，防止油料泄漏 |  |  |
| 建筑垃圾 生活垃圾 | 建筑垃圾和生活垃圾分类收集并及时清运，做到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落 | 建筑及生活垃圾清运至环卫部门指定地点进行处置。 |  |

9.3.2运营期环境管理及监控计划

（1）根据《排放污染物申报登记管理规定》第十二条的要求，本项目建设的废水排放口的设置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按照合水县环保局的要求设立标志。

（2）运营过程必须加强物业管理，对产生的生活垃圾妥善处理。

（3）对排水管网进行定期维护和检修，确保排水系统正常运行。生活污水排入市政污水管网前进行半年度常规检测，并接受合水县环保部门及合水县城区生活污水处理厂的监督、检查。

（4）生活垃圾的收集管理应由专人负责，达到日产日清，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

（5）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对项目区的绿地必须有专人管理、养护。

项目运营期环境例行监测见表9-2。

表9-2       环境例行监测项目一览表

| 污染源 | 检测项目 | 监测要求 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | CO、TSP、SO2、NOx（周界外浓度最高点） | 每年1次 |
| 废水 | 化粪池：CODcr，BOD5，SS | 每年2次 |
| 噪声 | 噪声源、厂界、环境敏感点噪声等 | 每年2次 |

9.4 竣工验收管理

按照国家建设项目竣工验收相关规定及建设项目“三同时”环保要求，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后，应在3个月内向审批环境影响报告的环境保护行政主管部门申请竣工验收，由审批环境影响报告的环保部门组织对项目采取的各项环保设施和措施的落实情况进行验收，经验收合格后方可正式投入运营。相关环保设施及配套设施未经环保部门验收，项目不得投入运营。项目竣工验收建议清单见表9-3。

表9-3         项目竣工验收建议清单

| 项目 | 验收对象 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 管理措施 | 项目区全面管理措施 | 制度全面，可行 |
| 废水 | 化粪池 | 2个60 m3，雨、污分流排水体制。 |
| 大厦住宅部分燃气废气 | 伸顶油烟排放管道 | 正常使用 |
| 垃圾收集设施 | 垃圾仓、垃圾桶 | 垃圾收集点4处，垃圾收集桶10个 |
| 噪声 | 水泵、排风机、电机等隔音降噪措施 | 住宅楼外1 m处昼间噪声≤60 dB(A)，夜间噪声≤50 dB(A) |
|  | 隔音门窗、减震垫、隔音罩等 |  |
| 中水管道 | 中水回用预留管道 | 回用再生水 |
| 竣工验收监测 | 室内空气、噪声、废水 | 监测是否达标 |
| 绿化 | 种植树木、草坪 | 1800m2 |

9.5 环保投资概算

根据项目污染特征，环保投资概况见表9-4：

表9-4          项目环保投资

| 序号 | 阶段 | 环保项目 | 投资额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 洒水降尘、防尘网 | 3 | 工程区施工道路 |
|  |  | 临时堆土场防护措施 洒水降尘等 | 2 | 防止扬尘及水土流失 |
|  |  | 隔声、防尘围挡 | 2 | 隔离遮挡 |
|  |  | 固废污染防治 | 3 | 堆场遮挡、雨水导排 |
| 2 | 运营期 | 绿化 | 8 | 1800㎡ |
|  |  | 化粪池 | 10 | 2个60m³ |
|  |  | 垃圾收集仓 | 4 | 垃圾收集点4处，垃圾收集桶10个 |
|  |  | 隔音降噪措施、装置 | 10 | 住宅楼外1 m处昼间噪声≤60 dB(A)，夜间噪声≤50 dB(A) |
|  |  | 地下车库通风换气 升定排放装置 | 10 |  |
|  |  | 污水检查井 | 1 |  |
|  |  | 中水预留管道 | 2 | 800m |
| 合 计 |  |  | 55 |  |

由上表可知，本项目总投资9980万元，其中环保投资为55万元，占总投资的0.55%。

- 10 结论与建议

- 10.1 结论

10.1.1 项目概况

庆阳市峰源房地产开发有限公司拟于合水县西华北街乐蟠西路与育才路交汇处，新建合水县星河·文化大厦一栋，项目总用地面积为5765㎡，总建筑面积为35539.29㎡。总投资9980万元，其中，环保投资为55万元，占总投资的0.55%。

- 10.1.2项目审批符合性分析

1、项目产业政策符合性分析

由中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》2011年本（2013年修正）中可知，本项目属于允许类。因此该项目的建设符合国家产业政策的要求。

- 2、项目选址规划合理性分析

拟建项目位于合水县西华北街乐蟠西路与育才路交汇处，该地块用地性质为商住用地，建设项目用地符合土地政策，设计规范，布局合理，对周边环境影响较小，项目选址较为合理。

- 3、项目污染物达标排放符合性分析

在采取本次环评中规定的污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，对环境影响很小。

- 4、区域污染物总量控制分析

本项目涉及的总量控制因子为SO2 和NOx，主要来住户燃气废气的排放以及地下停车场废气排放，SO2 总量控制建议值为0.002t/a，NOx总量控制建议值为0.032t/a。

- 5、维持环境质量符合性分析

在落实环评提出的各项环保对策及措施的前提下，预计项目建成后对周围环境及敏感点影响较小。总体来说，项目建成后基本能满足环境功能区划要求，维持环境质量现状。

- 10.1.3 项目地环境质量现状

根据项目地环境质量现状分析，项目地环境质量较好，区域环境噪声平均等效声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

环境空气质量符合GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。

项目地地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的三类标准。

10.1.4 环境影响分析

（1）施工期

①扬尘

扬尘是项目施工期主要的大气污染源之一，属无组织污染，主要产生于土建工程的土方开挖、运输过程，以及料场、弃土堆放场、施工作业面，以大风天气影响最为严重。

项目施工过程要加强施工管理，在施工区段四周应设置2米高围栏，设置防尘、降噪屏障，实行封闭式施工。建设材料应设临时库房放置，临时堆积土方应设置防尘网，晴天在作业面洒水降尘，回填剩余土方及时外运，施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施，运输车辆加盖防尘布，防止洒落等措施，只要施工过程严格落实报告中提出的扬尘防治措施。则可有效控制扬尘污染对周边大气环境的影响。

②废水

本工程施工过程中产生的废水主要是施工人员生活污水和少量施工废水。施工废水可综合用于施工作业面降尘或回用于施工过程。施工营地设置旱厕，定期清理。生活污水主要为施工人员洗漱污水，经收集池收集沉淀后，可作为施工裸漏作业面降尘用水综合利用。废水不直接进入地表水体。

③固体废弃物

本工程固体废弃物主要包括剩余土方、建筑废料，施工人员生活垃圾。生活垃圾统一收集，运往合水县生活垃圾填埋场集中处理；剩余土方统一运至合水县政府指定地点安全处置；只要加强施工管理，对产生的固体废弃物及时收集，严格落实报告中提出的各项固体废弃物处置措施，则项目施工期固体废弃物排放对外环境影响较小。

④噪声

噪声源主要有挖掘机、装载机、打桩机、冲击机、空压机、振捣机、电焊机、起重设备及运输车辆等，声级在75-115分贝。

施工过程应合理选择施工时段，避免在午休和夜间10时至凌晨6时施工作业；在环境敏感目标附近施工时应设置临时声屏障，加快施工进度，缩短工期，以减轻噪声对周边声环境的影响。

（2）运营期

①废气

项目运营期废气主要为住户厨房燃烧废气，天然气属于清洁能源，对环境基本无影响。

②废水

项目运营期实行雨污分流排水体制，生活污水（2个60m3化粪池）处理后，排至合水县污水处理厂进行处置。

③固体废弃物

大厦设置垃圾收集仓，生活垃圾统一收集后集中运往合水县生活垃圾填埋场处理。商业垃圾分类收集，能回收的出售给废品收购公司，不能回收的同生活垃圾一并运往合水县生活垃圾填埋场处置。

④噪声

项目运营中噪声源主要为电机、水泵、排风扇、冷却塔、风机以及商业社会噪声等。电机、水泵、排风扇、冷却塔、风机等应选用低噪声设备，安装减震、降噪配件，并安装在远离环境敏感目标的一侧，日常应定期对设备进行维护，确保设备良性运作。限制从事KTV、音像店、电焊等高噪声商业活动以减少社会噪声。采取上述措施可有效控制噪声排放对外环境的影响，对周边声环境影响较小。

- 10.1.6 综合评价结论

通过对拟建项目及其周边环境的调查，按照环境影响评价技术导则及相关技术规范，对项目进行了较为详细的环境影响分析与评价。施工期主要环境影响为施工过程中施工噪声和扬尘对周边环境敏感目标的影响。运营期主要环境影响因素为大厦生活污水、生活垃圾、商业垃圾等排放对周边环境的影响。

总体分析，项目建设符合国家产业政策和当地城市发展总体规划。项目建设和运营只要按照国家及当地环境保护的有关要求，严格落实报告中提出的各项环保要求。加强施工过程管理，做好施工噪声和扬尘污染防治，运行过程中确保化粪池正常运行，生活污水达标排放，设置高层油烟排放管道，生活垃圾及时清运、清缴，则项目建设和运营对项目地环境影响较小。从环保角度综合分析，项目建设是可行的。

- 10.2建议

- 10.2.1 施工期要求与建议

（1）项目在建设前期应对社会进行公告，并与项目地周围的居民进行协调，取得谅解，避免纠纷和扰民事件的发生。

（2）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投入运行。

（3）严格按照评价提出的有关控制扬尘和噪声污染规定，强化施工期管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工对环境的影响。

（4）项目施工过程应加强施工管理，应避免物料堆放占压道路、以及在交通高峰期运输物料，以确保周边区域交通畅通。

（5）合理安排施工作业时间，加快施工进度，减少扬尘、噪声污染。

（6）项目临街建筑均安装中空玻璃窗户，以避免街区社会生活噪声、交通噪声、扬尘，以及合水县熙耀集中供热站冬季运行产生的粉尘、废气对本项目区生活环境的影响。

（7）项目建成后，应及时向环保部门申请竣工验收，由环保部门组织有关部门进行验收，并对主要污染物进行监测，经验收合格后方可投入运营。

- 10.2.2 运营期要求与建议

（1）建议大厦实施生活垃圾分类收集，实现垃圾的无害化、减量化和资源化。

（2）限制高噪声商业行 业入住本大厦商业区。其它进入本大厦有环境污染的项目，在入驻前应另行办理环保审批手续。

（3）项目建设过程中变电站、通信基站建设及其防辐射、防噪声措施，应请有相应资质的单位予以建设并采取相应的措施予以防治，并报送环境保护行政主管部门另行审批。

（4）定期检查维护大厦内设备，确保良性运营。