# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县顺通环保建材加工厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县顺通环保建材加工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张永刚 |  |  | 联系人 |  | 张永刚 |  |
| 通讯地址 | 合水县吉岘乡黄寨子村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15268972868 |  | 传真 |  | — | 邮政编码 | 745400 |
| 建设地点 | 合水县吉岘乡黄寨子村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3032-建筑用石加工 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1627 |  |  | 绿化面积（平方米） |  | / |  |
| 总投资 - （万元） | - 300 | 环保投资 （万元） |  | 28.2 |  | 环保投资占总投资比例% | 9.4 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 投产日期 |  | / |  |
| ## 1.1 项目建设背景 砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着国家产业政策的调整，基础设施投入逐渐加大，直接拉动了石材业的蓬勃发展。石材业的发展解决了当地富余劳动力的就业问题，而且带动了电力、运输、机械、商贸等相关产业，为当地经济发展作出了积极贡献。为了节约资源、综合利用资源，发展循环经济，提高资源利用效率，保护生态环境，合水县顺通环保建材加工厂投资300万元在合水县吉岘乡黄寨子村建设合水县顺通环保建材加工厂建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日），项目应属于“十九-非金属矿物制品业、51-石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，因此项目需编制环境影响评价报告表。为此，合水县顺通环保建材加工厂（以下简称建设单位）委托北京中企安信环境科技有限公司（以下简称环评单位）对“合水县顺通环保建材加工厂建设项目”进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织有关技术人员对现场进行了实地踏勘，并进行资料收集和分析，按有关技术规范及相关规定，针对本项目可能涉及的污染问题，从项目角度和环境角度进行了分析，并对项目中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对项目可能带来的环境影响进行了客观的论述，在此基础上，编制完成了《合水县顺通环保建材加工厂建设项目》环境影响报告表。 ## 1.2 编制依据 ### 1.2.1 国家法律、法规及政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月29日颁布，2012年2月29日修订，2012年7月1日施行)； （8）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日起施行； （9）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局[88]第117号文）； （10）《产业结构调整指导目录》（2011年本、2013年第21号令、2016年第36号令）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； ### 1.2.2 地方法律、法规及政策 （1）《甘肃省行业用水定额》（2017版）； （2）《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）； （3）《甘肃省大气污染防治条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告，第13号，2019年1月1日实施）； （4）甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于印发《甘肃省打赢蓝天保卫战2019年实施方案》的通知（甘大气治理领办发[2019]11号，2019年5月15号）； （5）庆阳市人民政府关于印发《庆阳市水污染防治2019年度工作方案的通知》（庆政发[2019]27号，2019年4月4号）； ## （6）《关于印发2018年庆阳市大气污染防治攻坚行动方案的通知》（庆大气组发[2018]1号，2018年3月16号）； （7）合水县人民政府办公室关于印发《合水县水污染防治2019年度工作方案》的通知（合政办发[2019]26号，2019年3月2日）。 ### 1.2.3 技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总则》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （8）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号； （9）《水污染防治行动计划》（水十条），国发（2015）17号； （10）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)； （11）《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号）。 ## 1.3分析判定相关情况 ### 1.3.1产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第21号令，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目不属于名录内的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家相关法律法规。因此，建设项目符合国家产业政策。 ### 1.3.2选址合理性分析 本项目位于合水县吉岘乡黄寨子村，位于农村地区，不在合水县城规划范围内。 本项目利用废旧宅基地用于本项目的建设，项目厂界东侧及南侧临沟，无环境敏感目标，距离项目最近居民在项目厂界西南侧110m外（且根据实际调查，已经无人居住），且有山坎阻隔，两面临沟且低于道路水平面约5m，西侧原有地势有效的阻隔了噪声和扬尘的扩散，项目地四周植被茂密，可以有效减少本项目三废的产生对周边环境的影响。此外，项目临近西合公路，交通便利，水、电等基础设施完善，可以满足本项目用水、用电、运输要求，不存在明显的制约因素，因此，本项目选址合理。 项目选址环境可行性见表1-1。 表1-1 拟选厂址环境可行性分析 序号; 项目; 内容. 1; 场地现状; 厂区为废旧宅基地，建厂条件优越，厂址区域无风景名胜区、文物古迹等保护区。. 2; 供水; 项目生活用水由吉岘乡自来水管提供；生产用水来自于吉岘乡自自来水，供水满足项目用水需求。. 3; 供电; 项目用电由吉岘乡直接引入，能够满足本项目的用电要求。. 4; 周围环境敏感点; 距离本项目最近的敏感点位于项目西南侧110m处的居民，利用地势低，山体阻隔，并采取夜间不生产、生产设备减震、生产过程洒水等措施后，项目产生的粉尘、噪声可达标排放。项目运营对周边环境影响较小。. 5; 大气环境 影响分析; 碎石粉尘经半密闭式车间及喷淋装置降尘处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；原料和产品堆场设置简易围墙并且加盖防风抑尘网，皮带运输和筛分工序采取密闭罩和洒水降尘措施。因而项目废气对周围大气环境影响较小。. 6; 水污染物 影响分析; 生产不产生废水，盥洗废水由于水质简单，直接泼洒抑尘，厂区设一座旱厕用于处理生活污水。. 7; 声环境影响分析; 生产设备经过选用低噪声设备、基座减震、距离衰减、山体阻隔、车辆禁止鸣笛、夜间不生产等措施后，厂界噪声值满足声环境的要求，不会对周围环境造成影响。. 8; 固废影响分析; 沉淀池沉渣出售给砖厂再次进行利用；生活垃圾集中收集后先运到生活垃圾暂存点. 9; 分析结果; 从环境保护角度分析，项目厂址选择可行。. ### 1.3.3厂区总图布置合理性分析 该项目位于合水县吉岘乡黄寨子村，整个场地占地约1627m2，结合项目地地形和工程要求，整个厂区由北到南分别为原料临时堆场、生产区、产品临时堆场。整个厂区临近西合公路，破碎、筛分工序紧邻西边墙体远离东南边沟壑，原料堆场位于厂区北侧临近西合公路，厂区道路硬化与西合公路相接，便于物料运输，项目利用自家作为办公生活区，办公生活区地势高于生产厂区，且处于厂区侧风向，有效防止粉尘的影响。因此，项目厂区总平面布置基本合理。厂区总平面布置图见附图3。 ### 1.3.4规划符合性分析 根据合水县规划局《关于合水县顺通环保建材加工厂建设项目选址意见的复函》（合规函字【2019】4号）和《集体土地建设用地使用证》（合集建89字第026号）可知，本项目不属于城乡规划范围内，因此，本项目建设符合当地规划要求。 ## 1.4 项目概况 （1）项目名称：合水县顺通环保建材加工厂建设项目； （2）建设单位：合水县顺通环保建材加工厂； （3）建设性质：新建； （4）占地面积：1627m2； （5）建设地点：合水县吉岘乡黄寨子村，项目中心地理坐标为东经107°58'36.20"，北纬35°44'18.32"。 （6）项目周边环境概况：项目东侧及南侧临沟、西侧及北侧为山坎。距离项目地最近的居民为项目西南侧110m处居民。项目地理位置见附图1，项目周围环境关系图见附图2。 ## 1.5 建设规模及内容 ### 项目总占地面积1627m2，总建筑面积约955m2。项目建设内容主要由主体工程（碎石生产区）、辅助工程（办公室、旱厕）、储运工程（原料堆场、产品堆场）、公用工程（给水、排水、供电、供暖）、环保工程（废气治理、固废处置、废水处置、噪声防治等）等部分组成，建设项目组成见表1-3。 表1-3 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 碎石生产区; 布设振动给料机、破碎机、振动筛、及皮带输送等设备，用于生产多规格碎石。占地面积约为300m2; 半封闭车间. 辅助工程; 办公室; 利用自家作为办公生活区; /. 旱厕; 依托自家现有1间，建筑面积5m2，砖混结构; 防渗处置. 储运工程; 原料堆场; 原料堆场位于项目区北侧及中部，占地面积约300m2; 定期洒水、用防风抑尘网遮盖. 成品堆场; 成品堆场位于项目区南侧，占地面积约350m2; 定期洒水、用防风抑尘网遮盖. 进出厂道路; 对项目区西北侧现有的一条泥土路铺设砂石用于项目物料运输和工作人员的进出，道路宽6m。; 道路硬化、每日洒水2次. 公用工程; 给水; 项目生产用水由合水县吉岘乡的自来水管提供，能够满足本项目的供水要求; /. 排水; 项目生产无废水产生，主要为员工洗漱废水，由于水质简单，直接泼洒抑尘; /. 供电; 项目用电由吉岘乡直接引入，能够满足本项目的用电要求; /. 供暖; 本项目冬季生产不需供暖，生活供暖采用电暖器; /. 环保工程; 废气防治; 项目破碎工序、筛分工序及传送工序安装喷淋装置，产生的粉尘经喷淋装置处理后可以达标排放；原料和产品堆场粉尘通过定期洒水、设防风抑尘网进行治理; 破碎工序、筛分工序设置半密闭车间，皮带传输均设置密闭罩. 噪声防治; 选用低噪声设备，安装减震基座；定期维护主要生产设备；运输车辆减速慢行、禁止鸣笛；生产及运输避开夜间及中午休息时间; /. 废水防治; 项目喷洒废水全部进入产品；洗漱废水泼洒抑尘；项目设置旱厕1座；1座15m3的沉砂池; /. 固废处置; 工作人员生活垃圾集中收集后运到生活垃圾暂存点；沉砂池淤泥销售给砖厂资源化处理。; /. ## 1.6 项目主要设备 项目主要设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 振动给料机; 4YC2460; 1; 台. 2; 颚式破碎机; 400×600型; 1; 个. 3; 反击式破碎机; 120×140型; 1; 个. 4; 振动分离筛; 480×150型; 1; 台. 5; 皮带运输机; 1200×60型; 6; 台. 1500×80型; 2; 台. 6; 装载机; 50; 2; 辆. ## 1.7 主要原辅材料及能源消耗情况 项目原材料及能源消耗情况见表1-5、表1-6。 表1-5 主要原材料消耗一览表 单位：万m3 序号; 原、辅材料名称; 组分; 年需求量; 来源. 1; 卵石; 砂土0.1%; 2; 庆阳、平凉、陕西. 2; 建筑垃圾（混凝砼块）; 砂土0.05%; 1.3; 宁县、合水建筑楼拆除等. 表1-6 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 电; 万KW.h/年; 10. 2; 水; t/a; 1020.1. ## 1.8 产品方案 本项目主要产品方案见表1-7。 表1-7 产品方案一览表 序号; 原料名称; 粒径; 产量（万m3/a）. 1; 卵石料; 1~3cm; 0.5. 2; 1~2cm; 0.5. 3; 0.5cm; 0.5. 4; 0.5cm以下; 0.48. 5; 建筑垃圾（混凝砼块）; 0.7~1cm; 0.5. 6; 1~2cm; 0.8. 合计; /; /; 3.28. ## 1.9 公用工程 ### 1.9.1 供排水 （1）供水 ①供水水源 项目用水由合水县吉岘乡自来水管网供给，水质符合生活饮用水标准要求。 ②用水量估算 项目不提供食宿，运行期用水主要为员工洗漱用水、喷淋装置用水和堆场及道路降尘用水。 A.盥洗用水 项目生产需要职工5人，年工作250天，均不在厂内食宿，场区使用旱厕。职工日常盥洗用水量按20L/d计，则用水量为0.1m3/d，25m3/a。 B.喷淋用水 本项目在生产过程中对原材料进行破碎过程中将产生大量的粉尘，在破碎及筛分工序均设置有喷淋装置（雾化喷淋），用于降低破碎及筛分粉尘量。生产过程中喷淋用水量约为0.03m3/m3·产品，则全年合计3.96m3/d，990m3/a。全部进入产品，无废水产生。 C.降尘用水 项目堆场及道路总面积约1700m2，按平均1.5L/ m2·次，每天洒水2次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为250天，非雨天按150天计算，则道路洒水抑尘用水量约为0.034m3/d、5.1m3/a。这部分水全部蒸发损失。 项目用水情况见表1-8。 表1-8 项目用水一览表 序号; 项目; 用水标准; 用水规模; 用水量; 废水量. 1; 盥洗用水; 20L/d·人; 5人; 0.1m3/d; 25m3/a; 0.08m3/d; 20m3/a. 2; 喷淋用水; 0.03m3/m3产品; 3.3万m3; 3.96m3/d; 990m3/a; /; /. 3; 降尘用水; 1.5L/ m2·次; 300次; 0.034m3/d; 5.1m3/a; /; /. 合计; /; 4.094m3/d; 1020.1 m3/a; 0.08m3/d; 20m3/a. （2）排水 本项目废水主要为盥洗废水，由于水质简单，泼洒抑尘。 项目生产需要职工5人，年工作250天，均不在厂内食宿，场区使用旱厕。职工日常盥洗用水量按20L/d计，则用水量为0.1m3/d，25m3/a。项目生活废水排污系数按0.8计，则项目生活污水排放量为0.08m3/d，20m3/a。项目场区使用旱厕，职工洗漱废水用于场区地面洒水抑尘。 项目水平衡图详见图1-1。 图1-1 本项目水平衡图 ### 1.9.2 供电 项目供电由合水县吉岘乡供电所供给，可满足项目用电需求。 ### 1.9.3 供热 本项目冬季生产不需供暖，生活供暖采用电暖器供暖。 ## 1.10 劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员5人，厂区不提供食宿。 工作制度：全年工作日250天，每天工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，因此无原有污染物产生。项目区域大气、水、噪声现状环境良好，不存在主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

## 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 2.1.1 地理位置 ### 合水县位于甘肃省东部，处于东径107°51'—108°42'、北纬35°36'—36°37'之间，东邻陕西省富县，西与西峰、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池及陕西省志丹县。合水区位优势明显，国道309、211线、青兰高速交错过境，乡镇通油路率达到100%。合水县地势山川相间，东北高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势，平均海拔1298.7m。 ### 吉岘乡位于甘肃省庆阳市合水县西南端，北接西华池镇，西连何家畔乡，南邻宁县南义乡，东与段家集、肖咀乡接壤。吉岘乡辖9个行政村，61个自然村，3778户，14054人。林地24.28万亩，山、川、原相间。吉岘是一块充满希望的热土。烟、果、奶牛、黄花、蔬菜等商品生产基地已规模。机砖、手套、地毯、沙石等工业生产前景广阔。 ### 本项目位于合水县吉岘乡黄寨子村，项目中心地理坐标为东经107°58'36.20"，北纬35°44'18.32"。项目东侧及南侧临沟、西侧及北侧为山坎。距离项目地最近的居民为项目西南侧110m处居民。项目地理位置见附图1，项目周围环境关系图见附图2。 ### 2.1.2 地形、地貌 合水县位于甘肃省东部，地处陇东黄土高原沟壑区，以丘陵沟壑区为主，山、川、塬相间，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分，地势由东北向西南倾斜。县内东北部为丘陵沟壑区，海拔1458~1682m，面积2017.4km2，占总面积67.53%，地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区；西南部分为高原沟壑区，海拔1190-1387m，面积为970km2，占总面积32.4%，系泾河上游地带，马莲河、合水川、固城河布于境内。这里塬面平坦、川道宽阔，土地肥沃，气候湿润，人口稠密，为主要农耕区。 本项目评价区在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地(即鄂尔多斯盆地)西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷。 盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。 本项目途径地自上而下分层描述如下： ①耕植土(Q4ml)：~23 灰褐~棕褐，不均匀，松散，稍湿，含植物根系和白色菌丝状钙化物。主要为黄土状粉质粘土，针孔发育强烈，具大孔结构。干强度低，光泽韧性差，呈可塑状态。全场分布。该层厚度1.00~1.30m，层底标高1282.40~1282.80m。 ②马兰黄土(Q3eol)： 黄~黄褐色，土质不均匀低洼，坚硬，局部硬塑。偶见白色菌丝状钙化物，针孔发育强烈，具大孔结构，干强度低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值sδ=0.086，具强烈湿陷性，局部湿陷性中等。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.16MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度3.60~3.90m，层底深度4.80~5.00m，层底标高1278.80~1279.10m。 ③马兰黄土(Q3eol)： 黄~黄褐色，土质不均匀，坚硬。偶见白色菌丝状钙化物，针孔较发育，具大孔结构，干强度较低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值sδ=0.069，具中等湿陷性，局部具强烈湿陷性。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.17MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度6.40~6.60m，层底深度11.30~11.40m，层底标高1272.30~1272.50m。 ④古土壤(Q3eol)： 褐红色，土质较均匀，可塑～硬塑，该层布局湿陷性，含白色菌丝状钙质条纹，呈螺旋状分布，夹有钙质结核。具大孔结构，土颗粒粘粒含量明显增加，颗粒间且胶结性强。层底含姜结石，呈薄夹层。干强度高，光泽韧性较好，风积成因；全场分布。不具湿陷性。该层厚度3.20~3.50m，层底深度14.60~14.80m，层底标高1268.80~1269.20m。 ⑤离石黄土(Q2eol)： 棕黄~黄褐色，土质均匀，坚硬，局部硬塑。含钙质粉末，呈零星状分布，夹有白色钙质结核和姜结石，多呈薄夹层，粒径最大可达12cm以上。干强度高，光泽韧性中等，风积成因。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.09MPa-1，属低压缩性土，局部具中压缩性。该层未被钻穿，最大揭露厚度为5.40m，最大钻探深度为20.00m，钻至最低处标高为1263.60m。 ### 2.1.3 气候特征 合水县最显著的气候是大陆性气候特征，光照充足，日温差大，年降水量相对偏少，东部温良湿润，西部温和干燥，冷暖转换相差半个月，受季风影响，四季气候明显。经合水县气象站多年监测显示，主要气象参数如表2-1所示： 表2-1 合水县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 7.4-9.1. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -23. 年平均降水量; mm; 521. 年平均蒸发量; mm; 1470.1. 年平均日照时数; h; 2446.3. 年平均无霜期; d; 165. 年平均相对湿度; /; 61%. 主导风向; /; 冬季NE；夏季SW. 年平均风速; m/s; 1.8. 最大冻土深度; cm; 83. ### 2.1.4 水文特征 1、地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、合水川、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有合水川、固城川、太乐沟等。 合水川：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。合水川河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 2、地下水 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。 本项目所在区域地下水可分为河间区塬区潜水、河谷区基岩孔隙裂隙潜水和孔隙裂隙承压水。 （1）河间区塬区潜水 河间区塬区潜水主要靠大气降水补给，天然补给量为0.1814亿m3/a，年允许开采量为0.0097亿m3，水质较好，矿化度一般为0.2-0.3g/L，水化学类型为单一的重碳酸，适宜饮用。 （2）河谷区基岩孔隙裂隙潜水 包括第四系全新统、上更新统冲击层孔隙潜水和下白垩系环河组风化带裂隙潜水。含水层沿河谷成带状分布，在固城川河谷宽度为300-500m，含水层厚度一般为4.07-5.80m，一般水量较小，不能满足供水要求。 （3）孔隙裂隙承压水 宜君洛河组承压水主要赋存以孔隙为主的裂隙、孔隙中，含水层厚度在200m以上，顶板埋深超过300m。含水层以砂质泥岩、泥岩和粉砂岩为主，裂隙不发育，储水性差，地下水的循环交替条件弱，水流不畅，含盐量高，水质较差。 3、水资源开发利用现状 合水县水资源总量为3.94亿m3，其中入境水为3.44亿m3，自产水为0.50亿m3，人均水资源拥有量380m3。全县可利用地表水资源为0.42亿m3，仅占水资源总量的11.0%。 水功能区划图见附图5。 ### 2.1.5 土壤条件 合水县境内土地均被黄土覆盖。项目涉及范围内的蒿咀铺、老城镇、板桥主要土壤为交错分布的黑垆土和黄绵土。其土壤分为7个土类，8个亚类，15个土属，28个土种。土壤养分总状况是氮少、磷缺、钾丰富，有机质贫乏，其黄绵土是主要的成土母质，深厚，疏松、质地细匀，垂直结构发达，透水性强，耕地良好。机械组成中粉沙尘含量在50%以上，含大量的碳酸钙。 据2015年合水县国土资源局土地管理资料，合水县总土地面积4412679.1亩，其中耕地面积521304亩，占总土地面积的11.8%。土壤主要是以黑垆土和黄绵土交织的土壤，其养分总状况是氮少、缺磷、钾丰富，有机质贫乏，黄绵土是主要的成土母质，深厚、疏松、地质细匀，垂直结构发达，透水性强，耕性良好。黑垆土分布于西华池、何家畔等原面上，肥力较强，全县有31.85万亩。黄绵土主要分布于梁峁沟坡，全县有114.81万亩。 ### 2.1.6 动、植物 1、动物 合水县土地广博，气候温和，光照充足，饲草资源丰富，家畜、野生动物多而珍贵，境内有珍稀动物金钱豹、梅花鹿等。 2、植物 境内粮食作物冬小麦、玉米、高粱、糜子、谷子、荞麦、豆类、水稻、薯类等9大类13种。树木28科、40属、70种；牧草32科、118种；经济作物75种；瓜菜27类、227种；花卉百余种；中草药300余种。合水县因盛产中草药而久负“天然药库”之誉，其300余种中草药中154种列入甘肃省中草药材名录，69种载入《中华药典》，25个品种列入国家出口产品。 本项目途径区域范围内无珍惜动植物。 ### 2.1.7 地震烈度 根据国家地震局2001年版《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306－2001）（1：400万），本区50年超越概率为10%时的地震动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为VI度，地震动反应谱特征周期为0.45s。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 3.1项目地环境功能区划 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类功能区。根据划分结果，项目地所在区域为二类功能区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 （2）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）》（甘政函﹝2013﹞4号）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关规定，工程所在区域地表水环境为马莲河支流固城川，功能区划为Ⅲ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ## 3.2环境质量现状 ### 3.2.1环境空气质量现状 本次项目基本污染物环境质量现状评价引用庆阳市生态环境局公开发布的《2019年4月份全市空气质量》中合水县的监测结果，具体见表3-3。 表3-3 合水县2019年1月份环境空气质量监测结果 县区; PM10; PM2.5; O3-8h; SO2; NO2; CO. 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 8小时浓度平均值（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）. 合水县; 140; 47; 137; 19; 17; 0.7. 标准值; 150; 75; 160; 150; 80; 4. 占标率; 93.3%; 62.7%; 85.6%; 12.7%; 21.3%; 17.5%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可见，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价区域环境空气质量良好。 ### 3.2.2水环境质量现状 本项目运营期无生产废水产生，废水主要为工作人员的洗漱废水，不排放。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B评价。本项目涉及地表水为马莲河支流-固城川，本次评价依据合水县人民政府2017年8月编制的《合水县境内河流水体达标及良好水体生态保护方案》（http://www.hsxzf.gov.cn/zwdt/tzgg/2017/12/15/16595110313.html）中的调查监测数据，引用监测结果见表3-6。 表3-6 地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L 所属流域; 控制断面位置; 断面考核类别; 2017年水质现状. 固城川; 米家川断面; /; Ⅲ. 根据上表，由固城川河米家川断面水质监测结果可知，水质监测指标均达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水质标准要求。 ### 3.2.3声环境质量现状 本次环评声环境现状监测委托甘肃众仁检验检测中心进行监测。 （1）监测点的布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周共设4个噪声监测点位。 （2）监测时间 2019年4月27日~4月28日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-9。 表3-9 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 时间 点位; 2019年4月27日; 2019年4月28日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 56.8; 43.7; 58.5; 40.3. 2#厂界南侧; 57.0; 42.9; 58.9; 41.9. 3#厂界西侧; 57.4; 42.9; 56.8; 41.3. 4#厂界北侧; 58.3; 43.3; 52.3; 40.0. 由监测结果可知，项目厂界环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于合水县吉岘乡黄寨子村，项目东侧及南侧为山沟、西侧及北侧为山坎。根据项目建设所处地理位置和当地的自然、社会环境，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别如表3-10所示。项目外环境关系图见附图2。 表3-10 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标性质及名称; 方位/相对厂界距离; 规模; 环境保护标准. 性质; 名称. 环境空气; 居住; 黄寨子村居民; S，110m; 1户，3人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. S，150m; 2户，6人. SE，290~350m; 5户，15人. SSW，265~305m; 6户，18人. WSW，180~220m; 2户，6人. 环境噪声; 黄寨子村居民; S，110m; 1户，3人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. S，150m; 2户，6人. WSW，180m; 1户，3人. 地表水; 固城川; E，1900m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准.

# 四、评价适用标准

| 环环境质量标准 | ### 1、环境空气质量标准 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单，各污染物浓度限值见表4-1。 #### 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染因子; 二级标准限值（µg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二氧化硫（SO2）; 500; 150; 60; (GB3095-2012)中二级标准及修改单. 一氧化碳（CO）; 10000; 4000; /. 二氧化氮（NO2）; 200; 80; 40. 总悬浮颗粒物（TSP）; --; 300; 200. 可吸入颗粒物（PM2.5）; --; 75; 35. 可吸入颗粒物（PM10）; --; 150; 70. ### 2、水环境质量标准 （1）地表水环境质量标准 项目所在地地表水体为固城川，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，标准值具体见表4-2。 #### 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L 序号; 项目; IV类标准值; 序号; 项目; IV类标准值. 1; pH值; 6-9; 4; 石油类; ≤0.5. 2; COD; ≤30; 5; 硫化物; ≤0.5. 3; 氨氮; ≤1.5; 6; 挥发酚; ≤0.01. ### 3、噪声环境质量 项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见表4-3。 #### 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | ### 1、大气污染物排放标准 运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放浓度限值，见表4-4。 #### 表4-4 《大气污染物排放限值》（GB16297-1996） 名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ### 2、水污染物排放标准 项目厂区不提供食宿，不产生生活污水。站区设防渗旱厕，防渗旱厕由周围农户定期清运堆肥处理。 ### 3、噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表4-5。 #### 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 70; （GB12523-2011）中标准. 夜间; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，准值如表4-6。 #### 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别/时段; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 4、固废排放标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013年 第36号）相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，本项目总量控制指标如下： 项目运营期不产生生活污水；项目废气主要为粉尘，故项目不建议申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

## 5.1工艺流程与产污环节 ### 5.1.1施工期 施工期的主要环境问题为土方挖填、场地平整、建筑材料运输、砼拌合等工程行为产生的粉尘、废水、噪声和固体废物等。项目施工期施工流程见图5-1。 ### 图5-1 项目施工期主要工艺流程及产污环节示意图 （1）废气：施工废气包场地平整产生的扬尘、车辆行驶产生的扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气。 （2）废水：施工废水包括施工设备清洗废水、混凝土养护废水和施工人员产生的少量生活污水。 （3）噪声：施工噪声主要为各种机械噪声和运输车辆噪声。 （4）固体废物：固体废物主要为施工人员的生活垃圾、废砖和废沙。 ### 5.1.2运营期 （1）工艺流程 本项目运营期生产工艺流程及排污节点见图5-2。 图5-2 项目运营期生产工艺流程及产污环节示意图 （2）工艺流程简述： 石料（卵石、混凝土块）由给料机均匀地送到颚式破碎机进行粗碎，粗碎后的物料由皮带输送机送入到反击式粉碎机进行细碎，细碎后的物料由皮带输送机送入振动筛进行筛分，筛分出四种规格的石料，即石粉（0-0.5cm），石子（1-3cm、1-2cm、0.5cm），粒径较大的筛下物制成产品（细碎石、砼块、砼粉），筛上物从振动筛返回反击式粉碎机重新加工破碎，形成闭路多次循环，直到达到制细碎石及砼块、砼粉产品粒度的要求，最后产品经皮带输送机送至成品堆场。 ## 5.2运营期污染源分析 ### 5.2.1废气 本项目大气污染源主要为生产过程的物料运输、装卸、堆场、破碎机、振动筛和皮带输送机等产生的粉尘和机械燃油废气。 1、粉尘 （1）破碎粉尘 本工程石料破碎采用鄂式破碎和反击式破碎机进行石料的破碎，破碎完后的物料皮带输入振动筛进行筛分，石料在破碎过程中会产生大量的粉尘。类比《合水县凤源工程有限责任公司石料厂建设项目》，鄂式破碎和反击式破碎过程粉尘产生量按石料量的0.05%计算，本工程年破碎卵石及建筑砼块约56000t（卵石密度按1.5t/m3计、砼块按2.0t/m3计），粉尘产尘量约为28t/a，无组织排放。为了确保粉尘达标排放，减少粉尘排放量，评价要求：在鄂式破碎和反击式破碎机设置半封闭厂房并且安装一套雾化喷淋装置，经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘95%以上，采取以上措施后本工程破碎工序的粉尘无组织排放量1.4t/a。 （2）筛分粉尘 本工程石料破碎完后的物料皮带输入振动筛进行筛分，石料在筛分过程中会产生大量的粉尘。类比《合水县凤源工程有限责任公司石料厂建设项目》，筛分过程按石料量的0.1%计算，产尘量约56t/a，本次评价要求：在振动筛设置半封闭厂房并且对石料筛分过程中产生的粉尘采取雾化喷淋装置。经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘95%以上，采取以上措施后本工程筛分工序的粉尘无组织排放量2.8t/a。 （3）输送粉尘 本项目石料经破碎机和振动筛之间石料输送由皮带输送，振动筛将不同粒径的石子分为4种，大于3cm的石料由皮带从振动筛运入反击破重新粉碎后筛分，其余三种石子输送到产品堆场。皮带输送产尘点主要为皮带末端石料跌落产生粉尘，皮带输送产生粉尘量按石料量的0.01%计算，则皮带输送总的产生量为5.6t。为了抑制输送皮带产生的粉尘，评价要求：在输送石料的皮带安装封闭罩，跌落点处安装雾化喷淋装置，减少粉尘排放量。采取以上措施后抑尘率可90%以上，排放量约0.56t/a。 （4）堆场粉尘 石料经筛分后分为四种规格，直接由汽车从接料口运输外售，外售不畅时暂存至各自的堆料场地。产品堆存及装载过程中受扰动及风力影响，易产生风力扬尘，据相关研究，堆料及物料装卸的起尘量与物料的粒径分布、环境风速等有关，一般比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大；当环境风速提高到6m/s后，起尘强度明显加大。本项目产品中除石粉（0-0.5cm）外其余石子均为大颗粒块状，堆存及装卸过程中一般起尘量较小，因此评价主要以石粉堆存、装卸产尘进行计算。计算公式如下： 堆放粉尘： 装卸扬尘： 式中：Q—原料堆起尘量，mg/s Q2—装卸扬尘，g/次； U—风速m/s，（起尘）风速平均值1.8m/s，起尘风频为6% S—原料堆表面积，50m2 w—空气相对湿度，取60% W—原料堆表层含水率，2% H—装卸高度，m；取2.5m M—车辆吨位t，取20t 根据以上公式计算，堆料场产尘量为12.0t/a。 本项目已建工程堆场四周未建围墙，未遮盖。评价要求：产品堆放要整齐有序，堆场周围设置简易围墙，并且加盖防尘网，堆料场内配套洒水装置，定时洒水，大风天气增加洒水次数，使石粉表面保持一定湿度，减少料场粉尘对环境的影响。采取以上措施，抑尘率可达到80%以上，堆料场年排放量2.4t/a。 （5）运输扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为1.2t/a。本项目已建工程中厂区道路未硬化，运输车辆为加盖篷布。评价要求：出厂的运输道路要进行硬化，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，可减少扬尘60%，即排放量为0.48t/a。 2、设备燃油废气 厂区作业设备主要为自卸汽车、装载机等设备均使用柴油作为燃料，各燃油设备在运行过程中会排放一定的燃油废气，主要污染物包括碳氢化合物（CH）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）等。由于大部分为设备消耗，故污染物产生量少，并且产生点较分散，经大气稀释后不会对周围环境有太大影响。 ### 5.2.2 废水 项目运营期主要包括生产用水和生活用水。其中生产用水主要是生产过程中喷淋用水和降尘用水，喷淋用水和降尘用水全部进入产品，无生产废水外排；生活废水主要为职工生活盥洗废水，盥洗废水因水质简单且产生量较小直接用于道路降尘，不外排。本项目采用旱厕，旱厕地面通过混凝土硬化防渗处理，旱厕交由当地农民定期清掏，用作农家堆肥。 ### 5.2.3噪声 该项目噪声主要来自设备噪声及进出站场的车辆噪声，噪声级为70-85dB（A）。主要噪声源强见表5-4。 表5-4 噪声污染源源强核算结果一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 噪声源强dB（A）; 源强属性. 1; 振动给料机; 4YC2460; 1; 80; 连续. 2; 颚式破碎机; 400×600型; 1; 85; 连续. 3; 反击式破碎机; 120×140型; 1; 85; 连续. 4; 振动分离筛; 480×150型; 1; 80; 连续. 5; 皮带运输机; 1200×60型; 6; 70; 连续. 1500×80型; 2; 70; 连续. 6; 装载机; 50; 2; 85; 间歇. 7; 运输车辆; 20t; /; 75; 间歇. ### 5.2.4固体废物 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、筛分工序产生的砂土和沉砂池淤泥。 ①生活垃圾 本项目现有劳动定员5人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，日产生活垃圾2.5kg，年产生活垃圾0.625t/a，生活垃圾统一收集后，定期拉运至吉岘乡生活垃圾暂存点处理。 ②筛分砂土 本项目在筛分过程中将会产生一定量的砂土，本工程年破碎卵石及建筑砼块约5.6万t（其中：卵石3万t，砼块2.6万t，卵石密度按1.5t/m3计、砼块按2.0t/m3计）。根据业主提供的数据可知卵石含砂土0.1%、建筑垃圾（混凝土砼块）含砂土0.005%，则本项目砂土产生量约为43t/a。该部分砂土可销售给当地砖厂进行资源化处理。 ③沉砂池泥砂 本项目设置一座15m3的沉砂池，用于喷淋装置的供水及收集场地雨水。根据类比同类项目可知，沉砂池淤泥产生量约为筛分砂土的1%，则本项目产生的沉淀池淤泥为0.43t/a。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 破碎工序 | 粉尘 | 28t/a | 1.4t/a |
|  | 筛分工序 | 粉尘 | 56t/a | 2.8t/a |
|  | 皮带传输 | 粉尘 | 5.6t/a | 0.56t/a |
|  | 物料堆场 | 粉尘 | 12.0t/a | 2.4t/a |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 1.2t/a | 0.48t/a |
|  | 燃油机械 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 盥洗水 | COD、SS、氨氮 | 20t/a | 回用于场地泼洒抑尘，不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.625t/a | 0 |
|  | 筛分工序 | 筛分砂土 | 43t/a | 0 |
|  | 沉砂池 | 沉砂池淤泥 | 0.43t/a | 0 |
| 噪声 | 燃油机械 | 设备运行噪声 | 噪声源强为70～85dB(A) |  |
| 主要生态影响 项目对生态影响主要是施工期造成的，施工期由于地表开挖等活动破坏原有的地表表面，使裸露的松散土壤在地表径流的冲刷下易造成水土流失等问题。项目所在地现有的自然表土随工程建设完成，将被构筑、绿化地等取代，原有的地表和土地利用性质将改变，但项目建成后可通过规模绿化来尽可能补偿植被损失。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 项目施工期主要污染源有：大气（汽车尾气）、废水（施工废水）、固废（建筑垃圾、生活垃圾）、噪声（施工机械噪声）等，以上污染源具有暂时性，只要施工期做好防治措施，随着施工的结束就会消失，对环境影响较小。 ### 7.1.1环境空气影响分析 项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。 （1）扬尘 扬尘主要包括：土地整平及现场堆放扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。施工扬尘量与风力大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素有关，影响范围可达作业点周围150～300m。资料表明，在2.5m/s风速情况下（华池县平均风速为1.9m/s），下风向施工扬尘影响程度见表7-1。 #### 表7-1 施工扬尘影响程度 下风向距离; m; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度; mg/m3; 0.541; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 由表7-1可以知，在风速2.5m/s的情况下，TSP的最高浓度出现在下风向30m处，下风向200m范围内均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 施工期扬尘对周围200m范围的空气环境产生较大的影响，影响范围内有居民，项目建设过程中将对其造成一定影响，施工过程要规范管理，文明施工，对建筑垃圾、废弃土石方定点堆放，加盖篷布并及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，即可防止扬尘污染，随着施工期的结束，扬尘对周围环境质量造成的影响也随之消失。 （2）运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。 总之，由于项目施工期较短，且工程相对简单，工程量较小，产生扬尘及废气时间亦较短，只要在施工过程中采取有效防治措施，加之当地大气扩散条件好，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部和间断短时性特点，随着施工的结束，其影响亦将随之消除。 ### 7.1.2 水环境影响分析 由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水主要为施工人员洗漱废水，用施工现场的泼洒降尘。 项目施工期涉及用水和排水主要是站房建设和附属设施装修阶段，施工废水主要来自于施工机械、设备清洗废水，主要污染因子为SS。项目建设施工时要求设置施工废水收集池，将废水引入进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，施工废水不外排。因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 ### 7.1.3 声环境影响分析 施工期机械设备噪声源可近似为点源，根据点源声衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp――距声源r处的施工噪声预测值（dB）； Lp0――距声源r0处的参考声级（dB）。 主要施工设备噪声距离衰减情况见表7-2。 #### 表7-2 施工机械噪声衰减距离 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 噪声预测值（dB）. 1m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 85; 65; 59; 53; 51; 45; 39. 2; 吊车; 88; 68; 62; 56; 54; 48; 42. 3; 电锯; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 4; 砂浆机; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 5; 切割机; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 6; 轻型载重卡车; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 由表7-2可知，施工机械的噪声在空旷地带，使用单台机械在无遮挡情况下，距噪声源在50m以上地段，单台机械作业时产生的噪声经距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间标准值为70dB（A），夜间55dB（A）。但在施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围变大。 根据现场调查，项目所在地最近110m处有一户敏感目标，要求施工作业时需合理布置机械设备位置，选择低噪设备、采取隔声减震措施让噪声通过距离衰减至厂界达标排放，禁止夜间22:00~次日6:00施工作业，最大限度地降低施工噪声对周边环境的影响。 ### 7.1.4 固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾、废砖、废沙、更换废旧储油罐以及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目主要建筑垃圾包括原有建筑拆除垃圾和本项目修建产生的新垃圾。原有建筑物进行拆除产生废砖、废沙等一般建筑垃圾外还有设备废钢材等。废砖、废沙等一般建筑垃圾运至华池县建筑垃圾填埋场，废弃钢材进行资源整顿，交由废品回收公司进行处理。 （2）生活垃圾 项目施工人员10人，整个施工期产生生活垃圾0.15t。要求在施工场区设置垃圾收集箱收集，最终清运至生活垃圾暂存点处置，对区域环境影响较小。 ## 7.2营运期环境影响分析 ### 7.2.1环境空气影响分析 本项目大气污染源主要为生产过程的物料运输、装卸、堆场、破碎机、振动筛和皮带输送机等产生的粉尘和机械燃油废气。 1、粉尘 （1）破碎粉尘 本工程石料破碎采用鄂式破碎和反击式破碎机进行石料的破碎，破碎完后的物料皮带输入振动筛进行筛分，石料在破碎过程中会产生大量的粉尘。根据工程分析可知，本工程破碎粉尘产尘量约为28t/a，无组织排放。在鄂式破碎和反击式破碎机上方安装一套雾化喷淋装置，经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘90%以上，采取以上措施后本工程破碎工序的粉尘无组织排放量2.8t/a。 （2）筛分粉尘 本工程石料破碎完后的物料皮带输入振动筛进行筛分，石料在筛分过程中会产生大量的粉尘。根据工程分析可知，筛分工序产尘量约56t/a，本项目已建工程对石料筛分过程中产生的粉尘采取雾化喷淋装置。经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘90%以上，采取以上措施后本工程筛分工序的粉尘无组织排放量5.6t/a。 （3）输送粉尘 根据工程分析可知，皮带输送总的产生量为5.6t。通过在输送石料的皮带安装封闭罩，跌落点处安装雾化喷淋装置，减少粉尘排放量。采取以上措施后抑尘率可90%以上，排放量约0.56t/a。 （4）物料堆场粉尘 根据工程分析可知，本项目堆料场产尘量为12.0t/a。本次评价要求：产品堆放要整齐有序，堆料场设置简易围墙同时使用防风抑尘网遮盖，堆料场内配套洒水装置，定时洒水，大风天气增加洒水次数，使石粉表面保持一定湿度，减少料场粉尘对环境的影响。采取以上措施，抑尘率可达到70%以上，堆料场年排放量3.6t/a。 （5）运输扬尘 根据工程分析可知，运输道路起尘量为1.2t/a。本项目已建工程中厂区道路未硬化，运输车辆为加盖篷布。评价要求：出厂的运输道路要进行硬化，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，可减少扬尘60%，即排放量为0.48t/a。 2、设备燃油废气 厂区作业设备主要为自卸汽车、装载机等设备均使用柴油作为燃料，各燃油设备在运行过程中会排放一定的燃油废气，主要污染物包括碳氢化合物（CH）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）等。由于大部分为设备消耗，故污染物产生量少，并且产生点较分散，经大气稀释后不会对周围环境有太大影响。 3、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表7-3的分级判据进行划分 #### 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 #### 表7-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. - 污染源参数 本项目主要废气污染源排放参数见下表。 表7-5 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源 名称; 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放量 t/a; 排放 速率; 单位. 长度 (m); 宽度 (m); 有效高度(m). 加工粉尘; 1244.0; 56.0; 29.0; 5.0; TSP; 1.4; 0.7; kg/h. 堆场粉尘; 1244.0; 56.0; 29.0; 5.0; TSP; 2.8; 0.4; kg/h. - 项目参数 本项目估算模式所用参数见表。 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度. 最低环境温度; -23.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. - 评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 加工粉尘; TSP; 900.0; 21.57; 2.4; /. 堆场粉尘; TSP; 900.0; 3.03; 0.34; /. 本项目加工粉尘Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.4%，Cmax为21.57ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定大气环境影响评价工作等级为二级；堆场粉尘Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.34%，Cmax为3.03ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定大气环境影响评价工作等级为三级。 综上所述，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 - 污染源结果表 #### 本项目加工粉尘及堆场粉尘最大Pmax和D10%预测结果详见下表。 #### 表7-8 加工粉尘最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 11.39; 1.27. 25.0; 20.22; 2.25. 29.0; 21.57; 2.4. 50.0; 19.49; 2.17. 100.0; 14.31; 1.59. 200.0; 9.37; 1.04. 300.0; 7.12; 0.79. 400.0; 5.79; 0.64. 500.0; 4.92; 0.55. 600.0; 4.29; 0.48. 700.0; 3.82; 0.42. 800.0; 3.44; 0.38. 900.0; 3.15; 0.35. 1000.0; 2.89; 0.32. 1100.0; 2.67; 0.3. 1200.0; 2.5; 0.28. 1300.0; 2.35; 0.26. 1400.0; 2.22; 0.25. 1500.0; 2.11; 0.23. 1600.0; 2.0; 0.22. 1700.0; 1.91; 0.21. 1800.0; 1.83; 0.2. 1900.0; 1.75; 0.19. 2000.0; 1.68; 0.19. 2100.0; 1.61; 0.18. 2200.0; 1.56; 0.17. 2300.0; 1.5; 0.17. 2400.0; 1.45; 0.16. 2500.0; 1.41; 0.16. 下风向最大浓度; 21.57; 2.4. 下风向最大浓度出现距离; 29.0; 29.0. D10%最远距离; /; /. #### 表7-9 堆场粉尘最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 1.76; 0.2. 25.0; 2.86; 0.32. 49.0; 3.03; 0.34. 50.0; 3.03; 0.34. 75.0; 2.73; 0.3. 100.0; 2.27; 0.25. 200.0; 1.37; 0.15. 300.0; 1.03; 0.11. 400.0; 0.88; 0.1. 500.0; 0.81; 0.09. 600.0; 0.75; 0.08. 700.0; 0.7; 0.08. 800.0; 0.67; 0.07. 900.0; 0.64; 0.07. 1000.0; 0.61; 0.07. 1100.0; 0.58; 0.06. 1200.0; 0.55; 0.06. 1300.0; 0.53; 0.06. 1400.0; 0.51; 0.06. 1500.0; 0.49; 0.05. 1600.0; 0.48; 0.05. 1700.0; 0.46; 0.05. 1800.0; 0.44; 0.05. 1900.0; 0.43; 0.05. 2000.0; 0.42; 0.05. 2100.0; 0.4; 0.04. 2200.0; 0.39; 0.04. 2300.0; 0.38; 0.04. 2400.0; 0.37; 0.04. 2500.0; 0.36; 0.04. 下风向最大浓度; 3.03; 0.34. 下风向最大浓度出现距离; 49.0; 49.0. D10%最远距离; /; /. - 废气污染物排放量核算 根据工程分析，对本次项目无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表7-10。 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 破碎工序; TSP; 湿式加工，雾化喷淋降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）; 1.0mg/m3; 1.4. 2; 筛分工序; 2.8. 3; 输送粉尘; 0.56. 4; 物料堆场; 2.4. 5; 车辆运输; 0.48. 6; 燃油机械; CH、CO、NOX; 自然扩散; /; /; 少量. 7; 合计; /; /; /; /; 7.64. - 大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2018）及前文预测判定结果，本项目大气环境评价等级为二级，且项目厂区无组织排放均无超标点，故本项目无需设大气环境防护距离。 10、大气环境影响评价自查表 本项目的大气环境影响评价自查表见下表7-11。 #### 表7-11 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50kmR; /. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/aR. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区R; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 项目正常排放源☑ 项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 R. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（无）; 监测点位数（0）; 无监测R. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOX：（0）t/a; 颗粒物：（7.64）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. ### 7.2.2水环境影响分析 本项目在石料进料口和产品出料口均安置有喷淋装置，其喷淋用水全部由石料吸收降尘，因此无生产喷淋废水产生；项目运营后废水主要为盥洗废水。盥洗废水由于产生量较小，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。场地雨水可通过15m3的沉砂池进行收集，废水上清液回用于生产，淤泥进行定期清掏。 综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 ### 7.2.3声环境影响分析 项目的主要噪声源为加工区生产设备及进出厂区的运输车辆，本环评引用项目进行开车试运营现状值对噪声的影响进行评价。2019年4月27日—4月28日委托甘肃众仁检验检测中心对本项目噪声进行了监测，监测结果详见表7-11。 表7-11 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 时间 点位; 2019年4月27日; 2019年4月28日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 56.8; 43.7; 58.5; 40.3. 2#厂界南侧; 57.0; 42.9; 58.9; 41.9. 3#厂界西侧; 57.4; 42.9; 56.8; 41.3. 4#厂界北侧; 58.3; 43.3; 52.3; 40.0. 标准值; 60; 50; 60; 50. 从上表看出，项目厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限制，项目噪声对外界声环境影响较小。 同时根据本项目的生产特点，本次环评建议设置50米环境防护距离。 ### 7.2.4固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要是员工生活垃圾及生产废料。 ①生活垃圾 本项目现有劳动定员5人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，日产生活垃圾2.5kg，年产生活垃圾0.625t/a，生活垃圾统一收集后，定期拉运至吉岘乡生活垃圾暂存点处理。 ②筛分砂土 本项目在筛分过程中将会产生一定量的砂土，本工程年破碎卵石及建筑砼块约5.6万t（其中：卵石3万t，砼块2.6万t，卵石密度按1.5t/m3计、砼块按2.0t/m3计）。根据业主提供的数据可知卵石含砂土0.1%、建筑垃圾（混凝土砼块）含砂土0.005%，则本项目砂土产生量约为43t/a。该部分砂土可销售给当地砖厂进行资源化处理。 ③沉砂池泥砂 本项目设置一座15m3的沉砂池，用于喷淋装置的供水及收集场地雨水。根据类比同类项目可知，沉砂池淤泥产生量约为筛分砂土的1%，则本项目产生的沉淀池淤泥为0.43t/a。这部分可以作为资源二次销售给当地砖厂进行利用。 本项目产生的砂土和沉淀池淤泥主要成分为粘土和砂粉，砖瓦厂在进行煅烧过程中因为高温形成质地坚硬的碳酸钙，增强砖品的硬度和坚实度。因此，砂土和沉淀池淤泥作为制砖原料完全可行。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎工序 | 粉尘 | 破碎设备设置半封闭厂房，安装雾化喷淋抑尘装置 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值 |
|  | 筛分工序 |  |  |  |
|  | 物料输送 |  | 输送皮带安装封闭罩，跌落点安装雾化喷淋抑尘装置 |  |
|  | 物料堆场 |  | 定期洒水 |  |
|  | 车辆运输 |  | 道路经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布 |  |
|  | 燃油机械 | CO、NOX、THC | 经大气稀释 |  |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 盥洗废水 | 回用于场地泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 生产用水 | 喷淋废水 | 直接进入产品当中 | 不产生废水 |
| 固 体 废 物 | 筛分工序 | 砂土 | 作为资源二次销售给当地砖厂进行资源化利用 | 资源化处理 |
|  | 沉砂池 | 淤泥 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 无害化 |
| 噪 声 | 生产机械 | 设备运行噪声 | ①在设备选型上选用先进的低噪声设备；②加强设备的日常维护，避免非正常噪声的产生；④设备合理布局；⑤合理安排生产时间。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预测效果： 本项目在落实各项污染防治措施后，确保各类污染物达标排放，对生态环境影响不大。本评价建议在厂区周围种植绿化带，绿化树种可选用乔、灌木速生树种，厂区的绿化在不影响生产的前提下，可以在一定程度上减轻设备噪声对环境的影响，并可降低风速、抑制扬尘、净化空气，起到保护环境和美化环境的作用。 ## 8.1项目施工期污染防治措施及预期效果 项目施工期不可避免地产生一些粉尘、扬尘、噪声、固体废物及废水等污染物。因此，除了要求施工队伍文明施工外，还需根据项目具体情况采取针对性措施以防止或减轻施工期对环境的不利影响。施工单位采取污染防治措施如下： ### 8.1.1 废气污染防治措施 项目施工阶段主要的大气污染物来自于罐区开挖、过程中产生的扬尘和机械尾气。 1、施工扬尘防治措施 根据庆政令〔2015〕第2号《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》工程施工扬尘污染防治采取下列措施： （1）施工工地周围应当设置不低于1.8米封闭围墙围档； （2）施工工地地面、车行道路应当进行硬化、洒水等降尘处理； （3）建筑垃圾在48小时内不能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； （4）有泥浆的施工作业必须配备相应的泥浆池、泥浆沟，保证泥浆不外流，废浆采用密闭式罐车外运； （5）督促施工人员按照作业规程装载物料； （6）限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备； （7）实施有扬尘的土方、拆除工程作业，应当洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到4级以上时不得组织施工； （8）施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应当采取密闭存储、设置围挡或围墙、采用防尘布遮盖等防尘措施； （9）闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者覆盖。 2、施工机械尾气的防治措施 （1）加强对运输车辆的管理，合理规划运输路线和运输次数。 （2）对运输车辆和施工设备加强保养，进行定期维护。 在采取上述防尘措施后，可以减小施工扬尘对周围环境的影响。根据同等规模施工场地现场调查，施工扬尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 ### 8.1.2 废水污染防治措施 项目施工期废水主要为施工废水，依据施工期废污水产生的特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求施工期应采取如下污染防治措施： （1）施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边街区环境造成影响。 （2）对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水、清洗废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后，可回用于施工作业用水。 （3）施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 ### 8.1.3 噪声污染防治措施 施工期噪声主要是场地内施工机械噪声和车辆运输噪声，该项目噪声声源主要是施工设备和运输车辆产生的机械噪声，施工设备有挖掘机、推土机、吊车等。噪声主要产生于土建及基础施工阶段，主体结构工程阶段噪声排放强度较小，为有效降低后期工程噪声排放强度，确保周边人群有一个良好的生活、生产、学习、办公环境，给环境监理部门提供可行的、有操作性的管理依据，环评提出以下防治措施： （1）在不影响施工质量的前提下，拟建项目施工过程中尽量采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行施工；施工期经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生； （2）根据施工场地的地理位置及周围敏感点的分布状况，噪声设备设在远离周围敏感点； （3）产噪较大的设备（如挖掘机、推土机、电锯等）必须对其进行隔声及减振处理。 （4）运输车辆禁鸣区禁止机动车鸣喇叭，严禁长时间鸣喇叭。 （5）合理安排高噪声设备的施工作业时间，禁止在午休（12:00~14:00时）和夜间（22:00~次日6:00时）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。在抢修或特殊需要必须连续作业的，向当地环保部门申报，并进行公示； （6）征求、听取周围群众的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督； （7）施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 （8）对人为的施工噪声加强管理、对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。 （9）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，减少人为噪声污染。 ### 8.1.4固体废物防治措施 施工期固体废物的来源主要是施工现场废沙、废砖和施工人员生活垃圾。项目工程量较小，施工期固体废物产生量较小，项目地处农村地区，周边敏感目标较少，固体废物对周围影响较小。因此，针对项目施工期固体废物产生情况及周边环境状况，环评建议采取如下污染防治措施： （1）坚持建筑节能，清洁生产原则，制定环保节约型的施工方案，加强施工管理，文明施工，节约原料，从源头提高原料利用率，减少废物产生量。 （2）应加强各类固体废物在场地内临时堆放管理，对临时堆放场物料应采取临时防尘、防淋措施，堆场周边应设置必要的雨水截排设施，避免固体废物堆放过程中产生扬尘污染和雨污水影响。 （3）加强固体废物运输管理，固体废物外运应选用防洒落车辆，严格按照城管部门有关要求，合理选址运输时间和运输线路，采取必要的防尘、防洒落措施，严禁超载，控制车速，避免因超载、超速导致物料洒落。 总之，根据同类项目施工期噪声管理情况，只要项目严格落实各项防治措施，加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，则可确保噪声达标排放。 通过以上措施，施工期的废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响在可接受的范围内。 ## 8.2项目运营期污染防治措施及预期效果 ### 8.2.1废气污染防治措施 1、粉尘 （1）碎石粉尘、筛分粉尘、输送粉尘 为了确保粉尘达标排放，减少粉尘排放量，本项目将整个装置区包括破碎、筛分设置半封闭厂房、皮带传输安装封闭罩并且安装喷淋装置。经工程分析可知，项目碎石粉尘的产生量为28t/a，经设置的喷淋装置处理后可降尘95%，其粉尘排放量为1.4t/a；项目筛分粉尘的产生量为56t/a，经设置的喷淋装置处理后可降尘95%，其粉尘排放量为2.8t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1mg/m3的限值要求。因此，加工粉尘的治理措施可行。 喷淋装置介绍：项目安装2套喷淋装置（除尘效率为95%），石料破碎、筛分工序进料口和产品出料口安装一套，皮带传输跌尘点安装一套。由于粉尘大部分都是亲水性质，具有润湿性，喷淋降尘系统以极细微雾化状态喷出，表面张力基本上为零，喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒，吸收空气中粉尘（固体颗粒是经机械撞击、研磨、碾轧而成，颗粒直径0.25um~20um），使空气纯净新鲜。 （2）堆场粉尘 根据堆场粉尘的影响因素，控制粉尘污染的措施主要集中在降低风速影响、减少颗粒物的暴露量、增大粒径、增加含水率、降低机动车扰动频率及减少泥土粘带等。具体措施有设置围挡、料堆覆盖、路面铺装、裸地绿化、洒水、运输车辆苫盖及清洗等措施。项目堆场设置围护栏，可起到阻隔扬尘和飞灰对周围环境的影响；项目拟建高于堆放物料高度的围挡墙，并定时进行洒水，每天洒水3~5次，对场起尘量可削减80%左右，通过采取有效的扬尘控制措施，项目营运期扬尘对周围环境的影响处于可接受的水平。 （3）运输粉尘 进出厂的运输道路要进行硬化，宽度不小于6m，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，可减少扬尘60%。 2、设备燃油废气 厂区作业设备主要为自卸汽车、装载机等设备均使用柴油作为燃料，各燃油设备在运行过程中会排放一定的燃油废气，主要污染物包括碳氢化合物（CH）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）等。由于大部分为设备消耗，故污染物产生量少，并且产生点较分散，在机械选型上优先选用清洁新型机械，经大气稀释后不会对周围环境有太大影响。 ### 8.2.2废水污染防治措施 本项目的废水主要是员工盥洗污水。 本项目设置旱厕，旱厕地面通过混凝土硬化做防渗处理，交由附近村民定期清运处理，粪便用作农家堆肥。员工盥洗废水水质简单且产生量小，用于厂区泼洒抑尘。 喷淋用水直接进入产品当中，无废水产生。场地内雨水可通过15m3的沉沙池进行收集，废水进行综合利用，淤泥定期清掏。 综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 ### 8.2.3噪声污染防治措施 该项目营运时，营运期噪声源主要为加工机械、装载机等设备噪声及进出站场的车辆噪声，噪声级为70-85dB（A）。 为进一步将项目噪声对周边环境影响降到最低、杜绝污染扰民事件发生，建议建设单位应落实以下措施： （1）对高噪声设备安装减振垫，并将其紧固在减振混凝土机座上。 （2）在生产过程中，接口处采用软性接头连接，并在传递过程上，适当设置加强筋以增加刚度，改变振动频率；设置减震垫来减少流动噪声及相应引起的噪声强度。 （3）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 （4）运输车辆：建设单位应在站区内设置禁鸣标志、限速(5km/h) 标志，禁止运输车辆在站区内随意轰大汽车油门和快速加油，严格控制进出车辆在站区内及周边道路行车速度；车辆应按顺序进出厂区，等待装料时应熄火。同时应定期对项目运输道路修筑平滑，尽量减小路面坑洼，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 （5）合理安排生产时间。 （6）除了对以上各类大噪声设备采取相应的噪声防治措施外，项目厂区靠近居民一侧应种植高大树木作为绿化隔离带，对噪声能起来一定的吸声降噪作用，并且企业应加强管理，严格控制生产时间，最大程度减少对周围环境的声污染。 通过采取以上措施后，项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环噪声排境放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求，对周边环境的影响较小。 ### 8.2.4固体废物防治措施 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、砂土和沉淀池淤泥。 本项目现有劳动定员5人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，日产生活垃圾2.5kg，年产生活垃圾0.625t/a，生活垃圾统一收集后，定期拉运至吉岘乡生活垃圾暂存点处理。 根据工程分析可知，本项目产生的砂土约为43t/a、沉砂池淤泥0.43t/a，这两部分可以作为资源二次销售给当地砖厂进行利用。 本项目产生的砂土和沉淀池淤泥主要成分为粘土和砂粉，砖瓦厂在进行煅烧过程中因为高温形成质地坚硬的碳酸钙，增强砖品的硬度和坚实度。因此，砂土和沉淀池淤泥作为制砖原料完全可行。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物无害化、减量化的处理原则，只要在工作中将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废物对环境的污染降低到最小程度。因此，项目固体废弃物治理措施可行。 ## 8.2雨水导排措施 项目地东侧紧邻沟壑，根据现场勘查，需要对项目地初期雨水进行导排，以防雨水冲刷沟壑，造成滑坡泥石流等自然灾害。项目营运期汇水面积约为1627m2，雨水经厂区内的明渠导排至西边雨水导排渠，通过PVC管道排入沟底。 根据庆阳市暴雨强度公式进行计算： Q=K1ϕ167×（12.8301+12.96581lgT）（t+12.6093）0.905F 其中：流量校正系数：K1=1； 径流系数：ϕ=0.65； 设计重现期：T=2年 设计降雨历时：t=10分钟 汇水面积：F=1627m2 雨水量：Q=1×0.65×167×0.995×1627/10000=17.6L/s 则降雨15分钟时，雨水量为15.84m3。采用DN100的PVC管作为雨水的导排渠，一直延伸至沟底，在末端设置消力池，可有效的防治雨水对沟边的冲刷，从而防止滑坡泥石流现象发生。 ## 8.3环保投资 本项目总投资300万元，环保投资28.8万元，约占总投资的9.6%。企业必须切实落实各项环保资金，并保证环保设施的正常运行。本项目环保投资详见表8-1。 表8-1 环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 污染源; 治理措施内容; 环保投资. 1; 废气; 破碎工序; 设置半封闭厂房，并且安装雾化喷淋抑尘装置; 15. 筛分工序. 物料输送; 输送带安装封闭罩，跌尘点安装雾化喷淋抑尘装置. 物料堆场; 堆场进行定期洒水，大风雨天采用帆布遮盖; 5. 车辆运输; 设备定期维修、控制车速、道路洒水; 2. 2; 废水; 生活废水; 项目地设置一座旱厕，地面采用混凝土硬化防渗; 1. 沉砂池; 一座15m3的防渗沉沙池; 0.1. 雨水导排; 铺设150m的PVC雨水导排管及消力池; 0.5. 3; 噪声; 设备、机械噪声; 对高噪声设备基础减震，加隔声罩; 5. 4; 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集箱2个; 0.2. 5; 合计; /; 28.8. |

# 九、环境管理与监控计划

## 9.1环境管理体系 环境保护的关键是环境管理，实践证明企业的环境管理是现代企业管理的重要组成部分，是贯彻可持续发展战略的要求。它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，对促进环境效益、经济效益的提高，发挥了重要作用。 环境管理的基本任务是以保护环境为目标，以清洁生产为手段，发展生产与提高经济效益为目的，主要是保证工程项目建成后，污染物治理设施的正常运行和各项污染物的达标排放，逐步向“清洁工艺”和“清洁生产”方向迈进，以取得经济效益、社会效益和环保效益的统一。 ### 9.1.1环境管理机构 本项目运营期，须设立专门的环保机构和专职负责人，负责全厂的环境管理工作。在管理上，将环保治理设施正常运行时间、污染物达标排放作为生产考核指标，与经济责任制挂钩，建立环保“一票否决”制度，保证开采区外的环境质量。 ### 9.1.2环境管理机构的职能和主要任务 ⑴职能 ①负责贯彻和监督执行国家和地方的环境保护法规，以及上级有关的环保工作指示。 ②根据有关法规和公司实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。 ③负责监督管理公司“三废”治理设施的正常运转和维护工作。 ④负责管理公司的环境监测工作。 ⑤负责环境管理及监测档案管理和统计上报工作。 ⑵主要任务 ①负责所有环保设施操作规程的制定，监督设备的正常运转。在环保设施不正常的情况下，应及时向公司生产调度部门反馈，通知相应的生产工序停产，并迅速组织维修，杜绝超标排放。 ②负责开展环保宣传教育和环保技术培训，提高职工的环保意识、风险安全意识，掌握突发性、事故性排放的应急措施及解决办法。 ## 9.2项目运营期环境管理 ⑴运行期环境管理机构 项目运营期间，环境管理工作由专门组建的环保机构负责。 ⑵运行期环境管理 ①“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目竣工后，建设单位应向审批环保主管部门申请对该项目配套建设的污染治理设施予以竣工验收，然后该项目方可正式投产运行。 ②人员培训 为提高专业人员水准，保证环境管理到位及环保设施安全可靠运行，须对环境保护管理人员及生产人员进行专门培训，培训合格后方能上岗工作。 管理人员培训 对 象：分管环保工作的厂级领导、环保管理部门全体人员。 培训内容：生产工艺概况及其环境保护、污染治理设施概况； 企业清洁生产技术概要；国家、地方环境保护法规、政策。 ③制定环境管理文件及实施细则 根据国家和地方政府对企业环境管理的基本要求以及国内同类型企业环境管理经验，结合本项目具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 ## 9.3项目环境管理方案 ⑴施工现场环境恢复监督 项目开采完毕后，应全面检查采矿区现场的环境恢复情况，建设单位应及时撤出占用场地、道路，拆除临时设施，恢复被破坏的植被和设施等。 ⑵环保治理设施验收 项目建成投产前应及时上报环保部门，在环保主管部门领导下，由建设单位、设计单位和施工单位共同组成验收小组，按环保验收程序，进行环保治理设施的竣工验收，并在试生产期间，检查各项环保治理设施运转情况和治理效果，切实做好“三同时”工作。 ## 9.4运营期环境监测方案 为检查落实国家和地方的各项环保法规与排放标准的执行情况，建议建设单位环保部门为本项目制定具体的监测计划，对项目污染源和污染物进行必要的监测，并将监测结果随时与生产情况进行对照分析，为污染源控制、修订环境监测计划和加强环境管理提供依据。监测计划可委托当地环境保护监测部门执行。 项目对大气、噪声污染源的监测计划建议见表9-1。 表9-1 本项目环境及污染源监测计划 序号; 污染源; 监测点; 监测项目; 监测频率. 1; 噪声; 厂界四周、设备噪声; 等效A声级; 1次/年. 2; 粉尘; 厂界上下风向各一个; TSP; 1次/年. 项目加工高峰阶段，应加大监测频率，配合生产运行状况，做好监测分析的完整记录与数据整理分析工作；遇到非正常排放时应增加监测次数，并结合生产状况，寻找原因。 ## 9.5“三同时”验收 建设项目环保治理实施验收内容见表9-2。 表9-2 建设项目“三同时”验收一览表 序号; 污染源; 治理措施内容; 验收指标. 1; 堆场扬尘; 定期洒水，并且设置围挡墙，采用防风抑尘网遮挡; 满足（GB16297- 1996）表2中无组织排放标准. 2; 破碎、筛分、传输粉尘; 设置半封闭厂房，湿法作业喷淋设施，在破碎、振动筛等装置上安装喷淋装置. 3; 运输扬尘、机械尾气; 设备定期维修、控制车速、道路洒水. 4; 生活污水; 生活区厕所使用旱厕，交由当地农户负责定期清理，生活盥洗废水用于厂区道入场道路泼洒降尘; 不外排. 5; 雨水导排; 150m的PVC导排管及末端消力池; /. 6; 沉砂池; 1座15m3的沉砂池; /. 7; 设备、机械噪声; 采用低噪设备、控制生产时间，定期维修、控制车速。; 满足（GB12348- 2008）中2类标准. 8; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集箱，集中收集后交环卫部门处理。; 不产生二次污染.

# 十、结论与建议

## 10.1结论 ### 10.1.1项目概况 项目位于甘肃省庆阳市合水县合水县吉岘乡黄寨子村，项目中心地理坐标为东经107°58'36.20"，北纬35°44'18.32"。项目占地面积1627m2，总建筑面积约955m2。项目建设内容主要包括加工生产线一条，主体工程（碎石生产加工区）、辅助工程（办公室、旱厕）、储运工程（原料堆场、产品堆场）、公用工程（给水、排水、供电、供暖）、环保工程（废气治理、固废处置、废水处置、噪声防治等）等部分组成。项目总投资300万元，环保投资28.2万元，占总投资的9.6%。 ### 10.1.2产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013 年修正），项目生产产品、使用设备、生产工艺、使用原料不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）中需要限制类、淘汰类目录产品、设备、生产工艺、原料，属于允许类，因此，该项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 ### 10.1.3选址合理性分析 本项目位于合水县吉岘乡黄寨子村，位于农村地区，不在合水县城规划范围内。 本项目利用废旧宅基地用于本项目的建设，项目厂界东侧及南侧临沟，无环境敏感目标，距离项目最近居民在项目厂界西南侧110m外，且有山坎阻隔，可以有效减少本项目三废的产生对周边环境的影响。此外，项目临近西合公路，交通便利，水、电等基础设施完善，可以满足本项目用水、用电、运输要求，不存在明显的制约因素。因此，从环境保护的角度考虑，本项目选址合理。 ### 10.1.4平面布置合理性分析 该项目位于合水县吉岘乡黄寨子村，整个场地占地约1627m2，结合项目地地形和工程要求，整个厂区由北到南分别为原料临时堆场、生产区、产品临时堆场。整个厂区临近西合公路，原料堆场位于厂区北侧临近西合公路，便于物料运输，项目利用自家作为办公生活区，地势高于生产厂区，处于厂区侧风向，有效防止粉尘的影响。因此，项目厂区总平面布置基本合理。 ### 10.1.5项目所在地环境质量现状 （1）根据引用资料，项目所在地区域环境空气中的PM2.5、CO、PM10、NO2、O3、SO2均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单。项目区为达标区域。 （2）根据引用的监测资料，被监测的各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）根据现场监测，项目所在地厂界声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ### 10.1.6污染防治措施有效性分析 （1）废气：原料和产品堆场设有防风抑尘网，破碎工序、筛分工序和皮带运输采取了洒水降尘措施，经过以上措施后，降尘可达到90%以上，粉尘的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度1mg/m3的限值要求。 （2）废水：项目场内设置防渗旱厕一座，生产过程中不会产生废水，运营期产生的废水主要为员工的盥洗废水，盥洗废水水质简单且产生量较小，直接回用于厂区泼洒抑尘。故项目废水对周围地表水体的影响较小。 （3）噪声：本项目营运期产生的噪声主要为破碎机、振动筛等各类机械设备运行过程产生的机械噪声，噪声值在75-85dB（A）之间。 通过对高噪声生产设备安装减震基座；管道之间的接口处采用软性接头连接；强化生产管理；对运输车辆采取禁鸣标志、限速；合理安排生产时间。通过采取以上措施后，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，对周围声环境的影响不大。 （4）固体废物：员工生活垃圾定期送至合水县吉岘乡生活垃圾暂存点妥善处理；生产废料定期送至合水县建筑垃圾填埋场妥善处理。 ## 10.2建议 ⑴加强安全管理严格岗位责任。 ⑵生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 ⑶建立健全环境管理与监测体系。 ## 10.3结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好，只要在营运过程中充分落实环评中各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目建成后，对周围环境的影响较小。从环境影保护角度来说，项目的建设是可行的。