# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县惠民巷道路拓宽改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾宝宁 |  |  |  | 联系人 | 贾宝宁 |  |
| 通讯地址 | 合水县惠民巷 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 09345521514 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 745400 |
| 建设地点 | 合水县惠民巷 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 合水县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 合发改【2018】266号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别及 代码 |  | E4813市政道路工程建筑 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1440 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 230 |  |
| 总投资 （万元） | 298.48 | 其中：环保投资 （万元） |  | 35 |  | 环保投资占总投资比例 | 11.7％ |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年3月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 ## 1.1项目由来 随城乡建设的不断发展，合水县县城车辆不断增加，惠民巷东接城市主干路西华北街，西接城市过境道路环城西路，北侧为北街市场、合水县工商局，南侧为合水县城建局，惠民巷现状狭窄，人员密集，道路拥堵，尤其是上、下班期间，行人出行，道路拥堵不堪，造成极大安全隐患，为了缓解城区道路交通压力，方便群众、住户安全出行，改善道路现状条件，提升北街市场、合水县工商局、合水县城建局周边环境，经合水县人民政府研究决定对惠民巷进行提质道路拓宽改造。本项目是合水县城区道路规划的重要组成部分，对完善路网结构，促进合水县经济发展有重要意义。因此，合水县住房和城乡建设局拟投资298.48万元人民币在庆阳市合水县县城建设合水县惠民巷道路拓宽改造工程。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目应该进行环境影响评价，编写环境影响报告表。合水县住房和城乡建设局（以下简称建设单位）委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司（以下简称环评单位）对“合水县惠民巷道路拓宽改造工程”进行环境影响评价工作。环评单位在接受委托后，立即组织有关技术人员对现场进行了实地踏勘，并进行资料收集和分析，按有关技术规范及相关规定，对该项目进行环境影响评价工作。项目为改扩建项目，根据环评要求编制完成了该项目的环境影响报告表，为环境行政主管部门提供环境管理依据。 ## 1.2编制依据 ### 1.2.1环境保护法律、法规及政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （7）《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正版)； （8）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局[88]第117号文）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （10）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日）； （11）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）。 ### 1.2.2技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 ### 1.2.3技术文件及资料 （1）《甘肃省行业用水定额（2017版）》； （2）《合水县城市总体规划（2010～2030）》； （3）《城市道路工程设计规范》（CJJ37－2012）； （4）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）； （5）《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》（庆政令〔2015〕第2号）。 ## 1.3项目概况 1、项目名称：合水县惠民巷道路拓宽改造工程； 2、建设单位：合水县住房和城乡建设局； 3、建设地点：合水县惠民巷，项目地理位置图见附图1。惠民巷（起点：东经：108°0'50"，北纬：35°49'8"，终点：东经：108°0'42"，北纬：35°49'9"）； 4、建设性质：改扩建； 5、占地面积：1400m2。 ## 1.4建设内容及规模 本项目总投资约为298.48万元，建设用地总面积约1400m2，计划改造拓宽道路1条，为惠民巷，主要包括惠民巷道路工程及交通附属工程、绿化工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等。具体如下： - 惠民巷拓宽改造，起点与西华北街相交，终点与环城西路相交。 道路工程：全长240.385米，道路总宽度16米，其中，车行道宽度8米，两侧人行道宽度各为4米。道路设计等级为城市支路，设计行车速度30km/h，路面设计标准轴载为BZZ-100，设计使用年限10年；铺装面积为2125.00m，道路采用3cm细粒式沥青混疑土(AC-10C)+黏层油(0.5kg/m2)+5cm中粒式沥青混疑土(AC-16)+洒透层油1.0kg/m2(乳化石油沥青)+20cm水泥稳定碎石(5.0％)+20cm8.0％(质量比)石灰土； 铺装6cm厚C30机制人行道砖面积为2215.00m2； 新建道牙石长度为932m； 铺装盲道砖面积为221.50m2； 树坑换填土方量57m3(采用机械填方，现场挖土方再利用)、挖方4240.60m3（采用机械挖土）。 交通设施：绘制交通标线面积为139.37m2、新建右转标志(单柱式标志)2套、禁止左转标志(单柱式标志)2套、交叉口路口告知标志（2F型悬臂式)，车行道行驶方向标志(2F型悬臂式)2套。人行横道信号灯4套，限速牌(单柱式构造架)2套。 给水工程：新建DN150给水管道227米，DN100给水管道24米，消火栓井3个，阀门井7座。 雨水工程：新建DN600钢筋混凝土(Ⅱ级管)雨水管224米，DN400钢筋混凝土(Ⅱ级管)雨水管40米，DN300钢筋混凝土(Ⅱ级管)雨水管79米，单篦雨水口14座，雨水检查井15座。 污水工程：新建DN400钢筋混凝土(Ⅱ级管)污水管道237米，DN300钢筋混凝土(Ⅱ级管)污水管道31米，污水检查井15座。 采暖工程：新建DN150预制直埋保温管298米，DN125预制直埋保温管70米，DN100预制直埋保温管48米，套管补偿器4个，混凝土固定墩3个，C型混凝土地沟36米，采暖检査井8座。 电气工程：新建路灯(铜芯)电缆280米，SC80钢套管80米，LED机动车道灯11盏，弱电电缆320米，电力检查井5座。 照明工程：路灯灯具采用单杆单挑半截光型LED灯，单灯功率500W，路灯灯杆热镀锌钢灯杆，高为9米，定位于人行道距机动车道侧道牙0.5m处，灯间距30m左右。灯具均采用密闭式道路灯具，其光源腔防护等级要求不低于IP54，灯具电器防护等级不低于1P43。 绿化工程：新栽行道树(国槐)66株，新建树池66处。 拆除工程：拆除砖砌单篦雨水口10个，采暖管道482米，给水管道260米，排水管道260米，雨水管道230米。 项目主要组成见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 道路工程; 惠民巷拓宽改造，全长240.385米，路总宽度16米，其中，车行道宽度8米，两侧人行道宽度各为4米。道路等级为城市支路，设计行车速度30km/h; /. 给水工程; 新建DN150给水管道227米，DN100给水管道24米，消火栓井3个，阀门井7座; /. 雨水工程; 新建DN600钢筋混凝土(Ⅱ级管)雨水管224米，DN400钢筋混凝土(Ⅱ级管)雨水管40米，DN300钢筋混凝土(Ⅱ级管)雨水管79米，单篦雨水口14座，雨水检查井15座. 污水工程; 新建DN400钢筋混凝土(Ⅱ级管)污水管道237米，DN300钢筋混凝土(Ⅱ级管)污水管道31米，污水检查井15座. 采暖工程; 新建DN150预制直埋保温管298米，DN125预制直埋保温管70米，DN100预制直埋保温管48米，套管补偿器4个，混凝土固定墩3个，C型混凝土地沟36米，采暖检査井8座; /. 辅助工程; 电气工程; 新建路灯(铜芯)电缆280米，SC80钢套管80米，LED机动车道灯11盏，弱电电缆320米，电力检查井5座; /. 照明工程; 路灯灯具采用单杆单挑半截光型LED灯，单灯功率500W，路灯灯杆热镀锌钢灯杆，高为9米，定位于人行道距机动车道侧道牙0.5m处，灯间距30m左右。灯具均采用密闭式道路灯具，其光源腔防护等级要求不低于IP54，灯具电器防护等级不低于1P43. 交通工程及沿线设施; 共设人行信号灯4套，沿线车行道行驶方向标志2套，交叉口路口告知标志2套，限速牌2套，禁止左转、右转标志各2套. 绿化工程; 新栽行道树(国槐)66株，新建树池66处; /. 环保工程; 废气治理措施; 项目施工期堆土采用遮盖和洒水抑尘; /. 废水治理措施; 项目施工期建设临时沉淀池，施工废水沉淀后回用，生活污水集中收集用于施工场地泼洒抑尘; /. 噪声治理措施; 项目施工期选用低噪设备，合理安排施工时间; /. 固废治理措施; 项目施工期施工废料集中收集运往城建部门指定地点处置，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理; /. 工程主要技术指标见表1-2。 表1-2 主要技术指标一览表 道路等级 技术指标; 交通设施等级; 计算行车速度; 路面类型; 路面设计标准轴截; 设计年限; 路面雨水排水重现期. 城市支路; B级; 30km/h; 沥青混凝土路面; BZZ-100; 10; 2. ## 本项目为为惠民巷拓宽改造工程，道路工程主要工程量见表1-3。 表1-3 主要工程数量表 工程类型; 工程部位名称; 单位; 数量. 机动车道; 3cm细粒式沥青混疑土(AC-10C); m2; 2125. 黏层油(0.5kg/m2); kg; 1062.5. 5cm中粒式沥青混疑土(AC-16); m2; 2125. 洒透层油1.0kg/m2(乳化石油沥青); m2; 2125. 20cm水泥稳定碎石(5.0％); m2; 2182. 20cm8.0％(质量比)石灰土; m2; 2240. 人行道; 6cm厚C30机制人行道砖; m3; 2215. 3cm厚M10干硬性水泥砂浆; m3; 2215. 10cm厚透水混凝土; m3; 2215. 15cm12％石灰土; m3; 2215. 附属构筑物; 树池（1.5m*1.5m）; 个; 66. 行道树（国槐）; 棵; 66. 道牙石（T型）; m; 932. BCC-T4-750式路缘石（混凝土）; m; 500. BCC-TF4-750式路缘石（混凝土）; m; 432. 路基工程; 挖方; m³; 4240.6. 填方; m³; 0. 树池换填; m³; 57. 绿化; 国槐; 棵; 66. 本项目为惠民巷拓宽改造工程，道路交通主要数量表见1-4。 表1-4 道路交通主要数量表 序号; 工程部位名称; 单位; 数量. 1; 信号灯; 人行横道信号灯; 套; 4. 2; 标志; 车行道行驶方向; 套; 2. 3; 交叉口路口告知; 套; 2. 4; 限速牌; 套; 2. 5; 禁止左转标志; 套; 2. 6; 右转标志; 套; 2. ## 1.5主体工程 1、道路平衡纵设计 （1）道路平面设计 惠民巷起点与西华北街相交，终点与环城西路相交，全长240.385m，规划红线宽度为16m。 - 道路纵断面设计 惠民巷道路纵向标高西侧以环城西路标高作为控制标高，东侧以西华北街标高作为控制标高，小于道路最小排水坡度，因而在道路两侧设置锯齿形边沟。 （3）道路横断面设计 根据道路体划，结合目前交通状况及未来交通流发展趋势，横断面方案如下： 惠民巷道路红线宽度为16米，为一幅路形式。横断面形式为4m人行道+8m车行道+4m人行道=16m 路拱横坡：机动车道：1.5％ 人行道：2.0％ 路拱形式：二次抛物线型。道路横断面布置图见下图。 图1-1 道路横断面布置图 2、路基、路面设计 （1）路基设计 为了保证路基的稳定和强度，填方路段应清除路基范围内的各种杂物、垃圾或腐殖土等非填筑性材料，清表厚度应不小于20cm，并在填筑前压实。在路基填筑前，应开挖临时排水边沟，排除地表积水及地下潜水。路基填方选用宕渣作填料，并分层填筑，路基压实采用重型击实标准，路基填料强度控制采用CBR(％)值，具体技术指标见下表。 道路用地范围内，所有树木勘察包括树根、灌木丛、弧石、垃圾、残渣、篱笆、结构物、道路路面和所有障碍物都应予清除。 路基需分层压，每层压实厚度为30cm。压实度要求如下表。 表1-5 路基压实度一览表 填挖类型; 深度范围; 最低压实度（％）支路; 填料最小强度CBR. 填方; 0-30cm; 92; 6. 30-80cm; 92; 4. 80-150cm; 91; 3. ＞150cm; 90; 2. 零填及挖方; 0-30cm; 92; /. （2）路面设计 机动车道： 3.0cm厚AC-10C型细粒式沥青混凝土 上面层 黏油层（0.5kg/m2） 5cm中粒式沥青混疑土(AC-16) 下面层 洒透层油1.0kg/m2(乳化石油沥青) 20cm水泥稳定碎石(5.0％) 20cm8.0％(质量比)石灰土 人行道： 6cm厚C30机制人行道砖 3cm厚M10干硬性水泥砂浆 10cm厚透水混凝土 15cm12％石灰土 人行道均进行无障碍设计，设置盲道，在道口和单位出入口处以人行横道线处设置斜坡道，以方便残疾人通行。 3、给排水工程 （1）给水工程 配套道路工程铺设给水管，惠民巷全长240.385米，道路红线宽16.00米，给水管道布置在人行道下，直埋敷设。经计算确定惠民巷采用管径DN100-DNl50mm的给水管道，与环城西路、西华南街给水管网相连，毎隔一定距离预留DN100给水管并建设相应的给水管道附属设施，主要管材采用PE给水管。 在管网管路中每隔40m处设置钢筋混凝土阀门井，为防止管道内气不能及时排除而造成气阻，影响正常输水，在管道最高点设排气装置，最低点设置泄水管及泄水阀。 （2）排水工程 惠民巷排水为雨污分流制。惠民巷设置污水管道。污水主干管（DN400）起点（道路桩号K0+240.385）由西华北街污水管道（DN600）接入，终点（道路桩号K0+000）接环城西路污水管道（DN600），最终排向环城西路原污水管道检查井，井底标高-4.50米。 新建雨水管道，设计管位位于道路中线偏南1.00m，K0+010-K0+240.385段雨水由环城西路及惠民巷南北两侧雨水篦子汇集至雨水管网后接入西华北街市政雨水管网，设计管径DN600mm，管长224m，设计管径DN400mm，管长40m，设计管径DN300mm，管长79m。本次设计每隔一个雨水检査井(局部有调整)预留DN400mm雨水支管，在预埋管末端对管道进行封堵。 4、采暖工程 本工程供热管网敷设方式采用热水管道直埋方式，支管接支管处设置Z型管道，管道补偿量利用L型及Z型管道吸收。干管设计覆土厚度为1.5m，支管为1.2m。管网合理使用年限为15年。供热管道坡度为0.005。 本工程为康泰家苑安置小区外配套基设施项目-惠民巷室外供热管网建设项目，建设地点位于合水县城（原惠民巷）。供热热源位于新胡路与文景西路交叉处的西华供热公司，采暖系统均采用两级热网系统。本次设计内容为一供热管网设计，参数为13070℃的高温热水，工作压力为16MB。 1.6辅助工程 1、照明工程 （1）本工程道路为城市支路，所有道路照明均按相应道路等级照明标准设计。本项目采用的标准如下表。 表1-6 道路照明设计标准 道路 名称; 设计参数; 平均亮度Lav(cd/m2); 总均匀度Uo最小值; 平均照度av(lx)维持值; 均匀度UE最小值; 眩光限制阀值增量TI（％）最大初始值; 功率密度值（W/m2）. 惠民巷; 规范值; 0.75; 0.4; 10; 0.3; 15; 0.5. 设计值; 0.95; 0.5; 14.3; 0.4; 14; 0.43. 机动车道照明灯具为单杆单挑半截光型LED灯，功率为1×500W。 供电电源：本项目照明为三级负荷，道路照明供电电压为交流380/220V，由西华北街户外控制箱提供。 2、土石方工程 根据本项目建设过程中，填方总量为0m3，挖方总量为4240m3。由于本项目弃方量较大，所以本项目弃方部分拉运至城建部门指定的地点填埋。 据工程沿线现场勘查，工程总体走向分为填方段和挖方段，项目土石方工程见下表，土石方平衡图见下图。 表1-7 土石方工程一览表 单位：m3 道路名称; 挖方; 填方; 借方; 弃方. 惠民巷; 4240; 0; 0; 4240. 总计; 4240; 0; 0; 4240. 弃方4240m3 挖方4240m3 填方0m3 图1-2 工程土石方平衡图 - 管线工程 （1）工程管线交叉敷设时，自路面向下的排列顺序依次为：电信管、电力管、燃气管、给水管、雨水管及污水管。 （2）工程管线交又时，各管线之间的最小垂直间距需满足规范要求。 （3）工程管线的最小覆土深度按下述原则选用： 电力管线管顶最小覆土深度0.7m； 信号管线管顶最小覆土深度0.7米； 燃气管线管顶最小覆土深度1.1m； 给水管道管顶最小覆土深度1.1m； 电信管线管顶最小覆土深度0.7m； 雨、污水管控制在以上管线下方，交叉时局部调整。 （4）各种管线应符合各专业的技术规范，在管线之间遇到高程相碰时，应遵循以下原则： 压力管线让重力自流管线； 可弯曲管线让不易弯曲管线； 分支管线让主干管线； 小管径管线让大管径管线。 - 绿化工程 道路绿化工路应按照《城市道路工程设计规范》第十六章“道路绿化”部分设计。 绿化是城市道路的重要组成部分，它起着保护环境、净化空气调节小气候、减低噪声以及改善人民生活质量等作用。绿化工程包括道路分隔带、行道树、景观宽绿带及道路用地范围内的边角空地等处的绿化。 道路绿化要重视遮荫效果，同时避免阻挡行车视线和遮掩道路指示标志，创造优美的道路景观。道路绿化为行道树，总体采用规则式种植，将受道路拓宽部分影响，应对移植的行道树合理利用。 本项目行道树拟采用国槐，绿化带乔木植物选用樱花树，灌木植物拟采用紫叶小檗、金叶女贞等，地被植物采用三叶草。 ## 1.7交通及附属工程 1 、道路交通标线的设置 （1）车行道中心线设在车行道几何中线上，用于分隔对象行驶的交通流，为黄色实线，线宽为15cm。 （2）车行道分界线设在同向行驶的车行道分界线上，用来分隔同向行驶的交通流，为白色虚线，线宽为15cm，线长200cm，间隔为40cm。 （3）车行道边缘线设在上下行车道两侧路缘带的内侧及外侧，用来指示机动车道的边线，为白色实线，线宽为15cm。 （4）人行横道线设在平交口的相应位置，为白色实线，线宽为40cm，间隔宽60cm，人行横道长5.0m。 （5）导向箭头用于交叉道口的导向车道内，颜色为白色，长度为3m。 （6）停止线用于有交通信号控制的交叉路口，为白色实线，线宽为30cm，距离人行横道线1.5m。 交通标线材料采用反光热熔型标线漆，标线涂层厚度1.6～1.8mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量0.3～0.34kg/m2。 2、道路交通标志的设置 交通标志是显示交通法规及道路信息的图形符号，它使交通法规得到形象、具体、简明表达，其具体作用是提供交通信息，起到指挥、控制交通，保障交通安全，指路导向，提高行车效率，是交管部门正确执法的依据。包括警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志。 各类标志分单独设置和合并设置两种方式，常用的合并设置方式有:竖杆、F型杆、T型杆以及门架等・ 3、防护设施 新建道路均应设置必要的防护设施。防护设施包括车行护栏、护栏、人行护栏、分隔物、高缘石、防撞护栏等。 4、无障碍设计 无障碍设施，在道路路段上铺设视力残疾者行进盲道，以引导视力残疾者利用脚底的触感行走。行进盲道在路段上连续铺设，行进盲道宽度0.50m。引进盲道转折处设提示盲道。对于确实存在的障物，或可能引起视残疾者危险的物体，采用提示盲道圈围，以提醒视残疾者绕开，同时路段人行道上不设有突然的高差与横坎，以方便肢残者利用轮椅行进。如有高差或横坎，以斜坡过度，斜坡坡度满足1:10的要求。 道路交叉口人行道在对应人行道横道线的缘石部分设置缘石域道，其中单面坡缘石坡道坡度为1:10，三面破缘石坡道坡度为1:10。坡道下口高出车行道的底面不得大于2cm。交叉口人行横道线贯穿道路两侧，经过道路与隔离带处压低高度，满足轮椅车通行。在交叉口处设置提示盲道，提示盲道与人行道的行进盲道连接。直道采用C30砼预制，颜色为中黄色，盲道宽度50cm，由行进盲道和提示盲道组成，行进盲道为条形。 ## 1.8投资情况及资金来源 项目估算总投资为298.48万元，资金来源均为县财政配套资金。 ## 1.9项目产业政策符合性分析 根据国家发改委和改革委员会第21号令，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于鼓励类中“二十二、城市基础设施4、城市道路及智能交通体系建设”项目。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。 ## 1.10选址和规划合理性分析 本项目选址位于合水县惠民巷，占地1400m2，界址清楚，没有争议。因此，该项目选址合理。 ## 1.11项目选线合理性分析 本项目选址不在水源保护区、风景名胜区、自然保护区、生态脆弱区；本项目新增永久占地主要为规划用地。项目结束后应对弃渣场等临时占地进行生态恢复，减缓对临时用地的影响。本项目在采取相应的污染防治措施后，不会改变区域环境功能，影响范围有限，对环境影响较小。从环保的角度分析，项目选线合理。 ## 1.12项目进度安排 项目建设期限为2019年11月到2020年3月，施工人员25人，均为县城附近居民，不提供食宿，不设施工营地，实际施工有效期4个月（120天）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改扩建项目，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题有原有道路拆除产生的沥青油渣石及其他建筑垃圾，根据现场踏勘，本项目原有道路为原惠民巷。 所以与本项目有关的原有污染情况及主要问题为原有道路拆除产生的扬尘、噪声及建筑垃圾。 （1）废水 原有道路拆除期间无废水产生。 （2）扬尘 原有道路拆除期间主要大气污染物为拆除扬尘，由于拆除时间较短，所以扬尘产生量不大，而且随着拆除结束而结束，对周围环境影响较小。 （3）噪声 原有道路拆除期间噪声主要为机械设备工作室产生的噪声，而且拆除时间较短，随着拆除结束而结束，对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目拓宽改造的惠民巷长度为240.385m,宽为8m,拆除垃圾按5.5kg/m³，则拆除原有道路产生的建筑垃圾为10.6t。 对产生的拆除垃圾进行分类，可以回收利用的回收利用，其他则全部由施工单位运至合水县建筑垃圾填埋场进行处理。 本项目拆除期较短，拆除建筑单一，对周围环境影响较小，而且随着拆除结束而结束。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： ### 2.1.1地理位置 合水县位于庆阳市的最东端，东与陕西省富县相接，西与庆阳市域发展核心—西峰区毗邻，北靠华池县及陕西省志丹县，南接宁县。地处东经107°51′-108°42′与北纬35°38′-36°26′之间。县境东西最大距离138km，南北最大距离80km，土地总面积2941.78km2，其中耕地52.13万亩。 ### 2.1.2地形、地貌 合水县地处陇东黄土高原边缘地带，境内有子午岭横穿于南北，将全县切割成两大部分。整个地形东北高、西南低，子午岭又高于东北部，海拔高程979m-1682m之间。 据其地貌特点，全县大体可分为三种类型： （1）山地丘陵 分布于县境东北部，海拔高程1380-1682m，面积约为2.04×106km2，占总面积的68.7%。地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇的全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区。山岭重叠，沟壑纵横，人烟稀少，但植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。 （2）高原沟壑 主要分布于县境西南部，海拔高程1150-1400m，面积约为875.9km2，占总面积的29.4%。较大的塬有太白坳塬、定祥塬、西华池塬、店子塬等，因长期受水土流失的作用，已将塬边冲刷成大小沟壑，致使塬面日趋破碎，面积逐渐减少。沟壑遍布呈“V”字型，切深150-250m，沟坡达40°-60°，沟底多有地下水排出，可供人畜饮用。 （3）河谷川台 分布于葫芦河、固城川、县川河其支流平定川、固城川和合水川等。面积约为57.217km2，河床蜿蜒曲折，呈带状的河漫滩，宽约 150-250m，最宽可达700m左右，地势低平，微向河床倾斜。 本项目拟建场地位于庆阳市合水县城，场地地貌单元属陇东黄土塬侵蚀地貌。 ### 2.1.3水文、气候 合水县地处大陆深处，具有显著的大陆型半湿润气候特征。因受季风影响，冬半年多西北风，夏半年多东南风，冬夏冷热显著，冬冷历时长，夏热时间短，春秋两季则为过渡季节。光照充足，四季分明；春季多风，秋季多雨，冬季干寒。年平均降水量562.8mm，年平均气温7.4℃，年平均日照时数2376.0-2491.6小时。 合水县多年各气象要素统计见表2-1。 ### 表2-1 合水县多年各气象要素统计表 气象要素; 单位; 数值. 气温; 年平均; ℃; 7.4. 极端最高; ℃; 36.7. 极端最低; ℃; -27.7. 年平均降水量; mm; 562.8. 年平均蒸发量; mm; 1460. 风速; 平均; m/s; 1.6. 主导风向; /; NNW. 日照时数; h; 2376~2492. 无霜期; d; 159. 最大冻土深度; cm; 82.3. 干燥度; 度; 1.7. 相对湿度; %; 58. ### 2.1.4地质与地震 1、地质构造 庆阳市属黄河中游内陆地区。东倚子午岭，北靠羊圈山，西接六盘山，东、西、北三面隆起，中南部低缓。区内东西之间208km，南北相距207km。远古以来，经过地质不断运动和变迁，使雄浑的黄土地貌千姿百态，风格独特。古生代陆地从汪洋中隆起，陇东出现丘陵。中生代沉积成我国西北最大的庆阳湖盆。第四纪陆地不断抬升，更新世的大风，席卷黄土，铺天盖地，覆积成厚达百余米的黄土高原，全新世，黄土高原被河流、洪水剥蚀切割，形成现存的高原、沟壑、梁峁、河谷、平川、山峦、斜坡兼有的地形地貌。分为中南部黄土高原沟壑区，北部黄土丘陵沟壑区和东部黄土低山丘陵区。 本项目评价区在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。 2、工程地质条件 拟建场地平坦开阔，未发现有影响工程建设的不良地质作用及地质灾害，场地稳定，适宜建筑。根据现场钻探描述及原位测试结果，将勘探深度范围内地层划分为5层，其地层分布情况详见工程地质剖面图，现自上而下分层描述如下： ①耕植土(Q4ml)： 灰褐-棕褐，不均匀，松散，稍湿，含植物根系和白色菌丝状钙化物。主要为黄土状粉质粘土，针孔发育强烈，具大孔结构。干强度低，光泽韧性差，呈可塑状态。全场分布。该层厚度1.00-1.30m，层底标高1282.40-1282.80m。 ②马兰黄土(Q3eol)： 黄-黄褐色，土质不均匀，坚硬，局部硬塑。偶见白色菌丝状钙化物，针孔发育强烈，具大孔结构，干强度低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值=0.086，具强烈湿陷性，局部湿陷性中等。压缩系数平均值 0.1-0.2=0.16MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度3.60-3.90m，层底深度4.80~5.00m，层底标高1278.80-1279.10m。 ③马兰黄土(Q3eol)： 黄-黄褐色，土质不均匀，坚硬。偶见白色菌丝状钙化物，针孔较发育，具大孔结构，干强度较低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值=0.069，具中等湿陷性，局部具强烈湿陷性。压缩系数平均值Q=nV0.1-0.2=0.17MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度6.40-6.60m，层底深度11.30-11.40m，层底标高1272.30-1272.50m。 ④古土壤(Q3eol)： 褐红色，土质较均匀，可塑～硬塑，该层布局湿陷性，含白色菌丝状钙质条纹，呈螺旋状分布，夹有钙质结核。具大孔结构，土颗粒粘粒含量明显增加，颗粒间且胶结性强。层底含姜结石，呈薄夹层。干强度高，光泽韧性较好，风积成因；全场分布。不具湿陷性。该层厚度3.20-3.50m，层底深度14.60-14.80m，层底标高1268.80-1269.20m。 ⑤离石黄土(Q2eol)： 棕黄~黄褐色，土质均匀，坚硬，局部硬塑。含钙质粉末，呈零星状分布，夹有白色钙质结核和姜结石，多呈薄夹层，粒径最大可达12cm以上。干强度高，光泽韧性中等，风积成因。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.09MPa-1，属低压缩性土，局部具中压缩性。该层未被钻穿，最大揭露厚度为5.40m，最大钻探深度为20.00m，钻至最低处标高为1263.60m。 3、水文与水文地质 （1）水文 合水县境河流以子午岭为分界线，分泾河水系和洛河水系，子午岭以西为泾河水系，其支流有马莲河、县川河、固城川；子午岭以东为北洛河水系，其支流有葫芦河。该县水系均属黄河流域。本项目涉及的河流主要为马莲河。河长约41.3km，多年平均流量0.530m3/s，年径流量1670×104m3，河道北侧为309国道，两岸无大型工矿企业，上游植被良好。 （2）水文地质 从整体水文地质环境看，评价区地下水类型分为梁峁区黄土层裂隙孔隙潜水和河谷第四系冲积层孔隙潜水。 ①区黄土层裂隙孔隙潜水 评价区内沟谷纵横，沟深不但切穿了含水层，且进入隔水层一定深度，这就决定了塬区地下水无侧向补给，大气降水就成为塬区地下水的唯一补给来源。黄土塬区裂隙孔隙潜水，主要赋存于上、中更新统离石黄土层中，其下伏午城黄土为相对隔水层。塬体表层为结构松散的马兰黄土覆盖，下部黄土分布连续，有利于大气降水的入渗。塬体周边沟谷切割较深，排泄条件较好，地下水赋存条件较弱，水量较小。在塬的中心部位，含水层厚度为42～66m左右，涌水量可达130～680m3/d，单位涌水量在13～50m3/dm左右，矿化度在0.3～0.4g/L之间，水化学类型为HCO3-Na-Ca型。 ②河谷第四系冲积层孔隙潜水 指全新统和上更新统冲积层潜水，主要分布在马莲河、蒲河、县川河、固城川等堆积型河谷阶地及河漫滩松散沉积物之中，沿河床两侧断续展布。由于第四系厚度较薄或河谷冲洪积物中泥质含量较高、下部无隔水底板等原因，一般无地下水赋存。河谷潜水的主要赋存层位为第四系冲洪积层，赋水介质主要为砾砂、圆砾、碎石中的孔隙等，含水层厚度较薄，一般在5m左右，单井涌水量一般小于 500m3/d。河谷潜水水位埋深的变化规律是：河谷上游地段的地下水位埋深大于下游的地下水位埋深，自河床向河谷地两侧，水位埋深由小变大。河谷潜水的补给来源主要有大气降水、灌溉水、地表水及基底白垩系地下水的越流补给。河谷潜水的径流主要受河谷展布方向的控制，以水平径流方式为主，总的径流方向与地表水径流方向一致。河谷潜水的排泄方式主要有向地表溢出、人工开采及蒸发。河谷潜水水质均较好，矿化度一般小于0.58g/L，水化学类型主要为HCO3-Mg-Na-Ca型，河谷潜水是河谷区人畜饮用水和城镇供水的主要水源。 河谷第四系冲积层潜水主要分布在固城川、瓦岗川阶地，含水层厚度约为0.4-1.7m，水位埋深4-12m左右，深降0.15-0.45m，涌水量3.6-7.6m3/d，单位涌水量在4.2-7m3/dm。 （3）地下水 合水县地下水有地下潜水和承压水两种。潜水有原区黄土层空隙潜水和河谷区冲积层空隙潜水。潜水水质优良，可饮用灌溉。承压水贮存于下白垩系岩层空隙之中，埋藏深，境内承压水可分为四层，第一层分布于何家畔原，水质甘甜；第二层分布于板桥及马莲河川，水质苦涩；第三层境内皆有，水质较好；第四层境内皆有，水质差。 由2013年5月地质勘察期间，在钻探深度范围内20m未见地下水，由此可见，其埋藏较深，可不考虑其对浅埋基础的影响。 4、地震效应 依据《建筑抗震设计规范》(GB50021-2001)4.1.3第3条规定和表4.1.3及土工试验结果，该场地等效剪切波速为250m/s＜Vse≤500m/s，场地土类型属于中硬场地土，覆盖层厚度大于5m，因此，拟建场地建筑场地类别为Ⅱ类。 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2016)附录A，合水县抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组属第三组，特征周期为0.45s。 ### 2.1.5生态环境 合水县生态良好，是自然环境优县。合水光照充足，雨量充沛，四季分明，气候宜人，是庆阳市的“后花园”和“天然氧吧”。年总日照时数2376-2492小时，无霜期为155-160天，年均降雨量560-590毫米，平均海拔1298.7米。中国黄土高原上面积最大、植被最好的水源涵养林子午岭横贯全境，有“天然水库”、“北地江南”之美誉，梅花鹿、狐、黄羊、野猪等140余种野生动物与200多万亩森林依栖相伴，生息繁衍。岭下“陇东小江南”太白镇青山蓝天、碧水流云、鱼肥稻香。全县森林覆盖率56.9%，是“全国绿化模范县”。 1、土壤 据2014年合水县国土资源局土地管理资料，合水县总土地面积4412679.1亩，其中耕地面积521304亩，占总土地面积的11.8%。土壤主要是以黑垆土和黄绵土交织的土壤，其养分总状况是氮少、缺磷、钾丰富，有机质贫乏，黄绵土是主要的成土母质，深厚、疏松、地质细匀，垂直结构发达，透水性强，耕性良好。黑垆土分布于西华池、何家畔等原面上，肥力较强，全县有31.85万亩。黄绵土主要分布于梁峁沟坡，全县有114.81万亩。 2、动物 合水县土地广博，气候温和，光照充足，饲草资源丰富，家畜、野生动物多而珍贵，境内有珍稀动物金钱豹、梅花鹿等。 3、合水县境内粮食作物冬小麦、玉米、高粱、糜子、谷子、荞麦、豆类、水稻、薯类等9大类13种。树木28科、40属、70种；牧草32科、118种；经济作物75种；瓜菜27类、227种；花卉百余种；中草药300余种。合水县因盛产中草药而久负“天然药库”之誉，其300余种中草药中154种列入甘肃省中草药材名录，69种载入《中华药典》，25个品种列入国家出口产品。 本项目所在区域无珍稀野生动植物。 ## 2.2项目依托的基础设施 ### 2.2.1合水县城区污水处理厂 合水县城区生活污水处理工程位于县城环城西路西侧，占地25.2亩，概算总投资4649万元，包括污水处理厂、污水管网改造和排水下沟三部分工程。设计近期日处理污水能力6000立方米，远期12000立方米。采用SBR污水处理工艺，污水处理厂进出水控制浓度见表2-2。 表2-2 污水处理厂进出水控制浓度 分类; 基本控制项目. CODcr; BOD5; TP; NH3; PH; SS. 进水控制浓度mg/L; ≤380; ≤200; ≤4.8; ≤30; 6-9; ≤300. 出水控制浓度mg/L; ≤60; 20; ≤1; ≤8; /; ≤20. 污水处理厂排水下沟工程于2008年10月开工建设，2009年9月建成投入使用。污水处理厂工程于2011年5月15日开工，主体工程已于2013年建成。2016年初，因进水口、粗格栅等设施高程高于厂外城区生活污水管道，部分污水无法进厂，又新增一座污水提升泵站解决进水问题。5月底污水提升泵站完成投运，污水处理设备开始调试运行、培养活性污泥，6月份在线监控完成安装，开始调试。8月初活性污泥浓度达到2000mg/L，出水COD浓度68mg/L，氨氮23mg/L。9月初实现稳定达标运行，9月18日在线监控系统通过市局验收，9月30日通过环保验收。 ### 2.2.2合水县城区生活垃圾填埋场 合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设。该垃圾填埋场设置单地坑式垃圾收集站2座，配置5t后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆以及其他配套的机械设备。垃圾填埋场日处理能力最大70.4t，平均62t，总容积36万m3。 2.2.3合水县建筑垃圾填埋场 合水县建筑垃圾填埋场位于县城北部，距离县城约3公里，被政府指定作为建筑垃圾填埋场。经调查可知，目前已投入使用，并且运行正常。本项目属于县城规划区内项目，产生的垃圾全部拉运至合水县建筑垃圾填埋场。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： ## 3.1环境功能区划分 1、环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。因此，本项目涉及区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中2类区标准。 2、地表水 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）的划分结果，项目涉及最近水体—马莲河的使用功能为Ⅳ类水体，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 3、地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类为III类：以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及农业用水，项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 本项目为惠民巷拓宽建设项目，拟选建设地点位于甘肃省庆阳市合水县惠民巷，饮用水由县城供水管网提供，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，道路拓宽建设项目属于IV类项目，根据导则要求，对于IV类项目不进行定级评价，因此本项目不进行地下水评价。 4、声环境 按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，综合项目处于合水县县城及周围环境敏感目标分布情况，确定项目所在区域声环境功能区划为2类功能区。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中项目对土壤环境影响的程度及项目类别进行本项目地土壤环境影响评价工作等级划分。根据项目地环境调查，本项目属于道路拓宽项目，为Ⅳ类项目。因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 ## 3.2环境质量现状 ### 3.2.1空气质量达标区判定 区域达标判定引用2018年庆阳市空气环境质量公报中庆阳市1-11月份环境空气基本污染物监测资料，说明项目所在地区的环境空气质量状况，统计结果见表3-1。 表3-1 2018年庆阳市空气环境质量公报1~11月环境空气质量结果统计 年评价指标; PM10月均浓度; PM2.5月均浓度; SO2月均浓度; NO2月均浓度; CO24h平均浓度; O3日最大8h平均质量浓度. 质量公报数值; 69; 32; 14; 19; 1.2; 135. 二级标准限值; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 注：PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3单位为μg/m3，CO单位为mg/m3。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见表3-2。 表3-2 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 月平均质量浓度; 69; 70; 98.5%; 达标. PM2.5; 32; 35; 94%; 达标. NO2; 19; 40; 32.5%; 达标. SO2; 14; 60; 30%; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 135; 160; 85%; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.2; 4; 30%; 达标. 由上表可知，2018年度合水县环境空气中PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3及CO浓度均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。六项基本污染物全部达标，故项目所在区域合水县属于环境空气质量达标区域。 ### 3.2.2基本污染物环境质量现状 本次基本污染物环境质量现状评价引用庆阳市生态环境局公开发布的《2019年4月份全市空气质量》中合水县的监测结果，具体见表3-3。 表3-3 合水县2019年4月份环境空气质量监测结果 县区; PM10; PM2.5; O3-8h; SO2; NO2; CO. 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 8小时浓度平均值（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）. 合水县; 71; 12; 148; 9; 11; 1.0. 标准值; 150; 75; 160; 150; 80; 4. 占标率; 47.3%; 16%; 92.5%; 6%; 13.8%; 25%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可见，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价区域环境空气质量良好。 ## 3.3声环境质量现状 本次环评声环境现状监测委托甘肃水木青华检测科技有限公司进行监测。 （1）监测点的布设 项目建设场地共布设2 个监测点，连续监测 2 天，昼间、夜间各检测 1 次。 （2）监测时间 2019年11月20日~11月21日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA5688型多功能声级计分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测点位; 检测时间; Leq[dB（A）检测值]; 排放限值. 2019.11.20; 2019.11.21. 1#项目起点; 昼间 （6：00-22：00）; 55.5; 55.0; 60. 2#项目终点; 65.4; 64.5; 70. 3#合水县住房和城乡建设局; 53.4; 53.9; 60. 1#项目起点; 夜间 （22：00-次日6：00）; 43.8; 44.1; 50. 2#项目终点; 46.5; 47.3; 55. 3#合水县住房和城乡建设局; 43.6; 44.8; 60. 执行标准; 1#、3#点位执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区排放限值 2#点位执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区排放限值. 备注; 2#点位车流量统计（辆/时）：大型车46，中型车59，小型车96，摩托车18。. 根据监测结果可知，项目起点和敏感点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目终点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准区域声环境质量状况良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，根据项目建设所处地理位置和当地的自然、社会环境，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别如下表。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境影响类别; 保护目标; 方位/相对距离; 功能及规模; 保护等级. 大气环境 声环境; 合水县工商局; 北，15m; 办公，约30人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 合水县城建局; 南，25m; 办公，约35人. 地表水; 马莲河; 西，5210m; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准.

# 四、评价使用标准

| 环境质量标准 | ## 4.1环境质量标准 ### 4.1.1环境空气质量标准 项目评价范围内环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，各污染物浓度限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（摘录） 单位：μg/m3 污染因子; 二级标准限值（µg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二氧化硫（SO2）; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 二氧化氮（NO2）; 200; 80; 40. 一氧化碳（CO）; 10000; 4000; /. 可吸入颗粒物（PM10）; --; 150; 70. 可吸入颗粒物（PM2.5）; --; 75; 35. 总悬浮颗粒物（TSP）; --; 300; 200. ### 4.1.2地表水环境质量标准 项目涉及水体马莲河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，具体数值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（基本项目）限值 单位：mg/L 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; PH; 6~9; 13; 水温; /. 2; CODcr; ≤30; 14; BOD5; ≤6. 3; 高锰酸盐指数; ≤10; 15; 六价铬; ≤0.05. 4; 悬浮物; /; 16; 氧化物; ≤1.5. 5; 总磷; ≤0.3; 17; 氨氮; ≤1.5. 6; 挥发酚; ≤0.01; 18; 溶解氧; ≥3. 7; 石油类; ≤0.5; 19; 硫化物; ≤0.5. 8; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 20; 氰化物; ≤0.2. 9; 砷; ≤0.1; 21; 汞; ≤0.0 01. 10; 氢化物; ≤250; 22; 铜; ≤1.0. 11; 锌; ≤2.0; 23; 铅; ≤0.05. 12; 镉; ≤0.005; 24; 粪大肠杆菌; ≤20000. ### 4.1.3声环境质量标准 本项目道路两侧距红线 35m 范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，距道路两侧 35m 范围外执行 2 类标准。详见表4-3。 表4-3 环境噪声限值 单位：dB(A) 声环境功能类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ## 4.2污染物排放标准 ### 4.2.1废气排放标准 施工期大气污染物主要为施工粉尘和路面扬尘，其次为沥青摊铺时产生的沥青烟、施工机械尾气，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 中颗粒无组织排放监控浓度限值和沥青烟（新污染源）排放标准，排放标准详见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3 控制项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. 沥青烟; 150. 运营期大气污染物主要为汽车尾气，车辆产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，详见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织监测排放浓度限值. 监测点; 浓度mg/m3. 1; NOx; 周界外浓度最高点; 0.12. 2; 颗粒物; 1.0. ### 4.2.2噪声排放标准 （1）项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，标准值见表4-6。 表4-6 项目噪声排放标准一览表 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. （2）项目运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，详见表4-7。 表4-7 环境噪声限值 单位：dB(A) 声环境功能类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）. ### 4.2.3固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）中有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目特点及项目工程分析，本项目不建议设总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程及产污环节 ### 5.1.1施工期 本项目施工期主要工艺流程及排污节点如下： 本项目施工过程应做好前期准备工作，提前在待修道路的两端放置好指示牌和提示标语，再对路面进行挖方路基工程→排水管线施工→路面基层摊铺施工→沥青混凝土摊铺、碾压施工，最后进行附属设施施工、竣工验收、营运。具体施工期工艺流程及产污环节点图如下图。 图5.1 项目施工期工艺流程及产污环节点图 （1）路面施工工艺 本工程路面采用沥青路面设计，路面施工在路基建筑、开挖基础自下而上分层作业，主要工艺过程如下所示：路基开挖、填筑至路基设计标高→整平路基面→碎石垫层摊铺、碾压→清除垫层表面的浮砂、浮土和杂物→稳定碎石基层摊铺、碾压→沥青混凝土面层施工、养护。 （2）路基施工工艺 采用以推土机、装载机等施工机械为主、人工为辅的施工形式，换填砂砾土由自卸车运输至临时堆土场集中堆放。路基土石方施工包括路基填筑，不稳地土的处理以及清理场地。主要流程如下：施工前清表→基地处理→分层填筑→摊铺平整→ 洒水晾晒→碾压夯实→检验→路基整修。 5.1.2运营期 运营期污染源较施工期简单，主要为道路交通噪声、汽车尾气、路面扬尘及生活垃圾、养护废料等。 ## 5.2施工期污染源强分析 施工过程中主要的环境问题为施工过程中产生的废气、废水、噪声、固废、水土流失等对环境的影响。 本项目施工期为120天，施工人员为25人，施工现场不设施工营地，施工人员均为城区附近居民，项目实际施工天数按120天计。 ### 5.2.1废气 ### 本项目施工挖方段较集中，弃方在挖方时直接拉运至城建部门指定地点，本项目不设土方堆存场。本项目施工对环境空气的污染主要来自车辆行驶扬尘、施工现场扬尘、施工机械尾气、沥青烟气。项目施工不设混凝土及沥青搅拌站。 1、扬尘 扬尘主要包括：场地开挖产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。 施工场地在风力及作业机械、车辆的作用下产生扬尘。类比同类项目分析可知，扬尘的产生量为0.05-0.10mg/m2·s，考虑到项目区域土质与风力特点，取扬尘产生量为0.07mg/m2·s，另外粉尘产生量与裸露的施工面有密切关系，项目破土面积为1400m2，施工现场的活跃面积比按30%计，项目施工场地内扬尘产生情况为0.27kg/s。 运输车辆行驶产生的扬尘与路面情况、管理措施密切相关，在施工场地内，路面为裸露地面，因此扬尘产生量较大，在施工场地外，由于建筑材料的洒落将造成一定的扬尘。 2、汽车及机械燃油废气 施工机械在施工作业以及车辆运输过程中会产生含有NOx、CO、THC尾气，尾气对环境空气的影响为局部、暂时性影响。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100～150m范围内，属于无组织排放。根据项目特点，汽车及机械燃油废气主要在项目基础施工阶段产生，因此，整个施工过程汽车及机械设备燃油废气排放量不大，加之大气的扩散作用以及绿化植物的吸收作用，对环境影响不大。 3、沥青烟气 沥青铺设过程中产生的沥青烟气含有 THC、酚和苯并[a]芘等有毒有害物质，对操作人员的身体健康将造成一定的损害，根据工程类比资料，在沥青摊铺施工点下风向 50m 外苯并[a]芘浓度低于 0.00001mg/m3，酚在下风向 60m 左右低于 0.01mg/m3， THC 在 60m 左右低于 0.16mg/m3，而且施工期结束后沥青烟气就停止产生。 ### 5.2.2废水 本项目施工人员均为城区附近居民，因此不设置施工人员生活营地，职工入厕依托附近公共厕所，无生活污水产生，施工期废水主要为于施工废水。 项目施工过程产生的施工废水主要为砂石材料冲洗、混凝土搅拌等排放的生产废水以及施工机械冲洗废水，含泥沙废水（雨水冲刷堆放的建筑材料、疏松裸露的地面产生）。施工废水主要污染物为 SS 和石油类，其浓度分别为 COD300mg/L、SS400mg/L、石油类 30mg/L。施工废水可回收综合利用或回用于施工场地洒水降尘等环节。排水量按用水量的30%计，则施工期间排水量为516m3，该污水主要含SS，其浓度约为1000mg/L。项目在施工场地设一座容积为10m3的临时沉淀池对建筑施工废水进行收集，经沉淀处理后用于作业面泼洒降尘。 ### 5.2.3噪声 施工期噪声源主要包括路基填筑时有推土机、压路机、装载机、平地机等；路面施工时有铲运车、平地机、摊铺机等，产生的等效噪声级约 76～98dB（A）。可见施工期内的噪声污染是比较严重的，受影响的对象主要是现场及周边人群，施工噪声随着施工活动的结束而消失。本项目各施工阶段的主要噪声源强见表5-1。 ### 表5-1 各施工阶段的噪声源及源强 单位：dB(A) 施工过程; 主要噪声来源; 等效A声级. 路基工程; 强夯机、装载机、平地机、推土机、运输车辆等; 80-98. 路面工程; 沥青摊铺机、压路机、运输车辆等; 76-88. ### 5.2.4固体废物 本项目固体废物主要包括拆除垃圾、施工垃圾和生活垃圾。拆除垃圾主要为本项目用地上的原有建筑拆除的垃圾；施工垃圾主要为开挖弃土、建筑废物等；生活垃圾主要为施工人员的日常生活废弃物。 - 拆除垃圾 项目预计拆除建筑物为惠民巷旧路面，总长为240.385m，拆除垃圾为按2kg/m计算，拆除垃圾总量为482kg。拆除垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至合水县建筑垃圾填埋场进行处理。 2、施工垃圾 开挖弃土：包括路基、排水沟等需开挖工程。项目路基开挖产生的土方部分可用于项目路基回填，其他土方拉运至城建部门指定的地点。 建筑废物：其数量较多，主要包括施工中水泥、包装材料等废物。建筑垃圾按照 50kg/m2 计，项目占地面积为 1400m2，共计建筑垃圾70t。建筑废料能回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至合水县建筑垃圾填埋场进行处理。 - 生活垃圾 平均每人每天0.5kg左右，本项目施工人员约为25人，生活垃圾排放量约为12.5kg/d，经收集后交由环卫部门统一处理。 ### 5.2.5生态 项目施工期主要的生态污染源为挖、填土方作业及筑路材料运输若遇到大风和雨天时，引起的风蚀和水蚀产生的水土流失；同时，临时占地对原有地貌造成的植被破坏、水土流失等。 ## 5.3运营期污染源强分析 ### 5.3.1废气 工程对大气环境的污染主要来自汽车尾气排放，汽车尾气主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，主要污染物为 CO、NOx、碳氢化合物（HC）等。机动车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。各类型机动车在不同行驶速度下的台架模拟试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。 道路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强Q可根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中计算汽车尾气污染源强的公式计算： 式中：Qj：j类气态污染物排放源强，mg/s·m； Ai：i型机动车预测年的小时交通量，辆/h； Eij：i型机动车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/辆·m。 我国汽车行业正逐渐跟国际接轨，根据时间部署，全国机动车尾气排放标准于2007年7月1日起实施国Ⅲ标准（相当于欧Ⅲ标准），至2010年7月1日起实施国Ⅳ标准。2018年1月1日起实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.3-2013）。本工程预计2019年10月建成通车，根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.3-2013），第五阶段从2018年1月1日起执行，项目通车时全国范围内执行国Ⅴ标准。因此，营运期汽车尾气排放源强小型车根据第Ⅴ阶段标准限值进行计算（表5-3），中型车和大型车采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-2006）中的推荐数值（表5-4）。 ### 表5-3 轻型汽车污染物排放标准 单位：mg/辆·m 时段; 类别; 级别; 基准质量（kg）; CO; NOX; 实验类型. 点燃式; 压燃式; 点燃式; 压燃式. V; 第一类车; －; 全部; 1; 0.5; 0.060; 0.180; I 型试验. 第二类车; I; RM≤1305; 1; 0.5; 0.060; 0.180. II; 1305≤RM≤1760; 1.81; 0.63; 0.075; 0.235. III; RM>1760; 2.27; 0.74; 0.082; 0.280. 表 5-4 国Ⅴ标准污染物排放因子 单位：g/辆·km 车 型 污染物; 近期（2020年）; 中期（2024 年）; 远期（2029年）. CO; NOX; CO; NOX; CO; NOX. 小型车; 1.00; 0.08; 1.00; 0.08; 1.00; 0.08. 中型车; 2.27; 0.11; 2.27; 0.11; 2.27; 0.11. 大型车; 1.5; 3.5; 1.5; 3.5; 1.5; 3.5. 根据上表计算废气排放量，废气排放状况表中排放量NO2：NOX=0.9折算，工程废气排放源强见表5-5。 表 5-5 本项目不同预测年份机动车尾气污染物排放源强一览表（mg/s·m） 路段; 时段; CO; NO2. 日均小时; 高峰小时; 日均小时; 高峰小时. 惠民巷; 2020 年; 0.13; 0.13; 0.03; 0.06. 2024 年; 0.25; 0.26; 0.05; 0.13. 2029 年; 0.38; 0.39; 0.08; 0.19. ### 5.3.2废水 道路运营期废水主要为雨水，雨水经道路雨水管网直接排至市政雨水管网。 ### 5.3.3噪声 道路建成后运营期噪声源主要是道路行驶的各种车辆在行驶过程中产生的交通噪声（包括机动车发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动和制动噪声等）， 其中发动机噪声是主要污染源。其大小与发动机转速、车速等有关。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 1、汽车行驶平均速度计算 车速计算参考公式所示： 式中：v i—第 i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于 120km/h 时，该型车预测车速按比例降低； ui—该车型当量车数； ηi—该车型的车型比； vol—单车道车流量，辆/h； mi—其他两种车型的加权系数。k1、k2、k3、k4分别为系数，取值详见表5-6。 ### 表 5-6 车速计算公式系数 车型; k1; k2; k3; k4; mi. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 2、交通噪声源强计算 各类型车辆的车速及噪声源强的计算参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），计算得到各型车（7.5m 处）的平均辐射声级，见表 5-7。 ### 表 5-7 各型车的平均辐射声级 单位：dB（A） 年份; 时段; 小型车（S）; 中型车（M）; 大型车（L）. 2020 年; 昼间平均; 58.3; 58.9; 61.2. 夜间平均; 57.1; 56.5; 60.8. 2024 年; 昼间平均; 61.5; 62.1; 61.9. 夜间平均; 61.0; 62.8; 61.5. 2029 年; 昼间平均; 61.9; 63.6; 64.0. 夜间平均; 61.8; 62.0; 62.5. ### 5.3.4固体废物 道路运营期固体废物主要为行人与乘客产生的生活垃圾、落叶和养护废料等其他固体垃圾，由清洁员工进行清扫。 5.4三本账 依据工程分析，项目拆除重建以后，项目规模变大，本次“三本账”仅对改建前后拆除垃圾排放量进行计算，见表5-8。 表5-8 本项目“三本账”一览表 单位：t/a 类别; 项目; 现有工程 排放量; 以新带老削减量; 改扩建项目排放量; 最终排放量; 增减量. 固废; 拆除垃圾; 10.6; 10.6; 0.482; 0.482; -10.118.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源（编号） |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 |  | THC、CO、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 沥青烟尘 |  | TSP、酚、苯并芘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 运营期 | 道路扬尘 |  | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 汽车尾气 | 2020年 | CO | 0.13mg/s m | 少量，无组织排放 |
|  |  |  |  | NOx | 0.03mg/s m | 少量，无组织排放 |
|  |  |  | 2024年 | CO | 0.25mg/s m | 少量，无组织排放 |
|  |  |  |  | NOx | 0.05mg/s m | 少量，无组织排放 |
|  |  |  | 2029年 | CO | 0.38mg/s m | 少量，无组织排放 |
|  |  |  |  | NOx | 0.08mg/s m | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 |  | COD | 300mg/L | 回收综合利用或回用于施工场地洒水降尘，不外排 |
|  |  |  |  | SS | 400mg/L |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 30mg/L |  |
|  | 运营期 | 路面雨水 |  | BOD5 | 5.08mg/L | 5.08mg/L |
|  |  |  |  | SS | 100mg/L | 100mg/L |
|  |  |  |  | 石油类 | 11.25mg/L | 11.25mg/L |
| 固体废物 | 施工期 | 拆除垃圾 |  |  | 481kg | 部分回收利用，其他运往合水县建筑垃圾填埋场 |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  | 70t |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 12.5kg/d | 0 |
|  | 运营期 | 路面灰土、垃圾 |  |  | 环卫部门定期清扫 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 |  | Leq | 79~98dB(A) | 达标排放 |
|  | 运营期 | 行驶车辆 |  | Leq | 59.35～67.67dB(A) | 达标排放 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目的建设过程中，会在一定程度上改变土地原貌，破坏原有水土保持设施，并造成水土流失。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 ### 7.1.1大气环境影响分析 本项目施工挖方段较集中，弃方在挖方时直接拉运至城建部门指定地点，本项目不设土方堆存场。本项目施工对环境空气的污染主要来自车辆行驶扬尘、施工现场扬尘、施工机械尾气、沥青烟气。项目施工不设混凝土及沥青搅拌站。 1、扬尘影响分析 ①车辆行驶扬尘 车辆行驶的动力扬尘主要为各种运输、施工车辆的行驶过程中产生的扬尘，将对施工及沿途区域的环境空气质量造成一定程度的影响，其产生量与路面种类、气候条件及汽车运行速度等因素有关。一般采取对车辆定期检修，运输车辆加盖篷布， 道路作业面适时洒水，在风力较大的情况下降低车辆运输速度等措施降低其废气污染物的产生与排放。 ②施工现场扬尘 在修筑路面时，在路面的初期开挖及填方过程中由于路面土壤的暴露，在有风天气产生的扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。由于扬尘影响情况的不确定性，类比道路施工期不同阶段扬尘监测结果分析本项目施工现场的扬尘污染情况。项目各施工阶段距离道路边界30m 外PM10 日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；TSP 在路面施工阶段有超标，其余施工阶段均无超标。 2、运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如推土机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、 SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。一旦施工结束， 影响也随之消失。 3、沥青烟气对环境的影响 在施工过程中需要使用大量的沥青制品，在其摊铺过程中会产生大量的沥青烟。沥青烟中含有大量的苯并[a]芘，是一种致癌物质，极易对人身产生危害。 项目全线采用商业沥青，不单独布设沥青搅拌站，所需搅拌沥青完全可依托当地沥青搅拌站。在沥青摊铺等作业过程中会有沥青烟和苯并[a]芘的排出。根据类比同类项目施工过程测定结果，不同型号的摊铺设备沥青烟产生浓度见表 7-1。 ### 表 7-1 不同型号的拌合设备沥青烟产生浓度 序号; 采用设备类型; 沥青烟排放浓度范围（mg/m3）; 苯并[a]芘浓度（下风向 100m 处）（mg/m3）. 1; 西安筑路机械厂 M3000 型; 12.5～15.5; 0.09. 2; 德国维宝 WKC100 型; 12.0～16.8; 0.13. 3; 英国派克公司 M356 型; 13.4～17.0; 0.14. 4; 意大利 MV2A 型; 12.0～17.0; 0.13. 由表 7-1可知，如采用先进的沥青混凝土砼摊铺设备（如意大利 MV2A 型）， 在设备正常运行时，沥青烟排放浓度范围在 12.0～17.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的沥青烟排放限值（75mg/m3）。 根据同类项目摊铺过程中现场实测使用抑烟沥青摊铺过程中沥青摊铺机布料口上方设置采样点监测分析表明，摊铺机苯并[a]芘浓度 0.099µg/m3。摊铺作业完成后，采用低烟沥青的铺设路段路面监测结果显示苯并[a]芘浓度 0.0045µg/m3； 普通沥青摊铺段苯并[a]芘浓度 0.0145µg/m3。 综上，沥青摊铺作业过程中主要采样点布设于沥青摊铺机布料口上方 1m 处，摊铺作业沥青采用改性沥青（添加抑烟剂：4%SBS 热塑性丁苯橡胶+5%纳米碳酸钙）前提下，类比同类项目沥青路面施工作业过程中抑烟沥青施工设备及路面施工监测研究成果，抑烟沥青的铺设路段路面监测结果显示苯并[a]芘浓度 0.0045µg/m3；苯并[a]芘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（0.008µg/m3）要求。 普通沥青路面摊铺作业过程中，根据研究结果表明沥青熔化槽下风向（风速 1m/s左右）大气中主要污染物浓度见表 7-2。 表 7-2 沥青熔化槽下风向污染物浓度（µg/m3） 污染物; 下风向距离（m）; 无组织排放监控浓度限值. 1; 5; 25; 50; 100. 苯并[a]芘; 1.306; 1.012; 0.052; 0.026; 0.00936; 0.008. TSP; 3.744; －; 1.630; 0.785; －; 1.0. 注：标准采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 由此可见，沥青熔化槽下风向 100m 以外苯并[a]芘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（0.008µg/m3）；TSP 达标距离为50m。 因此本项目路面采用抑烟沥青建设有效减轻项目沥青摊铺过程中产生废气对周边环境产生影响，作业设备采取全封闭沥青摊铺车进行作业，选用先进的摊铺设备，在沥青熔化过程中注意控制熔化温度，产生的沥青烟及苯并[a]芘排对周边的影响较小。同时施工时在保证质量的前提下缩短施工时间，最大程度减轻对敏感点的影响。 总之，由于项目施工期较短，且工程相对简单，工程量较小，产生扬尘及废气时间亦较短，只要在施工过程中采取有效防治措施，加之当地大气扩散条件好，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部和间断短时性特点，随着施工的结束，其影响亦将随之消除。 ### 7.1.2水环境影响分析 由于项目工程量小，施工人员均来自城区居民，因此不设置施工人员生活营地，职工入厕依托附近公共厕所，无生活污水产生，施工期废水主要来源于施工废水。 施工期对水环境的影响主要来自施工期所需物料、油料等由于不当堆置，经雨淋产生的污水；粉状物料如水泥等遮挡不严或没有进行遮盖引起的扬尘对水体的影响；施工现场还存在施工产生的砂石料冲洗废水和机械冲洗废水，该类废水若不处理直接排入附近水体，可能破坏水环境功能。这些废水中的主要污染物是 COD、SS 和少量的石油类，其浓度分别为 COD300mg/L、SS400mg/L、石油类 30mg/L。施工废水经回收用于施工场地洒水降尘等环节。废水不外排，对外环境较小。 ### 7.1.3声环境影响分析 施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式如下： 式中：Li 和 L0 分别为距离设备 Ri 和 R0 处的设备噪声级；ΔL 为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加： L  101g 100.1 Li 根据施工机械设备源强，计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表7-3，多台机械同时施工主要为路基施工阶段，不同设备同时作业不同距离处噪声预测值见表 7-3。 表 7-3 施工机械设备不同距离处的噪声预测值 序号; 机械类型; 噪声预测值（dB）. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 220m. 1; 轮式装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 58; 51. 2; 平地机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 58; 51. 3; 振动式压路机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 54; 45. 4; 双轮双振压路机; 82; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 52; 43. 5; 二轮压路机; 82; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 52; 43. 6; 轮胎压路机; 76; 68; 62; 56; 50; 48; 43; 40.5; 39. 7; 推土机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 54; 45. 8; 轮胎式液压挖掘机; 82; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 52; 43. 9; 大型载重车; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 54; 45. 10; 强夯机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 58; 51. 11; 沥青摊铺机; 82; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 52; 43. 12; 轻型载重卡车; 75; 67; 61; 55; 49; 47; 42; 40; 38.5. 由表 7-3 可知，距离施工机械设备 40m 处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放标准，距离施工机械设备 200m 处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间排放标准。 表 7-4 多种机械同时施工不同距离噪声预测值 机械类型; 噪声预测值（dB）. 5m; 20m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 多种机械施工; 93.9; 81.8; 73.9; 69.8; 67.9; 64.4; 61.9; 60.0; 57.9. 由表 7-4 可知，距离施工机械设备 80m 处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放标准，距离施工机械设备 400m 处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间排放标准。 本项目昼间施工过程中对道路两侧 80m 区域内敏感点产生影响较重，所以本项目采取如下措施：施工过程中加强施工作业管理，确保设备稳定工况运行及时维修，条件允许情况下改换低噪声施工机械进行施工，同时搭建噪声屏蔽网，遮挡住固定的强噪声施工机械和施工场地。施工过程中最大程度避免多台施工作业设备同时施工。施工时，需要采取设置临时声屏障等措施来保护周围环境。施工期噪声影响随着施工结束也将随之消除。 ### 7.1.4固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要包括拆除垃圾、施工垃圾和生活垃圾。拆除垃圾主要为本项目用地上的原有建筑拆除的垃圾；施工垃圾主要为开挖弃土、建筑废物等；生活垃圾主要为施工人员的日常生活废弃物。 1、拆除垃圾 项目预计拆除建筑物为惠民巷路边的路缘石，总长为240.385m，拆除垃圾为按2kg/m计算，拆除垃圾总量为481kg。拆除垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至合水县建筑垃圾填埋场进行处理。 2、施工垃圾 开挖弃土：包括路基、排水沟等需开挖工程。项目路基开挖产生的土方部分可用于项目路基回填，其他土方拉运至城建部门指定的地点。 建筑废物：其数量较多，主要包括施工中水泥、包装材料等废物。建筑垃圾按照 50kg/m2 计，项目占地面积为 1400m2，共计建筑垃圾70t。建筑废料能回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至合水县建筑垃圾填埋场进行处理。 - 生活垃圾 平均每人每天0.5kg左右，本项目施工人员约为25人，生活垃圾排放量约为12.5kg/d，经收集后交由环卫部门统一处理。 ### 7.1.5生态环境影响分析 随着施工场地开挖、填方及平整，原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。但只要加强施工管理，合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，水土流失将减缓并消失。 ## 7.2运营期环境影响分析 ### 7.2.1大气环境影响分析 1、运营期环境空气污染源主要是道路扬尘和运营车辆排放的污染物。 道路扬尘主要为各种运输车辆行驶过程中产生的扬尘，将对沿途区域的环境空气质量造成一定程度的影响，其产生量与气候条件及汽车运行速度等因素有关。 汽车尾气中主要污染物是CO、NO2，其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。因昼夜车流量的变化，一般白天的污染重于夜间，下风向一侧污染重于上风向一侧，静风天气重于有风天气。污染物排放量随燃油类型、车型、耗油量而变化，一般重型车大于中、轻型车，汽油车CO排放量大，柴油车SO2、颗粒物、甲醛污染重于汽油车。 道路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强Q可根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中计算汽车尾气污染源强的公式计算： 式中：Qj：j类气态污染物排放源强，mg/s·m； Ai：i型机动车预测年的小时交通量，辆/h； Eij：i型机动车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/辆·m。 我国汽车行业正逐渐跟国际接轨，根据时间部署，全国机动车尾气排放标准于2007年7月1日起实施国Ⅲ标准（相当于欧Ⅲ标准），至2010年7月1日起实施国Ⅳ标准。2018年1月1日起实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.3-2013）。本工程预计2019年10月建成通车，根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.3-2013），第五阶段从2018年1月1日起执行，项目通车时全国范围内执行国Ⅴ标准。因此，营运期汽车尾气排放源强小型车根据第Ⅴ阶段标准限值进行计算（表7-5），中型车和大型车采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-2006）中的推荐数值（表7-6）。 ### 表7-5 轻型汽车污染物排放标准 单位：mg/辆·m 时段; 类别; 级别; 基准质量（kg）; CO; NOX; 实验类型. 点燃式; 压燃式; 点燃式; 压燃式. V; 第一类车; －; 全部; 1; 0.5; 0.060; 0.180; I 型试验. 第二类车; I; RM≤1305; 1; 0.5; 0.060; 0.180. II; 1305≤RM≤1760; 1.81; 0.63; 0.075; 0.235. III; RM>1760; 2.27; 0.74; 0.082; 0.280. 表7-6 国Ⅴ标准污染物排放因子 单位：g/辆·km 车 型 污染物; 近期（2020年）; 中期（2024 年）; 远期（2029年）. CO; NOX; CO; NOX; CO; NOX. 小型车; 1.00; 0.08; 1.00; 0.08; 1.00; 0.08. 中型车; 2.27; 0.11; 2.27; 0.11; 2.27; 0.11. 大型车; 1.5; 3.5; 1.5; 3.5; 1.5; 3.5. 根据上表计算废气排放量，废气排放状况表中排放量NO2：NOX=0.9折算，工程废气排放源强见表7-7。 表7-7 本项目不同预测年份机动车尾气污染物排放源强一览表（mg/s·m） 路段; 时段; CO; NO2. 日均小时; 高峰小时; 日均小时; 高峰小时. 惠民巷; 2020 年; 0.13; 0.13; 0.03; 0.06. 2024 年; 0.25; 0.26; 0.05; 0.13. 2029 年; 0.38; 0.39; 0.08; 0.19. 大气环境影响评价自查表 本项目的大气环境影响评价自查表见下7-8。 表7-8 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km£; /. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/aR. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区☑; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 项目正常排放源☑ 项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 ☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（1）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（/）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测£; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（无）; 监测点位数（0）; 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOX：（/）t/a; 颗粒物：（/）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 7.2.2水环境影响分析 本项目运营后无废水产生，降雨产生的路面雨水流入道路设置的雨水收集设施（排水沟、截水沟、边沟等）收集，后排入雨水市政管网。 本项目建成后路面雨水得到合理排放对周围环境影响较小。 7.2.3声环境影响分析 本项目进入运营期后，对声环境的影响主要来自于道路运行车辆辐射的交通噪声。本工程厂区部分敏感点距道路较近且具有一定规模，道路运营期间的交通噪声辐射会对其造成一定的影响。根据该项目可研，道路设计车速为 30km/h。随着道路流量的增长，机动车流量高峰小时的波量峰随之拉长。道路建成后的交通量预测见表 7-5。 1、交通噪声预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）确定本次评价采用如下模拟交通噪声： 式中： Leq(h)i— 第 i 类车的小时等效声级，dB（A）； — 第 i 类车速度为 Vi，km/h；水平距离为 7.5 米处的能量平均 A 声级dB(A)； Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h； r — 从车道中心线到预测点的距离，m；适用于 r＞7.5m 预测点的噪声预测。 Vi — 第 i 类车的平均车速，km/h； T — 计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度； △L ---由其他因素引起的修正量dB(A)。 2、噪声影响预测结果 道路交通噪声预测结果见表 7-9。由表可见，由于不同预测年车流量相差较大，故交通噪声预测值也有较大差异，总体上讲，道路噪声对厂区区域的声环境造成了一定程度的影响， 且随着交通量的逐渐增加，运行期交通噪声的影响逐年严重。 表7-9 项目全线评价年交通噪声预测值 单位：dB（A） 运营期; 时段; 计算点距路红线距离（m）. 5; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 200. 近期; 昼间; 52.9; 50.9; 48.7; 47.5; 46.8; 45.6; 44.8; 43.8; 42.8; 41.3; 40.6. 夜间; 47.8; 47.5; 45.3; 44.9; 43.2; 42.4; 41.5; 41.3; 40.1; 38.5; 37.5. 中期; 昼间; 52.2; 50.0; 49.1; 48.1; 47.2; 45.9; 44.3; 43.7; 43.7; 42.4; 40.5. 夜间; 48.9; 48.1; 46.3; 44.8; 43.6; 43.7; 41.6; 40.6; 40.6; 40; 37.9. 远期; 昼间; 51.5; 49.8; 49.5; 49; 47.5; 46.6; 45.9; 44.2; 44.2; 42.4; 42.1. 夜间; 50; 47.7; 46.1; 45.1; 44.5; 43.8; 42.6; 41.1; 40.8; 40.1; 38.3. 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间 60dB，夜间50dB）的要求， 结合交通噪声预测结果，给出近、中、远期路线两侧达标位置的控制距离，具体见表7-10。 表7-10 评价年交通噪声 2 类达标距离表 单位：dB（A） 年份; 时段; 标准类别; 标准值dB（A）; 达标距离m. 近期（2019）; 昼间; 2; 60; 10. 夜间; 2; 50; 10. 中期（2024）; 昼间; 2; 60; 10. 夜间; 2; 50; 10. 远期（2028）; 昼间; 2; 60; 10. 夜间; 2; 50; 10. 项目近、中、远期会对道路红线外 10m 距离内不造成影响，经现场调查近期项目监测范围内昼、夜噪声环境质量均未超标。 ### 7.2.4固体废物环境影响分析 本项目运行后固体废物主要为车辆在行驶过程中，沿途会洒落一些物体，如砖块、瓦砾等。行人在行驶时，也会抛弃一些垃圾。环卫部门须定期清扫马路灰土和行人抛弃的垃圾，减少道路扬尘，保持道路清洁。 ### 7.2.5生态环境影响分析 项目建成后，将形成乔灌草相结合的绿化带，将使场地内原有的野生杂草等植被替换成整齐美观的景观带，对区域景观环境起到美化作用。绿化工程可在一定程度上弥补施工占地所造成的生态损失，同时强化水土保持功能。排水设施的完善可使区域的雨污水顺畅排放，直接减少区域污水对水生生态环境的污染，间接地起到防治水土流失的作用。因此，项目建成后可使沿线生态环境在一定程度上得到改善。 #### 7.2.6社会环境影响分析 本项目为市政道路建设，对社会环境影响主要包括居民生活品质、交通运输两个方面，以下分别进行论述。 1、居民生活水平 本项目建成后，道路路网更为完善，出行更为方便，有利于提高当地居民的生活品质。 本项目可直接、间接地增加就业机会，包括短期就业和长期就业。直接就业包括土地开发期间、地上建筑物施工期间工程建设人员的就业及为物业管理人员提供的长期工作岗位。间接就业主要指工程建设带动了建材、设备、园林和商业服务等相关行业的发展，创造了相应的就业机会。同时，随着项目的建设，会吸引更多企业进来发展，不仅能增加当地财政收入，又能为当地居民创造更多的就业机会。 2、交通运输 本项目施工期间由于大量运输车辆、施工机械的使用，不可避免将对现有道路交通造成影响，影响居民的出行。建设方应在施工期间加强与交通部门的协调，选择合理的施工时间，加强主要道路的交通管制，选择合适的运输路线，尽可能避开附近居民区，并做好车辆的分流工作。施工结束后，交通干扰的影响随之消失。 而本项目投入运行后，将进一步完善区域交通条件，有利于区域内项目投入建设，促进社会经济的发展。建设方应完善道路规划，合理设置出入口、道路标志等， 确保周边群众方便安全出行。 综上所述，只要本项目落实好相关工作，做好施工期交通管理工作，并合理规划，合理对相关基础设施进行移迁，则本项目不会对项目所在区域社会环境产生明显不利影响。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工区 | 扬尘 | 加强施工管理、合理选择施工时段、设置施工场地维护、作业面设置防尘网及洒水降尘等措施 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB12967-1996）中无组织排放监控浓度限值GB16297-1996中的无组织排放标准 |
|  |  |  | 机械尾气 | 加强施工管理，提倡明施工 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 沥青烟尘 | 采用全封闭沥青摊铺车，在沥青融化过程中注意控制熔化温度 |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO | 严格车管制度，加强对道路的养护， 由环卫部门配置洒水清扫车，定期洒水和路面清扫，加强周边绿化等 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB12967-1996）中无组织排放监控浓度限值GB16297-1996中的无组织排放标准 |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  |  |  | THC |  |  |
|  |  | 交通道路 | 扬尘 | 洒水，保持道路清洁 | 有效控制 |
| 水污染物 | 施工 期 | 施工区 | 施工废水 | 施工废水及生活污水沉淀后用于场地内洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 运营期 | 路面雨水 | BOD5 | 排入市政雨水管网 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工区 | 开挖弃土 | 用于项目绿化带建设，其他土方外运做区域其他建设项目场地平整及抛填等 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 拆除垃圾 | 能回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至合水县建筑垃圾填埋场进行处理处理 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 建筑垃圾 |  |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 经收集后交由环卫部门统一处理 | 对周围环境影响较小 |
|  | 运营 期 | 沿路垃圾 | 生活垃圾 | 及时清扫、收集、清运 | 对周围环境影响较小 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间夜间禁止高噪声作业，居民点设隔声屏 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中要求 |
|  | 运营期 | 交通道路 | 噪声 | 加强路面维护及道路绿化 | 距道路两侧红线 35m范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，距道路两侧红线 35m范围外执行2 类标准 |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、优化设计尽量减少土方开挖量，减少水土流失。 2、增加人工绿地，增加优质树种，建筑与绿化相衬一体。 经采取、落实上述措施后，用地的生态环境可望得到较好的保护，生态功能不会出现明显变化。 8.1项目施工期污染防治措施及预期效果 项目施工期不可避免地产生一些扬尘、噪声、固体废物及废水等污染物。因此，除了要求施工队伍文明施工外，还需根据项目具体情况采取针对性措施以防止或减轻施工期对环境的不利影响。施工单位采取污染防治措施如下： 8.1.1废气污染防治措施 本项目不设堆土场，项目弃土直接拉运至城建部门指定的地点进行填埋处理， 施工期扬尘主要包括土建施工及运输过程产生的扬尘、施工机械排放的废气、沥青铺设过程中产生的沥青烟气。其防治措施如下： （1）对车辆行驶路面及施工现场洒水抑尘，每天至少洒水 4～5 次，有效控制施工扬尘，可将 TSP 污染距离缩小至 20～50m 范围内； （2）运输车辆驶出施工场地前，对车轮、车身、车槽等位置进行清理，保证车辆清洁上路，可减少扬尘 70%左右；进出场车辆必须用篷布遮盖，防止拉运物洒出， 减少了扬尘； （3）加强管理，运输车辆进入施工场地时减速慢行； （4）对施工场地裸露堆放的石灰、黄砂等堆场对其进行洒水，提高表面含水率； 对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库中； （5）大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在大风天气进行装卸工作； （6）施工时要设置滞尘网； （7）采用商品混凝土，施工运输车辆须覆有防尘网，出入施工场地减速行驶； （8）污水统一综合利用或回用于施工场地洒水降尘等环节，禁止将施工污水直排； （9）施工场地应设置连续、封闭硬质围挡，本项目靠近有居民处的围挡不低于 2.5m，其它路段高度不低于1.8m； （10）规范施工场地出入口设置；出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于30m，场外须与公共道路连接；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于 5m，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等； （11）施工不得设置临时渣土场，产生的弃方需“即产即清”。不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围挡、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。 采取上述措施后，可以有效的将施工期扬尘污染降至最低，措施可行。 8.1.2废水污染防治措施 施工期废水主要为施工废水。其防治措施如下： （1）施工废水可回收综合利用或回用于施工场地洒水降尘等环节，不外排； （2）运输、施工机械临时检修所产生的油污集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养； （3）含有害物质的建筑材料（如：施工水泥等）应设有防雨遮雨设施，工程废料要及时清运，不得长期存放和随意倾倒； （4）合理布设临时排水沟、沉砂池，确保施工不对周边地表水体产生明显影响。 采取上述措施后，废水不外排，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大，治理效果可行。 8.1.3噪声污染防治措施 由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，且施工场区周边有环境敏感点分布，建设过程中噪声不可避免会对周围敏感点的声环境质量造成一定的影响，施工单位须到环保管理部门进行登记，严格按照环保部门要求，遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求，积极采取防治措施，尽可能的降低施工噪声对周围环境敏感点的影响，具体采取的措施包括以下几方面： （1）合理安排施工时间，避免高噪声设备同时施工，噪声大的施工机械在白天12:00～14:00、夜间 22∶00～次日 06∶00 禁止施工，主要施工通道也应远离居民区； （2）合理布局现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，使局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离集中居民点； （3）降低设备声级，选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，使用减振机座、围墙等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范； （4）设置隔声屏障，本项目在道路起点处、道路两侧环境敏感处设置临时隔声屏障，在一定程度上起到隔声作用； （5）做到文明施工，建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。 （6）采取个人防护措施，对高噪声设备附近工作的施工人员，采用配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具； （7）减少施工交通噪声，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 采取上述措施后，预计项目场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境影响较小，且影响随着施工的结束而消失。 8.1.4固体废物防治措施 施工期间的固体废物主要是拆除垃圾、施工垃圾和生活垃圾。具体污染防治措施如下： （1）拆除垃圾 施工期间的固体废物主要是拆除垃圾。拆除垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至合水县建筑垃圾填埋场进行处理处理。运输拆除垃圾时，应选择对区域环境影响较小的运输路线，集中运输，车辆在上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。 - （2）施工垃圾 施工期施工垃圾主要为开挖弃土、建筑废物。施工期间需要地面平整、挖土方、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥等）等工程。工程完工后，会有建筑废料残留，若处理不当，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染。运输沙石和建筑材料时，应选择对区域环境影响较小的运输路线，集中运输，车辆在上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。 （3）生活垃圾 在施工期间，施工队伍的生活垃圾也要及时收集到指定的垃圾箱内，由当地环卫部门统一清运、处理。 综上分析，固体废物均采取了合理的措施，对周围环境影响较小，且随着施工期的结束而消失。 #### 8.1.5社会影响防治措施 本项目为市政道路建设，对社会环境影响主要包括居民生活品质、交通运输两个方面，对现有社会影响减缓措施有： （1）工程建设起点需要局部阻隔道路时，需设置临时便道与原道路接通； （2）施工期材料、机械设施的运输对地方道路造成的损坏，在施工过程中及施工结束后应及时修复； （3）施工单位需与当地交通、公安部门充分协商，合理堆放建筑材料，加强交通运输管理，确定合理运输道路，尽量减少道路施工对现有交通的干扰。同时要求施工单位做好运输计划，筑路材料的运输避开地方道路交通高峰时间，以免造成交通阻塞，并减少对沿线地区声、空气等环境影响，减少交通事故。 （4）限值车速、禁止鸣笛等降噪措施 通过道路两端的出口、中间路段等处设置路埂限制车辆行驶达到设计速度，同时进出口设置限高挡杆限高和限制超大型、重型车辆通过，路段两端设置禁止鸣笛标志，可大大减少噪声的产生量，预期对道路两侧的噪声影响可达到相应的执行标准。 另外，还应考虑在此路段途经人口密集处设置路埂、限速标志牌及禁止鸣笛的标志，从声源的方面对噪声进行控制，通过控制车速进一步达到降低道路交通噪声，从而达到经济、有效的解决问题的目的。应加强监测，以便在声环境质量发生重大改变时采取有效、必要的防护措施。 禁鸣措施可行性分析：严格控制机动车辆鸣笛和其它音响信号装置噪声，是控制偶发噪声的有效途径之一，这一措施在夜间防噪效果更佳明显，根据国内公路类项目类比可知，禁鸣可降低噪声 4~6dB（A），为最适宜本工程的噪声防治手段，以其最低降噪量 4dB（A）计，本工程营运期采取禁鸣后全线昼夜噪声值均可达 2 级标准。 8.2项目运营期污染防治措施及预期效果 8.2.1废气污染防治措施 项目运营后主要废气来源车辆尾气。为减少对周边环境的影响。大气主要防治措施如下： （1）严格车管制度，严格执行国家颁布的机动车排放限值标准，限制尾气超标的车辆、无遮盖措施的装载散装物料车辆上路；对不同车辆类型运输路线的限制和分流，不仅可以保持道路畅通，也可以保护道路的质量不受损害，保护沿路居民不受干扰； （2）加强对道路的养护，使道路保持良好运营状态，减少赛车现象发生；由环卫部门配置洒水清扫车，定期洒水和路面清扫，减少由于机动车行驶产生的二次扬尘和大风起尘； （3）加强周边绿化，利用乔、灌、草相结合的形式建设立体系，以进一步改善周边环境。 采取以上措施后，车辆尾气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级标准值要求。 8.2.2废水污染防治措施 项目运营后主要废水为路面上由于汽车尾气、粉尘等融入雨水形成的，路面径流中含有石油类、CODcr等水环境污染物，因此必须加强防范，其具体措施主要包括：配套雨水、污水管网必须与主体工程同时建设，污水管网建设应与城市主干管相衔接。 8.2.3噪声污染防治措施 项目应采取积极的噪声防治措施，减少对周边环境的影响。噪声主要防治措施如下： （1）加强项目物业管理和公众参与、监督，一旦发现噪声扰民或有关投诉应积极采取措施消除影响。同时本项目物业管理部门应对小区内配套公建加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免出现由于设备故障原因而产生较大噪声的扰民现象。 （2）在住宅与道路之间设置绿化隔离带，可按树高划分为高树、中树、矮树和草地。绿化不能仅考虑美化环境，应同时可考虑采用高、中、矮常绿树种的混植， 以起到较好的吸声、隔声的效果，使交通噪声对住宅内居民的影响降低到最小。 8.2.4固体废物防治措施 项目在运营期间会产生一定数量的固体废弃物，主要是生活垃圾。由于项目固体废弃物污染源比较集中，容易管理，可以定点设置垃圾箱，对垃圾进行收集，再交由环卫部门统一处理。减少污染物的防治措施如下： （1）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集； （2）统一垃圾堆放点，统一处理； （3）规划好合理的垃圾收集和运输路线，采取防护措施尽量减少在运输途中导致的垃圾散落。 8.2.5生态防治措施 （1）控制因土地、植被收到扰动和损坏等造成的水土流失，使扰动土地整治率达到 95%以上。 （2）工程区生态破坏以对表土和植被的破坏、风蚀、水蚀等而造成水土流失为重点，路基开挖后应及时进行硬化和铺浇，路两侧一定范围内也应进行及时固化。 （3）加强后期道路两侧沟道绿化，多种植根系较发达的野生草本植被，以及洋槐、杨柳等高大乔、灌木，利用植物根系稳定土壤，减少防治水土流失。 （4）加强水保设施的维护与管理，对损坏的设施应及时修复，以避免造成更大的水土流失。 （5）绿化工程，公路两侧绿化本次环评建议树种、树龄选择应满足抗风能力强、规格统一且易于生产的本地树种，乔灌结合，并加强后期养护。 ## 8.3环保投资 本项目总投资298.48万元，环保投资35万元，约占总投资的11.7%。项目必须切实落实各项环保资金，并保证环保设施的正常运行。本项目环保投资详见表8-1。 表8-1 环保投资一览表 单位：万元 时期; 名称; 措施; 估计投资 （万元）. 施工期; 废水治理; 建筑废水; 临时收集沉淀池，; 1. 项目地周边临时排水沟; 1. 大气污染物治理; 施工现场扬尘; 洒水、防尘网等; 2. 车辆行驶扬尘; 车辆冲洗、用篷布遮盖; 2. 噪声治理; 施工现场噪声; 禁止鸣笛标志、隔声屏障; 6. 固废治理; 拆除垃圾; 原有建筑物拆除垃圾经集中收 集后拉运至城建部门指定地点; 8. 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾箱收集后拉运 至环卫部门指定地点. 建筑垃圾; 建筑弃土及建筑垃圾经收集后 拉运至城建部门指定地点. 临时占地恢复; /; 绿化; 2. 运营期; 废水治理; 雨水; 路面雨水收集系统; /. 大气污染物治理; 道路扬尘; 定期清扫、配置洒水车; /. 噪声治理; 噪声; 设置限速、限鸣警示标志等; 8. 绿化; 人行道每6m布设一个1.5×1.5的树池; 5. 合计; /; /; 35. |

# 九、环境管理与监测计划

9.1环境管理 为加强项目的环境管理，加环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定拟建工程环境管理和环境监测计划。 ### 9.1.1管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，项目设专人负责施工期及营运期环境保护工作，企业的环境管理应指定专人主管。环境监测委托具有资质单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。 ### 9.1.2管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）建立污染源档案，定期委托监测单位对厂界废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 （3）制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 （4）组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，做到各项污染物达标排放。 （5）定期进行人员环保知识和技术培训工作。 （6）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （7）科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 ### 9.2施工期环境管理 加强施工管理是确保各项环境保护措施得到落实，防止环境污染，满足项目竣工验收要求的有效途径，环境管理和工程建设紧密结合，使环境管理工作融入整个工程实施过程中，变被动的环境管理为主动的环境管理，变事后管理为过程管理，有效控制了工程施工期过程可能造成的环境问题。 加强施工过程环境管理是有效减小施工环境影响的重要途径。主要应从以下几方面加强施工过程的环境管理： （1）建设单位应成立专门的环境管理机构，由专人负责施工过程的环境管理工作； （2）当地环保部门应加强工程施工过程的监督管理，应重点对施工扬尘、料场拌合站粉尘、施工噪声进行监督管理，避免引发污染纠纷； （3）建设单位应严格按照道路施工的相关规定及环境保护的有关要求，落实施工期各项污染防治和环境管理措施。设置施工现场管理公告牌，便于公众监督； （4）当地环保部门应加强施工过程各项环保措施的落实情况的监督，按照相关要求对施工单位采取的各项环保措施的落实情况及实际效果进行监督检查。确保各项环保措施得到落实，并取得预期的效果。 因此，项目建设过程应加强施工管理，力求实现建设项目环保目标，落实环境保护设施与措施，防止环境污染和生态破坏，满足工程竣工环境保护验收要求。 项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表9-1。 表9-1 施工期环境管理及监督主要内容 项目; 防治措施; 环境管理; 环境监督. 施工扬尘; 1.施工场地硬化，使用商品混凝土； 2.建筑垃圾及多余弃土及时清运； 3.施工场地车辆出入口道路硬化、设置车辆冲洗及沉淀设施； 4.对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫 5.对回填土方及堆土场进行压实或喷覆盖剂 6.建筑工地按有关规定进行围挡。; 施工单位环保措施上墙，监管落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。; 合水县环境检查大队进行定期检查，如违反大气污染防治、噪声污染等相关法律，应进行处罚并整改。. 施工噪声; 1.施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； 2.因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。 3.确保施工机械良性运转 4.优化作业面，避免两台以上重型机械在同一施工面同时作业. 废水; 1.施工废水设置沉淀池循环利用于施工过程 2.施工作业区应采取必要的雨水疏导措施. 建筑垃圾生活垃圾; 建筑垃圾及及时清运，不能长期堆存，做到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。; 建筑及生活垃圾清运至环卫部门指定地点进行处置。. ## 9.3运营期环境管理及监控计划 ### 9.3.1管理方案 1、环境管理要求 针对本项目建成投入使用后的环境污染因素，重点对道路机动车噪声污染、尾气污染以及生态恢复状况进行监测，以反映项目环境保护措施的有效性，项目建成后影响区域的环境质量，同时验证环评结论。 2、目标 运营期的环境监控主要目的是监控项目实施后大气、水、声、固废及生态环境的实际质量状况，并防止污染事故的发生，为环境管理提供依据。 ### 9.3.2环境监测计划 ### 1、环境监测目的 为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，建设单位做到时常自检，特别对项目废气监测，并及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 ### 2、监控机构的设置 企业设环保专员，负责企业的日常环境管理工作。环境监测委托具有资质单位进行监测，监控噪声、废气排放及环保设施的运转状况。 ### 3、环境监测 根据项目性质和排污特点，对生产废气、噪声进行监控，监控计划见表9-2。 （1）噪声： 监测项目：等效连续 A 声级监测点位：沿线目标。 监测频次：每年监测一次，每次连续监测一天，每天昼、夜各监测一次。 执行标准：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准要求。 （2）废气： 监测项目：NOx、SO2、TSP。监测点位：沿线目标。 监测频次：每年监测两次，每次连续监测一天，每天昼、夜各监测一次。 执行标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表 2 标准。 表9-2 环境监测计划一览表 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测时间. 营运期; 沿线目标; 环境噪声; 1 次/1 年; 1 天昼、夜各一次. NOx; 1 次/半年; 1 天昼、夜各一次. SO2; 1 次/半年; 1 天昼、夜各一次. TSP; 1 次/半年; 1 天昼、夜各一次. ## 9.4环保验收 建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后的 3 个月内，建设单位根据有关法律、法规自行组织环保验收，验收时邀请 3~5 位专家、施工单位、竣工验收调查报告表编制单位参加，通过现场检查等手段，考核建设项目是否达到环境保护的要求，若达标后，将专家验收意见、建设方验收意见签字盖章后报送至庆阳市生态环境局合水分局备案。同时在公开网站上将验收意见公示二十个工作日。 环境保护“三同时”一览表见下表： 表9-3 环境保护“三同时”竣工验收一览表 项目; 验收内容; 验收标准. 废水; 配套雨水、污水管网建设情况； 污水管网建设防渗情况。; 同步配套. 废气; 严格车管制度、配置洒水车、 定期清扫、道路两侧绿化; 同步配套. 噪声; 道路绿化降噪情况；禁鸣、限速等标牌; 距道路红线 35m 以内声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 4a 类标准，距道路红线 35m 以外声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准. 绿化; 惠民巷两侧人行道 上安装点式树池; 同步配套.

# 十、结论与建议

10.1结论 ### 10.1.1项目概况 本项目建设用地总面积约1400m2，起点与西华北街相交，终点与环城西路相交。主要包括惠民巷道路工程及交通附属工程、绿化工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等。全长240.385米，道路总宽度16米，其中，车行道宽度8米，两侧人行道宽度各为4米。道路设计等级为城市支路，设计行车速度30km/h，路面设计标准轴载为BZZ-100，设计使用年限10年；铺装面积为2125.00m，道路采用3cm细粒式沥青混疑土(AC-10C)+黏层油(0.5kg/m2)+5cm中粒式沥青混疑土(AC-16)+洒透层油1.0kg/m2(乳化石油沥青)+20cm水泥稳定碎石(5.0％)+20cm8.0％(质量比)石灰土；。项目总投资约为298.48万元，其中环保投资35万元，环保投资占总投资的11.7%。 10.1.2产业政策符合性 根据国家发改委和改革委员会第21号令，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于鼓励类中“二十二、城市基础设施4、城市道路及智能交通体系建设”项目。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。 ### 10.1.3项目选址和规划合理性 本项目选址位于合水县惠民巷，占地1400m2，界址清楚，没有争议。因此，该项目选址合理。 ### 10.1.4环境质量现状 1、项目所在地区域环境空气中的污染物均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、项目所在地地表水马莲河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、项目所在地区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 ### 10.1.5环境影响评价结论 1、施工期环境影响评价结论 （1）废气 本项目施工期对环境空气污染主要为土建施工及运输过程产生的扬尘、施工机械排放的废气、沥青铺设过程中产生的沥青烟气。定时用水泼洒抑尘，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，从而减少对大气的污染。 - （2）废水 - 本项目工人均来自合水县城城区周围居民，因此不设置施工人员生活营地，职工入厕依托附近公共厕所，无生活污水产生，施工期废水主要来源于施工废水，施工废水循环利用，对地表水环境影响较小，且随着工程的结束而停止。 （3）噪声 项目施工期产生的噪声主要为施工噪声，噪声值在76~98dB(A)，项目在施工过程中加强施工作业管理，确保设备稳定工况运行及时维修，条件允许情况下改换低噪声施工机械进行施工，同时搭建噪声屏蔽网，遮挡住固定的强噪声施工机械和施工场地。施工过程中最大程度避免多台施工作业设备同时施工。施工时，需要采取设置临时声屏障等措施来保护周围环境。施工期噪声影响随着施工结束也将随之消除等措施后，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)要求，且对施工人员以及项目周围声环境的影响不大。 （4）固体废物 本项目固体废物主要包括拆除垃圾、施工垃圾和生活垃圾。拆除垃圾主要为本项目用地上的原有建筑拆除的垃圾；施工垃圾主要为开挖弃土、建筑废物等；生活垃圾主要为施工人员的日常生活废弃物。拆除垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至合水县建筑垃圾填埋场进行处理；施工垃圾中的项目路基开挖产生的土方部分可用于项目路基回填，其他土方拉运至城建部门指定的地点，建筑废料能回收利用的回收利用，不能回收利用的拉运至合水县建筑垃圾填埋场进行处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理。 （5）生态环境 随着施工场地开挖、填方及平整，原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。但只要加强施工管理，合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，水土流失将减缓并消失。 2、运营期环境影响评价结论 （1）废气 本项目运营期对大气的污染主要为汽车尾气，应按照规划建造绿化带，防尘吸气，故项目运营期废气对外环境的影响较小。 （2）废水 本项目运营后无废水产生，降雨产生的路面雨水流入道路设置的雨水收集设施（排水沟、截水沟、边沟等）收集，后排入雨水市政管网。本项目建成后路面雨水得到合理排放对周围环境影响较小。 - 噪声 - 项目运营期噪声主要为交通车辆的噪声，应距离衰减配合绿化防噪，并加强交通管理，减少噪声影响，故噪声不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废物 本项目运行后固体废物主要为车辆在行驶过程中，沿途会洒落一些物体，如砖块、瓦砾等。行人在行驶时，也会抛弃一些垃圾。环卫部门须定期清扫马路灰土和行人抛弃的垃圾，减少道路扬尘，保持道路清洁。 （5）生态环境影响分析 项目建成后，将形成乔灌草相结合的绿化带，将使场地内原有的野生杂草等植被替换成整齐美观的景观带，对区域景观环境起到美化作用。绿化工程可在一定程度上弥补施工占地所造成的生态损失，同时强化水土保持功能。排水设施的完善可使区域的雨污水顺畅排放，直接减少区域污水对水生生态环境的污染，间接地起到防治水土流失的作用。因此，项目建成后可使沿线生态环境在一定程度上得到改善。 ### 10.2环评总结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境产生影响较小。因此从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 ## 10.3建议及要求 1、本项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 2、建议在设备选型时优先选择高效、低噪音的设备，做好设备的安装调试，以进一步减小对周边环境的影响。 3、加强设备的日常维修检查，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常行状况下出现不正常排放。 4、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。