检 验 报 告

合供水 检字第2020 0601号                  第1页    共4页

样品名称   末梢水

受检单位  合水县水质监测中心

检验类别   自检

合水县水质检测中心

检 验 报 告 单 说 明

第2页    共4页

- 自检检验，系本单位化验室采样化验。

- 微生物检验结果不做复检。

- 本报告检验结果仅对被测样品负责。

- 报告不得以任何方式复制及制作广告宣传，检验结果加盖公章确认。

- 报告无”检验报告专用章” 、无骑缝章无效、无批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

地    址：合水县新民东路005号

电    话：0934-5522001

传    真：0934-5522001

邮政编码：745400

合水县水质监测中心检验报告

样品编号：合供水检字（2020）第0601号                第3页   共4页

样品名称  末梢水                                检验类别  自检

生产单位   无                                   商    标   —

采样地点   合水县水质监测中心化验室龙头水       规    格2500ml/壶 500ml/瓶

批    号   无                                   样品数量     3000ml

保存条件   常温                                 样品形状    液态

保质/存期  一                                   检验日期     2020/06/03

收样日期 2020/06/03                             检验完成日期  2020/06/05

检验项目  色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度等二十四个项目

检验依据  《生活饮用水标准检验方法》 （GB/T5750-2006）

检验结果

序号         检验项目               检验结果            标准要求

1          色度（铂钴色度单位）            5                   ≤15

2          浑浊度（NTU）                 0.71                 ≤1

3          臭和味                         无                 无异臭、异味

4          肉眼可见物                     无                   无

5          PH                            7.8                 6.5-8.5

6          硫酸盐（mg/L）               14                   ≤250

7          铁（mg/L）                   0.08                 ≤0.3

8          锰（mg/L）                   0.00                 ≤0.1

9          总硬度（mg/L）               345.1                ≤450

10         氯化物（mg/L                 20.2                 ≤250

11         硝酸盐 (mg/L)                5.7                  ≤10

12         氨氮（mg/L）                0.26                 ≤0.5

13         铝（mg/L）                  0.002                ≤0.2

14         耗氧量（mg/L）              0.8                  ≤3

15         溶解性总固体（mg/L）        421                 ≤1000

16         氰化物（mg/L）             0.001                ≤0.05

检 验 人：                                 复 核 人：

批 准 人：                                 批准日期：

合水县水质监测中心检验报告

样品编号：合供水检字（2020）第0601号                第4页   共4页

检验结果

序号         检验项目               检验结果            标准要求

17       氟化物（mg/L）                0.07                  ≤1.0

18       细菌总数（cfu/100mL）         47                   ≤100

19       总大肠菌群(mpn/100mL)         0                   不得检出

20       亚硝酸盐（mg/L）              0.000                 ≤1.0

21       铜（mg/L）                    0.00                  ≤1.0

22       硫化物（mg/L）                0.01                  ≤0.02

23       二氧化氯                       0.04                  ≥0.02

24       亚氯酸盐                       0.00                  ≤0.7

检 验 人：                                 复 核 人：

批 准 人：                                 批准日期：