# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县金象印刷厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县金象印刷有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯少霞 |  |  | 联系人 | 朱光辉 |  |  |
| 通讯地址 | 合水县西华北街168号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13884184660 | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 745400 |
| 建设地点 | 合水县西华北街168号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 合水县工业信息化和商务局 |  |  | 批准文号 | - 合工信商务 - 函字第74号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C2319包装装潢及 其他印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1740m2（2.61亩） |  |  | 绿化面积 （平方米） | — |  |  |
| 总投资 （万元） | 1100 |  | 其中环保投资（万元） | 20.9 | 环保投资占总投资比例 | 1.9% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产日期 |  | 2021年7月 |  |  |
| ## 1.1项目背景 合水县金象印刷有限责任公司是原国有企业（合水县印刷厂）2001年改制为合水县金象印刷有限责任公司。主要经营范围为其他印刷品印刷、包装、装潢，下设教育印刷厂，是生产防近视纸作业本定点生产厂家，是合水县彩色包装及各类印刷的龙头企业。 公司自2010年成立以来连续多年承揽合水境内行政事业单位印刷品印刷及包装、装潢，和教育系统防近视纸作业本印刷；2012年至今被长庆油田分公司第十二采油厂招标为定点印刷品印刷厂家。在全体员工的努力下，本公司为提高合水印刷事业发展做出了贡献。全体员工将不懈努力，精“艺”求精，以求实、诚信创新的经营理念，为合水大发展增“色”添“彩”，并期待与社会各界朋友愉快合作，携手包装美好的新合水。 2016年合水县棚户区改造，合水县金象印刷有限责任公司列为拆迁范围，当时未办理环评，2017年棚户区改造工作组与合水县金象印刷有限责任公司签订了拆迁补偿协议，决定在原址内给公司留1740平米占地面积（2.61亩）用于重新修建金象印刷有限责任公司，并按规定及时办理规划、环评等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，拟建项目属于印刷厂项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十二、印刷和记录媒介复印业，30印刷厂；磁材料制品”中“全部”，应进行编制环境影响报告表。建设单位委托庆阳衡安环保工程有限公司对该项目进行环境影响评价工作，接受委托后，我公司立即派出有关技术人员赴现场进行调查和踏勘，进行了资料收集和咨询调研，依据国家有关法规和环境管理部门的有关要求，对工程建设可能涉及的环境问题进行了深入的分析。在此基础上，编制完成了《合水县金象印刷厂建设项目环境影响报告表》，以指导工程设计、建设和运营期的环境管理工作。 ## 1.2编制依据 ### 1.2.1国家法律、法规及政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年01月01日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年01月01日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年07月01日）； （9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年03月01日）； （10）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局[88]第117号文）； （11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国发［2005］39号文）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （13）《促进产业结构暂行规定》（国发[2005]40号）； （14）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （15）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（2006年9月12日）； （17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发［2013］37号）； （18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发［2015］17号）； （19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发［2016］31号）； （20）《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）； （21）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行）； （22）《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号）； （23）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95 号）； （24）关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）； （25）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53 号)； （26）《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》，生态环境部，2020.7.2发布。 ### 1.2.2地方法律、法规及政策 （1）《甘肃省行业用水定额（2017版）》（甘政发[2017]45号）； （2）《甘肃省自然保护区条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告第10号，2019年1月1日）； （3）《甘肃省大气污染防治条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告，第13号，2019年1月1日）； （4）《甘肃省打赢蓝天保卫战2019年实施方案》的通知（甘大气治理领办发[2019]11号，2019年5月15号）； （5）《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）； （6）《甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划》（甘政办发[2016]207号）； （7）《庆阳市人民政府办公室关于转发甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划的通知》（庆政办发[2017]4号）； （8）《甘肃省打赢蓝天保卫战2019年实施方案》（甘大气治理领办发[2019]11号，2019年5月15号）； （9）《甘肃省水污染防治工作方案（2015-2050 年）》（甘政发[2015]103号），2015年12月30日； （10）《甘肃省2018年土壤污染防治工作计划》（甘土壤污防领办法[2018]5号,2018年4月24日）； （11）《甘肃省人民政府关于甘肃省地表水功能区划（2012-2030）的批复》（甘政函[2013]4号）； （12）《甘肃省环境保护条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告第28号，2019年9月26日），2020年1月1日起实施； （13）《庆阳市“十三五”环境保护规划》（庆阳市人民政府，2017.2.17）； （14）《庆阳市2017年大气污染防治工作实施方案》（庆政办发[2017]117号，2017.6.12）； （15）《庆阳市水污染防治工作方案（2015-2050年）》（庆政发[2016]11号，2016.4.20）； （16）《庆阳市土壤污染防治工作方案》（庆政发[2017]22号，2017.3.28）； （17）《庆阳市人民政府办公室关于加强生产建设项目水土保持工作有关问题的意见》（庆政办发[2015]207号，2015.12.8）； （18）《庆阳市水污染防治2019年度工作方案的通知》（庆政发[2019]27号，2019年4月4号）； （19）《合水县水污染防治2019年度工作方案》（合政办发[2019]26号，2019.3.2）； ### 1.2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 ## 1.3评价工作等级及评价范围 ### 1.3.1环境空气 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，根据估算模式预测，本项目废气污染因子最大落地浓度占标率TVOCPmax值为0.1903%＜1%，大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目不设大气环境影响评价范围。 表1-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ### 1.3.2 地表水环境 按照《环境影响评价技术导则—地表水》（HJ2.3-2018）中的有关规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目不产生生产废水，生活污水排入市政污水管网，为间接排放，本项目地表水环境评价等级为三级B，不设地表水环境影响评价范围。 ### 1.3.3 地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于N-轻工-114-印刷，为IV类项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)地下水环境影响评价工作分级划分，本项目地下水不进行评价。 ### 1.3.4 声环境 按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，确定南、西、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东侧执行4a类标准。 依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）判定评价等级，本项目位于2类功能区，实施前后，敏感点受影响人口变化不大。按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分依据，确定本项目声环境影响评价工作级别为“二级”。声环境评价范围为厂界外200m范围内。 ### 1.3.5 土壤环境 本项目为纸制品印刷项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目属于附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别中的其他行业。为Ⅳ类建设项目，不进行土壤环境影响评价。 ### 1.3.6 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的突发环境事件风险物质，通过附录C危险物质及工艺系统危险性P的分级，危险物质数量与危险物质临界量比值Q小于1，故本项目环境风险为I级。因此，只进行简单分析。 ### 1.3.7 生态影响 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目位于合水县西华北街168号，属于一般区域，本项目新增占地小于2km2，因此进行生态影响三级评价。 ## 1.3项目简况 ### 1.3.1基本情况 （1）项目名称：合水县金象印刷厂建设项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：合水县金象印刷有限责任公司 （4）建设地点：合水县西华北街168号，中心地理坐标：E108°0'52.30"，N35°49'23.45"，地理位置图见附图1。 ### 1.3.2合理性分析 1、产业政策符合性分析 - 本项目为纸制品印刷项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类及淘汰类项目；本项目已取得合水县工业信息化和商务局便函【（2019）合工信商务函字第74号】“该产业符合国家和地方产业政策要求”；因此本项目符合国家和地方的产业政策要求。 - 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 根据生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气【2019】53号），包装印刷行业VOCS综合治理要求，本项目的符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。; 本项目属于包装印刷行业，采用的是胶版印刷。; 符合. 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。; 本项目油墨桶装储存，热熔胶为常温下为固体颗粒，储存在密封袋中，均储存满足封闭要求；本项目油墨、热熔胶在使用过程中未封闭，但在相应部分上方设置集气罩进行了收集。; 符合. 提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。; 本项目废气采用UV光氧+活性炭吸附一体机处理; 符合. - 综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的相关要求。 3、规划、选址合理性分析 2017年棚户区改造工作组与合水县金象印刷有限责任公司签订了拆迁补偿协议，决定在原址内给公司留1740平米占地面积（2.61亩）用于重新修建金象印刷有限责任公司，并按规定及时办理规划、环评等，本项目位于合水县西华北街168号，根据《合水县城总体规划（2010-2030）》，建设项目建设符合《合水县城总体规划（2010-2030）》，合水县金象印刷有限责任公司已取得合水县自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第621024202000010号），合水县自然资源局颁发的土地证书（甘（2019）合水县不动产权第0000658号），“坐落：合水县西华北街西侧，用途：工业用地”，因此项目用地性质符合要求“本建设项目符合国土空间规划和用途管制要求”，可知本项目符合合水县总体规划。 项目所在地水、电等基础设施条件较为完善，周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素，制约项目建设的因素为周边居民小区，但运营期采取环保措施后，均可达标排放，且占标率很小，对敏感目标的影响较小，综上所述本项目选址可行。 - 平面布置合理性分析 项目总用地面积1740m2（2.61亩），主要建设生产办公区及生活区，生产办公区位于项目西侧，生活区位于项目东侧，厂区大门位于南侧中部，生产办公区及生活区分开建设，互不影响。 项目生产区位于拟建办公楼一层，自南向北依次为成品库房、原料库房、生产车间，成品库房及原料库房邻近大门，方便运输；生产车间内自南向北依次为印刷区域、装订区域、切割区域，区域分布使工艺流程简捷、顺畅、紧凑合理。 综上所述，本项目场地功能分区明确，整体布置紧凑合理，平面布置合理。平面布置图见附图3，车间平面布置图见附图4。 4、“三线一单”符合性分析 表1-3“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 本项目位于合水县西华北街168号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; /. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; /. 环境质量底线; 本项目附近无地表水，大气环境、声环境质量能够满足相应的标准要求，符合环境质量底线要求。; /. 负面清单; 本项目位于合水县西华北街168号，不属于高污染、高耗能和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。; /. ## 1.4建设规模及内容 ### 1.4.1建设规模 项目生产规模及产品方案详见下表1-4。 表1-4项目生产规模及产品方案 序号; 产品; 规格; 年产量. 1; 学生作业本; 32开; 18万本. 2; 学生作业本; 16开; 15万本. 3; 社会杂件其它印刷品; 根据客户需求而定; 根据客户需求而定. ### 1.4.2建设内容 本项目建设三层办公楼及六层综合楼。购进胶印机、胶装机、切纸机等设备，建成印刷生产线，具体建设内容见表1-5。 表1-5项目建设内容一览表 类别; 项目名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 三层办公楼 261m2×3; 1F：原料库房，产品库房，生产车间，其中生产车间内设置印刷区、胶装区、切割区; 新建. 2F：排版室、制版室; 新建. 3F：职工住宿; 新建. 辅助工程; 六层综合楼 464m2×6; 1-2F：商铺; 新建. 3F：办公室; 新建. 4-6F：写字楼; 新建. 公用工程; 供水; 县城供水管网供水; 新建. 排水; 项目排水体制采用雨污分流制，排入市政雨污管网; 新建. 供电; 合水县供电公司供给; 新建. 供暖; 县城集中供暖; 新建. 环保工程; 废气治理; 集气罩（3台胶印机、2台胶装机上方安装）+UV光氧+活性炭吸附+21m高排气筒（高于南侧邮政局家属楼3m）; 新建. 处理效率不低于90%油烟净化器一台+伸顶烟道; 新建. 废水治理; 厨房安装油水分离器; 新建. 建设30m3化粪池一座; 新建. 噪声治理; 选用低噪设备、隔声减震; 新建. 固废处理; 4个分类垃圾收集桶，定期运往附近的公共垃圾收集箱; 新建. 建设15m2的危险废物暂存间; 新建. 风险措施; 生产车间、油墨等涉及危险物质的原料储存间、危险固废暂存间做重点防渗区处理，原料储存间、危险固废暂存间，液态物料存储区设置20cm高围堰; 新建. ## 1.5主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表1-6。 表1-6原辅材料耗量表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 4g防近视纸; 令; 2500/a; 外购. 2; 琴丝竹胶版印刷纸80g/70g/60g; 令; 1000/a; 外购. 3; 中印油墨（红、黑、绿、蓝、黄）; kg; 300/a; 外购，1kg/桶. 4; PS版; 张; 1000/a; 外购. 5; 热熔胶; kg; 50/a; 外购，25kg/袋. 6; 显影液; kg; 7.5/a; 外购50包，150g/包. 7; 润滑油; kg; 9.0/a; 外购6桶，1.5kg/桶. 8; 水; 2627.6; m3/a; 自来水管网. 9; 电; 1236; kW·h/a; 周边高压线接入. ## 主要原辅材料理化性质： 胶印油墨：具体成分如下：①合成树脂类（25-35%），主要为酚醛树脂，酚醛树脂也叫电木，又称电木粉。固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂；②矿物油（20-30%），主要为饱和的环烷烃与链烷烃混合物；无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油样气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化；植物油（20-30%），由不饱和脂肪酸和甘油化合而成的化合物，广泛分布于自然界中，是从植物的果实、种子、胚芽中得到的油脂。植物油的主要成分是直链高级脂肪酸和甘油生成的酯，脂肪酸除软脂酸、硬脂酸和油酸外，还含有多种不饱和酸，如芥酸、桐油酸、蓖麻油酸等；③颜料（10-30%），用来着色的粉末状物质。在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色，而又具有一定的遮盖力；④助剂（0-5%），主要作为颜料的充填物质，用来减少颜料的用量，降低油墨成本，同时又可以调整油墨的颜色，改善油墨的印刷适性。主要是胶质碳酸钙、氢氧化铝、硫酸钡等白色固体粉末状物质。 PS版：是一种可随时用于晒制印版的，预先制成的涂有感光膜的平版或凸版版材。因感光剂不同可分为阳图版与阴图版。感光版基用铝版或铝箔纸，感光层由感光剂、成膜剂与涂料合成。这种感光版性能稳定，耐印，制作简便，印刷的图形分辨率高，适用于印刷质量要求较高的地图，版基除金属外，还可使用纸、塑料等材料。 热熔胶：书刊装订用胶黏剂，固体，乳白色或淡黄色，半透明颗粒状，成分为聚乙烯醋酸热熔胶，为乙烯与醋酸乙烯在高压下共聚成，主要成分为EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）20~50%、增塑剂（脂肪族二元酸酯类）0~20%、填料（滑石粉、陶土、CaCO3等）0~20%，蜡0~20%，热稳定剂（不具有挥发性）0.1~1.0%。 显影液：主要成分为偏硅酸钠、硅酸钠、十二烷基磺酸钠和水，其中偏硅酸钠含量10%、硅酸钠含量5%、十二烷基磺酸钠含量2%，水含量为73%。 ## 1.6主要生产设备 本项目主要生产设备及设施见表1-7。 表1-7 主要生产设备一览表 项目; 设备名称; 数量; 单位. 1; 福沃德4开胶印机; 1; 台. 2; 福沃德6开胶印机; 1; 台. 3; 景德四开单色胶印机; 1; 台. 4; 明月A3胶装机; 1; 台. 5; 明月A4胶装机; 1; 台. 6; 多功能全张磨刀机; 1; 台. 7; 多功能全张切纸机; 1; 台. 8; DS101A 订书机; 2; 台. 9; 碘镓灯晒版机; 1; 台. 10; 环星多功能一体复印件; 1; 台. 11; 戴尔电脑; 3; 台. 12; 得实针式打印机; 1; 台. 13; 爱普生彩色打印机; 3; 台. 14; 爱普生扫描机; 1; 台. 15; 佳能A4打印机; 1; 台. ## 1.7劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员26人，在厂区食宿。 工作制度：全年工作日300天，每天工作8小时。 ## 1.8公用工程 （1）供电 本项目供电合水县供电公司供给。 （2）供暖 本项目供暖由合水县城集中供暖。 （3）供水 本项目供水由县城供水管网供给，可以满足项目用水要求。本项目为纸制品的印刷生产，车间为防止印刷的产品受潮，故根据企业管理要求，车间内地面清洁采用干式清洁，厂房内环境卫生定期用干拖布进行清洁，因此无地面清洁水产生。本项目用水主要为员工盥洗用水、食堂用水、商铺用水、写字办公用水。 ①职工生活用水 根据《甘肃省行业用水定额》（2017版），考虑到本项目位于县城、建设水厕，员工在场内食宿等情况，本项目生活用水标准为90L/人·d（餐饮用水30L/人·d，盥洗用水60L/人·d），项目共有员工26人，年生活用水量约为2.34m3/d（702m3/a）。 ②商铺用水 根据《甘肃省行业用水定额》（2017版），营业面积小于5000m2的商业零售业用水标准为1.4m3/m2·a，本项目综合楼1-2层为商铺，建筑面积为928m2，年商铺用水量为1299.2m3/a。 ③写字办公用水 根据《甘肃省行业用水定额》（2017版），写字楼用水标准为0.45m3/m2·a，本项目综合楼4-6层为写字办公，建筑面积为1392m2，年商铺用水量为626.4m3/a。 （4）排水 项目排水采取雨污分流制。 项目废水主要为生活污水、餐饮费水、商铺用水、写字办公用水，废水量按用水量的0.8计，餐饮费水经油水分离器处理后与其他污水进入化粪池处理后排入市政污水管网。 项目用水情况见表1-8。 表1-8 项目用水一览表 序号; 项目; 用水标准; 规模; 用水量 （m3 /a）; 排水量（m3 /a）; 备注. 1; 生活用水; 60L/人·d; 26人，300d; 468; 374.4; /. 2; - 餐饮用水; - 30L/ m2·次; 26人，300d; 234; 187.2; /. 3; - 商铺用水; - 1.4m3/m2·a; 928m2; 1299.2; 1039.36; /. 4; - 写字办公用水; - 0.45m3/m2·a; 1392m2; 626.4; 501.12; /. 合计; 2627.6; 2102.08; /. 项目水平衡图见图1-1。 - 图1-1本项目水平衡图(单位m3/a) |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目拆除原有厂区所有建筑重新建设，原厂区主要的环境问题如下： - 项目印刷过程中会产生有机废气，原厂区未采取任何收集处理措施，有机废气直接以无组织形式排放。 - 项目生产车间全部硬化（10cm厚混凝土），且目前保护完好，未见破碎地面，但未将油墨、润滑油、显影液等危险物质单独存储，也未单独设置危险废物暂存间。 - 整改要求： - 原厂区全部拆除重新建设，本次评价要求新建项目对有机废气进行收集处理后排放，对涉及危险物质的原材料单独存放，按照本环评后文的要求设置危险废物暂存间。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

## 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 2.1.1 地理位置 ### 合水县位于甘肃省东部，处于东径107°51'—108°42'、北纬35°36'—36°37'之间，东邻陕西省富县，西与西峰、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池及陕西省志丹县。合水区位优势明显，国道309、211线、青兰高速交错过境，乡镇通油路率达到100%。合水县地势山川相间，东北高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势，平均海拔1298.7m。 ### 本项目位于合水县西华北街168号，中心地理坐标：E108°0'52.30"，N35°49'23.45"，项目东侧为西华北街，南侧7m处为邮局及其家属院，西侧为现状空地，北侧为蔬菜瓜果市场。项目地理位置见附图1，项目周围环境关系图见附图2。 ### 2.1.2 地形、地貌 合水县位于甘肃省东部，地处陇东黄土高原沟壑区，以丘陵沟壑区为主，山、川、塬相间，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分，地势由东北向西南倾斜。县内东北部为丘陵沟壑区，海拔1458~1682m，面积2017.4km2，占总面积67.53%，地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区；西南部分为高原沟壑区，海拔1190-1387m，面积为970km2，占总面积32.4%，系泾河上游地带，马莲河、合水川、固城河布于境内。这里塬面平坦、川道宽阔，土地肥沃，气候湿润，人口稠密，为主要农耕区。 本项目评价区在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地(即鄂尔多斯盆地)西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷。 盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。 本项目途径地自上而下分层描述如下： ①耕植土(Q4ml)：~23 灰褐~棕褐，不均匀，松散，稍湿，含植物根系和白色菌丝状钙化物。主要为黄土状粉质粘土，针孔发育强烈，具大孔结构。干强度低，光泽韧性差，呈可塑状态。全场分布。该层厚度1.00~1.30m，层底标高1282.40~1282.80m。 ②马兰黄土(Q3eol)： 黄~黄褐色，土质不均匀低洼，坚硬，局部硬塑。偶见白色菌丝状钙化物，针孔发育强烈，具大孔结构，干强度低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值sδ=0.086，具强烈湿陷性，局部湿陷性中等。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.16MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度3.60~3.90m，层底深度4.80~5.00m，层底标高1278.80~1279.10m。 ③马兰黄土(Q3eol)： 黄~黄褐色，土质不均匀，坚硬。偶见白色菌丝状钙化物，针孔较发育，具大孔结构，干强度较低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值sδ=0.069，具中等湿陷性，局部具强烈湿陷性。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.17MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度6.40~6.60m，层底深度11.30~11.40m，层底标高1272.30~1272.50m。 ④古土壤(Q3eol)： 褐红色，土质较均匀，可塑～硬塑，该层布局湿陷性，含白色菌丝状钙质条纹，呈螺旋状分布，夹有钙质结核。具大孔结构，土颗粒粘粒含量明显增加，颗粒间且胶结性强。层底含姜结石，呈薄夹层。干强度高，光泽韧性较好，风积成因；全场分布。不具湿陷性。该层厚度3.20~3.50m，层底深度14.60~14.80m，层底标高1268.80~1269.20m。 ⑤离石黄土(Q2eol)： 棕黄~黄褐色，土质均匀，坚硬，局部硬塑。含钙质粉末，呈零星状分布，夹有白色钙质结核和姜结石，多呈薄夹层，粒径最大可达12cm以上。干强度高，光泽韧性中等，风积成因。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.09MPa-1，属低压缩性土，局部具中压缩性。该层未被钻穿，最大揭露厚度为5.40m，最大钻探深度为20.00m，钻至最低处标高为1263.60m。 ### 2.1.3 气候特征 合水县最显著的气候是大陆性气候特征，光照充足，日温差大，年降水量相对偏少，东部温良湿润，西部温和干燥，冷暖转换相差半个月，受季风影响，四季气候明显。经合水县气象站多年监测显示，主要气象参数如表2-1所示： 表2-1 合水县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 7.4-9.1. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -23. 年平均降水量; mm; 521. 年平均蒸发量; mm; 1470.1. 年平均日照时数; h; 2446.3. 年平均无霜期; d; 165. 年平均相对湿度; /; 61%. 主导风向; /; 冬季NE；夏季SW. 年平均风速; m/s; 1.8. 最大冻土深度; cm; 83. ### 2.1.4 水文特征 1、地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、合水川、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有合水川、固城川、太乐沟等。 合水川：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。合水川河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 2、地下水 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。 本项目所在区域地下水可分为河间区塬区潜水、河谷区基岩孔隙裂隙潜水和孔隙裂隙承压水。 （1）河间区塬区潜水 河间区塬区潜水主要靠大气降水补给，天然补给量为0.1814亿m3/a，年允许开采量为0.0097亿m3，水质较好，矿化度一般为0.2-0.3g/L，水化学类型为单一的重碳酸，适宜饮用。 （2）河谷区基岩孔隙裂隙潜水 包括第四系全新统、上更新统冲击层孔隙潜水和下白垩系环河组风化带裂隙潜水。含水层沿河谷成带状分布，在固城川河谷宽度为300-500m，含水层厚度一般为4.07-5.80m，一般水量较小，不能满足供水要求。 （3）孔隙裂隙承压水 宜君洛河组承压水主要赋存以孔隙为主的裂隙、孔隙中，含水层厚度在200m以上，顶板埋深超过300m。含水层以砂质泥岩、泥岩和粉砂岩为主，裂隙不发育，储水性差，地下水的循环交替条件弱，水流不畅，含盐量高，水质较差。 3、水资源开发利用现状 合水县水资源总量为3.94亿m3，其中入境水为3.44亿m3，自产水为0.50亿m3，人均水资源拥有量380m3。全县可利用地表水资源为0.42亿m3，仅占水资源总量的11.0%。 水功能区划图见附图5。 ### 2.1.5 土壤条件 合水县境内土地均被黄土覆盖。项目涉及范围内的蒿咀铺、老城镇、板桥主要土壤为交错分布的黑垆土和黄绵土。其土壤分为7个土类，8个亚类，15个土属，28个土种。土壤养分总状况是氮少、磷缺、钾丰富，有机质贫乏，其黄绵土是主要的成土母质，深厚，疏松、质地细匀，垂直结构发达，透水性强，耕地良好。机械组成中粉沙尘含量在50%以上，含大量的碳酸钙。 据2015年合水县国土资源局土地管理资料，合水县总土地面积4412679.1亩，其中耕地面积521304亩，占总土地面积的11.8%。土壤主要是以黑垆土和黄绵土交织的土壤，其养分总状况是氮少、缺磷、钾丰富，有机质贫乏，黄绵土是主要的成土母质，深厚、疏松、地质细匀，垂直结构发达，透水性强，耕性良好。黑垆土分布于西华池、何家畔等原面上，肥力较强，全县有31.85万亩。黄绵土主要分布于梁峁沟坡，全县有114.81万亩。 ### 2.1.6 动、植物 1、动物 合水县土地广博，气候温和，光照充足，饲草资源丰富，家畜、野生动物多而珍贵，境内有珍稀动物金钱豹、梅花鹿等。 2、植物 境内粮食作物冬小麦、玉米、高粱、糜子、谷子、荞麦、豆类、水稻、薯类等9大类13种。树木28科、40属、70种；牧草32科、118种；经济作物75种；瓜菜27类、227种；花卉百余种；中草药300余种。合水县因盛产中草药而久负“天然药库”之誉，其300余种中草药中154种列入甘肃省中草药材名录，69种载入《中华药典》，25个品种列入国家出口产品。 本项目途径区域范围内无珍惜动植物。 ### 2.1.7 地震烈度 根据国家地震局2001年版《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306－2001）（1：400万），本区50年超越概率为10%时的地震动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为VIII度，地震动反应谱特征周期为0.45s。

## 2.2城市基础设施建设情况 1、合水县建筑垃圾填埋场 合水县建筑垃圾填埋场位于合水县县城北侧，距离县城约3公里，被政府指定作为建筑垃圾填埋场。经调查可知，该建筑垃圾填埋场目前已投入使用，并且运行正常。本项目属于县城规划区域，产生的建筑垃圾全部运至合水县建筑垃圾填埋场进行填埋。 2、生活垃圾填埋场概况 合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟畎冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设，由兰州交通大学勘察设计院设计，甘肃第省二建筑公司实施，规划建设城市生活垃圾填埋场1座，生产生活辅助区1处，单地坑式垃圾收集站2座，配置5吨后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆及其配套的机械设备。县城生活垃圾产生量约45吨/天，垃圾填埋场设计日处理能力最大70.4吨,平均62吨。总容积36万立方米,设计使用年限11年，项目估算总投资1017万元。可满足合水县人民的日常生活垃圾处理。 3、合水县城区污水处理厂概况 合水县城区生活污水处理工程位于县城环城西路西侧，占地25.2亩，概算总投资4649万元，包括污水处理厂、污水管网改造和排水下沟三部分工程。设计近期日处理污水能力6000立方米，远期12000立方米。采用SBR类污水处理工艺，污水处理厂进出水控制浓度见表2-2。 表2-2 污水处理厂进出水控制浓度 分 类; 基本控制项目. CODcr; BOD5; TP; PH; SS. 进水控制浓度mg/L; ≤380; ≤200; ≤4.8; 6-9; ≤300. 出水控制浓度mg/L; ≤60; /; ≤1; /; ≤20. 污水处理厂排水下沟工程于2008年10月开工建设，2009年9月建成投入使用。污水处理厂工程于2011年5月15日开工，主体工程已于2013年建成。今年初，因进水口、粗格栅等设施高程高于厂外城区生活污水管道，部分污水无法进厂，又新增一座污水提升泵站解决进水问题。5月底污水提升泵站完成投运，污水处理设备开始调试运行、培养活性污泥，6月份在线监控完成安装，开始调试。8月初活性污泥浓度达到2000mg/L，出水COD浓度68mg/L，氨氮23mg/L。9月初实现稳定达标运行，9月18日在线监控系统通过市局验收，9月30日通过环保验收。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： ## 3.1环境功能区划分 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）的划分结果，项目涉及水体—马莲河支流马家河的使用功能为Ⅳ类水体，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。 根据《合水县城区声环境功能区划技术报告》（2018-2022年），项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区和4a类区标准。 ## 3.2地表水环境质量现状 地表水引用监测数据来源于由庆阳市环境监测站2019年3月编制完成的庆阳市环境质量报告书中的市考断面合水县铁李川水质状况监测数据，该监测点位于本项目下游5km处。监测结果见表3-1。 表3-1 市考断面合水县铁李川监测点水质状况一览表 河流; 出境断面; 功能区划类别; 2018年. 监测水质类别; 水质状况（超标项目）. 马莲河; 合水县铁李川; Ⅳ类; Ⅳ; 良好. 监测结果表明：监测断面中水质状况能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求。 ## 3.3环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）的规定，并且与评价范围内地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气区域点或背景点监测数据。根据HJ664-2013可知，环境空气质量背景点以监测国家或大区范围的环境空气质量本底水平为目的而设置的监测点。其代表性范围一般为半径100km以上。 本次评价引用庆阳市生态环境局合水分局发布的《合水县2019年环境空气质量》中的监测结果，本项目位于合水县西华北街168号，并且地理位置临近，地形、气候条件相近。综上所述，本次引用数据具有可行性，具体见表3-2。 #### 表3-2 合水县2019年环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 县区; PM10; PM2.5; O3-8h; SO2; NO2; CO; 空气质量 指数类别. 日均值; 日均值; 日8小时 平均值; 日均值; 日均值; 日均值. 合水县; 118; 53; 137; 23; 14; 1.1; 良. 评价标准; 150; 75; 160; 150; 80; 4; /. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 由此可知，本项目所在区域合水县属于环境空气达标区域，说明评价区域环境空气质量良好。 2、其他污染物环境质量现状数据 本次项目外排的废气污染物主要为非甲烷总烃。非甲烷总烃属于其他污染物。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），其他污染物环境质量现状数据优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，应收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料，在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足评价要求时，应进行补充监测。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为三级，“只调查项目所在区域环境质量达标情况”，因此本次大气污染物非甲烷总烃引用《合水县城加油站迁建项目环境影响评价报告表》中的数据，监测点位坐标：东经108°1′14.09″，北纬35°48′40.78″，距离本项目1.43km，由甘肃馨宝利环境监测有限公司于2020年5月14日—5月20日对该区域的环境空气进行了监测，监测点距离本项目较近，可以代表区域环境质量状况，且数据为近3年内有效数据，监测结果见表3-3。 #### 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率; 超标率（%）; 达标情况. NMHC; 1小时平均; 2; 0.28~0.58; 30%; 0; 达标. 根据上表监测数据可知，项目大气环境影响评价范围内非甲烷总烃的现状浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，项目所在地环境空气质量良好。 3.4声环境质量现状 项目噪声现状委托甘肃馨宝利环境监测有限公司进行监测，监测时间为2019年8月10日-11日。项目所在东、南、西、北厂界各设一个监测点，具体监测点位详见表3-4，图3-1。 ### 表3-4 噪声监测点位一览表 监测点位; 名称; 方位; 与项目厂界距离; 监测项目; 监测要求. 1#; 东边界; E; 1m; 等效连续 A声级; 连续监测两天，昼间和夜间各监测一次。. 2#; 南边界; S; 1m. 3#; 西边界; W; 1m. 4#; 北边界; N; 1m. 1、分析方法及标准 分析方法：严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 评价标准：环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 2、监测结果及评价 监测结果见表3-5。 ### 图3-1噪声监测点位图 ### 表3-5声环境质量现状监测结果统计一览表单位：dB（A） 监测点位; 监测结果; 评价标准; 超标分贝. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东边界; 2019.8.10; 58.7; 45.8; 70; 55; /; /. 2019.8.11; 59.2; 46.6; /; /. 2#; 南边界; 2019.8.10; 50.3; 43.1; 60; 50; /; /. 2019.8.11; 49.6; 41.7; /; /. 3#; 西边界; 2019.8.10; 54.8; 43.4; /; /. 2019.8.11; 56.2; 44.0; /; /. 4#; 北边界; 2019.8.10; 57.9; 42.4; /; /. 2019.8.11; 57.4; 41.3; /; /. #### 由表3-3可知，东厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，南、西、北厂界监测点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，建设项目所在地评价范围内的主要环境保护目标为居民，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-6。 表3-6环境保护目标一览表 环境要素; 目标名称; 方位/厂界距离; 功能及规模; 环境保护级别. 大气环境、 声环境; 万象花园住宅小区; E，38m; 1206户，约3500人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 邮政局及家属院; S，7m; 40户，约140人. 金城村镇银行; S，61m; 办公. 拟建棚户区安置项目; W，约15m; 居住. 北头新农村; W，78m; 65户，约230人. 蔬菜瓜果市场; E，邻近; 商业. 乐城财富中心; E，69m; 商业.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，各污染物浓度限值见表4-1。TVOC执行《 环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录中的相关标准值。 表4-1《环境空气质量标准》单位：ug/m3 污染因子; 二级标准限值（µg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二氧化硫（SO2）; 500; 150; 60; (GB3095-2012)中二级标准. 一氧化碳（CO）; 10000; 4000; /. 二氧化氮（NO2）; 200; 80; 40. 总悬浮颗粒物（TSP）; --; 300; 200. 可吸入颗粒物（PM2.5）; --; 75; 35. 可吸入颗粒物（PM10）; --; 150; 70. TVOC; 600; 《 环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. （2）水环境质量标准 项目区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量Ⅳ类标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. Ⅳ类; Ⅳ类. 1; pH值（无量纲）; 6-9; 7; 六价铬; ≤0.05. 2; 溶解氧; ≥3; 8; 氰化物; ≤0.2. 3; 化学需氧量(COD); ≤30; 9; 挥发酚; ≤0.01. 4; 五日生化需氧量(BOD5); ≤6; 10; 石油类; ≤0.5. 5; 氨氮(NH3-N); ≤1.5; 11; 硫化物; ≤0.5. 6; 总磷(以 P 计); ≤0.3. （3）本项目东侧声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，南、西、北侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准具体标准值见表4-3。 表4-3《声环境质量标准》单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）项目施工扬尘、生产过程中产生的有组织有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中的新污染源二级标准，无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），详见表4-4，表4-5。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级标准; 监控点; 浓度（mg/m3）. NMHC; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. TSP; 120; /; /; 1.0. 表4-5 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意1次浓度值. （2）食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准中小型食堂标准，最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率是60%以上。详见表4-6。 表4-6油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准限值，详见表4-7。 表4-7《建筑施工场界环境噪声排放限值》单位：dB(A) （5）营运期噪声东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4a类标准，南、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。具体标准值见表4-8。 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. （6）项目无生产废水，生活污水排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求，具体见表4-9。 表4-9《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 单位：mg/L 污染物; 预处理标准值; 单位. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. BOD5; 300; mg/L. 动植物油; 100; mg/L. - （7）其他标准：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的通知。危险废物暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改版）中相关规定。 |
| 总量控制 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的特征和污染物排放特点，本评价确定项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3、VOCs。 项目废水排入市政污水管网，最终进入合水县污水处理厂处理，COD、NH3已由污水处理厂申请总量控制，因此本项目不再申请总量控制。 经预测和分析，本项目污染物总量控制指标为： VOCS：2.869kg/a。 |

五、建设项目工程分析

## 5.1工艺流程 ### 5.1.1施工期工艺流程及产污环节 本项目主要施工过程为场地清理、场地平整、主体工程施工、附属工程施工、设备安装与调试等几个环节，施工期工艺流程及产污节点见图5-1。 ### 图5-1施工期工艺流程图 施工期主要产污环节： 本项目施工人员就餐可依托附近餐馆，因此，项目施工期无餐饮废水产生。 ①施工扬尘：施工扬尘来自于土地清理、挖掘、回填、土方转运和堆积，属于无组织排放，对周围环境影响较大。 ②施工废气：主要包括施工机械产生的燃油废气、运输车辆尾气等。 ③施工噪声：主要由施工机械设备及运输车辆产生。 ④施工固废：主要为场地平整、清理及土建工程施工时产生的建筑垃圾、渣土以及施工人员产生的生活垃圾等。 ⑤施工废水：主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 ### 5.1.2运营期工艺流程及产污环节 本项目为纸张印刷企业，工艺过程主要包括印刷、胶装、切割几个环节，工艺流程及产污环节示意图见图5-2。 ### 图5-2运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 设计制作、制作印版 - 根据客户需求，通过电脑进行排版设计，设计出样本经客户确认，制作印版，PS制版是采用数字化工作流程，直接将文字、图像转变为数字，直接生产印版，省去胶片、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序，晒版时产生废显影液，作为危险废物处置。 - 纸张修切 - 将原料胶版纸、书写纸按客户需求的尺寸进行切割；该过程产生废纸和噪声。 - 印刷 - 将制好的印版安装在胶印机的印版滚筒上，装入纸张和油墨进行印刷。胶印是平版印刷技术的一种，借助于胶皮（橡皮布）将印版上的图纹传递到承印物上，属于间接印刷方式。本项目采用树脂胶印油墨进行印刷，产生的主要污染物为印刷过程中产生挥发性有机物、噪声、固废。 - 当胶印机连续生产运行一段时间后，需对印刷部件上残留的油墨进行清洁去除，以保证印刷产品质量满足客户要求。每月清洁一次，清洗时用清洁剂（汽油）浸湿干抹布，工人通过人工擦拭去除部件上的残留油墨。因此，本项目油墨清洗均采用干式清洗方式，无清洗废水产生。油墨清洁过程产生的挥发性有机物，含油墨及清洗剂抹布手套、废油墨桶等作为危险废物处置。 - 装订胶装 - 将印刷后的半成品按照要求进行分类整理然后装订，本项目装订采用订书机或胶装机进行装订。该过程产生不合格的印刷品和噪声、有机废气。 - 成品修切 - 由于装订过程中对纸张排序存在一定的误差，初步装订成册的半成品需要通过裁切修整边缘，使其整齐美观。该过程产生废纸和噪声。 - 包装 - 制作完成的产品分类打包入库待售。 ## 5.2施工期污染源分析 本项目施工期预计为5个月，施工人员为30人，施工现场不设施工营地，施工人员全部在场外食宿，搭建临时旱厕。 ### 5.2.1施工废气 施工期大气污染物主要为施工现场扬尘、运输机械动力设备运行时产生的燃油废气。 （1）扬尘 扬尘主要包括：场地平整、基础开挖、土方回填、临时堆土产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料、临时堆土及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。 施工场地在风力及作业机械、运输车辆的作用下产生扬尘。类比同类项目分析可知，扬尘的产生量为0.05~0.10mg/m2·s，考虑到项目区域土质与风力特点，取扬尘产生量为0.07mg/m2·s，另外粉尘产生量与裸露的施工面有密切关系，项目破土面积为1740m2，施工现场的活跃面积比按30%计，项目施工场地内扬尘产生量为0.132kg/h。 运输车辆行驶产生的扬尘与路面情况、管理措施密切相关，在施工场地内，路面为裸露地面，因此扬尘产生量较大，在施工场地外，由于建筑材料的洒落将造成一定的扬尘。 （2）汽车尾气 施工机械在施工作业以及车辆运输过程中会产生含有NOx、CO、THC尾气，尾气对环境空气的影响为局部、暂时性影响。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100～150m范围内。 ### 5.2.2施工废水 本项目施工期废水主要为建筑施工废水，施工人员的生活污水。 施工废水主要为混凝土养护废水和运输车辆清洗废水等，主要含SS，其产生数量较小，项目对施工废水进行集中收集。并设置容积为3m3的临时沉淀池集中处理后循环用于施工作业。 项目施工期场地设置临时旱厕，由附近农户定期清掏用于农田施肥，施工人员生活污水产生量较小，主要是盥洗用水，施工人员按30人计算，生活用水量按30L/人·d计，则生活污水产生量为0.9m3/d，项目施工期为5个月，共产生生活污水135m3。生活污水的主要污染物SS，SS浓度为80mg/L，用于施工场地降尘。 ### 5.2.3噪声 施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、推土机、吊车等；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB，一般不会超过10dB。施工期施工机械的噪声源强见表5-1。 ### 表5-1施工阶段主要噪声源强单位：dB(A) 施工过程; 主要噪声来源; 等效A声级. 土石方工程; 推土机、挖掘机、运输车辆等; 75-105. 基础工程; 振捣机、混凝土浇筑、运输车辆等; 90-105. 主体工程; 切割机、吊车、升降机、运输车辆等; 85-95. 设备安装; 电焊、手工钻等; 90~105. ### 5.2.4固体废物 项目施工期固体废弃物主要为场地清理、平整及主体工程建设时产生的建筑垃圾、渣土以及施工人员产生的生活垃圾。 ①土石方平衡 本项目工程土方主要来自于办公楼、综合楼基础施工、化粪池等附属工程施工过程。根据建设单位规划设计及工程测算，项目预计土方挖填量见表5-2。 ### 表5-2项目预计土方挖填量单位：m3 工程内容; 挖方量; 填方量; 剩方量; 备注. 办公楼基础开挖; 261; 293.5; -32.15; 本项目需外购土方约145.35m3. 综合楼基础开挖; 928; 1051.2; -123.2. 化粪池等; 30; 0; 30. 合计; 1219.0; 1344.7; -145.35. ②建筑垃圾 本项目总建筑面积3567m2，其中办公楼建筑面积为783m2，综合楼建筑面积为2784m2，建筑垃圾产生量按经验系数取钢筋混凝土结构每平方米0.03t，则预计项目施工期建筑垃圾产生总量约为107.01t，运往合水县建筑垃圾填埋场。 ③生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮、食品包装袋等。施工人员以30人计算，人均生活垃圾产生量以0.5kg/d计算，施工期5个月，则施工人员生活垃圾产生总量约为2.25t。生活垃圾集中收集，及时运至合水县生活垃圾填埋场处置。 ## 5.3运营期污染源分析 ### 5.3.1废气污染源分析 本项目运营期产生的大气污染物为有机废气和食堂油烟。 - 有机废气 - 项目有机废气主要来源于印刷过程和油墨清洁过程产生的挥发性有机废气，装订热熔胶废气。 本项目使用获得中国环境保护标志产品认证的胶印油墨，根据《环境标志产品技术要求胶印油墨》（HJ2542-2016）中表2产品中有害物质限量要求，本项目为单张纸胶印油墨，挥发的有机物约为油墨的3%。项目采用汽油清洁印版、墨辊、墨斗及橡皮布上的油墨，清洁过程中产生废气以最不利情况考虑即全部挥发。本项目油墨用量为0.3t/a，清洁剂（汽油）用量为2.16kg/a（3000ml），则印刷过程产生的挥发性有机废气为0.009t/a，0.00375kg/h清洁过程产生的挥发性有机废气为0.00216t/a，0.00465kg/h。 项目胶装采用聚乙烯醋酸热熔胶，属于环保胶，本项目热熔胶年用量为0.05t/a，采用胶装机进行胶装，胶装过程中部分组分（约5%）挥发到空气中，胶装时间约为300h/a，则装订过程中产生的有机废气量约为0.0025t/a，0.0083kg/h。 环评要求在废气产生点（3台胶印机、2台胶装机）上方安装集气罩，集气率为90%，风量不小于1000m3/h，有机废气经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附处理，其处理效率一般在90%以上，本项目去处理效率为90%，最后经排气筒排出，根据规定排气筒高度应高于周围建筑物3m，本项目最近敏感点为南侧7m处的邮政局家属楼，为6层，每层约3m，故本次评价要求排气筒高度为21m，处理后的废气排放量为1.503kg/a，排放速率0.000626kg/h，排放浓度0.626mg/m3。 未被集气罩收集部分以无组织形式排放，排放量为1.366kg/a，0.00167kg/h。 （2）食堂油烟 项目厂区设有食堂，劳动定员26人，食堂使用天然气燃料，天然气属于清洁能源，燃烧废气中SO2、NOX、烟尘等污染物含量较低，主要污染物为食堂油烟，油烟废气其主要成分是动植物油烟，据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本次评价取3%，则本项目产生的油烟量为23.4g/d，该食堂装有2个灶头，日运行按6h计，并且装有油烟净化设施，处理效率不低于90%，风量2000m3/h，则油烟排放量为0.39g/h，油烟排放浓度为0.0975mg/m3。 项目废气产生及排放情况见表5-3。 ### 表5-3项目废气污染源产生及排放情况 序号; 排放源; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度. 1; 有组织; 集气罩收集有机废气; 12.294kg/a; /; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附+21m高排气筒; 1.503kg/a; 0.626mg/m3. 2; 无组织; 未收集有机废气; 1.366kg/a; /; /; 1.366kg/a; /. 3; 食堂; 油烟废气; 23.4g/d; /; 处理效率不低于90%的油烟净化器; 2.34g/d; 0.0975mg/m3. ### 5.3.2废水污染源分析 本项目用水主要为员工盥洗用水、食堂用水、商铺用水、写字办公用水，污水产生系数取0.8计，则盥洗产生量为1.28m3/d（374.4m3/a），餐饮废水量按用水量的80%计，排水量为0.624m3/d（187.4m3/a），商铺废水产生量为2.85m3/d（1039.36m3/a），写字办公废水产生量为1.37m3/d（501.12m3/a）；餐饮废水经油水分离器处理后与其他污水一起进入化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网。 ### 5.3.3噪声污染源分析 本项目噪声主要来源于胶印机、切纸机、订书机等设备产生的噪声，项目产噪设备均位于车间内，车间对设备噪声具有很好的隔声效果，评价要求采取基础减震措施，设备噪声级见表5-4。 ### 表5-4项目主要噪声源一览表单位：dB(A) 设备名称; 数量; 噪声值. 福沃德4开胶印机; 1台; 60-70dB(A). 福沃德6开胶印机; 1台; 70-80dB(A). 景德四开单色胶印机; 1台; 60-70dB(A). 多功能全张磨刀机; 1台; 60-70dB(A). 多功能全张切纸机; 1台; 70-80dB(A). DS101A 订书机; 2台; 50-60dB(A). 风机; 1台; 80-85dB(A). 商铺等社会生活噪声; /; 55-65dB(A). ### 5.3.4固体废物污染源分析 本项目固体废物主要有剪切过程中产生的废纸、不合格产品、生活垃圾、化粪池污泥，废油墨桶、废清洁剂瓶、含油墨及清洁剂废棉纱手套、废PS版废显影液、废活性炭、废机油等。 废纸及不合格产品：根据业主提供资料，项目修切过程中产生的废纸和不合格产品为原料用量的2%，经计算原料纸张总量为40t/a，则废纸及不合格产品产生量为0.8t/a，外售废品回收站。 生活垃圾：包括项目生活垃圾、商铺及写字楼生活垃圾，项目共有劳动定员26人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg， 则生活垃圾产生量为13kg/d（3.9t/a）。 设置分类垃圾收集桶，及时清运至附近的公共垃圾收集箱，由环卫部门统一清运至合水县生活垃圾填埋场。商铺的垃圾产生量按0.05kg/ m2·d计,项目商铺总面积为928m2，则商铺垃圾产生量为46.4kg/d，16.94t/a，写字办公的垃圾产生量按0.01kg/ m2·d计,项目商铺总面积为1392m2，则商铺垃圾产生量为13.92kg/d，5.08t/a，商铺及写字楼产生的生活垃圾由租户自行清运至附近的公共垃圾收集箱。 - 化粪池污泥：项目生活污水处理量为2627.6m3/a，污泥产生量为1.5L/m3计算，故本项目清掏污泥产生量为3.941m3/a，经折算后约为5.9t/a，定期清掏脱水后运往合水县生活垃圾填埋场卫生填埋。 - 废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布：根据业主提供资料，废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布产生量为22kg/a，废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布属于危险废物，危废代码为HW900-041-49，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 - 废PS版及显影液：根据业主提供资料，印刷用PS版年用量为1000张/a，制版显影液用量为7.5kg/a，因此废PS版产生量为1000张/a，废显影液产生量为7.5kg/a，废PS版及废显影液属于危险废物，危废代码为HW900-041-49，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 - 废活性炭：项目有机废气采用活性炭吸附处理，查阅《活性炭的使用方法和用量》可知，每吨活性炭可吸附0.25t有机废气，项目有机废气吸附量为9.85kg/a，则废活性炭产生量为49.25kg/a，废活性炭属于危险废物，危废代码为HW231-002-16，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 - 废UV灯管：本项目废UV灯管产生量约5kg/a，废UV灯管属于危险废物，危废类别为HW29含汞废物，危废代码为900-023-29，集中收集后暂存危废间，委托有危废处理资质单位处理处置。 - 废机油：项目机械设备维护保养过程中产生的废机油量约为3kg/a，废物类别为“HW08”，暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位进行回收处置。 表5-5 固体废物产生及排放情况 性质分类; 名称; 产生量; 排放. 一般固废; 废纸及不合格产品; 0.8t/a; 外售废品回收站. 生活垃圾; 25.08t/a; 分类收集，及时清运至附近的公共垃圾收集箱. 化粪池污泥; 5.9t/a; 定期清掏脱水后运往合水县生活垃圾填埋场卫生填埋. 危险废物; 废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布; 22kg/a; 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理. 废PS版; 1000张/a; 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理. 废显影液; 7.5kg/a; 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理. 废活性炭; 49.25kg/a; 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理. 废UV灯管; 5kg/a; 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理. 废机油; 3kg/a; 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生情况 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 短时间、无组织、无规律、不连续排放 | 较小 | 少量 |
|  |  | 运输车辆 | 汽车尾气 |  |  |  |
|  | 运营期 | 印刷过程、清洁过程、装订过程 | 有组织有机废气 | 12.294kg/a | 1.503kg/a，0.626mg/m3 |  |
|  |  |  | 无组织有机废气 | 1.366kg/a | 1.366kg/a |  |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 23.4g/d | 2.34g/d |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量 | 沉淀处理后用于施工场地降尘 |  |
|  |  | 生活污水 | SS | 135m3 |  |  |
|  | 运营期 | 职工 | 生活污水 | 374.4m3/a | 餐饮废水经油水分离器处理后与其他污水进入化粪池处理，排入市政污水管网 |  |
|  |  | 食堂 | 餐饮废水 | 187.4m3/a |  |  |
|  |  | 商铺（综合楼1-2F） | 生活污水 | 1039.36m3/a |  |  |
|  |  | 写字办公（综合楼1-2F） | 生活污水 | 501.12m3/a |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 107.01t | 运往合水县建筑垃圾填埋场 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 2.25t | 清运至附近的公共垃圾收集箱 |  |
|  | 运营期 | 生产车间 | 废纸及不合格产品 | 0.8t/a | 外售废品回收站 |  |
|  |  | 厂区及综合楼 | 生活垃圾 | 25.08t/a | 分类收集，及时清运至附近的公共垃圾收集箱 |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 5.9t/a | 定期清掏后运往合水县生活垃圾填埋场卫生填埋 |  |
|  |  | 生产车间 | 废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布 | 22kg/a | 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理 |  |
|  |  | 制版 | 废PS版 | 1000张/a | 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废显影液 | 7.5kg/a |  |  |
|  |  | 废气处理系统 | 废活性炭 | 49.25kg/a | 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废UV灯管 | 5kg/a |  |  |
|  |  | 设备保养维修 | 废机油 | 3kg/a | 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备 | 噪声 | 75~105dB（A） | 昼间：≤70 dB(A) 夜间：≤55 dB(A) |  |
|  |  | 运输车辆 |  |  |  |  |
|  |  | 施工作业 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 福沃德4开胶印机 | 噪声 | 60-70dB(A) | 达标排放 |  |
|  |  | 福沃德6开胶印机 |  | 70-80dB(A) |  |  |
|  |  | 四开单色胶印机 |  | 60-70dB(A) |  |  |
|  |  | 多功能全张磨刀机 |  | 60-70dB(A) |  |  |
|  |  | 多功能全张切纸机 |  | 70-80dB(A) |  |  |
|  |  | DS101A 订书机 |  | 50-60dB(A) |  |  |
|  |  | 风机 |  | 80-85dB(A) |  |  |
|  |  | 商铺等社会生活噪声 |  | 55-65dB(A) |  |  |
| 主要生态影响: 本项目拆除原有建筑重新建设，主要生态影响为施工阶段的水土流失。 施工前期场地平整，施工期的基础开挖均会造成地表裸露，由于土质疏松易形成严重的水蚀和重力侵蚀，使原地貌丧失或降低了原本具有的水土保持功能，在遇到降雨、刮风等气候条件下，容易形成水土流失。 建设单位在整个施工过程中强化对施工人员进行环境保护知识教育；施工时尽量减少施工临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地；施工作业严格控制在征地范围内；对物料、堆土、弃渣等应就地选择平坦地段集中堆放，采取遮盖措施，以免造成水土流失；对完工的裸露地表面要尽早平整，及时绿化场地。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 ## 7.1.1施工废气环境影响分析 施工期大气污染主要包括扬尘、运输车辆及施工机械燃油废气。 1、扬尘影响分析 施工扬尘主要集中出现在土地平整、土方挖掘、土方回填、建筑材料堆放、车辆运输等几个方面： A、土地平整、土方挖填过程中土层剥离、土方堆放、废弃表层土运输等环节产生扬尘污染。 B、物料堆场堆土、黄沙及水泥等粉状施工材料在堆放、使用过程中管理不善易产生粉尘污染。 C、物料运输易产生大量扬尘污染。 工程土石方开挖、建筑施工过程产生地面扬尘污染，扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。一般情况下，施工扬尘污染主要集中在土方开挖阶段，拟建项目工期为5个月，由于该阶段裸露浮土较多，易遇风起尘。 据有关调查显示，施工扬尘中运输车辆行驶产生量约占扬尘总产生量的60%以上，在完全干燥条件下，可按下列经验公式计算扬尘量： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.75)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 ### 表7-1不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/km·辆 p（kg/m2）车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 表7-1为一辆载重5吨的卡车通过1km的道路时，在车辆不同行驶速度、路面不同清洁程度情况下产生的扬尘量。由上表可知，在同样路面清洁条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面清洁度越差，产生的扬尘量也越大。类比同类项目实测资料，在当地晴朗天气、风速1.8m/s情况下，起尘点环境空气中TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，影响范围一般为下风向80m，该范围内TSP浓度在0.45-0.55mg/m3之间，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.5倍左右；在晴朗天气、风速≥3.5m/s、相对湿度≤60%情况下，施工扬尘影响强度和范围表7-2。 ### 表7-2施工扬尘影响强度和范围 与现场距离m; 10; 20; 30; 50; 100. 扬尘浓度mg/m3; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.61. 保持施工场及运输道路清洁、适时洒水、车辆限速行驶是从源头减少起尘量、降低扬尘污染的有效手段。建设单位应改变施工方式，施工材料采用成品建筑材料，避免现场拌合，施工场内外保持清洁、建筑材料定点堆放且避免长期堆存，粒径小或密度低的易产尘建筑材料应根据需要拉运，选择防风、防淋设施暂存，设置合理的运输路线并保持施工便道清洁、并定时洒水、车辆运输材料应进行苫盖防止沿途洒落，不慎洒落的应及时清理，施工边界设置1.8m高围栏，主体配置工地细目滞尘防护网，严格执行以上措施可减少扬尘量50-70%，缩小扬尘污染范围，项目下风向38m处为万象花园住宅小区的部分住宅，采取上述措施后扬尘周围对敏感目标产生的影响较小。 2、汽车尾气 施工机械尾气排放包括：机械设备尾气及运输车辆产生的尾气等。废气中的污染物主要有CO、NOx及THC等。施工机械所排放的废气在空间和时间上具有较集中的特点，并以无组织面源的形式排放，对施工区域大气环境造成不利影响。但施工结束后，废气影响也随之消失，污染是短暂的。 ### 7.1.2施工废水环境影响分析 项目施工期废水主要来源为混凝土养护废水、车辆设备冲洗废水、施工人员的盥洗废水。 混凝土养护废水和运输车辆清洗废水等，主要污染物为悬浮物，拟建项目施工废水产生量较少，施工废水统一收集于沉淀池中循环利用，可有效防治废水排放对周边环境造成影响。施工场地设有旱厕，由附近农户定期清掏用于农田施肥，施工期施工人员产生的盥洗废水，主要污染物为悬浮物，生活污水产生量为0.9m3/d，用于施工作业面降尘。施工期废水均不外排，对环境几乎无影响。 ### 7.1.3施工噪声影响分析 施工期各类施工机械的设备噪声声级范围是75～105dB(A)。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为推土机、挖掘机、电钻、运输车辆等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见下表： ### 表7-3主要阶段施工机械噪声预测结果单位：dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 推土机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 电钻; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0. 从表7-3可见，在不计房屋、树木、空气等因素的情况下，在单个施工设备作业情况下，距噪声源20m处噪声值小于70dB(A)，距噪声源100m处噪声值小于55dB(A)。在昼间施工时，昼间噪声影响距离为20m，夜间施工影响距离达到100m范围内。本项目夜间不施工，根据项目特点，因此施工期噪声不满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的标准限值，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)的要求；项目最近的噪声敏感目标为南侧7m处的邮局及家属楼，通过厂内距离衰减、设置隔声挡板等措施敏感目标处声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，因此施工期噪声对环境影响较小。 ### 7.1.4固体废弃物 项目施工期固体废弃物主要为场地清理、平整及主体工程建设时产生的建筑垃圾、渣土以及施工人员产生的生活垃圾。 施工场地的建筑垃圾主要是指剩余的建筑材料，包括砂石料、石灰、沥青、水泥、钢材、木料、预制构件等，若石灰或水泥随水渗入地下，将使土壤板结，pH值升高，同时污染地下水，使该块土地失去生产能力，浪费土地资源。为了降低和消除建筑垃圾对环境的影响，应按照工程计划和施工进度购置建筑材料，严格控制材料使用，尽量减少剩余的物料。其次对剩余材料妥善保存，可供周边地区建筑使用，以减少建筑垃圾对环境的影响。 根据工程分析，项目在主体工程施工过程中产生的建筑垃圾量约为107.1t，建设单位应及时运往合水县建筑垃圾填埋场。 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮、食品包装袋等，产生量约为2.25t。生活垃圾集中收集，及时运至合水县生活垃圾填埋场处置。 ### 7.1.5水土流失影响分析 本项目在施工建设过程中，由于场地平整、地基开挖、松散土方堆放，都将不同程度的改变、损坏或原有地貌，降低或丧失部分水土保持功能，会造成一定的水土流失。项目建设期较短，随着工程推进，对施工地表逐步恢复后，影响逐渐减弱，并且随着场地硬化，水土保持能力逐步恢复，厂内区域的环境影响将会有所改善。 ### 7.1.6交通环境影响分析 施工期的各类运输车辆出入项目区会对当地交通有一定的影响，造成交通不畅或暂时性的堵车现象。在项目建设期间的所需的物料、建材用品的运输，应尽量避开上下班高峰期间运输，合理调度，选择车流量较少的时间段进行物料运输，并加强管理，在车流量较多时派遣专人疏导，保持交通畅通。 # 7.2运营期环境影响分析 ### 7.2.1大气环境影响分析 - 1、有机废气 项目有机废气主要来源于印刷过程和油墨清洁过程产生的挥发性有机废气，装订热熔胶废气。印刷过程产生的挥发性有机废气为0.009t/a，0.00375kg/h；清洁过程产生的挥发性有机废气为0.00216t/a，0.00465kg/h；胶装过程中产生的有机废气量约为0.0025t/a，0.0083kg/h。环评要求在废气产生点（3台胶印机、2台胶装机）上方安装集气罩，集气率为90%，风量不小于1000m3/h，有机废气经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附处理，其处理效率一般在90%以上，本项目去处理效率为90%，最后经21m高排气筒排出，处理后的废气排放量为1.503kg/a，排放速率0.000626kg/h，排放浓度0.626mg/m3，未被集气罩收集部分以无组织形式排放，排放量为1.366kg/a，0.00167kg/h。 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算的最大落地浓度为TVOC cmax2.2833ug/m3，《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D中的标准要求。 表7-4 有机废气达标性分析表 污染物; 有组织（21m排气筒排放）; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 周界外浓度最高点 （mg/m3）. 二级标准; 120; 10; 0.6. 实际排放; 0.626; 0.00167; 2.2833ug/m3. 达标分析; 达标; 达标; 达标. （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-5评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-6污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. TVOC; 二类限区; 8小时; 600.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-7 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 108.013947; 35.823469; 1303.0; 21.0; 0.3; 20.0; 3.93; TVOC; 0.000626; kg/h. 表7-8 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 108.013872; 35.823501; 1305.0; 9.0; 29.0; 10.0; TVOC; 0.00167; kg/h. （3）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-9估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.5 °C. 最低环境温度; -23.0 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. （4）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-10 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TVOC; 600.0; 2.2833; 0.1903; /. 点源; TVOC; 600.0; 0.0072; 0.0012; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TVOC，Pmax值为0.1903%，Cmax为2.2833ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，项目不进行进一步预测与评价。 ### 7.2.2水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目用水主要为员工盥洗用水、食堂用水、商铺用水、写字办公用水，污水产生系数取0.8计，则盥洗产生量为1.28m3/d（374.4m3/a），餐饮废水量按用水量的80%计，排水量为0.624m3/d（187.4m3/a），商铺废水产生量为2.85m3/d（1039.36m3/a），写字办公废水产生量为1.37m3/d（501.12m3/a）；餐饮废水经油水分离器处理后与其他污水一起进入化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网，对水环境的影响较小。 2、地下水环境影响分析 ### 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，本项目属于其中的轻工：印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品。为Ⅳ类项目，不需要进行地下水环境影响评价，本环评对其进行简要分析。 ### 项目在实施过程中对废水产生源点采取严格的防渗措施，生产车间、涉及危险物质的原料储存、化粪池、危险固废暂存场均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。 ### (1)地面防渗工程设计原则： ### 1)采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。 ### 2)坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地工程水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 ### 3)坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 ### 4)防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 ### (2)防渗材料选取和层设计方案： ### 参照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定进行分区防渗： ### 项目生产车间（办公楼一层、二层制版室）、油墨等涉及危险物质的原料储存间（办公楼一层）、危险固废暂存间（办公楼一层）设置为重点防渗区，确保其防渗效果不低于厚度为Mb≥6.0m、K≤10-7cm/s的黏土防渗层的防渗性能； ### 化粪池（30m3）、一般固废暂存场设置为一般防渗区，确保其防渗效果不低于厚度为Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s的黏土防渗层的防渗性能； ### 其他区域划为简单防渗区，采取混凝土硬化措施。 ### 综上，经分区防渗治理，本项目建设对地下水环境影响小。 ### 7.2.3声环境影响分析 ### 项目噪声主要来源于生产车间的设备噪声，环评要求选用低噪设备，基础减震，车间隔音处理，采取上述措施后可以消减约20dB（A），针对商铺等商业服务设施，建设单位应进行合理布局，将高噪声行业布置在远离邮政局家属楼等环境敏感点的一侧，同时禁止商铺使用高音喇叭等招揽顾客。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，把上述声源当做点源处理，等效点声源位置在声源本身的中心，对项目噪声环境进行预测： ①点声源的叠加： 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 通过上式，胶印机、切纸机、订书机等设备产生的噪声叠加，经生产车间隔音后，声源强度为63.12dB（A）。 ② 等效声级的距离衰减： 点声源几何发散在预测点（边界处）产生的A声级的计算： Lpr=Lpr0−20lgrr0−Abar 式中：Lpr—距声源r处（边界处）的A声级，dB（A）； Lpr0—参考位置r0处（声源）的A声级，dB（A）； Abar—声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB（A）； 表7-11 厂界噪声预测结果 预测点位置; 与等效声源距离; 昼间; 标准值; 达标情况. 背景值; 贡献值; 预测值; 昼间. 项目东侧; 52.9; 59.2; 28.7; 59.2; 70; 达标. 项目南侧; 14.5; 50.3; 39.9; 50.7; 60; 达标. 项目西侧; 4.5; 56.2; 50.1; 57.2; 达标. 项目北侧; 14.5; 57.9; 39.9; 58.0; 达标. 项目东厂界噪声贡献值均能能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4a类标准，南、西、北厂界贡献值均能能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 项目东厂界噪声预测值均能达到声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准，南、西、北厂界噪声预测值均能达到声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，因此在落实本环评提出的措施后，项目噪声对环境的影响较小。 ### 7.2.4固体废物的环境影响分析 本项目固体废物主要有剪切过程中产生的废纸、不合格产品、生活垃圾、化粪池污泥，废油墨桶、废清洁剂瓶、含油墨及清洁剂废棉纱手套、废PS版废显影液、废活性炭、废机油等。 - 一般固废：废纸及不合格产品产生量为0.8t/a，外售废品回收站，生活垃圾产生量为25.08t/a。 设置分类垃圾收集桶，及时清运至附近的公共垃圾收集箱，由环卫部门统一清运至合水县生活垃圾填埋场，化粪池污泥产生量约为5.9t/a，定期清掏后往合水县生活垃圾填埋场卫生填埋。 - 危险废物：废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布产生量为22kg/a，废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布属于危险废物，危废代码为HW900-041-49，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。废PS版产生量为1000张/a，废显影液产生量为7.5kg/a，属于危险废物，危废代码为HW231-002-16，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理，废活性炭产生量为49.25kg/a，废活性炭属于危险废物，危废代码为HW900-041-49，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理，废UV灯管产生量为5kg/a，属于危险废物，危废代码为900-023-29，集中收集后暂存危废间，委托有危废处理资质单位处理处置。废机油量约为3kg/a，废物类别为“HW08”，暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位进行回收处置。。 项目固体废物得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 # 7.3环境风险分析 1、风险潜势判定 参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)，并对项目风险潜势进行判定。 1）危险物质数量与临界量的比值(Q) 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值Q； Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100(3)Q≥100 本项目危险物质主要为油墨、显影液、润滑油、废油墨桶、废清洁剂瓶、含油墨及清洁剂废棉纱手套、废PS版废显影液、废活性炭，《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目涉及的环境风险物质Q计算如下： 表7-12 Q值计算结果 危险物质; 最大储存量; 临界量t; Q值. 胶印油墨; 150kg; 50; 0.003. 显影液; 7.5kg; 50; 0.00015. 润滑油; 3.0kg; 50; 0.00006. 废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布; 11kg; 50; 0.00022. 废显影液; 3.75kg; 50; 0.000075. 废活性炭; 24.6kg; 50; 0.000492. 废机油; 1.5kg; 50; 0.00003. 4g防近视纸; 2.4t; /; /. 合计; /; /; 0.004. 2）项目行业及生产工艺（M） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，本项目为其他类中涉及危险物质使用、贮存的项目，M值为5，为M4。 3）危险物质及工艺系数危险性（P） 根据危险物质数量与临界量比值(Q)和行业及生产工艺(M)，按照表7-9确定危险物质及工艺系统危险性等级(P)，分别以P1、P2、P3、P4表示。 表7-13 危险物质及危险系统等级判断 危险物质数量与临界量的比值; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q<100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q<10; P2; P3; P4; P4. 本项目Q＜1，M值为M4，属于轻度危害（P4）。 4) 环境敏感程度分级 ①大气环境敏感程度 大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2、E3表示，如表7-14所示。 大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。 表7-14 大气环境风险受体敏感程度类型划分 类别; 环境风险受体情况. 类型1（E1）; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域:或周边500m范围内人口总数大于1000人油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人. 类型2（E2）; 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人. 类型3（E3）; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人;或周边500m范围内人口总数小于500人;油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人. 本项目周边500m范围内人口总数大于1000人，根据表4可知，本企业的环境风险受体类型属于类型1（E1）。 ②地表水环境敏感程度 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-15。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7-16和表7-17。 表7-15 地表水环境敏感度分级 环境敏感目标; 地表水功能敏感性. F1; F2; F3. S1; E1; E1; E2. S2; E1; E2; E3. S3; E1; E2; E3. 表7-16 地表水功能敏感性划分 环境性; 地表水敏感特征. 敏感F1; 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类;或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。. 较敏感F2; 排放点进入地表水水域环境功能为II类，或海水水质分类第二类;或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。. 低敏感F3; 上述地区之外的其他地区. 表7-17 环境敏感目标分级 环境性; 地表水敏感特征. S1; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体:集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区);农村及分散式饮用水水源保护区;自然保护区:重要湿地;珍稀濒危野生动植物天然集中分布区:重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道;世界文化和自然遗产地;红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统;珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区;海洋特别保护区;海上自然保护区;盐场保护区;海水浴场:海洋自然历史遗迹;风景名胜区;或其他特殊重要保护区域. S2; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的:水产养殖区;天然渔场;森林公园;地质公园;海滨风景游览区:具有重要经济价值的海洋生物生存区域.. S3; 排放点下游(顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标. 本项目地表水功能敏感性划分属于低敏感F3，环境敏感目标分级属于S3，因此地表水环境敏感度分级属于E3，为环境低度敏感区。 ③地下水环境敏感程度 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-18。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7-19和表7-20。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。 表7-18 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地表水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E1; E2; E3. 表7-19 地表水功能敏感性划分 敏感性; 地表水敏感特征. 敏感G1; 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区:除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感G2; 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a. 低敏感G3; 上述地区之外的其他地区. a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 表7-20包气带防污性能分级 环境性; 地表水敏感特征. D3; 包气带岩土的渗透性能. D2; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0x10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0x10-6cm/s<K≤l.0x10-4cm/s，且分布连续、稳定. D1; 岩(土)层不满足上述D2”和“D3"条件. Mb:岩土层单层厚度；K:渗透系数。. 本项目地下水功能敏感性划分属于低敏感G3，包气带防污性能分级属于D3，因此地下水环境敏感度分级属于E3，为环境低度敏感区。 2、 评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价;风险潜势为II，进行二级评价;风险潜势为II，进行三级评价;风险潜势为I,可开展简单分析。 根据上述分析，本项目风险潜势为I,可开展简单分析。 3、物质危险特性识别 本项目涉及的环境风险物质的危险性识别，见表7-21 - 表7-21 风险物质的危险特性识别 名称; 易燃性; 毒性; 其他危险性质; 爆炸极限. 胶印油墨; 不易燃烧; 低毒性; 无; ——. 显影液; 不燃; 急性毒性; 具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤; ——. 润滑油; 遇明火高热可燃; 是; 呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎; ——. 4g防近视纸; 遇明火可燃; /; /; /. 4、源项识别 风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故是指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。 本项目可能发生的主要环境事故为，废气处理设施出现故障，未经处理或处理不完全的有机废气会直接排入大气，对周围大气的影响，从而对人体健康产生危害，若能及时发现可立即采取措施消除影响；企业生产、使用、储存过程中涉及危险物质的风险源主要有生产设备、原料仓库等，危险物质可能发生泄漏，本项目原料仓库、生产车间、成品仓库与明火等点火源可引发火灾事故，其对环境的危害远远大于废气处理设施出现故障及危险物质泄漏。因此，结合项目特点，本项目最大可信事故为厂区遇明火等点火源引起火灾事故。 5、环境事故风险分析 项目主要风险类型为危险物质泄漏、环保工程障碍引起的事故排放以及生产过程中因管理疏忽、电气故障等引起的火灾事故。企业生产、使用、储存过程中涉及危险物质的风险源主要有生产设备、原料仓库等。在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，危险物质随意排放、贮存污染水体和土壤，降低地区的环境功能等级。危险物质通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触而引起毒害，或引起燃烧、爆炸等危险性事件；长期危害包括重复接触导致的长期中毒、致癌、致畸、致变等。危险物质不处理或不规范处理处置所带来的大气、水源、土壤等的污染也将会成为制约经济活动的瓶颈。 由于本项目生产车间、原料仓库、危险废物暂存间均位于室内，本次评价要求车间地面、原料仓库、危险废物暂存间均已按重点防渗区要求进行水泥硬化，原料仓库、危险废物暂存间，液态物料存储区设置高20cm的围堰，且项目危险物质一次贮量较小，可确保发生泄漏事故时，液体仅于室内地面流淌，不会进一步影响地表水及地下水环境。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）污染事故防范措施 ①从设计、维修、运行可靠性等方面综合考虑，使其达到工艺要求，从根本上减少事故排放的可能性。 ②加强对设备的维修和管理，必须严格按规范操作，尽可能避免事故排放。 ③建立完善的管理和监测制度，以便更好的为安全生产管理服务。 （2）事故风险防范措施 ①本项目在设计中认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保建设项目（工程）符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。 ②人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。职工生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 ③企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，指定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ④在生产车间、原料储存区、危废暂存间等配备足够数量的灭火器、消防栓等消防设施。 5、风险应急预案 一个项目的建设必然伴随潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。针对本项目可能造成的环境风险的突发性事故制定以下应急预案。 1）应急预案的设置 企业应制订风险事故应急预案，预防爆炸事故的发生。企业应按照相关规范和要求，结合本单位实际，建立健全安全管理制度、操作规程和事故应急救援预案，以便在设备发生故障时能有效应对，避免事故的发生或减少事故造成的损失。同时加强对作业人员的安全教育与培训，并按规定取得《特种作业操作证》或《特种设备操作人员资格证》持证上岗；要加强日常巡回检查工作，及时发现和消除事故隐患。 企业实行对设备和管道定期检验制度。 定期由相关部门对设备和管道进行全面检验。 设施的操作人员应每隔一至两年进行一次体检，体检结果记入“职工健康监护卡片”，不符合要求者，不得从事作业。设专职或兼职的技术人员负责本单位的安全管理工作。 2）火灾事故应急预案 当生产车间起火时，不宜盲目轻易去灭火，遇到疑难问题或情况突变，应冷静分析，听取专家和有关专业技术人员的意见，防止鲁莽行事。 消防废水处理要求：项目车间发生火灾等应急处置产生的污水，含有大量污染物质，不得排出厂外。因此，本环评要求：项目事故废水、消防废水应设置相应收集设施，废水经收集后进入化粪池处理，禁止消防水、事故废水直接外排。 企业应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求如下表。 表7-22 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划; 危险目标：生产车间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对仓储邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 风险评价结论：项目运行过程中存在着泄漏、火灾风险，必须严格按照有关规范标准的要求进行监控和管理。在设计、施工、管理及运行中认真落实工程采取的安全措施及评价所提出的安全设施和对策，上述风险事故隐患可降至最低。综上所述：本项目环境风险水平可接受。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 洒水、施工边界围栏、临时堆土及物料苫盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控排放浓度限值 |
|  |  | 运输车辆 | 汽车尾气 | 限速、限载 |  |
|  | 运营期 | 印刷过程、清洁过程、装订过程 | 有机废气 | 废气产生点（3台胶印机、2台胶装机）上方安装集气罩，收集的废气采用UV光氧+活性炭吸附+21m高排气筒，未被集气罩收集部分以无组织形式排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准 |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 效率不低于90%的油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀处理后用于施工场地降尘 | 不外排 |
|  |  | 生活废水 | SS |  |  |
|  | 运营期 | 职工 | 生活污水 | 餐饮废水经油水分离器处理后与其他污水进入化粪池处理，达标后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
|  |  | 食堂 | 餐饮废水 |  |  |
|  |  | 商铺（综合楼1-2F） | 生活污水 |  |  |
|  |  | 写字办公（综合楼1-2F） | 生活污水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 运往合水县建筑垃圾填埋场 | 妥善处置，无二次污染 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 运往合水县生活垃圾填埋场 |  |
|  | 运营期 | 生产车间 | 废纸及不合格产品 | 外售废品回收站 | 妥善处置，无二次污染 |
|  |  | 厂区 | 生活垃圾 | 分类收集，及时清运至附近的公共垃圾收集箱 |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 定期清掏后运往合水县生活垃圾填埋场卫生填埋 |  |
|  |  | 生产车间 | 废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布 | 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理 |  |
|  |  | 制版 | 废PS版 | 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废显影液 |  |  |
|  |  | 废气处理系统 | 废活性炭 | 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 设备保养维修 | 废机油 | 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备 | 噪声 | 选用低噪设备，保养设备，合理安排施工作业时间和施工机械数量 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
|  |  | 施工作业 |  |  |  |
|  | 运营期 | 福沃德4开胶印机 | 噪声 | 选用低噪设备，基础减震，设备安装在生产车间内 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准 |
|  |  | 福沃德6开胶印机 |  |  |  |
|  |  | 四开单色胶印机 |  |  |  |
|  |  | 多功能全张磨刀机 |  |  |  |
|  |  | 多功能全张切纸机 |  |  |  |
|  |  | DS101A 订书机 |  |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期结果： 本工程在建设施工中进行土石方的开挖，致使部份土地裸露，对施工区域的生态环境造成短暂破坏，但其影响范围和程度有限，为减少施工活动对工程区域生态环境的负影响。合理安排土建施工时间，尽量避免在雨季施工，减少水土流失。 1、项目场地土地基本平整，挖、填土方量较小，但是还是应尽可能缩短挖、填土方作业时间，及时对挖方用于回填，并在堆场处设置围拦。 2、在晴天干燥等扬尘易形成的天气条件下进行挖、填方作业时，可适当洒水作业，防治扬尘。 3、施工时应及时绿化，这样可适当减少噪声污染和防治水土流失。 ## 8.1施工期污染防治措施及预期效果 拟建项目施工期不可避免地产生一些扬尘、噪声、固体废物及废水等污染物。因此，除了要求施工队伍文明施工外，还需根据项目具体情况采取针对性措施以防止或减轻施工期对环境的不利影响。施工单位采取污染防治措施如下： ### 8.1.1环境空气污染防治措施 项目在施工阶段主要的大气污染物来自于土方挖掘、场地平整、砂石料等建筑材料运输及堆放等过程中产生的扬尘和机动车尾气污染。 a、施工扬尘防治措施 根据庆政令〔2015〕第2号《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》工程施工扬尘污染防治采取下列措施： 1、施工工地周围应当设置不低于1.8米封闭围墙围档，主体配置工地细目滞尘防护网； 2、施工工地地面、车行道路应当进行硬化、洒水等降尘处理； 3、施工工地进出口应当设置洗车平台，配备车辆清洗设备，完善排水设施，车辆驶离工地前，必须在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路； 4、建筑垃圾在48小时内不能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； 5、有泥浆的施工作业必须配备相应的泥浆池、泥浆沟，保证泥浆不外流，废浆采用密闭式罐车外运； 6、督促施工人员按照作业规程装载物料； 7、限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备； 8、实施有扬尘的土方、拆除工程作业，应当洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到4级以上时不得组织施工； 9、施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应当采取密闭存储、设置围挡或围墙、采用防尘布遮盖等防尘措施； b、施工机械尾气的防治措施 ①加强对运输车辆的管理，合理规划运输路线和运输次数； ②对运输车辆和施工设备加强保养，进行定期维护。 在采取上述防尘措施后，可有效控制施工场地扬尘和尾气对周边环境的影响。 ### 8.1.2水污染防治措施 本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： 施工废水主要污染因子为SS，根据同类项目类比分析可知，建设单位针对施工废水为间断排水，水量很小的特点，在施工场地设置1个3m3的临时沉淀池，将施工废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘。 施工期施工人员产生的生活污水产生量为0.9m3/d，经沉淀池沉淀后回用于施工作业面降尘；施工场地设有旱厕，委托附近农户定期清掏用于农田堆肥。 ### 8.1.3噪声污染防治措施 （1）施工采取封闭作业的方式进行，项目南侧临近银行家属楼，设置1.8m高隔声挡板，以减轻噪声对周围环境的影响； （2）在不影响施工质量的前提下，拟建项目施工过程中尽量采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行施工；施工期经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生； （3）根据施工场地的地理位置及周围敏感点的分布状况，噪声设备设在远离周围敏感点； （4）合理安排高噪声设备的施工作业时间，禁止在午休（12:00~14:00时）和夜间（22:00~次日6:00时）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。在抢修或特殊需要必须连续作业的，向当地环保部门申报，并进行公示； （5）征求、听取周围群众的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督； （6）施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 ### 8.1.4固体废弃物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 施工期建筑垃圾主要有废弃建材等，建筑垃圾由施工单位及时运至合水县建筑垃圾填埋场。施工期避开暴雨期，在临时堆土时，对临时堆土场设置有防尘防冲刷措施，对临时堆土进行压实，遇到大风降雨天气，建设单位应在临时堆土上覆盖塑料薄膜，减少雨水冲刷与风起扬尘。 对于施工人员生活垃圾，在施工场区设置有垃圾收集桶，集中收集后的生活垃圾，清运至附近的公共垃圾收集箱由环卫部门清运至合水县生活垃圾填埋场。经采取上述固体废物处理处置措施后，项目施工期产生的固体废物不会对工程区及周围区域环境造成不利影响。 ### 8.1.5生态环境影响污染防治措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等造成水土流失，从而影响区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，应采取的措施有以下几点： （1）合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间； （2）在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地； （3）严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （4）应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； （5）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （6）物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，设置苫布、截洪沟等； （7）对于临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表30cm厚的土层应被视作表土。填埋时应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便今后开展环境绿化； （8）强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作； （9）施工结束后对施工现场要进行清理，平整施工场地，对可恢复的施工占地要选择适宜草本进行绿化，防止发生新的土壤侵蚀。 ## 8.2运营期污染防治措施 ### 8.2.1废气污染防治措施 本项目运营期产生的大气污染物为有机废气和食堂油烟，项目拟采取以下污染防治措施： - 有机废气 - 在废气产生点（3台胶印机、2台胶装机）上方安装集气罩，集气率为90%，风量不小于1000m3/h，有机废气经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附处理，其处理效率一般在90%以上，本项目去处理效率为90%，最后经21m高排气筒排出。集气罩罩口面积不低于油墨槽和油墨棍的水平面积，污染源距罩口距离约为0.5m，控制速度不小于0.5m/s。 2、食堂油烟 食堂安装效率不低于90%的油烟净化器。 ### 8.2.2 废水污染防治措施 项目废水主要有生活污水、餐饮废水，项目拟采取以下污染防治措施： - 厨房安装油水分离器处理餐饮费水； - 建设30m3的化粪池一座，用于处理生活污水。 ### 8.2.3噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源于生产车间的设备噪声，为确保项目实施后企业厂界噪声能够达标，环评要求采取以下噪声防治措施： ①设备购置时采用高效低噪设备； ②合理布局，尽可能将设备布置车间的中部，增加与厂界的距离； ③车间墙体采用砖混结构，尽可能减少噪声外扬，日常面向厂界门窗不开启； ### ④高噪声设备加装隔声或减振措施，平时生产时加强对各机械设备的维修与保养，并注意对各设备的主要磨损部位添加润滑油，确保正常运行。 ⑤针对商铺等商业服务设施，建设单位应进行合理布局，将高噪声行业布置在远离邮政局家属楼等环境敏感点的一侧，同时禁止商铺使用高音喇叭等招揽顾客。 ### 8.2.4固废污染防治措施 - 本项目固体废物主要有剪切过程中产生的废纸、不合格产品、生活垃圾、化粪池污泥，废油墨桶、废清洁剂瓶、含油墨及清洁剂废棉纱手套、废PS版及废显影液、废活性炭、废机油。废纸及不合格产品外售废品回收站，生活垃圾设置分类垃圾收集桶，及时清运至附近的公共垃圾收集箱，由环卫部门统一清运至合水县生活垃圾填埋场，化粪池污泥产生量约为定期清掏后运往合水县生活垃圾填埋场卫生填埋；废油墨桶和废清洁剂瓶、废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布、废PS版及废显影液、废活性炭、废机油属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 项目产生的废油墨桶和废清洁剂瓶、废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布、废PS版及废显影液、废活性炭、废机油分类收集后分区贮存于厂区1座15m2危废暂存间内，危废暂存间地面应为底面基层素土压实，中层铺高密度聚乙烯隔离层（厚度大于2mm）防渗层，上层浇筑防渗混凝土，渗透系数小于1×10-7cm/s。临时贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。项目收集危废定期送至有资质的单位安全处置。 危废暂存间的相关要求： 危险废物（暂存间）要求： A、应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； B、危废暂存间的地面渗透系数≤10 -10 cm/s，防止二次污染，地面必须经水泥硬化，并加铺 1m 厚粘土层或 2mm 厚高密度聚乙烯防渗材料。危险废物暂存区 只能存放危险废物，不得混入其他杂物。； C、须有泄漏液体收集装置，液态物料存储区设置20cm高围堰； D、用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面， 地面无裂隙； E、不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； F、衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池； G、贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备； H、危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监 测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定。 危废暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）提出的环保要求，应做到防风、防雨、防渗的“三防”措施，并在位置明显处张贴危险废物的标识和岗位操作规范及规程。在一定时间内，由公司专人联系有危险废物处理资质单位，进行危险废物处理，危险废物的储存和运输过程中必须防渗漏、防抛洒，交接时填好危险废物转移联单。 综上，项目产生的固体废物均可得到妥善的处置，对周围环境影响较小。 ## 8.3 环保投资 项目总投资1100万元，其中环保投资20.9，项目环保投资占总投资的1.9%。项目环保投资见表8-2。 表8-2项目环保投资一览表单位：万元 阶段; 内容; 治理对象; 环保设施; 投资(万元). 施 工 期; 废气治理; 施工扬尘; 洒水设施; 0.1. 施工边界围栏1.8m、防尘网; 1.2. 临时堆土及物料苫盖篷布; 0.5. 废水治理; 施工废水; 3m3临时沉淀池; 0.3. 噪声治理; 施工设备; 选用低噪设备、安装减震片; 1.0. 南侧设1.8m高隔声挡板; 0.6. 固废治理; 建筑垃圾; 拉运至合水县建筑垃圾填埋场; 0.5. 生活垃圾; 清运至合水县生活垃圾填埋场; 0.1. 运 营 期; 废气治理; 有机废气; 集气罩（3台胶印机、2台胶装机上方安装）+UV光氧+活性炭吸附+21m高排气筒（高于南侧邮局家属楼3m）; 5.0. 食堂油烟; 处理效率不低于90%油烟净化器一台+伸顶烟道; 0.5. 废水治理; 餐饮废水; 油水分离器; 0.2. 生活污水; 30m3化粪池; 3.0. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪设备，采取基础减振，安装减震片; 1.2. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集箱4个; 0.4. 危险废物; 危险废物暂存间15m2; 3.5. 风险措施; 危险物质; 生产车间、油墨等涉及危险物质的原料储存间、危险固废暂存间做重点防渗区处理，原料储存间、危险固废暂存间，液态物料存储区设置20cm高围堰; 2.8. 合计; —; /; /; 20.9. |

# 九、环境管理与监控计划

为加强项目的环境管理，加强环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定拟建工程环境管理和环境监测计划。 ## 9.1环境管理计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 ### 9.1.1管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，本项目设专人负责施工期及运营期环境保护工作，环境管理应指定专人主管。环境监测可委托庆阳市环境监测站或有资质的单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。 ### 9.1.2管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）建立污染源档案，定期委托监测单位对废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 （3）制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 （4）组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，做到各项污染物达标排放。 （5）定期进行人员环保知识和技术培训工作。 （6）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ## 9.3环境监控计划 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，建设单位做到时常自检，并及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 ### 9.3.1监控机构的设置 （1）环境监测委托具有监测资质的单位进行监测。 （2）合水县金象印刷有限责任公司（一般是厂区员工）。 ### 9.3.2监测内容 根据污染特点和实际情况，建立一定的监测制度并保证实施。监测方法按照现行国家环保部颁布的标准和有关规定执行，其监测内容包括： 废气：15高排气筒中的有机废气，厂界有机废气，本项目以NMHC作为TVOC代表性检测因子； 废水：总排放口； 噪声：厂界四周噪声； ### 9.3.3监测方法及设置要求 废气、废水、噪声的监测分析方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法进行。 ### 9.3.4监测频率 监测频率见表9-1。 表9-1 监测情况一览表 影响因素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 废气; 排气筒口; TVOC(NMHC); 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中的新污染源二级标准. 厂界; TVOC(NMHC); 每季度1次; 《 环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 装置区外1m; TVOC(NMHC); 每季度1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 噪声; 厂界; Leq（A）; 每季度1次; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准. 废水; 总排放口; COD、BOD5、SS、动植物油; 每季度1次; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 固废; 危废暂存间; 查看台账，调查危险废物产生量及去向; 交由资质单位处置. ## 9.3环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收调查报告，建设单位应自主组织竣工环境保护验收申请。经验收合格后，项目方可正式投产。验收时单位应提供的材料： 验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 项目“三同时”验收表见表9-2。 表9-2竣工环保设施清单验收一览表 类别; 治理对象; 验收内容; 验收要求. 废水; 餐饮费水; 油水分离器; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 生活污水; 30m3的化粪池. 废气; 有机废气; 集气罩（3台胶印机、2台胶装机上方安装）+活性炭吸附+21m高排气筒（高于南侧邮局家属楼3m）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准. 食堂油烟; 处理效率不低于90%油烟净化器一台+伸顶烟道; 落实. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备、隔声减震; 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类和2类标准限值. 固废; 生活垃圾; 分类垃圾收集箱4个; 落实. 危险废物; 危险废物暂存间15m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》国家标准第1号修改单. 风险措施; 危险物质; 生产车间、油墨等涉及危险物质的原料储存间、危险固废暂存间做重点防渗区处理，原料储存间、危险固废暂存间，液态物料存储区设置20cm高围堰; 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表7中的防渗技术要求. 火灾事故; 灭火器、消防栓等消防设施; 落实.

# 十、结论与建议

## 10.1结论 ### 10.1.1项目概况 本项目位于合水县西华北街168号，中心地理坐标：E108°0'52.30"，N35°49'23.45"，项目东侧为西华北街，南侧7m处为邮局及其家属院，西侧为现状空地，北侧为蔬菜瓜果市场。本项目建设三层办公楼及六层综合楼。购进胶印机、胶装机、切纸机等设备，建成印刷生产线。项目总投资1100万元，其中环保投资20.9万元，占总投资的1.9%。 ### 10.1.2项目产业政策的符合性 - 本项目为纸制品印刷项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类及淘汰类项目；本项目已取得合水县工业信息化和商务局便函【（2019）合工信商务函字第74号】“该产业符合国家和地方产业政策要求”；因此本项目符合国家和地方的产业政策要求。 ### 10.1.3规划、选址合理性 本项目位于合水县西华北街168号，根据《合水县城总体规划（2010-2030）》，建设项目建设符合《合水县城总体规划（2010-2030）》，合水县金象印刷有限责任公司已取得合水县自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第621024202000010号），合水县自然资源局颁发的土地证书（甘（2019）合水县不动产权第0000658号），“坐落：合水县西华北街西侧，用途：工业用地”，因此项目用地性质符合要求“本建设项目符合国土空间规划和用途管制要求”，可知本项目符合合水县总体规划。 项目已取得，项目所在地水、电等基础设施条件较为完善，周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素，制约项目建设的因素为周边居民小区，但运营期采取措施后，均可达标排放，且占标率很小，对敏感目标的影响较小，综上所述本项目选址可行。 ### 10.1.4平面布置合理性 项目总用地面积1740m2（2.61亩），主要建设生产办公区及生活区，生产办公区位于项目西侧，生活区位于项目东侧，厂区大门位于南侧中部，生产办公区及生活区分开建设，互不影响。 项目生产区位于拟建办公楼一层，自南向北依次为成品库房、原料库房、生产车间，成品库房及原料库房邻近大门，方便运输；生产车间内自南向北依次为印刷区域、装订区域、切割区域，区域分布使工艺流程简捷、顺畅、紧凑合理。 综上所述，本项目场地功能分区明确，整体布置紧凑合理，平面布置合理。平面布置图见附图3，车间平面布置图见附图4。 ### 10.1.5环境质量现状 项目所在地区域环境空气中的污染物均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 项目所在区域最近的地表水为马莲河，与项目的最近距离约为5.3km，距离项目地较远。各项指标均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 项目东厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，南、西、北厂界监测点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ### 10.1.6污染物产生及达标排放情况 （1）废气 项目有机废气主要来源于印刷过程和油墨清洁过程产生的挥发性有机废气，装订热熔胶废气。印刷过程产生的挥发性有机废气为0.009t/a，0.00375kg/h；清洁过程产生的挥发性有机废气为0.00216t/a，0.00465kg/h；胶装过程中产生的有机废气量约为0.0025t/a，0.0083kg/h。环评要求在废气产生点（3台胶印机、2台胶装机）上方安装集气罩，集气率为90%，风量不小于1000m3/h，有机废气经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附处理，其处理效率一般在90%以上，本项目去处理效率为90%，最后经21m高排气筒排出，处理后的废气排放量为1.503kg/a，排放速率0.000626kg/h，排放浓度0.626mg/m3，未被集气罩收集部分以无组织形式排放，排放量为1.366kg/a，0.00167kg/h。采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算的最大落地浓度为TVOC cmax2.2833ug/m3，《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D中的标准要求。 （2）废水 - 本项目用水主要为员工盥洗用水、食堂用水、商铺用水、写字办公用水，污水产生系数取0.8计，则盥洗产生量为1.28m3/d（374.4m3/a），餐饮废水量按用水量的80%计，排水量为0.624m3/d（187.4m3/a），商铺废水产生量为2.85m3/d（1039.36m3/a），写字办公废水产生量为1.37m3/d（501.12m3/a）；餐饮废水经油水分离器处理后与其他污水一起进入化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于胶印机、切纸机、订书机等设备产生的噪声，选用高效低噪设备；合理布局，尽可能将设备布置车间的中部，增加与厂界的距离；车间墙体采用砖混结构，尽可能减少噪声外扬，日常面向厂界门窗不开启；高噪声设备加装隔声或减振措施，平时生产时加强对各机械设备的维修与保养，并注意对各设备的主要磨损部位添加润滑油，确保正常运行。采取上述措施后项目东厂界噪声贡献值均能能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4a类标准，南、西、北厂界贡献值均能能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 ### （4）固体废物 - 一般固废：废纸及不合格产品产生量为0.8t/a，外售废品回收站，生活垃圾产生量为25.08t/a。 设置分类垃圾收集桶，及时清运至附近的公共垃圾收集箱，由环卫部门统一清运至合水县生活垃圾填埋场，化粪池污泥产生量约为5.9t/a，定期清掏后往合水县生活垃圾填埋场卫生填埋。 - 危险废物：废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布产生量为22kg/a，废油墨桶和废清洁剂瓶及抹布属于危险废物，危废代码为HW900-041-49，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。废PS版产生量为1000张/a，废显影液产生量为7.5kg/a，属于危险废物，危废代码为HW231-002-16，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理废活性炭产生量为49.25kg/a，废活性炭属于危险废物，危废代码为HW900-041-49，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理，废机油量约为3kg/a，废物类别为“HW08”，暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位进行回收处置。。 - 项目固体废物得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 ## 10.2建议 （1）严格执行项目“三同时”。 （2）认真落实报告表中提出的各项环保措施。 （3）落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 （4）建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。 ## 10.3综合评价结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好，只要在营运过程中充分落实环评中各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目建成后，对周围环境的影响较小。从环境影保护角度来说，项目的建设是可行的。