# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县城乡供水总公司固城水厂甲醇锅炉项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县城乡供水总公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王贵平 |  |  | 联系人 | 王贵平 |  |
| 通讯地址 | 合水县西华北街 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15294444922 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 745400 |
| 建设地点 | 合水县固城镇固城水厂 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建R技改□ |  |  | 行业类别及代码 | D4430 热力生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 40 |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |
| 总投资 - （万元） | - 4.35 | 环保投资 （万元） |  | 1.35 | 环保投资占总投资比例% | 31 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 投产日期 | 2021年1月 |  |
| ## 1.1 项目建设背景 合水县城乡供水总公司供暖设施为燃煤锅炉，为了减少燃煤锅炉产生的锅炉废气，使用清洁能源。因此，合水县城乡供水总公司决定投资4.35万元新建一座甲醇锅炉。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日），项目应属于“三十一-电力、热力生产和供应业92 热力生产和供应工程、其他（电热锅炉除外）”，因此项目需编制环境影响评价报告表。为此，合水县城乡供水总公司（以下简称建设单位）委托浙江程祥环保科技有限公司 （以下简称环评单位）对“合水县城乡供水总公司固城水厂甲醇锅炉项目”进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织有关技术人员对现场进行了实地踏勘，并进行资料收集和分析，按有关技术规范及相关规定，针对本项目可能涉及的污染问题，从项目角度和环境保护角度进行了分析，并对项目中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对项目可能带来的环境影响进行了客观的论述，在此基础上，编制完成了《合水县城乡供水总公司固城水厂甲醇锅炉项目》环境影响报告表。 ## 1.2 编制依据 ### 1.2.1 国家法律、法规及政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月29日颁布，2012年2月29日修订，2012年7月1日施行)； （8）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日起施行； （9）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局[88]第117号文）； （10）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （12）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日； （13）《水污染防治行动计划》，（简称《水十条》国发[2015]17号，2015年4月16日）； （14）《大气污染防治行动计划》（简称《大气十条》国发[2013]37号，2013年9月10日）； （15）《土壤污染防治行动计划》（简称《土十条》国发[2016]31号2016年5月28日）。 ### 1.2.2 地方法律、法规及政策 （1）《甘肃省行业用水定额》（2017版）； （2）《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）； （3）《甘肃省大气污染防治条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告，第13号，2019年1月1日实施）； （4）甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于印发《甘肃省打赢蓝天保卫战2019年实施方案》的通知（甘大气治理领办发[2019]11号，2019年5月15号）； （5）庆阳市人民政府关于印发《庆阳市水污染防治2019年度工作方案的通知》（庆政发[2019]27号，2019年4月4号）； （6）《关于印发2018年庆阳市大气污染防治攻坚行动方案的通知》（庆大气组发[2018]1号，2018年3月16号）； （7）《甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案（2018-2020年）》； （8）《庆阳市“十三五”环境保护规划》（庆阳市人民政府，2017.2.17）； （9）《庆阳市水污染防治2019年度工作方案》。 ### 1.2.3 技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总则》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （10）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)。 ## 1.3分析判定相关情况 ### 1.3.1产业政策符合性 本项目为甲醇锅炉项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于其中所规定的限制类和淘汰类，属于允许类。因此，建设项目符合国家产业政策。 ### 1.3.2选址合理性分析 本项目位于庆阳市合水县固城镇固城水厂。项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标，选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。项目采用先进的环保设备，周边敏感点较少，设备噪声经减振、隔声后对区域声环境质量影响较小，固体废物综合处置率为100%，不会造成二次污染，所以项目对周围敏感点受影响较小。因此，本项目选址合理。 ## 1.4 项目概况 （1）项目名称：合水县城乡供水总公司固城水厂甲醇锅炉项目； （2）建设单位：合水县城乡供水总公司； （3）建设性质：新建； （4）占地面积：40㎡； （5）建设地点：庆阳市合水县固城镇固城水厂，项目中心地理坐标为东经108°10'28"，北纬35°50'23"。项目地理位置见附图1，项目周围环境关系图见附图2。 ## 1.5 建设规模及内容 ### 本项目总投资4.35万元，主要建设内容为新建1台甲醇锅炉，新建锅炉主要用途为供暖锅炉，锅炉燃料为甲醇燃料，属于清洁燃料，建设项目组成见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 30万大卡热水锅炉; 型号为CLHS0.24-85/65Q（Y），1台三回程三千平锅炉，1台30万大卡甲醇燃烧机; 新建. 公用工程; 供水; 项目合水县城乡供水总公司固城水厂供给，能够满足本项目的供水要求; 新建. 供电; 项目用电由合水县固城镇供电所供给，能够满足本项目的用电要求; 新建. 环保工程; 废气防治; 新建8m高排气筒，甲醇阻燃放散管; 新建. 噪声防治; 选用低噪声设备，安装减震基座；定期维护; 新建. ## 1.6 项目主要设备 项目主要设备见表1-2。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 三回程三千平锅炉; CLHS0.24-85/65Q（Y）; 1; 台. 2; 30万大卡甲醇燃烧机; CLHS0.24-85/65Q（Y）; 1; 台. 3; 铸铁甲醇燃料罐; 15方; 1; 套. 4; 30万大卡甲醇燃烧机电脑控制柜; /; 1; 套. 5; 供水回水75热熔热水管; /; 20; 米. 6; 75热熔阀门排气; /; 4; 套. 7; 箱体补水箱; /; 1; 个. ## 1.7 主要原辅材料及能源消耗情况 项目原材料及能源消耗情况见表1-3，所需燃料甲醇主要物化性质一览表见表1-4。 表1-3 主要原材料消耗一览表 序号; 原、辅材料名称; 年需求量; 单位; 来源. 1; 甲醇燃料; 12; t/a; 外购. 2; 水; 0.05; t/a; 合水县城乡供水总公司固城水厂供给. 3; 电; 4000; kWh; 合水县固城镇供电所. 表1-4 甲醇主要物化性质一览表 序号; 项目; 性质; 序号; 项目; 性质. 1; 中文名; 甲醇; 8; 水溶性; 与水完全互溶. 2; 英文名; methanol; 9; 密度; 0.7918 g/cm³. 3; 别称; 羟基甲烷、木醇、木精; 10; 闪点; 11℃. 4; 化学式; CH3OH; 11; 外观; 无色液体. 5; 分子量; 32.04186; 12; 黏度; 0.59 mPa·s，20 °C. 6; 熔点; -97℃; 13; 主要危害; 含有甲醇的酒可引致失明. 7; 沸点; 64.7℃; 14; 应用; 工业酒精. 甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，是无色有酒精气味易挥发的液体，用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等，LC5082776mg/m3，4小时（大鼠吸入）；燃烧产物为CO2和H2O。本品为清洁能源。 ## 1.8 公用工程 ### 1.8.1 供排水 （1）供水 本项目用水由合水县城乡供水总公司固城水厂供给，主要为热水锅炉用水，锅炉用水量为0.05t/a。 - 排水 本项目锅炉用水循环使用，无废水外排。 ### 1.8.2 供电 项目供电由合水县固城镇供电所供给，可满足项目用电需求。 ## 1.9 劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员3人，食宿均不在本项目。 工作制度：全年工作日120天，锅炉每天运行8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 本项目为技改项目，原有锅炉为燃煤锅炉，目前已经拆除。原有燃煤锅炉项目主要产生锅炉废气，项目无废水排放，无固废产生，对周围环境相较小。合水县城乡供水总公司固城水厂现已经将原有燃煤锅炉更换为甲醇燃料锅炉，甲醇锅炉产生的废气由8m高排气筒高空排放，目前不存在环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

## 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 2.1.1地理位置 合水县位于庆阳市的最东端，东与陕西省富县相接，西与庆阳市域发展核心—西峰区毗邻，北靠华池县及陕西省志丹县，南接合水县。地处东经107°51′-108°42′与北纬35°38′-36°26′之间。县境东西最大距离138km，南北最大距离80km，土地总面积2941.78k㎡，其中耕地52.13万亩。 拟建项目位于合水县固城镇。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系图见附图2。 ### 2.1.2地形、地貌 合水县地处陇东黄土高原边缘地带，境内有子午岭横穿于南北，将全县切割成两大部分。整个地形东北高、西南低，子午岭又高于东北部，海拔高程979m-1682m之间。 据其地貌特点，全县大体可分为三种类型： （1）山地丘陵 分布于县境东北部，海拔高程1380-1682m，面积约为2.04×106k㎡，占总面积的64.35%。地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇的全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区。山岭重叠，沟壑纵横，人烟稀少，但植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。 （2）高原沟壑 主要分布于县境西南部，海拔高程1150-1400m，面积约为875.9k㎡，占总面积的29.4%。较大的塬有太白坳塬、定祥塬、西华池塬、店子塬等，因长期受水土流失的作用，已将塬边冲刷成大小沟壑，致使塬面日趋破碎，面积逐渐减少。沟壑遍布呈“V”字型，切深150-250m，沟坡达40°-60°，沟底多有地下水排出，可供人畜饮用。 （3）河谷川台 分布于葫芦河、固城川、县川河其支流平定川、固城川和合水川等。面积约为57.217k㎡，河床蜿蜒曲折，呈带状的河漫滩，宽约 150-250m，最宽可达700m左右，地势低平，微向河床倾斜。 本项目拟建场地位于庆阳市合水县城，场地地貌单元属陇东黄土塬侵蚀地貌。 ### 2.1.3水文、气候 合水县地处大陆深处，具有显著的大陆型半湿润气候特征。因受季风影响，冬半年多西北风，夏半年多东南风，冬夏冷热显著，冬冷历时长，夏热时间短，春秋两季则为过渡季节。光照充足，四季分明；春季多风，秋季多雨，冬季干寒。年平均降水量562.8mm，年平均气温7.4℃，年平均日照时数2376.0-2491.6小时。 合水县多年各气象要素统计见表2-1。 ### 表2-1 合水县多年各气象要素统计表 气象要素; 单位; 数值. 气温; 年平均; ℃; 7.4. 极端最高; ℃; 36.7. 极端最低; ℃; -27.7. 年平均降水量; mm; 562.8. 年平均蒸发量; mm; 1460. 风速; 平均; m/s; 1.6. 主导风向; /; NNW. 日照时数; h; 2376~2492. 无霜期; d; 159. 最大冻土深度; cm; 82.3. 干燥度; 度; 1.7. 相对湿度; %; 58. ### 2.1.4地质与地震 1、地质构造 庆阳市属黄河中游内陆地区。东倚子午岭，北靠羊圈山，西接六盘山，东、西、北三面隆起，中南部低缓。区内东西之间208km，南北相距207km。远古以来，经过地质不断运动和变迁，使雄浑的黄土地貌千姿百态，风格独特。古生代陆地从汪洋中隆起，陇东出现丘陵。中生代沉积成我国西北最大的庆阳湖盆。第四纪陆地不断抬升，更新世的大风，席卷黄土，铺天盖地，覆积成厚达百余米的黄土高原，全新世，黄土高原被河流、洪水剥蚀切割，形成现存的高原、沟壑、梁峁、河谷、平川、山峦、斜坡兼有的地形地貌。分为中南部黄土高原沟壑区，北部黄土丘陵沟壑区和东部黄土低山丘陵区。 本项目评价区在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。 2、工程地质条件 拟建场地平坦开阔，未发现有影响工程建设的不良地质作用及地质灾害，场地稳定，适宜建筑。根据现场钻探描述及原位测试结果，将勘探深度范围内地层划分为5层，其地层分布情况详见工程地质剖面图，现自上而下分层描述如下： ①耕植土(Q4ml)： 灰褐-棕褐，不均匀，松散，稍湿，含植物根系和白色菌丝状钙化物。主要为黄土状粉质粘土，针孔发育强烈，具大孔结构。干强度低，光泽韧性差，呈可塑状态。全场分布。该层厚度1.00-1.30m，层底标高1282.40-1282.80m。 ②马兰黄土(Q3eol)： 黄-黄褐色，土质不均匀，坚硬，局部硬塑。偶见白色菌丝状钙化物，针孔发育强烈，具大孔结构，干强度低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值=0.086，具强烈湿陷性，局部湿陷性中等。压缩系数平均值 0.1-0.2=0.16MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度3.60-3.90m，层底深度4.80~5.00m，层底标高1278.80-1279.10m。 ③马兰黄土(Q3eol)： 黄-黄褐色，土质不均匀，坚硬。偶见白色菌丝状钙化物，针孔较发育，具大孔结构，干强度较低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值=0.069，具中等湿陷性，局部具强烈湿陷性。压缩系数平均值Q=nV0.1-0.2=0.17MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度6.40-6.60m，层底深度11.30-11.40m，层底标高1272.30-1272.50m。 ④古土壤(Q3eol)： 褐红色，土质较均匀，可塑～硬塑，该层布局湿陷性，含白色菌丝状钙质条纹，呈螺旋状分布，夹有钙质结核。具大孔结构，土颗粒粘粒含量明显增加，颗粒间且胶结性强。层底含姜结石，呈薄夹层。干强度高，光泽韧性较好，风积成因；全场分布。不具湿陷性。该层厚度3.20-3.50m，层底深度14.60-14.80m，层底标高1268.80-1269.20m。 ⑤离石黄土(Q2eol)： 棕黄~黄褐色，土质均匀，坚硬，局部硬塑。含钙质粉末，呈零星状分布，夹有白色钙质结核和姜结石，多呈薄夹层，粒径最大可达12cm以上。干强度高，光泽韧性中等，风积成因。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.09MPa-1，属低压缩性土，局部具中压缩性。该层未被钻穿，最大揭露厚度为5.40m，最大钻探深度为20.00m，钻至最低处标高为1263.60m。 3、水文与水文地质 （1）水文 合水县境河流以子午岭为分界线，分泾河水系和洛河水系，子午岭以西为泾河水系，其支流有马莲河、县川河、固城川；子午岭以东为北洛河水系，其支流有葫芦河。该县水系均属黄河流域。本项目涉及的河流主要为马莲河。河长约41.3km，多年平均流量0.530m³/s，年径流量1670×104m³，河道北侧为309国道，两岸无大型工矿企业，上游植被良好。 （2）水文地质 从整体水文地质环境看，评价区地下水类型分为梁峁区黄土层裂隙孔隙潜水和河谷第四系冲积层孔隙潜水。 ①区黄土层裂隙孔隙潜水 评价区内沟谷纵横，沟深不但切穿了含水层，且进入隔水层一定深度，这就决定了塬区地下水无侧向补给，大气降水就成为塬区地下水的唯一补给来源。黄土塬区裂隙孔隙潜水，主要赋存于上、中更新统离石黄土层中，其下伏午城黄土为相对隔水层。塬体表层为结构松散的马兰黄土覆盖，下部黄土分布连续，有利于大气降水的入渗。塬体周边沟谷切割较深，排泄条件较好，地下水赋存条件较弱，水量较小。在塬的中心部位，含水层厚度为42～66m左右，涌水量可达130～680m³/d，单位涌水量在13～50m³/dm左右，矿化度在0.3～0.4g/L之间，水化学类型为HCO3-Na-Ca型。 ②河谷第四系冲积层孔隙潜水 指全新统和上更新统冲积层潜水，主要分布在马莲河、蒲河、县川河、固城川等堆积型河谷阶地及河漫滩松散沉积物之中，沿河床两侧断续展布。由于第四系厚度较薄或河谷冲洪积物中泥质含量较高、下部无隔水底板等原因，一般无地下水赋存。河谷潜水的主要赋存层位为第四系冲洪积层，赋水介质主要为砾砂、圆砾、碎石中的孔隙等，含水层厚度较薄，一般在5m左右，单井涌水量一般小于 500m³/d。河谷潜水水位埋深的变化规律是：河谷上游地段的地下水位埋深大于下游的地下水位埋深，自河床向河谷地两侧，水位埋深由小变大。河谷潜水的补给来源主要有大气降水、灌溉水、地表水及基底白垩系地下水的越流补给。河谷潜水的径流主要受河谷展布方向的控制，以水平径流方式为主，总的径流方向与地表水径流方向一致。河谷潜水的排泄方式主要有向地表溢出、人工开采及蒸发。河谷潜水水质均较好，矿化度一般小于0.58g/L，水化学类型主要为HCO3-Mg-Na-Ca型，河谷潜水是河谷区人畜饮用水和城镇供水的主要水源。 河谷第四系冲积层潜水主要分布在固城川、瓦岗川阶地，含水层厚度约为0.4-1.7m，水位埋深4-12m左右，深降0.15-0.45m，涌水量3.6-7.6m³/d，单位涌水量在4.2-7m³/dm。 （3）地下水 合水县地下水有地下潜水和承压水两种。潜水有原区黄土层空隙潜水和河谷区冲积层空隙潜水。潜水水质优良，可饮用灌溉。承压水贮存于下白垩系岩层空隙之中，埋藏深，境内承压水可分为四层，第一层分布于何家畔原，水质甘甜；第二层分布于板桥及马莲河川，水质苦涩；第三层境内皆有，水质较好；第四层境内皆有，水质差。 由2013年5月地质勘察期间，在钻探深度范围内20m未见地下水，由此可见，其埋藏较深，可不考虑其对浅埋基础的影响。 4、地震效应 依据《建筑抗震设计规范》(GB50021-2001)4.1.3第3条规定和表4.1.3及土工试验结果，该场地等效剪切波速为250m/s＜Vse≤500m/s，场地土类型属于中硬场地土，覆盖层厚度大于5m，因此，拟建场地建筑场地类别为Ⅱ类。 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2016)附录A，合水县抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组属第三组，特征周期为0.45s。 ### 2.1.5生态环境 合水县生态良好，是自然环境优县。合水光照充足，雨量充沛，四季分明，气候宜人，是庆阳市的“后花园”和“天然氧吧”。年总日照时数2376-2492小时，无霜期为155-160天，年均降雨量560-590毫米，平均海拔1294.35米。中国黄土高原上面积最大、植被最好的水源涵养林子午岭横贯全境，有“天然水库”、“北地江南”之美誉，梅花鹿、狐、黄羊、野猪等140余种野生动物与200多万亩森林依栖相伴，生息繁衍。岭下“陇东小江南”太白镇青山蓝天、碧水流云、鱼肥稻香。全县森林覆盖率56.9%，是“全国绿化模范县”。 1、土壤 据合水县国土资源局土地管理资料，合水县总土地面积4412679.1亩，其中耕地面积521304亩，占总土地面积的11.8%。土壤主要是以黑垆土和黄绵土交织的土壤，其养分总状况是氮少、缺磷、钾丰富，有机质贫乏，黄绵土是主要的成土母质，深厚、疏松、地质细匀，垂直结构发达，透水性强，耕性良好。黑垆土分布于西华池、何家畔等原面上，肥力较强，全县有31.85万亩。黄绵土主要分布于梁峁沟坡，全县有114.81万亩。 2、动物 合水县土地广博，气候温和，光照充足，饲草资源丰富，家畜、野生动物多而珍贵，境内有珍稀动物金钱豹、梅花鹿等。 3、合水县境内粮食作物冬小麦、玉米、高粱、糜子、谷子、荞麦、豆类、水稻、薯类等9大类13种。树木28科、40属、70种；牧草32科、118种；经济作物75种；瓜菜27类、227种；花卉百余种；中草药300余种。合水县因盛产中草药而久负“天然药库”之誉，其300余种中草药中154种列入甘肃省中草药材名录，69种载入《中华药典》，25个品种列入国家出口产品。 本项目所在区域无珍稀野生动植物。 ## 2.2项目依托的基础设施 ### 2.2.1合水县城区生活垃圾填埋场 合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设。该垃圾填埋场设置单地坑式垃圾收集站2座，配置5t后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆以及其他配套的机械设备。垃圾填埋场日处理能力最大70.4t，平均62t，总容积36万m³。 2.2.2合水县建筑垃圾填埋场 合水县建筑垃圾填埋场位于县城北部，距离县城约3公里，被政府指定作为建筑垃圾填埋场。经调查可知，目前已投入使用，并且运行正常。本项目属于县城规划区内项目，产生的垃圾全部拉运至合水县建筑垃圾填埋场。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 3.1项目地环境功能区划 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类功能区。根据划分结果，项目地所在区域为二类功能区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 （2）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）地表水 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）的划分结果，项目所在流域水体为马莲河，属Ⅳ类水体，地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求。 ## 3.2环境质量现状 ### 3.2.1空气质量达标区判定 区域达标判定引用2019年庆阳市合水县空气环境质量公报中环境空气基本污染物监测资料，说明项目所在地区的环境空气质量状况，统计结果见表3-1。 表3-1 2019年庆阳市合水县空气环境质量公报环境空气质量结果统计 年评价指标; PM10年均浓度; PM2.5年均浓度; SO2年均浓度; NO2年均浓度; CO24h平均浓度; O3日最大8h平均质量浓度. 质量公报数值; 70; 21; 10; 11; 1.5; 153. 二级标准限值; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 注：PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3单位为μg/m³，CO单位为mg/m³。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见表3-2。 表3-2 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质 量浓度; 70; 70; 100%; 达标. PM2.5; 21; 35; 60%; 达标. NO2; 11; 40; 27.5%; 达标. SO2; 10; 60; 16.67%; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 153; 160; 95.63%; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.5; 4; 37.5%; 达标. 由上表可知，2019年度合水县环境空气中PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3及CO浓度均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。六项基本污染物全部达标，故项目所在区域属于环境空气质量达标区域。 ### 3.2.2基本污染物环境质量现状 本次基本污染物环境质量现状评价引用庆阳市生态环境局公开发布的《2019年4月份全市空气质量》中合水县的监测结果，具体见表3-3。 表3-3 合水县2019年4月份环境空气质量监测结果 县区; PM10; PM2.5; O3-8h; SO2; NO2; CO. 日均值浓度（ug/m³）; 日均值浓度（ug/m³）; 8小时浓度平均值（ug/m³）; 日均值浓度（ug/m³）; 日均值浓度（ug/m³）; 日均值浓度（ug/m³）. 合水县; 71; 12; 148; 9; 11; 1.0. 标准值; 150; 75; 160; 150; 80; 4. 占标率; 47.3%; 16%; 92.5%; 6%; 13.8%; 25%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可见，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价区域环境空气质量良好。 ### 3.2.3水环境质量现状 本次评价引用马莲河铁李川断面的监测数据，详见下表。 表3-4 地表水监测结果一览表 检测依据; 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）. 委托单位; 庆阳市生态环境局合水分局; 采样点位; 马莲河. 样品形态; 液 态; 来样方式; 采 样. 采 样 人; 惠 博 王相伟 史蒂文; 采样日期; 2019.06.22. 检测日期; 2019.06.22; 样品编号; DBWT20190622-030-04-001 DBWT20190622-030-05-001. 检测项目 检测结果; 限值; 马莲河吉岘出境断面; 超标倍数. pH值; 6-9; 8.39; /. 水温（℃）; /; 7; /. 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤10; 3.7; /. 溶解氧(mg/L); ≥3; 8.95; /. 化学需氧量(mg/L); ≤30; 11; /. 五日生化需氧量(mg/L); ≤6; 2.27; /. 氨氮(mg/L); ≤1.5; 1.23; /. 总氮(mg/L); /; 4.23; /. 总磷(mg/L); ≤0.3; 0.12; /. 挥发酚(mg/L); ≤0.01; 0.0018; /. 石油类(mg/L); ≤0.5; 0.011; /. 氟化物(mg/L); ≤1.5; 0.89; /. 氰化物(mg/L); ≤0.2; 0.004L; /. 六价铬(mg/L); ≤0.05; 0.045; /. 镉(mg/L); ≤0.005; 0.001L; /. 铜(mg/L); ≤1.0; 0.001L; /. 锌(mg/L); ≤2.0; 0.05L; /. 铅(mg/L); ≤0.05; 0.01L; /. 汞(mg/L); ≤0.001; 0.00004L; /. 砷(mg/L); ≤0.1; 0.0055; /. 硒(mg/L); ≤0.02; 0.0004L; /. 硫化物(mg/L); ≤0.5; 0.005L; /. 阴离子表面活性剂(mg/L); ≤0.3; 0.05L; /. 粪大肠菌群(个/L); ≤20000; 1400; /. 评价标准; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类. 注：表中“检测结果”栏中带“L”的结果表示检测结果小于最低检出限。. ### 根据表3-4检测结果可见，项目区地表水监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准。 ### 3.2.4声环境质量现状 本次环评声环境现状监测委托甘肃水木青华检测有限公司进行监测。 （1）监测点的布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周共设4个噪声监测点位。 （2）监测时间 2020年11月11日~11月12日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28-120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 时间 点位; 2020年11月11日; 2020年11月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 43.1; 37.7; 43.2; 37.4. 2#厂界南侧; 41.9; 37.9; 42.1; 36.5. 3#厂界西侧; 42.7; 37.7; 41.6; 36.0. 4#厂界北侧; 42.5; 36.4; 42.0; 37.3. 根据监测结果可知，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准项目，区域声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于庆阳市合水县固城镇，根据项目建设所处地理位置和当地的自然、社会环境，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别如表3-6所示。 表3-6 主要环境保护目标 环境影响类别; 敏感目标; 方位/最近距离; 功能及规模; 保护等级. 大气环境; 居民; 西，216m; 2户，8人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 居民; 西，256m; 3户，12人. 居民; 西，300m; 1户，4人. 居民; 东，259m; 4户，16人. 声环境; 居民; 西，216m; 2户，8人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 居民; 西，256m; 3户，12人. 居民; 西，300m; 1户，4人. 居民; 东，259m; 4户，16人.

# 四、评价适用标准

| 环环境质量标准 | ### 1、环境空气质量标准 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单，甲醇参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），各污染物浓度限值见表4-1。 #### 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染因子; 二级标准限值（µg/m³）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二氧化硫（SO2）; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单. 一氧化碳（CO）; 10000; 4000; /. 二氧化氮（NO2）; 200; 80; 40. 总悬浮颗粒物（TSP）; --; 300; 200. 可吸入颗粒物（PM2.5）; --; 75; 35. 可吸入颗粒物（PM10）; --; 150; 70. 甲醇; 3.0（一次）; 1.00; /; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. ### 2、水环境质量标准 项目附近的地表水为马莲河，本项目地表水环境影响评价区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; pH; 6~9（无量纲）; 8; 硫化物; ≤0.5. 2; 溶解氧; ≥3; 9; 石油类; ≤0.5. 3; 高锰酸钾指数; ≤10; 10; 氰化物; ≤0.2. 4; COD; ≤30; 11; 挥发酚; ≤0.01. 5; BOD5; ≤6; 12; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 6; 氨氮; ≤1.5; 13; 粪大肠菌群（个/L）; ≤20000. 7; 总磷; ≤0.3. ### 3、噪声环境质量 评价项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准项目厂界，详见表4-3。 表4-3 环境噪声限值 单位：dB(A) 声环境功能类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | ### 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期废气无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）运营期 根据原环境保护部发布的《关于醇基锅炉执行标准有关问题的复函》（环函【2015】319号），醇基燃料锅炉参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油锅炉排放控制要求执行，故本项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的大气污染物特别排放限值要求中燃油锅炉排放标准；甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求，周界外浓度最高点为12mg/m3。其排放浓度限值见表4-4。 表4-4 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃油锅炉. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. SO2; 100. NOX; 200. 烟囱高度; 8m; --. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. ### 2、水污染物排放标准 本项目不提供食宿，不产生生活污水。锅炉废水循环使用，不外排。 ### 3、噪声排放标准 （1）施工期 场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表4-5。 #### 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. 夜间; 55. （2）运营期 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，准值如表4-6。 #### 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别/时段; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 4、固废排放标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013年 第36号）相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，确定本项目总量控制指标如下： SO2：0.0053t/a NOx：0.0053t/a 甲醇：0.0071t/a |

# 五、建设项目工程分析

## 5.1工艺流程与产污环节 ### 5.1.1施工期分析 合水县城乡供水总公司固城水厂甲醇锅炉项目，是由合水县城乡供水总公司投建的，总投资4.35万元，建设地点位于庆阳市合水县固城镇，占地面积30平方米。主要建设一台30万大卡的甲醇锅炉以及相关配套设施。本项目施工期已经完成，本次评价采用回顾性分析。 施工期的主要环境问题为土方挖填、场地平整、建筑材料运输、锅炉拆除以及安装等工程行为产生的粉尘、废水、噪声和固体废物等。具体分析如下： （1）废气：施工废气包括场地平整产生的扬尘、车辆行驶产生以及锅炉拆除产生的扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气。 （2）废水：施工废水包括施工设备清洗废水、混凝土养护废水和施工人员产生的少量生活污水。 （3）噪声：施工噪声主要为锅炉安装以及锅炉拆除时各种机械噪声和运输车辆噪声。 （4）固体废物：固体废物主要为施工人员的生活垃圾以及锅炉拆除产生的建筑垃圾。 ### 5.1.2运营期 （1）工艺流程 本项目运营期生产工艺流程及排污节点见图5-1。 图5-1 项目运营期生产工艺流程及产污环节示意图 （2）工艺流程及产污环节简述 ## 本项目采用甲醇燃料，是以甲醇为主要原料的液体燃料，属于清洁能源。甲醇燃料加入炉膛，自动点火后，燃料起火燃烧，烟气经8m高排气筒排放，主要污染物为锅炉燃料燃烧产生的废气及噪声。 ## 5.2施工期污染源分析 项目施工期主要污染源有：大气、废水、固废、噪声等。 ### 5.2.1废气 大气污染物主要为锅炉房基础开挖产生的扬尘、施工现场扬尘、运输机动力设备运行时产生的燃油废气。 （1）开挖产生的扬尘。 （2）运输扬尘：施工过程中建筑材料运输、装卸和搅拌过程产生的扬尘。 （3）风力扬尘：主要有基础开挖、打桩、填埋等过程中因土方堆放产生的风力扬尘。 扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然作用下，施工道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。 （4）汽车尾气：挖掘机、装载机、推土机等施工机械，工作时会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，产生量不大。 ### 5.2.2 废水 由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水主要为施工人员洗漱废水，用施工现场的泼洒降尘。 项目施工期涉及用水和排水主要是办公生活区建设和附属设施装修阶段，施工废水主要来自于施工机械、设备清洗废水，主要污染因子为SS。项目建设施工时要求设置施工废水收集池，将废水引入进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘，施工废水不外排。因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 ### 5.2.3 噪声 本项目噪声主要为机械产生的噪声、运输车辆噪声、装载机及混凝土浇筑过程中振动棒等噪声影响，多台机械设备同时作业时产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB，一般不会超过10dB。施工期施工机械的噪声源强见表5-1。 表5-1 施工阶段主要噪声源强 序号; 噪声源; 声级dB（A）. 1; 挖掘机; 90. 2; 推土机; 90. 3; 轻型载重卡车; 85. ### 5.2.4 固体废物 施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 - 建筑垃圾 本项目主要建筑垃圾主要为本项目修建产生的垃圾。一般建筑垃圾运至政府指定的建筑垃圾填埋场，废弃钢材进行资源整顿，交由废品回收公司进行处理。 （2）生活垃圾 项目施工人员10人，整个施工期产生生活垃圾0.15t。生活垃圾分类收集后送至政府指定的垃圾暂存点。 ## 5.3运营期污染源分析 ### 5.3.1废气 本项目新建1台30万大卡的甲醇锅炉，用来冬季供暖。甲醇燃料消耗量为20t/a，年工作120d，每天工作8h。本项目在生产过程产生的废气主要为锅炉废气以及甲醇储罐产生的无组织废气，燃烧产物为少量的烟尘、SO2、NOx。 - 锅炉废气 ## 烟气量计算 ## ①理论空气量 对于液体燃料，理论空气量的计算采用《环境统计手册》（方品贤等著）中对液体燃料的计算公式进行计算： ## 经计算，理论空气量V0为19.85Nm3/kg，实际烟气量Vy为15.85Nm3/kg。 ②污染物排放计算 ## SO2的计算： ## 烟尘与氮氧化物的计算： ## 锅炉烟气中氮氧化物根据形成机理分为燃烧型、热力型。燃烧型指燃烧过程中燃料中的有机氮被氧化形成的氮氧化物，热力型是指燃烧过程中空气中的氮气与氧气反应生成的氮氧化物。本项目使用的燃料为甲醇燃料，主要成分为甲醇，有机氮含量极低，燃烧时产生的燃料型氮氧化物极少，本项目锅炉烟气中主要为热力型氮氧化物。当燃烧温度小于1500℃，燃烧过程中产生的热力型氮氧化物很少，当燃烧温度大于1500℃，温度每升高100℃，反应速率提高6-7倍，而本项目锅炉燃烧温度控制在1200℃左右，小于1500℃，因此，热力型氮氧化物产生很少，锅炉烟气中氮氧化物浓度较低。烟尘与氮氧化物浓度类比沈阳元天燃烧器厂醇基燃料锅炉项目，该项目采用甲醇燃料，故锅炉废气中烟尘与氮氧化物最高值分别为3.51mg/m3和12.7mg/m3。经计算，锅炉污染物产生及排放情况表见下表。 表5-2 锅炉污染物产生及排放情况 烟气量; 污染物; 排放情况; 执行标准（mg/m3）. mg/m3; Kg/h; t/a. 344.35Nm3/h; 二氧化硫; 12.62; 0.0044; 0.0053; 100. 烟尘; 3.51; 0.0012; 0.0014; 30. 氮氧化物; 12.7; 0.0044; 0.0053; 200. ## 根据上表计算可知，本项目甲醇锅炉产生的烟气量为344.35m3/h，烟气产生量为0.0014t/a，SO2产生量为0.0053t/a，NOx产生量为0.0053t/a，烟气产生浓度为3.51mg/m3，SO2产生浓度为12.62mg/m3，NOx产生浓度为12.7mg/m3，锅炉废气中的烟尘、SO2、NOx的排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准，对周围环境影响较小。 ## 甲醇无组织废气 - 甲醇燃料储罐大小呼吸阀排放的甲醇为无组织排放，排放方式主要为贮存过程受环境温度影响“小呼吸”损失量和甲醇燃料注入储罐时的“大呼吸”损失。储罐为常压，罐内燃料受环境温度影响储罐压力发生变化，温度下降罐内气体收缩，油气凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间的油气浓度降低，又为温度升高后油气蒸发创造条件。这样反复循环，就形成了储罐的小呼吸损失。 - 参考《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编）工业污染源调查与研究中的有关计算公式。 - ①小呼吸损失量 - 根据国内的经验系数，按照全年365d/a计，上述损失率一般在6-8月约为万分之五，12-2月为万分之一，其余六个月平均为万分之二。 ## W=M×（1/4×5/10000+1/4×1/10000+1/2×2/10000） 按照合水县最大排放强度（按最不利的情况6-8月蒸发损失），每年的甲醇燃料最大蒸发损失量（小呼吸）。 ## W=78.4×（1/4×5/10000+1/4×1/10000+1/2×2/10000）=19.6kg/a 排放速率：K=19.6kg/a÷（365×24）=2.237kg/h - ②大呼吸损失量 ## 装料与卸料而产生的损失，可由下式估算固定顶罐的工作排放： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC ## 式中： 本项目为常压罐，本项目年周转次数小于36次 ## LW=4.188×10-7×32×105×1×1=1.34kg/m3 本项目年大呼吸损失量为52kg/a ## 综上所述，大小呼吸阀甲醇燃料的无组织排放量为71.6kg/a。 ### 5.3.2 废水 ### 本项目不提供食宿，不产生生活污水。锅炉废水循环使用，不外排。 ### 5.3.3噪声 本项目噪声主要来自锅炉运行时产生的噪声，噪声级为70-85dB（A）。主要噪声源强见表5-3。 表5-3 噪声污染源源强核算结果一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 噪声源强dB（A）; 源强属性. 1; 水泵; /; 1; 70; 间歇. 2; 风机; /; 1; 85; 连续. ### 5.3.4固体废物 本项目固体废物主要为员工生活垃圾和甲醇清罐废液，本项目职工定员3人，平均按照每人每天产生垃圾0.35kg，工作日以120d/a 计算，则生活垃圾的产生量为0.126t/a。产生的生活垃圾统一收集后拉运至政府指定的垃圾暂存点。甲醇储罐清罐交由有资质单位处理，周期为一年一次，清罐废液产生量约为20kg/a，清罐废液由有资质单位拉走，不暂存。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 烟尘 | 有组织废气 | 0.0014t/a，3.51mg/m³ | 0.0014t/a，3.51mg/m³ |
|  | SO2 |  | 0.0053t/a，12.62mg/m³ | 0.0053t/a，12.62mg/m³ |
|  | NOx |  | 0.0053t/a，12.7mg/m³ | 0.0053t/a，12.7mg/m³ |
|  | 甲醇 | 无组织废气 | 0.007t/a | 0.007t/a |
| 水污 染物 | 生产废水 | 锅炉废水 | 少量 | 全部循环利用，不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.126t/a | 拉运至政府指定的垃圾暂存点 |
|  | 甲醇清罐废液 | 甲醇清罐废液 | 20kg/a | 甲醇储罐清罐交由有资质单位处理，周期为一年一次，清罐废液产生量约为20kg/a，清罐废液由有资质单位拉走，不暂存 |
| 噪声 | 生产设备 | 设备运行噪声 | 噪声源强为70～85dB(A) |  |
| 主要生态影响 项目对生态影响主要是施工期造成的，施工期由于地表开挖等活动破坏原有的地表表面，使裸露的松散土壤在地表径流的冲刷下易造成水土流失等问题。项目所在地现有的自然表土随工程建设完成，将被构筑、绿化地等取代，原有的地表和土地利用性质将改变，但项目建成后可通过规模绿化来尽可能补偿植被损失。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 项目施工期主要污染源有：大气（汽车尾气）、废水（施工废水）、固废（建筑垃圾、生活垃圾）、噪声（施工机械噪声）等。 ### 7.1.1环境空气影响分析 项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。 （1）扬尘 扬尘主要包括：土地平整及现场堆放扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。施工扬尘量与风力大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素有关，影响范围可达作业点周围150～300m。资料表明，在2.5m/s风速情况下（合水县平均风速为1.8m/s），下风向施工扬尘影响程度见表7-1。 #### 表7-1 施工扬尘影响程度 下风向距离; m; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度; mg/m³; 0.541; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 由表7-1可以知，在风速2.5m/s的情况下，TSP的最高浓度出现在下风向30m处，下风向200m范围内均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 施工期扬尘对周围200m范围的空气环境产生较大的影响，影响范围内无居民，施工过程要规范管理，文明施工，对建筑垃圾、废弃土石方定点堆放，加盖篷布并及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，即可防止扬尘污染，随着施工期的结束，扬尘对周围环境质量造成的影响也随之消失。 （2）运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。 总之，由于项目施工期较短，且工程相对简单，工程量较小，产生扬尘及废气时间亦较短，只要在施工过程中采取有效防治措施，加之当地大气扩散条件好，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部和间断短时性特点，随着施工的结束，其影响亦将随之消除。 ### 7.1.2 水环境影响分析 由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水主要为施工人员洗漱废水，用施工现场的泼洒降尘。 项目施工期涉及用水和排水主要是办公.生活区建设和附属设施装修阶段，施工废水主要来自于施工机械、设备清洗废水，主要污染因子为SS。项目建设施工时要求设置施工废水收集池，将废水引入进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，施工废水不外排。因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 ### 7.1.3 声环境影响分析 施工期机械设备噪声源可近似为点源，根据点源声衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp――距声源r处的施工噪声预测值（dB）； Lp0――距声源r0处的参考声级（dB）。 主要施工设备噪声距离衰减情况见表7-2。 #### 表7-2 施工机械噪声衰减距离 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 噪声预测值（dB）. 1m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 85; 65; 59; 53; 51; 45; 39. 2; 吊车; 88; 68; 62; 56; 54; 48; 42. 3; 电锯; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 4; 砂浆机; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 5; 切割机; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 6; 轻型载重卡车; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 由表7-2可知，施工机械的噪声在空旷地带，使用单台机械在无遮挡情况下，距噪声源在50m以上地段，单台机械作业时产生的噪声经距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间标准值为70dB（A），夜间55dB（A）。但在施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围变大。 本项目要求施工作业时需合理布置机械设备位置，选择低噪设备、采取隔声减震措施让噪声通过距离衰减至厂界达标排放，禁止夜间22:00-次日6:00施工作业，最大限度地降低施工噪声对周边环境的影响。 ### 7.1.4 固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目主要建筑垃圾主要为本项目修建产生的新垃圾。一般建筑垃圾运至政府指定的建筑垃圾填埋场，废弃钢材进行资源整顿，交由废品回收公司进行处理。 （2）生活垃圾 项目施工人员10人，整个施工期产生生活垃圾0.15t。要求在施工场区设置垃圾收集箱收集，最终清运至政府指定的垃圾暂存点处置，对区域环境影响较小。 ## 7.2营运期环境影响分析 ### 7.2.1环境空气影响分析 本项目新建1台30万大卡的甲醇锅炉，用来冬季供暖。甲醇燃料消耗量为20t/a，年工作120d，每天工作8h。本项目在生产过程产生的废气主要为锅炉废气，燃烧产物为烟尘、SO2、NOx。 ## 根据工程分析计算可知，本项目甲醇锅炉产生的烟气量为344.35m3/h，烟气产生量为0.0014t/a，SO2产生量为0.0053t/a，NOx产生量为0.0053t/a，烟气产生浓度为3.51mg/m3，SO2产生浓度为12.62mg/m3，NOx产生浓度为12.7mg/m3，锅炉废气中的烟尘、SO2、NOx的排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准，对周围环境影响较小。 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表7-3的分级判据进行划分 #### 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 #### 表7-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; 环境空气质量标准 (GB 3095-2012). TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准 (GB 3095-2012). NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; 环境空气质量标准 (GB 3095-2012). 甲醇; 二类限区; 一小时; 3000.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. 2、污染源参数 本项目主要废气污染源排放参数见下表。 #### 表7-5 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; SO2; TSP. 点源; 108.174444; 35.839722; 1121; 8; 0.30; 80; 11; 0.0044; 0.0044; 0.0012. #### 表7-6 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源 名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); 甲醇. 矩形面源; 108.174444; 35.839722; 1121; 5.00; 8.00; 10.00; 0.008. 3、项目参数 本项目估算模式所用参数见表。 #### 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.5. 最低环境温度; -22.6°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向; /. 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： #### 表7-8 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; SO2; 500.0; 8.4590; 1.6918; /. 点源; TSP; 900.0; 2.3070; 0.2563; /. 点源; NOx; 250.0; 8.4590; 3.3836; /. #### 表7-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; 甲醇; 3000.0; 14.6600; 0.4887; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOxPmax值为3.3836%,Cmax为8.459μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 综上所述，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 5、污染源结果表 #### 本项目有组织废气最大Pmax和D10%预测结果详见下表。 #### 表7-10 有组织废气最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 点源. SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%). 50.0; 7.0992; 1.4198; 1.9361; 0.2151; 7.0992; 2.8397. 100.0; 3.9123; 0.7825; 1.0670; 0.1186; 3.9123; 1.5649. 200.0; 1.9180; 0.3836; 0.5231; 0.0581; 1.9180; 0.7672. 300.0; 1.6253; 0.3251; 0.4433; 0.0493; 1.6253; 0.6501. 400.0; 1.3880; 0.2776; 0.3785; 0.0421; 1.3880; 0.5552. 500.0; 1.1407; 0.2281; 0.3111; 0.0346; 1.1407; 0.4563. 600.0; 1.0199; 0.2040; 0.2782; 0.0309; 1.0199; 0.4080. 700.0; 0.7685; 0.1537; 0.2096; 0.0233; 0.7685; 0.3074. 800.0; 0.8548; 0.1710; 0.2331; 0.0259; 0.8548; 0.3419. 900.0; 0.7374; 0.1475; 0.2011; 0.0223; 0.7374; 0.2950. 1000.0; 0.6182; 0.1236; 0.1686; 0.0187; 0.6182; 0.2473. 1200.0; 0.5666; 0.1133; 0.1545; 0.0172; 0.5666; 0.2267. 1400.0; 0.4235; 0.0847; 0.1155; 0.0128; 0.4235; 0.1694. 1600.0; 0.4086; 0.0817; 0.1114; 0.0124; 0.4086; 0.1634. 1800.0; 0.4178; 0.0835; 0.1139; 0.0127; 0.4178; 0.1671. 2000.0; 0.3371; 0.0674; 0.0919; 0.0102; 0.3371; 0.1348. 2500.0; 0.2072; 0.0414; 0.0565; 0.0063; 0.2072; 0.0829. 3000.0; 0.2258; 0.0452; 0.0616; 0.0068; 0.2258; 0.0903. 3500.0; 0.1762; 0.0352; 0.0481; 0.0053; 0.1762; 0.0705. 4000.0; 0.0613; 0.0123; 0.0167; 0.0019; 0.0613; 0.0245. 4500.0; 0.1572; 0.0314; 0.0429; 0.0048; 0.1572; 0.0629. 5000.0; 0.1294; 0.0259; 0.0353; 0.0039; 0.1294; 0.0518. 10000.0; 0.0421; 0.0084; 0.0115; 0.0013; 0.0421; 0.0169. 11000.0; 0.0290; 0.0058; 0.0079; 0.0009; 0.0290; 0.0116. 12000.0; 0.0484; 0.0097; 0.0132; 0.0015; 0.0484; 0.0194. 13000.0; 0.0270; 0.0054; 0.0074; 0.0008; 0.0270; 0.0108. 14000.0; 0.0433; 0.0087; 0.0118; 0.0013; 0.0433; 0.0173. 15000.0; 0.0273; 0.0055; 0.0074; 0.0008; 0.0273; 0.0109. 20000.0; 0.0269; 0.0054; 0.0073; 0.0008; 0.0269; 0.0108. 25000.0; 0.0192; 0.0038; 0.0052; 0.0006; 0.0192; 0.0077. 下风向最大浓度; 8.4590; 1.6918; 2.3070; 0.2563; 8.4590; 3.3836. 下风向最大浓度出现距离; 34.0; 34.0; 34.0; 34.0; 34.0; 34.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. #### 表7-11 无组织废气最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 矩形面源. 甲醇浓度(μg/m³); 甲醇占标率(%). 50.0; 7.6196; 0.2540. 100.0; 4.8327; 0.1611. 200.0; 2.7486; 0.0916. 300.0; 2.0571; 0.0686. 400.0; 1.6770; 0.0559. 500.0; 1.5038; 0.0501. 600.0; 1.4131; 0.0471. 700.0; 1.3388; 0.0446. 800.0; 1.2751; 0.0425. 900.0; 1.2188; 0.0406. 1000.0; 1.1682; 0.0389. 1200.0; 1.0796; 0.0360. 1400.0; 1.0035; 0.0335. 1600.0; 0.9371; 0.0312. 1800.0; 0.8783; 0.0293. 2000.0; 0.8260; 0.0275. 2500.0; 0.7169; 0.0239. 3000.0; 0.6313; 0.0210. 3500.0; 0.5625; 0.0187. 4000.0; 0.5100; 0.0170. 4500.0; 0.4671; 0.0156. 5000.0; 0.4313; 0.0144. 10000.0; 0.2562; 0.0085. 11000.0; 0.2384; 0.0079. 12000.0; 0.2231; 0.0074. 13000.0; 0.2101; 0.0070. 14000.0; 0.1986; 0.0066. 15000.0; 0.1885; 0.0063. 20000.0; 0.1515; 0.0050. 25000.0; 0.1262; 0.0042. 下风向最大浓度; 14.6600; 0.4887. 下风向最大浓度出现距离; 10.0; 10.0. D10%最远距离; /; /. 6、废气污染物排放量核算 根据工程分析，对本次项目无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 #### 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 锅炉运行; 二氧化硫; 8m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准; 100mg/m3; 0.0053. 2; 锅炉运行; 烟尘; 30mg/m3; 0.0014. 3; 锅炉运行; 氮氧化物; 200mg/m3; 0.0053. 4; 合计; /; /; /; /; 0.012. 7、大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2018）及前文预测判定结果，本项目大气环境评价等级为二级，且项目厂区无组织排放均无超标点，故本项目无需设大气环境防护距离。 8、大气环境影响评价自查表 本项目的大气环境影响评价自查表见下表7-13。 #### 表7-13 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km; /. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/a. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 项目正常排放源☑ 项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（PM10）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（无）; 监测点位数（0）; 无监测. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2：（0.0053）t/a; NOX：（0.0053）t/a; 颗粒物：（0）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. ### 7.2.2水环境影响分析 本项目不提供食宿，不产生生活污水。锅炉废水循环使用，不外排。 ### 7.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要来水泵、风机运转时产生的噪声。噪声值为70-85dB（A），通过选用低噪声的水泵、风机，采用基础减震、消声、墙体隔音等措施，运营期产噪设备、源强、降噪措施及效果见表7-14。 #### 表7-14 噪声产生情况及降噪措施 单位：dB(A) 噪声设备; 噪声值; 降噪措施; 削减量; 数量; 叠加值; 等效值; 运行情况. 水泵; 70-80; 减震、消声、墙体 隔声; 10; /; 50.00; 54.08; 间断. 风机; 70-85; 减震、消声、墙体 隔声; 15; /; 53.52; 间断. 本项目对噪声进行衰减预测： 噪声衰减模式： Lγ=Lγ0−20lgγγ0−ΔL(dB) 式中：――评价点噪声级，dB； ――噪声源源强，dB； ――评价点到声源距离，m； Q0=CdAρ2(P-P0)ρ+2gh――监测点与设备的距离，m； ――围护结构隔声量，dB。 噪声合成模式： (dB) 式中：――评价点的合成噪声级，dB； ――某声源对评价点的声级，dB。 结合平面布置图，采用上述模式计算项目设备噪声源对厂界的噪声预测值，结果见表7-15。 #### 表7-15 项目环境噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测位置; 声源距厂界距离/m; 预测时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 超标率. 东厂界; 30; 昼间; 40.4; 43.5; 48.5; 60; 0. 夜间; 37.6; 43.8; 50; 0. 南厂界; 50; 昼间; 41.3; 44.8; 49.0; 60; 0. 夜间; 36.2; 44.5; 50; 0. 西厂界; 25; 昼间; 41.3; 46.9; 52.5; 60; 0. 夜间; 37.4; 47.6; 50; 0. 北厂界; 65; 昼间; 40.1; 43.8; 45.8; 60; 0. 夜间; 36.9; 43.6; 50; 0. 由表7-15可知，项目厂界噪声东、南、西、北侧均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，项目对周围声环境影响很小。 ### 7.2.4固体废物影响分析 本项目固体废物主要为员工生活垃圾和甲醇清罐废液，本项目职工定员3人，平均按照每人每天产生垃圾0.35kg，工作日以120d/a 计算，则生活垃圾的产生量为0.126t/a。产生的生活垃圾统一收集后拉运至政府指定的垃圾暂存点。甲醇储罐清罐交由有资质单位处理，周期为一年一次，清罐废液产生量约为20kg/a，清罐废液由有资质单位拉走，不暂存。 ### 7.2.5风险影响分析 环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，爆炸和火灾，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。以使建设项目事故率达到可接受水平、损失和环境影响达到最小。建设项目在实现过程中很多方面可能存在大小不同的风险，所以要正确分析其风险因素、准确估计风险水平，然后进行有效防范与管理，达到最终控制风险。 1、环境风险识别 建设项目的风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。根据有毒有害物质放散起因，风险类型可分为火灾、爆炸和毒物泄漏三种类型。本项目涉及火灾、爆炸和毒物泄漏。 （1）物质风险识别 ①物料性质 本项目涉及危险化学品有甲醇，其理化性质及危险特性件表7-16。 表7-16 甲醇特性表 CAS登记号; 67-56-1; 中文名称; 甲醇；木醇. RTECS号; PC1400000; EC编号; 603-001-00-X. UN编号; 1230; 英文名称; METHANOL；Methyl alcohol；Wood alcohol. 中国危险货物编号; 1230; ICSC编号; 0057. 分子量; 32; 化学式; CH4O/CH3OH. 重要数据; 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味. 物理性质; 沸点：65℃; 熔点：-98℃. 相对密度(水=1)：0.79; 水中溶解度：混溶. 蒸汽相对密度(空气=1)：4.9; 蒸汽压：20℃12.3kPa. 闪点：12℃(闭杯); 自燃温度：464℃. 蒸汽/空气混合物的相对密度(20℃，空气=1)：1.01. 辛醇/水分配系数的对数值：-0.82/-0.66. 物理危险性：蒸汽与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物. 化学危险性：与氧化剂激烈反应，有着火和爆炸的危险。. 职业接触限值： ⑴阈限值200ppm(时间加权平均值)(经皮)；公布生物暴露指数(美国政府工业卫生学家会议，2004年)。 ⑵最高容许浓度：200ppm，270mg/m3；皮肤吸收； ⑶妊娠风险等级：C(德国，2004年)。. 接触途径：该物质可通过吸入、经皮肤和食入吸收到体内. 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当快地地达到空气中有害污染浓度。. 短期接触的影响：该物质轻微刺激眼睛、皮肤和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致失去知觉、失明和死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。. 长期或反复接触的影响：反复或长期接触可能引起皮炎。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致持久的或复发性头痛和视力损伤。. 危害/接触类型; 急性危害/症状; 预防; 急救/消防. 火灾; 高度易燃。见注解; 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与氧化剂接触。; 干粉、抗溶性泡沫、大量水、二氧化碳. 爆炸; 蒸汽/空气混合物有爆炸性; 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具; 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却. 接触; 避免青少年和儿童接触！. 吸入; 咳嗽，头晕，头痛，恶心，虚弱，视力障碍。; 通风，局部排气通风或呼吸防护; 新鲜空气，休息，给予医疗护理。. 皮肤; 可能被吸收！皮肤干燥，发红。; 防护手套，防护服; 脱去污染的衣服。冲洗，然后用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。. 眼睛; 发红，疼痛; 护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。; 先用大量水冲洗几分钟(如可能易行，摘除隐形眼睛)，然后就医. 食入; 腹部疼痛，气促，呕吐，惊厥，神志不清(另见吸入)。; 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手; 催吐(仅对清醒病人)，给予医疗护理. 泄漏处置; 撤离危险区域！通风。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用大量水冲净残余物。喷洒雾状水去除蒸汽。化学防护服包括自给式呼吸器。. 包装与标志; 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F符号 T符号 R：11-23/24/25-39/23/24/25 S：1/2-7-16-36/37-45 联合国危险性类别：3 联合国次要危险性：6.1 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国次要危险性：6.1中国包装类别：Ⅱ. 储存; 耐火设备(条件)。与强氧化剂、食品和饲料分开存放。阴凉场所。. 注解; 燃烧时有不发光浅蓝色火焰。根据接触程度，需定期进行医疗检查。. ②物质风险性识别 根据生产过程所涉及到的易燃易爆、有毒有害物质，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A.1中的标准以及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)对本项目生产过程中涉及的主要物料进行物质风险识别。识别结果见表7-17。 表7-17 主要物料危害性识别 序号; 危险化学品名称; 危险性类别; 包装类别; 备注. 1; 甲醇; 第3.2类中闪点易燃液体第6.1类毒性物质; Ⅱ; /. （2）生产过程潜在风险识别 本项目具有风险的生产设施主要是一些生产装置和储存设施，如甲醇储罐等。 ①工艺系统潜在危险性识别 本项目生产过程中，涉及到的危险化学品为甲醇，包括甲醇卸车、存储和灌装，设备、管道检修过程。 a、储罐、管线及其配套的安全附件存在故障缺陷或违章作业、操作失误而出现泄漏时，甲醇遇明火、电火花、静电火花、高温热源会发生着火爆炸事故。 b、在输送作业前，若未检查储罐、管线及其配套的安全附件处的密封情况与静电保护接地，储存和运输中若无静电接地或接地不良，电荷可能聚集，引起放电，造成燃烧爆炸及人员触电事故。 c、卸车的过程中控制不严或者压力表、安全阀等安全设施出现故障，导致过量充装，超过储罐的压力承受能力，可能导致储罐爆炸。 d、在卸车过程中，如果卸车点周边没有足够的回车场地，车辆误冲撞储罐、管道等，可能导致甲醇泄漏，引发物理爆炸或火灾爆炸事故。 e、卸车口容易发生跑、冒、滴、漏，容易发生火灾爆炸，是事故的多发区。 f、另外在卸车过程中，车辆违章驾驶，也有可能造成车辆伤害。 ②项目物料储运危险因素识别 本项目甲醇由储罐接收、储存，根据储罐储存的物质的危害性分析，筛选甲醇罐区为主要的危险单元，具体主要风险特征件下表，项目主要危险物料储存状况见表7-18。 表7-18 储运过程主要风险特征一览表 序号; 设备名称; 重要部位和薄弱环节; 风险因素分析. 可能发生事故; 潜在危害. 1; 储罐区; ①储罐和连接的管线及阀门 ②储罐管件和开口部位 ③储罐安全阀等阀门 ④储罐接地线、避雷针等 ⑤储罐罐体裂纹; ①壳件出口部位断裂 ②阀破损 ③接地不良，静电火花; 泄漏 火灾 爆炸. 2; 装卸区; ①装卸泵 ②罐车罐和连接的软管及阀门 ③罐车罐管件和开口部位; ①装卸泵密封损坏，造成泄漏； ②连接软管破裂，造成物料泄漏 ③接地不良，静电火花; 泄漏 火灾 爆炸. 3; 运输过程; ①装卸泵 ②罐车罐和连接的软管及阀门 ③罐车罐管件和开口部位; ①发生交通事故 ②连接软管破裂，造成物料泄漏 ③接地不良，静电火花; 泄漏 火灾 爆炸. 表7-19 主要危险物料储存状况 序号; 分区 名称; 储罐名称; 储罐形式; 周转量 （吨/年）; 单罐容积(m3); 储罐数量 （个）; 储存量（t）; 装填 系数; 储存 周期d. 1; 储罐区; 甲醇储罐; 固定顶罐; 288; 12; 1; 8; 0.8; 67. 由上表可知，本项目投入运行后罐区存储甲醇，主要风险类型为泄露、火灾爆炸，造成风险事故的原因可能为： a、储罐温度超过甲醇闪点或者挥发蒸汽与空气混合浓度达到爆炸极限，遇明火或静电火花引发火灾或者爆炸； b、储罐破裂、泵、阀门、管道破裂、误操作、设备失灵或其他人为原因造成物质泄漏，泄漏后遇明火引发火灾爆炸。 （3）危险化学品重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。 本项目设置1个15m3甲醇储存罐，其最大存储量为12t。危险源辨识结果见下表。 表7-20 危险化学品的临界量与贮存量 序号; 危险化学品名称; 贮存场所危险物质量; 存量与临界量之比; 是/否构成 重大危险源. 储存量(t); 临界量(t). 1; 甲醇; 12; 500; 0.024; 否. 由上表可知，本项目甲醇储存量为12t，小于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中甲醇500t临界量，根据公式： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产或贮存区的临界量，t。 计算出本项目危险单位比值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），该项目为非重大危险源。 2、事故源项分析 （1）事故树分析 根据《甲醇储罐的火灾爆炸危险性分析与控制》文献资料，本项目用事故树法分析甲醇储罐区泄漏、火灾、爆炸原因。原料燃烧和爆炸主要是卸料过程违章操作或者电火引起的。本项目甲醇储罐物料泄漏引发的事故类型树状图分析见下图。 图7-1 储罐事故树法分析图 （2）最大可信事故概率分析 根据项目风险识别，本项目甲醇危险性较大，一旦造成泄漏，不但将对工厂内的操作人员造成威胁，如果控制不当，对厂外的人员也会造成极大的威胁，故物质识别的结果为甲醇为风险因子，风险识别结果为管道、阀门等造成物料的泄漏，根据事故概率调查可知，化工行业泄漏事故发生概率最大，发生重大事故的概率为10-6及以下，故本次评价主要风险事故类型为泄漏事故。 3、风险值的计算 最大可信事故对环境所造成的风险R按下式计算： R=P·C 式中：R——风险值； P——最大可信事故概率（事件数/单位时间）； C——最大可信事故造成的危害（损害/事件）。 进一步分析给出下式计算风险值： 风险值（Error: Reference source not found）=概率（Error: Reference source not found）×危害程度（Error: Reference source not found） 风险可接收分析采用最大可信事故风险值Rmax与同行业可接受风险水平RL比较： Rmax≤RL，认为环境风险水平是可以接受的； Rmax＞RL，需要进一步采取环境风险防范措施，以达到可接受水平；否则不可接受。 风险值R定义为： R=P·C 即：R=P×半致死百分率区人口数×出现不利天气频率 式中：R——风险值； P——最大可信事故概率（事件数/单位时间）； C——最大可信事故造成的危害（损害/事件）。 表7-21 各事故风险值计算结果表 序号; 事故类型; 事故频率; 死亡半径内人口数; 风险值R. 事故1; 甲醇泄露; 1.2×10-6次/年; 6; 7.2×10-6次/年. 由预测结果可知，本项目发生风险事故最大风险值为7.2×10-6死亡人/年，根据《环境风险评价实用技术和方法》中对国内化工企业的统计，可接受的最大事故风险值为10-5，项目在采取完善的安全防范措施和监控系统，抗事故风险能力较强，最大可信事故风险率低于可接受事故风险值。因此，认为项目建设的风险水平是可接受的。 4、泄露物处理 （1）围堤堵截：筑堤堵截泄露液体或者引流到安全地点，贮罐区发生泄露时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。 （2）稀释与覆盖：向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 （3）对于大型泄露，可选择用隔膜泵将泄露出的物料抽入容器内或槽车内；当泄露量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。 （4）将收集的泄漏物运至废物处理场所处置；用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入事故槽。 5、泄漏事故防范措施 甲醇罐区发生泄漏，无关人员立即撤离，切断一切明火和电气火花。紧急撤离甲醇储存罐南侧居民。抢险处理人员在确保安全的情况下堵漏。管道泄露的少量甲醇通过回收系统进行处理；甲醇罐体出现较大裂隙或罐底连接处泄露的少量甲醇进行倒罐处理，如造成甲醇液体大量泄漏时，除了进行倒罐处理，还需开启回收系统进行处理，同时关闭围堤阀门，可在现场释放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。但尽量不要采用大量水冲洗处理方案，以免造成环境污染，若一旦采用该处理方式，喷洒的稀释液会形成含污染物的废水，此类废水应注意收集至污水系统，避免造成对地下水或土壤的污染。 甲醇罐是本项目的主要危险源，其安全防范对策措施见表7-22。 表7-22 储罐安全防范对策措施 序号; 事故原因; 对策措施. 1; 由于地基沉降而造成进出口管道泄漏; 进出口管道采用饶性连接. 2; 由于气温变化而造成管道涨裂进而造成泄漏; 设置膨胀管. 3; 罐体本身泄漏; 加强维护保养、检修、巡查. 4; 静电产生、积聚雷击; ①罐区设避雷设施；②罐体及管道采取静电接地措施； ③在装罐、输入时防静电，限制流速，禁止高速输送。. 5; 监测泄漏情况; 设置可燃气体浓度监测报警装置. 6; 防止事故扩大、应急措施; ①储罐之间按规范要求设置防护围堰及隔堤；②进出口管道设置紧急切断阀；③配置抗溶性泡沫、干粉、砂土等灭火和碱液喷淋设施；④配备足够数量的小型灭火器；⑤设置消防水炮；⑥罐区排水设置水封，地表铺设防渗及防扩散的材料；⑦各储罐均设置冷却水保护设施；⑧设置自动火灾报警连锁装置。. 7; 管理措施; ①将储罐区设置为专门区域进行安全保护；②禁止人为火源；③禁止使用可能产生火花的工具；④设置闭路监视系统。. 8; 防止储罐满溢或抽空; 设置高低液位报警、连锁装置. 9; 防止储罐超压; 罐顶设安全释放设施. 项目在甲醇储罐区设置围堰（防火堤），收集泄露物料，防止事故泄露造成的水环境污染，围堰高度为0.5m，围堰的容积应不小于甲醇储罐全部泄漏时的泄漏量，储罐容积15m3，装填系数0.8，储存量12m3，围堰容积设置不小于30 m3。设置容积不小于50 m3事故池。围堰与事故池应采取基础防渗措施，防渗层至少1m厚枯土层(渗透系数≤10-7cm/s)+2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 6、环境风险应急预案 本项目应制定环境风险应急预案，主要内容见表7-23。 表7-23 应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 主要危险源：储罐区. 2; 应急组织; 公司应急指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后管制和疏散. 3; 应急状态分类及事故后评估; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急程序. 4; 应急设施、设备与器材; 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等. 5; 应急通讯、通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等. 6; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估。吸取经验教训，防止再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；降低危害，相应器材的配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 8; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康; 事故现场：事故处理人员制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案. ９; 应急状态终止及恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 10; 人员培训与演习; 经济计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理预演，对员工进行安全卫生教育. 11; 公众教育信息发布; 对企业临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 12; 记录和报告; 设应急专门记录，监理档案和报告制度. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 建设单位应按照本报告提出的应急预案内容要求，细化编制可操作性好的应急措施及预案，报环保部门批准后在生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 甲醇锅炉 | 烟尘 SO2 NOx ## 甲醇 | 采用清洁能源（甲醇燃料），产生的锅炉废气经8m高排气筒高空排放，无组织废气通过燃放散管排放 | 对周围大气环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生产用水 | 生产废水 | #### 循环使用，不外排 | 对周围水环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 拉运至政府指定的垃圾暂存点，甲醇储罐清罐交由有资质单位处理，周期为一年一次，清罐废液产生量约为20kg/a，清罐废液由有资质单位拉走，不暂存 | 无害化 |
| 噪 声 | 甲醇锅炉 | 运行时水泵、风机产生的噪声 | ①在设备选型上选用先进的低噪声设备；②加强设备的日常维护，避免非正常噪声的产生；④设备合理布局；⑤合理安排生产时间 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预测效果： 本项目在落实各项污染防治措施后，确保各类污染物达标排放，对生态环境影响不大。本评价建议在锅炉房周围种植绿化带，绿化树种可选用乔、灌木速生树种，厂区的绿化在不影响生产的前提下，可以在一定程度上减轻设备噪声对环境的影响，并可降低风速、抑制扬尘、净化空气，起到保护环境和美化环境的作用。 ## 8.1项目施工期污染防治措施及预期效果 项目施工期不可避免地产生一些粉尘、扬尘、噪声、固体废物及废水等污染物。因此，除了要求施工队伍文明施工外，还需根据项目具体情况采取针对性措施以防止或减轻施工期对环境的不利影响。施工单位采取污染防治措施如下： ### 8.1.1 废气污染防治措施 项目施工阶段主要的大气污染物来自于基础开挖、过程中产生的扬尘和机械尾气。 1、施工扬尘防治措施 根据庆政令〔2015〕第2号《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》工程施工扬尘污染防治采取下列措施： （1）施工工地周围应当设置不低于1.8米封闭围墙围档； （2）施工工地地面、车行道路应当进行硬化、洒水等降尘处理； （3）建筑垃圾在48小时内不能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； （4）有泥浆的施工作业必须配备相应的泥浆池、泥浆沟，保证泥浆不外流，废浆采用密闭式罐车外运； （5）督促施工人员按照作业规程装载物料； （6）限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备； （7）实施有扬尘的土方工程作业，应当洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到4级以上时不得组织施工； （8）施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应当采取密闭存储、设置围挡或围墙、采用防尘布遮盖等防尘措施； （9）闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者覆盖。 2、施工机械尾气的防治措施 （1）加强对运输车辆的管理，合理规划运输路线和运输次数。 （2）对运输车辆和施工设备加强保养，进行定期维护。 在采取上述防尘措施后，可以减小施工扬尘对周围环境的影响。根据同等规模施工场地现场调查，施工扬尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 ### 8.1.2 废水污染防治措施 项目施工期废水主要为施工废水，依据施工期废污水产生的特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求施工期应采取如下污染防治措施： （1）施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边街区环境造成影响。 （2）对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水、清洗废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后，可回用于施工作业用水。 （3）施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 ### 8.1.3 噪声污染防治措施 施工期噪声主要是场地内施工机械噪声和车辆运输噪声，本项目噪声声源主要是施工设备和运输车辆产生的机械噪声，施工设备有挖掘机、推土机、吊车等。噪声主要产生于土建及基础施工阶段，主体结构工程阶段噪声排放强度较小，为有效降低后期工程噪声排放强度，确保周边人群有一个良好的生活、生产、学习、办公环境，给环境监理部门提供可行的、有操作性的管理依据，环评提出以下防治措施： （1）在不影响施工质量的前提下，拟建项目施工过程中尽量采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行施工；施工期经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生； （2）根据施工场地的地理位置及周围敏感点的分布状况，噪声设备设在远离周围敏感点； （3）产噪较大的设备（如挖掘机、推土机、电锯等）必须对其进行隔声及减振处理。 （4）运输车辆禁鸣区禁止机动车鸣喇叭，严禁长时间鸣喇叭。 （5）合理安排高噪声设备的施工作业时间，禁止在午休（12:00~14:00时）和夜间（22:00~次日6:00时）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。在抢修或特殊需要必须连续作业的，向当地环保部门申报，并进行公示； （6）征求、听取周围群众的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督； （7）施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 （8）对人为的施工噪声加强管理、对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。 （9）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，减少人为噪声污染。 ### 8.1.4固体废物防治措施 施工期固体废物的来源主要是施工现场废沙、废砖和施工人员生活垃圾。项目工程量较小，施工期固体废物产生量较小，项目地处农村地区，周边敏感目标较少，固体废物对周围影响较小。因此，针对项目施工期固体废物产生情况及周边环境状况，环评建议采取如下污染防治措施： （1）坚持建筑节能，清洁生产原则，制定环保节约型的施工方案，加强施工管理，文明施工，节约原料，从源头提高原料利用率，减少废物产生量。 （2）应加强各类固体废物在场地内临时堆放管理，对临时堆放场物料应采取临时防尘、防淋措施，堆场周边应设置必要的雨水截排设施，避免固体废物堆放过程中产生扬尘污染和雨污水影响。 （3）加强固体废物运输管理，固体废物外运应选用防洒落车辆，严格按照城管部门有关要求，合理选址运输时间和运输线路，采取必要的防尘、防洒落措施，严禁超载，控制车速，避免因超载、超速导致物料洒落。 总之，根据同类项目施工期噪声管理情况，只要项目严格落实各项防治措施，加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，则可确保噪声达标排放。 通过以上措施，施工期的废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响在可接受的范围内。 ## 8.2项目运营期污染防治措施及预期效果 ### 8.2.1废气污染防治措施 经工程分析及预测，项目生产车间废气和甲醇罐大小呼吸废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，本次评价提出以下防治措施： （1）加强锅炉房日常管理； （2）甲醇储罐严格按照操作规范操作，定期检查各阀门，以保证正常运行； （3）安装阻燃放散管装置。 ### 8.2.2废水污染防治措施 本项目不提供食宿，不产生生活污水。锅炉废水循环使用，不外排。 项目在甲醇储罐区设置围堰（防火堤），设置事故池，收集泄露物料，防止事故泄露造成的水环境污染，围堰高度为0.5m，围堰的容积应不小于甲醇储罐全部泄漏时的泄漏量，围堰和事故池应采取基础防渗措施，防渗层至少1m厚枯土层(渗透系数≤10-7cm/s)+2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 ### 8.2.3噪声污染防治措施 （1）建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； （3）加强机械设备以及运输车辆的定期检修保养，确保设备良性运转； （4）加强工作人员的劳动保护：配备噪声耳罩等个人防护用品，以减轻噪声影响； 合理安排劳动时间。针对高噪声设备应采取基础隔振措施，防止基础与其它结构的刚性连接，主要措施有以下三种： ①生产区周围种植树木等，可有效降低噪声的影响； ②在基础与其它结构之间铺设具有一定弹性的的软材料，如橡胶板、软木等， 通过软连接降低振动的传递。隔振材料要耐压、耐高温、防火、防潮、防腐； ③在机器基础上安装减振器，减振效果较好，减振器主要有橡胶减振器、弹簧减振器，二者可组合运用。 通过采取以上措施后，项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环噪声排境放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求，对周边环境的影响较小。 ### 8.2.4固体废物防治措施 生活垃圾集中收集，拉运至政府指定的垃圾暂存点。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物无害化、减量化的处理原则，只要在工作中将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废物对环境的污染降低到最小程度。因此，项目固体废弃物治理措施可行。 8.2.5环境风险防范措施 为了减小事故的发生，建设单位应采取切实有效的环境风险防范措施： （1）建立环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度； （2）定期检查储罐，加强环保设施巡检； （3）制定环境事故应急预案，并报环境保护行政主管部门及相关部门批准后实施，同时对职工进行安全培训，一旦发生意外，处惊不变，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失等降至最小。 ## 8.3污染物排放清单 本项目污染物排放清单及治理措施见表8-1。 表8-1 污染物排放清单及治理措施 内容类型; 污染物名称; 污染物排放情况; 治理措施. 产生量; 排放量. 大气污染物; 烟尘; 0.0014t/a; 0.0014t/a; 经8m高排气筒高空排放. SO2; 0.0053t/a; 0.0053t/a. NOx; 0.0053t/a; 0.0053t/a. 甲醇; 0.0071t/a; 0.0071t/a; 设置阻燃放散管. 废水; 生产废水; 0; 0; 全部循环利用. 噪声; 设备噪声; 70-85dB（A）; 70-85dB（A）; 隔声、减震、墙体隔音措施. 固体 废物; 生活垃圾; 0.126t/a; 0.126t/a; 拉运至政府指定的垃圾暂存点. 甲醇储罐废液; 20kg/a; 20kg/a; 甲醇储罐清罐交由有资质单位处理，周期为一年一次，清罐废液产生量约为20kg/a，清罐废液由有资质单位拉走，不暂存. ## 8.4环保投资 本项目总投资4.35万元，环保投资1.35万元，约占总投资的31%。企业必须切实落实各项环保资金，并保证环保设施的正常运行。本项目环保投资详见表8-2。 表8-2 环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 污染源; 治理措施内容; 环保投资. 1; 废气; 烟尘、SO2、NOx，甲醇; 设置8m高排气筒，设置阻燃放散管; 0.5. 2; 噪声; 设备、机械噪声; 选用低噪设备及主体设备减震基座; 0.2. 3; 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集箱1个; 0.1. 4; 风险; 甲醇储罐; 设置围堰（高50cm）; 0.2. 事故池; 0.2. 手提式灭火器2台; 0.15. 合计; /; 1.35. |

# 九、环境管理与监控计划

## 9.1环境管理体系 环境保护的关键是环境管理，实践证明企业的环境管理是现代企业管理的重要组成部分，是贯彻可持续发展战略的要求。它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，对促进环境效益、经济效益的提高，发挥了重要作用。 环境管理的基本任务是以保护环境为目标，以清洁生产为手段，发展生产与提高经济效益为目的，主要是保证工程项目建成后，污染物治理设施的正常运行和各项污染物的达标排放，逐步向“清洁工艺”和“清洁生产”方向迈进，以取得经济效益、社会效益和环保效益的统一。 ### 9.1.1环境管理机构 本项目运营期，须设立专门的环保机构和专职负责人，负责全厂的环境管理工作。在管理上，将环保治理设施正常运行时间、污染物达标排放作为生产考核指标，与经济责任制挂钩，建立环保“一票否决”制度，保证开采区外的环境质量。 ### 9.1.2环境管理机构的职能和主要任务 （1）职能 ①负责贯彻和监督执行国家和地方的环境保护法规，以及上级有关的环保工作指示。 ②根据有关法规和公司实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。 ③负责监督管理公司“三废”治理设施的正常运转和维护工作。 ④负责管理公司的环境监测工作。 ⑤负责环境管理及监测档案管理和统计上报工作。 （2）主要任务 ①负责所有环保设施操作规程的制定，监督设备的正常运转。在环保设施不正常的情况下，应及时向公司生产调度部门反馈，通知相应的生产工序停产，并迅速组织维修，杜绝超标排放。 ②负责开展环保宣传教育和环保技术培训，提高职工的环保意识、风险安全意识，掌握突发性、事故性排放的应急措施及解决办法。 ## 9.2项目运营期环境管理 （1）运行期环境管理机构 项目运营期间，环境管理工作由专门组建的环保机构负责。 （2）运行期环境管理 ①“三同时”验收 项目建成投产前应及时上报环保部门，在环保主管部门领导下，由建设单位、设计单位和施工单位共同组成验收小组，按环保验收程序，进行环保治理设施的竣工验收，并在试生产期间，检查各项环保治理设施运转情况和治理效果，切实做好“三同时”工作。 ②人员培训 为提高专业人员水准，保证环境管理到位及环保设施安全可靠运行，须对环境保护管理人员及生产人员进行专门培训，培训合格后方能上岗工作。 管理人员培训 对 象：分管环保工作的厂级领导、环保管理部门全体人员。 培训内容：生产工艺概况及其环境保护、污染治理设施概况； 企业清洁生产技术概要；国家、地方环境保护法规、政策。 ③制定环境管理文件及实施细则 根据国家和地方政府对企业环境管理的基本要求以及国内同类型企业环境管理经验，结合本项目具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 ## 9.3项目环境管理方案 （1）施工现场环境恢复监督 项目结束后，应全面检查现场的环境恢复情况，建设单位应及时撤出占用场地、道路，拆除临时设施，恢复被破坏的植被和设施等。 （2）环保治理设施验收 项目建成投产前应及时上报环保部门，在环保主管部门领导下，由建设单位、设计单位和施工单位共同组成验收小组，按环保验收程序，进行环保治理设施的竣工验收，并在试生产期间，检查各项环保治理设施运转情况和治理效果，切实做好“三同时”工作。 ## 9.4运营期环境监测方案 为检查落实国家和地方的各项环保法规与排放标准的执行情况，建议建设单位环保部门为本项目制定具体的监测计划，对项目污染源和污染物进行必要的监测，并将监测结果随时与生产情况进行对照分析，为污染源控制、修订环境监测计划和加强环境管理提供依据。监测计划可委托当地环境保护监测公司执行。 项目对大气、噪声污染源的监测计划建议见表9-1。 表9-1 本项目环境及污染源监测计划 序号; 污染源; 监测点; 监测项目; 监测频率. 1; 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/年. 2; 无组织废气; 厂界上下风向各一个; 甲醇; 1次/年. 3; 有组织废气; 烟囱; 烟气，NOX，SO2; 1次/年. ## 9.5“三同时”验收 建设项目环保治理实施验收内容见表9-2。 表9-2 建设项目“三同时”验收一览表 序号; 项目; 污染源; 治理措施内容; 验收指标. 1; 废气; 甲醇锅炉; 8m高排气筒; 排气筒出口满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准. 甲醇储罐; 阻燃放散管; 甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求. 2; 噪声; 设备、机械噪声; 选用低噪设备及主体设备减震基座; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类标准. 3; 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集箱1个; 不产生二次污染. 甲醇清罐废液; 交由资质单位处置. 4; 风险; 甲醇储罐; 设置围堰（高50cm）; 渗透系数为≤1.0×10-7cm/s，防渗材料采用HDPF材料，厚度不小于2.0mm. 事故池.

# 十、结论与建议

## 10.1结论 ### 10.1.1项目概况 ### 项目位于庆阳市合水县固城镇固城水厂，项目中心地理坐标为东108°10'28"，北纬35°50'23"。，项目占地面积40㎡。项目建设内容主要为新建1台30万大卡的甲醇锅炉，新建锅炉主要用途为供暖锅炉，锅炉燃料为甲醇燃料，属于清洁燃料。项目总投资4.35万元，环保投资1.35万元，占总投资的31%。 ### 10.1.2产业政策符合性分析 ### 本项目为甲醇锅炉项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于其中所规定的限制类和淘汰类，属于允许类。因此，建设项目符合国家产业政策。 ### 10.1.3选址合理性分析 本项目位于庆阳市合水县固城镇固城水厂。项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标，选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。项目采用先进的环保设备，周边敏感点较少，设备噪声经减振、隔声后对区域声环境质量影响较小，固体废物综合处置率为100%，不会造成二次污染，所以项目对周围敏感点受影响较小。因此，本项目选址合理。 10.1.4项目所在地环境质量现状 （1）根据引用资料，项目所在地区域环境空气中的PM2.5、CO、PM10、NO2、O3、SO2均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单。项目区为达标区域。 （2）根据引用的监测资料，被监测的各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）根据现场监测，项目所在地厂界声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ### 10.1.5污染防治措施有效性分析 - 施工期 （1）废气：项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。施工期扬尘在施工过程要规范管理，文明施工，对建筑垃圾、废弃土石方定点堆放，加盖篷布并及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，即可防止扬尘污染，随着施工期的结束，扬尘对周围环境质量造成的影响也随之消失。运输车辆及作业机械排放的尾气只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。由于项目施工期较短，且工程相对简单，工程量较小，产生扬尘及废气时间亦较短，只要在施工过程中采取有效防治措施，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部和间断短时性特点，随着施工的结束，其影响亦将随之消除。 （2）废水：由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。生活污水主要为施工人员洗漱废水，用施工现场的泼洒降尘。施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，施工废水不外排。因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 （3）噪声：施工机械的噪声经过合理布置机械设备位置，选择低噪设备、采取隔声减震措施让噪声通过距离衰减至厂界达标排放，禁止夜间22:00-次日6:00施工作业，最大限度地降低施工噪声对周边环境的影响。 （4）固废：施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。本项目主要建筑垃圾主要为本项目修建产生的垃圾。所产生的固体废物均妥善安置，本项目固体废物处置率为100%，对周围环境影响较小。 2、运营期 （1）废气：锅炉废气中烟尘、SO2、NOx的排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准，对周边大气环境影响较小。 （2）废水：本项目厂区不提供食宿，不产生生活废水，锅炉废水循环使用，不外排。本项目产生的废水均合理处置，对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声主要为锅炉运行时水泵、风机产生的噪声，噪声源声功率级约为 70~85dB(A)。采取隔声、减震、墙体隔音等措施后，可使得噪声达标排放，对周围环境影响较小。 （4）固体废物：本项目固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾经统一收集后拉运至政府指定的垃圾暂存点。甲醇储罐清罐交由有资质单位处理，周期为一年一次，清罐废液产生量约为20kg/a，清罐废液由有资质单位拉走，不暂存。本项目运营期所产生的固体废物均妥善安置，对周围环境影响较小。 10.2建议 （1）加强安全管理严格岗位责任。 （2）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （3）建立健全环境管理与监测体系。 ## 10.3结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好，只要在营运过程中充分落实环评中各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目建成后，对周围环境的影响较小。从环境影保护角度来说，项目的建设是可行的。 ·