项  目  名  称：合水县建筑垃圾回收再利用项目

建设单位(盖章) ：庆阳星河众成环保建材有限公司

甘肃东山科技服务有限公司

编制日期：二○二零年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县建筑垃圾回收再利用项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 庆阳星河众成环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 段予卿 |  |  | 联系人 | 段予卿 |  |
| 通讯地址 | 甘肃省庆阳市合水县西华池镇华市村翟家湾组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15294406708 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 745400 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市合水县西华池镇华市村翟家湾组 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 合水县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 合发改函【2020】45号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | N7723固体废物治理 C4320 C3039其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 21800（32.7亩） |  |  | 建筑面积 （m²） | 6230 |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资(万元) |  | 76 | 环保投资占总投资比例 | 15.2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计建成日期 |  |  | 2021年5月 |  |
| 项目建设概况 1、项目背景 近年来，随着合水县对基础设施建设投资的增加，水稳料、商品混凝土等建筑材料需求较大，同时棚户区改造产生大量建筑垃圾，由于目前合水县建筑垃圾绝大部分未经任何处理，运往郊外露天堆放或填埋，不仅造成高额的垃圾清运成本，占用了大量土地，而且清运和堆放中产生的遗漏、粉尘、灰沙等又造成环境污染。为了减少了建筑垃圾所占用的土地以及对周围环境可能造成的污染，实现固体废弃物的无害化，资源化利用，本项目建设建筑垃圾回收生产线，对建筑垃圾进行回收破碎，破碎后产品用于水稳料、商品混凝土生产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关法律法规要求，“合水县建筑垃圾回收再利用项目”应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）第四十七条“生态保护和环境治理业”103条一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用除焚烧和填埋，其他类编制报告表；第二十七条“非金属矿物制品业”55项规定，“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”全部编制环境影响评价报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。为此，庆阳星河众成环保建材有限公司于2020年5月委托我单位（甘肃东山科技服务有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。接受委托书后，我单位立即组织技术人员对项目所在地进行了现场踏勘，收集了相关资料，按照国家有关环境影响评价规定、评价技术导则及环保管理部门的要求，结合项目周围的环境状况，在此基础上编制出了《合水县建筑垃圾回收再利用项目环境影响报告表》，为建设项目的环境管理提供技术依据。 2、编制依据 2.1法律法规依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； （3）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日实施）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日实施）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）； （8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （9）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日实施）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）； （12）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号，2018年6月27日发布）； （14）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号，2013年9月10日实施）； （15）《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号，2016年5月31日实施）； （16）《甘肃省土壤污染防治工作方案》（甘政发[2016]112号）； （17）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号，2015.4.2）； （18）《庆阳市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（庆政办发【2018】168号）； （19）《庆阳市水污染防治2020年度工作方案》（庆政发【2020】22号）； （20）《庆阳市2020年土壤污染防治工作计划》（庆政办发【2020】53号）； （21）《庆阳市“十三五”环境保护规划》（庆阳市人民政府，2017.2.17）； （22）《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》（住房城乡建设部公告2016年第71号）； （23）《建筑垃圾处理技术规范》(CJJ134-2009)； （24）《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134-2019正式发布 2019年11月1日起实施。 2.2技术依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)； （3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)。 （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。 3、评价目的和原则 3.1评价目的 （1）通过现场调查和资料收集，获悉评价区域内的大气、水环境等自然环境及社会环境概况，分析现状存在的主要环境问题和环境制约因素； （2）通过对项目建设内容、施工方案等进行分析，识别其施工期和运营期的环境影响因素，并结合周围环境特征分析工程建设可能带来的主要环境问题； （3）根据环评导则、规范、标准等要求，预测和分析项目在施工期和运营期对周围环境造成的影响，从环保角度出发对项目进行客观分析； （4）依据预测结果，根据环境保护相关法律法规提出明确的环境保护措施，并对污染治理措施的可行性进行分析论证，突出工程项目的实用性和针对性； （5）通过环境影响评价结果，结合产业政策和总体规划对项目选址、环保措施的合理性进行综合分析，为其今后的运营发展和环境管理提供科学依据； （6）通过项目环境影响评价，使项目建设对环境造成的负面影响降低至最小程度，达到工程建设与环境保护的协调发展，使工程建设达到社会效益、经济效益和环境效益的有机统一，为环境保护工程设计及环保部门的环境管理和环境规划提供可靠的科学依据。 3.2评价原则 突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 （1）依法评价 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 （2）科学评价 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 （3）突出重点 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 4、环境功能区划分 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号）划分结果，项目地环境空气质量为二类区。 （2）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区。 （3）地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012~2030）》（甘政函[2013]4号）中内容，项目所在区域最近地表水主要为固城河，其地表水环境功能区划为III类区。 5、评价等级 5.1大气环境 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表1-1 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源 （1#仓筒排气筒已等效）; PM10; 450.0; 0.2217; 0.0493; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 67.1240; 7.4582; /. 点源 （2#破碎粉尘排气筒）; PM10; 450.0; 3.1136; 0.6919; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSPPmax值为7.4582%,Cmax为67.124μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。本项目大气评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。 5.2地下水环境 本项目为固体废物治理，其他建筑材料制造，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中地下水环境影响评价行业分类确定本项目的地下水环境影响评价工作类型为IV类建设项目，对地下水不作评价。 5.3地表水环境 按照《环境影响评价技术导则—地表水》（HJ2.3-2018）中的有关规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 本项目不产生外排性废水，不对地表水进行评价。 5.4声环境 本项目所处声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区，项目主要产噪设备经降噪后，噪声源强在60-65dB（A），经初步预测，区域噪声增值﹤3dB（A），根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价工作级别划分依据，确定声环境影响评价等级为二级。声环境影响评价范围为项目场地边界外扩200m区域范围。 5.5土壤环境 本项目属于为建筑垃圾回收再利用，属于污染影响型类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，一般工业固体废物 处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）； 废旧资源加工、再生利用，其他建筑材料制造均属于附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别中Ⅲ类建设项目，占地面积为小型，环境敏感程度（周围无敏感目标）不敏感；具体判定如下： 占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。项目占地面积为2.18hm2，属于小型规模。 土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1-2。 表1-2 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目厂址东侧为沟道、西侧、南侧为公路，北侧为山，场区周边不存在敏感点。因此，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。 评价工作等级判定 本项目土壤评价工作等级判定见表1-3。 表1-3 污染影响型评价工作等级判据 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 备注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上，本项目不进行土壤环境影响评价。 5.6环境风险 本项目为建筑垃圾回收再利用，不涉及有毒物质、易燃物质和爆炸性物质等危险物质，不存在重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.1行业及生产工艺（M）判定，项目不涉及危险物质使用和贮存，危险物质数量与其临界量比值Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 5.7生态环境 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011），确定生态环境评价工作等级，详见表1-4。 表1-4 生态环境影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感型; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2或长度≥100 km; 面积2~20km2或长度50~100km; 面积≤2km2或长度≤50 km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 位于原厂界（或永久占地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析. 本项目厂址占地21800m2，占地范围小于2km2，长度小于50km。 本项目占地范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等，因此，该区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。 综上，确定本项目生态环境评价工作的等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），以评价项目影响区域所涉及的气候单元、水文单元，生态单元来综合确定本项目的生态影响评价范围。 结合本项目所在地地形地貌、范围、道路走向，生态环境保护目标范围等情况，确定生态环境评价范围为：包含整个厂区并延伸场区各边界200m的范围。 6、项目建设符合性 （1）产业政策符合性分析 建筑垃圾回收破碎生产：根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类四十三、环境保护与资源节约综合利用，20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。 其他建筑材料制造不属于其中的“鼓励类”“限制类”、“淘汰类”，属于“允许类”。 因此项目建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于甘肃省庆阳市合水县西华池镇华市村翟家湾组，项目占地类型为建设用地；厂址东侧为沟道、西侧、南侧为公路，北侧为山。项目所在地交通便利，水电等公用设施均已覆盖，依托可行，且周边无制约本项目因素；同时根据建筑垃圾处理技术规范调配厂选址相关要求进行分析：调配厂选址应根据当地建筑产量及资源化利用要求确定，本项目选址临近合水县城，随着棚户区改造产生大量建筑垃圾，综合化利用有利于建筑垃圾消纳且对保护环境有利，本项目建筑垃圾堆放位于室内，且周围设置排水渠，符合建筑垃圾处理技术规范要求。 因此，本项目选址合理。项目周围环境关系见附图1。 7、平面布置合理性分析 本项目西侧为办公生活区，石料堆场位于厂区北侧，建筑垃圾回收破碎生产线位于厂区南侧，车间周围设置排水沟；水稳料生产线紧邻建筑垃圾回收车间、商品混凝土生产线位于厂区中心；雨水收集池位于场地东侧，生活区位于上风向。整体功能分区明确，平面布置较合理。项目平面布置见附图2。 8、项目概况 项目名称：合水县建筑垃圾回收再利用项目； 建设性质：新建； 建设单位：庆阳星河众成环保建材有限公司； 建设地点：甘肃省庆阳市合水县西华池镇华市村翟家湾组，地理坐标为（N：35°47′35.57″，E：108°2′24.76″）； 总投资：500万元，企业自筹。 9、建设内容及规模 （1）建设内容 本项目总占地面积为21800m2。主要建筑内容：建筑垃圾破碎车间、拌合站作业区、材料计量区、储料区、以及生活办公区等。 （2）建设规模 项目共建设3条生产线，水稳料生产线（年产2.3万吨）；商品混凝土生产线（2万立方米）以及建筑垃圾回收破碎生产线（2万吨）；项目组成一览表见表1-5。 表1-5 建设项目组成一览表 项目组成; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 建筑垃圾回收破碎生产线; 破碎、筛分生产线两条，建筑垃圾破碎筛分用于水稳料、混凝土生产，建筑面积1000m2; 新建. 混凝土生产线; 搅拌站1座，包括输送系统、计量系统、搅拌系统等，占地面积500m2; 新建. 水稳料生产线; 搅拌站1座，包括输送系统、计量系统、搅拌系统等，占地面积800m2; 新建. 储运工程; 水泥筒仓; 3座，120t/座，水泥储存，进料出料均采用全封闭螺旋泵; 新建. 粉煤灰仓筒; 1座，120t/座，粉煤灰储存，进料出料均采用全封闭螺旋泵; 新建. 水洗砂堆场; 2个，料场总面积2000m²；半封闭结构，地面硬化，; 新建. 建筑垃圾堆场; 堆场500m²；地面硬化; 新建. 碎石堆场; 堆场500m²；地面硬化，; 新建. 辅助 工程; 实验室; 建筑面积20m2，彩钢结构，主要对产品的物理性质进行检验，不产生危险废物及重金属等污染物质。; 新建. 办公生活区; 包括办公室、员工宿舍、食堂餐厅等，建筑面积500m2; 新建. 设备检修区; 占地面积500m2; 新建. 公用 工程; 供电; 供电所供电，配置一个200KVA变压器. 供水; 项目所有用水由厂区水井供给. 排水; 5m3化粪池；清洗废水经沉淀池（10m3）处理后循环利用，雨水：厂区设500m雨水导排渠，100m3雨水收集池. 环保 工程; 废水; 生活污水; 5m3化粪池，拉运. 生产废水; 厂区设10m3沉淀池，收集沉淀罐车和搅拌机清洗废水，沉淀后清水循环使用，厂区设500m雨水导排渠，100m3雨水收集池，雨水收集后用于生产. 废气; 堆场扬尘; 水洗砂堆场半封闭建设，且定期洒水等；碎石堆场、建筑垃圾堆场遮盖，定期洒水. 水稳料、商砼上料; 料斗位于半封闭车间内，上方安装喷淋装置. 建筑垃圾破碎筛分粉尘; 封闭车间内，4个集气罩+1个布袋除尘器+15m排气筒（1#）. 运输扬尘; 加强管理，限制超载，篷布遮盖，厂区道路全硬化，定期洒水，车辆进出口设置轮胎冲洗平台等。. 料筒粉尘; 物料筒仓顶部自带的脉冲除尘器（4个）处理后排气筒排放（2#），全封闭螺旋泵上料. 油烟; 厨房油烟采用油烟净化装置处理后排放. 噪声; 设备噪声; 合理布局、设备减震、加强设备维修和保养等措施. 固废; 生活垃圾; 拟设垃圾收集桶10个，对生活垃圾收集处理后外运至附近生活垃圾收集点. 沉淀池沉渣; 定期清理，回用于生产. 分拣废料; 交由相关废旧物资回收单位回收利用. 废机油; 设置20m2危废暂存间1座. 风险; 风险; 外加剂储罐周围设围堰. 绿化; 厂区四周进行绿化，绿化面积100m2. （3）项目主要生产设备 表1-6 主要设备清单一览表 序号; 设备; 规格或型号; 数量; 单位; 备注. 建筑垃圾回收生产线; 破碎机; /; 2; 台. 筛分机; /; 2; 台. 除尘设备; /; 1; 套. 洒水车; /; 1; 台; /. 引风机; /; 1; 台. 水稳料、商砼生产线; 混凝土拌合机; HZS120; 1; 台; /. 水稳料搅拌机; WCB600; 1; 台. 除尘设备; /; 4; 套. 装载机; ZL50C 74KW; 2; 台; /. 洒水车; /; 1; 台; /. 变压器; 200KVA; 1; 个; /. 运输车; 25m3; 10; 辆; /. 螺旋上料系统; /; 4; 套; /. 地磅; 150吨、120吨; 2; 台; /. 实验仪器; /; 1; 套; 成套设备. （4）项目原辅材料消耗情况 项目原辅材料消耗情况见表1-7，1-8、1-9。 表1-7 建筑垃圾回收生产线原辅材料消耗情况 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 原料; 建筑垃圾; t/a; 20000; 合水县城; /. 能源; 电; 万KWh/a; 15; /; /. 水; t/a; 400; 自来水; /. 表1-8 生产水稳料原辅材料消耗情况 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 原料; 水泥; t/a; 1058; 庆阳周边; /. 水洗砂; t/a; 4140; 庆阳周边; /. 碎石; t/a; 16790; 建筑垃圾破碎; /. 水; t/a; 1012; 自来水; /. 表1-9 生产混凝原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 原料; 粉煤灰; t/a; 1000; 庆阳周边; /. 水泥; t/a; 2000; 庆阳周边; /. 水洗砂; t/a; 14000; 庆阳周边; /. 碎石; t/a; 2400; 建筑垃圾破碎; /. 外加剂; t/a; 8; 庆阳周边; /. 能源; 水; t/a; 3000; 自来水; /. 电; 万KWh/a; 10; /; /. 固废4t 图1-1 建筑垃圾回收生产线物料平衡图 图1-2 水稳料生产线物料平衡图 图1-3混凝土生产物料平衡图 （5）产品方案及原料配合比 产品名称：碎石（建筑垃圾破碎）、路面基层水泥稳定碎石、商品混凝土c20c30c35； 产量：年回收建筑垃圾2万吨、年产2.3万吨路面基层水泥稳定碎石、2万立方米商品混凝土 项目产品方案及原料配合比见表1-10、1-11、1-12。 表1-10 建筑垃圾回收生产线 单位：t/a 建筑垃圾; 产品. 2万t; 碎石：约19994t 粉尘：约6t. 表1-11 水稳料原料配合比 单位：t/a 水泥; 砂; 碎石; 水; 产品. 1058; 4140; 16790; 2810; 2.3万吨. 表1-12 混凝土原料配合比 单位：t/a 水泥; 粉煤灰; 水洗砂; 碎石; 外加剂; 水; 产品方案. 2000; 1000; 14000; 2400; 4; 3000; 年产约2万立方米商品混凝土. （6）主要原辅材料理化性质： 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硬化后强度高、硬度大，能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。主要成份：氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。 粉煤灰：由燃料燃烧所产生烟气灰分中的细微固体颗粒物，比重在1.95~2.36之间，松干密度在450~700kg/m3范围内，比表面积在220~588m2/kg之间，由于粉煤灰的多孔结构、球形粒径的特性，在松散状态下具有良好的渗透性，其渗透系数比粘性土的渗透系数大数百倍。粉煤灰在外荷载作用下具有一定的压缩性，同比粘性土其压缩变形要小的多。 砂：粒径为0.074～2mm疏松、未粘结的粒状矿物或岩石。 碎石：由一种或几种矿物和天然玻璃组成的，具有稳定外形的固态集合体，主要成分为二氧化硅SiO2。本项目来源为建筑垃圾破碎。 减水剂：本项目使用的外加剂为聚羧酸高性能减水剂，设置1个外加剂储罐，单罐储存量6m3，储存周期6个月，具有增稠、增强、延长砂浆开放时间等多种性能，可以提高砂浆的各种物理、化学性能和耐久性。本品为非易燃、易爆水溶性溶液，无腐蚀、无毒害作用。 9、公用工程 ①给水 员工共30人，项目生产、生活用水均由厂区水井供给，可以满足项目建设运营期用水需求。项目用水情况见表1-13。 表1-13 项目用水情况一览表 序号; 用水单元; 用水定额; 用量; 备注. m3/d; m3/a. 1; 水稳料搅拌用水; 4.4%/水稳料t; 5.06; 1012; /. 2; 混凝土搅拌用水; 150kg/m3混凝土; 15; 3000; /. 3; 设备冲洗水; 3.0m3/d; 3.0; 600; 建设单位提供资料. 4; 喷淋用水; 2.0m3/d; 2.0; 400; 建设单位提供资料. 5; 生活用水; 0.08m3/人·d; 2.4; 480; 《甘肃省行业用水定额（2017版）》. 合计; 27.46; 5492; /. ②排水 生产废水：本项目喷淋用水、搅拌水全部消耗，生产废水主要为罐车清洗废水，废水经沉淀后回用，不外排。 生活污水：生活用水量为2.4m3/d（480m3/a）。排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.92m3/d（384m3/a）。经化粪池处理后拉运至合水县污水处理厂处理。 雨水：厂区雨水收集在雨水池中，回用于生产。 项目用水平衡见图1-3。 图1-4 项目用水平衡图 单位：m3/d ③供暖 本项目冬季不生产，无需供暖。 ④供电 本项目用电由供电所供给，能够满足项目用电需求。 ⑤通信 本项目所在区域电信、网络信号覆盖，满足项目需求。 11、生产定员及工作制度 本项目劳动定员为30人，每天一班制（8小时），年工作约200天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场勘察，无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 庆阳市位于甘肃东部，东接陕西延安，西邻宁夏固原，南连陕西咸阳、铜川及本省平凉，北靠宁夏银川南，介于东经106°20′～108°45′与北纬35°15′～37°10′之间。全市东西之间208km，南北相距207km。 合水县位于甘肃省庆阳市的最东端，西连庆城县，北靠华池县及陕西省志丹县，东邻陕西省富县，南接宁县。合水县位于甘肃省东部处于东径107°51'～108°42'、北纬35°36'～36°37'之间，总面积2941.78平方公里。 甘肃省庆阳市合水县西华池镇华市村翟家湾组，地理坐标为（N：35°47′35.57″，E：108°2′24.76″），项目地理位置图见附图3。 2、地形、地貌及地质 合水县地处陇东黄土高原边缘地带，境内有子午岭横穿于南北，将全县切割成两大部分。整个地形东北高、西南低，子午岭又高于东北部，海拔高程 979~1682m 之间。据其地貌特点，全县大体可分为三种类型： （1）山地丘陵 分布于县境东北部，海拔高程 1380~1682m，面积约为 2.07×106km2，占总面积的68.7%。地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇的全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区。山岭重叠，沟壑纵横，人烟稀少，但植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。 （2）高原沟壑 主要分布于县境西南部，海拔高程 1150~1400m，面积约为 875.9km2，占总面积的29.4%。较大的塬有太白坳塬、定祥塬、西华池塬、店子塬等，因长期受水土流失的作用，已将塬边冲刷成大小沟壑，致使塬面日趋破碎，面积逐渐减少。沟壑遍布呈型，切深 150~250m，沟坡达 40°~60°，沟底多有地下水排出，可供人畜饮用。 （3）河谷川台 分布于葫芦河、固城川、县川河其支流平定川、固城川和合水川等。面积约为 57.217 km2，河床蜿蜒曲折，呈带状的河漫滩，宽约 150~250m，最宽可达 700m 左右，地势低平，微向河床倾斜。 合水县在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达 1000 m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。 3、气象气候条件 合水县地处大陆深处，具有显著的大陆型半湿润气候特征。因受季风影响，冬半年多西北风，夏半年多东南风，冬夏冷热显著，冬冷历时长，夏热时间短，春秋两季则为过渡季节。光照充足，四季分明；春季多风，秋季多雨，冬季干寒。合水县多年气象条件如下： 平均气温为7.4℃ 极端最低温度-27.7. ℃ 极端最高气温36.7 ℃ 年平均降水量为570.6mm 年平均相对湿度为58% 最大冻土厚度为82.3cm 年平均蒸发量为1460mm 干燥度 1.7度 全年主导风向为NNW 年日照为1980h 年平均风速为1.6 m/s 无霜期179d 4、水文及水文地质 （1）水文 合水县境河流以子午岭为分界线，分泾河水系和洛河水系，子午岭以西为泾河水系，其支流有马莲河、县川河、固城川；子午岭以东为北洛河水系，其支流有葫芦河。该县水系均属黄河流域。 （2）水文地质 从整体水文地质环境看，评价区地下水类型分为梁峁区黄土层裂隙孔隙潜水和河谷第四系冲积层孔隙潜水。 ① 塬区黄土层裂隙孔隙潜水 评价区内沟谷纵横，沟深不但切穿了含水层，且进入隔水层一定深度，这就决定了塬区地下水无侧向补给，大气降水就成为塬区地下水的唯一补给来源。黄土塬区裂隙孔隙潜水，主要赋存于上、中更新统离石黄土层中，其下伏午城黄土为相对隔水层。塬体表层为结构松散的马兰黄土覆盖，下部黄土分布连续，有利于大气降水的入渗。塬体周边沟谷切割较深，排泄条件较好，地下水赋存条件较弱，水量较小。在塬的中心部位，含水层厚度为 42~66m 左右，涌水量可达 130~680m3/d，单位涌水量在 13~50m3/d·m 左右，矿化度在 0.3~0.4g/L 之间，水化学类型为 HCO3-Na-Ca 型。 ② 河谷第四系冲积层孔隙潜水 指全新统和上更新统冲积层潜水，主要分布在马莲河、蒲河、县川河、固城川等堆积型河谷阶地及河漫滩松散沉积物之中，沿河床两侧断续展布。由于第四系厚度较薄或河谷冲洪积物中泥质含量较高、下部无隔水底板等原因，一般无地下水赋存。河谷潜水的主要赋存层位为第四系冲洪积层，赋水介质主要为砾砂、圆砾、碎石中的孔隙等，含水层厚度较薄，一般在 5m 左右，单井涌水量一般小于 500m3/d。河谷潜水水位埋深的变化规律是：河谷上游地段的地下水位埋深大于下游的地下水位埋深，自河床向河谷地两侧，水位埋深由小变大。河谷潜水的补给来源主要有大气降水、灌溉水、地表水及基底白垩系地下水的越流补给。河谷潜水的径流主要受河谷展布方向的控制，以水平径流方式为主，总的径流方向与地表水径流方向一致。河谷潜水的排泄方式主要有向地表溢出、人工开采及蒸发。河谷潜水水质均较好，矿化度一般小于 0.58g/L，水化学类型主要为 HCO3--Mg-Na-Ca 型，河谷潜水是河谷区人畜饮用水和城镇供水的主要水源。 - 河谷第四系冲积层潜水主要分布在固城川、瓦岗川阶地，含水层厚度约为 0.4~1.7m，水位埋深 4~12m 左右，深降 0.15~0.45m ，涌水量 3.63.6~7.6m3/d ，单位涌水量在42~7m3/d·m。 - 5、土壤与植被 （1）土壤 庆阳市合水县土壤（摘自《庆阳地区志 第一卷》）共分为7个土类，分别为黑垆土、黄绵土、红粘土、灰褐土、水稻土、新积土、潮土。其中黄绵土分布最广泛，面积最大，约占总土地面积的70%。黑垆土同黄绵土交错分布，最利于农作。其余土类依自然条件按区域局部分布。 （2）动、植物 合水土地广博，气候温和，光照充足，饲草资源丰富，家畜、野生动物多而珍贵。境内有珍稀动物金钱豹、梅花鹿等。合水县内有粮食作物有冬小麦、玉米、高粱、糜子、谷子、荞麦、豆类、水稻、薯类等 9 大类 13 种，136 个品种。树木 28 科、40 属、70 种；牧草 32 科、118 种；野生动物 420 种，经济作物 75 种；瓜菜 27 类， 227 种；花卉百余种；中草药 300 余种。其中境内固城乡董家村有株千年酸枣树，当地人称之“酸枣王”，其果实营养丰富，可酿制酒、醋、饮料及提炼沙棘油。核仁可入药。1982年列为省级重点保护古树。 合水县因盛产中草药而久负“天然药库”之誉，其中 300 余种中草药中 154 种列入甘肃省中草药材名录，69种载入《中华药典》。25 个品种列入国家出口产品。

- 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等 1、空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本次设定的评价基准年为2019年，数据来源为合水县环境质量月报，统计结果见表3-1。 表3-1 2019年合水县环境质量报告书环境空气质量结果统计 监测项目; 日均值; 日均值最大超标倍数; 特定百分位数值; 超标 倍数; 年均值; 超标 倍数; 超标天数. 最小值; 最大值. SO2（ug/m3）; 4; 37; 达标; /; /; 11; 达标; 0. NO2（ug/m3）; 8; 44; 达标; /; /; 18; 达标; 0. PM10（ug/m3）; 10; 770; 4.13; /; /; 66; 达标; 18. PM2.5（ug/m3）; 5; 182; 1.43; /; /; 31; 达标; 21. CO（ug/m3）; 0.3; 1.6; 达标; 1.2; 达标; /; /; 0. O3-8 小时滑动（ug/m3）; 32; 168; 0.05; 132; 达标; /; /; 2. 备 注; 剔除沙尘天气影响后可吸入颗粒物年均值为58微克/立方米、细颗粒物年均值为31微克/立方米。. 二氧化硫：合水县日均值浓度范围为4～37微克/立方米，日均值达标率为100%；年均值为11微克/立方米，达标。 二氧化氮：合水县日均值浓度范围为8～44微克/立方米，日均值达标率为100%；年均值为18微克/立方米，达标。 可吸入颗粒物：合水县日均值浓度范围为10～770微克/立方米，日均超标天数为18天，日均值达标率为95.1%；年均值为66微克/立方米，达标；剔除沙尘天气影响后年均值为58微克/立方米，达标。 细颗粒物：合水县日均值浓度范围为5～182微克/立方米，日均超标天数为21天，日均值达标率为94.2%；年均值为31微克/立方米，达标；剔除沙尘天气影响后年均值为31微克/立方米，达标。 一氧化碳：合水县日均值浓度范围为0.3～1.6毫克/立方米，日均值达标率为100%；日均值第95百分位数为1.2毫克/立方米，达标。 臭氧；合水县日最大8小时滑动平均的浓度范围为32～168微克/立方米，日最大8小时滑动平均值超标天数为2天，日最大8小时滑动平均值达标率为99.5%；日最大8小时滑动平均的第90百分位数为132微克/立方米，达标。 2019年合水县环境质量公报可知，项目所在区域环境空气质量为达标区。 - 综上所述，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3_8h第90百分位数日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。评价区环境空气质量好。 2、地表水环境质量现状 本次地表水评价引用合水县人民政府网站公布的合水县县域环境质量检测项目监测数据。该监测由甘肃峰骥环保工程有限公司 取样监测，本项目不对外排水，监测断面位于项目区下游，能够说明地表水环境现状，引用合理。 （1）监测断面布设 本次监测共布设1个监测断面，固城河固城出境断面。 （2）监测时间和频率 2019年11月13日。 （3）监测结果 现状监测结果汇总见表3-2。 表3-2 地表水监测结果统计表 单位：mg/L，pH除外 监测项目; 监测结果; 标准. 1; 水温（℃）; 7.8; /. 2; pH值 （无量纲）; 7.24; 6~9. 3; 溶解氧; 7.6; ≥5. 4; BOD5; 1.5; ≤4. 5; 高锰酸 盐指数; 2.1; ≤6. 6; CODCr; 5; ≤20. 7; 氨氮; 0.18; ≤1.0. 8; 总氮; 1.22; /. 9; 总磷; 0.02; ≤0.2. 10; 氟化物; 0.08; ≤1.0. 11; 氰化物; 0.004L; ≤0.2. 12; 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005. 13; LAS; 0.05L; ≤0.2. 14; 六价铬; 0.004L; ≤0.05. 15; 硫化物; 0.005L; ≤0.2. 16; 粪大肠 菌群; 1.3×103; ≤10000. 17; 石油类; 0.02; ≤0.05. 18; 汞; 0.00004L; ≤0.0001. 19; 砷; 0.0025; ≤0.05. 20; 硒; 0.0004L; ≤0.01. 21; 铜; 0.001L; ≤1.0. 22; 锌; 0.05L; ≤1.0. 23; 铅; 0.001L; ≤0.05. 24; 镉; 0.0001L; ≤0.005. 由上表可知，评价区监测项均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值要求。 3、声环境质量现状 （1）监测点位布设 本次声环境质量现状委托甘肃华鼎环保科技有限公司进行监测，在厂区四周设4个噪声监测点位，监测点位见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测点名称 序号; 监测点位; 备注. 1#; 厂界东; 厂界外1m. 2#; 厂界南. 3#; 厂界西. 4#; 厂界北. （2）监测时间 2020年5月26日~5月27日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 测点 编号; 检测点位名称; 结果 单位; 检测日期及结果. 2020年5月26日; 2020年5月27日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目北侧厂界外1m处; dB（A）; 48.4; 41.2; 48.0; 40.9. 2#; 项目东侧厂界外1m处; dB（A）; 45.4; 40.4; 45.8; 40.8. 3#; 项目南侧厂界外1m处; dB（A）; 50.6; 42.9; 50.3; 42.8. 4#; 项目西侧厂界外1m处; dB（A）; 49.6; 42.6; 49.3; 42.4. 备注; 项目厂区南侧临近道路。. 由监测结果可知，本项目厂界声环境均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。项目区声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目建设所处地理位置和地的自然环境以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为： 1、区域环境空气质量：保护项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境：保护项目所在区域及附近区域的地表水质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 3、区域环境噪声：使项目所在区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、环境敏感点：根据对项目地周边环境现状调查，项目建设和运行过程中需要特别关注的环境敏感点及主要环境保护级别见表3-5。 表3-5 主要环境敏感点一览表 序号; 保护目标名称; 坐标; 距离及方位; 概况; 环境保护目标. 1; 华市村居民; 108.034573 35.806346; S、1.5-2.5km; 65户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准.

- 四、评价使用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在区域的环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准详见表4-1。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 序号; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 1; TSP; 年平均; 200; μg/m3; GB3095-2012中二级标准. 24小时平均; 300; μg/m3. 2; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 3; PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75; μg/m3. 4; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500; μg/m3. 5; NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; mg/m3. 7; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 2、地表水质量标准 本项目附近地表水为固城河，属于Ⅲ类水域。地表水环境质量执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L （除pH） 序号; 项目; Ш类; 序号; 项目; Ш类. 1; pH; 6～9; 13; 砷; 0.05. 2; 溶解氧; 5; 14; 汞; 0.0001. 3; 高锰酸盐指数; 6; 15; 镉; 0.005. 4; COD; 20; 16; Cr6＋; 0.05. 5; BOD5; 4; 17; 铅; 0.05. 6; 氨氮; 1.0; 18; 氰化物; 0.2. 7; 总磷; 0.2; 19; 挥发酚; 0.005. 8; 总氮; 1.0; 20; 石油类; 0.05. 9; 铜; 1.0; 21; 阴离子表面活性剂; 0.2. 10; 锌; 1.0; 22; 硫化物; 0.2. 11; 氟化物; 1.0; 23; 粪大肠菌群; 10000. 12; 硒; 0.01; 24; /; /. 3、地下水质量标准 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体见表4-3。 表4-3 地下水质量标准（GB14848-2017） 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类; 序号; 项目; Ⅲ类. 1; 色; ≤15; 19; 硫化物; ≤0.02. 2; 臭和味; 无; 20; 钠; ≤200. 3; 浑浊度; ≤3; 21; 总大肠菌群（CFU/100mL）; ≤3.0. 4; 肉眼可见物; 无; 22; 菌落总数（CFU/mL）; ≤100. 5; pH; 6.5≤pH≤8.5; 23; 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.00. 6; 总硬度以（CaCO3）计; ≤450; 24; 硝酸盐（以N计）; ≤20. 7; 溶解性总固体; ≤1000; 25; 氰化物; ≤0.05. 8; 硫酸盐; ≤250; 26; 氟化物; ≤1.0. 9; 氯化物; ≤250; 27; 碘化物; ≤0.50. 10; 铁（Fe）; ≤0.3; 28; 汞（Hg）; ≤0.001. 11; 锰（Mn）; ≤0.1; 29; 砷（As）; ≤0.05. 12; 铜（Cu）; ≤1.0; 30; 硒; ≤0.01. 13; 锌（Zn）; ≤1.0; 31; 镉（Cd）; ≤0.005. 14; 铝; ≤0.20; 32; 铬（六价）（Cr6+）; ≤0.05. 15; 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002; 33; 铅（Pb）; ≤0.01. 16; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 34; 三氯甲烷; ≤60. 17; 耗氧量（CODMn，以O2计）; ≤3.0; 35; 四氯甲烷; ≤2.0. 18; 氨氮（以N计）; ≤0.50. 4、声环境质量标准 按照声环境功能区分类，本项目所在区域声环境为2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 5、土壤环境质量标准 项目用地为建设用地，项目区土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 第二类用地筛选值标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg - 序号; - 监测项目; - 建设用地土壤污染风险管控标准（第二类用地）. - 筛选值; - 管制值. - 1; - 砷; - ≤60; - ≤140. - 2; - 镉; - ≤65; - ≤172. - 3; - 铬（六价）; - ≤5.7; - ≤78. - 4; - 铜; - ≤18000; - ≤36000. - 5; - 铅; - ≤800; - ≤25000. - 6; - 汞; - ≤38; - ≤82. - 7; - 镍; - ≤900; - ≤2000. - 8; - 四氯化碳; - ≤2.8; - ≤36. - 9; - 氯仿; - ≤0.9; - ≤10. - 10; - 氯甲烷; - ≤37; - ≤120. - 11; - 1,1-二氯乙烷; - ≤9; - ≤100. - 12; - 1,2-二氯乙烷; - ≤5; - ≤21. - 13; - 1,1-二氯乙烯; - ≤66; - ≤200. - 14; - 顺-1,2-二氯乙烯; - ≤596; - ≤2000. - 15; - 反-1,2-二氯乙烯; - ≤54; - ≤163. - 16; - 二氯甲烷; - ≤616; - ≤2000. - 17; - 1,2-二氯丙烷; - ≤5; - ≤47. - 18; - 1,1,1,2-四氯乙烷; - ≤10; - ≤100. - 19; - 1,1,2,2-四氯乙烷; - ≤6.8; - ≤50. - 20; - 四氯乙烯; - ≤53; - ≤183. - 21; - 1,1,1-三氯乙烷; - ≤840; - ≤840. - 22; - 1,1,2-三氯乙烷; - ≤2.8; - ≤15. - 23; - 三氯乙烯; - ≤2.8; - ≤20. - 24; - 1,2,3-三氯丙烷; - ≤0.5; - ≤5. - 25; - 氯乙烯; - ≤0.43; - ≤4.3. - 26; - 苯; - ≤4; - ≤40. - 27; - 氯苯; - ≤270; - ≤1000. - 28; - 1,2-二氯苯; - ≤560; - ≤560. - 29; - 1,4-二氯苯; - ≤20; - ≤200. - 30; - 乙苯; - ≤28; - ≤280. - 31; - 苯乙烯; - ≤1290; - ≤1290. - 32; - 甲苯; - ≤1200; - ≤1200. - 33; - 间+对二甲苯; - ≤570; - ≤570. - 34; - 邻二甲苯; - ≤640; - ≤640. - 35; - 硝基苯; - ≤76; - ≤760. - 36; - 苯胺; - ≤260; - ≤663. - 37; - 2-氯酚; - ≤2256; - ≤4500. - 38; - 苯并[ａ]蒽; - ≤15; - ≤151. - 39; - 苯并[ａ]芘; - ≤1.5; - ≤15. - 40; - 苯并[ｂ]荧蒽; - ≤1.5; - ≤151. - 41; - 苯并[k]荧蒽; - ≤151; - ≤1500. - 42; - 䓛; - ≤1293; - ≤12900. - 43; - 二苯并[ａ、h]蒽; - ≤1.5; - ≤15. - 44; - 茚并[1,2,3-cd]芘; - ≤15; - ≤151. - 45; - 萘; - ≤70; - ≤700. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 建筑垃圾回收：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级排放标准，具体见表4-6。 表4-6 颗粒物排放浓度限制 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放限值（mg/m3）; 最高允放速率; 无组织排放限值（mg/m3）. 排气筒高; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 水稳料及混凝土生产线： 生产加工过程中水泥仓及其他通风设备的颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产的颗粒物排放浓度限值。其排放浓度限值见表4-7。 表4-7 水泥仓及其他通风设备的颗粒物排放限值 生产设备; 浓度限值（mg/m3）. 水泥仓及其他通风设备; 20. 无组织排放源排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013中无组织排放源排放浓度限值，详见表4-8。 表4-8 无组织排放源排放限值 颗粒物无组织排放监控点; 浓度限值（mg/m3）. 厂界外20m处; 1.0. （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)（2021年7月1日起实施）。 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改版相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不产生大气污染物SO2、NOx，不需申请大气污染物总量控制；项目废水经化粪池处理后拉运至合水县污水处理厂处理，总量已被污水厂纳入。 故项目不设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节 拟建项目施工期主要工程为场地清理、厂房建设、设备安装、验收运营。施工期工艺流程见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程图 - 营期工艺流程及产污环节 - 项目运营期，建筑垃圾回收生产线工艺流程及产污环节见图5-2。 - 图5-2 建筑垃圾回收生产工艺流程图 本项目回收建筑垃圾通过汽车运输运至原料堆场。建设单位将回收的建筑废弃物运至厂内原料堆场前，将在分拣场剔除本项目工程无法加工的废旧钢筋、废木板、竹片等建筑废料，分拣出的建筑废料属于I类一般工业固体废物，根据物料平衡结果，其产生量为4t/a，暂存于原料堆场，由相关废旧物资回收单位回收利用。生产过程中，通过铲车将原料转运至给料口从而进入颚式破碎机，经鄂式破碎后的碎石由传送带输送至振动筛分机，振动筛下小于3cm的粉末由传送带输送至堆场暂存；振动筛上＞3cm的碎石经传送带输送至破碎机内进一步破碎后，然后运至石料堆场，碎石用于本项目水稳料及混凝土生产。破碎筛分过程产生的粉尘通过集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处理排放，建筑垃圾卸料过程以及破碎后碎石堆场采用喷淋抑尘。 - 水稳料生产工艺流程图见图5-3。 图5-3 水稳料生产工艺流程图 混凝土生产线工艺流程及产污环节 图5-4 混凝土生产工艺流程图 - 水稳料、混凝土工艺流程说明： 1）来料：项目采用货车拉运的方式将水洗砂拉运至水洗砂堆场，碎石来源为建筑垃圾破碎后产品，在此过程将产生扬尘及噪声。 2）储料：将原料由货车拉运至项目堆场（水洗砂堆场）备用，碎石直接由建筑垃圾生产线碎石堆场取用，散装水泥、粉煤灰由水泥罐车拉运至项目筒仓，利用罐车自带的空压设备将散装水泥泵入筒仓。 3）配料：将原料从堆料场利用铲车铲至储料斗。在储料斗下部设置可闭合电控装置，根据不同的配合比开闭储料斗，计量后碎石通过重力作用经电控开关先卸入储料斗下部的皮带输送机，再经皮带输送机输送至配料斗。 4）投料：通过链条式提升装置将送料斗提升至搅拌机上部后将原料倒入搅拌机，通过自动控制设备将散装水泥、外加剂（混凝土生产线添加）和水按比例投入搅拌机，原料加料过程搅拌机缓慢转动。 5）搅拌：原料送入搅拌机后，搅拌机不断旋转，使水泥、碎石、外加剂及水均匀的混合在一起得到产品。 6）卸料：原料经搅拌机混合后，将罐车驶入搅拌机下部，搅拌机反向旋转将混凝土卸入罐车罐体内，送至买方单位。 7）产品质量检验：项目设置实验室，在搅拌机出料口抽取试样进行检验。

主要污染源分析 1、施工期污染源 本项目施工期主要建设拌合站作业区、材料计量区、堆场、以及生活办公区等，对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械废气，施工废水及施工人员生活污水，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活垃圾，施工作业对项目区生态环境的破坏等。 （1）废气 施工期废气污染物产生工序主要为开挖土石方、建筑材料（石灰、砂料等）装卸和堆放产生的扬尘和场外运输材料引起的扬尘以及施工机械和运输车辆产生的尾气。 1）施工扬尘产生及排放分析 ①施工场内扬尘 建设项目施工过程中施工场地产生的扬尘主要来源于地基开挖的土方堆放及建筑材料（水泥、石灰、砂石料）堆放等，污染物主要为TSP。施工场地的起尘量与排放，受施工作业的活动程度、场地干燥程度及颗粒粒度、风速、风向等影响很大。本项目所在地的年平均风速为4.3m∕s， 北京市的年平均风速为3m∕s，风速接近，因此施工扬尘类比北京市环境保护科学研究院对多个建筑施工场地的施工扬尘现场监测的结果进行分析。北京市环科院对施工场地扬尘的监测结果见表5-1。 表5-1 施工场地扬尘污染的TSP的浓度值（mg∕m3） 工程名称; 工地内; 工地侧风向; 工地下风向. 50m; 50m; 100m; 150m. 侨办工地; 0.759; 0.328; 0.502; 0.367; 0.336. 金属材料总公司地; 0.618; 0.325; 0.472; 0.356; 0.332. 广播电视部工地; 0.596; 0.311; 0.434; 0.376; 0.309. 劲松小区工地; 0.509; 0.303; 0.538; 0.465; 0.314. 平均值; 0.6205; 0.3167; 0.4865; 0.390; 0.322. 由表5-1可见，施工场地扬尘TSP的平均浓度为0.6205mg∕m3；工地侧风向50m处TSP的平均浓度为0.3167mg∕m3；工地下风向50m处TSP的平均浓度为0.4865mg∕m3，100处TSP的平均浓度为0.390mg∕m3，150处TSP的平均浓度为0.322mg∕m3。 ②场外运输扬尘产生及排放分析 场外运输扬尘主要为车辆运输粉状建筑材料以及土方过程中产生的扬尘。由于运输车辆采用加盖篷布的措施防止粉料洒落，因此，场外运输扬尘产生量很小。 2）机械尾气 施工期燃油废气主要为施工机械产生的燃油尾气，尾气中的污染主要为SO2、NOX、CO和CnHm等，产生量比较小。 （2）废水 项目施工废水主要为施工机械冲洗废水，废水中的污染物主要为SS，该废水直接排至施工场地内设置的沉淀池经沉淀后回用于施工阶段中，未产生外排性废水。施工期产生的生活污水主要为施工人员产生的盥洗废水，项目施工期为70天，施工人员按20人计，每人每天用水量约30L，施工期生活用水总量为42m3，排水量按用水量的80%计，施工期生活污水产生量约33.6m3，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 （3）噪声 施工期噪声源主要来自施工过程中的施工噪声、挖掘机等机械噪声和建筑材料运输车辆产生的噪声，噪声值约为70-90dB（A）之间。 （4）固体废弃物 1）生活垃圾 项目施工期为70天，施工人员按20人计，每人每天生活垃圾产生1kg，则施工期生活垃圾产生量为1.4t，运至附近垃圾收集点处理。 2）建筑垃圾 据类比调查，一般施工期间建筑垃圾产生量约为5kg/m2，本项目总建筑面积为9520m2，建筑垃圾产生量为47.6t，运至城建部门指定地点处理。 3）本项目土方主要为场地平整，沉淀池、蓄水池等开挖过程中产生，根据建设单位提供资料，土方量约800m3，土方全部回填用于场地平整，表土用于厂区绿化，不外排。 （5）生态 本项工程的施工范围内无森林植被和大型动物栖息，工程的建设不会对生态环境造成明显的影响。本项工程中的水土流失主要集中在土石方的开挖和弃土石方。在工程施工中雨季由于受到雨水的直接侵蚀形成水土流失，同时部分多余土方的废弃在不采取任何防护设施的情况下也将形成一部分水土流失。 2、运营期污染源 2.1废水污染源 本项目运营期废水主要为员工生活污水以及生产废水。 （1）生活污水 本项目运营期年运营200天，工作人员30人，厂区设置食宿，生活用水量为2.4m3/d（480m3/a）。排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.92m3/d（384m3/a）。 主要污染物为COD、BOD5、NH3-N及SS，各污染物的产生浓度分别为300mg/L、250mg/L、25mg/L、300mg/L，经化粪池处理后拉运至合水县污水处理厂处理。 表5-2 水污染物产生及排放情况一览表 废水; COD; BOD; SS; NH3-N. 生活污水 384m3/a; 浓度（mg/L）; 300; 250; 300; 25. 产生量(t/a); 0.115; 0.096; 0.115; 0.0096. 化粪池; 处理效率(%); 15; 30; 50; 5. 出水浓度（mg/L）; 255; 175; 150; 23.75. 排放量(t/a); 0.098; 0.0067; 0.058; 0.0091. 污水厂进水标准值; 浓度（mg/L）; - 350; - 180; - 220; - 25. （2）生产废水 喷淋用水、搅拌水：生产过程中，砂石、水泥等混合搅拌需要用水，生产用水全部进入产品。 设备、车辆冲洗用水：项目搅拌机及水泥罐车在每次搅拌放空及运输完后，均需对搅拌机、罐车罐体内部进行冲洗。根据建设单位提供资料，搅冲洗用水约为3.0m3/d，排污系数按0.8计，则废水产生量约为2.4m3/d。该废水通过沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排。 2.2废气污染源 1、建筑垃圾回收生产线废气 本条生产线产生的废气主要有：建筑垃圾卸料粉尘、建筑垃圾堆场粉尘、原料破碎筛分工序产生的粉尘以及破碎后成品（碎石）堆场粉尘。 （1）建筑垃圾卸料粉尘 项目原料共计约2万t/a。建筑垃圾卸料产生的粉尘采用山西环保科所、武汉水工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——卸料起尘量，g/次 U——风速，0.5m/s M——卸料量，30t/次 计算出卸料起尘量为5g/次，修正系数0.6，物料堆放时物料卸料环节产生的无组织粉尘产生量为0.002t/a，采用洒水抑尘，可有效防止粉尘飞扬，抑尘率按 80%计，洒水降尘后其粉尘排放量约为0.0004t/a。 （2）原料及产品堆场粉尘 项目原料、成品存放均为封闭遮盖，不露天堆放，定期洒水抑尘，粉尘产生量较少，可忽律不计。 （3）粉碎筛分粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》物料加工破碎筛分粉尘产生量为0.15kg/t原料计，本项目破碎筛分总量为4万t，则粉尘产生量为6t， ①有组织排放 粉尘经集气罩收集后，由6000m3/h的引风机抽至除尘器进行净化处理，处理后的废气经 15m高排气筒高空排放。集气罩集气效率均按90%计，则项目有组织粉尘产生量为5.4t/a。产生浓度为562.5mg/m³，项目配套安装布袋除尘器，其除尘率可达99%以上，则项目处理工序粉尘排放量为0.054t/a，排放速率为0.034kg/h，排放浓度为5.625mg/m³。 ②无组织排放 集气罩集气效率均按90%计，则有10%的粉尘未能被集中处理排放，约为0.6t/a，经车间密闭及洒水降尘后可使减低80%以上的排放量，所以处理工序粉尘无组织排放量约为0.12t/a。 2、水稳料及混凝土生产线 本条生产线产生的废气主要有：水洗砂卸料粉尘、原料上料粉尘、碎石堆场（建筑垃圾回收生产线已分析）粉尘、水洗砂堆场粉尘、搅拌粉尘粉尘以及水泥粉煤灰仓筒粉尘。 （1）水洗砂卸料粉尘 项目水洗砂共计约18140t/a，采用半封闭厂房存放。卸料产生的粉尘采用山西环保科所、武汉水工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——卸料起尘量，g/次 U——风速，0.5m/s M——卸料量，30t/次 计算出卸料起尘量为5g/次，修正系数0.6，物料堆放时物料卸料环节产生的无组织粉尘产生量为0.0018t/a，采用洒水抑尘，可有效防止粉尘飞扬，抑尘率按 80%计，洒水降尘后其粉尘排放量约为0.00036t/a。 （2）水洗砂堆场粉尘 堆场三面落地设置顶棚，定期喷淋抑尘，粉尘产生量较少，可忽律不计。 （3）原料上料粉尘 砂料、石料直接使用装载机倒入料斗内，粉煤灰、水泥采用管式螺旋上料，再经下方的给料机运输到皮带运输机，皮带运输封闭，石料为水洗料，因此该工序粉尘主要为料斗口落料粉尘，料斗位于半封闭车间内，物料存放过程中已进行洒水抑尘，上料工序上方安装喷淋装置，可有效减少粉尘排放。粉尘产生量较少，可忽律不计。 （4）搅拌机搅拌过程粉尘 搅拌过程处于封闭结构，废气产生量较少。 （5）原料筒仓进料过程中产生的粉尘 本项目水稳料、混凝土总共需要水泥、粉煤灰4058t。生产用水泥原料由散装罐车自带的气动系统将原料吹入原料筒仓内部，每个筒仓顶部均自带脉冲除尘器，除尘效率为99.8%，每个筒仓风机风量为2500m3/h，总风量10000m3/h，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数》（中册3121水泥制品制造业——产排污系数表）可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为2.09kg/t水泥，则项目水泥筒仓进料过程粉尘产生量约8.48t/a，产生浓度约为365.52mg/m3。进料过程产生的粉尘通过筒仓顶部自带的脉冲除尘器处理后排放，水泥粉尘排放量约为0.017t/a，排放浓度为0.7mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1新建水泥制品生产企业水泥仓颗粒物排放浓度限值要求。 3、运输扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 针对物料运输扬尘，出厂的运输道路要进行硬化，且经常洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，粉尘产生量较少。 本项目废气污染物产生及排放情况见表5-3： 表5-3 废气污染物产生及排放情况一览表 排放源; 污染物 名称; 处理前污染物 产生量及浓度; 处理后 污染物排放量及浓度; 排放方式. 建筑垃圾回收车间; 破碎筛分粉尘; 5.4t/a ，562.5mg/m³; 0.054t/a，5.625mg/m³; 1#排气筒15m. 卸料粉尘; 0.002t/a; 0.0004t/a; 无组织. 堆场粉尘; 少量; 少量; 无组织. 破碎筛分工序未收集粉尘; 0.6t/a; 0.12t/a; 无组织. 水稳料及混凝土生产线; 筒仓粉尘; 8.48t/a; 0.017t/a，0.7mg/m3; 2#排气筒20m. 卸料; 0.0018t/a; 0.00036t/a; 无组织排放. 上料; 少量; 少量. 搅拌; 少量; 少量. 堆场; 少量; 少量. 运输; 扬尘; 少量; 少量. 2.3噪声污染源 项目运营期主要噪声源为搅拌机、装载机等机械设备运转时产生的机械噪声，类比同类项目相关资料，其噪声值约在75-90dB（A）之间，其噪声源及源强情况见表5-4。 表5-4 项目噪声源及源强 单位：dB（A） 噪声源名称; 数量; 治理前声级; 治理措施; 治理后声级. 振动筛; 1台; 95.0; 减振、隔声; 85. 提升机; 2台; 95.0; 减振、隔声; 85. 搅拌器; 3台; 95.0; 减振、隔声; 85. 给料机; 4台; 80.0; 减振、隔声; 75. 水泵; 1台; 80.0; 减振、隔声、消声; 75. 引风机; 6台; 90.0; 减振、隔声、消声; 80. 空压机; 1台; 85.0; 减振、隔声、消声; 80. 运输车辆; 10台; 75.0; 加强管理，限制车速和禁止超载; 70. 2.4固体废物 项目生产过程中产生的固体废物主要除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、分拣固废、废机油以及职工产生的生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 本项目生产过程中经除尘器收集到的粉尘量为13.809t/a，全部回用于生产系统。 （2）沉淀池沉渣 本项目沉淀池沉渣主要由设备清洗和车辆清洗过程产生，根据建设单位提供资料，其沉淀池内砂石沉渣产生量约为0.5t/a，回用于生产。 （3）生活垃圾 本项目职工30人，厂区设置食宿，年工作日200天，生活垃圾产生量以1kg/人·d计，则本项目每天产生的生活垃圾量约30kg/d（6t/a）。产生的生活垃圾拉运至附近生活垃圾收集点处理。 （4）分拣固废 建设单位将回收的建筑废弃物运至厂内原料堆场前，将在分拣场剔除本项目工程无法加工的废旧钢筋、废木板、竹片等建筑废料，分拣出的建筑废料属于I类一般工业固体废物，根据建设单位提供资料，其产生量为4t/a。 （5）废机油 本项目运营期需定期更换机油，根据建设单位提供资料，废机油及油桶产生量约0.1t/a。根据国家危险废物名录，废机油属于危废，废物类别为HW08 废矿物油 与含矿物油废物。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | / | 短期污染，影响较小 |
|  | 运营期 | 建筑垃圾回收车间 | 破碎筛分粉尘 | 5.4t/a ，562.5mg/m³ | 0.054t/a，5.625mg/m³ |
|  |  |  | 卸料粉尘 | 0.002t/a | 0.0004t/a |
|  |  |  | 堆场粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 破碎筛分工序未收集粉尘 | 0.6t/a | 0.12t/a |
|  |  | 水稳料及混凝土生产线 | 筒仓粉尘 | 8.48t/a | 0.017t/a，0.7mg/m3 |
|  |  |  | 卸料 | 0.0018t/a | 0.00036t/a |
|  |  |  | 上料 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 搅拌 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 堆场 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工场地 | 生活污水 | 33.6m3 | 0 |
|  |  | 施工场地 | 生产废水 | 少量 | 0 |
|  | 运营期 | 办公生活区 | 生活污水 | 384m3/a | 0 |
|  |  | 生产区 | 生产废水 | 2.4m3/d | 0 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 生活垃圾 | 1.4t | 0 |
|  |  | 场地清理 | 建筑垃圾 | 47.6t | 0 |
|  | 运营期 | 除尘器 | 粉尘 | 13.809t/a | 0 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 砂石 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 分拣固废 | 废钢筋等 | 4t/a | 0 |
|  |  | 危废 | 机油、油桶 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 6t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来自设备噪声，源强声级为75-90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 1、施工期环境影响分析 - 1.1大气环境影响分析 本项目建设过程中主要大气污染物为扬尘以及设备尾气。 （1）扬尘影响分析 施工期土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如水泥等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥情况下，以一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面为例，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表7-1。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/hr); 0.0511; 0.0859; 0.1163; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/hr); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/hr); 0.1531; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/hr); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时 平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-3。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.0m/s，可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 拟建项目所在地常年主导风向为WN，施工场周边大气环境会受到施工扬尘的影响。施工过程产生的扬尘通过洒水、覆盖抑尘网等措施后，可将扬尘降到最低，减少对周围环境的影响。 （2）设备燃油废气影响分析 拟建项目施工期间，施工机械及各种运输车辆多以柴油为原料，使用过程中会排放一定量的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，分散在施工场地及运输道路沿线，尾气排放有限且分散，加之项目所在地区风速相对较大，扩散条件好，不会对周围环境造成明显不良影响。 - 焊接烟气 本项目建筑垃圾回收车间、基础在连接时采取焊接工艺，产生的烟尘对大气环境产生一定的影响。焊接场地空旷，尽量采用无烟尘和少烟尘焊接工艺，减少烟尘的产生。则其焊接烟尘对周围环境影响较小。 综上所述，施工期间对大气的环境影响较小，具有短暂性和临时性的特点，随着施工的结束上述影响将消失。 1.2水环境影响分析 项目施工期水环境影响源主要包括：施工机械跑、冒、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油污染对地表水环境的影响；施工过程生活污水、生活垃圾和施工废水对水体的影响；堆放的建筑材料被雨水冲刷对水体的污染。施工过程必须对各类污废水排放加强管理。 （1）施工废水 施工废水主要来自砂石材料的冲洗废水和机械设备的淋洗废水，主要污染物为悬浮物，本项目施工废水产生量较少，施工废水用于泼洒施工作业面，可有效防治废水排放对周边环境造成影响。 （2）生活污水 施工人员产生的生活污水来自洗漱废水，主要污染物为SS等，产生量极小，厂区设临时旱厕，洗漱废水直接泼洒抑尘处理。 1.3声环境影响分析 项目施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工期噪声主要包括施工机械产生的噪声，以及运输车辆产生的噪声。施工机械噪声可视为点声源，运输车辆噪声则按线声源进行处理。各施工阶段的噪声源及源强见表7-4。 表7-4 各施工阶段的噪声源及源强 序号; 设备名称; 声级dB(A). 1; 装载机; 90. 2; 运输车辆; 86. 3; 电焊机; 90. 4; 电钻; 84. 5; 电锤; 81. （1）点声源衰减计算公式： 式中：L（r） ——r处的声级； L（r0）——r0处的声级； r——点声源至受声点的距离。 （2）线声源预测模式 运输车辆噪声采用线声源模式进行预测计算： 式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)； L0 ——距声源r0处的声级dB(A)。 （3）噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 拟建项目施工期声环境厂界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准标准》（GB12523-2011）标准限值见表7-5。 表7-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼 间; 夜 间. 75 dB(A); 55 dB(A). 建筑施工场界噪声标准的评价量为等效声级，施工机械等效声级影响范围见表7-6。 表7-6 各种施工机械噪声影响范围 等效声级Leq：dB(A) 序号; 设备名称; 测点距离(m）; 达标距离(m）. 5; 10; 20; 50; 100; 昼间; 夜间. 1; 装载机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 2; 运输车辆; 86; 72; 62; 53; 46; 12; 44. 3; 电焊机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 4; 电钻; 84; 70; 60; 51; 44; 10; 37. 5; 电锤; 81; 67; 57; 48; 41; 9; 27. 表中数据表明，噪声源强最大的装载机昼间噪声在16m处，夜间65m处可达对应标准限值要求。施工场地周边采取必要的临时隔音围挡措施加快施工进程避免夜间施工，采用低噪声设备等必要措施降低施工噪声的影响。确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。 1.4固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要包括项目区废弃的各种建筑材料、土方和少量施工人员产生的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾产生量为47.6t，暂存在厂区，项目建成后破碎利用。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾成分以有机废物为主，在施工现场随意堆放则可能造成废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响局部空气环境，会对周边环境造成不良影响。生活垃圾统一收集，运至附近垃圾收集点处理，不会对周围环境造成明显不良影响。 （3）土石方 本项目土方主要为场地平整，沉淀池、蓄水池等开挖过程中产生，根据建设单位提供资料，土方量约800m3，土方全部回填用于场地平整，表土用于厂区绿化，不外排。 1.5水土流失影响分析 根据工程性质，该工程对区域水土流失的影响主要集中在施工期，经过对工程区域水土流失的现状分析，结合工程施工特点，项目在建设期造成水土流失的主要因素有以下几个方面： （1）废方堆弃处理不当也可引发水土流失。 （2）在土方的运输过程中，如不加遮盖，造成的运输遗撒，在大风天气及雨季易造成水土流失。 因此，在施工过程中应科学设计，严格管理，认真落实以下几项水土保持措施： （1）在施工设计时，尽量压缩土石方量，尽可能做到挖填平衡，减少水土流失量。建筑骨料堆存选择不易流失的地点堆存或设置简易堆棚，定点存放。 （2）设置施工边界的隔离设施，做好施工场内的排水设施。 （3）对弃土、弃渣及时清运，避免雨水冲刷和大风造成水土流失。 虽然工程施工过程会造成水土流失的潜在影响，但只要在施工中采取以上保护措施，强化管理，提高施工人员的环境保护意识，严格按照工程设计技术规范作业，并做到分区分段施工，分段整治，会使施工期的水土流失危害降至最低。 2、运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 建筑垃圾回收生产线废气有：建筑垃圾卸料粉尘、建筑垃圾堆场粉尘、原料破碎筛分工序产生的粉尘以及破碎后成品（碎石）堆场粉尘； 水稳料及混凝土生产线废气主要有：水洗砂卸料粉尘、原料上料粉尘、碎石堆场（建筑垃圾回收生产线已分析）粉尘、水洗砂堆场粉尘、搅拌粉尘粉尘以及水泥粉煤灰仓筒粉尘。 根据工程分析： （1）建筑垃圾及破碎处理后石料堆场均封闭遮盖不露天堆放，定期洒水抑尘，粉尘产生量较少。 （2）建筑垃圾破碎筛分粉尘：粉尘经集气罩收集后，由6000m3/h的引风机抽至除尘器进行净化处理，处理后的废气经 15m高排气筒高空排放。则项目处理工序粉尘排放量为0.054t/a，排放速率为0.034kg/h，排放浓度为5.625mg/m³。 有10%的粉尘未能被集中处理排放，约为0.6t/a，经车间密闭及洒水降尘后可使减低80%以上的排放量，所以处理工序粉尘无组织排放量约为0.12t/a。 （3）水洗砂堆场半封闭设置顶棚，定期喷淋抑尘，粉尘产生量较少。 （4）砂料、石料直接使用装载机倒入料斗内，粉煤灰、水泥采用管式螺旋上料，再经下方的给料机运输到皮带运输机，皮带运输封闭，石料为水洗料，因此该工序粉尘主要为料斗口落料粉尘，料斗位于半封闭车间内，物料存放过程中已进行洒水抑尘，上料工序上方安装喷淋装置，可有效减少粉尘排放。粉尘产生量较少。 （5）搅拌过程处于封闭结构，废气产生量较少。 原料筒仓进料过程中产生的粉尘：筒仓顶部均自带脉冲除尘器，除尘效率为99.8%，每个筒仓风机风量为2500m3/h，总风量10000m3/h，水泥粉尘排放量约为0.017t/a，排放浓度为0.7mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1新建水泥制品生产企业水泥仓颗粒物排放浓度限值要求。 （6）运输扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 针对物料运输扬尘，出厂的运输道路要进行硬化，且经常洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，粉尘产生量较少。 2.11大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 为了解项目投产后对周围环境的影响，本次预测选取仓筒粉尘以及破碎粉尘有组织污染源和无组织污染源进行预测，有组织选取的预测因子为建筑垃圾回收车间布袋除尘处理后废气及水泥筒仓布袋除尘处理后废气，无组织选取堆场颗粒物，以整个厂区进行预测。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-7 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-8 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). 2.12污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-9 主要废气污染源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); PM10. 点源 破碎粉尘排气筒; 108.039952; 35.793712; 1237.00; 15.00; 0.30; 25.00; 23.00; 0.0340. 点源 水泥仓筒; 108.039652; 35.794443; 1240.00; 20.00; 0.50; 25.00; 14.00; 0.0035. 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 矩形面源; 108.039094; 35.795052; 1237.00; 233.03; 85; 5.00; 0.0750. 2.13项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-10 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 33.3 °C. 最低环境温度; -22.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 2.14评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-11 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; PM10; 450.0; 0.2217; 0.0493; /. 矩形面源仓筒排气筒; TSP; 900.0; 67.1240; 7.4582; /. 点源破碎粉尘排气筒; PM10; 450.0; 3.1136; 0.6919; /. 表7-12 最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 44.6790; 4.9643. 100.0; 59.1600; 6.5733. 200.0; 64.7430; 7.1937. 300.0; 59.1420; 6.5713. 400.0; 54.7380; 6.0820. 500.0; 49.7280; 5.5253. 600.0; 45.0910; 5.0101. 700.0; 41.1250; 4.5694. 800.0; 37.7950; 4.1994. 900.0; 34.8950; 3.8772. 1000.0; 32.4330; 3.6037. 1200.0; 28.2930; 3.1437. 1400.0; 25.0050; 2.7783. 1600.0; 22.3160; 2.4796. 1800.0; 20.3610; 2.2623. 2000.0; 18.9760; 2.1084. 2500.0; 16.1250; 1.7917. 下风向最大浓度; 67.1240; 7.4582. 下风向最大浓度出现距离; 164.0; 164.0. D10%最远距离; /; /. 下风向距离; 点源仓筒排气筒. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 50.0; 0.0715; 0.0159. 100.0; 0.2203; 0.0490. 200.0; 0.1698; 0.0377. 300.0; 0.1397; 0.0311. 400.0; 0.1412; 0.0314. 500.0; 0.1290; 0.0287. 600.0; 0.1146; 0.0255. 700.0; 0.1013; 0.0225. 800.0; 0.0898; 0.0200. 900.0; 0.0800; 0.0178. 1000.0; 0.0718; 0.0160. 1200.0; 0.0692; 0.0154. 1400.0; 0.0663; 0.0147. 1600.0; 0.0626; 0.0139. 1800.0; 0.0586; 0.0130. 2000.0; 0.0546; 0.0121. 2500.0; 0.0469; 0.0104. 下风向最大浓度; 0.2217; 0.0493. 下风向最大浓度出现距离; 108.0; 108.0. D10%最远距离; /; /. 下风向距离; 点源破碎粉尘排气筒. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 50.0; 1.1953; 0.2656. 100.0; 2.4328; 0.5406. 200.0; 3.1133; 0.6918. 300.0; 2.7008; 0.6002. 400.0; 2.1527; 0.4784. 500.0; 1.7296; 0.3844. 600.0; 1.6391; 0.3642. 700.0; 1.5716; 0.3492. 800.0; 1.4799; 0.3289. 900.0; 1.3822; 0.3072. 1000.0; 1.2868; 0.2860. 1200.0; 1.1719; 0.2604. 1400.0; 1.0741; 0.2387. 1600.0; 0.9802; 0.2178. 1800.0; 0.8946; 0.1988. 2000.0; 0.8184; 0.1819. 2500.0; 0.6921; 0.1538. 下风向最大浓度; 3.1136; 0.6919. 下风向最大浓度出现距离; 202.0; 202.0. D10%最远距离; /; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSPPmax值为7.4582%,Cmax为67.124μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。下风向预测浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对周围环境影响较小。 非正常工况指设备检修、污染物排放控制指标不达标、工艺设备运转异常等情况。本项目所存在的非正常工况主要是：由于布袋除尘器非正常工作对环境造成影响。在事故状态下污染物排放超标，对所在区域的大气环境质量将产生一定的影响。因此运营期应加强除尘设备的维护与保养，在停机检修时必须对除尘器等设备进行同步维护检修，生产过程中设备发生故障时立即停机以减少或杜绝事故的发生。 本项目大气环境影响评价自查表见表7-13。 表7-13 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评级等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（tsp） 其他污染物（-）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据R; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区R; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测评价; 预测模式; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（-）; 监测点位数（-）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（-）t/a; NOx：（-）t/a; 颗粒物：（0.071）t/a; VOCs：（-）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2.2地表水环境影响分析 本项目运营期废水主要为员工生活污水以及生产废水。 喷淋用水、搅拌水：生产过程中，砂石、水泥等混合搅拌需要用水，生产用水全部进入产品。 设备、车辆冲洗用水：项目搅拌机及水泥罐车在每次搅拌放空及运输完后，均需对搅拌机、罐车罐体内部进行冲洗。根据建设单位提供资料，搅冲洗用水约为3.0m3/d，排污系数按0.8计，则废水产生量约为2.4m3/d。该废水通过沉淀池（10m3）收集沉淀后循环使用，不外排。 本项目运营期年运营200天，工作人员30人，厂区设置食宿，生活用水量为2.4m3/d（480m3/a）。排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.92m3/d（384m3/a）。餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池。 主要污染物为COD、BOD5、NH3-N及SS，各污染物的产生浓度分别为300mg/L、250mg/L、25mg/L、300mg/L，经化粪池（5m3）处理后拉运至合水县污水处理厂处理。 2.3地下水环境影响分析 项目运营期沉淀池、危废间有可能对地下水造成污染。需采取防渗措施，避免项目的建设对局部地段地下水环境产生不利影响。 重点防渗区：危废间，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 一般防渗区：办公楼、化粪池、厂区道路等，渗透系数小于 1.0×10-7cm/s。 在采取该措施后，隔断了本项目建筑与地下水的联系途径，本项目在落实地下水综合保护措施后，对地下水环境影响较小。 2.4固体废弃物环境影响分析 项目生产过程中产生的固体废物主要除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、职工产生的生活垃圾以及废机油。除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣全部回用于生产系统。生活垃圾统一收集拉运至附近垃圾收集点处理。废机油属于危险废物，交由有资质单位处理。分拣出不可用垃圾暂存于原料堆场，由相关废旧物资回收单位回收利用，对外环境影响较小。 - 2.5声环境影响分析 项目运营期主要噪声源为搅拌机、装载机等机械设备运转时产生的机械噪声，类比同类项目相关资料，其噪声值约在75-85dB（A）之间。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采用以下噪声预测模式： 点声源衰减计算公式： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：L（r）——r 处的声级； L（r0）——r0处的声级； r———点声源至受声点的距离。 噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 （2）主要噪声源强 项目运营期主要噪声源为搅拌机、装载机等机械设备运转时产生的机械噪声，类比同类项目相关资料，其噪声值约在75-90dB（A）之间，经过隔声、减震等措施降噪后，其噪声源及源强情况见表7-14。 表7-14 项目噪声源及源强距各厂界最近距离统计表 噪声源名称; 数量; 治理前声级; 治理措施; 治理后声级. 振动筛; 1台; 95.0; 减振、隔声; 85. 提升机; 2台; 95.0; 减振、隔声; 85. 搅拌器; 1台; 95.0; 减振、隔声; 85. 给料机; 4台; 80.0; 减振、隔声; 75. 水泵; 1台; 80.0; 减振、隔声、消声; 75. 引风机; 6台; 90.0; 减振、隔声、消声; 80. 空压机; 1台; 85.0; 减振、隔声、消声; 80. 运输车辆; 10台; 75.0; 加强管理，限制车速和禁止超载; 70. （3）预测结果 针对工程的总体布置情况，厂界噪声进行预测，结果见表7-15。 表7-15 厂界噪声及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 49; 昼间60; 达标. 2; 南厂界; 46.67; 达标. 3; 西厂界; 51.28; 达标. 4; 北厂界; 50.45; 达标. 项目夜间不生产，由表7-16的预测结果可知，项目投入运行后，在各项环保设施实施后，产生的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对周围声环境及敏感目标产生明显不良影响。 - 2.6生态环境影响分析 1、生态环境影响因子识别 为识别本项目对当地生态环境的影响性质和影响程度，便于有针对性地开展生态影响的评价工作，根据本工程的建设内容以及项目所在区域的生态现状及环境特点，对本工程的生态影响因子进行识别与筛选，见表7-16。 表 7-16 环境生态影响识别与因子筛选矩阵 影响因子; 影响方式; 影响时间; 影响范围; 影响程度. 地貌变化; 平整土地; 长期; 评价区; 较大. 生物量; 消除植被; 长期; 评价区; 较大. 植被类型; 消除植被; 长期; 评价区; 较大. 动物栖息; 人类活动; 长期; 评价区及周围; 较大. 景观; 项目区建设; 长期; 评价区及周围; 较大. 地下水涵养; 不透水地面增加; 长期; 评价区; 较大. 水土流失; 地貌变化; 长期; 评价区; 较大. 由上表可见，工程施工期的影响主要是通过项目施工开挖扰动产生的，工程运营期的影响主要是通过项目区的人类活动扰动产生的，都属于直接影响，其中 施工期的影响性质属于负面的，运营期、封场期主要表现为正面影响。 本项目对生态环境的影响首先表现为土地利用方式的改变、景观的变化，使植被类型和植被覆盖率发生变化，其次还会影响到一些动物如鸟类的栖息环境， 其中对土地利用、景观等方面的影响尤为突出。 2、生态环境现状调查 评价区的土地利用现状为荒地，规划为建设用地，不涉及自然保护区、 风景名胜区、饮用水源地等敏感区域。 动物资源现状 在长期和频繁的人类活动影响下，对土地资源的利用已达到了较高的程度， 自然生态环境已遭到破坏，野生动物失去了较适宜的栖息繁衍场所。据调查，境内大型野生动物已经消失。目前常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类。 水土流失 该区域水土流失的主要特点是时空分布不均匀。在时间分布上，强度侵蚀主要集中在降水丰富的夏秋季节；在空间分布上，土壤侵蚀强度随地形、植被覆盖的不同差别很大。 拟建项目区域内水土流失的类型主要是水力侵蚀，其次是风蚀。水力侵蚀主要在降水丰富的夏季，由于拟建项目的建设，周围植被覆盖率降低，随地表径流大，使得对土壤侵蚀强度较大。另外，由于作物植被的显著季节性，冬春季节区域的风蚀作用较明显。根据现状调查，评价区内植被覆盖率较低，水土保持现状较差。 3、生态环境影响评价 （1）生态系统完整性 原来的空地由于地表施工开挖被建（构）筑物取代，对野生动物产生明显不利影响，种群衰减，生态系统复杂性、稳定性降低。建设方通过采取各种水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本控制。 （2）土地利用影响评价 厂区为建设用地，项目建设对土地利用不会产生较大影响。 （3）生物多样性和生物量影响评价 评价区无珍稀濒危植物分布，无国家重点保护的野生动物，因此不会对珍稀濒危物种产生影响。 ①对陆生植被的影响 对评价区可绿化的区域实行绿化，绿化要求一定的乔、灌、草的比例。 ②对动物的影响 本项目建设将一定程度上破坏动物的栖息地，但由于动物数量较少，且迁 移能力强，因此项目建设对动物的生存影响较小。 ③对生物量的影响 通过运营期边坡绿化，封场后对整个厂区进行绿化等措施，植物物种量及生物量都会有所增加。 本项目建成后，对场区及其周边进行整体绿化，可有效改善区域生态环境。因此本项目通过严格控制污染排放及对厂区及其周边的绿化，对区域内的生态环境影响是有利的。 2.7环境风险分析 环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，爆炸和火灾，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。以使建设项目事故率达到可接受水平、损失和环境影响达到最小。建设项目在实现过程中很多方面可能存在大小不同的风险，所以要正确分析其风险因素、准确估计风险水平，然后进行有效防范与管理，达到最终控制风险。 - （1）等级判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的突发环境事件风险物质，本项目不涉及的风险物质 - Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1的规定，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于评价工作等级划分依据，具体见表7-17。 - 表7-17 评价工作等级判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. - 本项目环境风险潜势为Ⅰ，依据上表确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 - （2）环境敏感目标概况 - 根据现状调查，项目区无常年地表径流。周边敏感点主要为居民。 - （3）风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 ①主要危险物质识别 水泥储存在筒仓内，通过压力泵输送，因此存在爆炸风险，外加剂属于不易燃易爆的绿色环保产品，不存在风险；项目运行过程中罐车、铲车等机械用油就近在加油站加油，在场地内无储存，因此不存在油料燃烧、爆炸等事故，项目生产过程中罐车清洗废水收集进入沉淀池沉淀后循环利用。 - ②环境风险事故及环境风险分析 - 本项目风险事故主要有原料筒仓爆炸事故以及危废暂存间中危废泄露造成环境污染等事故。 - 此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 - （3）风险防范措施 - ①为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，并定期组织演练； - ②定期对工人进行了培训，定期检查除尘器，若出现损坏或故障，须及时检修，确保各设备正常，保障除尘器正常工作。 - ③加强对外加剂储罐渗漏事故的防护，储罐周围设15cm高围堰，对储罐法兰、阀门等进行定期检测； - ④加强日常管理，严格按操作规程操作和运行，做好原料罐车输送水泥、粉煤的风量、风压、连接阀门等运行参数调控。 （4）风险事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案，供项目决策人参考，以实行有效的管理。 表7-18 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 生产区、储存区、临近地区. 4; 应急组织; 厂区：由厂内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由厂内专人负责——负责附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施 设备与材料; 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. （5）分析结论 综上所述，项目存在一定的环境风险，严重时可能造成相当大的破坏，甚至导致人身伤害事故。本次环评中对上述风险采取了合理有效的防范措施建议，提出了科学可行的应急预案，如加强安全宣传和安全生产培训，所采取的措施科学有力，能够有效降低风险发生的概率或者减少风险造成的损失和对周边环境的影响。项目的风险措施有效提升了项目的社会和环境效益。因此，从风险角度分析，项目建设是可行的。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 加强施工管理，采取防尘网、洒水降尘、合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施 | 可有效降低扬尘、废气对大气环境的影响 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆尾气 |  |  |
|  | 运营期 | 建筑垃圾回收车间 | 破碎筛分粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 不会对周围环境造成影响 |
|  |  |  | 卸料粉尘 | 全封闭、喷淋抑尘 |  |
|  |  |  | 堆场粉尘 | 封闭结构、定期洒水 |  |
|  |  |  | 破碎筛分工序未收集粉尘 | 车间自然沉降，及时清扫 |  |
|  |  | 水稳料及混凝土生产线 | 筒仓粉尘 | 自带布袋除尘处理 |  |
|  |  |  | 卸料 | 喷淋抑尘 |  |
|  |  |  | 上料 | 半封闭、喷淋抑尘 |  |
|  |  |  | 搅拌 | 全封闭 |  |
|  |  |  | 堆场 | 半封闭、喷淋抑尘 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 生活污水 | 泼洒抑尘 | 不外排，对地表水环 境影响较小 |
|  |  |  | 施工废水 | 沉淀池处理后用于降尘 |  |
|  | 运营期 | 生产区 | 生产废水 | 通过沉淀池沉淀后回用 |  |
|  |  | 办公区 | 生活污水 | 生活污水通过化粪池处理 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 生活垃圾 | 统一收集，运往生活垃圾收集点 | 可达到无害化安全处理，对外环境影响较小 |
|  |  | 场地清理 | 建筑垃圾 | 统一收集，运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置 |  |
|  | 运营期 | 除尘器 | 粉尘 | 全部回用于生产系统 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 砂石 | 回用于生产 |  |
|  |  | 危废 | 废机油 | 交有资质单位处理 |  |
|  |  | 分拣固废 | 废钢筋等 | 由相关废旧物资回收单位回收利用 |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 运往生活垃圾收集点 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 各种施工机械设备 | 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各工段要求 |
|  | 运营期 | 搅拌机、装载机等机械设备等 | 设备噪声 | 选用优良设备、对产噪设备安装降噪附件，确保设备良性运行等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

- 九、项目拟采取的污染防治措施及环境措施

1、施工期污染防治措施 - 1.1废气污染防治措施 施工过程中产生的扬尘、汽车尾气等废气会对周围环境带来不利的影响，为有效防治扬尘及尾气污染，针对工程特点应采取如下防治措施： （1）强化施工期环境管理，提高施工人员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 （2）施工工地周边应设置彩钢板围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 （3）在进行土方开挖工程时，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或以上大风天气应停止土方作业，作业时应覆以防尘网，减轻施工扬尘对外环境造成影响。 （4）施工期还要注意减少土方、物料运输过程产生二次扬尘，在土方、物料运输时应加盖蓬布以防尘土扬撒。 （5）对施工过程中产生的弃料、建筑垃圾等及时清运，若在工地内堆放超过一周的，须采取加盖防尘网并定期喷洒水或抑尘剂等防尘措施。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，若无密闭的车斗则须对车斗用苫布遮盖严实，装载物料高度不得超过车辆槽帮上沿，保证车辆行驶过程中物料不遗撒。场地车辆出入口道路应硬化及时清扫、清洗并设置污水沉淀设施。 （7）施工场地的扬尘大部分来自施工车辆，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h，扬尘量可减少为一般行驶速度15～20km/h时的三分之一。 （8）为了减少施工扬尘，须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可对施工车辆及时清洗（车辆出入口可设清洗台，要求所有驶出作业场所的车辆必须经过车轮清洗，方可驶出）、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 （9）严禁在施工现场进行生石灰熟化、拌和作业，应使用商品混凝土。 （10）确保所有机械设备良性运作，减少尾气的排放量； （11）场外运输 ①运输方式：运沙、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。 ②车辆限速：建议行驶车速不大于50km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15km/h计)情况下的1/3。 ③运输时间：选择车流、人流较少的时间，运输时间：上午9：00～1：00，下午：3：30～6：00，晚上：7：30～10：30。 在采取上述防尘措施后，可有效控制施工场地扬尘对周边环境的影响。 - 1.2废水污染防治措施 本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： （1）加强对施工队伍管理，施工驻地生活污水严禁乱排、乱流污染道路； （2）雨季施工时，施工场地应设置雨水导排系统，对施工现场形成的雨污水及时疏导，防治漫流至厂区外，对环境造成污染； （3）施工场地设置的临时沉淀池要按照规范进行修建； （4）在场地出入口处应设置车辆冲洗台及废水沉淀池。对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周围的环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经沉淀池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗。 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 - 1.3噪声污染防治措施 拟建项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的运输噪声，施工设备有装载机、运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施： （1）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划。 （2）施工机械设备应选用低噪声的、先进的，定期对其维护，确保设备良性工作； （3）施工过程应合理安排施工工段，避免高噪声设备在同一作业面同时施工，增加噪声局部排放强度； （4）加快施工进度，尤其是地基开挖、处理等高噪声施工阶段； （5）加强施工设备的维护，避免设备事故运行，导致噪声增加； （6）建议渣土、原辅材料运输时间尽可能避开休息时间运输； （7）应加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，确保噪声达标排放。 - 1.4固体废弃物污染防治措施 拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃； (2)废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运； (3)项目区内建筑垃圾暂存于厂区，项目建成后破碎利用； (4)物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； (5)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (6)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 - 1.5生态环境影响污染防治措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，应采取的措施有以下几点： （1）合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间； （2）在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地； （3）严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （4）应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； （5）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （6）对于临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表30cm厚的土层应被视作表土。填埋时应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便今后开展环境绿化； （7）强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作。 2、运营期污染防治措施 - 2.1废气污染防治措施 1、建筑垃圾回收生产线废气 本条生产线产生的废气主要有：建筑垃圾卸料粉尘、建筑垃圾堆场粉尘、原料破碎筛分工序产生的粉尘以及破碎后成品（碎石）堆场粉尘。采取如下措施： 原料及产品堆场粉尘：封闭遮盖不露天堆放，定期洒水抑尘； 粉碎筛分粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒处理排放速率为0.034kg/h，排放浓度为5.625mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级排放标准； 无组织采取措施：车间密闭及洒水降尘。 2、水稳料及混凝土生产线 本条生产线产生的废气主要有：水洗砂卸料粉尘、原料上料粉尘、碎石堆场（建筑垃圾回收生产线已分析）粉尘、水洗砂堆场粉尘、搅拌粉尘粉尘以及水泥粉煤灰仓筒粉尘。采取如下措施： 水洗砂卸料粉尘：半封闭，洒水抑尘； 水洗砂堆场：半封闭，定期喷淋抑尘； 上料粉尘：粉煤灰、水泥采用管式螺旋上料，料斗位于半封闭车间内，物料存放过程中已进行洒水抑尘，上料工序上方安装喷淋装置，可有效减少粉尘排放。粉尘产生量较少； 搅拌机搅拌过程粉尘：搅拌过程处于封闭结构，废气产生量较少。 原料筒仓进料过程中产生的粉尘：筒仓顶部均自带脉冲除尘器，除尘效率为99.8%，处理后排放，水泥粉尘排放量约为0.017t/a，排放浓度为0.7mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1新建水泥制品生产企业水泥仓颗粒物排放浓度限值要求。 3、运输扬尘 针对物料运输扬尘，出厂的运输道路要进行硬化，且经常洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，粉尘产生量较少。 综上所述：项目运营期各种废气污染物采取上述防治措施后对环境的影响较小，运营期废气防治措施切实可行。 2.2水污染防治措施 本项目运营期废水主要为员工生活污水以及生产废水。为防治项目运营期间运行不当造成地表水体二次污染，采取以下措施： ①设备、罐车等设备产生的冲洗废水通过沉淀池（10m2）收集沉淀后循环使用，不外排。沉淀池需进行防渗处理，建设单位需定期清掏沉淀池； ②项目运营期厂区设置食宿，餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池，生活污水经化粪池处理后拉运至合水县污水处理厂处理； ③项目场地雨水通过雨水导排渠（500m）、收集在雨水池（100m3）中回用于生产； ④运输车辆冲洗点设置在沉淀池一侧，方便冲洗废水收集。 - 2.3地下水污染防治措施 项目运营期沉淀池、危废间有可能对地下水造成污染。需采取防渗措施，避免项目的建设对局部地段地下水环境产生不利影响。 重点防渗区：危废间，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 一般防渗区：办公楼、化粪池、厂区道路等，渗透系数小于 1.0×10-7cm/s。 综上所述，在采取上述防渗处理措施后，项目对地下水和土壤基本不会造成明显影响。 - 2.4固体废弃物污染防治措施 项目生产过程中产生的固体废物主要除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、生产过程产生的危废以及职工产生的生活垃圾。 ①除尘器收集的粉尘，主要为水泥粉尘、颗粒物，全部回用于水稳料生产系统。 ②沉淀池沉渣主要由搅拌机和罐车清洗过程产生，主要为水泥、砂石等沉淀物，回用于生产。分拣不可用固废暂存于原料堆场，由相关废旧物资回收单位回收利用。 ③项目厂区设置食宿，厂区设置垃圾桶以及垃圾收集仓，产生的生活垃圾拉运至附近生活垃圾收集点处理。 - ④废机油属于危险废物，收集暂存于危废暂存间（防渗层为2mm厚高密度聚氯乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-7cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单），交由有资质单位处理。 - 2.5噪声防治措施 项目运营期主要噪声源为搅拌机、装载机、运输车辆等机械设备运转时产生的机械噪声，根据其噪声特性，项目采取以下措施： ①尽先可能优选用低噪声的先进工艺和设备，对设备采取基础减震措施。 ②项目的管理人员应定期对机械设备进行检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声现象。 ③对车辆噪声厂区进出口应设置低速、禁鸣标志。 ④在厂界处栽植树木，以降低噪声对周围敏感点的影响。 ⑤合理布局高噪声设备，使高噪声设备远离居民点等声环境敏感点。 ⑥合理规划运输路线，尽可能避开敏感点，在经过敏感目标时禁止鸣笛。 拟建项目噪声源经吸声、隔声、消声、减震等措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求（昼间60dB，夜间50dB）。 - 3、环保投资概算 拟建项目总投资500万元，其中环保投资76万元，环保投资占总投资的15.2%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表9-1。 表9-1 环保投资概算表 序号; 治理项目; 污染源; 环保措施; 数量; 投资费用 (万元). 1; 建筑垃圾回收生产线废气; 破碎筛分; 4个集气罩+1个布袋除尘器（含风机等设备）+15m排气筒; /; 5. 2; 建筑垃圾加工处理车间; 全封闭车间，喷淋设施1套; /; 10. 3; 水稳料及混凝土生产线废气; 水泥仓除尘; 脉冲除尘系统; 4套; 4. 4; 水洗砂堆场及装卸; 三面围挡、遮盖、喷淋装置2套; /; 8. 5; 搅拌; 封闭结构; 2套; 2. 6; 上料; 半封闭结构，喷淋设施; 2套; 2. 7; 运输; 厂区道路硬化，定期清扫; /; 3. 8; 油烟; 油烟净化器1套; 0.5. 9; 废水; 生活废水; 隔油池、5m3化粪池一座（防渗），定期拉运、; /; 4.0. 10; 生产废水; 沉淀池10m3; /; 0.5. 11; 雨水; 雨水导排渠500m，雨水收集池100m3; /; 5. 12; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 10个; 1. 13; 危废; 危废暂存间20m2; 1处; 5. 14; 噪声; 噪声防治; 噪声源设备加装减振垫、消声、隔声; 若干; 5. 15; 环境风险; 外加剂储罐; 储罐围堰; /; 1. 17; 绿化; 厂区周围全部绿化; /; 20. 18; 合 计; 76.

- 十、环境管理与监控计划

加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。必须通过环境管理和环境监测，监控本项目对项目地地表水、大气环境的影响，为本区域的环境管理、环境规划提供依据。 - 1、施工期环境监理及监控计划 加强施工管理是确保各项环境保护措施得到落实，防止环境污染，满足项目竣工验收要求的有效途径，环境管理和工程建设紧密结合，使环境管理工作融入整个工程实施过程中，变被动的环境管理为主动的环境管理，变事后管理为过程管理，有效控制了工程施工期过程可能造成的环境问题。 - 2、运营期环境管理 （1）环境管理机构 运营期环境管理机构为庆阳星河众成环保建材有限公司。企业需设置专人负责项目环境保护措施的实施与日常环保工作。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据拟建项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，并定期委托有资质单位进行监测掌握拟建项目污染源的动态，以便为环境管理和污染防治提供科学依据。 ③织织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作。定期进行拟建项目环境管理人员的环保安全知识和技术培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 （3）环境管理目标 目标应达到国家规定的废气、噪声等的排放标准，确保环境管理的持续改进。 废气： 建筑垃圾回收：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级排放标准 水稳料及混凝土生产线：生产加工过程中水泥仓及其他通风设备的颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产的颗粒物排放浓度限值。无组织排放源排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013中无组织排放源排放浓度限值 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废物： 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)（2021年7月1日起实施）。 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改版相关要求。 - 3、环境监测计划 （1）监测目的 环境监测的目的是为了全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解工程建设对项目所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 （2）监测机构 运营期的环境监测由有资质环境监测单位进行。 （3）监测内容 运营期环境监测计划 表10-1 运营期环境监测内容一览表 监测项目; 阶段; 监测地点; 监测指标; 监测频次; 控制指标. 污染源监测; 废气; 运营期; 1#排气筒及厂界; 颗粒物; 每半年一次; 符合颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级排放标准. 2#排气筒; 颗粒物; 每半年一次; 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产的颗粒物排放浓度限值. 噪声; 运营期; 沿厂界四周北、东、南、西各方位厂界外1m 处; Leq（A）; 每半年一次; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 4、污染物排放清单及排放的管理要求 本项目污染物排放清单及排放的管理要求见表10-2到表10-3。 表10-2 项目污染物排放清单 工程组成; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 生产单元： 本项目每天运行时间为8小时，每年200天; 废气治理措施： 废气： 见表9-1 废水治理措施： 生活废水化粪池处理；生产废水主要沉淀池沉淀后循环利用； 固废治理措施：生活垃圾收集桶、危废暂存间，生产固废回用于生产。 噪声治理措施：采用高效低噪设备、合理布局，并采取减震等措施; 废气： 见第六章 废水： 生活废水：0； 固废： 一般固废： 除尘器粉尘：13.809t/a 沉淀池沉渣：0.5t/a 生活垃圾：6t/a； 废机油等：0.1t/a； 分拣不可用固废：4t/a；; 颗粒物：0.071t/a. 表10-3 项目污染物排放清单 污染物排放分时段要求; 执行的环境标准; 环境风险防范措施. 废气： 破碎筛分粉尘，连续排放 料仓卸料产生粉尘，间歇性排放； 物料运输道路产生扬尘，间歇性排放； 堆场少量粉尘，连续排放 废水：设备清洗废水，每天一次，每年200天； 职工洗漱产生少量洗漱废水，间歇性排放 噪声：连续性排放 固废：间歇性排放; 废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准；《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1新建水泥制品生产企业水泥仓颗粒物排放浓度限值要求 运营期无组织排放源排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013中无组织排放源排放浓度限值。 噪声：噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求； 固废： 危废贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求; 加强日常管理，严格按操作规程操作和运行，做好原料罐车输送水泥风量、风压、连接阀门等运行参数调控；确保各设备正常，保障除尘器正常工作。. - 5、竣工验收管理 按照国家建设项目竣工验收相关规定，项目竣工后，由建设单位自主验收后上报审批环境影响报告的环保部门，由环保部门对项目采取的各项环保设施和措施的落实情况进行监督。拟建项目“三同时”竣工环境保护验收内容详见表10-4。 表10-4 “三同时”竣工环境保护验收一览表 验收 项目; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活污水; 隔油池 5m3化粪池一座（防渗）; 按要求设置. 生产废水; 设置10m3沉淀池1座; 按要求设置. 雨水; 雨水导排渠500m，雨水收集池100m3; 按要求设置. 噪声; 设备噪声; 合理布局、设备减震、加强设备维修和保养等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 车辆噪声; 厂区进出口应设置低速、禁鸣标志. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶10个、垃圾收集仓1个; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（国家环保部2013年第36号文件）要求。. 危废; 设置20m2危废暂存间1座，用于暂存废油桶等; 废机油收集、暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定；. 建筑垃圾回收生产线废气; 破碎筛分; 4个集气罩+1个布袋除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准；. 建筑垃圾及破碎后成品堆场及装卸; 全封闭车间，喷淋设施. 水泥仓除尘; 脉冲除尘系统4套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 水洗砂堆场及装卸; 三面围挡、设置顶棚、喷淋装置2套. 水稳料及混凝土生产线废气; 搅拌; 封闭结构. 上料; 半封闭结构，喷淋设施. 运输; 厂区道路硬化，定期清扫. 油烟; 油烟净化器1套; /. 环境风险; 编制应急预案、外加剂储罐设围堰. 绿化; 厂区周围绿化.

十一、结论与建议

- 1、结论 - 1.1项目概况 - 本项目位于甘肃省庆阳市合水县西华池镇华市村翟家湾组，总占地面积为21800m2。主要建筑内容：建筑垃圾破碎车间、拌合站作业区、材料计量区、储料区、以及生活办公区等。项目共建设3条生产线，水稳料生产线（年产2.3万吨）、商品混凝土生产线（2万立方米）以及建筑垃圾回收破碎生产线（2万吨）。 - 1.2项目审批符合性分析 （1）项目产业政策符合性分析 建筑垃圾回收破碎生产：根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类四十三、环境保护与资源节约综合利用，20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。 其他建筑材料制造不属于其中的“鼓励类”“限制类”、“淘汰类”，属于“允许类”。 因此项目建设符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于甘肃省庆阳市合水县西华池镇华市村翟家湾组，项目占地类型为建设用地；厂址东侧为沟道、西侧、南侧为公路，北侧为山。项目所在地交通便利，水电等公用设施均已覆盖，依托可行，且周边无制约本项目因素；同时根据建筑垃圾处理技术规范中建筑垃圾综合利用选址相关要求进行分析：调配厂选址应根据当地建筑产量及资源化利用要求确定，本项目选址临近合水县城，随着棚户区改造产生大量建筑垃圾，综合化利用有利于建筑垃圾消纳且对保护环境有利，本项目建筑垃圾堆放位于室内，且周围设置排水渠，符合建筑垃圾处理技术规范要求。因此，本项目选址合理。 - 1.3施工期环境影响分析 ①扬尘 扬尘是项目施工期主要的大气污染源之一，属无组织污染，主要产生于土地平整、运输过程，以及料场堆放场、施工作业面，以大风天气影响最为严重。 针对施工场地周边环境特征以及扬尘污染特征，项目施工过程将加强施工管理，应设置临时遮挡围墙，临时堆积土方设置防尘网，晴天在作业面洒水降尘，运输车辆加盖防尘布，防止遗撒等措施，只要施工过程严格落实报告中提出的扬尘防治措施。则可有效控制扬尘污染对周边大气环境的影响。 ②废水 本工程施工过程中产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。施工废水可综合用于施工作业面降尘或回用于施工过程。生活污水主要为施工人员洗漱污水，可作为施工裸漏作业面降尘用水综合利用。废水不直接进入地表水体。 ③固体废弃物 施工期固废主要包括建筑废料，施工人员生活垃圾。生活垃圾统一收集，运往附近生活垃圾收集点处理；建筑废料主要为废弃砖块、水泥渣、沙石等运往城建部门指定地点处理。因此，只要加强施工管理，对产生的固体废弃物及时收集，严格落实报告中提出的各项固体废弃物处置措施，则项目施工期固体废弃物排放对外环境影响较小。 ④噪声 噪声是项目施工中主要环境影响因素之一，噪声源主要有挖掘机及运输车辆等，声级在75-90分贝。因此，合理安排施工工序，尽快利用假期加快施工进度，缩短施工期，合理安排施工时段，避免夜间施工确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。 1.4运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 建筑垃圾回收生产线废气有：建筑垃圾卸料粉尘、建筑垃圾堆场粉尘、原料破碎筛分工序产生的粉尘以及破碎后成品（碎石）堆场粉尘； 水稳料及混凝土生产线废气主要有：水洗砂卸料粉尘、原料上料粉尘、碎石堆场（建筑垃圾回收生产线已分析）粉尘、水洗砂堆场粉尘、搅拌粉尘粉尘以及水泥粉煤灰仓筒粉尘。 （1）建筑垃圾破碎处理均位于车间内，定期洒水抑尘，粉尘产生量较少。 （2）建筑垃圾破碎筛分粉尘：粉尘经集气罩收集后，由6000m3/h的引风机抽至除尘器进行净化处理，处理后的废气经 15m高排气筒高空排放。则项目处理工序粉尘排放量为0.054t/a，排放速率为0.034kg/h，排放浓度为5.625mg/m³。 有10%的粉尘未能被集中处理排放，约为0.6t/a，经车间密闭及洒水降尘后可使减低80%以上的排放量，所以处理工序粉尘无组织排放量约为0.12t/a。 （3）水洗砂堆场三面落地设置顶棚，定期喷淋抑尘，粉尘产生量较少。 （4）砂料、石料直接使用装载机倒入料斗内，粉煤灰、水泥采用管式螺旋上料，再经下方的给料机运输到皮带运输机，皮带运输封闭，石料为水洗料，因此该工序粉尘主要为料斗口落料粉尘，料斗位于半封闭车间内，物料存放过程中已进行洒水抑尘，上料工序上方安装喷淋装置，可有效减少粉尘排放。粉尘产生量较少。 （5）搅拌过程处于封闭结构，废气产生量较少。 原料筒仓进料过程中产生的粉尘：筒仓顶部均自带脉冲除尘器，除尘效率为99.8%，每个筒仓风机风量为2500m3/h，总风量10000m3/h，水泥粉尘排放量约为0.017t/a，排放浓度为0.7mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1新建水泥制品生产企业水泥仓颗粒物排放浓度限值要求。 （6）运输扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 针对物料运输扬尘，出厂的运输道路要进行硬化，且经常洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，粉尘产生量较少。 （2）水环境影响分析 生活污水经化粪池处理后拉运至合水县污水处理厂处理，对水环境影响较小。喷淋用水、搅拌水：生产过程中，砂石、水泥等混合搅拌需要用水，生产用水全部进入产品。 搅冲洗用水约为3.0m3/d，排污系数按0.8计，则废水产生量约为2.4m3/d。该废水通过沉淀池（10m3）收集沉淀后循环使用，不外排。 雨水：根据建筑垃圾处理技术规范要求，建筑垃圾回收处理车间周围应设置雨水导排渠，本项目东侧为山沟，雨水冲刷容易导致水土流失，因此环评要求厂区沿道路及建筑垃圾处理车间周围设置雨水导排渠500m，设雨水收集池100m3，用于收集厂区雨水，收集后用于生产。采取上述措施后，对水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目运营期主要噪声源为搅拌机、装载机等机械设备运转时产生的机械噪声，通过合理布局、设备减震、软连接等措施，日常应定期对设备进行维护，确保设备良性运作。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废环境影响分析 项目生产过程中产生的固体废物主要除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、职工产生的生活垃圾以及废机油。除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣全部回用于生产系统。生活垃圾统一收集拉运至附近垃圾收集点处理。分拣出不可用固废用至填埋场填埋，废机油属于危险废物，交由有资质单位处理。对外环境影响较小。 - 1.5综合评价结论 综上所述，建设项目符合国家相关产业政策，选址合理。建设单位在建设中应严格执行“三同时”制度，在落实施工期和运营期各项环保措施的基础上，能够做到“三废”污染物的达标排放，符合区域污染物总量控制的要求，对周围环境不会产生明显不良影响。 从环境保护角度来看，拟建项目的建设是可行的。 - 2、建议 为了更好地实施本项目，在建设过程工作中应针对区域以及周边生态以及环境的不同问题，分别采取不同的对策与措施，使整治过程对负面影响降低到最小的范围与程度。本环评有以下建议： （1）加强环保治理设施岗位操作人员技术培训，加强设备维护，确保各项环保设施严格按规范操作。 （2）要加强厂区的环境绿化，改善当地生态环境。