建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：合水县薪旺生物质能源有限责任公司建设项目

建设单位（盖章）： 合水县薪旺生物质能源有限责任公司

编制日期：2018年11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县薪旺生物质能源有限责任公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县薪旺生物质能源有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 薛永凯 |  |  | 联系人 |  | 薛永凯 |  |
| 通讯地址 | 甘肃省合水县何家畔镇何家畔村北庄 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13919597422 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 甘肃省合水县何家畔镇何家畔村北庄 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 合水县工业和信息化局 |  |  |  | 批准文号 | 合工信发[2018]88号 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别及 代码 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |
| 占地面积 （平方米） | 5500 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 700 |  |
| 总投资 （万元） | 550 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 20.62 | 环保投资占总投资比例 | 3.75% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1任务由来 近年来，随着国民经济的发展，我国人民生活水平逐年提高，环保意识也逐渐加强，我国北方更是盛行以清洁的木炭为热源进行烘烤肉类、蔬菜等。环保木炭作为一种废物再生能源燃料，发热量比煤炭热值高，具有无烟、无味、无毒、清洁卫生等优点，在工业、农业、畜牧业及民用等行业需求量很大。因此，人们对木炭的需求量大大增加。为抓住这个契机，合水县薪旺生物质能源有限责任公司决定新建《合水县薪旺生物质能源有限责任公司建设项目》（以下简称“本项目”），将区域内的大量废弃木料、树木枝桠变废为宝，加工成经济环保的木炭、水烟炭用于出售，不仅带动当地经济，还可增加附近居民就业。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目木炭加工属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十、废弃资源综合利用业，86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”，需编制环境影响评价报告表，水烟炭加工属于“十九、非金属矿物制品业，石墨及其他非金属矿物制品”中“其他”需编制环境影响评价报告表。合水县薪旺生物质能源有限责任公司特委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司承担本项目环境影响评价报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即派出有关技术人员赴现场进行调查和踏勘，进行了资料收集和咨询调研，依据国家有关法规和环境管理部门的有关要求，对项目建设可能涉及的环境问题进行了深入的分析。在此基础上，编制完成了《合水县薪旺生物质能源有限责任公司建设项目环境影响报告表》，为项目环境管理提供技术依据。 1.2编制依据 1.2.1法律法规依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（2017年国务院第682号令）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； （9）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局［88］第117号文）； （10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国发［2005］39号文）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）； （12）《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》，（生态环境部令部令 第1号）； （13）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展和改革委员会2013第21号令）； （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77号），2012年7月3日； （15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，（国发［2013］37号）； （16）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，（国发［2015］17号）； （17）《甘肃省环境保护条例》(2004年6月4日修正)； （18）《甘肃省人民政府关于进一步加强环境保护工作的意见》，（甘政发（2012）17号）。 1.2.2技术导则及规范 （1）《环境影响评价技术导则-总则》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018.12.1）； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （8）《排污单位自行监测技术指南 总则》（ HJ 819-2017）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 1.2.3项目依据 - 合水县薪旺生物质能源有限责任公司关于委托编制“合水县薪旺生物质能源有限责任公司建设项目”环境影响评价的任务委托书； - 合水县工业和信息化局关于合水县薪旺生物质能源有限责任公司建设项目登记备案的通知（合工信发[2018]88号） - 合水县规划局关于合水县薪旺生物质能源有限责任公司选址意见的函（合规函字[2018]26号） - 建设项目用地预审意见书（合国土预[2018]110号） - 建设单位提供的与本次评价相关的资料。 1.3项目概况 1.3.1项目基本情况 （1）项目名称：合水县薪旺生物质能源有限责任公司建设项目； （2）建设单位：合水县薪旺生物质能源有限责任公司； （3）建设性质：新建； - （4）建设地点：本项目位于合水县何家畔镇何家畔村北庄，根据建设项目用地预审意见书（合国土预[2018]110号），该项目用地为乡镇企业用地，中心地理坐标为东经107°52′29″，北纬35°46′22″。项目地理位置见附图1。拟建厂区南侧、北侧均为何家畔村北庄，最近的居民分别为75m、95m，东侧、西侧为一农田。项目般外环境关系见附图2。 1.3.2工程建设内容 本项目厂区总占地面积为5500m2，分两期工程实施，一期工程建设5000t/a木炭加工生产线1条，二期工程建设 20000t/a水烟炭加工生产线1条，购置窑烟处理装置、雷蒙磨除尘装置等设备，配套建设给排水、供电、办公生活等辅助设施。项目主要工程建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要工程建设内容一览表 类别; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 一期木炭加工生产线; 建设一座24孔环保型炭窑，窑型为长方体窑（6*2.3*2.3m），干焖型，砖砌，年生产木炭5000t，配套建设烟气回收处理设备一套; 一期工程. 二期水烟炭加工生产线; 生产车间采用钢结构全封闭形式，建筑面积500㎡；采用雷蒙磨粉碎＋水烟炭成型技术，年生产水烟炭20000t; 二期工程. 储运 工程; 原料堆场; 占地面积约1000m2，用于储存树干和枝桠，砖铺地面，铺防潮布，并建设围栏; 一期工程. 库房; 1座（一层），建筑面积200㎡，为封闭库，分隔做两处库房，一处堆放产品木炭；一处堆放木醋液、木焦油等副产品，木醋液和木焦油为桶装，对木焦油和木醋液储存间地面进行防腐防渗处理; 一期工程. 辅助 工程; 办公生活用房; 办公生活用房依托自住农家房屋. 食堂; 依托自住农家小灶. 公用 工程; 给水; 何家畔村水井，可满足项目供水需求. 排水; 项目无生产工艺废水，循环水厂内复用不外排，本项目办公和生活均依托自家农舍，厂区内设置旱厕. 供电; 本项目用电由何家畔镇供电所引入，能够满足用电需求. 供暖; 采用分体式空调采暖. 环保工程; 废气治理; 窑炉燃烧室烟气; 窑炉燃烧室燃烧木煤气产生的烟气通过恒压变频窑烟回收设备和高压静电处理设备处理后由15m高排气筒排放; 一期工程. 粉尘; 雷蒙磨自带除尘设备; 二期工程. 废水治理; 生活污水; 本项目办公和生活均依托自己农舍，厂区内设置防渗旱厕，定期清掏用于农肥. 噪声治理; 设备优先选用低噪声设备、采取消声、基础减震等降噪措施. 固废处理; 生活垃圾; 分类垃圾收集箱暂存，定期拉运至生活垃圾中转站; 一期工程. 生产固废; 不合格枝丫回用于炭化窑，用于引燃原料，产生窑灰12吨/年，该窑灰用于当地老百姓果园种植的农家肥; 一期工程. 危险化学品; 木醋液、木焦油通过恒压变频窑烟回收设备进行回收，用专用收集池收集（9m3），3~4天后自动分层，上层为木焦油，下层为木醋液，木焦油、木醋液收集桶放置于库房用于外售，木焦油、木醋液按照危险化学品进行管理，在库房设置8m2危化品储存间; 一期工程. 环境风险; 碳化窑周围防水围堰，围堰高20cm. 1.3.3主要设备 项目主要设备见下表1-2。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号及要求; 单位; 数量. 1; 台式无尘锯; JD-150C倾斜式; 台; 1. 2; 恒压变频窑烟回收设备; FD-24；总处理效率95%，主要处理可冷凝烟气; 套; 1. 3; 高压静电处理设备; 含15m排气筒，处理效率为95%，主要处理不可冷凝烟气; 套; 1. 4; 冷却塔; 规格：0.5m×1m×1m；间接冷却; 座; 1. 5; 炭化窑; 1座24孔炭化窑; 座; 1. 6; 收集专用池; 矩形不锈钢槽，规格：3m×1.5m×2m; 座; 1. 7; 危化品储存间; 1座，做好防渗、防雨淋、防蚊蝇和防鼠; 座; 1. 8; 电力变压器; S9-1000/10; 台; 1. 9; 电泵; /; 台; 1. 10; 地磅; 建设在成品堆放区; 座; 1. 1.3.4主要原辅材料及能源消耗情况 项目原材料及能源消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 原辅材料名称; 单位; 数量; 备注. 原料; 树干和枝桠; t/a; 20000; 从附近农户购买. 原料; 木炭; t/a; 15000; 二期水烟炭项目木炭外采. 辅料; 玉米淀粉; t/a; 4000; 从附近农户购买. 能源; 电; 度/a; 50000; /. 水; m3/a; 87.5; /. 1.3.5物料平衡 通过与同类项目类比和业主提供资料，4吨树干和枝桠可以烧制1吨木炭，本项目一期工程年耗树干和枝桠20000t，生产木炭为5000吨。木炭和水烟炭物料平衡见图1-1、1-2。 出售 木炭5000t/a 作为引燃物料 不合格枝丫8t/a 处理后排放 烟尘16t/a 处理后排放 二氧化硫1.5t/a 原料20000t/a 排放 氮氧化物1.5t/a 木煤气6100t/a 窑内自燃 窑炉废液50t/a 分层形成木焦油、木醋液外售 水和CO28811t/a 排放 窑灰12t/a 用作农家肥 图1-1 木炭生产线物料平衡图 废料及不合格品100t/a 木炭20000t/a 水蒸发2t/a 水烟炭生产线 淀粉4000t/a 水烟炭24006t/a 水10.6t/a 粉尘排放2.6t/a 图1-2 水烟炭生产线物料平衡图 1.3.6主要产品方案 本项目主要是废弃木料和枝桠进行高温干馏热解，主产品为木炭；另外，木炭在生产加工过程中还会产生一些副产品，如木焦油、木醋液、木煤气。同时生产水烟炭。产品方案见表1-4。 表1-4 产品方案一览表 分类; 产品产量; 单位; 产品去处; 备注. 木炭（一期工程）; 5000; t/a; 出售. 水烟炭（二期工程）; 20000; t/a; 出售. 木焦油; 19; t/a; 出售. 木醋液; 28.5; t/a; 出售. 木煤气; 6100; t/a; 回用. 1.3.7项目总平面布置分析 项目平面布置考虑到厂区的便利性和合理性，节约用地，厂区自南向北依次排列木炭生产线、水烟炭生产线和成品库，木炭生产线为24孔炭化炉，二期工程为水烟炭生产线，窑烟回收设备、冷凝塔和烟气处理设备位于炭化炉中间，厂区内设旱厕。厂区平面布置合理可行。项目平面布置图见附图3。 1.3.8劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员9人。 工作制度：全年工作日300天。 1.3.9总投资及资金来源 项目总投资为550万元，全部为自有资金。 1.4公用工程 1.4.1供排水 （1）供水 项目供水由何家畔水井供给。项目用水为生产用水和生活用水。生产用水主要是冷却塔补给水，根据同行业类比和业主提供资料，冷却塔每年补给水量在20m3。生活用水主要是员工上班期间的洗手用水，根据《甘肃省行业用水定额》，员工生活用水按25L/人•d计，用水量为67.5m3/a（0.225m3/d）。 （2）排水 项目采取雨污分流制，雨水经新建排水沟就近排入北侧已建排水收集池。冷却塔补给水每年为20m3。生活废水按生活用水量的80%计，为54m3/a，排入旱厕，定期清掏用于农肥。 1.4.2供电 项目供电由何家畔供电所供电，年耗电量50000度。 1.5产业政策符合性 本项目以废弃木料和枝桠为原料，生产木炭，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013年修正），该项目属于鼓励类“环境保护与资源节约综合利用”第5条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”。水烟炭属于环保产品，产品不属于限制类和淘汰类范围，符合国家产业政策。合水县工业和信息化局已同意该项目备案（合工信发（2018）88号）。 所以，本项目符合国家产业政策要求。 1.6选址合理性 项目选址位于合水县何家畔镇何家畔村北庄自然村，离居民最近距离在75m以上，项目紧邻乡村道路，方便运输；本项目污染物均实现达标排放，项目周边为一般耕地，周边地势平坦，有利于污染物扩散；项目地不在集中式饮用水水源保护区及其补给径流区，不处于分散式饮用水水源地，不处于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区等地下水敏感和较敏感区。综合上述分析，项目选址合理。 1.7依托的环保基础设施情况 （1）炭化窑烟回收处理设备 炭化窑烟回收处理设备主要由恒压变频窑烟冷凝分离—高压静电处理工艺组成。炭化窑烟气通过窑烟冷凝分离装置后，木醋液与木焦油被冷凝，流入专用收集池，3~4天后，池内木醋液和木焦油自然分层，木焦油位于上层，木醋液位于下层，定期捞出即可。木醋液、木焦油冷凝回收效率为95%。烟气继续通过高压静电设备，高压静电除尘器是以静电净化法进行收捕烟气中粉尘的装置。是净化工业废气的理想设备。它的净化工作主要依靠放电极和沉淀极这两个系统来完成。当两极间输入高压直流电时在电极空间，产生阴、阳离子，并作用于通过静电场的废气粒子表面，在电场力的作用下向其极性相反的电极移动，并沉积于电极上，达到收尘目的。两极系统均有振打装置，当振打锤周期性的敲打两极装置时，粘附在其上的粉尘被抖落，落入下部灰斗经排灰装置排出机外。被净化了的废气由出口经烟囱排入大气中，此时完成了烟气净化过程。除尘处理效率为95%，处理后从15m排气筒排出。 - 雷蒙磨脉冲除尘器 雷蒙磨脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘。根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在除尘器布袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。本项目雷蒙磨脉冲除尘器引风机风量为10000m3/h，除尘器除尘效率为99%。 - 垃圾填埋场 合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设。该垃圾填埋场设置单地坑式垃圾收集站2座，配置5t后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆以及其他配套的机械设备。垃圾填埋场日处理能力最大70.4t，平均62t，总容积36万m3。 - 合水县建筑垃圾填埋场 合水县建筑垃圾填埋场位于合水县县城北侧，距离县城约3公里，被政府指定作为建筑垃圾填埋场。经调查可知，该建筑垃圾填埋场目前已投入使用，并且运行正常。本项目沉淀池沙泥经晾晒后全部运至合水县建筑垃圾填埋场进行填埋。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，根据现场踏勘结果，没有与项目有关的污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 合水县位于甘肃省东部，处于东径107°51'—108°42'、北纬35°36'—36°37'之间，东邻陕西省富县，西与西峰、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池及陕西省志丹县。合水区位优势明显，国道309、211线、青兰高速交错过境，乡镇通油路率达到100%。合水县地势山川相间，东北高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势，平均海拔1298.7m。 何家畔镇位于合水县西南部，距县城39km，东隔马莲河畔与合水县吉岘乡相邻，南与宁县瓦斜乡接壤，西靠西峰区什社乡、温泉乡，北接庆城县赤城乡，总土地面积14.9万亩。本项目位于何家畔镇何家畔村北庄，地理位置图见附图1。 2、地形、地貌及土壤 合水县位于甘肃东部黄土高原沟壑区内，地形可分为山、川、塬、岭四种类型。东北部为子午岭山地，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分。东北部为丘陵沟壑区，森林茂密，水草丰盛，为主要林牧区；西南部为高原沟壑区，塬面平坦，坡度多在3度到5度之间，海拔在979m至1387m，塬沟相对高差在150m到250m，沟谷“V”发育，塬区人口稠密，农业发达，是主要的经济区。其中工业集中区位于西华池塬上，地势北高南低，中隆侧伏，塬面狭长，南北26km，东西最宽处约8km，面积92km，海拔1155m至1336m。 合水县土地资源丰富，质地良好，以质地优良肥力较高的黑垆土、黄绵土为主，土壤熟化层深厚，质地均匀，上层疏松，下层粘重，蓄水保墒，耕性良好，是农作物生长的优良土壤类型，属农作物适种的优质土质之一。项目区地表为第四纪全新世黄土覆盖，厚度2.6-3.2m左右。表层土壤为黑垆土，腐质土层厚、肥沃疏松、有机质含量高、保水保肥，垂直渗透能力强。土壤有机质平均含量1.21%，含氮0.086%，速效磷9.3PPM，速效钾126PPM，容重1.39g/cm3，空隙度53.6%，耕作层深30cm，田间持水量24%，有利于种植多种经济作物。 何家畔镇境内多平塬，少山川，沟壑纵横。 3、地质条件 合水县在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。项目区所需建工程建筑物基础为黄土塬面上部马兰黄土（Q32）层：土质结构疏松，土质均匀，主要以粉质颗粒为主，具有大孔隙、垂直节理，裂隙发育。该层在项目区境内厚度在12m左右，含水率W=10.9—19.30%；天然密1.36-1.55g/cm3，粘聚力C=19一24kPa，内摩擦角Φ>26°—29°，塑性指数9.1一12.8，具有严重自重湿陷性。承载力为110—130kPa。地基经翻夯处理和3:7灰土处理可满足要求。 4、气候特征 合水县最显著的气候是大陆性气候特征，光照充足，日温差大，年降水量相对偏少，东部温良湿润，西部温和干燥，冷暖转换相差半个月，受季风影响，四季气候明显。经合水县气象站多年监测显示，主要气象参数如表2-1所示。 表2-1 合水县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 9~12. 极端最高气温; ℃; 36. 极端最低气温; ℃; -28. 年平均降水量; mm; 588.9. 年平均蒸发量; mm; 1638.5. 年平均日照时数; h; 2250~2600. 年平均无霜期; d; 140. 年平均相对湿度; /; 61%. 主导风向; /; 冬季NW；夏季SE. 年平均风速; m/s; 2.1. 最大冻土深度; cm; 89. 4、水文特征 （1）地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、县川河、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有县川河、固城川、太乐沟等。 县川河：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。县川河河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 （2）地下水 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。 本项目所在地位于黄土高原，按埋藏条件和含水层性质，主要有第四系松散层潜水，下白垩系松散层潜水及承压水，分布复杂。 5、植被及生物多样性 中国黄土高原上面积最大、植被最好的水源涵养林子午岭横贯合水县全境，有“天然水库”、“北地江南”之美誉，梅花鹿、狐、黄羊、野猪等140余种野生动物与200多万亩森林依栖相伴，生息繁衍。岭下“陇东小江南”太白镇青山蓝天、碧水流云、鱼肥稻香。全县森林覆盖率56.9%，是“全国绿化模范县”。 本项目所在区域无珍稀野生动植物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 3.1环境功能区划分 （1）根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 （2）本项目所在区域周边地表水为浅水沟，根据《甘肃省地表水功能区划》（2012~2030）中内容，浅水沟地表水水质功能区为Ⅲ类，因此执行地表水环境质量Ⅲ类标准。 （3）本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)相关规定，按区域的使用功能特点和环境质量要求，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3.2环境空气质量现状 本项目环境空气、地表水环境、地下水环境质量现状监测数据均引用《合水县何家畔镇何家畔村截污控源工程建设项目环境影响报告表》（2018年6月）中监测数据。引用数据监测时间在近三年内，与本项目同属何家畔村，位于本项目西侧1.9km，其监测数据可反映项目地环境现状，具有引用可行性。 （1）监测点位布设 环境空气现状监测点位布设为1#项目区、2#何家畔村，详见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测点位布设 （2）评价标准 编号; 点位; 距离本项目方位/距离; 监测因子. 1#; 项目区; W/1940m; SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、H2S、NH3. 2#; 何家畔村; SE/200m. 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中，NH3和H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）。 （3）监测方法 监测分析方法见表3-2。 表3-2 监测分析方法及评价标准一览表 序号; 检测项目; 分析方法; 方法依据; 标准限值. 24h均值; 1h均值. 1; SO2; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009; 0.15mg/m³; 0.5mg/m³. 2; NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009; 0.08mg/m³; 0.2mg/m³. 3; PM2.5; 重量法; HJ618-2011; 0.075mg/m³; /. 4; PM10; 重量法; HJ618-2011; 0.15mg/m³; /. 5; CO; 非分散红外法; GB/T9801-1988; 4 mg/m³; 10 mg/m³. 6; NH3; 纳氏试剂分光光度法; HJ533-2009; /; 0.2. 7; H2S; 亚甲基蓝分光光度法; /; /; 0.01. （4）监测时间和频次 本次监测取2018年5月30日至6月5日连续7天的有效数据，监测频率、内容及要求见表3-3。 表3-3 监测频率、内容一览表 监测因子; 监测时段; 监测内容; 相关要求; 执行标准. SO2 NO2 CO; 连续7天; 24小时平均浓度; 每日至少有20个小时采样时间; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 1小时平均浓度; 采集8、12、16、20时四个小时浓度. 每小时至少有45min采样时间. PM10 PM2.5; 连续7天; 24小时平均浓度; 每日至少有20个小时采样时间. NH3 H2S; 连续7天; 一次浓度; 每天为4次，具体时间为02:00、08:00、14:00、20:00; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）. （5）监测结果及分析 监测结果统计情况见表3-4~表3-6。 表3-4 环境空气SO2、NO2、CO 1小时平均浓度现状监测结果 监测点位; 项目; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; CO（mg/m3）. 1#项目区; 1小时平均浓度范围μg/m3; 1/∞~7; 1/∞~15; 1/∞~3. 超标率%; 0; 0; 0. 标准值μg/m3; 500; 200; 10. 标准指数范围; 1/∞~0.014; 1/∞~0.075; 1/∞~0.3. 2#何家畔村; 1小时平均浓度范围μg/m3; 1/∞~7; 1/∞~15; 1/∞~3. 超标率%; 0; 0; 0. 标准值μg/m3; 500; 200; 10. 标准指数范围; 1/∞~0.014; 1/∞~0.075; 1/∞~0.3. 表3-5 环境空气24小时平均浓度现状监测结果 监测点位; 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 1#项目区; 24小时平均浓度范围 μg/m3; 7~8; 6~8; 93~110; 59~75. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准值μg/m3; 150; 80; 150; 75. 标准指数范围; 0.047~0.053; 0.075~0.1; 0.62~0.73; 0.787~1. 2#何家畔村; 24小时平均浓度范围μg/m3; 7~8; 6~9; 92~112; 58~73. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准值μg/m3; 150; 80; 150; 75. 标准指数范围; 0.047~0.053; 0.075~0.1125; 0.613~0.747; 0.773~0.973. 表3-6 NH3、H2S一次浓度现状监测结果 监测点位; 项目; NH3; H2S. 1#项目区; 一次浓度范围mg/m3; 1/∞; 1/∞. 超标率%; 0; 0. 标准值mg/m3; 150; 80. 标准指数范围; 1/∞; 1/∞. 2#何家畔村; 一次浓度范围mg/m3; 1/∞; 1/∞. 超标率%; 0; 0. 标准值mg/m3; 150; 80. 标准指数范围; 1/∞; 1/∞. 注：1/∞表示未检出 根据表3-4可知，SO2、NO2、CO 1小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，无超标现象；根据表3-5可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，无超标现象；根据表3-6可知，NH3、H2S一次浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979），无超标现象。因此，项目评价区域环境空气质量良好。 3.3地表水环境质量现状 本次地表水环境现状引用《合水县何家畔镇何家畔村截污控源工程建设项目环境影响报告表》（2018年6月）中监测数据。 （1）环境功能区划分 本项目所在区域周边地表水为浅水沟，根据《甘肃省地表水功能区划》（2012~2030）中内容，浅水沟地表水水质功能区为Ⅲ类，因此执行地表水环境质量Ⅲ类标准。 （2）监测断面布设 根据项目建设区现状，地表水现状监测于浅水沟共布设3个监测断面：1#拟建项目排污口上游500m处、2#拟建项目排污口、3#拟建项目排污口下游1500m处。 （3）监测因子 pH值、BOD5、SS、TP 、TN、水温（℃）、高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量、氨氮、挥发酚、镉、铜、锌、铅、砷、汞、粪大肠菌群、氟化物、氰化物、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂，共23项。 （4）评价标准 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 （5）监测时间和频次 监测时间为2018年5月30日~6月1日，连续监测3天，每天监测1次。 （6）监测结果及分析 监测结果统计情况见表3-7。 表3-7 地表水现状监测结果表 mg/L，pH值无量纲 序号; 项目; 监测结果; 《地表水环境质量标准》Ⅲ标准; 超标倍数. 1#拟建项目排污口上游500m处; 2#拟建项目排污口; 3#拟建项目排污口下游1500m处. 1; pH值; 7.70~7.75; 7.71~7.75; 7.70~7.75; 6~9; /. 2; BOD5; 2.2~2.2; 2.2~2.2; 2.2~2.2; ≤4; /. 3; SS; 7~7; 7~7; 7~7; /; /. 4; TP; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.2; /. 5; TN; 0.76~0.77; 0.76~0.79; 0.77~0.77; ≤1.0; /. 6; 水温（℃）; 16.2~17.1; 15.3~17.3; 16.8~17.9; /. 7; 高锰酸盐指数; 2.2~2.4; 2.1~2.4; 2.1~2.3; ≤6; /. 8; 溶解氧; 8.5~9.5; 8.6~9.6; 8.5~9.5; ≥5; /. 9; 化学需氧量; 8~9; 8~10; 8~10; ≤20; /. 10; 氨氮; 0.40~0.41; 0.40~0.42; 0.41~0.41; ≤1.0; /. 11; 挥发酚; 0.0004~0.0008; 0.0005~0.001; 0.0005~0.0006; ≤0.05; /. 12; 镉; 0.001~0.002; 0.001~0.001; 0.002~0.002; ≤0.005; /. 13; 铜; 0.001L; 0.004~0.001L; 0.002~0.005; ≤1.0; /. 14; 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤1.0; /. 15; 铅; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; /. 16; 砷; 0.0016~0.0016; 0.0016~0.0016; 0.0014~0.0016; ≤0.05; /. 17; 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.0001; /. 18; 粪大肠菌群（个/L）; 110~940; 490~1300; 490~1100; ≤10000; /. 19; 氟化物; 0.50~0.55; 0.50~0.55; 0.50~0.55; ≤1.0; /. 20; 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.2. 21; 石油类; 0.01~0.03; 0.01~0.02; 0.01~0.02; ≤0.05; /. 22; 硫化物; 0.026~0.035; 0.025~0.031; 0.020~0.021; ≤0.2; /. 23; 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2; /. 注：表中“检测结果”栏中带“L”的结果表示检测结果小于最低检出限。. 由上表监测结果可知，评价区内地表水—浅水沟各监测断面监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类浓度限值要求。 3.4地下水环境质量现状 本次地下水环境现状评价引用《合水县何家畔镇何家畔村截污控源工程建设项目环境影响报告表》（2018年6月）中监测数据。 （1）监测点位 本次地下水现状监测点位布设3个监测断面，详见表3-8。 表3-8 地下水质量现状监测点位 序号; 监测断面; 采样说明. 1#; 建设项目东南侧380m; 不降雨期，取一个水样，采样频率一次。同时测量取样点地下水位埋深和地面高程以及经纬度。. 2#; 建设项目地. 3#; 乡镇街道. （2）监测因子 ①水质：钾、钠、钙、镁、硫酸盐、pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、汞、镉、铅、六价铬、砷、铁、锰、锌、氰化物、氯化物、氟化物、硫化物、细菌总数，共24项。 ②水位：监测点经纬度、地下水位埋深、地面高程。 （3）监测时间及监测频率 2018年5月30日，共监测1天。 （4）分析方法 水样的采集、保存按《环境监测技术规范》进行。监测分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GN5750-85）要求进行。 （5）监测结果 监测结果统计见表3-9。 表3-9 地下水环境质量现状评价结果表 由表16可知，各监测点位监测因子浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。 序号; 项目; 监测结果（mg/L）; 标准（mg/L）; 标准指数. 建设项目东南侧380m; 建设项目地; 乡镇街道; 建设项目东南侧380m; 建设项目地; 乡镇街道. 1; pH值; 7.78; 7.88; 7.87; 6.5~8.5; /; /; /. 2; 总硬度; 154; 162; 146; ≤450; 0.34; 0.36; 0.32. 3; 溶解性总固体; 303; 287; 267; ≤1000; 0.303; 0.287; 0.267. 4; 氨氮; 0.08; 0.13; 0.13; ≤0.50; 0.16; 0.26; 0.26. 5; 六价铬; 0.04; 0.04; 0.04; ≤0.05; 0.8; 0.8; 0.8. 6; 氯化物; 3.16; 2.67; 2.77; ≤250; 0.013; 0.011; 0.011. 7; 氟化物; 0.699; 0.860; 0.738; ≤1.0; 0.699; 0.86; 0.738. 8; 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05; /; /; /. 9; 硫酸盐; 6.19; 4.78; 5.18; ≤250; 0.025; 0.019; 0.021. 10; 硝酸盐; 10.4; 10.7; 11.4; ≤20.0; 0.52; 0.535; 0.57. 11; 挥发酚; 0.0010; 0.0006; 0.0008; ≤0.002; 0.5; 0.3; 0.4. 12; 铁; 0.03L; 0.05; 0.03L; ≤0.3; /; /; /. 13; 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.10; /; /; /. 14; 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤1.0; /; /; /. 15; 铅; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.01; /; /; /. 16; 镉; 0.002; 0.002; 0.002; ≤0.005; 0.4; 0.4; 0.4. 17; 砷; 0.0022; 0.0020; 0.0021; ≤0.01; 0.22; 0.2; 0.21. 18; 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001; /; /; /. 19; 钾; 0.416; 0.416; 0.414; /; /; /; /. 20; 钠; 54.3; 54.3; 53.4; /; /; /; /. 21; 钙; 42.1; 43.3; 43.3; /; /; /; /. 22; 镁; 16.5; 16.5; 20.0; /; /; /; /. 23; 硫化物; 0.005L; 0.014; 0.005; ≤0.02; /; 0.7; 0.25. 24; 细菌总数（CFU/ml）; 57; 45; 53; ≤100; 0.57; 0.45; 0.53. 注：表中“检测结果”栏中带“L”的结果表示检测结果小于最低检出限。. 3.5声环境质量现状 本次环境噪声现状监测委托甘肃水木青华检测科技有限公司，于2018年11月3日和4日对项目拟建地四周厂界处声环境进行现场监测，监测点位见附图4。 （1）监测点布设 拟建项目共布设4个噪声监测点位，具体监测点位见表3-10。 表3-10 项目声环境监测点位一览表 序 号; 监 测 点 位; 备注. 1#; 东场界1m处; 场界. 2#; 南场界1m处; 场界. 3#; 西场界1m处; 场界. 4#; 北场界1m处; 场界. （2）监测项目及频率 监测项目：等效连续A声级 监测时间和频率：2018年11月3日～4日，昼、夜间各监测1次。 （3）监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。 （4）评价标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （5）监测结果 声环境质量现状监测结果见表3-11。 表3-11 环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 测点名称; 时间; Leq（A）; 标准值; 超标值. 11月3日; 11月4日. 1#（东）; 昼间; 49.6; 50.3; 60; /. 夜间; 39.9; 40.5; 50; /. 2#（南）; 昼间; 49.9; 49.5; 60; /. 夜间; 40.2; 40.2; 50; /. 3#（西）; 昼间; 50.2; 50.7; 60; /. 夜间; 41.0; 39.7; 50; /. 4#（北）; 昼间; 49.8; 50.0; 60; /. 夜间; 39.9; 40.5; 50; /. 由表3-11所示监测结果，现状噪声监测各厂界昼间噪声为49.5~50.7 dB(A)，夜间噪声为39.7~41.0 dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，周围声环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 该项目位于合水县何家畔乡何家畔村北庄，根据现场踏勘结果，本项目评价区域内没有风景名胜区、水源地、自然保护区、珍稀动植物、保护文物等环境敏感点。根据项目厂址及周围环境特点，确定本项目的主要环境敏感保护目标及保护级别如表3-12，环境保护目标见附图5。 表3-12 环境敏感保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 规模; 达到标准或要求. 环境空气 声环境; 何家畔村北庄居民; NE; 90m; 2户/7人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准. N; 95m; 2户/8人. SW; 75m; 3户/10人. SE; 145m; 2户/8人.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气量质标准（摘录） 污染因子; 二级标准限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二氧化硫（SO2）; 500; 150; 60; 《环境空气质量. 二氧化氮（NO2）准》(GB3095-2012); 200; 80; 40. 一氧化碳（CO）mg/m3; 10; 4; --. 可吸入颗粒物（PM10）; --; 150; 70. 总悬浮颗粒物（TSP）; --; 300; 200. 非甲烷总烃一次值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、声环境质量标准 本项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准（摘录） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 有组织排放的SO2、NOX、非甲烷总烃的排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值二级标准，见表4-3；有组织排放的烟尘浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中其他窑炉二级标准，见表4-4。雷蒙磨除尘器排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值二级标准。 无组织排放的颗粒物和无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值，见表4-3。 表4-3 大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 550; 15; 2.6; 0.40. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 0.12. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表4-4 工业炉窑大气污染物排放限值 序号; 炉窑类别; 标准级别; 排放限值. 烟（粉）尘浓度（mg/m3）; 烟气黑度（林格曼级）. 1; 其它炉窑; 二级; 200; 1. 2、废水 本项目办公和生活均依托自己农舍，厂区内不产生生活污水；生产过程只有冷却塔定期补给水，生产过程不产生生产废水。厂区废水不外排。 3、噪声 施工期间噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表4-5；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见表4-6。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时段; 噪声排放限值. 昼间; 70. 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订中有关规定。 |
| 总量控制标准 | 根据《国务院关于“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》规定的“十三五”期间我国对烟粉尘、SO2、NOx、COD、NH3-N、总磷、总氮、VOCs实行总量排放控制以及《大气污染防治行动计划（国发（2013）37号）》中，严格实施污染物排放总量控制。根据本项目实际情况，本项目设置污染物排放总量控制指标：SO2：1.5t/a；NOx：1.5t/a；VOCs（非甲烷总烃）：2.51t/a；烟粉尘：3.43t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1施工期 施工期主要包括施工场地清理、施工场地平整、地基施工、地面建筑结构施工、设备安装等。本工程施工期工艺流程及产物环节见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产物环节图 施工期工艺说明： （1）场地平整 根据现场踏勘结果，拟建项目场地耕地，需要平整场地清理。平整场地主要产生废气、噪声、固废。废气主要为施工过程中的扬尘和施工机械废气；噪声主要为施工机械噪声；固废主要为场地原有废弃土石方。 （2）主体工程 场地平整后，进入主体工程建设期，主要新建生产车间，砖砌窑炉2座，成品堆放区铺砖等。此过程主要产生废水、噪声和固废。废水主要为施工废水；噪声主要为建设过程中使用的机械、设备噪声；固废主要为建筑垃圾。 （3）设备安装 待主体工程建设完毕后，将外购设备安置到相应位置。此过程主要会产生吊装机械噪声和设备包装固废。 5.2运营期 项目运营期木炭生产线和水烟炭生产线加工工艺流程及产物环节见图5-2、图5-3。 原料 炭化窑 成品木炭 出售 冷凝回收 烟气高压静电处理 烟气外排 窑炉废液 木醋液 木焦油 不锈钢专用收集池 非甲烷总烃 烟气 图5-2 运营期木炭生产线工艺流程及产物环节图 原料 粉碎 筛分 搅拌 压制成型 风干 包装 入库 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 固废 图5-3 运营期水烟炭生产线工艺流程及产物环节图 5.2.1木炭加工工艺简介 （1）锯切 将外购的原料在通过无尘锯分段，同时将多余的树枝、树根进行锯切。此过程会产生无组织切割粉尘和不合格的枝丫。 （2）装窑炭化 木料在炭化窑炉内通过枝丫引燃，在高温、高压环境下进行干馏炭化，炭化时封闭窑口以隔绝空气。每批木炭从装炉到出窑约10天。炭化是一个复杂的化学反应过程，一般可以将其分为3个阶段： ①干燥阶段：此阶段温度在100℃～160℃，相对较低，木料中有机物首先脱水，随着温度升高，逐渐分解产生低分子挥发物。 ②炭化阶段：随着窑内温度的继续升高，当温度达到275℃时反应加剧，有机物中的大分子发生键的断裂，即发生热解，生成大量木焦油、木煤气分解产物。 ③煅烧阶段：窑内继续升温到660℃~800℃，随着水和有机物蒸气的析出，剩余物质受热缩合成胶体。同时，析出的挥发物逐渐减少，胶体逐渐固化和碳化。随着温度升高、加热时间延长，所生成的固体产物中的碳含量逐渐增多，氢、氧、氮等其他元素含量逐渐减少。 木料炭化过程中会得到木炭，产生炭化窑烟气，包括木煤气、木焦油、木醋液、烟尘、非甲烷总烃、SO2、CO2、H2O。木煤气主要为可燃性气体CO、甲烷、乙烯、氢气。木煤气在炭化炉内自燃。 （3）炭化窑烟回收处理设备 炭化窑烟回收处理设备主要由恒压变频窑烟冷凝分离—高压静电处理工艺组成。炭化窑烟气通过该设备后，木醋液、木焦油通过冷凝分离流入专用收集池，处理效率为95%；烟气继续通过高压静电设备，处理效率为95%，处理后从15m排气筒排出。 （4）木醋液木焦油回收利用原理 根据《关于企业回收利用自身产生的危险废物是否属于危险废物经营活动的复函》（环函【2005】203号）中“回收利用企业内部产生的危险废物，不属于利用危险废物的经营活动”。本项目产生的木醋液与木焦油通过窑烟回收处理装置冷凝，流入专用收集池，3~4天后，池内木醋液和木焦油自然分层，木焦油位于上层，木醋液位于下层，企业定期捞出专用收集池中的木焦油，并装入带盖桶内，装桶外售。 5.2.2水烟炭加工工艺简介 （1）原料 本项目主要原料为成品木炭、粘合剂等。原料统一放置在仓库内。在原料入库时会有粉尘产生。 （2）粉碎 将木炭倒入雷蒙磨进料口，在正常运转下，雷蒙磨的进料口是属于负压的，这个负压是由于管壁的零静压引起的。利用雷蒙磨进行粉碎，粉状物料经密闭管道直接进中转仓暂存。 雷蒙磨整套设备结构由主机、分析机（选粉机）、管道装置、鼓风机、成品旋风分离器、鄂式破碎机、提升机、电磁振动给料机、电控电机等组成。其中雷蒙磨主机油机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成。 雷蒙磨工作原理是大块状物料经鄂式破碎机破碎到所需粒度后，由提升机将物料送至雷蒙磨配套的储料斗，再经振动给料机均匀定量连续地送机磨室内进行研磨，粉磨后的粉料被风机气流带走。经分析机进行分级，符合细度的粉料随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，再经粉管排出即为成品粉料，管道排出的成品粉料由螺旋输送管道送至中转仓暂存。 整个气流系统采取负压进料，风力将研磨后的粉料带入分析机分析，符合细度的粉料随气流进入旋风收集器，分离收集，收集后的成品粉料由粉管的螺旋输送进入中转仓暂存，多余的风力由引风机引至脉冲除尘器除尘后经15m排气筒排放。设备运行时会产生噪声和粉尘。 （3）筛分 筛分出质地均匀的细小炭粉，对于颗粒较大的炭粉，则重新粉碎。为减少粉尘的排放，在振动筛上方设集气罩，采取负压集风，风力进入雷蒙磨除尘器除尘，除尘后经15m排气筒排放。 （4）搅拌 筛分后的粉状木炭由密闭式螺旋输送管道中转仓暂存，再由螺旋输送管道进入搅拌机内，搅拌机将原料在搅拌桶内进行密闭搅拌，在密闭搅拌过程中会有粉尘产生，粉尘由引风管道收集，收集后进入雷蒙磨除尘器除尘，除尘后经15m排气筒排放。 （5）压制成型 工作人员将半成品分批装入旋转压片机内，对半成品进行压制成型。该过程会有炭粉洒落产生固体废料。 （6）干燥 干燥过程采用自然风干晾晒，干燥过程无废气产生。 （7）包装入库 成品水烟炭为压片机压制成型的块状固态，没有无组织粉尘废气产生。包装过程会产生不合格品和废包装袋等少量固体废物。

主要污染工序： 5.3施工期污染源强分析 施工人员无提供食宿，施工1个月，施工期较短，主要产污为废气、废水、噪声、固废。 5.3.1废气 废气主要为施工扬尘和施工机械废气。 扬尘：根据中国环境科学院的有关研究结果和类比分析，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，平整场地5500m2，建筑施工扬尘产生量约为1.6t。 施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期较短。因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 5.3.2废水 项目区雨污分流，本项目施工期废水主要为建筑施工废水，施工人员吃住在外自行解决，厕所采用旱厕。 施工废水为砂石料加工废水、混凝土现场搅拌冲洗废水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的废水。施工废水的特点是悬浮物含量高，含有一定的油污，主要含有SS和石油类。建筑类施工废水产生量约为0.5L/m2，则项目施工期间建筑施工废水产生量为0.625t。其中石油类为5～10mg/L，SS为4000～5000mg/L。施工废水经沉淀池沉淀回用于工程，不外排。 5.3.3噪声 施工期噪声几乎贯穿于整个施工过程，是施工期最主要的污染因素之一，主要包括机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械噪声主要为挖掘机、装载机、打桩机等施工作业时产生的噪声，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声；另外场地平整还会有强夯地基处理时产生的震动噪声。本项目在夜间不施工。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准及测量方法》，主要施工器械作业期间噪声值见表5-1。 表5-1 各种施工机械的噪声值 单位：dB(A) 施工阶段; 噪声源; 声功率级; 测量声级dB(A); 测量距离（m）. 平整场地; 挖掘机; 114; 79; 10. 装载机; 110; 75; 15. 打桩机; 130; 110; 22. 主体工程; 钢筋切断机; -; 96; 15. 混凝土振捣器; 112; 80; 12. 5.3.4固体废物 施工期的固废主要为平整场地的废弃土石方、建筑垃圾、废弃包装箱、包装袋和施工人员生活垃圾。 废弃土石方：根据现场踏勘和建设单位提供的资料，本工程挖方约为300m3，用于地基压实110m3，剩余190m3挖方全部用于窑顶覆土。 建筑垃圾：拟建项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要是建材损耗产生的垃圾，建设过程产生的建筑垃圾采用建筑面积发展预测法进行计算： JS=QS·CS 式中：JS—建筑垃圾总产生量（t）； QS—总建筑面积（m2），660m2； CS—平均每平方米建筑垃圾产生量。 建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生0.5~1.0kg左右的建筑垃圾，本评价取每平方米建筑面积产生0.6kg建筑垃圾，则建筑垃圾产生量为0.4t。建筑垃圾禁止随意倾倒，集中收集后，送往政府指定地点统一处置。 废弃包装箱、包装袋：主要来自于外购设备外包装拆除，估算其产生量约为30kg，废弃包装外售处理。 生活垃圾：拟建项目施工高峰期约有10人/天，生活垃圾产生量以0.3kg/人·d计，约为0.003t/d，施工期为1个月，则施工期的生活垃圾总量约0.09t。生活垃圾集中收集，转运至附近生活垃圾中转站。 5.4运营期污染源强分析 5.4.1废气 运营期废气为无组织切割粉尘、专用收集池挥发的非甲烷总烃和排气筒有组织排放的炭化窑烟气、粉尘。 （1）有组织废气 ①炭化窑烟气 炭化窑烟气主要成分为木煤气（包括CO、甲烷、乙烯、氢气等不能冷凝的气体），木焦油和木醋液（气态），烟尘、SO2、NOX、水蒸气和CO2。90%的木焦油和木醋液及可燃气体在炭化炉内消耗，只有10%的剩余烟气由引风机抽出经冷凝分离进入烟气回收处理装置。根据物料衡算及类比分析，进入烟气回收系统的炭化窑烟中的各污染物产生量如下：烟尘：16t/a，SO2：1.5t/a，NOX：1.5t/a，窑炉废液50t/a，经窑烟处理设备冷却分离下来的窑炉废液为47.5t/a，自然分层后，其中木醋液：28.5t/a、木焦油：19t/a，未冷凝下来的木焦油和木醋液燃烧转化的非甲烷总烃为2.5t/a。烟尘的除尘效率为95%，对窑炉废液的冷凝效率为95%，废气污染物的排放量为：烟尘：0.8t/a，SO2：1.5t/a，NOX：1.5t/a，非甲烷总烃：2.5t/a。排气筒的出口废气量为10000m3/h，炭化窑年运时间为7200h，废气污染物的排放速率分别为：烟尘：0.11kg/h，SO2：0.21kg/h，NOX：0.21kg/h，非甲烷总烃：0.35kg/h；排放浓度分别为：烟尘：11mg/m3，SO2：21mg/m3，NOX：21mg/m3，非甲烷总烃：35mg/m3。排放情况见表5-2。 表5-2 项目有组织废气排放情况一览表 污染源名称; 污染物排放情况; 处理措施; 排放方式; 排放去向. 污染因子; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 废气排放筒; 烟尘; 0.8; 0.11; 11; 冷凝分离+高压静电除尘+15m排气筒排出; 间歇; 大气. SO2; 1.5; 0.21; 21; 间歇. NOX; 1.5; 0.21; 21; 间歇. 非甲烷总烃; 2.5; 0.35; 35; 间歇. ②水烟炭生产线粉尘 a.粉碎工序粉尘：粉碎过程利用颚式破碎机（雷蒙磨内部配套设备）进行粉碎，其利用器械的碾压力作用将物料粉碎，然后在风机的作用下把成粉的物料吹起来经过分析机，通过分析机的炭粉进旋风分离器收集。整个气流系统采用负压进料，风力将研磨后的粉料带入分析机分析，符合细度的物料随气流进入旋风收集器，分离收集，收集后的成品粉料由粉管的螺旋输送进入中转仓暂存，多余的风力由引风机引至脉冲除尘器处理，引风机风量为10000m3/h，除尘器除尘效率为99%。类比同类行业，粉碎过程中粉尘排放系数为木炭用量的0.5%，本项目年粉碎木炭20000t，则粉碎过程产生的粉尘量为100t，粉尘废气产生速率为13.9kg/h，产生浓度为1390mg/m3。 b.中转仓粉尘：本项目设1个20t的中转仓，粉碎后炭粉由密闭螺旋输送管道送至中转仓。经对同类企业类比调查，筒仓仓顶呼吸孔粉尘废气产生浓度为4000mg/m3，风机风量为2000m3/h，粉尘产生速率为8kg/h，粉尘产生量为57.6t/a，通过管道将此部分粉尘引至雷蒙磨自带除尘器进行处理。 c.搅拌工序粉尘：物料进入搅拌机进行均匀搅拌，在搅拌机进料过程中会有粉尘产生。类比同类企业，搅拌工序粉尘产生量约为原料量的0.06%，约为60t，即搅拌工序粉尘产生速率为8.3kg/h，风机风量为2000m3/h，粉尘废气产生浓度为4167mg/m3，通过管道将此部分粉尘引至雷蒙磨自带除尘器进行处理。 d.筛分工序粉尘：筛分出质地均匀的细小炭粉，对于颗粒较大的炭粉，则重新搅拌混合。筛分过程中会产生粉尘废气，类比同类企业，粉尘废气产生浓度为1000mg/m3，风机风量为2000m3/h，粉尘产生速率为2.0kg/h，粉尘产生量为14.2t/a。在筛分机上方设置集气罩（负压集气罩收集效率按92%计），通过管道将此部分粉尘引至雷蒙磨自带除尘器进行处理。 水烟炭生产线有组织粉尘排放量为2.3t/a，排放速率为0.32kg/h，排放浓度为32mg/m3。 粉尘废气产生及排放情况见下表。 表5-3 粉尘废气产生及排放情况统计表 产生源; 产生量t/a; 粉尘产生速率kg/h; 粉尘产生浓度mg/m3; 集气措施; 集气后有组织产生速率kg/h; 治理措施; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 粉碎工序; 100; 13.9; 1390; 设备自带引风机; 13.9; 引入雷蒙磨除尘器处理; 2.3; 32; 0.32. 中转仓; 57.6; 8.0; 4000; 引风管道; 8.0. 搅拌工序; 60; 8.3; 4167; 引风管道; 8.3. 筛分工序; 14.4; 2.0; 1000; 集气罩（92%）; 1.8. （2）无组织废气 ①切割粉尘 外购的木料较潮湿，含有一定的水分，锯切过程中，产生的粉尘量相对较少。 ②非甲烷总烃 项目专用收集池中窑炉废液，自然分层后木醋液和木焦油分离，室外温度较高时会有少量的非甲烷总烃挥发逸散，为减缓其异味影响，企业定期捞出专用收集池中的木焦油和木醋液，并装入带盖桶内外售。类比同类项目，该项目非甲烷总烃的排放量为0.01t/a，排放速率为0.0014kg/h。 ③水烟炭生产线粉尘 根据生产工艺，项目无组织粉尘产生点在原料入库、除尘器下料、筛分工序。因粉碎采用雷蒙磨，粉碎过程中产生的粉尘由密封管道连接引风机引至脉冲除尘器，粉碎后的炭粉由密闭螺旋输送管道送至中转仓暂存，中转仓的炭粉再由密闭螺旋输送管道送至搅拌机内，故没有无组织粉尘产生。在搅拌工序采用在搅拌机排气口密封连接排气管道，负压抽至除尘器，也没有无组织粉尘产生。 a.原料入库：部分外购木炭由货车运输，进入密闭仓库储存，进厂货车均采用篷布遮盖，卸料时降低落差，增加洒水次数和洒水量，减少粉尘外溢。采气上述措施后，原料入库环节粉尘产生量约为0.045t/a。 b.除尘器下料：雷蒙磨机在磨粉过程中会有粉尘产生，磨机采用脉冲除尘器处理粉尘废气，除尘器收集一定量的炭粉后由管道排入收尘袋中，在排放炭粉的过程中会产生少量无组织粉尘排放，属于间歇性排放，排放量约为0.015t/a。 c.筛分过程：筛分过程中会产生粉尘废气，在筛分工序上方设置集气罩（负压集气罩收集效率按92%），集气后经管线引至除尘器处理，约8%的无组织粉尘废气排放，产生量为0.416t/a。 水烟炭生产线位于密闭车间内，在原料入库、除尘器下料、筛分过程中产生的粉尘，总无组织粉尘产生量为0.476t/a，约30%的无组织粉尘会在车间内沉降收集下来，最终组织排放的粉尘量为0.333t/a。 5.4.2废水 运营期无废水产生，冷却塔只需定期补给，生产过程不产生生产废水。 本项目办公和生活均依托自己农舍，厂区设置旱厕，生活废水按照生活用水的80%计，生活废水每年产生量为54m3，旱厕定期清掏用于农肥。 5.4.3噪声 噪声主要来源于无尘锯切割、引风机、窑烟回收处理设备和雷蒙磨、搅拌机等设备运行。经调查及类比分析，无尘锯噪声源强在80~95dB（A）之间，引风机噪声源强在75~98dB（A）之间，窑烟回收处理设备噪声源强在75~95dB（A），雷蒙磨、搅拌机等设备噪声源强在60~85dB（A）。 5.4.4固体废物 固体废物主要为生活垃圾、不合格枝丫、窑炉废液和水烟炭生产过程中产生的废料及不合格品。 生活垃圾：运营期劳动定员9人，运营期生活垃圾按每人每天0.5kg计算，每年运行300天，则生活垃圾年产生量为1.35t。 不合格枝丫：切割过程产生不合格的枝丫，根据业主提供资料和同行业类比分析，不合格枝丫的产生量约为年耗木料的0.04%，则每年产生量为16t。 窑炉废液：气态窑炉废液进入恒压变频窑烟回收设备后，通过冷凝分离，由液态状流入专用收集池，根据物料衡算及类比分析，窑炉废液产生量为50t/a；3~4天后，池内窑炉废液自然分层，根据物料衡算及类比分析，分层后木醋液：28.5t/a、木焦油：19t/a。 窑炉燃烧灰：每隔十天开窑取炭的时候，产生0.4t窑灰，按照生产300天计算，总共产生窑灰12t/a。窑灰是非常好的农家肥，全部由当地农户运走用于农家果园施肥。 水烟炭生产过程中会遗落物料，废料定期收集后回用于生产。此外，水烟炭成型过程中会产生不合格品。废料及不合格品产生量为100t/a，经收集后也回用于生产。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 平整场地 | 扬尘 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械、设备 | 施工机械废气 |  | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 有组织废气：炭化窑烟气 | 烟尘 |  | 16t/a | 0.8t/a 11mg/m3 |
|  |  |  | SO2 |  | 1.5t/a | 1.5t/a 21mg/m3 |
|  |  |  | NOX |  | 1.5t/a | 1.5t/a 21mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 2.5t/a | 2.5t/a 35mg/m3 |
|  |  | 有组织废气：粉尘 | 粉尘 |  | 232t/a | 32mg/m3，2.3/a |
|  |  | 无组织废气 | 切割粉尘 |  | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.01t/a，0014kg/h | 0.01t/a，0.0014kg/h |
|  |  |  | 水烟炭粉尘 |  | 0.476 t/a | 0.333t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工 | 施工废水 |  | 0.33t | 0 |
|  | 运营期 | 旱厕 | 生活污水 |  | 54m3/a | 0 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械作业 | 施工机械噪声 |  | 75~110dB(A) | 75~110dB(A) |
|  | 运营期 | 无尘锯 | 无尘锯噪声 |  | 90~105dB（A） | 90~105dB（A） |
|  |  | 引风机 | 引风机噪声 |  | 80~100dB（A） | 80~100dB（A） |
|  |  | 窑烟回收处理设备 | 设备运行噪声 |  | 75~95dB（A） | 75~95dB（A） |
|  |  | 雷蒙磨、搅拌机等设备 | 设备运行噪声 |  | 60~85dB（A） | 60~85dB（A） |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 平整场地 | 废弃土石方 |  | 30m3 | 0 |
|  |  | 施工过程 | 建筑垃圾 |  | 0.4t | 0 |
|  |  | 设备安装 | 废弃包装箱、包装袋 |  | 30kg | 0 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 0.003t/d | 0 |
|  | 运营期 | 员工上班 | 生活垃圾 |  | 1.35t/a | 0 |
|  |  | 切割过程 | 不合格枝丫 |  | 16t/a | 0 |
|  |  | 炭烧过程 | 窑灰 |  | 12t/a | 0 |
|  |  | 专用收集池 | 窑炉废液50t/a，其中 | 木醋液 | 28.5t/a | 0 |
|  |  |  |  | 木焦油 | 19t/a | 0 |
|  |  | 水烟炭生产 | 废料和不合格品 |  | 100t/a | 0 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 根据现场踏勘，本项目周围无珍稀动植物资源，项目的建设对周围生态环境影响不大，在项目厂址北侧布置20m宽绿化，树种以当地常见树种为主，使区域生态环境得到一定的补偿，提高项目区的生态质量。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 7.1.1大气环境影响分析 施工期大气污染物主要有扬尘和施工机械废气。 （1）扬尘 ①露天堆场风力扬尘 露天堆场、裸露场地在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘量可按堆场起尘经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m高处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； w——尘粒的含水率，%。 由上式可知，起尘量与露天堆放量、尘粒性质、尘粒含水率有关，可见，减少露天堆放和裸露场地、保持尘粒含水率可有效控制起尘量；而尘粒在空气中的传播扩散与风速、尘粒本身的沉降速度有关（见表7-1），粒径越大、沉降越快。 当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，扬尘可在短时间内沉降到地面，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，其影响范围随现场的气候情况也有所不同。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②车辆行驶动力起尘 在尘土完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 其中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车车速，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 由上式可知，车辆行驶扬尘与汽车类型、车速、地面清洁程度有关。表7-2为一辆10t的卡车以不同速度通过不同清洁程度的路面时产生的扬尘量，在路面同样清洁程度情况下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表7-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （kg/km•辆） 车速 P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5km/h; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10km/h; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15km/h; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20km/h; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 注：“0.1～1.0”为路面洁净程度。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，同时也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。在自然风作用下，施工场地扬尘的影响范围在100m以内，如果实施作业面洒水抑尘（每天洒水4~5次），可使扬尘减少70%左右，将TSP的污染距离缩小至20~50m范围。 根据表7-3可知，如果落实洒水措施，50m处扬尘浓度下降至0.67mg/m3，50m范围外能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准限值要求。项目位于何家畔村北庄，距离项目最近的居民区为75m，通过采取减少露天堆放、设置施工围挡、作业面洒水等抑尘措施后，本项目施工期扬尘对周围大气环境影响较小。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期较短。因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。因此，项目建设期间的施工机械废气对环周边境影响较小。 7.1.2水环境影响分析 本项目施工期废水主要为建筑施工废水，施工人员吃住依托附近居民，厕所依托旱厕。施工期间建筑施工废水产生量为0.33t，经沉淀池沉淀回用于工程，不外排。项目产生的废水对周边环境的影响较小。 7.1.3声环境影响分析 根据工程分析，施工噪声在75~110dB(A)之间，项目施工期时间短，施工内容简单，施工机械少，且噪声是流动的、不稳定的、间歇的。距离项目最近的居民区为75m，在采取低噪声施工机械、基础减震、施工围挡等隔声措施后，在施工机械厂界的噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，施工期噪声对周边声环境影响较小。 7.1.4固体废物环境影响分析 施工期的固废主要为平整场地的废弃土石方、建筑垃圾、废弃包装箱、包装袋和施工人员生活垃圾。 （1）废弃土石方 废弃土石方产生量约为30m3，全部回填于地基处理，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾产生量为0.4t，临时堆放于项目红线内，施工期结束时，拉至指定建筑垃圾填埋场，对周围环境影响较小。 （3）废弃包装箱、包装袋 废弃包装箱、包装袋产生量约为30kg，同施工期生活垃圾一起拉至附近垃圾中转站，对项目地周围环境影响较小。 （4）生活垃圾 施工期的生活垃圾总量约0.09t，生活垃圾集中收集，转运至附近生活垃圾中转站，对项目地周围环境影响较小。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 运营期废气为排气筒有组织排放的炭化窑烟气、雷蒙磨粉尘和无组织排放的切割粉尘、专用收集池挥发的非甲烷总烃和水烟炭生产过程中的无组织粉尘。 （1）有组织废气 ①炭化窑烟气 根据工程分析，以本项目一期工程为例进行污染物产生及排放分析，进入烟气回收系统的炭化窑烟中的各污染物产生量如下：烟尘：16t/a，SO2：1.5t/a，NOX：1.5t/a，窑炉废液50t/a，经窑烟处理设备冷却分离下来的窑炉废液为47.5t/a，自然分层后，其中木醋液：28.5t/a、木焦油：19t/a，未冷凝下来的木焦油和木醋液燃烧转化的非甲烷总烃为2.5t/a。烟尘的除尘效率为95%，对窑炉废液的冷凝效率为95%，废气污染物的排放量为：烟尘：0.8t/a，SO2：1.5t/a，NOX：1.5t/a，非甲烷总烃：2.5t/a。排气筒的出口废气量为10000m3/h，炭化窑年运时间为7200h，废气污染物的排放速率分别为：烟尘：0.11kg/h，SO2：0.21kg/h，NOX：0.21kg/h，非甲烷总烃：0.35kg/h；排放浓度分别为：烟尘：11mg/m3，SO2：21mg/m3，NOX：21mg/m3，非甲烷总烃：35mg/m3。 综上所述，处理后的废气污染物SO2、NOX、非甲烷总烃的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值二级标准，即：SO2：550mg/m3，NOX：240mg/m3，非甲烷总烃：120mg/m3；烟尘的排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准200mg/m3要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，将废气排放口作为一个点源进行预测。采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3预测。预测参数见表7-4，预测结果见表7-5。 表7-4 预测相关参数 序号; 点源特征; 有组织废气. 1; 点源名称; TSP; SO2; NOx; 非甲烷总烃. 2; 质量标准mg/m3; 0.9; 0.5; 0.2; 2.0. 3; 源强t/a; 0.8; 1.5; 1.5; 2.5. 4; 风速m/s; 2.1; 2.1; 2.1; 2.1. 5; 烟囱高度m; 15; 15; 15; 15. 6; 烟囱内径m; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3. 7; 出气温度K; 273; 273; 273; 273. 表7-5 估算模式预测结果一览表 序号; 距离（m）; TSP浓度(ug/m3); TSP占标率(%); SO2浓度(ug/m3); SO2占标率(%); NO2浓度(ug/m3); NO2占标率(%); 非甲烷总烃浓度(ug/m3); 非甲烷总烃占标率(%). 1; 100; 0.007491; 0.83; 0.004885; 0.98; 0.004885; 2.04; 0.008142; 0.41. 2; 200; 0.009166; 1.02; 0.005978; 1.2; 0.005978; 2.49; 0.009964; 0.5. 3; 300; 0.009736; 1.08; 0.00635; 1.27; 0.00635; 2.65; 0.01058; 0.53. 4; 400; 0.009211; 1.02; 0.006007; 1.2; 0.006007; 2.5; 0.01001; 0.5. 5; 500; 0.009395; 1.04; 0.006127; 1.23; 0.006127; 2.55; 0.01021; 0.51. 6; 600; 0.01059; 1.18; 0.006906; 1.38; 0.006906; 2.88; 0.01151; 0.58. 7; 692; 0.01086; 1.21; 0.007085; 1.42; 0.007085; 2.95; 0.01181; 0.59. 8; 700; 0.01086; 1.21; 0.007084; 1.42; 0.007084; 2.95; 0.01181; 0.59. 9; 800; 0.01061; 1.18; 0.00692; 1.38; 0.00692; 2.88; 0.01153; 0.58. 10; 900; 0.01009; 1.12; 0.006583; 1.32; 0.006583; 2.74; 0.01097; 0.55. 11; 1000; 0.009506; 1.06; 0.0062; 1.24; 0.0062; 2.58; 0.01033; 0.52. 12; 1100; 0.009598; 1.07; 0.00626; 1.25; 0.00626; 2.61; 0.01043; 0.52. 13; 1200; 0.009541; 1.06; 0.006222; 1.24; 0.006222; 2.59; 0.01037; 0.52. 14; 1300; 0.009383; 1.04; 0.006119; 1.22; 0.006119; 2.55; 0.0102; 0.51. 15; 1400; 0.009158; 1.02; 0.005972; 1.19; 0.005972; 2.49; 0.009954; 0.5. 16; 1500; 0.008891; 0.99; 0.005799; 1.16; 0.005799; 2.42; 0.009664; 0.48. 17; 1600; 0.008601; 0.96; 0.005609; 1.12; 0.005609; 2.34; 0.009348; 0.47. 18; 1700; 0.008298; 0.92; 0.005412; 1.08; 0.005412; 2.26; 0.00902; 0.45. 19; 1800; 0.007993; 0.89; 0.005213; 1.04; 0.005213; 2.17; 0.008688; 0.43. 20; 1900; 0.007691; 0.85; 0.005016; 1; 0.005016; 2.09; 0.00836; 0.42. 21; 2000; 0.007395; 0.82; 0.004823; 0.96; 0.004823; 2.01; 0.008038; 0.4. 22; 2100; 0.007104; 0.79; 0.004633; 0.93; 0.004633; 1.93; 0.007722; 0.39. 23; 2200; 0.006828; 0.76; 0.004453; 0.89; 0.004453; 1.86; 0.007422; 0.37. 24; 2300; 0.006566; 0.73; 0.004282; 0.86; 0.004282; 1.78; 0.007137; 0.36. 25; 2400; 0.006318; 0.7; 0.00412; 0.82; 0.00412; 1.72; 0.006867; 0.34. 26; 2500; 0.006083; 0.68; 0.003967; 0.79; 0.003967; 1.65; 0.006612; 0.33. 根据估算模式预测得知，污染物最大落地浓度出现在下风向692m处，烟尘最大落地浓度为0.01086mg/m3，最大占标率为1.21%；SO2最大落地浓度为0.007085mg/m3，最大占标率为1.42%；NO2最大落地浓度为0.007085mg/m3，最大占标率为2.95%；非甲烷总烃最大落地浓度为0.01181mg/m3，最大占标率为0.59%。下风向最大落地浓度较小，对周围大气环境影响较小。 ②水烟炭生产线粉尘 本项目水烟炭生产线有组织粉尘排放量为2.3t/a。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，将水烟炭生产车间作为一个面源进行无组织粉尘预测。采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3预测。预测参数见表7-6，预测结果见表7-7。 表7-6 预测相关参数 序号; 点源特征; 有组织粉尘. 1; 点源名称; TSP. 2; 质量标准mg/m3; 0.9. 3; 源强t/a; 2.3. 4; 风速m/s; 2.1. 5; 烟囱高度m; 15. 6; 烟囱内径m; 0.3. 7; 出气温度K; 273. 表7-7 估算模式预测结果一览表 序号; 距离（m）; 浓度(mg/m3); 占标率(%). 1; 100; 0.007491; 0.83. 2; 200; 0.009166; 1.02. 3; 300; 0.009736; 1.08. 4; 400; 0.009211; 1.02. 5; 500; 0.009395; 1.04. 6; 600; 0.01059; 1.18. 7; 692; 0.01086; 1.21. 8; 700; 0.01086; 1.21. 9; 800; 0.01061; 1.18. 10; 900; 0.01009; 1.12. 11; 1000; 0.009506; 1.06. 12; 1100; 0.009598; 1.07. 13; 1200; 0.009541; 1.06. 14; 1300; 0.009383; 1.04. 15; 1400; 0.009158; 1.02. 16; 1500; 0.008891; 0.99. 17; 1600; 0.008601; 0.96. 18; 1700; 0.008298; 0.92. 19; 1800; 0.007993; 0.89. 20; 1900; 0.007691; 0.85. 21; 2000; 0.007395; 0.82. 22; 2100; 0.007104; 0.79. 23; 2200; 0.006828; 0.76. 24; 2300; 0.006566; 0.73. 25; 2400; 0.006318; 0.7. 26; 2500; 0.006083; 0.68. 根据估算模式预测得知，颗粒物最大落地浓度出现在下风向692m处，落地浓度为0.01086mg/m3，最大占标率为1.21%。本项目粉尘排放对周围大气环境和敏感目标影响较小。 （2）无组织废气 ①切割粉尘 外购的木料较潮湿，含有一定的水分，采用无尘锯锯切，产生的粉尘量相对较少，对周边大气环境影响很小。 ②非甲烷总烃 项目专用收集池会有少量的非甲烷总烃挥发，根据类比分析，非甲烷总烃的排放量为0.01t/a，排放速率为0.0014kg/h。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，将非甲烷总烃作为一个面源进行无组织排放预测。采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3预测。预测参数见表7-8，预测结果见表7-9。 表7-8 预测相关参数 序号; 面源特征; 无组织粉尘. 1; 面源名称; 非甲烷总烃. 2; 质量标准mg/m3; 2.0. 3; 源强kg/h; 0.0014. 4; 风速m/s; 2.1. 5; 排放高度m; 8. 6; 长度m; 7. 7; 宽度m; 5. 表7-9 估算模式预测结果一览表 序号; 距离（m）; 浓度(ug/m3); 占标率(%). 1; 100; 0.002045; 0.1. 2; 100; 0.002045; 0.1. 3; 200; 0.001822; 0.09. 4; 300; 0.001308; 0.07. 5; 400; 0.000928; 0.05. 6; 500; 0.000684; 0.03. 7; 600; 0.000525; 0.03. 8; 700; 0.000416; 0.02. 9; 800; 0.000342; 0.02. 10; 900; 0.000287; 0.01. 11; 1000; 0.000245; 0.01. 12; 1100; 0.000213; 0.01. 13; 1200; 0.000187; 0.01. 14; 1300; 0.000166; 0.01. 15; 1400; 0.000149; 0.01. 16; 1500; 0.000134; 0.01. 17; 1600; 0.000122; 0.01. 18; 1700; 0.000112; 0.01. 19; 1800; 0.000102; 0.01. 20; 1900; 9.43E-05; 0. 21; 2000; 8.73E-05; 0. 22; 2100; 8.15E-05; 0. 23; 2200; 7.62E-05; 0. 24; 2300; 7.16E-05; 0. 25; 2400; 6.73E-05; 0. 26; 2500; 6.35E-05; 0. 根据估算模式预测得知，无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度为0.002045mg/m3，最大占标率为0.1%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值，项目建成后对当地环境空气中污染物贡献值较小，本项目无组织非甲烷总烃对项目区周围敏感点影响较小。 大气环境防护距离： 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 根据大气环境防护距离计算软件计算结果显示，本项目无超标点，在保证各大气污染物措施落实良好的情况下，不需要设置大气防护距离。 卫生防护距离： 本项目使用生产过程中存在着无组织形式排放的废气，需要满足卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离。项目卫生防护距离计算参数与计算结果见下表。 表7-10 卫生防护距离参数及结果一览表 污染源; A; B; C; D; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 专用收集池; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.102; 50. 经预测，非甲烷总烃无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算为0.102m。根据极差的规定：“卫生防护距离在100m以内，极差为50m；超过100m，但小于1000m时，极差为100m；超过1000以上时，极差为200m”。综上，本项目的卫生防护距离应取50m。 距离本项目最近的敏感点为西南侧一户居民，约为75m。卫生防护距离范围内无居民区、政府机关、学校等环境敏感点，满足卫生防护距离的要求。尽管如此，车间生产工人还需配备相应的劳保服装和口罩，做好工人的防护措施。本次评价要求：今后在生产车间周边50m卫生防护距离内不得新建居民住宅区、医院、学校等设施。本项目卫生防护距离包络图见附图6。 ③水烟炭生产线粉尘 本项目水烟炭生产线无组织粉尘排放量为0.333t/a。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，将水烟炭生产车间作为一个面源进行无组织粉尘预测。采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3预测。预测参数见表7-11，预测结果见表7-12。 表7-11 预测相关参数 序号; 面源特征; 无组织粉尘. 1; 面源名称; TSP. 2; 质量标准mg/m3; 0.9. 3; 源强t/a; 0.333. 4; 风速m/s; 2.1. 5; 排放高度m; 8. 6; 长度m; 30. 7; 宽度m; 20. 表7-12 估算模式预测结果一览表 序号; 距离（m）; 浓度(mg/m3); 占标率(%). 1; 83; 0.0193; 2.14. 2; 100; 0.01824; 2.03. 3; 200; 0.01806; 2.01. 4; 300; 0.01704; 1.89. 5; 400; 0.01585; 1.76. 6; 500; 0.01344; 1.49. 7; 600; 0.0112; 1.24. 8; 700; 0.009362; 1.04. 9; 800; 0.007946; 0.88. 10; 900; 0.006832; 0.76. 11; 1000; 0.005945; 0.66. 12; 1100; 0.005236; 0.58. 13; 1200; 0.004655; 0.52. 14; 1300; 0.004173; 0.46. 15; 1400; 0.003767; 0.42. 16; 1500; 0.003423; 0.38. 17; 1600; 0.003125; 0.35. 18; 1700; 0.002866; 0.32. 19; 1800; 0.00264; 0.29. 20; 1900; 0.002442; 0.27. 21; 2000; 0.002268; 0.25. 22; 2100; 0.002121; 0.24. 23; 2200; 0.001989; 0.22. 24; 2300; 0.001871; 0.21. 25; 2400; 0.001764; 0.2. 26; 2500; 0.001667; 0.19. 根据估算模式预测得知，颗粒物最大落地浓度出现在下风向83m处，落地浓度为0.0193mg/m3，最大占标率为2.14%，颗粒物贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，本项目粉尘排放对周围大气环境和敏感目标影响较小。 大气环境防护距离： 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。根据大气环境防护距离计算软件计算结果显示，本项目无超标点，在保证各大气污染物措施落实良好的情况下，不需要设置大气防护距离。 卫生防护距离： 本项目使用生产过程中存在着无组织形式排放的废气，需要满足卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离。项目卫生防护距离计算参数与计算结果见下表。 表7-13 卫生防护距离参数及结果一览表 污染源; A; B; C; D; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 水烟炭生产线; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.469; 50. 经预测，粉尘无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为7.642m。根据极差的规定：“卫生防护距离在100m以内，极差为50m；超过100m，但小于1000m时，极差为100m；超过1000以上时，极差为200m”。综上，本项目的卫生防护距离应取50m。 距离本项目最近的敏感点为西南侧一户居民区，约为75m。卫生防护距离范围内无居民区、政府机关、学校等环境敏感点，满足卫生防护距离的要求。尽管如此，车间生产工人还需配备相应的劳保服装和口罩，做好工人的防护措施。本次评价要求：今后在生产车间周边50m卫生防护距离内不得新建居民住宅区、医院、学校等设施。本项目卫生防护距离包络图见附图6。 7.2.2水环境影响分析 运营期无废水产生，生产过程中冷却塔只需定期补给水，生产过程不产生生产废水。 本项目办公和生活均依托自己农舍，厂区设置旱厕，定期清淘用于农肥，生活废水不外排，对项目周边环境影响较小。 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，噪声主要来源于无尘锯切割、引风机、窑烟回收处理设备和雷蒙磨、搅拌机等设备运行。经调查及类比分析，无尘锯噪声源强在80~95dB（A）之间，引风机噪声源强在75~98dB（A）之间，窑烟回收处理设备噪声源强在75~95dB（A），雷蒙磨、搅拌机等设备噪声源强在60~85dB（A）。采用点声源衰减模式进行噪声预测。根据项目平面布置，预测厂界四周及敏感点噪声情况，预测结果见表7-14。 表7-14 噪声预测结果表 单位：dB（A） 设备名称; 噪声源强dB（A）; 降措措施; 降噪效果dB（A）; 距噪声源不同距离处噪声值dB(A). 距厂界位置（m）; 贡献值. 无尘锯; 95; 窑体隔声、基础减震，距离衰减; 65; 东（15）; 53.2. 引风机; 98; 66; 南（20）; 52.5. 窑烟回收处理设备; 95; 65; 西（20）; 52.5. 北（100）; 50.1. 由表7-14可知，本项目运营期正常生产期间，昼间、夜间厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。因此，本项目运营后噪声对周边声环境的影响较小。 7.2.4固体废物环境影响分析 固体废物主要为生活垃圾、不合格枝丫、窑炉废液和水烟炭废料及不合格品。 生活垃圾：运营期员工依托现有附近农户，劳动定员9人，三班倒，每班2人。运营期生活垃圾按每人每天0.5kg计算，每年运行300天，则生活垃圾年产生量为1.35t。生活垃圾用垃圾收集桶收集，定期清运至附近生活垃圾中转站。 不合格枝丫：切割过程产生不合格的枝丫，根据业主提供资料和同行业类比分析，不合格枝丫的产生量约为年耗原料的0.04%，则每年产生量为16t。不合格枝丫暂存在原料堆放区，用于炭化时木材的引燃。 窑炉废液：气态窑炉废液进入恒压变频窑烟回收设备后，通过冷凝分离，由液态状流入专用收集池，根据物料衡算及类比，窑炉废液产生量为50t/a；3~4天后，池内窑炉废液自然分层，上层为木焦油，下层为木醋液，根据物料衡算及类比分析，木醋液：28.5t/a、木焦油：19t/a。木醋液和木焦油装入带盖桶内，放置在危化品储存间待外售。 窑炉燃烧灰：每隔十天开窑取炭的时候，产生0.4t窑灰，按照生产300天计算，总共产生窑灰12t/a。窑灰是非常好的农家肥，全部由当地农户运走用于农家果园施肥。 水烟炭废料及不合格品收集后全部回用于生产。 综上所述，本项目产生的固体废物能够废物再利用，产生可观的经济效益，且不造对环境的二次污染，本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 7.2.5环境风险分析 （1）概述 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （2）风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，基本没有环境风险源，本项目所用原辅材料及产品主要为木料、木炭、木醋液和木焦油，具有可燃性，堆放贮存易导致火灾事故的发生，发生火灾事故可能会引起环境急性污染。 窑炉废液中木醋液和木焦油理化性质如下： ①木醋液：木醋液也叫植物酸，是以醋酸为主要成分的PH3程度的酸性液体，与食醋的成分和色调极为相似（原来为威士禁忌色或完全除去木焦油的透明的浅黄色液体），各自按不同的方法精制而成。简单的说就是把木头烧成木炭的过程中冒出的烟气自然冷却液化而得到的。因此木醋液是把树木炭化，将其能量转换成气体再自然冷却成浓缩液体而成。木醋液的组分种类、含量，随采集工艺、存放时间和精制方法等不同而异。木醋液的成份涉及到许多种类的化合物，其中大多数是微量成份，其主要成份是水，其次是有机酸、酚类、醇类和酮类等物质。酸类物质是木醋液中最具特征的成份，在木醋液中的含量也高，往往占有机物的50%以上。木醋液中的其它成份还有胺类、甲胺类、二甲胺类、毗吮类等分子中含氮的碱类物质以及 K、Ca、Mg、Zn、Ge、Mn、Fe 等微量元素。 ②木焦油：是一种含烃类、酸类、酚类较高的有机化合物；为木材（针叶木或其他木）在炭窑中炭化时排出来的产品（例如，瑞典焦油或松焦油）或在蒸馏甑或蒸馏炉中蒸馏制得的产品（蒸馏焦油）。蒸馏焦油可直接从焦木水沉淀而得（沉淀焦油），也可通过蒸馏焦木水（焦油已部分溶解）制得（溶解焦油）。木焦油具有腐蚀性，对身体有害。受热、遇硝酸等强氧化剂有引起燃烧的危险。 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）可知，本项目原辅材料及产品均未列入重大危险源辨识的范围内。故本项目的生产场所及贮存场所不构成重大危险源。虽然本项目生产过程中无重大危险源，但是在其生产中也要做到防患于未然，做好事故发生的防范措施。 （3）最大可信事故 本项目最大可信事故为管理不善，造成火灾事故和木醋液、木焦油泄漏，类比同类项目，火灾事故发生的概率极低。火灾的影响主要表现：发生火灾事故会对项目周围的建筑以及人的生命安全造成威胁，消防废水会对地表水、地下水造成污染。本项目需对车间定期进行检查，加强生产过程中职工安全防火制度建设，使发生火灾的概率较小。本项目木醋液和木焦油均装入带盖桶内，放置在危化品储存间，发生泄漏概率极低。 （4）应急预案 由于本项目生产规模较小，所用原辅料及产品数量有限，因此本次应急预案的制定将主要从企业实际情况出发，具体提出有针对性的自救和预防措施。 ①厂区内一旦发生火灾，当事员工应当根据情况立即进行处理，避免火势变大，难以补救。 ②立即组织全厂员工进行自救，并切断相关电源；如果火情无法控制，立即报火警求助社会力量投入救援。 ③在厂区合适位置，布设一定数量的灭火器。 ④熟悉环境，临危不乱，按照应急预案的要求，应对发生的事故。 ⑤编制突发环境事件应急预案，并向环保部门备案。本项目编制的应急预案主要内容见下表。 表7-15 应急预案的主要内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险源，环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 设立应急组织机构，规定人员组成和职责. 3; 预案分级响应条件; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 4; 应急救援保障; 应配备必要的应急设施、设备和器材。事故易发的工作岗位配备必要的防护用品等. 5; 报警、通讯联络方式; 保持应急状态下的通讯方式、通知方式畅通. 6; 应急抢险、救援及控制措施、应急环境预监测; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全站的应急处理系统能够紧急启动，并对事故发生的污染物进行有效控制，对事故性质、严重程度与所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据，同时根据需要对事故现场进行应急监测. 7; 防护措施、现场清理和恢复措施及器材; 控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场泄露物，降低危害相应的设施器材设备；控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 8; 人员紧急撤离、疏散; 对事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众制定撤离组织计划及医疗救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复生产措施；解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习，提供员工应急处置能力. 11; 公众教育与信息; 对临近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息. （5）风险防范措施 根据项目原材料及产品的危险性，提出以下几方面的风险防范措施。 ①保持原料存放区的干燥，走廊、过道整洁卫生和畅通，足够的照明和良好的通风，配备相应的消防设备，严禁烟火、避免热源或阳光直射。 ②木醋液、木焦油必须装入带盖桶内，并在包装上贴上安全标签。 ③可燃物料出入库应进行检查、登记、验收，内容包括：检验物品质量、数量、 包装情况、危险标志、有无泄漏等，经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库，并要严格按照各区域合理的使用量、贮存最高量、安全库存量进行发放。 ④充分考虑总体布置的安全性，总图布置须符合《建筑设计防火规范》(GB50016－2006)和国家现行的“总图运输设计规范”及安全生产管理规定的要求。 ⑤避免人流通道和物流通道的交叉使用，确保人流通道和物流通道的畅通。 ⑥设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的开展。 同时，为减少项目火灾风险因素对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施： ①对生产设备进行加强监管，定期进行检查。 ②工作人员要定期对线路进行排查，发现问题，及时解决。 ③根据相关防火要求，设置合适数量的灭火器等。 ④库房内杜绝火种，严禁吸烟。 （6）环境风险分析小结 建设单位在认真按照《建设设计防火规范》的相关要求进行设计和管理，并落实本报告提出的相关安全防范措施、按照消防部门要求做好厂区消防安全工作的基础上，其产生的环境风险较低。因此，本项目的环境风险水平在可接受的范围内。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 平整场地 | 扬尘 | 合理安排施工时段、设置施工围挡、洒水降尘 | 满足GB16297-1996中二级标准 |
|  |  | 施工机械、设备 | 施工机械废气 | 自然通风、检修设备 | 满足对环周边境影响较小 |
|  | 运营期 | 有组织废气：炭化窑烟气 | 烟尘 | 窑烟回收处理设备处理 | 满足GB9078-1996中标准限值 |
|  |  |  | SO2 |  | 满足GB16297-1996中二级标准限值 |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 有组织废气：粉尘 | 粉尘 | 收集至雷蒙磨除尘器处理 | 满足GB16297-1996中二级标准 |
|  |  | 无组织废气 | 切割粉尘 | 无尘锯切割 | 对环境影响较小，符合环保要求 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / |  |
|  |  |  | 水烟炭生产线粉尘 | 建设密闭厂房 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工 | 施工废水 | 沉淀池2m3，回用 | 对环境影响较小，符合环保要求 |
|  | 运营期 | 员工 | 生活污水 | 排入旱厕，定期清淘用于农肥 | 对环境影响较小，符合环保要求 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械作业 | 施工机械噪声 | 低噪设备，加强检修、养护设备，控制汽车鸣笛，设置限速标志 | 满足GB12523-2011中昼间噪声排放限值 |
|  | 运营期 | 无尘锯 | 设备运行噪声 | 低噪设备、基础减振、隔声 | 满足GB12348-2008中2类标准限值 |
|  |  | 引风机 |  |  |  |
|  |  | 窑烟回收处理设备 |  |  |  |
|  |  | 雷蒙磨、搅拌机等设备 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 平整场地 | 废弃土石方 | 回填于地基处理 | 对环境影响较小，符合环保要求 |
|  |  | 施工过程 | 建筑垃圾 | 运至建筑垃圾填埋场 |  |
|  |  | 设备安装 | 废弃包装箱、包装袋 | 集中收集后运至垃圾中转站 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 集中收集后运至垃圾中转站 |  |
|  | 运营期 | 切割过程 | 不合格枝丫 | 集中收集用于炭化窑引燃 | 对环境影响较小，符合环保要求 |
|  |  | 员工上班 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，定期运至垃圾中转站 |  |
|  |  | 木炭燃烧过程 | 窑灰 | 全部由当地农户运走用于农家果园施肥。 |  |
|  |  | 专用收集池 | 木醋液、木焦油 | 装入带盖桶内，放置在危化品储存间待外售 |  |
|  |  | 水烟炭生产 | 废料和不合格品 | 收集后回用于生产 |  |
| 8.1施工期污染防治措施 本项目的建设内容主要是炭化炉建设和设备安装，在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境及声环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 8.1.1大气污染防治措施 施工过程中产生的粉尘（扬尘）会对周围的大气环境带来不利的影响，为减轻其污染程度和缩小影响范围，建议采取以下措施： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料能统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 ④使用商品混凝土。 ⑤施工现场要设围栏或围墙，缩小施工扬尘扩散范围。 ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 在落实以上各项措施后，一般不会对周围环境造成不良影响。 8.1.2废水污染防治措施 ①生活污水应利用附近卫生设施预处理后用于周边农田还田，施工废水经沉淀池处理后上清液用于洒水降尘。 ②加强施工人员的安全生产教育，定期维护并及时检修施工设备，以避免施工中意外事故造成的水污染。加强施工人员的环境保护教育，禁止乱倒生活污水、乱扔垃圾。 ③土石方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护水以及车辆冲洗水应集中排入污水沉淀池沉淀净化后可循环利用。 在落实以上各项措施后，一般不会对周围环境造成不良影响。 8.1.3噪声污染防治措施 ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 ③在高噪声设备周围设置掩蔽物。 ④加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工期汽车数量和行车密度，严禁汽车鸣笛。 8.1.4固废污染防治措施 ①对于固体废弃物应根据其各自的特性和组成优化选择处理和处置方法，进行分类处置。 ②废弃土石方全部回填于地基处理，建筑垃圾拉至指定建筑垃圾填埋场，废弃包装箱、包装袋同施工期生活垃圾一起拉至附近垃圾中转站。 ③设专人打扫卫生，设置垃圾箱、垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，并送往附近的垃圾中转站处理。 由于施工期较短，故对当地环境空气、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量，随着施工期结束，产生的影响随之消失。 8.2运营期污染防治措施 8.2.1大气污染防治措施 运营期废气为无组织切割粉尘、专用收集池挥发的非甲烷总烃、水烟炭生产粉尘和排气筒有组织排放的炭化窑烟气、粉尘。 （1）外购的木料较潮湿，含有一定的水分，锯切过程中，产生的粉尘量相对较少，对周边大气环境影响很小。 （2）炭化窑烟经过窑烟回收处理设备进行处理，窑烟回收处理设备主要由冷凝分离—高压静电处理工艺组成。炭化窑烟气通过该设备后，木醋液、木焦油通过冷凝分离流入专用收集池，处理效率为95%；烟气继续通过高压静电设备，处理效率为95%，处理后从15m排气筒排出，实现达标排放。 （3）水烟炭生产线粉尘通过引至雷蒙磨内部配套脉冲除尘器进行处理，尘器除尘效率为99%，实现达标排放。 （4）水烟炭生产线置于密闭车间内，减少无组织粉尘排放。 采取上述措施后，本项目对周围大气环境和敏感点影响较小。 8.2.2废水污染防治措施 本项目办公和生活均依托自己农舍，厂区设置旱厕，定期清掏用于农肥。 8.2.3噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源于无尘锯切割、引风机、窑烟回收处理设备和雷蒙磨、搅拌机等设备运行。经调查及类比分析，无尘锯噪声源强在80~95dB（A）之间，引风机噪声源强在75~98dB（A）之间，窑烟回收处理设备噪声源强在75~95dB（A），雷蒙磨、搅拌机等设备噪声源强在60~85dB（A）。通过采取选用低噪声设备，以降低噪声源声压级；在总体设计上合理优化布局，将主要噪声源布置在室内或通过窑体隔声，或将高噪声设备集中以便于控制；在产噪设备安装连接时，采用软连接方式。同时加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝不正常运转时的高噪声产生。另外，在北侧设置绿化带。通过上述措施，本项目运营后噪声对周边环境的影响较小。 8.2.4固废污染防治措施 固体废物主要为生活垃圾、不合格枝丫、窑炉废液和水烟炭废料及不合格品。才去的污染防治措施如下： （1）生活垃圾用垃圾收集桶收集，定期清运至附近生活垃圾中转站。 （2）不合格枝丫暂存在原料堆放区，用于炭化时木材的引燃。 （3）气态窑炉废液进入恒压变频窑烟回收设备后，通过冷凝分离，由液态状流入不锈钢专用收集池，池内窑炉废液自然分层，上层为木焦油，下层为木醋液，木醋液和木焦油装入带盖桶内，放置在危化品储存间待外售。 （4）水烟炭废料及不合格品收集后全部回用于生产。 （5）设置9m3不锈钢窑炉废液专用收集池，在库房内新建8m2危化品储存间，用于存放桶装木焦油、木醋液。危化品储存间和专用收集池建成具有防水、防渗、防流失的专用储存间。储存间必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，储存间应封闭，以防风、防雨、防日晒，并设置20cm高围堰。储存间内应有安全照明设施及安全防护设施，应对储存间及危化品进行定期检查。 （6）窑炉燃烧灰：每隔十天开窑取炭的时候，产生0.4t窑灰，按照生产300天计算，总共产生窑灰12t/a。窑灰是非常好的农家肥，全部由当地农户运走用于农家果园施肥。 综上所述，本项目产生的固体废物能够废物再利用，产生可观的经济效益，且不造对环境的二次污染，本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 8.2.5风险防范措施 本项目环境风险为副产品木焦油、木醋液泄漏引发火灾。通过对管道、不锈钢收集池定期检修维护；木焦油、木醋液存储库房设置防漏裙角，并配备空桶，发生泄漏及时更换容器；对木焦油和木醋液储存间地面进行防腐防渗处理；门口设置围挡；在存储仓库张贴严禁烟火标示；在炭化窑周边设置20cm高围堰；加强生产过程的风险防范。建设单位应制定突发事故环境风险应急预案，并报当地环保部门备案。 8.2.6厂区分区防渗措施 为防止厂区淋溶水下渗污染地下水，严格的防渗措施是非常必要的。全厂需要防渗区域分为重点污染防治区、一般污染防治区、非污染区。其中重点污染防治区指可能泄露被列入（GB8978-1996）表1和（GB5085.6）中所列剧毒、有毒、致癌性物质、致突变性物质、生殖毒性物质持久性有机污染物及其它需要重点防治的特征污染物的区域；非污染物是指办公生活区、绿化区等。防渗设计及施工应严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的有关规定措施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。另外，还应采取有力措施保证各项环保措施的正常运行，以防止事故排污水对地下水造成污染。 本项目重点污染防治区为窑烟回收处理装置区及窑炉废液收集区；一般污染防治区库房、运输道路，其它辅助设施等，非污染防治区为厂区综合办公区和原料堆场。重点污染防治区刚性防渗结构层渗透系数不宜大于1.0×10-7cm/s，等效粘土防渗层不小于6m；一般污染防治区刚性防渗结构层渗透系数不宜大于1.0×10-7cm/s，等效粘土防渗层不小于1.5m。全厂防渗措施布置图见附图7。 |  |  |  |  |  |

# 九、环境管理及监控计划

9.1环境管理 环境管理和环境监测计划的主要目的是保证企业环境管理体系的正常运转，使国家及企业的各项环境管理方针、制度和方案得以落实，达到企业环境治理和环境保护的目标。为此要建立相应的环境管理机构，明确规定其作用职责与管理权限，对从事环境管理的人员实施培训，提高其环境管理的管理工作水平和能力。 建立由企业主要负责人负责的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制、 岗位责任制。环境管理机构的基本职责为： 1）宣传、贯彻执行国家相关的法律法规，根据企业状况编制环境保护规划和管理操作实施细则，并组织实施，监督执行。 2）负责统计，建立档案，定期编制管理工作的总结报告，为环境管理和污染防治提供依据。 3）制定环境管理制度和环境保护指标并执行上级主管部门建立的各种环境管理制度，定期进行考核。 4）全面组织和管理污染防治工作，负责环保治理设施的正常运行及其管理工作。 5）将在环境管理体系运行中所掌握的情况及时向环保负责人汇报，并提出环境保护工作的建议。 9.2环境监测计划 制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境保护措施，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。根据本项目污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期对项目污染物排放情况开展监测，并及时将监测结果反馈给相关政府环保部门和企业环保负责人。按照《排污单位自行监测技术指南-总则》等相关规范导则要求并结合实际排污情况，本项目运营期环境监测计划见下表。 表9-1 运营期环境监测计划表 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气（有组织排放）; 窑烟回收处理设备排气筒; SO2、NOX、非甲烷总烃；烟尘; 1次/半年. 雷蒙磨除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 废气（无组织排放）; 厂界上风向1个点，厂界下风向3个点; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/半年. 厂界噪声; 场界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 9.3环保投资 本项目总投资550万元，其中环保投资22.02万元，所占比例为4%，环保投资一览表见表9-2。 表9-2 环保投资一览表 序号; 阶段; 项目名称; 环保措施; 投资额（万元）; 备注. 1; 运 营 期; 废气治理; 购置无尘锯; 0.5; 一期. 恒压变频窑烟回收设备1套; 5; 一期. 窑烟高压静电处理设备1套; 7.5; 一期. 雷蒙磨除尘器; 设备自带; 二期. 2; 噪声防治; 购买低噪设备、基础减振、基础隔声; 1.6; 一期. 3; 固废处置; 分类垃圾收集桶1个; 0.02; 一期. 不锈钢专用收集池1个; 0.5; 一期. 危化品储存间1座; 1.0; 一期. 4; 绿化; 北侧设置20m宽绿化带; 0.5; 一期. 5; 环境风险; 炭化窑围堰（高20cm）; 4.0; 一期. 原料堆场四周建设围栏，周围设置20m防火通道; 1.0; 一期. 危化品储存间建成具有防水、防渗、防流失的专用储存间; 0.4; 一期. 合 计; 22.02. 9.4环保验收建议 9.4.1验收范围 （1）与本项目有关的各项环保措施，包括为污染物和保护环境所建的或配套工程、设备、装置和检测手段，各项生态保护设施等。 （2）本报告表和有关文件规定的应采取的其他各项环保措施。 9.4.2验收清单 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目完工后，按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位自行验收清单如表9-3，自行验收监测内容见表9-4。 表9-3 建设单位自行验收清单一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 数量; 单位; 验收内容及标准; 备注. 1; 废气; 恒压变频窑烟回收设备; 1套; 套; SO2、NOX、非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值；有组织排放的烟尘浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中其他窑炉二级标准；无组织排放的切割粉尘和无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值; 一期. 烟气高压静电处理设备; 1套; 套; 一期. 雷蒙磨除尘器; 1; 套; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值二级标准; 二期. 2; 噪声; 低噪设备、基础减振、隔声; /; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 一期. 3; 固废; 分类垃圾收集桶; 1; 个; 处置率100%; 一期. 不锈钢专用收集池; 1; 座; 根据危险化学品储存设施等相关标准建设; 一期. 危化品储存间; 1; 座; 一期. 4; 环境风险; 围堰; 1; 项; 在炭化窑周边设置20cm高围堰; 一期. 防火通道; 1; 项; 原料堆场四周建设围栏，周围设置20m防火通道; 一期. 危化品储存间防渗; 1; 项; 危化品储存间建成具有防水、防渗、防流失的专用储存间; 一期. 表9-4 项目验收监测内容一览表 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气（有组织排放）; 窑烟回收处理设备排气筒; SO2、NOX、非甲烷总烃；烟尘; 连续监测3天，每天2次; SO2、NOX、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值二级标准，烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中其他窑炉二级标准. 雷蒙磨除尘器排气筒; 颗粒物; 连续监测3天，每天2次; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值二级标准. 废气（无组织排放）; 厂界上风向1个点，厂界下风向3个点; 非甲烷总烃、颗粒物; 连续监测2天，每天3次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值. 厂界噪声; 场界四周; 等效连续A声级; 连续监测2天，每天昼间监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

# 十、结论与建议

10.1结论 10.1.1项目概况 合水县薪旺生物质能源有限责任公司建设项目位于合水县何家畔镇何家畔村北庄，中心地理坐标为东经107°52′29″，北纬35°46′22″。本项目厂区占地5500m2，分两期工程实施，一期工程建设5000t/a木炭加工生产线1条，二期工程建设20000t/a水烟炭加工生产线1条，配套建设给排水、供电、办公生活等辅助设施。总投资550万元，环保投资22.02万元，占总投资的4%。 10.1.2产业政策符合性 本项目以树干和枝桠为原料，生产木炭，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013年修正），该项目属于鼓励类“环境保护与资源节约综合利用”第5条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”。 水烟炭属于环保产品，产品不属于限制类和淘汰类范围，合水县工业和信息化局已同意该项目备案（合工信发（2018）88号）。本项目符合国家产业政策要求。 10.1.3项目选址合理性 项目选址位于合水县何家畔镇何家畔村北庄，离居民最近距离在75m以上，项目紧邻乡村道路，方便运输；本项目污染物均实现达标排放，项目周边为一般耕地，周边地势平坦，有利于污染物扩散；项目地不在集中式饮用水水源保护区及其补给径流区，不处于分散式饮用水水源地，不处于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区等地下水敏感和较敏感区。项目选址合理。 10.1.4平面布置合理性 项目平面布置考虑到厂区的便利性和合理性，节约用地。厂区自南向北依次排列木炭生产线、水烟炭生产线和成品库，窑烟回收设备、冷凝塔和烟气处理设备位于炭化炉中间，其中炭化窑炉烟回收处理设备、收集专用池布置合理。厂区平面布置合理可行。 10.1.5环境质量现状 （1）项目所在地环境空气质量监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，表明项目区域环境空气质量良好。 （2）项目区内地表水—浅水沟各监测断面监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类浓度限值要求，地表水水质较好。 （3）项目区内地下水监测点监测因子浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。 （4）项目所在地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明声环境质量现状较好。 10.1.6项目施工期环境影响评价结论 （1）废气 施工期大气污染物主要有扬尘和施工机械废气。 ①扬尘 扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，同时也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。在自然风作用下，施工场地扬尘的影响范围在100m以内，如果实施作业面洒水抑尘（每天洒水4~5次），可使扬尘减少70%左右，将TSP的污染距离缩小至20~50m范围。 如果落实洒水措施，50m处扬尘浓度下降至0.67mg/m3，50m范围外能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准限值要求。距离项目最近的居民区有75m，在采取扬尘防治措施后，本项目扬尘对周边环境影响较小。 ②施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期较短。因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。因此，项目建设期间的施工机械废气对环周边境影响较小。 （2）废水 本项目施工期废水主要为建筑施工废水，施工人员吃住依托附近农户，厕所依托旱厕。施工期间建筑施工废水经沉淀池沉淀回用于工程，不外排。项目产生的废水对周边环境的影响较小。 （3）噪声 根据工程分析，施工噪声在75~110dB(A)之间，从项目地衰减叠加值，在距离项目地100m处得到衰减值70dB(A)，在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中昼间噪声排放限值，施工期噪声对项目周边环境影响较小。 （4）固体废物 废弃土石方全部用于地基压实和窑顶覆土，建筑垃圾拉至指定建筑垃圾填埋场，废弃包装箱、包装袋同施工期生活垃圾一起拉至垃圾中转站处理，对周围环境影响较小。 综上所述，施工期产生的废气、废水、噪声、固体废物，在落实本报告提出的措施后，都能达到相应标准和环保要求，对项目周围环境影响较小。 10.1.7项目运营期环境影响评价结论 - 废气 1）有组织废气 ①炭化窑烟气 处理后的废气污染物SO2、NOX、非甲烷总烃的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值二级标准，即：SO2：550mg/m3，NOX：240mg/m3，非甲烷总烃：120mg/m3；烟尘的排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准200mg/m3。根据预测结果，项目建成后对当地环境空气中各污染物贡献值均较小，本项目对项目区周围大气环境和敏感点影响较小。 ②水烟炭生产线粉尘 水烟炭生产线有组织粉尘排放量为2.3t/a，排放速率为0.32kg/h，排放浓度为32mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值二级标准。根据预测结果，项目建成后对当地环境空气中TSP贡献值较小，本项目对周围大气环境和敏感点影响较小。 2）无组织废气 ①切割粉尘 外购的木料较潮湿，含有一定的水分，采用无尘锯锯切，产生的粉尘量相对较少，对周边大气环境影响很小。 ②非甲烷总烃 根据预测得知，无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度为0.002045mg/m3，最大占标率为0.1%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值，项目建成后对当地环境空气中污染物贡献值较小，本项目无组织非甲烷总烃对项目区周围敏感点影响较小。 ③水烟炭生产线粉尘 根据预测得知，颗粒物最大落地浓度出现在下风向83m处，落地浓度为0.0193mg/m3，最大占标率为2.14%，颗粒物贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，本项目粉尘排放对周围大气环境和敏感目标影响较小。 （2）废水 运营期无废水产生，生产过程中冷却塔只需定期补给水，生产过程不产生生产废水。本项目办公和生活均依托自己农舍，厂区设置旱厕，定期清淘用于农肥，生活废水不外排，对项目周边环境影响较小。 （3）噪声 噪声主要来源于无尘锯切割、引风机、窑烟回收处理设备和雷蒙磨、搅拌机等设备运行。根据预测结果本项目运营期正常生产期间，昼间、夜间厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。本项目运营后噪声对周边环境的影响较小。 （4）固体废物 固体废物主要为生活垃圾、不合格枝丫、木焦油和木醋液。生活垃圾年产生量为0.3t。生活垃圾用垃圾收集桶收集，定期清运至附近生活垃圾中转站。切割过程产生的不合格枝丫暂存在原料堆放区，用于炭化时木材的引燃。气态窑炉废液进入恒压变频窑烟回收设备后，通过冷凝分离，由液态状流入不锈钢专用收集池，池内木醋液和木焦油自然分层后装入带盖桶内，暂存于危化品储存间定期外售。水烟炭废料及不合格品收集后全部回用于生产。 本项目产生的固体废物能够废物再利用，产生可观的经济效益，且不造对环境的二次污染，本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 10.2综合评价结论 经本报告评价分析，该项目的建设符合国家和地方产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放，对周围环境不会产生明显不利影响。因此，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。 10.3建议 （1）加强管理，确保环保设施长期稳定达标排放及正常运行。 （2）加强安全防护管理，建立健全环保制度，杜绝污染事故发生。