建设项目环境影响报告表

项目名称:   合水县段家集加油站建设项目

建设单位(盖章):   合水县展业成品油有限公司

编制日期：2021年1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县段家集加油站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县展业成品油有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄晓贵 |  | 联系人 | 净省良 |  |
| 通讯地址 | 庆阳市合水县西华北街139号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13085939200 | 传真 | — | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 合水县段家集乡段家集村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 | 机动车燃料零售（F5264） |  |
| 占地面积 (平方米) | 2948 |  | 绿化面积 (平方米) | 589.6 |  |
| 总投资 (万元) | 400 | 其中：环保投资(万元) | 41 | 环保投资占总投资比例 | 10.25% |
| 评价经费 (万元) | — | 投产日期 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 近年来，随着全县社会经济的不断发展和周边高速公路/快速路的大量建设，使农产品、工业品等运输物流业发展壮大，并促使机动车辆拥有量大幅度增加，加之道路逐渐完善，使得油品的需求逐年攀升。现急需新建一座现代化加油站，以解决周边企业生产用油和群众生活用油。为满足区域加油需求，合水县展业成品油有限公司投资400万元建设段家集村加油站建设项目。项目位于合水县段家集乡段家集村，加油站主要经营成品油（柴油和汽油），为三级加油站，年销售成品油4000t。加油站占地面积2720m2，安装4台加油机，设置30m3储油罐4座，并配套罩棚、站房、办公用房、道路硬化以及消防安全等附属设施，设置油气回收装置。本加油站建设可有力地解决车辆就近加油上路的问题，具有良好的社会效益和经济效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于“五十 社会事业与服务业，119、加油、加气站”，由于本项目位于段家集水源地二级保护区北5m，在保护区以外的径流补给区内，地下水环境敏感程度属于较敏感地区，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，广东鼎诚安全环保有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员本着“科学、公正、客观”的态度，对建设项目进行了现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，为该项目环境管理提供参考依据。 2.编制依据 2.1法律法规依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）； （8）《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年国务院第682号令）； （10）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局［88］第117号文）； （11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国发［2005］39号文）； （12）《大气污染防治行动计划 》（国发〔2013〕37号）； （13）《水污染防治行动计划 》（国发〔2015〕17号）； （14）《土壤污染防治行动计划 》（国发〔2016〕31号）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境保护部令第16号，2020年11月30日）； （16）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会）； （17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77号，2012年7月3日）； （18）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； （19）《甘肃省环境保护条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告第28号，2020年1月1日）； （20）《甘肃省人民政府关于进一步加强环境保护工作的意见》，（甘政发（2012）17号）； （21）《甘肃省打赢蓝天保卫战2019年实施方案》（甘大气治理领办发[2019]11号，2019年5月15号）； （22）《甘肃省水污染防治工作方案（2015-2050 年）》（甘政发[2015]103号，2015年12月30日）； （23）《庆阳市水污染防治2020年度工作方案的通知》（庆政发[2020]22号，2020年3月14号）。 2.2 技术依据 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018） （9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（ HJ 819-2017）； （10）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； （11）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））； （12）《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）； （13）《排污许可证申请与核发技术规范 油库、加油站》（HJ 1118-2020）。 2.3相关资料 - 乡村建设规划许可证； - 土地不动产登记许可； - 《合水县段家集加油站设计方案》，甘肃中田建筑勘察设计有限公司； - 关于委托编制“合水县段家集加油站建设项目环境影响评价”的任务委托书； - 建设单位提供的与本次环评相关的资料。 3.项目符合性分析 3.1产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第29号令，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），建设项目不属于名录内的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目。另外，根据庆阳市人民政府办公室关于转发《甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划的通知》（庆政办发[2017]4号）可知，本项目符合国家和地方的产业政策要求。 3.2选址合理性分析 本项目位于合水县段家集，南侧邻102国道，车流量大，便利便捷；项目所在区域环境质量现状良好，满足项目建设环境条件；在满足相关安全规范要求及建设油气回收装置，污染物实现达标排放的基础上，本项目选址基本合理。 根据合水县规划局出具的乡村建设规划许可证（乡字第2018051号）、合水县国土资源局出具的不动产权登记证书（甘[2018]合水县不动产权第0000850号）可知，本项目符合合水县段家集乡土地利用整体规划。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订版）有关要求，本项目符合情况见下表1-1、1-2、1-3。 表1-1 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备（有卸油和加油油气回收系统）. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 三级站. 规范; 设计; 规范; 设计. 重要公共建筑物; 35; 无; 35; 无. 明火地点或散发火花地点（民房烟囱）; 12.5; 66; 12.5; 31. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 11; 无; 11; 无. 二类保护物; 8.5; 无; 8.5; 无. 三类保护物; 7; 66; 7; 31. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 无; 12.5; 无. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 10.5; 无; 10.5; 无. 室外变配电站; 12.5; 190; 12.5; 176. 铁路; 15.5; 无; 15.5; 无. 城市 道路; 快速路、主干路; 5; 无; 5; 无. 次干路、支路; 5; 无; 5; 无. 架空通信线和通信发射塔; 5; 无; 5; 无. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 无; 6.5; 无. 有绝缘层; 5; 无; 5; 无. 表1-2 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐（三级站）; 加油机、通气管管口. 规范; 设计; 规范; 设计. 重要公共建筑物; 25; 无; 25; 无. 明火地点或散发火花地点（民房烟囱）; 10; 63; 10; 31. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 无; 6; 无. 二类保护物; 6; 无; 6; 无. 三类保护物; 6; 63; 6; 31. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 9; 无; 9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 无; 9; 无. 室外变配电站; 15; 197; 15; 176. 铁路; 15; 无; 15; 无. 城市 道路; 快速路、主干路; 3; 无; 3; 无. 次干路、支路; 3; 无; 3; 无. 架空通信线和通信发射塔; 5; 无; 5; 无. 架空电 力线路; 无绝缘层; 6.5; 无; 6.5; 无. 有绝缘层; 5; 无; 5; 无. 表1-3 加油站与周边设施位置关系情况 站外设施名称; 与加油站位置关系; 加油站站内设施名称; 标准距离（m）; 实际距离（m）. 段家集村一户居民（用作本项目宿舍）; 加油站东面; 储油罐; 柴油; 6; 60. 汽油; 11; 50. 加油机; 柴油; 6; 31. 汽油; 8.5; 31. 102国道; 加油站南面; 储油罐; 柴油; ——; ——. 汽油; ——; ——. 加油机; 柴油; ——; ——. 汽油; ——; ——. 段家集村一户居民; 加油站西南面; 储油罐; 柴油; 6; 82. 汽油; 11; 85. 加油机; 柴油; 6; 84. 汽油; 8.5; 88. 段家集村一户居民; 加油站西北面; 储油罐; 柴油; 6; 62. 汽油; 11; 65. 加油机; 柴油; 6; 93. 汽油; 8.5; 85. 段家集村一户居民; 加油站北面; 储油罐; 柴油; 6; 95. 汽油; 11; 95. 加油机; 柴油; 6; 111. 汽油; 8.5; 102. 根据上表对照分析，本项目符合国家有关加油站经营汽油、柴油安全条件要求。 表1-4 加油站站址环境可行性分析 序号; 项目; 内容. 1; 规划符合性; 项目符合段家集镇乡镇规划. 2; 交通条件; 选址临近102国道，车流量大. 3; 产品销售; 选址临近102国道，车流量有保障. 4; 场地现状; 本项目南侧临近102国道，北侧为耕地，东侧为果园，有一户居民，西侧为乡村道路，与周围敏感点安全距离符合相关标准要求，西侧5m外为段家集水源地二级保护区边界，无风景名胜区、自然保护区、文物古迹等. 5; 供水; 由段家集供水管网供给. 6; 供电; 由厂外电压线路采用电缆引至厂区新建配电间. 7; 周围环境敏感点; 项目距东、西、北侧民房达到相关距离标准. 8; 环境空气影响分析; 根据预测结果，项目对周围环境空气的影响较小. 9; 地表水影响分析; 生活污水排入化粪池，定期拉运至合水县污水处理厂处理，不对地表水体排水. 10; 声环境影响分析; 经采取基础减震、吸声垫等措施后，经现状监测表明项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. 11; 固体废物影响分析; 项目产生的固体废物经相应的措施处置后，对周围环境影响较小. 12; 地下水影响分析; 本项目距离段家集水源地二级保护区边界最近距离为5m，距离水源井最近距离为530米，位于保护区以外的补给径流区。本工程采取油罐采用双层油罐和玻璃钢防渗漏技术，站区内地面硬化，正常状态下不会渗漏进入地下水环境，对地下水环境不会产生影响。经预测，最不利情况下，渗漏油品直接进入到地下水环境，石油类污染物对地下水环境会有一定影响，但该影响范围较小，影响可控，泄漏发生后及时对破损设施进行维修，防止持续泄漏，对厂区地下水环境影响有限，不会造成明显影响。因此，在采取相应防护措施后，本项目对地下水环境影响较小. 13; 安全要求符合性; 项目各设施与周围民房、道路、电力线等安全距离均满足项目要求. 14; 分析结果; 从环境保护角度分析，项目厂址选择可行. 对于本项目建设地址的选择，与周围建筑物安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，站区内油料储罐与站外建、构筑物的防火间距，符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的规定，本项目选址是合理的。 3.3厂区总图布置合理性分析 根据本项目平面设计图纸，该加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）相关标准要求进行设计，布局合理、紧凑，节约用地。 在总平面布置中，充分考虑安全和各区功能的基础上按使用功能和使用特点进行分区布置的布置规则，主要分为：埋地油罐区、加油岛、站房及其它辅助区。埋地油罐区位于站区西北角，设有4个埋地双壁储油罐；加油岛位于站区中部，加油区安装4台加油机，加油机采用罩棚保护；站房位于站区北侧，彼此之间消防间距均满足规范规定要求。竖向布置：在满足工艺要求，道路运输畅通的前提下尽量节省土方，并争取使填挖方平衡，站内地形平坦，故竖向采用平坡式布置。2个加油岛，双车道，汽车可自由出入，汽车进出口分设。装油车道坡度为0.5%，坡向站外，槽车卸车停车采用平坡。道路和停车场采用不发火混凝土路面。为了运营安全，站区南侧、东侧和西侧设置2.2m高的实体围墙。加油岛两侧设有钢制防撞柱，油罐区周边设有300高钢筋混凝土围堰。站内各建构筑物距离及布置均符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》 “总平面布置”要求。项目总平面布置图见附图3。 项目平面布局设计与《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012）规定对比情况如下表所列。 表1-5 本项目总平面布置与标准对比情况 序号; 标准要求; 事实记录; 是否符合. 1; 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m; 符合要求; 是. 2; 车辆入口、出口道路分开设置; 分开设置; 是. 3; 站内道路转弯半径≥9m; 符合要求; 是. 4; 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面; 采用混凝土路面; 是. 5; 加油作业区和辅助服务器区之间应有界限标识; 符合要求; 是. 6; 加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”; 符合要求; 是. 7; 加油站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线距离不应小于3m。变配电间的起算点应为门窗等洞口; 符合要求; 是. 8; 站房可布置在加油作业区内，但符合本规范第12.2.10条的规定; 站房未处于加油作业区内; 是. 9; 按本规范附录C划分的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界限; 未超出; 是. 10; 加油站的工艺设备与站外建（筑）物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。但加油站的工艺工艺设备与站外建（筑）物之间的距离大于安全距离的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设置非实体围墙或不设围墙; 符合要求，东、西、北侧设置2.2m高实体围墙; 是. 11; 加油站内设施之间的防火距离不应小于表5.0.13-1和表5.0.13的规定; 符合要求; 是. 12; 加油站内的爆炸危险区域的等级和范围划分，应符合本规定附录C的规定; 符合要求; 是. 由上表可知，项目各生产设施之间的消防要求均可满足相关标准要求，其项目平面布置合理。 4.评价工作等级及评价范围 4.1环境空气 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，根据估算模式预测，本项目废气污染因子非甲烷总烃最大落地浓度占标率为0.46%＜1%，大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目不设大气环境影响评价范围。 4.2 地表水环境 按照《环境影响评价技术导则—地表水》（HJ2.3-2018）中的有关规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目不产生生产废水，生活污水进入化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理，为间接排放，本项目地表水环境评价等级为三级B，不设地表水环境影响评价范围。 4.3 地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类，本项目为加油站项目，确定本项目的地下水环境影响评价项目类别为 II 类建设项目。本项目位于段家集水源地水源地二级保护区边界以北5m，段家集水源地未划定准保护区的集中式饮用水水源，本项目在其保护区以外的补给径流区内。所在区地下水环境敏感程度为较敏感，因此，判定地下水环境影响评价等级为二级，评价范围为下游自项目拟建地边界延伸230米，上游及两侧边界距离厂界各115米的矩形区域，（长405米，宽274米）面积为11.097hm2。 4.4 声环境 依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）判定评价等级，本项目位于2类功能区，实施前后，敏感点受影响人口变化不大，确定本项目声环境影响评价工作级别为二级，声环境评价范围为厂界外200m范围内。 4.5 土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价项目类别，本项目为加油站项目，属于交通运输仓储邮政业中的Ⅲ类项目公路的加油站，确定本项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类建设项目，占地规模为小型（项目占地0.2948hm2），项目地周边有饮用水水源地，敏感程度为敏感，因此，本项目评价工作等级划分为三级评价。 4.6生态环境 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中“4.2”要求，本项目占地面积为0.2948hm2，小于2hm2，项目地为一般区域。因此，本项目生态环境评价工作等级为三级。综合确定，本项目生态环境评价范围为厂界周边200m范围内。 4.7 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的突发环境事件风险物质为汽油和柴油，危险物质数量与危险物质临界量比值Q值为0.2115，小于1，故本项目环境风险为I级，只进行简单分析，可不设风险评价范围。 5.项目建设内容与规模 5.1项目概况 项目名称：合水县段家集加油站建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：合水县展业成品油有限公司； 建设地点：位于合水县段家集乡段家集村。中心地理坐标为：东经108°7'36.50"，北纬35°43'23.29"。本项目所在区域地理位置图见附图1； 项目外环境：本项目南侧临近102国道，北侧为耕地，东侧为果园，有一户居民，西侧为乡村道路，南侧5m外为段家集水源地保护区边界，周边环境现状附图2。 5.2建设内容 本项目占地面积2948m2，建设营业站房215.83m2，加油罩棚215m2。站内建设30m3储油罐4座（柴油灌2×30m3，汽油罐2×30m3，柴油罐容积折半记入总容积，经折算该加油站油罐总容积共90m3，确定为三级加油站），安装4台双枪双油加油机，并配套罩棚、站房、办公用房、道路硬化以及消防安全等附属设施，设置二级油气回收装置。 工程组成有主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。具体情况见项目工程组成一览表1-6，主要技术经济指标见表1-7。 表1-6 建设项目组成一览表 工程类别; 单项 工程名称; 工程内容与规模; 备注. 主体工程; 罩棚; 新建钢制球型钢网架结构罩棚1座，柱高6m，建筑投影面积430m2. 加油岛; 新建哑铃型双柱岛2座，岛两侧设置防撞柱。新增4台双枪双油品潜油泵加油机，其中2台汽油加油枪全部为分散式油气回收型. 储罐区; 油罐采用埋地卧式SF型双层油罐（内钢外玻璃纤维增强塑料），共4个30m3储油罐，总容积120m3（30m3柴油储罐2个，30m3汽油罐2个），油罐外围制作承重防渗罐池. 辅助工程; 站房; 建设营业用房215.83m2，地上一层砌体结构，基础为钢筋混凝土条形结构，内设配电室、办公室、便利店、餐厅、休息室等其他功能性用房. 消防; 储罐区配备35kg推车式灭火器2只；加油区配备4kg手提式干粉灭火器4具，并配置灭火毯5块，消防沙2m3；发、配电室配备3kgCO2灭火器2具；站内配备消防锹、消防斧、消防桶. 围墙; 东、西、北三面设置2.2m高实体围墙. 公用工程; 给水工程; 由段家集自来水管网供给. 排水工程; 站区设防渗旱厕，生活污水进入15m3玻璃钢化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理，雨水利用场地坡度直接排入道路两侧雨水沟. 供电工程; 引自临近杆上变压器. 暖通工程; 采用电热地暖低温辐射采暖. 环保工程; 大气污染防治; 油品储罐、加油枪、加油机整体设置二级油气回收装置. 水污染防治; 站内设置旱厕，新建15m3玻璃钢化粪池. 噪声污染防治; 选用低噪声设备，采用基础减震等措施，并在进出口设置禁鸣标志及减速带. 固体废物防治; 设置垃圾箱分类收集生活垃圾，收集的垃圾由环卫部门统一处理. 废手套、吸油毡等含油危废收集至10m2危废暂存间，定期交有资质单位处置. 地下水防护; 油品储罐采用SF型（内钢外玻璃纤维增强塑料）双层油罐，油罐置于罐池中；油罐池采用C30混凝土现浇结构，输油管线采用无缝钢管. 环境风险防控措施; 安装液位仪等监控报警系统，在加油站油罐区地下水上下游20m处各设置1口地下水监测井. 绿化工程; 绿地面积约589.6m2. 表1-7 主要技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 2948. 2; 总建筑面积; m2; 430.83. 3; 建筑物基地面积; m2; 645.83. 4; 站房建筑面积; m2; 215.83. 5; 雨棚投影面积; m2; 430. 6; 雨棚建筑面积; m2; 215. 7; 建筑密度; %; 21.9. 8; 容积率; 0.15. 9; 绿地面积; m2; 589.6. 10; 绿地率; %; 20. 11; 停车位; 个; 8. 12; 临时旱厕; m2; 26. 6.主要设备 本项目主要设备见表1-8。 表1-8 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 储油罐; SF型双层油罐，30m3汽油罐2个、30m3柴油罐2个; 4; 个. 2; 加油机; 汽油、柴油加油机（潜油泵）各2台 HS222功率=1.3kw; 4; 台. 7.主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表1-9 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 汽油; t/a; 1500; 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司. 2; 柴油; t/a; 2500. 3; 水; t/a; 468.8; 段家集供水管网. 4; 电; 度; 25000; 就近电路. 油品由中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司罐车负责拉运至本站，运输路线是自庆阳石化公司驶出，经西合公路到达望宁路口，向南进入Y033经过肖咀镇，最后到达段家集加油站，不经过段家集乡镇，避开乡镇水源地。 8、产品方案 本项目的主要产品是92#汽油、95#汽油和0#柴油，由中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司提供汽油和柴油。该加油站的汽油、柴油的主要特性见表1-10和表1-11。 表1-10 汽油的主要特性 样品名称; 汽油. 状态; 无色或淡黄色易挥发液体. 储存温度(℃); 常温. 密度(kg/m3)（相对水）; 700-790（本次取740）. 运动粘度(mm2/s); 0.69-0.85. 饱和蒸气压(kpa); 夏天不大于74kpa，冬天不大于88kpa. 闪点(℃); ＜18. 蒸气相对密度(空气=1); ≈1)对. 爆炸极限(V%); 1.58-6.48. 火灾危险类别; 甲B. 表1-11 柴油的主要特性 样品名称; 轻质柴油. 状态; 淡黄色液态. 储存温度(℃); 常温. 密度(kg/m3)（相对水）; 870～900（本次取880）. 运动粘度(mm2/s); 1.8～8.0. 饱和蒸气压(kpa); 不可知. 闪点(℃); 45～55. 蒸气相对密度(空气=1); ≈1. 爆炸极限(V%); 0.6～6.5. 火灾危险类别; 乙B. 9.公用工程及辅助设施 （1）供排水系统 建设项目用水主要是职工和顾客的生活用水及绿化用水，用水由段家集自来水管网供给，总用水量约468.8m3/a，其中生活用水量为452.6m3/a；绿化用水量为16.2m3/a。 建设项目废水主要为职工和顾客产生的生活污水，产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为375.04m3/a，生活污水进入15m3玻璃钢化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理。 项目采用雨污分流制，加油站加油区设有罩棚，雨水由站内雨水导排渠排至加油站道路两侧雨水沟。 项目供排水情况见下表，水平衡图见图1-1。 表1-12 项目供排水组成一览表 序号; 项目; 核算量; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 1; 职工生活用水; 60L/（人·d） 6人;365d; 0.36; 87.6; 0; 0. 2; 顾客用水; 10L/（人·d） 100人/d;365d; 1.0; 365.0; 0; 0. 3; 绿化用水; 1.5L/m2·次200m2；60次/a; 0.3; 16.2; 0; 0. 4; 总计; 1.66; 468.8; 0; 0. 注： ①项目用水参考《建筑给水排水设计手册》、《甘肃省行业用水定额》；. 0.36 职工生活用水 0.2 0.072 1.0 顾客用水 新鲜水 0.3 1.66 绿化用水 0.3 0.288 0.8 生活污水 进入15m3玻璃钢化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理 1.088 图1-1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 本工程电源引自段家集村供电设施。 （3）供暖 冬季供暖采用电暖。 10.工作制度及劳动定员 根据生产的需要，项目劳动定员6人。生产经营实行二班工作制度，年工作日365天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，项目所在地为空地，无与该项目有关的原有污染。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 合水县位于甘肃省东部，处于东径107°51'—108°42'、北纬35°36'—36°37'之间，东邻陕西省富县，西与西峰、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池及陕西省志丹县。合水区位优势明显，国道309、211线、青兰高速交错过境，乡镇通油路率达到100%。合水县地势山川相间，东北高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势，平均海拔1298.7m。 段家集乡位于合水县东南部，面积76.4km2，合段公路穿境而过。全乡辖6个行政村35个自然村。 本项目位于段家集乡段家集村，地理位置图见附图1。 2.地形、地貌及土壤 合水县位于甘肃东部黄土高原沟壑区内，地形可分为山、川、塬、岭四种类型。东北部为子午岭山地，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分。东北部为丘陵沟壑区，森林茂密，水草丰盛，为主要林牧区；西南部为高原沟壑区，塬面平坦，坡度多在3度到5度之间，海拔在979m至1387m，塬沟相对高差在150m到250m，沟谷“V”发育，塬区人口稠密，农业发达，是主要的经济区。其中工业集中区位于西华池塬上，地势北高南低，中隆侧伏，塬面狭长，南北26km，东西最宽处约8km，面积92km，海拔1155m至1336m。 合水县土地资源丰富，质地良好，以质地优良肥力较高的黑垆土、黄绵土为主，土壤熟化层深厚，质地均匀，上层疏松，下层粘重，蓄水保墒，耕性良好，是农作物生长的优良土壤类型，属农作物适种的优质土质之一。项目区地表为第四纪全新世黄土覆盖，厚度2.6-3.2m左右。表层土壤为黑垆土，腐质土层厚、肥沃疏松、有机质含量高、保水保肥，垂直渗透能力强。土壤有机质平均含量1.21%，含氮0.086%，速效磷9.3PPM，速效钾126PPM，容重1.39g/cm3，空隙度53.6%，耕作层深30cm，田间持水量24%，有利于种植多种经济作物。 3.地质条件 合水县在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。项目区所需建工程建筑物基础为黄土塬面上部马兰黄土（Q32）层：土质结构疏松，土质均匀，主要以粉质颗粒为主，具有大孔隙、垂直节理，裂隙发育。该层在项目区境内厚度在12m左右，含水率W=10.9—19.30%；天然密1.36-1.55g/cm3，粘聚力C=19一24kPa，内摩擦角Φ>26°—29°，塑性指数9.1一12.8，具有严重自重湿陷性。承载力为110—130kPa。地基经翻夯处理和3:7灰土处理可满足要求。 4.气候特征 合水县最显著的气候是大陆性气候特征，光照充足，日温差大，年降水量相对偏少，东部温良湿润，西部温和干燥，冷暖转换相差半个月，受季风影响，四季气候明显。经合水县气象站多年监测显示，主要气象参数如表2-1所示。 表2-1 合水县多年各气象要素统计表 气象要素; 单位; 数值. 气温; 年平均; ℃; 7.4. 极端最高; ℃; 36.7. 极端最低; ℃; -27.7. 年平均降水量; mm; 562.8. 年平均蒸发量; mm; 1460. 风速; 平均; m/s; 1.8. 主导风向; /; NNW. 日照时数; h; 2376~2492. 无霜期; d; 159. 最大冻土深度; cm; 82.3. 干燥度; 度; 1.7. 相对湿度; %; 58. 5.水文特征 （1）地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、县川河、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有县川河、固城川、太乐沟等。 县川河：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。县川河河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 （2）地下水 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。 本项目所在地位于黄土高原，按埋藏条件和含水层性质，主要有第四系松散层潜水，下白垩系松散层潜水及承压水，分布复杂。 6.植被及生物多样性 中国黄土高原上面积最大、植被最好的水源涵养林子午岭横贯合水县全境，有“天然水库”、“北地江南”之美誉，梅花鹿、狐、黄羊、野猪等140余种野生动物与200多万亩森林依栖相伴，生息繁衍。岭下“陇东小江南”太白镇青山蓝天、碧水流云、鱼肥稻香。全县森林覆盖率56.9%，是“全国绿化模范县”。 本项目所在区域无珍稀野生动植物。 7.段家集水源地概况 （1）水源地位置 段家集水源地有3口机井，编号为东庄1#、东庄2#，段家集村郭家胡同组3#，取水水源为地下潜水，东庄1#井口位于：东经108°07'59.0"，北纬35°43'24.0"；东庄2#井口位于：东经108°08'18.0"，北纬35°43'12.0"；段家集村郭家胡同组3#井口位于：东经108°08'21.0"，北纬35°42'57.0"。 （2）水源地供水工程情况 合水县段家集供水水源为地下水，段家集水源地机井系国家农业综合开发项 目，于 2007 年建成，两口机井各建有高 18m、容量 30m3 的高位水塔一座，均建有看护房一间，其中东庄 1#井配建 50m3 蓄水池一座，经调查井深 160m，埋深 55m， 单井供水量 33.0m3/d，共压埋输水管道 2700m，供水范围包括段家集村的冢子组、西沟组、堡子组、段家集新农村等 210 户，供应人口 500 人；段集乡 2#井，建 50m3 蓄水池一座，经调查井深 58m，单井供水量 75m3/h，供水范围包括段东庄组、堡子组、街道、化沟组等 600 户，供应人口 1800 人；肖段水管所机井建有高 18m、容量 30m3 的高位水塔一座，建有看护房一间，配建 50m3 蓄水池一座，经调查井深220m，供水范围包括段家集村、北头村、闫岘子组、王庄组等 500 多户，供应人口1400 人，三口供水井基本保证了饮水安全。 （3）水源地污染情况 段家集水源地保护区范围存在潜在风险源，在段家集乡 1 号水井西侧 530m 处有一加油站；水源地水井周边为村民耕地，存在农业污染源；水源地附近有村庄，有生活污水、垃圾等污染源。具体见表2-2。 表2-2 合水县段家集水源地保护区内污染源状况一览表 水源地名称; 保护区名称; 污染源. 生活污染源; 畜禽养殖污染源; 农业污染源; 工业污染源; 风险源. 段家集水源地; 一级保护区; 有; 无; 有; 无; 无. 二级保护区; 有; 无; 有; 无; 有. （4）水源地保护区划分 ①一级保护区 段家集水源地一级保护区以供水井为中心，向外延伸 45m 的矩形区域，实际控制面积 0.034km2。 ②二级保护区 段家集水源地二级保护区以供水井为中心，四周扩散 450m 左右，实际控制面积 1.53km2。一、二级保护区范围见图 2-1，其面积及拐点坐标见下表2-3、2-4。 表2-4 段家集集中饮用水水源地二级保护区面积及拐点坐标 项目所在地 北 表2-3 段家集集中饮用水水源地一级保护区面积及拐点坐标. 保护区; 保护区面积 （km2); 拐点编号; 拐点坐标. 东经; 北纬. 一级保护区; 0.034; X1-1; 108°07′55″; 34°43′24″. X1-2; 108°07′59″; 34°43′25″. X1-3; 108°08′00″; 34°43′22″. X1-4; 108°07′56″; 34°43′21″. X1-5; 108°07′54″; 34°43′15″. X1-6; 108°07′58″; 34°43′15″. X1-7; 108°07′58″; 34°43′11″. X1-8; 108°07′56″; 34°43′11″. X1-9; 108°07′54″; 34°43′12″. X1-10; 108°08′15″; 34°43′14″. X1-11; 108°08′20″; 34°43′14″. X1-12; 108°08′20″; 34°43′10″. X1-13; 108°08′15″; 34°43′11″. 保护区; 保护区面积 （km2); 拐点编号; 拐点坐标. 东经; 北纬. 二级保护区; 1.53; X2-1; 108°07′33″; 34°43′40″. X2-2; 108°07′47″; 34°43′43″. X2-3; 108°07′48″; 34°43′42″. X2-4; 108°07′58″; 34°43′43″. X2-5; 108°07′59″; 34°43′39″. X2-6; 108°08′02″; 34°43′37″. X2-7; 108°08′10″; 34°43′32″. X2-8; 108°08′23″; 34°43′22″. X2-9; 108°08′33″; 34°43′15″. X2-10; 108°08′36″; 34°43′09″. X2-11; 108°08′37″; 34°43′07″. X2-12; 108°08′42″; 34°42′55″. X2-13; 108°08′28″; 34°42′57″. X2-14; 108°08′24″; 34°42′58″. X2-15; 108°08′19″; 34°42′58″. X2-16; 108°08′14″; 34°42′59″. X2-17; 108°07′54″; 34°43′01″. X2-18; 108°07′47″; 34°43′02″. X2-19; 108°07′37″; 34°43′02″. X2-20; 108°07′34″; 34°43′21″. X2-21; 108°07′38″; 34°43′27″. 图2-1 段家集水源地保护区范围及与本项目位置关系图 （5）本项目与水源地位置关系 本项目位于水源地二级保护区边界外，距二级保护区边界最近距离为5m，距水源井最近距离为530m，区域地下水流向为自东北至西南，项目位于保护区以外的径流补给区内。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1环境功能区划 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类功能区。根据划分结果，项目地所在区域为二类功能区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 （2）地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）》（甘政函[2013]4号）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关规定，距离项目最近水体为北侧9.1km处的固城川河，地表水体功能区划为Ⅲ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类为III类：以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及农业用水，项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 （4）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 （5）土壤环境 根据《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地分类的规定，确定项目地为第二类用地，执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 （6）生态环境 根据《甘肃省生态功能区划》，本项目所在区域属于黄土高原农业生态区，宁南—陇东黄土丘陵农业生态区，12-黄土残塬旱作农业强烈水土流失生态功能区。 3.2环境空气质量现状评价 3.2.1空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）的规定，并且与评价范围内地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气区域点或背景点监测数据。根据HJ664-2013可知，环境空气质量背景点以监测国家或大区范围的环境空气质量本底水平为目的而设置的监测点。其代表性范围一般为半径100km以上。 本次评价引用庆阳市生态环境局合水分局发布的《合水县2019年环境空气质量》中的监测结果，具体见表3-1。 表3-1 合水县2019年环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 县区; PM10; PM2.5; O3-8h; SO2; NO2; CO; 空气质量 指数类别. 日均值; 日均值; 日8小时 平均值; 日均值; 日均值; 日均值. 合水县; 118; 53; 137; 23; 14; 1.1; 良. 评价标准; 150; 75; 160; 150; 80; 4; /. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 由此可知，本项目所在区域合水县属于环境空气达标区域，说明评价区域环境空气质量良好。 3.2.2其他污染物环境质量现状数据 本次项目外排的废气污染物主要为非甲烷总烃。非甲烷总烃属于其他污染物。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），其他污染物环境质量现状数据优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，应收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料，在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足评价要求时，应进行补充监测。 非甲烷总烃监测委托甘肃水木青华检测科技有限公司于2018年11月7日-9日在加油站厂界东南侧100m处（上风向）和加油站厂界西北侧100m处（下风向）开展现场监测，布点详见附图4。 表3-2 环境空气中非甲烷总烃现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 监测结果. 02:00; 08:00; 14:00; 20:00. 1#加油站上风向; 2018.11.7; 0.18; 0.16; 0.09; 0.21. 2018.11.8; 0.14; 0.10; 0.13; 0.13. 2018.11.9; 0.13; 0.09; 0.11; 未检出. 2#加油站下风向; 2018.11.7; 0.10; 0.08; 0.11; 0.08. 2018.11.8; 0.38; 0.14; 0.32; 0.29. 2018.11.9; 0.20; 0.22; 0.24; 0.18. 从监测结果看出，非甲烷总烃浓度范围为未检出-0.38mg/m3，厂址周围非甲烷总烃浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求，表明项目所在区域环境空气质量现状良好。 3.3地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）中要求，本项目地下水评价工作等级为二级，二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个。本次分别在加油站场地上游及下游布设5口水质监测井中各取1个水样进行地下水水质现状分析，并根据地下水流向将其留作地下水环境跟踪监测井使用，地下水监测井基本情况及监测结果见表3-3、3-4。 表3-3 地下水水质监测井基本情况一览表 检测点位; 点位坐标; 水温（℃）; 水位埋深（m）; 水位高程（m）; 层位; 检测频次; 采样时间. 地 下 水; 1#项目区东侧地下水井; E 108°05'33.03" N 35°41'36.79"; 11.9; 4.5; 1025.2; 承压水; 检测1天1次; 2020年3月. 2#项目区西侧地下水井; E 108°04'57.81" N 35°41'24.74"; 12.0; 4.7; 1023.7; 承压水. 3#加油站内; E 108°05'15.11" N 35°41'29.45"; 11.8; 4.5; 1024.3; 潜水. 4#1号水井; E 108°04'52.86" N 35°41'31.27"; 11.9; 5.0; 1023.4; 承压水. 5#加油站下游; E 108°05'11.09" N 35°41'18.72"; 11.8; 4.9; 1024.5; 潜水. 表3-4 地下水环境质量现状监测结果 序号; 检测项目; 单位; 1#项目区东侧地下水井; 2#项目区东西侧地下水井; 3#加油站内; 4#1号水井; 5#加油站下游水井; 标准限值. 1; pH; /; 7.19; 7.22; 7.14; 7.16; 7.16; 6.5-8.5. 2; 耗氧量; mg/L; 1.1; 0.9; 1.2; 1.1; 0.8; ≤3.0. 3; 总硬度; mg/L; 266; 227; 253; 241; 214; ≤450. 4; 氯化物; mg/L; 90.8; 82.5; 88.3; 34.7; 21.3; ≤250. 5; 总大肠菌群; MPN/100mL; <2; <2; <2; <2; <2.2; ≤3.0. 6; 硫酸盐; mg/L; 74; 70; 74; 74.1; 93.2; ≤250. 7; 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002L; 0.002L; ≤0.002. 8; 铁; mg/L; 0.03; 0.07; 0.09; 0.025L; 0.025L; ≤0.3. 9; 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.025L; 0.025L; ≤0.10. 10; 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.005; 0.004L; 0.021; 0.015; ≤0.05. 11; 氨氮; mg/L; 0.264; 0.261; 0.161; 0.084; 0.078; ≤0.5. 12; 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /. 13; 溶解性总固体; mg/L; 476; 404; 542; 362; 308; ≤1000. 从上表看出，评价区潜水含水层地下水的水质各指标均符合水质标准要求，区域地下水水质较好。 3.4声环境质量现状 为了了解本项目所在区域周围声环境现状，委托甘肃水木青华检测科技有限公司于2018年11月7日-8日在项目场地周围区域进行了噪声环境现状监测，监测结果见下表，具体监测点位见附图4。 表3-5 声环境质量现状监测结果一览表 检测点位; 检测时间; Leq[(dB)A]检测值; 标准 限值; 功能区; 超标 分贝. 2018.11.7; 2018.11.8. 1#厂界东侧外1m; 昼间 （06:00-22:00）; 49.1; 48.5; 60; 2类; /. 2#厂界南侧外1m; 46.2; 45.8; /. 3#厂界西侧外1m; 48.7; 48.3; /. 4#厂界北侧外1m; 54.3; 51.5; /. 1#厂界东侧外1m; 夜间 （22:00-次日06:00）; 42.4; 42.; 50; 2类; /. 2#厂界南侧外1m; 40.1; 39.7; /. 3#厂界西侧外1m; 41.7; 42.0; /. 4#厂界北侧外1m; 44.2; 43.3; /. 由上表可知，本项目区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量良好。 3.5土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目占地规模属于小型，周边土壤环境敏感程度为敏感，因此，本项目土壤评价等级为三级。本次在油罐区设置1个柱状采样点，并取3个不同深度土壤样品，同时在厂区外设置两个表层土壤采样点，石油烃作为本项目特征因子。本次现状监测委托江苏格林勒斯检测科技有限公司2020年4月10日实测结果。 （1）监测点位 根据项目情况及环境特征，土壤环境质量现状监测共布设3个监测点，具体监测点位布置见下表，布点详见附图4。 表3-6 土壤环境监测点位 编号; 监测点位置; 取样分层. 1#; 油罐区样点; 柱状样点0-1.5m 1.5-3m. 2#; 加油站厂区东侧50m内空地; 表层（0-20cm）. 3#; 加油站厂区西侧50m内空地; 表层（0-20cm）. - 监测项目 pH、砷（As）、镉（Cd）、铬（Cr）、铜（Cu）、汞（Hg）、铅（Pb）、镍（Ni）、锌（Zn）、石油烃（C10-C40）； （3）监测时间 监测一天，监测一次。 （4）评价标准 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-7 土壤监测结果 序号; 监测点位置; 采样深度（cm）; 检测项目; 检测结果; 标准值mg/kg; 达标 情况. 1; 1#-1油罐区采样点; 0-1.5m; pH; 7.38; /; /. 砷; 13.1; 60; 达标. 镉; 0.05; 65; 达标. 铬; 37; /; /. 铜; 23; 18000; 达标. 铅; 17.3; 800; 达标. 汞; 0.027; 8; 达标. 镍; 28; 900; 达标. 锌; 61; /; /. 石油烃; <24; 4500; 达标. 2; 1#-2油罐区采样点; 1.5-3m; pH; 7.47; /; /. 砷; 14.0; 60; 达标. 镉; 0.05; 65; 达标. 铬; 40; /; /. 铜; 22; 18000; 达标. 铅; 19.6; 800; 达标. 汞; 0.025; 8; 达标. 镍; 29; 900; 达标. 锌; 63; /; /. 石油烃; 69; 4500; 达标. 3; 1#-3油罐区采样点; 3-6m; pH; 7.59; /; /. 砷; 14.0; 60; 达标. 镉; 0.04; 65; 达标. 铬; 42; /; /. 铜; 23; 18000; 达标. 铅; 18.6; 800; 达标. 汞; 0.026; 8; 达标. 镍; 32; 900; 达标. 锌; 65; /; /. 石油烃; 30; 4500; 达标. 4; 加油站厂区东侧50m内空地; 表层：0-20cm; pH; 7.59; /; /. 砷; 14.0; 60; 达标. 镉; 0.04; 65; 达标. 铬; 42; /; /. 铜; 23; 18000; 达标. 铅; 18.6; 800; 达标. 汞; 0.026; 8; 达标. 镍; 32; 900; 达标. 锌; 62; /; /. 石油烃; 30; 4500; 达标. 5; 加油站厂区西侧50m内空地; 表层：0-20cm; pH; 7.63; /; /. 砷; 11.9; 60; 达标. 镉; 0.06; 65; 达标. 铬; 35; /; /. 铜; 24; 18000; 达标. 铅; 17.4; 800; 达标. 汞; 0.023; 8; 达标. 镍; 27; 900; 达标. 锌; 56; /; /. 石油烃; 31; 4500; 达标. 由上表的监测结果可知，加油站厂区东侧空地、加油站厂区西侧空地、厂区内的各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中第二类用地的筛选值。

主要环境保护目标 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标见下表。环境保护目标分布图见附图5。 表3-8 主要环境保护目标 类型; 主要保护目标; 坐标; 方位; 功能或规模; 距离围墙; 环境保护要求. E; N. 大气环境 声环境; 段家集村居民; 108.126276150; 35.723862576; 北; 居民1户/4人; 70m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 108.125938192; 35.723444490; 西北; 居民1户/4人; 50m. 108.126227871; 35.722603958; 西南; 居民3户/10人; 55m. 108.129438478; 35.723718859; 东; 村委会; 165m. 段家集35KV变电站; 108.128510430; 35.723348678; 东; 变电站; 90m. 地下水; 段家集水源地保护区; 储罐区东侧135m、加油区东侧100m为二级保护区边界， 储罐区南侧32m、加油区南侧20m为二级保护区边界， 加油站边界东侧88m、南侧5m为水源地二级保护区边界; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；具体指标见下表。 表4-1 环境空气质量标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 选用标准. 二氧化硫 SO2; 1小时平均; 500ug/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150ug/m3. 二氧化氮 NO2; 1小时平均; 200ug/m3. 24小时平均; 80ug/m3. 可吸入颗粒物 PM10; 24小时平均; 70ug/m3. 年平均; 150ug/m3. 可吸入颗粒物 PM2.5; 24小时平均; 35ug/m3. 年平均; 75ug/m3. CO; 1小时平均; 10mg/m3. 24小时平均; 4mg/m3. O3; 1小时平均; 200ug/m3. 日最大8小时平均; 160ug/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体指标见下表。 表4-2 地下水质量标准 单位：mg/L 序号; 名称; Ⅲ类标准值; 序号; 名称; Ⅲ类标准值. 1; pH; 6.5≤pH≤8.5; 13; 硫化物; ≤0.02. 2; 氨氮; ≤0.5; 14; 铜; ≤1.00. 3; 浑浊度; ≤3; 15; 铁; ≤0.3. 4; 肉眼可见物; 无; 16; 锰; ≤0.1. 5; 挥发性酚类; ≤0.002; 17; 溶解性总固体; ≤1000. 6; 钠; ≤200; 18; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 7; 锌; ≤1.00; 19; 硫酸盐; ≤250. 8; 耗氧量; ≤3.0; 20; 氯化物; ≤250. 9; 亚硝酸盐; ≤1.00; 21; 总大肠菌群; ≤3.0. 10; 总硬度; ≤450; 22; 细菌总数; ≤100. 11; 铅; ≤0.20; 23; 色; ≤15. 12; 嗅和味; 无; 24; 石油类; ≤0.05. 注：因《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无石油类标准限值，因此本项目特征因子石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准。 3、项目所在地涉及最近地表水体为北侧9.1km处固城川河，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，标准值具体见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; Ⅲ类; 项目; Ⅲ类. pH; 6-9; 硒≤; 0.01. 溶解氧≥; 5; 砷≤; 0.05. 高锰酸盐指数≤; 6; 汞≤; 0.0001. 化学需氧量（COD）≤; 20; 镉≤; 0.005. BOD5≤; 4; 铬（六价）≤; 0.05. 氨氮≤; 1.0; 氰化物≤; 0.2. 总磷（以P计）≤; 0.2（湖、库0.05）; 挥发酚≤; 0.005. 总氮≤; 1.0; 石油类≤; 0.05. 铜≤; 1.0; 阴离子表面活性剂≤; 0.2. 锌≤; 1.0; 硫化物≤; 0.2. 氟化物≤; 1; 粪大肠菌群（个/L）≤; 10000. 4、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，具体标准见下表。 表4-4 《声环境噪声标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 5、土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中第二类用地的筛选值。 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期废气执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放浓度限值，见表4-5。 表4-5 《大气污染物排放限值》（GB16297-1996） 名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最点; 1.0. 运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，周界外最高点非甲烷总烃浓度限≤4.0mg/m3，具体见表4-6。 表4-6 大气污染物排放标准 执行标准; 污染物名称; 无组织排放周界外浓度限值mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; NMHC; 4.0. 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），“加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用密闭收集为基础的油气回收方法进行控制”； “处理装置的油气排放浓度应≤25g/m3，排放口高度不低于4m”。 表4-7 处理装置的油气排放标准 标准号; 污染物名称; 浓度，g/m3; 排放口高度，m. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）*; 油气; ≤25; ≥4.0. 同时，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中“4.3排放限值”的要求，加油站油气回收管线液阻应该符合GB20952-2007表1中相关要求；加油站油气回收系统密闭性应该符合GB20952-2007表2中相关要求；气液比应大于等于1.0和小于等于1.2范围内。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的适用范围可知，该标准适用涉及VOCS无组织排放的建设项目，非甲烷总烃作为污染物控制项目。因此，本项目同时还应遵照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关规定，具体见表4-8。 表4-8 厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外处设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见下表。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目营运期声环境排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表4-10 工业企业厂界噪声标准（单位：dB(A)） 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; dB(A). 3、水污染物排放标准 本项目废水主要废水为员工生活废水，进入旱厕，定期清掏用于堆肥。 4、固体废物排放标准 项目运营期间生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997），一般固体废物储存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），同时需执行环境保护部公告“2013年第36号”“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水进入旱厕用于周边农户堆肥，不设置总量控制指标；废气主要排放源污染因子为VOCS（非甲烷总烃），根据工程分析可知，本项目建议VOCS（非甲烷总烃）的总量控制标准为0.0522t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图5-1。 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、扬尘 测量放线 设备安装 精度调整 管道连接 试运行 生活垃圾、污水 图5-1 施工流程及产污环节图 2、运营期 建设项目设计采用成熟的密闭式卸油、地埋罐贮存、计算机程控输出方式，技术可靠、工艺合理。首先油槽车将汽油（柴油）运至该加油站，贮存于埋设于地下的油罐中，槽车卸油通过软管快速接头与地下卧式油罐进油管连通，通过自流方式将油品装入油罐，汽、柴油在贮罐内为常压储存。罐内油品经工艺管道、加油机（内置潜油泵）加入各加油车辆油箱内。其工艺过程见图5-2。 油罐车 地下储油罐 加油机 车辆 卸油管 潜油泵 加油机计量 噪声、非甲烷总烃 噪声、非甲烷总烃 噪声、尾气 非甲烷总烃 图5-2 加油工艺流程及产污环节图 （1）卸车工艺流程 油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，根据GB 20952-2007《加油站大气污染物排放标准》，项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。油罐设置了防溢满措施，油料达到油罐容量90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，自动停止油料继续进罐。为防止在卸油过程中油料挥发产生的油气逸入大气造成污染，储油罐与油罐车之间设置油气回收管道以收集储油罐内产生的油气。油品卸车工艺流程见图5-3。 图5-3 油品卸车工艺流程图 卸油时油罐车卸油口采用防静电链接，接地端子相互作电气连接并接地，卸车场地附近设置设卸车时用的防静电接地线柱，卸车时必须将卸油半挂车临时接地线与接地装置相连。接地装置采用热镀锌处理，接地端子与接地报警仪的连接采用双螺栓连接。 （2）加油工艺 汽车油罐车将油品卸入储罐中，由潜油泵将油从储油罐输送至加油机，通过加油枪将油品加给用户。 油品卸入储油罐中后，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过加油枪加至汽车内。在加油机内，设置油气分离阀，实现油气分离后，油品加入汽车中，油气通过回气管道输入储油罐中，以减少油品因挥发而逸入大气的量。加油工艺流程见图5-4。 图5-4 加油工艺流程图 （3）油气回收系统流程 卸油油气回收系统：油罐车卸油时，汽油（柴油）流入到地下油罐时产生的压力，将地下油罐气相空间油气通过密闭的回气管道流回至油罐车。待卸油完毕后，油罐车将装载的油气运回油罐后进行处理。 当卸油后的油罐车返回到储油罐装油时，存于油槽内的油气被“挤出”并通过收集管线回收到油气回收处理装置进行处理，将油气重新液化后回到储油罐内。 该系统采取密闭措施，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车。油罐车将油气带回油罐进行处理。 加油油气回收系统：加油枪加油时，利用加油枪设置的回气管，将原本由汽车油箱所散发于空气中的油气通过加油枪回气管输送至地下油罐内。 3、油罐区防渗措施 本项目油罐区防渗方式采取储油罐及油罐埋放区双级防渗措施。 （1）储油罐防渗措施：建设项目储油罐采用6mm厚钢板无缝焊接，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计。该防腐具有吸水率低，耐水性好，耐微生物侵蚀能力强，抗渗透能力高等特点，被广泛用于炼油厂埋地管道及石油管道防腐施工。 （2）油罐埋放区防渗措施：项目油罐埋放区底层采用20cm厚的混凝土垫层，油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透。

主要污染工序： 1、施工期 施工期产生的污染物主要有：①施工机械挖土、建筑材料及弃土堆放时产生的扬尘；②施工设备清洗废水和施工人员产生的生活污水；③施工机械产生的噪声；④建设过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）废气 施工扬尘主要产生在以下环节：施工机械挖土时的扬尘、施工堆放的土堆扬尘、运输过程中的扬尘以及施工场地的扬尘。根据类比其他类似工程的实测数据，类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界200m处PM10浓度约在0.10～0.25mg/m3之间。 机械尾气主要来源于工程机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时产生的尾气，本项目施工过程用到的机械主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等，主要以柴油为燃料，废气污染物主要包括CO、NOx等，其产量较小。 （2）废水 本项目施工期废水主要来源于工程废水和施工人员的生活污水。建设项目施工期预计约为60天。 ①生活污水 由施工人员生活活动而产生，本项目施工人员平均按15人/d计，施工人员每天生活用水以50L/人计，生活污水按用水量的80%计，生活污水的排放量为0.6m3/d，施工期共排放生活污水36m3。主要污染因子为COD、SS、氨氮等，根据类比调查，其污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 150mg/L、氨氮30mg/L，因此施工期污染物预计产生总量约为COD0.0108t、SS0.0054t、氨氮0.0011t。生活污水经沉淀池沉淀后可用于施工现场的泼洒降尘 ②施工废水 施工废水主要为混凝土养护废水和运输车辆清洗废水等，主要含SS，其产生数量较小，项目对施工废水进行集中收集。并设置容积为5m3的临时沉淀池沉淀后循环用于施工作业。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级dB(A); 测量距离m. 1; 挖掘机; 80; 15. 2; 压缩机; 75～88; 15. 3; 压路机; 73; 10. 4; 铲土机; 75; 15. 在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声。对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地南侧，进行合理布置，减少施工噪声对环境的影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可在夜间施工。 （4）固体废物 施工期的固体废弃物主要有施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑过程中建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段： 清理场地阶段：主要是管理区场地清理。这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木、场地原有的固体废弃物如废纸、塑料袋等。 土石方阶段：包括挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。 基础结构工程阶段：包括打桩等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢架、施工下脚料等。 根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈军，何品晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，以30kg/m2计算，本项目建筑总面积434.92m2，共产生建筑垃圾13.0t，清运至合水县建筑垃圾填埋场。 ②生活垃圾 人均生活垃圾产生量按0.3kg/人·日计算，则每天产生的生活垃圾量为4.5kg，施工期产生的生活垃圾0.27t。生活垃圾集中收集，及时运至合水县生活垃圾填埋场处置。 ③土石方 本项目挖方主要是油罐区埋地油罐挖方、防渗旱厕挖方和事故应急池挖方等，挖方量为210m3，填方主要是场地压实和地表找平进行土方回填，填方量约为210m3，本项目土石方基本做到挖填平衡。 2、营运期 2.1废气 本项目废气主要来自加油站油罐大小呼吸、加油机作业等排放的烃类有机废气和汽车尾气。 （1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的烃类有机废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 油库、加油站》（HJ 1118-2020）等有关技术规范，并参考同类型同规模加油站，烃类有机物废气主要来源于油料储罐大小呼吸损耗、油罐车装料损失、加油作业挥发的废气以及加油过程的跑、冒、滴、漏等损耗。产生的废气以VOCs计，其主要成分为非甲烷总烃。 ①储罐大呼吸 储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据行业类比可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均产生率为0.12kg/m3·通过量。 对于将油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内。参考同类项目，大呼吸油气收集率可达到95%。通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，再运送到储油库集中回收变成汽油。 ②储罐小呼吸 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考有关资料得，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.08kg/m3·通过量。 为防止汽油罐小呼吸污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，本项目油气回收装置拟采用冷凝吸附方法。汽油油气进入装置，通过路径长达120余米的集合组装式冷热交换单元进行降温，确保40－500L/min左右流量的油气温度降为－40℃以下，90％以上的油气冷凝液化分离转化为汽油，油气浓度下降到10％以下。剩余的油气进入吸附单元，自上而下流经吸附材料，剩余约4％的尾气通过出气管排放。回收的汽油从出油管道进入回收容器或地下油罐。 ③加油机作业损失 加油作业损失主要指为汽车加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。汽车加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3·通过量、置换损失控制时0.11kg/m3·通过量。本油气合建站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.10kg/m3·通过量。 为防止这部分油气污染，经汽油加油枪上油气回收管收集，收集效率可达到90%。汽油油气进回收装置处理，回收效率可达到96%以上。 ④加油作业跑冒滴漏损失 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与油气合建站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.11kg/m3·通过量。 根据《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006 年 8 月）文献，由于柴油闪点高，不易挥发，柴油在储油、卸油、加油过程中非甲烷总烃产生量为0.075kg/t。汽油密度取为750kg/m3，周转量为1500t/a，则汽油周转量约为2000m3/a；柴油密度取为840kg/m3，柴周转量为2500t/a，则柴油周转量为2976.2m3/a。该加油站VOCs（非甲烷总烃）排放情况见下表。 表5-2 非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量/转过量（m3/a）; 非甲烷总烃产生量（kg/a）; 油气回收 效率（%）; 非甲烷总烃排放量（kg/a）. 汽油; 大呼吸损失; 0.12kg/m3·通过量; 2000; 240; 95; 12. 小呼吸损失; 0.08kg/m3·通过量; 2000; 160; 8. 加油机作业损失; 0.10kg/m3·通过量; 2000; 200; 10. 加油作业跑冒滴漏损失; 0.11kg/m3·通过量; 2000; 220; 11. 柴油; 柴油转运; 0.075kg/m3·通过量; 2976.2; 223.2; 11.2. 合计 -; 1043.2; 52.2. 综上，项目建成后非甲烷总烃无组织排放量约为52.2kg/a。 （2）加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、汽油和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和碳氢化合物。本项目周围地势平坦，无大型建筑物或构筑物遮挡，故汽车尾气通过自然排放，且排放浓度较低，对周围空气环境影响不大。 2.2废水 本项目运营期废水主要为生活污水。 本项目总用水量约468.8m3/a，其中生活用水量为452.6m3/a。污水排放量按其用水量的80%计，则建设项目生活污水产生量为375.04m3/a，生活污水进入15m3玻璃钢化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理，雨水由站内雨水导排渠排至加油站道路两侧雨水沟。 2.3噪声 加油站本身噪声较小，本项目的噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声、加油机抽提时产生的噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，其噪声值约为70～75dB(A)，加油机抽提时产生的噪声约75~80dB(A)。噪声源源强见下表。 通过加强对来往车辆的管理，提示车辆进出加油站减速、禁鸣喇叭等管理措施后，噪声可降噪5~15dB(A)。 表5-3 项目营运期主要高噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 单机噪声dB（A）; 位置. 1; 加油机; 4台; 75-80; 加油站罩棚. 2; 车辆; /; 70-75; 场地内. 2.4固体废物 本项目产生的固废主要为生活垃圾和油罐清洗废渣等。 本项目劳动定员6人，生活垃圾以人均日产生量0.5kg计算；客流量按100人次/d，顾客生活垃圾产生量按0.1kg/人计，则垃圾的产生量为5.11t/a。生活垃圾分类收集后，交由当地环卫部门处理。 本项目油罐清洗产生的废渣，根据建设单位提供的资料，废渣年产生的量为60L/a。根据《国家危险废物名录》，油罐清洗废渣属危险废物，危废代码为HW08/251-001-08，每三年清洗一次，每次清洗量约为180L，由有资质的单位清洗并统一运走，进行规范处置。危险废物还包括沾油废手套、吸油毡等，危废代码为HW08 900-249-08，根据类比建设单位其他加油站的资料，废手套、吸油毡的产生量约0.01t/a，暂存于危废暂存间，定期交有资质及单位处置。 2.5地下水污染途径 作为典型的储油设施，加油站储油罐和管线渗（泄）漏以及油品运输和销售过程中的跑、冒、滴、漏将会导致油品进入地下水，造成石油烃污染。在加强运营管理的基础上，可以有效控制油品运输和加油过程中的汽柴油泄漏，因此，加油站主要造成地下水的影响途径是储罐泄漏造成汽、柴油长期泄漏对地下水的影响。 造成加油站地下水污染的主要原因是：加油站的地下设施（埋地油罐、输油管线等）因长期使用、维护不利或材料老化、腐蚀等原因易造成油品泄漏。油品中含苯系物、多环芳烃和甲基叔丁基醚（MTBE）等有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 起尘浓度为1.5 -30mg/m3 | 现场外50m处 ＜1.00mg/m3 |
|  | 运行期 | 油罐及加油区 | 油气（以非甲烷总烃计） | 1043.2kg/a | 52.2kg/a |
|  |  | 车辆 | CO、NOx和碳氢化合物 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工现场 | 生活污水 | 0.6m3/d | 用于洒水降尘 |
|  |  |  | 施工废水 | 30m3 | 沉淀后循环用于施工作业 |
|  | 运营期 | 加油站 | 生活污水 | 375.04m3/a | 进入15m3玻璃钢化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 13.0t | 清运至合水县建筑垃圾填埋场 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 0.27t | 送合水县生活垃圾填埋场处理 |
|  | 运营期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 5.11t/a | 送合水县生活垃圾填埋场处理 |
|  |  | 油罐 | 废油渣 | 180L/次/3年 | 有资质单位处置 |
|  |  | 加油站 | 废手套、吸油毡 | 0.01t/a | 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |
| 噪 声 | 噪声主要来源于交通噪声和加油泵工作时的噪声，噪声声功率级在70～80dB(A)之间 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 施工前期场地平整，施工期的基础开挖均会造成地表裸露，由于土质疏松易形成严重的水蚀和重力侵蚀，使原地貌丧失或降低了原本具有的水土保持功能，在遇到降雨、刮风等气候条件下，容易形成水土流失。 建设单位在整个施工过程中强化对施工人员进行环境保护知识教育；施工时尽量减少施工临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地；施工作业严格控制在征地范围内；对物料、堆土、弃渣等应就地选择平坦地段集中堆放，采取遮盖措施，以免造成水土流失；对完工的裸露地表面要尽早平整，及时绿化场地。本项目对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 工期主要包括地面挖掘、场地平整、修筑道路、土建施工和建筑材料运输等活动，各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生影响，而且以粉尘和施工噪声最为明显。 7.1.1大气环境影响分析 （1）扬尘 本项目施工过程中产生的粉尘将会造成周围大气环境的污染，其中又以扬尘的影响较大。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。 有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 在施工阶段对施工区域采用围护或对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%～80%，施工场地洒水抑尘的试验结果见下表。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m); 5; 20; 30; 50; 100～150. TSP小时平均浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.61. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.27; 0.21. 由上表可知：实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 施工扬尘的另一种原因是开挖土方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间并尽量随挖随填是抑制这类扬尘的有效手段。 由于道路的扬尘量与车辆行驶对路面扰动有关与车辆的速度有关，速度愈快对路面的扰动越大，其扬尘量势必愈大，所以应对施工场地进行封闭围护，对进入施工区的车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。在此基础上可进一步减少扬尘40%左右，使扬尘的影响范围主要局限在施工场区内。 本项目在运输和堆置过程中对易起尘的建筑材料加盖遮盖物，对进出的运输道路进行洒水抑尘，施工场地设置围护，通过采取以上措施，产生的扬尘可降至1.00mg/m3。同时对施工机械加强保养和维修，禁止超负荷工作，由于本工程建设规模小，施工期的影响是暂时的，施工结束后影响即消除，因此施工扬尘对周围环境影响不大。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 7.1.2水环境的环境影响分析 由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工阶段废水分为施工废水和生活污水。 项目施工期涉及用水和排水主要是站房建设和附属设施装修阶段，施工废水主要来自于施工机械、设备清洗废水，主要污染因子为SS。项目建设施工时要求设置5m3施工废水收集池，将废水引入进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘。施工期临时生活污水经沉淀池沉淀后可用于施工现场的泼洒降尘。 上述措施落实到位的情况下，施工期废水对周围环境造成影响较小。 7.1.3声环境影响分析 本项目施工阶段主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 本报告选用环评导则推荐的噪声影响预测模式对施工阶段噪声影响进行预测。噪声从声源传播到受声点，因受传播距离、空气吸收与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。因此，噪声预测方法采用考虑距离衰减、空气吸收衰减和声屏障衰减作用的模式，其预测模式如下： Q=2014.102（1+0.71lgp)(t+8.008)0.691 式中：a—衰减常数dB(A)； r—离声源的距离(m)； A—声屏障作用引起的衰减量dB(A)； r0—参考位置； L0—离声源距离r0米处的声压级dB(A)。 模式中衰减系数a是与频率，温度、湿度有关的参数。由于本工程区域年均气温15.2℃，年均相对湿度80%，施工机械产生的噪声频率一般属于中低频率，因此本评价取a=0.0029。 多个噪声源叠加后的总压声压级，按下式计算 QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：n—声源总数； LPi—对于某点总的声压级。 将每种设备的噪声值分别代入上述两式进行计算，施工现场施工时往往有多少台设备同时运转，现主要分三个阶段来进行预测，分别为土石方阶段，使用的设备有挖土机、推土机、运土卡车；结构阶段，使用的设备有钻机、汽锤风钻、卷扬机、压缩机等；装修阶段使用的设备有吊车、升降机、圆锯等。将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果见下表。 根据两个表的噪声预测结果，可以看出：施工现场建筑机械所产生的噪声比较严重。 表7-2 单台设备噪声预测结果 dB(A) 距离(m) 设备名称; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 钻机; 76.3; 70.1; 66.3; 64.5; 61.3; 59.5; 56.5. 挖土机; 79.3; 73.1; 69.3; 67.5; 64.3; 62.5; 59.7. 汽锤风钻; 82.3; 76.4; 72.3; 70.5; 67.3; 65.5; 62.7. 卷扬机; 74.3; 68.1; 64.3; 62.5; 59.3; 57.5; 54.5. 运土卡车; 80.3; 74.1; 70.3; 68.5; 65.3; 63.5; 60.7. 压缩机; 74.3; 68.1; 64.3; 62.5; 59.3; 57.5; 54.7. 推土机; 81.3; 75.1; 71.3; 69.5; 66.3; 64.5; 61.7. 吊车; 45; 39; 37; 35; 33; 31; －. 升降机; 43; 37; 35; 33; 30; 28; －. 圆锯; 55; 49; 47; 45; 43; 40; 38. 表7-3 各个阶段设备同时运转噪声预测结果 dB(A) 距离(m) 施工阶段; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 土石方阶段; 82.5; 76.2; 72.4; 70.6; 67.5; 65.7; 62.9. 结构阶段; 77.5; 71.3; 67.5; 65.7; 62.5; 60.7; 57.7. 装修阶段; 55; 49; 47; 45; 43; 40; 38. 本项目厂界围墙东侧5米有1户居民，施工期不可避免会对该部分环境敏感目标造成一定程度的影响，因此建设方应合理安排施工时间，加强施工期污染防治措施，设置施工围挡，并做好与居民的沟通工作，施工期建设方应设专人负责协调解决施工引发的矛盾。建设方应采取措施减缓噪声对周围环境的影响，其减缓措施包括设置施工围挡，产生高噪声设备尽量安排在白天使用，深夜(22:00--6:00)不得使用强噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是卷扬机和搅拌机运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： ⑴从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。 ⑵降低声源的噪声强度：针对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，使用水力撞锤代替打桩机，这将都将大大降低噪声源强。 ⑶采用局部吸声、隔声降噪技术：针对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以次达到降噪效果。 此外，在施工过程中，噪声源应尽量设置在远离居民的地方，减少扰民现象的发生。 7.1.4固体废物的环境影响分析 施工垃圾主要包括施工所产生的建筑垃圾和生活垃圾。 - 建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾，产生量为13.0t，清运至合水县建筑垃圾处置场。 - 生活垃圾 施工过程中产生的生活垃圾，产生量约为0.27t，收集后清运至合水县生活垃圾填埋场。 本项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。 建设单位督促施工单位加强施工管理、调节安装施工进度，使施工期间能够满足环境质量要求。 总体而言，在采取相应防治措施，本项目施工期对周围环境影响较小，且随着工程的结束，工程对周围环境的影响可消失。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1废气对环境的影响分析 （1）非甲烷总烃 根据工程分析，本项目废气为VOCS，其主要成分为非甲烷总烃，属于无组织排放，非甲烷总烃排放量52.2kg/a。本项目采用SF双层储油罐，卸油方式为密闭卸油，密闭性较好。同时采取了密闭收集为基础的油气回收设施，无组织排放废气对周围环境空气质量影响较小。 1）大气评价等级判定 ①等级判定 本项目的大气污染源主要来自污水处理系统产生的恶臭气体，选择污染源正常排放的主要污染物和排放参数，采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)导则附录A推荐模型中估算模型计算项目最大环境影响，并进行等级判定。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标标准值的10%所对应的最远距离D10%。其中Pi定义公式： 式中：Pi----第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci----采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i----第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3，一般选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)（2018年8月23日修订，2018年9月1日实施）中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；对该标准中未包含的污染物，参照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)的5.2确定的1h平均质量浓度限值，大气评价等级划分判据见表1-6。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 项目采用估算模型计算评价等级，输入地形参数。评价等级按表7-4划分。 表7-4 大气环境评价等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ②估算模型参数 本项目面源参数见表7-5，估算模型参数见表7-6。 表7-5 项目面源参数表 名称; 面源起点坐标坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北角夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. Xs(m); Ys(m). 加油站; 0; 0; 1374; 68; 47; 0; 2; 8760; 正常; 0.006. 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 36.0. 最低环境温度/℃; -28.0. 区域湿度条件; 干旱. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率/m; 90m. 是否考虑岸边熏烟; 考虑岸边熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/; /. ③评级工作等级确定 本项目面源污染因子正常排放最大落地浓度和占标率结果见表7-7。 表7-7 估算模型预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 加油站; 非甲烷总烃; 2; 9.226; 0.46; 93. 从上表可知，无组织排放非甲烷总烃最大占标率为0.46%，最大落地浓度为9.226μg/m3。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。 2）大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2018）及前文预测判定结果，项目厂区无组织排放均无超标点，故本项目无需设大气环境防护距离。 3）卫生防护距离 本项目卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》所指定的方法，无组织排放面源的卫生防护距离可由下式计算： 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； R—生产单元的等效半径m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D—计算系数； 表7-8 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目对生产过程中产生的主要污染物非甲烷总烃进行分析，卫生防护距离计算结果见表7-9。 表7-9 卫生防护距离参数及结果一览表 污染源; A; B; C; D; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 非甲烷总烃; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.039; 50. 经过计算非甲烷总烃需要设置卫生防护距离分别为0.039m。为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目废气生产单元之外设置卫生防护距离。由上表可知，拟建项目非甲烷总烃无组织排放源所在的各生产单元卫生防护距离经提级后距离为50m，具体包络线图见附图6。 根据现场调查，加油站东侧有1户居民住宅，通过功能置换，将住宅作为本项目工人宿舍，目前已签订租房协议，详见附件3。 为保证周围环境及人民群众身体健康并满足项目建设的需要，评价建议当地项目行政主管部门在以后的乡镇发展规划过程中，禁止在卫生防护距离范围内新建学校、医院、居民点等环境敏感项目。 4）大气环境影响评价自查表 本项目的大气环境影响评价自查表见下表7-10。 表7-10 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（/） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次 PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2019年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测R. 现状评价; 达标区R; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 无需设置大气防护距离. 污染源年排放量; SO2：0t/a; NO2：0t/a; VOCS：0.0522t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （2）汽车尾气 进出加油站的汽车均会排放尾气，其主要成分为一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）和颗粒物。由于进出车辆较少，车速慢，耗油量也较小，故尾气产生量很少，况且车辆进出为流动源、地面停车区域通风情况良好，不会造成尾气集结，对周围空气环境影响较小。 7.2.2废水对环境的影响分析 项目运营期废水主要为生活污水。 地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量状况、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表7-11。 表7-11 地表水环境评价等级判据表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目生活污水进入化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理，属于间接排放，综上，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 本项目生活污水得到有效处理，因此，项目废水对水环境影响较小。 7.2.3噪声对环境的影响分析 项目主要噪声污染源为加油机、外来加油车辆及进出油罐车噪声。根据同类企业类比调查，各部分噪声发生情况见下表。 表7-12 运营期噪声源一览表 序号; 声源; 平均噪声级. 1dB（A））; 进油罐车; 71-76. 2; 外来加油车; 65-74. 3; 加油机; 65-70. 4; 真空泵等; 60-70. 建设单位采取以下治理措施：出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。经过上述环保措施，经过围墙隔声和距离衰减后，项目厂界噪声可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对声环境影响较小。 本次环评要求对出入厂区内来往的机动车严格管理，设置减速带，使车辆进站时减速；设立禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动的标识，使站区内的交通噪声降到最低。 7.2.4固体废物对环境的影响分析 营运期产生的固废主要为生活垃圾和清罐废渣，生活垃圾集中收集，定期送至合水县生活垃圾填埋场处理。本项目油罐清洗产生的废渣，根据建设单位提供的资料，废渣年产生的量为60L/a。根据《国家危险废物名录》，油罐清洗废渣属危险废物，危废代码为HW08/251-001-08，每三年清洗一次，每次清洗量约为180L，由有资质的单位清洗并统一运走，进行规范处置。危险废物还包括沾油废手套、吸油毡等，危废代码为HW08 900-249-08，根据类比建设单位其他加油站的资料，废手套、吸油毡的产生量约0.01t/a，暂存于危废暂存间，定期交有资质及单位处置。 项目固废去向明确，处理处置妥当，不会产生二次污染，对周围环境基本无影响。 7.3地下水环境影响分析 7.3.1水文地质条件 合水县在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。项目区所需建工程建筑物基础为黄土塬面上部马兰黄土（Q32）层：土质结构疏松，土质均匀，主要以粉质颗粒为主，具有大孔隙、垂直节理，裂隙发育。该层在项目区境内厚度在12m左右，含水率W=10.9—19.30%；天然密1.36-1.55g/cm3，粘聚力C=19一24kPa，内摩擦角Φ>26°—29°，塑性指数9.1一12.8，具有严重自重湿陷性，承载力为110—130kPa。 合水县地下水资源十分贫乏。受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。本项目所在区域地下水可分为河间区塬区潜水、河谷区基岩孔隙裂隙潜水和孔隙裂隙承压水。 （1）河间区塬区潜水 河间区塬区潜水主要依靠大气降水补给，天然补水量为0.1814亿m3/a，年允许开采量为0.0097亿m3，水质较好，矿化度一般为0.2-0.3g/L，水化学类型为单一的重碳酸，适宜饮用。 （2）河谷区基岩孔隙裂隙潜水 包括第四系全新统、上更新统冲击层孔隙潜水和下白垩系环河组风化带裂隙潜水，含水层沿河谷成带状分布，在固城川河谷宽度为300-500m，含水层厚度一般为4.07-5.80m，一般水量较小，不能满足供水要求。 （3）孔隙裂隙承压水 宜君洛河组承压水主要赋存以孔隙为主的裂隙、空隙中，含水层厚度在200m以上。含水层以砂质泥岩、泥岩和粉砂岩为主，裂隙不发育，储水性差，地下水的循环交替条件弱，水流不畅，含盐量高，水质较差。 7.3.2地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录1，本项目属于Ⅴ社会事业与服务业，加油、加气站，地下水环境影响评价项目类别属于报告表Ⅱ类。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中6.2.1.2表1中地下水环境敏感程度分级表，见表7-13。 表7-13 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区. 不敏感; 上述地区之外的其他地区. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 建设项目地下水环境影响评价等级划分如表7-14所示。 表7-14 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目距离水源地二级保护区边界5m，段家集水源地未划定准保护区的集中式饮用水水源，地下水流向为自东北至西南，项目在其保护区以外的补给径流区内。综上，项目所在区地下水环境敏感程度为较敏感，因此，判定地下水环境影响评价等级为二级。 详见地下水环境影响评价专题。 7.4土壤环境影响评价 7.4.1土壤环境影响评价工作等级 本次评价根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价项目类别，本项目为加油站项目，属于交通运输仓储邮政业中的Ⅲ类项目公路的加油站，确定本项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类建设项目，因此按Ⅲ类建设项目进行定级、评价。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ208-2018）中 6.2.2 表 3中土壤环境污染影响性敏感程度分级表，建设项目所在地周边土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-15。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模（项目占地0.2948hm2）、与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-16。 表7-15 污染影响性敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区，学校、医院、疗养院、等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-16 污染影响性评价工作等级划分表 类别 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 三级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 综合以上论述，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）土壤环境影响评价工作分级划分，本项目评价工作等级划分为三级评价。 7.4.2土壤环境影响影响分析 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。 （1）污染源分析 本项目存在污染土壤的源主要包括废气污染、废水污染和固废污染，具体如下所示： ①废气污染：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是非甲烷总烃和汽车尾气等，它们降落到地表可引起土壤酸化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡；各种大气飘尘等降落地面，会造成土壤的多种污染。其对土壤的污染不仅局限于站区内，还包括站区外下风向区域。 ②废水污染：项目生活污水不能做到达标、未经处理直接排放，或地表径流随意排放，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。 ③固体废物污染：埋地储罐破损泄漏，生活垃圾、危废暂存间的液态危险废物等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 （2）影响分析 本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。本项目危险废物暂存间须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行设计建造。 危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理、防渗处理，土壤环境不会造成影响。 运营期产生的废水、固体废物和危险废物均有妥善的处理、处置措施严格执行各项环保描施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。 7.5生态环境影响评价 本项目在厂区四周种植树草进行绿化，绿化面积589.6m2，绿化植物应选择当地易种植、生长快并具有一定降噪和观赏价值的品种，可使建址区域局部生态环境得到修复和补偿，减少项目建设对周围生态环境的影响；本项目建设后废气、废水、噪声经治理后达标排放，固体废物得到及时清运和综合利用，项目正常运营后，不会对周围生态产生明显影响。 7.6环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 7.6.1评价等级和评价范围 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 1、P的分级确定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； Q= q1/ Q1+ q2/ Q2+。。。。+ qn/ Qn 式中：q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn — 每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质是汽油和柴油。项目设置2台30m3埋地汽油储罐，2台30m3埋地柴油储罐，汽油密度按750kg/m3计算，充装系数按0.9计算，站区存在量为40.5t；柴油密度按840kg/m3计算，充装系数按0.9计算，站区存在量为45.36t。 表7-17 危险物质识别表 危险物质名称; 临界量Qn（t）; 项目厂区存在量qn（t）; Q. 汽油; 200; 40.5; 0.2025. 柴油; 5000; 45.36; 0.009. 合计; 0.2115. 由表7-17危险物质辨识结果看出，加油站Q值为0.2115，小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）行业及生产工艺（M） 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表7-18评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为1）M＞20；2）10＜M≤20；3）5＜M≤10；4）M＝5，分别以M1、M2、M3和M4表示。 表7-18 行业及生产工艺评价依据 行业; 评估依据; 分值. 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/套. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套. 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区; 5/套（罐区）. 管道、港口/码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10. 石油天然气; 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库），油气管线b（不含城镇燃气管线）; 10. 其他; 涉及危险物质使用、贮存的项目; 5. a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。. 表7-19 建设项目M值确定表 序号; 工艺单元名称; 生产工艺; 危险物质; 数量/套; M分. 1; 罐区; 储存; 汽油、柴油; 1; 5. 2; 加油区; 加油; 汽油、柴油; 1; 5. 本项目M值; 10. 通过分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表7-19进行生产工艺评分，本项目涉及危险物质的贮存和使用，本项目生产工艺评分总和为10，属于M3。 （3）危险物质级工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表7-20确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 表7-20 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P2; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4（本项目判定）; P4. 根据以上分析，对本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）进行判断，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。 2、环境敏感程度（E） 分析本项目危险物质在事故情形下得环境影响途径，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D对本项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。 （1）大气环境 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型E1为环境高度感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-21。 表7-21 大气环境敏感程度分级 分级; 大气环境敏感性. E1; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人. E2; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人. E3; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人. 本项目位于段家集，周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，但周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；因此，本项目大气环境属于环境中度敏感区（E2）。 （2）地表水环境 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-22。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分別见表7-23和表7-24。 表7-22 地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标; 地表水功能敏感性. F1; F2; F3. S1; E1; E1; E2. S2; E1; E2; E3. S3; E1; E2; E3. 表7-23 地表水功能敏感分区 敏感性; 地表水环境敏感特征. 敏感F1; 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内跨国界的. 较敏感F2; 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内跨省界的. 低敏感F3; 上诉地区之外的其他地区. 本项目生活进入旱厕用于周边农户堆肥，不直接外排，属于低敏感F3。 表7-24 环境敏感目标分级 分级; 环境敏感目标. S1; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和河游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水溶场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域. S2; 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内跨省界的. S3; 上诉地区之外的其他地区. 根据本项目地表水环境风险受体排查情况可知，项目地涉及地表水体固城川河Ⅳ类水体。根据表7-24可知，建项目环境敏感目标分级为S3。 根据以上分析，本项目属于环境中度敏感区（E3）。 （3）地下水环境 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-25。其中地下水功能敏感性分区和包气防污性能分级分别见表7-26和表7-27。当同一建设项目渉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。 表7-25 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E2; E3; E3. 表7-26 地下水功能敏感性分区 分级; 地表水环境敏感特征. 敏感G1; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感G2; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a. 低敏感G3; 上诉地区之外的其他地区. a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 项目地处于上述地区之外的其他地区，地下水环境敏感性为低敏感G2。 表7-27 包气带防污性能分级 分级; 包气带岩土的渗透性能. D1; Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续，稳定. D2; 0.5≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续，稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续，稳定. D3; 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件. Mb：岩土层单层厚度，K：渗透系数. 根据对本项目所在区域包气带地质资料调查，并对照表7-27可知，本项目所在区域包气带分级为D3。 综上所述，项目地地下水环境敏感程度为环境低度敏感区E3。 3、环境风险潜势判定 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-28确定环境风险潜势。 表7-28 环境风险潜势划分 环境敏感程度; 危险物质级工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 4、评价等级判断 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-29确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-29 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 根据本项目危险物质数量与临界量比值Q值判断，本项目Q<1，则本项目环境风险评价等级为“简单分析”。 7.6.2风险识别 （1）环境风险物质的识别 根据项目工程分析及危险类型，确定环境风险物质为汽油和柴油。 表7-30 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.75. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 30～205; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-31 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 55; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 180～370; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自燃点（℃）：; 250; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）主要风险场所识别 ①储罐 储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②加油岛 加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （3）风险类型识别 主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是管线缺陷、焊缝开裂基础工程不合格、管道腐蚀违规操作、自然灾害等。若上述事故发生，则会破坏建筑物危及人身安全、污染周围空气等影响。对加油站由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法就是采取预防措施。在油罐的设计施工过程中，严格设计规范。提高油罐基础结构的抗震强度，避免储油罐和输油管线在一般的自然灾害下部发生泄漏。 本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 储油罐可能发生泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2014)，采用地埋卧式油罐设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。 例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施； 1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。 英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，储罐周围处于缺氧条件，且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小；综合以上内容可知，本加油站属于“I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性”。因此对于本项目来来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄漏引起的，本环评将主要就第二类事故对环境的影响进行阐述。 ①对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 ②对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。 储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 7.6.3最大可信事故 本项目最大可信事故为汽油发生泄漏，遇外因（如火源、热源等）而发僧的火灾或爆炸事故。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 7.6.4源项分析 （1）事故类型 本项目可能发生的事故主要为储罐破损，油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。本项目主要存在的事故类型有： a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染； b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故； （2）事故原因 ①本项目油罐可能发生溢出的原因如下： a、储罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出； b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出； c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 ②可能发生油罐泄漏的原因如下： a. 由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏； b. 在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏； c. 各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。 ③可能发生爆炸事故的原因如下： a. 由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故； b. 由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故； c. 由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。 7.6.5风险危害分析 （1）加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。一般防火工作落实较好，发生加油站爆炸或着火事故极低，但是这种危险仍然存在，加油站应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火险。 （2）储油罐事故泄漏对环境的影响 储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 （3）其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 （4）事故易发部位及危险点辨识 a．加油岛（加油场地及加油机） 加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故；违章用油枪住塑料桶(瓶)加油，汽油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸 b．站房（包括营业室、值班室等） 如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。 c. 油罐及管道 在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。 d.装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 e．急性中毒 由于柴油对人体也有一定的危害性，一旦出现大量油品泄漏，不但会引发火灾爆炸事故，也有可能发生急性中毒事故。 f．防雷装置加油站已经安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 # 7.6.6环境风险防范措施 ## （1）站址选择 对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定：本项目安全距离均应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。 ## （2） 总平面布置 本项目平面布置设计是按照建设单位提供的用地界限，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关要求进行平面布置。油罐、加油机和通气管管口与周围建、构筑物等的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定标准。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中第5.0.2条规定，本项目的出入口分开设置同时面向进出口道路的两侧开敞。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中第5.0.2条规定。从整体来看，本项目的平面布局符合环境保护对平面布局规划的要求。 ## （3）电气安全措施 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目加油站的供电负荷为三级，所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）及相关规范的规定，其防雷接地电阻小于4Ω；燃气管道进出站始末端和分支处的接地装置，接地材料为镀锌编织带，跨接于阀门、流量计等设备金属连接法兰上，防止电荷集聚，确保设备安全运行，其接地电阻不大于30Ω；根据《石油化工静电接地设计规范》（SH3097-2000）的规定，加油岛的静电接地电阻小于4Ω。 ## （4）消防措施 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，站内配置灭火器材，储罐区配备35kg推车式灭火器2只；加油区配备4kg手提式干粉灭火器4具，并配置灭火毯5块，消防沙2m3；发、配电室配备3kgCO2灭火器2具；站内配备消防锹、消防斧、消防桶等本项目符合相关要求。考虑到本项目距离水源保护区较近，本项目南侧距离段家集水源地二级保护区边界5m，本项目应建设符合规定的事故应急池，本项目单个油罐容积为30m3，因此，在加油站西南角空地建设容积为30m3的事故应急池。事故应急池主要用于发生油品泄漏时临时使用，以及收集事故发生时灭火作业形成的消防废水，防止消防废水随意排放。 （5）加油作业防范措施 1）加油车辆到指定位置后应熄火，不得在加油站内检修车辆。 2）闪电或雷击频繁时，应禁止加油作业。 3）加油机发生故障或发生危及加油站安全情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、漏油时，必须待现场清理完后，加油车方可启动离去。 4）停止营业时，应关闭加油机，切断电源，锁好机门。 5）微机控制和管理的加油站，应有可靠的连锁装置及显示报警。 6）车辆加油时，无关人员不得在加油区附近逗留。 ## （6）工艺系统安全措施 1）油罐车卸油采用密闭卸油方式，油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管；连通软管的公称直径大于50mm。 2）汽油罐车卸油采用卸油油气回收系统，采用卸油油气回收系统时，应符合下列规定： ①油罐车上的油气回收管道接口，设手动阀门； ②密闭卸油管道的各操作接口处，设快速接头及闷盖。在站内油气回收管道接口前设手动阀门； ③加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口设在地面以上。 3）加油站采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺，加油枪采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min；埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 4）油罐通气管的设置，应符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，分开设置； ②管口高出地面4m及以上； ③通气管的公称直径大于50mm； ④通气管管口应安装阻火器。 （7）风险管理措施 1）完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 2） 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。加油站内至少设置两台直通外线电话。 3）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 4）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 5） 建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度。 6） 编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 ## （8）其他安全环保防范措施 通过假定事故后果预测及分析可以看出，一旦出现环境风险事故，将会对一定范围内的人员和环境产生较为严重的影响。为了加强泄漏、火灾、爆炸事故的发生，需进一步加强安全管理。因在以后的运行中应按以下方面不断加强安全管理。 1）为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，建立危险源登记台帐，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报。 2）设高液位报警系统，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 3）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄漏要及时掌握，防止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害。 4）为强化安全管理，确保加油站安全、有序、平稳运行，需建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。建立消防工作小组，确保在火灾时有人管理指挥。 5）加强对储罐渗漏事故的防护，对储罐法兰、阀门等进行定期检测。对泄漏到围堰内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 6）强化安全培训和教育是防范风险事故最有效途径从重大事故原因来看，重大事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目在运行过程中，参与的全部相关人员都需要进行相应的培训，提高安全意识，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现风险的概率降至最低。 7）加强对加油机灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。 # 8）加油站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物及种植乔木和灌木。 ## 7.5.7突发环境事件应急预案 ## （1）应急指挥机构 成立应急小组，作为处理应急、突发事件的组织机构，组长由加油站站长，副组长由加油站环保管理人员担任，成员由本站工作人员组成。 应急小组成员名单： 组长：加油站站长； 副组长：加油站环保管理人员； 成员：加油站所有员工。 ### （2）应急职责 ①应急组长职责：负责应急状态的起始、应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。 ②副组长职责：突发事件发生后负责现场应急处理，组织报警并保护现场，消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施，并对应急现场负责。 ③应急人员职责：在险情发生后，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。 ### （3）应急工作原则 在建立突发环境事件应急组织机构及其相应程序时，本着实事求是、贯彻始终、统一指挥、快速反映、协调一致的方针，切实贯彻“以人为本、预防为主、科学应对、高效处置、救人第一、环境优先”的原则。尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。 ### （4）应急报告程序 ①事故发现者立即报告副组长； ②副组长迅速报告组长；并且视事故类型立即通知公安部门、消防队、急救中心，封锁公路进出口，防止过往车辆进入加油站事故影响范围内； ③组长及时报告主管上级。 ### （5）救援 当自己消防力量不足需要外援救助时，启动应急救援预案。 消防支队联系电话：119 医疗救急单位的电话：120 ### （6）应急演练 1）演练目的：通过开展应急演练，使员工熟悉并掌握各类事故发生后所采取的正确方法及应急程序，以便将事故造成的损失降至最低。 2）演练方法 （a）以现场应急事故处理，消防设施的使用，人员急救、抢险模拟演练为主； （b）在可能发生同类事故的地点、部位进行模拟演练； （c）加油站每月开展一次事故应急演练； （d）联防消防队每季度进行一次灭火预案的演练。 ## （7）应急处置 ### 1）加油机跑油应急预案 ①加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。 ②暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 ③其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 ④地面油品处理干净后，站长宣布恢复加油作业。 ### 2）罐车卸油冒罐的应急预案 ①当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并站长汇报。 ②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；站长及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 ③在溢油处上风向，布置消防器材。 ④对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 ⑤给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。 ⑥检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。 ⑦计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。 ⑧检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 ⑨站长根据跑油状况记录跑油数量，及时做好记录并逐级汇报。 ### 3）油罐汽车火灾扑救预案 主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。 ①加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。 ②司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 ③加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援，并向区公司、加管处汇报。 ④如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。 ⑤当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，站长立即将人员撤离到安全场所。 ### 4）站内大面积起火扑救预案 ①一人负责向当地消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 ②站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 ③在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。 ④疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。 ⑤消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 ### 5）电气火灾的扑救方法 ①发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 ②无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 ### 6）邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案 当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，准备好所有灭火器材。 （8）应急预案主要内容 应急预案主要内容见下表。 表7-32 应急预案的主要内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险源（储罐区、加油区），环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 设立应急组织机构，规定人员组成和职责. 3; 预案分级响应条件; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 4; 应急救援保障; 应配备必要的应急设施、设备和器材。事故易发的工作岗位配备必要的防护用品等. 5; 报警、通讯联络方式; 保持应急状态下的通讯方式、通知方式畅通. 6; 应急抢险、救援及控制措施、应急环境预监测; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全站的应急处理系统能够紧急启动，并对事故发生的污染物进行有效控制，对事故性质、严重程度与所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据，同时根据需要对事故现场进行应急监测. 7; 防护措施、现场清理和恢复措施及器材; 控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场泄露物，降低危害相应的设施器材设备；控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 8; 人员紧急撤离、疏散; 对事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众制定撤离组织计划及医疗救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复生产措施；解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习，提供员工应急处置能力. 11; 公众教育与信息; 对临近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息. ### 7.5.8环境风险评价结论 本项目的危险物质是汽油和柴油，主要事故类型为火灾和爆炸，最大可信事故为油料泄漏，继而遇外诱因（如火源、热源等）而产生的燃烧，具有较大的潜在危险性。本项目与周边建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012）的要求，本项目制定了严格的风险防范措施和环境风险管理措施。在落实风险防范措施、环境风险事故应急预案后，其发生事故的概率降低，其环境危害性也是较小的，项目风险水平可以接受，因而从风险角度本项目是可行的。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油机、储罐 | 非甲烷总烃（无组织排放） | 采用油气回收系统 | 符合《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值及《加油站大气污染物排放标准》中相关要求 |
| 水污染物 | 站区 | 生活污水 | 进入15m3玻璃钢化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固体废物 | 站区 | 生活垃圾 | 收集后送合水县生活垃圾填埋场处理 | 无害化处理 |
|  | 储油罐 | 油渣 | 交给有资质单位处理 |  |
|  | 站区 | 废手套、吸油毡 | 暂存在危废暂存间，交给有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 建设单位选用低噪声设备，并对出入区域内来往的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值 |  |  |  |
| 8.1施工期防治措施 本项目的建设内容主要是营业站房和储罐区的建造，在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境及声环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将防治措施阐述如下： 8.1.1废气防治措施 施工过程中产生的粉尘（扬尘）会对周围的大气环境带来不利的影响，为减轻其污染程度和缩小影响范围，建议采取以下措施： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料能统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 ④施工现场要设围栏或围墙，缩小施工扬尘扩散范围。 ⑤当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 在落实以上各项措施后，一般不会对周围环境造成不良影响。 8.1.2废水防治措施 ①生活污水经沉淀池沉淀后可用于施工现场的泼洒降尘，施工废水收集至5m3的临时沉淀池沉淀后循环用于施工作业。 ②加强施工人员的安全生产教育，定期维护并及时检修施工设备，以避免施工中意外事故造成的附近水体的污染。加强施工人员的环境保护教育，禁止乱倒生活污水、乱扔垃圾。 ③对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水、清洗废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后，可回用于施工作业用水，严禁随意倾倒，造成水土及水质污染。 ④土石方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护水以及车辆冲洗水应集中排入污水沉淀池沉淀净化后可循环利用。 在落实以上各项措施后，一般不会对周围环境造成不良影响。 8.1.3噪声防治措施 ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 ③在高噪声设备周围设置掩蔽物，在东侧设置施工围挡。 ④加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工期汽车数量和行车密度，严禁汽车鸣笛。 8.1.4固废防治措施 ①对于固体废弃物应根据其各自的特性和组成优化选择处理和处置方法，进行分类处置。 ②建筑垃圾清运至合水县建筑垃圾填埋场。 ③设专人打扫卫生，设置垃圾箱、垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，并送往合水县生活垃圾填埋场处理。 由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量类别。 8.2运营期防治措施 8.2.1废气防治措施 项目废气主要为油料储罐大小呼吸损耗、油罐车装料损失、加油作业挥发的废气以及加油过程的跑、冒、滴、漏等损耗，加装油气回收装置后非甲烷总烃无组织排放量可大大减少，另外，建议企业加强罐区管道、阀门的密封检修，储罐呼吸装置安装液封系统，减少无组织非甲烷总烃的排放。项目年排放VOCs（非甲烷总烃）为52.2kg，排放量很小，加之加油站通风状态良好，绿化设施完善，因此无组织挥发的非甲烷总烃不会对环境造成明显影响。 8.2.2废水防治措施 项目产生废水主要为生活污水，生活污水进入进入15m3玻璃钢化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理，对水环境影响很小。 ### 8.2.3噪声防治措施 本工程噪声源主要有加油机及各种泵类设备等，均不属于高噪声设备，间歇排放噪声，其噪声介于60-75dB（A）之间。在设计和设备定货时该加油站向制造厂商提出噪声控制要求，并对泵体等噪声高的设备采取了隔音降噪的措施。另外，在加油站周边加强绿化，产生的噪声通过设置实体围墙、绿化阻挡、距离衰减后，产生的噪声可以使厂界噪声达到相应功能区标准。 ### 8.2.4固废防治措施 本项目固废主要为生活垃圾和废油渣。 工作人员和顾客产生的生活垃圾定点袋装后由当地环卫部门清运至合水县垃圾填埋场卫生填埋。 本项目油罐清洗产生的废渣，根据建设单位提供的资料，废渣年产生的量为60L/a。每三年清洗一次，每次清洗量约为180L，由有资质的单位清洗并统一运走，进行规范处置。危险废物还包括沾油废手套、吸油毡暂存于危废暂存间，定期交有资质及单位处置。因此，项目产生的固体废物能得到很好的处置，不外排，不影响周围环境。 危废暂存间设置在加油站库房内，面积10m2，评价要求： （1）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013年修订)的要求进行，按照“双人双锁”制度管理，地面做好硬化及“三防”措施。暂存间地面为水泥防渗结构，再刷防水浆料处理。 （2）不同种类的危险废物要分类存放，中间有明显间隔（如过道、围栏等），贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备；危废的贮存期限不得超过一年，延长贮存期限的，需报经环保部门批准。 （3）危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好台账，应注明危险废物的名称，来源、日期、存放位置等； （4）定期对贮存危险废物设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录。 （5）应按照《危险废物转移联单管理办法》，申领、填写、运行联单，并按规定期限向环境保护行政主管部门报送联单，在规定的存档期限保管联单，接受有管辖权的环境保护行政主管部门对联单运行情况进行检查。 ### 8.2.5地下水污染防治措施 详见地下水评价专题。 |  |  |  |  |

- 环境管理与监控计划

9.1环境管理 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益与环境效益有着重要的意义。 为了保证环境管理工作的有效性，本项目建成投产后，全站的环境管理由站长主管。环境管理机构的基本职责为： ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，定期委托监测单位对场界废气、噪声进行监测，掌握各污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 ③制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 ④定期进行人员环保知识和技术培训工作。 ⑤做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行情况。 ⑥合理使用设备，加强对设备的维护和修理，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止泄露。 9.2排污口规范化设置 排污口必须按照国家和甘肃省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口接管口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理，同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》和《排污许可证申请与核发技术规范 油库、加油站》（HJ 1118-2020）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排污口的技术要求 ①排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查； ②排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）要求进行规范化管理； ③排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处； ④设置规范的便于测量污水流量、流速的测流段。 （2）环境保护图形标志 排污口立标管理： ①各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志—排放口（源）》(GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 （3）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 9.3环境监测 制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境保护措施，为环保管理提供依据。根据《排污企业自行监测技术指南总则》、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范 油库、加油站》及项目排污特点和实际情况，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，委托相关有资质监测单位开展自行监测，监测计划见下表。 表9-1 运营期环境监测计划表 序号; 监测要素; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 控制标准; 备注. 1; 废气; 厂界外 （上风向1个点，下风向3个点）; 非甲烷总烃; 2次/年; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关要求; 无组织排放. 厂界内 （储罐区、加油区）; 非甲烷总烃; 2次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求; 无组织排放. 2; 油气回收装置排气口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）; 有组织排放. 3; 加油站参数; 加油相关设施; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年. 4; 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; Leq(A); 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 5; 生活污水; 化粪池; pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、粪大肠菌群等; 1次/年; 达到合水县污水处理厂入水指标要求. 6; 地下水环境; 2口监测井 （储罐区地下水上下游各1口）; 常规指标：pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、六价铬、氯化物、硫酸盐、挥发酚、石油类、铁、锰、总大肠菌群; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类. 特征指标：萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 1次/季度. 本项目需要新建2口地下水监测井，对项目地下水情况进行监测。地下水井监测信息详见下表。 表9-2 地下水监测井基本情况一览表 序号; 项目; 1#地下水监测井（背景监测井）; 2#地下水监测井（跟踪监测井）. 1; 位置; 储罐区地下水上游20m; 储罐区地下水下游20m. 2; 井口标高（m）; 1355.58; 1355.02. 3; 井深（m）; 30m; 30m. 4; 地下水层位; 潜水; 潜水. 5; 结构; 石井; 石井. 6; 功能; 现状监测井; 现状监测井，兼顾应急抽水井. 7; 要求; 禁止取用地下水，仅做地下水质量监测; 禁止取用地下水，仅做地下水质量监测. 8; 坐标位置（建议）; E108.126657024，N35.723261576; E108.126549736，N35.723091728. 9.4环保投资 本项目总投资400万元，环保投资44万元，占总投资的11%，环保投资估算见表9-3。 表9-3 环保投资一览表 序号; 治理项目; 治理措施; 环保投资(万元). 1; 废气; 二级油气回收装置; 24.0. 2; 废水; 15m3玻璃钢化粪池; 1.0. 3; 固体废物; 危废暂存间（10m2）; 1.0. 4; 噪声; 减速带、各类标识; 0.5. 5; 地下水防渗; 罐池采用C30混凝土现浇，表面采用三油两毡防渗处理；油罐为SF型（内钢外玻璃纤维增强塑料）双层油罐；双层非金属输油管线；加油岛采用现浇混凝土硬化后用三油两毡做防渗处理；站区其余部分全部硬化处理; 包含在主体工程中. 6; 环境风险; 安装液位仪等监控报警系统; 8. 30m3事故应急池; 3. 7; 雨水导流围堰; 1.5. 8; 加油站油罐区地下水上下游20m处各设置地下水监测井1口; 3. 9; 生态; 绿化589.6m2; 2. 10; 合计; 44. 9.5环保设施竣工验收管理 9.5.1验收范围 （1）与本项目有关的各项环保措施，包括为污染物和保护环境所建的工程、设备、装置和检测手段，各项生态保护设施等。 （2）本报告表和有关文件规定的应采取的其他各项环保措施。 9.5.2验收清单 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目完工后，按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位自行验收清单如表9-4，自行验收监测内容见表9-5。 表9-4 环境保护自行验收清单 序号; 项目; 环保设施名称; 验收内容及标准. 1; 废气治理; 二级油气回收系统; 无组织排放的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，油气回收装置排气口油气浓度执行符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求. 2; 生活污水; 进入化粪池; 定期拉运至合水县生活污水处理厂处理. 3; 噪声防治; 减速带、各类标识; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准. 4; 固体废物; 危废暂存间（10m2）; 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013年修订)及生态环境管理部门危废管理要求. 5; 生活垃圾收集箱; 设置生活垃圾收集箱，并规范处理生活垃圾. 6; 地下水 防护; 储罐区设两级防渗系统，储罐区设置为混凝土现浇防渗结构，并以“三毡两油”防渗；储油罐为地埋式双层储油罐; 规范建设，防护有效. 7; 环境应急; 站区围墙、导流围堰; 导排雨水. 8; 液位监控系统; 安装液位仪等监控报警系统. 30m3事故应急池; 规范建设，防护有效. 9; 地下水监测井; 加油站油罐区地下水上下游20m处各设置地下水监测井1口. 10; 绿化; 绿化589.6m2; 达到绿化效果. 表9-5 项目验收监测内容一览表 序号; 监测要素; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 控制标准; 备注. 1; 废气; 厂界外 （上风向1个点，下风向3个点）; 非甲烷总烃; 连续监测2天，每天3次; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关要求; 无组织排放. 厂界内 （储罐区、加油区）; 非甲烷总烃; 储罐区卸油前、卸油中各1次，加油区加油前、加油站各1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求; 无组织排放. 2; 油气回收装置排气口; 非甲烷总烃; 连续监测2天，每天1次; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）; 有组织排放. 3; 加油站参数; 加油相关设施; 气液比、液阻、密闭性; 连续监测2天，每天1次. 4; 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; Leq(A); 连续监测2天，每天昼夜各监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 5; 生活污水; 化粪池; pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、粪大肠菌群等; 监测1天，1次; 达到合水县污水处理厂入水指标要求. 6; 地下水环境; 新建2口监测井（储罐区地下水上下游各1口）; 常规指标：pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、六价铬、氯化物、硫酸盐、挥发酚、石油类、铁、锰、总大肠菌群; 监测1天，1次; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类; 监测井基本信息见表9-2. 特征指标：萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚. 9.6 污染源源强排放清单 本项目污染源源强排放清单见表9-6。 表9-6 建设项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 排放量; 执行标准. 大气污染物; 油罐区、加油区; 油气（以非甲烷总烃计）; 1043.2kg/a; 采用SF双层储油罐，卸油方式为密闭卸油，设置油气回收处理设施; 52.2kg/a; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值及《加油站大气污染物排放标准》中相关要求. 水污染物; 加油站; 生活污水; 375.04m3/a; 进入化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理; 0; 不排放. 噪声; 加油设备、进出加油车辆等; 噪声; 隔声、减震，禁止鸣笛等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 油罐; 废油渣; 180L/次/3年; 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置; 0; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改版）中相关规定. 加油站; 废手套、吸油毡; 0.01t/a; 0. 加油站; 生活垃圾; 5.11t/a; 送合水县生活垃圾填埋场处理; 5.11t/a.

- 结论与建议

1.基本结论 1.1项目概况 段家集加油站位于合水县段家集乡段家集村，加油站主要经营成品油（柴油和汽油），为三级加油站，年销售成品油4000t。加油站占地面积2948m2，安装4台加油机，设置30m3储油罐4座，并配套罩棚、站房、办公用房、道路硬化以及消防安全等附属设施，设置油气回收装置。项目总投资400万元，其中环保投资44万元，占总投资的11%。 1.2产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第29号令，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），建设项目不属于名录内的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目。 另外，根据庆阳市人民政府办公室关于转发《甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划的通知》（庆政办发[2017]4号）可知，本项目符合甘肃省成品油分销体系发展规划，满足当地产业政策要求。 因此，本项目建设符合国家产和地方业政策要求。 1.3建设项目选址合理性 项目区域内水、电等基础设施基本完善，可满足本项目运营期生产、办公和生活需求。本站工艺设施与站外建筑物的防护距离，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求设计，选址满足消防安全的需要。 此外，项目地位于水源保护区边界外，在切实配套落实项目各项环保治理设施，并确保环保治理设施正常稳定运行的前提下，项目各项污染物排放量均能达标排放，且排放量较小，对评价区域环境质量不会产生明显不良影响。 因此，从环境保护角度而言，项目选址是合理可行的。 1.4项目平面布置合理性分析 拟建加油站总体呈四边形、坐北朝南，采用将站房置于罩棚后侧、加油场地和罩棚居前、面向交通道路的布局方式。站房位于加油站北侧，为加油站经营和管理场所。加油车辆进入加油站，加完油后进入主车道，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车线路布置较好。站内各建构筑物距离及布置均符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012）“总平面布置”要求。从整体来看，本项目的平面布局合理。 1.5环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据引用数据，项目区域属于环境空气达标区域，环境空气质量良好。根据补充监测资料，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值，表明项目所在区域环境空气质量现状良好。 （2）地下水环境质量现状 根据监测结果，本项目所在地各监测点的监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求，说明项目所在地地下水环境质量现状良好。 （3）声环境质量现状 根据监测结果，本项目区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量良好。 （4）土壤环境质量现状 根据监测结果，各监测点位监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中第二类用地的筛选值，土壤环境质量良好。 1.6项目施工期环境影响评价结论 （1）废气 ①扬尘 本项目在运输和堆置过程中对易起尘的建筑材料加盖遮盖物，对进出的运输道路进行洒水抑尘，施工场地设置围护，通过采取以上措施，产生的扬尘可降至1.00mg/m3。同时对施工机械加强保养和维修，禁止超负荷工作，由于本工程建设规模小，施工期的影响是暂时的，施工结束后影响即消除，因此施工扬尘对周围环境影响不大。 ②施工机械废气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （2）废水 施工废水经临时沉淀池沉淀后循环用于施工作业，生活污水经沉淀池沉淀后可用于施工现场的泼洒降尘，施工期废水对周围环境造成影响较小。 （3）噪声 施工期声环境的主要影响因素是施工机械和运输车辆产生的强噪声。这些非稳态噪声源将对周围声环境产生较大影响。因此，合理安排施工工序，尽快利用假期加快施工进度，缩短施工期，合理安排施工时段，避免夜间施工，施工场地周边采取必要的临时施工围挡措施，有效降低噪声排放对施工区周边环境影响，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，施工期噪声对项目周边环境影响较小。 （4）固体废物 施工期废弃土石方全部回用于场地回填、平整，做到土石方平衡；建筑垃圾清运至合水县建筑垃圾填埋场，生活垃圾拉至合水县生活垃圾填埋场处理，对周围环境影响较小。 综上所述，施工期产生的废气、废水、噪声、固体废物，在落实本报告提出的措施后，都能达到相应标准和环保要求，对项目周围环境影响较小。 1.7项目运营期环境影响评价结论 1.7.1.废气对环境的影响分析 （1）非甲烷总烃 项目非甲烷总烃主要包括烃类有机物废气主要来源于油料储罐大小呼吸损耗、油罐车装料损失、加油作业挥发的废气以及加油过程的跑、冒、滴、漏等损耗等来源。本项目采用SF双层储油罐，卸油方式为密闭卸油，密闭性较好。为减少加油站卸油、加油过程中造成的非甲烷总烃无组织排放，本项目采取了密闭收集为基础的油气回收系统，非甲烷总烃类气体产生总量为52.2kg/a，以无组织形式排放。本项目非甲烷总烃贡献值最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放限值要求，本项目所排放的大气污染物对周围环境及敏感点影响较小。本项目无组织排放源卫生防护距离为50m，为保证周围环境及人民群众身体健康并满足项目建设的需要，评价建议当地项目行政主管部门在以后的乡镇发展规划过程中，禁止在卫生防护距离范围内新建学校、医院、居民点等环境敏感项目。 （2）汽车尾气 进出加油站的汽车均会排放尾气，其主要成分为一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）和颗粒物。由于进出车辆较少，车速慢，耗油量也较小，故尾气产生量很少，况且车辆进出为流动源、地面停车区域通风情况良好，不会造成尾气集结，对周围空气环境影响较小。 1.7.2地表水对环境的影响分析 项目运营期废水主要为生活污水。生活污水进入化粪池，定期拉运至合水县生活污水处理厂处理，项目废水对水环境影响较小。 1.7.3噪声对环境的影响分析 建设项目噪声主要为车辆的交通噪声和加油泵工作时产生的噪声。通过对出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。经过上述环保措施，经过围墙隔声和距离衰减后，项目厂界噪声可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对声环境影响较小。 1.7.4固体废弃物对环境的影响分析 营运期产生的生活垃圾定期清运至合水县生活垃圾填埋场处理，油罐清洗产生的废渣，由有资质的单位清洗并统一运走，进行规范处置；危险废物还包括沾油废手套、吸油毡等，暂存于危废暂存间，定期交有资质及单位处置。项目固废去向明确，处理处置妥当，不会产生二次污染，对周围环境基本无影响。 1.7.5地下水对环境的影响分析 本项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年修订版）》要求进行设计和施工，本工程采取油罐采用双层油罐和玻璃钢防渗漏技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做防渗防腐处理，采用截流阀或浮筒阀等防溢流措施，控制卸油时可能发生的溢油；同时，采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，以便及时发现储油罐渗漏；并在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）要求。站区内地面经过硬化，正常状态下不会渗漏进入地下水环境，对当地地下水环境不会产生影响。考虑到最不利情况下，渗漏油品直接进入到地下水环境中，石油类污染物对厂区地下水环境会有一定影响，但该影响范围较小，影响可控，泄漏发生后及时对破损设施进行维修，防止持续泄漏，对厂区地下水环境影响有限，不会造成明显影响。综上，在采取相应的防护措施后，项目运营期对地下水环境影响较小。 1.7.6环境影响风险分析 本项目的危险物质是汽油和柴油，主要事故类型为存在罐体破损造成油品的泄漏下渗造成局部地下水污染、火灾和爆炸及其引起二次污染的环境风险，最大可信事故为油料泄漏，继而遇外诱因（如火源、热源等）而产生的燃烧，具有较大的潜在危险性。本项目与周边建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012）的要求，本项目制定了严格的风险防范措施和环境风险管理措施。在落实风险防范措施、环境风险事故应急预案后，其发生事故的概率降低，其环境危害性也是较小的，项目风险水平可以接受，因而从风险角度本项目是可行的。 2.综合评价结论 本项目建设符合国家产业政策，选址合理，污染物防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从环境保护角度考虑是可行的。 3.建议 # （1）加强安全管理严格岗位责任。 # （2）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 # （3）距储罐区周围50m以内的范围内，以后不准修建生活设施。

注 释 一、本报告表应附以下附件、图： 附件1 乡村建设规划许可证 附件2 不动产登记证 附件3 房屋租赁协议 附件4 建设项目环境风险评价自查表 附件5 庆阳市人民政府关于划分调整取消全市部分乡镇集中式饮用水水源保护区的批复 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边现状图 附图3 项目平面布置图 附图4 环境现状监测布点图 附图5 环境保护目标分布图 附图6 卫生防护距离包络图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价。 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。