项目名称：老城镇农村清洁能源存储中心

建设单位(盖章)：庆阳梓鑫工贸有限责任公司

编制日期：二○二一年二月

浙江程祥环保科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 老城镇农村清洁能源存储中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 庆阳梓鑫工贸有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘静 |  |  | 联系人 | 刘静 |  |
| 通讯地址 | 庆阳市合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15095598828 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 745400 |
| 建设地点 | 庆阳市合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | F5161 煤炭及制品批发 |  |
| 占地面积 （平方米） | 5194.8 |  |  | 绿化面积 （m²） | 200 |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资(万元) |  | 26.2 | 环保投资占总投资比例 | 5.24% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  | 2018年3月 |  |
| 项目建设概况 1、项目背景 煤炭行业是我国国民经济的主导产业之一，也是我国的主要能源，在国民经济中占据着重要的位置，发挥着重要作用。它不仅要保证冶金部门的需要，而且要满足化工部门及各行业动力用煤的需求，尤其随着国民经济的快速发展，煤炭行业已成为我国市场经济发展的推动力。为此，在煤炭资源加工利用的同时，发展煤炭筛分加工业，稳定煤炭产品质量，更重要的是可以改变煤炭产品结构，增加品种及质量级别，提高煤炭生产企业的市场竞争能力。 根据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发【2005】39号）中：“以降低二氧化硫排放总量为重点，推进大气污染防治，加快原煤洗选步伐，降低商品煤含硫量”的要求以及庆阳市人民政府安排，市政府办、市大气污染防治工作领导小组、市大气办先后印发了《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案》、《关于切实做好全市环境保护重点问题整改工作的通知》、《关于印发<庆阳市区大气污染“冬防”严防严控期精准治污实施方案>的通知》等文件，推进散煤治理及洁净煤配送网络建设，加快建立全市煤炭消费量统计体系，确定年度煤炭消费压减目标，实施清洁能源和准清洁能源替代。 合水县一级优质煤炭配送中心现已建成，各乡镇均在加紧建设二级煤炭配送点，老城镇境内目前尚无二级优质煤炭配送点。为此，庆阳梓鑫工贸有限责任公司积极响应国家未来进一步加快实施能源发展战略，开辟新的煤炭外运通道，在老城镇牧家沟行政村白家沟自然村建设“老城镇农村清洁能源存储中心”，可完成1000t/a的煤炭储存、运输和销售等。本项目的建成可形成一个集卸车、储存、配煤、运输于一体的区域煤炭集散地中心，可充分发挥庆阳市合水县的煤炭资源优势和合水县地理位置及运输便利的优势。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)及《甘肃省环境保护条例》中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作，为做好项目的环境保护工作，防止污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的“三统一”； 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》中：“四、煤炭开采和洗选业06”中“6：烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069”中“煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）”类项目，需编制环境影响报告表。本项目为单纯的煤储存、集运。因此，本项目应编写环境影响报告表。 庆阳梓鑫工贸有限责任公司于2019年6月委托我公司对本项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即派出有关技术人员赴现场进行调查和踏勘，进行了资料收集和咨询调研，依据国家有关法规和环境管理部门的有关要求，对项目建设可能涉及的环境问题进行了深入的分析。在此基础上，编制完成了《老城镇农村清洁能源存储中心环境影响报告表》，为项目环境管理提供技术依据。 2、编制依据 2.1 法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； （3）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日实施）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日实施）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）； （8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）； （9）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（气十条）（国发〔2013〕37号）； （10）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（水十条）（国发〔2015〕17号）； （11）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（土十条）（国发〔2016〕31号）； （12）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （13）《中华人民共和国城市规划法》（2019年4月23日施行）； （14）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日实施）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日施行）； （16）《甘肃省水环境功能区划》（甘政函〔2013〕4号）； （17）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年7月1日。 2.2 技术导则及相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016) ； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）(HJ964-2018)； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 2.3相关资源、环境保护政策 （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令）； （2）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕150号）； （3）《环境保护部关于进一步推进甘肃环境保护工作的意见》（环发〔2010〕136号）； （4）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）； （5）庆阳市人民政府办公室《关于印发全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案的通知》（庆政办发〔2016〕183号）； （6）甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于印发《全省储（售）煤场专项清理整治工作实施方案》的通知（甘大气治理领办发〔2019〕5号）； （7）《庆阳市大气污染防治行动计划工作方案》； （8）《合水县打赢蓝天保卫战2019年度行动方案》； （9）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）。 2.4其他相关资料 （1）《老城镇农村清洁能源存储中心环评委托书》（庆阳梓鑫工贸有限责任公司，2018年1月）； （2）《建设用地预审意见书》（合国土预〔2019〕01号）（合水县自然资源局；2019年7月1号）； （3）《合水县发展和改革局关于合水县老城镇农村清洁能源存储中心项目备案的证明》（合发改审〔2020〕39号）； （4）其他与本项目相关的资料。 - 3、符合性分析 （1）项目产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于F5161煤及制品批发，本项目属于煤炭储存项目。 根据国务院关于发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中：“三、煤炭”中“15、大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造”。 因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）与甘大气治理领办发〔2019〕5号文符合性分析 根据甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于印发《全省储（售）煤场专项清理整治工作实施方案》的通知（甘大气治理领办发〔2019〕5号），本项目与储（售）煤场地整治标准相符性见表1-1。 表1-1 本项目与储（售）煤场地整治标准相符性 序号; 整治 项目; 整治标准及要求; 本项目措施; 相符性. 1; 扬尘防治; 煤炭市场、储煤场地应沿四周连续设置稳固、整齐、美观的封闭围墙（挡）或者防尘网。防尘网高度不低于煤堆高度，底部设置防溢座。; 本项目设置全封闭储煤库; 符合. 2; 场地内应当建设喷淋抑尘设施，洒水抑尘设施应覆盖整个煤堆表面，定时向煤堆喷淋洒水。; 本项目储煤库设置喷淋设施，厂区设置洒水软管; 符合. 3; 储煤地现场应根据储煤规模，配备相应人数的专职保洁人员，负责场地内环境卫生和洒水降尘工作；装卸煤应当采用湿法作业；保持场内清洁，无明显浮尘，并定期洒水，减少扬尘，减少污染。; 项目厂区安排专人保洁，装卸扬尘采用洒水软管洒水抑尘; 符合. 4; 煤炭场地应合理设置出入口，采取硬化。硬化路面长度，宽度、厚度应符合规范规定，满足车辆通行要求。; 项目出入口设置于南侧，道路硬化，满足车辆通行; 符合. 5; 明确专人负责冲洗车辆，对出场运输车辆车胎、车体进行冲洗，做到运煤车净车出厂，避免车辆带出煤泥、煤尘污染道路。; 项目出入口设置洗车平台，对进出车辆进行清洗; 符合. 6; 储煤场地应设置冲洗台，在冲洗台处接通水管，并配备高压水枪等冲洗设备。冲洗台应设置在场地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与沉淀池相连，并按规定处置泥浆和废水，沉淀池需定期清理，防止污泥溢流。; 项目洗车平台设置于出入口内侧，并设置沉淀池，定期清掏煤泥并处置; 符合. 7; 对储煤场运煤道路进行硬化，配置洒水和清扫设施，及时清扫路面。; 场内道路硬化，及时清扫路面; 符合. 8; 遇有重污染及四级以上大风天气，禁止车辆进出装卸煤炭，储煤场要增加洒水频次。; 项目设置全封闭储煤场，大风天气停止装卸; 符合. 9; 污水防治; 储煤场场地必须全部硬化、地面硬化厚度应达到防渗要求，确保地下水不受污染。; 场区全部硬化，其中储煤库、沉淀池、洗车平台、雨水池、雨水渠、旱厕、煤泥晾晒场一般防渗处理；事故废水池重点防渗处理; 符合. 10; 储煤场周围设排水沟及沉煤池，收集喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用，实现生产废水零排放，严禁将含煤废水随意排放。进、出场洗车池洗车水沉淀回用，不得外排。储煤场生活污水处理后回用不外排。; 场区四周设置排水沟，汇集雨水用于泼洒抑尘，车辆清洗废水沉淀池沉淀后回用，项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘。项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。; 符合. 11; 规范场区排水系统，必须建设进场道路排水管道及雨水收集池，严禁含煤雨水沿路漫流，雨水收集后可用于煤场喷淋。; 设置1座10m3雨水收集池，初期雨水沉淀后用于装卸洒水抑尘或储煤库喷洒抑尘; 符合. 12; 噪声防治; 煤炭市场、储煤场地内的煤炭装卸、洗选等作业应当遵守规定作业时段，并采取必要降噪措施防治噪声污染周边环境。; 项目均为昼间零售，全封闭储煤库对装卸噪声隔声降噪; 符合. - 综上，本项目与储（售）煤场地整治标准相符。 - （3）与国发【2005】39号文符合性分析 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发【2005】39号）中明确提出：“以降低二氧化硫排放总量为重点，推进大气污染防治。加快原煤洗选步伐，降低商品煤含硫量”的要求。《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（国发【2005】18号）中第十九条明确提出：推动洁净煤技术和产业化发展。大力发展洗煤、配煤和型煤技术，提高煤炭洗选加工程度。本工程建设符合《若干意见》要求。因此，分析结果，本工程符合国务院颁布的相关法规政策。 根据庆阳市人民政府安排，市政府办、市大气污染防治工作领导小组、市大气办先后印发了《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案》、《关于切实做好全市环境保护重点问题整改工作的通知》、《关于印发<庆阳市区大气污染“冬防”严防严控期精准治污实施方案>的通知》等文件，推进散煤治理及洁净煤配送网络建设，加快建立全市煤炭消费量统计体系，确定年度煤炭消费压减目标，实施清洁能源和准清洁能源替代。 综上所述，本项目为原煤储存，符合相关文件及规划要求。 - 土地利用总体规划符合性分析 本项目位于合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村，项目占地面积为5200m2，项目用地规模基本合理，符合集约节约用地政策。项目取得了《建设用地预审意见书》（合国土预〔2019〕01号），项目用地用途为乡镇企业用地，符合《老城镇土地利用总体规划》规定的建设用地用途管制分区。 根据甘肃子午岭自然保护区合水管理局功能区划图，本项目不在子午岭自然保护区内，距离甘肃子午岭自然保护区缓冲区、实验区及核心区的距离约为14.9km、20.8km、22.1km，本项目与甘肃子午岭自然保护区合水管理局功能区划中的位置图见附图1。 综上，本项目的建设符合《老城镇土地利用总体规划》的用地要求，符合甘肃子午岭自然保护区合水管理局功能区划。 5、项目选址合理性分析 根据甘肃子午岭自然保护区合水管理局功能区划图，本项目不在子午岭自然保护区内，距离甘肃子午岭自然保护区缓冲区、实验区及核心区的距离约为14.9km、20.8km、22.1km。 本项目位于合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村，项目占地面积为5200m2，项目用地规模基本合理，符合集约节约用地政策。项目取得了《建设用地预审意见书》（合国土预〔2019〕01号），项目用地用途为乡镇企业用地，符合《老城镇土地利用总体规划》规定的建设用地用途管制分区。 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、饮用水源涵养区和其它需要特别保护的区域内，因此，从环境功能区划角度看，本项目建设符合环境功能区划的要求，不涉及生态红线。 根据监测结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、11g/m3、78ug/m3、45ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1ug/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，区域环境空气质量达标。根据地表水监测结果，各断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本项目废气均可达标排放，本项目实施后喷淋用水、道路喷洒用水及绿化用水经蒸发损耗，汽车轮胎清洗废水经沉淀池收集后回用；项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘；项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏，项目对水环境的影响较小。项目对水环境的影响较小。固体废物方面，项目所产生的固体废物均采用相应的处置措施，不会对周围环境造成二次污染。声环境方面，项目采取降噪措施使东、西、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准限值，南厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中4类标准限值，对声环境影响较小。 综上所述，本项目选址合理、可行。 - 6、“三线一单”符合性分析 （1）环境质量底线 在按照“三同时”制度认真落实工程设计、环评报告提出的改进措施并强化环境管理后，废水无外排，废气污染源及噪声可实现达标排放，固体废物得到合理贮存、处置或利用；生态环境影响得到有效控制、恢复、补偿，并减至最小程度，可以实现生态系统结构功能不降低的生态环境保护目标；环境风险可降低到当地环境能够容许的程度；项目实施后不改变区域环境功能。 （2）资源利用上线 项目运营后使用清洁的电力能源，符合国家推荐使用能源的要求。 （3）生态保护红线 目前项目所在区域未发布生态保护红线，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）和环境保护部印发的《生态红线划定技术指南》（环办生态[2017]48号，2017年5月27日），本项目实施区内不涉及“国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域”等需划入生态保护红线的国家级和省级禁止开发区，也不涉及“极小种群物种分布的栖息地、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地”等需根据实际情况划入生态保护红线范围的区域。 （4）环境准入负面清单 对照“市场准入负面清单 (2018版)”，本项目不属于禁止准入类项目。 7、项目平面布置合理性分析 项目厂区地势平坦。项目所在地域常年主导风向为西北风，根据拟建项目地的主导风向和便利生产运输等因素，将项目主要建设有封闭式储煤库（原煤、成品煤）、地磅区、办公生活区、洗车台、雨水池、事故池、消防水罐及沉淀池等。总体布局为：南北方向设置一条厂区道路。地磅、洗车平台及沉淀池均位于厂区入口处；储煤库位于厂区西北侧；雨水池、消防水罐及事故池位于厂区中间；公区及门房位于厂区南侧，宿舍位于厂区西南角，旱厕位于厂区东北侧。本项目平面布置图见附图2。 - 项目封闭式储煤库位于厂区西北侧，办公区及门房位于厂区南侧，宿舍位于厂区西南角，厂区地面均做了硬化，项目所在地常年主导风向为西北风，生产区于办公生活区的侧风向，建筑物布设符合一般建筑物布设原则，可以有效减少生产区对生活区的影响。 - 综上，本项目功能分区明确，平面布置合理。 8评价等级及范围 8.1环境空气 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2—2018)，大气环境影响评价工作等级划分标准依据项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%来确定。其中Pi定义见下公式： Pi=CiC0i 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模型分别计算污染物下风向轴线浓度及相应的最大占标率，估算结果见表1-2。 表1-2 项目无组织污染因子最大地面浓度占标率 污染源; 污染物; Cmax(μg/m3); Pi(%); D10%(m). 厂区; 颗粒物; 20.4830; 1.9692; /. 评价工作等级的判定依据见表1-3。 表1-3 评价工作等级判定依据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax ＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据项目污染物排放特征，结合项目所在区域的自然环境和初步工程分析结果，根据导则规定，同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。具体计算过程见大气环境影响评价章节。本项目环境空气评价等级为二级。 （2）评价范围 拟建项目所在区域常年主导风向为西北风，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，结合场址所在区域地形、地貌和主导风向等，确定本次大气环境影响评价范围：以厂区为中心，以边长为5km的矩形区域，评价范围约25km2。 8.2地表水 （1）评价等级 项目运营期产生的废水为生活污水及汽车轮胎清洗废水。 项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘。项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。 根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。划分依据见表1-4。 表1-4 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 注10：建设项目运行过程中无废水外排，按三级B评价。. 本工程; 无废水外排; 0. 评价等级; 三级B. - 由上表可知：根据导则要求，本项目地表水评价等级按三级B评价，对于地表水评价等级低于三级的，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。 8.3地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中项目对地下水环境影响的程度及项目类别进行本项目地下水环境影响评价工作等级划分。分级原则见表1-5。评价工作等级分级表见1-6。 表1-5 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已经建成的在用、备用，应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已经建成的在用、备用，应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式 饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境没敏感区a。. 不敏感; 上述地区以外的其他地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 表1-6 地下水评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 二; 三. 项目所在区域不属于集中式饮用水水源保护区，根据现场踏勘，本项目距离最近的水源保护地为太莪水源地，位于本项目东南侧约13.7km。不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区。本项目的地下水环境敏感程度为不敏感，且本项目属于煤炭配选行业，属于IV类建设项目，不进行地下水评价。 8.4声环境 （1）评价工作等级 根据该项目的污染特征、环境特征和《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）中有关评价工作分级的规定，确定本项目声环境影响评价等级，声环境评价工作等级判定详见表1-7。 表1-7 声环境等级判定分级依据分析表 判别依据; 声环境功能; 项目建设前后噪声级的变化程度; 受噪声影响范围内的人口. 一级评价判定依据; 0类; 增高量>5dB(A); 显著增多. 二级评价标准判据; 1类、2类; 3dB(A)≤增高量≤5dB(A); 增加较多. 三级评价标准判据; 3类、4类; 增高量<3dB(A); 变化不大. 本项目; 2类; <3dB; 变化不大. 评价等级; 根据现场调查，本项目所在区域声环境功能为2类，评价等级定为二级. （2）评价范围 项目地200m范围内的敏感点。 8.5土壤 （1）评价等级 1）土壤环境影响评价行业分类表 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A（规范性附录），表A.1土壤环境影响评价项目类别，土壤环境影响评价行业分类表详见表1-8所示。 表1-8 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I; II; III; IV. 采矿业; 金属矿、石油、页岩油开采; 化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液化）; 其他. 本项目为“采矿业”中“其他”，因此由上表可知，本项目土壤环境影响评价类别为III类。 - 2）土壤环境敏感程度分级表 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤》（ HJ964-2018）土壤环境敏感特征如下表： 表1-9 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. - 根据本项目周边情况，本项目所在区域土壤敏感程度为不敏感。 - 3）土壤评价等级确定 - 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型占地规模划分类型分为大型（≧50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 本项目属于污染影响型，占地面积为0.52hm2，占地类型属于小型（≦5hm2）。 - 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价工作等级的划分方法，本项目不进行土壤评价。 表1-10 土壤评价工作等级分级表 占地规模 敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一; 一; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三. 较敏感; 一; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三; -. 不敏感; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三; -; -. 本项目; 项目类别为III类，土壤环境为不敏感，占地类型为小型，因此，本项目不进行土壤评价. 8.6生态环境 （1）工程占地范围 本项目永久占地0.0052km2，工程占地面积小于2km2。 （2）影响区域生态敏感性 本工程位于合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村，占地类型现状主要为乡镇企业用地。区域生态系统为农业生态系统，且影响范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于HJ19-2011中规定的一般区域。 （3）等级划分标准 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)，生态影响评价工作等级划分依据见表1-11。 表1-11 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2或 长度≥100km; 面积2km2～20km2或 长度50km～100km; 面积≤2km2或 长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 本项目; 本项目属一般区域，工程总占地面积0.52km2<2km2，生态评价工作等级为三级。. （3）评价范围 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），生态影响评价范围应保证评价区域与周边环境的生态完整性。 因此，本次生态评价确定评价范围为拟项目地200m范围内。 8.7风险 （1）大气环境敏感性判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录D，环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1-12。 表1-12 大气环境敏感程度分级 分级; 大气环境敏感性. E1; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人. E2; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人. E3; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人. 本项目周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数少于1万人，由表1-11可知，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。 （2）地表水敏感性判定 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表表1-13，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表1-14、表1-15。 表1-13 地表水功能敏感性分区 敏感性; 地表水环境敏感特征. 敏感F1; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的. 轻敏感F2; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的. 低敏感F3; 上述地区之外的其他地区. 项目区域地表水属于属Ⅲ类水域。垂直高差约200m，地表水季节性汇水冲沟。生产废水泄漏进入河流的概率较小，区域内地表水敏感程度为F3。 表1-14 地表水环境敏感目标分级 分级; 环境敏感目标. S1; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域. S2; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域. S3; 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标. 项目所在地区河流属季节性河流，不涉及S1、S2所列敏感目标，环境敏感程度属于S3。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录D.2中地表水环境敏感程度分级如下： 表1-15 地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标; 地表水功能敏感性. F1; F2; F3. S1; E1; E1; E2. S2; E1; E2; E3. S3; E1; E2; E3. 由表1-15可见，本项目的地表水环境敏感级别为：E3。 （3）地下水敏感性判定 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1-15。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表1-16。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录D.6中地下水功能敏感性分区如下： 表1-16 地下水功能敏感性分区 敏感性; 地下水环境敏感特征. 敏感G1; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感G2; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a. 不敏感G3; 上述地区之外的其他地区. a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 本项目地下水评价范围内地下水的敏感程度属于G3不敏感。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录D.7中包气带防污性能分级如下： 表1-17 包气带防污性能分级 分级; 包气带岩土的渗透性能. D3; Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定. D2; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定. D1; 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件. Mb：岩土层单层厚度，K：渗透系数。. 根据项目场地地质勘查资料，项目场地地层自上而下依次由上更新统风积黄土（Q3eol）及古土壤（Q3el）构成，层厚分别为7.90～14.60m、2.20～3.90m，根据《黄土中石油污染物的迁移转化与土壤修复研究》（潘峰等著）中引用的数据，黄土的透水系数波动较大，一般黄土竖向和水平方向的渗透系数Kv和Kh分别在0.16×10-5~0.3×10-5cm/s和0.8×10-6~0.1×10-6cm/s之间变化。 综上，本项目区包气带防污性能为D2。 综合项目区地下水环境功能敏感性分区和场地包气带防污性能分级，根据导则附录D，确定本项目地下水环境敏感程度分级为E2（详见表1-18）。 表1-18 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E2; E3; E3. 由表1-18可见，地下水环境敏感程度分级为E3。 （3）环境风险潜势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分级别表见表1-19。 表1-19 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. ⑴大气环境风险潜势划分 根据危险物质及工艺系统危险性判定结果和环境敏感程度判定结果，本项的大气环境敏感程度等级为：E3，物质及工艺系统危险性为：P4。所以本项目的大气环境风险潜势为：Ⅰ。 ⑵地表水环境风险潜势划分 根据危险物质及工艺系统危险性判定结果和环境敏感程度判定结果，本项的地表水环境敏感程度等级为：E3，物质及工艺系统危险性为：P4。所以本项目的水环境风险潜势为：Ⅰ。 ⑶地下水环境风险潜势划分 根据危险物质及工艺系统危险性判定结果和环境敏感程度判定结果，本项的地下水环境敏感程度等级为：E3，物质及工艺系统危险性为：P4。所以本项目的水环境风险潜势为：Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级按表1-20进行划分。 表1-20 环境风险评价等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目风险潜势为Ⅰ级，根据HJ169-2018，风险潜势为Ⅰ的项目仅进行简单的环境风险分析，不确定评价工作等级。 9、项目概况 （1）项目名称：老城镇农村清洁能源存储中心； （2）建设单位：庆阳梓鑫工贸有限责任公司； （3）项目性质：新建； （4）项目投资：500万元； （5）建设地点：庆阳市合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村（项目中心点地理坐标为北纬35°58′15″，东经108°4′59″）。本项目地理位置图见附图3； （6）项目周围环境概况：项目位于庆阳市合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村，项目地及四周均为空地。项目周边环境关系图见附图4。 10、建设规模及项目组成 本项目占地面积为5194.8m2，总建筑面积为4000m2。主要建设内容及规模：项目建设1座封闭式储煤库（原煤和成品库）及生产生活区等。 项目建成后年储煤量1000t，厂区最大储煤量300t，项目原煤来源于合水县一级优质煤炭配送中心，所需煤炭已经进行了筛分，无煤矸石，沉淀池附近设20m2煤泥晾晒场。 项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。本项目主要经济技术指标见表1-20，项目组成一览表见表1-21。 表1-20 本项目主要经济技术指标 单位：m2 项目指标名称; 指标数量; 单位. 一、总用地面积; 5194.8; m2. 二、总建筑面积; 4000; m2. 三、道路建设; 35; m. 厂区道路; 35; m. 四、绿化面积; 200; m2. 表1-21 建设项目组成一览表 工程 类别; 单项工程名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 储煤库; 项目新建1座单层钢结构储煤库，占地面积2952m2，储煤库为全封闭厂房，建有采光窗。主要用于煤炭入场储存和成品储存。最大储量300t; 新建，防渗. 辅助工程; 地磅; 安装一台80t的电子磅，占地面积3.44m2; 新建. 洗车平台; 占地面积10m2，混凝土防渗结构; 新建，防渗. 沉淀池; 设置于洗车平台旁，容积5m3，内壁及底部为混凝土防渗结构; 新建，防渗. 煤泥干化; 沉淀池附近设20m2煤泥晾晒场; 新建，防渗. 办公生活; 办公室; 项目新建1处单层钢结构办公室，占地面积54m2，主要用于工作人员办公; 新建. 宿舍; 项目新建1处单层钢结构宿舍，占地面积24m2，主要用于办公人员住宿，设旱厕，建筑面积10m2，砖混结构; 宿舍新建，旱厕利旧. 公用 工程; 供水; 由当地供水站供给; 新建. 排水; 排水系统采用本项目实施“雨污分流”制，厂内初期雨水收集后洒水降尘，厂外经排水渠排出厂外，汽车轮胎清洗废水经沉淀回用于厂区洒水降尘。 项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘；项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏; 新建. 供电; 由厂区供电管网引入; 新建. 供暖; 项目生产不需供热，冬季生活采暖采用电取暖; 新建. 环保工程; 废气治理; 堆场扬尘; 位于封闭式储煤库内，定期洒水降尘、库顶安装防尘喷雾器头; 新建. 装卸扬尘; 项目装卸过程位于全封闭储煤库内，利用洒水软管喷洒抑尘; 新建. 运输道路扬尘; 厂区及进、出厂道路进行适当硬化，加大对路面的清扫和洒水频率、绿化；运输过程采取篷布遮盖，防止煤洒落; 新建. 汽车尾气; 厂区硬化、加强管理、限速行驶、绿化; 新建. 噪声防治; 选用低噪声设备，合理布局，设备均位于封闭厂房内，加强车辆运行管理，限制车速; 新建. 废水防治; 生活污水; 项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘；项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏; 新建. 雨水; 初期雨水经1座10m3集雨池收集后沉淀回用于厂区泼洒抑尘和喷洒用水; 新建. 汽车轮胎清洗废水; 汽车轮胎清洗废水经1座5m3沉淀池沉淀后用于储煤库内洒水抑尘; 新建. 固废处置; 生活垃圾; 经收集后清运至最近的生活垃圾转运站; 新建. 煤泥; 沉淀池煤泥定期清掏晒干后，掺入原煤外售; 新建. 防渗; 事故池为重点防渗区（防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s），储煤库、沉淀池、洗车平台、旱厕、煤泥晾晒场、雨水收集池、雨水渠等为一般防渗处理，3:7灰土+土工膜+小红砖+10cm混凝土防渗方式，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s，办公生活区等为简单防渗区，按民用建筑要求处理即可; /. 环境风险; 禁止烟火、10m3事故池、10m3消防水罐、应急预案并演练; 新建. 生态治理; 绿化; 绿化面积200m2; 绿化率3.8%. 11、原（辅）材料及能源消耗 项目原（辅）材料及能源消耗情况见表1-22。 表1-22 本项目原（辅）材料及能源消耗情况一览表 序号; 原、辅材料名称; 单位; 年需求量; 来源; 备注; 服务范围. 1; 原煤; t/a; 1000; 外购; 合水县一级优质煤炭配送中心; 供老城镇各村使用. 2; 水; 万t/a; 0.12; 当地供水站; /. 3; 电; Kwh/a; 2万; 变电所; /. 12、产品方案及技术指标 - 本项目物料平衡表见表1-23。 表1-23 项目物料平衡表 序号; 成品煤（t/a）; 产品名称; 最大储存量; 规格. 1; 1000; 大块; 300; 粒径80~160mm. 2; 中块; 300; 粒径30~80mm. 3; 小块; 200; 粒径8~30mm. 4; 沫煤; 200（包括粉末0.0258）; 粒径＜8mm. 投入 产出 成品煤1000 大块煤300 中煤300 小块煤200 沫煤200含粉尘0.0258 无组织排放 图1-1 项目物料平衡示意图 单位：t/a - 本项目产品方案见表1-24。 表1-24 项目主要产品方案 序号; 类型; 大小; 最大储存量; 储存方式; 流向. 1; 中块煤; 粒径30~80mm; 100t; 50kg袋装/散装; 合水县老城镇境内及周边地区. 2; 粒煤; 粒径8~30mm; 60t; 50kg袋装. 3; 沫煤; 粒径＜8mm; 50t; 50kg袋装. 4; 大块煤; 粒径80~160mm; 90t; 散装. 本项目原煤由合水县一级优质煤炭配送中心进行配送，主要为来自宁煤集团石嘴山矿区洗选后的优质无烟煤。煤质分析如下： 表1-25 宁煤煤质分析一览表 序号; 检验项目; 单位; 数量. 1; 全水分（Mt）; %; 4.25-5.6. 2; 灰分（Ad）; %; 8.7. 3; 挥发分（Vdaf）; %; 5.43. 4; 固定碳（FCdaf）; %; 85.87. 5; 全硫（St，d）; %; 0.18-0.31. 6; 收到基高位发热量; kcal/kg; 7767. 7; 收到基低位发热量; kcal/kg; 7412. 由上可知，煤源均为低灰、低硫煤。 - 13、工程主要设备 项目主要设备见表1-26。 表1-26 主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 装载机; 辆; 1. 2; 喷洒主水泵; 台; 1. 3; 运输车辆; 辆; 4. 4; 铁锹; 把; 4. 5; 喷雾器头SL72-2680; 个; 15. - 14、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员2人。工厂生产期为300天/年，每天工作8小时。本项目运营期不设食堂。 15公用工程 15.1给水 - 项目用水包括生活用水、喷洒用水、洗车用水及绿化用水。项目用水由供水管线供给，能够满足该项目用水需求。 - 生活用水 本项目劳动定员为2人，年工作约300天。根据《甘肃省行业用水定额》（2017版），本项目生活用水标准为65L/人·d，结合本项目实际情况，项目餐饮用水15L/人·d，其余生活用水50L/人·d，则项目餐饮用水量为0.03m3/d（9m3/a），其余生活用水量为0.1m3/d（30m3/a）。 - 喷洒用水 为降低道路扬尘量，环评要求建设单位对厂区道路（约1000m2）进行洒水抑尘，每天洒水2次，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）中环境卫生业喷洒路面用水量为1L/m2·次计算得出，道路降尘用水总量约为2m3/d（600m3/a）。 为降低操作区及装卸扬尘量，环评要求建设单位对操作区及装卸过程进行洒水抑尘，用水量约为1m3/d（300m3/a）。 - 洗车用水 项目车辆日进出运输以8次计，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版），洗车用水定额取50L/辆·次，则本项目进出洗车用水量为0.4 m3/d（120 m3/a）。 （4）绿化用水 本项目绿化面积为200m2，根据《甘肃省行业用水定额（修订本）》规定的用水量，绿化用水量以1.5L/m2·次计算，绿化频次每年按50次算，则项目绿化用水量为150m3/a（0.5m3/d）。 （5）未预见用水 - 本项目未预见用水量以0.5m3/d计，年工作300天。项目未预见用水量为150m3/a。 15.2排水 项目排水采取雨污分流制，厂区四周设置排水明沟，汇集后排至雨水收集池，沉淀后用于储煤库洒水降尘。厂区外围设置雨水倒排渠，排入厂区外。 （1）雨水 初期雨水按照历年最大暴雨的前15min雨量为初期雨水，初期雨水量计算如下： q=3841(1+0.85lgP)/(t+17)0.85 式中：q--暴雨强度（L/s·hm2）； P--重现期，本项目取1a； t--地面集水时间与管内流行时间之和（取58）； 根据计算，q = 60L/s·hm2。 Q= qFψT 式中： Q--初期雨水排放量，m3； F--汇水面积，hm2；本项目为0.1058hm2； Ψ--为径流系数（0.4-0.9），本项目取0.65； T--为收水时间，一般取15min； 根据计算，Q=3.71m3。 项目初期雨水量约为3.71m3，环评建议建设10m3的初期雨水收集池，收集雨水回用于装卸扬尘喷洒抑尘或储煤库洒水抑尘。环评要求项目生产车间、厂区及进出口道路修建排水渠。无废水外排。可满足项目需求。 环评要求项目事故池为重点防渗区（防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s）；储煤库、沉淀池、洗车平台、旱厕、雨水池、雨水渠、煤泥晾晒场采取的防渗措施为3:7灰土+土工膜+小红砖+10cm混凝土防渗方式，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；办公生活区、绿化等区域按民用建筑要求处理。 项目喷洒用水、道路降尘用水及绿化用水均蒸发、产品附着全部消耗；运输车辆在运输过程中汽车轮胎沾有煤沫，需要设置洗车台清洗汽车轮胎，汽车轮胎清洗废水经经沉淀池沉淀后回用于厂区泼洒抑尘。 项目给、排水平衡情况见表1-26，水平衡见图1-2。 表1-26 项目供排水情况 (m3/d) 类别; 用水 标准; 规模; 运营时间; 日用水量; 新鲜水量; 产污系数; 损失量; 回用水量; 排水量; 备注. 喷洒用水; /; /; 300d; 1; 1; /; 1; 0; 0; 蒸发、产品附着全部消耗. 道路降尘用水; 1L/m2·次（2次/d）; 1000m2; 300d; 2; 2; /; 2; 0; 0. 洗车用水; 50L/辆·次; 8次; 300d; 0.4; 0.04; 0.9; 0.04; 0.36; 0; 沉淀池沉淀后回用. 生活用水; 50L/人·d; 2; 300d; 0.1; 0.1; 0.8; 0.02; 0; 0; 洒水抑尘. 绿化用水; 1.5L/m2•次; 200m2; 50次/a; 0.5; 0.5; /; 0.5; 0; 0; 全部消耗. 未预见用水; 0.5m3/d; /; 300d; 0.5; 0.5; /; 0.5; 0; 0; 全部消耗. 合计; -; -; /; 4.5; 4.14; /; 4.06; 0.36; 0; /. 图1-2 项目水量平衡图(m3/d) 15.3供电 项目用电由当地供电管线供给，能满足项目用电需求。 15.4供暖 项目生产不用暖，冬季生活采暖采用电取暖。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目地所处地势平坦，无成片植被覆盖，项目地及四周均为空地。无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 合水县位于庆阳市的最东端，东与陕西省富县相接，西与庆阳市域发展核心—西峰区毗邻。西连庆城县，北靠华池县及陕西省志丹县，东邻陕西省富县，南接宁县。地处东经107°51′~108°42′与北纬35°38′~36°26′之间。县境东西最大距离138km，南北最大距离80km，土地总面积2941.78km2，其中耕地52.13万亩。 合水县东邻庆城县高楼乡，西与庆城县毗连。本项目位于庆阳市合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村，项目地东、西、北侧均为空地、南侧为公路，交通便利。项目中心点地理坐标为N：35°46′37″，E：107°52′9″。本项目现状图组见附图5。 2、地形、地貌 合水县地处陇东黄土高原边缘地带，境内有子午岭横穿于南北，将全县切割成两大部分。整个地形东北高、西南低，子午岭又高于东北部，海拔高程 979~1682m 之间。据其地貌特点，全县大体可分为三种类型： （1）山地丘陵 分布于县境东北部，海拔高程 1380~1682m，面积约为 2.07×106km2，占总面积的68.7%。地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇的全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区。山岭重叠，沟壑纵横，人烟稀少，但植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。 （2）高原沟壑 主要分布于县境西南部，海拔高程 1150~1400m，面积约为 875.9km2，占总面积的29.4%。较大的塬有太白坳塬、定祥塬、西华池塬、店子塬等，因长期受水土流失的作用，已将塬边冲刷成大小沟壑，致使塬面日趋破碎，面积逐渐减少。沟壑遍布呈型，切深 150~250m，沟坡达 40°~60°，沟底多有地下水排出，可供人畜饮用。 （3）河谷川台 分布于葫芦河、固城川、县川河其支流平定川、固城川和合水川等。面积约为57.217 km2，河床蜿蜒曲折，呈带状的河漫滩，宽约150~250m，最宽可达 700m左右，地势低平，微向河床倾斜。 合水县在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。 3、气象气候条件 合水县最显著的气候是大陆性气候特征，光照充足，日温差大，年降水量相对偏少，东部温良湿润，西部温和干燥，冷暖转换相差半个月，受季风影响，四季气候明显。经合水县气象站多年监测显示，主要气象参数如表2-1所示。 表2-1 合水县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 7.4-9.1. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -23. 年平均降水量; mm; 521.6. 年平均蒸发量; mm; 1470.1. 年平均日照时数; h; 2446.3. 年平均无霜期; d; 165. 年平均相对湿度; /; 61%. 主导风向; /; 冬季NW；夏季SE. 年平均风速; m/s; 1.8. 最大冻土深度; cm; 83. 4、水文及水文地质 （1）地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、县川河、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有县川河、固城川、太乐沟、浅水沟等。 本项目距离最近的县川河距离约146m。 （2）地下水 项目评价区地下水类型分为承压水和潜水。 1）承压水 评价区承压水主要储存在白垩系碎屑岩裂隙孔隙含水层系统，依据地层，该区白垩系含水岩层自上而下分为环河组和洛河组。 A、环河组 环河含水岩组全区均有分布， 底部的泥岩与下伏洛河组相隔离， 含水层厚度自盆地的东侧向沉积中心递增，一般在200～400m，在环县曲子－虎家湾－镇原一带厚度最大，可大于 500m。含水层顶板埋深因地形及覆盖层厚度而异，在河谷地区多小于 50m，梁峁塬区大于200m， 盆地西南部因上覆泾川、 罗汉洞组， 埋深达50～300m， 在镇原一带可达400m以上。 B、洛河组 宜君洛河含水岩组在区内均有分布， 下伏于环河组之下， 含水层岩性为中粗、 中细砂岩和砂砾岩，厚度与地层厚度基本一致，马莲河以东地区含水层埋深为300～500m，以西多在400～700m之间， 承压水头普遍较高， 在河谷区多自流， 单井涌水量大部分地段在500～1000m3/d，富水性普遍较强。垂向上洛河组上部承压水水质较好，为一理想的取水层段，底部及宜君组承压水水质较差。 （2）潜水 庆阳市境内潜水主要可分为塬区黄土孔隙裂隙潜水、梁峁区黄土孔隙裂隙潜水和沟谷区砾卵石孔隙潜水三大类型。庆阳市潜水水文地质见图21。评价区潜水主要为沟谷区砾卵石孔隙潜水。河谷冲洪积层潜水主要赋存于河谷区，如马莲河（包括环江）、蒲河、茹河、洪河谷地等，由于第四系厚度较薄或河谷冲洪积物中泥质含量较高、下部无隔水底板等原因，一般无地下水赋存。河谷潜水的主要赋存层位为第四系冲洪积层，赋水介质主要为砾砂、圆砾、碎石中的孔隙等，含水层厚度较薄，一般在5m左右，单井涌水量一般小于500m3/d。河谷潜水水位埋深的变化规律是： 河谷上游地段的地下水位埋深大于下游的地下水位埋深，自河床向河谷地两侧，水位埋深由小变大。河谷潜水的补给来源主要有大气降水、灌溉水、 地表水及基底白垩系地下水的越流补给。 河谷潜水的径流主要受河谷展布方向的控制， 以水平径流方式为主， 总的径流方向与地表水径流方向一致。 河谷潜水的排泄方式主要有向地表溢出、人工开采及蒸发。河谷潜水水质均较好，矿化度一般小于1.0g/L，水化学类型主要为 HCO3－Ca·Mg型，河谷潜水是河谷区人畜饮用水和城镇供水的主要水源。 本项目实施后喷洒用水、道路喷洒用水及绿化用水经蒸发损耗，汽车轮胎清洗废水经沉淀池收集后回用；项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘。项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。 因此，本项目废水对地下水影响较小。 - 5、土壤 合水县境内土地均被黄土覆盖，主要土壤为交错分布的黑垆土和黄绵土。其土壤分为7个土类，8个亚类，15个土属，28个土种。土壤养分总状况是氮少、磷缺、钾丰富，有机质贫乏，其黄绵土是主要的成土母质，深厚，疏松、质地细匀，垂直结构发达，透水性强，耕地良好。机械组成中粉沙尘含量在50%以上，含大量的碳酸钙。 ①黑垆土类，分布于西华池、何家畔、肖咀、店子、太白坳等塬面坳心，肥力较高，全县有31.85万亩，其土属分为覆盖黑垆土和黑垆土。 ②黄绵土类，发育于黄土母质之上的幼年土壤，多分布于梁卯沟坡。其土属分为黄绵土、黄墡土，灰绵土及灰墡土，全县有114.81万亩。 ③淤积土类，发育于冲击和洪击母质之上。分布于川道一级阶地、河漫滩及超河漫滩，其土属分布为淤积土、残余草甸土。 ④潮土类，发育于淤积母质之上，受地下高水位影响，经耕种熟化而成，零星分布于固城河川上部。其土种分为盐潮土、黄潮土，地下水位1米-2米，剖面中下部有锈文斑或蓝色潜育层。春秋返潮，地温低，肥力差，部分盐渍严重，不适于禾苗生产，产量均低。 ⑤红土类，零星分布于黄土河谷中、下沟床坡脚。质地粘重，渗透性差，土壤侵蚀强烈，腐殖质层厚1厘米-2厘米，肥力较低。 ⑥灰褐土类，分布于太白、蒿咀铺、太莪、固城次生林区。全县有288.69万亩。 ⑦水稻土类，多分布于葫芦河及苗村河沿岸，固城河川、县北川有零星地块，全县有0.2万亩。 6、动（植）物、矿产资源 （1）植被资源 合水县森林面积广阔，东部子午岭山区系大片天然森林，林木茂密，山翠水清，鸟鸣谷应，百兽依栖。西部农业区人工林场、果园星罗棋布，公路行树成荫如带，农宅村落遍植树木，林荫掩映。2008年，全县共有林地251.45万亩，占总土地面积的57%，其中当年造林3.95万亩，四旁植树49.2万株。林业总产值3580.76万元。县内树种资源丰富，用途广泛。常见树种有14科20属31种。主要栽培树种有14科18属36种。 （2）动物资源 项目区主要饲养动物有牛、驴、马、骡、猪、羊、兔、猫、狗，家禽有鸡、鸭、鹅，其它还有蚕、蜂、鱼等。由于人类活动频繁，也没有大面积森林，项目区野生动物以家室、农田、沟壑为栖息地的啮齿类动物占优势，有小家鼠、黑线姬鼠、黑线仓鼠、大仓鼠、鼹鼠等；以食草、农作物、果树为主的有獾、狍、野兔、蝙蝠等。鸟类主要分布在农田、村落、山坡、沟谷，主要有喜鹊、乌鸦、麻雀、石鸡、戴胜、啄木鸟、燕子、大雁，还有少量老鹰、猫头鹰等，因为农药的使用，鸟类数量已大大减少。截至2012年，合水县境内统计有药材150多种(秦艽、甘草、麻黄、柴胡、远志、杏仁等)，野生动物140余种(梅花鹿、狐、黄羊、野猪等)。 根据实地踏勘，项目地无成片植被，无珍稀保护动植物。 （3）矿产资源 庆阳市合水县地处鄂尔多斯盆地，资源富集，拥有巨大的石油、煤炭等矿产资源；截至2012年，合水县已探明矿产资源有石油、煤炭等，石油储量2.7亿吨，石油产能突破70万吨。煤炭总储量71.3亿吨、煤层气贮量2150亿立方米，平均可采煤厚度6.46米，分布稳定，构造简单。现已进入规模开发阶段。 7、地震 根据GB18306-2001《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的有关规定。项目所在地抗震设防烈度为6度，设计基本抗震加速度为0.05g，设计地震分组为第三组，特征周期指为0.65s。 8、依托的环保基础设施情况 ①合水县生活垃圾卫生填埋场 - 合水县城区生活垃圾填埋场：合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设。该垃圾填埋场设置单地坑式垃圾收集站2座，配置5t后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆以及其他配套的机械设备。垃圾填埋场日处理能力最大70.4t，平均62t，总容积36万m3。

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等 1、环境功能区划 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发〔1999〕20 号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中2级标准； 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）的划分结果，项目所在流域水体为县川河，属III类水体，地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。本项目所在地地表水流域在甘肃省地表水功能区划中的位置图见附图6。 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)相关规定，项目地声环境功能区为2类功能区，东、西、北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。南侧紧邻公路，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 根据《甘肃省生态功能区划》，拟建工程位于黄土高原农业生态区，属12-塬旱作农业强烈水土流失生态功能区。工程在生态功能区划中的位置图见附图7。 1、空气环境质量现状 - （1）环境空气质量达标区判定 本项目位于甘肃省庆阳市合水县，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），经查询，项目所在地庆阳市生态环境主管部门尚未公开发布城市空气质量达标数据情况，本次评价收集了庆阳市2019年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物逐日监测数据（数据来源于中国空气质量在线监测分析平台历史逐日数据）进行基本污染物的环境质量现状评价，统计结果见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 单位：μg/m3 监测项目; 日均值; 日均值最大超标倍数; 特定百分位数值; 超标倍数; 年均值; 超标倍数; 超标天数. 最小值; 最大值. SO2; 4; 37; 达标; /; /; 11; 达标; 0. NO2; 8; 44; 达标; /; /; 18; 达标; 0. PM10; 10; 770; 4.13; /; /; 66; 达标; 18. PM2.5; 5; 182; 1.43; /; /; 31; 达标; 21. CO（mg/m3）; 0.3; 1.6; 达标; 1.2; 达标; /; /; 0. O3-8小时滑动; 32; 168; 0.05; 132; 达标; /; /; 2. 备注; 剔除沙尘天气影响后可吸入颗粒物年均值为58μg/m3、细颗粒物年均值为31μg/m3。. 二氧化硫：市区日均值浓度范围为4~37μg/m3，日均值达标率为100%；年均值为11μg/m3，达标。 二氧化氮：市区日均值浓度范围为8~44μg/m3，日均值达标率为100%；年均值为18μg/m3，达标。 可吸入颗粒物：市区日均值浓度范围为10~770μg/m3，日均超标天数为18天，日均值达标率为95.1%；年均值为66μg/m3，达标；剔除沙尘天气影响后年均值为58μg/m3，达标。 细颗粒物：市区日均值浓度范围为5~182μg/m3，日均超标天数为21天，日均值达标率为94.2%；年均值为31μg/m3，达标；剔除沙尘天气影响后年均值为31μg/m3，达标。 一氧化碳：市区日均值浓度范围为0.3~1.6mg/m3，日均值达标率为100%；日均值第95百分位数为1.2 mg/m3，达标。 臭氧：市区日最大8小时滑动平均的浓度范围为32~168μg/m3，日最大8小时滑动平均值超标天数为2天，日最大8小时滑动平均值达标率为99.5%；日最大8小时滑动平均的第90百分位数为132μg/m3，达标。 因此，判断项目所在区域属于达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目位于庆阳市合水县老城镇。距离本项目最近的地表径流为项目南侧的县川河（约1460m）。根据甘肃省水功能区划，县川河属地表水III类水域功能区。本项目地表水质量现状引用《合水县县域环境质量检测项目》中的监测数据。项目地表水不设评价范围，本项目与监测点位所在区域的地形地貌、气候特征、周围环境均相似，具有可类比性。本项目不对外排水，监测断面位于项目区下游，能够说明地表水环境现状，引用合理。故该监测点的监测数据可以用作本项目环境影响评价。项目与地表水监测断面位置关系图见附图8。 （1）监测断面 根据本工程拟建地及当地自然条件，监测地表水体为县川河，设地表水监测断面1个，具体断面位置见表3-2。 表3-2 地表水监测断面布置 序号; 监测河流; 监测断面; 与项目相对位置或关系. 1; 县川河; 县川河老城出境断面（N：35°57'03.34"、E：108°03'59.10"）; 西南侧、2.8km. （2）监测时间及监测频率 2020年11月6日，监测时间为1天，采样1次，按环境现状监测方案要求进行。 （3）监测项目 水温、pH、CODcr、CODMn、溶解氧、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、挥发酚、石油类、六价铬、LAS、硫化物、粪大肠菌群，共24项。 （4）监测结果 本次地表水断面监测结果列于表3-3。 表3-3 地表水监测结果 单位：mg/L （pH值和菌群除外） 序号; 项目; 县川河老城出境断面; 标准值; 超标率. 1; 水温（°）; 5.1; /; /. 2; pH; 7.97; 6-9; /. 3; 溶解氧; 7.1; ≥5; /. 4; CODcr; 13; ≤20; /. 5; CODMn; 2.1; ≤20; /. 6; BOD5; 0.8; ≤4; /. 7; 氨氮; 0.091; ≤1.0; /. 8; 总磷; 0.01L; ≤0.2; /. 9; 总氮; 3.18; ≤1.0; /. 10; 氟化物; 0.47; ≤1.0; /. 11; 氰化物; 0.004L; ≤0.2; /. 12; 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005; /. 13; LAS; 0.05L; ≤0.2; /. 14; 六价铬; 0.010; ≤0.05; /. 15; 硫化物; 0.005L; ≤0.2; /. 16; 石油类; 0.01L; ≤0.05; /. 17; 粪大肠菌群（个/L）; 5.0×102; ≤10000; /. 18; 汞; 0.00004L; ≤0.0001; /. 19; 砷; 0.0007; ≤0.05; /. 20; 硒; 0.0004L; ≤0.01; /. 21; 铜; 0.001L; ≤1.0; /. 22; 锌; 0.05L; ≤1.0; /. 23; 铅; 0.001L; ≤0.05; /. 24; 镉; 0.0001L; ≤0.005; /. 根据水质监测结果，各监测断面监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类浓度限值要求。 3、声环境质量现状 （1）监测点位布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周设4个噪声监测点位，监测点位见表3-4。监测点位图见附图9。 表3-4 声环境质量现状监测点名称 序号; 监测点位; 备注. 1#; 厂界东; 厂界外1m. 2#; 厂界南. 3#; 厂界西. 4#; 厂界北. （2）监测时间 2019年7月25日~7月26日； （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果一览表单位：dB(A) 时间 点位; 2019年7月25日; 2019年7月26日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 48.9; 42.6; 49.1; 43.4. 厂界南; 49.2; 43.3; 49.6; 43.6. 厂界西; 48.7; 43.0; 50.2; 42.7. 厂界北; 48.5; 44.2; 49.0; 43.7. 由表3-5可见，被监测的4个监测点中，东、西、北侧点位监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。南侧点位监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、主要环境保护级别 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为： （1）区域环境空气质量：保护项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境：保护项目所在区域及附近区域的地表水质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （3）区域声环境：使项目所在区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类区标准。 2、主要环境保护目标 根据现场调查，本项目评价区无重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标。 本项目的地下水环境影响评价工作类型为IV类建设项目，对地下水不作评价，本项目地下水保护的重点是第四系黄土潜水含水层。 本项目环境风险评价等级为简单分析，大气、地表水环境风险评价不设定评价范围，不涉及大气、地表水体环境风险保护目标；本次评价的主要环境敏感保护目标见表3-6。 表3-6 环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 规模; 相对厂界距离/m. 经度°; 纬度°. 白家沟村民; 108.078458916; 35.972178981; 环境空气; 人群; 二类区; E; 4人; 60. 白家沟村民; 108.079510341; 35.971535251; E; 28人; 126. 白家沟村民; 108.079746376; 35.971985862; W; 4人; 57. 白家沟村民; 108.079757105; 35.971942947; E; 4人; 70. 白家沟村民; 108.080261360; 35.971578166; NW; 16人; 206. 白家沟村民; 108.079424510; 35.971749827; NW; 16人; 231. 白家沟村民; 108.080454479; 35.971481607; SE; 12人; 231. 白家沟村民; 108.081066023; 35.971567437; SE; 12人; 254. 白家沟村民; 108.084188114; 35.972221896; SE; 24人; 465. 白家沟村民; 108.084198843; 35.971792743; SE; 8人; 520. 白家沟村民; 108.077879558; 35.969325111; SW; 8人; 404. 白家沟村民; 108.077010523; 35.968466804; SW; 4人; 520. 白家沟村民; 108.075519214; 35.969314382; SW; 10人; 520. 白家沟村民; 108.076645742; 35.966975496; SW; 4人; 693. 白家沟村民; 108.075862537; 35.967114970; SW; 4人; 776. 白家沟村民; 108.081226955; 35.968005464; S; 8人; 584. 白家沟村民; 108.075497757; 35.969432399; SW; 8人; 489. 白家沟村民; 108.078458916; 35.972178981; 声环境; 人群; 2类; SW; 4人; 100. 白家沟村民; 108.079510341; 35.971535251; SW; 4人; 149. 白家沟村民; 108.079746376; 35.971985862; SE; 4人; 141. 白家沟村民; 108.079757105; 35.971942947; E; 8人; 185. 县川河; 地表水; 水体; III类标准; S; /; 330. 3、污染控制目标 为将项目对周围环境的影响降到最小，应对“三废”的产生和排放严格控制，减少项目对环境的不利影响。具体控制内容与目标见表3-7。 表3-7 污染物控制内容与目标 时期; 项目; 污染类型; 污染控制措施; 控制目标. 运 营 期; 废水; 生活污水; 主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘。项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。; 不外排. 汽车轮胎清洗废水; 清洗废水经沉淀后可用于储煤库内洒水抑尘; 不外排. 雨水; 厂内四周设置排水明沟，汇集后排至10m3雨水收集池，沉淀后用于装卸扬尘喷洒抑尘或储煤库洒水抑尘；厂区外围设置雨水导排渠排出厂外; 不外排. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、减速慢行、禁止鸣笛; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（南厂界4类）. 固体 废物; 沉淀池煤泥; 定期清掏，厂区内晾晒后掺入原煤外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）. 生活垃圾; 经收集后运至最近的生活垃圾转运站处置; 妥善处置. 废气; 堆场扬尘; 位于封闭式储煤库内，定期洒水降尘、库顶安装防尘喷雾器头; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）. 装卸扬尘; 项目装卸过程位于全封闭储煤库内，利用洒水软管喷洒抑尘. 运输道路扬尘; 厂区及进、出厂道路进行适当硬化，加大对路面的清扫和洒水频率、绿化；运输过程采取篷布遮盖，防止煤洒落; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求. 汽车尾气; 厂区硬化、加强管理、限速行驶、绿化.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发〔1999〕20号）。依据划分结果，项目评价区环境空气属于环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表4-1； 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 标准名称及级（类）别; 项目; 标准值. 单位; 限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; μg/m3; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; mg/m3; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. TSP; μg/m3; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH、类大肠菌群除外 序号; 评价因子; 标准; 序号; 评价因子; 标准. 1; pH; 6-9; 13; 氟化物; ≤1.0. 2; 溶解氧; ≥5; 14; 硒; ≤0.01. 3; COD; ≤20; 15; 砷; ≤0.05. 4; BOD5; ≤4; 16; 汞; ≤0.0001. 5; 高锰酸盐指数; ≤6; 17; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 6; 氨氮; ≤1.0; 18; 氰化物; ≤0.2. 7; 总磷; ≤0.2; 19; 挥发酚; ≤0.005. 8; 总氮; ≤1.0; 20; 石油类; ≤0.05. 9; 铜; ≤1.0; 21; 六价铬; ≤0.05. 10; 锌; ≤2.0; 22; 硫化物; ≤0.2. 11; 铅; ≤0.05; 23; 粪大肠菌群（个/L）; ≤10000. 12; 镉; ≤0.005; 24. 3、地下水环境质量标准 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。详见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲 ） 项目; III类; 项目; III类. pH; 6.5-8.5; 铅; ≤0.05. 氨氮; ≤0.2; 氟; ≤0.05. 硝酸盐; ≤250; 镉; ≤0.01. 亚硝酸盐; ≤0.02; 铁; ≤0.3. 挥发性酚类; ≤0.002; 锰; ≤0.1. 氰化物; ≤0.05; 溶解性总固体; ≤1000. 砷; ≤0.05; 高锰酸钾指数; ≤3.0. 汞; ≤0.001; 硫酸盐; ≤250. 铬（六价）; ≤0.05; 氯化物; ≤250. 总硬度（以CaCO3）; ≤400; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 细菌总数（个/mL）; ≤100. 4、声环境质量标准 项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准，2类：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）；4a类：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A） 5.土壤环境质量标准 项目用地属于第二类用地，用地性质为建设用地（乡镇企业用地）。项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）第二类用地标准。 表4-4 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600—2018）第二类用地 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 筛选值; 管制值. 重金属和无机物. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 663. 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 39; 苯并[a芘]; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 42; 䓛; 1293; 12900. 43; 二苯并[a,h] 蒽; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 萘; 70; 700. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 本运营期废排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准及无组织排放标准限值要求。 表4-5 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 表5 煤炭工业无组织排放限值. 作业场所; 监控点; 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所. 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值）; 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 1.0. （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准； 表4-5工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类（南侧）; 70; 55. （3）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目实施后作业喷洒用水、道路喷洒用水及绿化用水经蒸发损耗，汽车轮胎清洗废水经沉淀池收集后回用；项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘。项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。 本项目大气污染物主要为粉尘，未列入总量控制指标。 因此，本项目无需申请总量控制。 |

- 建设项目工程分析

1、工艺流程简述 1.1施工期工艺流程 1.1.1施工期工艺流程 项目建设过程可分为前期准备、建筑施工、竣工验收和建成运营四个阶段。项目施工阶段，主要为场区内场地平整、场基处理、基础工程，主体工程及辅助工程。工程结束后进入运营期。本项目施工工艺如图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节 1.1.2施工期污染环节分析 施工期主要污染工序见表5-1。 表5-1 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 施工扬尘; 施工过程; TSP. 机械燃油废气; 施工过程; SO2、CO、NO2、TSP、总烃. 废水; 生活污水; 施工人员生活; SS、COD、BOD5、NH3-N. 施工废水; 施工过程; SS. 噪声; 生产设备噪声; 施工过程; 噪声. 固废; 生活固废; 施工人员生活; 生活垃圾. 建筑垃圾; 施工过程; 土石方、建材等建筑垃圾. 本项目施工高峰期施工人员为25人。 （1）废气 本项目施工期对大气环境的影响主要表现在材料堆置产生的扬尘及车辆、施工机械排放的废气。 ①施工扬尘 在工程基建建设过程中，水泥、砂砾料、土料等的运输过程及车辆行驶时产生的扬尘、物料及配拌合过程搅拌扬尘、场地自身等各种施工作业都会产生扬尘。扬尘首先直接危害现场施工人员的健康，其次随风吹扬影响周围大气环境，并使大气能见度降低。 ②施工机械燃油废气 施工机械主要有推土机、挖土机、装载机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多等特点，因此其排放的污染物仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。 （2）废水 施工期废水主要包括生产废水和生活污水。 ①施工废水 项目施工期生产废水包括地面冲洗带来的建筑废水、砂石料冲洗废水等。 生产废水排放的随意性较大，会顺着地势流向低洼处，这些废水含有大量的泥沙。因此，项目施工方应在施工场地内修建一些简易沟渠或沉淀池，将建筑废水引入沉淀池进行沉淀处理，处理后回用。 建设单位于场地四周建设防渗渠，施工废水可经防渗区排入1座5m3的防渗沉淀池，建筑废水引入沉淀池进行沉淀处理后用于施工场地泼洒抑尘。 ②生活污水 施工期高峰人数约为25人，施工总工期为3个月，施工人员生活用水按30L/人·d计，生活污水按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量约为0.75m3/d，整个施工期生活污水产生量为2.25m3。生活污水主要以日常的洗漱废水为主，废水水质较简单，主要污染物为SS，浓度为200mg/L。 施工期项目现场新建1座防渗旱厕，由周围农户定期清掏。 （3）噪声 施工期使用推土机、挖掘机、电焊机、拌和机、运输车辆等机械设备，产生的噪声主要为机械噪声，源强为70～100dB（A），其特点是具有突发性和间歇性，主要施工机械噪声强度见表5-2。 表5-2 主要施工机械噪声强度表 设备名称; 噪声强度[dB(A)]. 推土机; 75～95. 汽车; 90～100. 电焊机; 90～95. 蛙式打夯机; 75～90. 挖掘机; 70～90. 拌和机; 85～100. （4）固体废弃物 项目施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 ①建筑垃圾 项目建筑基本为彩钢结构，建筑垃圾主要来自于基础工程，包括废砖、废弃砂石等。据类比调查，新建建筑垃圾产生量约为5kg/m2，本项目新建建筑面积约为4000m2，则项目施工期间建筑垃圾发生量为20t。 ②土石方 本项目施工期土石方工程主要来源于沉淀池、雨水池、事故池及排水渠的开挖，项目无填方，开挖土方主要用于厂区原有地面平整及绿化，不会生弃方。根据建设单位提供的数据，项目排水渠容积约为300m3；据计算，项目雨水收集池、沉淀池、事故池容积为25m3。土石方平衡图见图5-2。 图5-2 土石方平衡图 ③生活垃圾 施工期人数约25人，施工人员人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工高峰期生活垃圾产生量为0.013t/d，工期时长为3个月，则整个施工期生活垃圾产生总量为1.17t。 施工期固体废弃物产生情况见表5-3。 表5-3 固体废弃物产生及排放情况 来源; 主要成分; 产生量; 排放. 施工人员; 生活垃圾; 1.17t; 运往合水县生活垃圾场处置. 施工作业; 建筑垃圾; 20t; 清运至政府指定建筑垃圾填埋场处置. 挖填作业; 土石方; 325m3; 综合利用，无余方产生. （5）生态污染源分析 本项目项目施工期生态影响主要为水土流失。拟建项目用地总面积约为5194.8m²，工程在施工过程中，地基开挖、地表裸露、弃土弃渣堆放将构成水土流失源，在缺乏相应保护措施情况下，可能会引起水土流失量的增加。 1.2运营期污染源分析 1.2.1工艺流程 本项目生产工艺相对比较简单，主要为成品煤经汽车运输进场，经过电子磅计量称重后运入封闭式储煤库中，分类储存，人工将成品煤装入包装袋中，零售客户。其工艺过程如下。 成品煤 汽车运输进场 计量称重 储煤库分类储存 人工装袋 待售 粉尘、噪声 粉尘、噪声 噪声 卸料 粉尘、噪声 图5-3 煤炭加工工艺及产污节点图 1.2.2运营期污染环节分析 （1）废气 本项目运营期间主要有项目产生废气主要有煤炭堆存、装卸过程中产生的粉尘、运输车辆扬尘及运输车辆汽车尾气。本项目运营期不设食堂，无食堂油烟产生。 ①煤场堆放扬尘 成品煤进场堆放时，会随风产生一定量的煤尘。 项目露天储煤场扬尘量大，尤其在冬季，气温低，洒水设备容易冻裂，特别是冬春大风天气时对环境的煤尘污染严重。根据《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)中逸散粉尘产生量为0.01kg/t，本项目年销售原煤1000t，则产生的粉尘量为10kg/a（4.17×10-3kg/h）。项目设置封闭储煤库，顶部安装防尘喷雾器头，定时进行喷淋洒水，经过洒水抑尘，除尘效率为98%，粉尘排放量为0.2kg/a（8.34×10-5kg/h）。 ②装卸过程中产生的粉尘 煤炭装卸过程产生的煤粉尘是煤场作业粉尘污染的主要来源之一。成品采取袋装，人工铲装，堆场表面洒水降尘，铲装落差较小，几乎无扬尘产生。 本项目平均每天交易量约为2.5t，其汽车载重量按0.5t/辆计，则平均每天运输约5次。项目装卸起尘量采用经验公式进行估算，其估算公式如下： 式中：Q---装卸起尘量，g/s U---地面平均风速，m/s； W—物料湿度，%，取35%； M---车辆吨位，t，取0.5t； H---物料装卸高度，m；取1.5m。 经计算，项目区平均每天装卸产生的扬尘量约为1.22t/a（0.51kg/h）。项目在装卸过程中装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用移动式洒水软管进行洒水抑尘（冬天温度低，移动式洒水软管采用专人管理存放，固定时间进行喷洒，确保防止水喷淋及降尘设备的冻裂）。其降尘效率约为98%左右，则项目装卸料扬尘排放量约为0.024t/a（0.0102kg/h）。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）“第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂石等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。” 综上，评价要求建全封闭储煤库，并设喷淋洒水装备或者雾炮车等，喷头水雾覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑制煤尘的产生。产生的扬尘较小。 ③运输车辆产生的运输扬尘 本项目运输过程中，沿途散落的物料及扬尘会对运输道路周围环境产生一定的影响，无法定量分析。运输车辆都采取篷布加盖措施保证密封输送；优化运输路线，尽量避免穿越沿线分布有行政办公区、学校、医院、居民区等敏感路段，若经过敏感路段，减速慢行，对运输道路周围环境影响较小。 本项目运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： 式中：Q—汽车行驶扬尘，kg/km×辆 V—车辆行驶速度，km/h(10km/h) W—车辆载重量，t/辆 P—路面灰尘覆盖率，kg/m2(取0.2) 本项目产品堆场靠近厂区西侧，离出入口平均距离约35m，平均每天发车空、重载各3辆·次；汽车载重60t，以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度的情况下的粉尘量见表5-4。 表5-4 不同路面清洁度情况下的扬尘量 扬尘 路况; 0.1 kg/m2; 0.2 kg/m2; 0.3 kg/m2; 0.4 kg/m2; 0.5 kg/m2; 0.6 kg/m2. 空车（kg/km辆）; 0.204; 0.343; 0.466; 0.578; 0.683; 0.783. 重车（kg/km辆）; 0.52; 0.874; 1.184; 1.47; 1.737; 1.992. 根据本项目的实际情况，本次环评要求加强对运输过程中粉尘的控制，对运输道路进行水泥硬化，加大对路面的清扫和洒水频率，以进一步降低路面扬尘的产生量，厂区出入口设置清洗点清洗运输车辆黏着煤尘。 不洒水时地面清洁程度以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.45t/a（0.1875kg/h）。如果对车辆行驶的路面每天洒水3~5次且对车辆进行清洗，可使扬尘减少95%左右，则预计汽车运输扬尘排放量为0.0225t/a（0.009375kg/h）。 运营期扬尘产排情况详见下表： 表5-5 项目运营期粉尘（扬尘）产排情况 序号; 污染源; 产生量; 排放量. 1; 煤堆堆放扬尘; 10kg/a（4.17×10-3kg/h）; 0.2kg/a（8.34×10-5kg/h）. 2; 装卸扬尘; 1.22t/a（0.51kg/h）; 0.0244t/a（0.0102kg/h）. 3; 煤炭运输扬尘; 0.45t/a（0.1875kg/h）; 0.0225t/a（0.009375kg/h）. 合计; 1.68t/a（0.702kg/h）; 0.0471t/a（0.02kg/h）. 本项目采取以上措施后，可达标排放，对周边环境影响较小。 ④汽车尾气 本项目运输过程中，汽车尾气会对运输道路周围环境产生一定的影响，无法定量分析。优化运输路线，尽量避免穿越沿线分布有行政办公区、学校、医院、居民区等敏感路段，若经过敏感路段，减速慢行，对运输道路周围环境影响较小。 项目设运输车辆对煤炭进行运输，运输过程会产生汽车尾气，汽车尾气是本项目的大气污染之一，主要含有 NOx、CO、TSP 和未完全燃烧的碳氢化合物 HC。本项目车辆进出厂区较分散，汽车尾气属于无组织排放，经空气迅速扩散后，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 项目运营后产生的废水主要有生活污水和汽车轮胎清洗废水。本项目不设食堂，无餐饮废水产生。 ①汽车轮胎清洗废水 厂区设置洗车台，用于进出车辆的清洗。据计算，则本项目进出洗车用水量为0.4 m3/d（120 m3/a），清洗过程中损耗水量约占10%，90%的清洗废水经导流沟引入沉淀池中。因此，项目运输车辆的清洗废水量为0.36 m3/d（108m3/a）。汽车轮胎清洗废水中污染物主要为SS，SS浓度约为5000mg/L，经沉淀后SS浓度为50mg/L，可回用于厂区道路泼洒抑尘。 ②生活污水 据计算，本项目生活用水量为0.1m3/d（30m3/a），产污系数为0.8，则生活用水量为0.08m3/d（24m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油，其浓度分别为400mg/L、150mg/L、150mg/L、25mg/L及180mg/L，则产生量分别为0.009t/a、0.0036t/a、0.0036t/a、0.0006t/a、0.0043t/a。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要来源于煤炭卸料、配煤和装运过程中机械运行产生的机械噪声及进出运输车辆产生的交通噪声。 本项目运输过程中，车辆运输过程中产生的噪声会对运输道路周围环境产生一定的影响。合理规划运输路线，尽量避免穿越沿线分布有行政办公区、学校、医院、居民区等敏感路段，在经过敏感目标时禁止鸣笛，若经过敏感路段，减速慢行，禁止鸣笛，对运输道路周围环境影响较小。 煤炭卸料、配煤和装运过程中机械其具体位置常发生变化，作业时间也不确定，因此噪声产生源相对较为分散，呈随机性、无组织性，属于不连续产生。各噪声源的主要源强见表5-6。各个噪声源经过减震、隔声、绿化降噪等措施后可降噪20dB(A)以上，则各噪声源在60~75dB(A)之间。 表5-6 设备噪声一览表 序号; 设备名称; 台数; 源强; 备注. 1; 运输车辆; 4; 90; 间歇. 2; 装载机; 1; 95; 间歇. 3; 喷洒注水泵; 1; 80; 间歇. （4）固体废物 项目原煤来源于合水县一级优质煤炭配送中心，所需煤炭已经进行了筛分，无煤矸石。本项目产生的固体废物主要为生活垃圾以及沉淀池煤泥。 ①生活垃圾 本项目运营期不设食堂，无厨余垃圾产生。本项目劳动定员为2人，年工作天数300d。职工生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，本项目运营期产生的生活垃圾量为0.001t/d（0.3t/a）。 ②沉淀池煤泥 根据建设单位提供调研资料及类比同类型项目资料，则沉淀池煤泥产生量约为0.05t/a。 综上，本项目固体废物产生和处置情况见表5-7。 表5-7 生产固体废物产生和处置情况 序号; 污染物; 分类编号; 产生量（t/a）; 处理情况. 1; 沉淀池煤泥; 一般固废; 0.05; 定期清掏并晒干处理后掺入成品煤外售. 2; 生活垃圾; 一般固废; 0.45; 定期收集后运至最近的生活垃圾转运站处置.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 |  |  | / | 短期污染，影响较小 |
|  | 运营期 | 堆放扬尘 |  |  | 0.01t/a（4.17×10-3kg/h） | 0.0002kg/a（8.34×10-5kg/h） |
|  |  | 装卸扬尘 |  |  | 1.22t/a（0.51kg/h） | 0.0244t/a（0.0102kg/h） |
|  |  | 运输扬尘 |  |  | 0.45t/a（0.1875kg/h） | 0.0225t/a（0.009375kg/h） |
|  |  | 汽车尾气 |  |  | 排放量较小，不易准确估算，属于无组织排放 |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水（2.25m3） |  | SS | 200mg/L | 0 |
|  |  | 施工废水 |  |  | / | 0 |
|  | 运营期 | 生活污水 24m³/a | CODcr |  | 400mg/L，0.009t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 |  | 150mg/L，0.0036t/a | 0 |
|  |  |  | SS |  | 150mg/L，0.0036t/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N |  | 25mg/L，0.0006t/a | 0 |
|  |  |  | 动植物油 |  | 180mg/L，0.0043t/a | 0 |
|  |  | 汽车轮胎清洗废水（108m³/a） | SS |  | 50mg/L，0.005t/a | 0 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 |  |  | 1.17t | 0 |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  | 20t | 0 |
|  |  | 土石方 |  |  | 325m3 | 0 |
|  | 运营期 | 沉淀池煤泥 |  |  | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 0.45t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、车辆等 |  |  | 各设备噪声级在70～120dB(A) | / |
|  | 运营期 | 喷洒注水泵、装载机、运输车辆 |  |  | 各设备噪声级在80～95dB(A) | 60~85dB(A) |
| 主要生态影响： 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 1、施工期环境影响分析 - 1.1大气环境影响分析 施工废气主要为杂草清理、平整场地、土石方开挖、建筑材料（砂石料等）装卸和堆放产生的扬尘和运输材料引起的扬尘，施工机械产生的燃油废气及装修过程产生的装修废气。 （1）施工期扬尘对周围环境的影响分析 施工期土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥情况下，以一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面为例，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表7-1。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0511; 0.0859; 0.1163; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.288; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1531; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表25为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP 小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-3。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.0m/s，可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 根据合水县长期气象资料，夏季多东南风，故施工扬尘主要影响为施工点西北面区域，该区域目前为农田，在施工过程中需采取严格的防尘措施，对施工现场进行必要的围挡、洒水等措施，减少对周围环境的影响，则可有效控制扬尘影响程度和范围。 （2）燃油废气影响分析 本工程对车辆进行定期检修保养并安装尾气净化器，以减少车辆尾气的排放量，污染物排放量较小，随着施工期的结束而消失，因此，施工期机械车辆燃油废气对周围大气环境影响较小。 综上所述，施工期间对大气的环境影响较小，具有短暂性和临时性的特点，随着施工的结束上述影响将消失。 1.2水环境影响分析 （1）施工废水 项目施工期生产废水包括平整地面时排放入地基沟渠中的污水、地面冲洗带来的建筑废水、砂石料冲洗废水等。 施工废水排放的随意性较大，会顺着地势流向低洼处，这些废水含有大量的泥沙。因此，项目施工方应在施工场地内修建一些简易沟渠或沉淀池，将建筑废水引入沉淀池进行沉淀处理，处理后回用。 （2）生活污水 施工场地设有旱厕，由周围农户定期清掏。施工场地设施工营地，废水主要为洗漱废水，水质简单，可泼洒抑尘、自然蒸发。因此废水对环境的影响较小。 （3）雨水 本项目区域雨季多集中在七、八月份，占全年降水量的60%---65%。雨季施工作业，雨水冲刷作业面，形成大量的泥污水，如不采取必要的疏导措施，则雨水流入河流对河流水环境造成一定的污染影响。 工程施工过程裸露地面、土方堆积等在雨季极易形成地表雨污径流，对周边环境造成一定的影响。因此，施工过程中应对上述区域做好施工期临时雨水导排设施，确保雨水合理排放，防止雨水漫流对区域环境造成不良影响。 1.3声环境影响分析 施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，施工期内主要产噪设备及源强见工程分析，噪声影响较大的为场地开挖阶段，其源强可以达到100dB（A），噪声在无任何屏蔽条件下直线传播衰减，以此为源强各距离范围的等效噪声声级见表7-4。 表7-4 各距离范围内等效噪声声级 距离（m）; 10; 100; 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000. 等效声级dB（A）; 118.6; 78.6; 72.5; 69.1; 64.6; 60.5; 58.6; 55.0; 52.5. 标准; GB12523-2011 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）. 从表7-4可以看出，在施工现场范围300m噪声等效声级可衰减至72.5dB（A），在1500m外可衰减至55dB（A），因此，项目施工期必须严格按照执行夜间（22:00~7:00）禁止施工措施，才可以使施工噪声声级满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定值（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））的要求，噪声随施工期结束而结束，因此噪声不会对周围声环境产生较大影响。 1.4固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要包括土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。如果以上固体废物乱丢乱放，必将导致水土流失与风气扬尘，对周围环境造成一定的影响，须对其妥善处理。 由工程分析可知，项目整个施工期挖方量为325m3，绿化、场地平整用量为325m3，无余方产生，不会产生水土流失的环境影响。 项目新建建筑垃圾产生量为20t，统一收集后清运至清运至政府指定建筑垃圾填埋场处置。 项目施工期生活垃圾产生量为1.17t，经场区垃圾桶收集后，清运至最近的生活垃圾转运站处置，不会对环境产生影响。 1.5水土流失影响分析 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 2、运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目运营期间主要有项目产生废气主要有原料储存、原煤及产品煤铲装工序产生的无组织扬尘、运输道路扬尘、汽车尾气。 （1）原料储存、原煤及产品煤铲装工序产生的无组织扬尘 根据工程分析可知，本项目废气污染源主要为煤尘。 根据导则要求，本项目使用估算模型AERSCREEN进行评价等级判定，估算模型参数取值情况见表7-5。本项目煤尘无组织废气源强见表7-6。 表7-5 估算模型参数取值情况一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.5 °C. 最低环境温度; -25.4 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表7-6 无组织大气污染物排放源强 污染源名称; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m). 矩形面源; 80; 65; 5; PM10; 0.02; kg/h. 表7-7 计算结果一览表 下方向距离(m); 无组织废气. PM10浓度（ug/m3）; PM10占标率（%）. 50.0; 17.7230; 1.9692. 100.0; 20.4830; 2.2759. 200.0; 19.5390; 2.1710. 300.0; 18.0700; 2.0078. 400.0; 16.4130; 1.8237. 500.0; 14.8170; 1.6463. 600.0; 13.4040; 1.4893. 700.0; 12.1730; 1.3526. 800.0; 11.1160; 1.2351. 900.0; 10.1980; 1.1331. 1000.0; 9.4642; 1.0516. 1200.0; 8.2899; 0.9211. 1400.0; 7.3551; 0.8172. 1600.0; 6.5924; 0.7325. 1800.0; 6.1242; 0.6805. 2000.0; 5.6982; 0.6331. 2500.0; 4.8371; 0.5375. 本项目最大地面空气质量浓度占标率为2.2759%，Cmax为20.4830ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目评价范围取厂址边界外延2.5km的区域。 （2）环境空气影响分析 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ2.2-2018)要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。经过计算，项目估算模式计算无组织粉尘最大落地浓度为20.4830ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对周围环境影响较小。 项目不设置大气防护距离；该项目为全封闭结构，废气无组织排放量较小，周边环境保护目标较少，不涉及卫生防护距离。 （3）运输道路扬尘 本项目运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 根据本项目的实际情况，本次环评要求加强对运输过程中粉尘的控制，设置洗车台，并对运输道路进行水泥硬化，加大对路面的清扫和洒水频率，以进一步降低路面扬尘的产生量。 本项目运输过程中，沿途散落的物料及扬尘会对运输道路周围环境产生一定的影响，无法定量分析。运输车辆都采取篷布加盖措施保证密封输送；优化运输路线，尽量避免穿越沿线分布有行政办公区、学校、医院、居民区等敏感路段，若经过敏感路段，减速慢行，对运输道路周围环境影响较小。 因此，运输车辆动力粉尘产生量较少，无组织排放。 - （4）汽车尾气 本项目运输过程中，汽车尾气会对运输道路周围环境产生一定的影响，无法定量分析。优化运输路线，尽量避免穿越沿线分布有行政办公区、学校、医院、居民区等敏感路段，若经过敏感路段，减速慢行，对运输道路周围环境影响较小。 本项目运输车辆在场内启动及运行时会产生少量汽车尾气，其主要污染物NOx、CxHx的等，项目种植植被，净化能力较强，且汽车尾气排放具有排放量小、时短、分散、无组织排放等的特点，对周边环境影响较小。 2.2地表水环境影响分析 根据工程分析可知，项目运营后产生的废水主要有生活废水和汽车轮胎清洗废水。 项目汽车轮胎清洗废水产生量为0.36m3/d（108m3/a），汽车轮胎清洗废水中污染物主要为SS，SS浓度约为5000mg/L，经厂区1座5m3的防渗沉淀池处理后，SS浓度减小。 项目生活废水产生量为0.104m3/d（31.2m3/a）。 本项目实施后喷淋用水、道路喷洒用水及绿化用水经蒸发损耗，汽车轮胎清洗废水经沉淀池收集后回用；项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘；项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。 综上所述，项目运营期产生的废水能够有效合理的处置，对地表水环境不会产生影响。 2.3地下水环境环境影响分析 本次环评对项目对地下水环境影响进行简单分析。 环评要求项目事故池为重点防渗区（防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s）；储煤库、沉淀池、洗车平台、旱厕、雨水池、雨水渠、煤泥晾晒场采取的防渗措施为3:7灰土+土工膜+小红砖+10cm混凝土防渗方式，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；办公生活区、绿化等区域按民用建筑要求处理。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》中第五章 饮用水水源和其他特殊水体保护法则中第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目可知，根据现场调查及查阅相关资料，本项目距离最近的水源保护地为太莪水源地，位于本项目东南侧约13.7km。且项目不对外排放生产废水，不会对水体产生污染。则不会对太莪水源地产生影响。项目厂区用水由当地供水站供给，因而本项目对周边地下水环境影响较小。 - 2.4声环境影响分析 项目建成后主要的噪声源有：运输车辆、装载机、喷洒注水泵等，噪声源强在80~95dB(A)之间，对周围声环境有一定的影响。项目选用低噪设备、减速、禁鸣措施后，噪声值约衰减20dB(A)，噪声源强可降至60~70dB(A)之间，见表7-8。 表7-8 噪声源汇总一览表 序号; 设备名称; 源强dB(A); 采取降噪措施后噪声值dB(A). 1; 运输车辆; 95; 75. 2; 装载机; 90; 70. 3; 喷洒注水泵; 80; 60. （1）预测方法 项目以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA(r)=LA（r0）-20lg(r/r0) 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 （2）声环境影响预测结果 通过上式，噪声叠加后的声源强度为76.3dB（A）。根据项目平面布置，本项目声环境影响预测结果见表7-9。 表7-9 声环境影响预测结果一览表 预测点位置; 与等效声源距离（m）; 昼间; 标准值; 达标情况. 预测值; 昼间; 达标. 项目东侧; 6; 60; 60; 达标. 项目西侧; 6; 60; 达标. 项目北侧; 78; 38.4; 达标. 项目南侧; 12; 54.7; 70; 达标. 白家沟村民（E）; 60; 36.3; 60; 达标. 白家沟村民E）; 126; 32.8; 达标. 白家沟村民（W）; 57; 33.3; 达标. 白家沟村民（E）; 70; 31.0; 达标. 由上表预测可知，本项目运营期设备噪声值在东、西、北厂界及评价范围内（200m范围内）均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准中昼间（<60 dB(A)）限值要求，南厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准中昼间（<70 dB(A)）限值要求。项目夜间不施工。 因此，本项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 2.5固体废物影响分析 本项目运营期产生的固废主要为沉淀池煤泥及工作人员生活垃圾。 项目员工产生的生活垃圾量为0.45t/a，生活垃圾集中收集后统一运送到最近的生活垃圾转运站。 沉淀池煤泥产生量约0.05t/a，沉淀池煤泥定期清掏，并于晾晒场晒干处理后，掺入原煤外售，得到合理处置，不对外环境排放固体废物。 综上，项目产生的固体废物均可得到妥善的处置，不会产生二次污染。 2.6生态环境影响分析 项目建设期结束后，临时生态影响随着施工期的结束而消失，由于永久占地和长期生产所造成的生态影响在运营期开始显现出来。本次评价从土地利用、生态敏感性与脆弱性、植被破坏等方面对运营期生态环境影响进行分析。 ①土地利用影响分析 项目选址位于合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村，用地性质为乡镇企业用地，根据合水县自然资源局出具的《建设用地预审意见书》，项目符合城乡规划。 ②生态敏感性和脆弱性影响分析 项目区域气候属于半干旱温带大陆性季风气候，温凉干燥，东、西侧为山体，南、北侧为农田，山体植被类型以天然植被为主，由乔木、灌木及草本组成，农田以小麦等农作物为主，植被覆盖率较高，野生动物较少，无国家级保护动植物，生态环境较好。 人为活动对于区域生态环境影响较大，但在相应的生态恢复和补偿措施严格落实的情况下，不新增其他影响。 2.7环境风险影响分析 2.7.1环境风险识别 （1）物质风险识别 根据项目生产过程所涉及到的易燃易爆、有毒有害物质，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）中附录A.1中的标准（表6-11）以及《危险品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）对拟建项目生产过程中涉及的主要物料进行物质风险识别。通过对本项目原辅材料、中间产品及公用工程物料进行分析，项目产品煤的理化性质及危险危害特性见表7-10。 表7-10 煤的理化特性 煤的理化性质; 可燃固体颗粒，分散度高，大部分粒径为2030um。燃点：162~234℃(煤粉) ，自燃温度： 250~700℃ (煤粉)，爆炸极限范围：35-2000g/m3(煤粉)，点火能量：40mJ。. 健康危害; 在正常使用条件下无特定的危险。在悬浮状态下与空气的混合物具有爆炸性，遇激发能(如高温、静电火花等)可发生爆炸。此外，煤粉及煤矸石在堆场等处积存时间过长可引发自燃。. 急救; 受热分解放出易燃气体能与空气形成爆炸性混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 操作事项与储运; 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物； 储存于阴凉、通风的场所。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 1）自燃起火 成品煤储存于储煤库，经过长期大量的堆积后，随着时间缓慢进行的氧化反应而发热，使煤的温度逐渐升高，最终导致自燃起火。自燃起火与其他的燃烧状态不同，是在温度缓慢上升的同时，按以下过程进行：煤的堆积低温氧化发热一放热一内部干燥—温度急剧上升一自燃起火。自燃起火的因素很多：与煤的物理化学性质有关，如煤的粒度、表面系数、煤的性质状态(水分、挥发成分及含碳量等)等；与煤的堆积状态有关、如堆积方法、堆积形状、贮煤量、贮煤期限等；与环境因素有关，如空气的温度和湿度、风向和风速及通风状态等。 2）粉尘和气体爆炸 原料在运输储存过程中如在空气中形成粉尘雾，当粉尘浓度和着火能量达到一定数值以上时，就有可能起火或粉尘爆炸。 （2）可能影响环境的途径 煤自燃起火，燃烧废气CO等废气污染环境空气，粉尘和气体爆炸产生的可燃性气体污染大气，增加爆炸概率。 2.7.3环境敏感目标概况 项目周围主要环境敏感目标分布情况见表7-11。 表7-11 项目周围环境敏感点及保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 规模; 相对厂界距离/m. 经度°; 纬度°. 白家沟村民; 108.078458916; 35.972178981; 环境空气; 人群; 二类区; E; 4人; 60. 白家沟村民; 108.079510341; 35.971535251; E; 28人; 126. 白家沟村民; 108.079746376; 35.971985862; W; 4人; 57. 白家沟村民; 108.079757105; 35.971942947; E; 4人; 70. 白家沟村民; 108.080261360; 35.971578166; NW; 16人; 206. 白家沟村民; 108.079424510; 35.971749827; NW; 16人; 231. 白家沟村民; 108.080454479; 35.971481607; SE; 12人; 231. 白家沟村民; 108.081066023; 35.971567437; SE; 12人; 254. 白家沟村民; 108.084188114; 35.972221896; SE; 24人; 465. 白家沟村民; 108.084198843; 35.971792743; SE; 8人; 520. 白家沟村民; 108.077879558; 35.969325111; SW; 8人; 404. 白家沟村民; 108.077010523; 35.968466804; SW; 4人; 520. 白家沟村民; 108.075519214; 35.969314382; SW; 10人; 520. 白家沟村民; 108.076645742; 35.966975496; SW; 4人; 693. 白家沟村民; 108.075862537; 35.967114970; SW; 4人; 776. 白家沟村民; 108.081226955; 35.968005464; S; 8人; 584. 白家沟村民; 108.075497757; 35.969432399; SW; 8人; 489. 白家沟村民; 108.078458916; 35.972178981; 声环境; 人群; 2类; SW; 4人; 100. 白家沟村民; 108.079510341; 35.971535251; SW; 4人; 149. 白家沟村民; 108.079746376; 35.971985862; SE; 4人; 141. 白家沟村民; 108.079757105; 35.971942947; E; 8人; 185. 县川河; 地表水; 水体; III类标准; S; /; 330. 2.7.4环境影响分析 （1）火灾事故环境风险影响分析 项目主要为成品煤堆放，堆放储存易导致火灾的发生。当发生火灾时，伴随将产生大量的CO等有毒有害污染物，对周边环境将产生一定的影响。 （2）粉尘及气体爆炸环境风险影响分析 成品煤在储运过程中如在空气中形成粉尘雾，当粉尘浓度和着火能力达到一定数值以上时，就有可能起火或粉尘爆炸。因为粉尘中含有在碳化过程中产生的甲烷、微量的乙烷及丙烷等可燃性气体，由于装卸运输原因，粉尘被粉碎而漏出新表面，这些可燃性气体随之被散到大气中，其爆炸的下限浓度显著下降而爆炸的危险性增加。 2.7.5环境风险防范措施及应急要求 （1）储煤库 a、对储煤库工作面采取喷洒作业措施，生产作业时扬起煤尘可大幅减少，有利于防止煤堆自然发火。 b、在厂区内各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌。 c、在厂区内配备不同类型的灭火器具，以便在发生火灾时用于防灭火工作。 d、厂区电气设备和高低压供电线路均按相关要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故。 e、加强对储煤库工作面日常管理工作，对煤堆自燃发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃发火情况，以便及时采取有效的防灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。 （2）及时检查储煤库煤堆自燃起火情况，一旦发生星火，采用覆土等隔绝空气灭火方式，严禁用水灭火。 （3）设1座10m3事故废水池和1个10m3消防水罐，避免对地下水造成影响。 （4）应急环境监测与评估 可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对食物、饮用水、卫生以及水体、土壤等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物滞留区等。 本项目发生污染事故时，对环境的影响主要是对区内大气环境的影响，所以应急监测主要是以下内容： 大气环境：应对事故全过程（发生时、控制时和事故后）进行监测，特别应对事故发生地附近区域进行大气采样监测，分析事故影响程度，爆炸燃烧事故应监测影响范围和危害。 事故发生后，应急指挥领导小组应迅速委托有监测资质单位对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测；对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为事故应急领导小组提供决策依据。 （5）环境风险应急预案 建设单位应对本项目编制可操作性好的应急预案，报生态环境部门批准后在生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 2.7.6评价结论 综上所述，项目风险水平可以接受。项目按照环评各项要求，设计、施工、运营过程中切实落实各项环境保护管理措施后，发生事故的可能将进一步降低。发生事故后可及时处理事故废气污染，减少对环境的二次污染。因此，项目在满足环评提出的各项环保措施、切实落实各项风险管理措施等要求前提下，建设项目环境风险是可防可控的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-12。 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 建设项目. 建设地点; （甘肃）省; （庆阳）市; （/）区; （合水）县; (/)园区. 地理坐标; 东经108°4′59″; 北纬35°58′15″. 主要危险物质及分布; 成品煤储存于储煤库内. 环境影响途径及危害后果; 火灾事故和粉尘爆炸. 风险防范措施要求; 设置事故水池、消防水池，配置应急物资，培训员工，巡查原料储存区，编制应急预案并演练. 填表说明：; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）要求进行环境风险分析. 2.8土壤环境影响分析 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。本次评价土壤环境影响主要涉及大气沉降及废水漫流和入渗。 （1）大气沉降影响分析 根据工程分析，项目运行期项目产生的大气污染物为颗粒物，这些污染物进入大气后，随大气扩散，并在一定距离内沉降，部分被作物叶片截留，堵塞植物叶片气孔，影响植物的光合作用和呼吸作用，或者进入作物体内参与植物的生理生化反应，从而影响作物正常生长。在正常生产情况下，排放的污染物较小，不会对农作物产生明显的毒害影响。但在非正常生产和事故状态下，排放的各类污染物可能出现短时的高浓度，如果持续时间过长，会对农作物生长产生不利影响。因此，应注意加强对项目的生产管理和事故防范。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，本项目不进行土壤评价，根据主要的大气污染物理化性质进行分析，不易被悬浮固体及沉积物所吸附，可以进行生物降解，因此大气沉降型影响对土壤环境影响较小。 （2）废水的漫流和入渗影响分析 根据项目土壤环境影响源，垂直下渗污染途径主要为沉淀池、洗车平台、事故池废水及储煤库原料、成品暂存、运输、堆放过程中，防渗层破裂，导致废水及煤等物质直接或间接的渗入土壤。对土壤环境造成一定的影响。 本项目事故池、储煤库、沉淀池、洗车平台、旱厕、煤泥晾晒场、雨水收集池、雨水渠区域均采取严格的硬化和防渗措施。运营过程中各物料及污染物均与天然土壤隔离，正常情况下不会通过裸露区深入土壤中。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 土建施工 | 扬尘 | 加强施工管理，采取防尘网、洒水降尘、合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施 | 可有效降低扬尘、废气对大气环境的影响 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆尾气 |  |  |
|  | 运营期 | 堆场 | 扬尘 | 洒水降尘、封闭作业、库顶安装防尘喷雾器 | 可有效降低扬尘对大气环境的影响 |
|  |  | 装卸 | 扬尘 | 封闭车间内，利用洒水软管喷洒抑尘 |  |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 | 设置洗车台、限制车速，加强厂区绿化、定期洒水、清扫等 |  |
|  |  | 运输车辆 | 汽车尾气 | 加强管理，限制车速，加强厂区绿化 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 生活污水 | 泼洒抑尘 | 不外排，对水环境影响较小 |
|  |  |  | 施工废水 | 通过临时沉淀池处理后用于降尘 |  |
|  | 运营期 | 汽车轮胎清洗废水 | SS | 通过沉淀池处理后用于降尘 | 不外排，对水环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N等 | 生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘；项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工作业 | 建筑垃圾 | 统一收集，运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置 | 可达到无害化安全处理，不会产生二次污染 |
|  |  | 土方工程 | 土石方 | 余方用于项目施工结束后场地平整、绿化 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集，运往政府指定地点处理 |  |
|  | 运营期 | 沉淀池 | 煤泥 | 沉淀池煤泥定期清掏晾晒场进行晾晒后掺入原煤外售 |  |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 收集后合理处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 各种施工机械设备 | 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各工段要求 |
|  | 运营期 | 运输车辆、喷洒注水泵、装载机等 | 设备噪声 | 选用优良设备、对产噪设备安装降噪附件，确保设备良性运行等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2及4类标准 |
| 生态保护措施及效果： 本项目对生态环境的影响因素主要是项目建设扰动土地表层，容易造成水土流失。项目施工期的施工扬尘、建筑垃圾、建筑材料的堆放、临时工棚仓库搭盖等都将对现有的自然景观产生负面的影响，但这种影响是暂时的，当项目建成后，现有的自然景观将被人工景观替代，但施工单位仍要尽可能采取环保措施，保护好周围的景观生态环境，文明施工，将工程对景观影响减低到最小的程度。 |  |  |  |  |  |

项目拟采取的污染防治措施及环境措施

1、施工期污染防治措施 - 1.1废气污染防治措施 施工废气主要为杂草清理、平整场地、土石方开挖、建筑材料（砂石料等）装卸和堆放产生的扬尘和运输材料引起的扬尘，施工机械和运输车辆产生的机械尾气。针对各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施，具体如下： （1）扬尘防治措施及可行性分析 ①建设过程中应科学设计，严格管理，认真落实国家的各项施工规范及条例，做好施工前和施工过程中的宣传工作，并教育施工人员明确施工注意事项，文明施工； ②土石方工程挖填量平衡设计，开挖的土石方定点堆放，道路以及施工作业面适时洒水，以防扬尘产生； ③实行封闭式施工，尽可能缩小施工面，在施工区域设置围栏，防止土方向外流失，避免车辆及行人碾压、采踏引起扬尘； ④对施工场地和临时堆存的土石方表面及场内道路采取定期洒水的措施进行降尘。有关试验表明，在施工场地每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到50m范围内。由影响分析可知，洒水后 TSP 的浓度在 50m 处由1.15mg/m3降至0.68mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中无组织排放监控浓度限值1.0 mg/L的要求。 ⑤遇大风、尘暴天气应停止施工，并对土石方及粉料进行遮盖，防止扬尘污染； ⑥土方和建筑材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。 （2）施工机械和燃油废气控制 ①采用尾气排放量达到《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93）的运输车辆，并对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备； ②使用优质燃料，定期对机械、尾气净化器、消烟除尘等设备进行维护； ③加强对机械的管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许超时间和任意扩大施工路线。 施工期采取以上大气防治措施后，对环境的影响很小，措施可行。 - 1.2废水污染防治措施 项目施工过程产生的废水，主要为施工人员生活污水和施工机械、建筑材料砂石等冲洗废水。 （1）生活污水 施工场地设有旱厕，由环卫部门定期清运。施工场地设施工营地，废水主要为洗漱废水，水质简单，可泼洒抑尘、自然蒸发。因此废水对环境的影响较小。 （2）施工机械冲洗废水、含泥废水 施工期施工废水产生和排放，其防治措施主要有： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②施工现场因地制宜，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经沉淀池处理后方可回用于施工场地，项目设1座5m3的沉淀池，对施工期的施工废水进行沉淀处理；项目应及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 施工期采取以上废水防治措施后，对环境的影响很小，措施可行。 - 1.3噪声污染防治措施 为了减少施工噪声的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011) ，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，具体防治措施如下： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合及施工时间，禁止在中午(12: 00-14: 00)和夜间(22: 00-6: 00) 施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ②对本项目的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备安装在地块远离居民区的地方。 ③选择低噪声的机械设备。闲置的机械设备等应该及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 ④将各种噪声比较大的机械设备布置远离居民区，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，建议在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障，这样可以减少对项目周围等敏感点的影响。 ⑤对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 ⑥建设方必须加强相应的管理，严禁夜间时段(22: 00-6: 00)装修施工，防止噪声扰民。 通过上述措施，可尽量减缓施工噪声对外环境的影响。措施可行。 - 1.4固体废弃物污染防治措施 施工期固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 施工期间平整土地所需的填士及各种建设材料如砂石等均会产生不少建筑垃圾，若施工单位不加管理，随路散落，随意倾倒垃圾，将制造新的垃圾堆场，对环境均会造成一定影响。故建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值的废弃物如工程弃土等及时清运至政府指定地点处置。运输时必须采用密封的车箱，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。 建筑垃圾处置不当，由于扬尘和雨水淋洗等原因，会对环境空气和水环境造成二次污染，对周围环境产生相当严重的不利影响。因此，从环境保护的角度来看，对建筑废弃物的妥善处置十分重要，通过严格管理可以避免施工固体废物对环境产生的不良影响。措施可行。 - 1.5生态环境影响污染防治措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，应采取的措施有以下几点： （1）合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间； （2）在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地； （3）严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （4）应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； （5）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （6）物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，设置苫布、截洪沟等； （7）对于临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表30cm厚的土层应被视作表土。填埋时应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便今后开展环境绿化； （8）强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作； 2、运营期污染防治措施 - 2.1废气污染防治措施 本项目运营过程中产生的废气包括储煤车间堆场扬尘、原煤装卸扬尘、运输道路扬尘、运输车辆产生的少量汽车尾气。 （1）扬尘 本项目储煤方式为封闭式储存，并于库顶安装防尘喷雾器，喷雾器喷头水雾覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水，有效抑制煤尘的产生。原煤装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用移动式洒水软管进行洒水抑尘。装卸和汽车运输过程中产生的粉尘经过洒水降尘和运输车辆设专用的篷布遮盖。本项目对运营期废气的防治措施主要有： 1）对储煤堆场内运输道路进行硬化处理，并加强路面清扫，根据天气状况控制洒水次数，适当洒水抑尘，防治扬尘的二次污染。 2）对堆场扬尘、装卸等煤尘污染采用移动式洒水装置进行洒水抑尘。 3）在项目周边种植高大乔木，组成防护林带，减少煤尘对周围环境的影响。 4）加强管理措施，控制煤炭进场量，做到储销平衡，尽量减少项目区煤炭堆放。 5）遇到干燥、有风天气适当增加喷淋次数。 6）对储煤库内煤堆场适时进行严格管理，通过洒水降尘的方式使煤炭堆场表面保持湿润，保持煤堆表面含水率在10%左右，防止在干燥天气情况下自燃。 （2）运输道路扬尘 道路运输：定期派专人进行路面清扫、洒水、运输车辆都采取篷布加盖措施保证密封输送；优化运输路线，尽量避免穿越沿线分布有行政办公区、学校、医院、居民区等敏感路段；加强厂区绿化。 （3）汽车尾气 项目运营期运输车辆会产生少量的汽车尾气，通过加强管理，限制车速，加强厂区绿化等防治措施。 2.2水污染防治措施 （1）地表水污染防治措施 本项目废水主要为职工生活污水和汽车轮胎清洗废水。 本项目实施后作业喷洒用水、道路喷洒用水及绿化用水经蒸发损耗，汽车轮胎清洗废水经沉淀池收集后回用； ①项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘。项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。 ②汽车轮胎清洗废水经导排沟引入洗车平台旁沉淀池，清洗废水沉淀后回用于储煤库内洒水抑尘。项目设置容积5m3沉淀池，可满足项目汽车轮胎清洗废水暂存要求；汽车轮胎清洗废水污染物主要为SS，回用于储煤库内洒水抑尘，随产品进入使用环节。因此，汽车轮胎清洗废水经沉淀池沉淀后回用措施可行。 ③厂内四周设置排水明沟，汇集后排至10m3雨水收集池，沉淀后用于装卸扬尘喷洒抑尘或储煤库洒水抑尘；厂区外围设置雨水导排渠，排出厂外。建设单位可根据实际建设需要，储煤库顶库设置向外倾斜，减少厂区内的雨水量。 项目运营期生活污水和生产废水处理措施有效可行，所有废水均不外排，对地表水环境影响较小。 （2）地下水防治措施 为防止造成地下水污染，厂区采取分区防渗的措施，具体为：事故池为重点防渗区；储煤库、洗车平台、沉淀池、旱厕、雨水池、雨水渠、煤泥晾晒场为一般防渗；其他区域为简单防渗区。项目分区防渗图见附图10。 厂区污染防治区划分详见表9-1。 表9-1 本项目污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 备注. 1; 事故池; 地面及四周; 重点防渗区; 防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s. 2; 储煤库、沉淀池、洗车台、雨水池、旱厕、雨水渠、煤泥晾晒场; 地面及四周; 一般防渗区; 3:7灰土+土工膜+小红砖+10cm混凝土防渗方式，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s. 3; 办公生活区、绿化、门房、地磅等; /; 简单防渗区; 民用建筑要求处理. 综上所述，采取以上水污染防治措施后，运营期产生废水对水环境造成影响较小。措施可行。 - 2.3固体废弃物污染防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要有沉淀池煤泥及职工生活垃圾。 - 项目生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后，及时清运至最近的生活垃圾转运站处置；沉淀池煤泥定期清掏于沉淀池周边空地进行晾晒后掺入原煤外售。 综上所述：项目运营期各种固废采取上述防治措施后，不会产生二次污染，运营期固废防治措施切实可行。 - 2.4噪声防治措施 本项目营运期噪声主要来源于煤炭卸料、配煤和装运过程中机械运行产生的机械噪声及进出运输车辆产生的交通噪声。对于配套设备的噪声防治措施有： （1）车辆进出应限速，禁止鸣笛等，物料运输车辆厂外选取合理的运输路线。 （2）合理安排生产作业时间，对高噪声设备的运行应尽量安排在昼间，避免高噪声设备夜间运行对周围声环境产生不利影响。 （3）对流动噪声源，即运输原辅材料及产品的车辆，本项目在场区设置原料及产品运输车专用道路，并进出厂区时要做到减速慢行，严禁鸣笛，禁止夜间22：00至次日6:00进行物料运输。 （4）合理布局高噪声设备，使高噪声设备远离居民点等声环境敏感点。 （5）合理规划运输路线，尽可能避开敏感点，在经过敏感目标时禁止鸣笛。 （6）在厂界处栽植树木，以降低噪声对周围敏感点的影响。 根据分析，通过采取上述措施后，项目营运时东、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求，南厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，噪声防治措施可行。 - 2.5生态防治措施 （1）生态影响的恢复措施 项目建设对评价区内的生态环境不可避免的产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。 生态恢复实质上就是被破坏生态系统的有序演替过程，这个过程使生态系统可能恢复到原来的状态。但是，由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用取向影响，生态恢复并不意味着在所有场合下都能够或必须使恢复的生态系统都是原来的状态，生态恢复最本质的目的就是恢复系统的必要功能并达到系统自然维持状态。对于本项目具体有以下措施： 建设单位在生产区结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离带，防止污染扩散。道路的绿化以种植行道树为主，选择适宜当地的树种进行栽种，形成沿道路绿化带，尽量提高厂区的绿化率。 （2）水土流失防治措施 建设单位根据项目自身性质及厂区布局，恢复厂区内部分植被。 场地排水：按照厂区地形高低，修建排水沟，使场地外的来水不对厂区造成冲击，又能使厂区内的雨水及时利用或排走。 厂区内硬化、绿化：对厂区内专用的堆放场进行硬化。对各种建筑物之间的空地，建设单位结合场地内的不同功能区进行美化和绿化。 2.6物料运输及管理措施 项目物料运输过程应该采取以下措施： （1）驾驶员应当了解所运载物质的性质、特性、包装形式和发生意外时的应急措施。在运输、装卸过程中，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求； （2）物料运输过程中采用帆布、篷布遮盖措施； （3）物料运输时间尽可能避开交通高峰时段，选在20:00～22:00，运输路线要避开居民区，运输过程中经过居民点处，禁止鸣笛。 （4）物料料运输过程中经过敏感点车速控制在20km/h以内，减少起尘量。 项目原辅材料管理措施如下： （1）对年度销售预测科学化，生产安排合理化，任务分解精确化。 （2）建立仓库预警机制，确定各个物资的经济订货量。 （3）加强企业内部物流全程跟踪，充分利用供应商仓库，实现降低库存量。 （4）掌握供应商的生产能力和信用度，准确把握原材料和包装的供应周期。 - 2.7环境风险防范措施 2.7.1火灾事故风险防范措施 （1）消除和控制明火源：厂区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在厂区、办公区等处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾。 （2）防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 （3）仓库与周围构筑物设置一定的安全防护距离，以防火灾发生时火势蔓延。 （4）设1座10m3事故废水池和1个10m3消防水罐，避免对地下水造成影响。 2.7.2粉尘爆炸风险防范措施 （1）堆场采取喷淋作业方式，生产作业时扬起粉尘可大幅减少，有利于防止煤堆自燃发火和粉尘爆炸； （2）加强对厂区日常管理工作，为预防煤堆自燃起火情况，应组织日常安全检查，有效预防煤堆起火和粉尘爆炸事故； （3）加强储煤库内通风，避免粉尘堆积。 2.7.3大气环境风险防范措施 （1）废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。 （2）员工在生产过程佩戴口罩，防止废气不达标排放时对人体造成危害。 （3）管理人员每天对各废气设施巡检一次，查看废气净化设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。 2.7.4建立健全的安全环境管理制度 （1）制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 （2）严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 （3）加强原料、产品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 （4）建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 1）事故应急方案框架 事故应急方案框架，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失有积极意义。 2）应急预案组织结构 本项目的应急预案组织结构的主要内容应包括：应急组织及职责、应急教育及演习、应急设备及器材、应急通讯联络、应急抢险、应急监测、应急安全与保卫、事故后果评价等内容。本评价报告中仅提出原则性及可操作性的应急预案供生产单位参考，保证出现紧急情况时能够按程序行动，以减少事故损失。 3）应急方案 根据本项目的工程特点，编制事故应急方案，分为综合应急方案和具体应急方案两部分。 ①综合应急方案 A、发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。 B、防止二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。 C、建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 ②具体应急方案 具体应急预案应包括以下主要内容： A、总则 应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。 B、处理原则 事故发生后事故处理的基本程序和要求。 C、应急计划区 危险目标：储煤库。 环境保护目标：项目周边的村庄。 D、预案分级响应条件 根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。 E、应急救援保障 应根据消防部门、安监局和环保局的要求，在储罐区、办公区等区域配备一定数量的应急设施、设备与器材，同时配备相应的应急监测设备。 F、报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 G、应急措施 应急预案主要内容见表9-2。 表9-2 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 重大危险源：储煤库 环境保护目标：周边村庄. 2; 应急组织机构、人员; 实施应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 发生火灾时，在场职工立即疏散周围群众，对附近住户或人群进行口头通告，要求远离着火点200m以外；将人群安置在着火点上风向，确保CO对居民的影响较小；快速扑灭着火点，以减少CO的排放和对居民的影响；将附近居民安置在通风、宽敞易于气体扩散的场地；事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 2.7.5风险评价小节 根据项目风险分析，本项目潜在的风险为火灾事故风险、粉尘爆炸、废气事故性排放等。企业应严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，同时制定有效的应急方案，使事故发生后对环境的影响减少到最低程度。建设单位在按照本报告表的要求，做好各项风险的预防和应急措施的前提下，发生污染事故的几率较小，所产生的环境风险可防可控。 - 2.8土壤环境保护措施 （1）源头控制措施 根据企业的生产运行计划，每半年进行一次停机检修，避免事故发生；企业在建设期应对一般防渗区按照相关要求做好防渗措施，避免垂直入渗等事故发生。 （2）过程防控措施 根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。具体如下： ①根据企业的运行计划，每半年进行一次停机检修，避免事故发生，一旦发生事故状态立即检修； ②涉及物料储存的原料库房、物料堆场等区域应做好防渗层的检查维修工作，及时对破损的防渗层进行修补。生产过程中的各种物料及污染物均须确保与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，尽可能避免对土壤环境造成不利影响。 3.项目结束后场地恢复方案 （1）项目土地恢复完成以后，项目区土地应达到以下几方面的要求： 1）恢复后的土地能与自然条件作用形成的地形保持一致，其景观地貌要与周围未被破坏的土地相协调； 2）恢复后的土地表层要具有可供植物生长的土壤环境； 3）新建立的生态系统基本稳定，恢复地具有一定的自适应和抵抗污染及破坏的能力； 4）土壤侵蚀和水土流失得到有效控制。 （2）采取如下恢复措施： 1）地面平整与松翻：废弃物清理掩埋后对地面进行土地平整和松翻，翻地深度为30cm，提高地面平整度的同时使覆土后的新土与原土结合，并改善土壤的紧实层，有利于土壤保摘，从而提高抗旱防涝的能力。 2）覆土:在进行废弃物掩埋、沟土回填、地面平整及松翻等工程后，将购置的种植土回填，以30cm厚度均匀覆盖在最上层，作为耕作层土壤。 3）旋耙耕地：对占地进行地面平整、松翻及表土均匀回填后，进行旋耙耕地和起垄，使地块达到播种耕作的要求。

- 环境管理与监控计划

1、环境管理 本项目为煤炭储运中心、煤炭交易市场，项目建成后，公司按照现代企业制度进行组织运行，本次煤炭储运中心实行公司领导的厂长负责制。 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出环境空气、废水和噪声的管理，做到达标排放。加强对产品堆场管理，项目堆场进行遮盖，减少扬尘。加强生产物料的运输机装卸管理，定期对厂区场地洒水、清扫，减少扬尘的产生；加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行，防止生产废水外排；加强运输车辆及铲车的维护，降低厂界噪声对周围环境的影响。 2、环境监测 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声的定期监测；不定期对废水处理、回用和固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见下表。 表10-1 本项目运营期环境监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制目标. 污染源监测; 无组织; TSP; 排放源上风向设置一个监测点，下风向的厂界外设置三个点; 每年监测1次; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5. 噪声; Leq(A); 厂界外1m处，边界设4个测点; 一季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类（南厂界4类）标准. 5、项目总投资及环保投资 本项目的总投资为500元。其中环保投资26.2万元，占总投资的5.24%。全部由建设单位自筹解决。项目环保投资见表10-2。 表10-2 项目环保投资概况(万元) 类别; 项目; 具体措施; 投资 (万元). 施工期; 扬尘; 洒水降尘、及时清扫路面尘土; 0.5. 噪声; 简易隔声屏障、使用低噪声施工设备; 1.0. 固体废弃物; 生活垃圾运往环卫部门指定地点; 0.5. 废水; 一座5m3防渗沉淀池、1座防渗旱厕; 3.0. 运营期; 废气; 堆场扬尘; 洒水降尘、全封闭库房、库顶安装防尘喷雾器; 厂房计入工程投资，其余0.5. 装卸扬尘; 全封闭库房、利用洒水软管喷洒抑尘; 厂房计入工程投资，其他0.5. 道路运输扬尘; 厂区硬化、洗车台1处，占地面积为10m2; 1.0. 汽车尾气; 加强管理、绿化、减速慢行; 9.0. 废水; 生活污水; 利用施工期1座防渗旱厕; /. 汽车轮胎清洗废水; 1座5m3防渗沉淀池; /. 雨水; 1座10m3雨水收集池、雨水导排渠; 1.5. 固体废弃物; 生活垃圾; 1个垃圾桶; 0.1. 沉淀池煤泥; 沉淀池煤泥定期清掏于沉淀池周边空地进行晾晒后掺入原煤外售; 0.1. 地下水; 事故池; 重点防渗; 1.0. 储煤库、沉淀池、洗车平台、雨水池、旱厕、雨水渠、煤泥晾晒场; 一般防渗区; 3.5. 噪声治理; 基础减振、建筑隔声、加强设备维护保养; 1.0. 环境风险; 禁止烟火、10m3事故废水池、10m3消防水罐、应急预案; 3.0. 合 计; 26.2. 6、环境保护措施竣工验收管理 本项目建成后，污染源治理设施“三同时”建成，环保设施验收内容见表10-3。 表10-3 建设项目竣工环境保护设施验收情况 时段; 污染治理; 验收项目; 验收内容; 验收标准. 运营期; 废气控制; 煤炭堆尘; 洒水降尘、全封闭库房、库顶安装防尘喷雾器; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭工业所属装卸场所、煤炭贮存场所无组织排放限值. 装卸粉尘; 全封闭库房、利用洒水软管喷洒抑尘. 汽车运输扬尘; 进场及场区道路硬化处理，篷布遮盖，防止煤炭洒落; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放标准限值要求. 汽车尾气; 加强管理、绿化、减速慢行. 废水控制; 雨水; 雨水导排渠; 厂区及进出口道路. 1座10m3雨水收集池; 容积、一般防渗区. 汽车轮胎清洗废水; 1处洗车台，占地10m2; 一般防渗区. 噪声控制; 设备噪声; 选用低噪设备、基础减振、绿化; 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（南厂界4类）标准限值. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集箱; 妥善处置. 煤泥; 定期清掏晒干后，掺入原煤外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）. 环境风险; 场区; 禁止烟火、10m3事故废水池、10m3消防水罐、应急预案; /. 地下水; 事故池为重点防渗区; 防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; /. 储煤库、洗车平台、沉淀池、旱厕、雨水池、雨水渠、煤泥晾晒场为一般防渗; 3:7灰土+土工膜+小红砖+10cm混凝土防渗方式，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s; /. 办公生活区为简单防渗区; 民用建筑要求处理; /.

- 结论与建议

- 1、结论 - 1.1项目概况 本项目占地面积为5194.8m2，总建筑面积为4000m2。主要建设内容及规模：项目建设1座封闭式储煤库（原煤和成品库）及生产生活区等。 本项目总投资500万元，其中环保投资26.2万元，占总投资的5.24%。 - 1.2项目审批符合性分析 （1）项目产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于F5161煤及制品批发，本项目属于煤炭储存项目。 根据国务院关于发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中：“三、煤炭”中“15、大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造”。 因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）与甘大气治理领办发〔2019〕5号文符合性分析 根据甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于印发《全省储（售）煤场专项清理整治工作实施方案》的通知（甘大气治理领办发〔2019〕5号），本项目符合甘大气治理领办发〔2019〕5号文中的相关规定。 （3）总体规划符合性分析 本项目位于合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村，项目占地面积为5200m2，项目用地规模基本合理，符合集约节约用地政策。项目取得了《建设用地预审意见书》（合国土预〔2019〕01号），项目用地用途为乡镇企业用地，符合《老城镇土地利用总体规划》规定的建设用地用途管制分区。 根据甘肃子午岭自然保护区合水管理局功能区划图，本项目不在子午岭自然保护区内，距离甘肃子午岭自然保护区缓冲区、实验区及核心区的距离约为14.9km、20.8km、22.1km。 综上，本项目的建设符合《老城镇土地利用总体规划》的用地要求，符合甘肃子午岭自然保护区合水管理局功能区划中的要求。 （4）选址的合理性分析 根据甘肃子午岭自然保护区合水管理局功能区划图，本项目不在子午岭自然保护区内，距离甘肃子午岭自然保护区缓冲区、实验区及核心区的距离约为14.9km、20.8km、22.1km。 本项目位于合水县老城镇牧家沟行政村白家沟自然村，项目占地面积为5200m2，项目用地规模基本合理，符合集约节约用地政策。项目取得了《建设用地预审意见书》（合国土预〔2019〕01号），项目用地用途为乡镇企业用地，符合《老城镇土地利用总体规划》规定的建设用地用途管制分区。 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、饮用水源涵养区和其它需要特别保护的区域内，因此，从环境功能区划角度看，本项目建设符合环境功能区划的要求，不涉及生态红线。 根据现状环境空气监测结果，各监测点中监测因子SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5均满足相应标准要求，项目区环境空气质量较好，有一定的容量。根据地表水监测结果，各断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本项目废气均可达标排放，本项目实施后喷淋用水、道路喷洒用水及绿化用水经蒸发损耗，汽车轮胎清洗废水经沉淀池收集后回用；项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘，项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。项目对水环境的影响较小。固体废物方面，项目所产生的固体废物均采用相应的处置措施，不会对周围环境造成二次污染。声环境方面，项目采取降噪措施使东、西、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准限值，南厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中4类标准限值，对声环境影响较小。 综上所述，本项目选址合理、可行。 - （5）与国发【2005】39号文符合性分析 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发【2005】39号）中明确提出：“以降低二氧化硫排放总量为重点，推进大气污染防治。加快原煤洗选步伐，降低商品煤含硫量”的要求。《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（国发【2005】18号）中第十九条明确提出：推动洁净煤技术和产业化发展。大力发展洗煤、配煤和型煤技术，提高煤炭洗选加工程度。本工程建设符合《若干意见》要求。因此，分析结果，本工程符合国务院颁布的相关法规政策。 根据庆阳市人民政府安排，市政府办、市大气污染防治工作领导小组、市大气办先后印发了《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案》、《关于切实做好全市环境保护重点问题整改工作的通知》、《关于印发<庆阳市区大气污染“冬防”严防严控期精准治污实施方案>的通知》等文件，推进散煤治理及洁净煤配送网络建设，加快建立全市煤炭消费量统计体系，确定年度煤炭消费压减目标，实施清洁能源和准清洁能源替代。 综上所述，本项目为原煤储存，符合相关文件及规划要求。 - 1.3“三线一单”符合性分析 （1）环境质量底线 在按照“三同时”制度认真落实工程设计、环评报告提出的改进措施并强化环境管理后，废水无外排，废气污染源及噪声可实现达标排放，固体废物得到合理贮存、处置或利用；生态环境影响得到有效控制、恢复、补偿，并减至最小程度，可以实现生态系统结构功能不降低的生态环境保护目标；环境风险可降低到当地环境能够容许的程度；项目实施后不改变区域环境功能。 （2）资源利用上线 项目运营后使用清洁的电力能源，符合国家推荐使用能源的要求。 （3）生态保护红线 目前项目所在区域未发布生态保护红线，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）和环境保护部印发的《生态红线划定技术指南》（环办生态[2017]48号，2017年5月27日），本项目实施区内不涉及“国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域”等需划入生态保护红线的国家级和省级禁止开发区，也不涉及“极小种群物种分布的栖息地、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地”等需根据实际情况划入生态保护红线范围的区域。 （4）环境准入负面清单 对照“市场准入负面清单 (2018版)”，本项目不属于禁止准入类项目。 - 1.4平面布置合理性分析 项目厂区地势平坦。项目所在地域常年主导风向为西北风，根据拟建项目地的主导风向和便利生产运输等因素，将项目主要建设有封闭式储煤库（原煤、成品煤）、地磅区、办公生活区、洗车台、雨水池、事故池、消防水罐及沉淀池等。总体布局为：南北方向设置一条厂区道路。地磅、洗车平台及沉淀池均位于厂区入口处；储煤库位于厂区西北侧；雨水池、消防水罐及事故池位于厂区中间；办公区及门房位于厂区南侧，宿舍位于厂区西南角，旱厕位于厂区东北侧。 - 项目封闭式储煤库位于厂区西北侧，办公区及门房位于厂区南侧，宿舍位于厂区西南角，厂区地面均做了硬化，项目所在地常年主导风向为西北风，生产区于办公生活区的侧风向，建筑物布设符合一般建筑物布设原则，可以有效减少生产区对生活区的影响。 - 综上，本项目功能分区明确，平面布置合理。 - 1.5环境质量现状结论 （1）环境空气质量现状 根据庆阳市2019年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物逐日监测数据（数据来源于中国空气质量在线监测分析平台历史逐日数据），项目所在区域属于达标区。 （2）声环境质量现状 从监测结果可知，项目东、西、北厂界环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，南侧厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 （3）地表水环境质量现状 根据水质监测结果，各监测断面监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类浓度限值要求。 - 1.6污染物达标排放情况 - 1.6.1施工期环境影响评价结论 本项目施工期对环境的污染主要是施工扬尘。汽车尾气、施工噪声、固体废物及生态环境影响，采取了相应的防治措施，工程施工期夜晚不作业，故对周围生态及其环境的影响均较小。 - 1.6.2营运期环境影响分析结论 - （1）废气 本项目运营过程中产生的废气包括储煤车间堆场扬尘、装卸扬尘、运输道路扬尘、运输车辆产生的少量汽车尾气。 1）扬尘 本项目储煤方式为封闭式储存，并于库顶安装防尘喷雾器，喷雾器喷头水雾覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水，有效抑制煤尘的产生。原煤装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用移动式洒水软管进行洒水抑尘。装卸和汽车运输过程中产生的粉尘经过洒水降尘和运输车辆设专用的篷布遮盖。本项目对运营期废气的防治措施主要有： ①对储煤堆场内运输道路进行硬化处理，并加强路面清扫，根据天气状况控制洒水次数，适当洒水抑尘，防治扬尘的二次污染。 ②对堆场扬尘、装卸等煤尘污染采用移动式洒水装置进行洒水抑尘。 ③在项目周边种植高大乔木，组成防护林带，减少煤尘对周围环境的影响。 ④加强管理措施，控制煤炭进场量，做到储销平衡，尽量减少项目区煤炭堆放。 ⑤遇到干燥、有风天气适当增加喷淋次数。 ⑥对储煤库内煤堆场适时进行严格管理，通过洒水降尘的方式使煤炭堆场表面保持湿润，保持煤堆表面含水率在10%左右，防止在干燥天气情况下自燃。 2）运输道路扬尘 道路运输：定期派专人进行路面清扫、洒水、运输车辆都采取篷布加盖措施保证密封输送；优化运输路线，尽量避免穿越沿线分布有行政办公区、学校、医院、居民区等敏感路段；加强厂区绿化。 3）汽车尾气 项目运营期运输车辆会产生少量的汽车尾气，通过加强管理，限制车速，加强厂区绿化等防治措施。 综上所述：项目运营期各种废气污染物采取上述防治措施后对环境的影响较小，运营期废气防治措施切实可行。 （2）地表水污染防治措施 本项目废水主要为职工生活污水和汽车轮胎清洗废水。 本项目实施后作业喷洒用水、道路喷洒用水及绿化用水经蒸发损耗，汽车轮胎清洗废水经沉淀池收集后回用；项目生活污水主要为盥洗废水，产生量很小，盥洗废水经收集、简单沉降后，用于厂区道路泼洒抑尘。项目设旱厕，粪便采用黄土覆盖的方法进行堆肥处理，交由附近农户定期清掏。 （3）地下水防治措施 为防止造成地下水污染，厂区采取分区防渗的措施，具体为：事故池为重点防渗区；储煤库、洗车平台、沉淀池、旱厕、雨水池、雨水渠、煤泥晾晒场为一般防渗；其他区域为简单防渗区。 ①重点防渗区 事故池为重点防渗区，其防渗要求为：防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s。 ②一般防渗区 储煤库、洗车平台、沉淀池、旱厕、雨水池、雨水渠、煤泥晾晒场为一般防渗区，其防渗要求为：3:7灰土+土工膜+小红砖+10cm混凝土防渗方式，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s。 ③简单防渗区 厂区内除了重点防渗区、一般防渗区、绿化以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区只要求对地面用水泥硬化即可。 综上所述，采取以上水污染防治措施后，运营期产生废水对水环境造成影响较小。措施可行。 - （4）固体废弃物污染防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要有沉淀池煤泥及职工生活垃圾。 - 项目生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后，及时清运至最近的生活垃圾转运站处置；沉淀池煤泥定期清掏于沉淀池周边空地进行晾晒后掺入原煤外售。 综上所述：项目运营期各种固废采取上述防治措施后，不会产生二次污染，运营期固废防治措施切实可行。 - （5）噪声防治措施 本项目营运期噪声主要来源于煤炭卸料、配煤和装运过程中机械运行产生的机械噪声及进出运输车辆产生的交通噪声。对于配套设备的噪声防治措施有： 1）合理规划运输路线，尽可能避开敏感点，在经过敏感目标时禁止鸣笛。 2）合理安排生产作业时间，对高噪声设备的运行应尽量安排在昼间，避免高噪声设备夜间运行对周围声环境产生不利影响。 3）对流动噪声源，即运输原辅材料及产品的车辆，本项目在场区设置原料及产品运输车专用道路，并进出厂区时要做到减速慢行，严禁鸣笛，禁止夜间22：00至次日6:00进行物料运输。 4）合理布局高噪声设备，使高噪声设备远离居民点等声环境敏感点。 5）在厂界处栽植树木，以降低噪声对周围敏感点的影响。 根据分析，通过采取上述措施后，项目营运时东、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求，南侧厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准限值要求，噪声防治措施可行。 （6）生态防治措施 1）生态影响的恢复措施 项目建设对评价区内的生态环境不可避免的产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。 生态恢复实质上就是被破坏生态系统的有序演替过程，这个过程使生态系统可能恢复到原来的状态。但是，由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用取向影响，生态恢复并不意味着在所有场合下都能够或必须使恢复的生态系统都是原来的状态，生态恢复最本质的目的就是恢复系统的必要功能并达到系统自然维持状态。对于本项目具体有以下措施： 建设单位在生产区结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离带，防止污染扩散。道路的绿化以种植行道树为主，选择适宜当地的树种进行栽种，形成沿道路绿化带，尽量提高厂区的绿化率。 2）水土流失防治措施 建设单位根据项目自身性质及厂区布局，恢复厂区内部分植被。 场地排水：按照厂区地形高低，修建排水沟，使场地外的来水不对厂区造成冲击，又能使厂区内的雨水及时利用或排走。 厂区内硬化、绿化：对厂区内专用的堆放场进行硬化。对各种建筑物之间的空地，建设单位结合场地内的不同功能区进行美化和绿化。 （7）环境风险防范措施 火灾事故风险防范措施 1）消除和控制明火源：厂区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在厂区、办公区等处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾。 2）防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 3）仓库与周围构筑物设置一定的安全防护距离，以防火灾发生时火势蔓延。 4）设1座10m3事故废水池和1个10m3消防水罐，避免对地下水造成影响。 粉尘爆炸风险防范措施 （1）堆场采取喷淋作业方式，生产作业时扬起粉尘可大幅减少，有利于防止煤堆自燃发火和粉尘爆炸； （2）加强对厂区日常管理工作，为预防煤堆自燃起火情况，应组织日常安全检查，有效预防煤堆起火和粉尘爆炸事故； （3）加强储煤库内通风，避免粉尘堆积。 大气环境风险防范措施 1）废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。 2）员工在生产过程佩戴口罩，防止废气不达标排放时对人体造成危害。 3）管理人员每天对各废气设施巡检一次，查看废气净化设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。 建立健全的安全环境管理制度 1）制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 2）严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 3）加强原料、产品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 4）建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 - （8）土壤环境保护措施 1）源头控制措施 根据企业的生产运行计划，每半年进行一次停机检修，避免事故发生；企业在建设期应对一般防渗区按照相关要求做好防渗措施，避免垂直入渗等事故发生。 2）过程防控措施 根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。具体如下： ①根据企业的运行计划，每半年进行一次停机检修，避免事故发生，一旦发生事故状态立即检修； ②涉及物料储存的原料库房、物料堆场等区域应做好防渗层的检查维修工作，及时对破损的防渗层进行修补。生产过程中的各种物料及污染物均须确保与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，尽可能避免对土壤环境造成不利影响。 - 1.7综合评价结论 综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，平面布置合理。本项目在采取有效的污染控制措施后，能确保废气、废水和噪声达标排放，固体废物得到妥善处置。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境影响较小。因此从环保角度分析，该项目建设可行。 - 2、建议 （1）加强环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强员工的环保意识，尽量减少项目运行后对周围环境的影响。 （2）应按照企业运作方式，落实企业领导和各部门的责任制，做好组织和管理工作。 （3）禁止夜间22：00至次日6:00以及午休时间进行物料运输。 （4）加强原辅材料运输过程和堆场的管理，及时进行场地冲洗及喷洒，车辆在厂区内尽量保持低速行驶，以有效地减少扬尘产生。 （5）厂区内非作业区的空地应进行硬化或绿化。