合水县蒿板供水工程建设管理局

合水县蒿板供水工程项目

环境影响报告表

宁夏特莱斯环保科技有限公司

二〇一五年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部

建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县蒿板供水工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县蒿板供水工程建设管理局 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨杰 |  | 联系人 | 陈旭阳 |  |
| 通讯地址 | 合水县西华池镇西华南街 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0934-5521712 | 传真 | 0934-5521712 | 邮政编码 | 745400 |
| 建设地点 | 合水县蒿咀铺乡王家河水库，供水区域为蒿咀铺、老城、板桥3个乡镇的11个行政村，53个自然村 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 甘肃省水利厅 |  | 批准文号 | 甘水农水发[2014]101号 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | D4610 自来水生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1986 |  | 绿化面积 （平方米） | 280 |  |
| 总投资 （万元） | 1406 | 其中：环保投资（万元） | 36.9 | 环保投资占 总投资比例 | 2.62% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 | 2015年6月 |  |

工程内容及规模 一、项目由来 合水县地处陇东黄土高原沟壑区，干旱少雨，水资源短缺。生活给水基础设施缺乏，供需矛盾十分突出，工程型、资源型和水质型缺水并存，农村饮水安全问题长期难以解决。合水县蒿咀铺、老城、板桥工程解决饮水困难不安全总人口16894人，其中包括不安全人口为10187人、返困不安全人口为2368人及乡镇人口和企事业单位人口4339人。 蒿板供水工程供水范围涉及合水县蒿咀铺、老城、板桥3个乡镇的11个行政村，53个自然村。供水区群众大部分居住生活在合水川川道右岸，目前生活用水主要靠自打浅层土井和到河道拉水，近几年，因气候干旱、石油开采等因素，水量明显减少，直接影响群众的正常生活；蒿咀铺、老城、板桥3个乡镇街道城镇人口饮水、事业单位用水主要依靠零星、分散水源如小电井、泵站扬水工程等，水量较小，难以满足要求；板桥乡所在的唐沟圈及老城镇庙庄和赵家塬等地的群众生活在黄土残塬塬面，该区不能储藏地下水，不能打机井，只能依靠收集雨水或到几公里外的沟底拉水，饮水十分困难。不难看出，饮水问题已经严重的制约了蒿咀铺、老城、板桥3个乡镇的居民生活水平和社会经济的发展。为此，合水县蒿板供水工程建设管理局规划新建供水工程，以解决区域群众的饮水安全问题。 根据现场勘查，本项目已于2014年6月开工实施。目前，项目主体工程已施工完毕，未正式投入营运，本次为补办环评。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，以及合水县环境保护局对工程环境管理的要求，该建设项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。2015年4月9日，合水县蒿板供水工程建设管理局正式委托宁夏特莱斯环保科技有限公司进行项目环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表（委托书见附件1）。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在区域的自然、社会环境和人文环境资料。在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制完成《合水县蒿板供水工程项目环境影响报告表》。 二、项目建设可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要建设内容为取水及净水工程、输配水管网工程及其附属建筑及设备安装工程，具体是在水源地王家河水库修建净水厂一座，自净水厂至供水末端板桥乡铺设供水管线，供水到户。经过检索《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目兼属于第一类鼓励类中第二项“水利”中“4、农村饮水安全工程”，第一类鼓励类中第二十二项“城市基础设施”中“9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，同时，本项目已取得甘肃省水利厅对项目的工程初步设计的批复，甘水农水发[2014]101号（附件2）。因此，项目建设符合国家的产业政策。 2、选址及规划符合性分析 （1）选址合理性分析 ①水源选择合理性分析 本项目水源为王家河水库，项目取水许可证见附件3。王家河水库位于合水县县川河上游蒿咀铺乡政府东北侧，水库大坝于1974年3月动工兴建，1974年7月竣工。该水库按10年一遇洪水标准设计，洪峰流量为19.31m3/s，洪水总量为118.84万m3，总库容为109万m3，其中防洪库容为48.2万m3，兴利库容为36.2万m3，死库容（淤积库容）24.6万m3。该水库是一座集灌溉、防洪为一体的小（1）型水库，工程等级IV等级。水库工程由壤土均质大坝和放水卧管、输水洞两部分组成。 2003年4月，庆阳市水务局组织有关技术人员对王家河水库进行大坝安全鉴定，王家河水库自1974年建成以后，由于原设计防洪标准低，库区多年来淤积，防洪能力不能满足现行规范要求，建议采取可行工程措施进行加固除险，确保大坝的安全和效益的发挥，鉴定结论为三类坝；根据水利部《全国病险水库除险加固专项规划建设项目大坝安全鉴定核查方案》（办建管[2007]238号）有关规定，省水利厅组织工作组对王家河水库大坝安全鉴定成果进行了书面材料核查和现场核查，大坝安全鉴定结论及核查意见详见附件4。 王家河水库工程特性详见下表1。 表1 王家河水库大坝特性表 序号; 名称; 单位; 现状; 加固; 备注. 一; 水文. 1; 流域面积; Km2; 80. 2; 坝址以上年径流量. 多年平均径流深; mm; 25.0. 多年平均径流总量; 万m3; 200.87. 3; P=50%径流总量; 万m3; 176.60. P=75%径流总量; 万m3; 122.98. 4; 代表性流量. （1）; 洪水标准及洪峰流量（P=10%）; m3/s; 19.31. （2）; 洪水标准及洪峰流量（P=1%）; m3/s; 61.36. （3）; 洪水标准及洪峰流量（P=0.33%）; m3/s; 535.5. （4）; 洪水标准及洪峰流量（P=3.33%）; m3/s; 234.5. 5; 洪量. （1）; 洪水标准及洪峰流量（P=10%）; 万m3; 44.78. （2）; 洪水标准及洪峰流量（P=1%）; 万m3; 118.84. （3）; 洪水标准及洪峰流量（P=0.33%）; 万m3; 400.98. （4）; 洪水标准及洪峰流量（P=3.33%）; 万m3; 209.15. 二; 水库. 1; 水库水位. （1）; 死水位; m; 114.4; 117.5. （2）; 汛限水位; m; 117.5. （3）; 正常蓄水位; m; 117.2; 119.8. （4）; 设计洪水位; m; 119.6. （5）; 校核洪水位; m; 120.2; 121.13. 2; 水库库容. （1）; 总库容; 万m3; 109; 133. （2）; 调洪库容; 万m3; 48.2; 67.3. （3）; 兴利库容; 万m3; 36.2; 36.56. （4）; 死库容; 万m3; 24.6; 65.7. 三; 主要建筑物. 1; 大坝. （1）; 坝型; 壤土均质坝. （2）; 坝顶高程; m; 121.8; 121.8. （3）; 最大坝高; m; 21.8; 21.8. （4）; 坝顶长度; m; 261; 261. （5）; 坝顶宽度; m; 4; 4. （6）; 迎水坡坡比; 1:3; 1:3. （7）; 背水坡坡比; 1:2; 1:2. 2; 溢洪道; 新建. （1）; 进口高程; m; 117.5; 包括进口引水段、渐变段、泄流槽、消力池、尾水渠. （2）; 长度; m; 281. （3）; 设计泄流量; m3/s; 330.24. 3; 卧管. （1）; 斜长; m; 20; 24. （2）; 底高程; m; 105.2; 105.2. 4; 输水洞. （1）; 型式; 砌石拱洞. （2）; 洞顶高程; m; 108.8; 108.8. （3）; 总长; m; 88; 88. （4）; 最大泄流量; m3/s; 1; 1. 2008年初，庆阳市水利勘测规划设计院对王家河水库进行了实地勘测并对存在问题进行了复核，根据复核结果，提出了对王家河水库进行除险加固。 王家河水库于2010年完成除险加固，除险加固的主要内容包括增设防浪墙、开敞式溢洪道；整修坝面、迎背水坡坝坡、增设两侧坝坡、坝肩排水渠及大坝背水坡排水体；维修加固卧管和输水洞；对泄流输水渠水毁段进行拆除重建；更换泄水、输水控制闸阀及设备；增加坝体观测设施、简易防汛道路等；除险加固后仍属于小（1）型IV等水库，防洪标准为30年一遇洪水设计、300年一遇洪水校核。除险加固后的水库工程特性如表1所示。 综上，王家河水库可作为可靠的供水水源。 ②净水厂选址合理性分析 净水厂选址位于合水县蒿咀铺乡王家河水库右坝肩，青兰高速公路南侧平滩，具体地理位置见附图1。净水厂东侧、西侧以及南侧主要为空地和农田，净水厂地势高于周围农田，评价范围内没有制约本项目建设的环境敏感点和污染型企业，无特殊保护文物古迹、自然保护区和其他特殊环境制约因素；项目建设净水厂1座、泵站1座，建设和营运过程中产生的污染物极少，能得到有效的治理，对周边环境不会产生明显影响。 ③输配水管道选线合理性分析 为保证供水安全，便于施工，少占农田，输配水管网的布置应根据乡镇规划布局、供水规模确定；管线走向主要沿现有道路布置，并留有一定的余地；根据地形地貌，减少与建筑物的交叉和横穿公路的次数，高水高配，压缩供水管直径及管段长度，减少管槽开挖工程量；输水主管道最低处应留有检修放水阀；主干管过路与建筑物交叉须作特殊工程处理；考虑实际情况，预留一定的空地。 本项目输配水管线首先根据测绘和现场踏勘，结合供水区域交通线路状况，根据实际情况选用最优、最短的线路。供水主管道沿309国道道路布置，在杨坪、太白塬、锦坪3个支管供水片区共铺设输配水管道108km。 （2）用地及规划符合性分析 ①与用地及规划性质符合性分析 根据项目选址意见书甘建村规（公企）字（2015）第043号（见附件5），项目净水厂选址获得了合水县住房和城乡建设局的允许，合水县国土资源局出具了建设项目用地预审意见书合国土预[2015]42号（见附件6），项目占地1986m2，用地性质属于水利设施用地；杨塬水塔用地及选址已经由合水县住房和城乡建设局以甘建村规（公企）字（2015）第074号批准（详见附件6）；项目清水沟泵站用地及选址已经由合水县住房和城乡建设局以甘建村规（公企）字（2015）第075号批准（详见附件6）。本项目建设内容主要为取水及净水工程、输配水管网工程，建成营运后将解决所在地区16894人的饮水不安全问题，项目建设符合用地及规划性质方面的要求。 ②与合水县农村饮水安全工程“十二五”规划符合性分析 在工程规划方面，合水县农村饮水安全工程“十二五”规划以地表水、地下水为水源，新建泵站扬水工程3处，管道引水工程4处，学校安全饮水工程2处，拟新增供水量2070m3/d，解决4.14万人的农村人口及0.5万师生的饮水不安全问题；“十二五”规划范围包括合水县县城以下的吉岘、肖咀、段家集、固城、太莪、店子、何家畔、蒿咀铺、太白、板桥、老城等11个乡镇，40个行政村的4.14万人的饮水安全；规划分区为苦咸水规划区和其他饮水安全问题规划区，苦咸水规划区包括沿马莲河河道两岸及咀梢居住的板桥镇、何家畔2乡镇的2个行政村，其他饮水安全问题规划区包括板桥、老城、蒿咀铺、太莪、店子等十个乡镇的村民沿塬边咀梢居住，取水距离远，饮水不方便。 合水县蒿板供水工程项目以王家河水库作为供水水源，为地表水，工程类型为泵站扬水工程，供水量为936.92m3/d，解决16894人的饮水不安全问题；供水范围包括蒿咀铺、老城镇、板桥3个乡镇的11个行政村，53个自然村，项目于2015年7月底竣工；供水范围内居民沿塬边咀梢居住，取水距离远，饮水不方便，属于其他饮水安全问题规划区。因此，在工程规划方面，本项目建设符合合水县农村饮水安全工程“十二五”规划。 在水资源供需分析方面，其它饮水安全问题规划区利用葫芦河、固城河及县川河河道水为水源，新建泵站扬水工程3处，解决该区域内1.9373万人的饮水安全问题。保证P=95%，葫芦河地表年径流量3400万m3，其中自产年径流量1350万m3，入境径流量2050万m3；县川河地表年径流量768万m3，其中自产径流量768万m3；固城河地表年径流量713万m3，其中自产径流量713万m3，可满足供水需求。 合水县蒿板供水工程项目供水范围为蒿咀铺、老城镇、板桥3个乡镇的11个行政村，53个自然村，属于其它饮水安全问题规划区，项目为泵站扬水工程，水源为王家河水库，水库蓄水由县川河补给，供水量为936.92m3/d，341975.8m3/a，县川河年自产径流量768万m3，能够满足本项目供水需求。因此，从水资源供需方面分析，本项目建设符合合水县农村饮水安全工程“十二五”规划。 综上，本项目建设与用地规划及工程规划是相容的。 三、工程建设内容及规模 1、项目概况 项目名称：合水县蒿板供水工程项目 建设地点：合水县王家河水库，供水区域涉及蒿咀铺、老城镇、板桥3个乡镇 建设性质：新建（补办环评） 总投资及资金筹措：项目总投资1406万元。其中，中央投资524万元，省级配套678万元，市级配套29.2万元，县级配套174.8万元。 2、供水水源水质、供水量及供水方式 （1）水源水质 合水县蒿板供水工程水源位于蒿咀铺乡王家河水库，该水源靠近子午岭林区，位于马莲河二级支流县川河上游；项目利用王家河水库蓄水作为水源，根据2013年10月31日对水源水的检测，除细菌总数、大肠菌群数及浑浊度3项超标外，其余检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中的限值要求；本项目采用絮凝、沉淀、过滤及消毒净水工艺，根据净水厂出水水质监测报告（附件7），水质完全符合饮用水水质要求。 （2）供水规模 本项目设计基准年2013年，设计水平2028年供水量为936.92m3/d，341975.8m3/a；项目供水范围为合水县蒿咀铺、老城、板桥3个乡镇的11个行政村，53个自然村，解决饮水不安全总人口16894人。 （3）供水方式 本项目以王家河水库作为水源，从水库下游卧管泄水渠出口修建取水构筑物，潜水泵将水提送至净水厂，经处理后至清水池，沿主管道自流3.5km，至蒿咀铺乡开始供水，主管道铺设至供水末端板桥乡政府，主管道沿途有3处支管供水片区。 ①合水川主管供水区 供水管线走向：王家河水库下游水泵前池→净水厂→输水主管道（沿309国道铺设，并沿途铺设配水管）→供水末端板桥乡政府→用水户。 ②杨坪支管供水区 主管道铺设至蒿咀铺乡黄堡处设支管道。 管线走向：王家河水库下游水泵前池→净水厂→输水主管道→老城镇东关分口支管→自流至倒钟寺（沿途铺设配水管）→用水户。 ③太白坳支管供水区 主管道铺设至老城镇清水沟沟口处设支管道。 管线走向：王家河水库下游水泵前池→净水厂→输水主管道→清水沟泵站→扬水管道→杨家塬新建水塔→沿途铺设配水管→用水户。 另一管线走向：杨家塬新建水塔→现有水池→扬水管→赵塬南咀现有水池→赵塬现有供水管道→用水户。 ④锦坪支管供水区 主管道铺设至板桥乡锦坪处设支管道。 管线走向：王家河水库下游水泵前池→净水厂→输水主管道→板桥乡板桥分口支管（管道加压泵）→高位水池→自流至锦坪（沿途铺设配水管）→用水户。 4、建设内容及规模 本项目主要建设内容包括水源工程（取水及净水工程）、输配水管道工程及其附属建筑及设备安装工程。其中，取水工程内容为在王家河水库下游泄水渠取水；净水工程主要为新建净水厂，采用“絮凝沉淀+过滤+消毒”的净水工艺对原水进行处理，主要涉及建（构）筑物为综合净水装置、清水池、加药间、消毒间等；输配水管网工程主要为新建各类输配水管网108km，建设1座泵站，2座管道加压泵房，新建1座12m高30m3水塔、1座30m3高位水池及其配套设施。项目主要组成及规模详见表2。 （1）取水工程 在王家河水库卧管下游泄水渠，利用灌溉引水渠，取水口建筑为分水闸、拦污栅、取水钢管、控制闸阀井及100m3水泵前池及泵房。 （2）净水工程 项目净水工程选用“管道混合器混合+絮凝+沉淀+过滤+消毒”等处理工序的综合净水工艺，涉及的主要建（构）筑物及设备有絮凝池、沉淀池、过滤池及地下清水池。 （3）泵站 新建清水沟泵站一座，泵站由半地下室泵房、泵站管理房及地下水泵前池组成。 （4）输配水管网 ①管网 项目新建输配水管网108km，主要服务区域为合水川主管供水区、杨坪支管供水区、太白塬支管供水区及锦坪支管供水区。水源地至净水厂扬水车间采用304m、Dg150的钢管，老城镇采用4358m、Dg100的钢管，杨塬采用6600m、U-PVC扬水管。 ②加压泵房 建设加压泵房2座，位于老城镇杨塬及板桥乡板桥，建筑面积均为36m2。 ③水塔 建设1座高12m的水塔，体积30m3，位于老城镇赵塬。 四、公用工程 1、给、排水 （1）给水 本项目用水由自身供给。项目用水主要为自用水及净水工艺用水，其中，自用水包括职工生活用水及绿化用水；净水工艺用水包括反冲洗用水及化验用水。 本项目总劳动定员12人（清水沟泵站2人），年营运365天。根据《甘肃省行业用水定额（修订本）》（甘政发[2011]64号），职工生活用水量（含食堂用水）按50L/人•d计算，则职工用水量为0.6m3/d，219m3/a；项目绿化面积280m2，按1.5L/m2•次，每年60次计算，则绿化用水26.78m3/a，约合0.07m3/d。 在生产用水方面，化验用水为0.01m3/d，3.65m3/a；反冲洗用水0.03m3/d，11.4m3/a；沉淀池排泥用水37.48m3/d，13679m3/a。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，净水厂雨水经管网收集及雨水篦子后，最终从导排管口排至净水厂外东侧的排水渠；清水沟泵站设雨水收集管，最终经雨水篦子从导排管口汇入泵站西南侧的自然冲沟内。 生产废水包括沉淀池排泥水、滤池反冲洗水，依据生产废水水质监测报告（附件7），其水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，本次评价建议生产废水经集水井收集后，从水库大坝溢洪道排放；化验室废水经化验室废液收集桶统一收集后委托有资质的单位处理；生活污水中职工盥洗废水直接用于场地洒水，食堂废水经隔油池处理后用于厂区内道路洒水，旱厕定期由专门工作人员清掏，项目生活污水不外排。 综上，本项目用排水量情况详见表3。 表3 项目用排水情况一览表 用水项目; 用水标准; 用水量 （m3/a）; 耗水量 （m3/a）; 排水量 （m3/a）; 备注. 职工生活用水; 50L/人﹒d; 219; 219; 0; 含食堂用水. 反冲洗用水; 0.19m3/次; 11.4; 0; 11.4; 反冲洗频率为5次/月，平均0.03m3/d. 排泥水; 0.04m3/m3; 13679; 0; 13679; 37.48m3/d. 化验用水; 10L/d; 3.65; 0.73; 2.92; /. 绿化用水; 1.5L/m2﹒次 （一年60次）; 26.78; 26.78; 0; 绿化面积297.6m2，一年60次，平均0.07m3/d. 项目水平衡详见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 2、供热及制冷 项目冬季供暖采用电供暖，主要用于净水厂车间及办公楼供暖，清水沟泵站采用电暖扇；夏季制冷均采用空调与电风扇结合的方式。 3、供电 项目供电电源由所在地10KV电源获取，净水厂配置1台10KV/0.4KV、50KVA的变压器，清水沟泵站配置1台80KVA的变压器。水源及其他扬水工程采用低压配电柜；管道加压泵配置配电柜。 八、工程土石方平衡 本项目土石方挖填主要产生于供水管沟及水池开挖、净水厂及泵站基础开挖阶段。项目挖方总量为125432.45m3，填方总量为121175.81m3，弃方总量为4256.64m3。填方主要用于净水厂、泵站的场地平整及绿化覆土，管沟回填土加高及道路边坡加固。项目土石方平衡详见表6。 表6 项目工程土石方平衡一览表 项目; 挖方量; 回填量; 利用方; 弃方量. 净水厂工程; 2321.8; 1534.97; 786.83; 0. 泵站工程; 1695.45; 1229.22; 466.23; 0. 输配水管网工程; 121415.2; 114000.3; 3158.26; 4256.64. 合计; 125432.45m3; 119922.75; 1253.06; 4256.64. 项目土石方平衡图如下图所示： 图2 项目土石方平衡框图

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目净水厂位于合水县王家河水库右坝肩青兰高速公路南侧滩地，供水区域为蒿咀铺、老城镇、板桥3个乡镇。项目净水厂周边环境主要为农村地区，无重大工业企业污染源分布，环境质量现状良好。 1、环境空气质量现状 项目区环境空气质量现状数据引自《庆阳安旭油田技术服务有限公司庄二联伴生气回收站项目》于2013年12月3日-9日在合水县板桥乡柳沟村进行的环境空气质量监测。本项目位于合水县蒿咀铺乡王家河水库，供水管网涉及蒿咀铺乡、老城镇及板桥乡，柳沟村位于本项目管网所经区域，在项目评价范围内。因此，本次引用符合环境质量现状调查数据在时效性、代表性方面所作要求，监测报告见附件8。 （1）监测点位 共布设2个监测点位，1#监测点为柳沟村，2#监测点为徐家园（项目拟建地）。 （2）监测时间及频率 监测时间为2013年12月3日-12月9日，连续监测7天。 监测频次：PM10日均值浓度监测采样每日不少于12h，SO2、NO2日均值浓度监测采样每日不少于18h；SO2、NO2每日采样四次，分别为02：00、08：00、14：00、20：00，每次采样45分钟。 （3）监测项目及分析方法 本次监测及分析方法按照相关的环境监测技术规范进行，具体监测如表8所示。 项目环境空气监测数据统计见表9、表10。 根据监测结果可见，项目评价区域环境空气中SO2、NO2及PM10含量较低，该区域环境空气中SO2和NO2、PM101小时及日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准要求，区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状数据引用合水县疾病预防控制中心2013年10月15日~17日对王家河水库水源水质监测结果进行分析，具体报告见附件8，监测结果见表11。 3、地下水环境质量现状 项目区地下水环境质量现状数据引自《庆阳安旭油田技术服务有限公司庄二联伴生气回收站项目》于2013年12月5日在合水县板桥乡柳沟村进行的地下水环境质量监测。本项目位于合水县蒿咀铺乡王家河水库，供水管网区域为蒿咀铺乡、老城镇及板桥乡，柳沟村位于本项目管网所经区域，在项目评价范围内。因此，本次引用符合环境质量现状调查数据在时效性、代表性方面所作要求，监测报告见附件8。 （1）监测点位 共布设3个监测点位，1#监测点为柳沟村徐家园居民饮水井，2#监测点为徐家沟泉水，3#为柳沟村马家沟组居民饮水井。 （2）监测时间及频率 2013年12月5日，取一次值。 （3）监测项目 本次主要监测PH、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、总硬度和石油类，共计5项。 （4）监测结果及评价 地下水监测结果列于表12中： 4、声环境质量现状 2015年4月12日～4月13日，宁夏维尔康环境检测有限公司对本项目净水厂及清水沟泵站厂界进行了声环境质量监测，监测报告见附件8。 （1）监测点位 本次监测在王家河水库净水厂厂界布设4个监测点，在老城镇西关清水沟泵站厂界布设4个监测点，共计8个噪声监测点，具体监测点位见表13。 （2）监测时间及频率 监测时间为2015年4月12日-13日，每天昼间、夜间分别监测一次连续等效A声级，连续监测两天。 （3）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的技术要求进行。 （4）监测结果及评价 通过对拟建项目环境评价范围的噪声测量，得出各测点的噪声监测结果，具体数据如表14所示： 根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T-15190-94）中关于噪声区划分的方法，本项目属于2类及4a类声环境功能区，其中4#点位净水厂北厂界紧邻青兰高速，6#点位清水沟泵站南厂界紧邻县道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余厂界均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 由上表可见，被监测的1#、2#、3#均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，4#测点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；5#、7#、8#测点存在超标。其中，昼间最大超标倍数为0.09，夜间最大超标倍数为0.08；6#测点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。根据分析，清水沟泵站噪声超标主要是县道交通噪声及泵站内维修施工所导致的。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在地位于蒿咀铺乡王家河水库，净水厂西侧及南侧为农田和空地（滩地），北侧为青兰高速、陈家河村，东侧为空地；清水沟泵站所在地海拔较高，周围无环境敏感点；输配水管网所经区域行政隶属于蒿咀铺乡、老城镇及板桥乡，主要环境为乡村、河流、道路及农田。评价范围内无自然保护区、文物古迹、风景名胜等敏感区域。项目周围环境关系及敏感目标分布见附图6。根据本项目的环境影响特点和项目周围的环境特征，确定评价区域内主要环境保护目标及其保护级别见下表： 表15 项目净水厂及泵站主要环境保护目标 类别; 保护目标; 影响人数(人) 或范围; 方位; 与项目厂界最近距离; 环境要素; 环境功能区类别. 净水厂; 陈家河村; 20户，73人; 西北; 150m; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准. 白家老庄; 5户，21人; 东北; 865m. 陈家河村; 5户，21人; 西北; 150m; 声环境; 声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准. 王家河水库 县川河; /; 东侧; /; 地表水水质; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 泵站; 雨水下沟段; /; 西南侧; 土壤、植被; /. 表16 项目输配水管线周边主要环境保护目标 供水片区; 保护目标; 影响人数(人) 或范围; 方位; 距管线距离 （m）; 环境要素; 备注. 合水川主管供水区; 蒿咀铺村; 30户，159人; 北侧; 35; 环境空气 声环境; 施工期环境影响. 蒿咀铺中心小学; 150人; 北侧; 40. 九站村; 35户，201人; 北侧; 90. 九站小学; 100人; 北侧; 60. 东关村; 60户，321人; 北侧; 50. 老城镇中心小学; 200人; 西侧; 30. 合水县第二中学; 400人; 西侧; 30. 冯家庄; 22户，128人; 西侧; 35. 石坡; 16户，100人; 西侧; 43. 牧家沟村; 13户，62人; 西侧; 45. 柳沟村; 23户，129人; 西侧; 54. 柳沟小学; 230人; 西侧; 38. 董家沟村; 12户，83人; 南侧; 112. 杨坪支管供水区; 黄堡; 13户，85人; 东侧; 53. 唐家庄; 22户，139人; 东侧; 47. 戴家坪; 20户，127人; 东侧; 39. 太白塬支管供水区; 庙庄村; 18户，106人; 南侧; 35. 封家峁; 12户，63人; 南侧; 45. 陈庄; 22户，121人; 东侧; 53. 锦坪支管供水区; 锦坪村; 11户，65人; 北侧; 40. 孟家桥; 18户，103人; 北侧; 52.

| 总量控制指标 | 根据环境保护有关主要污染物排放总量控制的要求，结合工程的特征和排污特点，所在区域环境质量现状以及合水县环保局的环境管理要求，本项目确定以生产废水的COD、氨氮排放量作为污染物总量控制指标。建议申请污染物总量控制指标如下： COD：0.333t/a NH3-N：0.007t/a |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目主要建设内容包括取水、净水工程、输配水管道工程及其附属建筑及设备安装工程。根据现场踏勘，项目施工期已经基本结束，本次评价仅对施工期进行简要回顾性影响分析。项目净水厂、泵站等建设施工工艺见图3，管网建设施工工艺见图4。 图3 项目净水厂、泵站等施工工艺及产污节点图 图4 项目管道铺设施工工艺及产污节点图 施工期工艺流程说明： 项目施工期为净水厂建筑建设工程及供水管线建设工程。施工流程自建筑材料的运输采购起，建筑材料齐备后进行建筑基础建设，同时对供水管线进行布设施工。 （1）管线铺设施工 ①管沟开挖大多采用机械和人工相结合的方法，对于机械不能到达的线段则全部依靠人工开挖。采用机械开槽时，槽底预留20cm，由人工清理槽底，确保槽底原土不受扰动。 ②施工所使用的管材，管件应符合相关质量要求，管道上所使用的阀门和管件，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验，包括文字证明及实物的检查。管接口施工热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间，对管材的连接面加热，当两管材的连接面加热到熔融状态时，抽出加热板，施加一定压力，使之形成均匀一致的凸缘，待冷却后即熔接牢固。 ③把已经连接好的水管平直放入已经挖好的管沟内，使其排放正确后即可回填土方，使其位置固定。 （2）净水厂施工 净水厂位于青兰高速南侧滩地，主要进行各构筑物的基础开挖施工，然后在开挖的基础内进行地下基础施工及地上主体构筑物施工，主体构筑物建成后进行对室内、室外进行装修并运入各种设备进行安装，安装完成投入使用。 二、营运期 主要污染工序： 一、施工期 根据现场调查及踏勘，本项目已于2014年6月开工建设，基础建设工程已经完工，大部分设备安装到位，项目拟于2015年7月底全面竣工。 本项目施工期对环境的影响主要是施工扬尘、废气、废水、施工噪声、固体废弃物及生态影响。 1、扬尘及废气 施工期场地及管线开挖、填埋、装运土石方，以及建筑材料对方等过程产生的扬尘，均属无组织排放。另外，施工燃油机械及运输工具会排放废气。施工过程排放的扬尘和施工燃油机械及运输工具所排放的废气对周围空气环境有一定的影响。 2、噪声 施工期噪声源主要是挖土机、堆土机、装载机和夯实机，声级一般在90~105dB(A)，对周围声环境有一定的影响。 3、施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。 4、施工过程中施工人员的少量生活污水和施工废水。 5、本项目施工期一般会对施工活动区域内的局部生态环境产生一定影响，主要集中在管线铺设区域3m宽作业带范围内。 二、营运期 本项目建成运营后，对环境的影响主要来自净水厂的生产废水、职工生活污水、生活垃圾、污泥、噪声、食堂油烟及消毒间无组织排放气体。 1、废气 （1）食堂油烟 本项目食堂就餐职工约12人/d，每天提供两餐。食堂设灶头数两个，年工作日365天，厨房日工作时间约为3h，人均食用油消耗量以20g/人·餐计，油烟挥发率取2.83%，则食堂油烟产生量为4.96kg/a，浓度为2.26mg/m3。环评建议食堂选用净化效率为60%，排风量2000m3/h的油烟净化器，经处理后油烟放量为1.99kg/a，油烟排放浓度为0.90mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中油烟排放浓度小于2.0mg/m3的要求。 （2）消毒间废气 本项目消毒间运行过程中会泄露微量的二氧化氯及氯气，根据类比资料，二氧化氯产生量约0.002t/a，氯气产生量约0.0005t/a，均为无组织排放。本项目使用的二氧化氯，由二氧化氯发生器现场制备，使用过程中应在加药消毒间设排风设施。 2、废水 项目废水主要包括职工生活污水及生产废水，生产废水包括沉淀池排污水及滤池反冲洗水，以及化验室废水。 （1）生活污水 本项目总劳动定员12人，其中净水厂10人，清水沟泵站2人。根据《甘肃省行业用水定额（修订本）》（甘政发[2011]64号），职工生活用水量（含食堂用水）按50L/人•d计算，年营运365天，则职工用水量为0.6m3/d，219m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.48m3/d，175.2m3/a。生活污水中污染物产生浓度为COD350mg/L、BOD5250mg/L、SS300mg/L、NH3-N20mg/L，食堂废水中动植物油浓度为25mg/L，则污染物产生量为COD0.06t、BOD50.04t、SS0.05t、NH3-N0.003t及动植物油0.001t。 项目厂区内设防渗旱厕，因此，职工盥洗废水直接用于场地洒水抑尘；食堂废水经隔油池处理后用于厂区道路洒水，旱厕定期由专门工作人员清掏后用作堆肥，项目生活污水不外排，对周围环境影响较小。 （2）生产废水 净水厂生产过程产生废水主要是沉淀池排污水和滤池的反冲洗水，其中污染物的含量与水源水质中的污染物含量密切相关，本项目水库靠近子午岭林区，水库原水中泥沙含量较低。 ①沉淀池排泥水 净水厂运行过程中，沉淀池需要定期排放沉淀池下面的泥水，沉淀池排泥水主要为化学絮凝沉淀的泥沙。洪水期，水体较浑浊，水浑浊度高时，沉淀池一般每2～3小时排放污水一次，水清时，一个班排放一次，每次排放时间2～4分钟。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）自来水厂的生产和供应业产排污系数表，自来水厂排泥污水产污系数为0.04，本项目供水规模为936.92m3/d，则项目排泥污水产生量为37.48m3/d，（13679m3/a）。 ②滤池反冲洗水 在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗，冲洗将产生一定量的废水。本项目净水能力为936.92m3/d，根据净水装置设计参数，过滤池在反冲洗过程中用水量为0.19m3/次，反冲频率为5次/月，则反冲洗废水产生量为0.95m3/月，11.4m3/a，约合0.03m3/d。 综上，项目生产废水总排放量约为37.51m3/d（13691m3/a），根据生产废水水质监测报告，废水中主要污染物为COD、SS及NH3-N，生产废水中主要污染物产生浓度为COD24.32mg/L、SS7mg/L、NH3-N0.521mg/L，污染物产生量为COD0.333t/a，SS0.096t/a、NH3-N0.007t/a。根据生产废水监测报告，项目水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，评价建议生产废水经集水井收集后可直接从水库大坝的溢洪道直接排放，对地表水体影响较小。 （3）化验室废水 项目净水厂化验室，主要对供水水质进行检验，用水量约为10L/d，年废水产生量为2.92m3/a，化验废水经专用桶收集后定期交由有资质单位处理。 3、噪声 本项目运行过程中的噪声主要来源于各种动力设备噪声，如反冲洗泵、计量泵等，单台设备噪声一般为60~85dB(A)。 4、固体废物 本项目固体废弃物主要来自职工的生活垃圾、净水厂污泥、化验室固废等。 ①生活垃圾 本项目职工定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目生活垃圾产生量为6kg/d（2.17t/a），生活垃圾经统一收集后，定期运往垃圾填埋场。 ②污泥 净水厂污泥主要产生于生产过程中沉淀、过滤等工艺，根据类比同类型净水厂，每净化1万m3原水产生约0.657t湿污泥（含水率按95%计算），本项目净化能力为936.92m3/d，则营运期污泥产生量为0.062t/d（22.29t/a）。净水厂所产生的污泥无机成分比重较大，污泥不易腐败变质，且不含重金属，属于一般固体废物。净水厂定期清理集泥井污泥，排出的污泥采用塑料桶收集后定期运往填埋场。 ③化验室固废 项目净水厂化验室在水质分析过程中会使用一定量的化学试剂，如酸、碱等，根据同类水厂项目，化验室固体废物产生量约为40g/d（14.6kg/a），化验室固废属于危险废物，属于《国家危险废物名录》HW49其他废物中研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物，环评建议净水厂实验室内应配备相应的密闭收集设施，及时交由有资质的单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘、尾气 | 少量，无组织排放 |  |
|  | 营运期 | 食堂油烟 | 4.96kg/a，2.26mg/m3 | 1.99kg/a，0.90mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 水量 | 320m3 | 设旱厕，生活污水用于施工场地洒水抑尘 |
|  |  | COD | 350mg/L 0.112 |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L 0.006t |  |
|  | 营运期 | 生活污水量 | 175.2m3/a | 0 |
|  |  | COD | 350mg/L 0.06t | 设旱厕，定期清掏堆肥，办公盥洗废水直接用于场地洒水；食堂废水经隔油池处理后用于厂区内洒水 |
|  |  | BOD5 | 250mg/L 0.04t |  |
|  |  | SS | 300mg/L 0.05t |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L 0.003t |  |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L 0.001t |  |
|  |  | 生产废水量 | 13691m3/a | 废水经集水井回收后直接从水库大坝排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
|  |  | COD | 24.32mg/L 0.333t/a |  |
|  |  | SS | 7mg/L 0.096t/a |  |
|  |  | NH3-N | 0.521mg/L 0.007 t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 150t | 建筑垃圾及弃土运往合水县指定建筑垃圾填埋场；生活垃圾就近送当地生活垃圾处置场 |
|  |  | 弃土 | 14256.64m3 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 3t |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 2.17t/a | 0 |
|  |  | 污泥 | 22.29t/a | 0 |
|  |  | 化验室危废 | 14.6kg/a | 0 |
| 噪声 | 本项目投入营运后主要的噪声源是净水厂及泵站的各类水泵及空压机，设备噪声级一般在60~85dB(A)，通过设置专用设备房、地下泵房等，同时利用消声、隔声及柔性连接等措施，可以有效控制噪声，确保厂界噪声达标。 |  |  |  |
| 其 它 | 本项目环保投资主要用于固废和噪声处理与处置方面。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设对生态的影响主要发生在施工期，表现为工程占地、水土流失、植被、土壤及生态扰动的影响。本项目占地类型主要为滩地，占地面积较小，影响也比较小，目前施工已经基本结束，土方回填后占地基本得到恢复；项目建设中管沟开挖、土方堆置会不同程度的损坏或压埋原有植被，降低了部分水土保持功能；对土壤的影响主要是管道开挖、回填对土壤的扰动；项目建设对植被的影响主要是管道施工使得地面植物地上部分与根系被铲除；项目输配水管道共长108km，管道工程已经完成，建议建设单位根据实际情况进行生态恢复措施，及时对受损植被等予以恢复，减少对周边环境的影响。 建设过程中造成水土流失主要有两方面原因：一是项目在施工期间扰动原地地貌，土地生产力下降，导致土壤侵蚀加剧而增加了水土流失量，主要由挖损、压埋、占用原地貌土地及植被造成；二是因建设项目造成的弃土，不合理堆放而增加的水土流失量，即直接水土流失量。项目施工结束后，管沟开挖土方用于回填及管沟和道路边坡综合利用，弃方按合水县环保部门相关要求运往指定建筑垃圾堆场。 项目建成后，建址地的地表形态及地貌景观会有所改变，建议通过加大绿化面积来补偿项目对周围环境的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 根据现场调查，本项目取水工程、净水工程及输配水管道工程已经基本完成，本次评价仅对施工期环境影响进行回顾性分析。 1、环境空气影响分析 施工期大气环境影响主要来自施工扬尘和施工机械及车辆废气。 （1）施工扬尘影响分析 ①扬尘来源分析 本项目采用人工施工为主、机械施工为辅的施工方法，对管沟开挖、闸阀井基础开挖、砌砖、模板工程、钢筋工程等均采用人工完成。针对管线工程特性和周边环境现状，一般分段进行施工，每段施工周期短，作业面积较小，产生污染物相对较少，对周边环境影响小。 施工期间平整土地、土石方挖填等施工活动破坏了地表，造成土壤疏松。此外土方清运、建筑材料运输和装卸等作业，都会产生大量的扬尘。一旦遇到刮风天气，易造成扬尘污染，对周围大气环境造成影响。 ②扬尘影响范围分析 一般情况下，施工扬尘环境空气影响范围主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m范围内，净水厂及泵站下风向100m范围内无居民等敏感点。项目输配水管线主要采用人工开挖，扬尘影响较小。根据现场调查与咨询，建设单位在施工过程中采取了合理的现场管理措施；恶劣气象条件下，停止土方施工，运输车辆加盖篷布，施工场地定期洒水抑尘；采取措施后，有效降低了扬尘的影响，经过询问，项目施工对周围环境影响很小。 （2）施工机械及车辆废气 项目场地内施工机械及车辆较少，废气及尾气排放量小，建设单位通过加强现场设备管理和维护，起到降低尾气量的作用，结合当地气象条件，尾气很容易得到扩散，对区域环境空气影响较小。 2、声环境影响分析 项目施工期间，主要高噪声施工机械为挖掘机、电锯、混凝土搅拌机、切割机以及运输车辆等。根据类比同类工程，主要噪声源、声级以及单独作业情况下的超标范围见下表。 3、水环境影响分析 施工期废水主要为施工场地内施工产生的生产废水和施工人员的生活污水。 生产废水主要为砂石冲洗水、混凝土养护水、混凝土搅拌机冲洗废水等，产生量约3m3/d，废水中泥砂含量较高，建设单位在场地内设置了临时沉淀池，施工生产废水经沉淀后全部回用，不外排；项目施工期总人数约50人，按40L/人•d计，污水产生系数0.8，则生活污水量约1.6m3/d，施工期为200天，生活污水产生量320m3，生活污水中主要污染物为COD及NH3-N，污染物浓度为COD350mg/L，NH3-N20mg/L，产生量为COD0.112t，NH3-N0.006t。施工人员盥洗用水直接用于场地洒水和道路洒水，施工场地内设有旱厕，定期清掏用于农田堆肥，生活污水不外排。 综上，本项目施工生产废水和生活污水均不外排，不会对王家河水库及地表水环境产生影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、弃土及施工人员生活垃圾。 项目建筑垃圾主要为碎砖、混凝土、砂浆及废弃管材等，这类建筑垃圾经过分拣回收后已运往环卫部门指定地点堆放，施工期建筑垃圾产生量约150t。 项目施工过程中净水厂挖方量为2321.8m3，填方量为1534.97m3，剩余土方用于厂区内地面平整及绿化覆土，无弃土产生；泵站及高位水池挖方量为1695.45m3，填方量1229.22m3，剩余土方用于厂区内地面平整及绿化覆土，无弃土产生；输配水管网挖方量为121415.2m3，填方量117158.56m3，弃土量4256.64m3。因此，本项目弃方总量为4256.64m3，弃方已按当地环保部门要求运往合水县指定建筑垃圾堆场。 施工人员的生活垃圾按照人均0.35kg/d的产生量估算，施工人员以50人计，则每天生活垃圾产生量为17.5kg，施工期以200天计，施工期生活垃圾产生总量为3t。施工人员生活垃圾经场地的收集设施统一收集后定期运往当地环卫部门指定的生活垃圾处置场。 综上，施工期固废主要体现为施工建筑垃圾、弃土和施工人员的生活垃圾，施工期间的固体废物得到了有效控制和治理，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）土地利用影响分析 本项目占地土地利用现状为滩地，用地性质为水利设施用地。项目不占用村庄，不涉及拆迁，总体占地面积较少，施工时部分临时占地破坏了占用土地上的植被。根据现场调查，项目施工期间未出现作业带的扩大现象，并且在土方回填后临时占地大部分已恢复到原有土地类型。 （2）水土流失影响分析 本项目在施工建设过程中，由于管沟开挖、管沟挖土堆放，都不同程度的改变、损坏或压埋原有植被及地貌，造成地表土壤松动，降低或丧失了部分水土保持功能，引起水土流失。建设过程中造成水土流失主要有两方面原因：一是项目在施工期间扰动原地地貌，土地生产力下降，导致土壤侵蚀加剧而增加了水土流失量，主要由挖损、压埋、占用原地貌土地及植被造成；二是因建设项目造成的弃土，不合理堆放而增加的水土流失量，即直接水土流失量。 建设过程中造成水土流失主要有两方面原因：一是项目在施工期间扰动原地地貌，土地生产力下降，导致土壤侵蚀加剧而增加了水土流失量，主要由挖损、压埋、占用原地貌土地及植被造成；二是因建设项目造成的弃土，不合理堆放而增加的水土流失量，即直接水土流失量。 经现场调查，本项目管道施工周期约4个月，并采取了截水渠等措施，减少了水土流失。 （3）对土壤的影响分析 施工期对土壤的影响分析主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，影响范围基本在管线施工作业带两侧3m范围内，对其以外的土壤影响较小。本项目管道开挖和回填对土壤的扰动和破坏最大，项目对土壤的影响主要是土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染等方面。 经现场调查，项目施工时将表层植被及土壤整体移开保存，敷设管道完成后及时回填，对固废严格管理，不随意抛洒，减少了对土壤的污染。 （4）对植被的影响分析 项目建设对植被的影响主要为管道施工过程中作业带范围内的植物地上部分与根系均被铲除，伤及附近植物的根系，作业带的植被破坏具有暂时性，随施工结束而结束。此外，项目扬尘量小，评价范围内无珍惜保护物种，对周围植被影响较小。 经现场调查，本项目施工期间无施工作业带的扩大现象，减少了对作业带附近植物的根系影响，项目净水厂及泵站地面都还未进行硬化，环评要求建设单位应对上述区域的地面进行硬化，加大场地绿化。 （5）生态保护措施 ①施工期生态减缓措施 施工过程中严格划定施工区，尽量减少施工临时占地，不得人为扩大影响范围；施工生产活动周密安排，缩短了施工工期，减少了施工期对植被的不利影响；挖出的土方及时用于填方或运走，开挖前或干燥天气要对开采面适当喷洒水，减缓松散干土飞扬等；对临时堆存的弃土石采取覆盖措施。 ②生态恢复措施 管线工程引起的植被占用和破坏导致的生态损失，评价提出要对管线沿线等非农业用地进行植被恢复。根据项目所在区域的环境特征、立地条件、气候等限制因素，项目植被恢复以草籽为主、灌木为辅，植被种类选择当地优势物种。 ③生态补偿措施 因工程建设引起的植被占用和破坏导致的生态损失，环评要求按占多少补多少的原则进行生态补偿。根据评价区的环境特征、立地条件、气候等环境因素，结合其他工程经验，评价区植被恢复以灌草为主，林木为辅，选择当地优势物种。施工结束后，占地属于荒地的，散播草种或种植生长快、耐干旱的品种；管线占用一般农田的，建设单位进行青苗补偿后由农户及时进行复耕生产。 通过现场调查，采取上述措施后有效保护了生态环境。 （6）水土流失防治措施 项目施工期土壤侵蚀主要为水力侵蚀，植被覆盖率较低，水土流失严重，管道建设过程中扰动原有地貌、压占破坏地表土壤、植被而可能加剧水土流失，因此依据因地制宜，因害设防，技术可行，经济合理的原则，采取的主要措施有： ①减轻对地上植被的破坏，因地制宜的选择季节，避开植物生长旺季。分区段有序作业：施工下段管沟、上端管沟覆土并恢复植被，尽量缩小作业面。 ②实行管沟区土壤的分层开挖、分开堆放、按层回填（底土在下表土在上）的操作方法，尽量保持植物原有的生存条件，以利于植被尽快恢复。回填时应留足适宜的堆积层，防止因降水而造成地表下陷和水土流失。 ③防止坡面冲刷或避免坡面径流威胁管道工程，在坡面上方修筑排水渠，将坡面径流或主体工程排出的水，引入沟底或低洼地面，以保证管线安全；较缓的开挖或回填坡面上，选择根系发达、耐干旱的草或灌木，作为植物护坡措施，保护坡面免遭水力侵蚀。管道施工临时占地进行覆土或深翻种植农作物，提高土地利用率。 通过现场调查，采取上述措施后有效减缓了水土流失，加快了当地的自然植被恢复。 6、管线穿越环境影响分析及防护措施 本项目穿越河流8处，穿河长度182.65m；穿越沟道（涵洞）24处，穿越长度256.2m；穿越公路10处。根据设计方案，穿越河流及沟道时采用河底或沟底埋管的方式通过，穿越公路采用套管+顶管方式。营运期采用密闭输水，对地表水体不会产生影响。因此，管线穿越影响主要集中在施工期。 （1）穿越河流及沟道 项目供水管线共有8处穿越河流，为县川河及其支流，采用的方式为大开挖，在大开挖穿越中，对河流水质产生短期影响，主要是带入少量泥沙，影响较小，施工期结束后已将少量土方均匀堆积在河道穿越区岸坡及背水侧，对环境影响较小。管线穿越河流时施工场所扰动面积较大，应及时对施工场所及道路及时进行植被恢复。 （2）穿越道路 项目穿越道路采用管道套管+顶管穿越方式，施工时，挖除并运走管道正面的泥土，当第一节管全部顶入土层后，接着将第二节管接在后面继续顶进。顶管法特别适于修建穿过已成建筑物，该穿越方法本身对生态及当地交通产生的影响较小。本项目穿越道路施工扰动面积较小，应及时对施工场所及道路进行恢复，不宜种植乔木或根系发达的灌木等。 7、施工期遗留环保问题建议 目前，项目施工已基本结束。根据现场调查的情况，目前存在的主要环境问题为净水厂及泵站地面未进行硬化和绿化，本次评价提出对净水厂及清水沟泵站内进行地面硬化和绿化。 营运期环境影响分析： 1、废气影响分析 本项目营运后主要废气污染物为食堂油烟废气、消毒间废气。 （1）食堂油烟废气 项目食堂设两个灶头，属于小型规模。根据工程分析计算结果，食堂油烟产生量为4.96kg/a。食堂选用净化效率为60%，排风量2000m3/h的油烟净化器，经处理后油烟放量为1.99kg/a，油烟排放浓度为0.90mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)（小型）油烟排放浓度小于2.0mg/m3的要求。 （2）消毒间废气 本项目消毒间运行过程中会泄露微量的二氧化氯及氯气，产生量分别为0.002t/a及0.0005t/a，且为无组织排放。本项目使用二氧化氯发生器现场制备，使用过程中应加大消毒间的通风量，环评建议消毒间设置排风系统，且排风系统应设置在加药间底部，同时应加强消毒间管理及设备维护。 2、水环境影响分析 本项目营运期废水主要为净水厂生产过程中的沉淀池排污水、滤池反冲洗水、化验室废水以及生活污水。 （1）生产废水 本项目生产废水主要为沉淀池排污水、滤池反冲洗水及化验室废水。废水中主要污染物为COD、SS及NH3-N，生产废水中主要污染物产生浓度为COD24.32mg/L、SS7mg/L、NH3-N0.521mg/L，污染物产生量为COD0.333t/a，SS0.096t/a、NH3-N0.007t/a。根据生产废水监测报告，项目水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，评价建议生产废水经集水井收集后从水库大坝的溢洪道直接排放，对地表水体影响较小。 化验室废水主要为对供水水质的检验，废水产生量为2.92m3/a，化验废水涉及酸碱等化学试剂，环评建议化验废水经专用桶收集后定期交有资质单位处理。 （2）生活污水 本项目生活污水总量为0.48m3/d（175.2m3/a），厂区内设置旱厕，生活污水中职工办公及盥洗废水直接用于场地洒水，不外排；食堂废水经隔油池处理后用于厂区道路洒水；旱厕定期由专门工作人员进行清掏。综上，项目生活污水不外排，不会对地表水环境及水源水环境产生影响。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要来自生产设备发出的噪声，项目采用的噪声控制措施主要为基础减震等，各设备置于车间内，通过厂房隔声也可使噪声下降10-15dB，本项目取值10dB。经基础减振、厂房隔声后，其主要设备噪声声级值见表27。 根据表28、29可见，各设备噪声经距离衰减后，净水厂1#、2#、3#厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，4#厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。 由于项目平面布置设计时充分考虑了对周边住户影响，项目边界与陈家河村距离110m，生产噪声经距离衰减后在陈家村的贡献值为29.43dB(A)，其贡献值不大，经净水厂围墙的隔声作用对陈家河村居民影响较小。 清水沟泵站周围无环境敏感点，根据表29分析可知，泵站1#、2#、4#厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，3#厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。 考虑到泵站设备运转时对工作场所的噪声影响，环评建议在泵房加装吸声材料（如玻璃棉、矿渣棉等），对水泵加装减震垫，在泵房前空地加大绿化密度，经综合运用上述措施后，泵站设备噪声对周围环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 项目营运产生的固体废物主要为生活垃圾、污泥、化验室固废。项目各类固废产生量及处置利用方式见表30。 根据上表分析，本项目产生生活垃圾2.17t/a，生活垃圾统一收集后送往当地环卫部门处置；过滤池及沉淀池污泥产生量为22.29t/a，为一般固体废物，送生活垃圾填埋场处理；化验室固废产生量为14.6kg/a，应采用封闭容器收集于化验室危废暂存间。评价建议在化验室设置1m2的危废暂存间，其地面应做好防渗、防漏，具备很好的密闭性。最终交由有资质的单位处理。 化验室废液、废渣等均属于危险废物（见《国家危险废物名录》HW49其他废物中研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物），化验室废液的临时储存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行，且收集后应委托有资质的单位定期进行清运处置。化验室废液、废渣临时存储应严格按照具体的要求如下： ①必须将实验室废液装入容器内。 ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ④应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ⑤装载危险废物的容器必须完好无损。 综上所述，项目产生的固体废弃物通过采取以上设施后对周围环境影响不大。 5、生态环境影响分析及保护措施 项目营运后，供水管网和净水工程生态环境将得到恢复。净水厂建设将改变土地的利用方式。本项目的建设对场址生态系统的影响较小，主要体现在施工期轻微的水土流失、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。在营运期，建设单位应根据实际情况制定相应的绿化方案，采用乔灌草相结合的方式进行绿化，绿化植被以是以适宜生存、长速快的本土优势植物为主，树种可选择紫穗槐、垂柳等，灌木可选择冬青等，草种可选择紫花苜蓿等。充分利用构建筑物间的空地及道路两侧进行平面绿化，用绿地与道路将生活区与生产区有机的结合起来。采取措施后，可使项目区域局部生态环境得到修复和补偿，能够减少项目建设对周围生态环境的影响。 7、营运期水土流失影响分析及防护措施 营运期，净水厂雨水经管网收集及雨水篦子后，最终从导排管口排至净水厂外东侧的排水渠；清水沟泵站设雨水收集管，最终经雨水篦子从导排管口汇入泵站西南侧的自然冲沟内。 根据净水厂和泵站所处环境特征要求，评价建议营运期应从以下方面做好水土流失防护措施： ①净水厂雨水经雨水管网收集后，经导排管排至厂外，对周边环境影响较小，由于净水厂周边分布有农田，评价建议通过增加绿化面积和地面覆盖的方法截留雨水，以改善农田水土条件。 ②泵站雨水经雨水管网收集后经雨水篦子排至泵站西南侧的自然冲沟，雨水对沟道的冲刷将引起一定程度的水土流失，评价建议采取在雨水下沟段一定范围进行沟道清理平整、沟底铺砌，采取沟道两侧护坡的措施减少水土流失。 6、水源地划分及保护措施 本项目水源为王家河水库，该水库目前尚未划定水源保护区。按照《合水县饮用水源保护区管理办法》及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关要求，应尽快划定水源保护区。 在饮用水地表水源取水口附近划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源一级保护区，一级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地面水环境质量标准》Ⅱ类标准，并须符合国家规定的《生活饮用水卫生标准》的要求；在饮用水地表水源一级保护区外划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源二级保护区，二级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地面水环境质量标准》Ⅲ类标准，应保证一级保护区的水质能满足规定的标准；根据需要可在饮用水水源二级保护区外划定一定的水域及陆域作为饮用水地表水源准保护区，准保护区的水质标准应保证二级保护区的水质能满足规定的标准。 此外，项目应按《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ433-2008）要求设立饮用水水源保护区界标，为水源保护区的地理边界标志，标识王家河水库饮用水水源保护区的范围，警示人们需谨慎行为；设立饮用水水源保护区交通警示牌用以警示车辆、船舶或行人进入王家河水库饮用水水源保护区道路；设立饮用水水源保护区宣传牌，是为保护王家河水库水源而对过往人群进行宣传教育。 地表水水源准保护区内应遵守以下规定： （1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关的活动。 （2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥。 （3）直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。 此外，为了保护输配水管道内的水受到二次污染，需要采取沟槽式埋设、管顶埋设在最大冻土层以下、管道穿越乡镇时，严禁与单位自备生活饮水系统连接，管道埋设时与污水、雨水排水管的水平、垂直净距不小于1.5m和0.4m。 7、清洁生产分析 （1）生产工艺与装备 项目净水厂生产工艺采用“絮凝+沉淀+消毒”工艺对原水进行分段控制，工艺较先进。设备选型采用环保、节能设备。根据净水厂厂区总体布置和工艺流程特点，配备计算机监控系统、自动控制系统及相应的仪表检测设备，可实现对净水处理全过程实时监控和调度管理。 （2）资源能源利用及产品 本项目不属于高能耗产业，原水来自王家河水库，产品为自来水，对环境无害。 （3）污染物产生及回收利用 本项目营运过程中产生的固体废物主要有生活垃圾、污泥等；废水主要有生产废水、生活污水，生活污水不外排；废气主要有食堂油烟；噪声主要为水泵等动力设备的运行噪声。上述污染物均采取低噪声设备及有效措施进行防治。 （4）环境管理要求 项目生产过程中要加强环境管理，切实落实国家和地方相关法律、法规中规定的污染物排放标准和总量控制要求，对生产废物进行妥善处置。制定符合项目实际情况的环境管理制度，安排专人负责企业环保工作，自觉接受地方环保行政主管部门的监督管理。 8、环境风险分析 环境风险评价的目的是通过风险的分析，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患提出事故防范措施及事故应急措施，为安全生产提供保障。本次风险评价将按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和环发（2012）77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》相关要求进行。 经分析该项目环境风险物质主要包括氯酸钠、盐酸和二氧化氯，物质特性如下： （1）风险识别 ①盐酸 学名氢氯酸，是氯化氢（化学式：HCl）的水溶液，是一元酸。盐酸是一种强酸，无色透明液体。因为浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，从而看到“酸雾”，所以会有白雾产生，有刺激性气味酸。能与水和乙醇任意混溶，溶于苯。呈强酸性。能与许多金属和金属的氧化物起作用，能与碱中和，与磷、硫等非金属均无作用。 ②氯酸钠 常温下为无色结晶或白色颗粒。无气味。约300℃时释放出氧气，较高温度全部分解。溶于约1ml冷水、0.5ml沸水、约130ml乙醇、50ml沸乙醇、4ml甘油，水溶液呈中性，氯酸钠能降低其水中溶解度，相对密度2.5。熔点248℃。有强氧化性。与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其它氯酸盐。 ③二氧化氯 黄色气体，密度3.09(11℃)，沸点10℃，凝固点-59℃。溶于水，水中溶解度是Cl2的5倍，40-50℃时剧烈分解，不稳定，有强氧化作用，通电、火花、阳光照射或加热至60℃以上会发生爆炸，常温下空气的混合物浓度＞12%就有发生爆炸的危险，工作环境极限浓度为0.1g/dm3（以蒸气计），为一级危险度，对上下呼吸道有刺激性，溶于碱溶液而生成次氯酸盐和氯酸盐，作为氧化剂、脱臭剂、漂白剂等。 （2）风险单元识别 项目存在环境风险的生产设施主要包括消毒间。消毒间设有氯酸钠储罐、盐酸储罐各一个，设有一台二氧化氯发生器。项目环境风险事故主要是因设备安全附件不齐全、设备缺陷、操作不当或工艺过程控制不良等导致氯酸钠、盐酸和二氧化氯泄漏，造成人员伤亡、经济损失和环境污染等。 （3）风险评价等级 ①重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)：单元内存在危险化学品的数量等于或者超过本标准中“危险化学品名称及其临界量”表中规定的临界量，即被定为重大危险源。各危险化学品储存量见表31。 根据上表分析，本项目氯酸钠和盐酸的储存量均小于其临界储存量，因此，项目使用贮存的危险化学品尚不构成重大危险源。 ②环境风险评价工作级别 项目风险评价级别判定见下表。 根据评价工作级别划分，本项目无重大危险源，属于风险二级评价。按照相关规定，项目风险评价范围是以项目所在区域为中心，半径3km的区域。 （4）风险事故影响分析 本项目风险事故主要为生产工艺事故、水污染事故及输配水管网事故，主要影响为泄露、水污染及输配水管网爆管。 ①泄露影响分析 项目可能存在的风险事故为盐酸泄漏，腐蚀设备及地面，灼伤人员。盐酸泄漏后将会立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界，形成液池。盐酸泄漏出来的同时会不断蒸发，蒸发的液体将以细小烟雾的形式形成云团，与空气相混合而吸收热蒸发；氯酸钠溶液泄漏后将会立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界，形成液池，不会发生燃烧爆炸。由于其泄漏量相对较少，可以用大量水冲洗稀释，不会对环境个人员造成大的影响；二氧化氯泄漏主要来自二氧化氯发生器发生事故，其事故原因包括操作失误、设备失修、腐蚀或设备本身的原因等，可能产生容器破裂、阀门断开或加药管线破损而引起二氧化氯泄漏，最严重是因反应速度控制不当导致压力过大发生爆炸，气体或原料扩散形成危害。经调查国内净水厂运行情况，二氧化氯泄漏导致爆炸事故发生的事故极少。 ②水污染事故影响分析 水污染事故主要为水源水质遭受污染，本项目应尽快划分水源保护区，对各级水源保护区进行保护。 ③输配水管网事故影响分析 项目输配水管道发生爆管，不仅影响居民生活、商业和工业生产，造成水资源的浪费，还可能会造成局部的水土流失及路面沉陷等。爆管是由于管道的荷载超过了其极限承受荷载而导致了管道结构的破坏，对于这种结构性管道破裂，根据管道的受力外在表现形式不同，可将其原因归纳为：管道材质差，强度低；内外负荷过高；管材年久、腐蚀老化；地基不均匀沉降；温度变化；管道压力过大等等。 （4）环境风险防范措施 ①泄露风险防范措施 针对项目营运期潜在的环境风险事故，拟采取以下措施： 加强日常管理和维护，定期对储料罐和二氧化氯发生器进行检查、保养和维护，确保其处于良好的运转状态；生产人员须经专业培训，严格按照操作规程进行操作；加强消毒间化学品的管理，严禁氯酸钠、盐酸等化学品随意堆放或混存，消毒间采取严格的防渗措施；操作人员佩带防毒面具，穿橡胶耐酸碱手套，防止蒸汽泄漏到工作场所空气中，避免与还原剂、酸类接触；加强消毒间电路的保养、维护和检查；加强厂区消防安全宣传、教育、培训，使厂区职工懂得预防风险事故的基本措施；按规定制定环境风险事故应急预案，组织人员学习和演练，增强应急力量。 ②运输风险防范措施 项目营运期氯酸钠和盐酸运输装运要选择合理的运输线路，合理规划运输线路和时间；做到定车定人，或委托专业单位运输，管理、驾驶及装卸等工作的人员加以固定；运输过程中确定防毒、防护用品和检查工具等是否携带齐全，并是否能够有效发挥作用。 ③输配水管网风险防范措施 在生产运行过程中密切监控供水水压变化情况，及时发现泄水环节和路段；建立事故抢修队伍，配备先进的设备，及时抢修。 （5）风险事故应急预案 为保证项目所在区域周围居民生命财产的安全，防止突发水污染、供水事故的发生，并在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）等相关规定，制定事故应急救援预案和实施细则，组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。具体应急预案内容见下表。 表33 项目突发事故环境应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定危险区域：消毒间、水源区域. 2; 应急组织机构、人员; 蒿板供水工程建设管理局的安全管理机构，包括环保安全直接负责人、主管负责人及其他安全管理人员. 3; 应急预案启动; 应急预案领导小组、现场指挥小组. 4; 应急救援保障; 应急救援用品及器材、消防设备；加强日常维护. 5; 报警、通讯联络方式; 事故电话和指令电话. 6; 应急环境监测、抢险救援及控制措施; 以事故应急救护队为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行，设置相应的事故应急照明设施、急救药品与器械等事故应急器具；应急监测由当地环境监测站负责；水污染事故监测制度、监测方案、跟踪监测. 7; 火灾、爆炸应急措施；水污染应急措施; 工作人员佩带护具切断泄露，设立安全区域，警戒区域；事故通报制度、及时通知公众. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 疏散污染区人员至安全区；应急指挥部组织实施撤离. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态得到有效控制、事故现场恢复，恢复措施临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 蒿板供水工程建设管理局安排培训与演练，持证上岗，制定安全操作规范. 11; 公众教育和信息; 对项目所在区域附近居民展开公众教育、培训和发布有关专业知识、事故风险事故救援等方面知识. 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理机构 本项目属于农村供水工程，在施工期和营运期均可能产生一些环境问题，因此在施工期建设方应设兼职环保人员1名，负责组织、协调和监督本项目的环保工作。在营运期，则由生产管理部门负责本项目的环保工作，与政府环保机构密切联系，负责水源地保护、噪声监测管理、水质监测监督管理等工作，同时要加强对环境管理与监测人员的定期培训。 （2）环境管理 ①施工期环境管理 根据现场踏勘，项目现已施工完毕，正在筹备运行阶段，根据施工情况以及存在的问题本次评价提出以下要求： 项目施工期未处理固体废物在场地内随意堆放，评价要求确定堆放点，定期清理，最终运往合水县市政环卫主管部门指定垃圾堆放点；施工扰动地表进行植被恢复工作。 ②营运期环境管理 项目营运后，应定期对厂区内的净水处理设施、加药装置以及水泵机组进行检查和维修保养，确保其正常、高效运行；保护饮用水水源水质安全；做好绿化工作，保持优美的环境；负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众利益。 （3）环境监测 ①施工期监测计划 施工期环境监测类别、项目、频次等列于表34。 ②营运期环境监测计划 项目营运期环境监测类别、项目及频次列于下表： 10、环保投资及环保验收管理 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，项目建成后试运行3个月内，生产工况达到75%及以上时，合水县蒿板供水工程建设管理局应向合水县环境保护局提出竣工环境保护验收申请，验收合格后，方可正式投产。 项目环保投资及竣工环保验收清单列于表36、表37中。 表37 项目竣工环保验收清单表 序号; 项目; 环保设施; 所在 位置; 处理 规模; 处理 效率; 数量; 验收标准. 一; 净水厂. 1; 废水治理; 旱厕; 厂区 东北角; /; /; 1座; 生产废水不外排；生活污水用于场地及道路洒水，不外排；化验废水经收集后委托有资质单位处理. 集水井; 净水 车间; /; /; 1座. 隔油池; 食堂旁; 1m3; /; 1套. 化验废水收集桶; 化验室; /; /; 2个. 2; 废气; 油烟净化器及排气筒; 食堂; 2000m3/h; 60%; 1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准. 排风扇; 加药消毒间; /; /; 2组; 无组织排放，排风扇安装于底部. 3; 噪声; 地下式或半地下式泵房、减震、隔声等措施; 各泵房、加药消毒间; /; /; 配套; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 4; 固废; 垃圾收集箱（桶）; 办公生活区; 2.17t/a; 100%; /; 《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 污泥收集装置; 排泥渠; 22.2t/a; 100%; /. 化验固废专用收集桶、危废暂存间; 化验室; 14.6kg/a; 100%; 1套; 最终交由有资质单位回收处置. 6; 绿化; 绿化; 厂区内; 182m2; /; /; 符合绿化要求. 二; 泵站. 1; 废水治理; 旱厕; 泵站东北角; /; /; 1座; 生活污水经旱厕收集后，盥洗废水用于洒水抑尘，不外排. 2; 废气治理; 油烟净化器及排气筒; 食堂; 2000m3/h; 60%; 1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准. 3; 噪声; 泵房安装吸声材料、设备减震; 泵房; /; /; 1套; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 4; 绿化; 绿化; 泵站内; 98m2; /; /; 符合绿化要求. 5; 生态; 沟道铺砌及两侧防护; 雨水下沟段; /; /; /; 符合生态保护要求. 三; 输配水管网. 1; 管网; 管线标志牌、警示牌等; 符合工程要求.

结论与建议

一、结论 1、项目概况 合水县蒿板供水工程项目位于蒿咀铺乡王家河水库，供水范围涉及蒿咀铺、老城、板桥3个乡镇的11个行政村，53个自然村，解决饮水不安全总人口16894人。主要建设内容包括水源工程（取水及净水工程）、输配水管道工程及其附属建筑及设备安装工程。其中，取水工程内容为在王家河水库下游泄水渠取水；净水工程主要为新建净水厂，采用“絮凝沉淀+过滤+消毒”的净水工艺对原水进行处理，主要涉及建（构）筑物为综合净水装置、清水池、加药间、消毒间等；输配水管网工程主要为新建各类输配水管网108km，建设1座泵站，2座管道加压泵房，新建1座12m高30m3水塔、1座30m3高位水池及其他配套设施；项目总投资1406万元。 2、项目产业政策符合性分析及规划符合性分析 （1）项目在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》中兼属于第一类鼓励类中第二项“水利”中“4、农村饮水安全工程”，第一类鼓励类中第二十二项“城市基础设施”中“9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，因此，项目建设符合国家的产业政策。 （2）项目已取得项目已取得甘肃省水利厅对项目的工程初步设计的批复甘水农水发[2014]101号。 （3）合水县国土资源局出具了建设项目用地预审意见书合国土预[2015]42号，同意本项目在蒿咀铺乡王家河水库建设，占地1986m2，用地性质属于水利设施用地。同时，根据项目选址意见书甘建村规（公企）字（2015）第043号，项目选址获得了当地居民的同意和合水县住房和城乡建设局的允许，用地及选址与项目区规划是相容的。 3、总平面布置合理性分析 项目净水厂位于王家河水库右坝肩青兰高速南侧滩地，占地1986m2。占地类型为水利设施用地，地势平坦、地形开阔、高程适当。净水厂可分为北区和南区，北区主要为取水及提水工程，南区主要为净水工艺区及办公区，净水厂出入口设于厂区南侧，方便出入。清水沟泵站位于老城镇西关，管理房位于泵站厂区东南侧，泵房位于厂区西北，清水池位于管理房与泵房之间，为地下式，泵站入口设于厂区西侧，便于车辆通行。 因此，项目总平面布置合理。 4、区域环境质量 （1）空气环境质量 本项目环境空气1#和2#监测点中SO2、NO21小时平均浓度值和24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准。PM1024小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准，项目所在地大气环质量现状良好。 （2）声环境质量 根据噪声监测结果统计分析，被监测的1#、2#、3#均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，4#测点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；5#、7#、8#测点存在超标。其中，昼间最大超标倍数为0.09，夜间最大超标倍数为0.08；6#测点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。根据分析，清水沟泵站噪声超标主要是县道交通噪声及泵站内维修施工所导致的。 （3）地表水环境质量现状 根据地表水监测数据可见，王家河水库水源水质中浊度、菌落总数及大肠菌群超标，其中浊度超标倍数2.94、菌落总数超标倍数0.3，其他因子都符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），上述这三种因子超标原因可能是由于上游支流汇入时带入部分污染物。 （4）地下水环境质量 根据地下水监测数据可见，本项目所在区域地下水环境水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的III类水质标准，项目区地下水水质较好。 5、施工期回顾性影响评价结论 本项目施工期主要包括供水管的敷设和净水厂的建设。工程施工期对环境有影响的因素有：生态影响、施工噪声、扬尘、施工废水及生活污水、建筑垃圾、弃方及生活垃圾等，施工期均采取了防治措施，对项目所在地环境影响小。对施工活动破坏地表土和地表植被可能引起局部水土流失，采取了有效的防治措施。项目施工期的环境影响均暂时的，对环境影响待施工期结束后可以消除。 6、营运期环境影响评价结论 营运期产生的主要环境影响有废气、噪声、废水及固体废物，经环评提出的处理措施处理后可达标排放，对环境影响较小。 （1）废气 ①食堂油烟 项目食堂油烟产生量为4.96kg/a。食堂选用净化效率为60%、排风量2000m3/h的油烟净化器，经处理后油烟放量为1.99kg/a，油烟排放浓度为0.90mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)（小型）油烟排放浓度小于2.0mg/m3的要求。 ②本项目使用二氧化氯发生器现场制备，使用过程中应加大消毒间的通风量，环评建议消毒间设置排风系统，且排风系统应设置在加药间底部，同时加强消毒间管理。采取上述措施后，消毒间废气不会对周围环境产生影响。 （2）废水 ①生产废水 生产废水主要为沉淀池排污水、滤池反冲洗水及化验室废水。项目生产废水总量为37.51m3/d（13691m3/a）。根据生产废水水质监测报告，评价要求生产废水经集水井回收后，从水库大坝溢洪道排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，项目生产废水对地表水环境影响较小。 化验室废水主要为对供水水质的检验，废水产生量为2.92m3/a，化验废水涉及酸碱等化学试剂，环评建议化验废水经专用桶收集后定期交有资质单位处理。 ②生活污水 生活污水总量为0.48m3/d（175.2m3/a），厂区内设置旱厕，生活污水中职工办公及盥洗废水直接用于场地洒水，不外排；食堂废水经隔油池处理后用于厂区道路洒水；旱厕定期由专门工作人员进行清掏。项目生活污水不外排，不会对地表水环境及水源水环境产生影响。 （3）噪声 项目噪声源主要来自生产设备发出的噪声，采用的噪声控制措施主要为基础减震等，各设备置于车间内，通过厂房隔声也可使噪声下降10～15dB，本项目取值10dB。各设备噪声经距离衰减后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及4类标准的要求。 （4）固废 项目产生生活垃圾2.17t/a，生活垃圾统一收集后送往当地环卫部门处置；过滤池及沉淀池污泥产生量为22.29t/a，为一般固体废物，送生活垃圾填埋场处理；化验室固废产生量为14.6kg/a，项目应采用封闭容器收集储存于化验室危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。项目内应采用封闭式容器收集后交由有资质的单位处理。化验室废液、废渣等均属于危险废物（见《国家危险废物名录》HW49其他废物中研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物），化验室废液及固废的临时储存应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》规定进行，且收集后应委托有资质的单位定期进行清运处置。 （5）生态环境影响分析 项目建设将改变土地的利用方式。本项目的建设对场址生态系统的影响较小，主要体现在施工期轻微的水土流失、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。在营运期，项目将采取植树、种草等有效措施来恢复和补偿生态环境，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。 7、环境风险分析 本项目氯酸钠和盐酸的储存量均小于其临界储存量，因此，项目使用贮存的危险化学品尚不构成重大危险源。净水厂应加强生产管理，及时应对自来水突发事件，原料储存应做好防雨、防渗、防火等措施，将风险影响降低到最低程度。 8、评价总结论 本项目为城镇净水厂和城镇供水管网建设项目，符合国家的产业政策。在采用污染防治措施及环保措施后，污染物均能达标排放，对环境影响较小。 综上，只要严格按照环境影响报告表提出的环保对策及措施，确保项目所产生的污染物达标排放，同时在满足饮用水水源水质要求的前提下，从环境角度看，合水县蒿板供水工程项目是可行的。 二、环保要求及建议 1、厂区建设环保设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入营运； 2、项目建成后应及时申请进行环保设施“三同时”验收，验收内容为废气、废水、厂界噪声、固废及绿化等； 3、建设单位应提高员工的环境保护意识和节水节能意识，加强管理，做好废水的收集接管工作，杜绝无秩序的排放； 4、加强对生产工艺设备的维护，减轻噪声影响； 5、消毒间应设排风扇、及各类应急器材、橡胶手套及防毒面具等；建议加药间与消毒间分开设置； 6、污泥运输应及时，运输采用密闭车辆，避免污泥沿途滴洒。施工期间的弃渣必须及时清运，采取措施预防水土流失。 7、尽快划分水源保护区，加大水源地保护力度。