太白镇后台山公园建设项目

环境影响报告表

建设单位：庆阳市合水县太白镇人民政府

评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二О一五年 三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 太白镇后台山公园建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 庆阳市合水县太白镇政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高建军 |  |  |  | 联系人 |  |  | 孟君锋 |  |  |
| 通讯地址 | 甘肃省庆阳市合水县太白镇政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13909347288 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 745108 |  |
| 建设地点 | 庆阳市合水县太白镇后台山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 合水县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 合发改[2014]177号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | K7520 园林绿化业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 33333.3（50亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资(万元) | 269.3 | 环保投资(万元) |  |  |  | 32.5 | 占总投资比例 |  |  | 12.07% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设概况： 1、项目背景 太白镇地处子午岭腹地，陕甘两省的交界，是甘肃的东大门，为了更好的彰显当地的历史文化，发展旅游业，推进合水县太白镇“美丽乡村”的建设，太白镇政府计划对后台山进行打造，并于2014年6月由太白镇人民政府向合水县发改局提出关于太白镇后山公园建设的立项报告的申请（合太政发[2014]132号），经合水县县政府常务会议研究，同意太白镇后山公园建设项目，并由合水县发改局对项目的建设下达了批复（合发改[2014]177号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)、《甘肃省环境保护条例》及《甘肃省建设项目环境保护管理办法》等有关规定，庆阳市合水县太白镇人民政府 (以下简称建设单位)于2015年2月委托宁夏特莱斯环保科技有限公司 (以下简称评价单位)对该单位“太白镇后山公园建设项目”进行环境影响评价工作。评价单位自承担了该项目的环境影响评价工作后，随即组织技术力量进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，为项目的环保管理提供技术依据。 根据《关于太白镇后台山公园建设项目的立项批复》合发改[2014]177号文件及通过咨询乡镇主要领导，得知此次建设主要公园建设的前期工程，主要为道路及一些基础设施的建设，本次环评仅针对《关于太白镇后台山公园建设项目的立项批复》合发改[2014]177号文件中建设内容，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款规定：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2、项目概况 项目名称：太白镇后台山公园建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：庆阳市合水县太白镇政府； 建设地点：本项目位于庆阳市合水县太白镇后台山，项目中心坐标为北纬36°07'15.3"，东经108°39'57.7"。本项目的地理位置见图1。 3、项目建设内容及规模 本项目总占地33333.3平方米，新建框架结构三层公园大门一座，观景亭两座、游园小道1公里、停车场一处，整修烽火台，硬化山顶中心广场，配套实施绿化、亮化工程。项目组成一览表见表1。 表1 项目组成一览表 类别; 名称; 主要建设内容. 主体工程; 公园大门; 新建框架结构三层公园大门一座，建筑面积约为73m2. 山顶中心广场; 修建山顶中心广场1座，渗水砖硬化，面积约为2750 m2，配套建设休闲坐凳4座，桌凳组合4套以及健身娱乐设施. 观景亭; 修建高6.9m，直径4m两层石材观景亭1个，高5.7m、直径3.4m单层石材观景亭1个，四面修建花岗岩台阶。. 辅助工程; 游园路; 新建园区公路1公里；步行道2400平方米，用石阶铺设，长度约为1公里。. 停车场; 半山修建简易停车场一处，面积约为2180 m2，设置40个停车位。. 照明工程; 沿道路两侧设置路灯，每隔25m设置1个路灯，共设置44个路灯。. 公用工程; 给水; 施工期给水由运输车辆从山下拉运，运营期用水由后台山新打机井供给. 排水; 本项目雨水设置导排渠接至道路雨水系统，并设置1个20m3的集雨池，收集项目区的雨水用于绿化；施工期生活污水设置1座5m3的简易化粪池，运营期停车场内设置旱厕1座，挖设1座50m2的化粪池，产生的生活污水由化粪池处理后，集中拉运至合水县污水处理厂。. 供电; 本项目用电由县供电公司架设输电线路，从当地供电主线路接线，不设柴油发电机。. 环保工程; 抑尘; 车辆盖篷布、施工场地安全防尘网和临时运输道路洒水。. 噪声治理; 施工期可设置减速、禁鸣标志。. 固体废物处置; 广场及停车场设置垃圾桶10个，生活垃圾统一收集，由环卫部门清运处理，建筑垃圾运至太白镇指定的建筑垃圾填埋处。. 水土保持; 施工区域植被恢复和工程边坡防护、雨水导排设施建设等。. 绿化; 种植乔木、片植灌木、点景灌木及藤本植物等，乔木共109株，片植灌木627m2，点景灌木及藤本植物62株。. 4、主要经济技术指标 表2 主要经济技术指标 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 建设用地面积; 50; 亩. 2; 游园路面积; 2400; m2. 3; 停车场面积; 2180; m2. 4; 广场铺装; 2750; m2. 5; 公园大门; 73; m2. 6; 停车泊位; 40; 辆. 7; 绿化面积; 672; m2. 5、公用工程 5.1给水 本项目用水由太白镇后台山新打机井供给。 本项目总用水量为1.51m3/d（364.3 m3/a），新鲜水用量为0.5m3/d（182.5 m3/a）。本次评价根据实际调查对本项目用水量进行核算。项目用水包括游客的生活用水和绿化用水，其中生活用水量为0.5m3/d（182.5 m3/a），绿化用水量为1.01m3/d（181.8 m3/a），绿化用水由集雨池收集雨水经沉淀后回用。 表3 本项目水平衡一览表 类别; 用水标准; 规模; 用水量(m3/d); 用水量(m3/a); 排水量(m3/d); 排水量(m3/a). 职工生活用水; 5L/人.d; 100; 0.5; 182.5; 0.4; 146. 绿化用水; 1.5L/m2.d; 672 m2（180d）; 1.01; 181.8; 0; 0. 总计; —; —; 1.51; 364.3; 0.4; 146. 图2 项目用水平衡图 单位：m3/d 6、土石方平衡 ⑴总土方量 本项目主要土方产生为场地平整及道路拓宽，总挖方量为39817.5m2，平整土地土方量39817.5m2，场地除公路侧，其他周边均做人工护坡。 ⑵土方平衡 本项目挖方量为39817.5m2，挖方土石量全部用于填方和土地平整，无弃方。 表4 土方平衡表 项目; 挖方; 填方; 弃方. 场地; 39817.5; 39817.5; 0. 7、项目实施进度 根据项目工程量，本项目计划实施时间为2015年4月至11月。 8、工作制度 项目为城市开放公园，全年365天开放。公园内管理房设有1名常驻工作人员值班，工作时间为24小时。 9、总投资 本项目概算总投资269.3万元，其中环保投资为32.5万元，占总投资比例为12.07%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设用地为公共设施用地，评价技术人员结合现场勘察，并通过咨询镇政府主管领导了解了项目的相关情况，调查中发现，该项目目前主要存在的问题有如下几个： 1.项目地目前为土质路面，排水设施不完善，雨季水土流失严重，道路处可见由于雨水冲刷造成的沟槽； 2.项目地靠近居民点一侧未设置护坡，暴雨季易引起滑坡、泥石流等地质灾害，对居民的安全造成影响； 3．路面干燥，现场扬尘现象严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 合水县地处陕、甘、宁三省交界处的金三角，位于甘肃省东部，处于东径107°51'~108°42'、北纬35°36'~36°37'之间，东邻陕西省富县，西与西峰、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池及陕西省志丹县，总面积为2941.78平方公里。西距兰州590km，南距西安276km，北距银川420km，距庆阳市西峰区45km，省道及县乡道路纵横全境，形成了“十”字形辐射道路网络，东可直达陕西黄陵、延安，西接宁夏固原、同心，南通甘肃平凉、泾川及陕西咸阳、西安，北通陕西吴旗、定边及宁夏盐池、银川。合水境内的雷西高速公路是青兰高速公路的重要组成部分。 太白镇地处陕甘两省交界，子午岭腹地，东邻陕西省富县、北靠华池县和陕西志丹县，是甘肃省的东大门，距合水县城96公里。309国道、柔太公路交汇于此，雷西高速穿境而过。境内地势西高东低，植被良好，林草茂密，景色旖旎，素有“陇上江南”之称。“秦直道”穿境而过，闻名遐迩。总土地面积1192平方公里，占全县总国土面积的40.5%，其中耕地面积1.17万亩，林地面积170万亩，森林覆盖率高达78.5%，位居全省三甲之列。 2、地形地貌 合水县位于甘肃东部，地处陇东黄土高原沟壑区，以丘陵沟壑区为主，山、川、塬相间，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分，地势由东北向西南倾斜。 县内东北部为丘陵沟壑区，海拔1458~1682m，面积2017.4km2，占总面积67.53%，地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区。这里山岭重叠，沟壑纵横，人烟稀少，但植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。西南部分为高原沟壑区，海拔1190-1387m，面积为970km2，占总面积32.4%，系泾河上游地带，马莲河、县川河、固城河布于境内。这里塬面平坦、川道宽阔，土地肥沃，气候湿润，人口稠密，为主要农耕区。 太白镇地属于黄土高原丘陵沟壑区，平均海拔1122m，坡度在20度左右。 3、气象条件 合水县地处中纬地带，大陆性气候突出。受季风影响，冬季多西北风，夏季多东南风。四季分明，冬冷漫长，夏热短促，春季少雨，干燥多风，天气多变；夏季酷热；秋凉阴雨，气候湿润；冬冷少雪，气候干燥。根据合水气象站20年气象统计资料，主要气象参数如下： 年平均气温 8.3℃， 极端最高气温 36.5℃ 极端最低气温 -23℃。 年平均降水量 557.7 mm 年平均蒸发量 1470.1mm 年无霜期 165d 年平均相对湿度 61% 主导风向 冬季（NW） 夏季（SE） 年平均风速 1.8 m/s 最大冻土深度 91cm 4、水文 合水县境河流以子午岭为分界线，分泾河、洛河水系，马莲河、县川河、固城河为泾河支流，苗村河、葫芦河为洛河支流，其发源主要是子午岭分水岭的地下水，常靠雨水补充，是合水县发展水利事业的主要资源。合水县年平均总径流量为0.55亿m³，多年平均流量为1.89m³/s，地表水水资源总量5950万m³。 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。合水县多年平均地下水量为14636万m³，葫芦河总量3406万m³，县川河、固城河、马莲河总量11198.4万m³，可利用的水资源量9400万m³。 本项目所在区域为葫芦河，葫芦河古称“华水”，为黄河支流北洛河右岸的一大支流，发源于庆阳市华池县子午岭紫坊畔，源地海拔高程1680m，自西北流向东南，在合水县太白镇瓦岗川口出境进入陕西省，于洛川县交口河附近汇入北洛河。全流域面积5449km2，河道全长291km，干流平均坡降2.37‰，属于跨省河流。其中庆阳市境内流域面积2330km2，占总流域面积的42.8%，河长70km，流经华池、合水两个县5个乡镇，均属子午岭林区，植被良好，水土流失轻微。流域内较大支流有大凤川、小凤川、二将川、平定川、连家砭川、荔园川、豹子川等。平均含沙量7.8kg/m3，多年平均输沙量35万t。现状水质为Ⅱ类，矿化度402mg/L。 葫芦河流域河川水资源量相对丰富，年平均降水量523mm，年平均水资源总量5881.96万m3，其中地表水资源量5854万m3，地下水1621.92万m3，重复量1593.96万m3。人均水资源1899m3，大约是庆阳市的6倍，是黄河流域的4倍；亩均水资源600m3，约是庆阳市的5倍，是黄河流域的近3倍。流域水资源相对充沛，水质良好。按照《甘肃省水功能一级区划成果表》太白镇境内的葫芦河在功能区划中属于葫芦河甘陕缓冲区。 5、地震 按国家地震局《中国地震烈度区划图》，场地地震防烈度为6度，依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定，本场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，分组为第一组，特征周期为0.35s。 6、土壤、植被 合水县境内土地均被黄土覆盖，主要土壤为交错分布的黑垆土和黄绵土。其土壤分为7个土类，8个亚类，15个土属，28个土种。土壤养分总状况是氮少、磷缺、钾丰富，有机质贫乏，其黄绵土是主要的成土母质，深厚，疏松、质地细匀，垂直结构发达，透水性强，耕地良好。机械组成中粉沙尘含量在50%以上，含大量的碳酸钙。 ①黑垆土类，分布于西华池、何家畔、肖咀、店子、太白坳等塬面坳心，肥力较高，全县有31.85万亩，其土属分为覆盖黑垆土和黑垆土。 ②黄绵土类，发育于黄土母质之上的幼年土壤，多分布于梁卯沟坡。其土属分为黄绵土、黄墡土，灰绵土及灰墡土，全县有114.81万亩。 ③淤积土类，发育于冲击和洪击母质之上。分布于川道一级阶地、河漫滩及超河漫滩，其土属分布为淤积土、残余草甸土。 ④潮土类，发育于淤积母质之上，受地下高水位影响，经耕种熟化而成，零星分布于固城河川上部。其土种分为盐潮土、黄潮土，地下水位1m-2m，剖面中下部有锈文斑或蓝色潜育层。春秋返潮，地温低，肥力差，部分盐渍严重，不适于禾苗生产，产量均低。 ⑤红土类，零星分布于黄土河谷中、下沟床坡脚。质地粘重，渗透性差，土壤侵蚀强烈，腐殖质层厚1cm-2cm，肥力较低。 ⑥灰褐土类，分布于太白、蒿咀铺、太莪、固城次生林区。全县有288.69万亩。 ⑦水稻土类，多分布于葫芦河及苗村河沿岸，固城河川、县北川有零星地块，全县有0.2万亩。 人工林植被区，常与荒坡疏林草原植被区交错、镶嵌分布，两区计有树种29科、44属、68种。本区人工林布局一般是沟坡为刺槐林，沟底为杨柳林，部分阳坡梯田栽植有经济林（杏、苹果、梨、枣、核桃、柿等）。 农作物种植区，主要分布于塬面、梁峁、川台及沟坡梯田，种植有各类粮食作物、经济作物、饲料作物，部分农田建有苹果园、桃园、杏园、梨园、枣园、柿园、葡萄园、花椒园等。农户庄前屋后植有各类零星经济、用材树木。此区四季均有作物覆盖，唯夏收后至秋播时有约50%左右的农田裸露3个多月。 7、动物 合水县物化天宝，农作物以小麦为主，并盛产玉米、高粱、洋芋、油料等。黄花、木耳、白瓜子、苹果、核桃、杏、梨、枣、桃等均较为有名。秦艽、甘草、麻黄、柴胡、远志、枣仁等150多种贵重药材及核桃仁、花椒、槐米、稻米等土特产更受客商青睐。 该县有梅花鹿、黄羊、野猪等140余种野生动物，其中有六种为国家重点保护的珍惜品种。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 合水县现辖5个镇（太白镇、老城镇、西华池镇、何家畔镇、板桥镇、），7个乡（蒿咀铺乡、店子乡、吉岘乡、固城乡、段家集乡、太莪乡、肖咀乡），共5个社区，80个村，498个村民小组，总土地面积2941.78平方公里。全县总人口17.5万人，其中农业人口15.24万人。全县有汉族、回族、蒙古族、满族、东乡族、苗族、壮族、土家族、裕固族等9个民族。 太白镇全镇辖6个行政村24个自然村，1个社区，3个国营林场。总人口1.27万人，其中农业人口 1592户7182人。 2、国民经济 合水县2013年国内生产总值达到38.6亿元，增长21.6%；规模以上工业增加值达到7500万元，增长23%；固定资产投资达到69.08亿元，增长46.3%；农业增加值达到5.68亿元，增长10.7%；财政大口径收入达到1.87亿元，增长37.6%，小口径收入达到1.3亿元，增长34.5%；农民人均纯收入达到4253元，增长19.6%；城镇居民人均可支配收入达到17530元，增长25%；全社会消费品零售总额达到7.6亿元，增长33.3%；人口自然增长率、城镇登记失业率、万元GDP能耗均控制在省市下达指标之内。 太白镇2002年经省政府批准撤乡建镇，2003年被确定为全省综合改革试点镇，2004年被市政府命名为市级文明乡镇，2006年被省上确定为全省小城镇建设重点镇。2014年完成农村经济收入5640万元，农民人均纯收入5020元。 3、教育 合水县共有各级各类学校153所，其中独立高中1所，完中2所，职专1所，初中10所，九年制学校3所，小学87所，教学点17个，在校学生30665名，其中高中6730名，初中10040名，小学13895名；幼儿园32所，其中公立4所，私立28所，在园幼儿5869名。共有教职工3060人，其中专任教师2906人。年内招录教师67名，签约引进陕师大、西北师大优秀本科毕业生5名。全县专任教师学历达标率分别达到了小学100%、初中98.8%、高中68%，新招录、招聘教师岗前培训率为100%。 4、文化旅游 合水人杰地灵，是文化旅游名县。合水隋末设县，至今已有1300多年的建制历史，境内发掘仰韶、齐家文化遗址及文物点654处。1973年境内出土的黄河象化石，是世界上发现最早、骨骼最大、个体保存最完整的剑齿象化石；子午岭主脉之上的“秦直道”，被誉为古代中国的高速公路；国家AAA级旅游景点陇东古石刻艺术博物馆被誉为“可移动的敦煌莫高窟”。合水是南梁根据地和陕甘宁边区的重要组成部分，刘志丹太白起义、包家寨子会议等历史事件在境内发生，为中国革命做出了巨大贡献。 太白镇内穿境而过的“秦直道”闻名遐迩，塔儿湾宋代石造佛塔“瘦长”著称于世，碧落霞天、莲花寺、保全寺石窟等文物古迹保存完好，韵味悠长。 5、太白林场基本情况 国营合水林业总场太白林场地处陕甘交界的庆阳市东部合水县太白镇境内。北接平定川林场，西南与连家砭林场相连，东临陕西和尚塬林场，总经营面积41.775万亩,森林覆盖率92.3%。林区分为太白、瓦川、夏家沟、枣子砭四个营林区，太白营林区13.425万亩（35个林班），瓦川营林区9.6万亩（31个林班），夏家沟营林区5.7万亩（10个林班），枣子砭营林区7.77万亩（15个林班），共划分22个管护责任区。 6、基础设施建设情况 （1）生活垃圾填埋场 根据《合水县太白镇2015年“美丽乡村”建设整乡推进示范镇实施方案》太白镇计划投资60万元，新建占地10亩，建设一处简易垃圾填埋场，项目预计实施时间为2015年4月至6月，垃圾填埋场的建成可处理本项目运营期间产生的生活垃圾。 （2）合水县城区生活污水处理工程 合水县城区生活污水处理工程位于县城环城西路西侧，占地25.2亩，概算总投资4649万元，包括污水处理厂、污水管网改造和排水下沟三部分工程。设计近期日处理污水能力6000立方米，远期12000立方米。排水下沟工程于2008年10月开工建设，2009年9月建成投入使用。污水处理厂采用氧化沟工艺，工程于2011年5月15日开工，主体工程已于2013年建成。2014年初，因进水口、粗格栅等设施高程高于厂外城区生活污水管道，部分污水无法进厂，又新增一座污水提升泵站解决进水问题。5月底污水提升泵站完成投运，污水处理设备开始调试运行、培养活性污泥，6月份在线监控完成安装，开始调试。8月初活性污泥浓度达到2000mg/L，出水COD浓度68mg/L，氨氮23mg/L。9月初实现稳定达标运行，9月18日在线监控系统通过市局验收，9月30日通过环保验收。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 本次评价委托庆阳市环境监测站对项目所在地的环境质量现状进行了监测，具体的监测点位见图3。 1、环境空气质量现状 1.1监测点的布设 本次评价委托庆阳市环境监测站于2015年3月16日~3月22日对项目所在地的环境空气质量进行了监测，主要监测点见表5。 表5 环境空气质量现状监测布点情况一览表 序号; 监测点位名称. 1#测点; 项目厂区. 2#测点; 项目厂区下风向500m. 1.2监测因子 监测因子：SO2、NO2、TSP 1.3监测结果及分析 项目区周边区域各监测点位环境空气质量监测结果见表6。 表6 环境空气质量监测结果一览表 检测 项目; 监测点位; 日均浓度范围(mg/m3); 标准限值(mg/m3); 最大超 标倍数; 超标率%; 最大值占标率%. SO2; 1#; 0.022~0.028; 0.15; 0; 0; 18.67. 2#; 0.022~0.029; 0; 0; 19.33. NO2; 1#; 0.014~0.020; 0.12; 0; 0; 16.67. 2#; 0.017~0.027; 0; 0; 22.5. TSP; 1#; 0.172~0.231; 0.30; 0; 0; 77. 2#; 0.188~0.249; 0; 0; 83. 由表7可知，项目地SO2日最大浓度为0.029mg/m3，占标率为19.33%；NO2日最大浓度为0.027mg/m3，占标率为22.5%；TSP日最大浓度为0.241mg/m3，占标率为83%；均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准限值要求。评价范围内各监测点的各污染物浓度均可达到评价标准的要求。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量委托庆阳市监测站于2014年3月17—18日对项目所在地的葫芦河进行了水质监测。 2.2监测点位布设 项目区域主要地表水体为葫芦河，本项目地表水监测设置3个断面，本次监测在距离项目最近位置的葫芦河布设3个监测断面，分别位于项目区附近、项目区上游500m和项目区下游500m。 2.3监测频率 2015年3月17日—3月18日连续监测2天，每天1次，取混合样。 2.4监测方法、评价标准 本次地标水监测标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体的监测项目、方法、标准见表7。 表7 地表水监测项目、方法、标准一览表 序号; 监测项目; 分析方法; 方法依据; 标准（mg/L）. 1; pH值; 玻璃电极法; GB6920-86; 6-9. 2; COD; 重铬酸盐法; GB11914-89; ≤20. 3; 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ≤4. 4; 溶解氧; 碘量法; GB/T7489-1987; ≥5. 5; 挥发酚; 4－氨基安替比林萃取光度法; HJ503-2009; ≤0.005. 6; 氨氮; 纳氏试剂法; HJ/T535-2009; ≤1.0. 7; 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989; ≤0.2. 8; 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; /. 9; 氰化物; 异烟酸-吡唑啉酮比色法; HJ484-2009; ≤0.2. 10; 六价铬; 二苯碳酰二肼分光光度法; GB/T7467-87; ≤0.05. 11; 砷; 原子荧光法; SL327.1-2005; ≤0.05. 12; 汞; 原子荧光法; SL327.1-2005; ≤0.0001. 13; 石油类; 红外分光光度法; GB/T16488-1996; ≤0.05. 14; 总氮; 过硫酸钾氧化紫外分光光度法; GB/T11894-1989; ≤1.0. 15; 铅; 原子吸收法; GB/T7475-1987; ≤0.05. 2.5监测结果及分析 监测结果见表8。 表8 地表水水质监测结果一览表 序号; 项目; 1#测点项目区附近; 2#测点项目区上游500m; 3#测点项目区下游500m; 超标倍数; 执行标准. 1; 水温; 4.5℃; 4.0℃; 4.5℃; /; /. 2; pH; 8.2; 8.28; 8.27; /; 6-9. 3; COD; 11.9 mg/L; 13.9 mg/L; 22.5 mg/L; /; ≤20. 4; BOD5; 2.52 mg/L; 2.65 mg/L; 2.68 mg/L; /; ≤4. 5; 溶解氧; 9.81 mg/L; 9.53 mg/L; 9.79 mg/L; /; ≥5. 6; 氨氮; 0.201 mg/L; 0.339 mg/L; 0.381 mg/L; /; ≤1.0. 7; 总磷; 0.080 mg/L; 0.110 mg/L; 0.074 mg/L; /; ≤0.2. 8; 总氮; 0.568 mg/L; 0.792 mg/L; 0.296 mg/L; /; ≤1.0. 9; 挥发酚; 0.005 mg/L; 0.0012mg/L; 0.003 mg/L; /; ≤0.005. 10; 六价铬; 0.035 mg/L; 0.031 mg/L; 0.023 mg/L; /; ≤0.05. 11; 氰化物; 0.004Lmg/L; 0.004Lmg/L; 0.004L mg/L; /; ≤0.2. 12; 砷; 0.0004L; 0.0004Lmg/L; 0.0004L mg/L; /; ≤0.05. 13; 铅; 0.01L mg/L; 0.01L mg/L; 0.01L mg/L; /; ≤0.05. 14; 汞; 0.00004Lmg/L; 0.00004Lmg/L; 0.00004Lmg/L; /; ≤0.0001. 15; 悬浮物; 17 mg/L; 15 mg/L; 17 mg/L; /; /. 16; 石油类; 0.0195mg/L; 0.034 mg/L; 0.0235g/L; /; ≤0.05. 监测结果表明， 被监测断面的各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 4、声环境质量现状 4.1监测点的布设 根据实际周围环境现状，布设4个监测点。 4.2监测时间及频率 本次监测于2015年3月17~18日进行声环境质量现状监测，连续监测2天，每天监测2次，昼夜各一次。 4.3评价标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 4.4评价方法 采用各监测点等效声级值与评价标准相比较的方法得出声环境质量现状评价结果。 4.5监测结果统计与评价 环境噪声监测结果见表9。 表9 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位 时间; 监测结果; 评 价 标 准; 超 标 分 贝. 昼间; 夜间; 昼间; 夜 间; 昼间; 夜 间. 1#测点; 2015.3.17; 53.2; 40.3; 60; 50; /; /. 2015.3.18; 52.4; 39.4; /; /. 2#测点; 2015.3.17; 54.6; 43.7; /; /. 2015.3.18; 55.8; 44.5; /; /. 3#测点; 2015.3.17; 55.6; 44.7; /; /. 2015.3.18; 56.3; 45.1; /; /. 4#测点; 2015.3.17; 56.7; 43.9; /; /. 2015.3.18; 56.2; 44.5; /; /. 由表8可知，本项目所设4个监测点位昼间噪声值为52.4~56.7dB(A)，夜间噪声值为39.4~45.1dB(A)，因此，本项目场界昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、项目周边概况 本项目位于庆阳市合水县太白镇后台山，本工程起点位于柔东公路左幅，沿山路蜿蜒而上，项目北侧隔柔东公路为居民住宅区，南侧为太白林场的林地，西侧150m处为葫芦河，东北侧为新农村安置点。 本项目外环境关系图见图4。 2、主要环境保护目标 评价范围区无重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标，以声环境、大气环境、地表水环境及生态环境为主要环境保护目标。 确定项目周围主要环境敏感保护目标见表10。 表10 项目环境保护目标一览表 环境要素; 目标名称; 功能及规模; 方位/距离; 环境保护级别. 大气环境 声环境; 太白村居民; 居民区，24户; N、NE 10m～30m; 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单二级标准； 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 水环境; 葫芦河; 葫芦河甘陕缓冲区; W，150m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准. 生态环境; 后台山; 沿线植被、动物、生态景观等.

评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单二级标准，具体标准值见表11； 表11 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单 污染物名称; 取值时间; 浓度限值mg/m3; 依据. 二级标准. SO2; 年平均 日平均 1小时平均; 0.06 0.15 0.50; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单. NO2; 年平均 日平均 1小时平均; 0.08 0.12 0.24. TSP; 年平均 日平均; 0.20 0.30. ⑵本项目地表水环境影响评价区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。具体标准值见表12。 表12 《地表水环境质量标准限值》(GB3838-2002) 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 项目; 标准. 1; 水温; /. 2; 溶解氧; ≥5. 3; 总磷; ≤0.2. 4; 总氮; ≤1.0. 5; 氰化物; ≤0.2. 6; 砷; ≤0.05. 7; 铅; ≤0.05. 8; 汞; ≤0.0001. 9; 高锰酸盐指数; ≤6. 10; 氨氮; ≤1.0. 11; 石油类; ≤0.05. 12; pH; ≤6~9. 13; 六价铬; ≤0.05. 14; 挥发酚; ≤0.005. 15; COD; ≤20. 16; BOD5; ≤4. ⑶ 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。具体标准值见表13。 表13 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值。 表14 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 单位：mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 污染物; 颗粒物. 无组织排放监控浓度限值; 1.0. ⑵营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表15。 表15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| 总量控制标准 | 无 |

建设项目工程分析

施工期工艺流程简述见图5。 图5 施工期工艺流程图 1、施工期工程分析 1.1废气 （1）扬尘 施工期的扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，从而使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力扬尘主要是由于露天堆放的材料及裸露的施工区表层浮尘，由于天气干燥及大风而产生的，施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 由于扬尘的产生量与天气、温度、风速、季节、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，是一个复杂较难定量的问题。施工扬尘的污染程度随施工季节、土壤情况、施工管理等不同而差别甚大，因此较难估算。 （2）施工机械及车辆废气 本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、推土机以及运输车辆，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括 CO、NOx、SO2 等，但产生量不大，属于间断性排放，影响范围有限。 1.2废水 施工期废水主要是工程施工人员产生的生活污水和施工废水。 工程施工过程中产生的施工废水为无组织排放的形式，主要为冲洗机械和车辆产生的泥浆水，一般水量较小，没有排水途经，基本就地消耗。 施工期施工人员按30人计，生活用水量按50L/人·d 计，则生活用水量为 1.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为1.2m3/d。该污水的主要污染因子为CODcr 、NH3-N，其污染物浓度分别为 CODcr300mg/L ，NH3-N 35mg/L。 1.3固体废弃物 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾废弃土方和施工人员的生活垃圾。 （1）施工废料及建筑垃圾 一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材等，其耗损量占使用量的 5%~8%，大多可回收利用，不会出现丢弃现象；施工过程将会产生大量建筑垃圾，如含砖、石、砂等的杂土，其量较难计算。建设施工单位应及时做好固废的清运工作。 （2）废弃土方 根据设计单位提供的资料，工程土石方开挖包括绿化挖方和道路挖方，本工程产生的挖方产生多余土方均用于施工场地的平整，无废弃土方产生。 （3）施工人员的生活垃圾 施工人员的生活垃圾按照人均0.35kg/d 的产生量估算，施工人员以30人计，则每天生活垃圾产生量为10.5kg。施工期以240天计，施工期生活垃圾产生总量为2.52t。 1.4噪声 本项目施工期分为四个阶段：土石方阶段、打桩阶段、结构阶段和装修阶段。不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，因而产生不同的施工阶段噪声。 通过对施工工地现场调查和类比实测，不同施工阶段典型施工机械在距离噪声源1m的声压级见表16。 表16 施工机械的噪声源强 单位：dB 施工阶段; 声源设备; 1m处声压级. 土石方阶段; 推土机; 90～100. 风钻; 100. 挖土机; 90～100. 空压机; 90～100. 运输车辆; 95～100. 结构阶段; 混凝土输送车; 90～100. 振捣器; 100～105. 电锯、电刨; 95~100. 电焊机; 95. 模板撞击; 90~95. 装修阶段; 电锯、电锤; 95~100. 多功能木工刨; 85~95. 吊车、升降机等; 80~90. 1.5生态环境 该项目拟建于太白镇后台山，属于公共设施用地，该项目所在区域地块处于人类开发活动范围内，并无珍稀植被生长和珍贵野生动物活动，区块生态系统敏感程度较低。 根据项目建设特点，工程的建设将占用及扰动征用的土地，水土流失主要集中在公园绿化工程、建筑工程、广场道路工程、土地平整施工等。施工建设中开挖、回填等活动将破坏其原有的水土保持功能，使工程建设区内的水土涵养能力下降，增加新的水土流失。本工程可能新增的水土流失主要集中在工程建设期，是暂时的，随着项目施工期的结束，临时占地植被得到恢复，公园绿化等生态景观的建设，有助于逐步提高绿化区占地的蓄水保土能力，具有较好的水土保持功能。 2、运营期工程分析 2.1废气 （1）汽车尾气 汽车尾气主要产生于汽车在进出停车场期间，主要污染因为为HC、NOx、CO。本项目共设40个地面车位。本环评主要对地面停车场汽车进出时产生的汽车尾气进行源强分析。 汽车进出停车场平均行驶距离约200m，车辆进出速度平均为10km/h，车辆单程（进或出）行驶历时约为30s，平均每个车位每天进、出各1次。每天高峰期持续时间以2h/d计，年停放时间按365天计。 地面停车位汽车尾气均为无组织形式排放，由于区内道路平坦、扩散条件好，地面停车位分布较分散，停车位较少，且属于临时车位，汽车尾气排放时间短，汽车尾气排放量不大，对周边环境的影响较小。 （2）恶臭 项目营运后产生的恶臭气体主要来自垃圾箱、公厕。景区内各垃圾收集桶对环境的影响主要为恶臭，尤其在夏天气温较高、太阳曝晒的时候，垃圾分解产生气味较重。垃圾恶臭废气主要产生于有机物腐败产生的恶臭类气体，主要成分为甲硫醇、氨、硫化氢、三甲胺等。由于恶臭类气体产生机理复杂，组份多样，且与温度、气象、垃圾的状态有较大关系。景区内垃圾均由专人早、晚定时清运，综上所述，垃圾不会大量、长期丢放于垃圾桶或垃圾收集点，不会对周围居民产生影响，故本评价不作定量计算。 公厕产生的废气中主要污染物为 H2S 和 NH3，主要来源于旱厕所设置的化粪池内，H2S、NH3 和臭气的产生量、产生浓度，与化粪池所设置的位置、通风条件、温度、湿度等因素有关。废气污染物的排放方式为无组织排放。 2.2废水 本项目设置有旱厕，设置有洗手间，本项目运营期产生的废水主要为游客的生活污水，游客用水按5L/人·d计，以日均100名游客量计，游客的日生活用水量为0.5m3/d；污水排放系数按0.8计算，则日排水量为0.4 m3/d，年排放量为146 m3/a。主要污染物的浓度为CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L。 生活污水经化粪池处理，定期清掏，拉运至合水城区生活污水处理厂。 表17 本项目废水污染物产排情况表 序号; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量; 排放浓度（mg/L）; 排放量. 1; 废水量; --; 146m3; --; 146m3. 2; CODCr; 300; 43.8 kg/a; 68; 9.93 kg/a. 3; NH3-N; 30; 4.38 kg/a; 23; 3.36 kg/a. 太白镇洪水的成因主要是由强降暴雨形成，由于本区域没有实测洪水资料，工程区的设计采用西峰区暴雨强度公式计算，Q=62.88mm/min。 雨水设计流量应按下列公式计算： Q=q×Ψ×F 式中：Q——雨水量（L/s）； q——暴雨强度【L/（s·hm2）】； F——汇水面积（hm2），面积为0.74km2。 ψ——径流系数，按照《室外排水设计规范》规定的径流系数范围，并结合太白镇实际地表情况，经分析综合径流系数α值取为0.65。 经计算雨水设计流量Q=3.02m3/s。 雨水挖设排水明渠，依据地势，道路内侧设置明渠，穿越道路使用圆管涵，停车场、山顶广场及道路雨水均通过明渠导排至道路雨水系统，最终排入葫芦河。 2.3噪声 根据对本项目噪声污染源的分析及同类型项目的调研可知，项目的噪声污染源主要为车辆进出地面停车场、广场音响及人员喧哗等，本环评根据对同类型设备的类比监测，了解各噪声源正常作业时的噪声源强，具体见表18。 表18 本项目噪声源强一览表 序号; 噪声源名称; 状态; 噪声级; 位置; 备注. 1; 地面进出停车场噪声; 正常出入; 62~65dB; 停车场; 距边界1m. 2; 山顶广场; 正常活动; 85~90 dB; 广场; 距边界1m. 2.4固体废物 本项目固废主要为游客在公园停留休闲、游玩、戏嬉过程中产生的少量生活垃圾，主要为食品包装和产生的残渣，如果壳、果皮、糖果包装、饮料瓶等。根据设计方案公园内共设置10个垃圾箱。垃圾产生量按0.03㎏/人·d 来测算，日均100名游客，则产生生活垃圾 1.10t/a，生活垃圾委托环卫部门清运。 3、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于“第一类鼓励类”中的“二十二 城市基础设施中”中的“13城镇园林绿化及生态小区建设”，且合水县发展委已经对本项目下达了立项批复。因此本项目建设符合国家产业政策。 4、选址合理性分析 根据合水县国土局对本项目出具的建设项目用地预审意见书（合国土预字【2014】150号）文件，项目用地为公共设施用地，且项目用地符合《合水县土地利用总体规划》，用地规模基本合理，符合集约节约用地的用地政策；本项目周边交通便利，居民住宅相对较少，项目周边评价区范围内无污染型企业。项目建设过程中配套的给水、排水、供电设施也将同时建设，项目建设后，采取有效的污染防治措施后，对外环境影响较小，因此，项目选址可行。 5、平面布置合理性分析 本项目位于合水县太白镇后台山。项目主要建设公园大门、停车场、中线广场、观景亭以及相应的配套设施建设。根据建设单位提供的项目鸟瞰图（图6），项目大门位于柔东公路左侧50m处，停车场位于山顶广场东侧的平台上，观景亭位于项目南侧的山顶之上。项目建成后，拥有面积较大的集中绿地，对增进区域空气清新、改善生态环境、提高居民生活品质均起到了积极的作用。停车场周边均有绿化包围，体现了生态停车的环保理念，停车场位置较合理，不会对公园环境空气和周围环境造成影响。项目停车场内设置有公共厕所，山顶广场、停车场、大门入口均设有分类垃圾箱，极大的方便了游客。 综上所述，本项目总平面布局基本合理、可行。

工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 工地施工 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 汽车尾气 | CO | 少量 | 少量 |
|  |  | HC | 少量 | 少量 |
|  |  | NOx | 少量 | 少量 |
|  | 垃圾箱、公厕 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工生活污水 | 废水 | 2.4m3/d | 0 |
|  | 运营期生活污水 | 废水量 | 146 m3/a | 146 m3/a |
|  |  | CODCr | 300 mg/L、43.8kg/a | 68 mg/L、9.93kg/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L、4.38kg/a | 23 mg/L、3.36kg/a |
| 固体废物 | 工地施工人员 | 生活垃圾 | 2.52 t/a | 0 |
|  | 游客 | 生活垃圾 | 1.10t/a | 0 |
| 噪声 | 施工设备 | 噪声 | 各设备噪声级在75~100dB(A) |  |
|  | 停车场、广场 | 噪声 | 噪声声级在62~90dB(A) |  |
| 主要生态影响： 本项目生态影响主要是在施工期的工程占地和运营期的植被恢复。随着项目施工期的结束，临时占地植被得到恢复，公园绿化等生态景观的建设，有助于逐步提高绿化区占地的蓄水保土能力，具有较好的水土保持功能。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1扬尘 （1）运输扬尘 工程施工期对环境空气的污染主要来自工地扬尘。在整个施工阶段，整理场地、挖土、材料运输、装卸等过程都会产生扬尘污染，特别是冬季干燥无雨时尤为严重。 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123v5w6.80.85p0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 从上面的公式中可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行速速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表6-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 #### 表19 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 同时，工地运输渣土、建筑材料车辆必须密闭化、严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。 （2）堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水量，%。 扬尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表20。 表20 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表19可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 施工时应做到：粉性材料一定要堆放在料棚内，且堆棚应设置在远离敏感点处，施工工地要定期洒水，施工建筑要设置滞尘网，采用商品混凝土，施工运输车辆出入施工场地减速行驶并密闭化，当风速达四级以上时，应停止土方开挖等工作，以减少施工扬尘的大面积污染。 通过以上措施，对周围环境空气影响的较小。 1.2施工机械及车辆废气 本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、推土机以及运输车辆，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括 CO、NOx、SO2 等，但产生量不大，对周围环境空气的影响有限。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要是工程施工人员产生的生活污水和施工废水。 施工废水一般水量较小，没有排水途经，基本就地消耗。本项目施工期生活污水不得排入周边水体，施工人员的驻地应设置简易化粪池，经处理后的废水拉运至合水县污水处理厂，由污水处理厂处理达标后统一排放。 3、声环境影响分析 施工机械一般可看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为： 式中：LA（r）——距离声源r米处的声压级，dB； LA（r0）——距离声源r０米处的声压级，dB； r0——参考位置，本次取1m； r——预测点到声源的距离，m； 当单台建筑机械作业时可视为点声源，施工期噪声预测结果见表。 表21 单台设备噪声预测结果 单位：dB（A） 施工 阶段; 距离（m） 设备名称; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 土石方阶段; 推土机; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 汽锤、风钻; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 挖土机; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 空压机; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 运输车辆; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 结构 阶段; 混凝土输送车; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 震捣棒; 71; 65; 61; 59; 57; 55; 53. 电锯、电刨; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 电焊机; 61; 55; 51; 49; 47; 45; 43. 模板撞击; 61; 55; 51; 49; 47; 45; 43. 装修 阶段; 电锯、电锤; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 多功能木工刨; 51; 45; 41; 39; 37; 35; 33. 吊车、升降机等; 56; 50; 47; 44; 42; 40; 38. 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。施工现场施工时具体有多少台设备同时运转，难以定量预测。因此，本报告主要预测各施工阶段不同设备同时运转时所产生的噪声叠加后对不同距离的总声压级，预测结果见表22。 表22 各个阶段设备同时运转到达预定的距离总声压级 单位：dB（A） 距离（m） 施工阶段; 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 土石方阶段; 87; 73; 67; 63; 61; 59; 57; 55. 结构阶段; 88; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 56. 装修阶段; 81; 67; 61; 57; 55; 53; 51; 49. 由预测结果可知，在一般情况下，施工噪声在50m以外能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间要求，主要影响范围集中在项目施工场地内。 根据项目周边环境概况，项目周边相邻为住宅，根据预测结果分析，该处施工噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间要求。建设单位应严格避免夜间施工，做好施工设备及车辆的管理工作，同时应充分做好与周边居民的协调工作，以取得他们的谅解，减少矛盾产生。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，根据工程分析。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。 施工期间需挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等），运输过程会有散落；工程完工后，会有不少废建筑材料。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的垃圾堆场，对于能利用的挖方应及时回填。对于不能利用的建筑垃圾处置不当，会由扬尘、雨水冲淋等原因，引起对环境空气和水环境造成二次污染，会对周围环境产生相当严重的不利影响。因此，从环境保护的角度看，对建筑废弃物的妥善处置十分重要。应根据要求在其规定的已合法登记的消纳场地内处理，并且运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑冒滴漏。 通过以上措施，施工期产生的固废不会对周围环境产生不利影响。 5、生态环境影响分析 5.1 项目土地利用现状 根据建设单位提供的建设项目用地预审意见书，本项目建设用地共50亩，项目地目前为林地，该项目用地为公共设施用地，建设单位正在办理土地批准手续，将林地划拨为公共设施用地。项目的建设主要是对原有道路扩宽和建设大门、观景亭、停车场等基础设施，占地面积小，且原有用地植被覆盖率低，随着项目的建成，植物的载种，会有效地弥补由于建设对项目地植被破坏的影响。 5.2 植物覆盖 项目道路、停车场的建设会对沿途的植被进行一定程度的破坏，根据现场调查情况，道路用地植被主要为乔木，停车场植被为草本植物，道路修建会减少植被覆盖率，但随着项目建成，道路两侧绿化带的设置会补偿因道路修建所造成的植被覆盖率降低。停车场多为荒草，项目对停车场周边绿化采用乔木与草本相结合的办法，提高了公园的观赏性。一系列的施工建设，必然会对所在区域的生态环境带来一定的破坏，使现有的土地利用类型发生变化，许多地表植被会消失，同时各种机械车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对植被造成较为严重的破坏和影响。根据现状调查，项目区内主要为森林生态系统，施工过程中将受到破坏的植物种类中有比较低矮的草本植物。但由于受破坏的植被类型均为该区域极常见类型，且所破坏的植物种类亦为该地区的常见种类或世界广布种，无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。 5.3 生物多样性 项目地目前多为乔木木与草木，且植被类型单一，项目的建设增加了许多植被类型，且植被适合在当地生长，不会对当地生态系统造成，植物多样性增加，另外通过生物区域规划和管理，保护好天然林生态系统，促进次生生态系统的恢复和重建，公园绿化还选取了许多有发展前景的珍贵、特有和常绿植物，完善了公园的绿地结构。施工期对陆生动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程对动物惊扰。间接影响是施工将严重破坏施工区域内的植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的丧失。但施工区没有发现重要的兽类及爬行动物的活动痕迹，主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类，且数量不多，具有较强的迁移能力，随着项目的建设完工，会为动物创造更为适宜的生存空间，对项目地的动物多样性影响较小。 5.4 水土流失 施工对水土保持的影响主要表现为：裸露的地表经雨水冲刷产生水土流失，施工期由于施工造成的风蚀量将可以人为减少，且施工为短期行为，且风蚀主要发生在干燥季节，一般在 4－5 月份，水蚀主要发生在雨季。项目需采取以下生态保护措施： （1）施工前划定施工界限，严禁破坏征地范围外的植被； （2）对园址内现状树木进行充分保护和利用，如涉及到现状树木的移伐，应按规定程序申报。 （3）施工场地的选择与布置，应尽量少占用项目红线范围外面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质； （4）公园各门口周边的停车场应按照停车场相关绿化要求进行绿化。 （5）合理安排工期， 雨季做好防排水工作，减少工程造成的水土流失。 （6）施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。只要控制裸地时间、及时恢复植被，施工期对周围环境的影响将是可控制的。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1 汽车尾气 本项目共设有40个地面车位，由于地块停车位较少，周边空气的扩散条件较好，且车位较为分散，只要建设单位加强管理，并加强绿化，地面汽车尾气经大气稀释扩散后，对周围环境空气影响不大。 1.2恶臭 本项目废气包括垃圾收集点和公厕产生的臭气。其中垃圾收集点、公厕数量少、规模小，在做好日常保洁、清运的情况下，其臭气产生量较少。根据同类型项目可知，只要日常做好垃圾的封闭、及时清运和保洁工作，垃圾收集点臭气影响距离不会对附近居民产生影响；只要日常做好公厕的保洁和通风工作，公厕臭气不会对周围居民产生影响。 2、水环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期产生的生活污水量为146m3，主要污染物的浓度为CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L。由于本项目产生的废水量较小，主要为游客的生活污水，项目拟设置1个50m3化粪池，对产生的污水进行处理，处理后的废水集中拉运至合水县污水处理厂，经处理达标后排放。对周围地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目地面停车位分布较分散，且属于临时车位，汽车进出停车场行驶距离较短，进出场地地面平整，汽车进出停车场噪声对周边环境的影响较小。 对于广场上音响及人员喧哗引起的噪声，建议项目南侧厂界多种植乔木、灌木等并加大植树密度，形成绿化自然隔声屏障，以进一步减少噪声影响的范围；公园内游园活动及文艺活动应尽量安排在项目区内远离居民区一侧的位置。在采取以上措施后，可以保证项目社会生活噪声对周围声环境影响不大，使周边保护目标环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008)中2 类标准要求；项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类标准要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为游客在公园停留休闲、游玩、戏嬉过程中产生的少量生活垃圾，主要为食品包装和产生的残渣，如果壳、果皮、糖果包装、饮料瓶等。项目产生生活垃圾 1.10t/a，生活垃圾纳入生活垃圾收集系统，由环卫部门统一清运，本项目产生的固体废物均能得到妥尚的处置，加强生产过程的管理，可以做到零排放，对周围环境的影响较小。

建设工程拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 工地施工 | 扬尘 | 洒水抑尘、设置挡风墙 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 汽车尾气 | CO、NO2 烃类 | 及时对车辆维护 | — |
| 水污 染物 | 生活污水 | 污水 | 施工期设置5m3的简易化粪池，运营期设置50 m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后，集中拉运至合水县污水处理厂 | 不外排 |
| 固体 废物 | 工地施工 生活垃圾 | 生活垃圾和建筑垃圾 | 生活垃圾设置垃圾集中收集箱收集清运处置；建筑垃圾经收集后运往太白镇指定的建筑垃圾填埋处 | 妥善处置 |
| 噪声 | 选用低噪声施工机械，按照环保部门要求，分时段施工，避开周围环境噪声敏感的时间，在工地周围设立临时声障；噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施，通过采取以上措施后，噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 1、防止水土流失 本区的工程措施主要为表土剥离，在施工前，对本区肥力较好的表层土进行剥离，以备后期的绿化所用，施工期水土流失防治要进行全面规划、预防为主、防治结合的原则。 2、植被的恢复及绿化 在施工过程中，应加强施工管理，不可以破坏路边的树木花草，在施工结束后，对施工场地进行恢复、绿化，因此，该项目的实施对生态影响较小。 项目拟采取的污染防治及环境管理措施 施工期污染防治措施： 1、环境空气 施工期的环境空气污染主要由扬尘引起的，为此必须采取措施，抑制扬尘。 运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达100%。施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次。 不在露天堆放沙石、水泥等粉状建材，不在露天进行搅拌作业。在露天暂时堆放的沙石、水泥等必须用帆布或塑料编织布严密封盖，且堆场应离敏感点尽量远。混凝土浇制应采用商品混凝土，以减少粉尘污染。 2、水环境 管理好施工队伍的生活污水排放，设置简易化粪池，经处理后的废水拉运至合水县污水处理厂，由污水处理厂处理达标后排放。 在施工工地挖20m3集水池，工地周界设置排水明沟，地面径流水经明沟引入集水池；径流水与基础施工中的泥浆水及涌渗水，一同经沉淀池沉淀处理后的上清液，用于建筑施工。并挖设专用的雨水导排渠，将雨水导排至项目附近的葫芦河内。 3、噪声环境 ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：除工程必须、取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工； ③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作； ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响； ⑤采用声屏障措施：在施工场地周围敏感点（主要为附近的居民区）处设立临时声屏障，主要设于施工场地外围处摆放设备处，阻隔声音向敏感点的传播；施工结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响； ⑥施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑦建设管理部门应加强对施工场地、施工人员营地的噪声管理，施工镇政府也应对施工噪声进行自律，文明施工、文明住宿，避免因施工噪声产生纠纷； ⑧建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 4、固体废物 废建筑材料、工程结束后的多余建材，施工单位应规范运输及时清运，建设单位应要求施工单位规范运输，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的垃圾堆场。施工队生活垃圾收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一处理。建筑垃圾根据要求在其规定的已合法登记的消纳场地内处理，并且运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑、冒、滴、漏。 5、生态环境 本项目认真组织施工。严格控制作业范围，工程施工尽量避开主汛期，最大限度地减轻项目建设造成的水土流失；同时对临时堆土按方案设计要求采取覆盖和拦挡等防护措施，严格水土保持工程施工顺序，坚持“先拦后弃”的原则，对临时用地待工程竣工后及时平整复耕或恢复植被，防止建设过程中可能产生水土流失。 在施工中应先做好挡护，施工现场要设截断槽、排水设挡或建造挡水墙，以防止雨水从暴露的土壤表面流出。在临时存放的土堆表面喷洒覆盖剂或使用遮蔽材料，也可考虑在其上面种植一些草本植物以保持水土。在施工过程中，应加强施工管理，对原有植物进行移栽，在施工结束后，对施工场地进行恢复、绿化。 5.1水土流失的防治措施 ⑴临时措施 ①表土剥离 对农业熟化土壤采用分层开挖、分层堆放、分层复原的方法，即道路经过的林地区对其表土进行剥离，并堆放在道路一侧。开挖时应先将表层耕作土剥离0.30m，然后将开挖的生土堆放在表土上，剥离的熟表土可作为后期土地整治复垦之用。 ②临时堆土挡护 剥离的表土和开挖的深层土应集中堆放在道路一侧，沿土堆两侧采用编织袋装土挡墙加以挡护，并采用苫布进行遮盖，避免大风或强降雨天气产生水土流失。 ③临时土质排水渠 在临时堆土场周边依地势修筑临时土质排水渠，将场地内、外分散的股流集中有组织地排走，避免降雨径流冲刷而引发水土流失。 ④洒水 根据天气情况对施工作业带、物料场地和施工营地内不定期进行洒水，以固化施工扰动所致的松散地表，临时堆放的砂石料和运输车辆应进行遮盖，减少风蚀量。 ⑵工程措施 ①适宜的公路绿化和植被恢复树种：经过当地多年的试验研究和造林的实际经验，通过对适宜树种的筛选和优良品种的选育，比较适宜当地的造林树种有槐树等乡土树种；比较适宜当地的牧草有苜蓿等。 ②经过工程区所在地的公路建设采用的水土保持措施：路基边坡主要采用边坡植树种草、浆砌片石网格护坡、浆砌片石衬砌拱护坡等水土保持措施。对于边坡植树种草、浆砌片石网格护坡选用当地适生的品种，实施种草植树加固护坡，形成边坡防护体系。 ③道路两侧设置拦水带、导水槽和排水沟，对径流雨水进行导流，减少雨水产生的水土流失。 通过以上比较成功的治理经验，要保护好工程扰动地表后的水土，就必须坚持“工程措施为先，植物措施跟进”的治理原则，在工程扰动地表的同时做好防护及拦挡工程措施，采取工程措施的同时辅以植物措施，尽量减少施工所造成的水土流失，从根本上实现后期水土流失的有效防治。 ⑶管理措施 ①施工过程中要坚决贯彻“防治结合，以防为主”的方针，落实“三同时”制度；签订施工合同时要明确水土流失防治责任，禁止在施工过程中随意扩大扰动面积。 ②项目施工过程中应采取施工环境管理和地方政府监督等方式，严格按照环评要求落实各项水土保持措施，使其充分发挥水土保持功能，形成综合防护体系。 ③施工过程中应加强施工区域临时防护措施，并加强对施工单位的管理和监督；同时，施工过程中要进一步补充设计或明确说明各项水土保持临时防护措施。 ④施工单位应严格按照工程界定的占地范围施工，严禁施工车辆和施工人员在空地内随意碾压或活动，避免施工过程中任意扰动地表面积而对表土造成破坏。 5.2绿化方案 项目绿化主要集中在大门入口、观景台、停车场等几个片区。绿化采取乔灌木相结合的方式，大门入口处主要种植国槐、塔柏、腊梅、金叶榆；塔楼处种植金叶榆29m2,门房处金叶榆27 m2；观景台主要绿化乔木树种有雪松、银杏、紫叶李、红枫、西府海棠、塔柏、火炬树等；并种植高山黄杨、丰华月季、草坪、连翘、丛生红叶李、金叶榆、鸢鸟等植物；有停车场主要种植乔木树种为樱花，灌木高山黄杨。 运营期污染防治措施： 1、环境空气 日常做好垃圾的封闭、保洁工作，生活垃圾及时清运；做好公厕的保洁和通风工作；管理好车辆的进出，防止交通堵塞，加强绿化。 2、水环境 项目排水采取雨、污分流，雨水设置导排渠，并设置1个20m3的集水池，收集项目的雨水用于公园内的绿化。污水设置1个50m3的化粪池，底部做基础防渗，对产生的污水进行处理，处理后的废水集中拉运至合水县污水处理厂，经处理达标后排放。 本项目运营期主要废水为盥洗废水，近期客流量较小，游客用水按5L/人·d计，按照每天100人计算，年排水量为146 m3/a，项目的产生的废水不能直接用于农田灌溉，且实际情况中排水量小于理论值，设置50m3的化粪池，每年集中清运2次便可满足要求；因此本环评要求本项目近期废水集中拉运至合水县污水处理厂处理，远期随着太白镇乡镇污水处理厂的建设，本项目就可依托太白镇污水处理厂，经化粪池处理达标后排入太白镇污水管网。因此项目废水处理措施是可行的。 3、噪声环境 加强公园管理，提醒游客文明游玩；加强停车场交通管理，汽车限速行驶，禁鸣喇叭。 4、固体废物 本项目固废主要为游客在公园停留休闲、游玩、戏嬉过程中产生的少量生活垃圾，主要为食品包装和产生的残渣，如果壳、果皮、糖果包装、饮料瓶等。公园内设置分类垃圾收集箱，将将有回收利用价值的已回收利用，不可回收利用的由环保部门及时清运。 目前，太白镇无集中的生活垃圾填埋厂，产生的垃圾均堆存至乡镇的指定的垃圾填埋点。本次环评要求建设单位近期固废及时清运至太白镇指定的垃圾填埋点，待太白镇生活垃圾填埋场修建完成后，垃圾集中清运至太白镇生活垃圾填埋处。乡镇基础设施修建完成之前，运至指定的垃圾填埋点，政府加强管理，防止随意堆弃，在镇政府的集中管理的基础上，项目的固废处理具有可行性及可靠性 |  |  |  |  |
| 环境管理与环境监测 1、环境管理计划 ### 1.1环境保护管理的总体指导原则 建设项目环境保护管理是指项目在建设期和运行期必须遵守国家、省、自治区、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。 ### 1.2环境管理体系 环境管理体系应作为镇政府管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成立独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以镇政府领导为核心，安全环保部为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于镇政府管理的整个过程，并落实到镇政府的各个层次，分解到生产的各个环节，把镇政府管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的镇政府管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使镇政府的环境管理工作真正落到实处。 ### 1.3环境管理机构 本项目为生态类项目，对于环境的影响在施工期最为明显，因此项目在施工期设独立的安全环保部，设专职环境保护管理人员1名，全面负责镇政府的环境保护管理工作，安全环保部下设监测室，承担日常环境监测工作任务。 ## 2、施工期环境监理计划 施工期环境保护计划由工程承包单位执行，工程监理单位负责监督执行。施工期主要环保措施列于表23。 表23 施工期环保管理与监理计划 环境 问题; 环保措施; 执行 单位; 管理 部门. 大气污染防治; ⑴选用标准施工器械，使其排放的废气符合国家规定的有关标准。 ⑵加强外部管理，招用现代化水平较高、技术装备较好的施工队伍，按照劳动保护卫生条例进行文明施工。 ⑶合理分配施工区段，依据施工进度和要求，划片和分段组织施工。 ⑷对因构筑地基等遭受扰动的地表，应及时平整，及时压实。对场地裸露地表，进行定期洒水，保持土壤水份，抑制地表扬尘。 ⑸施工期间加强运输调度管理，保证道路畅通，减少扬尘污染。对施工沿线有居民点处采用洒水减少扬尘的方式减轻影响，要求至少每天早、中、晚分别洒一次，对于少数粉尘较多的施工地点可适量增加洒水次数。并要求运输车辆运送物资是加盖篷布，严禁超载，减轻扬尘。 ⑹对与施工有关的主要运输道路，要及时进行清扫，保持路面清洁，减轻路面起尘。 ⑺主要扬尘作业点应设在主施工场所和敏感点的下风向，同时在其周围设置隔离围墙和拦风板，以有效防止扬尘进一步扩散。禁止易起尘原材料露天堆放。 ⑻对于施工人员应加强劳动保护。在粉尘和废气排放较多的工区，工人上岗时需配带口罩。 ⑼加强工地管理，防止乱堆弃建筑垃圾，以减少施工扬尘。; 工程施工承包单位; 合水县环境保护局 、 庆阳市环 境保护局. 水污染防治; 路面应由专人定时清扫，保证路面的清洁度，从而减少雨水冲刷流入附近水体的污染物。. 噪声 防治; ⑴居民集中区内，高噪音施工机械夜间（22：00～6：00）应停止施工，严禁夜间进行打桩作业。 ⑵结合工程要求，选用噪声较低的施工机械，振动较大的固定机械设备应加装减振机座。 ⑶对施工沿线居民点处，做好交通管制措施，设立标志牌。限制工区内车辆时速在20km以内，并在路牌上标明禁止施工车辆大声鸣笛。 ⑷对于高噪声工作环境的施工人员应加强个人防护，如带耳塞、耳罩。. 固体废弃物; ⑴加强施工组织管理措施，提高施工人员的环保意识。 ⑵固体废物采取有计划地堆放，及时清运，严禁随处堆放，可避免废物遇大风飘散，造成局部范围内大气污染。 ⑶在安装设备的工作中产生的各类安装废料，应进行合理分类堆放，及时清运。 ⑷将施工固废中具有利用价值的加以回收。. 景观 保护; ⑴注意保护工程沿线的自然景观。 ⑵在工程建设中避免挖填对植被的破坏。 ⑶加大环保宣传力度，提高管理人员和施工人员的环保意识，严禁肆意破坏植被。 ⑷临时用地在用毕后，应及时清理，清除固废、平整地面，尽量回复现有地貌和植被，以达到与周边自然环境的景观和谐。. 实施环境监理制度是环境管理的重要环节，建设单位应聘请有资质的环境监理机构，对施工单位、承包商、供应商执行国家、地方环保法规、制度、标准、规范的情况依法进行监督检查，特别是加强施工现场的环境监理检查工作，目的是协助建设单位落实施工期间的各项环境保护要求和施工合同中的环保规定，确保本工程建设符合有关环保法律法规的要求。 3、运营期环境监理计划 本工程运营期主要是生态恢复。 (1)施工结束后，因工程占地而破坏的植被要就地恢复，破坏多少，补偿恢复多少，以保证工程沿线植被覆盖率恢复到现有水平。 (2)施工结束后，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，植被(自然的、人工的)破坏应在施工结束后的当年予以恢复。 ## (3)施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。 4、环境监测计划 4.1监测目的、原则 工程施工期间对环境产生的影响主要表现在施工人员聚集引起的生活污染，施工机构作业引起的噪声，另外还表现在施工作业土石方开采、路面铺填时引起的水土流失、扬尘、沥青烟气及其它污染。因此，为了全面、及时掌握工程沿线污染动态,了解邻近地区环境质量变化,从而为工程沿线环境管理服务，需要对道路沿线实行环境监测。监测计划的制定是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的地段及超标指标而确定的（重点考虑主要敏感区）。 4.2监测机构 施工期的环境监测委托庆阳市环境监测站承担。为了保证监测计划的执行，建设单位应在施工前与监测单位签订施工期的环境监测合同。 4.3监测项目 施工期主要监测项目：TSP和施工噪声。 4.4环境监测计划 本工程环境监测计划分为环境空气监测、噪声监测两部分。 施工期环境监测计划具体见表24。 表24 施工期环境监理计划 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 监测机构; 负责机构; 监督机构. 环境空气; 施工现场; TSP; 2次/年或随机抽样监测; 1天，施工时间上、下午各1次; 庆阳市环境监测站; 监理公司或建设单位; 庆阳市环境保护局. 声环境; 施工现场; 施工噪声; 2次/年; 一天，昼间、夜间各监测1次. 5、运营期环境监测计划见表25。 表25 运营期环境监理计划 环境 要素; 监测 地点; 监测 频次; 监测 时间; 监测 机构; 负责机构; 监督机构. 水环境; 葫芦河; 随机抽样监测; 昼间、夜间各监测1次; 庆阳市环境监测站; 监理公司或建设单位; 庆阳市环境保护局. 6、环保投资 环保投资一览表见表26。 表26 环保投资一览表 类别; 措施内容; 投资（万元）. 施工期; 空气污染; 洒水、出入处路面硬化等; 3. 废水; 1座20m3集水池，用于收集项目区的雨水; 3. 1座5m3的临时化粪池，用于处理施工人员生活污水; 1. 设置1座临时厕所; 0.5. 噪声; 施工机械维护、临时隔声围护; 2. 固体废物; 收集，委托处理；建筑垃圾运至指定的建筑垃圾填埋处; 1. 绿化; 种植乔木、片植灌木、点景灌木及藤本植物等，乔木共109株，片植灌木627m2，点景灌木及藤本植物62株。; 10. 水土保持; 施工区域植被恢复和工程边坡防护、雨水导排设施建设等。; 5. 运营期; 废水; 设置1座50 m3的化粪池; 5. 固体废物; 设置10个分类垃圾收集箱，生活垃圾统一收集，由环卫部门清运处理; 2. 合计; --; 32.5. 7、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，项目建成后试运行3个月内，工程公司应向竣工验收单位提出竣工环境保护验收申请。经验收合格后，项目方可正式投产。 本次评价特提出本项目竣工环境保护验收重点见表27。 表27 竣工验收一览表 验收项目; 验收内容; 验收要求. 废水处理; 生活污水; 经50m2化粪池处理后，近期拉运至合水县污水处理厂处理达标后排放，远期排入太白镇污水管网，进入太白镇污水处理厂; 达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)二级B标准要求. 雨水; 设置1座20 m2的集雨池，并配套建设相应的雨水导排明渠，将雨水导排至道路雨水系统; 按照要求建设. 固废防治; 生活垃圾; 设置10个分类垃圾收集箱，经收集后，有回收利用价值的回收利用，无回收利用价值的交由环卫部门统一处理; 收集后交由环卫部门处置. 生态恢复; 绿化; 种植乔木、片植灌木、点景灌木及藤本植物等，乔木共109株，片植灌木627m2，点景灌木及藤本植物62株。; 按照要求建设. 水土保持; 施工区域植被恢复和工程边坡防护、雨水导排设施建设等。; 按照要求建设. |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于庆阳市合水县太白镇后台山，项目中心坐标为北纬36°07'15.3"，东经108°39'57.7"。项目总占地33333.3平方米，新建框架结构三层公园大门一座，观景亭两座、游园小道1公里、停车场一处，整修烽火台，硬化山顶中心广场，配套实施绿化、亮化工程。 2、本项目选址合理性分析 根据合水县国土局对本项目出具的建设项目用地预审意见书（合国土预字【2014】150号）文件，项目用地为公共设施用地，且项目用地符合《合水县土地利用总体规划》，用地规模基本合理，符合集约节约用地的用地政策；本项目周边交通便利，居民住宅相对较少，项目周边评价区范围内无污染型企业。项目建设过程中配套的给水、排水、供电设施也将同时建设，项目建设后，采取有效的污染防治措施后，对外环境影响较小，因此，项目选址可行。 3、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于“第一类鼓励类”中的“二十二 城市基础设施中”中的“13城镇园林绿化及生态小区建设”，且合水县发展委已经对本项目下达了立项批复。因此本项目建设符合国家产业政策。 4、平面布置合理性分析 本项目位于合水县太白镇后台山。项目主要建设公园大门、停车场、中线广场、观景亭以及相应的配套设施建设。根据建设单位提供的项目鸟瞰图，项目大门位于柔东公路左侧50m处，停车场位于山顶广场东侧的平台上，观景亭位于项目南侧的山顶之上。项目建成后，拥有面积较大的集中绿地，对增进区域空气清新、改善生态环境、提高居民生活品质均起到了积极的作用。停车场周边均有绿化包围，体现了生态停车的环保理念，停车场位置较合理，不会对公园环境空气和周围环境造成影响。项目停车场内设置有公共厕所，山顶广场、停车场、大门入口均设有分类垃圾箱，极大的方便了游客。 综上所述，本项目总平面布局基本合理、可行。 5、环境质量现状分析 5.1大气环境质量现状分析 项目地SO2日最大浓度为0.029mg/m3，占标率为19.33%；NO2日最大浓度为0.027mg/m3，占标率为22.5%；TSP日最大浓度为0.241mg/m3，占标率为83%；均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准限值要求。评价范围内各监测点的各污染物浓度均可达到评价标准的要求。 5.2 水环境质量现状分析 监测结果表明，被监测断面的各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 5.3 声环境质量现状分析 本项目所设4个监测点位昼间噪声值为52.4~56.7dB(A)，夜间噪声值为39.4~45.1dB(A)，因此，本项目场界昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准要求。 6、污染物达标排放及环境影响 拟建工程属于新建工程，环境影响为施工期内的施工扬尘、施工噪声、施工人员的生活废水和施工造成的建筑垃圾；运营期的环境影响主要为汽车尾气、公共厕所恶臭，游客生活污水、生活垃圾等。其影响和防治措施： 6.1施工期环境影响分析 6.1.1大气环境影响分析 （1）扬尘 工程施工期对环境空气的污染主要来自运输扬尘和堆场扬尘。施工时应采取粉性材料堆放在料棚内，且堆棚应设置在远离敏感点处，施工工地要定期洒水，施工建筑要设置滞尘网，采用商品混凝土，施工运输车辆出入施工场地减速行驶并密闭化，当风速达四级以上时，应停止土方开挖等工作，以减少施工扬尘的大面积污染。 通过以上措施，对周围环境空气影响的较小。 （2）施工机械和车辆废气 本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、推土机以及运输车辆，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括 CO、NOx、SO2 等，但产生量不大，对周围环境空气的影响有限。 6.1.2地表水环境影响分析 本项目施工期废水主要是工程施工人员产生的生活污水和施工废水。 施工废水一般水量较小，没有排水途经，基本就地消耗。本项目施工期生活污水不得排入周边水体，施工人员的驻地应设置简易化粪池，经处理后的废水拉运至合水县污水处理厂，由污水处理厂处理达标后统一排放。本项目施工期对地表水环境影响较小。 6.1.3声环境影响分析 根据项目周边环境概况，项目周边相邻为住宅，根据预测结果分析，该处施工噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间要求。建设单位应严格避免夜间施工，做好施工设备及车辆的管理工作，同时应充分做好与周边居民的协调工作，以取得他们的谅解，减少矛盾产生。 6.1.4固废环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，根据工程分析。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。 施工期间需挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等），运输过程会有散落；工程完工后，会有不少废建筑材料。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的垃圾堆场，对于能利用的挖方应及时回填。对于不能利用的建筑垃圾处置不当，会由扬尘、雨水冲淋等原因，引起对环境空气和水环境造成二次污染，会对周围环境产生相当严重的不利影响。因此，从环境保护的角度看，对建筑废弃物的妥善处置十分重要。应根据要求在其规定的已合法登记的消纳场地内处理，并且运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑冒滴漏。 通过以上措施，施工期产生的固废不会对周围环境产生不利影响。 6.1.5生态环境影响分析 施工对生态环境的影响主要表现为：裸露的地表经雨水冲刷产生水土流失，施工期由于施工造成的风蚀量将可以人为减少，且施工为短期行为，且风蚀主要发生在干燥季节，一般在 4－5 月份，水蚀主要发生在雨季。项目需采取以下生态保护措施： （1）施工前划定施工界限，严禁破坏征地范围外的植被； （2）对园址内现状树木进行充分保护和利用，如涉及到现状树木的移伐，应按规定程序申报。 （3）施工场地的选择与布置，应尽量少占用项目红线范围外面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质； （4）公园各门口周边的停车场应按照停车场相关绿化要求进行绿化。 （5）合理安排工期，雨季做好防排水工作，减少工程造成的水土流失。 （6）施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。只要控制裸地时间、及时恢复植被，施工期对周围大气环境的影响将是可控制的。 6.2运营环境影响分析 6.2.1大气环境影响分析 项目地停车位较少，周边空气的扩散条件较好，且车位较为分散，只要建设单位加强管理，并加强绿化，地面汽车尾气经大气稀释扩散后，对周围环境空气影响不大。垃圾收集点和公厕产生的臭气只要日常做好垃圾的封闭、及时清运和保洁工作，垃圾收集点臭气影响距离不会对附近居民产生影响；只要日常做好公厕的保洁和通风工作，公厕臭气不会对周围居民产生影响。 6.2.2水环境影响分析 本项目产生的废水量较小，主要为游客的生活污水，项目拟设置1个50m3化粪池，对产生的污水进行处理，处理后的废水集中拉运至合水县污水处理厂，经处理达标后排放。对周围地表水环境影响较小。 6.2.3声环境影响分析 本项目汽车进出停车场噪声对周边环境的影响较小，对于广场噪声厂界多种植乔木、灌木等并加大植树密度，形成绿化自然隔声屏障，以进一步减少噪声影响的范围；公园内游园活动及文艺活动应尽量安排在项目区内远离居民区一侧的位置。在采取以上措施后，可以保证项目社会生活噪声对周围声环境影响不大，使周边保护目标环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008)中2 类标准要求；项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类标准要求。 6.2.3固体废物环境影响分析 生活垃圾纳入生活垃圾收集系统，由环卫部门统一清运，本项目产生的固体废物均能得到妥尚的处置，加强生产过程的管理，可以做到零排放，对周围环境的影响较小。 7、环评总结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策及合水县规划。本工程建设过程中对污染源采取了严格控制措施，污染防治措施合理、可靠、切实可行，污染物可达标排放；经预测，本工程运营后对周围环境空气质量影响较小，对水环境影响较小，对声环境影响较小，区域环境质量符合相关标准要求。 因此，建设单位严格落实环评报告中提出的各项污染防治措施、风险防范措施，严格执行建设项目环保制度的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。 二、建议 (1) 加强环境保护意识教育，特别是施工期环境保护，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制。建立内部环境管理制度。 (2)对游客进行环保知识宣传，普及环保知识。 (3) 在项目区域内禁止吸烟，禁止游客丢弃火种。 (4) 限制汽车进入项目区域的空间范围，减少向大气排污。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目行政区划及地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。