合水县锐恒混凝土拌合站建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 庆阳锐恒工贸有限责任公司

编制单位：甘肃青松环保工程有限公司

编制日期：二〇二〇年七月

建设单位法人代表:	豆海龙        （签字）

编制单位法人代表:	王宝军        （签字）

项  目  负 责  人:

填 表 人：

建设单位 ：庆阳锐恒工贸有限责任公司（盖章）

电话:

传真:

邮编:

地址:

编制单位：甘肃青松环保工程有限公司  （盖章）

电话:

传真:

邮编:

地址:

- 表1	项目总体情况

| 建设项目名称 | 合水县锐恒混凝土拌合站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 庆阳锐恒工贸有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 豆海龙 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 豆海龙 |  |  |
| 通信地址 | 庆阳市合水县吉岘乡黄寨子村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13993407130 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 745413 |  |
| 建设地点 | 庆阳市合水县吉岘乡黄寨子村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 |  |  | 其他水泥制品制造 C3029 |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 宁夏中蓝正华环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 庆阳市生态环境局合水分局 |  | 批准文号 |  |  |  | 合环审字〔2020〕5号 |  |  | 时间 | 2020.5.26 |  |
| 环境保护设施监测单位 | 甘肃易通环境监测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 300 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  | 52.5 |  |  | 占总投资比例 |  |  | 17.5% |
| 实际总投资 （万元） | 300 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  | 54.3 |  |  | 实际投资占总投资比例 |  |  | 18.1% |
| 设计生产能力 | 预拌混凝土约5万m3 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2019年5月 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 预拌混凝土约5万m3 |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  |
| 项目建设过程简述 （项目立项~试运行） | 1、项目由来 发展推广预拌混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益，可以将分散在城市各建筑工地的现场搅拌站逐步取消，由预拌混凝土供应站集中生产供应，因此，可以消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染，另外由于预拌混凝土的强度及其他各项指标的合格率在 99％以上，因此发展预拌混凝土对提高建筑工程质量也有着重大的意义。从以上两点分析，发展预拌混凝土的市场前景是非常广阔的，庆阳锐恒工贸有限责任公司在庆阳市合水县吉岘乡黄寨子村建设一条预拌混凝土约5万m3生产线。 2、工程建设内容 本项目新建1层砖混结构办公室，1层彩钢结构实验室，建设成年产5万m3预拌混凝土生产线，其中建设120预拌混凝土生产线1条。项目总占地面积为917.55m2，建筑面积860m2，本项目由办公区、生产区和仓储区和其他配套用房组成。厂区平面布置见附图2。 3、环评执行情况 本项目由庆阳锐恒工贸有限责任公司于2020年5月委托宁夏中蓝正华环境技术有限公司承担该项目环境影响评价，并编制完成了《合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》，上报庆阳市生态环境局合水分局申请审批。 4、环评批复情况 庆阳市生态环境局合水分局于2020年5月对本项目的环境影响报告表做出批复（合环审字〔2020〕5号），同意本项目建设（环评批复见附件2）。 5、工程运行时间 本项目由庆阳锐恒工贸有限责任公司负责组织于2020年3月投入试运行至今。 6、项目竣工环保验收调查委托情况 2020年6月，受庆阳锐恒工贸有限责任公司委托，甘肃青松环保工程有限公司承担了本项目的环境保护竣工验收调查工作，同时委托甘肃易通环境监测有限公司进行监测。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号令）的有关规定，按照环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，甘肃青松环保工程有限公司于2020年6月对本次竣工环境保护验收调查范围内的地面建设工程等开展了详细调查和现场踏勘工作，根据工程建设相关资料、现场踏勘等数据和结果，编制完成了《合水县锐恒混凝土拌合站建设项目竣工环境保护验收监测报告》。 7、验收工况符合情况 根据《建设项目竣工环境保护验收监测技术指南-污染影响类》，本项目为建筑材料制造工程，工程已经正常运行，符合主体工程运行稳定，环保设施正常运行的条件，符合验收工况要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2	调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 2.1 调查范围 本次竣工环境保护验收调查范围与项目环境影响评价文件的评价范围一致，本次调查的工作范围与该工程环境影响报告表的评价范围一致， 重点是实际的环境空气、声环境等影响。 调查范围见表2-1。 表2-1验收调查范围一览表 序号; 类别; 调查范围. 1; 环境空气; 环境空气调查将重点针对场界外延200m范围内进行. 2; 水环境; 项目区域无地表水体，主要调查区域内排水系统。. 3; 声环境; 加工厂场界及边界外200m范围内. 4; 固体废物; 项目区域内固体废物的产生单元及处理处置去向。. |
| --- | --- |
| 调查因子 | 2.2 调查因子 主体工程：生产区； 辅助工程：厂区道路； 公用工程：供水系统、供电、厂区绿化； 办公及生活设施：办公区等； 环保工程：粉尘处理设施、生产废水处理设施、噪声治理措施、固废治理措施； 储运工程：原料堆场等； 2.3 验收监测内容 废气排放浓度监测 废水处置情况检查 厂区环境噪声监测 固体废物处置检测 环境管理监测。 |
| 环境敏感目标 | 2.3 环境敏感点及保护目标 经现场调查可知，本项目工程涉及范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的环境敏感点。 （1）环境空气保护目标：项目建设区域达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）声环境保护目标：项目所建区域达到《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准。 （3）地表水环境保护目标：项目区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 本项目涉及的主要环境敏感目标是调查范围内的居民点、河流和生态环境，经调查核实，本项目的村庄等居民点的实际具体分布情况与环评报告中所列的基本一致，详细情况见表2-2。 表2-2 环境敏感目标一览表 环境要素; 环境敏感点名称; 功能及规模; 经度（°）; 纬度（°）; 方位/离厂界最近距离; 环境保护级别. 大气环境 声环境; 黄家寨子村居民（生活区）; 居住， 1户; 107°58'35.22"; 35°45'33.11"; WS，11m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 黄家寨子村居民（生活区）; 居住， 1户; 107°58'35.31"; 35°45'33.92"; W，11m. 黄家寨子村居民; 居住， 1户; 107°58'33.99"; 35°45'32.98"; WS，48m. 黄家寨子村居民; 居住， 3户; 107°58'34.19"; 35°45'34.96"; W，57m. 黄家寨子村居民（生活区）; 居住， 1户; 107°58'35.47"; 35°45'35.89"; WN，34m. 黄家寨子村居民（生活区）; 居住， 1户; 107°58'36.83"; 35°45'36.42"; N，36m. 黄家寨子村居民（生活区）; 居住， 2户; 107°58'39.89"; 35°45'33.59"; E，23m. 黄家寨子村居民（生活区）; 居住， 1户; 107°58'40.33"; 35°45'35.54"; EN，30m. 土壤环境; 耕地; 107°58'32.71"; 35°45'33.70"; W，83m; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）. |
| 调查重点 | 2.4 调查重点 根据《建设项目竣工环境保护验收监测技术指南-污染影响类》的有关规定，以原环境影响报告表的评价重点为准，并在此基础上进行补充，确定本项目的调查重点为： ⑴核查实际工程内容及方案设计变更情况； ⑵环境敏感目标基本情况及变更情况； ⑶实际工程内容变更造成的环境影响变化情况； ⑷环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况； ⑸环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的主要环境影响； ⑹环境质量和主要污染因子达标情况； ⑺环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、污染物排放总量控制要求落实情况、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性； ⑻验证环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果； ⑼工程环境保护投资落实情况； ⑽根据调查结果提出环境保护的补救措施。 |

- 表3 验收依据及验收执行标准

| 验收依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（2016年修订）； 2、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（环保部令，[2010]第16号）； 3、《中华人民共和国环保法》（2014年修订） 4、国家环保总局令[2001]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 5、国家环保总局令[2000]第38号令《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 6、《固定源废气检测技术规范》（HJ/T 397-2007）； 7、《固定污染源检测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）； 8、《建设项目竣工环境保护验收监测技术指南-污染影响类》； 9、《合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》宁夏中蓝正华环境技术有限公司，2020年5月。 10、《合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》的审批意见，合环审字〔2020〕5号，2020年5月26日。 |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准； 2、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求，即昼间≤60dB，夜间≤50dB； 3、地表水环境：建设项目地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 |
| 污染物排放标准 | 1、环境空气 本项目营运期扬尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，即周界外颗粒物最高浓度≤1.0mg/m3。 项目生产粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)。 2、噪声排放： （1）施工期施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准。 （2）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。厂界处等效声级标准限值：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的相关要求；环境保护部公告2013年第36号关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。 危险固体废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单、《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)中的规定 |
| 总量控制指标 | 本项目不给出总量控制指标。 |

- 表4	工程建设概况及工艺流程

| 项目名称 | 合水县锐恒混凝土拌合站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 庆阳市合水县吉岘乡黄寨子村。地理位置图见附图1。 |
| - 4.1工程建设概况 - 根据《合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》及实际调查，本项目主要工程内容如下 4.1.1项目规模 本项目新建1层砖混结构办公室，1层彩钢结构实验室，建设成年产5万m3预拌混凝土生产线，其中建设120预拌混凝土生产线1条。项目总占地面积为917.55m2，建筑面积860m2，本项目由办公区、生产区和仓储区和其他配套用房组成。 4.1.2 建设内容 建设内容主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 (1)项目工程组成 主要工程组成见表4-1。 表4-1 项目工程组成表 项目组成; 环评要求建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 与环评要求相符性. 主体工程; 生产区; 建设120预拌混凝土生产线1条，生产线主要由搅拌系统，骨料供给系统，粉料储存系统，计量系统，控制系统和外配套设备组成。项目建成后年产预拌混凝土约5万m3; 实际建设120预拌混凝土生产线1条，可实现年产预拌混凝土约5万m3; 与环评要求相符. 储运工程; 筒仓; 项目建设3个水泥仓，1个粉煤灰仓，位于搅拌楼旁，水泥仓筒的高度为15m，直径为3m，最大储存量为30t；粉煤灰仓筒的高度为15m，直径为3m，最大储存量为30t; 实际建设2个水泥仓，1个粉煤灰仓，位于搅拌楼旁，水泥仓筒的高度为15m，直径为3m，最大储存量为30t；粉煤灰仓筒的高度为15m，直径为3m，最大储存量为30t; 变更可行. 外加剂罐; 建设外加剂储罐，位于搅拌楼旁，外加剂罐高度为2m，直径为1.5m，最大储存量为5t; 实际建设外加剂储罐，位于搅拌楼旁，外加剂罐高度为2m，直径为1.5m，最大储存量为10t，外加剂储罐周围设置围堰; 与环评要求相符. 料场; 料场位于项目厂区东南侧，占地总面积约200m2，堆场主要储存砂石，料场采取全封闭措施; 实际料场位于项目厂区东南侧，占地总面积约200m2，堆场主要储存砂石，料场采取全封闭措施; 与环评要求相符. 辅助工程; 办公区; 位于厂区北侧，1层砖混结构，建筑面积50m2; 办公区，1层砖混结构，建筑面积50 m2; 与环评要求基本相符. 实验室; 位于厂区东南侧，1层彩钢结构，建筑面积50m2; 实验室，1层彩钢结构，建筑面积50m2; 与环评要求基本相符. 职工生活区; 项目区不设生活区，生活区为租赁周边居民宅院; 项目区不设生活区，生活区为租赁周边居民宅院; 与环评要求基本相符. 公用工程; 供水; 本项目用水由黄家寨子村自来水供给，项目区生产区配备一座30m3水罐，用于生产用水; 实际用水由由黄家寨子村自来水供给，项目区生产区配备了一座30m3水罐，用于生产用水; 与环评要求相符. 供电; 本项目年用电量为5万kWh。供电来源由吉岘乡供电所供给; 实际用电由吉岘乡电网供给; 与环评要求相符. 供暖; 本项目冬季采用电暖供暖; 冬季供暖由电暖供给; 与环评要求相符. 场地硬化; 项目区进出场道路必须采用硬化措施; 项目区进出场道路采取了硬化措施; 与环评要求相符. 洗车平台; 项目区设置车辆清洗平台，洗车平台靠近沉淀池，地面做防渗处理，清洗废水循环利用; 项目区设置了洗车平台，洗车废水循环利用; 与环评要求相符. 厕所; 项目区设置旱厕; 项目区设置了旱厕; 与环评要求相符. 环保工程; 废气治理; 每个水泥仓筒和粉煤灰仓筒仓顶均自带1套除尘效率为99%的仓顶除尘器；上料口采用半封闭式上料仓；料场采取全封闭措施；骨料传输带采取封闭式传输带；进出场道路采取硬化，洒水抑尘; 水泥仓筒和粉煤灰仓筒均自带了仓顶除尘器（共4套）；上料口采取了半封闭措施；料场采取了全封闭措施；传输带采取了封闭措施；进出场道路采取了砂石硬化; 与环评要求相符. 废水治理; 本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水导排渠排至厂区沉淀池；建设20m3三级沉淀池用于车辆冲洗，清洗废水排入沉淀池沉淀回用；生活污水集中收集后用于厂区泼洒抑尘; 项目区采取了雨污分流，设置了雨水导排渠，雨水排入了沉淀池；清洗废水排入了沉淀池，循环利用；生活污水采取了泼洒抑尘措施；; 与环评要求相符. 噪声治理; 高噪设备采取基础减振措施; 安装基础减震、减震垫圈、车间隔声等措施; 与环评要求相符. 固废治理; 生活区设置2个垃圾分类收集箱，集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置；沉淀池沉渣作为乡村道路填方材料外运处理；布袋除尘器收集尘回用于生产; 项目区设置了垃圾收集桶；沉淀池沉渣集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置；布袋除尘器收集尘回用于生产; 与环评要求相符. 机械维修过程中产生的废机油集中收集到10m2危废暂存间，地面做防渗处理交由有资质单位处理; 项目区设置了危废暂存间，地面采取了防渗处理. 绿化; 生态; 绿化面积为100m2; 厂区周边采取了绿化措施; 与环评要求相符. 风险; 外加剂储罐区; 外加剂储罐周边设置围堰，储罐区地面采取混凝土硬化防渗处理; 外加剂储罐周边设置了10cm围堰，储罐区地面采取了混凝土硬化防渗措施; 与环评要求相符. (2) 原辅材料消耗 本项目原辅材料种类、消耗量及来源见表4-2。 表4-2 建设项目主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 年总耗; 单位; 来源. 1; 硅酸盐水泥; 5000; t/a; 平凉祁连山水泥厂. 2; 碎石; 8000; t/a; 平凉泾川. 3; 砂子; 10000; t/a. 4; 粉煤灰; 3000; t/a; 平凉泾川. 5; 外加剂; 200; t/a; 西安供应. 6; 水; 4338; m3/a; 黄家寨子村自来水管网. 7; 电; 50000; kWh; 吉岘乡供电所. (3)主要生产设备 主要生产设备见表4-3。 表4-3 主要生产设备一览表 序号; 主要设备名称; 数量. 1; HZS-120搅拌机; 1套. 2; 装载机; 1辆. 3; ZLS300混凝土车; 2辆. 4; 配料机（地苍式）; 1台. 5; 监控系统; 1套. 6; 试验设备; 1套. 7; 30t地磅; 1台. 8; DSJ800/275斜皮带机; 1套. 4.1.5总投资及资金来源 - 项目总投资300万元，所需建设资金全部自筹。 4.1.6给排水、供电 （1）给水 - 本项目用水由黄家寨子村自来水管网供给。本次环评用水依据《甘肃省行业用水定额》（修订本）。项目总用水量18.15m3/d(4338m3/a)，其中新鲜水包括生产用水、生活用水、清洗用水和绿化用水，回用水为沉淀池水，回用水量为3.36m3/d(806.4m3/a)。生产用水量15m3/d(3600m3/a)、生活用水量0.48m3/d(115.2m3/a)，清洗用水包括新鲜水和回用水，其中新鲜水量0.84m3/d（201.6m3/a），循环水量3.36m3/d(806.4m3/a)以及绿化用水0.15m3/d(18m3/a)。 （2）排水 - 本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水导排渠排至厂区沉淀池（20m3）用于车辆冲洗；生活污水产生量0.384m3/d(92.16m3/a)，本项目生产废水主要为清洗废水，项目清洗废水经20m3沉淀后回用，生活污水集中收集后用于厂区泼洒抑尘。 （3）供电 - 本项目用电由吉岘乡供电所供给，厂内设置配电室，可以满足该项目生产和生活用电。 4.1.7工作制度和劳动定员 本项目劳动定员12人，厂区设不设食宿。生产人员每天执行10小时工作制，上午7:30-12:00，下午2:00-7:30，夜间不生产。本项目年有效生产工作为240天。 |
| 4.2实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 通过现场踏勘、查阅资料、走访当地环保部门，本项目实际工程建设主要存在一个变更地方。 1、环评要求建设3座水泥仓筒，实际建设2座水泥仓筒，变更可行。 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号）及《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评【2018】6号），以上变更不属于重大变更，变更内容纳入竣工环境保护验收管理。 |  |
| 4.3 生产工艺流程（附流程图） 4.3.1施工期工艺流程分析 建设项目工程施工期主要涉及场地平整、基础工程、主体工程、安装工程等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其污染物排放量随施工期和施工强度不同而有所变化。项目选址区域为原砖厂用地，场地平整，占地范围内无植被，施工过程中不会造成植被破坏，其工程建设工艺流程及产污环节示意图见图4-1。 场地平整 基础工程 主体工程 设备安装 清理整治 工程验收 投入使用 废气 噪声 固废 噪声 环境噪声 扬尘、废气 大气环境 施工废水 沉淀池处理 生活污水 循环使用 建筑固废 规定地点堆放 旱厕、周边农田施肥 图4-1 本项目建设工艺流程及产污环节示意图 施工期污染工序 1、施工期主要污染工序 （1）废气：施工扬尘、施工车辆和机械设备尾气； （2）废水：施工废水、施工人员生活污水； （3）噪声：施工机械噪声、车辆运输噪声； （4）固体废物：施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾； 4.3.2 运营期工艺流程分析 建设项目石料加工生产线工艺流程图见图4-2。 图4-2 运营期预拌混凝土生产线工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： (1)配料 水泥及粉煤灰储存在筒仓内，通过分别计量后进入搅拌机搅拌，水泥仓筒和粉煤灰仓筒会产生少量的粉尘(G1)，砂石堆料场会产生粉尘(G2)。 水、外加剂通过计量后进入搅拌机，在泵输送过程中会产生噪声(N4、N5)。 (2)搅拌输送过程 碎石、沙子通过螺旋输送机输送至主控制室，通过计量后，进入搅拌机进行搅拌，搅拌机会产生一定粉尘（G4），螺旋机输送过程产生噪声（N1），砂石在上料和皮带运输过程会产生粉尘和噪声(G3、N2)。 (3)车辆运输过程 水泥运输过程动力扬尘(G5)，运输车辆会产生噪声(N3)。 (4)车辆和设备冲洗 冲洗车辆和设备冲洗产生的废水(W1)经沉淀池沉淀后进入循环水池重复利用，不外排，在这个过程中会产生沉淀渣(S1)。 4.3.3 主要污染源工序 主要污染工序： 1.废气 项目生产过程产生的废气主要为有组织粉尘、无组织粉尘和厨房油烟。污染源的产生强度与机械类型、生产能力、工作对象的物理性质等因素有关，对环境的影响程度与防尘措施、地形、气象条件有关。 （1）有组织粉尘 - 筒仓呼吸孔粉尘(G1) 本项目水泥和粉煤灰为筒仓储存，筒仓呼吸会产生少量粉尘。根据业主提供资料，每个仓筒最大储存量为30t，风量为1600m3/h，产生浓度为1000mg/m3，项目每个仓筒粉尘产生量28t/a，筒仓产生的粉尘经仓筒除尘器处理，除尘器除尘效率为99%，粉尘排放量约为0.28/a，排放浓度为10mg/m3。本项目共4个仓筒，因此本项目有组织粉尘排放量为1.12/a，排放浓度为10mg/m3。 （2）无组织粉尘 ①搅拌粉尘(G4) 搅拌机初期会产生粉尘，随着搅拌时间的延长，水与粉料充分接触，产生粉尘的量越来越少，且搅拌封闭空间内进行，搅拌机呼吸孔产生的粉尘，根据建设单位提供的设计资料及经验数据计算，产生量为0.4t/a。 ②堆场起尘(G2) 本项目砂料堆场粉尘产生量约为0.72t/a，为减小堆场无组织粉尘的排放对周围环境的影响，砂石料堆采取半封闭措施。采取以上抑尘措施后，可有效抑尘85%以上，则项目砂堆堆场无组织粉尘排放量约为0.108t/a。 ③车辆行驶过程动力扬尘(G5) 本项目车辆在厂区内行驶距离按50m 计，平均每天发车（空、重载）各10 辆·次；空重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h 行驶，根据本项目的实际情况，本环评选取的道路路况以0.2kg/m2计，经计算，项目汽车动力起尘量为1.4t/a。洒水后起尘量减少90%。 ④砂石装卸扬尘 本项目砂料工程中扬尘产生量约为 0.28t/a，为间歇式排放，排放较为分散。在砂料装卸过程中应加强管理，进行装卸作业是不间断洒水抑尘，在大风天气应停止装载物料，可有效减少扬尘到10%，则扬尘排放量为0.028t/a。 2.噪声 本项目噪声主要由搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置等设备产生。根据类比调查，噪声源强一般在72～90dB(A)。各环节主要噪声源及其声级特征见下表4-9。 表4-9 主要产噪设备及声级特性 设备名称; 噪声级. 搅拌机; 80~83dB(A). 螺旋机; 80~83dB(A). 运输车辆; 75~80dB(A). 装载机; 75~79dB(A). 皮带输送机; 72~75dB(A). 泵类; 81~90dB(A). 3.废水 本项目废水主要为员工生活污水和清洗废水。 (1)生活污水和餐饮废水 本项目的生活污水产生量约为0.384m3/d(92.16m3/a)，生活污水集中收集后用于厂区泼洒抑尘。生活污水的污染因子主要是COD、BOD、SS、氨氮等。 ⑵清洗废水 本项目的清洗废水产生量约为3.36m³/d(806.4m3/a)。项目车辆、搅拌机、地面冲洗水经沉淀池沉淀后进入循环水池回用。 4.固体废物 ⑴生活垃圾 本项目职工定员12人，平均按照每人每天产生垃圾0.35kg，工作日以240d/a计算，则生活垃圾的产生量为1.008t/a。产生的生活垃圾统一收集后拉运至吉岘乡生活垃圾暂存点。 ⑵一般固体废物 本项目营运期产生固废主要来源有沉淀池沉渣、袋式除尘器收集尘和废机油等。 ①本项目产生的沉淀池泥渣主要是洗砂废水沉淀池产生，根据计算，沉淀池产生的沉淀泥渣量约为120t/a，对沉淀池泥渣进行定期清掏，集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置。 ② 袋式除尘器收集尘 本项目水泥和粉煤灰为筒仓储存，筒仓呼吸会产生少量粉尘。经类比同类装置，筒仓产生的粉尘经除尘器处理，粉尘排放量约为1.12t/a，除尘器收集尘为110.88t/a，集中收集后可回用于生产。 ⑶废机油 本项目机修请专业人员维修，维修过程中的废机油由维修人员收集暂存到10m2危废暂存间，统一交由有资质单位处理。 |
| 4.4 工程环境保护投资明细 本项目环保投资主要用于废水、废气治理、固体废物处置，噪声防治和生态保护等方面。建设项目总投资300万元。其中：环保投资52.5万元，占项目总投资的17.5％。实际环保投资54.3万元，占环保投资18.1%。各项环保投资概算详见表4-10。 4-10 环保投资一览表 单位：万元 项目; 建设内容; 规模; 投资(万元); 实际建设内容; 实际投资(万元). 废水治理; 清洗废水; 设置20m3的三级沉淀池，池底四周及底部做防渗处理; 1座; 3; 设置了20m3的三级沉淀池，池底四周及底部做防渗处理; 5. 生活污水; 泼洒抑尘; /; /; 泼洒抑尘; /. 雨水; 设置雨水导排渠; /; 1; 设置了雨水导排渠; 0.2. 废气治理; 粉尘; 4套仓顶除尘器; /; 24; 设置了3套仓顶除尘器; 24. 堆场采取全封闭措施、定期洒水降尘；上料口采用半封闭式上料仓；传输带采取全封闭式传输带；厂区道路硬化、定期洒水降尘; /; 15; 堆场采取了全封闭措施；上料口采取了半封闭式上料仓；传输带采取了全封闭式传输带； 厂区道路采取了砂石硬化; 20. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪设备及主体设备设置减震基座，相邻居民侧设置隔声墙，确保厂界噪声达标; /; 2; 车间隔声、基础减振防噪设施; 1. 固废处理; 生活垃圾; 设置2个垃圾分类收集箱; /; 0.5; 设置了垃圾收集桶; 0.1. 废机油; 危废暂存间10m2，地面采取硬化防渗; /; 2; 设置了危废暂存间，地面采取了硬化防渗措施; 1. 防渗; 防渗设施; 原料堆场防渗；危废暂存间防渗；沉淀池地面及四周防渗; /; 1; 原料堆场地面采取了防渗措施；危废暂存间地面采取了硬化防渗措施; 1. 生态防治; 绿化; 种植草、灌木、乔木，绿化面积100m2; /; 2; 厂区周边采取了绿化措施; 0.5. 风险; 外加剂储罐区; 外加剂储罐区地面采取硬化防渗，周边设置围堰; /; 2; 外加剂储罐地面采取了混凝土硬化防渗措施，周围设置了10cm围堰; 1.5. 合计; 52.5; 54.3. |

- 表5 与项目有关的污染物排放、主要环境问题及环境保护措施

5.1环境影响分析及防治措施 5.1.1 施工期环境影响评价及保护措施 - 大气环境影响及环境保护措施 项目建设原材料（水泥、砂石）以及弃土、废石渣的运输、堆放、搅拌过程产生的扬尘、泥土的抛洒等对周围大气环境的影响，已采取了封闭运输、湿润喷洒、专人清扫车轮泥土等措施，已对大气环境及周围环境卫生的影响减至到最小程度。 - 固体废弃物环境影响及处置措施 施工期有建筑垃圾及生活垃圾等固体废物产生，产生的建筑垃圾若自然堆放，经雨水冲刷会掩埋土地，污染水体。为了防止施工固体废物对环境带来的不利影响，施工时已将建筑废料运往政府指定的建筑垃圾填埋场进行了处置，在施工过程中，未出现固体废弃物随意排放。 - 施工期噪声环境影响及污染防治措施 施工期噪声源主要是推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等施工机械和运输车辆产生的噪声，由于工程施工期施工项目较少，施工机械简单，施工噪声为间歇性噪声，其对外环境产生的影响不大。施工期的机械噪声对周围声环境会产生一定的影响。在施工过程中已加强了管理，使用了低噪声设备，并实施必要的噪声控制措施，严格执行了《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，特别是在晚上22：00时～次日6：00时，禁止使用强噪声设备，将噪声影响降到了最小程度，未出现噪声扰民而引发上访事件。 （5）施工期地表水影响及防治措施 施工期的生产废水来源于施工机械的冲洗，其主要污染物为悬浮物，修建了一个临时沉淀池，拦截泥沙，减少了水土流失，并将处理后废水回用于现场，未排入外环境；施工生活污水已经简易生化处理设施处理达标后回收利用施工作业面泼洒，未排入外环境。 5.1.2 运营期环境影响评价及保护措施 （1）水污染影响及防治措施 生活污水集中收集后用于厂区泼洒抑尘。 本项目设置雨水导排渠，厂区雨水经雨水导排渠流入沉淀池后用于厂区泼洒抑尘。 本项目清洗废水通过20m3三级沉淀池收集全部循环利用，不外排。 （2）环境空气影响及污染防治措施 项目生产过程产生的废气主要为有组织粉尘、无组织粉尘和厨房油烟。 （1）有组织排放的粉尘 本项目水泥、粉煤灰为筒仓储藏，在进料及出料时仓顶呼吸孔会产生粉尘。本项目筒仓设备自带除尘器设施，仓筒粉尘产生量为112t/a，产生浓度为1000mg/m3。产生的废气经除尘效率为99.0%的除尘器处理后通过筒仓顶部排放，排放量为1.12t/a，排放速率为0.467kg/h，排放浓度为10mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)呼吸孔排放的粉尘限值。 （2）无组织废气 无组织废气主要是汽车动力起尘、搅拌机产生的粉尘、砂装卸扬尘和堆砂场起尘。根据本项目的实际情况，本环评选取的道路路况以0.2kg/m2计，经计算，项目汽车动力起尘量为2.8t/a，经过洒水抑尘等一系列的措施后，汽车动力起尘量会明显减少到10%，故汽车动力起尘量为0.28t/a。根据项目工程分析可知，项目堆场采取半封闭措施，可减少粉尘产生量，堆砂场无组织粉尘排放量为0.108t/a，装卸扬尘排放量为 0.028t/a。综上所述可以看出，本项目的年无组织排放量为0.416t/a。 （3） 噪声污染及防治措施 本项目噪声源主要来源于挖掘机、装载机、筛分机、翻斗车、水泵等。通过采用选用低噪的设备，固定设备安装减震基座等方式对噪声进行控制，并且在场地周围种植花草树木。经隔声减振后厂界周围可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值的要求，对周围声环境不会产生明显影响。在原料运输过程中车辆在居民处应减速慢行，禁止鸣笛，避免对沿途居民产生影响。 （4）固废防治措施 本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、沉淀池沉渣、仓顶除尘器收集尘和废机油等。 本项目生活垃圾产生量为1.008t/a，收集后拉运至吉岘乡生活垃圾暂存点。 本项目沉淀池沉渣的产生量约为120t/a，集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置；袋式除尘器收集尘为110.88t/a，经搅拌后，回用于生产预拌混凝土。 本项目机修请专业人员维修，维修过程中的产生的废机油经过10m2危废暂存间暂存后，统一交由有资质单位处理。 项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。 经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5.2 评价结论 该项目的建设符合国家产业政策；项目选址基本合理；只要落实本报告表所提出的各项环保治理措施，污染物可实现达标排放，对环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能。因此，从环境保护角度看，本项目基本可行。

项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 处理前产生浓度及 产生量(单位); 处理后排放浓度及 排放量(单位). 大 气 污 染 物; 筒仓呼吸孔; 粉尘; 112t/a; 1.12t/a. 堆场; 粉尘; 0.72t/a; 0.108t/a. 搅拌机; 粉尘; 0.14 t/a; 0.14 t/a. 砂石装卸扬尘; 粉尘; 0.28t/a; 0.028t/a. 车辆行驶扬尘; 粉尘; 2.8t/a; 0.28t/a. 水 污 染 物; 员工; 生活污水; 92.16m3/a; 0. 搅拌机; 清洗废水; 806.4m3/a; 循环利用不外排. 运输车辆. 作业地面. 固体 废物; 办公生活区; 生活垃圾; 1.008t/a; 拉运至吉岘乡生活垃圾暂存点. 一般固体废物; 沉淀池沉渣; 120t/a; 集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置. 仓顶除尘器收集尘; 110.88t/a; 回用到产品生产工艺. 危险废物; 废机油; 少量; 危废暂存间暂存，集中收集委托有资质单位处置. 噪 声; 机械设备（80-95dB(A)）噪声；设备基础减震、加强维护保养等措施，降低噪声影响。降噪后噪声源强70-75 dB(A)。. 主要生态影响： 经现场调查，项目所在地植被现状以草本植物为主，建设项目不涉及国家自然保护区，也不存在国家和省级的野生保护动物；且因为区域长期受人为扰动，目前出现的野生动物主要是一些适应这种环境的常见物种，建设项目在采取本次环评提出的措施后运营期对区域生物影响较小。.

- 表6 环境影响评价回顾

根据宁夏中蓝正华环境技术有限公司2020年5月编制的《合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》中关于项目生态、声、大气、水、固体废物、环境风险等环境影响的分析，本次环境影响评价回顾如下： 6.1 设计、施工期环境影响回顾 6.1.1 前期准备 在项目前期工作阶段，合水县锐恒混凝土拌合站建设项目十分重视项目的环境保护工作。为预测工程施工期及生产期对周边环境造成的影响，最大限度地减少工程建设对环境造成的破坏，庆阳锐恒工贸有限责任公司遵照《中华人民共和国环境保护法》及建设项目环境保护管理有关法规的要求，委托宁夏中蓝正华环境技术有限公司编制了《合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》，并于2020年6月由庆阳市生态环境局合水分局对该报告予以批复。 6.1.2 设计阶段环境保护措施调查 合水县锐恒混凝土拌合站建设项目在进行工程设计时，充分考虑项目可能产生的环境影响，按环评及环评批复的要求，严格执行“三同时”制度，结合工程实际情况，综合考虑了大气，水、噪声以及固废等污染源情况，提出了切实可行的减轻污染措施。 6.1.3 施工期环境影响调查 施工期管理单位指定专人负责施工时的环境保护管理工作，使施工期各项环境保护措施得到较好的落实；对施工期噪声、扬尘、水土流失进行了有效的控制，对污水和垃圾进行了合理处置，由于环保工作在施工期得到落实，施工期未造成大的环境影响，群众对此类问题没有投诉。 6.2 运营期环保措施落实情况调查 根据环境影响评价报告表及环评批复的环境保护“三同时”验收内容见表6-1。 表6-1 环境保护“三同时”一览表 序号; 治理对象; 环保设施名称; 实际采取的环保措施; 与环评要求相符性. 1; 废水治理; 生活污水; 生活污水集中收集后用于厂区泼洒抑尘; 生活污水集中收集用于了泼洒抑尘; 与环评要求相符. 清洗废水; 经一座20m3的三级沉淀池沉淀后，循环利用，不外排，池底四周及底部做防渗处理; 建设了一座20m3的三级沉淀池，清洗废水循环利用不外排，沉淀池底部及四周采取了防渗措施; 与环评要求相符. 雨水; 设置导排渠，排入厂区三级沉淀池; 设置了雨水导排渠; 与环评要求相符. 2; 废气治理; 筒仓呼吸孔; 除尘效率为99%的仓顶除尘器; 设置了4台仓顶除尘器; 与环评要求相符. 堆场; 全封闭措施; 采取了全封闭措施; 与环评要求相符. 上料口; 上料口采用半封闭式上料仓，传输带采取全封闭式传输带; 上料口采取了半封闭措施；传输带采取了封闭措施; 与环评要求相符. 车辆行驶扬尘; 加强管理、定期洒水降尘，厂区进出场道路采取硬化措施; 进出场道路采取了砂石硬化措施; 与环评要求相符. 3; 噪声治理; 设备噪声; 低噪声设备，日常管理及基础减震; 采取了基础减振、墙体阻隔措施; 与环评要求相符. 4; 固废处置; 生活垃圾; 厂区内设置2个生活垃圾收集箱，集中拉运至吉岘乡生活垃圾暂存点; 设置了垃圾收集桶; 与环评要求相符. 沉淀池沉渣; 集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置; 集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置; 与环评要求相. 收集尘; 回用于生产; 回用于生产; 与环评要求相. 废机油; 设置10m2危废暂存间，暂存间地面做防渗处理交由有资质单位处理; 设置了危废暂存间，地面采取了硬化防渗措施; 与环评要求相. 5; 生态; 种植草、灌木、乔木，绿化面积100m2; 厂界周围采取了绿化措施; 与环评要求相. 6; 风险; 外加剂储罐区地面采取硬化防渗，周边设置围堰; 外加剂储罐地面采取了硬化防渗措施，周围设置了10cm围堰; 与环评要求相. 6.3 环境影响评价结论 1.项目概况 本项目建设地点位于合水县吉岘乡黄寨子村。地理坐标为北纬35°45'34.25"，东经107°58'37.69"。本项目新建1层砖混结构办公室，1层彩钢结构实验室，建设成年产5万m3预拌混凝土生产线，其中建设120预拌混凝土生产线1条。项目总占地面积为917.55m2，建筑面积860m2，本项目由办公生活区、生产区和仓储区和其他配套用房组成。项目总投资300万元，其中环保投资52.5万元，占总投资的17.5%。 2.国家产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的“鼓励类”“限制类”、“淘汰类”，属于“允许类”，符合国家现行的产业政策。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策及地方相关法规。 3.项目选址合理性分析 本项目选址定在合水县吉岘乡黄寨子村。项目占地面积为917.55m2，用地性质为建设用地，运营期限为5年。项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标，选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。本项目距离西华池镇水源保护区1.31km，不在西华池镇水源保护区范围内；项目采用先进的环保设备，周边敏感点较少，设备噪声经减振、隔声后对区域声环境质量影响较小，固体废物综合处置率为100%，不会造成二次污染，所以项目对周围敏感点受影响较小。本项目建成后，产生的主要污染因子为粉尘和噪声，原料堆场采全封闭措施，上料口采取半封闭措施，进出场道路采取硬化措施，洒水抑尘。高噪设备采取基础减振，夜间禁止施工。采取措施后对周边居民影响较小。 综上，项目选址无重大制约因素，从环保角度分析选址合理。 4.项目区域环境质量现状 （1）环境空气环境质量现状 项目区环境空气质量SO2、NO2、PM10和TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为马莲河，根据监测结果分析，本次地表水评价被监测的断面所测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。因此，本项目对地表水影响较小。 （3）声环境质量现状 根据监测结果可知，项目东侧昼间夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，南侧、北侧和西侧昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5.环境影响评价及污染防治措施 废气：有组织排放粉尘在采取仓顶除尘器处理后，可满足粉尘排放浓度≤30mg/m3的环境保护要求。堆场采取半封闭措施、洒水抑尘措施后，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织监控浓度限值的要求。 废水：项目废水主要为生活污水及清洗废水，生活污水集中收集后用于厂区泼洒抑尘。项目所产生的清洗废水，通过三级沉淀池（20 m3）收集，清洗废水全部循环利用，不外排，对环境影响较小。 噪声：本项目主要噪声机械噪声，噪声源声功率级约为72~90dB(A)。采取隔声、减震等措施后，可使得噪声达标排放，对周围环境影响较小。 固体废物：本项目固体废物主要为生活垃圾、沉淀池沉渣、袋式除尘器收集粉尘，所产生的固体废物均妥善安置，本项目固体废物处置率为100%，对周围环境影响较小。 7.综合评价结论 综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，选址合理。本项目在采取有效的污染控制措施后，能确保废气、废水和噪声达标排放，固体废物得到妥善处置。项目的建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境不会产生影响。因此从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 8.建议 建议建设单位在环境保护方面进一步完善切实可行的管理和督查制度，对全厂员工经常进行环保法和环境知识教育，不断提高员工的环保意识，从源头上减少污染物的产生量，杜绝污染事故发生。

6.4 各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 本项目环境影响报告表经庆阳市生态环境局合水分局审批，根据《关于<合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境影响报告表>的批复》主要审批意见如下： 庆阳锐恒工贸有限责任公司： 你公司报送的《合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》已收悉，经审查，现批复如下： 一、本项目位于合水县吉现乡黄寨子村。新建1层砖混结构办公室，1层彩钢结构实验室，建设成年产5万立方米预拌混凝土生产线，其中建设120预拌混凝土生产线1条。项目总占地面积为917.55m㎡，建筑面积860m㎡。项目总投资300万元，其中环保投资52.5万元，古总投资的17.5%。 二、项目建设符合国家产业政策和城乡规划，建设及运营期全面落实《报告表》提出的各项措施及要求，可将项目建设对周边环境的影响减至最低程度，从环保角度原则同意该项目建设。 三、项目施工期厂界周围必须设置1.5m以上围挡，加强施工机械管理，对原料维场进行加盖防尘网并洒水抑尘：运营期水泥筒仓和粉煤灰筒仓加装除尘器，堆场及搅拌设施采用封闭处理，厂区进出场道路硬化，运输车辆及时清洗。 四、施工期设置临时旱厕，生活污水用于酒水降尘；运营期厂区雨水及清洗废水集中收集后通过沉淀池沉淀后循环利用，做好原料堆场、沉淀池、洗车平台、生产区、危废暂存间和外加剂储罐区的防渗处理。 五、选用低噪声设备和工艺并合理布局，禁止夜间施工；运营期生产设备安装减振器，加强车辆管理，设置禁鸣标志，加强机械设备以及运输车辆的定期检修保养。 六、施工期生活垃圾集中收集后统一处置，建筑垃圾拉运至指定建筑垃圾填埋场；运营期布袋除尘器收集的回尘回用于生产，沉淀池沉渣定期清运至建筑垃圾填埋场，废机油等危险废物集中收集至危废暂存间暂存，定期交由有资质单位集中处置。 七、在项目施工过程中，由县环境监察大队负责督查各项环保措施落实情况。 八、项目建成后，按照国家建设项目环境保护有关规定要求，建设单位要及时开展项目的环境保护竣工专项验收，将验收情况予以公示，报市生态环境局合水分局备案后方可投入使用。

- 表7  环境保护措施执行情况

7.1施工期环境保护措施执行情况 根据环境监理了解，该项目施工期的环境保护措施调查情况见表7-1。 表7-1 施工期环境保护措施执行情况调查情况一览表 项目阶段; 环境影响报告表及审批文 件中要求的环境保护措施; 环境保护措施落实情况; 措施的执行效果及未采取措施的原因. 施工期; 生态 保护措施; 土壤与植被的保护措施; 施工过程中，应加强施工管理，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，有效减少原有植被和土壤的破坏； 管道施工过程中无法避让必须占用的土地，挖掘时应将表层土、底层土分开堆放，回填时分层回填，恢复原土层，保护土壤肥力，以利后期植被恢复；; （1）施工过程中加强了施工管理，严格控制施工人员活动范围，有效减少了原有植被和土壤的破坏； （2）未出现对周围林、灌木滥砍滥伐、破坏野生动物栖息环境的现象; 基本落实了环评及审批文件的环保要求，未造成严重的生态环境影响。. 动物保护措施; 加强对施工人员生态环境保护意识的教育，禁止出现对野生动物滥捕滥杀，禁止对周围林、灌木进行滥砍滥伐、破坏野生动物栖息环境; 加强了对施工人员生态环境保护意识的教育，未出现对野生动物滥捕滥杀的现象. 生态环境恢复措施; 建设单位应选择在植被适宜生长的季节对部分临时占地进行了恢复; 按照相关要求开展了生态恢复措施; 基本落实了环评及审批文件的环保要求生态恢复措施. 污染 防治措施; 在土方开挖、堆积、回填、清运所产生的扬尘采取洒水等措施；交通运输引起的扬尘通过采取封闭运输、湿润喷洒、专人清扫车轮泥土等措施；减轻对大气环境及周围环境卫生的影响; 扬尘采取封闭运输、湿润喷洒、专人清扫车轮泥土；施工机械位置布置合理，远离环境保护目标，配备洒水车; 基本落实了环评报告表及环评批复提出的污染防治措施；施工期未发生针对该项目的环保投诉、信访、上访及其他环保违法违规行为，各级环保部门也未对该项目进行过环境违法行为的处罚。. ⑴对车辆行驶路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，可有效控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小至20～50m范围内； ⑵运输车辆驶出施工场地前，对车轮、车身、车槽等位置进行清理，保证车辆清洁上路，可减少扬尘70%左右； ⑶车辆进出道路铺设砂石； ⑷加强管理，运输车辆进入施工场地时应减速慢行； ⑸对施工场地裸露堆放的石灰、黄砂等堆场对其进行洒水，提高表面含水率；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库中； ⑹6级以上大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在大风天气进行装卸工作； ⑺施工现场设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘的扩散范围； ⑻采用商品混凝土，施工运输车辆须覆有防尘网，出入施工场地减速行驶； ⑼在施工厂界设施挡板； ⑽对堆积的土方用篷布及时覆盖。 ⑾开挖施工过程中产生的扬尘，定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量。 ⑿在施工现场进行合理化管理，统一堆放材料，设置专门库房堆放水泥，尽量减少搬运环节。 ⒀保持运输车辆完好，不过满装载，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿程抛洒，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。. 对于施工人员的生活污水的处理，建议设置临时生态厕所，施工期产生的少量清洗废水沉淀后用于施工场地洒水；生产废水应通过修建临时沉淀池，将废水收集回用于混凝土的搅拌，禁止排入外环境 。; 本工程施工过程中搭建了临时板房，设置有临时生态厕所；施工期间产生的少量清洗废水沉淀后用于施工场地洒水。生产废水在搅拌机旁修建两个临时沉淀池，废水收集回用未排入外环境. 本项目应合理安排施工时间，避免在中午（12：:0-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工。对于噪声大的土方工程的挖掘、填埋、平整等工程应安排在白天，项目建筑材料运输车辆，尽可能安排在白天，车辆夜间行驶经过居民区，应严格落实禁鸣喇叭的规定；项目所产生土石方应全部用于回填土加高、施工场地平整恢复、道路路基边坡加固，不能产生弃方；所产生的建筑垃圾应按政府指定的路线和时间运往政府指定的建筑垃圾填埋场进行处置，加强施工管理，减少建筑垃圾运输对周围环境的影响；; 施工产生的土石方已全部用于施工场地平整、道路路基边坡加固上，未产生弃方； 施工建筑垃圾分类收集并回收再利用，砖瓦、混凝土块等用于填整场地，废弃的包装材料定期外售废品回收站，不能回收利用的已及时清理运往当地建筑垃圾填埋场处置；. 施工期的机械噪声对周围声环境产生了一定的影响。应加强管理，使用低噪声设备，并实施必要的噪声控制措施，严格执行了《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的有关规定执行。; 施工机械已用低噪声设备,晚上22：00时～次日6：00时，未使用强噪声设备，加强了管理措施，未出现噪声扰民而引发上访事件。. 7.2运行期环境保护措施执行情况 根据现场调查及有关资料了解，该项目运行期的环境保护措施调查情况见表7-2。 表7-2 运营期环境保护措施执行情况调查情况一览表 项目阶段; 环评批复中要求的环境保护措施; 环境保护措施落实情况; 措施的执行效果及未采取措施的原因. 环评批复中要求措施; 筒仓设备产生的废气经除尘器处理后通过筒仓顶部排放；上料口采用半封闭式上料仓，传输带采取全封闭式传输带，堆场必须采取全封闭措施; 筒仓设置了3台仓顶除尘器；堆场采取了全封闭措施；上料口采取了半封闭措施；传输带采取了封闭措施；进出场道路采取了砂石硬化措施; 基本落实了环评批复中要求的各项防范措施. 运营期各产噪设备均应采取相应的隔声、减震等治理措施; 产噪设备采取了基础减振、墙体阻隔措施. 生活污水集中收集后用于厂区泼酒抑尘。清洗废水经一座20m3的三级沉淀池沉淀后，循环利用，不得外排，池底四周及底部做防渗处理，雨水经导排渠收集后排入厂区沉淀池用于车辆清洗; 生活污水集中收集用于了泼洒抑尘；建设了一座20m3的三级沉淀池，清洗废水循环利用不外排，沉淀池底部及四周采取了防渗措施；设置了雨水导排渠. 沉淀池沉渣集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置；袋式除尘器收集尘经搅拌后，回用于生产预拌混凝土；维修过程中的产生的废机油经过10m2危废暂存间暂存后，统一交由有资质单位处理，不得随意处置; 设置了垃圾收集桶；沉淀池沉渣集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置；布袋除尘器收集尘回用于生产预拌混凝土；设置了危废暂存间，地面采取了硬化防渗措施. 外加剂储罐区地面采取混凝土硬化防渗处理，储罐区周围设置围堰，以防泄露污染环境; 外加剂储罐地面采取了硬化防渗措施，周围设置了10cm围堰. 7.3运行情况 本项目在试投产前，从生产组织、人员培训、技术准备、规章制度的建立健全、外部生产条件、资金及物资落实情况和生产人员配合工程情况等多方面做好了生产准备。运行单位生产管理组织机构健全，各岗位人员配备到位，岗位人员培训合格，各岗位的生产管理制度、操作规程编制完成。 投产前，编制了投产试运行方案，完善了相关生产管理制度、岗位责任制、设备操作规程以及应急预案。 本工程2020年6月试投产，各系统运行平稳、安全、可靠，经过投运后的综合测试，环境保护各项指标均能满足生产需要，符合设计规定要求。 7.4环境保护措施执行情况调查结论 经现场调查和有关资料分析，建设单位严格按照环评及审批文件有关要求，施工期“三废”等污染源及生态治理措施基本落实到位，施工期间无重大环境问题产生，未发生环保纠纷，相关部门未收到环保投诉。试运营期污染防治措施落实较好，能够达到预期治理效果。施工期和试运行期未发生针对该项目的环保投诉、信访、上访及其他环保违法违规行为，各级环保部门也未对该项目进行过环境违法行为的处罚。 综上，建设单位基本落实了环评及审批文件中提出的污染防治措施，能够达到预期的治理效果。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 措施 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筒仓呼吸孔 | 粉尘 | 仓顶除尘器（除尘效率99%） | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)有组织排放浓度限值 |
|  | 堆场 | 粉尘 | 全封闭措施，洒水抑尘 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织厂界浓度监控限值 |
|  | 上料口 | 粉尘 | 半封闭上料口 |  |
|  | 车辆行驶 扬尘 | 粉尘 | 进出场道路硬化，定期洒水降尘 |  |
| 水 污 染 物 | 搅拌机 | 清洗废水 | 20m3沉淀池沉淀后回用 | 循环利用 |
|  | 运输车辆 |  |  |  |
|  | 混凝土 作业区 |  |  |  |
|  | 员工 | 生活污水 | 生活污水集中收集后用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | / | 雨水 | 设置雨水导排渠 | 排入厂区沉淀池回用 |
| 固 体 废 物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 拉运至吉岘乡生活垃圾暂存点 | 合理处置 |
|  | 一般固体 废物 | 沉淀池沉渣 | 集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置 | 综合利用 |
|  |  | 仓顶除尘器收集灰尘 | 回用到产品生产工艺 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 10m2危废暂存间集中收集，委托有资质单位处置 | 合理处置 |
| 生态保护措施及预期效果： 经现场调查，项目所在地植被现状以草本植物为主，建设项目不涉及国家自然保护区，也不存在国家和省级的野生保护动物；且因为区域长期受人为扰动，目前出现的野生动物主要是一些适应这种环境的常见物种，建设项目在采取本次环评提出的措施后运营期对区域生物影响较小。 |  |  |  |  |

- 表8	环境质量及污染源监测

本次验收调查委托甘肃易通环境监测有限公司对项目环境质量现状进行了监测。监测期间项目运行工况大于80%。 8.1环境质量监测 8.1.1 环境空气质量现状 （1）无组织排放废气 监测项目：颗粒物； 监测布点：本次监测共布设4个无组织排放监控点，其中厂界上风向布设1个点位，在厂界下风向布设3个点位。 监测时间：2020年6月15日—16日，连续监测2天，每天监测时间不少于20小时。 监测依据：监测执行标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 监测采用全自动大气/颗粒物采样器采样，按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）执行，具体分析方法及评价标准见表8-1。 表8-1 监测分析方法及评价标准一览表 项目名称; TSP. 分析方法; 重量法. 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。(mg/m3); 1.0. 监测结果及评价见表8-2。 表8-2 无组织颗粒物监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 监测结果 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 达标情况. 1#上风向50m; 2020.6.15; 0.322; 1.0; 达标. 0.271; 达标. 0.305; 达标. 0.254; 达标. 2020.6.16; 0.339; 达标. 0.271; 达标. 0.254; 达标. 0.305; 达标. 2#下风向厂界外100m范围内左侧; 2020.6.15; 0.814; 达标. 0.678; 达标. 0.746; 达标. 0.610; 达标. 2020.6.16; 0.593; 达标. 0.746; 达标. 0.559; 达标. 0.661; 达标. 3#下风向厂界外100m范围内; 2020.6.15; 0.831; 达标. 0.780; 达标. 0.644; 达标. 0.661; 达标. 2020.6.16; 0.746; 达标. 0.610; 达标. 0.525; 达标. 0.678; 达标. 4#下风向厂界外100m范围内右侧; 2020.6.15; 0.695; 达标. 0.525; 达标. 0.712; 达标. 0.508; 达标. 2020.6.16; 0.678; 达标. 0.610; 达标. 0.644; 达标. 0.542; 达标. 由监测结果可知，监测的厂界颗粒物最大浓度值为0.814mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值。 8.1.2声环境质量现状 本项目厂界噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准进行，具体限值见表8-4。 表8-4 声环境质量执行标准一览表 单位：[dB(A)] 类 别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 本次噪声监测在厂界四周，噪声监测结果见表8-5。 （1） 噪声 2020年6月15日—16日，连续监测2天昼间噪声值，由于夜间不进行生产。 本次监测共设4个厂界噪声监测点，具体点位见表8-5，监测结果见表8-6。 表8-5 厂界噪声监测点位一览表 类 别; 点位编号; 点位名称; 适应区域. 项目厂界 噪声监测; 1#; 厂界东侧; 2类. 2#; 厂界南侧; 2类. 3#; 厂界西侧; 2类. 4#; 厂界北侧; 2类. 表8-6 噪声监测结果统计一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测 结果; 评价标准; 监测结果; 评价标准. 昼间; 昼间; 夜间; 夜间. 1#厂界 东侧; 2020.5.15; 52.9; 60; 44.8; 50. 2020.5.16; 52.9; 44.2. 2#厂界 南侧; 2020.5.15; 52.4; 43.6. 2020.5.16; 52.9; 44.6. 3#厂界 西侧; 2020.5.15; 52.2; 45.7. 2020.5.16; 52.5; 42.4. 4#厂界 北侧; 2020.5.15; 52.4; 44.5. 2020.5.16; 53.5; 43.6. 由监测结果可知：监测的4个厂界昼间和夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 表9	环境管理状况及监测计划

9.1 环境管理状况 9.1.1 环境管理计划 ⑴管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，本项目在建设期就设立了专门的环境管理岗位，具体工作由生产经理负责。指定了专人主管企业的环境管理。环境监测委托庆阳市环境监测站，监控废气、噪声及环保设施的运转状况。 ⑵管理制度方面 ①编制了环境保护规划和实施细则。 ②建立了污染源档案，定期委托监测单位对厂界废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态。 ③制订了切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标。 ④组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 ⑤科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 ⑥制定了设备维护和修理制度，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止泄漏。

9.2环境监测能力建设情况 本工程环境监测委托有资质单位进行监测，自身未建设环境监测相关部门，无环境监测能力。 本工程竣工环境保护验收调查阶段的环境监测工作委托甘肃易通环境监测有限公司进行。

9.3 环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 （1）环境监测计划 1）监控机构的设置 环境监测委托甘肃易通环境监测有限公司进行监测，监控噪声、废气排放及环保设施的运转状况。 2）监测内容 根据污染特点和实际情况，建立一定的监测制度并保证实施。监测方法按照现行国家环保部颁布的标准和有关规定执行，根据本项目的实际污染情况确定监测内容为： ①噪声：厂界四周1m处进行监测； ②废气：厂界粉尘浓度； ⑶监测频次 ①噪声：每年1次 ②废气：每年1次

9.4 环境管理状况分析与建议 （1）环境管理状况分析 由现场调查和资料分析可知，该公司在项目施工期和试运行期环境管理机构完善、职责明确，落实安全生产目标和责任，加强场区和环境敏感区的防控管理，通过现场巡护等措施，加强环境管理；较好地执行了当地和上级环保行政部门提出的环保要求；各项污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，并且通过了甘肃易通环境监测有限公司监测，各项环保设施均能达到相应设计要求，符合“三同时”制度要求；项目建设和试运行期间未发生环保纠纷和环保投诉事件，且项目开展了一系列换因此，建设单位执行环境管理工作的情况良好。 （2）要求 调查要求建设单位应定期按照本调查提出的监测计划对与本项目有关的环境要素进行监测。

- 表10	调查结论与建议

|  | 调查结论与建议 通过对合水县锐恒混凝土拌合站建设项目环境状况调查，对有关技术文件、报告的分析，对项目环保执行情况、施工期环境保护措施的重点调查及评价以及对项目区域环境质量的监测、调查分析，从环境保护角度对项目提出以下调查结论和建议。 1、工程概况 本项目新建1层砖混结构办公室，1层彩钢结构实验室，建设成年产5万m3预拌混凝土生产线，其中建设120预拌混凝土生产线1条。项目总占地面积为917.55m2，建筑面积860m2，本项目由办公区、生产区和仓储区和其他配套用房组成。 建设项目总投资300万元。其中：环保投资52.5万元，占项目总投资的17.5％。实际环保投资54.3万元，占环保投资18.1%。 工程建设位置、建设内容、建设规模、工艺等基本符合环评及批复要求。 2、环保措施落实情况调查 本工程的环境影响报告表提出了较为全面、详细的环境保护措施，工程在建设及试运营初期大部分落实了相关的环保要求。 3、环境影响监测分析结论 （1）废气验收监测结果 由监测结果可知，监测的厂界颗粒物最大浓度值为0.814mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值。 （2）废水排放、处置情况 生活污水集中收集用于了泼洒抑尘；建设了一座20m3的三级沉淀池，清洗废水循环利用不外排，沉淀池底部及四周采取了防渗措施。 （3）噪声监测结果 由监测结果可知：监测的4个厂界昼间和夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物排放、处置及综合利用情况 设置了垃圾收集桶；沉淀池沉渣集中收集运至合水县建筑垃圾填埋场处置；布袋除尘器收集尘回用于生产预拌混凝土；设置了危废暂存间，地面采取了硬化防渗措施。 4、结 论 综上所述，合水县锐恒混凝土拌合站建设项目建设地点、规模和建设内容与环评及批复基本相符，在建设过程中执行了环境影响评价法及和“三同时”制度；建设项目总投资300万元。其中：环保投资52.5万元，占项目总投资的17.5％。实际环保投资54.3万元，占环保投资18.1%。环保设施及措施基本按环评要求建成或落实。验收监测期间，项目无组织废气和厂界噪声的监测结果均满足相应限值要求。公司制定了环保管理制度。 建议通过竣工环境保护验收。 5、建 议 （1）严格环保管理制度专人负责制，加强对环保设施运行情况的管理与检查，确保污染物长期、稳定达标排放。 （2）编制《环境风险事故应急预案》并在当地环保局备案，完善事故应急措施，加强事故风险防范。 （3）建议建设单位加强与地方环保等部门的联系，随时接受管理部门的监督管理和知道，随时与环境敏感点居民联系，了解项目出现的环境问题，及时采取有效措施。 （4）完善场地雨水导排系统，尽量做到雨水资源化利用。在雨季加强场地和运输道路的巡查，发现冲蚀、下陷的地方及时进行维护，防止出现水土流失现象。 （5）加强对生态环境的保护，根据气候和实际情况，继续加强生态恢复和绿化工作。 |
| --- | --- |
| 注释 一、调查表应附以下附件、附图 附件1 委托书 附件2 环境影响报告表审批意见 附件3 监测报告 附件4 项目应急预案 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、工程位置、主要污染源位置、主要环境敏感目标等） 附图2 项目竣工验收监测点位图 附图3 反映工程情况或环境保护措施和设施的必要的图表、照片等 二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。 |  |