- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：合水县木恒环保新能源有限公司秸秆综合利用建设项目

建设单位（盖章）：合水县木恒环保新能源有限公司

编制日期：   二〇二二年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 合水县木恒环保新能源有限公司秸秆综合利用建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-621024-04-01-825688 |  |  |
| 建设单位联系人 | 高文 | 联系方式 | 13884125699 |
| 建设地点 | 甘肃 省（自治区）庆阳市 市 合水 县（区） 店子 乡（街道）店子村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：108度07分14.572秒，北纬：35度52分3.568秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2542生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业、43生物质燃料加工254 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 合水县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 合发改审[2022]39号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 33.2 |
| 环保投资占比（%） | 6.64% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2567.89m2 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目实际情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 大气专项评价设置情况：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)中表1专项评价设置原则表，排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目，需进行大气专项评价，本项目排放废气中不含有毒有害污染物，因此本项目不需设置大气专项评价。 地表水专项评价设置情况：本项目不新增工业废水，污水主要为生活污水，集中收集泼洒抑尘；因此不需要设置地表水专项评价。 环境风险专项评价设置情况：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)中表1专项评价设置原则表，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目，本项目危险物质临界量比值为：Q=0.2536＜1，因此不需要设置环境风险专项评价。 生态环境专项评价设置情况：本项目不涉及取水口，因此不需要设置生态环境专项评价。 海洋环境专项评价设置情况：本项目不涉及向海排放污染物，因此不需要设置海洋环境专项评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。因此，不需要设置地下水专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属生物质致密成型燃料加工，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》有关政策规定，本项目属于第一类鼓励类农林业第17条农作物秸秆综合利用项目。2022年5月9日，合水县发展和改革局对本项目进行了备案，备案文号为合发改审[2022]39号（统一项目代码：2205-621024-04-01-825688），同意本项目的建设，因此本项目建设符合国家产业政策要求。 2、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》相符性 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业、43生物质燃料加工254”规定“生物质液体燃料生产”编制环境影响报告书，“生物质致密成型燃料加工”编制环境影响报告表。由于本项目属于生物质致密成型燃料加工，因此编制环境影响报告表。 3、“三线一单”符合性分析 甘肃省“三线一单”环境管控单元 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》甘政发(2020) 68号，全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控优先保护单元。共491个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。一般管控单元。共88个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。甘肃省生态环境管控分布图见附图1-1。 庆阳市“三线一单”环境管控单元 根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 ——优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ——―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 根据《庆阳市生态环境准入清单（2021版）》庆环函2021【119】号，本项目所在地属于合水县重点管控单元，执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中一般管控单元的空间布局约束要求。庆阳市生态环境管控分布图见附图1-2。 表 1-1 本项目与“三线一单”符合性分析 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，项目选址不涉及生态保护红线。项目位于重点管控单元。; 符合. 2; 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 项目周围大气、地表水、声环境质量均可满足相关质量标准要求，项目区域环境质量现状良好；项目采取污染防治措施合理可行，各污染物均可达标排放，不会造成区域内环境质量超标。; 符合. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 本项目运营过程中所用的资源主要为电、水等，不使用高能耗能源，符合资源利用上线的要求。; 符合. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目所在地未列入国家重点生态功能区，本项目不属于负面清单中所列项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设不违背“三线一单”的要求。 4、与环境功能区划相符性分析 （1）与《庆阳市国家生态文明建设示范市规划（2021-2025年）》的符合性分析 根据《庆阳市国家生态文明建设示范市规划（2021-2025年）》，庆阳市划分为4个生态功能区，“中部残塬沟壑综合生态经济发展区”划分为6个亚区，划分方案见表1-2。 表1-2 庆阳市生态功能区划方案 一级区; 名称; 亚区; 名称. Ⅰ; 东部子午岭天然次生林水源涵养保护区; --; /. Ⅱ; 中部残塬沟壑 综合发展区; Ⅱ-1; 中部林缘旱作农业 及林果产业发展亚区. Ⅱ-2; 中南部生态工业集中 发展亚区. Ⅱ-3; 重要水源地保护亚区. Ⅱ-4; 中部残塬沟壑粮 食基地生产亚区. Ⅱ-5; 环江沿线工矿型 能源化工产业发展亚区. Ⅱ-6; 中西部丘陵沟壑农牧业与工矿型产业发展亚区. Ⅲ; 北部丘陵沟壑生态恢复与治理区; --; /. Ⅳ; 西南部高原沟壑生态恢复区; --; /. 根据《庆阳市生态功能区划图》，本项目位于合水县店子乡，所处生态环境功能区Ⅱ-1中部林缘旱作农业及林果产业发展亚区，具体见附图1-3。 （2）与《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）相符性分析 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年），评价区主要地表水体为马莲河，环境功能分别属于Ⅳ类。具体见附图1-4。 5、与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 庆阳市人民政府办公室于2022年1月25日发布《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》（庆政办发【2022】7号），《规划》要求加强固体废物污染防治，本项目对要求落实情况见表1-3。 表1-3 项目建设与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》的相容性 规划要求; 项目情况; 符合性 分析. 精细化推进扬尘污染管控：推行道路、水务等线性工程分段施工。持续加强施工扬尘常态化监管，施工面积超过300平方米或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。全面落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗等“六个百分百”抑尘措施。进一步规范扬尘管控措施，严格采用合规防尘网进行场地覆盖，并及时更新老旧防尘网。加强裸露地块治理，鼓励利用新型环保抑尘剂减少扬尘来源。提高低尘机械化湿式清扫水平，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，督促渣土车实施覆盖与全密闭运输; 项目施工期土方开挖辅以洒水，土方、物料堆场苫盖防尘网，土方、物料运输苫盖蓬布，路面经常清扫、洒水，大风、尘暴天气停止施工；运行期破碎粉尘经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放；造粒粉尘经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放；烘干炉废气经过布袋除尘装置+15m高排气筒排放。厂界四周设不低于2m高围墙; 符合. 加强噪声污染防治：强化工业、交通、建筑施工和社会生活等重点领域噪声排放源监督管理，加大执法检查和处罚力度，确保实现重点噪声污染源达标排放，不断提升城市声环境功能区达标率。积极开展噪声扰民问题治理，在噪声敏感建筑集中区域逐步配套建设隔声屏障，严格落实禁鸣、限行、限速等措施，鼓励创建安静小区，力争实现涉及噪声信访投诉总量持续下降; 项目施工期采用低噪声施工机械，定期进行维护保养，采取围挡措施、设置封闭的护围结构和移动式声屏障、缩短施工作业时间；运行期选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施；加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施; 符合. 6、选址合理性分析 本项目选址在庆阳市合水县店子乡店子村。根据合水县自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书可知，本项目符合国土空间用途管制要求。根据现场踏勘，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标，选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。评价范围内无集中式地下水饮用水源，周围交通、给水、电力、通信等基础设施完善。本次环评要求项目运行期采用雨污分流制，初期雨水经雨水导排渠排至厂区自建的20m3初期雨水收集池，用于厂区绿化抑尘，其余雨水排入厂区外道路雨水渠；员工生活污水集中收集泼洒抑尘，厂区内设置防渗旱厕1座；破碎粉尘经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放；造粒粉尘经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放；烘干炉废气经过布袋除尘装置+15m高排气筒排放；厂界四周设不低于2m高围墙，生活垃圾由垃圾桶收集后运至店子乡店子村生活垃圾暂存点处置；不合格产品集中收集回用于生产；秸秆生物质颗粒灰渣其中富含碳酸钾等无机肥料成分，集中收集后起运至周边农田施肥；布袋除尘器收集尘集中收集回用于生产，采取以上措施后，项目运营期对外周围环境影响小。综上所述，本项目的选址较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （1）项目概况 ①项目名称：合水县木恒环保新能源有限公司秸秆综合利用建设项目； ②建设单位：合水县木恒环保新能源有限公司； ③项目性质：新建； ④项目投资：500万元； ⑤建设地点：庆阳市合水县店子乡店子村，地理坐标为（N：35°52′5.368″，E：108°07′14.572″），项目地理位置图见附图2-1； ⑥四邻关系：根据现场踏勘，项目地南侧为空地、北侧为沟壑，西侧为办公区（业主自家现有房屋）、东侧为道路。距离东侧厂界10m处有一户居民点，通过平面布置优化，生产车间距离该户居民55m，距离北侧厂界8m处有一处小型养殖场，距离厂界西南侧16m处有一户居民，建设单位与该户居民签订租赁协议，将其作为本项目生活区，租赁协议见附件。 （2）项目建设内容 本项目占地面积2567.89m2，总建筑面积1580m2，其中新建钢结构全封闭生产车间3间1500m2，建设1条年产1万吨生物质颗粒生产线。本项目主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。项目组成及主要建设内容见下表2-1，主要经济技术指标见表2-2。 表2-1 项目组成及主要建设内容 项目组成; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1F，全封闭钢结构，生产车间长33m，宽18m，高6m，占地面积594㎡；位于项目区西侧，主要布设有破碎、烘干、造粒、检验等设备。地面采取混凝土硬化防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧1.5m; 新建. 辅助 工程; 办公生活区; 办公区主要依托项目区西侧业主自家现有房屋；生活区租赁厂界西南侧16m居民房屋（租赁协议见附件）; 依托. 储运工程; 原料库; 1F，全封闭钢结构，生产车间长6m，宽6m，高6m，占地面积36㎡；位于项目区南侧，主要储存废弃木材、农作物秸秆。地面采取混凝土硬化防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧1.5m; 新建. 成品库; 1F，全封闭钢结构，生产车间长12m，宽6m，高6m，占地面积72㎡；位于项目区北侧，主要储存成品生物质颗粒。地面采取混凝土硬化防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧1.5m; 新建. 公用 工程; 供电; 由市政电网接入. 供水; 给水接店子乡自来水，满足用水需求. 排水; 本项目采用雨污分流制，初期雨水经雨水导排渠排至厂区自建的20m3初期雨水收集池，用于厂区绿化抑尘，其余雨水排入厂区外道路雨水渠；厂区内不设置食宿，员工生活污水集中收集泼洒抑尘；项目区设置防渗旱厕1座. 供暖; 供暖由电暖供给. 环保 工程; 废水; 本项目采用雨污分流制，初期雨水经雨水导排渠排至厂区自建的20m3初期雨水收集池，用于厂区绿化抑尘，其余雨水排入厂区外道路雨水渠；厂区内不设置食宿，员工生活污水集中收集泼洒抑尘；项目区设置防渗旱厕1座. 废气; 破碎粉尘（DA001）; 经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放；. 造粒粉尘（DA002）; 经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放；. 烘干炉废气（DA003）; 本项目烘干炉热源来自燃烧秸秆生物质颗粒燃料提供，烘干炉废气经过布袋除尘装置+15m高排气筒排放；. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施，厂界四周设不低于2m高围墙，加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施；. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾由垃圾桶收集后运至店子乡店子村生活垃圾暂存点处置；. 秸秆生物质颗粒灰渣; 秸秆生物质颗粒灰渣其中富含碳酸钾等无机肥料成分，集中收集后起运至周边农田施肥；. 不合格产品; 不合格产品集中收集后回用于生产；. 布袋除尘器收集尘; 布袋除尘器收集尘集中收集后回用于生产；. 绿化; 绿化面积100m2. 风险防范措施; 编制突发环境事件应急预案；设置55m3事故池1座，设置54m3消防水池1座，事故池和消防水池采取硬化防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧1.5m. 表2-2 项目建设主要经济技术指标 项目; 单位; 设计指标. 总用地面积; m2; 2567.89. 总建筑面积; m2; 1580. 劳动定员; 人; 15. 总投资; 万元; 500. 环保投资; 万元; 33.2. 绿化; m2; 100. 项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目主要产品方案 序号; 产品; 数量; 储存及运输方式; 形状. 1; 秸秆生物质颗粒; 0.6万t/a; 袋装，25kg/袋; 呈淡黄色圆柱型3-8mm. 2; 木质生物质颗粒; 0.4万t/a; 袋装，25kg/袋; 呈淡黄色块状3×3cm. 生物质燃料颗粒以农林废弃物（如果树、锯末等含木质纤维的农作物）作为主要原材料，经过粉碎、混合、挤压等工艺，制成各种成形状（如块状、棒状等），是可直接燃烧的新型清洁燃料。产品质量执行农业部发布的《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）中生物质固体成型燃料基本性能要求及辅助性能指标。其理化性质及燃烧性能指标见表2-4。 表2-4 产品理化性质及燃烧性能指标一览表 序号; 产品名称; 性能指标. 1; 燃烧率; ≧95%. 2; 热效率; ≧81%. 3; 排烟黑度 （林格曼级）; <1. 4; 排尘浓度; ≦80mg/m3. 5; 热值; >4000Kcal/kg. 6; 密度; >1.1t/m3. 7; 外观; 呈淡黄色圆柱型3-8mm/呈淡黄色块状3×3cm. 8; 灰分; ≦6%. 9; 水分; ≦16%. 10; 硫含量; ≤0.2%. 11; 氯含量; ≤0.8%. 12; 添加剂含量，%; 无毒、无味、无害，含量≤2. 设备清单见表2-5。 表2-5 项目主要设备清单 序号; 名称; 型号; 功率（KW）; 数量. 1; 木片机; 380; 110; 1. 2; 皮带机; /; /; 2. 3; 粉碎机; 65*75; 75; 1. 4; 烘干机; 1.5m*9m; 15; 1. 5; 风机; 12L; /; 3. 6; 造粒机; 132; 132; 1. 7; 上料蛟龙; /; 2.2; 1. 8; 自带润滑油泵; /; 0.25; 1. 9; 电控柜; /; /; 4. 10; 进料皮带机; 600*6; 2.2; 1. 11; 出料皮带机; 600*8; 2.2; 1. 12; 缝包机; /; /; 1. 13; 布袋除尘器; /; /; 3. （3）项目能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见表2-6和表2-7。 表2-6 项目原辅材料消耗表 序号; 名 称; 年耗量; 来源. 1; 废弃木材、农作物秸秆; 12000t/a; 外购周边村庄. 2; 包装袋; 40万个; 规格：一袋装25kg. 表2-7 项目能源消耗表 序号; 名称; 年使用量; 备注. 1; 新鲜水; 135m3/a; 店子乡自来水管网. 2; 电; 30万kw/a; 市政电网. 3; 秸秆生物质颗粒; 100t/a; /. （4）劳动定员及工作班制 本项目劳动定员15人。每天工作实行8小时制，年工作时间为200天。厂区内不设置食宿。 （5）公用工程 ①供水 本项目给水接店子乡自来水，满足用水需求。 ②排水 本项目采用雨污分流制，初期雨水经雨水导排渠排至厂区自建的20m3初期雨水收集池，用于厂区绿化抑尘，其余雨水排入厂区外道路雨水渠；员工生活污水集中收集泼洒抑尘。厂区内设置防渗旱厕1座。 ③水平衡 根据《甘肃省行业用水定额》对本项目用水量进行核算。 生活用水按40L/人·d计，共15人，则生活用水量为0.6m3/d（120m3/a）；生活污水量按用水量的80%算，则生活污水的产生量共0.48m3/d（96m3/a）。 绿化用水按1.5L/m2·d，本项目绿化面积共100m2，绿化天数按100d计，则绿化用水量为0.075m3/d（15m3/a）。 本项目新鲜水总用量为0.675m3/d（135m3/a）；排水量为0.48m3/d（96m3/a）。 项目水平衡表见表2-8，水平衡图见图2-2。 表2-8 项目用水一览表 类别; 用水 标准; 规模; 新水量; 损耗量; 废水量. 生活用水; 40L/人·d; 15人/200d; 0.6m3/d (120m3/a); 0.12m3/d (24m3/a); 0.48m3/d (96m3/a). 绿化用水; 1.5L/m2·d; 100m2/100d; 0.075m3/d (15m3/a); 0.075m3/d (15m3/a); 0. 合计; 0.675m3/d (135m3/a); 0.195m3/d (39m3/a); 0.48m3/d (96m3/a). 图2-2 项目水平衡图 单位：m3/d ④供电 本项目用电由市政电网提供。 ⑤供热 本项目供暖由电暖供给。 ⑥通风 本项目生产车间布设了全面通风系统，使工作环境满足GBZ2.1/GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》及GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》的相关要求。生产车间根据各自面积安装通风机和换气扇等。 （6）项目物料平衡 本项目物料平衡见表2-9。 表2-9 项目物料平衡一览表 输入; 输出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 原料; 废弃木材、农作物秸秆; 12000; 产品; 生物质颗粒; 10000. 废气; 颗粒物; 13.38. 固废; 布袋除尘器收集尘; 12.57. 损耗; 干燥蒸发水分; 1974.05. 合计; /; 12000; /; /; 12000. （7）平面布置合理性分析 本项目位于庆阳市合水县店子乡店子村，本项目主要建设有生产车间、原料库和成品库，由于项目周边有环境敏感点，因此需要进行平面布置优化，其中生产车间布设在厂区西侧、原料库布设在厂区南侧，成品库布设在厂区北侧，办公区主要依托项目区西侧业主自家现有房屋；生活区租赁厂界西南侧16m居民房屋（租赁协议见附件），厂区设置有两个出入口，其中车辆出入口位于厂区东南侧，人工出入口位于厂区西北侧。项目产噪设备均布置于远离敏感点的西侧生产车间内，选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施，厂界四周设不低于2m高围墙，加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施，本项目绿化主要分布于用地边界，通过绿化布置，将主要建筑与周边建筑相隔离，减少本项目对周边环境的影响。 本项目规划布局的功能分区明确，土地利用合理，最大限度地进行植树和绿化，提供舒适的清洁卫生环境；项目区设施齐全配套，考虑了环保要求和设施，避免相互干扰，整体环境优美舒适。 综上所述，总平面布局遵循节约用地和节省投资的原则，力求布局紧凑、流程合理、运输便捷，符合消防、环保等技术规范要求，从便于生产和管理、便于污染物治理的角度出发，本项目总平面布置是合理的。平面布置图见附图2-5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 施工期的施工流程及产污环节如下图2-6所示。 图2-6 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期 本项目只是用废弃木材和农作物秸秆压块制成的生物质燃料。这些植物细胞中含有纤维素、半纤维素、木质素等。木质素是具有芳香族特点的结构单位，为丙烷型立体结构高分子化合物，在木草类植物中木质素的含量约为14%-25%。由于木质素结构比较疏松，密度小，当受到外力后，原料将经历重新排列位置、非弹性或粘弹性纤维素分子之间的相与缠绕和搅合，使体积缩小，密度增大。压块是在常温条件下利用压辊和环模对原料渣、废弃木材等原料进行挤压而造成的，自然冷却后即可固化成型。原料的密度一般为130kg/m3左右，成行后的颗粒密度大于1100kg/m3。因此，采用冷压法成型生物质颗粒可不用任何添加剂、粘接剂，大大降低了加工成本，运输、储存极为方便，同时其燃料性能大为改善。 本项目生物质颗粒生产工艺流程如图2-6所示。 图2-6 项目运营期工艺流程图 工艺流程图简述： （1）原料：本项目主要原料为晾晒至湿度为10~15%左右的废弃木材、农作物秸秆，存储于原料库。此过程中将会伴随产生少量的无组织粉尘。 （2）锯切破碎：外购的废弃木材、农作物秸秆需要进行粉碎，粉碎机前端设置自动锯切刀片，将长、粗硬的农作物秸先进行锯切为小段（圆柱状、块状），锯切后的小段农木材自动进入粉碎机内进行粉碎成为粉末状。此工序过程产生一定量的噪声和粉尘。 （3）烘干：本项目设置烘干炉一台，烘干炉燃料采取生物质燃料，烘干工序主要将原料中的水分进行烘干，便于后续工序正常运行。此工序产生烘干废气和噪声，烘干废气主要为烟尘、二氧化硫和氮氧化物。 （4）压块造粒：木质素是具有芳香族特点的结构单位，为丙烷型立体结构高分子化合物，在木草类植物中木质素的含量约为14%-25%。在成型压块造粒过程中，由成型压块机进行冷压成型。由于木质素结构比较疏松，密度小，当受到外力后，原料将经历重新排列位置、非弹性或粘弹性纤维素分子之间的相与缠绕和搅合，使体积缩小，密度增大。压块是利用压辊和环模对农作物秸原料进行挤压而造成的，自然冷却后即可固化成型，从而形成型生物质颗粒。此工序过程产生一定量的噪声和粉尘。 （5）检验：通过检验将不合格产品收集后，回用于生产。 （6）包装入库：生产出来的合格成品装袋称重后入库准备外卖，产品不在厂内长期存储。 主要污染工序 1、施工期 1.1废水 施工期废水主要是生活污水和施工废水。 1.2废气 施工期废气主要是施工扬尘、汽车尾气和装修产生的有机废气。 1.3噪声 施工期噪声主要是机械设备噪声和交通噪声。 1.4固废 施工期固废主要是生活垃圾和建筑装修垃圾。 2、运营期 2.1废水 运营期废水主要是生活污水。 2.2废气 本项目运营后废气主要为破碎粉尘、造粒粉尘和烘干炉废气。 2.3 噪声 本项目运营期噪声主要是设备噪声及进出车辆噪声。 2.4 固废 本项目运营期固废主要是生活垃圾、不合格产品、秸秆生物质颗粒灰渣和布袋除尘器收集尘。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目。根据现场踏勘，项目所在地现状为空地，无原有污染问题，项目周边没有大型污染性工业企业，不存在地下水或土壤的污染工艺及生态破坏问题等。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本项目位于庆阳市合水县，本次环境质量现状数据引用数据来源为庆阳市生态环境局公布的合水县环境质量月报（2021年1-12月），具体情况见下表3-1。 表3-1 合水县环境空气质量监测统计情况 单位：μg/m3 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3_8h. 2021年1月; 16; 15; 77; 37; 1.5; 117. 2021年2月; 14; 13; 84; 44; 1.3; 142. 2021年3月; 7; 15; 84; 41; 1.6; 129. 2021年4月; 5; 12; 61; 29; 0.7; 121. 2021年5月; 6; 9; 56; 23; 0.5; 125. 2021年6月; 7; 9; 42; 22; 1.6; 151. 2021年7月; 8; 7; 29; 19; 1.8; 149. 2021年8月; 5; 6; 33; 19; 0.7; 150. 2021年9月; 6; 7; 25; 17; 0.6; 134. 2021年10月; 7; 11; 43; 22; 0.6; 102. 2021年11月; 11; 18; 81; 31; 0.8; 95. 2021年12月; 8; 10; 56; 33; 1; 79. 标准限值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 综上所述，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3_8h第90百分位数日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状数据 本项目于2022年5月13日-2022年5月15日委托甘肃领越检测技术有限公司对项目地颗粒物进行了现状监测。 ①监测点位：项目厂区下风向。 ②监测因子为：TSP。 ③监测时间及频率：连续监测3天，每天1次。 ④执行标准：《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中24小时平均值浓度限值300ug/m3。 ⑤监测结果：具体情况见下表3-2。 表3-2 TSP质量监测统计情况 单位：mg/m3 检测项目及频次; 采样点位、采样日期. 1# 下风向. 2022.05.13; 2022.05.14; 2022.05.15. 颗粒物（ug/m3）; 日均值; 47; 68; 80. 根据监测结果可知，项目区域环境空气中TSP最大值为80ug/m3，因此项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中24小时平均值浓度限值300ug/m3。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区地表水为马莲河，根据庆阳市生态环境局公布的2022年2月份庆阳市河流地表水环境质量可知。监测结果见表3-3。 表3-3 地表水监测结果 单位：mg/L 序号; 断面名称; 所属流域; 所属水体; 断面类型; 水质目标; 水质类型. 1; 店子坪; 马莲河; 马莲河; 省考; Ⅳ类; Ⅲ类. 2; 铁李川; 马莲河; 马莲河; 省考; Ⅳ类; Ⅲ类. 3; 周家村; 马莲河; 马莲河; 国考; Ⅳ类; Ⅲ类. 4; 玉皇沟; 马莲河; 城北河; 市考; Ⅲ类; /. 由表3-3可看出，监测点位水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅳ类标准要求，区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目于2022年5月13日-2022年5月14日委托甘肃领越检测技术有限公司对项目厂界及厂界50m范围内居民进行了声环境进行现场监测。 （1）监测点布设 项目环境噪声监测点位布设见表3-4。 表3-4 噪声监测点位一览表 序号; 监测点位; 备注. 1#; 厂界东侧; 厂界外1m. 2#; 厂界南侧. 3#; 厂界西侧. 4#; 厂界北侧. 5#; 厂界东侧居民; 距离厂界东侧10m处. 6#; 厂界西侧居民; 距离厂界西侧46m处. （2）监测项目及频率 监测项目：等效连续A声级 监测时间和频率：2022年5月13日-2022年5月14日，昼、夜间各监测1次。 （3）监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。 （4）评价标准 各监测点均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （5）监测结果 声环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 测点编号; 检测日期; 检测时段; 等效声级Leq[dB(A)]. 检测结果. 1# 厂界东侧; 2022.05.13; 昼间; 44.2. 夜间; 42.1. 2022.05.14; 昼间; 45.2. 夜间; 41.8. 2# 厂界南侧; 2022.05.13; 昼间; 45.6. 夜间; 40.8. 2022.05.14; 昼间; 44.5. 夜间; 40.3. 3# 厂界西侧; 2022.05.13; 昼间; 46.5. 夜间; 42.7. 2022.05.14; 昼间; 46.7. 夜间; 42.4. 4# 厂界北侧; 2022.05.13; 昼间; 44.8. 夜间; 41.6. 2022.05.14; 昼间; 45.5. 夜间; 41.2. 5#厂界东侧居民; 2022.05.13; 昼间; 43.8. 夜间; 41.5. 2022.05.14; 昼间; 43.5. 夜间; 41.2. 5#厂界西侧居民; 2022.05.13; 昼间; 45.4. 夜间; 41.9. 2022.05.14; 昼间; 44.8. 夜间; 42.1. 由表3-5所示监测结果，厂界四侧现状噪声监测值各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，厂界东侧居民和厂界西侧居民噪声监测值各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、项目周边概况 本项目建设地点位于庆阳市合水县店子乡店子村。本项目外环境现状图见附图3-1。 2、主要环境保护级别 （1）区域环境空气质量：保护项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境：保护项目所在区域及附近区域的地表水质量达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅳ类标准。 （3）区域环境噪声：使项目所在区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3、主要环境保护目标 根据现场调查，本项目噪声评价范围50m，大气和地下水评价范围500m，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。评价区无重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标，本项目以声环境及大气环境为主要环境保护目标。距离厂界西南侧16m处有一户居民，建设单位与该户居民签订租赁协议，将其作为本项目生活区，租赁协议见附件。确定项目周围主要环境敏感保护目标见表3-6。本项目环境敏感目标分布图见附图3-2。 表3-6 项目环境敏感目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对生产车间距离/m; 规模. 经度; 纬度. 店子村居民; 35.867770°; 108.121379°; 声环境; 人群; 二类区; E; 10; 55; 1户. 店子村居民; 35.867335°; 108.119882°; W; 46; 52; 1户. 店子村居民; 35.867770°; 108.121379°; 大气环境; 人群; 二类区; E; 10; 55; 1户. 店子村居民; 35.867512°; 108.119668°; SW; 56; 58; 1户. 店子村居民; 35.867335°; 108.119882°; W; 46; 52; 1户. 店子乡卫生院; 35.867062°; 108.119062°; SW; 101; 110; 30人. 店子乡乡政府; 35.866300°; 108.119813°; SW; 110; 134; 45人. 店子村居民; 35.867700°; 108.118488°; W; 126-298; 161; 12户. 店子乡小学; 35.868344°; 108.125628°; E; 340; 381; 120人. 店子村居民; 35.866053°; 108.121857°; S; 165-364; 200; 17户. 店子村居民; 35.866638°; 108.120751°; S; 66-112; 98; 2户居民/6间商铺. 4、生态环境保护调查目标 本项目所在地生态系统为农田生态系统，主要种植作物以小麦、玉米、黄豆为主，项目地周围不涉及重点保护野生动植物等其他生镜以及生态保护红线等特殊的保护区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 本项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限值”中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点），具体见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 本项目营运期颗粒物、NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值，具体见表3-8。 ## 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 15; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NOX; 15; 240; 0.77; 0.12. 本项目运营期烘干设备产生废气《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2 中二级标准，具体取值见表3-9。 表3-9 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 炉窑类型; 标准级别; 排放限值. 其他炉窑; 二级; 烟粉尘浓度; SO2; 烟气黑度（林格曼级）. 200mg/m3; 850mg/m3; 1. - 2、噪声排放标准 本项目施工期边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二级标准，准值如表3-11。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别/时段; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废处置标准 （1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求并结合《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs、重点金属污染物及地方实行总量控制的污染物。本项目建议总量指标为：SO2：0.34t/a，NOx：0.102t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气污染防治措施 本项目施工过程中产生的废气包括构筑物基础开挖、附属设施安装、粉状建筑物料运输、装卸及储存过程产生的施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械尾气，均为无组织排放，分散在施工场地周边及道路沿线。 施工期大气污染防治措施如下： （1）参照“6个百分百”防治施工期扬尘污染，施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输；施工单位其纳入日常动态监管范围，加大施工扬尘污染的治理力度，确保大气污染防治要求落到实处； （2）土方开挖等施工采用湿法作业方式。施工场地、道路合理调配土方量，做到挖填方平衡，减少扬尘产生量. （3）施工单位需配备洒水车1辆，每日对施工场地及运输道路洒水，确保地表湿度，减少起尘量。 （4）施工工地周围和材料堆放场采取覆盖防尘布遮盖；粉状材料运输车辆全覆盖。 （5）合理制定施工布局及时间安排，在开挖区配备洒水软管等洒水降尘设施，降低表土剥离、装卸过程起尘量；土方运输车辆装载高度不得超过槽帮上沿，限速行驶，避免物料沿途撒漏。同时要按照批准路线和时限清运。 （6）开挖区及道路定期洒水降尘，大风天气下严禁排土作业，并用防风抑尘网苫盖。 - （7）加强施工管理，做到文明施工，严禁野蛮施工及在大风天气下施工作业。 通过上述施工措施及管理要求的实施，施工期废气产生有限，随着施工期的结束而消散，对周围环境及敏感点影响较小。 2、废水污染防治措施 本项目施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： （1）加强对施工队伍管理，施工驻地生活污水严禁乱排、乱流污染道路； （2）施工场地设置的临时沉淀池要按照规范进行修建； （3）在场地出入口处应设置车辆冲洗台及废水沉淀池。对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周围的环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经10m3沉淀池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗。 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 3、噪声污染防治措施 本项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的运输噪声，施工设备有装载机、运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施： （1）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划。 （2）施工机械设备应选用低噪声的、先进的，定期对其维护，确保设备良性工作，避免带病作业及空转。严禁夜间作业； （3）施工过程应合理安排施工工段，避免高噪声设备在同一作业面同时施工，增加噪声局部排放强度； （4）加快施工进度，尤其是地基开挖、处理等高噪声施工阶段； （5）加强施工设备的维护，避免设备事故运行，导致噪声增加； （6）建议渣土、原辅材料运输时间避开休息时间运输； （7）应加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，确保噪声达标排放。 4、固废污染防治措施 本项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。本项目拆除按照建筑垃圾产生量0.5t/m2估算，拆除部分总建筑面积30m2，拆除现有建筑产生建筑垃圾约15t，送到指定的建筑垃圾填埋场。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃，清运至店子乡店子村生活垃圾暂存点处置； (2)废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运； (3)项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段，避免对周围居民造成影响； (4)物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； (5)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (6)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工期产生的固体废弃物对外环境影响较小。 5、生态防治措施 本项目施工过程中为了防止水土流失，建设单位在施工阶段应采取如下防治措施： （1）通过科学合理的设计方案(减少资源消耗的方案)和合理的施工设计方案设计，减少土地占用和植被破坏。 （2）合理确定施工期，避开集中的降雨季节施工可避免土壤和水蚀流失，避开大风季节施工可避免土壤风蚀吹失。 （3）施工期备齐防治暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可极大的防治土壤流失。 （4）施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失。 施工期对生态环境影响所采取的防治与恢复措施行之有效。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）大气环境影响分析 本项目运营后废气主要为破碎粉尘、造粒粉尘和烘干废气。 ①破碎粉尘 本项目废弃木材、农作物秸秆作为原料，经过破碎工序产生一定量的粉尘，参考第二次全国污染源普查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册，破碎工序产生的颗粒物的系数为6.69×10-4t/t-产品。本项目年生产生物质颗粒为10000t，则破碎工序颗粒物产生量6.69t/a。 本项目破碎工序颗粒物产生量6.69t/a，产生速率为4.181kg/h，产生浓度为836.2mg/m3，环评要求破碎工序设置集气罩（收集效率80%计）+布袋除尘装置（处理效率按92%计）+15m高排气筒，配套安装一台风量不小于5000m3/h的抽风机，对产生的粉尘进行回收处理。经集气罩+布袋除尘装置（处理效率按92%计）处理后破碎工序颗粒物有组织排放量为0.428t/a，排放速率为0.2675kg/h，粉尘排放浓度约为53.5mg/m3，无组织排放量为1.338t/a，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，对周围环境影响较小。 ②造粒粉尘 本项目废弃木材、农作物秸秆作为原料，经过造粒工序产生一定量的粉尘，参考第二次全国污染源普查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册，造粒工序产生的颗粒物的系数为6.69×10-4t/t-产品。本项目年生产生物质颗粒为10000t，则造粒工序颗粒物产生量6.69t/a。 本项目造粒工序颗粒物产生量6.69t/a，产生速率为4.181kg/h，产生浓度为836.2mg/m3，环评要求造粒工序设置集气罩（收集效率80%计）+布袋除尘装置（处理效率按92%计）+15m高排气筒，配套安装一台风量不小于5000m3/h的抽风机，对产生的粉尘进行回收处理。经集气罩+布袋除尘装置（处理效率按92%计）处理后造粒工序有组织颗粒物排放量为0.428t/a，排放速率为0.2675kg/h，粉尘排放浓度约为53.5mg/m3，无组织排放量为1.338t/a，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，对周围环境影响较小。 ③烘干炉废气 本项目烘干炉使用生物质颗粒燃料作为能源，供给烘干工序热源，年消耗生物质颗粒燃料量100t。根据《第一次工业污染源产排污手册》烟气产生量产物系数为6240.28m3/t-原料，烟尘排污系数0.5kg/吨-原料，二氧化硫排污系数17Skg/吨-原料，氮氧化物排污系数1.02kg/吨-原料。则本项目运营期烘干炉废气中烟尘产生量为0.05t/a，产生浓度为80.12mg/m3，SO2产生量为0.34t/a，产生浓度为544.85mg/m3，NOX产生量为0.102t/a，产生浓度为163.45mg/m3。则该过程烘干炉废气产生情况见下表4-1。 表4-1 本项目烘干炉废气污染物产排污情况 排放源; 原料使用量; 废气量万m3/a; 污染物名称; 产物系数; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 烘干炉; 100t/a; 624028; SO2; 17Skg/吨-原料; 0.34; 0.2125; 544.85. NOx; 1.02kg/吨-原料; 0.102; 0.06375; 163.45. 烟尘; 0.5kg/吨-原料; 0.05; 0.03125; 80.12. 本项目运营期烘干炉废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（内径0.5m）排放，处理效率约92%，烟尘经布袋除尘处理后排放量为0.004t/a，排放浓度为6.410mg/m3，SO2排放量为0.34t/a，排放浓度为544.85mg/m3，NOX排放量为0.102t/a，排放浓度为163.45mg/m3。SO2和烟尘的排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2 中二级标准限值，NOx排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，对环境影响较小。 本项目有组织废气产排情况见表4-2，无组织废气产排情况见表4-3。 - 表4-2 项目有组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 浓度mg/m3. 破碎; 颗粒物; 6.69; 4.181; 836.2; 集气罩+布袋除尘装置; 0.428; 0.2675; 53.5; 15m高排气筒（DA001）. 造粒; 颗粒物; 6.69; 4.181; 836.2; 集气罩+布袋除尘装置; 0.428; 0.2675; 53.5; 15m高排气筒（DA002）. 烘干炉; SO2; 0.34; 0.2125; 544.85; 布袋除尘装置; 0.34; 0.2125; 544.85; 15m排气筒（DA004）. NOx; 0.102; 0.06375; 163.45; 0.102; 0.06375; 163.45. 烟尘; 0.05; 0.03125; 80.12; 0.004; 0.0025; 6.410. - 表4-3 项目无组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生量 t/a; 治理措施; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 破碎; 颗粒物; 1.338; 车间排风; 1.338; 0.8363. 造粒; 颗粒物; 1.338; 1.338; 0.8363. （2）排污口基本信息： 本项目废气排放口信息见表4-4。 - 表4-4 项目废气污染物参数一览表 序号; 污染源; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口温度; 排放口编号; 排放口名称; 类型; 坐标. 1; 破碎; 15m; 0.5m; 25℃; DA001; 破碎粉尘排放口; 一般排 放口; N：35.867523°， E：108.120596°. 2; 造粒; 15m; 0.5 m; 25℃; DA002; 造粒粉尘排放口; 一般排 放口; N：35.867523°， E：108.120596°. 3; 烘干炉; 15m; 0.5 m; 125℃; DA003; 烘干炉废气排放口; 一般排 放口; N：35.867523°， E：108.120596°. （3）废气污染防治措施及可行性分析 ①破碎粉尘 本项目破碎粉尘经集气罩（收集效率80%计）+布袋除尘装置（处理效率按92%计）+15m高排气筒处理后，破碎工序颗粒物有组织排放量为0.428t/a，排放速率为0.2675kg/h，粉尘排放浓度约为53.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，对周围环境影响较小。措施可行。 ②造粒粉尘 本项目造粒粉尘经集气罩（收集效率80%计）+布袋除尘装置（处理效率按92%计）+15m高排气筒处理后，造粒工序颗粒物有组织排放量为0.428t/a，排放速率为0.2675kg/h，粉尘排放浓度约为53.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，对周围环境影响较小。措施可行。 ③烘干炉废气 本项目运营期烘干炉废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（内径0.5m）排放，处理效率约92%，烟尘经布袋除尘处理后排放量为0.004t/a，排放浓度为6.410mg/m3，SO2排放量为0.34t/a，排放浓度为544.85mg/m3，NOX排放量为0.102t/a，排放浓度为163.45mg/m3。SO2和烟尘的排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2 中二级标准限值，NOx排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，对环境影响较小。措施可行。 （4）非正常工况下大气环境影响分析 非正常工况指设备检修、污染物排放控制指标不达标、工艺设备运转异常等情况。本项目所存在的非正常工况主要是：由于破碎、造粒过程中布袋除尘装置的非正常工作对环境造成影响；烘干过程中烘干炉布袋除尘装置的非正常工作对环境造成影响。由前面分析知，非正常工况下破碎粉尘量排放量为6.69t/a，产生浓度为836.2mg/m3；造粒粉尘量排放量为6.69t/a，产生浓度为836.2mg/m3；烘干炉废气中烟尘产生量为0.05t/a，产生浓度为80.12mg/m3，SO2产生量为0.34t/a，产生浓度为544.85mg/m3，NOX产生量为0.102t/a，产生浓度为163.45mg/m3；在事故状态下污染物排放对所在区域的大气环境质量将产生一定的影响，同时对附近敏感点的影响较大。因此运营期应加强布袋除尘装置的维护与保养，在停机检修时必须对布袋除尘装置进行同步维护检修，生产过程中设备发生故障时立即停机以减少或杜绝事故的发生，对附近居民采取一定的防护措施，降低非正常工况下对农户的影响。 （5）大气监测要求 对项目所有的污染源情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施。监测方法按环境监测技术规范进行，监测统计报表根据国家和省、市环保局有关规定进行。本项目废气自行监测方案的制定参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等技术规范要求，具体见表4-5。 - 表4-5 本项目运营期废气环境监测计划一览表 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 1; 破碎; 破碎粉尘排放口（DA001）; 颗粒物; 每季度一次; 委托有资质单位监测. 2; 造粒; 造粒粉尘排放口（DA002）; 颗粒物; 每季度一次. 4; 烘干炉; 烘干炉废气排放口（DA003）; 颗粒物、SO2、NOX; 每季度一次. 6; 厂界无组织废气; 厂界上下风向; 颗粒物; 每季度一次. - 废水 （1）废水境影响分析 运营期废水主要是生活污水。 ①生活污水：生活用水按40L/人·d计，共15人，则生活用水量为0.6m3/d（120m3/a）；生活污水量按用水量的80%算，则生活污水的产生量共0.48m3/d（96m3/a）。 ②初期雨水：项目厂区内地面粉尘较多，因此项目厂区内初期雨水中含SS较大，对土壤和地表水影响较大，需要收集处理，雨水量主要与当地降雨强度、收集面积和地面径流系数以及地表蒸发量有关，雨水按下列（甘肃省庆阳市）暴雨强度公式计算： q=88.4P0.623/t0.456； 式中：q-设计暴雨强度[L/(s·hm2)]； P-设计重现期（年）； t-降雨历时（min）； 设计重现期P=2a，t=30min，汇水面积【总图提资】F=2567.89m2，平均径流系数Ψ=0.45。由雨水设计流量公式： Qs=q*Ψ*F 式中：Qs-雨水设计流量（L/s）； Ψ-径流系数； F-汇流面积（m2）； 得出雨水总排水量7.24L/s，30min的暴雨量为13.02m3，初期雨水经自建的1座20m3初期雨水收集池，集中收集后用于厂区泼洒抑尘及绿化，其余雨水排入厂区外道路雨水渠。 综上所述，本项目采用雨污分流制，初期雨水经雨水导排渠排至厂区自建的20m3初期雨水收集池，用于厂区绿化抑尘，其余雨水排入厂区外道路雨水渠。生活污水集中收集泼洒抑尘，厂区内设置防渗旱厕1座。 （2）废水污染防治措施 本项目采用雨污分流制，初期雨水经雨水导排渠排至厂区自建的20m3初期雨水收集池，用于厂区绿化抑尘，其余雨水排入厂区外道路雨水渠。生活污水集中收集泼洒抑尘，厂区内设置防渗旱厕1座。措施可行。 3、噪声 （1）噪声影响分析 本项目运营期噪声主要是设备噪声及进出车辆噪声。项目运营期噪声源强见表4-6。 - 表4-6 设备噪声源强值 序号; 名称; 台数; 噪声级dB(A); 治理措施; 治理后噪声dB(A). 1; 粉碎机; 1; 80~95; 厂房隔声、基础减振、 厂界四周设不低于2m高围墙; ≤65. 2; 造粒机; 1; 80~95; ≤65. 3; 烘干炉; 1; 75~90; ≤65. 4; 缝包机; 1; 80~90; ≤65. 5; 输送带; 1; 75~85; ≤65. 6; 风机; 1; 75~85; ≤65. 7; 运输车辆; /; 75; 禁止鸣笛、低速行驶; ≤50. 本项目仅昼间运行，因此只对昼间厂界噪声进行预测。厂房内设备对厂界噪声预测： ⑴预测模式 ① 计算单个声源单独作用到预测点的A声级，按下式： 式中，——距声源r2处的声压级，dB； ——距声源r1处的声压级，dB； ——屏障降噪量，dB。 ②室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源 r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③厂界噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；设第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： 式中:T——用于计算等效声级的时间； ——在T时间内i声源工作时间；为室外声源个数；N为室内声源个数； ——在T时间内j声源工作时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ④计算预测点的新增值，即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： 式中，——预测点处新增的总声压级，dB； ——第i个声源至预测点处的声压级，dB； n——声源个数。 （2）预测结果 噪声预测结果见表4-7。 - 表4-7 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 叠加值; 预测结果. 昼间. 厂界; 东侧厂界1m处; 50.2; 51.4; 昼夜达标. 南侧厂界1m处; 52.5; 53.6; 昼夜达标. 西侧厂界1m处; 51.6; 52.5; 昼夜达标. 北侧厂界1m处; 50.4; 51.8; 昼夜达标. 敏感点; 东侧10m处居民点; 49.8; 50.7; 昼夜达标. 备注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 本项目运营期夜间不生产，由上表可知，项目运营后，昼间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界东侧10n处居民点昼间噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 （2）噪声污染防治措施 项目应采取积极的噪声防治措施，减少对周边环境的影响。噪声主要防治措施如下： ①该项目应进行合理布局，重视平面布置，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。 ②设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、电机等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备。 ③该项目应在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通，严禁鸣笛。使之符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关规定。 ④加强项目管理和公众参与、监督，一旦发现噪声扰民或有关投诉应积极采取措施消除影响。 ⑤本项目厂界四周设不低于2m高围墙，周边设置绿化隔离带，可按树高划分为高树、中树、矮树和草地。绿化不能仅考虑美化环境，应同时可考虑采用高、中、矮常绿树种的混植，以起到较好的吸声、隔声的效果，使噪声对周边居民的影响降低到最小。 通过对噪声设备采取以上的降噪措施后，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，厂界东侧10n处居民点昼间噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 综上所述：项目运营期采取降噪措施后，对声环境影响较小，噪声治理措施可行。 噪声处理达标性分析： 本项目选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施，厂界四周设不低于2m高围墙，加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施后运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，厂界东侧10n处居民点昼间噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。因此，本项目运营期噪声达标排放。 （3）噪声监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期提出以下环境监控计划，具体见表4-8。 - 表4-8 本项目运营期噪声环境监测计划一览表 因素; 监测位置; 监测项目; 监测点; 频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m处; Leq(A); 厂界四周围墙外1m处; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 噪声; 东侧10m处和西侧46m处居民点; Leq(A)m; 东侧10m处和西侧46m处居民点; 每季度1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物影响分析 本项目运营期固废主要是生活垃圾、不合格产品、秸秆生物质颗粒灰渣和布袋除尘器收集尘。 （1）生活垃圾 本项目15人/d，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，则本项目营运期生活垃圾产生量约1.5t/a，统一收集后运至店子乡店子村生活垃圾暂存点处置。 （2）一般固废 ①不合格产品：本项目筛选后的不合格产品和杂质按0.01%计算约1t/a，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》一般固废代码为SW17。产生的不合格产品集中收集回用于生产。 ②秸秆生物质颗粒灰渣：本项目烘干炉燃料采用秸秆生物质颗粒，由秸秆生物质颗粒成分分析可知，本项目秸秆生物质颗粒的灰分≤6%，本项目已6%计，约为6t/a，项目秸秆生物质颗粒灰渣产生量为6t，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》一般固废代码为SW03，秸秆生物质颗粒灰渣其中富含碳酸钾等无机肥料成分，集中收集后起运至周边农田施肥。 ③布袋除尘器收集尘：本项目布袋除尘器收集尘产生量为12.57t/a，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》一般固废代码为SW17。产生的布袋除尘器收集尘集中收集回用于生产。 本项目一般固体废物产生情况见表4-9。 - 表4-9 本项目一般固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 固废性质; 固废代码; 处置方式. 1; 不合格产品; 1t/a; 一般废物; SW17; 不合格产品集中收集回用于生产. 2; 秸秆生物质颗粒灰渣; 6t/a; 一般废物; SW03; 秸秆生物质颗粒灰渣其中富含碳酸钾等无机肥料成分，集中收集后起运至周边农田施肥. 3; 布袋除尘器收集尘; 12.57t/a; 一般废物; SW17; 布袋除尘器收集尘集中收集回用于生产. （2）固废污染防治措施及可行性分析 本项目生活垃圾由垃圾桶收集后运至店子乡店子村生活垃圾暂存点处置；不合格产品集中收集回用于生产；秸秆生物质颗粒灰渣其中富含碳酸钾等无机肥料成分，集中收集后起运至周边农田施肥；布袋除尘器收集尘集中收集回用于生产。 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，一般固废台账管理要求如下： ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 ②《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表4至附表7为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。附表4至附表7，根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 ③产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 ④鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 ⑤台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑥产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于 5 年。 ⑦鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 本项目固废去向明确，且得到有效的处理、处置，不会引起二次污染，治理措施可行。 5、原材料运输、装卸对外环境的影响 本项目原材料运输均在白天进行，禁止夜间作业，由此避免了夜间车辆噪声影响沿途居民休息，降低运输环节对环境的影响。 运输车辆出场前应清洗轮胎，站内道路和场地应定期冲洗。项目场地全部硬化处理，定期派专人进行地面清扫、洒水、骨料运输车辆都采取车厢加盖措施保证密封输送；厂区出入口设置洗车平台，冲洗运输车辆轮胎黏着泥沙，优化运输路线，避免穿越沿线分布有行政办公区、学校、医院、居民区等敏感路段。装卸过程如管理不严、操作不当，会产生粉尘及瞬间噪声，评价要求对原料库和成品库采取混凝土硬化措施，装卸料过程中在全封闭原料库和成品库内进行，建设方要加强管理，同时地避免在大风天气进行装卸作业，减少扬尘的产生量。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表确定本项目地下水环境影响评价类别为IV类。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为Ⅲ类项目，本项目占地面积2567.89m2，属于小型占地面积，项目地0.05km范围内无耕地等敏感目标，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 8、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起事故排放所造成的人身安全和环境影响的损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，从而使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 8.1风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品名录》（2015版）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定木材和生物质颗粒不属于重大危险源，本项目风险物质识见表4-10。 表4-10 项目风险物质识别一览表 序号; 危险品名称; 最大存量（吨）; 临界量（吨）; 危险化学品类别. 1; 木材、秸秆; 12000; /; 可燃物质. 2; 生物质燃料; 10000; /; 可燃物质. 8.2评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-11确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。见附录A。. 本项目不涉及危险化学品，无重大危险源，最大可信事故为厂区火灾事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，只开展简单分析。 8.3环境风险受体分布情况 根据现场踏勘，本项目环境分析受体分布情况见表4-12。 表4-12 项目环境分析受体分布情况一览表 名称; 坐标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 规模. 经度; 纬度. 店子村居民; 35.867770°; 108.121379°; 人群; E; 10; 1户. 店子村居民; 35.867512°; 108.119668°; SW; 56; 1户. 店子村居民; 35.867335°; 108.119882°; W; 46; 1户. 店子乡卫生院; 35.867062°; 108.119062°; SW; 101; 30人. 店子乡乡政府; 35.866300°; 108.119813°; SW; 110; 45人. 店子村居民; 35.867700°; 108.118488°; W; 126-298; 12户. 店子乡小学; 35.868344°; 108.125628°; E; 340; 120人. 店子村居民; 35.866053°; 108.121857°; S; 165-364; 17户. 店子村居民; 35.866638°; 108.120751°; S; 66-112; 2户居民/6间商铺. 8.4源项分析 （1）环境风险因素识别 ①储存过程中的风险分析 项目原料和成品分别贮存堆放在原料库和成品库，本项目储存的木材、秸秆和生物质颗粒均为可燃物质，总量较大，贮存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源，木材会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故，木材燃烧产生的高温、烟尘和有机废气对人畜和环境造成较大危害。 ②加工利用过程中的风险分析建设方在生产操作过程中必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染故，特别是废气处理设施发生故障将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成巨大的经济损失，以及社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有： a.设计上存在缺陷； b.设备质量差，或过度超时、超负荷运转； c.管理或指挥失误； d.违章操作； e.废气处理设施出现故障或是长时间没有经过整修清理。因此，对突发性污染事故的防治对策，应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。将“预防为主，安全第一”的理念作为减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 （2）最大可信事故 按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故是指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。 根据该定义分析，本项目最大可信事故为：生产车间、原料库和成品库等设施内存放的木材、秸秆和生物质颗粒，如果遇到火源容易发生火灾事故，以及消防尾水的危害。发生火灾事故原因主要为：易燃原辅料贮运和使用过程中管理不严、人员操作不当等。 （3）后果分析 ①火灾事故后果分析 本项目生产过程中使用的木材、秸秆和生物质颗粒，当预见明火或高温时易发生火灾事故。火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾是在起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比。同时在火灾过程中，木材的不完全燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。 ②燃烧释放有毒气体对环境的影响 a.燃烧释放有毒气体分析 燃烧释放有毒气体分析：在火灾条件下，任何物质燃烧都会产生有毒气体，其有毒成分主要是一氧化碳，特别是在火势猛烈时，最具危险性的是冒出的烟。本项目营运过程中使用的原材料为木材，燃烧时主要的大气污染物为烟尘、CO。 b.有毒气体对环境的影响分析 当火灾事故发生时，木材燃烧产生的烟气短时间内会对厂内员工有较大的影响，并随着时间扩散，对项目厂区周边企业和居民产生一定的影响。各种影响如下： 木材不完全燃烧时产生的烟气中含有大量的一氧化碳，一氧化碳随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。燃烧事故发生后，先是对近距离目标影响最大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。 CO 毒理毒性以及对人体危害 一氧化碳是无色，无臭，无味气体，但吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白，碳氧血红蛋白不能提供氧气给身体组织。这种情况被称为血缺氧。浓度高至667ppm 可能会导致高达50%人体的血红蛋白转换为碳合血红蛋白，可能会导致昏迷和死亡。最常见的一氧化碳中毒症状，如头痛，恶心，呕吐，头晕，疲劳和虚弱的感觉。一氧化碳中毒中毒症状包括视网膜出血，以及异常樱桃红色的血。暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统，会有后遗症。一氧化碳中毒症状表现在以下几个方面： 一是轻度中毒。患者可出现头痛、头晕、失眠、视物模糊、耳鸣、恶心、呕吐、全身乏力、心动过速、短暂昏厥。血中碳氧血红蛋白含量达10%～20%。 二是中度中毒。除上述症状加重外，口唇、指甲、皮肤粘膜出现樱桃红色，多汗，血压先升高后降低，心率加速，心律失常，烦躁，一时性感觉和运动分离（即尚有思维，但不能行动）。症状继续加重，可出现嗜睡、昏迷。血中碳氧血红蛋白约在30%～40%。经及时抢救，可较快清醒，一般无并发症和后遗症。 三是重度中毒。患者迅速进入昏迷状态。初期四肢肌张力增加，或有阵发性强直性痉挛；晚期肌张力显著降低，患者面色苍白或青紫，血压下降，瞳孔散大，最后因呼吸麻痹而死亡。经抢救存活者可有严重合并症及后遗症。 中毒剂量 空气中的一氧化碳浓度达到50ppm 时，健康成年人可以承受8 小时；达到200ppm时，健康成年人2～3 小时后，轻微头痛、乏力；达到400ppm 时，健康成年人1～2小时内前额痛，3 小时后威胁生命； 到800ppm 时，健康成年人45 分钟内，眼花、恶心、痉挛，2 小时内失去知觉，2～3 小时内死亡；达到1600ppm 时，健康成年人20 分钟内头痛、眼花、恶心，1 小时内死亡；达到3200ppm 时，健康成年人5～10分钟内头痛、眼花、恶心，25～30 分钟内死亡；达到6400ppm 时，健康成年人1～2分钟内头痛、眼花、恶心，10～15 分钟死亡；达到12800ppm 时，健康成年人1～3分钟内死亡。 防治措施 ①在正常工况下发生中毒事件概率较小，环评要求建设单位确保正常生产，一旦发现生产设备运转不正常立即停止生产，按照应急预案处置。 ②木材燃烧产生的烟气浓度影响范围非常广，参考类比其他企业燃烧事故，烟气浓度范围可达300~1000m，将对项目厂区周边厂企及居民产生一定影响。 ③项目每年收购木材和秸秆收购后随即加工。生物质颗粒即产即卖，不长期存储。 ④建设单位应编制应急预案、成立厂长及法人应急处置小组，定期组织演练。 ⑤完善消防设施设备，新增消防池及事故池，定期检查厂区电线电路及机电设备。 （4）环境风险管理 我国在安全生产上一贯坚持“安全第一、预防为主”的方针，工作重点应放在预防上。在事故救援上实行“企业自救为主、社会救援为辅”的原则。事故的应急计划是根据工程风险源风险分析，制定防止事故发生和减少事故发生的损失的计划，制定项目的环境风险防范措施及事故应急计划是十分必要的。 设计、建造、施工安装要科学、合理、保证质量，严格执行有关安全规程、规范和标准，同时管理要跟上，提高管理和操作人员的素质和水平，把好设计、设备选购、建造和施工安装的关。 严密制订防范措施以保证系统运行的安全性，减少事故的发生，使事故发生的概率最小；并拟订应急计划，一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制危害物向环境流失、扩散有害物质，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。 ①环境风险防范措施 针对本项目可能产生的风险事故隐患，应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强一下风险防范和管理措施。 a.运输过程的风险防范措施 输过程中交通事故引发的环境污染属于突发环境污染事故，其没有固定的排放方式和排放途径，事故发生的时间、地点、环境具有很大的不确定性，发生突然，在瞬时或短时间内大量的排出污染物质，易对环境造成污染。对于因交通事故引发的环境污染事故，坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。由于交通事故发生地点一般不厂区内，因此，交通事故的预防工作需要废塑料运输单位和交通道路、桥梁等设施的管理单位共同采取措施。根据该类废物的理化性质和运输方式，运输过程中正常情况下不会产生废水、废气和新的污染物。若运输中发生火灾事故，会造成原料、运输工具的损失，同时火灾产生的大量烟尘和有害气体，对周围环境会造成一定程度的影响。对运输过程中的风险采取的防范措施主要包括： （a）避免与易燃物混合装箱，同时运输过程中严格遵守安全防火规定， （b）运输人员要加强交通安全意识，防止交通事故的发生；原料、产品采用分袋装箱方式运输，即使发生交通事故，原料和产品也避免洒落；另外运输中应配备良好的消防设施，防止意外火灾事故的发生。 （c）如发生交通事故和火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告。 ②储存、使用过程的风险防范措施 本项目对储存过程的环境风险进行了一系列的管理，具体如下： a.加强原料、产品的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定，对原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 b.对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、物品的控制和管理。实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 c.加强安全教育培训和宣传：果木燃烧会产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 d.加大安全生产的投入，在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 e.建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：果木燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 f.制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 ③消防及火灾报警系统 a.建立健全的消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。生产区、贮存区附近严禁明火。工作人员定时在生产区、贮存场所进行检查巡逻。根据GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》和GB50016-2006《建筑设计防火规范》的要求在生产车间、原料库、成品库等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。设置紧急防火通道和火灾疏散安全通道，在事故发生时可以井然有序地进行救灾疏散，减少火灾事故损失。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。 b.火灾报警系统：采用电话报警，报警至公司负责人及消防队。工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。 c.根据规范及本项目的特点，可能引起火灾的原料有原料和产品，设置消防尾水收集系统。所有厂区排水口（含雨水和污水）与外部水体之间安装切断设施，一旦发生事故，第一时间切断与外部水体的通道，确保不达标废水不排入外环境，消防废水经消防水收集系统进入事故池，必须进行达标处理才能排放。 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），建筑的全部消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。室外消防用水量应为民用建筑、厂房（仓库）、堆场室外设置的消火栓、水喷雾、水幕、泡沫等灭火、冷却系统等需要同时开启的用水量之和。室内消防用水量应为民用建筑、厂房（仓库）室内设置的消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统需要同时开启的用水量之和。 ①消防水池容积估算 本项目没有健全的消防系统，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），按照厂区同一时间发生火灾次数为1次，发生火灾时消防用水量为15L/s，火灾延续时间1h，一次灭火消防用水总量为54m3。设置54m3消防水池1座。 ②事故水池容积估算 本项目事故储存设施总有效容积计算参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中的计算公式： V总=（V1+V2+V雨）max–V3 注：（V1+V2+V雨）max——应急事故废水最大计算量。 式中：V1——最大一个容量设备（装置）或储罐的物料储存量，m3。由于项目原辅料均为固体，V1=0； V2——发生事故的装置的消防水量，m3；54m3； V3——事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和。V3=0。 V雨——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；由于项目建设生产车间、危废间等，设备、原辅料均在室内布置，因此，不考虑初期雨水及降雨量，则V雨=0。 根据上述计算，本项目需要建设一座55m3事故水池，满足事故状态下事故废水的收集、储存同时分别设置事故水导排和收集系统便于事故废水的收集、输送。事故发生时，事故废水通过导排系统排至事故水池暂存，事故结束后送至污水处理厂集中处理，事故水池平时须保持空池容。 建设单位根据要求建设1座54m3消防水池；事故池位于项目南侧，容积建设按照事故排水需求整改事故池，事故池为55m3，事故池设置导排系统，保证事故状态下废水能够自流至事故池。 水池设计采用钢筋混凝土结构，并且采取防渗、防冻、防洪、抗浮和抗震措施，这样在厂区发生火灾时，消防灭火过程产生的污水在通过明沟和管线进入事故池，不会在事故池内渗透、泄漏到土壤和污染地下水。 事故处置结束后，根据事故废水《监测报告》确定水质性质，水质成分复杂，不易作为生活污水的，拉往就近工业污水处理厂进一步处理达标后排放。 5、应急预案 （1）应急计划区确定及分布 根据贮存危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起重大事故的特点，确定应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。 （2）应急组织 ①人员组织 ①在人员组织方面，应对于危险废物管理成立专门的危险废物管理组，进行详细的人员分工，职责分明； ②对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训； ③在对所用参与危险废物管理、处置人员进行专业知识培训后，还要对其进行责任分配，确保产生的危险废物在任何一个环节都能责任到人，确保不出现意外。 ②物料器材配备 ①配备个人防护用品，以备应急时使用。 （3）职责 ①建立应急管理、报警体系； ②负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。 （3）应急报警 事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。 当发生突发性事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人员立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 （4）应急处置预案 在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。 （6）应急撤离 根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区域与事故处理无关人员撤离。应急撤离应注意以下几点： ①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒； ②除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区； ③应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区； ④要查清是否有人留在污染区与着火区； ⑤为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并由明显标志。 （7）应急设施、设备与器材 ①配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器及喷水冷却设施； ②配备一定的防毒面具； ③应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式； （8）应急医疗救护组织 负责事故现场、受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 积极抢救受伤和被困人员，限值燃烧范围。毒害物、火灾已造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。 （9）应急环境监测及事故评估 配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对灾害性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （10）应急状态终止与恢复措施 现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故进一步引发，应予以重视。善后计划应包括对事故现场进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。 （11）应急预案编制及报备 应编制应急预案，企业应急预案按照“分类管理、分级负责”的原则报当地政府主管部门和上级单位备案，并告知相关单位。 9、排污口规范化管理 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②列入总量控制指标的污染物的排污口为管理重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。 ②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 （3）排污口坐标 本项目排污口坐标为（N：35.867523°，E：108.120596°）。 （4）排污口立标管理 ①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志的形状及颜色见表4-13，环境保护图形标志表见表4-14。 - 表4-13 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志类型; 形 状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. - 表4-14 环境保护图形标志表 名 称; 提示图形符号; 警告图形符号. 废气排放源. 噪声排放源. 一般固体废物. ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 （5）排污口建档管理 ①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 10、环保投资估算 项目总投资500万元，其中环保投资33.2万元，环保投资占总投资的6.64%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。项目环保投资见表4-15。 - 表4-15 环保投资一览表 项目; 内容、数量及规模; 投资额（万元）. 废水治理; 施工期; 沉淀池（10m3）; 1. 运营期; 20m3初期雨水收集池1座，雨水导排措施；这是防渗旱厕1座; 2. 废气治理; 施工期; 料场设棚、运输加盖篷布、道路洒水等; 3. 运营期; 破碎粉尘经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放; 4. 造粒粉尘经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放; 4. 烘干炉废气经过布袋除尘装置+15m高排气筒排放; 4. 噪声治理; 施工期; 临时围障等; 2. 运营期; 选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施，厂界四周设不低于2m高围墙，加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施; 5. 固废治理; 施工期; 生活垃圾及建筑垃圾及时收集及清运; 2. 运营期; 2个生活垃圾收集桶; 0.2. 风险防范措施; 编制突发环境事件应急预案；设置55m3事故池1座，设置54m3消防水池1座，事故池和消防水池采取硬化防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧1.5m; 5. 绿化工程; 绿化面积100m2; 1. 合 计; 33.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎 | 粉尘 | 经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级 |
|  | 造粒 | 粉尘 | 经集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒排放 |  |
|  | 烘干炉 | 烘干炉废气 | 烘干炉废气经过布袋除尘装置+15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2 中二级标准限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 泼洒抑尘，设置防渗旱厕1座 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 20m3初期雨水收集池1座，雨水导排措施 |  |
| 声环境 | 设备间 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施，厂界四周设不低于2m高围墙，加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾由垃圾桶收集后运至店子乡店子村生活垃圾暂存点处置；不合格产品集中收集回用于生产；秸秆生物质颗粒灰渣其中富含碳酸钾等无机肥料成分，集中收集后起运至周边农田施肥；布袋除尘器收集尘集中收集回用于生产。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 设置55m3事故池1座，设置54m3消防水池1座，事故池和消防水池采取硬化防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧1.5m。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目建成后绿化面积为100m2，绿化可以美化厂区环境，把我们周围的环境美化，做到卫生、整洁、绿化，这是环境美的基本要求。绿化厂区还具有如下优点： ⑴绿化可净化项目区的空气、保持空气清新，增加大地绿色植物的覆盖率。 ⑵绿化可以减少厂区空气中的灰尘，树木枝叶茂密，具有强大的降低风速的作用，从而使飘浮于空中的大粒灰尘迅速下降到地面；树木枝叶表面粗糙，能滞留、吸附大量的灰尘，使站内空气中的含尘量大大减少。 ⑶绿化可以降低厂区的噪声。绿化可以大大减轻噪声的干扰和危害；枝叶的摆动大大削弱了声波的强度。 ⑷绿化可以增进加工作人员的身心健康。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 编制突发环境事件应急预案；设置55m3事故池1座，设置54m3消防水池1座，事故池和消防水池采取硬化防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧1.5m。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。必须通过环境管理和环境监测，监控本项目对项目地地表水、大气环境的影响，为本区域的环境管理、环境规划提供依据。 - 1、施工期环境监理及监控计划 加强施工管理是确保各项环境保护措施得到落实，防止环境污染，满足项目竣工验收要求的有效途径，环境管理和工程建设紧密结合，使环境管理工作融入整个工程实施过程中，变被动的环境管理为主动的环境管理，变事后管理为过程管理，有效控制了工程施工期过程可能造成的环境问题。 - 2、运营期环境管理 （1）环境管理机构 运营期环境管理机构为合水县木恒环保新能源有限公司。企业需设置专人负责项目环境保护措施的实施与日常环保工作。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据拟建项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，并定期委托有资质单位进行监测掌握拟建项目污染源的动态，以便为环境管理和污染防治提供科学依据。 ③织织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作。定期进行拟建项目环境管理人员的环保安全知识和技术培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设项目符合国家相关产业政策，选址合理。建设单位在建设中应严格执行“三同时”制度，在落实施工期和运营期各项环保措施的基础上，做到“三废”污染物的达标排放，符合区域污染物总量控制的要求，对周围环境不会产生明显不良影响。 从环境保护角度来看，拟建项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎粉尘 |  |  |  |  | 0.428t |  | 0.428t | +0.428t |
|  | 造粒粉尘 |  |  |  |  | 0.428t |  | 0.428t | +0.428t |
|  | 烘干炉烟气 | SO2 |  |  |  | 0.34t |  | 0.34t | +0.34t |
|  |  | NOx |  |  |  | 0.102t |  | 0.102t | +0.102t |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 0.004t |  | 0.004t | +0.004t |
| 废水 | 生活污水 |  | / | / | / | 96m3 | / | 96m3 | +96m3 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  |  | 15t |  | 15t | +15t |
|  | 不合格产品 |  |  |  |  | 1t |  | 1t | +1t |
|  | 秸秆生物质颗粒灰渣 |  |  |  |  | 6t |  | 6t | +6t |
|  | 布袋除尘器收集尘 |  |  |  |  | 12.57 t |  | 12.57 t | +12.57 t |
| 危险废物 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①