## 第四节 污染负荷总量及预测

1、污染负荷总量

经统计，2015年合水县各断面汇水区范围内主要污染物为COD、NH3-N、TN、TP，其产生量、排放量、入河量见表3-49,3-51,3-53。

（1）污染物负荷汇总及空间分布

合水县境内河流有马莲河，本次设置出、入境断面共2处，固城出境断面1处，葫芦河出、入境断面2处，污染物负荷产生量、排放量及入河量汇总分别见表3-48、表3-40、表3-52。

①产生量

2015年，合水县各断面汇水区污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为245318.51 t/a、2410.34t/a、33247.46t/a、17019.87t/a。

表3-48   合水县各断面汇水区污染负荷产生量汇总表  单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 19298.47 | 212.47 | 2502.81 | 783.2 |
|  | 老城镇 | 19170.81 | 254.36 | 2502.85 | 1358.62 |
|  | 板桥 | 13264.83 | 221.1 | 1732.86 | 834.89 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 17534.61 | 157.01 | 2378.28 | 758.4 |
|  | 店子 | 7637.99 | 145 | 903.96 | 270 |
|  | 西华池 | 13557.29 | 371.51 | 1620.88 | 5432.95 |
|  | 何家畔 | 9148.08 | 147.44 | 1236.17 | 388.19 |
|  | 吉岘 | 7308.84 | 161.46 | 837.4 | 246.52 |
| 宁县米家川 | 固城 | 19173.11 | 134.21 | 2658.31 | 858.08 |
|  | 段家集 | 7617.3 | 201.16 | 880.57 | 259.09 |
|  | 肖咀 | 9958.37 | 182.73 | 1216.63 | 367.74 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 101648.81 | 221.89 | 14876.74 | 5462.19 |
|  | 总计 | 245318.51 | 2410.34 | 33347.46 | 17019.87 |

表3-49   合水县各断面污染负荷产生量汇总表  单位：t/a

| 控制断面 | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 51734.11 | 687.93 | 6738.52 | 2976.71 |
| 铁李川大桥 | 55186.81 | 982.42 | 6976.69 | 7096.06 |
| 宁县米家川合水段 | 36748.78 | 518.1 | 4755.51 | 1484.91 |
| 太白镇出境 | 101648.8 | 221.89 | 14876.74 | 5462.19 |

②排放量

2015年，合水县各断面汇水区污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为205386.44t/a、771.11t/a、31037.90t/a、11554.22t/a。详见表3-45。

表3-50    合水县各断面汇水区污染负荷排放量汇总表  单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 15193.64 | 60.45 | 2282.44 | 742.90 |
|  | 老城镇 | 14937.68 | 82.99 | 2252.44 | 1310.34 |
|  | 板桥 | 10155.76 | 78.24 | 1519.48 | 790.78 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 14734.03 | 50.07 | 2220.46 | 726.49 |
|  | 店子 | 4992.78 | 46.02 | 757.42 | 240.80 |
|  | 西华池 | 7689.49 | 119.71 | 1314.09 | 371.31 |
|  | 何家畔 | 7275.25 | 50.61 | 1087.99 | 354.23 |
|  | 吉岘 | 4477.49 | 54.38 | 677.17 | 212.84 |
| 宁县米家川合水段 | 固城 | 16758.86 | 43.26 | 2523.19 | 830.37 |
|  | 段家集 | 4631.42 | 57.33 | 704.92 | 220.79 |
|  | 肖咀 | 6835.83 | 57.10 | 1040.14 | 331.51 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 97704.24 | 70.95 | 14658.15 | 5421.88 |
|  | 总计 | 205386.44 | 771.11 | 31037.90 | 11554.22 |

表3-51  合水县各断面汇水区污染负荷排放量汇总表    单位：t/a

| 控制断面 | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 40287.08 | 221.68 | 6054.36 | 2844.02 |
| 铁李川大桥 | 39169.04 | 320.79 | 6057.13 | 1905.67 |
| 宁县米家川合水段 | 28226.10 | 157.69 | 4268.25 | 1382.67 |
| 太白镇出境 | 97704.24 | 70.95 | 14658.15 | 5421.88 |

③入河量

2015年，合水县各断面汇水区污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为7412.69t/a、417.26t/a，1121.3t/a、919.66t/a。

表3-52   合水县各断面汇水区污染负荷入河量汇总表  单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 577.9 | 32.65 | 79.94 | 55.5 |
|  | 老城镇 | 661.45 | 44.81 | 97.3 | 28.33 |
|  | 板桥 | 615.43 | 42.25 | 85.54 | 100.17 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 498.57 | 27.03 | 72.04 | 53.08 |
|  | 店子 | 303.98 | 24.85 | 48.09 | 64.41 |
|  | 西华池 | 550.71 | 64.73 | 163.72 | 162.55 |
|  | 何家畔 | 410.82 | 27.33 | 56.82 | 40.3 |
|  | 吉岘 | 346.54 | 29.36 | 53.53 | 116.29 |
| 宁县米家川合水段 | 固城 | 508.47 | 23.37 | 72 | 79.36 |
|  | 段家集 | 354.81 | 31.31 | 57.08 | 37.51 |
|  | 肖咀 | 397.45 | 31.26 | 64.97 | 66.66 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 2186.56 | 38.31 | 270.27 | 115.5 |
|  | 总计 | 7412.69 | 417.26 | 1121.3 | 919.66 |

表3-53  合水县各汇水区污染负荷入河量汇总表 单位：t/a

| 控制断面 | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 1854.78 | 119.71 | 262.78 | 184 |
| 铁李川大桥 | 2110.62 | 173.3 | 394.2 | 436.63 |
| 宁县米家川合水段 | 1260.73 | 85.94 | 194.05 | 183.53 |
| 太白镇出境 | 2186.56 | 38.31 | 270.27 | 115.5 |

1）从污染物产生量情况分析，合水川董家沟断面控制单元COD污染主要来源为蒿咀铺>老城镇>板桥；NH3-N污染主要来源为老城镇>板桥>蒿咀铺；TN污染主要来源为老城镇>蒿咀铺>板桥；TP污染主要来源为老城镇>板桥>蒿咀铺（包3-54）。

其中铁李段断面控制单元中COD污染主要来源为西华池>太莪>何家畔>吉岘>店子；NH3-N污染主要来源为西华池>太莪>吉岘>何家畔>店子；TN污染主要来源为西华池>太莪>何家畔>店子>吉岘；TP污染主要来源为西华池>太莪>何家畔>吉岘>店子（表3-55）。

宁县米家川断面控制单元中COD污染主要来源为固城>肖咀>段家集；NH3-N污染主要来源为段家集>肖咀>固城；TN污染主要来源为固城>肖咀>段家集；TP污染主要来源为固城>肖咀>段家集（表3-56）。

太白镇断面控制单元中污染物产生量COD>氨氮>总氮>总磷，所占比例分别为83.18%、12.17%、4.47%、0.18%（图3-4）。

2）从污染物排放量情况分析，合水川董家沟断面控制单元COD污染主要来源为老城镇>蒿咀铺>板桥；NH3-N污染主要来源为老城镇>板桥>蒿咀铺；TN污染主要来源为老城镇>蒿咀铺>板桥；TP污染主要来源为老城镇>板桥>蒿咀铺。

铁里川断面控制单元中COD污染主要来源为太莪>西华池>何家畔>店子>吉岘；NH3-N污染主要来源为西华池>吉岘>何家畔太莪>店子；TN污染主要来源为太莪>西华池>何家畔>店子>吉岘；TP污染主要来源为太莪>西华池>何家畔>店子>吉岘（表3-58）。

宁县米家川合水段断面控制单元中COD污染主要来源为固城>肖咀>段家集；NH3-N污染主要来源为段家集>肖咀>固城；TN污染主要来源为固城>肖咀>段家集；TP污染主要来源为固城>肖咀>段家集（表3-59）。

太白镇断面控制单元中污染物产生量COD>氨氮>总氮>总磷，所占比例分别为82.902%、0.060%、12.437%、4.600%（图3-5）。

3）从污染入河量情况分析，合水川董家沟断面控制单元COD污染主要来源为老城镇>板桥>蒿咀铺；NH3-N污染主要来源为老城镇>板桥>蒿咀铺；TN污染主要来源为蒿咀铺>老城镇>板桥；TP污染主要来源为板桥>蒿咀铺>老城镇。

铁李川断面控制单元中COD污染主要来源为西华池>太莪>何家畔>吉岘>店子；NH3-N污染主要来源为西华池>吉岘>何家畔>太莪>店子；TN污染主要来源为西华池>太莪>何家畔>吉岘>店子；TP污染主要来源为西华池>吉岘>太莪>店子>何家畔（表3-61）。

宁县米家川合水段断面控制单元中COD污染主要来源为固城>肖咀>段家集；NH3-N污染主要来源为段家集>肖咀>固城；TN污染主要来源为固城>肖咀>段家集；TP污染主要来源为固城>肖咀>段家集（表3-62）。

太白镇断面控制单元中污染物产生量COD>氨氮>总氮>总磷，所占比例分别为83.76%、1.47%、10.35%、4.42%（图3-6）。

总的来说，合水县各断面汇水区范围内对各主要污染物产生量、排放量及入河量贡献较大的断面为铁李川>宁县米家川合水段>太白镇葫芦河出境。各断面主要污染物空间分布特征详见图3-7至图3-10。

（2）污染物构成

按点源污染和面源污染划分，其中，点源污染包括工业污染、城镇生活污染、规模化畜禽养殖污染；面源污染包括城农村生活污染、农村畜禽养殖污染、农田化肥污染、农田固废污染和水土流失。经实地调查，汇水区范围现状规模化畜禽养殖场规模减小，各断面污染负荷汇总情况如表3-63至3-66。

表3-63      合水川董家沟断面汇水区污染构成情况		单位：t/a

| 类型 | 污染源类别 |  | 污染物（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | NH3-N | TN | TP |
| 产生量（t/a） | 点源 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 135.55 | 17.76 | 24.78 | 1.73 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 46.51 | 2.33 | 4.78 | 0.72 |
|  |  | 小计 | 182.06 | 20.09 | 29.56 | 2.45 |
|  | 面源 | 农村生活 | 169.59 | 2.83 | 13.56 | 1.92 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 12060.15 | 493.05 | 704.14 | 101.27 |
|  |  | 农田化肥流失 | 8.8 | 15.07 | 0.76 | 5.91 |
|  |  | 农村垃圾 | 396.81 | 11.9 | 12.15 | 7.93 |
|  |  | 农田固废 | 732.22 | 154.15 | 236.37 | 66.79 |
|  |  | 水土流失 | 38184.48 |  | 5727.67 | 1909.22 |
|  |  | 小计 | 51552.05 | 677 | 6694.65 | 2093.04 |
|  | 合计 |  |  | 51734.11 | 697.09 | 6724.21 |
| 排放量（t/a） | 点源 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 135.55 | 17.76 | 24.78 | 1.73 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 4.65 | 0.7 | 3.59 | 0.53 |
|  |  | 小计 | 140.2 | 18.46 | 28.37 | 2.26 |
|  | 面源 | 农村生活 | 135.66 | 2.26 | 3.1 | 1.54 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 1466.717 | 146.012 | 208.476 | 17.29 |
|  |  | 农田化肥流失 | 8.8 | 15.07 | 0.76 | 5.91 |
|  |  | 农村垃圾 | 138.88 | 2.78 | 4.17 | 6.94 |
|  |  | 农田固废 | 212.34 | 46.25 | 70.91 | 19.64 |
|  |  | 水土流失 | 38184.48 |  | 5727.67 | 1909.22 |
|  |  | 小计 | 40146.877 | 212.372 | 6015.086 | 1960.54 |
|  | 合计 |  |  | 40287.077 | 230.832 | 6043.456 |
| 入河量（t/a） | 点源 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 73.19 | 9.59 | 13.38 | 0.94 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 2.51 | 0.38 | 1.94 | 0.29 |
|  |  | 小计 | 75.7 | 9.97 | 15.32 | 1.23 |
|  | 面源 | 农村生活 | 73.26 | 1.23 | 1.67 | 0.83 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 792.03 | 78.85 | 112.57 | 9.34 |
|  |  | 农田化肥流失 | 4.75 | 8.14 | 0.42 | 3.19 |
|  |  | 农村垃圾 | 74.99 | 1.5 | 2.25 | 3.74 |
|  |  | 农田固废 | 114.66 | 24.97 | 38.29 | 10.61 |
|  |  | 水土流失 | 719.39 | 0 | 84.54 | 27.72 |
|  |  | 小计 | 1779.08 | 114.69 | 239.74 | 55.43 |
|  | 合计 |  | 1854.78 | 124.66 | 255.06 | 56.66 |

表3-64   铁李川断面汇水区污染构成情况		单位：t/a

| 类型 | 污染源类别 |  | 污染物（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | NH3-N | TN | TP |
| 产生量（t/a） | 点源 | 工业 | 290.19 | 6.94 | 7.952 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 762.99 | 99.98 | 139.44 | 9.73 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 1442.02 | 45.95 | 105.19 | 21.24 |
|  |  | 小计 | 2495.2 | 152.87 | 252.582 | 30.97 |
|  | 面源 | 农村生活 | 312.72 | 5.21 | 25.02 | 3.54 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 13614.79 | 498.88 | 712.47 | 98.54 |
|  |  | 农田化肥流失 | 48.83 | 29.23 | 1.49 | 11.47 |
|  |  | 农村垃圾 | 731.75 | 21.96 | 22.41 | 14.64 |
|  |  | 农田固废 | 1420.12 | 298.97 | 458.42 | 129.55 |
|  |  | 水土流失 | 36563.4 |  | 5484.51 | 1828.17 |
|  |  | 小计 | 52691.61 | 854.25 | 6704.32 | 2085.91 |
|  | 合计 |  |  | 55186.81 | 1007.12 | 6956.902 |
| 排放量（t/a） | 点源 | 工业 | 6.03 | 0.22 | 0.252 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 77.62 | 42.84 | 116.01 | 6.41 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 123.2 | 1.6 | 45.86 | 7.8 |
|  |  | 小计 | 206.85 | 44.66 | 162.122 | 14.21 |
|  | 面源 | 农村生活 | 250.16 | 4.16 | 5.72 | 2.84 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 1431.845 | 165.697 | 236.545 | 14.467 |
|  |  | 农田化肥流失 | 48.83 | 29.23 | 1.49 | 11.47 |
|  |  | 农村垃圾 | 256.12 | 5.12 | 7.69 | 12.8 |
|  |  | 农田固废 | 411.82 | 89.69 | 137.52 | 38.09 |
|  |  | 水土流失 | 36563.4 |  | 5484.51 | 1828.17 |
|  |  | 小计 | 38962.175 | 293.897 | 5873.475 | 1907.837 |
|  | 合计 |  |  | 39169.025 | 338.557 | 6035.597 |
| 入河量（t/a） | 点源 | 工业 | 3.26 | 0.12 | 0.14 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 41.91 | 23.13 | 62.65 | 3.46 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 25.45 | 4.44 | 25.45 | 4.44 |
|  |  | 小计 | 70.62 | 27.69 | 88.24 | 7.9 |
|  | 面源 | 农村生活 | 135.09 | 2.24 | 3.08 | 1.53 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 773.19 | 89.47 | 127.73 | 7.8 |
|  |  | 农田化肥流失 | 26.36 | 15.79 | 0.81 | 6.18 |
|  |  | 农村垃圾 | 138.29 | 2.78 | 4.15 | 6.91 |
|  |  | 农田固废 | 222.4 | 48.43 | 74.27 | 20.56 |
|  |  | 水土流失 | 688.86 | 0 | 80.94 | 26.55 |
|  |  | 小计 | 1984.19 | 158.71 | 290.98 | 69.53 |
|  | 合计 |  | 2054.81 | 186.4 | 379.22 | 77.43 |

表3-65       宁县米家川合水段断面汇水区污染构成情况		 单位：t/a

| 类型 | 污染源类别 |  | 污染物（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | NH3-N | TN | TP |
| 产生量（t/a） | 点源 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 417.48 | 50.16 | 32.6 | 5.69 |
|  |  | 小计 | 417.48 | 50.16 | 32.6 | 5.69 |
|  | 面源 | 农村生活 | 213.82 | 3.56 | 17.1 | 2.43 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 8033.62 | 290.41 | 414.77 | 57.67 |
|  |  | 农田化肥流失 | 16.22 | 14.97 | 0.77 | 5.87 |
|  |  | 农村垃圾 | 500.34 | 15.01 | 15.32 | 10.01 |
|  |  | 农田固废 | 727.14 | 153.09 | 234.73 | 66.33 |
|  |  | 水土流失 | 26840.16 |  | 4026.02 | 1342.01 |
|  |  | 小计 | 36331.3 | 477.04 | 4708.71 | 1484.32 |
|  | 合计 |  |  | 36748.78 | 527.2 | 4741.31 |
| 排放量（t/a） | 点源 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 19 | 2.38 | 13.46 | 1.58 |
|  |  | 小计 | 19 | 2.38 | 13.46 | 1.58 |
|  | 面源 | 农村生活 | 171.06 | 2.86 | 3.91 | 1.93 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 793.667 | 97.152 | 138.704 | 8.129 |
|  |  | 农田化肥流失 | 16.22 | 14.97 | 0.77 | 5.87 |
|  |  | 农村垃圾 | 175.12 | 3.51 | 5.26 | 8.75 |
|  |  | 农田固废 | 210.87 | 45.92 | 70.42 | 19.5 |
|  |  | 水土流失 | 26840.16 |  | 4026.02 | 1342.01 |
|  |  | 小计 | 28207.097 | 164.412 | 4245.084 | 1386.189 |
|  | 合计 |  |  | 28226.097 | 166.792 | 4258.544 |
| 入河量（t/a） | 点源 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 16.94 | 2.07 | 8.69 | 0.94 |
|  |  | 小计 | 16.94 | 2.07 | 8.69 | 0.94 |
|  | 面源 | 农村生活 | 92.36 | 1.54 | 2.11 | 1.05 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 428.58 | 52.47 | 74.89 | 4.39 |
|  |  | 农田化肥流失 | 8.76 | 8.08 | 0.41 | 3.17 |
|  |  | 农村垃圾 | 94.56 | 1.89 | 2.83 | 4.72 |
|  |  | 农田固废 | 113.86 | 24.8 | 38.03 | 10.53 |
|  |  | 水土流失 | 505.67 |  | 59.42 | 19.49 |
|  |  | 小计 | 1243.79 | 88.78 | 177.69 | 43.35 |
|  | 合计 |  | 1260.73 | 90.85 | 186.38 | 44.29 |

表3-66   太白镇断面汇水区污染构成情况		单位：t/a

| 类型 | 污染源类别 |  | 污染物（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | NH3-N | TN | TP |
| 产生量（t/a） | 点源 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 0.4027 | 151395.1 | 85.25 | 11.17 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 | 0.4027 | 151395.1 | 85.25 | 11.17 |
|  | 面源 | 农村生活 | 28.54 | 0.48 | 2.28 | 0.32 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 4318.09 | 185.22 | 264.56 | 40.24 |
|  |  | 农田化肥流失 | 4.14 | 2.17 | 0.11 | 0.85 |
|  |  | 农村垃圾 | 66.79 | 2 | 2.05 | 1.34 |
|  |  | 农田固废 | 105.28 | 22.17 | 33.99 | 9.6 |
|  |  | 水土流失 | 97040.72 |  | 14556.11 | 4852.04 |
|  |  | 小计 | 101563.56 | 212.04 | 14859.1 | 4904.39 |
|  | 合计 |  |  | 101563.9627 | 151607.14 | 14944.35 |
| 排放量（t/a） | 点源 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 85.25 | 11.17 | 15.58 | 1.09 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 | 85.25 | 11.17 | 15.58 | 1.09 |
|  | 面源 | 农村生活 | 22.83 | 0.38 | 0.52 | 0.26 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 497.391 | 51.426 | 73.46 | 6.936 |
|  |  | 农田化肥流失 | 4.14 | 2.17 | 0.11 | 0.85 |
|  |  | 农村垃圾 | 23.38 | 0.47 | 0.7 | 1.17 |
|  |  | 农田固废 | 30.53 | 6.65 | 10.2 | 2.82 |
|  |  | 水土流失 | 97040.72 |  | 14556.11 | 4852.04 |
|  |  | 小计 | 97618.991 | 61.096 | 14641.1 | 4864.076 |
|  | 合计 |  |  | 97704.241 | 72.266 | 14656.68 |
| 入河量（t/a） | 点源 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城镇生活 | 46.04 | 6.03 | 8.41 | 0.59 |
|  |  | 规模化畜禽养殖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 | 46.04 | 6.03 | 8.41 | 0.59 |
|  | 面源 | 农村生活 | 12.33 | 0.21 | 0.28 | 0.14 |
|  |  | 农村畜禽养殖 | 268.59 | 27.77 | 39.67 | 3.75 |
|  |  | 农田化肥流失 | 2.24 | 1.17 | 0.06 | 0.46 |
|  |  | 农村垃圾 | 0.5213 | 12.62 | 0.25 | 0.38 |
|  |  | 农田固废 | 16.49 | 3.59 | 5.51 | 1.52 |
|  |  | 水土流失 | 1828.25 |  | 214.85 | 70.45 |
|  |  | 小计 | 2128.4213 | 45.36 | 260.62 | 76.7 |
|  | 合计 |  | 2174.4613 | 51.39 | 269.03 | 77.29 |

（1）从污染负荷产生量构成情况分析

合水川董家沟断面COD污染源主要来源于水土流失和畜禽养殖，分别占总量的69.91%和24.01%；其他各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖和农田固废，占产生总量分别为58.20%和26.59%。TN污染主要来源于水土流失和农村畜禽养殖，分别占产生总量的81.95%和10.35%，其次为农田固废，占产生总量的5.08%。TP污染主要来源于水土流失和畜禽养殖，占产生总量的88.72%和4.74%，其余各项比例较小

铁李川大桥断面COD污染源主要来源于水土流失和畜禽养殖，分别占总量的66.25%和24.67%；其他各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖和农田固废，占产生总量分别为49.54%和29.69%，其次为城镇生活占总量的9.93%。TN污染主要来源于水土流失和农村畜禽养殖，分别占产生总量的78.84%和10.24%，其次为农田固废，占产生总量的6.59%。TP污染主要来源于水土流失和农田固废，其次畜禽养殖，占产生总量的86.36%、6.12%和4.65%，其余各项比例较小。

宁县米家川断面合水段COD污染源主要来源于水土流失和畜禽养殖，分别占总量的73.40%和 21.86%；其他各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖，占产生总量的55.09%，其次为农田固废，占产生总量的29.04%。TN污染主要来源于水土流失和农村畜禽养殖，分别占产生总量的64.91%和8.75%，其次为农田固废，占产生总量的4.95%。TP污染主要来源于水土流失，占产生总量的90.07%，其次为农田固废，占比为4.45%。其余各项比例较小。

太白镇出境断面COD污染源主要来源于水土流失和畜禽养殖，分别占总量的95.55%和4.25%；其他各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于城镇生活污水，占产生总量的99.86%。TN污染主要来源于水土流失、畜禽养殖和农田固废，分别占产生总量的81.95%、10.35和5.08%。TP污染主要来源于水土流失，占产生总量的98.71%。其余各项比例较小。

（2）从污染负荷排放量构成情况分析

合水川董家沟断面COD污染源主要来源于水土流失和畜禽养殖，分别占总量的94.78%和3.64%；其他各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖，占产生总量的63.25%，其次为农田固废和城镇生活污水，占排放总量的20.04%和7.69%；TN污染主要来源于水土流失和农村畜禽养殖，分别占排放总量的94.77%和3.45%，其余占比较小。TP污染主要来源于水土流失和农田固废，占排放总量的97.27%和1.0%，其余各项比例较小。

铁路川大桥断面COD污染源主要来源于水土流失和畜禽养殖，分别占总量的93.35%和3.66%；其他各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖，占产生总量的48.94%，其次为农田固废和城镇生活污水，占排放总量的26.49%和12.65%。TN污染主要来源于水土流失和农村畜禽养殖，分别占排放总量的90.87%和3.92%，其余占比较小。TP污染主要来源于水土流失和农田固废，占排放总量的95.12%和1.92%，其余各项比例较小。

宁县米家川合水段断面COD污染源主要来源于水土流失和畜禽养殖，分别占总量的95.09%和2.81%；其他各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖，占排放总量的58.25%，其次为农田固废，占排放总量的27.53%。TN污染主要来源于水土流失和农村畜禽养殖，分别占排放总量的94.54%和3.26%，其次为农田固废，占排放总量的1.65%。TP污染主要来源于水土流失和城镇生活污水，占排放总量的79.76%和12.02%，其余各项比例较小。

太白镇断面COD污染源主要来源于水土流失，占排放总量的99.32%；其他各项污染源所占比例很小。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖、城镇生活及农田固废，占排放总量的71.16%、15.46%和9.20%。TN污染主要来源于水土流失，分别占排放总量的99.31%。TP污染主要来源于水土流失，占排放总量的99.73%，其余各项比例较小。

（3）从污染负荷入河量构成情况分析

合水川董家沟断面COD污染源入河量主要来源于畜禽养殖和水土流失，分别占总量的42.70%和38.79%；其次为农田固废，占比6.18%。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖，占入河量总量的63.25%，其次为农田固废和城镇生活污水，占总量的20.03%和7.69%。TN污染主要来源于农村畜禽养殖、水土流失、农田固废和城镇生活污染，分别占入河总量的44.13%、33.15%、15.01%和5.25%。TP污染主要来源于水土流失、农田固废、畜禽养殖，占总量的48.92%、18.73%和16.48%，其余各项比例相对较小。

铁李川大桥断面COD污染源入河量主要来源于畜禽养殖和水土流失，分别占总量的37.36%和33.52%；其次为农田固废，占比10.82%。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖，占入河量总量的48.0%，其次为农田固废和城镇生活污水，占总量的25.98%和12.41%。TN污染主要来源于农村畜禽养殖、水土流失、农田固废和城镇生活污染，分别占入河总量的33.68%、21.34%、19.58%和16.52%。TP污染主要来源于水土流失、农田固废、畜禽养殖和农田化肥，占总量的34.29%、26.55%、10.07%和8.92%，其余各项比例相对较小。

宁县米家川合水段断面COD污染源入河量主要来源于水土流失、畜禽养殖及农田固废，分别占总量的40.11%、33.99%和9.03%；其他各项污染源所占比例相对较小。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖、农田固废及农田化肥流失，占入河总量的57.75%、27.30%和8.89%。TN污染主要来源于农村畜禽养殖、水土流失、农田固废及规模化养殖，分别占入河总量的40.18%、31.88%、20.40%和4.66%，其余各项占比相对较小。TP污染主要来源于水土流失、农田固废、农田垃圾、畜禽养殖和化肥流失，占产生总量的44.01%、23.78%、10.66%、9.91%和7.16%，其余各项比例较小。

太白镇断面COD污染源主要来源于水土流失和畜禽养殖，占入河总量的84.06%和12.35%；其他各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农村畜禽养殖、农村垃圾、城镇生活及农田固废，占入河总量的54.04%、24.56%、11.73%和6.99%。TN污染主要来源于水土流失和畜禽养殖，分别占入河总量的79.86%和14.75%，其余各项比例较小。TP污染主要来源于水土流失和畜禽养殖，占入河总量的91.15%和4.85%，其余各项比例较小。

2、污染负荷预测

（1）工业源预测

根据现场调查及合水县环保局提供的相关污普、环统资料，合水县各断面流域涉及范围内的工业企业生产规模基本规模稳定，多年未发生改，由此预测至2020年目标年，各断面汇水区内，工业企业生产规模与现状持平。

（2）城镇生活

①产生量

根据合水县统计年鉴，人口增长率按7.04‰，至2020年合水县各断面汇水区城镇居民人口共计33760人，城镇生活污染负荷产主要污染物COD、氨氮、TN和TP总产生量分别为1018.91 t/a、133.51 t/a、186.21t/a和7.41t/a，详见表3-67。

表3-67  合水县各断面汇水区城镇生活污染产生量预测       单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 老城镇 | 92.42 | 12.11 | 16.89 | 1.18 |
|  | 板桥 | 47.97 | 6.29 | 8.77 | 0.61 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 店子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 西华池 | 790.23 | 103.55 | 144.42 | 10.08 |
|  | 何家畔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 吉岘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁县米家川 | 固城 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 段家集 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 肖咀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 88.29 | 11.57 | 16.14 | 1.13 |
|  | 总计 | 1018.91 | 133.51 | 186.21 | 13.00 |

② 排放量

至2020年，预测合水县各断面汇水区城镇生活污染负荷产主要污染物COD、氨氮、TN和TP排放量分别为308.58t/a、74.45t/a、161.65t/a和10.07t/a。详见表3-68。

表3-68   合水县各断面汇水区城镇生活污染排放量预测   单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 老城镇 | 92.42 | 12.11 | 16.89 | 1.18 |
|  | 板桥 | 47.97 | 6.29 | 8.77 | 0.61 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 店子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 西华池 | 79.89 | 44.48 | 119.86 | 7.15 |
|  | 何家畔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 吉岘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁县米家川 | 固城 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 段家集 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 肖咀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 88.29 | 11.57 | 16.14 | 1.13 |
|  | 总计 | 308.58 | 74.45 | 161.65 | 10.07 |

③ 入河量

至2020年，合水县各断面汇水区城镇生活污染负荷产主要污染物COD、氨氮、TN和TP入河量分别为166.63t/a、40.20t/a、87.29t/a和5.44t/a。详见表3-69。

表3-69  合水县各断面汇水区城镇生活污染入河量预测   单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 老城镇 | 49.91 | 6.54 | 9.12 | 0.64 |
|  | 板桥 | 25.91 | 3.39 | 4.73 | 0.33 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 店子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 西华池 | 43.14 | 24.02 | 64.72 | 3.86 |
|  | 何家畔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 吉岘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁县米家川 | 固城 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 段家集 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 肖咀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 47.68 | 6.25 | 8.71 | 0.61 |
|  | 总计 | 166.63 | 40.20 | 87.29 | 5.44 |

（3）农业农村面源

1.农村生活污水排放量预测

农村生活污染物的排放量预测根据农村人口的增长，同时结合经济发展、生活水平及卫生条件改善对人均生活污水排放量的影响进行估算。通过流域“十三五”规划预测参数，并结合项目区实地调查情况评估，到2020年汇水区范围内农村生活污水产排污系数基本保持不变，污染物入河系数不变。农村人口预测按上文人口增长率计算。

经过预测，2020年合水县个断面汇水区农村生活污水化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN)、总磷（TP）产生量分别为750.52万t/a、12.51t/a、60.06t/a、8.51t/a；

表3-70   合水县各断面汇水区农村生活污水污染物产生量预测  单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 33.97 | 0.57 | 2.72 | 0.38 |
|  | 老城镇 | 43.10 | 0.72 | 3.45 | 0.49 |
|  | 板桥 | 98.56 | 1.64 | 7.89 | 1.12 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 42.30 | 0.70 | 3.38 | 0.48 |
|  | 店子 | 63.99 | 1.07 | 5.12 | 0.73 |
|  | 西华池 | 28.68 | 0.48 | 2.29 | 0.32 |
|  | 何家畔 | 101.34 | 1.69 | 8.11 | 1.15 |
|  | 吉岘 | 87.59 | 1.46 | 7.01 | 0.99 |
| 宁县米家川 | 固城 | 63.33 | 1.06 | 5.07 | 0.72 |
|  | 段家集 | 73.59 | 1.23 | 5.89 | 0.83 |
|  | 肖咀 | 84.54 | 1.41 | 6.76 | 0.96 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 29.56 | 0.49 | 2.36 | 0.34 |
|  | 总计 | 750.52 | 12.51 | 60.04 | 8.51 |

2020年合水县个断面汇水区农村生活污水化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN)、总磷（TP）排放量分别为600.42万t/a、10.01t/a、13.71t/a、6.80t/a。

表3-71   合水县各断面汇水区农村生活污水污染物排放量预测  单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 27.17 | 0.45 | 0.62 | 0.31 |
|  | 老城镇 | 34.48 | 0.57 | 0.79 | 0.39 |
|  | 板桥 | 78.85 | 1.31 | 1.80 | 0.89 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 33.84 | 0.56 | 0.77 | 0.38 |
|  | 店子 | 51.19 | 0.85 | 1.17 | 0.58 |
|  | 西华池 | 22.94 | 0.38 | 0.52 | 0.26 |
|  | 何家畔 | 81.07 | 1.35 | 1.85 | 0.92 |
|  | 吉岘 | 70.07 | 1.17 | 1.60 | 0.79 |
| 宁县米家川 | 固城 | 50.66 | 0.84 | 1.16 | 0.57 |
|  | 段家集 | 58.87 | 0.98 | 1.34 | 0.67 |
|  | 肖咀 | 67.63 | 1.13 | 1.54 | 0.77 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 23.65 | 0.39 | 0.54 | 0.27 |
|  | 总计 | 600.42 | 10.01 | 13.71 | 6.80 |

2020年合水县个断面汇水区农村生活污水化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN)、总磷（TP）入河量分别为324.43t/a、5.40t/a、7.40t/a、3.67t/a。

表3-72    合水县断面汇水区农村生活污水污染物入河量预测  单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 14.67 | 0.24 | 0.34 | 0.17 |
|  | 老城镇 | 18.62 | 0.31 | 0.43 | 0.21 |
|  | 板桥 | 42.58 | 0.71 | 0.97 | 0.48 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 18.27 | 0.30 | 0.42 | 0.21 |
|  | 店子 | 27.64 | 0.46 | 0.63 | 0.31 |
|  | 西华池 | 12.39 | 0.21 | 0.28 | 0.14 |
|  | 何家畔 | 43.78 | 0.73 | 1.00 | 0.50 |
|  | 吉岘 | 37.84 | 0.63 | 0.86 | 0.43 |
| 宁县米家川 | 固城 | 27.36 | 0.46 | 0.62 | 0.31 |
|  | 段家集 | 31.79 | 0.53 | 0.73 | 0.36 |
|  | 肖咀 | 36.52 | 0.61 | 0.83 | 0.41 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 12.77 | 0.21 | 0.29 | 0.14 |
|  | 总计 | 324.23 | 5.40 | 7.40 | 3.67 |

2.农田化肥流失污染物排放量预测

预计流域内化肥施用量每年增长2%。随着国家及各级政府对耕地保护力度的加强，预计2020年流域内的耕地面积变化不大，仍按现阶段的面积计算。

经过预测，2020合水县各断面汇水区农田化肥化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN)、总磷（TP）流失量分别为79.54t/a、24.09t/a、61.44t/a、3.14t/a。

表3-73   合水县各断面汇水区农田化肥流失量预测  单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 4.40 | 0.86 | 2.20 | 0.11 |
|  | 老城镇 | 2.22 | 1.95 | 4.97 | 0.25 |
|  | 板桥 | 2.36 | 3.10 | 7.90 | 0.40 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 3.91 | 1.65 | 4.22 | 0.22 |
|  | 店子 | 7.35 | 1.56 | 3.97 | 0.20 |
|  | 西华池 | 16.40 | 3.55 | 9.04 | 0.46 |
|  | 何家畔 | 10.74 | 2.70 | 6.88 | 0.35 |
|  | 吉岘 | 11.40 | 2.01 | 5.12 | 0.26 |
| 宁县米家川 | 固城 | 4.24 | 1.55 | 3.95 | 0.20 |
|  | 段家集 | 6.30 | 2.20 | 5.61 | 0.29 |
|  | 肖咀 | 6.00 | 2.12 | 5.41 | 0.28 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 4.22 | 0.85 | 2.17 | 0.11 |
|  | 总计 | 79.54 | 24.09 | 61.44 | 3.14 |

2020年合水县各断面汇水区农田化肥化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN)、总磷（TP）入河量分别为42.95t/a、13.01t/a、33.18t/a、1.70t/a

表3-74    合水县各断面汇水区农田化肥入河量预测 单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 2.38 | 0.47 | 1.19 | 0.06 |
|  | 老城镇 | 1.20 | 1.05 | 2.68 | 0.14 |
|  | 板桥 | 1.27 | 1.67 | 4.27 | 0.22 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 2.11 | 0.89 | 2.28 | 0.12 |
|  | 店子 | 3.97 | 0.84 | 2.14 | 0.11 |
|  | 西华池 | 8.86 | 1.91 | 4.88 | 0.25 |
|  | 何家畔 | 5.80 | 1.46 | 3.72 | 0.19 |
|  | 吉岘 | 6.16 | 1.08 | 2.77 | 0.14 |
| 宁县米家川 | 固城 | 2.29 | 0.84 | 2.13 | 0.11 |
|  | 段家集 | 3.40 | 1.19 | 3.03 | 0.15 |
|  | 肖咀 | 3.24 | 1.14 | 2.92 | 0.15 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 2.28 | 0.46 | 1.17 | 0.06 |
|  | 总计 | 42.95 | 13.01 | 33.18 | 1.70 |

3.农田固废污染物排放量预测

随着合水县不断践行绿色发展的先进理念，农业种植结构中产生农田固废量较大的作物或品种将逐步减少，而产生农田固废量较小的蔬菜类经济作物将逐步增加，农田固废产生系数按500公斤/亩计算，农田固废有机质（COD）含量为2.71%、氨氮（NH3）为0.62%、总氮（TN）含量为0.95%、总磷（TP）含量为0.27%。另一方面，农田固废综合利用技术的推广和相应项目的实施，污染物排放量按产生量的30%计算。农田固废污染物入河系数按上文取值。

经过预测，到2020年合水县各断面汇水区农田固废化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN)、总磷（TP）污染物产生量分别为4974.60t/a、1047.29t/a、1605.84t/a、453.82t/a；化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN)、总磷（TP）污染物排放量分别为1442.64t/a、314.19t/a、481.75t/a、133.42t/a；化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN)、总磷（TP）污染物入河量分别为779.02t/a、169.66t/a、260.15t/a、72.05t/a。

表3-75  合水县各断面汇水区农田固废产生量预测 单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 178.21 | 37.52 | 57.53 | 16.26 |
|  | 老城镇 | 402.31 | 84.70 | 129.87 | 36.70 |
|  | 板桥 | 639.85 | 134.71 | 206.55 | 58.37 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 341.63 | 71.92 | 110.28 | 31.17 |
|  | 店子 | 321.15 | 67.61 | 103.67 | 29.30 |
|  | 西华池 | 732.32 | 154.17 | 236.40 | 66.81 |
|  | 何家畔 | 557.15 | 117.29 | 179.85 | 50.83 |
|  | 吉岘 | 414.62 | 87.29 | 133.84 | 37.82 |
| 宁县米家川 | 固城 | 319.96 | 67.36 | 103.28 | 29.19 |
|  | 段家集 | 454.18 | 95.62 | 146.61 | 41.43 |
|  | 肖咀 | 437.76 | 92.16 | 141.31 | 39.94 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 175.47 | 36.94 | 56.64 | 16.01 |
|  | 总计 | 4974.60 | 1047.29 | 1605.84 | 453.82 |

表3-76  合水县各断面汇水区农田固废排放量预测 单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 51.68 | 11.26 | 17.26 | 4.78 |
|  | 老城镇 | 116.67 | 25.41 | 38.96 | 10.79 |
|  | 板桥 | 185.56 | 40.41 | 61.96 | 17.16 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 99.07 | 21.58 | 33.08 | 9.16 |
|  | 店子 | 93.13 | 20.28 | 31.10 | 8.61 |
|  | 西华池 | 212.37 | 46.25 | 70.92 | 19.64 |
|  | 何家畔 | 161.57 | 35.19 | 53.96 | 14.94 |
|  | 吉岘 | 120.24 | 26.19 | 40.15 | 11.12 |
| 宁县米家川 | 固城 | 92.79 | 20.21 | 30.99 | 8.58 |
|  | 段家集 | 131.71 | 28.68 | 43.98 | 12.18 |
|  | 肖咀 | 126.95 | 27.65 | 42.39 | 11.74 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 50.89 | 11.08 | 16.99 | 4.71 |
|  | 总计 | 1442.64 | 314.19 | 481.75 | 133.42 |

表3-77  合水县各断面汇水区农田固废入河量预测 单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 27.91 | 6.08 | 9.32 | 2.58 |
|  | 老城镇 | 63.00 | 13.72 | 21.04 | 5.83 |
|  | 板桥 | 100.20 | 21.82 | 33.46 | 9.27 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 53.50 | 11.65 | 17.87 | 4.95 |
|  | 店子 | 50.29 | 10.95 | 16.79 | 4.65 |
|  | 西华池 | 114.68 | 24.98 | 38.30 | 10.61 |
|  | 何家畔 | 87.25 | 19.00 | 29.14 | 8.07 |
|  | 吉岘 | 64.93 | 14.14 | 21.68 | 6.01 |
| 宁县米家川 | 固城 | 50.10 | 10.91 | 16.73 | 4.63 |
|  | 段家集 | 71.12 | 15.49 | 23.75 | 6.58 |
|  | 肖咀 | 68.55 | 14.93 | 22.89 | 6.34 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 27.48 | 5.98 | 9.18 | 2.54 |
|  | 总计 | 779.02 | 169.66 | 260.15 | 72.05 |

4.农村生活垃圾排放量预测

结合农村人口增长和当地经济发展，人民生活水平，卫生条件改善等各项因素的影响，对农村生活垃圾排放量进行预测。根据“十三五”规划预测参数，并结合项目区实地调查情况评估，到2020年农村生活垃圾产生的化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N)、总氮（TN）、总磷（TP）排放系数与现状相同。农村人口预测按各县（市）人口增长率计算。

经过预测，到2020年合水县各断面汇水区农村生活垃圾化学需氧量（COD）、总氮(TN)、总磷(TP)、 氨氮（NH3-N)产生量分别为1756.23t/a、52.69t/a、53.79t/a、35.12t/a。化学需氧量（COD）、总氮(TN)、总磷(TP)、 氨氮（NH3-N)排放量分别为614.68t/a、12.31t/a、18.46t/a,30.72 t/a。化学需氧量（COD）、总氮(TN)、总磷(TP)、 氨氮（NH3-N)入河量分别为331.93t/a、6.65t/a、9.97t/a、16.59t/a。详情见表3-78至3-80。

表3-78  合水县各断面汇水区农村生活垃圾污染物产生量预测 单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 79.48 | 2.38 | 2.43 | 1.59 |
|  | 老城镇 | 100.86 | 3.03 | 3.09 | 2.02 |
|  | 板桥 | 230.64 | 6.92 | 7.06 | 4.61 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 98.97 | 2.97 | 3.03 | 1.98 |
|  | 店子 | 149.73 | 4.49 | 4.59 | 2.99 |
|  | 西华池 | 67.10 | 2.01 | 2.06 | 1.34 |
|  | 何家畔 | 237.13 | 7.11 | 7.26 | 4.74 |
|  | 吉岘 | 204.95 | 6.15 | 6.28 | 4.10 |
| 宁县米家川 | 固城 | 148.19 | 4.45 | 4.54 | 2.96 |
|  | 段家集 | 172.19 | 5.17 | 5.27 | 3.44 |
|  | 肖咀 | 197.83 | 5.93 | 6.06 | 3.96 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 69.17 | 2.08 | 2.12 | 1.38 |
|  | 总计 | 1756.23 | 52.69 | 53.79 | 35.12 |

表3-79  合水县各断面汇水区农村生活垃圾污染物排放量预测  单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 27.82 | 0.56 | 0.84 | 1.39 |
|  | 老城镇 | 35.30 | 0.71 | 1.06 | 1.76 |
|  | 板桥 | 80.72 | 1.62 | 2.42 | 4.03 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 34.64 | 0.69 | 1.04 | 1.73 |
|  | 店子 | 52.40 | 1.05 | 1.57 | 2.62 |
|  | 西华池 | 23.49 | 0.47 | 0.71 | 1.17 |
|  | 何家畔 | 82.99 | 1.66 | 2.49 | 4.15 |
|  | 吉岘 | 71.73 | 1.44 | 2.15 | 3.59 |
| 宁县米家川 | 固城 | 51.87 | 1.04 | 1.56 | 2.59 |
|  | 段家集 | 60.27 | 1.21 | 1.81 | 3.01 |
|  | 肖咀 | 69.24 | 1.39 | 2.08 | 3.46 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 24.21 | 0.48 | 0.73 | 1.21 |
|  | 总计 | 614.68 | 12.31 | 18.46 | 30.72 |

表3-80  合水县各断面汇水区农村生活垃圾污染物入河量预测  单t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 15.02 | 0.30 | 0.45 | 0.75 |
|  | 老城镇 | 19.06 | 0.38 | 0.57 | 0.95 |
|  | 板桥 | 43.59 | 0.87 | 1.31 | 2.18 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 18.71 | 0.37 | 0.56 | 0.93 |
|  | 店子 | 28.30 | 0.57 | 0.85 | 1.41 |
|  | 西华池 | 12.68 | 0.25 | 0.38 | 0.63 |
|  | 何家畔 | 44.82 | 0.90 | 1.35 | 2.24 |
|  | 吉岘 | 38.74 | 0.78 | 1.16 | 1.94 |
| 宁县米家川 | 固城 | 28.01 | 0.56 | 0.84 | 1.40 |
|  | 段家集 | 32.54 | 0.65 | 0.98 | 1.63 |
|  | 肖咀 | 37.39 | 0.75 | 1.12 | 1.87 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 13.07 | 0.26 | 0.39 | 0.65 |
|  | 总计 | 331.93 | 6.65 | 9.97 | 16.59 |

5.农村禽畜散养排放量预测

由于实地调查监测及相关趋势数据不充分，而且畜禽散养量年变动幅度大，因此本规划农村畜禽散养污染负荷不做预测，预测量按现状计算量进行核算。

6.规模化养殖排放量预测

由于实地调查监测及相关趋势数据不充分，而且畜禽养殖规模年变动幅度大，因此本规划规模化畜禽养殖污染负荷不做预测，预测量按现状计算量进行核算。

7、水土流失预测

因实地调查监测及相关趋势数据判断不充分，本规划水土流失污染负荷不做预测，预测量按现状流失量进行核算。

（5）污染负荷预测汇总

① 产生量

至2020年，预测合水县各断面汇水区总污染负荷产主要污染物COD、NH3-N、TN和TP产生量分别为247431.46 t/a、2410.34t/a、33347.46t/a和17019.87t/a。详见表3-81、3-87。

表3-81    合水县断面汇水区污染负荷预测产生量汇总表    单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 19373.75 | 212.47 | 2502.81 | 783.2 |
|  | 老城镇 | 19339.93 | 254.36 | 2502.85 | 1358.62 |
|  | 板桥 | 13533.81 | 221.1 | 1732.86 | 834.89 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 17676.21 | 157.01 | 2378.28 | 758.4 |
|  | 店子 | 7773.97 | 145 | 903.96 | 270 |
|  | 西华池 | 13881.08 | 371.51 | 1620.88 | 5432.95 |
|  | 何家畔 | 9382.83 | 147.44 | 1236.17 | 388.19 |
|  | 吉岘 | 7484.99 | 161.46 | 837.4 | 246.52 |
| 宁县米家川 | 固城 | 19308.48 | 134.21 | 2658.31 | 858.08 |
|  | 段家集 | 7807.57 | 201.16 | 880.57 | 259.09 |
|  | 肖咀 | 10143.32 | 182.73 | 1216.63 | 367.74 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 101725.52 | 221.89 | 14876.74 | 5462.19 |
|  | 总计 | 247431.46 | 2410.34 | 33347.46 | 17019.87 |

表3-82          合水县各断面预测产生量汇总表    单位：t/a

| 控制断面 | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 52247.49 | 687.93 | 6738.52 | 2976.71 |
| 铁李川大桥 | 56199.08 | 982.42 | 6976.69 | 7096.06 |
| 宁县米家川合水段 | 37259.37 | 518.1 | 4755.51 | 1484.91 |
| 太白镇出境 | 101725.5 | 221.89 | 14876.74 | 5462.19 |

② 排放量

至2020年，预测合水县各断面汇水区总污染负荷产主要污染物COD、氨氮、TN和TP排放量分别为206017.10 t/a、771.11 t/a、31037.90t/a和11554.22 t/a。详见表3-83。

表3-83  合水县各断面汇水区污染负荷预测排放量汇总表  单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 15216.29 | 60.45 | 2282.44 | 742.90 |
|  | 老城镇 | 14989.99 | 82.99 | 2252.44 | 1310.34 |
|  | 板桥 | 10237.19 | 78.24 | 1519.48 | 790.78 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 14776.10 | 50.07 | 2220.46 | 726.49 |
|  | 店子 | 5033.74 | 46.02 | 757.42 | 240.80 |
|  | 西华池 | 7778.63 | 119.71 | 1314.09 | 371.31 |
|  | 何家畔 | 7345.75 | 50.61 | 1087.99 | 354.23 |
|  | 吉岘 | 4530.70 | 54.38 | 677.17 | 212.84 |
| 宁县米家川 | 固城 | 16799.59 | 43.26 | 2523.19 | 830.37 |
|  | 段家集 | 4688.33 | 57.33 | 704.92 | 220.79 |
|  | 肖咀 | 6891.45 | 57.10 | 1040.14 | 331.51 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 97729.37 | 70.95 | 14658.15 | 5421.88 |
|  | 总计 | 206017.10 | 771.11 | 31037.90 | 11554.22 |

表3-84     合水县各断面负荷预测排放量汇总表  单位：t/a

| 控制断面 | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 40443.47 | 221.68 | 6054.36 | 2844.02 |
| 铁李川大桥 | 79908.37 | 542.47 | 12111.49 | 4749.68 |
| 宁县米家川合水段 | 28379.36 | 157.69 | 4268.25 | 1382.67 |
| 太白镇出境 | 97729.37 | 70.95 | 14658.15 | 5421.88 |

③ 入河量

至2020年，预测合水县各断面汇水区总污染负荷产主要污染物COD、氨氮、TN和TP入河量分别为7753.3t/a、417.26t/a、1121.3t/a和919.66t/a。详见表3-85、3-86。

表3-85   合水县各断面汇水区污染负荷预测入河量汇总表 单位：t/a

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 590.14 | 32.65 | 79.94 | 55.5 |
|  | 老城镇 | 689.71 | 44.81 | 97.3 | 28.33 |
|  | 板桥 | 659.4 | 42.25 | 85.54 | 100.17 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 521.29 | 27.03 | 72.04 | 53.08 |
|  | 店子 | 326.1 | 24.85 | 48.09 | 64.41 |
|  | 西华池 | 598.86 | 64.73 | 163.72 | 162.55 |
|  | 何家畔 | 448.89 | 27.33 | 56.82 | 40.3 |
|  | 吉岘 | 375.29 | 29.36 | 53.53 | 116.29 |
| 宁县米家川 | 固城 | 530.48 | 23.37 | 72 | 79.36 |
|  | 段家集 | 385.54 | 31.31 | 57.08 | 37.51 |
|  | 肖咀 | 427.48 | 31.26 | 64.97 | 66.66 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 2200.12 | 38.31 | 270.27 | 115.5 |
|  | 总计 | 7753.3 | 417.26 | 1121.3 | 919.66 |

表3-86       合水县各断面负荷预测入河量汇总表 单位：t/a

| 控制断面 | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 1939.25 | 119.71 | 262.78 | 184 |
| 铁李川大桥 | 4209.68 | 293.01 | 656.98 | 620.63 |
| 宁县米家川 | 1343.5 | 85.94 | 194.05 | 183.53 |
| 太白镇镇出境 | 2200.12 | 38.31 | 270.27 | 115.5 |