- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：合水县板桥瑞峰建筑材料销售厂建设项目

建设单位（盖章）：    庆阳市磊英有限公司

编制日期：            2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 合水县板桥瑞峰建筑材料销售厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾小英 | 联系方式 | 15097108592 |
| 建设地点 | 甘肃 省（自治区） 庆阳 市 合水 县（区） 板桥 镇（街道） 板桥村 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬35度53分39.123秒，东经107度58分18.416秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3032 建筑用石加工 | 建设项目 行业类别 | 56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303；建筑用石加工； |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100.00 | 环保投资（万元） | 37 |
| 环保投资占比（%） | 37 | 施工工期 | 2022年6月-2022年7月； 共1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 5.2亩（3466.84m2） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，不开展大气环境专项评价；不涉及新增废水直排的情况，不开展地表水专项评价；无有毒有害和易燃易爆危险物质存储，不开展环境风险专项评价；不开展生态及海洋专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析： 建设项目主要为黄沙砂料加工，原料来源均为外购，不涉及矿石开采，项目建设封闭的碎石加工生产线，砂料经破碎、筛分等工序加工后外售，根据《产业结构调整指导目录》（2019年版）建设项目不在“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”之列，属于“允许类”建设项目，符合国家相关产业政策要求。 2.“三线一单”符合性分析： 本项目选址位于庆阳市合水县板桥镇板桥村，根据庆阳市人民政府《关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发[2021]29号）、《庆阳市生态环境准入清单》及配套图集要求，本项目位于庆阳市重点管控单元，该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。具体分析见下表1-1。 表1-1 “三线一单”空间管控分析表 单元名称; 管控要求; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束： 城镇生活类重点管控单元：有序推进城市主城区钢铁有色、石油化工、水泥建材等重污染企业实施环保改造或出城入园。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。严格执行畜禽养殖禁养区规定。推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。; 本项目选址周边无学校、医院、居民区等，符合选址要求. 污染物排放管控： 城镇生活类重点管控单元：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。全省所有县城和重点镇应具备污水收集处理能力，现有城镇污水处理设施因地制宜进行改造，确保达到相应排放标准或再生利用要求。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。运用市场手段推进危险废物处置设施项目建设，实现处置能力与危险废物产生种类和数量基本匹配。加快医疗废物处置设施升级改造，确保医疗废物安全妥善处置。对于城镇建成区内出城入园、关闭退出的工业企业用地，应严格用地准入管理，开展土壤污染治理与修复，分用途加强环境管理。; 本项目生活污水不外排，无生产废水，符合区域污染控制要求。. 环境风险防控： 城镇生活类重点管控单元：合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭等污染排放较大的建设项目布局。; 本项目布局合理，破碎筛分机器置于封闭车间。. 资源利用效率： 城镇生活类重点管控单元：以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，根据水资源、水环境承载力调节城市规模，实行绿色规划；严格控制缺水地区、地下水超采区和饮用水水源补给区、自然保护区等环境敏感区域高耗水、高污染行业发展。全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。; 本项目生活用水为拉运自来水，无生产用水。. （1）生态保护红线 本项目位于庆阳市合水县板桥镇板桥村，租赁原合水县板桥镇锦辉水泥建材厂水泥制品预制厂，用地性质为工业用地，根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）、庆阳市人民政府《关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发[2021]29号）中划定的生态保护红线，符合区域生态红线要求。 （2）环境质量底线 合水县2020年大气环境属于达标区，环境空气质量较好，具备项目建设条件，本项目运营后颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放限值要求。 本项目所在地表水为马莲河，2020年地表水环境质量持续改善，本项目生活污水、车辆冲洗废水不外排，无生产废水产生，对地表水环境质量影响很小。 本项目所在地声环境质量较好，能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准要求。能满足声环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水、用电较小，生活用水、车辆冲洗用水和喷雾用水均为自来水，本次项目建设不会突破区域资源消耗上线。 （4）生态环境准入清单 本项目为黄沙生产加工项目，不在《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》产业准入负面清单中，不在《庆阳市生态环境准入清单》禁止建设区域内。且项目选址位于原有砂料加工厂区内，项目选址、工艺技术和装备、环境保护措施、污染物排放等均未列入环境准入负面清单内。 3.选址及周边关系 本项目选址位于庆阳市合水县板桥镇板桥村，租赁原合水县板桥镇锦辉水泥建材厂水泥制品预制厂（水泥预制厂又租用合水县西华池砖瓦建材有限责任公司板桥缸瓦厂建设用地），根据《合水县土地利用总体规划》，该项目用地属于合水县西华池砖瓦建材有限责任公司板桥缸瓦厂建设用地，符合镇区土地利用规划；该项目选址合理。 项目东侧为农户和西华池砖瓦建材有限责任公司板桥缸瓦厂，南侧邻309国道，西侧、北侧为山顶（崖）。项目选址周围无需要特殊保护的野生动植物分布。厂区东北侧100m处为板桥村散居农户1户，西南侧120m处为板桥村散居农户1户，南侧90m为合水川河（系马莲河支流），项目在采取各项环保措施后，废气、噪声等污染物均可达标排放，对两处散居农户影响不大。西侧730m为马莲河（项目区域地表水），本项目无生产废水，对周边地表水影响不大。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 3.工程组成 本项目租用合水县板桥镇原锦辉水泥建材厂水泥制品预制厂的部分场地进行黄沙加工项目建设，建设内容包括生产区、堆料区、生活区和运输道路等，主要新建年产9万m3黄沙生产线一条，建设全封闭式彩钢棚1座，为生产加工车间，建设半封闭式料库2座为原料库和成品库，设办公室1间，旱厕一座。工程组成有主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，具体情况见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 项目组成; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 黄沙生产线; 占地面积约350m2，设置给料机1台、破碎机1台、滚筒筛分机1台、皮带输送机3台等，建设封闭式生产厂房，破碎、筛分生产线置于全封闭式厂房内; 新建. 储运工程; 原料堆场; 占地面积800m2，建设半封闭彩钢棚，主要为外购原料堆放，采用抑尘网遮盖; 新建. 成品堆场; 占地面积400m2，主要为成品砂料堆放，建设半封闭彩钢料库，用于成品砂砂料堆放; 新建. 运输道路; 项目厂区南侧临近国道，厂区入国道段道路采取铺设砂石硬化; 新建. 辅助工程; 生活管理区; 建设彩钢房2间，建筑面积约100m2，用于项目办公用房; 新建. 车辆冲洗平台; 在车辆进出口设置车辆冲洗平台对进出车辆进行车辆冲洗，减少运输起尘量。; 新建. 公用工程; 用水; 生活用水、车辆冲洗平台用水及厂区堆场加工区洒水抑尘用水均为自来水。; 新建. 排水; 本项目排水主要为职工生活污水，洗漱废水泼洒抑尘，粪便旱厕收集，定期清掏堆肥，用于周边农田施肥；运输车辆冲洗废水经5m3沉淀池收集后循环利用，不外排。厂区及堆场洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。; 新建. 供电; 供电由合水县电网供给，厂区内设配电设施; 新建. 环保工程; 废气治理; 黄沙破碎、筛分生产线置于封闭式生产厂房内，湿法作业，皮带输送机设皮带罩，皮带运输机物料跌落点合理设置跌落高度，避免起尘；原料及成品物料堆场半封闭式料棚采用抑尘网遮盖，定期洒水，保持堆场表面湿度；装卸扬尘在作业过程中设移动式降尘雾炮喷雾洒水，用于整个厂区，保持空间区域湿度，减少起尘；对厂区平整、铺设砂石硬化处理；厂界东侧、南侧设置不低于1.5m高围挡措施; 新建. 废水治理; 职工生活洗漱废水用于场内洒水抑尘，建设防渗旱厕收集职工粪污，定期清掏堆肥，用于周边农田施肥；车辆冲洗废水沉淀池收集循环利用。; 新建. 噪声治理; 安装基础减震、减震垫圈等措施，以降低噪声对周围环境的影响。; 新建. 固废治理; 本项目运营期固废主要为筛分废料，集中收集，定期拉运至东侧合水县板桥缸瓦建材有限责任公司生产加工利用。生活垃圾集中收集后送往附近乡村垃圾收集点，由乡镇环卫部门统一处理。沉淀池沉淀泥沙定期清掏后，回填于厂区附近低洼地。; 新建. 生态; 厂界南侧设置绿化带。; 新建. 4.原辅料用量 本项目原辅料、资源能源消耗量下表2-2。 表2-2 原辅材料清单 名称; 数量; 单位; 来源. 电; 86000; KWh/a; 合水县电网. 水; 136; m3/a; 自来水. 黄沙矿石; 95000; m3/a; 外购. - 5.主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见下表。 - 表2-3 本项目主要经济技术指标一览表 - 序号; - 项目; - 单位; - 数量; - 面积. - 1; - 总用地面积; - m2; - /; - 3466.84. - 2; - 办公用房; - m2; - 2（间）; - 100. - 原料堆场; - m2; - 1; - 800. - 3; - 生产厂房; - m2; - 1; - 350. - 4; - 成品料库; - m2; - 1; - 400. - 5; - 设施池体; - m3; - 1; - 5. - 6; - 工作制度; - d/a; - /; - 300. - 7; - 总投资; - 万元; - 100. 6.设备清单 根据建设单位提供的资料，本项目设备清单见表2-4。 表2-4 设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）. 1; 破碎机; PCΦ200×300; 1台. 2; 皮带输送机; RH-SS20; 3台. 3; 滚筒筛; 1200型; 1台. 4; 移动式抑尘雾炮; 2500×1800×1900; 1台. 5; 装载机; /; 2辆. 6; 翻斗车; /; 2辆. 7; 进料斗; 3000×1600; 1台. 7.产品及产能变化情况 本项目主要产品及产能见下表2-5： 表2-5 本项目现有主要产品及产能表 名称; 规格（mm）; 单位; 数量. 黄沙; 2.2-1.6; 万m3; 9. 8.劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动人员3人。 生产制度：工作时间为8小时（夜间不生产），年工作时间300天，降雨及大风天气不生产。 9.公用工程 9.1供电 本项目供电由合水县农村供电电网供给。 9.2给、排水 本项目生产用水主要为洒水抑尘，无废水产生；生活用水盥洗废水用于场内抑尘，职工粪污采用防渗旱厕收集，定期清掏用于农肥。 - 生活给排水 本项目劳动定员3人，年工作300天，参考《甘肃省行业用水定额（修订本）》，职工生活用水量按60L/d.人计，则用水量为0.18m3/d（54m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.144m3/d（43.2m3/a）。盥洗废水用于场地洒水抑尘，如厕使用防渗旱厕，定期清掏堆肥，用于周边农田施肥。 （2）抑尘用水 本项目抑尘用水主要为厂区裸露地面、物料堆场及道路洒水抑尘，项目年生产300天，洒水抑尘用水约为1.0m3/次，抑尘用水量按夏季（80天）每天洒水三次，240m3/a，春秋季（160天）每天洒水两次，320m3/a，冬季（60天）每天洒水一次，60m3/a，洒水抑尘用水约为1.0m3/次，则项目抑尘用水量约为620m3/a，抑尘用水全部蒸发消耗。 - （3）车辆冲洗用水 主要为运输车辆（含地面）冲洗用水。车辆冲洗次数每辆车1次/d，运输车辆5辆，每辆车冲洗水量约0.4m3/辆·次，车辆冲洗用水2m3/d，补充量按10%，按即0.2m3/d、60m3/a，车辆冲洗废水产生量为1.8m3/d，车辆冲废水经三级沉淀池（5m3）沉淀后循环使用，不外排。 （4）初期雨水 本项目为黄沙加工项目，原料、成品置于半封闭料棚内，加工工序置于封闭封闭式彩钢棚内，不会造成雨水冲刷，项目初期雨水经厂区内地沟排南侧车辆冲洗平台沉淀池内，合理利用。 10.物料平衡 本项目为黄沙加工项目，砂料来源为外购大粒径黄9.3万m3，由自卸运输车辆运输进场，存堆待加工，原料去除少量或微量的杂质（用于筑路材料，不外排），进行加工，通过破碎筛分加工成规格为2.2-1.6mm大小的黄沙，年生产黄沙9.0万m3，因此物料是相对平衡的。 外购原料9.3万m3 杂质0.3万m3 加工料9.0万m3 用于筑路材料 外售 图2-1 物料平衡图 11.平面布置分析 本项目厂区呈多边形，总占地面积3466.84m2，进出口位于厂区南侧位置，南侧出入口位置设置地磅及车辆冲洗平台，办公区位于厂区南侧，人员出入利用厂区南侧大门，原料堆场位于厂界北侧，砂料机加工生产线车间位于厂区西侧位置，加工后砂料由装载机送至东侧成品堆场，以缩短运输扬尘污染。办公区等靠近东侧厂界，便于管理。厂区各区域根据不同用途进行布置，总体布局以缩短运距、减少扬尘排放为原则，总平面布置基本合理。项目厂区平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 1.1工艺流程简述 本项目主要建设内容为年产9万m3建筑黄沙加工生产线一条，主要工程涉及场地平整、厂房基础工程、主体工程、设备安装工程等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其污染物排放量随施工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺流程及产污节点图见图2-2： 场地平整 基础工程 主体工程 设备安装 清理整治 工程验收 投入使用 废气 噪声 固废 噪声 环境噪声 扬尘、废气 大气环境 施工废水 沉淀池处理 生活污水 循环使用 建筑固废 规定地点堆放 盥洗废水场内抑尘；职工粪污防渗旱厕收集 图2-2 施工工艺流程图 1.2产污环节分析 废气：施工扬尘、堆场扬尘、焊接废气； 废水：施工废水、施工人员生活污水； 固体废物：建筑垃圾、安装废料、生活垃圾等； 噪声：施工设备装载机、吊车等运行过程产生的噪声及运输车辆交通噪声。 2.运营期 2.1工艺流程简述 工艺流程简述： 本项目深加工黄沙为原料堆场的外购原料矿，由装载机运至车间上料斗投料，通过给料机进入破碎机，破碎后沙料经下料口落入皮带输送机，由皮带输送机运输至滚筒筛进料口，进入筛分工序进行筛分，破碎、筛分工序位于封闭式生产车间内，湿法作业，生产过程同时用雾炮机喷雾降尘。具体生产工艺流程如下图2-3： 原料 滚筒筛 料斗 移动式雾炮机 破碎机 产品堆场 粉尘、噪声 皮带输送机 噪声、粉尘 封闭生产厂房 30% 70% 半封闭堆料棚 半封闭堆料棚 图2-3运营期工艺流程图 2.2产排污环节分析 （1）废气 本项目外购黄沙均采用装载机运至生产线进料斗，一次性倾倒进入料斗，通过料斗进入生产线，废气主要为装载机卸料过程机械落差粉尘，进入进料斗后受进料口上方喷雾洒水，湿法作业，加工生产过程中严格执行，不会产生较多粉尘。 各工序污染物种类见表2-7。 表2-7 各工序废气污染物种类表 产污环节; 废气名称; 污染物/污染因子. 黄沙矿石进料; 装载机卸料机械落差粉尘; 颗粒物. 破碎; 破碎粉尘; 颗粒物. 筛分; 筛分粉尘; 颗粒物. 堆场; 扬尘; 颗粒物. 本项目废气主要为装载机卸料机械落差粉尘，本次评价要求在黄沙料生产线进料口设置移动式喷雾洒水雾炮机一台，用于进料过程洒水抑尘，湿法作业，降低粉尘排放量。同时，为降低生产过程无组织粉尘排放量，本次评价要求建设封闭式生产车间，进料斗、破碎机、筛分机等布置于封闭式生产车间内，产生的无组织粉尘经车间沉降；皮带输送机设皮带罩，皮带运输机物料跌落点合理设置跌落高度，避免起尘；成品物料堆场采用抑尘网遮盖，定期洒水，保持堆场表面湿度；装卸扬尘在作业过程中用移动式降尘雾炮喷雾洒水，保持空间区域湿度，减少起尘；对厂区平整、铺设砂石硬化处理；厂区北侧、西侧为山坡地，建议在厂界南侧和东侧设置不低于1.5m高围挡措施，长约75m。设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，已降低路面扬尘。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水及厂区雨水，根据前文给排水分析，生活污水排放量为0.144m3/d（43.2m3/a）。盥洗废水用于场地洒水抑尘，如厕使用防渗旱厕，定期清掏堆肥，用于周边农田施肥。车辆冲洗废水及初期雨水经水渠收集至5m3沉淀池中，经沉淀用于车辆冲洗循环用水。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声、物料与设备撞击噪声及运输车辆交通噪声等。 （4）固体废物 本项目运营期固废主要为原料中的少量杂质，根据建设单位提供资料，挑拣出后用于进场道路筑路材料；员工生活垃圾集中收集，定期运往附近村镇生活垃圾收集点集中处置。沉淀池沉积泥沙定期清掏回用于生产加工原料。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现存的环境问题及整改建议 本项目为新建项目，用地租赁原水泥品预制场，用地范围内主要环境问题为原有少量生产原料清理不彻底，建议建设单位在施工前，对厂区内少量石料进行清运，并平整厂区地面。厂区东侧的平房建设单位不占用，不进行拆除。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。 1.1国家发布的达标区判定 本次评价以2020年一个完整的日历年作为评价基准年。 本项目位于庆阳市合水县板桥镇板桥村。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）选择本项目评价范围内的庆阳市数据进行区域达标判断。 依据中国环境影响评价网中环境空气质量数据达标区判定，判定结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量达标区判定 序号; 市; 年份; 国控点 数量; 判定 结果; 判定详情. 1; 庆阳市; 2020; 2; 达标区; 庆阳市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10ug/m3、16 ug/m3、55 ug/m3、28 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值. 从表3-1可以看出，庆阳市各项因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，为达标区。 1.2地方公告的达标区判定 本次项目基本污染物环境质量现状评价引用庆阳市生态环境局合水分局公开发布的《庆阳市2021年1-12月份环境空气质量状况）》中的监测结果。本项目所在区域合水县环境空气达标性判断见表3-2。 #### 表3-2 区域环境质量现状评价表 单位：ug/m3 县区; PM10; PM2.5; O3-8h; SO2; NO2; CO. 年均值浓度（ug/m3）; 年均值 浓度（ug/m3）; 日最大8h平均第90百分位数浓度（ug/m3）; 年均值浓度（ug/m3）; 年均值浓度（ug/m3）; 日均值第95百分位数浓度（mg/m3）. 合水县; 52; 27; 124; 7; 7; 0.8. 标准值; 70; 35; 160; 60; 40; 4. 占标率; 74.3%; 77.1%; 77.5%; 11.7%; 17.5%; 20%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表3-2监测结果可见，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，由此判定评价区域环境空气质量为达标区。 1.3特征污染物检测 本次评价委托甘肃泾瑞环境监测有限公司于2022年4月3—2022年4月5日对项目所在地TSP进行环境质量现状检测。监测报告编号为泾瑞环监第JRJC2022157号。 （1）监测因子与评价标准 监测因子：TSP 评价标准：《空环境气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单。 (2)监测点布设 监测点位基本信息如下： 表3-3 项目其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 项目地下风向; 厂界西南侧; 10. (3)监测时间、频次及分析方法 监测时间及频次：2022年4月3—2022年4月5日，检测3天，取24小时值。 分析方法：按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定的方法进行。 (4)评价方法 采用超标率、最大超标倍数等数理统计方法进行分析评价。 (5)监测结果与评价 监测结果与分析统计情况详见表3-4： 表3-4 环境空气质量监测结果 单位：ug/m3 监测点位; 项目; 监测值; 超标率; 最大超标倍数; 评价结果; 评价标准. 厂区东侧; TSP; 170; 0; 0; 达标; 300. 191; 0; 0; 达标; 300. 165; 0; 0; 达标; 300. - 根据上表结果分析可知，项目地区域的TSP24小时值都达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单要求，空气环境质量现状满足区域功能要求。 ### 2、地表水环境质量现状评价 本项目区域地表水为马莲河，目标水质为Ⅳ类，本项目生产用水及废水不涉及水环境，因此不做现状评价。 3、声环境 本项目选址位于庆阳市合水县板桥镇板桥村，项目选址周边50m范围内无声环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目选址50m范围内无声环境敏感点，可不开展声环境监测。根据现场踏看，项目选址东侧95m处为合水县板桥缸瓦建材有限责任公司，该公司产噪设备距离本项目东侧厂界110m，距离较远，其它三侧厂界无其它噪声污染源，区域声环境质量较好，声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008中）中1类标准要求（昼间：55dB；夜间：45dB）。 4、生态环境 本项目占地为租赁原有生产厂区用地，用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 本项目不存在地下水污染途径。因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境保护目标 （1）水环境保护目标：项目所在地马莲河满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类水质要求。 （2）大气环境目标：项目所在区域的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单(2018年第29号)中二级标准要求。 （3）声环境保护目标：项目四周边界声环境质量满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中1类声环境功能区标准限值要求。 2、主要环境敏感保护目标 2.1大气环境保护目标 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），大气环境保护目标调查范围为厂界外500m。根据调查结果，大气环境保护目标见表3-7。 表3-7 大气环境保护目标表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 与项目位置关系. E; N; 方位; 距离. 板桥村; 107°57′55.22″; 35°54′2.10″; 居民; 20户，72人; 二类区; NE; 100m. 107°58′4.12″; 35°54′1.75″; 居民; 2户，8人; SW; 120m. 北街; 107°58′5.49″; 35°53′42.59″; 居民; 23户，80人; S; 309m. 2.2声环境保护目标 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），声环境保护目标调查范围为厂界外50m。根据调查结果，50m范围内无声环境保护目标。 2.3地表水环境保护目标 表3-9 地表水环境保护目标表 名称; 方位; 距离; 水（环境）功能; 规模; 环境质量目标. 马莲河; 西侧; 90m; Ⅳ类水体; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 2.4生态环境保护目标 本项目无新增占地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度的要求。运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中的大气污染物排放限值标准； 具体指标见表3-10、3-11。 表3-10 施工期废气排放标准汇总表 污染物; 标准限值; 标准来源. 施工粉尘; 颗粒物; 大气污染物无组织排放限值周界外浓度最高点mg/m3：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-11 运营期废气排放标准汇总表 污染物名称; 有组织大气污染物排放限值mg/m3; 排气筒高度 m; 有组织排放速率 kg/h; 大气污染物无组织排放限值周界外浓度最高点mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2.废水 本项目无生产废水，生活污水不外排。 3.噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。具体标准限值见表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准限值; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体指标见表3-13。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂外声功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4.固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.废气 本项目施工期主要为场地平整、厂房基础建设、设备安装、厂房搭建、场地清理等工程，工程量较小，废气主要为施工扬尘、施工机械废气等。其中扬尘主要集中在场地平整、厂房基础建设、场地清理阶段，产生节点包括场地平整扬尘、厂房基础坑基开挖扬尘、场地清理扬尘、运输扬尘、设备安装焊接烟气、厂房搭建焊接烟气、施工机械尾气等。本次评价施工期废气污染防治要求如下： （一）施工扬尘防治措施 （1）在厂区施工前，对施工厂界设置不低于1.5米高围挡措施； （2）施工作业面在施工前进行洒水等降尘处理，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，出厂车行道路应当进行铺设砂石硬化； （3）施工工地进出口应当设置洗车平台，配备车辆清洗设备，完善排水设施，车辆驶离工地前，必须在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路； （4）场地清理、厂房基础开挖产地是土方应在洒水降尘，当采取围挡、遮盖等防尘措施，基础工程完成后，及时回填土方； （5）在开工前，对施工人员进行文明施工宣传教育，文明施工，禁止粗放式施工，避免粗放施工造成扬尘污染； （6）厂房基础采用的混凝土较少，建议就近采购成品混凝土，禁止在施工场地内拌和混凝土； （7）督促施工人员按照作业规程装载物料； （8）限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备； （9）实施有扬尘的土方、拆除工程作业，应当洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到4级以上时不得组织施工； （10）对于暂时不进行建设的易起尘裸露地面进行苫盖，并定期洒水抑尘。 （11） 合理安排施工工期，禁止大风天气施工； （12）运输车辆应完好，不应装载过满，并采取遮盖措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； （13）加强运输车辆维护保养，确保设备正常使用，禁止带病冒烟上路。 （二）施工机械废气防治措施 （1）加强施工机械的使用管理及保养维修，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响。 （2）排放尾气施工机械错峰施工，避免同时施工尾气排放较大，不易扩散造成施工区域短暂性尾气污染； （3）施工结束后，应及时停运施工机械，避免空转造成尾气污染物排放。 （三）焊接烟气污染防治措施 本项目施工期焊接烟气主要产生于设备安装、房产搭建过程中，设备主要衔接主要以栓接为主，焊接节点相对较少，本项目在建设过程中使用电焊机应安装收尘罩，焊接作业错峰焊接，避免多台电焊机同时运行造成焊接烟气聚集。本项目选址位于农村地区，焊接烟气产生量较小，极易扩散，对周边环境影响不大。 在整改工程施工结束后，及时对整个厂区进行清洁清理，保持厂区整洁干净。 在采取上述措施后，本项目施工期产生的废气可得到有效控制，对环境影响较小。 2.废水 本项目施工期间废水主要为施工废水和施工人员生活污水。根据实际情况，提出以下废水防治措施： （1）施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排； （2）对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水、清洗废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后，可回用于施工作业用水； （3）施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响； （4）施工人员如厕依托厂内现有厕所。 3.噪声 施工期噪声主要为各类施工机械使用过程中产生的噪声及运输交通噪声，机械设备包括吊车、运输车辆等，设备安装过程中噪声主要为敲击噪声，多为临时噪声。施工期噪声源强范围见表4-1。 表4-1 施工期噪声源强表 序号; 产噪设备; 施工阶段; 源强dB（A）; 测量距离（m）. 1; 运输车辆; 场地平整、土建; 71; 10. 2; 吊车; 设备安装; 70; 10. 在施工过程中，各种施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。结合项目特点，本次提出以下降噪措施： （1）项目建设周期较短，建设单位应加强施工管理，采取必要措施减小对周边环境的影响，接受当地环保行政主管部门监督管理，并公告附近居民，与做好与周公众的沟通。 （2）应使用商品混凝土，严禁现场搅拌混凝土，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料如水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声的影响。施工机械设备应选用低噪声设备，定期对设备维护，确保设备良性工作。 （3）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工时间。并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，禁止夜间施工（夜间22:00~06:00），白天尽量避开午休时间，以减小施工噪声对周边居民的影响。 （4）合理安排高噪声设备作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工作业。 通过采取一定的吸音、隔声、降噪措施后，施工厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工场界噪声达标排放。 4.固体废物 施工期固体废物主要场地平整及基础建设产生的弃方、废弃包装材料和施工人员生活垃圾。弃方产生量约50m3，及时拉运至建筑垃圾填埋场。生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·d）计，施工人员10人，施工期限为30天，则生活垃圾产生量为0.15t。废弃包装材料及生活垃圾集中收集，送至板桥镇生活垃圾集中收集点，由板桥镇环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1 产污环节分析 本项目运营期废气主要为汽车运输过程产生的扬尘、上料过程中产生的粉尘、破碎筛分粉尘、机械尾气。 1.2 源强核算 （1）堆场扬尘 本项目购买的黄沙原料堆放于半封闭原料库内，装车时采用装载机进行装车。装卸扬尘风蚀扬尘起尘量采用《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》公式为： 颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D 指单车平均运载量（单位：吨/车）； (a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，本项目取2.01m/s，b指物料含水率概化系数，本项目取40%； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，11.7366千克/平方米； S 指堆场占地面积（单位：平方米）。400m2 经计算，项目原料装卸粉尘产生量为10.9t/a，根据粉尘控制措施控制效率项目成品堆放设置在半封闭料棚内，控制效率为60%，产生量为4.36t/a，在车间内设置1台移动式喷雾洒水装置，卸料、装料时喷雾洒水，增加区域及物料表面湿度，可降低上料、装车起尘的74%，产生量变为1.13t/a，同时原料编织覆盖控制效率为86%，则本项目堆场装卸起尘和风蚀起尘的排放量为0.16t/a，呈无组织排放。 - 装车及上料扬尘 堆料棚内的黄沙料运输至新建的加工车间，经投料口进入破碎机进行破碎加工；装车时采用装载机进行装车，运输扬尘及上料粉尘均由装载机完成，且物料类型相识，均为机械落差起尘，上料粉尘及成品砂石料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u——平均风速，m/s，以1.6m/s； H——物料落差，项目以1.6m计； w——物料含水率，项目以10%计； t——物料装车所用时间，t/s，装载机每铲容量为5t，每铲物料下落时间为1s，则物料装车所需时间为5t/s； 经计算，项目原料上料粉尘及产品装车时机械落差的扬尘量产生量为0.022kg/s，0.396t/a，项目成品堆放设置在车间内，运输车辆卸料在车间内进行，同时车间内设置一台移动式喷雾洒水装置，卸料、装料时喷雾洒水，增加区域及物料表面湿度，可降低上料、装车起尘的60%，则本项目装车起尘的排放量为0.16t/a，呈无组织排放。 （3）破碎筛分粉尘 本项目黄沙料加工车间采用全封闭厂房，破碎机、振动筛等设备均置于全封闭厂房内，本项目使用1台破碎机。本项目破碎量约为9万m3/a。项目石料加工生产线均位于全封闭车间内，仅留人流出口。粉尘产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）-303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册3039 其他建筑材料制造行业，以黄沙为原料，颗粒物产生量为1.89kg/t-产品，上料时经雾炮机作业后石料基本为湿石料，破碎过程都是湿法作业，含水率较高，颗粒物去除效率为99.5%，本项目破碎粉尘产污量为0.85t/a （4）机械尾气 本项目运营期工程机械主要有运输车辆等。采用柴油作为能源，会产生机械尾气。机械尾气主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，由于扩散空间较大，工程机械数量较小，对区域环境空气质量影响时间较短，本次评价不做定量分析。 1.3 废气治理措施 本项目废气主要为堆场扬尘及装卸扬尘，破碎筛分扬尘，原料堆场设置为半封闭式料棚，表面定期洒水，保持表面湿度，编织覆盖，破碎、筛分生产线置于封闭式生产厂房内，皮带输送机设皮带罩，皮带运输机物料跌落点合理设置跌落高度，避免起尘生产线进料口设置喷雾洒水雾炮机一台，用于进料过程洒水抑尘。 成品集中堆放在半封闭车间，全部采用抑尘网苫盖，定期对堆场及工作面洒水，保持表面湿度。 在采取破碎筛分置于封闭式车间内，原料、成品堆放采用半封闭彩钢棚遮挡，厂区硬化处理，由于厂区北侧、西侧为山坡地，在厂界东侧、南侧设置不低于1.5m高防风抑尘措施，堆场及厂区定期喷雾洒水降尘措施后，根据前文核算，各产污环节污染物排放量较小，厂界废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准要求。 1.4 污染源监测 对照《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测〔2017〕86号)，本项目不属于重点排污单位。依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中有组织及无组织监测要求，本项目运营期大气监测计划如下表4-2。 表4-2 污染源环境监测工作计划表 监测要素; 监测污染因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 颗粒物; 厂界; 年/次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 1.5 环境影响分析 本项目废气主要为破碎筛分粉尘，堆场扬尘，装卸扬尘。破碎筛分置于封闭式车间内，原料、成品堆放采用半封闭彩钢棚遮挡，堆场及厂区定期喷雾洒水降尘措施后，厂界无组织废气排放能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准要求。 2.废水 本次废水主要为员工生活废水，无生产废水产生。 职工生活洗漱废水用于场内洒水抑尘，建设防渗旱厕收集职工粪污，定期清掏堆肥，用于周边农田施肥。 车辆冲洗废水经洗车平台集中冲洗后废水排入5m3沉淀池，经沉淀可循环利用，不外排。 项目所有原料加工料及成品料都置于封闭及半封闭车间内，不受雨水冲刷，不会产生SS，因此不做初期雨水收集池。 3.噪声 （1）噪声源强 本项目营运期噪声主要来源破碎机、振动筛、皮带输送机等设备运转过程中产生的。项目运营期主要噪声设备的噪声源强范围约为70-80dB(A)。噪声源具体情况见下表4-3。 表4-3 本项目设备噪声一览表 序号; 噪声源名称; 产生位置; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后噪声源强. 1; 运输车辆; 黄沙加工生产线; 75dB(A); 加强管理; 60dB(A). 2; 装载机; 75dB(A); 加强管理; 65dB(A). 3; 破碎机; 80dB(A); 低噪声设备，基础减震、车间隔声; 70dB(A). 4; 振动筛; 80dB(A); 基础减震、加强设备维护、车间隔声; 70dB(A). 5; 皮带输 送机; 70dB(A); 基础减震、加强设备维护、车间隔声; 65dB(A). （2）治理措施 本项目拟采取下述措施减轻营运期的噪声影响： ①除运输车辆外，本项目产噪设备均位于封闭式车间内； ②项目在设备选型时应选用优质低噪声的设备，降低设备固有的噪声强度； ③各设备应合理布局，生产设备远离敏感点一侧布置； ④设备安装时应在设备底部加装减振垫，同时加强设备维护管理，禁止设备带病作业； ⑤加强管理，对设备、车辆定期保养，避免设备故障噪声，加强职工教育，要求职工文明操作。 （3）厂界噪声预测分析： 本项目厂界预测分析表4-4： 表4-4 厂界噪声预测表 单位：dB(A) 预测点位置; 背景值 dB（A）; 贡献值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 评价标准; 评价结果. 东厂界; 昼间; 45; 44.3; 46.3; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 44; 30.5; 45.5; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 48; 30.5; 47.5; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 42; 29.8; 40.6; 55; 达标. 敏感点; 昼间; 45; 28.4; 43.5; 55; 达标. 注：现状值取两次监测中所在监测点的最大值. 由上表可知，本项目四周厂界及敏感点处昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，夜间不生产。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目厂界噪声应每季度至少开展一次昼夜监测。 噪声监测计划见表4-10。 表4-10 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度1次. 4.固体废物 本项目运营期固废主要为筛分废料、沉淀池泥沙及职工生活垃圾等。 （1）筛分废料 本项目原料为外购黄沙，黄沙内混杂有硬度较高碎石、页岩等，与黄沙有明显的色泽区别，在经筛分后，由人工分拣出大块石头，小石头经破碎机破碎后混入黄沙外售。根据建设单位提供资料，筛分后分拣废料产生量约为0.8kg/m3产品，本项目年产黄沙9万m3，则筛分废料产生量约72t/a。分拣后废料集中收集，定期拉运至东侧合水县板桥缸瓦建材有限责任公司生产加工利用。 （2）沉淀池泥沙 本项目沉淀池泥沙主要产生于车辆冲洗沉淀池，产量约为2t/a，定期清掏后回填于厂区附近低洼地。 （3）职工生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，厂区内工作人员3人，年工作300天，产生生活垃圾约1.5kg/d，0.45t/a，集中收集后运往附近垃圾收集点统一处置。 5.环境风险 本项目不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质和风险源，因此，不开展环境风险评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂料破碎生产线 | 颗粒物 | 建设全封闭式厂房，雾炮机洒水降尘，湿法作业。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 原料堆场 | 颗粒物 | 建设半封闭式原料棚，采用抑尘网苫盖，定期洒水抑尘，保持表面湿度 |  |
|  | 成品堆场 | 颗粒物 | 建设半封闭式成品库，采用抑尘网苫盖，定期洒水抑尘，保持表面湿度 |  |
|  | 全厂无组织废气 |  | 厂界北侧、西侧为山坡地，南侧与东侧设置不低于1.5m高围挡措施 |  |
| 水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 旱厕收集，定期清掏，拉运农田施肥 | 不乱排 |
|  | 车辆冲洗废水 | / | 5m3沉淀池收集 | 循环利用 |
| 声环境 | 运行机械设备 | LA | 减震安装，加强维护 | 《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 固体废物 | 本项目运营期固废主要为筛分废料，集中收集，定期拉运至东侧合水县板桥缸瓦建材有限责任公司生产加工利用。生活垃圾集中收集后送往附近乡村垃圾收集点，由乡镇环卫部门统一处理。沉淀池沉淀泥沙定期清掏后，回填于厂区附近低洼地。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 严格控制用地范围，严禁超出红线建设，废水、固废等及时清运处理，严禁乱排乱放。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污许可证管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》等文件，本项目行业类别属于“二十五、非金属矿物制品业30—64砖瓦、石材等建筑材料制造303，“建筑用石加工3032”，属于简化管理，建设单位应在投入生产前申请取得排污许可证。 本项目总投资100.0万元，其中环保投资约为51.2万元，约占总投资的51.2.0％，具体环境保护投资估算见表5-1。 表5-1 本项目环保投资估算表 项目; 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）. 废气; 堆场扬尘; 半封闭式原料及成品堆棚; 15.0. 集中堆场，采用抑尘网苫盖，定期洒水抑尘; 2.0. 进料废气; 移动式喷雾洒水雾炮机; 0.5. 破碎筛分废气; 全封闭厂房; 16.0. 全厂无组织 废气; 厂界东侧、南侧设置不低于1.5m防风抑尘网; 12.0. 噪声; 噪声设备; 减震垫、隔声设施，加强维护管理; 2.0. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集，拉运乡镇收集点统一处置; 0.5. 废水; 生活污水; 旱厕; 0.2. 车辆冲洗废水; 5m3沉淀池; 2.0. 合计; /; 51.2. |

- 六、结论

本次环评认为，该项目符合国家产业和环保政策，选址符合城镇相关规划要求，项目在严格落实项目设计及本报告对策措施的条件下，在运行中加强管理，可做到污染物达标排放，从环境影响的角度来看，本项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表                     单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.17 |  | 1.17 |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
|  | 废布袋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不合格药材及灰屑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃麸皮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 化验废液 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①