- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 甘肃金圣洁环保能源科技有限公司新建燃气锅炉项目

建设单位（盖章）：    甘肃金圣洁环保能源科技有限公司

编制日期：                 二〇二二年十月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 甘肃金圣洁环保能源科技有限公司新建燃气锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦厂长 | 联系方式 | 18209347377 |
| 建设地点 | 合水县吉岘镇吉岘村北头组 |  |  |
| 地理坐标 | （东经107度59分18.232秒，北纬35度44分14.315秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | / |
| 环保投资占比（%） | / | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 200 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目污染物排放情况; 本项目是否涉及. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境保护目标的项目; 本项目排放的废气污染物主要为颗粒物; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直接排放的项目（槽罐车外送污水处理厂的除外；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不产生生产废水; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目易燃易爆物质主要为天然气; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; /; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; /; 不涉及. 因此，本项目不设置专项评价 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于鼓励、限制、淘汰类建设项目，属于允许类项目。 因此，项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号），全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目位于庆阳市合水县吉岘镇镇吉岘村董家沟组，属于合水县“三线一单”环境管控单元中的重点管控单元。该区域主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目针对废弃砖块、废弃混凝土回收再利用，可以提高固废资源的利用效率，且能推动生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展，因此本项目的建设符合合水县生态环境管控要求。 因此本项目的建设符合当地生态环境管控要求。 （2）环境质量利用底线符合性分析 根据甘肃省庆阳市生态环境局公布的2021年各县环境空气质量数据筛选结果和环境监测数据，合水县各基本因子均能满足相关标准。项目在采取相应的废气治理措施后，运营期废气对周围环境影响较小。 根据声环境质量检测，项目所在地声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即区域内尚有一定的环境容量，采取严格的降噪措施后，厂界噪声可达到排放。 综上所述，本项目的建设符合当地环境质量底线。 （3）资源利用上限符合性分析 本项目运营过程中所用的资源主要为水、电等，项目所在地以上资源储备充足，能够满足项目的使用需求，符合资源利用上线要求。 （4）与生态环境准入清单的对照 根据《庆阳市生态环境准入清单（试行）》庆环委办【2022】2号，本项目执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元的空间布局约束要求，本项目管控单元属于重点管控单元，合水县重点管控单元01（管控单元名称：合水县城镇空间，编号：ZH62102420001）。本项目运营期运营期采取有效的污染防治措施之后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物得到妥善处置，符合“重点控制单元”管控要求，符合甘肃省及庆阳市“三线一单”管控要求。 表 1-1 本项目与“三线一单”符合性分析 管控单元分类; 准入清单要求; 本项目情况; 符合性. 合水县重点管控单元01（编号：ZH62102420001）; 空间布局约束; 严禁在生态环境敏感区、人口聚集区新建涉及重金属、化学品和危险废物排放的项目。 全面取缔境内主要流域干流、一级支流沿岸所有非法开采开发行为。 （3）淘汰关闭工艺落后、污染严重的企业。; （1）本项目选址不涉及敏感区和人口聚集区。 （2）项目设备、工艺均不属于落后淘汰设备和工艺，企业不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; （1）对污水处理设施和雨污分流管网进行升级改造，进一步提高对主要污染物的削减能力。; 本项目属于燃气锅炉建设项目。; 符合. 环境风险防控; 全面整治油泥、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。; 本项目属于燃气锅炉建设项目。本项目堆存场所均为封闭厂房。; 符合. 资源利用率要求; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 对照《限制用地项目名录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其中“禁止”或“限制”类项目，符合国家当前土地供应政策。符合土地资源利用上线要求。本项目运营过程中所用的资源主要为电、水等，不使用高能耗能源，符合资源利用上线的要求。; 符合. 根据对照上述环境管控要求，本项目实施符合合水县重点管控区中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等相关要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”环境管控要求。 3、项目选址合理性分析 本项目选址位于合水县吉岘镇吉岘村北头组。厂区内地势平坦，交通便利。本项目周围无自然保护区和风景旅游区，没有国家或省级保护的文物古迹制约本项目的发展。本项目所产生的废气、废水、噪声以及固体废弃物均得到有效的治理，对周边环境不会产生明显不利影响。本项目符合国家产业政策。 项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，项目的选址不存在重大制约因素，项目选址合理。 因此本项目选址基本合理。 ## 平面布置合理性分析 本项目选址位于合水县吉岘镇吉岘村北头组。本项目四周均为山沟，厂区内地势平坦，交通便利。锅炉房位于甘肃金圣洁环保能源科技有限公司厂区东北侧，锅炉房排污坐标为35.7373099N，107.988397E。综上所述，本项目平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 本项目选址位于合水县吉岘镇吉岘村北头组，本项目四周均为山沟。本项目占地面积为200m2，主要建设内容及规模：项目新建1座燃气锅炉房，用于甘肃金圣洁环保能源有新公司的生产供热以及生活供热，位于厂区东北角，安装1台1.4MW燃气导热油锅炉。项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。工程主要建设内容见表2-1。 - 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设规模; 备注. 主体 工程; 燃气锅炉房; 安装1台1.4MW燃气导热油锅炉，砖混结构; 占地面积200m2. 辅助 工程; 导热油储罐; 安装一座导热油储罐，容积为6m3; /. 燃气管线; 锅炉供应管线长18m; /. 公用 工程; 给水; 由吉岘镇自来水公司供给; /. 供电; 由吉岘镇变电所供给; /. 环保 工程; 废气治理措施; 锅炉燃烧废气经过1根8m高排气筒排放; /. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，安装减震基座; /. 固体废物; 导热油循环系统产生少量的废油渣依托厂区现有危废暂存间暂存，由有资质单位统一收集处理；导热油更换委托导热油厂家更换及回收处理，不暂存; /. 风险防范措施; 导热油储罐周围设置围堰; /. 2、生产设备 项目主要经济技术指标见表2-2。 - 表2-2 主要技术经济指标表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 燃气导热油锅炉; YY（Q）Y-1400Y（Q）; 1台; /. 2; 伴生气分离器; R15-1021-3198; 1台; /. 3; 导热油储罐; /; 1座; /. 4; 低氮燃烧器; /; 1台; /. 5; 循环泵; /; 1台; /. 3、原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料种类、消耗量及来源详见表2-3所示。 表2-3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年需求量. 1; 天然气; 万m3; 32. 2; 导热油; t/a; 2. 3; 电; 万kWh; 10. 本项目使用燃料为天然气，属于清洁能源，根据《天然气》（GB17820-2018），天然气质量要求见下表。 - 表2-4 天然气质量情况一览表 组分名称; 含量（%）; 组分名称; 含量（%）. 甲烷; 91.65; 二氧化碳; 0. 乙烷; 6.00; 氧气; 0.31. 丙烷; 0.37; 一氧化碳; 0. 异丁烷; 0.06; 氮气; 1.53. 正丁烷; 0.08; 热值（Kcal/m3）; 12394. 氢气; 0; 密度（kg/m3）; 0.7736. 4、公用工程 （1）供电 本项目用电由吉岘镇变电所供给接入，能够满足项目用电需求。 （2）供气 本项目用气由长庆油田第十二采油厂供给，满足项目需求。 5、劳动定员 劳动定员：劳动定员3人，食宿均不在本项目。 工作制度：全年工作日360天，锅炉每天运行8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节分析 （1）施工期工艺流程及产污环节 项目计划于2019年10月开始施工建设，2019年11月建成投产运行。施工期约1个月，施工高峰期人员约10人。施工采用机械为主、人工为辅的施工方式。建设过程分为前期准备、建筑施工、设备调试和建成营运四个阶段。施工阶段主要为场地平整、基础工程，主体工程及装修，竣工验收等。在建设期间各种施工活动会对环境造成一定的影响，其工程建设工艺流程及产污环节示意图见图2-1。 图2-1 施工工艺流程及产污环节图 施工期主要污染工序： 1.1废水 本项目施工期废水主要为生活污水和施工废水。 1.2废气 本项目施工期废气主要为扬尘和汽车尾气。 1.3噪声 本项目施工期噪声主要为机械设备噪声和交通噪声。 1.4固废 本项目施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （2）运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期工艺流程及产物环节见图2-2。 图2-2 运营期生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目锅炉导热油经导热油系统注入燃气导热油锅炉内；天然气经过专用管道进入锅炉内燃烧，通过加热使锅炉内的导热油产生热能，通过循环泵将热能送至各采暖点，经热交换达到供暖的目的，热循环后导热油循环加热、散热。 低氮燃烧器原理：通过特殊设计的燃烧器结构，改变通过燃烧器的风气比例，使在燃烧器内部或出口射流的空气分级，以控制燃烧器中燃烧与空气的混合过程，尽可能降低着火区的氧浓度，在保证天然气着火和燃烧的同时能有效控制二氧化氮的生成。并在富燃料燃烧的条件下，选择合适的停留时间和温度使“N”最大限度的转化成“N2”，以达到减少氮氧化物的排放。 运营期主要污染工序： 1.1废气 本项目运营期产生的废气主要为颗粒物、SO2、NOx。 1.2噪声 本项目运营期噪声主要为电机、风机、水泵、燃烧室燃烧噪声。 1.3固废 本项目运营期固废主要为导热油循环系统产生少量的废油渣以及更换的废导热油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目位于庆阳市合水县吉岘镇吉岘村北头组，本项目为新建项目，不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 基本污染物环境质量现状数据，6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据结论”。另根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本次评价引用生态环境部—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html），庆阳市合水县2021年环境空气质量数据进行达标区判定。区域环境空气达标性判定见表3-1。 - 表3-1 2021年合水县环境空气年均值情况表 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 7; 17.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 52; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 27; 77.14; 达标. CO; 第95百分位数24h平均浓度; 4000; 800; 20.00; 达标. O3-8h; 第90百分位数24h平均浓度; 160; 124; 77.50; 达标. 根据上述数据，庆阳市合水县2021年环境空气监测数据中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。 2、地表水环境达标情况判定 本项目位于合水县吉岘镇，本次地表水环境现状评价引用2022年5月份庆阳市河流地表水环境质量公示监测结果。地表水环境质量监测结果见表3-2。 - 表3-2 地表水监测断面 水域; 断面名称; 断面水质标准; 断面水质状况（超标项目）. 马莲河; 铁李川; Ⅳ; 达标. 由监测结果可知，马莲河水质良好，地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状监测与评价 2022年6月委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对项目拟建厂界开展声环境质量现状监测。 （1）监测点位 - 共布设4个声环境监测点位，其中4处为厂界噪声监测点。监测点位见表3-3。 - 表3-3 噪声检测点位布设一览表 点位编号; 检测点位名称. 1#; 项目厂界东侧1m处. 2#; 项目厂界南侧1m处. 3#; 项目厂界西侧1m处. 4#; 项目厂界北侧1m处. （2）监测项目 等效连续A声级。 （3）监测时间、频次 2022年6月23日~6月24日，连续监测2d，每天监测不少于20min。昼间（06：00-22: 00）、夜间（22：00-6: 00）各监测1次。 （4）监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关对规定进行，采用环境噪声自动监测仪监测。 （5）监测结果与评价 噪声监测结果见表3-4。 - 表3-4 噪声检测结果表 测点 编号; 检测点位名称; 结果 单位; 检测结果及时间. 2022年6月23日; 2022年6月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目厂界东侧1m处; dB（A）; 54.1; 47.1; 52.9; 45.3. 2#; 项目厂界南侧1m处; dB（A）; 53.5; 46.8; 53.2; 46.8. 3#; 项目厂界西侧1m处; dB（A）; 53.4; 46.2; 54.1; 45.4. 4#; 项目厂界北侧1m处; dB（A）; 54.2; 46; 54.8; 46.5. 由上表可知，监测时期内，项目东、南、西、北厂界监测点昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目区声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场勘查，本项目四周均为山沟，厂界外大气环境500m内无自然保护区、风景名胜区等重要敏感区域，大气500m内无居民，无生态环境保护目标。项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水及温泉等特殊地下资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 项目施工期废气无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 表3-5 粉尘无组织排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. （2）运营期 本项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中规定的大气污染物排放限值。 表3-6 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃油锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. SO2; 50. NOX; 200. 烟囱高度; 8m; --. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 2、噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；具体见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；具体见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 3、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物贮存执行 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，本项目总量控制指标设定SO2的排放总量为：0.12t/a；NOX的排放总量为：0.16t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 1、废气治理措施 施工过程中产生的废气包括构生产锅炉房建设、设备安装、粉状建筑物料运输、装卸及储存过程产生的施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械尾气，均为无组织排放，分散在施工场地周边及道路沿线。 施工期大气污染防治措施如下： （1）防治施工期扬尘污染，施工工地周边设置围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、渣土车辆密闭运输；施工单位其纳入日常动态监管范围，加大施工扬尘污染的治理力度，确保大气污染防治要求落到实处； （2）土方开挖等施工采用湿法作业方式。施工场地、道路合理调配土方量，做到挖填方平衡，减少扬尘产生量； （3）施工单位需配备洒水车1辆，每日对施工场地及运输道路洒水，确保地表湿度，减少起尘量； （4）施工工地周围和材料堆放场采取覆盖防尘布遮盖；粉状材料运输车辆全覆盖；废旧建筑拆除后集中堆放遮盖，尽快清运至城建部门指定的地点处理； （5）合理制定施工布局及时间安排，在开挖区配备洒水软管等洒水降尘设施，降低表土剥离、装卸过程起尘量；土方运输车辆装载高度不得超过槽帮上沿，限速行驶，避免物料沿途撒漏；同时要按照批准路线和时限清运； （6）开挖区及道路定期洒水降尘，大风天气下严禁排土作业，并用密目网苫盖； - （7）加强施工管理，做到文明施工，严禁野蛮施工及在大风天气下施工作业； 施工期应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。结合《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》（庆政令[2015]第2号）及严格落实城市建设工地扬尘管控“三个必须”和“六个百分之百”目标要求。 三个必须：一是施工工地周围和材料堆放场必须设置全封闭围挡墙，施工期30天以上的围挡墙不低于2.5米，管线铺设等地下工程围挡墙不低于1.8米，围挡之间要做到无缝对接。二是施工场地必须配备以雾炮抑尘系统为主的扬尘控制设施，适时洒水降尘，确保湿法作业。三是建筑垃圾堆放、清运过程必须采取相 应抑尘和密闭措施，垃圾堆置原则上不能超过一周，堆置场地应覆盖防尘布、定期喷洒抑尘剂，清运车辆苫布遮盖严实，同时按批准路线和时限清运。 施工工地周边100%围挡：施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30cm防溢座，防止泥浆外漏；主要干道、景观地区、繁华区域及车站广场施工的，其边界应设置不低于2m的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 物料堆放100%覆盖：施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密 遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。 出入车辆100%冲洗：施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要 求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的 冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建 立车辆冲洗台账；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排 保洁人员及时清理等措施。 施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、细石或其他功能 相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不 扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 渣土车辆100%密闭运输：进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60km。 采取上述措施可以降低场地扬尘、施工道路扬尘，减少扬尘对周围环境的影响，且随着施工期的结束而结束，因此上述措施是行之有效的。 通过上述施工措施及管理要求的实施，施工期废气产生有限，随着施工期的结束而消散，对周围环境及敏感点影响较小。 2、噪声治理措施 施工期噪声主要来源于施工机械及运输车辆，为降低施工噪声对周围环境及敏感点的影响，采取以下治理措施： （1）严格选用符合标准的低噪声机械及车辆，加强管理，定期对施工机械维护保养。避免带病作业及空转。严禁夜间（22：00~6：00）及中午（13：00~14:00）作业； （2）加强运输管理，控制运输车辆速度，严禁超载；进场道路入口处设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、启动、鸣号； 随着工程竣工，施工噪声的影响将消失，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，采取上述措施后对周围环境及敏感点影响减弱，且次以你选哪个将随着施工期的结束而消失。 3、废水治理措施 施工期间机械设备及车辆维修保养依托合水县现有的社会资源，施工区不设机械、车辆维修保养站及车辆清洗区。施工人员均依托当地工人，不设施工营地、食堂及工地宿舍，设一处移动无水可冲洗环保厕所，易于清理维修，定期打包委托环卫处置；施工期废水主要来自于施工人员产生的盥洗废水直接泼洒降尘，对周围环境影响较小。 4、固体废物处置措施 施工期涉及少量的土石方开挖，固体废物主要为过程中的建筑垃圾、土方及施工人员生活垃圾。 （1）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾日最大产生量5kg/d。施工期生活垃圾产生量最大为0.15t，集中收集后由统一清运至合水县吉岘镇吉岘村生活垃圾收集点处理。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾包括主要构建筑物建造过程中产生的废料等建筑垃圾。 本项目构建筑物以框架结构和混凝土结构为主，产生建筑垃圾按每平方0.005t核算，项目建筑面积200m2，建筑垃圾预估产生量1t。建筑垃圾产生后集中暂存，作为运营期的原料使用。 综上所述，施工期各类固体废物处置规范有效，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气 （一）污染源核算及措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本标准规定了锅炉排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了锅炉排污单位污染防治可行技术要求。 本标准适用于指导锅炉排污单位在全国排污许可证管理信息平台填报相关申请信息，适用于指导排污许可证核发机关审核确定锅炉排污单位排污许可证许可要求。 本项目为燃气锅炉建设项目，可调控性高，本次只核算正常工况下有组织废弃的排放情况。 ①锅炉废气 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数 4430工业锅炉（热力供应）行业系数》中推荐的废气排放系数核算锅炉废气产生具体见下表。 表4-1 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 导热油锅炉; 天然气; 室燃烧; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S4. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87（低氮燃烧-国内一般）. 综上可计算得本项目锅炉燃烧过程污染物产生量，颗粒物产生量为0.03t/a，二氧化硫产生量为0.12t/a，氮氧化物产生量为0.16t/a。 （二）处置措施 （1）锅炉废气处置措施 本项目锅炉废气通过低氮燃烧器+1根8m高排气筒处理。根据设备厂家提供其他企业安装本设备验收数据，低氮燃烧器的处理效率≥70%。处理后，颗粒物产生量为0.03t/a，排放浓度为0.125mg/m3；二氧化硫产生量为0.12t/a，排放浓度为0.5mg/m3；氮氧化物产生量为0.16t/a，排放浓度为6.67mg/m3。 项目采取低氮燃烧器+1根8m高排气筒处理措施后锅炉废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求，对周围环境影响较小。 （三）措施可行性分析判定 项目采取低氮燃烧器+1根8m高排气筒处理措施后锅炉废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求，对周围环境影响较小，措施可行。 （四）影响预测结果 根据预测结果，颗粒物排放浓度为0.125mg/m3；二氧化硫排放浓度为0.5mg/m3；氮氧化物排放浓度为6.67mg/m3。锅炉废气排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求。项目运营期锅炉废气产排情况见下表。 表4-2 项目运营期有组织废气产排情况表 工序; 污染物; 污染物产生; 污染物治理; 污染物排放; 排放 方式. 核算方法; 产生量（t/a）; 产生浓度（kg/m3）; 工艺; 效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）. 锅炉燃烧; 颗粒物; 系数法; 0.03; 0.125; 低氮燃烧器; 70; 属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）污染防治可行技术要求中的技术; 0.03; 0.125; 8m高排气筒（DA001）. 氮氧化物; 0.16; 6.67; 0.16; 6.67. 二氧化硫; 0.12; 0.5; 0.12; 0.5. - 排放口基本信息 本项目运营期排放口主要为锅炉废气有组织排放，主要成分为为颗粒物，二氧化硫、氮氧化物各污染环节污染物参数见下表。 表4-3 项目有组织废气污染物参数一览表 污染源名称; 坐标; 排气筒编号; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度 m; 排气筒出口内径 m; 烟气流速 m/s; 烟气温度 ℃; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物; 35.7373099N 107.988397E; DA001; 1204; 8; 0.2; 9.23; 80; 0.0007. 氮氧化物; 0.037. 二氧化硫; 0.0028. - （五）大气监测要求 对项目所有的污染源情况以各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施。监测方法按环境监测技术规范进行，监测统计报表根据国家和省、市环保局有关规定进行。本项目废气自行监测方案的制定参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等技术规范要求，具体见下表。 表4-4 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测单位; 执行标准. 有组织废气; DA001排气筒; 氮氧化物; 1月/1次; 有资质的监测单位; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2的中标准. 颗粒物; 1年1次. 二氧化硫. 林格曼黑度. 2、噪声 1）污染源核算及措施 本本项目产噪设备主要有电机、风机、水泵、燃烧室燃烧等设备产生的噪声。噪声级在65-90dB（A）。各环节主要噪声源及其声级特征见下表： 表4-5 主要噪声设备及声级一览表 dB（A） 序号; 设备名称; 源强〔dB(A)〕; 治理措施; 采取降噪措施后噪声值dB(A). 1; 各类水泵; 65~70; 室内、减震基础; 55. 2; 风机、电机; 85~90; 室内、减震基础; 60. 2）影响分析及达标性判定 （1）预测模式 本次评价对厂界噪声采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的推荐模式进行预测。 ①噪声点声源距离衰减公式 LA(r) =LA(ro)-20lg(r/ro) 式中：r、ro——距离噪声源的距离，m； LA(r)、LA(ro)——距离噪声源r、ro处的A声级，dB(A)； ②噪声源叠加公式 式中L——总声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A) n——噪声源数。 ③声环境影响预测步骤 A.建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源。 B.根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。 （2）预测参数 厂区只在昼间运行，在预测模式计算中，考虑空气和地面的衰减作用。 （3）预测结果 采用《噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）》预测软件进行计算。厂界及敏感点噪声预测结果见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测值一览表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 叠加值; 预测结果. 昼间; 夜间. 厂界; 东侧厂界1m处; 50.8; 50.6; 44.6; 昼夜达标. 南侧厂界1m处; 52.0; 52.6; 44.0; 昼夜达标. 西侧厂界1m处; 51; 53.5; 42.5; 昼夜达标. 北侧厂界1m处; 50; 50.2; 43.5; 昼夜达标. 备注：东、南、北、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 依据预测结果，项目主要噪声源通过厂房隔音、加装防震基座、软连接，及距离衰减后，在正常工况下项目地东、南、西、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境敏感点影响较小。 综上所述，厂界噪声对周围声环境影响在可接受范围内。 - 监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期提出以下环境监控计划，具体见下表。 表4-7 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 噪声; 厂区四周各布置1个监测点; 等效连续A声级; 每季度1次，每次2d，昼间1次; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准. - 3、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为锅炉运营过程中导热油循环系统产生少量的废油渣以及更换的废导热油，对照《国家危险废物名录》（2021）均属于危险废物，类别为HW08，导热油系统废油渣产生量为0.01t/a，暂存于厂区现有的危废暂存间，由有资质单位回收处理；导热油循环系统需3-5年更换一次导热油，产生量约为1.5t/a，不暂存，由更换单位回收处理。 4、生态影响 项目生态及水土流失影响主要发生在施工期，本次评价已提出相关措施。项目运营期厂区全面硬化，在裸露土地部位增加绿植措施，可有效防治水土流失等生态影响，本项目运营期生态影响较小。 5、环境风险应急预案 一、应急预案 企业应按国家、地方及行业相关规范要求，制定风险应急预案，并在发现风险时应立刻启动应急预案，采取应急措施阻止风险的蔓延。 应急预案的内容和要求见下表。 表4-8 应急预案内容 序号; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：项目保护目标，项目区周围地表水和区域地下水，项目区下游耕地、土壤等. 2; 应急组织机构、人员; 建设单位、地区应急组织机构人员. 3; 预案分级响应调价; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备及器材等. 5; 报警，通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急计量控制规定，撤离组织计划及救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 建设单位应及时委托有资质的单位编制本项目的环境应急预案，并报相关部门审查备案。 二、应急措施 发生环境风险事故时，应及时报告，报告内容为：事故发生的地点、时间、事故类型（火灾、爆炸、泄漏）、周边情况，是否发生人员伤亡等情况。 （1）当班抢险作业人员迅速查明原因，切断事故地点（部位）与其他系统如设备、管道、容器的联系，并通知停止输送物料。 （2）因泄漏而发生火灾的，如火势不大，用现场配备的灭火器灭火。如火势太大，无法控制，应及时报警，并组织现场人员撤离到事故现场上风向的安全区域，调度员视情况可安排整理工序暂停生产。 （3）在发生泄漏而又未起火时，及时报警，立即停止附近的动火作业。将泄漏物料收集在储存点围堰范围为内，使用临时抽吸系统尽快收集，并组织现场人员撤离到事故现场上风向的未污染区域，并用沙包堵住项目周边排水沟，防止物料排入周边地表水体。 （4）项目区内发生火灾爆炸事故启动相关消防应急措施时，同时启动应急预案的火灾爆炸事故环境应急措施。 （5）应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+1根8m高排气筒（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2的标准 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 声环境 | 风机、电机、各类水泵 | 噪声 | 选用低噪设备，基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）排放标准中2类标准 |
| 固体废物 | 本项目运营期产生的固体废物主要为锅炉运营过程中导热油循环系统产生少量的废油渣以及更换的废导热油，对照《国家危险废物名录》（2021）均属于危险废物，类别为HW08，导热油系统废油渣产生量为0.01t/a，暂存于厂区现有的危废暂存间，由有资质单位回收处理；导热油循环系统需3-5年更换一次导热油，产生量约为1.5t/a，不暂存，由更换单位回收处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）施工期在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕； （2）施工期取土时采取平行作业，边开挖、边平整、边绿化，计划取土，及时还耕，及时进行景观再造； （3）施工期及时设置排水沟及截水沟，避免边坡崩塌、滑坡产生。 （4）施工期在雨水地面径流处开挖地基时，及时设置临时沉淀池拦截混砂，待构筑物建成后，及时用土将沉淀池推平，进行绿化； （5）施工期对路堤边坡及时进行植草绿化，避免造成水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）加强员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，对易发生渗漏的部位加强检查；建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定； （2）按规定修编环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理机构的设置 为加强厂区运营环境管理，建设单位应指定环保专员，负责项目运营期的环境管理。具体职责如下： 1）按照本环评提出的各项环境保护措施，落实环境保护经费及各项环境保护措施的实施，配合当地行政主管部门、环境监测站等检查工作； 2）贯彻国家相关环境保护法律法规及标准，监督各部门对环保法律法规、标准的执行情况，并负责建立环境保护规章制度； 3）掌握各生产工序的产污环节及主要污染物，分别建立污染源档案，实行环境保护统计工作的动态管理，确保企业“三废”实现达标排放； 4）组织污染源监测计划的实施及监测资料的整编、建档工作； 5）组织环境保护知识的宣传，提高员工的环保意识； 6）监督、管理各环保设施的正常运转，定期对各环保设施进行维护，避免风险事故的发生。 2、环境管理要求 1）污染防治设施必须与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放； 2）加强设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。 3、设置相关环保标识，具体见表5-1。 表5-1 环保图形标志示例 序号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废水排放源; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放源; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 6; 危险废物; -. 7; 危险废物标签; 表示危险类别. 3、环保竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 4、排污许可证 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》规定，按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）要求，建设方应在项目正式运行期申请办理排污许可证，严格按照排污许可证的规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开信息。 |

- 六、结论

综上所述，甘肃金圣洁环保能源科技有限公司新建燃气锅炉项目符合相关产业政策，项目在建设、运营过程中会对当地环境产生一定的不利影响，通过采取相应的预防、减免、控制措施，各项污染物均能实施达标排放，固体废物均得到规范有效处置，项目建设运营对周围环境及敏感点影响较小。因此，本次评价认为，建设单位在切实落实本报告提出的各项环保措施和对策，减免各种不利影响，并严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染治理设施正常运转、做好风险防范的前提下，可使本项目对环境的不利影响降至可接受水平。因此，从环保角度出发，本工程的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟（粉）尘 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
|  | 沥青烟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废导热油油渣 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废更换导热油 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |