# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县城加油站迁建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 党建军 |  |  |  | 联系人 | 马国企 |  |
| 通讯地址 | 甘肃省庆阳市西峰区长庆南路2号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13993480797 |  | 传真 |  | — | 邮政编码 | 745000 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市合水县西华池镇华寺村樊洼组 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 庆阳市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 庆市发改[2017]48号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | F-5265 机动车燃油零售 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2662.59 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 100 |  |
| - 总投资 - （万元） | - 700 | 其中环保投资（万元） |  | 57.3 |  | 占总投 资比例 | 11.46 |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 |  |  |  | 2020年10月 |  |
| ## 1.1项目建设背景 合水县城加油站位于合水县城中街，随着城镇的发展，本加油站目前已不能满足县城的发展需求，不能满足合水县县城发展规划。根据当地政府的规划及发展所需，合水县城加油站需搬迁。因此，中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司决定重新选址新建“合水县城加油站迁建项目”，该加油站项目选址位于合水县西华池镇华寺村樊洼组，东侧为兴隆路（规划路）、南临永宁东路接省道318线、西侧为临街商铺、北侧为空地，总用地面积2662.59m2（4亩），该加油站站前南侧紧邻永宁东路，过往车辆众多，发展前景好，成品油消费量呈上升趋势，有广阔的项目发展前景。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目需要进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“F5265机动车燃油零售”类项目（指专门经营机动车燃油及相关产品（润滑油）的店铺零售活动）；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部，部令第1号），项目应属于“四十、社会事业与服务业，124、加油、加气站中”中的“新建、扩建”类项目，因此项目需编制环境影响评价报告表。为此，中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司（以下简称建设单位）委托北京中企安信环境科技有限公司（以下简称环评单位）对“合水县城加油站迁建项目”进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织有关技术人员对现场进行了实地踏勘，并进行资料收集和分析，按有关技术规范及相关规定，对该项目进行环境影响评价工作。根据环评要求编制完成了该项目的环境影响报告表，为环境行政主管部门提供环境管理依据。 ## 1.2编制依据 ### 1.2.1国家法律、法规及政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年01月01日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年01月01日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年07月01日）； （9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年03月01日）； （10）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局[88]第117号文）； （11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国发［2005］39号文）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （13）《促进产业结构暂行规定》（国发[2005]40号）； （14）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （15）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（2006年9月12日）； （17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发［2013］37号）； （18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发［2015］17号）； （19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发［2016］31号）； （20）《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）； （21）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行）； （22）《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号）； （23）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95 号）。 ### 1.2.2地方法律、法规及政策 （1）《甘肃省行业用水定额（2017版）》（甘政发[2017]45号）； （2）《甘肃省自然保护区条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告第10号，2019年1月1日）； （3）《甘肃省大气污染防治条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告，第13号，2019年1月1日）； （4）《甘肃省打赢蓝天保卫战2019年实施方案》的通知（甘大气治理领办发[2019]11号，2019年5月15号）； （5）《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）； （6）《甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划》（甘政办发[2016]207号）； （7）《庆阳市人民政府办公室关于转发甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划的通知》（庆政办发[2017]4号）； （8）《甘肃省打赢蓝天保卫战2019年实施方案》（甘大气治理领办发[2019]11号，2019年5月15号）； （9）《甘肃省水污染防治工作方案（2015-2050 年）》（甘政发[2015]103号），2015年12月30日； （10）《甘肃省2018年土壤污染防治工作计划》（甘土壤污防领办法[2018]5号,2018年4月24日）； （11）《甘肃省人民政府关于甘肃省地表水功能区划（2012-2030）的批复》（甘政函[2013]4号）； （12）《甘肃省环境保护条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告第28号，2019年9月26日），2020年1月1日起实施； （13）《庆阳市“十三五”环境保护规划》（庆阳市人民政府，2017.2.17）； （14）《庆阳市2017年大气污染防治工作实施方案》（庆政办发[2017]117号，2017.6.12）； （15）《庆阳市水污染防治工作方案（2015-2050年）》（庆政发[2016]11号，2016.4.20）； （16）《庆阳市土壤污染防治工作方案》（庆政发[2017]22号，2017.3.28）； （17）《庆阳市人民政府办公室关于加强生产建设项目水土保持工作有关问题的意见》（庆政办发[2015]207号，2015.12.8）； （18）《庆阳市水污染防治2019年度工作方案的通知》（庆政发[2019]27号，2019年4月4号）； （19）《合水县水污染防治2019年度工作方案》（合政办发[2019]26号，2019.3.2）； ### 1.2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （7）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （8）《环境环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （9）《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJT431-2008）； （10）《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）； （11）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）； （12）《加油站地下水污染防治技术指南》（2017年3月）； （13）《储油库、加油站大气治理项目验收、检测技术规范》（HJT431-2008）； （14）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017年8月29日）； （15）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012） （16）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号，2013年5月24日）； （17）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号，2016年12月31日）。 ## 1.3评价等级判定 ### 1.3.1环境空气 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1、Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2、评价等级判别表 评价等级按下表1-1的分级判据进行划分 #### 表1-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 3、判定结果 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下，详见表1-2。 #### 表1-2 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; NMHC; 2000.0; 97.51; 4.88; /. 综合以上分析， 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHCPmax值为4.88%，Cmax为97.51μg/m³，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 因此，本项目大气环境影响评价范围为边长5km的矩形区域，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ### 1.3.2地表水环境 根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030年）》（甘政函﹝2013﹞4号）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关规定，工程所在区域地表水环境为东南侧3.37km处的固城川河，功能区划为Ⅲ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的要求，地表水环境影响评价工作等级主要依据建设项目废水排放量、水污染物当量数、排放方式要求确定。本项目污水主要为生活污水，排入城镇污水管网，最终进入合水县污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）分级原则，本次评价工作的地表水环境影响评价工作等级为“三级B”。故本次评价仅对项目废水进行分析评价，不设评价范围。 ### 1.3.3地下水环境 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类为III类：以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及农业用水，项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“5.2.1”要求，对照“附录A（规范性附录）”中识别建设项目所属行业的地下水环境影响评价项目类别，本项目属于“行业类别—182加油、加气站”中“报告表”。本项目为加油站，地下水环境影响评价类别为Ⅱ类。 本项目选址位于合水县城建设区，通过现场勘查，项目地评价范围内无分散式饮用水源井及饮用水水源保护区，易不在饮用水水源保护区准保护区、保护区以外的补给径流区。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，项目地环境敏感程度为不敏感，综合确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法。本次采用导则中推荐的计算公式如下： L=α×K×I×T/ne 式中：L—质点迁移距离，m； α—变化系数，α≥1，本次评价取2； K—含水层渗透系数，m/d，常见渗透系数表见导则附录B表B.1；（项目含水层区属砂质、砂质粘土含水层，取渗透系数1.2m/d）； I—水力坡度，无量纲（根据本项目区域资料，取0.003）； T—质点迁移时间，d（取5000d）； ne—有效孔隙度，无量纲（取经验参数0.18）。 经计算，L=200m。 根据导则要求，采用该方法时应包含重要的地下水环境保护目标，项目区域地下水流向大体呈由北向南方向，同时考虑到当地地形地貌及水文地质条件，评价范围具体为：本项目东厂界230m以沟边为界，南厂界外310m以沟边为界，西厂界外200m，北厂界外150m，范围0.25km2。 ### 1.3.4声环境 按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，确定东、西、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，南侧执行4a类标准。 依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）判定评价等级，本项目位于2类功能区，实施前后，敏感点受影响人口变化不大。按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分依据，确定本项目声环境影响评价工作级别为“二级”。声环境评价范围为厂界外200m范围内。 ### 1.3.5土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中“5.2.1”要求，对照“附录A（规范性附录）”中识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“行业类别—社会事业与服务业”中“项目类别—加油站”。因此，本项目土壤环境为III类项目。 本项目占地面积为2662.59m2约合0.23hm2，远远小于5hm2，因此本项目占地规模为“小型”，本项目占地为商服用地。本项目厂界周边50m范围内涉及居民土壤环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）确定本项目土壤环境敏感程度为“敏感”。 综上所述，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。评价范围为占地范围内及占地范围外50m。 ### 1.3.6生态环境 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中“4.2”要求，本项目占地面积为2662.59m2约合0.23hm2，小于2hm2，项目地为一般区域。因此，本项目生态环境评价工作等级为三级。综合确定，本项目生态环境评价范围为厂界周边200m范围内。 ### 1.3.7环境风险 根据本项目《环境风险评价专题》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ级。因此，本项目评价工作等级为“简单分析”，可不设风险评价范围。 ## 1.4项目概况 ### 1.4.1项目基本情况 （1）项目名称：合水县城加油站迁建项目； （2）建设单位：中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司； （3）建设地点：合水县西华池镇华寺村樊洼组，项目中心地理坐标为：东经108°1′14.09″，北纬35°48′40.78″。 （4）建设性质：新建； （5）占地面积：2662.59m2（商服用地）。 ### 1.4.2项目符合性分析 1、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第29号令，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），建设项目不属于名录内的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目。另外，根据庆阳市人民政府办公室关于转发《甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划的通知》（庆政办发[2017]4号）可知，本项目符合国家和地方的产业政策要求。 因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于合水县西华池镇华寺村樊洼组岭山自然村，用地形状呈现正方形，东侧为兴隆路（规划路）、南临永宁东路接省道318线、西侧为临街商铺、北侧为空地（商服用地），总用地面积2662.59m2（4亩）。同时项目地，交通便利，水、电等基础设施完善，可以满足本项目用水、用电、运输要求，不存在明显的制约因素，项目选址基本合理。 根据合水县国土资源局出具的《建设项目用地预审意见书》（合国土预字[2017]6号）可知，本项目符合合水县西华池镇土地利用整体规划。根据合水县中心城区控制性详细规划图可知，本项目拟选址地为规划加油站（详见附图7）。 按照加油站的站址选择应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）要求，本站的符合情况见表1-3、1-4。 #### 表1-3 汽油设备与站外建、构筑物的安全距离（m） 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）; 二级加油站（有加油和卸油油气回收系统）. 埋地油罐; 加油机; 通气管口. 标准; 实际; 标准; 实际; 标准; 实际. 重要公共建筑物; 35; /; 35; /; 35; /. 明火地点或散发火花地点; 17.5; /; 12.5; /; 12.5; /. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 14; /; 11; /; 11; /. 二类保护物; 11; /; 8.5; /; 8.5; /. 三类保护物; 西; 8.5; 18; 7; 23; 7; 16.5. 东; 38; 26; 50. 室外变配电站; 15.5; /; 12.5; /; 12.5; /. 铁路; 15.5; /; 15.5; /; 15.5; /. 城市 道路; 快速路、主干道; 5.5; 12; 5; 15; 5; 27. 次干路、支路; 5; 36; 5; 24; 5; 50. 架空通信线; 东侧; 5; 40; 5; 28; 5; 50. 南侧; 12; 15; 26.5. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; /; 6.5; /; 6.5; /. 有绝缘层; 5; 12; 5; 15; 5; 26.5. #### 表1-4 柴油设备与站外建、构筑物的安全距离（m） 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）; 二级加油站. 埋地油罐; 加油机; 通气管口. 标准; 实际; 标准; 实际; 标准; 实际. 重要公共建筑物; 25; /; 25; /; 25; /. 明火地点或散发火花地点; 12.5; /; 10; /; 10; /. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; /; 6; /; 6; /. 二类保护物; 6; /; 6; /; 6; /. 三类保护物; 西; 6; 17.7; 6; 23; 6; 16.5. 东; 38; 26; 50. 室外变配电站; 12.5; /; 12.5; /; 12.5; /. 铁路; 15; /; 15; /; 15; /. 城市 道路; 快速路、主干道; 3; 10; 3; 4; 3; 25. 次干路、支路; 3; 36; 3; 24; 3; 50. 架空通信线; 东侧; 5; 40; 5; 28; 5; 50. 南侧; 10; 6; 25.5. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; /; 6.5; /; 6.5; /. 有绝缘层; 5; 11; 5; 8; 5; 25.5. 由表1-3、1-4项目周边环境敏感点与站址的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中的相关要求。 ①本加油站为二级站，有卸油和加油油气回收系统，埋地汽油罐与民用建筑物三类保护物安全间距为8.5m、与明火地点或散发火花地点的安全间距为17.5m。根据现场调查，本项目不涉及与明火地点或散发火花地点。项目主要涉及民用建筑物三类建筑物，距离厂界最近的三类建筑物为西侧11.8m，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）。本项目建设符合国家有关加油站经营汽油、柴油安全条件要求。 本次环评只做简单分析，具体以本项目《安全评价》结论为主。 ②对照《公路安全保护条例》（国务院令第593号），本项目南厂界外12m为永宁东路，符合该条例中“县道不少于10米”的规定。 ③根据工程分析和大气环境影响分析可知，本项目无需设置大气防护距离。项目区域内水、电等基础设施基本完善，可满足本项目运营期生产、办公和生活需求。本站工艺设施与站外建筑物的防护距离，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求设计，选址满足消防安全的需要。 ④根据查阅《甘肃省合水县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》可知，本项目最近水源地为西华池镇集中式饮用水水源地（简称：西华池水源地，地下水型），位于合水县西华池镇严沟圈村严沟圈组，井口地理坐标为：东经107°58′ 39.9″，北纬35°46′40.0″。井深170m，建有高18m容量30m3的高位水塔1座，主要工程设施有看护房2间，配备变压器1台，压埋输水管道3900m。受水区供水人口1760人，估算供水量247m3/d。确定一级保护区半径为70m，二级保护区保护半径为700m。 本项目位于西华池水源地水源井东北侧约5.3km，距离二级保护区约4.6km，易不在饮用水水源保护区准保护区、保护区以外的补给径流区。在切实配套落实项目各项环保治理设施，并确保环保治理设施正常稳定运行的前提下，项目各项污染物排放量均能达标排放，且排放量较小，对评价区域地下水环境质量不会产生明显不良影响。（本项目与水源保护区地理位置关系图详见附图6）。 3、厂区总图布置合理性分析 根据本项目平面设计图纸，该加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）相关标准要求进行设计，布局合理、紧凑，节约用地。站区平面布置以安全间距、绿化带及厂区道路将整个场站分隔为生产辅助区、加油区、油品储罐区和生活办公区等不同的功能分区，整个站区的布局分区明确。车辆入口和出口沿永宁东路分开设置，东进西出，车辆进出方便。项目常年主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风，办公生活区位于常年或夏季主导风向的侧风向，可有效减少非甲烷总烃对办公生活区的影响。罐区布设在厂区西侧，加油区靠近厂区南侧，平面布置疏密有致，在有限的用地范围内，既满足了不同功能分区的平面位置，又满足了安全间距的要求，同时充分保证了绿化用地面积，起到了园林化场站的良好效果。项目总平面布置图见附图3。 项目加油站属于二级加油站，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订），项目总平面布置与标准情况对比下表1-3。 #### 表1-5 加油站总平面布置检查表 序号; 标准要求; 项目实际情况; 符合 情况. 1; 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m; 单车道5m，双车道宽度6.5m; 符合. 2; 车辆入口、出口道路分开设置; 该站车辆出入口分开设置; 符合. 3; 站内道路转弯半径≥9m; 12m; 符合. 4; 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外; 坡度1%，坡向站外; 符合. 5; 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面; 混凝土路面; 符合. 6; 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”; 无“明火地点”和“散发火花地点”; 符合. 7; 变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m; 配电室距爆炸危险区距离10m; 符合. 8; 站区不应布置经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施; 无经营性餐饮、汽车服务等设施; 符合. 9; 宜设高度不低于2.2m的不燃烧实体墙; 东、西、北侧设高2.2m实体墙; 符合. 10; 油罐之间防火间距不得小于0.5m; 各储油罐之间防火间距为1m; 符合. 由上表可知，项目各生产设施之间的消防要求均可满足相关标准要求，其项目平面布置合理。 4、“三线一单”符合性分析 #### 表1-6 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于合水县西华池镇，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; 符合. 资源利用上线; 本项目所在地块用地类型为商服用地，未涉及土地资源利用上线；项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境质量、声环境质量、大气环境质量能够满足相应的标准要求；项目废气主要为NMHC，经废气处理措施处理后，对周边环境影响较小，无废水外排，符合环境质量底线要求。; 符合. 环境准入 负面清单; 项目符合国家及地方产业政策，符合合水县西华池镇土地利用总体规划、产业定位及环保规划的要求。; 符合. ## 1.5建设规模及内容 新建网架结构336平方米罩棚；实埋4具40立方米SF双层油罐、1具30立方米SF双层油罐，其中2具40立方米的柴油油罐，2具40立方米和1具30立方米的汽油油罐；安装油气回收管线及设备，油罐区为承重；安装4油4枪加油机2台，安装1油2枪加油机1台；新建站房389.28m2；配备电锅炉及安装供暖系统；安装液位仪及零管系统；雨棚进行标准化包装。 本加油站储罐总容积150m3，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订版），本站为二级加油站，具体加油站等级划分见表1-7。 #### 表1-7 加油站等级划分一览表 级别; 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; ≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 本项目严格按照二级加油站建设标准建设，采用双层承重油罐，并且建设二次油气回收系统，预留三次回收系统。 项目组成见表1-8。 #### 表1-8 项目组成一览表 工程 名称; 单项工 程名称; 工程内容; 规模. 主体 工程; 储罐区; 新建SF双层油罐; 设埋地承重卧式SF双层油罐5座（40m3×4、30m3），设柴油罐2座（40m3）、汽油罐3座（40m3×4、30m3），总容量150m3，为二级加油站. 加油区罩棚; 网架结构， 1个; 新建钢网架罩棚面积336.0m2，罩棚有效高度6.5m，加油机均设置在罩棚下的加油岛上，配套安装4枪4油品潜油泵加油机2台，2枪1油品潜油泵加油机1台. 辅助 工程; 备餐间; 2F，1间; 框架结构，建筑面积约8.64m2. 餐厅; 2F，1间; 框架结构，建筑面积约7.73m2. 会议室; 2F，1间; 框架结构，建筑面积约15.62m2. 值班室（小）; 2F，3间; 框架结构，建筑面积约8.93m2×3. 值班室（大）; 2F，3间; 框架结构，建筑面积约18.05m2×3. 综合办公室; 2F，1间; 框架结构，建筑面积约58.51m2. 卫生间; 2F，1间; 框架结构，建筑面积约5.8m2. 洗漱间; 2F，1间; 框架结构，建筑面积约3.98m2. 电锅炉间; 1F，1间; 框架结构，建筑面积约8.64m2. 配电间; 1F，1间; 框架结构，建筑面积约7.73m2. 发电间; 1F，1间; 框架结构，建筑面积约8.66m2. 卫生间; 1F，1间; 框架结构，建筑面积约10.6m2. 盥洗间; 1F，1间; 框架结构，建筑面积约3.64m2. 储藏间; 1F，1间; 框架结构，建筑面积约15.38m2. 便利店; 1F，1间; 框架结构，建筑面积约95.68m2. 公用 工程; 供电; 由西华池镇供电所供给. 供水; 由西华池镇自来水供水管网供给. 供暖; 项目运营期采用电锅炉供暖. 环保 工程; 废气处理; 汽油罐加油、卸油设有二级油气回收系统；食堂油烟废气经一套油烟净化器处理后从屋顶排放. 废水处理; 项目采用雨污分流制，雨水沿收集管网汇集后排入项目地雨水管网；食堂废水经油水分离器预处理排入化粪池，生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网。. 噪声处理; 基础减噪、减振、厂房隔声等。. 固废处理; 生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一处理。危险废物统一收集后交由有资质的单位进行处置。. 风险措施; 防渗漏监控系统、高液位报警系统、静电接地报警系统、闭路监控设施、油气泄露报警系统. 油品储罐液位显示计5个. 双层承重罐，罐区西北角，设置1个监测井. 罐区围堰、危废暂存间、输油管线区做重点防渗区处理，卸油区、加油区、做一般防渗区处理. 绿化; 350m2. ## 1.6项目主要设备 项目主要设备见表1-9。 #### 表1-9 项目主要设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 数量; - 放置场所; - 型号. - 1; 汽油储罐; 3座; 储罐区; 40m3地埋承重式SF双层储罐2座，30m3地埋承重式SF双层储罐1座. - 2; 柴油储罐; 2座; 储罐区; 40m3地埋承重式SF双层储罐2座. - 3; 汽油潜油泵; 3台; 储罐区; 变频伸缩式泵200L/min、0.75HP. - 4; 柴油潜油泵; 2台; 储罐区; 变频伸缩式泵200L/min、0.75HP. - 5; 汽油加油机; 2台; 加油区; 潜泵式，4枪4油. - 6; 柴油加油机; 1台; 加油区; 潜泵式，2枪1油. - 7; 液位监测系统; 1套; 储罐区; /. - 8; 渗透监测系统; 1套; 储罐区; /. - 9; MF/ABC4干粉灭火器; 4台; - 油罐区; - /. - 10; MFTZ/ABC推车式灭火器; 1具; - 加油区; - 35kg. - 11; MF/ABC干粉灭火器; 2具; - 油罐区; - 8kg. - 12; 铝桶; 10只; - 站房; - 100L/只. - 13; 手提式干粉灭火器; 4具; - 加油区; - 4kg. - 14; 推车式干粉灭火器; 1具; - 油罐区; - 35kg. - 15; 灭火毯; 4块; 油罐区、加油区; /. - 16; 油气回收管线; 1条; 储罐区、加油区; /. - 17; 消防沙; 2m3; 油罐区; /. - 18; 电热水锅炉; 1座; 站房; 30KW. - 19; 油气回收系统; 2套; 加油区; 汽油有，柴油没有. ## 1.7主要原辅材料及能源消耗情况 项目原材料及能源消耗情况见表1-10、表1-11。 #### 表1-10 主要原材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号; 供油单位. 1; 汽油; t/a; 1620; 92#、95#、98#; 中国石油天然气股份有限公司 甘肃庆阳销售分公司. 2; 柴油; t/a; 1080; 0#. #### 表1-11 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 电; 万kw·h/年; 3. 2; 水; t/a; 311.55. ## 1.8产品方案 本项目的主要产品是92#、95#汽油、98#汽油和0#柴油，由中国石油庆阳石化炼厂提供汽油和柴油。该加油站的汽油、柴油的主要特性见表1-12和表1-13。 #### 表1-12 汽油的主要特性 样品名称; 汽油. 状态; 无色或淡黄色易挥发液体. 储存温度(℃); 常温. 密度(kg/m3)（相对水）; 700-790（本次取740）. 运动粘度(mm2/s); 0.69-0.85. 饱和蒸气压(kpa); 夏天不大于74kpa，冬天不大于88kpa. 闪点(℃); ＜18. 蒸气相对密度(空气=1); ≈1)对. 爆炸极限(V%); 1.58-6.48. 火灾危险类别; 甲B. #### 表1-13 柴油的主要特性 样品名称; 轻质柴油. 状态; 淡黄色液态. 储存温度(℃); 常温. 密度(kg/m3)（相对水）; 870～900（本次取880）. 运动粘度(mm2/s); 1.8～8.0. 饱和蒸气压(kpa); 不可知. 闪点(℃); 45～55. 蒸气相对密度(空气=1); ≈1. 爆炸极限(V%); 0.6～6.5. 火灾危险类别; 乙B. ## 1.9公用工程 ### 1.9.1供排水 （1）供水 ①供水水源 项目用水由西华池镇自来水管网供给，水质符合生活饮用水标准要求。 ②用水量估算 项目用水主要为员工生活用水、绿化用水、锅炉用水等。项目用水如下： A、生活用水 项目工作人员共6人，本项目设有食堂（只提供午餐）但不提供住宿，同时本项目不设置公厕，因此无外来人员生活用水，主要为加油站工作人员生活用水。根据甘肃省农村生活用水定额及结合实际情况，盥洗用水量以80L/d·人计，年用水量为175.2m3/a（0.48m3/d）。 B、绿化用水 项目绿化面积100m2，绿化用水量以2L/m2·次计算，考虑到阴雨天气及冬天不洒水，实际年洒水100次，则项目绿化用水量为20m3/a。 C、锅炉用水 项目采用电锅炉供暖。 锅炉循环水量的计算可按下式计算：G=K×3.6×Q÷[c×（t1-t2)] 式中：K—管网损漏系数，一般K=1.05； Q—采暖热负荷，KW；Q=q×A÷1000（q—建筑物的热指标，本项目取70W/m2，A—供暖面积，本项目取400m2） c—水的比热容，c=4.187KJ/(kg·℃) t1，t2—供暖系统供回水温度，℃（本项目设计额定出、回水温度为85/60℃，可根据供热状况自行设定） 由上式计算的本项目锅炉循环水量为1.01m3/h，锅炉补水量按循环水量的3-5%计算，本项目取4%，则锅炉补水量为116.35m3/a（1.01m3/h×4%×24h×120d/a=116.35m3），平均每天0.97m3/d。 根据建设单位提供的资料可知，本项目使用小型电锅炉，用水无需软化，无软化废水，不产生定期排污水。 项目用水情况见表1-14。 #### 表1-14 项目用水一览表 序号; 项目; 用水标准; 用水量（m3/d、m3/a）; 废水量（m3/d、m3/a）. 1; 生活用水; 80L/人·日（6人/d）; 0.48; 175.2; 0.38; 140.16. 2; - 绿化用水; 2L/m2·次; /; 20; 0; 0. 3; - 锅炉用水; 循环水量的4%; 0.97; 116.35; 0; 0. 合计; 1.45; 311.55; 0.38; 140.16. （2）排水 项目场区内排水采用雨、污分流制。项目场地设置6m3的化粪池，污水主要为工作人员的生活废水。生活废水经油水分离器排入化粪池进行预处理，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准后排入城镇污水管网。项目使用小型电锅炉，用水无需软化，无软化废水产生，无需定期排污；绿化频率一年按100次进行计算，绿化用水不会形成地表径流，均吸收或自然蒸发；雨水由厂内雨水导排渠排至项目地雨水管网。项目给排水平衡表见图1-1。 777.6 20 新鲜水 绿化用水 锅炉用水 生活用水 35.04 140.16 175.2 隔油池 311.55 蒸发、植物吸收 化粪池 20 损耗116.35 城镇污水管网 #### 图1-1 项目给排水平衡图 单位：m3/a ### 1.9.2供电 项目供电由合水县西华池镇供电所供给，电源引自项目附近的380/220V变压器（100KVA），可满足项目用电需求。 ### 1.9.3供热 项目采用电锅炉供暖，电为清洁能源。 ## 1.10劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员6人，设有食堂只提供午餐，不提供住宿。 工作天数：全年工作日365天，采用一天两班倒，每班12小时制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为迁建项目，原址位于合水县城中街。根据当地政府的规划及发展所需，加油站需搬迁，项目目前运营正常。拟建选址位于合水县西华池镇华寺村樊洼组，目前为空地，无主要环境问题。故现有污染物情况如下： - 现有项目基本情况 #### 表1-15 现有项目基本情况一览表 序号; 项目; 现有内容. 1; 罐区; 现有4个40m3储油罐（2个40m3柴油罐，2个40m3汽油罐）. 2; 工艺管道; 通气管道、卸油管道、加油油气管道、出油管道、加油底座、储罐操作井等. 3; 站房; 约120m2站房一座（单层）. 4; 加油机; 2台柴油加油机，2台汽油加油机. 5; 加油岛; 4座加油岛. 6; 罩棚; 房屋结构罩棚100m2，高度5m. 7; 其他; 若干硬化面积，电气线路，相应的消防设施. 2、与本项目有关的原有污染情况 现有项目位于合水县城中街，根据当地政府的规划及发展所需，合水县城加油站需搬迁，目前现有加油站已经停止运营，并未进行拆除工作。根据当地规划及环保要求，现加油站停止运营后，建设单位应对建筑物进行拆除，并对现有加油站项目地地下水环境、土壤环境进行环境质量现状调查。地下水环境质量现状应满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准、土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，并恢复地貌至当地政府部门的相关要求，本次环评不进行评价。 现有加油站各类污染物对环境造成的影响较小，估算各类污染物产排情况如下： - 废气 根据建设单位提供资料，该加油站近3年平均销售汽油1000t，柴油800t，折合体积如下： V汽油=m/ρ=1000t/a÷0.74g/mL=1351.35m3/a V柴油=m/ρ=800t/a÷0.88g/mL=909.09m3/a 则原有项目烃类气体的产生与排放情况见表1-16。 #### 表1-16 烃类气体排放表 项目; 油气产生系数（kg/m3）; 通过量（m3/a）; 烃排放量（kg/a）. 汽油; 储油罐; 大呼吸G1; 0.05; 1351.35; 67.57. 小呼吸G2; 0.1; 135.14. 卸油过程; 加油损失G3; 0.07; 94.59. 加油站; 跑冒滴漏G4; 0.084; 113.51. 柴油; 储油罐; 大呼吸G1; 0.04; 909.09; 36.36. 小呼吸G2; 0.0048; 4.36. 加油过程; 卸油G3; 0.11; 99.99. 加油站; 跑冒滴漏G4; 0.084; 76.36. 合计; /; /; /; 627.88. 则项目非甲烷总烃排放量为627.88kg/a。 （2）废水 项目废水主要为员工生活污水，加油站现有工作人员为6人，生活废水产生量为105.12m3/a（0.288m3/d），生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 （3）噪声 原有项目噪声主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声、潜油泵（地下）和加油机产生的设备噪声。主要噪声源强见表1-17。 #### 表1-17 噪声源强一览表 序号; 噪声源; 台数; 单机源强dB(A). 1; 交通噪声; /; 70-80. 2; 潜油泵; 3; 65-75. 3; 加油机; 4; 60-65. （4）固废 根据建设单位提供资料，现有项目运营期员工生活垃圾产生量约为0.55t/a；外来人员垃圾产生量按员工产生量的50%计算，则外来人员垃圾产生量为0.28t/a；平时跑、冒、滴、露清理抹布产生量为0.002t/a；清洗油泥产生量约为0.03t/a。则现有项目固体废物产生量为0.862t/a。 （5）地下水 根据建设单位提供资料，现有项目废水主要是员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。且项目从营业开始至今从未发生泄漏事故，故项目对地下水环境影响较小。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

## 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 2.1.1 地理位置 合水县位于庆阳市的最东端，东与陕西省富县相接，西与庆阳市域发展核心—西峰区毗邻。西连庆城县，北靠华池县及陕西省志丹县，东邻陕西省富县，南接宁县。地处东经107°51′~108°42′与北纬35°38′~36°26′之间。县境东西最大距离138km，南北最大距离80km，土地总面积2941.78km2，其中耕地52.13万亩。 西华池镇位于合水县西南部，是合水县人民政府驻地，辖8个行政村70个自然村20197人，面积97km2。合水工业集中区位于合水县西华池镇镇域内，北距合水县城约1.6km，用地范围东界与农业示范集中区东界基本相同，西至庙儿咀、董家庄一线，南到农科所，北至师家村北界，规划用地总面积161.90hm2。 本项目位于合水县西华池镇华寺村樊洼组，东侧为兴隆路（规划路）、南临永宁东路接省道318线、西侧为临街商铺、北侧为空地，总用地面积2662.59m2（4亩），项目中心地理坐标为东经108°1′14.09″，北纬35°48′40.78″。项目地理位置见附图 1。 ### 2.1.2 地形、地貌 合水县地处陇东黄土高原边缘地带，境内有子午岭横穿于南北，将全县切割成两大部分。整个地形东北高、西南低，子午岭又高于东北部，海拔高程979~1682m之间。据其地貌特点，全县大体可分为三种类型： （1）山地丘陵 分布于县境东北部，海拔高程1380~1682m，面积约为2.04×106km2，占总面积的68.7%。地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇的全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区。山岭重迭，沟壑纵横，人烟稀少，但植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。 （2）高原沟壑 主要分布于县境西南部，海拔高程1150~1400m，面积约为875.9km2，占总面积的29.4%。较大的原有太白坳原、定祥原、西华池原、店子原等，因长期受水土流失的作用，已将原边冲刷成大小沟壑，致使原面日趋破碎，面积逐渐减少。沟壑遍布呈“V”字型，切深150~250m，沟坡达40°~60°，沟底多有地下水排出，可供人畜饮用。 （3）河谷川台 分布于葫芦河、固城川、县川河其支流平定川、固城川和合水川等。面积约为57.217 km2，占总面积的1.9%，河床蜿蜒曲折，呈带状的河漫滩，宽约150~250m，最宽可达700m左右，地势低平，微向河床倾斜。 本项目位于合水县城区内，地势北高南低，境内沟壑纵横，梁峁起伏，岘掌曲伏缠绵，呈丘陵沟壑地貌类型，海拔1425m。 ### 2.1.3地质条件 1、地质构造 庆阳市属黄河中游内陆地区。东倚子午岭，北靠羊圈山，西接六盘山，东、西、北三面隆起，中南部低缓。区内东西之间208km，南北相距207km。远古以来，经过地质不断运动和变迁，使雄浑的黄土地貌千姿百态，风格独特。古生代陆地从汪洋中隆起，陇东出现丘陵。中生代沉积成我国西北最大的庆阳湖盆。第四纪陆地不断抬升，更新世的大风，席卷黄土，铺天盖地，覆积成厚达百余米的黄土高原，全新世，黄土高原被河流、洪水剥蚀切割，形成现存的高原、沟壑、梁峁、河谷、平川、山峦、斜坡兼有的地形地貌。分为中南部黄土高原沟壑区，北部黄土丘陵沟壑区和东部黄土低山丘陵区。 本项目评价区在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。 2、工程地质条件 拟建场地平坦开阔，未发现有影响工程建设的不良地质作用及地质灾害，场地稳定，适宜建筑。根据现场钻探描述及原位测试结果，将勘探深度范围内地层划分为5层，其地层分布情况详见工程地质剖面图，现自上而下分层描述如下： ①耕植土(Q4ml)： 灰褐-棕褐，不均匀，松散，稍湿，含植物根系和白色菌丝状钙化物。主要为黄土状粉质粘土，针孔发育强烈，具大孔结构。干强度低，光泽韧性差，呈可塑状态。全场分布。该层厚度1.00-1.30m，层底标高1282.40-1282.80m。 ②马兰黄土(Q3eol)： 黄-黄褐色，土质不均匀，坚硬，局部硬塑。偶见白色菌丝状钙化物，针孔发育强烈，具大孔结构，干强度低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值=0.086，具强烈湿陷性，局部湿陷性中等。压缩系数平均值 0.1-0.2=0.16MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度3.60-3.90m，层底深度4.80~5.00m，层底标高1278.80-1279.10m。 ③马兰黄土(Q3eol)： 黄-黄褐色，土质不均匀，坚硬。偶见白色菌丝状钙化物，针孔较发育，具大孔结构，干强度较低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值=0.069，具中等湿陷性，局部具强烈湿陷性。压缩系数平均值Q=nV0.1-0.2=0.17MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度6.40-6.60m，层底深度11.30-11.40m，层底标高1272.30-1272.50m。 ④古土壤(Q3eol)： 褐红色，土质较均匀，可塑～硬塑，该层布局湿陷性，含白色菌丝状钙质条纹，呈螺旋状分布，夹有钙质结核。具大孔结构，土颗粒粘粒含量明显增加，颗粒间且胶结性强。层底含姜结石，呈薄夹层。干强度高，光泽韧性较好，风积成因；全场分布。不具湿陷性。该层厚度3.20-3.50m，层底深度14.60-14.80m，层底标高1268.80-1269.20m。 ⑤离石黄土(Q2eol)： 棕黄~黄褐色，土质均匀，坚硬，局部硬塑。含钙质粉末，呈零星状分布，夹有白色钙质结核和姜结石，多呈薄夹层，粒径最大可达12cm以上。干强度高，光泽韧性中等，风积成因。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.09MPa-1，属低压缩性土，局部具中压缩性。该层未被钻穿，最大揭露厚度为5.40m，最大钻探深度为20.00m，钻至最低处标高为1263.60m。 ### 2.1.4 区域水文地质条件 1、地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、县川河、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有县川河、固城川、太乐沟等。 县川河：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。县川河河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 2、地下水 合水县地下水有地下潜水和承压水两种。潜水有原区黄土层空隙潜水和河谷区冲积层空隙潜水。潜水水质优良，可饮用灌溉。承压水贮存于下白垩系岩层空隙之中，埋藏深，境内承压水可分为四层，第一层分布于何家畔原，水质甘甜；第二层分布于板桥及马莲河川，水质苦涩；第三层境内皆有，水质较好；第四层境内皆有，水质差。 从整体水文地质环境看，评价区地下水类型分为梁峁区黄土层裂隙孔隙潜水和河谷第四系冲积层孔隙潜水。 ①区黄土层裂隙孔隙潜水 评价区内沟谷纵横，沟深不但切穿了含水层，且进入隔水层一定深度，这就决定了塬区地下水无侧向补给，大气降水就成为塬区地下水的唯一补给来源。黄土塬区裂隙孔隙潜水，主要赋存于上、中更新统离石黄土层中，其下伏午城黄土为相对隔水层。塬体表层为结构松散的马兰黄土覆盖，下部黄土分布连续，有利于大气降水的入渗。塬体周边沟谷切割较深，排泄条件较好，地下水赋存条件较弱，水量较小。在塬的中心部位，含水层厚度为42～66m左右，涌水量可达130～680m3/d，单位涌水量在13～50m3/dm左右，矿化度在0.3～0.4g/L之间，水化学类型为HCO3-Na-Ca型。 ②河谷第四系冲积层孔隙潜水 指全新统和上更新统冲积层潜水，主要分布在马莲河、蒲河、县川河、固城川等堆积型河谷阶地及河漫滩松散沉积物之中，沿河床两侧断续展布。由于第四系厚度较薄或河谷冲洪积物中泥质含量较高、下部无隔水底板等原因，一般无地下水赋存。河谷潜水的主要赋存层位为第四系冲洪积层，赋水介质主要为砾砂、圆砾、碎石中的孔隙等，含水层厚度较薄，一般在5m左右，单井涌水量一般小于500m3/d。河谷潜水水位埋深的变化规律是：河谷上游地段的地下水位埋深大于下游的地下水位埋深，自河床向河谷地两侧，水位埋深由小变大。河谷潜水的补给来源主要有大气降水、灌溉水、地表水及基底白垩系地下水的越流补给。河谷潜水的径流主要受河谷展布方向的控制，以水平径流方式为主，总的径流方向与地表水径流方向一致。河谷潜水的排泄方式主要有向地表溢出、人工开采及蒸发。河谷潜水水质均较好，矿化度一般小于0.58g/L，水化学类型主要为HCO3-Mg-Na-Ca型，河谷潜水是河谷区人畜饮用水和城镇供水的主要水源。 河谷第四系冲积层潜水主要分布在固城川、瓦岗川阶地，其含水层厚度约为0.4-1.7m，水位埋深4-12m左右，深降0.15-0.45m，涌水量3.6-7.6m3/d，单位涌水量在4.2-7m3/dm。 ### 2.1.5气候、气象 合水县地处大陆深处，具有显著的大陆型半湿润气候特征。因受季风影响，冬半年多西北风，夏半年多东南风，冬夏冷热显著，冬冷历时长，夏热时间短，春秋两季则为过渡季节。光照充足，四季分明；春季多风，秋季多雨，冬季干寒。年平均降水量562.8mm，年平均气温7.4℃，年平均日照时数2376.0-2491.6小时。 合水县多年各气象要素统计见表2-1。 #### 表2-1 合水县多年各气象要素统计表 气象要素; 单位; 数值. 气温; 年平均; ℃; 7.4. 极端最高; ℃; 36.7. 极端最低; ℃; -27.7. 年平均降水量; mm; 562.8. 年平均蒸发量; mm; 1460. 风速; 平均; m/s; 1.8. 主导风向; /; NNW. 日照时数; h; 2376~2492. 无霜期; d; 159. 最大冻土深度; cm; 82.3. 干燥度; 度; 1.7. 相对湿度; %; 58. ### 2.1.6 动植物、土壤 合水县境内天然植被组成简单，分布稀少。多为灌木和草本植物，覆盖度小，分布不均，覆盖度多在40%~60%之间，植物种类有400余种，其中： （1）草本药用植物：草本药用植物有甘草、麻黄、柴胡、野百合、冬花、酢酱草、知母、远志、野菊花、茵陈蒿等82种。 （2）天然牧草：天然牧草有冰草、索草、白草、茭蒿、麻蒿、蒲公英、大针蒿、狗10尾巴草、猫尾草、鹅冠草、披碱草、小叶锦鸡儿、野决明等43科，219种。 （3）天然灌木：灌木有狼牙刺、沙棘、扁核木、枸杞、文冠果、紫丁香、野芍药、互叶醉鱼草、柽柳、胡枝子、柠条、黄蔷薇、山毛桃、樱桃等19科，26属，93种；乔木有河北杨、山杨、小叶杨、山榆、杜梨、山楂、酸枣、山定子等28科，45属，356种。灌木仅见零星团块状分布，乔木多为散生木。 （4）农作物：种植的农作物主要有小麦、玉米、春麦、高粱、谷子、糜子、荞麦、油菜籽、胡麻、荏、土豆、红芋、豆类及蔬菜。 根据现场踏勘，工程区域内未发现有珍稀动植物，仅有零星的野兔等野生动物。 据合水县国土资源局土地管理资料，合水县总土地面积4412679.1亩，其中耕地面积521304亩，占总土地面积的11.8%。土壤主要是以黑垆土和黄绵土交织的土壤，其养分总状况是氮少、缺磷、钾丰富，有机质贫乏，黄绵土是主要的成土母质，深厚、疏松、地质细匀，垂直结构发达，透水性强，耕性良好。黑垆土分布于西华池、何家畔等原面上，肥力较强，全县有31.85万亩。黄绵土主要分布于梁峁沟坡，全县有114.81万亩。 ## 2.2城镇基础设施建设 ### 2.2.1合水县污水处理厂 合水县城区生活污水处理工程位于县城环城西路西侧，占地25.2亩，概算总投资4649万元，包括污水处理厂、污水管网改造和排水下沟三部分工程。设计近期日处理污水能力6000m3，远期12000m3。排水下沟工程于2008年10月开工建设，2009年9月建成投入使用。污水处理厂采用氧化沟工艺，工程于2011年5月15日开工，主体工程已于2013年建成。2014年初，因进水口、粗格栅等设施高程高于厂外城区生活污水管道，部分污水无法进厂，又新增一座污水提升泵站解决进水问题。5月底污水提升泵站完成投运，污水处理设备开始调试运行、培养活性污泥，6月份在线监控完成安装，开始调试。8月初活性污泥浓度达到2000mg/L，出水COD浓度68mg/L，氨氮23mg/L。9月初实现稳定达标运行，9月18日在线监控系统通过市局验收，9月30日通过环保验收。目前运行正常。 ### 2.2.2合水县生活垃圾填埋场 合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5km的五里沟冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设。该垃圾填埋场设置单地坑式垃圾收集站2座，配置5t后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆以及其他配套的机械设备。垃圾填埋场日处理能力最大70.4t，平均62t，总容积36万m3。 ### 2.2.3合水县建筑垃圾填埋场 合水县建筑垃圾填埋场位于县城北部，距离县城约3公里，被政府指定作为建筑垃圾填埋场。经调查可知，目前已投入使用，并且运行正常。本项目属于县城规划区内项目，产生的垃圾全部拉运至合水县建筑垃圾填埋场。

# 三、环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 3.1项目地环境功能区划 1、环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类功能区。根据划分结果，项目地所在区域为二类功能区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 2、地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）》（甘政函[2013]4号）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关规定，距离项目最近水体为东南侧3.37km处的固城川河，地表水体功能区划为Ⅲ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类为III类：以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及农业用水，项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 4、声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区，厂界东侧、西侧、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，厂界南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 5、土壤环境 根据《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地分类的规定，确定项目地为第二类用地，执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 ## 3.2环境空气质量现状评价 1、基本污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）的规定，并且与评价范围内地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气区域点或背景点监测数据。根据HJ664-2013可知，环境空气质量背景点以监测国家或大区范围的环境空气质量本底水平为目的而设置的监测点。其代表性范围一般为半径100km以上。 本次评价引用庆阳市生态环境局合水分局发布的《合水县2019年环境空气质量》中的监测结果，本项目位于合水县西华池镇，并且地理位置临近，地形、气候条件相近。综上所述，本次引用数据具有可行性，具体见表3-1。 #### 表3-1 合水县2019年环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 县区; PM10; PM2.5; O3-8h; SO2; NO2; CO; 空气质量 指数类别. 日均值; 日均值; 日8小时 平均值; 日均值; 日均值; 日均值. 合水县; 118; 53; 137; 23; 14; 1.1; 良. 评价标准; 150; 75; 160; 150; 80; 4; /. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 由此可知，本项目所在区域合水县属于环境空气达标区域，说明评价区域环境空气质量良好。 2、其他污染物环境质量现状数据 本次项目外排的废气污染物主要为非甲烷总烃。非甲烷总烃属于其他污染物。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），其他污染物环境质量现状数据优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，应收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料，在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足评价要求时，应进行补充监测。 本次大气污染物非甲烷总烃补充监测委托甘肃馨宝利环境监测有限公司于2020年5月14日—5月20日对该区域的环境空气进行了监测。监测点位基本信息见表3-1，监测结果见表3-2，监测点位图详见图3-1。 #### 表3-1 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段. 1#厂址; NMHC; 每天4 次，时间段为02:00、08:00、14：00、20:00，连续检测7天，取一次浓度值. #### 图3-1 本项目监测点位图 #### 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率; 超标率（%）; 达标情况. 1#厂址; NMHC; 1小时平均; 2; 0.28~0.58; 30%; 0; 达标. 根据上表监测数据可知，项目大气环境影响评价范围内非甲烷总烃的现状浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，项目所在地环境空气质量良好。 ## 3.3水环境质量现状 ### 3.3.1地表水环境质量现状 评价区域内主要地表水体为东南侧3.37km处的固城川河，本次地表水环境质量现状评价引用《合水县2019年第四季度县域水环境质量公示》中地表水环境质量状况数据，该数据为甘肃峰骥环保工程有限公司于2019年11月13日进行监测，为三年内有效数据，可以引用。 1、监测断面布设 - 表3-3 监测点位一览表 监测点位编号; 监测点位置; 测点经纬度. 1#; 固城川河固城出境断面S1; E:108°03′08.57″，N: 35°47′08.28″. 2#; 固城川河吉岘出境断面S2; E:108°00′13.53″，N: 35°42′24.28″. 3#; 固城川河肖咀出境断面S3; E:108°00′03.76″，N: 35°41′02.90″. 2、监测因子 监测因子：水温、pH值、COD、Mn、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氟化物、氰化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、挥发酚、石油类、六价铬、LAS、硫化物、粪大肠菌群，共24项。 3、监测结果统计 监测结果详见表3-4。 #### 表3-4地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH无量纲) 序号; 检测项目; 固城川河固城出境断面S1; 固城川河吉岘出境断面S2; 固城川河肖咀出境断面S3; III类标 准限值. 1; 水温（℃）; 7.8; 7.8; 7.4; /. 2; pH值（无量纲）; 7.24; 7.32; 7.46; 6~9. 3; 溶解氧; 7.6; 7.6; 7.4; ≥5. 4; BOD5; 1.5; 3.0; 1.9; ≤4. 5; 高锰酸盐指数; 2.1; 2.4; 2.9; ≤6. 6; CODCr; 5; 10; 7; ≤20. 7; 氨氮; 0.18; 0.19; 0.18; ≤1.0. 8; 总氮; 1.22; 1.79; 1.56; /. 9; 总磷; 0.02; 0.01L; 0.01L; ≤0.2. 10; 氟化物; 0.08; 0.09; 0.09; ≤1.0. 11; 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.2. 12; 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 13; LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 14; 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 15; 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤0.2. 16; 粪大肠菌群; 1.3×103; 20L; 20L; ≤10000. 17; 石油类; 0.02; 0.01; 0.02; ≤0.05. 18; 汞; 0.00004L; 0.0000; L 0.00004L; ≤0.0001. 19; 砷; 0.0025; 0.0024; 0.0026; ≤0.05. 20; 硒; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01. 21; 铜; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤1.0. 22; 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤1.0. 23; 铅; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.05. 24; 镉; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; ≤0.005. 备注：检出限后缀“L”表示未检出。. 由表3-5可看出，地表水固城川河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值。 ### 3.3.2 地下水环境质量现状 根据现场勘查，本项目选址位于合水县西华池镇县城、乡镇建设区，项目地评价范围内无分散式饮用水源井及饮用水水源保护区，易不在饮用水水源保护区准保护区、保护区以外的补给径流区。 根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）中要求，本项目地下水评价工作等级为三级，三级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于3个。本次评价引用《合水县加油站建设项目（迁建）环境影响报告表》中地下水环境质量现状监测数据，引用监测点位详见表3-5。 #### 表3-5 地下水质量现状监测点位布设表 监测点位编号; 监测点位名称; 与本项目位置关系; 备注. 1#; 养老院厂区水井; SW，4.77km; 由于此地区自来水已全部覆盖，因此项目区周边水井现已弃用. 2#; 农户水井; SW，4.92km. 3#; 董家庄村大队水井; SW，4.07km. 本次评价引用《合水县加油站建设项目（迁建）环境影响报告表》中地下水环境质量现状监测数据，引用的3个监测点位与本项目都位于合水县西华池镇，可视为同一地下水水文地质单元，且监测数据为三年内，满足引用要求。 1、监测因子：pH、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、石油类。 2、监测时间和频率：2017年11月26日-27日，采样时间为2天，采样2次。 3、本次评价数据为2日2次平均值，具体监测结果详见表3-6。 #### 表3-6 地下水环境监测质量统计表 单位：mg/L 检测项目; 1#监测井; 2#监测井; 3#监测井. PH（无量纲）; 7.88-8.01; 7.74-8.11; 7.96-8.14. 溶解性总固体; 633; 550; 513. 硫酸盐; 185.9; 134.8; 125.0. 氯化物; 76.9; 86.6; 71.0. 亚硝酸盐; 0.003L; 0.003L; 0.003L. 铁; 0.03L; 0.03L; 0.03L. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 铜; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 挥发性酚类; 0.0005; 0.0003L; 0.0003L. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 高锰酸盐指数; 0.82; 1.00; 1.12. 氨氮; 0.032; 0.028; 0.029. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L. 钠; 94.9; 81.1; 66.3. 总大肠菌群（个/L）; <2; <2; <2. 细菌总数（个/mL）; 34; 34; 22. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 备注; 检出结果低于检出限的，在检出限后加L表示。. 根据上表数据可知，3个监测点地下水各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 ## 3.3声环境质量现状 本次环评声环境现状监测委托甘肃馨宝利环境监测有限公司进行监测。 1、监测点的布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周共设4个噪声监测点位，噪声监测点位详见图3-1。 2、监测时间 2020年5月19日~5月20日 3、监测项目 等效连续A声级。 4、监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008），各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 5、监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-7。 #### 表3-7 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 时间 点位; 2020年5月19日; 2020年5月20日. 昼间; 标准; 夜间; 标准; 昼间; 标准; 夜间; 标准. 1#厂界东边; 56.9; 60; 42.1; 50; 57.1; 60; 42.7; 50. 2#厂界南边; 63.8; 70; 44.1; 55; 63.5; 70; 42.8; 55. 3#厂界西边; 57.3; 60; 41.7; 50; 57.6; 60; 41.8; 50. 4#厂界北边; 57.9; 60; 41.5; 50; 58.2; 60; 40.3; 50. 由表3-7监测结果可知，项目厂界东侧、西侧、北侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，厂界南侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 距离本项目南厂界最近17m、北厂界12.3m分别为居民声环境保护目标，拟建项目地为一片空地，本次声环境质量现状监测南、北厂界背景值可代表其敏感点的背景值。因此，厂界南侧居民临近永宁东路，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准、厂界北侧居民声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ## 3.4土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，等级划分表见表3-8。 #### 表3-8 工作等级划分表 占地规模 敏感 程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≦5hm2），项目占地为永久占地。本项目占地面积为2662.59m2（0.27hm2），占地规模属于小型。 建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表： #### 3-9 敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目敏感程度为敏感。因此，本项目土壤评价等级为三级。 本次土壤环境质量现状委托甘肃领越检测技术有限公司进行监测。土壤基本物理性状详见下表。 #### 表3-10 项目地土壤基础信息 监测点位; 土壤性状; 取样深度（cm）; 位置坐标. 根系; 颜色; 性状. 1#项目地西侧; 少量; 棕橘色; 沙壤土; 20; 108°1′13.26″ 35°48′40.70″. 2#项目地北侧; 少量; 棕褐色; 沙壤土; 20; 108°1′13.26″ 35°48′41.05″. 3#项目地南侧; 无根系; 棕褐色; 沙壤土; 20; 108°1′14.60″ 35°48′40.36″. （1）监测点位：项目所在地及项目周边土壤环境敏感点，共监测3个表层样点，分别位于1#项目地西侧、2#项目地北侧、3#项目地东侧。 （2）监测项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃，pH共计47项。 （3）监测频次：监测一次 （4）监测结果见下表： #### 表3-11 土壤监测结果 序号; 检测项目; 1#项目地西侧; 2#项目地北侧; 3#项目地东侧; 标准值. 1; pH; 8.58; 8.56; 8.61; /. 2; 铅; 38.5; 35.5; 41.9; 800. 3; 镉; 0.05; 0.04; 0.06; 65. 4; 铜; 52.0; 54.5; 40.8; 18000. 5; 六价铬; <2; <2; <2; 5.7. 6; 汞; 0.121; 0.071; 0.093; 38. 7; 砷; 6.32; 3.77; 6.19; 60. 8; 镍; 43.1; 44.0; 34.2; 900. 9; 四氯化碳; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 2.8. 10; 氯仿; <2.0×10-3; 4.38×10-3; <2.0×10-3; 0.9. 11; 氯甲烷; 0.168; 0.166; 0.161; 37. 12; 1，1-二氯乙烷; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 9. 13; 1，2-二氯乙烷; <3.0×10-3; <3.0×10-3; <3.0×10-3; 5. 14; 1，1-二氯乙烯; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 66. 15; 顺-1，2-二氯乙烯; <3.0×10-3; <3.0×10-3; <3.0×10-3; 596. 16; 反-1，2-二氯乙烯; <3.0×10-3; <3.0×10-3; <3.0×10-3; 54. 17; 二氯甲烷; <3.0×10-3; <3.0×10-3; <3.0×10-3; 616. 18; 1，2-二氯丙烷; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 5. 19; 1,1，1，2-四氯乙烷; <3.0×10-3; <3.0×10-3; <3.0×10-3; 10. 20; 1,1，2，2-四氯乙烷; <3.0×10-3; <3.0×10-3; 3.94×10-3; 6.8. 21; 四氯乙烯; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 53. 22; 1，1，1-三氯乙烷; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 840. 23; 1，1，2-三氯乙烷; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 2.8. 24; 三氯乙烯; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 2.8. 25; 1，2，3-三氯丙烷; 1.69×10-2; <3.0×10-3; 1.55×10-2; 0.5. 26; 氯乙烯; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 0.43. 27; 苯; 1.23×10-2; 1.19×10-2; 1.16×10-2; 4. 28; 氯苯; <1.1×10-3; <1.1×10-3; <1.1×10-3; 270. 29; 1，2-二氯苯; <1.0×10-3; <1.0×10-3; <1.0×10-3; 560. 30; 1，4，二氯苯; 3.79×10-3; <1.2×10-3; <1.2×10-3; 20. 31; 乙苯; 2.76×10-3; 2.85×10-3; 3.09×10-3; 28. 32; 苯乙烯; <1.6×10-3; <1.6×10-3; <1.6×10-3; 1290. 33; 甲苯; <2.0×10-3; <2.0×10-3; <2.0×10-3; 1200. 34; 间二甲苯+对二甲苯; 0.305; 0.294; 0.288; 570. 35; 邻二甲苯; <1.3×10-3; <1.3×10-3; <1.3×10-3; 640. 36; ※硝基苯; <0.09; <0.09; <0.09; 76. 37; ※苯胺; <0.1; <0.1; <0.1; 260. 38; ※2-氯酚; <0.06; <0.06; <0.06; 2256. 39; ※苯并[a]蒽; <0.1; <0.1; <0.1; 15. 40; ※苯并[a]芘; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5. 41; ※苯并[b]荧蒽; <0.2; <0.2; <0.2; 15. 42; ※苯并[k]荧蒽; <0.1; <0.1; <0.1; 151. 43; ※䓛; <0.1; <0.1; <0.1; 1293. 44; ※二苯并[a,h]蒽; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5. 45; ※茚并[1,2,3-cd]芘; <0.1; <0.1; <0.1; 15. 46; ※萘; <0.09; <0.09; <0.09; 70. 47; ※石油烃; <24; <24; <24; 4500. 备注：未检出的因子以＜检出限表示。. 由上表可知，项目所在地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，土壤环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 合水县城加油站迁建项目选址位于合水县西华池镇华寺村樊洼组，东侧为兴隆路（规划路）、南临永宁东路接省道318线、西侧为临街商铺、北侧为空地，总用地面积2662.59m2（4亩）。 根据项目建设所处地理位置和当地的自然、社会环境，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别如表3-12所示。 #### 表3-12 主要环境保护目标 名称; 中心坐标; 保护对象; 保护对象概况; 相对厂址方位及最近距离; 保护内容. E; N. 环境空气、噪声; 108.021334803; 35.811419402; 华寺村居民; 3户，约10人; E，10m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准. 108.020868099; 35.811623250; 华寺村居民; 1户，约3人; N，12.3m. 108.021377718; 35.812315260; 华寺村居民; 4户，约12人; NE，82m. 108.020497954; 35.813484703; 华寺村居民; 1户，约4人; N，180m. 108.022080457; 35.810823952; 华寺村居民; 3户，约10人; E，90m. 108.019156849; 35.811832462; 奶粉厂; 约30人; W，67m. 108.018314636; 35.811344300; 华寺村居民区; 约100户; SW，20m. 108.019713386; 35.813008697; 华寺村居民; 约3户，12人; NW，138m. 108.019671833; 35.810330425; 华寺村居民; 6户，约24人; S，90m. 108.020331657; 35.810925876; 华寺村居民; 2户，约8人; S，17m. 108.019897139; 35.810341154; 华寺村居民; 4户，约16人; S，83m. 环境空气; 108.017590439; 35.812937532; 居民区; 约200户; NW，207m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 108.017917669; 35.814879452; 乐蟠小学; 约200人; NW，325m. 108.015696800; 35.812293802; 合水县城; 约70000人; W，445m. 108.029172218; 35.806811367; 翟家湾新农村; 约200人; E，600m. 108.020986116; 35.814911638; 华寺村居民; 13户，约40人; N，320m. 地表水环境; 固城川河; 小型河流; SE，3.37km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 地下水环境; 项目地评价范围内; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类. 土壤环境; 建设用地; 项目占地范围内; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值. 农用地; 项目占地范围外50m; 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值.

# 四、评价适用标准

| 环 环 境 质 量 标 准 | ## 1、环境空气质量标准 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，各污染物浓度限值见表4-1。其中非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》执行一次值2mg/m3标准。 #### 表4-1 环境空气质量标准 污染因子; 二级标准限值（µg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 一氧化碳（CO）; 1000; 400; /; (GB3095-2012)中二级标准. 二氧化硫（SO2）; 500; 150; 60. 二氧化氮（NO2）; 200; 80; 40. 总悬浮颗粒物（TSP）; --; 300; 200. 可吸入颗粒物（PM2.5）; --; 75; 35. 可吸入颗粒物（PM10）; --; 150; 70. NMHC类; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. ## 2、水环境质量标准 （1）地表水环境质量标准 项目所在地涉及最近地表水体为东南侧3.37km处固城川河，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，标准值具体见表4-2。 #### 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; Ⅲ类; 项目; Ⅲ类. pH; 6-9; 硒≤; 0.01. 溶解氧≥; 5; 砷≤; 0.05. 高锰酸盐指数≤; 6; 汞≤; 0.0001. 化学需氧量（COD）≤; 20; 镉≤; 0.005. BOD5≤; 4; 铬（六价）≤; 0.05. 氨氮≤; 1.0; 氰化物≤; 0.2. 总磷（以P计）≤; 0.2（湖、库0.05）; 挥发酚≤; 0.005. 总氮≤; 1.0; 石油类≤; 0.05. 铜≤; 1.0; 阴离子表面活性剂≤; 0.2. 锌≤; 1.0; 硫化物≤; 0.2. 氟化物≤; 1; 粪大肠菌群（个/L）≤; 10000. （2）地下水环境质量标准 项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，标准值具体见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L 序号; 名称; Ⅲ类标准值; 序号; 名称; Ⅲ类标准值. 1; pH; 6.5≤pH≤8.5; 13; 硫化物; ≤0.02. 2; 氨氮; ≤0.5; 14; 铜; ≤1.00. 3; 浑浊度; ≤3; 15; 铁; ≤0.3. 4; 肉眼可见物; 无; 16; 锰; ≤0.1. 5; 挥发性酚类; ≤0.002; 17; 溶解性总固体; ≤1000. 6; 钠; ≤200; 18; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 7; 锌; ≤1.00; 19; 硫酸盐; ≤250. 8; 耗氧量; ≤3.0; 20; 氯化物; ≤250. 9; 亚硝酸盐; ≤1.00; 21; 总大肠菌群; ≤3.0. 10; 总硬度; ≤450; 22; 细菌总数; ≤100. 11; 铅; ≤0.20; 23; 色; ≤15. 12; 嗅和味; 无; 24; 石油类; ≤0.05. 注：因《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无石油类标准限值，因此本项目特征因子石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准。 ## 3、噪声环境质量 厂界东侧、西侧、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，厂界南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，标准值具体见表4-4。 #### 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4、土壤环境质量 项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。主要为挥发性因子、半挥发性因子以及特征因子石油烃，共计46项，具体标准限值见表4-5。 表4-5 土壤环境质量表标准值 单位：mg/kg 污染物项目; 标准值; 污染物项目; 标准值. 重金属和无机物; 砷; 60; 挥发性有机物; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 镉; 65; 氯乙烯; 0.43. 铬（六价）; 5.7; 苯; 4. 铜; 18000; 氯苯; 270. 铅; 800; 1,2-二氯苯; 560. 汞; 38; 1,4-二氯苯; 20. 镍; 900; 乙苯; 28. 挥发性有机物; 四氯化碳; 2.8; 苯乙烯; 1290. 氯仿; 0.9; 甲苯; 1200. 氯甲烷; 37; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 1,1-二氯乙烷; 9; 邻二甲苯; 640. 1,2-二氯乙烷; 5; 半挥发性有机物; 硝基苯; 76. 1,1-二氯乙烯; 66; 苯胺; 260. 顺-1,2-二氯乙烯; 96; 2-氯酚; 2256. 反-1,2-二氯乙烯; 54; 苯并[a]蒽; 15. 二氯甲烷; 616; 苯并[a]芘; 1.5. 1,2-二氯丙烷; 5; 苯并[b]荧蒽; 15. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 苯并[k]荧蒽; 151. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 䓛; 1293. 四氯乙烯; 53; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 萘; 70. 三氯乙烯; 2.8; 特征因子; 石油烃; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ## 1、大气污染物排放标准 施工期废气执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放浓度限值，见表4-5。 #### 表4-5 《大气污染物排放限值》（GB16297-1996） 名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最点; 1.0. 运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，周界外最高点非甲烷总烃浓度限≤4.0mg/m3，具体见表4-6。 #### 表4-6 大气污染物排放标准 执行标准; 污染物名称; 无组织排放周界外浓度限值mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; NMHC; 4.0. 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），“加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用密闭收集为基础的油气回收方法进行控制”； “处理装置的油气排放浓度应≤25g/m3，排放口高度不低于4m”。 #### 表4-7 处理装置的油气排放标准 标准号; 污染物名称; 浓度，g/m3; 排放口高度，m. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）*; 油气; ≤25; ≥4.0. 同时，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中“4.3排放限值”的要求，加油站油气回收管线液阻应该符合GB20952-2007表1中相关要求；加油站油气回收系统密闭性应该符合GB20952-2007表2中相关要求；气液比应大于等于1.0和小于等于1.2范围内。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的适用范围可知，该标准适用涉及VOCS无组织排放的建设项目，非甲烷总烃作为污染物控制项目。因此，本项目同时还应遵照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关规定，具体见表4-8。 #### 表4-8 厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外处设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. - 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型灶标准，详见表4-9。 #### 表4-9 饮食业油烟排放标准 - 规模; 小型. - 基础灶头数; ≥1，＜3. - 对应灶头功率（108J/h）; 1.67，<5.00. - 对应排气罩灶面总投影面(m2); ≥1.1，<3.3. - 最高允许排放浓度(mg/m3); - 2.0. - 净化设施最低去除率(%); - 60. ## 2、水污染物排放标准 本项目废水主要废水为员工生活废水。生活废水经油水分离器化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级要求后，排入城镇污水管网。其标准值见下表。 #### 表4-10 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 序号; 名称; 标准值; 序号; 名称; 标准值. 1; 水温; 40; 8; 氨氮; 25. 2; 色度; 64; 9; TN; 45. 3; SS; 250; 10; TP; 5. 4; 动植物油; 10; 11; 硫化物; 1. 5; pH; 6.5~9.5; 12; 氟化物; 20. 6; BOD5; 150; 13; 氯化物; 800. 7; COD; 300; 14; 总汞; 0.005. ## 3、噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表4-11。 #### 表4-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 70; （GB12523-2011）中标准. 夜间; 55. 运营期厂界东侧、西侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，厂界南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准准值如表4-12。 #### 表4-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别/时段; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. ## 3、固废排放标准 项目运营期间生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997），一般固体废物储存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），同时需执行环境保护部公告“2013年第36号”“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制标准 | 项目废水不外排，主要排放源污染因子为VOCS（非甲烷总烃），根据工程分析可知，本项目建议VOCS（非甲烷总烃）的总量控制标准为0.71t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

## 5.1主要污染工序 ### 5.1.1 施工期 （1）废气：施工废气包括罐区开挖产生的扬尘、车辆行驶产生的扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气。 （2）废水：施工废水包括施工设备清洗废水、混凝土养护废水和施工人员产生的少量生活污水。 （3）噪声：施工噪声主要为各种机械噪声和运输车辆噪声。 （4）固废：固体废物主要为施工人员的生活垃圾、废砖和废沙。 ### 5.1.2 运营期 （1）废气：项目运营期废气主要为油气废气、汽车尾气以及食堂油烟废气。 （2）废水：运营期废水主要为工作人员生活污水。 （3）噪声：运营期噪声主要为油罐车和加油车辆产生的交通噪声、潜油泵和加油机产生的设备噪声。 （4）固废：运营期固体废物主要为清洗油罐产生的油泥、废液、工作人员生活垃圾。 ## 5.2工艺流程与产污环节 ### 5.2.1施工期影响分析 （1）施工期工艺流程： 项目施工期主要内容为土地平整、基础结构、主体结构、砌砖体、外装修、辅助设施建设、设备安装等，项目施工期施工流程见图5-1。 ### 图5-1 项目施工期主要工艺流程及产污环节示意图 （2）施工工艺简述： ①土地开挖、平整时用推土机等设备对建设场地进行平整，对场内植被进行清除，少量剥离表土，土石方的运输等。 ②对项目区进行基础施工，使用挖掘机等设备，项目区使用挖掘机进行施工产生的噪声、振动、扬尘对项目周边敏感点的影响。 ③地面建筑结构过程主要为站房等构筑物的建造。建筑物为砖混结构，此阶段主要污染物为施工噪声，罩棚建设过程中会产生一定量的建筑垃圾、施工废水、扬尘和装修涂料废气。 ④设备安装和调试过程产污环节主要为机械调试时产生的噪声。 ⑤绿化工程主要包括：覆土、种植、养护。覆土来源为工程建设开挖土方，绿化工程基本采用人力施工，绿化工程施工过程主要环境影响为噪音及扬尘。 ### 5.2.2运营期 1、工艺流程 本项目采用的工艺流程是潜油泵正压输油工艺，其工艺流程及排污节点见图5-2。 #### 图5-2 项目运营期主要工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述： 项目主要进行汽油、柴油的销售，根据油罐储量及加油机数量，项目采用的工艺流程是潜油泵正压输油工艺：成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中，加油机本身自带的潜泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。 ① 卸油作业：运送油品的汽车油罐车在罐区卸油现场停好位后，制动熄火，让罐内油品静置15分钟时间，并接通卸油现场静电释放装置消除罐车内积聚的静电。然后核实接卸油罐的空容，在确认接卸油罐相关附件完好的情况下，采用标准卸油软管和快装接头将罐车与储罐卸油口连通，连通后开阀卸油，该站采用的是密闭卸油方式。 ② 油品储存：油罐池为防渗罐池，油罐采用符合《钢制常压双层油罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020规范要求的双层SF油罐，油罐安装防渗漏实时监控装置，工艺管线采用双壁复合管线，安装油气回收装置（一、二次），安装液位仪，采用密闭式卸油，储油罐内设计加装高液位报警仪。该加油站采用2座40m3和1座30m3卧式双层SF埋地油罐储存汽油，2座40m3卧式双层SF埋地油罐储存柴油。 ③ 加油作业：加油站储油罐内的油品可通过潜油泵、输油管线、加油机、加油枪被加注到用油车辆的油箱内。向每台用油车辆实时加注的油品数量可通过加油机显示屏自动显示出来。 加油站油品经营作业除加油作业、卸油作业、油品储存保管外还包括供发电作业、车辆进站引导、油品采样计量、加油站巡检、设备检修维护、油款结算等方面的作业。 ## 5.3污染源分析 ### 5.3.1施工期 1、废气 大气污染物主要为道路运输扬尘、施工现场扬尘、运输机动力设备运行时产生的燃油废气。 （1）运输扬尘：施工过程中建筑材料运输、装卸和搅拌过程产生的扬尘。 （2）风力扬尘：主要有土地开挖、打桩、填埋等过程中因土方堆放产生的风力扬尘。 扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然作用下，施工道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。 （3）汽车尾气：挖掘机、装载机、推土机等施工机械，工作时会产生一定量的废气，包括CO、NOX、SO2等，产生量不大。 2、废水 项目施工人员主要来自附近居民，施工地不设置食宿。项目施工废水主要是施工人员产生的简单洗漱废水和建设施工产生的施工废水。 （1）生活污水：施工期计划150天，施工人员约20人，生活污水主要为施工人员洗漱废水，参照《甘肃省行业用水定额》（2017版），生活用水量按20L/人∙d计，则产生的生活污水为60m3，污水排放系数按0.8计，则整个施工期污水排放量为48m3。施工人员产生的简单洗漱废水（主要为施工人员洗手所产生，主要污染物为SS），由于水质简单且产生量较小，经沉淀池沉淀后可用于施工现场的泼洒降尘。 （2）施工废水：施工废水主要为施工机械冲洗水、混凝土养护废水等，施工机械冲洗水和混凝土养护废水经沉淀池沉淀后回用于施工作业。 3、噪声 本项目噪声主要为运输车辆噪声、装载机及混凝土浇筑过程中振动棒等噪声影响，多台机械设备同时作业时产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB，一般不会超过10dB。施工期施工机械的噪声源强见表5-1。 #### 表5-1 施工阶段主要噪声源强 阶段; 噪声源; 声级dB（A）. 土石方阶段; 挖掘机; 8. 吊车; 88. 设备安装阶段; 电锯; 105. 砂浆机; 75. 切割机; 105. 轻型载重卡车; 75. 4、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾：本项目建筑垃圾为废砖、废沙等。产生的废砖、废沙不可回收部分运往合水县建筑垃圾填埋场。 （2）生活垃圾：本项目施工期150天，施工人员20人，生活垃圾按0.5kg/人∙d计算，则施工期生活垃圾总产生量为1.5t，统一收集后交由环卫部门进行处置。 （3）土石方：本项目工程挖方主要来自罐区开挖；工程填方主要包括基础处理夯实填筑、项目场地平整、绿化等。罐区地基开挖深度按5m计，开挖面积约为186.94m2；站房地基挖深按1m计，开挖面积194.64m2，则总的挖方量为1129.34m3。站房地基回填系数按1.5计，则回填量为291.96m3，罐区回填量约为150m3，总回填量为441.96m3。剩余土方全部用于场地绿化、平整，利用量为687.38m3，进行夯实处置。 根据建设单位规划设计及土石方计算，预计工程土石方平衡见表5-2。 #### 表5-2 项目土石方平衡一览表 单位：m3 工程内容; 挖方量; 填方量; 利用方; 弃方量. 地基开挖; 1129.34; 441.96; 绿化、场地平整687.38; 0. ### 5.3.2 运营期 1、废气 项目废气主要来源于油罐大小呼吸气、加油、跑冒滴漏产生的非甲烷总烃、汽车尾气和加油车辆引起的扬尘。 ①油罐大呼吸废气（G1） 油罐大呼吸损失是指油罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据环评手册推荐JLC环评工具箱之储罐呼吸量计算单行版（测试）可知，汽油储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.05kg/m3通过量，柴油储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.04kg/m3通过量。 ②油罐小呼吸废气（G2） 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据环评手册推荐JLC环评工具箱之储罐呼吸量计算单行版（测试）可知，汽油储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放率为0.1kg/m3通过量，柴油储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放率为0.0048kg/m3通过量。 ③加油废气（G3） 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据环评手册推荐JLC环评工具箱之储罐呼吸量计算单行版（测试）可知，车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失加控制时汽油是0.07kg/m3通过量，置换损失控制时柴油是0.11kg/m3通过量。 ④成品油的跑、冒、滴、漏（G4） 成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 根据项目区交通运输情况预计及建设单位提供的资料可知，该加油站年销售汽油1620t，柴油1080t，折合体积如下： v汽油=m/ρ=1620t/a÷0.74g/mL=2189.19m3/a v柴油=m/ρ=1080t/a÷0.88g/mL =1227.27m3/a 加油站拟建一套油气回收系统对汽油储油罐呼吸、卸油油气、加油等过程中产生的油气进行回收，柴油一般不进行油气回收。 加油站的油气经油气回收系统进行回收，其中油气回收又分为一次回收和二次回收。 一次油气回收：第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程，回收效率为95%。 二次阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内，回收效率为93%。 则项目烃类气体的产生与排放情况见表5-2。 #### 表5-2 烃类气体排放表 项目; 油气产生系数（kg/m3通过量）; 通过量 （m3/a）; 烃产生量 （kg/a）; 处理措施; 处理效率（%）; 烃排放量 （kg/a）. 汽油储油罐; 大呼吸G1; 0.05; 2189.19; 109.46; 一次回收; 95%; 5.47. 小呼吸G2; 0.1; 218.92; /; 0; 218.92. 汽油 加油; 加油损失G3; 0.07; 153.24; 二次回收; 93%; 10.73. 跑冒滴漏G4; 0.084; 183.89; /; 0; 183.89. 柴油储油罐; 大呼吸G1; 0.04; 1227.27; 49.09; /; 0; 49.09. 小呼吸G2; 0.0048; 5.89; /; 0; 5.89. 柴油 加油; 加油损失G3; 0.11; 135.00; /; 0; 135.00. 跑冒滴漏G4; 0.084; 103.09; /; 0; 103.09. 合计; /; /; /; 958.58; /; /; 712.08. 由上表可以看出，该加油站年产生的挥发烃类非甲烷总烃为958.58kg/a，项目采用油气回收装置，一次回收回收率达到95%，二次回收回收率达到93%，则非甲烷总烃排放量为712.08kg/a。 项目汽油卸油过程中的卸油废气及油罐大呼吸产生的废气经一次油气回收系统回收后进入油罐车内，最终在油库（油源）内进行油气回收，加油废气经二次油气回收系统收集进入储罐，小呼吸废气不设置回收系统收集。未收集到油气回收系统的油气量较少，可视为无组织排放。 ⑤汽车尾气 进出本站加油车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，在加油高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要做好加油站进出车辆的时速控制以及周边喷淋降尘措施落实到位，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。 ⑥厨房油烟废气 本项目加油站劳动定员6人。做饭使用电磁炉，电为清洁能源，做饭产生的废气主要为油烟废气，其主要成分是动植物油烟，据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，按3%计，烹饪时间按2小时计，则油烟产生情况为0.0054kg/d（1.97kg/a），经油烟净化装置（油烟去除率≥60%，油烟平均去除率按60%计），即食堂油烟排放量为0.79kg/a。本项目餐饮灶头1个，其风机排风量以2000m³/h计，则油烟排放浓度为0.54mg/m³，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m³的标准限值要求。 2、废水 项目废水主要为员工盥洗废水。项目工作人员为6人，生活废水产生量为140.16m3/a（0.38m3/d）。餐饮废水经1m3的油水分离器预处理后，进入化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级要求后，排入城镇污水管网。 3、噪声 本项目噪声主要来源于油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声、潜油泵（地下）和加油机产生的设备噪声。主要噪声源强见表5-3。 #### 表5-3 噪声源强一览表 序号; 噪声源; 台数; 单机源强dB(A). 1; 交通噪声; /; 70-80. 2; 潜油泵; 5; 65-75. 3; 加油机; 3; 60-65. 4、固体废物 ①生活垃圾：本项目现有劳动定员6人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，产生活垃圾3kg/d、1.1t/a；每天外来人员按50人计，产生垃圾量按0.2kg计，则产生生活垃圾10kg/d、3.65t/a。本项目生活垃圾总产生量为13kg/d、4.75t/a。 ②清罐油泥：根据专业清罐单位提供的经验，油罐清洗周期柴油罐为3年，汽油罐为6年，清洗油泥产生量约为1.5kg/次∙罐。项目有3个汽油储罐、2个柴油储罐，则平均年产生油泥为1.75kg/a，属于HW08废矿物油类危险废物，废物代码为900-221-08，油罐清洗由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业，抽调管内油泥及废液，由有危废处置资质单位处置。 ③吸油毡：加油站油枪跑冒油时、油车卸油过程中以及在加油过程中，造成油品泄露使用吸油毡回收地面油品，吸油毡吸油后，可将油挤出，最终采用燃烧法处理。回收后的吸油毡交由有资质的单位进行统一处理，防止二次污染。根据同类加油站应急物资配备数量，本项目废吸油毡产生量约为40kg/a。 ④平时跑、冒、滴、露清理抹布产生量为0.003t/a，按照《国家危险废物管理名录》（环保部、发改委、公安部39号令）混入生活垃圾，统一收集后，交由环卫部门进行统一处置。 ⑤根据专业清罐单位提供的经验，油罐清洗周期柴油罐为3年，汽油罐为6年，清洗废水产生量约为1.0m3/次·罐，其废水中主要污染物为石油类、COD、SS、阴离子表面活性剂（LAS）等。项目有3个汽油储罐、2个柴油储罐，则平均年油罐清洗废液为1.17m3/a，属于HW08废矿物油类危险废物，废物代码为900-221-08，油罐清洗由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业，抽调罐内废液，由有危废处置资质单位处置。 #### 表5-4 项目固废产生及处置情况一览表 序号; 名称; 主要成分; 性质; 危废代码; 产生量; 处理方式. 1; 清罐油泥; 废机油等; 危险废物; 900-221-08; 1.75kg/a; 专业清罐单位进行清洗，交由有资质单位处理. 2; 清罐废液; 石油类; 危险废物; 900-221-08; 1.17m3/a. 3; 吸油毡; 废油液等; 危险废物; 900-249-08; 40kg/a; 集中收集后，交由有资质的单位进行统一处理. 4; 含油抹布; /; 危险废物; 900-041-49; 3kg/a; 统一收集后，交由环卫部门处置. 5; 生活垃圾; /; 一般固废; /; 4.75t/a. 注：根据《国家危险废物名录》（环保部、发改委、公安部39号令）中相关规定，“废弃的含油抹布、劳保用品”可不按危险废物管理的全部环节进行管理，混入生活垃圾进行处置，但并没有豁免其危险废物的属性。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 施工期 | 施工产生 | 扬尘 | 无组织排放，排放量较小 |  |
|  |  | 施工机械 运输车辆 | 机械废气 |  |  |
|  | 运营期 | 大呼吸 | NMHC | 158.55kg/a | 54.56kg/a |
|  |  | 小呼吸 | NMHC | 224.81kg/a | 224.81kg/a |
|  |  | 加油损失 | NMHC | 288.24kg/a | 145.73kg/a |
|  |  | 跑冒滴漏 | NMHC | 286.98kg/a | 286.98kg/a |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 1.97kg/a，1.35mg/m3 | 0.79kg/a，0.54mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 48m3 | 厂区泼洒抑尘 |
|  | 运营期 | 生活废水 | SS、COD、BOD | 140.16m3/a | 经油水分离器、化粪池预处理后，排入城镇污水管网 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工地 | 生活垃圾 | 1.5t | 统一收集后，交由环卫部门进行统一处置 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 少量 | 建筑垃圾运至合水县建筑垃圾填埋场 |
|  | 运营期 | 经营区 | 清罐油泥 | 1.75kg/a | 专业清罐单位进行清洗，交由有资质单位处理 |
|  |  |  | 清罐废液 | 1.17m3/a |  |
|  |  |  | 吸油毡 | 40kg/a | 交由有资质的单位处理 |
|  |  |  | 含油抹布 | 3kg/a | 统一收集后，交由环卫部门进行统一处置 |
|  |  | 办公生活 | 生活垃圾 | 5.47t/a |  |
| 噪声 |  | 项目施工期噪声为各种机械设备产生的噪声，噪声源强在75-105 dB（A）之间。 项目运营期主要噪声源为设备噪声、车辆产生的交通噪声，噪声源强在60-80dB（A）之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于合水县西华池镇华寺村樊洼组，东侧为兴隆路（规划路）、南临永宁东路接省道318线、西侧为临街商铺、北侧为空地，区内野生动物多为常见种类，物种组成以鸟类和齿类动物为主，项目的建设不会对区域内野生动物构成生存威胁，不会使它们迁徙。通过在站内绿化带种植花草树木，美化站内环境等措施，该项目的建设对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 项目施工期主要污染源有：大气（汽车尾气）、废水（施工废水）、固废（建筑垃圾、生活垃圾）、噪声（施工机械噪声）等，以上污染源具有暂时性，只要施工期做好防治措施，随着施工的结束就会消失，对环境影响较小。 ### 7.1.1环境空气影响分析 项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。 1、扬尘 扬尘主要包括：土地整平及现场堆放扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。施工扬尘量与风力大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素有关，影响范围可达作业点周围150～300m。资料表明，在2.5m/s风速情况下（合水县平均风速为1.8m/s），下风向施工扬尘影响程度见表7-1。 #### 表7-1 施工扬尘影响程度 下风向距离; m; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度; mg/m3; 0.541; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 由表7-1可以知，在风速2.5m/s的情况下，TSP的最高浓度出现在下风向30m处，下风向200m范围内均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本项目最近环境敏感点为东侧10m，通过叠加背景值，TSP最高浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 施工期扬尘对周围200m范围的空气环境产生较大的影响，影响范围内有居民，项目建设过程中将对其造成一定影响，施工过程要规范管理，文明施工，对建筑垃圾、废弃土石方定点堆放，加盖篷布并及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，即可防止扬尘污染，随着施工期的结束，扬尘对周围环境质量造成的影响也随之消失。 2、运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOX、SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。 总之，由于项目施工期较短，且工程相对简单，工程量较小，产生扬尘及废气时间亦较短，只要在施工过程中采取有效防治措施，加之当地大气扩散条件好，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部和间断短时性特点，随着施工的结束，其影响亦将随之消除。 ### 7.1.2水环境影响分析 由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水主要为施工人员洗漱废水，由于水质简单且产生量较小，主要污染物为SS，经过沉淀池沉淀后，回用于施工现场的泼洒降尘。 项目施工期涉及用水和排水主要是站房建设和附属设施装修阶段，施工废水主要来自于施工机械、设备清洗废水，主要污染因子为SS。项目建设施工时要求设置施工废水收集池，将废水引入进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘。因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 ### 7.1.3声环境影响分析 施工期机械设备噪声源可近似为点源，根据点源声衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp――距声源r处的施工噪声预测值（dB）； Lp0――距声源r0处的参考声级（dB）。 主要施工设备噪声距离衰减情况见表7-2。 #### 表7-2 施工机械噪声衰减距离 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 噪声预测值（dB）. 1m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 85; 65; 59; 53; 51; 45; 39. 2; 吊车; 88; 68; 62; 56; 54; 48; 42. 3; 电锯; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 4; 砂浆机; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 5; 切割机; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 6; 轻型载重卡车; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 由表7-2可知，施工机械的噪声在空旷地带，使用单台机械在无遮挡情况下，距噪声源在50m以上地段，单台机械作业时产生的噪声经距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间标准值为70dB（A），夜间55dB（A）。但在施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围变大。 根据现场调查，项目所在地附近有居民、商铺等敏感目标，要求施工作业时需合理布置机械设备位置，选择低噪设备、采取隔声减震措施让噪声通过距离衰减至厂界达标排放，禁止夜间22:00~次日6:00施工作业，最大限度地降低施工噪声对周边环境的影响。 ### 7.1.4固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾（废砖、废沙）以及施工人员生活垃圾。 1、建筑垃圾 本项目主要建筑垃圾主要为本项目修建产生的新垃圾。废砖、废沙等一般建筑垃圾运至合水县建筑垃圾填埋场。 2、生活垃圾 项目施工人员20人，整个施工期产生生活垃圾1.5t。要求在施工场区设置垃圾收集箱收集，交由环卫部门进行统一处置，对区域环境影响较小。 ### 7.1.5土壤环境影响分析 施工期工程对土壤的影响主要来自工程施工区，包括施工场地、道路以及各种施工机械的停放场地，这些区域内进行的开挖、堆放、回填，人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，对土壤影响较大。使占地区土壤环境在土壤层次、结构、性质、肥力以及土壤的可恢复性等方面均有不同程度的影响。 施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动对土壤理化性质影响较大，占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，由于挖方堆放、土层扰乱以及对性质的破坏。施工过程中将产生建筑施工垃圾、生活垃圾和污水，若不集中收集，妥善处理，难以生物降解的固体废物残留于土壤中，将污染土壤表层，影响植被生长。施工时，必须对固体废物实施管理措施，进行统一回收和处置，不得随意抛撒。 ## 7.2营运期环境影响分析 ### 7.2.1环境空气影响分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表7-3的分级判据进行划分 #### 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表7-4。 #### 表7-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表7-5： #### 表7-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源 名称; 坐标; 海拔高度 （m）; 矩形面源（m）; 污染物; 排放 速率. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形 面源; 108.020164; 35.811667; 1298.00; 54; 50; 6; NMHC; 0.081kg/h. 3、项目参数 估算模式所用参数见表7-6。 #### 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.7 °C. 最低环境温度; -27.7 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下，详见表7-7和表7-8。 #### 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; NMHC; 2000.0; 97.51; 4.88; /. #### 表7-8 最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 正常工况. NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 1.0; 55.02; 2.75. 25.0; 93.08; 4.65. 31.0; 97.51; 4.88. 50.0; 79.76; 3.99. 75.0; 47.63; 2.38. 100.0; 32.66; 1.63. 200.0; 12.97; 0.65. 300.0; 7.49; 0.37. 400.0; 5.07; 0.25. 500.0; 3.74; 0.19. 600.0; 2.91; 0.15. 700.0; 2.36; 0.12. 800.0; 1.97; 0.10. 900.0; 1.68; 0.08. 1000.0; 1.46; 0.07. 1100.0; 1.28; 0.06. 1200.0; 1.14; 0.06. 1300.0; 1.02; 0.05. 1400.0; 0.92; 0.05. 1500.0; 0.84; 0.04. 1600.0; 0.77; 0.04. 1700.0; 0.70; 0.04. 1800.0; 0.65; 0.03. 1900.0; 0.61; 0.03. 2000.0; 0.56; 0.03. 2100.0; 0.53; 0.03. 2200.0; 0.50; 0.02. 2300.0; 0.47; 0.02. 2400.0; 0.44; 0.02. 2500.0; 0.42; 0.02. 下风向最大浓度; 97.51; 4.88. 下风向最大浓度出现距离; 31.0; 31.0. D10%最远距离; /; /. 综合以上分析， 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC的Pmax值为4.88%，Cmax为97.51μg/m³，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 因此，本项目大气环境影响评价范围为边长5km的矩形区域，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 通过叠加背景值之后，正常工况下环境空气中非甲烷总烃的浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 5、废气污染物排放量核算 根据工程分析，对本次项目无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表7-9。 #### 表7-9 大气污染物排放量核算表 序号; 排放口; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量（kg/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 储油罐油气排放口; 大呼吸; 非甲烷总烃; 安装1套二次油 气回收装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）; 4.0mg/m3; 54.56. 2; 小呼吸; 224.81. 3; 加油废气; 145.73. 4; 跑冒滴漏; 286.98. 5; 合计; \; \; \; \; \; 712.08. 6、大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及前文预测判定结果，本项目大气环境评价等级为二级。根据HJ2.2-2018中“8.7.5大气环境防护距离”中要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量标准浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，同时根据预测结果厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量标准浓度限值。因此，本项目无需设大气环境防护距离。 7、非正常工况大气环境影响分析 本项目事故工况主要出现在卸油、加油及油气回收发生故障的过程中。根据工程分析可知，非正常工况下非甲烷总烃的排放量约为958.58kg/a。其参数见表7-11。 #### 表7-10 项目非正常工况非甲烷总烃的排放参数 污染物; 无组织排放源强（kg/h）; 评价标准（ug/m3）; 面源高度（m）; 面源宽（m）; 面源长（m）. NMHC; 0.109; 2000; 6; 50; 54. 采用估算模式输入污染源参数，非正常工况下非甲烷总烃排放环境影响预测结果见表7-11。 #### 表7-11 非正常工况下非甲烷总烃预测结果表 下风向距离; 非正常工况. NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 1.0; 74.02; 3.70. 25.0; 125.22; 6.26. 31.0; 131.18; 6.56. 50.0; 107.29; 5.36. 75.0; 64.08; 3.20. 100.0; 43.94; 2.20. 200.0; 17.45; 0.87. 300.0; 10.08; 0.50. 400.0; 6.81; 0.34. 500.0; 5.03; 0.25. 600.0; 3.92; 0.20. 700.0; 3.18; 0.16. 800.0; 2.65; 0.13. 900.0; 2.27; 0.11. 1000.0; 1.96; 0.10. 1100.0; 1.72; 0.09. 1200.0; 1.53; 0.08. 1300.0; 1.37; 0.07. 1400.0; 1.24; 0.06. 1500.0; 1.13; 0.06. 1600.0; 1.03; 0.05. 1700.0; 0.95; 0.05. 1800.0; 0.88; 0.04. 1900.0; 0.81; 0.04. 2000.0; 0.76; 0.04. 2100.0; 0.71; 0.04. 2200.0; 0.67; 0.03. 2300.0; 0.63; 0.03. 2400.0; 0.59; 0.03. 2500.0; 0.56; 0.03. 下风向最大浓度; 131.18; 6.56. 下风向最大浓度出现距离; 31.0; 31.0. D10%最远距离; /; /. 估算结果表明，在非正常工况下非甲烷总烃在31m处的最大地面浓度为131.18µg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为6.56%。叠加背景值之后，环境空气中非甲烷总烃的浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，非正常工况下非甲烷总烃的排放对环境空气和环境敏感保护目标的影响较小但是对加油站站内工作人员影响较大，因此，建设单位再运营期应采取安全措施，尽量避免非正常工况的发 综上，由表7-11可知，在非正常工况下非甲烷总烃将对周围的环境造成一定的影响。因此，在加油站运行过程中要严控各个环节，避免意外事故发生。 8、建设项目大气环境影响评价自查表 根据“7.2.1环境空气影响分析”章节可知，本项目大气评价为二级，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。本项目大气环境影响评价自查表详见表7-12。 #### 表7-12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km☑; /. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a£; 500~2000t/a£; 小于500t/a£. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准£; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区☑; 一类区和二类区£. 评价基准年; （ 1 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区R; 不达标区£. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源£. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS £; AUSTAL2000£; EDMS/AEDT £; CALPUFF£; 网格模型£; 其他 R. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%£. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%£. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（1）h; C非正常占标率≤100%R; C非正常占标率＞100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标R; C叠加不达标£. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%R; k＞-20%£. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测☑; 无监测£. 环境质量检测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 监测点位数（1）; 无监测£. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ 0 ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOX：（0）t/a; 颗粒物：（0）t/a; VOCs：（0.71）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 9、加油车辆尾气影响分析 进出加油车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，在加油高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要做好加油站进出车辆的时速控制措施落实到位，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。 10、本项目加油站劳动定员6人。做饭使用电磁炉，电为清洁能源，做饭产生的废气主要为油烟废气，其主要成分是动植物油烟。食堂油烟废气经油烟净化装置（油烟去除率≥60%，油烟平均去除率按60%计）处理后，油烟排放浓度为0.54mg/m³，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m³的标准限值要求。 ### 7.2.2水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目采用雨污分流制，加油站加油区设有罩棚，无需进行初期雨水收集，雨水沿收集管网汇集后排入项目地南侧公路排水沟；项目废水主要为生活废水，生活废水产生量为140.16m3/a（0.38m3/d）。生活废水经油水分离器化粪池进行预处理后，排入城镇污水管道，最终进入污水处理厂进行处理达标排放。综上所述，项目废水均不外排，不会对地表水造成污染。 储油罐和输油管线泄漏及加油泄漏可能发生的主要原因有以下两点，一是自然灾害，如地震、洪水。二是操作失误或违章操作及土建施工质量不合格即人为因素造成。 地震和洪水属于自然灾害，有其不可抗拒和难以避免一面，但是在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离河道，减少由于洪水可能产生的影响；在工程项目土建结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区各设备的抗震能力。人为因素造成储油罐泄漏或外溢的因素主要有年久失修，储油罐及输油管线腐蚀，致使成品油渗漏；管道连接不好或由于地面下沉，造成管道接口不严，致使泄漏或渗漏现象发生；油罐区附近施工致使储油罐或输油管线破坏，造成成品油泄漏；加油时或成品油运输灌装卸料时操作失误或违章操作，致使成品油泄漏。 2、地下水环境影响分析 本项目对地下水的污染途径主要为渗透污染。输油管破裂、储罐泄露或渗漏以及非正常工况情况汽油（柴油）泄露可能通过包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水。非正常工况下或在事故状态下，部分装置区可能对地下水环境产生影响。 从污染源对地下水可能造成污染的方式方面考虑，上述可能的地下水影响区可分为两种，其一是短时的污染物外泄，其二是持续的污染物外泄。 ①短时污染物外泄：指工艺装置发生故障或检修时，短时间内出现污染物的跑、冒、滴、漏情况，这种情况一般可以及时发现，污染结果可控，在积极预防及处理情况下，不会对地下水环境产生严重影响。 ②持续污染物外泄：指污染物外泄时并不为人所知，污染物持续外泄渗漏（如污水池底部出现破损，防渗措施也同时失效，造成污染物外渗到含水层），这种事故状态出现，一般较难直观发现或只有通过监测才能发现，外渗污染物会对地下水环境造成污染。 ### 7.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要来源于油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声、潜油泵（地下）和加油机产生的设备噪声。低速行驶车辆噪声值为60-75dB（A），通过墙体隔音和绿化吸收可消减10dB（A）左右，汽车在加油站内加油时发动机处于关闭状态。潜油泵和加油机加油时产生的噪声，噪声值约为60-75dB（A），经过罐体隔音可消减20dB（A）左右，属于间歇性噪声。 运营期产噪设备、源强、降噪措施及效果见表7-13。 #### 表7-13 噪声产生情况及降噪措施 单位：dB(A) 噪声设备; 噪声值; 降噪措施; 削减量; 等效值. 交通噪声; 60-75; 墙体隔音和绿化吸收; 10; 71.0. 加油区; 60-75; 隔声、减震; 20. 本项目对交通噪声进行衰减预测： 噪声衰减模式： Lγ=Lγ0−20lgγγ0−ΔL 式中：――评价点噪声级，dB； ――噪声源源强，dB； ――评价点到声源距离，m； Q0=CdAρ2(P-P0)ρ+2gh――监测点与设备的距离，m； ――围护结构隔声量，dB。 噪声合成模式： 式中：――评价点的合成噪声级，dB； ――某声源对评价点的声级，dB。 结合平面布置图，采用上述模式计算项目设备噪声源对厂界的噪声预测值，结果见表7-14。 #### 表7-14 项目环境噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测位置; 声源距厂界距离/m; 预测时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 超标率. 东厂界; 20; 昼间; 57.1; 45.0; 57.4; 60; 0. 夜间; 42.7; 47.0; 50; 0. 南厂界; 10; 昼间; 63.8; 51.0; 64.0; 70; 0. 夜间; 44.1; 54.8; 55; 0. 西厂界; 14; 昼间; 57.6; 48.1; 58.1; 60; 0. 夜间; 41.8; 49.0; 50; 0. 北厂界; 24; 昼间; 58.2; 43.4; 58.3; 60; 0. 夜间; 41.5; 45.6; 50; 0. 从上表7-14可以看出，项目东、 西、北厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，南厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，因此项目噪声对外界声环境影响不大。 ### 7.2.4固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要是清罐油泥和员工生活垃圾、吸油毡、油抹布、含油废液。 油罐清洗过程中产生的清罐油泥、含油废液由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业，抽调管内油泥，交由有危废处置资质单位处置；吸油毡交由有危废处置资质单位处置；员工生活垃圾和含油抹布统一收集，交由环卫部门统一处置。项目产生的固体废物，均得到有效综合利用及妥善处理，对环境的影响较小。 ### 7.2.5土壤环境影响分析 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。 1、污染源分析 本项目主要污染源来自于油罐、废水、废气和固体废物等污染物，会对土壤环境产生负面影响。地埋储油罐的破损泄漏、废水主要来自于地埋化粪池的破损泄漏，废气主要来源于各个生产操作单元与运输车辆所排放的废气，固体废物主要来源于生活垃圾、危废和化粪池淤泥。 2、影响分析 本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。本项目危险废物暂存间须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行设计建造。 危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理、防渗处理，土壤环境不会造成影响。 运营期产生的废水、固体废物和危险废物均有妥善的处理、处置措施严格执行各项环保描施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 开挖土方、物料堆放 | 扬尘 | 加强施工管理，采取防尘网、洒水降尘 | 符合《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 机械施工 物料运输 | 燃油废气 | 合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施 |  |
|  | 运 营 期 | 大呼吸及卸油废气 | NMHC | 汽油经一次油气回收系统回收后从排气筒排放 | 厂界达标排放 |
|  |  | 小呼吸及加油损失 | NMHC | 汽油经二次油气回收系统回收 |  |
|  |  | 油品跑、冒、滴、漏 | NMHC | 无需设置卫生防护距离 |  |
|  |  | 厨房 | 油烟废气 | 通过油烟净化装置处理后引至楼顶排放 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工废水 | 收集沉淀后循环利用 | 不外排，对周围环境影响较小 |
|  |  | 工作人员 | 洗漱废水 | 沉淀池沉淀后，回用于厂区泼洒抑尘回用 | 废水不外排 |
|  | 运营期 | 工作人员 | 生活废水 | 油水分离器+化粪池预处理后排入市政污水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 运至合水县建筑垃圾填埋场 | 达到无害化安全处理，对环境基本无影响 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 集中收集，交由环卫部门进行统一处置 |  |
|  | 运营期 | 工作人员、 外来人员 | 生活垃圾、含油抹布 | 集中收集，交由环卫部门进行统一处置 | 妥善处置，不会对环境造成大的影响 |
|  |  | 油罐清洗 | 清罐油泥 | 清罐单位抽走，交由有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 清洗废液 |  |  |
|  |  | 加油区 | 吸油毡 | 交由有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械 运输车辆 | 机械交通噪声 | 合理选择施工、运输时段，加强施工管理和施工设备维护 | 符合《建筑施工场界环境噪声排标准》（GB12523-2011）中要求 |
|  | 运营期 | 加油车辆/油罐车 | 交通噪声 | 设置围墙隔音、绿化吸收 | 满足(GB12348-2008)中2类标准 |
|  |  | 加油机和潜油泵 | 设备噪声 | 设备隔音、基础减振 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目周围没有特殊要求的生态保护区，本项目所占土地为商服用地，本项目所在区域内无珍稀濒危或国家、省级保护动植物物种。 本项目所产生的废水不外排，固体废物处置率达100%。因此，不会造成当地气候、水文、地形地貌、土壤植被、野生动植物和水生态系统的破坏，对当地生态环境不会造成明显影响。 ## 8.1项目施工期污染防治措施及预期效果 项目施工期不可避免地产生一些粉尘、扬尘、噪声、固体废物及废水等污染物。因此，除了要求施工队伍文明施工外，还需根据项目具体情况采取针对性措施以防止或减轻施工期对环境的不利影响。施工单位采取污染防治措施如下： ### 8.1.1 废气污染防治措施 项目施工阶段主要的大气污染物来自于罐区开挖、过程中产生的扬尘和机械尾气。 1、施工扬尘防治措施 根据《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》（庆政令[2015]第2号）工程施工扬尘污染防治采取下列措施： （1）施工工地周围应当设置不低于1.8米封闭围墙围档； （2）施工工地地面、车行道路应当进行硬化、洒水等降尘处理； （3）建筑垃圾在48小时内不能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； （4）有泥浆的施工作业必须配备相应的泥浆池、泥浆沟，保证泥浆不外流，废浆采用密闭式罐车外运； （5）督促施工人员按照作业规程装载物料； （6）限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备； （7）实施有扬尘的土方、拆除工程作业，应当洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到4级以上时不得组织施工； （8）施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应当采取密闭存储、设置围挡或围墙、采用防尘布遮盖等防尘措施； （9）闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者覆盖。 严格执行《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》中措施及严格落实城市建设工地扬尘管控“三个必须”和“六个百分之百”目标要求。 三个必须：一是施工工地周围和材料堆放场必须设置全封闭围挡墙，施工期30天以上的围挡墙不低于2.5米，管线铺设等地下工程围挡墙不低于1.8米，围挡之间要做到无缝对接。二是施工场地必须配备以雾炮抑尘系统为主的扬尘控制设施，适时洒水降尘，确保湿法作业。三是建筑垃圾堆放、清运过程必须采取相应抑尘和密闭措施，垃圾堆置原则上不能超过一周，堆置场地应覆盖防尘布、定期喷洒抑尘剂，清运车辆苫布遮盖严实，同时按批准路线和时限清运。 施工工地周边100%围挡：施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30cm防溢座，防止泥浆外漏；主要干道、景观地区、繁华区域及车站广场施工的，其边界应设置不低于2m的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 物料堆放 100%覆盖：施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。 施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其他功能 相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 拆迁工地100%湿法作业：旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。 渣土车辆 100%密闭运输：进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60km。 如以上措施得以满足，则工程扬尘对项目周边敏感点的影响在可承受范围之内。 2、施工机械尾气的防治措施 （1）加强对运输车辆的管理，合理规划运输路线和运输次数。 （2）对运输车辆和施工设备加强保养，进行定期维护。 在采取上述防尘措施后，可以减小施工扬尘对周围环境的影响。根据同等规模施工场地现场调查，施工扬尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 ### 8.1.2 废水污染防治措施 项目施工期废水主要为施工废水，依据施工期废污水产生的特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求施工期应采取如下污染防治措施： （1）施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边街区环境造成影响。 （2）对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水、清洗废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后，可回用于施工作业用水，严禁随意倾倒，造成水土及水质污染。 （3）施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 ### 8.1.3 噪声污染防治措施 施工期噪声主要是场地内施工机械噪声和车辆运输噪声，该项目噪声声源主要是施工设备和运输车辆产生的机械噪声，施工设备有挖掘机、推土机、吊车等。噪声主要产生于土建及基础施工阶段，主体结构工程阶段噪声排放强度较小，为有效降低后期工程噪声排放强度，确保周边人群有一个良好的生活、生产、学习、办公环境，给环境监理部门提供可行的、有操作性的管理依据，环评提出以下防治措施： （1）在不影响施工质量的前提下，拟建项目施工过程中尽量采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行施工；施工期经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生； （2）根据施工场地的地理位置及周围敏感点的分布状况，噪声设备设在远离周围敏感点； （3）产噪较大的设备（如挖掘机、推土机等）必须对其进行隔声及减振处理。 （4）运输车辆禁鸣区禁止机动车鸣喇叭，严禁长时间鸣喇叭。 （5）项目地周边涉及环境敏感点，因此需要合理安排高噪声设备的施工作业时间，禁止在午休（12:00~14:00时）和夜间（22:00~次日6:00时）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。在抢修或特殊需要必须连续作业的，向当地环保部门申报，并进行公示； （6）征求、听取周围群众的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督； （7）施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 （8）对人为的施工噪声加强管理、对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。 （9）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，减少人为噪声污染。 总之，项目严格落实各项防治措施，加强施工现场的环境管理，厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。 ### 8.1.4固体废物防治措施 施工期固体废物的来源主要是施工现场废沙、废砖和施工人员生活垃圾。项目工程量较小，施工期固体废物产生量较小，项目地处农村地区，周边敏感目标较少，固体废物对周围影响较小。因此，针对项目施工期固体废物产生情况及周边环境状况，环评建议采取如下污染防治措施： （1）坚持建筑节能，清洁生产原则，制定环保节约型的施工方案，加强施工管理，文明施工，节约原料，从源头提高原料利用率，减少废物产生量。 （2）应加强各类固体废物在场地内临时堆放管理，对临时堆放场物料应采取临时防尘、防淋措施，堆场周边应设置必要的雨水截排设施，避免固体废物堆放过程中产生扬尘污染和雨污水影响。 （3）加强固体废物运输管理，固体废物外运应选用防洒落车辆，严格按照城管部门有关要求，合理选址运输时间和运输线路，采取必要的防尘、防洒落措施，严禁超载，控制车速，避免因超载、超速导致物料洒落。 通过以上措施，施工期的废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响在可接受的范围内。 ### 8.1.5 土壤污染防治措施 施工期应该加强最的保护和利用。表层士壤是经过多年物理、化学、生物作用而成形的熟化土壤，具有较高的养分和有机质，对于植物生长发育有着重要作用，是深层生土所不能替代的。因此要保护利用好表层的熟化土壤（主要为0～30cm的土层），在施工中，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放并遮盖防止扬尘，施工结束后，将熟化土壤用于施工临时占地的植被恢复以及施工地其它区域熟土回填，使其得到充分、有效的利用。 ## 8.2项目运行期污染防治措施及预期效果 ### 8.2.1废气污染防治措施 1、油气废气 （1）油气回收系统 加油站的油气回收分为一次油气回收和二次油气回收。 第一阶段油气回收：是指油罐车卸油时将产生的油气进行回收，采用密闭措施用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐车相连接，形成一个回气管路，油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车达到油气回收的目的，油罐车将油气带回油库进行处理。工艺流程见图8-1。 #### 图8-1 第一阶段油气回收 第二阶段油气回收：第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内，工艺流程见图8-2。 #### 图8-2 第二阶段油气回收 （2）该装置具有如下特点： ①低温回收气体不需压缩，更加安全。 ②操作弹性大，可实现0~100％范围内操作，特别适用于间断装车情况。 ③只需将装置进气口与加油站地下汽油罐出气管接通、同时接好回收汽油的回流管线就可以运行使用。 ④采用先进工艺技术设计，自动化仪表控制，国内配套，造价低。 ⑤装置按照加油站安全防爆规范要求设计和安装，电耗不高、维护方便、安全可靠。 ⑥对汽油油气回收利用的效益明显可观，一次油气回收系统回收率可达95%，二次油气回收系统的回收效率可达93%，一个每天销售汽油20吨的加油站，只需2年即可收回设备投资。 （3）油气回收装置的管理要求： ①加油站应建立油气回收系统的管理制度，配备质量安全人员，人员应取得相应资格证书，持证上岗。 ②加油站负责人应掌握本站油气回收系统设备知识及运行情况； ③加油站按《油气回收管理制度》每日对加油站油气回收系统进行巡检，并按要求填写巡检记录； ④加油站发现油气回收系统问题应立即上报加油站管理处进行维修，不得人为拖延。因加油站日常巡检不到位导致的处罚，由加油站承担； ⑤加油站应建立油气回收系统使用、维护、修理台账，质量安全人员应如实填写相关记录，并存档留查。 （4）非正常排放防范措施与应急方案 ①提高加油站的自动化装备水平，监理自动化监控系统，实现净化系统的在线同步监控，即时监控废气净化系统的工作状况和治理效果。 ②一旦发现设备运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定短时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染影响。 ③制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便生故障时及时处理。 2、汽车尾气 车辆进出加油站会产生汽车尾气，主要污染物为NOX、THC、CO，属无组织排放。车辆进出站减速慢行、站区周围建有一定数量的绿色植物，对于机动车排放的无组织尾气有一定的净化作用。 3、油烟废气 本项目加油站劳动定员6人。做饭使用电磁炉，电为清洁能源，做饭产生的废气主要为油烟废气，其主要成分是动植物油烟。本项目油烟废气经过一套处理效率不低于60%的油烟净化装置处理后，油烟排放浓度为0.54mg/m³，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m³的标准限值要求。 综上所述，在落实上述各项环保措施后，本项目废气对区域环境空气质量影响较小。 ### 8.2.2废水污染防治措施 1、污水的处理措施 项目废水主要为员工生活废水。本项目使用小型电锅炉，用水无需软化，无软化废水，无需定期排污水。生活废水产生量为140.16m3/a（0.38m3/d），员工生活废水经油水分离器+化粪池进行预处理后，排入城镇污水管网，进入污水处理厂进行处理，达标排放。 2、雨水导排措施 项目实行雨污分流制，加油站里的加油岛均设置在钢架罩棚下面，雨水沿集水漕由两段下水管流入至地面，厂区内新建直径0.3m、长60m的雨水导排渠，雨水最后缓速流入导排渠，对外排水采用DN200的PUVC排水管道。雨水汇集后由排水管道排入项目雨水管网，可满足厂区内的雨水导排要求。 3、地表水、地下水污染防治和保护措施 （1）储油罐必须采取防渗漏措施，以防油品泄漏后渗漏污染地下水，破坏水环境，具体措施为： ①设置SF双层油罐； ②每个地下储油罐都设置油品储罐液位显示计，该显示计均安装在地上易观察的地方，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③储油罐周围设计防渗漏池，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染； ④对项目场址区地面进行水泥硬化处理，并合理设置地面坡度，以便汇集初期雨水的导排； ⑤对于因设备管线腐蚀穿孔造成的回收油或含油污水泄漏事故，一方面要对设备本身采取防腐措施，另一方面应进行腐蚀监测并定期检漏，一旦发现问题及时处理。 ⑥对储油罐外表面、油罐区底部、油罐区侧壁、输油管线外表面均做防渗防腐处理，处理工艺按项目采取的防渗工艺严格落实，具体防渗工艺如下： A、罐区回填采用干净无腐蚀性的细砂回填，回填土应分层夯实，且压实系数大于0.93。 B、对油罐区条基以下黄土进行换垫夯实处理。夯填压实系数素土入C≥0.97，灰土入C≥0.97。处理深度基底以下1.5m，素土回填夯实处理1.0m厚，上做0.5m厚3:7灰土垫层，处理范围基础外缘每边1.0m。 该防渗工艺效果良好，施工较为方便，经济适用，可满足加油站油品储罐防渗要求。 （2）项目油品储罐为地埋式储油罐，为防止储油罐和输油管线泄漏或渗漏对地下水造成污染，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）评价要求采取以下措施： ①卸油时油罐应采取防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。 ②埋地油罐的人孔应设置操作井。设置在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 ③防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 ④防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 ⑤与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准S《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》（H3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 ⑥汽柴油防渗罐池的各隔池内均需设检测立管，检测立管为耐油、耐腐蚀材质，直径100mm，壁厚不小于4mm。检测立管下端置于防渗罐池最低处，上端高出地面20cm；检测口设置防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。检测立管与池内灌顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并能阻止泥沙侵入。检测立管周围应回填粒径为10～30mm的砾石。 ⑦在地下储油罐池附近设计地下观测井（位于当地地下水流动方向的下游），可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染，配套观测井施工单位须具备国土资源部颁发的《地质灾害防治工程甲级勘察单位资质等级证书》，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版），观测井设置在加油站内地下罐区地下水下游方向，开孔直径不低于300mm。 ⑧项目需建设防渗漏罐池，防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其它材料防渗层，防渗罐池内的空间采用中型沙回填。 综上，项目在严格按照上述要求对项目区内的设施做好防渗，则项目区的废水及泄漏的油品对水环境影响不大。 （3）分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）相关要求，本次评价将站场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区：罐区、输油管线、危废暂存间； 一般防渗区：卸油区、加油区、化粪池； 简单防渗区：站房、道路、站内绿化区域。 ①重点防渗区 罐区采用防渗、防腐处理；接缝和施工部位应密实、结合牢固，不得渗漏；管道材料应视输送介质的不同选择合适材料并做表面防腐处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。 项目重点防渗区采用防渗层为至少1m厚粘土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s。 ②一般防渗区 一般防渗层地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。一般防渗区各单元防渗层的渗透系数应≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区 简单防渗区只需要一般地面硬化即可满足防渗要求。 本项目地下水防渗共分为3个区，具体分区见表8-1及图8-3。 #### 表8-1 地下水防渗分区表 序号; 区域名称; 分区类别; 防渗系数. 1; 站房、道路、绿化区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 2; 加油区、卸油区、化粪池; 一般防渗区; 渗透系数应≤1×10-7cm/s. 3; 罐区、输油管线、危废暂存间; 重点防渗区; 渗透系数应≤1×10-10cm/s. 发生安全事故产生的消防废水，严禁直接排入当地地表水体，为了保证地表水和地下水不受污染，单位认真严格执行加气站的消防管理措施，消防发生的事故可能性较小，消防废水使用频率低、每年产生量较小，可以拉运处理，交由有资质的单位进行处置。 #### 图8-3 项目分区防渗图 ### 8.2.3噪声污染防治措施 该项目营运时，噪声主要来自营运期噪声源主要为加油机、潜油泵等设备噪声及进出站场的车辆噪声，噪声级为60-80dB（A）。 项目加强设备的维修与日常保养，使之正常运转；潜油泵位于地下，采取了减振、隔声的措施,对于夜间进出加油的车辆应加强管理，慢速行驶，禁止鸣笛，防止汽车怠速产生的交通噪声。噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准要求。项目噪声对环境影响较小。 ### 8.2.4固体废物防治措施 1、一般固废 项目产生的一般固废主要为生活垃圾。生活垃圾经垃圾箱集中收集后，交由环卫部门统一处置。 2、危险废物 项目运行过程中产生的吸油毡、清罐油泥、清洗废水等属于危险废物，清罐油泥由专业清罐单位进行清洗并抽走，有资质单位处理。吸油毡属于危险废物，严格按照国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是收集、暂存、运输均应遵从《危险废物收集、贮存、运输技术规范》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 （1）危险废物的收集作业应满足如下要求： ① 应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ② 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③ 收集时应配备必要的收集工具、一级必要的应急监测设备及应急装备。 ④ 收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑤ 收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品时转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 （2）危险废物的贮存具体应采取如下措施要求： ① 对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施：环评要求建设项目设置专门的危险废物贮存场所，占地面积2m2，对吸油毡进行收集。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）防渗要求进行严格防渗，即“防渗层至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、访蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触的安全措施。 ② 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。另外贮存危险废物的场所地面需硬化处理，且确保不能风吹雨淋；项目危废贮存间内地面必须采用防渗措施，同时具备遮风挡雨等功能。 （3）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： ① 卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ② 卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③ 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲槽。 ### 8.2.5土壤污染防治措施 针对本工程可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控。 本项目将选择先进成熟、可靠的工艺技术，并且对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备堆场采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。提出以下污染防控措施： 1、运营期产生的化粪池淤泥要及时清运进行综合利用，禁止乱堆乱放； 2、禁止生活垃圾乱堆乱放，厂内设置固定垃圾桶统一收集生活垃圾，运输至当地环卫部门指定的地点处理； 3、产生的危废需要按照危废管理要求建设危废暂存间，禁止露天堆放，且危废暂存间地面需进行防渗。 本项目占地范围内应加强绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；对占地范围内可能受到土壤污染的区域进行防渗处理；同时设置地面硬化、围堰，以防土壤环境污染。具体防渗要求可参照章节8.2.2。 ## 8.3绿化措施 站内除必要的绿化带外，场地全部为混凝土地面。由于加油站临近公路，加油员又整天在户外工作，同时加油站里本身油气挥发，这些对加油站里的空气造成一定的污染。解决加油站的污染问题绿化是一个可行的方法。空气中大量尘埃的存在影响人的生活、工作和健康，最易损害人的呼吸系统，使人患气管炎、支气管炎、尘肺、矽肺等疾病。要使空气中不含一点灰尘是不可能的，但是要求空气中的灰尘含量尽量减少。最有成效最为简便的方法就是种植不分泌油脂的花草树木。树木枝叶茂密，具有强大的降低风速的作用，从而使漂浮在空气中的大粒灰尘迅速落到地面，花草生有绒毛、粘液或汁浆等能滞留吸附大量的灰尘，使空气中的含尘量大为减少。 ## 8.5环保投资。 项目总投资700万元，其中环保投资57.3万元，占总投资的8.19%。项目环保投资见表8-2。 #### 表8-2 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保措施; 投资额. 废水; 地下水; 危废暂存间、输油管线区做重点防渗区处理，卸油区、加油区做一般防渗区处理; 20. 废气; 加油区、储罐区; 汽油卸油油气回收系统、加油油气回收系统; 15. 厨房油烟; 一套处理效率不低于60%的油烟净化器; 0.5. 固废; 生活垃圾、含油抹布; 设置垃圾收集箱2个，交由环卫部门统一处置; 0.1. 吸油毡; 设置1座2m2的危废暂存间，并做防渗处理; 3. 噪声; 各类泵、加油机等; 针对不同设备设置隔声、减震等措施; 3. 风险; 油气泄漏; 油气泄露报警系统; 2.0. 卸车泄露; 罐区建设事故围堰并落实防渗; 1.3. 高液位报警系统、静电接地报警系统、; 1. 储罐泄露; 防渗漏监控系统; 4.1. 油品储罐液位显示计4个; 0.8. 在线监控; 闭路监控设施; 0.5. 地下水监测井; 双层罐，罐区西北角，设置1个监测井; 1. 生态; 绿化; 100m2; 5. 合计; 57.3. |

# 九、环境管理与监控计划

为加强项目的环境管理，加环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定拟建工程环境管理和环境监测计划。 ## 9.1环境管理计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 ### 9.1.1管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，项目设专人负责施工期及营运期环境保护工作，企业的环境管理应指定专人主管。环境监测委托庆阳市环境监测站或其他具有资质的单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。 ### 9.1.2管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）建立污染源档案，定期委托监测单位对厂界废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 （3）制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 （4）组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，做到各项污染物达标排放。 （5）定期进行人员环保知识和技术培训工作。 （6）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （7）科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 ## 9.2污染源源强排放清单 本项目污染源源强排放清单见表9-1。 表9-1 建设项目污染物排放清单 污染类别; 污染源; 污染物名称; 排放总量（kg/a）; 排污口位置; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 数量; 执行标准. 废气污染物; 汽油; 大呼吸; 非甲烷总烃; 5.47; 加油区及储罐区以无组织方式排放; 一次回收，处理效率95%; 1; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值. 小呼吸; 218.92; /; /. 加油损失; 10.73; 二次回收，处理效率93%; 1. 跑冒滴漏; 183.89; /; /. 柴油; 大呼吸; 非甲烷总烃; 49.09; /; /. 小呼吸; 5.89; /; /. 加油损失; 135.00; /; /. 跑冒滴漏; 103.09; /; /. 食堂油烟; 油烟废气; 0.79; 排气筒; 油烟净化器，效率60%; 1; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; 生活废水; COD、SS、BOD; 140.16; 油水分离器、化粪池; 油水分离器、化粪池处理后，排入城镇污水管网; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级. 固体废物; 危险废物; 清罐废液; 1.17; 清理油罐; 委托有资质的单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改版）中相关规定. 清罐油泥; 1.75; 委托有资质的单位处置. 吸油毡; 40; 跑冒滴漏. 一般固废; 含油抹布/生活垃圾; 8470; 员工生活; 合水县西华池镇生活垃圾暂存点; 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定. 噪声; 加油设备、进出加油车辆等; 噪声; 68-80dB(A); 加油设备、进出加油车辆等; 隔声、减震，禁止鸣笛等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准. ## 9.3环境监控计划 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，建设单位做到时常自检，特别对项目油罐区的防渗检测，并及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 ### 9.3.1监控机构的设置 （1）环境监测委托庆阳环境监测站或其他具有监测资质的单位进行监测，监控噪声、废气排放及环保设施的运转状况。 （2）合水县城加油站（一般是站内工作人员）。 ### 9.3.2监测内容 根据污染特点和实际情况，建立一定的监测制度并保证实施。监测方法按照现行国家环保部颁布的标准和有关规定执行，其监测内容包括： 废气：非甲烷总烃； 噪声：厂界四周噪声值； 固废：对生产固废进行计量并对去向进行跟踪。 地下水：pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、石油类、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类等。 1、在线监测：灌区油气泄漏和防渗，具体内容分及要求如下： （1）漏油监控系统：用于加油机和油罐漏油的实时监测，包括安装在加油机底部和油罐观察井的漏油检测传感器、与漏油检测传感器相连的分支器及漏油检测控制器；漏油检测传感器通过分支器与漏油检测控制器串接在一起构成串联检测回路，除了串联回路末端的漏汕检测传感器，其他漏油监测点都有一个分支器；每个漏油览测控制器最多能连接四个漏油检测传感器，当加油站漏油监测点超过四个时，用漏油监测控制器组成多个串联检测冋路，漏油监测控制器之间串联在一起，通过RS232接口与监控预警主机连接。 （2）油罐液位与温度监控子系统：用于加油站各油罐液位与温度的实时监测并将液位与温度信息传送给监控预警主机，包括安装在各油罐内的防爆液位传感器及与其相连的液位监测仪，一个液位监测仪最多可连接八个液位传感器；液位监测仪通过参数485总线分别与各油罐内的液位传感器连接。 （3）卸油静电报警子系统：用于油罐车卸油过程的静电监测报警，包括安装在卸油区的静电接地报瞥器及与其相迕的安全隔离器；静电接地报警器与安全隔离器，两者一起组成本质安全型静电监测报警回路，油罐车卸油区的静电接地报警器釆用具有远传功能、开关景报警的本质安全型静电检测报警器，必须放置下监控室、隔爆盒等安全场所。 （4）可燃气体监测子系统：用于油罐区卸油口、加油区可燃气体浓度的实时监测，包括安装在油罐区卸油口的一个基于485总线的防爆气体检测传感器和安装在加油亭顶部的两个基于485总线的防爆气体检测传感器，其中，防爆气体检测传感器基于485总线实现信号传输。 2、地下水监测要求 本项目需要设置1个地下水监测井，对项目地下水情况进行监测。地下水井监测信息详见下表 #### 表9-2 地下水监测井基本情况一览表 序号; 项目; 地下水监测井. 1; 井口标高（m）; 1372. 2; 井深（m）; 100m~130m. 3; 地下水层位; 承压水. 4; 结构; 石井. 5; 功能; 人饮、畜禽饮用. 6; 要求; 禁止取用地下水，仅做地下水质量监测. 7; 坐标位置（建议）; 108°1′13.15044″，35°48′40.56460″. 注：根据当地地下水流向为由北向南，在实际厂区设置监测井位于罐区南侧。 ### 9.3.3监测方法及设置要求 废气、噪声、固废的监测分析方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法进行。 防渗泄漏监测方法采用每个地下储油罐都设置油品储罐液位显示计，该显示计均安装在地上易观察的地方，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 对加油站油油罐液位与温度、卸油口与加油区气体浓度、油罐与加油机漏油、卸油过程静电及加油站出人口、各加油通道、油罐区、办公区域的视频图像进行实时釆集、显示和安全分析，对事故进行预警与报警。 漏油检测串联回路中某一监测点漏油时，串联回路电阻发生变化，根据这一电阻值计算出漏油点距离漏油监测控制器的距离；根据这一距离及监测点在回路中的位置，确定哪一点漏油。 ### 9.3.4监测频率 监测频率见表9-3。 #### 表9-3 监测情况一览表 类别; 监测内容; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 大气环境; 废气; 非甲烷总烃; 厂界; 每年2次; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关要求. 地下水环境; 监测井; pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、石油类、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类; 双层罐，罐区西北角，设置1个监测井; 每年1次; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 声环境; 噪声; 等效连续A声级; 厂界外1.0m，高1.2m; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准. 土壤环境; 占地范围内土壤; Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As、Cr、Ni、石油烃; 罐区附近、加油区; 每5年1次; 土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值. ## 9.4环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收调查报告，建设单位应自主组织竣工环境保护验收申请。经验收合格后，项目方可正式投产。验收时单位应提供的材料：验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。项目“三同时”验收表见表9-4。 表9-4 环保设施清单一览表 类别; 验收项目; 验收内容; 验收标准. 废气; 卸油废气、 加油废气; 卸油油气回收系统、加油油气回收系统; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准. 食堂油烟废气; 1套处理效率不低于60%的油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）中2mg/m3. 废水; 地下水防治; 罐区围堰、输油管线区做重点防渗区处理，卸油区、加油区做一般防渗区处理; 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表7中的防渗技术要求. 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集箱2个; 落实到位. 吸油毡; 1座2m2的危废暂存间，并做防渗处理. 风险; 油气泄漏; 油气泄露报警系统; 落实到位. 卸车泄露; 罐区建设事故围堰. 高液位报警系统、静电接地报警系统、. 储罐泄露; 双层承重罐. 防渗漏监控系统. 油品储罐液位显示计4个. 在线监控; 闭路监控设施. 地下水监测井; 双层罐，罐区西北角，设置1个监测井. 生态; 绿化; 种植草坪100m2; 落实到位.

# 十、结论与建议

## 10.1结论 ### 10.1.1项目概况 项目位于合水县西华池镇华寺村樊洼组岭山自然村，东侧为兴隆路（规划路）、南临永宁东路接省道318线、西侧为临街商铺、北侧为空地，总用地面积2662.59m2（约4亩），项目中心地理坐标为北纬35°48′40.78″，东经108°1′14.09″。新建网架结构336平方米罩棚；实埋4具40m3、1具30m3的SF双层油罐，其中2具40m3柴油油罐，2具40m3和1具30m3汽油油罐，安装油气回收管线及设备，油罐区为承重；安装4油4枪加油机2台、单油2枪加油机2台；新建站房389.28m2；配备电锅炉及安装供暖系统；安装液位仪及零管系统；雨棚进行标准化包装。本项目总投资700万元，环保投资57.3万元，占总投资的8.19%。 ### 10.1.2产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第29号令，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），建设项目不属于名录内的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目。 另外，根据庆阳市人民政府办公室关于转发《甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划的通知》（庆政办发[2017]4号）可知，本项目符合甘肃省成品油分销体系发展规划，满足当地产业政策要求。 因此，本项目建设符合国家产和地方业政策要求。 ### 10.1.3选址合理性分析 项目区域内水、电等基础设施基本完善，可满足本项目运营期生产、办公和生活需求。本站工艺设施与站外建筑物的防护距离，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求设计，选址满足消防安全的需要。 此外，项目地周边无集中式水源保护区及分散式饮用水井，在切实配套落实项目各项环保治理设施，并确保环保治理设施正常稳定运行的前提下，项目各项污染物排放量均能达标排放，且排放量较小，对评价区域环境质量不会产生明显不良影响。 因此，从环境保护角度而言，项目选址是合理可行的。 ### 10.1.4平面布置合理性分析 根据本项目平面设计图纸，该加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（2012版，2014年修订）相关标准要求进行设计，布局合理、紧凑，节约用地。站区平面布置以安全间距、绿化带及厂区道路将整个场站分隔为生产辅助区、加油区、油品储罐区和生活办公区等不同的功能分区，整个站区的布局分区明确。车辆入口和出口沿永宁东路分开设置，东进西出，车辆进出方便。项目常年主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风，办公生活区位于常年或夏季主导风向的侧风向，可有效减少非甲烷总烃对办公生活区的影响。罐区布设在厂区西侧，加油区靠近厂区南侧，平面布置疏密有致，在有限的用地范围内，既满足了不同功能分区的平面位置，又满足了安全间距的要求，同时充分保证了绿化用地面积，起到了园林化场站的良好效果。 ### 10.1.5项目所在地环境质量现状 1、根据引用资料，项目所在地区域环境空气中的PM2.5、CO、PM10、NO2、O3、SO2均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据补充监测资料，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。 2、根据引用的监测资料，被监测的各项地表水水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、根据引用的监测资料，被监测的各项地下水水质指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、根据现场监测，项目所在地厂界声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 ### 10.1.6污染防治措施有效性分析 （1）废气：施工期加强厂区洒水抑尘及堆场遮盖防尘措施。运营期有机废气针对卸油、大呼吸废气配备了一次回收率为95%，二次回收率为93%的油气回收装置，项目排放的非甲烷总烃最大落地地面浓度贡献值为97.51ug/m3，占标率为4.88%，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源无组织排放厂界浓度限值4.0mg/m3的要求；同时落实在进出路段设置限速，进一步降低由于加油车辆引起的扬尘。 （2）废水：项目废水主要为员工生活废水，生活废水产生量为140.16m3/a（0.38m3/d），生活废水由油水分离器+化粪池预处理后排入城镇污水管网进入污水处理厂进行处理达标排放。项目均不外排，不会对地表水造成污染。 （3）噪声：本项目噪声主要来源于油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声、潜油泵（地下）和加油机产生的设备噪声。低速行驶车辆噪声值为60-75dB（A），通过墙体隔音和绿化吸收可消减10dB（A）左右，汽车在加油站内加油时发动机处于关闭状态。潜油泵和加油机加油时产生的噪声，噪声值约为60-75dB（A），经过罐体隔音可消减20dB（A）左右，属于间歇性噪声。经过隔音、减震及距离衰减，项目东、西、北厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，南厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。 （4）固废：项目产生的固体废物主要是清罐油泥和员工生活垃圾、吸油毡、油抹布。清罐油泥由油罐清洗由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业，抽调管内油泥，交由有危废处置资质单位处置；吸油毡交由有危废处置资质单位处置；员工生活垃圾和含油抹布统一收集，交由环卫部门统一处置。项目产生的固体废物，均得到有效综合利用及妥善处理，对环境的影响较小。 （5）土壤：土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控。 ### 10.1.7风险分析 从环境风险分析来看，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目应按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）规定的规范要求进行设计和建设，并在运营中严格采取前面提及的防范措施，确保安全生产。结合本项目《安全评价报告》建设方如果能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。同时严格执行洪灾环境风险评价要求，在落实防洪评估意见和措施在此基础上，工程从环境风险角度来说是可行的。 ### 10.1.8总量控制 项目无废水排放，主要排放源污染因子为VOCS—非甲烷总烃，根据工程分析可知，本项目建议非甲烷总烃的总量控制标准为0.71t/a。 ## 10.2建议 1、加强安全管理严格岗位责任。 2、生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 3、距储罐区周围50m以内的范围内，以后不准修建生活设施。 4、建立健全环境管理与监测体系。 ## 10.3项目综合结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好，只要在营运过程中充分落实环评中各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目建成后，对周围环境的影响较小。 因此，从环境保护角度来说，项目的建设是可行的。