- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 万苑春农产品加工厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 甘肃万苑春农业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 丑晓帆 |  |  |  | 联系人 |  | 丑晓帆 |  |
| 通讯地址 | 庆阳市合水县店子乡街道十字路口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18993452596 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 745412 |
| 建设地点 | 庆阳市合水县店子乡街道十字路口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C1399其他未列明农副食品加工 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2736.28 |  |  | 绿地面积 （平方米） |  | 200 |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 17 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.4% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2020年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 - 项目由来 为贯彻党中央、国务院关于农业和农村工作的方针政策，适应农业发展新阶段的要求，结合当地的实际情况，提出农业结构调整的指导思想，即稳定农副产品生产，大力发展农区农副产品加工产业，实现农副产品就地深加工转化增值，以配套农副产品加工作业为产业延伸的新的经济增长点，稳步推进农副产品结构优化升级。 农副产品成熟收割后，大部分的农副产品未进行干燥处理入库，致使农副产品容易霉烂变质，农副产品品质下降，给农户造成不必要的经济损失，农户的大部分农副产品堆放在露天，无法将其晒干。 在此背景下，甘肃万苑春农业发展有限公司投资500万元在庆阳市合水县店子乡街道十字路口投资建设万苑春农产品加工厂建设项目，预计年烘干农副产品共计300t，项目占地约2736.28m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《甘肃省环境保护条例》等有关法律法规的规定，本项目应开展环境影响评价工作。 因此，甘肃万苑春农业发展有限公司(以下简称“建设单位”)于2020年5月委托宁夏中蓝正华环境技术有限公司(以下简称“评价单位”)承担本项目环境影响报告的编制工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令）以及生态环境部1号部令：关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定中“三、食品制造业16营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造）的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场勘查、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《万苑春农产品加工厂建设项目环境影响报告表》，报相关部门进行审批。 - 编制依据 相关法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并实施）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起施行）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部1号令)； （11）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）； （12）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）； （13）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）； （14）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并实施）； （15）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）； （16）《庆阳市水污染防治2020年度工作方案》（庆政办发〔2020〕22号）； （17）《庆阳市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》，庆政办发〔2018〕168号）； （18）《庆阳市2019年土壤污染防治工作方案》（庆政办发[2019]37号）。 技术导则及相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），自2018年12月1日起实施； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018），自2019年3月1日起实施； （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）。 - 相关情况判定分析 （1）产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，不在限制和淘汰类范围内，项目符合国家产业政策。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）选址合理性分析 本项目选址定在庆阳市合水县店子乡街道十字路口。项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标，选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。项目采用先进的环保设备，周边敏感点较少，设备噪声经减振、隔声后对区域声环境质量影响较小，固体废物综合处置率为100%，不会造成二次污染，所以项目对周围敏感点受影响较小。本项目建成后，产生的主要污染因子为粉尘、生物质锅炉废气和噪声；项目生产车间和生物质燃料堆场采取全封闭措施、进厂道路采取硬化措施，洒水抑尘；生物质锅炉燃烧废气布袋除尘处理后由15m（内径0.5m）高排气筒排放。高噪设备采取基础减振，夜间禁止生产。采取措施后对周边居民影响较小。 综上，项目选址无重大制约因素，从环保角度分析选址合理。 （3）项目平面布置合理性分析 本项目厂区为矩形，办公生活区位于项目区东侧，生产区位于项目区西侧。生活区与生产区分开布置，能最大程度的减少噪声对生活区的影响；锅炉房位于生产车间西北侧，靠近生产车间，方便生产。 综上所述，项目平面布置基本合理，总平面图见附图1-1。 4. 评价等级及范围的确定 （1）地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或者影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。对于水污染影响型建设项目，根据其废水排放量、水污染物污染当量数确定地表水环境影响评价工作等级。 水污染影响型建设项目评价等级判定见下表1-1。 表1-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 本项目运营期的生活污水排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂处置（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂处置），不外排，因此不需要开展地表水评价工作。 （2）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中项目对地下水环境影响的程度及项目类别进行本项目地下水环境影响评价工作等级划分。分级原则见表1-2。 表1-2 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已经建成的在用、备用，应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已经建成的在用、备用，应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式 饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境没敏感区。. 不敏感; 上述地区以外的其他地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 根据项目地环境调查，本项目各场地均不属于集中式、分散式饮用水源地准保护区、特殊地下水资源保护区、补给径流区和特殊地下水资源保护区，环境敏感程度为不敏感，且本项目属于Ⅳ类建设项目。因此确定不需要开展地下水评价工作，只需要对地下水环境进行简单分析。 （3）大气环境 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表1-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 项目污染源估算模型计算结果见表1-4。 表1-4 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价 因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 生物质锅炉燃烧废气; TSP; 50; 0.0219; 0.00; /. SO2; 300; 0.243; 0.01; /. NOx; 300; 0.0292; 0.10; /. 无组织颗粒物; TSP; 0.9; 0.00194; 0.12; /. 根据上表估算结果，污染物最大占标率为0.12%＜1%，评价等级为三级，项目不进行进一步预测与评价。 （4）声环境 采用HJ/T2.4-2009中声环境评价工作等级划分方法，拟建项目位于《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的2类地区，拟建项目建设前后噪声级增加较小，且受影响人口变化不大，根据预测其对周边环境的影响小于3dB(A)，按导则HJ/T2.4-2009中规定，声环境影响评价工作等级为二级。 评价范围为工程厂界外200m的范围。 （5）环境风险 （1）评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1-5确定评价工作等级。 表1-5 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. ①风险潜势判定 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按表1-6确定环境风险潜势。 表1-6 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. ②危险物质及工艺系统危险性P的分级确定 A．危险物质数量与临界量比值Q 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目运营期不涉及有毒有害和易燃易爆物质的产生、使用、贮运等，无重大环境风险源。因此项目环境风险评价等级为简单分析。 （6）生态环境 根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价等级的规定，本项目占地面积2736.28m2，总计0.002740km2＜2km2，所在区域为生态敏感性一般区域，并结合区域生态环境现状，主要为工程建设对地表植被不可逆破坏，水土流失，确定本次生态评价等级为三级。见表1-7。 表1-7 项目生态环境评价工作等级 类别; 影响区域生态敏感性; 工程占地（含水域）范围. 面积≥20km2或长度≥100km; 面积2~20km2或长度50~100km; 面积≤2km2或长度≤50km. 分级依据; 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 二级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 项目; 一般区域; 新增工程总占地0.002740km2. 依据上述评价依据判定项目生态环境评价等级为三级. （7）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ 964-2018试行）可知，本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 5．项目概况 （1）项目基本内容 项目名称：万苑春农产品加工厂建设项目； 建设地点：庆阳市合水县店子乡街道十字路口； 建设单位：甘肃万苑春农业发展有限公司； 建设性质：新建； 总投资及资金来源：500万元，企业自筹； 项目地理位置：本项目位于庆阳市合水县店子乡街道十字路口，地理坐标为北纬：35°52'10.22"，东经：108° 6'54.43"。地理位置图见图1-2，周围环境关系图见图1-3。 （2）工程规模及建设内容 本项目占地面积2736.28m2，建设年烘干黄花菜、菊花和金银花共计300吨生产线一条；生产区为钢架结构，占地面积200m2；建设办公生活区为岩棉板结构，占地面积约156m2；成品库房为钢架结构，占地面积约100m2；本项目由办公生活区、生产区和仓储区和其他配套用房组成。主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程等，项目主要建设规模见表1-8。 表1-8 建设项目组成一览表 项目组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢架结构，建设年烘干黄花菜、菊花和金银花共计300吨生产线一条，生产区占地面积200m2，生产区地面采取混凝土硬化防渗措施，生产车间采取全封闭措施; 新建. 辅助工程; 生物质锅炉; 项目锅炉房位于生产车间西侧，占地面积约10 m2，安装1台1t/h生物锅炉，锅炉型号为LHG0.3-0.7-M; 新建. 办公生活区; 岩棉板结构，占地面积约156 m2; 新建. 公用工程; 给水; 水源由店子乡自来水供给; 依托. 排水; 厂区采取雨污分流，生活污水排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂）；厂区内设置雨水收集池（20m3），雨水经雨水导排渠流入雨水收集池，用于厂区泼洒抑尘及绿化，不外排; 新建. 供电; 供电来源由店子乡供电所供给; 依托. 采暖; 生产过程热源由生物质锅炉加热提供，锅炉使用的原料为生物质燃料，冬天不生产; 新建. 厕所; 项目区设置水冲厕所，位于厂区东侧，占地面积约5m2; 新建. 储运工程; 生物质燃料堆场; 生物质燃料堆场位于项目区西侧，占地面积30m2，采取全封闭措施; 新建. 成品库房; 成品库位于项目区南侧，占地面积100m2，采取全封闭措施; 新建. 环保工程; 废气治理; 生物质燃料堆场采取全封闭措施；生产车间采取全封闭措施；生物质锅炉燃烧产生的废气经布袋除尘器处理后由15m（内径0.5m）高排气筒排放；进出场道路采取硬化措施，运输过程中洒水抑尘；; 新建. 废水治理; 生活污水排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂）；厂区设置集雨池（20m3），雨水经雨水导排渠进入集雨池用于厂区泼洒抑尘及绿化，不外排; 新建. 噪声治理; 设备选用低噪声设备，生产采用基础减振、厂房隔声等措施; 新建. 固废处置; 厂区设置2个垃圾分类收集箱，集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点；锅炉炉灰渣清理后交周边农户作农肥；不合格产品集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点；布袋除尘器收集尘集中收集后交周边农户作农肥; 新建. 生态; 厂区进行绿化，绿化面积约200m 2; 新建. （4）项目主要原、辅材料及能源消耗 项目主要原、辅材料用量及能源消耗量见表1-9。 表1-9 本项目主要原、辅材料用量及能耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗定额; 备注. 1; 生物质燃料; t/a; 100; 外购甘肃再生环境能源科技有限公司. 2; 水; m3/a; 262; 水源来自店子乡自来水. 3; 电; kW·h; 200; 供电来源由店子乡供电所供给. 4; 金银花; t/a; 135; 外购. 5; 菊花; t/a; 135. 6; 黄花菜; t/a; 30. 项目使用甘肃再生环境能源科技有限公司生物质颗粒，生物质颗粒含量分析见表1-10。 - 表1-10 生物质颗粒含量分析一览表 项目; 分析结果(%); 热值（Kcal/kg）. 全硫分; 灰分; 挥发分; Qnet.ar. 生物质颗粒; 0.037%; 4.24%; 79.22%; 3826. （5）主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-11。 表1-11 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 型号; 备注. 1; 生物质锅炉; 1台; LHG0.3-0.7-M; 1t/h. 2; 杀青机; 1台; YJYEM; /. 3; 上料机; 1台; /; /. 4; 隧道式烘道; 1台; /; /. 5; 皮带输送机; 1台; /; /. 6; 布袋除尘器; 1台; /; /. （6）公用工程 ①给水 本项目由店子乡自来水管网供给。主要包括生活用水、锅炉补充用水和绿化用水。本次环评用水依据《甘肃省行业用水定额》（修订本）。 生活用水：本项目劳动定员为24人，年生产200d，生活用水定额按40L/人·d计，则本项目生活用水为0.96m3/d(192m3/a)。 锅炉补充用水：本项目每天锅炉补充水量为0.2m3/d。 绿化用水：本项目绿化面积为200m2，绿化用水定额按1.5L/m2•d计，年绿化天数为100d，因此，本项目绿化用水为0.3m3/d(30m3/a)。 项目用水情况见表1-12。 表1-12 项目用水一览表 类别; 用水 标准; 规模; 新水量; 损耗量; 废水量. 生活用水; 40L/人·d; 24人; 0.96m3/d (192m3/a); 0.192m3/d (38.4m3/a); 0.768m3/d (153.6m3/a). 锅炉补充用水; /; /; 0.2 m3/d (40m3/a); 0.2 m3/d (40m3/a); 0. 绿化用水; 1.5L/m2•d; 200m2·100d; 0.3m3/d (30m3/a); 0.3m3/d (30m3/a); 0. 合计; 1.46m3/d (262m3/a); 0.692m3/d (108.4m3/a); 0.768m3/d (153.6m3/a). ②排水 本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水导排渠排至厂区集雨池（20m3）用于厂区泼洒抑尘和绿化；生活污水排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂）。 图1-4 项目水平衡图 单位：m3/d ③供电 本项目供电来源由店子乡供电所供给，年用量预计200kwh/a。 ④采暖及制冷 项目生产过程热源由生物质锅炉加热提供，锅炉使用的原料为生物质燃料，冬天不生产。 （7）项目投资及资金来源 项目投资500万元，资金来源为企业自筹。 （8）劳动定员及生产制度 本项目劳动定员24人，年工作时间为200d，每日一班，每班8h，项目区不提供食宿。 6、物料平衡 本项目物料平衡见表1-13。 表1-13 本项目物料平衡一览表 名称; 投入（t/a）; 名称; 产出（t/a）. 黄花菜; 30; 干黄花菜; 29.997. 金银花; 135; 干金银花; 134.9603. 菊花; 135; 干菊花; 134.9603. 不合格产品; 0.03. 烘干废气; 0.0524. 合计; 400; 300. 7、经济技术指标 主要经济技术指标见表1-14。 表1-14 本项目经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 数量; 单位. 1; 总用地面积; 2736.28; m2. 2; 生产区面积; 200; m2. 3; 生物质燃料堆场面积; 100; m2. 4; 办公生活区面积; 156; m2. 5; 成品库面积; 100; m2. 6; 项目总投资; 500; 万元. 7; 环保投资; 17; 万元. 8; 劳动定员; 24; 人. 9; 全年生产天数; 200; 天. 8、产品方案 主要产品方案见表1-15。 表1-15 本项目产品方案一览表 名称; 单位; 数量. 黄花菜; t/a; 30. 金银花; t/a; 135. 菊花; t/a; 135. 9、三线一单符合性分析 表1-16 “三线一单”符合性一览表 - 内容; 符合性分析. - 生态保护红线; 本项目位于庆阳市合水县店子乡街道十字路口，项目地未占用基本农田、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，合水县还未划分生态保护红线. - 资源消耗上线; 本项目消耗总量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求. - 环境质量底线; 本项目附近的地表水、地下水、声环境质量均能满足相应的标准要求，项目施工期废气、废水经处理措施妥善处置后，对周边环境影响较小. - 负面清单; 本项目不在划定的负面清单范围内. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 合水县位于甘肃省东部，处于东径107°51'—108°42'、北纬35°36'—36°37'之间，东邻陕西省富县，西与西峰、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池及陕西省志丹县。合水区位优势明显，国道309、211线、青兰高速交错过境，乡镇通油路率达到100%。合水县地势山川相间，东北高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势，平均海拔1298.7m。 本项目位于庆阳市合水县店子乡街道十字路口，详见附图1-2。 2.地形、地貌、地质 合水县位于甘肃省东部，地处陇东黄土高原沟壑区，以丘陵沟壑区为主，山、川、塬相间，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分，地势由东北向西南倾斜。县内东北部为丘陵沟壑区，海拔1458~1682m，面积2017.4km2，占总面积67.53%，地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区；西南部分为高原沟壑区，海拔1190-1387m，面积为970km2，占总面积32.4%，系泾河上游地带，马莲河、合水川、固城河布于境内。这里塬面平坦、川道宽阔，土地肥沃，气候湿润，人口稠密，为主要农耕区。 本项目评价区在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。位于陕甘宁盆地(即鄂尔多斯盆地)西南部，属于祁吕贺兰山字形构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩系为大型内陆拗陷。 盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型箕状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，这一地区上升为斜坡，白垩系沉积厚度达1000m，早白垩系以后，盆地整体上升，直到上新世大面积沉降，形成黄土沉积。 本项目途径地自上而下分层描述如下： ①耕植土(Q4ml)：~23 灰褐~棕褐，不均匀，松散，稍湿，含植物根系和白色菌丝状钙化物。主要为黄土状粉质粘土，针孔发育强烈，具大孔结构。干强度低，光泽韧性差，呈可塑状态。全场分布。该层厚度1.00~1.30m，层底标高1282.40~1282.80m。 ②马兰黄土(Q3eol)： 黄~黄褐色，土质不均匀低洼，坚硬，局部硬塑。偶见白色菌丝状钙化物，针孔发育强烈，具大孔结构，干强度低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值sδ=0.086，具强烈湿陷性，局部湿陷性中等。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.16MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度3.60~3.90m，层底深度4.80~5.00m，层底标高1278.80~1279.10m。 ③马兰黄土(Q3eol)： 黄~黄褐色，土质不均匀，坚硬。偶见白色菌丝状钙化物，针孔较发育，具大孔结构，干强度较低，光泽韧性较差。风积成因。全场分布。湿陷系数平均值sδ=0.069，具中等湿陷性，局部具强烈湿陷性。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.17MPa-1，属中压缩性土，局部呈低压缩性。该层厚度6.40~6.60m，层底深度11.30~11.40m，层底标高1272.30~1272.50m。 ④古土壤(Q3eol)： 褐红色，土质较均匀，可塑～硬塑，该层布局湿陷性，含白色菌丝状钙质条纹，呈螺旋状分布，夹有钙质结核。具大孔结构，土颗粒粘粒含量明显增加，颗粒间且胶结性强。层底含姜结石，呈薄夹层。干强度高，光泽韧性较好，风积成因；全场分布。不具湿陷性。该层厚度3.20~3.50m，层底深度14.60~14.80m，层底标高1268.80~1269.20m。 ⑤离石黄土(Q2eol)： 棕黄~黄褐色，土质均匀，坚硬，局部硬塑。含钙质粉末，呈零星状分布，夹有白色钙质结核和姜结石，多呈薄夹层，粒径最大可达12cm以上。干强度高，光泽韧性中等，风积成因。压缩系数平均值a0.1-0.2=0.09MPa-1，属低压缩性土，局部具中压缩性。该层未被钻穿，最大揭露厚度为5.40m，最大钻探深度为20.00m，钻至最低处标高为1263.60m。 3.气候、气象 项合水县最显著的气候是大陆性气候特征，光照充足，日温差大，年降水量相对偏少，东部温良湿润，西部温和干燥，冷暖转换相差半个月，受季风影响，四季气候明显。经合水县气象站多年监测显示，其具体气象参数见表2-1。 表2-1 项目区气象资料统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 7.4-9.1. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -23. 年平均降水量; mm; 521. 年平均蒸发量; mm; 1470.1. 年平均日照时数; h; 2446.3. 年平均无霜期; d; 165. 年平均相对湿度; /; 61%. 主导风向; /; 冬季WN；夏季ES. 年平均风速; m/s; 1.8. 最大冻土深度; cm; 83. 4.水文 （1）地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、合水川、葫芦河。 项目地附近地表水体为马莲河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有合水川、固城川、太乐沟等。 合水川：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。合水川河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 （2）地下水 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。 本项目所在区域地下水可分为河间区塬区潜水、河谷区基岩孔隙裂隙潜水和孔隙裂隙承压水。 ①河间区塬区潜水 河间区塬区潜水主要靠大气降水补给，天然补给量为0.1814亿m3/a，年允许开采量为0.0097亿m3，水质较好，矿化度一般为0.2-0.3g/L，水化学类型为单一的重碳酸，适宜饮用。 ②河谷区基岩孔隙裂隙潜水 包括第四系全新统、上更新统冲击层孔隙潜水和下白垩系环河组风化带裂隙潜水。含水层沿河谷成带状分布，在固城川河谷宽度为300-500m，含水层厚度一般为4.07-5.80m，一般水量较小，不能满足供水要求。 ③孔隙裂隙承压水 宜君洛河组承压水主要赋存以孔隙为主的裂隙、孔隙中，含水层厚度在200m以上，顶板埋深超过300m。含水层以砂质泥岩、泥岩和粉砂岩为主，裂隙不发育，储水性差，地下水的循环交替条件弱，水流不畅，含盐量高，水质较差。 （3）水资源开发利用现状 合水县水资源总量为3.94亿m3，其中入境水为3.44亿m3，自产水为0.50亿m3，人均水资源拥有量380m3。全县可利用地表水资源为0.42亿m3，仅占水资源总量的11.0%。 5.植被、生物多样性 （1）动物 合水县土地广博，气候温和，光照充足，饲草资源丰富，家畜、野生动物多而珍贵，境内有珍稀动物金钱豹、梅花鹿等。 （2）植物 境内粮食作物冬小麦、玉米、高粱、糜子、谷子、荞麦、豆类、水稻、薯类等9大类13种。树木28科、40属、70种；牧草32科、118种；经济作物75种；瓜菜27类、227种；花卉百余种；中草药300余种。合水县因盛产中草药而久负“天然药库”之誉，其300余种中草药中154种列入甘肃省中草药材名录，69种载入《中华药典》，25个品种列入国家出口产品。 本项目途径区域范围内无珍惜动植物。 （3）土壤 合水县境内土地均被黄土覆盖。项目涉及范围内的蒿咀铺、老城镇、板桥主要土壤为交错分布的黑垆土和黄绵土。其土壤分为7个土类，8个亚类，15个土属，28个土种。土壤养分总状况是氮少、磷缺、钾丰富，有机质贫乏，其黄绵土是主要的成土母质，深厚，疏松、质地细匀，垂直结构发达，透水性强，耕地良好。机械组成中粉沙尘含量在50%以上，含大量的碳酸钙。 合水县总土地面积4412679.1亩，其中耕地面积521304亩，占总土地面积的11.8%。土壤主要是以黑垆土和黄绵土交织的土壤，其养分总状况是氮少、缺磷、钾丰富，有机质贫乏，黄绵土是主要的成土母质，深厚、疏松、地质细匀，垂直结构发达，透水性强，耕性良好。黑垆土分布于西华池、何家畔等原面上，肥力较强，全县有31.85万亩。黄绵土主要分布于梁峁沟坡，全县有114.81万亩。 6．地震烈度 根据国家地震局2001年版《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306－2001）（1：400万），本区50年超越概率为10%时的地震动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为VI度，地震动反应谱特征周期为0.45s。 7．项目依托的环保设施基本情况 （1）合水县建筑垃圾填埋场 合水县建筑垃圾填埋场位于合水县县城北侧，距离县城约3公里，被政府指定作为建筑垃圾填埋场。经调查可知，该建筑垃圾填埋场目前已投入使用，并且运行正常。 （2）合水县城区生活垃圾填埋场 合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设。该垃圾填埋场设置单地坑式垃圾收集站2座，配置5t后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆以及其他配套的机械设备。垃圾填埋场日处理能力最大70.4t，平均62t，总容积36万m3。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、项目地环境功能区划 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。 （2）地表水环境 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）的划分结果，项目涉及最近水体—马莲河的使用功能为Ⅳ类水体，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 （3）地下水环境 根据《地下水质量标准》（GBT-14848-2017）及项目所在地地下水目前实际使用功能，项目所在地地下水参照Ⅲ类标准执行。 （4）声环境 按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，确定项目区域声环境功能区划为2类功能区，执行2类标准。 （5）生态功能区划 根据《甘肃省主体功能区划》，项目所在地位于“三屏四障限制开发区—陇东黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区”。根据《甘肃省国家重点生态功能区县域名单》，本项目所在庆阳市合水县属于黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区。根据《庆阳市生态市建设规划（2009-2020）》，本项目位于中部林缘旱作农业及林果产业发展区。 2、环境空气质量现状评价 2.1项目所在区域达标判断 区域达标判定引用2018年庆阳市空气环境质量公报中庆阳市1-11月份环境空气基本污染物监测资料，说明项目所在地区的环境空气质量状况，统计结果见表3-1。 表3-1 2018年庆阳市空气环境质量公报1~11月环境空气质量结果统计 年评价指标; PM10月均浓度; PM2.5月均浓度; SO2月均浓度; NO2月均浓度; CO24h平均浓度; O3日最大8h平均质量浓度. 质量公报数值; 69; 32; 14; 19; 1.2; 135. 二级标准限值; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 注：PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3单位为μg/m3，CO单位为mg/m3。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见表3-2。 表3-2 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 月平均质量浓度; 69; 70; 98.5%; 达标. PM2.5; 32; 35; 94%; 达标. NO2; 19; 40; 32.5%; 达标. SO2; 14; 60; 30%; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 135; 160; 85%; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.2; 4; 30%; 达标. 由上表可知，2018年度合水县环境空气中PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3及CO浓度均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。六项基本污染物全部达标，故项目所在区域合水县属于环境空气质量达标区域。 2.2基本污染物环境质量现状 本次基本污染物环境质量现状评价引用庆阳市生态环境局公开发布的《2019年4月份全市空气质量》中合水县的监测结果，具体见表3-3。 表3-3 合水县2019年4月份环境空气质量监测结果 县区; PM10; PM2.5; O3-8h; SO2; NO2; CO. 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 8小时浓度平均值（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）. 合水县; 71; 12; 148; 9; 11; 1.0. 标准值; 150; 75; 160; 150; 80; 4. 占标率; 47.3%; 16%; 92.5%; 6%; 13.8%; 25%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可见，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价区域环境空气质量良好。 3、地表水环境质量现状 本项目周边地表水例行监测断面为马莲河政平桥头断面，2018年度马莲河政平桥头断面现状监测因子见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测点名称 监测时间; 监测点位; 监测因子. 2018年5月22日; 马莲河宁县桥头断面; CODCr、氨氮、总磷. （2）监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 地表水监测结果与分析一览表单位：mg/L 监测时间; 监测点位; 监测因子. CODCr; 氨氮; 总磷. 2018年5月22日; 马莲河政平桥头断面; 检测结果; 28; 1.86; 0.07. 超标倍数; /; 0.2; /. 标准限值; 30; 1.5; 0.3. 由表3-5结果分析可知，2018年5月22日马莲河宁县桥头断面现状监测各项检测因子中氨氮超标，其超标原因为上游乡镇生活污水处理设施不完善，部分地区直接排放造成。 4、声环境质量现状 声环境质量评价委托甘肃华鼎环保科技有限公司对项目区进行声环境质量现状监测。 （1）监测点的布设 根据厂界噪声监测技术规范的要求，在厂界的东、西、南、北离厂界1m处分别各布设1个监测点，共4个监测点。 （2）监测时间及频率 2020年5月22日和5月23日连续监测两天，每天昼间、夜间各测一次等效连续A声级。 （3）评价标准 噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）评价方法 根据现状监测结果，采用各监测点等效声级值与评价标准相比较的方法得出声环境质量现状评价结果。 （5）监测结果统计与评价 环境噪声监测结果见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测结果表单位：dB(A) 测点 编号; 检测点位名称; 结果 单位; 检测日期及结果. 2020年5月22日; 2020年5月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧界外1m处; dB（A）; 44.9; 39.7; 45.6; 40.0. 2#; 厂界南侧界外1m处; dB（A）; 45.4; 40.2; 45.8; 40.8. 3#; 厂界西侧界外1m处; dB（A）; 46.5; 41.2; 45.8; 40.8. 4#; 厂界北侧界外1m处; dB（A）; 48.7; 42.4; 47.6; 43.0. 根据监测结果可知，项目厂界东侧、南侧、北侧和西侧昼间夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： ## 1、项目周边概况 本项目建设地点位于庆阳市合水县店子乡街道十字路口。项目评价范围区无重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标，本项目保护目标主要以大气环境、声环境为主。 通过现场实地调查，确定本项目具体环境敏感点及环境保护目标详见表3-4，外环境关系见图3-1。 ## 2、环境保护目标： 1、保护建设项目所在区域内环境及敏感点的空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护建设项目所在区域内环境及敏感点的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3、保护建设项目所在区域内地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准。 4、保护建设项目所在区域环境卫生，确保项目产生的固体废弃物得到妥善处置； 表3-5 环境保护目标 保护 内容; 名称; 相对厂址方位; 与厂界的距离; 中心坐标; 受影响人员; 环境功能区. 经度（°）; 纬度（°）. 大气环境、声 环 境; 店子乡居民; 东南; 88m; 108° 6'57.01"; 35°52'6.99"; 约2户， 约6人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 店子乡居民; 东南; 160m; 108° 7'2.78"; 35°52'8.84"; 约3户， 约9人. 店子乡居民; 东; 162m; 108° 7'0.42"; 35°52'14.74"; 约1户， 约3人. 店子乡居民; 西南; 145m; 108° 6'48.56"; 35°52'5.63"; 约2户， 约6人.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ## 1、环境空气质量标准 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，各污染物浓度限值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 依据. 二级标准; 单位. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; μg /m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. NOx; 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 30. ## 2、水环境质量标准 本项目地表水体—马莲河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准。选用标准值具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002）单位：mg/L 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; PH; 6~9; 13; 水温; /. 2; CODcr; ≤30; 14; BOD5; ≤6. 3; 高锰酸盐指数; ≤10; 15; 六价铬; ≤0.05. 4; 悬浮物; /; 16; 氧化物; ≤1.5. 5; 总磷; ≤0.3; 17; 氨氮; ≤1.5. 6; 挥发酚; ≤0.01; 18; 溶解氧; ≥3. 7; 石油类; ≤0.5; 19; 硫化物; ≤0.5. 8; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 20; 氰化物; ≤0.2. 9; 砷; ≤0.1; 21; 汞; ≤0.0 01. 10; 氢化物; ≤250; 22; 铜; ≤1.0. 11; 锌; ≤2.0; 23; 铅; ≤0.05. 12; 镉; ≤0.005; 24; 粪大肠杆菌; ≤20000. ## 3、地下水质量标准 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），拟建项目所在地地下水为III类水域，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L，pH、类大肠菌群除外 序号; 评价因子; 标准; 序号; 评价因子; 标准. 1; pH; 6.5-8.5; 12; 挥发酚; ≤0.002. 2; 总硬度; ≤450; 13; 氰化物; ≤0.05. 3; 硝酸盐氮; ≤20; 14; 硫酸盐; ≤250. 4; 氨氮; ≤0.2; 15; 氯化物; ≤250. 5; 阴离子表面活性剂; ≤.3; 16; 镉; ≤0.01. 6; 六价铬; ≤0.05; 17; 汞; ≤0.01. 7; 氟化物; ≤1.0; 18; 硒; ≤0.01. 8; 亚硝酸盐氮; ≤0.02; 19; 细菌总数; ≤100. 9; 总溶解性固体; ≤1000; 20; 高锰酸钾指数; ≤100. 10; 铜; ≤1.0; 21; 总大肠菌群; ≤3.0. 11; 铅; ≤0.05; 22; 砷; ≤0.05. ## 4、声环境质量标准 项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，，见表4-4。 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. ## 5、土壤环境质量标准 本项目土壤环境质量标准采用《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），见表4-5和4-6。 表4-5土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准 序号; 污染物项目①②; pH≤5.5; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 43. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。. 表4-6 建设用地土壤污染风险管制值 序号; 污染物项目; 筛选值. 1; 砷; 60①. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 氯甲烷; 37. 9; 氯乙烯; 0.43. 10; 1，1-二氯乙烯; 66. 11; 二氯甲烷; 616. 12; 反式-1，2-二氯乙烯; 54. 13; 1，1-二氯乙烷; 9. 14; 顺式-1，2-二氯乙烯; 596. 15; 氯仿; 0.9. 16; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 17; 四氯化碳; 2.8. 18; 苯; 4. 19; 1，2-二氯乙烷; 5. 20; 三氯乙烯; 2.8. 21; 1，2-二氯丙烷; 5. 22; 甲苯; 1200. 23; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 24; 四氯乙烯; 53. 25; 氯苯; 270. 26; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 27; 乙苯; 28. 28; 间-对-二甲苯; 570. 29; 邻二甲苯; 640. 30; 苯乙烯; 1290. 31; 1，1，2，2四氯乙烷; 6.8. 32; 1，2，3三氯丙烷; 0.5. 33; 1，4-二氯苯; 20. 34; 1，2-二氯苯; 560. 35; 苯胺; 260. 36; 2-氯酚; 2256. 37; 硝基苯; 76. 38; 萘; 70. 39; 苯并（a）蒽; 15. 40; 䓛; 1293. 41; 苯并（b）荧蒽; 15. 42; 苯并（k）荧蒽; 151. 43; 苯并（a）芘; 1.5. 44; 茚并（1，2，3-cd）芘; 15. 45; 二苯并（a，h）蒽; 1.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ## 1、大气污染物排放标准 本项目生物质烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值，见表4-4；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准，见表4-5。 表 4-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; - 限值; - 污染物排放. 颗粒物; - 50; - 烟囱或烟道. 二氧化硫; - 300. 氮氧化物; - 300. 表 4-5 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 标准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 浓度mg/m³. GB16297-1996; 颗粒物; 1.0. ## 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A），夜间55dB（A），见表4-6。 表4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 建筑施工场界环境噪声排放标准; 昼间; 夜间. 标准; 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，准值如表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 类别/时段; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ## 3、污（废）水排放标准 合水县污水处理厂进水水质标准见表4-8。 表4-8 合水县污水处理厂进水水质标准 mg/L 序号; 污染物; 标准. 1; COD; 350. 2; BOD; 150. 3; SS; 150. 4; 氨氮; 35. ## 4、固废排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》国发〔2016〕65号，“十三五”期间纳入总量控制的污染物为CODcr、NH3-N、烟粉尘、VOCs、SO2及NOx。本项目生活污水集中收集用于厂区泼洒抑尘，不外排。进一步完善总量控制指标体系。结合本项目特点，总量控制指标如下： 类别; 污染物; 建议值. 废气; 烟尘; 0.005t/a. SO2; 0.0001 t/a. NOx; 0.0023t/a. |

- 建设项目工程分析

生产工艺流程（图示） 1、建设期工艺流程及污染环节简述 项目施工期环境影响表现为地基开挖、土地平整，过程中产生的废气、扬尘对大气环境的影响，施工废水和生活污水对当地水环境的影响，建筑和生活垃圾对景观和植被的影响，施工机械噪声对声环境的影响等。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期工艺流程及污染环节简述 本项目运营期建设年烘干黄花菜、菊花和金银花共计300吨生产线一条。新收黄花菜、菊花和金银花（含水率约20%）经人工筛选后，剔除不合格产品后再由上料机送至杀青机进行杀青，杀青后输送至隧道式烘道，黄花菜、菊花和金银花在烘道内运行方向与来自生物质锅炉的热风流动方向成逆流，实现预热、干燥的整个过程，达到理想的预定指标（含水率＜2%），烘干后黄花菜、菊花和金银花直接包装外售。其生产工艺流程及产污环节见图5-2。 图5-2 生产线工艺及产物环节 主要污染工序 一、施工期污染工序 本项目施工期的主要污染工序为：建设过程中产生的废气、噪声、废水、固废等。建设工期拟定为1个月，施工期工人为10人。 1、废气 项目施工期产生的废气主要有扬尘、施工机械产生的尾气。 施工扬尘主要产生在以下环节： ①施工机械挖土时的扬尘； ②施工材料、弃土堆放时产生的扬尘； 施工期间机械尾气来源于运输车辆、各类以燃油为动力的工程机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时产生的尾气，排放的主要污染物为CO、NOx。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、建筑施工废水等，本项目施工期施工人员10人，施工期拟定为1个月，生活用水量按30L/人·d计，施工期生活用水量为9m3，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为7.2m3，施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N和SS等。 施工期间地基开挖、各种施工机械设备运转的冷却和洗涤用水以及施工现场的清洗水，含有大量的泥砂，主要污染因子为SS。 3、噪声 本项目施工期噪声主要为挖掘机、推土机、运输车等施工机械作业时产生的噪声，建设期主要施工机械设备的噪声源强见表5-1。 表5-1 施工机械噪声源源强 设备名称; 测点距离; 声级值dB(A). 推土机; 5; 90. 挖掘机; 5; 90. 运输车; 5; 89. 4、固体废物 施工期的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、各种建筑垃圾等。 生活垃圾：以人均每天产生0.5kg计算，施工人数10人，施工期为1个月，施工期产生的生活垃圾约150kg，集中收集后交由环卫部门统一处置。 建筑垃圾：主要包括砂浆、混凝土、碎砖渣、包装材料等，根据洛阳市建筑垃圾量计算标准，砖混结构每平方米产生0.05t建筑垃圾，本项目建筑面积为466m2，则项目施工期间建筑垃圾发生量为23.3t，运至城建部门指定地点处置。 工程土石方平衡表见表5-2。 表5-2 工程土石方平衡表 工程内容; 挖方量(m3); 填方量(m3); 弃方量(m3); 备注. 本项目; 1510; 1208; 302; 多余土方用于厂区平整，无弃方. 二、运营期污染工序： 1.废气 营运期废气主要来源有锅炉废气和生物质燃料堆场扬尘。 （1）锅炉废气 根据建设单位提供资料，该锅炉采用生物质做燃料，年耗生物质量约100t，锅炉废气拟安装生物质颗粒燃烧装置及采用布袋除尘对锅炉烟气进行除尘处理。 本项目安装的锅炉为1t/h的生物质锅炉，单台小时最大燃料消耗量为50kg/h，年消耗量100t。根据《第一次工业污染源产排污手册》烟气产生量产物系数为6240.28m3/t-原料，烟尘排污系数0.5kg/吨-原料，二氧化硫排污系数17Skg/吨-原料，氮氧化物排污系数1.02kg/吨-原料。则本项目运营期烟尘产生量为0.05t/a，产生浓度为8.01mg/m3，SO2产生量为0.0001t/a，产生浓度为0.10mg/m3，NOX产生量为0.0023t/a，产生浓度为0.89mg/m3。本项目运营期锅炉废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（内径0.5m）排放，处理效率约90%，烟尘经布袋除尘处理后排放量为0.005t/a，排放浓度为0.801mg/m3，SO2排放量为0.0001t/a，排放浓度为0.1mg/m3，NOX排放量为0.0023t/a，排放浓度为0.89mg/m3。 计算本项目锅炉废气污染物产生情况见表5-2。 表5-2 本项目锅炉烟气大气污染物产生量一览表 烟气; 烟尘; SO2; NOX. 产生量m3/a; 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3; 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3; 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3. 6240280; 0.05; 8.01; 0.0001; 0.10; 0.0023; 0.89. 排放量m3/a; 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3. 6240280; 0.005; 0.801; 0.0001; 0.10; 0.0023; 0.89. ⑵生物质燃料堆场扬尘 生物质燃料进厂堆放时，会随风产生一定量的煤尘。对煤场起尘量，评价考虑取设计堆存量来计算。计算公式如下： 式中：Q—生物质燃料堆场起尘量，mg/s； U—煤场平均风速，m/s； S—堆场表面积； ω—空气相对湿度，取65%； W—物料湿度，6%。 项目生物质燃料堆场扬尘，特别是冬春大风天气时对环境的扬尘污染严重。类比有关的风洞实验结果，当地面风速大于4m/s时可产生扬尘。本项目年使用生物质燃料100t，堆场最大存储量2t，堆场面积为30m2，综合考虑生物质燃料堆场的表面积、含水量、粒度情况等因素，估算生物质燃料堆场扬尘的产生量为0.15t/a。生物质燃料堆场采取全封闭措施，可以降低堆场扬尘起尘量的90%，则本项目堆场扬尘排放量为0.015t/a。 2、废水 本项目废水主要为员工生活污水。 (1)生活污水 本项目的生活污水产生量约为0.768m3/d(153.6m3/a)。生活污水的污染因子主要是COD、BOD、SS、氨氮等。 生活污水排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂处置（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂处置）。 本项目废水产生情况见表5-3。 表5-3 项目废水产生情况 产生工段; 产生量m3/a; 处理措施; 去向. 生活污水; 153.6; 排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂）. 3、噪声 本项目的噪声源主要为设备运行过程产生的机械噪声。其噪声值为70-80dB（A）噪声源级见表5-4。 表5-4 噪声源声级值单位：dB 序号; 噪声源; 数量（台/套）; LAeq; 安装位置. 1; 杀青机; 1台; 70-75; 生产车间外. 2; 上料机; 1台; 70-75; 生产车间外. 3; 皮带输送机; 1台; 70-75; 生产车间. 4; 锅炉; 1台; 75-80; 生产车间. 4、固体废物 项目固体废弃物来源包括员工日常生活产生的生活垃圾、生物质锅炉炉渣、不合格产品和布袋除尘器收集尘。 (1)生活垃圾 项目职工定员24人，其生活垃圾0.5kg/人天，产生量约2.4t/a(一年以200个工作日计)，生活垃圾集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点。 (2)一般固废 ①生物质锅炉灰渣：本项目锅炉燃料采用成型生物质，由生物质成分分析可知，本项目燃料干燥基灰分以生物质燃料的4.24%计，约为4.24t/a，其中灰渣中的灰分占生物质总灰分的百分数20，则灰渣产生量为0.848t，炉渣产生量为3.392t。则项目炉渣和灰渣共产生4.24t，其中富含碳酸钾及有机质，均收集后交周边农户作农肥。 ②不合格产品 筛选后的不合格产品和杂质按0.01%计算约0.03t/a，集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点。 ③布袋除尘器收集尘 本项目运营期布袋除尘器收集尘产生量为0.045t/a，集中收集后交周边农户作农肥。 项目固体废物产生情况见下表： 表5-5 项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 处理方式; 产量（t/a）. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 一般 固废; 集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点; 2.4. 2; 锅炉灰渣; 锅炉; 固态; 一般 固废; 收集后交周边农户作农肥; 4.24. 3; 不合格产品; 筛选工序; 固态; 一般 固废; 集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点; 0.03. 4; 布袋除尘器收集尘; 锅炉; 固态; 一般 固废; 交周边农户作农肥; 0.045. 6、项目运营期污染物产生情况 本项目运营期污染物产生情况见表5-6。 表5-6 项目主要污染物排放汇总表 污染类别; 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 废气; 锅炉燃烧烟气; 烟尘; 8.01mg/m³; 0.05t/a; 0.801mg/m³; 0.005t/a. SO2; 0.1mg/m³; 0.0001 t/a; 0.1mg/m³; 0.0001 t/a. NOx; 0.89mg/m³; 0.0023t/a; 0.89mg/m³; 0.0023t/a. 生物质燃料堆场扬尘; /; 0.15t/a; /; 0.015t/a. 废水; 生活污水; 153.6m3/a; 排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂）. 固体废物; 生活垃圾; /; 2.4 t/a; /; 2.4 t/a. 锅炉灰渣; /; 4.24 t/a; /; 4.24 t/a. 不合格产品; /; 0.03 t/a; /; 0.03 t/a. 布袋除尘器收集尘; /; 0.045 t/a; /; 0.045 t/a.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉燃烧烟气 | 烟尘 | 8.01mg/m³；0.05t/a | 0.801mg/m³；0.005t/a |
|  |  | SO2 | 0.1mg/m³；0.0001t/a | 0.1mg/m³；0.0001t/a |
|  |  | NOx | 0.89mg/m³；0.0023t/a | 0.89mg/m³；0.0023t/a |
|  | 生物质燃料堆场扬尘 | 粉尘 | 0.15t/a | 0.015t/a |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 153.6m3/a | 排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂） |
| 固体 废物 | 厂区 | 生活垃圾 | 2.4 t/a | 2.4 t/a |
|  | 锅炉 | 锅炉灰渣 | 4.24 t/a | 4.24 t/a |
|  | 生产车间 | 不合格产品 | 0.03 t/a | 0.03 t/a |
|  | 锅炉 | 布袋除尘器收集尘 | 0.045 t/a | 0.045 t/a |
| 噪声 | 本项目的噪声主要为设备运行产生的机械噪声，根据建设单位提供的资料，其噪声值为70～80dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目位于庆阳市合水县店子乡街道十字路口，占地面积2736.28m2。周围无重要交通要道、无重要水源地和自然保护区。原有植被为少量灌木及蒿类，无重要生物群落、珍稀物种，不属于生态敏感地区。本项目施工期对地面扰动较小，不会对周围生态环境产生不良影响。 |  |  |  |  |
| - 环境影响分析 一、施工期环境影响分析 本项目在建设期间，各项施工活动将会对周围的环境造成一定的影响。主要包括废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。以下就这些污染及其对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 1、境空气影响分析 (1)扬尘 ①施工扬尘 施工期平整土地将产生一定量的粉尘，根据统计资料，这部份粉尘粒径大，大多在25μm以上，这些粉尘不仅会影响施工区环境空气质量，而且还会直接影响距施工场地周围的人群。为此，要求施工场地周围必须设立屏障进行有效蔽挡，要求外运残土车辆要严格实行密封。同时，要求适时采取湿法作业方式，最大限度地减轻粉尘污染。 ②路面扬尘 路面扬尘主要来源为： A运输车辆及施工机械在行驶过程中产生的轮胎尘； B运输车辆及施工机械车体和货物附着的尘土； C运输车辆及施工机械尾气排放的气溶胶； D原料装卸、堆放时随风飘扬的尘土。 经类比调查可知，未铺设硬质路面时，道路扬尘粒径情况为： A扬尘粒径＜5μm的，约占8%； B扬尘粒径在5-30μm的，约占24%； C扬尘粒径＞30μm的，约占68%； 由于路面粉尘及车体、货物附着的粉尘粒径较小，因此，运输车辆往返及施工机械工作时，均容易产生扬尘，特别是路面扬尘。 (2)施工机械废气 施工机械燃油产生少量的燃油废气，主要污染物为CO和NOx，施工的燃油机械为间接作业，使用数量小，施工机械排放的燃油废气污染物对施工场地周围环境空气质量产生的不利影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水来源于现场施工人员生活污水，施工机械冲洗水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥浆废水悬浮物污染。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，含泥土量30-50%，pH值约8-10，如果施工阶段不进行严格管理，将对周边居民产生一定影响。为减少施工期间废水外流造成的污染，施工人员进入到现场后，在建设临时设施后，施工场地设旱厕，生活污水主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD，生活污水用于场地洒水降尘。 因此，施工期废水对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 由前述工程分析可知，项目施工期噪声主要来自施工机械设备。其中，距离施工机械设备5m处，测量声级值一般在71~95dB(A)之间。 （2）各施工阶段噪声情况 项目施工期主要噪声影响来自各类施工机械，且施工期各主要阶段噪声影响均比较明显，其中：以土石方阶段、基础建设阶段和结构建设阶段影响最为严重。根据类比资料显示，前述时段内，施工机械声功率级范围一般在95～110dB。结构阶段和装修阶段声环影响相对较小。 ①预测模式 施工场地内的噪声影响可以看作是若干点声源的集合。若干点声源的能量叠加进行估算某一预测点的声级。第i声源传到距离为ri观测点的噪声级L为： 式中：Lwi－第i个噪声源的声功率级，单位：dB(A)； ri－第i个噪声源到观测点的距离，单位：m； Qi－第i个噪声源的指向因子，当声源处于自由中，Qi=1。 注：该模式应用时不考虑反射面及屏障的影响。预测时，以施工场地内主要单一噪声源为基准，并选用最高声功率值作为源强进行计算。 ②评价标准 采用《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ③预测结果 预测结果见表6-1。 表6-1 施工设备噪声随距离衰减情况 单位：dB(A) 施工阶段; 主要噪声源; 声功率; 噪声随距离衰减预测情况; 标准限值. 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 昼; 夜. 土石方阶段; 推土机; 110; 79; 73; 65; 59; 55.5; 53; 70; 55. 基础阶段; 钻孔机; 100; 76; 71; 62; 79; 52; 50. 结构阶段; 搅拌机; 110; 79; 73; 65; 59; 55.5; 53. 项目施工期噪声主要来自施工机械设备，并在土石方阶段噪声影响明显。分析表6-1噪声衰减预测值可以看出，项目施工期土石方阶段、结构阶段噪声在距离声源40m处昼间达标，夜间150m处方可达标。 4、固体废物环境影响分析 项目施工期主要固体废物为建筑垃圾及生活垃圾。 本项目建筑垃圾产生量约25t，建筑垃圾运至市政部门指定地点堆存。若不妥善处置，影响市容，对生态环境也会造成一定影响。 承担建筑垃圾运输的单位和个人必须按照公安交通管理部门指定的线路和时间将建筑垃圾运往指定的堆放场受纳。 本项目生活垃圾产生量150kg，由于生活垃圾含有大量有机物和病毒、寄生虫和肠道病原体，如不及时收集处理，垃圾中的有机部分就会腐烂发臭，成为细菌繁殖的场所，必须妥善处置。收集后交由环卫部门拉运统一处置。 5、生态环境 施工期场地开挖等活动将会原有地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失。尽量利用原来的地形，减少土石方的开挖量。随着施工的结束，地表通过路面硬化，水土流失的问题会逐步得到控制。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 营运期废气主要来源有锅炉废气和生物质燃料堆场扬尘。 （1）锅炉废气 根据工程分析，本项目运营期烟尘产生量为0.05t/a，产生浓度为8.01mg/m3，SO2产生量为0.0001t/a，产生浓度为0.10mg/m3，NOX产生量为0.0023t/a，产生浓度为0.89mg/m3。本项目运营期生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（内径0.5m）排放，处理效率约90%，烟尘经布袋除尘处理后排放量为0.005t/a，排放浓度为0.801mg/m3，SO2排放量为0.0001t/a，排放浓度为0.1mg/m3，NOX排放量为0.0023t/a，排放浓度为0.89mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值。 （2）生物质燃料堆场扬尘 本项目生物质燃料堆场扬尘产生量为0.15t/a，生物质燃料堆场采取全封闭措施，可以降低堆场扬尘起尘量的90%，则本项目堆场扬尘排放量为0.015t/a，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，对外环境影响较小。 评级工作等级确定 本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN估算大气评价等级。 ①估算模型参数 估算模型输入参数见表6-2。 表6-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高温度℃; 36.5. 最低温度℃; -23. 土地利用类型; /. 区域适度条件; 干旱. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②污染源参数 根据工程分析，本项目点源参数见表6-3。 表6-3 生物质锅炉烟气点源参数表 名称; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/g/s. PM10; SO2; NOX. 烟囱; 15; 0.5; 12.44; 15; 1600; 0.0009; 0.0012; 0.01. 表6-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 生物质堆场; 1367; 7.5; 4; 5.0; TSP; 0.0125; kg/h. ③主要污染源速算模型计算结果 项目污染源估算模型计算结果见表6-5。 表6-5 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价 因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 生物质锅炉燃烧废气; TSP; 50; 0.0219; 0.00; /. SO2; 300; 0.243; 0.01; /. NOx; 300; 0.0292; 0.10; /. 无组织颗粒物; TSP; 0.9; 0.00194; 0.12; /. ④评价工作等级 根据上表估算结果，污染物最大占标率为0.12%＜1%，评价等级为三级，项目不进行进一步预测与评价。 表6-6 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、TSP）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物; 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区√; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他√. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 预测因子; 预测因子（SO2、NO2、TSP）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%√; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源 监测; 监测因子：（SO2、NO2、TSP）; 有组织废气监测√; 无监测□. 无组织废气监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:(0.0001)t/a; NOx:(0.0023)t/a; 颗粒物:( 0.005)t/a; VOCs:(0)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （3）大气防护距离 根据工艺过程分析，项目产生无组织排放的废气主要是粉尘，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离计算模式对该项目无组织排放源的大气防护距离进行了计算，无超标点，因此，本项目不需要设置大气防护距离。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活污水。 ①生活污水 本项目的生活污水产生量约为0.768m3/d(153.6m3/a)。生活污水的污染因子主要是COD、BOD、SS、氨氮等。 生活污水排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂）。 ②初期雨水 雨水经厂区雨水导排渠排至厂区集雨池（20m3）用于厂区泼洒抑尘和绿化。 综上所述，本项目废水不外排，因此对地表水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知，本项目属于Ⅳ级评价，不需要进行地下水评价，但是本项目涉及外化粪池、集雨池和生产车间。因此需要做好以下防渗措施： 本次评价要求建设单位将集雨池和生产区作为一般防渗区，一般防渗区的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；本次评价要求建设单位将化粪池为重点防渗区，重点防渗区防渗技术应达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-10m/s。 综上所述，建设单位在做好化粪池、集雨池和生产车间的防渗处理，对地下水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期的噪声源主要为杀青机、皮带输送机、上料机、锅炉。其噪声值为70-80dB（A）。为了降低该项目噪声对周围环境的影响，建议采取如下降噪措施： （1）在工艺设备选型时，应选低噪声设备，合理布置声源； （2）设备均设减震基础，以降低噪声； （3）确保车间内所有高噪声设备的良好运行，避免出现事故运行，产生不良影响； （4）在车间内尤其是高噪声区应敷设吸声材料，使其对环境的影响降到最低。 项目主要噪声源、治理措施见表6-7。 表6-7 项目主要噪声源、其治理措施 单位dB(A) 序号; 设备名称; 台数; 治理前 噪声级; 治理 措施; 距厂界距离（m）; 治理后 噪声级. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 1; 杀青机; 1台; 70-75; 车间 隔声 减震 措施 室内 布置; 25; 15; 35; 46; ≤45. 2; 上料机; 1台; 70-75; 23; 17; 34; 68; ≤65. 3; 皮带输送机; 1台; 70-75; 18; 22; 31; 57; ≤65. 4; 锅炉; 1台; 75-80; 16; 22; 27; 63; ≤70. 本项目仅昼间运行，因此只对昼间厂界噪声进行预测。厂房内设备对厂界噪声预测： ⑴预测模式 ①计算单个声源单独作用到预测点的A声级，按下式： 式中，——距声源r2处的声压级，dB； ——距声源r1处的声压级，dB； ——屏障降噪量，dB。 ②室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源 r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③厂界噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；设第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： 式中:T——用于计算等效声级的时间； ——在T时间内i声源工作时间；为室外声源个数；N为室内声源个数； ——在T时间内j声源工作时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ④计算预测点的新增值，即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： 式中，——预测点处新增的总声压级，dB； ——第i个声源至预测点处的声压级，dB； n——声源个数。 （2）预测结果 噪声预测结果见表6-8： 表6-8 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 位置 噪声值; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 57.1; 53.1; 57.0; 39.7. 标准值; 60. 本项目运营期夜间不生产，由上表可知，项目运营后，昼间厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物环境影响分析 项目固体废弃物来源包括员工日常生活产生的生活垃圾、生物质锅炉炉渣、不合格产品和布袋除尘器收集尘。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾采用垃圾桶分类收集、固定地点堆放，生活垃圾集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点。 （2）生物质锅炉灰渣 项目生产过程中产生的生物质锅炉灰渣收集后交周边农户作农肥。 （3）不合格产品 项目生产过程中产生的不合格产品集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点。 （4）布袋除尘器收集尘 本项目运营期布袋除尘器收集尘集中收集后交周边农户作农肥。 综上所述，本项目运营期固废均合理处置，对外环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ 964-2018试行）可知，本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 本次环评要求生产过程中严格做好化粪池、集雨池和生产车间等防渗措施，避免项目运营过程中对土壤环境造成污染。 - 污染物防治措施及可行性分析 一、施工期污染防治措施 1、大气污染物防治措施及可行性分析 施工期的环境空气污染物主要为施工过程中产生的扬尘、施工燃油机械及运输工具所排放的废气。扬尘主要来自道路运输扬尘等；废气则由各类机械运转及运输汽车等造成。其中对周围环境影响最大的以施工期所产生的扬尘为主。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在15m以内。 为了进一步减轻施工扬尘对周边环境的影响，项目还需要采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有： (1)项目施工期产生的扬尘主要来自挖掘、堆积清运和建筑材料如石灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；交通运输、搅拌机等引起的扬尘。为避免产生扬尘，对项目施工期作业提出以下防治措施： ①清运杂土必须使用封闭车，现场要有专人负责管理，渣土清运时，应当按照批准的路线和时间到指定的地点倾倒。 ②对砂石料堆场，应定期洒水、抑尘并加盖防尘网； ③运输车辆在出入购料处和施工场地时，应对车辆轮胎进行冲洗，避免运输扬尘；对运输物料的车辆应谨防装载过满，对运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。散装车辆装运货物的高度不得超过槽高，文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布外部等处的物料进行清扫； ④临时运输道路硬化，并及时洒水，防止道路扬尘； ⑤厂界周围必须砌高于1.5m围墙并且要高于原料堆场的高度； ⑥风速超过五级时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 (2)项目施工机械尾气主要由挖掘机、装载机、运输车辆产生的机械尾气。对项目施工期作业提出以下防治措施： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的。 ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、水污染物防治措施及可行性分析 施工期废水来源于现场施工人员生活污水，施工机械冲洗水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥浆废水悬浮物污染。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，含泥土量30-50%，pH值约6-7，如果施工阶段不进行严格管理，将对周边企业、居民产生一定影响。为减少施工期间废水外流造成的污染，施工人员进入到现场后，在建设临时设施后，施工场地设旱厕，生活污水主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD，生活污水用于场地洒水降尘。 项目施工期采取以上废水防治措施后，对环境的影响很小，措施可行。 3、噪声污染防治措施及可行性分析 施工期的主要噪声来源于各种施工机械设备和运输车辆，具体防治措施如下： ①选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强。选低噪音运载车在行驶过程中的噪声比同类水平其他车辆降低10-15dB（A），不同型号挖土机、搅拌机噪声级可相差5dB（A）。同时要加强检查，维护和保养机器设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②施工人员防护措施以个人防噪声用具为主。对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 ③由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，进入居民区时应减速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 ④施工期间，尤其是土建施工期严格实施夜间（22:00-7:00）禁止施工，减少噪声对周围居民生活、休息和身体健康的影响。 ⑤ 施工设备合理布局，将高噪声的设备布置远离敏感点。 施工期采取以上噪声防治措施后，对环境的影响很小，措施可行。 4、固废污染防治措施及可行性分析 施工期固体废物主要有建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 (1)建筑垃圾：将产生的建筑垃圾运至按照公安交通管理部门指定的线路和时间将建筑垃圾运往指定的堆放场，对市容卫生影响较小。 (2)生活垃圾：生活垃圾应集中收集后交由环卫部门统一处置。 为保证项目施工期产生固体废物对周边环境影响降至最低，本次环评提出： (1)对于项目产生的垃圾应设置集中堆存点或临时垃圾站，统一进行收集管理。 (2)运送建筑垃圾的车辆离开施工场地时，需及时清理车辆粘带的泥土。 (3)项目施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应做到日产日清，避免混合堆放，避免产生滋生蚊虫、恶臭、传播疾病等卫生问题。 (4)施工期间应对施工人员进行施工期教育，严禁产生乱扔垃圾等行为。 施工期采取以上固体废物防治措施后，对环境的影响很小，措施可行。 5、生态防治措施 为了防止水土流失，建设单位在施工阶段应采取如下防治措施： （1）通过科学合理的设计方案(减少资源消耗的方案)和合理的施工设计方案设计，减少土地占用和植被破坏。 （2）合理确定施工期，避开集中的降雨季节施工可避免土壤和水蚀流失，避开大风季节施工可避免土壤风蚀吹失。 （3）施工期备齐防治暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可极大的防治土壤流失。 （4）施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失。 施工期对生态环境影响所采取的防治与恢复措施行之有效。 二、运营期污染防治措施 1、大气污染物防治措施及可行性分析 本项目运营期烟尘产生量为0.05t/a，产生浓度为8.01mg/m3，SO2产生量为0.0001t/a，产生浓度为0.10mg/m3，NOX产生量为0.0023t/a，产生浓度为0.89mg/m3。本项目运营期锅炉废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（内径0.5m）排放，处理效率约90%，烟尘经布袋除尘处理后排放量为0.005t/a，排放浓度为0.801mg/m3，SO2排放量为0.0001t/a，排放浓度为0.1mg/m3，NOX排放量为0.0023t/a，排放浓度为0.89mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值。 本项目生物质燃料堆场采取全封闭措施，可以降低堆场扬尘起尘量的90%，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 2、水污染防治措施及可行性分析 本项目运营期生活污水排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂处置（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂处置）。 3、噪声污染防治措施及可行性分析 本项目运营期生产设备经墙体阻隔、隔声门窗和基础减振后，运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物污染防治措施及可行性分析 本项目运营期生活垃圾集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点；锅炉灰渣集中收集后交周边农户作农肥；不合格产品集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点；布袋除尘器收集池集中收集后交周边农户作农肥。 |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉燃烧 废气 | 烟尘 | 经布袋除尘处理后由15m（内径0.5m）高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉的相关要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 生物质燃料堆场 | 扬尘 | 全封闭措施 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级排放标准 |
| 水污 染物 | 员工 生活 | 生活废水 | / | 排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂） |
| 固体 废物 | 职工 办公 | 生活垃圾 | 集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点 | 减量化，资源化 |
|  | 锅炉 | 锅炉灰渣 | 收集后交周边农户作农肥 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 |
|  | 生产 车间 | 不合格产品 | 集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点 |  |
|  | 锅炉 | 布袋除尘器收集尘 | 收集后交周边农户作农肥 |  |
| 噪声 | 通过要求对设备安装基础减振、隔声等有效措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境声排放标准》2类标准 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于庆阳市合水县店子乡街道十字路口，周围无重要交通要道、无重要水源地和自然保护区。原有植被为少量灌木及蒿类，无重要生物群落、珍稀物种，不属于生态敏感地区。本项目施工期对地面扰动较小，不会对周围生态环境产生不良影响。 - 环境管理与环境监测 1、环境管理内容 本次环评建议建设单位对运营期的环境管理设置专门的管理机构，设专职或兼职环保管理人员1人，负责环境保护管理工作。环保专职管理人员的职能是： ①宣传、贯彻执行环境保护法律、法规、条例和标准，并经常监督有关部门的执行情况； ②编制环保规划和年度发展规划，并组织实施； ③执行建设项目的“三同时制度”； ④制定、实施、管理本项目区域内污染物排放和环境保护设施运转计划，并做好考核和统计等工作； ⑤加强对环保设施的运行管理，如果出现运行故障，应该立即进行检修，严禁各项污染物非正常排放。 ⑥搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 2、环境监测 为了有效监控建设项目对环境的影响，项目建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。项目监测计划见表10-1。 表10-1 运营期监测计划 污染源 名称; 监测项目; 监测点位; 监测 频率; 标准. 厂界环境空气; 颗粒物; 厂界外上下风向; 半年1次; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)限值要求. 锅炉烟气; 颗粒物; 排气筒; 半年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2燃煤锅炉的相关要求. SO2. NOx. 废水; COD、BOD、SS、氨氮; 排放口; 半年1次; 《合水县污水处理厂进水水质标准》. 厂界 噪声; Leq(A); 厂界四周; 每季度 1次; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中的2类标准. 3、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表10-2。 表10-2 项目污染物排放清单 类别; 污染物 名称; 排放 浓度; 排放量; 总量 指标; 环保措施. 废气; 锅炉燃烧烟气; 烟尘; 0.801mg/m³; 0.005t/a; 0.005t/a; 经布袋除尘处理后由15m（内径0.5m）高排气筒排放. SO2; 0.1mg/m³; 0.0001 t/a; 0.0001 t/a. NOx; 0.89mg/m³; 0.0023t/a; 0.0023t/a. 生物质燃料堆场扬尘; /; 0.015t/a; /; 全封闭措施. 废水; 生活污水; 153.6m3/a; 排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂）. 固废; 生活垃圾; /; 2.4 t/a; /; 分类收集，集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点. 锅炉灰渣; /; 4.24 t/a; /; 收集后交周边农户作农肥. 不合格产品; /; 0.03 t/a; /; 集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点. 布袋除尘器收集尘; /; 0.045 t/a; /; 交周边农户作农肥. 4、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资17万元，占总投资的3.4%。项目环保投资见表10-3。 表10-3 项目环保投资一览表（单位：万元） 项目类别; 污染源; 建设项目及内容; 数量; 投资. 运 营 期; 废气; 锅炉废气; 经布袋除尘处理后由15m（内径0.5m）高排气筒排放; 1套; 10. 生物质燃料堆场; 全封闭措施; /; 2. 废水; 生活污水; 化粪池（2个2m3），底部及四周采取防渗措施; /; 1. 雨水; 雨水导排渠，集雨池（20m3），底部及四周采取防渗措施; 1处; 1. 噪声; 生产区; 基础减震、消声器、吸声材料等; 若干; 1. 固废; 厂区; 生活垃圾桶; 若干; 0.5. 生态; 厂区; 厂区绿化（约200㎡）; /; 1.5. 合计; 17. 5、环保设施清单 本项目严格执行“三同时”制度，项目运营期环保设施清单见表10-4。 表10-4 建设项目环保设施清单 类别; 污染源; 建设内容及设施; 位置及要求; 处理效果. 废气; 锅炉废气; 经布袋除尘处理后由15m（内径0.5m）高排气筒排放; /; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉的相关要求；. 生物质燃料堆场; 全封闭措施; /; 执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级排放标准. 废水; 生活污水; 化粪池（2个2m3），底部及四周采取防渗措施; /; 合水县污水处理厂进水水质标准. 雨水; 雨水导排渠，集雨池（20m3），底部及四周采取防渗措施; /; 集中收集后用于厂区泼洒抑尘及绿化. 噪声; 机械设备; 低噪声设备，基础减震、厂房吸声材料等; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集; 厂区; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定. 生态; 绿化; 厂区绿化（约200m2）. |

- 结论及建议

一．结论 1．项目概况 本项目位于庆阳市合水县店子乡街道十字路口，本项目占地面积2736.28m2，建设年烘干黄花菜、菊花和金银花共计300吨生产线一条；生产区为钢架结构，占地面积200m2；建设办公生活区为岩棉板结构，占地面积约156m2；成品库房为钢架结构，占地面积约100m2；本项目由办公生活区、生产区和仓储区和其他配套用房组成。本项目总投资500万元，其中环保投资17万元，占总投资的3.4%。 2．相关情况判定分析 （1）产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，不在限制和淘汰类范围内，项目符合国家产业政策。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）选址合理性分析 本项目选址定在庆阳市合水县店子乡街道十字路口。项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标，选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。项目采用先进的环保设备，周边敏感点较少，设备噪声经减振、隔声后对区域声环境质量影响较小，固体废物综合处置率为100%，不会造成二次污染，所以项目对周围敏感点受影响较小。本项目建成后，产生的主要污染因子为粉尘、生物质锅炉废气和噪声；项目生产车间和生物质燃料堆场采取全封闭措施、进厂道路采取硬化措施，洒水抑尘；生物质锅炉燃烧废气布袋除尘处理后由15m（内径0.5m）高排气筒排放。高噪设备采取基础减振，夜间禁止生产。采取措施后对周边居民影响较小。 综上，项目选址无重大制约因素，从环保角度分析选址合理。 3．项目平面布置合理性分析 本项目厂区为矩形，办公生活区位于项目区东侧，生产区位于项目区西侧。生活区与生产区分开布置，能最大程度的减少噪声对生活区的影响；锅炉房位于生产车间西北侧，靠近生产车间，方便生产。 综上所述，项目平面布置基本合理。 4．项目区域环境质量现状 （1）环境空气环境质量现状 项目区环境空气质量SO2、NO2、PM10和TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为马莲河，根据监测结果分析，本次地表水评价被监测的断面所测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。因此，本项目对地表水影响较小。 （3）声环境质量现状 根据监测结果可知，项目厂界四周昼间夜间噪声满足《声环境质量标准》2类和4a标准要求。 5．运营期环境影响分析及措施 （1）气环境影响分析 锅炉燃烧废气经布袋除尘处理后由15m（内径0.5m）排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉的相关要求；生物质燃料堆场粉尘经过全封闭措施后满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中限值要求。 （2）水环境影响分析 生活污水排入化粪池（2个2m3）后由吸污车拉运至合水县生活污水处理厂处置（待店子乡生活污水处理厂投运之后排入店子乡生活污水处理厂）。 （3）声环境影响分析 项目的噪声源主要为设备运行产生的机械噪声，其噪声值为70～80dB（A），环评要求建设单位合理布置声源，安装基础减震等措施，经过厂房隔声、距离衰减后噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。 （4）固体废弃物影响分析 本项目运营期生活垃圾集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点；锅炉灰渣集中收集后交周边农户作农肥；不合格产品集中收集后拉运至店子乡生活垃圾暂存点；布袋除尘器收集池集中收集后交周边农户作农肥。 项目综合结论 综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，选址合理。本项目在采取有效的污染控制措施后，能确保废气、废水和噪声达标排放，固体废物得到妥善处置。项目的建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境不会产生影响。因此从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

二．建议和要求 1.本项目建成后组织环保竣工验收。 2.厂方应加强对手产噪设备的定期维护和检修，确保项目厂界噪声达标。 3.做好雨污分流工作。