一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县旧城区雨污分流改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张彦斌 |  |  |  |  | 联系人 |  | 司龙龙 |  |
| 通讯地址 | 合水县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13830453673 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市合水县城旧城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 合水县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 合发改〔2017〕351号 |  |
| 建设 性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | E4852 管道工程建筑 |  |
| 占地面积(平方米) | 7402 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | - |  |
| 总投资 （万元） | 2041.37 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 61 |  |  | 环保投资占总投资比例 | 2.99% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预见期投产日期 |  |  |  | 2019年7月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 合水县旧城区现状排水系统为合流制排水系统。由于没有实施完全雨污分流，在暴雨季节，雨水量增加，会冲击生化池，导致污水处理厂生化池活性污泥活性降低，处理效果不能达标排放，严重时可使生化系统瘫痪。 我国“十三五”规划中指出，城镇建设需构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代化城市基础设施体系，加强市政管网地下基础设施改造与建设。《甘肃省庆阳市合水县城市总体规划（2010-2030）》提出城市空间的伸展方向将沿西华街（G211）南北向发展，建设具有区域辐射力的文化教育、城市物流、商务中心区与旅游服务基地，拉大城市骨架，优化城市结构。 党的十八大将生态文明纳入“五位一体”的总布局，建设美丽中国为目标，以解决生态环境领域突出问题为导向，经济与环境统一，治理效果成为唯一目标，以“绿水青山就是金山银山”为代表的两山论。十九大集聚推进生态文明建设，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，加强环境保护，促进生态文明的建设。 随着合水县的城市建设及城市化水平在不断推进，相对落后的排水设施已经不能适应县城发展和环境保护的要求，必须有相应的配套城市基础设施为其服务。因此雨污分流是解决目前排水系统中雨污合流问题的有效方法，对改善水环境，提高居住环境具有重要意义。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业175城市管网及管廊建设（不含1.6兆帕及一下的天然气管道），新建全部编制环境影响报告表，其他编制环境影响报告表，本项目为新建项目，所以本项目编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，合水县住房和城乡建设局委托福建闽科环保技术开发有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即进行了现场踏勘、调研工作，对建设工程进行了全面调查，针对工程主要污染源、主要污染物及其排放量，对其造成的环境影响做出评价，结合工程区域环境特征，编制完成了《合水县旧城区雨污分流改造工程环境影响报告表》，为环境管理和设计提供科学的依据。 - 编制依据 2.1法律、法规依据 ⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； ⑵《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）； ⑶《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； ⑷《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日起修订）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）； ⑹《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）； ⑺《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起实施）； ⑻《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； ⑼《甘肃省环境保护条例》（2004年6月4日施行）； ⑽《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）； 2.2 技术规范和标准 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； ⑵《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）； ⑶《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； ⑷《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； ⑸《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； ⑹《环境噪声与振动控制工程技术导则》（(HJ 2034-2013）； ⑺《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012.7.3）； ⑻《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号， 2012.8.8）。 2.3技术依据 （1）《合水县旧城区雨污分流改造工程可行性研究报告》（合建发〔2017〕163号）； （2）建设单位提供的其他相关资料； （3）《中华人民共和国建设项目选址意见书》（合建发〔2017〕144号）。 环境功能区划 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆阳署发〔1999〕20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气功能区为二类功能区。 （2）地表水环境 根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030年）》，（甘政函[2013]4号）规定，项目所在地地表水马莲河为“马莲河环县、庆城、合水、宁县工业农业用水区”，属于Ⅳ类水域功能区。水功能区划图见图1。 （3）声环境 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境功能区的划分方法，本项目道路两侧距离道路红线35m内执行声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区，道路两侧距离道路红线35m外执行声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区。 4、评价目的及原则 4.1评价目的 环境影响评价作为建设项目管理的一项制度，基本目的是贯彻“保护环境”这项基本国策，认真执行“预防为主、防治结合、综合利用”的环境管理方针。编制本项目环境影响登记表的目的，旨在通过环境调查和现场监测，了解工程所处环境状况的基础上，并根据建筑工程特征，对工程项目建设过程和投入使用后污染源的产生位置、污染物排放种类、排放方式、排放去向和最终排放量、污染防治措施等进行全面分析，分析本工程的建设是否存在重大环境问题，以环保法规为准绳，衡量建设项目的可行性，提出尽可能减少环境影响的对策建议，为领导部门审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理提供依据。 4.2评价原则 突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 a）依法评价 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 b）科学评价 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 c）突出重点 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 5、工程概况 5.1项目基本情况 项目名称：合水县旧城区雨污分流改造工程 建设性质：新建 建设单位：合水县住房和城乡建设局 建设地点：本工程位于合水县旧城区（南起文景路，北至富康东路，西至环城西路，东至环城东路。服务总面积为1.46平方公里）。项目地理位置见图2。周围环境概况见图3。 项目外环境状况：项目北侧为合水县城区，南侧为山壑，西侧为合水县西华村居民，东侧为西华村居民。 5.2建设内容及规模 本项目主要工程建设内容包括：新建雨水管道6.0Km，管道最小设计坡度为3‰，沿线新建雨水检查井151座，雨水口304个；新建污水管线5.4Km，管道最小设计坡度为3‰，沿线设污水检查井184座；雨水管道与污水管道平行敷设。 工程主要建设内容见表1-1。 表1-1 主要建设内容一览表 城市供排水规划 工程类别; 主要内容. 主体工程; 雨水管道; 新建富康东路DN600，西一巷DN600，解放西路DN600，解放东路DN700，永宁路DN600、DN700，武装巷DN600，问天巷DN600，烟厂路DN700，环城西路DN700，文化西路DN600，文化东路DN800，西华北街DN600、DN900，西华中街DN1200、DN1300，西华南街DN1500、DN1600的雨水管道。雨水管道管线全长6.0Km，管道最小设计坡度为3‰，管径范围为DN600~DN1600。雨水管道敷设于车行道下。. 污水管道; 新建富康东路DN600，西一巷DN600，解放西路DN600，解放东路DN700，永宁路DN600、DN700，武装巷DN600，问天巷DN600，烟厂路DN700，环城西路DN700，文化西路DN600，文化东路DN800，西华北街DN600、DN900，西华中街DN1200、DN1300，西华南街DN1500、DN1600的雨水管道。雨水管道管线全长6.0Km，管道最小设计坡度为3‰，管径范围为DN300~DN700。污水管道敷设于车行道下。. 辅助工程; 雨水检查井; 钢筋混凝土管雨水检查井151个，规格为700X700. 雨水口; 预制钢筋混凝土雨水口304个，规格为750*450. 污水检查井; 钢筋混凝土污水检查井184个. 道路恢复工程; 路面开挖恢复; 结构同原设计，共计7002平方米. 临时工程; 临时施工场地; 本项目建临时施工场地4处，分别是位于项目西华南街东南侧（经度108.015604，纬度35.806250）102m处的空地，位于环城西路西侧（经度108.011463，纬度35.616267）30m处的空地，位于富康东路北侧（经度108.016058，纬度35.821339）33m处的空地，位于永宁路西南侧（经度108.026188，纬度35.810477）25m处的空地，占地面积均为100m2，. 临时排水管道; 本项目建临时排水管道两处，分别位于西华南街和富康西路处. 占地情况; 临时占地; 临时施工场地占地400m2，管道临时占地7002m2。. 公用工程; 供电; 由合水县城变电所提供。. 给水; 来自合水县城自来水管网。. 环保工程; 交通; 修建临时道路；派专人指挥交通；加强交通管理、计划和调度、分片、分段施工；提高施工效率，缩短工期. 废气; 在填方表面覆盖防尘网，并洒上一些水，防止扬尘；及时运走弃土；在施工区设置2.5m挡板，运输车辆定期清洗，采用抑烟沥青。. 噪声; 施工厂界设置围挡；施工场地应进行合理规划，统一布局，施工机械尽可能远离噪声敏感区；施工运输车辆禁止鸣喇叭。装卸轻拿轻放；控制施工时间，禁止夜间施工。. 生活垃圾; 及时清理施工现场的生活废弃物，对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物. 土方; 工程建设单位与合水县有关部门，为本工程的弃土制定处置计划，本工程弃土拉运至城建部门指定地点填埋处理. 道路拆除垃圾; 边拆除边拉运至城建部门指定地点填埋处理. 生态环境; - 科学安排施工进程，施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整；施工结束后，对临时用地应及时运走剩余的管道及建筑材料，并对场地进行清洁处理。. 6.1城市供水规划 规划继续将新村水库、香水水库、瓦岗川等承担饮水任务的蓄水工程和河流作为重点进行保护。规划将王家河水库、孔家沟水库作为工业用水水源。 规划建成合水县城固城川供水工程，按照2020年设计水平为标准，采用95%保证率，工程年供水401.5万m3，日供水能力0.8万m3，工程建成后可解决县城及输水沿线西华池和吉岘2个乡镇，17个行政村，4.35m3万 人的饮水问题及工业用水。工程规划从固城川上游的新村水库，香水水库取水（及马莲坡底新建大口井补水）沿合固公路输水自流至马莲坡底，扬水至店子塬面1000m3高位平衡水池，沿合拓公路自流到孙家寨够0.8万m3掉蓄水池，与县城输水管线并接。 6.2城市排水规划 依据合水县城市排水规划，县城及城镇采用雨污分流制；2030年，合水县的污水量为3.69万m3/d，污水集中处理量3.32万m3/d。新建县城污水处理厂2座，日处理能力为1.8万m3/d；工业园区设集中式污水处理厂；污水经处理后才能排入临近水源。 7、工程方案 7.1雨水管道布置方案 合水县旧城区雨污分流改造工程的道路有富康东路、西一巷、解放西路、解放东路、永宁路、武装巷、问天巷、烟厂路、环城西路、文化西路、文化东路、西华北街、西华中街和西华南街。 由于合水县城总体地势北高南低，新建雨水主干管基本由北向南布置，沿南北走向到道路西华街敷设，主要通过西华北街，西华中街以及西华南街三条道路收集。根据地形走势和现有道路，在东西方向道路布置雨水次干管，收集次干管服务范围内的雨水。改造区雨水由次干管收集后汇入雨水主干管。富康东路收集的雨水排至富康西路与环城西路交叉口处的雨水集水设施，其余雨水排至南段集水设施收集富余部分排至马莲河中。 雨水管网在道路沿线每隔一定距离处和道路交叉口处预留DN40~DN500雨水支管 本工程雨水管道敷设于车行道中间位置，距离为在车行道下3~5m。 7.2污水管道布置方案 设计污水管道主干管由南向北布置，沿南北走向道路环城西路敷设，主要通过西一巷、文化西路、解放西路、解放东路、西华中街（部分）以及西华南街（部分）道路上的干管进行收集。根据地形走势及规划内容，敷设污水次干管的道路有富康东路、西华北街、西华中街（部分）、文化东路、武装巷、永宁路、问天巷、烟厂路以及西华街（部分）。污水由次干管收集后汇入污水干管，再汇入污水主干管。管线平面布置图见附图4。 本工程收集的污水最终排入富康西路与环城西路交叉口处的污水处理厂。 污水管网在道路沿线每隔一定距离处和道路交叉口处预留DN300~DN400污水支管。 本工程污水管道敷设于车行道一侧，距离为在车行道下3~5m。 7.3管线综合 本工程富康东路，西一巷，解放西路，解放东路，永宁路，武装巷，问天巷，烟厂路，环城西路，文化西路，文化东路，西华北街，西华中街，西华南街规划在人行道下敷设给水管道、热力管线、燃气管线、电力管线、电信管线。雨污水管道均敷设于车行道下。 为了合理利用道路断面，科学地综合确定市政管线在道路断面上的平面，竖向位置，避免管线之间及其相关建筑物、构筑物之间相互矛盾和干扰，为各种管线的设计、施工及维护管理提供良好条件、创造高水平现代化的城市基础设施。必须进行管线综合工作。管线综合原则如下： 1)各种管线均应符合各专业的技术规范。 2)在管线之间遇到碰管时，应以下列原则处理： ①未建管线让已建管线。 ②小管线让大管线。 ③临时管线让永久管线。 ④压力管线让重力管线。 ⑤可弯曲管线让不易弯曲管线。 ⑥检修次数少、方便的管线让检修次数多的、不方便的管线。 ⑦各科管线相互水平与垂直净距宜符合国家现行《城市工程管线综合规划规范》GB50289—89的要求。 7.4选择管材的基本原则 排水管网是给水工艺的重要组成部分，在投资比重上占有工程总额的很大比例，而管材又是构成管网的主要内容，选择管材的基本原则是： 要求管材强度高、耐压好、密封性好、耐腐蚀、水力条件好、施工方便，重量轻、使用寿命长，造价低等。 综合管材的技术、性能比较，建议管材为：管径＜DN300时，采用高密度聚乙烯管（PE100）；管道接口：高密度聚乙烯管（PE100）管道接口采用热熔或电熔链接。管道穿越排水箱涵及水系采用钢管。 7.5附属构设施 - 检查井 检查井采用钢筋混泥土检查井，检查井盖应符合《检查井盖》（GB/T23858-2009）的相关要求；检查井采用钢筋混泥土井盖在机动车道下检查井盖板使用通过图中重型盖板，等级最低为D400，其他位置的检查井盖板使用通过图中轻型盖板，检查井盖板等级最低为B125. 为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，污水、雨水检查井应安装防坠落装置，防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥100㎏），并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。 2、效能措施 本工程部分地形高差较大，导致雨污水管道中水流速度较大，容易对管道产生空蚀、脉动、振动、磨损以及冲刷等破坏作用，从而减小管道的使用寿命。为保证排水管道、排水构筑物以及污水管网的安全与耐久要求，使城市供水正常有序进行，特提出以下几点消能措施。以下措施需根据具体位置的现场实际情况酌情采用。 （1）增大排水检查井尺寸； （2）对部分坡度较大的管道的内壁进行处理，增大管道粗糙度。 7.6管道覆土及管道基础 依据《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）及《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013),结合沿线地质、水文、土壤等情况，路基必须做到密实、均匀、稳定。填土地段的表面不得有积水，并保持适当干燥，填土层应分层夯实。路槽底面土基在不利季节应达到中湿状态，路床顶面设计回弹量应≥20Mpa，不能满足要求时应采取措施提高土基强度。雨污水收集管道管顶覆土厚度为1~5m。 排水管道基础做如下设计： 管道基地应为未扰动的原状土或经处理后回填的地基，地基承载力特征值不小于0.1MPa，因为地基为湿陷性黄土，管道基础下需进行地基处理，地基处理及基础按照国标执行。若遇流沙、淤泥、松散杂填土等弱地基，应采取加固措施。 依据《湿陷黄土地区建筑规范》及《湿陷性黄土地区室外给水排水工程管道工程构筑物》（国家建筑标准设计图集S531-1-5）排水管道基础做如下设计： 钢筋混泥土排水管道：300mm素土垫层+300mm厚3:7灰土垫层+180°混泥土基础。 检查井基础如下：1500mm素土垫层+300mm厚3:7灰土垫层，地基处理范围为每边宽出井基础外边缘不小于1.0m。 8、雨污水收集范围 本工程收集富康东路以南至文景路，环城西路以西至环城东路改造区内的雨污水，汇水面积近1.46平方公里。(雨水排至雨水集水设施，富余雨水排入马莲河；污水排入城中区污水处理厂。) 具体范围见附图5 9排水规划分析 “分流制”排水体制采用雨、污水彻底分流的管道系统，能保证污水全部进入污水处理厂，在大气产生降水时，进入污水处理厂的污水的水量、水质不会受到雨水的稀释而产生变化，利于污水处理厂的稳定运行，污水处理厂出水水质相对稳定，对最终受纳水体环境影响相对较小，有利于城市水环境的改善及污水、雨水的分别处置再生利用。 基于以上分析以及《甘肃省庆阳市合水县城市总体规划》（2010-2030）要求，均需采用分流制排水系统，而项目所在地合水县旧城区排水体制为合流制，本工程将排水系统改造为雨污“分流制”排水体制，因此，本项目排水规划合理。 10分段施工与交通疏散 本项目沿道路进行，施工期间大部分路段均采用半封闭施工，施工期间保持道路通行，采取分段、分幅进行施工。 交通疏散： - 施工单位应在施工路段管线沿道路敷设时，封闭道路前需修建临时道路，若无条件修建临时道路时，需提前制定好绕行方案。在封闭的道路两端需设置减速行驶标志牌及行驶导向牌，以引导车辆通过。 - 施工过程中需设专人指挥交通，疏导车流。 - 加强施工管理、计划和调度、分片、分段施工，提高工效，尽量缩短施工周期，施工结束后，立即恢复原道路标准，以减少施工作业对交通的影响范围和时段。 - 工程建设时，应在尽可能短的时间内完成开挖、埋管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间。管道施工时挖出的泥土除作为回填土外，要及时运走，堆土应尽可能少占道路，以保证开挖道路交通运行。 - 11、产业政策符合性分析 本项目属于排水管道工程建筑项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）（国家发展和改革委员会令第21号），本项目属于其鼓励类中“二十二、城市基础设施 9、城镇供排水管网工程、净水水源及供水水厂工程”项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 12、项目选址合理性分析 根据《建设项目选址意见书》（合建发【2017】144号），本项目选址位于合水县旧城区，拟用地面积1.46平方公里，管道南起文景路，北至富康东路，西至环城西路，东至环城东路，管槽开挖处为道路预留的管道填埋用地，雨污水管道敷设于车行道处，本项目建成后可以实现合水县雨污分流制排水系统，同时不会影响本城区居民的正常出行，也不会影响周围环境。因此，本项目选址合理。 - 13、施工现场平面布置 （1）弃土场地 本项目挖方量大于填方量，多余土方部分拉运至城建部门指定地点填埋处理。填方土量较多，如果建立临时堆土场，运输过程会产生较多扬尘，装卸也会产生大量扬尘，因此填埋土堆放在敷设道路距管槽1m处，用防尘网进行覆盖，并定期洒水抑尘。 （2）施工场地 本项目建临时施工场地4处，分别是位于项目西华南街东南侧（经度108.015604，纬度35.806250）102m处的空地，位于环城西路西侧（经度108.011463，纬度35.616267）30m处的空地，位于富康东路北侧（经度108.016058，纬度35.821339）33m处的空地，位于永宁路西南侧（经度108.026188，纬度35.810477）25m处的空地，共占地面积400m2，建彩钢瓦房4座，用于存放管道及其他的建筑材料。 - 临时排水管道 本项目建临时排水管道两处，分别位于西华南街和富康西路处。 14、工程占地性质 本项目用地为原道路建设用地，为道路的附属设施，不另行征地。项目施工期用地不涉及沿线房屋、耕地等现有设施的征地拆迁。项目建成后均可恢复现状。 本项目用地为永久占地和临时占地，本项目不存在永久占地。临时占地为建设临时施工场地4处，共占地面积400m2，用于存放管道及其他的建筑材料,待项目施工结束后，临时占地会及时恢复原状。 - 15、项目实施计划 15.1项目实施计划 （1）合水县旧城区雨污分流改造工程的实施应符合国内基本建设项目的建设和审批程序。 （2）为更好地实施本工程的建设，应由合水县住房和城乡建设局组建以有关主管部门为主的专门机构作为项目的执行单位，该专门机构在管委会的领导下负责项目的实施组织、协调和管理工作。 （3）项目的设计、招标、供货、施工安装等履行单位应与业主履行必要的法律手续，违约责任应按照国家有关法律法规执行。 （4）项目执行单位（用户）应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并于履行前提前通知有关各方。 （5）项目执行单位应为履行单位开展工作积极创造有利条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。 15.2建设进度要求 考虑到项目是合水县城旧城区雨污分流改造工程，具有较高的技术要求，必须对施工环节严格控制，因此，项目在施工组织计划和施工中应注意： - 由于本项目工程复杂且施工工艺要求高，为保证工程质量和进度，建议业主选用专业施工队伍。 - 必须创造良好的施工环境，合理安排施工路段，避免雨季施工。 - 合理组织施工单位材料和机械的调配工作，以免影响施工进度。 - 在施工中应尽量采用具有新技术、新工艺、新材料的施工方法，以保证或缩短施工工期。 15.3施工人员安排及工期安排 本项目高峰期施工人数约15人，施工期安排在2018年11月份开工，预计于2019年7月底竣工并于次月投入运行。 本工程安排如下： 1、2017年6月完成可行性研究报告编制； 2、2017年10月完成可行性研究报告审批； 3、2018年1月-2018年2月完成设计招标； 4、2018年3月-2018年8完成初步设计及审批； 5、2018年8月完成施工图设计； 6、2018年9月施工招标； 7、2018年11月开工。 8、2019年7月底竣工并于次月投入运行。 16、工程总投资及资金来源 本项目的估算投资额为2041.37万元。资金来源为：政府全额投资。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建管道工程，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题有原有道路拆除产生的沥青油渣石，根据现场踏勘本项目管道敷设道路有富康东路、西一巷、解放西路、解放东路、永宁路、武装巷、问天巷、烟厂路、环城西路、文化西路、文化东路、西华北街、西华中街和西华南街。 所以与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题为原有道路拆除产生的扬尘、噪声、道路拆除垃圾。 - 废水 # 原有道路拆除期间无废水产生 - 扬尘 # 原有道路拆除期间主要大气污染物为拆除扬尘，由于拆除时间较短，所以扬尘产生量不大，而且随着拆除的结束而结束，对周围环境影响较小。 - 噪声 - 原有道路拆除期间噪声主要为机械设备工作室产生的噪声，而且拆除期时间较短，随着拆除期的结束而结束，对周围环境影响较小。 # 固废 本项目需改造的道路概况见下表1-2 本项目需改造的道路概况见下表1-2 序号; 道路名称; 长（m）; 宽（m）; 道路性质. 1; 富康东路; 225; 8; 支路. 2; 西一巷; 244; 8; 支路. 3; 文化西路; 217; 10; 次干道. 4; 文化东路; 526; 10; 次干道. 5; 解放西路; 196; 8; 支路. 6; 解放东路; 432; 8; 支路. 7; 永宁路; 541; 12; 次干道. 8; 武装巷; 136; 12; 次干道. 9; 问天巷; 235; 8; 支路. 10; 烟厂路; 463; 8; 支路. 11; 环城西路; 659; 10; 次干道. 12; 西华街; 1770; 12; 主干道. 13; 合计; 5644. 本项目拆除道路总厂长与宽按上表计算，因为本项目管道计划在机动车道下敷设，所以拆除厚度按机动车道路面结构厚度0.66m计算；拆除垃圾按5.5kg/m3，则拆除原有道路产生的建筑垃圾为209.6t。 对产生的拆除垃圾进行分类，可以回收利用的回收利用，其他则全部由施工单位运至城建部门指定的地点填埋处理。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 合水县位于甘肃省东部，北邻华池、志丹、西连庆阳、南衔宁县，地处北纬350-360，东经107051'-108042'之间。属东半球第七时区，银（川）西（安）荣（川）兰（州）公路贯穿南北东西。全境东西长为138Km，南北宽为80Km，总面积为294Km2。合水县行政上属于庆阳市管辖区，距市政府所在地为47Km。 2、地形地貌 合水县全境东西宽80Km，南北长138Km。地形以丘陵沟壑为主，山、川、塬相间，子午岭由西北向东南斜贯全境，地势由东北向西南倾斜。东北部沟壑区面积2017.4Km2，植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。西南部高原沟壑区面积970Km2，塬面平坦，川面宽阔，土地肥沃，气候湿润，为主要农耕区。 （1）山地丘陵区分布于段家集乡北头村至太莪乡太莪村及板桥乡一线以东，包括子午岭东西两侧丘陵地带。面积2042.7Km2,占全县总面积的68.36%，海拔高度1100m-1682m。 （2）高原沟壑区分布于西南部的何家畔、西华池、吉岘、段家集、肖咀、店子塬一带，面积887.5Km2，占全县总面积的29.71%，海拔高度1250m-1350m。 （3）分布于马莲河川、县传、葫芦河川、苗村川、平定川、瓦岗川、固城川等宽度大于200m的河谷川道，面积57.2Km2，占全县总面积的1.91%，海拔高度979m-1300m。 3、气候气象 合水县属北半球温暖带半干旱地区，具有显著的大陆性气候特征，受季风影响，四季气候明显，冬季多西北风，寒冷干燥，夏季多东南风，酷热短促，降水集中。四季气候特点是春季回暖快，风沙多，天气多变，多显早春，夏季炎热多雨，历年7月中旬到8月中旬多显伏旱，秋季寒冷干燥，多晴天，平均气温-4℃-6℃，冬至前后进入寒冷期，严冬期50~70天，大地封冻在12月中旬至次年3月上旬，最大冻土深度82~89cm，相对湿度均在60%以下。合水县城位于该县西南部，地处黄土高原之上，地理位置北纬360，东经1080，海拔1296m。最高气温36.7℃，最低气温-27.7℃。年平均气温9.1℃。常年主导风向为西北风，频率18%。次主导风向为南风和东南风，频率13%。年最大降雨量831.2mm，年最小降雨量309.9mm，年平均降雨量551mm。合水县因受地理位置及地形因素的影响，遭受自然灾害比较频繁。灾害类别较多，其主要有干旱、冻害、冰雹、暴雨，尤其以干旱、冻害最为突出。 4、水文 合水县内水资源匮乏，多年河川地表水资源只有3.94亿m3，其中自产水6800万m3。人均占有水量360m3，是全市人均水量400m3的90%，是全省人均水量1300m3的27.7%，是全国人均水量2400m3的15%。 - （1）地表水：县境内河流以子午岭为界分为两大水系。子午岭以西属泾河水系，支流有马莲河，二级支流有县川河、固城河。子午岭以东属北洛河水系，支流有葫芦河。县境内主要河流有四条，即马莲河、县川河、固城河（属泾河水系）和葫芦河（属洛河水系）。四河均属黄河流域，其共同特点是径流量年际变化大，年内水量分配很不均匀，7-9月占全年来水量的46.3%，但此水量利用率低，水位变化幅度大，属暴涨暴落山溪性河流。 - （2）地下水：本县地质构造属于陕甘宁盆地中南部，基地为下白垩系碎屑岩向向西微倾，受地持均构造影响，地下水可分为潜水与承压水两种，承压层水矿化度高，不能饮用和灌溉。潜水在华西池塬中心地带水质较好，可作为生活用水和灌溉，但水量有限，水位埋深50~70米，根据实测，单井出水量约200m3/d，水位变化较大，特别是旱季，出水量更少。 - 5、自然资源 （1）矿产资源：截至2012年，合水县已探明矿产资源有石油、煤炭等，石油储量2.7亿吨，石油产能突破70万吨。煤炭总储量71.3亿吨、煤层气贮量2150亿立方米，平均可采煤厚度6.46米，分布稳定，构造简单。 (2)水资源：合水县河流年平均总径流量3.29亿立方米，水资源总量3.97亿立方米。 (3)生物资源：截至2012年，合水县境内有药材150多种（秦艽、甘草、麻黄、柴胡、远志、杏仁等），野生动物140余种（梅花鹿、狐、黄羊、野猪等）。 6、地震 依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），拟建场地抗震设防烈度为6度，设计基本抗震加速度为0.05g，设计地震分组为第三组。 - 文物古迹 - 子午岭：又称桥山、古陆梁，南吞三秦，北击大漠。子午岭林区以“鹿峡秋风”、“碧落霞天”、“古庙松荫”、“寒岭梅影”、“芦洲飘雪”、“桃岭飞虹”、“直道林荫”、“太白春水”、“自响水鼓”、“圣泉薰兰”等景点而著称。 - 圣公泉：圣公泉位于老城镇镇政府西南坎山脚下，为古时境内著名景点之一。旧时此地有四尺深的小井一口，内有细泉一眼，四季不停地涌出。据清乾隆年间知县陶奕曾所纂《合水县志》载：“县南五十步，泉出山下，极清冽。相传旧有修道者卓锡出泉，能愈百病，每旱祷亦应。云：按圣公之名，殊觉俚俗，或当为圣功易。曰：山下出泉，蒙蒙以养正圣功也。然前人题咏及碑记皆如此。” - 蟠交古城遗址：蟠交古城，又名“葫芦城”。据府、县史志记载描述，城建于大川之北，建水（今县川河）之阳，北负尖岭、面向平岗。北垣依山，高五丈，南在平陆，东西顺山势而壁立，高三丈，厚丈五；东西最长一百一十五丈，南北（平地）最宽九十五丈，周长三华里零九丈，登高北望俨若葫芦。 - 塔儿湾石造像塔：塔儿湾石造像塔位于合水县城东北部约70公里的太白乡苗村川塔儿湾村，始建于宋代，以凿磨的红砂岩石条块叠砌而成，平面呈八角形密檐式建筑，共十三层，系省级文物保护单位。 8城市基础设施情况 （1）城市污水处理厂 合水县城区生活污水处理厂位于环城西路西侧，占地约25.2亩，总投资1911.8万元，设计近期日处理能力6000吨，远期12000吨，采用SBR类污水处理工艺，于2013年10月底建成投入使用。污水处理厂进出水控制浓度见下表： 表2-1 污水处理厂进出水控制浓度 单位mg/l 分 类; 基本控制项目. CODcr; BOD5; TP; pH; SS. 进水控制浓度; ≤380; ≤200; ≤4.8; 6-9; ≤300. 出水控制浓度; ≤60; /; ≤1; /; ≤20. （2）城市生活垃圾填埋场 合水县生活垃圾填埋场位于县城以北约2.5公里的三里店行政村五里沟圈自然村附近的天然沟谷，占地约80.1亩，总投资1017万元，于2011年4月开工建设， 2013年10月正式投入运行。该生活垃圾填埋场采用卫生填埋法处理工艺，设计处理量为45吨/天（远期处理量为75吨/天），该垃圾场设计使用年限11年，可满足合水县人民的日常生活垃圾处理。 本项目生活垃圾处理可依托该填埋场。 （3）合水县建筑垃圾填埋场 合水县建筑垃圾填埋场位于合水县县城北侧，距离县城约3公里，被政府指定作为建筑垃圾填埋场。经调查可知，该建筑垃圾填埋场目前已投入使用，并且运行正常。本项目属于县城规划区域，产生的建筑垃圾全部运至合水县建筑垃圾填埋场进行填埋。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境质量现状 1.1环境空气质量现状 本项目空气质量现状监测资料引用《甘肃振海塑业有限责任公司8万吨塑料制品生产线改扩建项目》中的监测数据，监测单位为甘肃海慧安全责任有限公司，监测时间为2018年8月，所引用的两个监测点均位于项目周围765m范围内，因此所引用的监测数据能够反映项目所在地的环境空气质量现状。 （1）监测时间及频率 2018年08月01日-2018年08月07日，连续监测7天。 其中，SO2、NO2日均浓度连续监测，每日采样时间不少于18h；SO2、NO2小时浓度采样时间为每日的02:00、08:00、14:00、20:00，每小时采样时间不少于45min。PM10连续监测，取日均值，每日采样时间不少于12h。 - 监测项目：PM10、SO2、NO2、 - （3）监测点位 本次评价布设两个环境空气质量现状监测点，分别位于项目地上风向765米处和下风向751米处，监测点位见附图7。 （4）监测结果 环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 项目地环境空气质量现状监测结果 ug/m³ 采样地点; 采样日期; 二氧化硫. 2:00; 8:00; 14:00; 20:00; 日均值. 1#测点; 2018.08.01; 8; 9; 7; 9; 8. 2018.08.02; 7; 8; 7; 7; 7. 2018.08.03; 8; 8; 9; 7; 8. 2018.08.04; 7; 8; 9; 8; 8. 2018.08.05; 9; 8; 9; 10; 9. 2018.08.06; 8; 9; 9; 10; 9. 2018.08.07; 8; 8; 7; 9; 8. 2#测点; 2018.08.01; 8; 9; 10; 7; 9. 2018.08.02; 7; 8; 9; 8; 8. 2018.08.03; 9; 8; 9; 10; 9. 2018.08.04; 8; 9; 9; 10; 9. 2018.08.05; 9; 10; 10; 11; 10. 2018.08.06; 11; 10; 10; 9; 10. 2018.08.07; 9; 10; 8; 10; 9. 执行标准; 500; 150. 采样地点; 采样日期; 二氧化氮. 2:00; 8:00; 14:00; 20:00; 日均值. 1#测点; 2018.08.01; 12; 11; 12; 10; 11. 2018.08.02; 11; 11; 11; 12; 13. 2018.08.03; 11; 12; 11; 12; 11. 2018.08.04; 9; 9; 10; 9; 14. 2018.08.05; 11; 11; 12; 11; 15. 2018.08.06; 11; 12; 11; 10; 14. 2018.08.07; 11; 12; 11; 11; 14. 2#测点; 2018.08.01; 15; 15; 13; 14; 11. 2018.08.02; 15; 14; 15; 16; 13. 2018.08.03; 13; 16; 14; 15; 12. 2018.08.04; 15; 16; 14; 15; 12. 2018.08.05; 15; 14; 15; 14; 12. 2018.08.06; 14; 15; 14; 15; 11. 2018.08.07; 14; 14; 15; 15; 13. 执行标准; 200; 80. 采样时间; PM10（ug/m3）. 采样地点; 日均值; 采样地点; 日均值. 2018.08.01; 1#测点; 57; 2#测点; 75. 2018.08.02; 61; 77. 2018.08.03; 56; 74. 2018.08.04; 63; 77. 2018.08.05; 58; 71. 2018.08.06; 61; 74. 2018.08.07; 57; 73. 执行标准; 150. （5）评价结论 由监测结果可知，评价区SO2、NO2、PM10的小时或日均浓度在监测点均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 1.2地表水环境质量现状 本次评价依据合水县人民政府2017年8月编制的《合水县境内河流水体达标及良好水体生态保护方案》 （http://www.hsxzf.gov.cn/zwdt/tzgg/2017/12/15/16595110313.html）中的调查监测数据，马莲河店子坪断面水质现状为Ⅳ类，马莲河水质一般。 1.3、声环境质量现状 本次环评委托甘肃馨宝利环境监测有限公司于2018年11月11日、2018年11月12日两天对项目场地进行了噪声监测。 （1）监测布点 项目建设场地共布设7个监测点，进行了昼夜监测。监测点位见表3-4，噪声检测点位图见附图8。 表3-4 噪声监测点 监测点编号; 监测点名称; 距离; 标准. 昼间; 夜间. 1#; 合水一中; 项目东侧29m; 60; 50. 2#; 西安鹏发货运部; 项目北侧23m; 60; 50. 3#; 鸿馨丽园; 项目南侧33m; 60; 50. 4#; 合水县人民医院; 项目西侧23m; 70; 55. 5#; 西华池小学; 项目北侧18m; 60; 50. 6#; 合水县县委; 项目北侧22m; 60; 50. 7#; 康泰家苑; 项目西侧12m; 70; 55. （2）监测时间和频率 监测2天，每天2次，昼间1次（09:00~18:00），夜间1次（22:00～24:00），每次监测持续时间20min。 （3）监测方法 本次监测采用AWA6228型噪声统计分析仪。监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录C方法。 测量时传声器距地面1.2m，水平设置，传声器背向最近反射体。 （4）监测结果与现状评价 项目区域噪声现状监测结果见表3-5。 时间 点位; 2018年11月11日; 2018年11月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 合水一中; 49.6; 42.2; 51.1; 43.0. 2#; 西安鹏发货运部; 52.3; 44.1; 51.8; 43.5. 3#; 鸿馨丽园; 48.8; 41.5; 49.5; 42.0. 4#; 合水县人民医院; 54.9; 44.1; 53.7; 45.3. 5#; 西华池小学; 50.3; 42.2; 49.5; 43.0. 6#; 合水县县委; 49.9; 41.8; 47.2; 40.6. 7#; 康泰家苑; 51.1; 42.8; 49.7; 41.9. 表3-5 本项目噪声监测结果表 单位：dB 根据监测结果显示，项目各监测点位昼间等效声级在47.2～54.9dB(A)范围，夜间等效声级在40.6～45.3B(A)范围，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二类区标准。 2、项目所在地地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。 3、项目所在地噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类声环境质量标准。 4、项目主要环境保护敏感点为站址周围的企事业单位及居民点。 本项目商住混杂区居民位置见表3-6。项目敏感点分布图见附图9。 表3-6 环境敏感点一览表 序号; 保护目标; 与本项目位置; 敏感点概况; 环境要素. 方位; 距离（m）. 1; 合水县一中; E; 29; 约1500人; 其中合水县一中、合水县西华池小学、合水县幼儿园、西华池初中、合水县社区卫生服务中心、鸿馨丽园、城内自然村农宅小区、西安鹏发货运部执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 《声环境质量 标准》（GB3096-2008）2类标准。 其中合水县人民医院、康泰家苑执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。. 2; 合水县西华池小学; N; 18; 约800人. 3; 合水县幼儿园; S; 10; 约400人. 4; 合水县人民医院; W; 23; 约200人. 5; 西华池初中; N; 17; 约1300人. 6; 合水县社区卫生服务中心; N; 15; 约30人. 7; 鸿馨丽园; S; 33; 30户（90人）. 8; 康泰家苑; W; 12; 25户（75人）. 9; 城内自然村农宅小区; N; 15; 10户（30人）. 10; 西安鹏发货运部; N; 23; 8人. 11; 马莲河; W; 5200; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二类区标准。标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 类别; 标准出处; 污染因子; 单位; 标准值. 年平均; 24小时平均; 小时平均. 环境空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. PM10; 70; 150; /. NO2; 40; 80; 200. PM2.5; 35; 75; /. TSP; Mg/m3; 200; 300; /. 2、地表水环境质量 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH值除外 项目; 标准值; 项目; 标准值; 备注. pH; 6-9; 高锰酸盐指数; ≤10; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 溶解氧; ≥3; 石油类; ≤0.5. BOD5; ≤6; 硫化物; ≤0.5. 氟化物; ≤1.5; 铅; ≤0.05. 六价铬; ≤0.05; 镉; ≤0.005. 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 铜; ≤1.0. 氨氮; ≤1.5; 锌; ≤2.0. 粪大肠菌群; ≤20000个; 硒; ≤0.02. 砷; ≤0.1; 汞; ≤0.001. 总磷; ≤0.3; COD; ≤30. 氰化物; ≤0.2; 挥发酚; ≤0.01. 3、声环境质量 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类区标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1、废气 施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）。 表4-4 粉尘无组织排放标准（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1mg/m3. 苯并芘; 0.01μg/m3. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值。 表4-5 施工期厂界噪声排放标准（摘录） 单位：Leq dB(A) 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 3、固体废弃物 本项目施工期和运营期固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及“环境保护部公告2013年第36号文关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）修改单的公告”的有关内容。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目特点，本项目不设总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 工艺流程简述： - 施工期工艺流程简述 噪声、弃渣、路面破坏 扬尘、道路拆除垃圾、噪声 噪声、扬尘 试验废水 路面开挖 管槽开挖 下放管道 闭水试验 恢复路面 管道填埋 噪声、弃渣 沥青烟、扬尘 图10 项目雨污水管道工艺流程及产污环节图 （1）工艺流程 施工过程包括施工准备、装卸与运输工作、道路拆除、管沟开挖、管网敷设、填埋。 ①管线敷设前先进行道路拆除，然后将管沟进行开挖。 ②接着将新建管道进行组接、加固，完成后进行下管入沟。 ③然后回填土方、进行压实，并恢复路面建设。弃土拉运至城建部门指定地点填埋处理。 ④管道安装对接完成后，砌筑雨污水检查井。 ⑤待施工结束后雨污水管网即可投入使用。 （2）施工方式：本项目填埋雨水管道6Km，填埋污水管道5.4Km，雨污水管道均采用沟槽开挖的形式进行施工。 - a管槽开挖及土方回填 - 本工程雨污水管道间距为3-5米，满足湿陷性黄土地区的防护距离要求 ①沟槽开挖 沟槽开挖边坡坡度采用1:0.75（高：宽），边坡高度超过5.0m时采取放台开挖措施，边坡安全等级为二级。沟槽开挖过程中应注意对道路下其他市政管网的保护，并采取必要的安全措施。 ②沟槽回填 胸腔至管顶上500m范围内用净素土回填夯实。严禁用淤泥、淤泥质土或杂土回填。施工时可根据实际工程地质情况适当调整，沟槽回填土应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》中相关规定。 ③护坡处理 因部分管道场地坡度较大，根据《岩土工程勘察规范》，坡度稳定系数不宜小于1.15，该段场地计算坡度稳定系数小于1.15，一旦遭遇强降雨易产生滑坡地质灾害，危及管道安全，故管道末端场地采取边坡治理措施。 （b）管道安装敷设 管道的安装应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》。管道埋深结合排水管道设计要求及管线综合情况确定，管顶覆土为1-5m。开槽法施工中需要下管。下管方法分机械下管和人工下管，需要根据现场情况选择。机械下管下管时，起重机沿沟槽开行，当沟槽两侧堆土时，其一侧堆土与槽边应留有足够的距离，以便起重机开行运转。起重机距沟边至少1m，保证槽壁不坍塌；缺乏机械或施工现场狭窄，机械不能到达沟边或不能沿沟槽开行时，采用人工下管。本项工程干管有条件采用机械下管，位于道路狭窄街道处根据情况采用人工下管。 （3）施工期建筑材料及管材的运输、储存方式 施工期建筑材料主要为雨污水管道，管道由大型运输车辆拉运至临时施工场地，暂时存放在临时施工厂的彩钢瓦房中，待填埋管道时拉运至施工场地进行管道的填埋。本项目建临时施工场地4处，分别是位于项目西华南街东南侧（经度108.015604，纬度35.806250）102m处的空地，位于环城西路西侧（经度108.011463，纬度35.616267）30m处的空地，位于富康东路北侧（经度108.016058，纬度35.821339）33m处的空地，位于永宁路西南侧（经度108.026188，纬度35.810477）25m处的空地，占地面积均为100m2，建彩钢瓦房4座，用于存放管道及其他的建筑材料，为建筑材料遮风挡雨，防治施工材料的风化和生锈。 - （4）道路恢复（道路结构层同原设计） ①人行道结构层(由下到上)：压实土基-3:7灰土（厚25cm）-（15混凝土（厚6cm）-M10木泥砂浆（厚3cm）-人行道透水砖（厚6cm）。 ②机动车道结构层(由下到上)：压实土基-12%石灰土(厚20cm)-4%水泥稳定砂砾(厚18cm)-5%水泥稳定砂(厚18cm)-透油层(10kg/m2)-中粒式沥青泥凝土(厚6cm (AC-20C))-黏油层(0.4kg/m2)-细粒式沥青混凝土(厚4cm(AC-13F) )。 - （5）闭水试验。 - 本工程为市政雨污水管道工程 - 1、做试验前，施工现场应具备以下条件： ①、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格； ②、管道两端的管堵（砖砌筑）应封堵严密、牢固，下游管堵设置放水管和截门，管堵经核算可以承受压力； ③、现场的水源满足闭水需要，不影响其它用水； ④、选好排放水的位置，不得影响周围环境。 2、闭水试验程序 施工准备—清理检查井内壁—封堵井口—灌水浸泡—检查沿线管道外壁及检查井渗水情况—验收—缓慢放水 3、试验 （1）管道浸泡符合要求后，进行试验，试验水头为管顶以上2m，如上游管道内顶至检查口的高度小于2m时，根据《市政工程质量检查验收标准》，闭水试验水位至井口为止，可满足施工要求。 （2）当试验水头达到规定时开始计时，观察管道渗透量，直至观测结束，此时应不断向管道内补水，保持试验水头恒定，渗透量观测时间不小于30分钟。 2施工土石方平衡 本工程填埋雨水管道6.0Km，污水管道5.4Km，其中DN300雨水管道共1699m,DN600雨水管道共1584m，DN700雨水管道共1878m，DN800雨水管道共480m，DN900雨水管道共207m，DN1000雨水管道共36m，DN1200雨水管道共324m，DN1300雨水管道共213m，DN1500雨水管道共552m，DN1600雨水管道共234m。其中DN300污水管道共1087m，DN400污水管道共3081m，DN500污水管道共255m，DN600污水管道共519m，DN700污水管道共503m。管沟结构分为两种：一种是埋深均为1.8m，挖深2.6m，地面开挖宽度为1.4m的管沟形式；另一种是管道埋深为2.2m，挖深3.8米，基础管槽开挖为沟槽式，地面开挖宽度为3m，沟槽底部为2m。本项目挖方量共为34593.6m3，填方量共为30808.6m3，弃方量为3785m3，弃方拉运至政府部门指定地点处置。项目土石方平衡见下表。 表1-2 项目土石方工程平衡表 单位 m3 管道名称; 挖方; 填方; 借方; 弃方. DN300; 8155.2; 8035.2; 0; 120. DN600; 7603.2; 7155.6; 0; 447.6. DN700; 9014.4; 8292.1; 0; 722.3. DN800; 2304; 2062.8; 0; 241.2. DN900; 993.6; 862; 0; 131.6. DN1000; 172.8; 144.5; 0; 28.3. DN1200; 1555.2; 1189; 0; 366.2. DN1300; 1022.4; 739.8; 0; 282.6. DN1500; 2649.6; 1674.6; 0; 975. DN1600; 1123.2; 653; 0; 470.2. 合计; 34593.6; 30808.6; 0; 3785. 工程土石方平衡图见下图。 30808.6 填方 管槽回填 挖方 34593.6 弃方 拉运至城建部门指定地点进行填埋 3785 3、运营期工艺流程 运营期合水县实现雨污分流制排水系统。

主要污染工序： 1、施工期 1.1废气 施工期废气主要是施工期间挖掘泥土产生的扬尘、汽车尾气和沥青烟气。 1.2废水 施工期废水为施工期产生的废水、试验废水以及管道连接废水。 1.3噪声 施工期噪声主要是各类机械如推土机、挖掘机、施工车辆等产生的噪声及物料运输的交通噪声。 1.4固废 施工期固废主要是工程弃土、路面拆除垃圾和生活垃圾。 - 运营期 2.1废气 本项目为雨污水管道工程，在雨污水管道投入运营后，无废气产生。 2.2废水 运营期废水主要是降雨冲刷合水县雨水管道沿线产生的径流污水流入雨水管道。 2.3噪声 本项目为雨污水管道工程，在雨污水管道投入运营后，无噪声产生。 2.4固废 本项目运营后固废为雨水口的拦截物（树叶、树枝等）。 污染源分析 1、施工期污染源分析 1.1大气污染源分析 施工期废气主要是施工期间挖掘泥土产生的扬尘、汽车尾气和沥青烟（苯并芘）。 （1）扬尘 包括开挖土方堆放的风力扬尘、管道的开挖填埋扬尘和车辆行驶的动力起尘。 开挖土方堆放的风力扬尘主要来管槽开挖时临时堆放的开挖土方。在风速较大时，扬起的粉尘污染会比较严重，将影响附近区域的环境空气质量。 管道的地面开挖、填埋和土石方的堆放过程为分段进行，施工时间较短，作业带内产生的扬尘(粉尘)为无组织面源排放，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向lm处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。但由于施工过程为分段进行，施工时间较短，在严格执行分层开挖、分层回填的操作制度、避免长距离施工、工程措施与生物措施相结合的条件下施工。 （2）汽车尾气 施工机械和运输车辆排放尾气主要的污染物有CO、THC、NOX。本项目车辆尾气排放主要为运输车辆原材料输送过程中产生。汽车尾气产生量较少，为无组织排放。 （3）沥青烟气 沥青铺设过程中产生的沥青烟气含有THC、酚和苯并[a]芘等有毒有害物质，对操作人员的身体健康将造成一定的损害，根据工程类比资料，在沥青摊铺施工点下风向50m外苯并[a]芘浓度低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右低于0.01mg/m3，THC在60m左右低于0.16mg/m3，而且施工期结束后沥青烟气就停止产生。 1.2废水 施工期废水为施工期产生的废水、试验废水以及管道连接废水。 （1）项目施工过程产生的施工废水如下： ①砂石材料冲洗、混凝土搅拌等排放的生产废水以及施工机械冲洗废水； ②含泥沙废水（雨水冲刷堆放的建筑材料、疏松裸露的地面产生）； 施工废水主要污染物为SS和石油类，其浓度分别为COD300mg/L、SS400mg/L、石油类30mg/L。施工废水可回收综合利用或回用于施工场地洒水降尘等环节。 - 试验废水 施工期管线闭水试验会产生一定量的试验废水，废水中除含有少量的悬浮物，没有其他污染物，根据国内其他管线建设经验，这部分废水可直接排放，对外环境影响不大。本项目敷设管道11.4Km，产生试压废水共计210.24m3，管道试验采用清洁水作为试验介质，较清洁，试验废水在整个工程管线试压结束后，排入污水厂进行处理。 - 管道连接废水 - 施工期新旧管道连接时会产生一定的废水，主要为旧管道里的污水，连接时，工程会设立临时排水管道，排入污水处理厂。 1.3噪声污染源分析 施工期间，各类施工机械如推土机、挖掘机、施工车辆等产生的噪声对作业环境及邻近的居民区产生不利影响。不同的施工阶段，施工机械设备使用的不同，其噪声影响也不同。除固定设备噪声源之外，施工运输车辆频繁进出工地，对沿途交通噪声及施工场地噪声也有较显著的影响。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工，或进行严格控制，则噪声对周围环境的影响将大大减少。 排水管道工程施工作业的机械种类主要有推土机、挖掘机、施工车辆等，距这些车辆、机械5m处的声级测值见下表。 表5-1 施工期噪声测值 序号; 机械类型; 测点距离施工机械距离; 最大声级Lmax（dB）. 1; 挖掘机; 5; 87. 2; 推土机; 5; 86. 3; 施工车辆; 5; 85. 1.4固体废物污染源分析 施工期固废主要是工程弃土、路面拆除垃圾和生活垃圾。 （1）工程弃方 工程弃土主要为管槽开挖的弃土，本项目建设过程中挖方量34593.6m3，填方量30808.6m3，弃方量为3785m3。工程弃方及时拉运至城建部门指定地点填埋处理。 - （2）路面拆除垃圾 路面拆除垃圾主要为敷设道路拆除时的垃圾，拆除厚度按机动车道路面结构厚度0.66m计算；拆除垃圾按5.5kg/m3，则拆除原有道路产生的建筑垃圾为209.6t。拆除垃圾及时拉运至城建部门指定地点填埋处理。 （3）生活垃圾 项目建设期，平均施工人数以15人计，生活垃圾排放系数以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为7.5kg/d，施工期共产生生活垃圾1.575t，集中收集后拉运至垃圾收集点。 1.5水土流失影响 本工程对水土流失的影响特征，可分为两个阶段，一个是建设期，一个是结合道路保养、管护、对水土流失加以治理后运营期。 建设期影响主要有以下方面： 在挖方段，扰动土体结构，使地表水失去保护层，增加降雨侵蚀程度；在挖方阶段，填方路段形成一定坡度和坡面，易形成雨季冲蚀。 土料的开采，废方堆弃不当，地面机构破坏以及运输撒土料，雨季来临时，形成水土流失，以上各方面均受人为因素影响，是可以得到控制的，施工过程中加大对水土流失的综合考虑，是完全可行的。 1.6生态影响 施工期对生态环境的影响主要发生在管道填埋过程中。生态环境影响因素主要表征为雨污管道开挖、填埋阶段带来的土方影响、对土壤的影响、对植被的影响、占地的影响和施工阶段造成的水土流失。 2、运营期污染物排放分析 2.1废气 本项目为雨污水管道工程，在雨污水管道投入运营后，无废气产生。 2.2废水 运营期废水主要是降雨冲刷合水县雨水管道沿线产生的径流污水流入雨水管道。 ①暴雨强度公式 由于当地暂无暴雨强度计算公式，本次环评参照庆阳市西峰区暴雨强度公式，计算公式如下： q=16712.8301+12.9658LgT(t+12.6093)0.905（Ls.ha） 式中：q——设计降雨强度(L/s.ha) T——设计暴雨重现期（年） 取T=3年 t——降雨历时(min)，t=t1+mt2（t1—地面集水时间(min)，取值为10min；t2—雨水管渠内流行时间(min)，取值10min；m—折减系数，暗管取值2，明渠取值1.2） 由上述得出q=0.695(L/s·hm2) ②雨水量计算公式： Q=q·ψ·F 式中：Q——雨水设计流量(L/s)； q——暴雨强度(L／s·hm2)； Ψ——道路径流系数，取ψ=0.65； F——汇水面积(hm2)，本项目为146hm2。 则本项目的雨水量为65.9L/s，237.24m3/h。 2.3噪声 本项目为雨水管道工程，在雨水管道投入运营后，无噪声产生。 2.4固废 本项目运营后固废为雨水口的拦截物（树叶、树枝等）。 本项目运营后固废为雨水口的拦截物，雨水冲刷道路、屋顶及公租房区域内其他地方而汇集的树枝、树叶等固体废物，在流经雨水口时经雨水口的箅水作用拦截在雨水口外，拦截物产生量与季节有关，在不同的季节产生量不同，产生量最多的为秋季，但只要环卫部门及时清扫街道，拦截物的产生量就会较少。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 管槽开挖 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 汽车 | THC、CO、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 沥青烟气 | THC、酚和苯并[a]芘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS和石油类 | 少量 | 回用 |
|  |  | 试验废水 | SS | 210.24m3 | 排入污水处理厂 |
|  |  | 管道连接废水 | BOD、COD、TN TP | 少量 | 排入污水处理厂 |
|  | 运营期 | 降雨冲刷雨水管道沿线的径流污水 | 降雨冲刷雨水管道沿线的径流污水 | 少量 | 排入雨水积水设施 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 管道填埋 | 工程弃土 | 3785m3 | 拉运至政府部门指定地点处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 1.575t | 收集后由环卫部门处理 |
|  |  | 路面拆除 | 路面拆除垃圾 | 209.6t。 | 拉运至政府部门指定地点处置 |
|  | 运营期 | 雨水口拦截物 | 雨水口拦截物 | 少量 | 少量，环卫人员及时打扫 |
| 噪 声 | 选用低噪声的作业机械；同时对作业车间采取隔振降噪措施；选用低噪声的车辆，合理安排施工时间，本项目产生的噪声满足达标排放。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目的主要生态影响主要是施工期的影响。 本工程管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且管道施工过程中进行管槽开挖，地面裸露，使场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。 本项目建设区域没有受保护的自然风景区，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。 综上分析，本项目在施工期间对周围环境影响不大，而且通过采取相应的防治措施，使得尽量减小对周围环境的影响。因此，本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 本项目属于雨污水施工现场管道工程，主要是对合水县旧城区排水管网进行改造和新建，实现分流制排水系统。本项目所在区域为旧城区，施工人员为附近的居民。故项目施工期间不设临时生活区和食堂。 本项目施工期废水为施工产生的废水、试验废水以及管道连接废水。 ①施工废水：本项目施工废水主要为施工期产生的废水，施工废水可回收利用，为避免施工废水外流对周围环境的影响，本项目施工废水产生量不大，直接回用，不外排。 ②试验废水：施工期管线闭水试验会产生一定量的试验废水，产生试压废水共计210.24m3，根据国内其他管线建设经验，这部分废水可直接排放，对外环境影响不大。管道试验采用清洁水作为试验介质，较清洁，试验废水在整个工程管线试压结束后，排入污水厂进行处理。 ③管道连接废水：管道连接时会产生一定量的废水，因工程回设立临时排水管道，连接废水会排入污水处理厂，因此对周围环境影响不大。 2、环境空气影响分析 本项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有管槽开挖、回填、开挖土方露天堆放等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。此外，大气污染物还包括运输车辆运输扬尘、汽车尾气以及路面恢复时的沥青烟。 2.1扬尘 包括施工期间挖掘泥土产生的扬尘、车辆运输扬尘、汽车尾气和沥青烟气。 （1）开挖土方堆放的风力扬尘 施工扬尘的另一种情况是开挖土方露天堆放的风力扬尘，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t•d； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.15; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，当尘粒粒径大于250μm时，尘粒沉降速度为1.005m/s，主要影响在扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。气候情况不同，其影响范围也不一样。开挖土方露天堆放在风力的作用下较易形成风力扬尘，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。如果施工期特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，起风时尽量遮盖以减少扬尘对周围环境的影响，通过这些必要措施可以有效地减少施工期的扬尘污染。在周围敏感点处，颗粒物浓度均达标。 - （2）管道的地面开挖、填埋、土石方堆放过程为分段进行，施工时间较短，作业带内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源排放，在平原地施工，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向lm处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。但由于施工过程为分段进行，施工时间较短，在严格执行分层开挖、分层回填的操作制度、避免长距离施工、工程措施与生物措施相结合的条件下施工，总体而言，管线施工作业扬尘污染是短时的，且影响不会很大，沿线居民在管线施工期内会受到施工扬尘的影响较小。 （3）运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： 式中：Qp—汽车行驶扬尘，kg/km×辆 Qp1—运输途中起尘总量，kg/a V—车辆行驶速度，km/h(10km/h) M—车辆载重量，t/辆（5t/辆） P—路面灰尘覆盖率，kg/m2(取0.1) L—运输距离，km（施工场地到主干线的距离最长为1km） Q—运输量，30t/d） 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为0.0021t/d。本项目厂区道路进行砂石铺设，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，可减少扬尘90%，即排放量为0.00021t/d，均为无组织排放。 本项目为排水管网工程，在管槽附近有居民，根据上述数据，经采取相应措施后，在周围敏感点处，颗粒物浓度均达标，施工现场扬尘对周围的影响较小。 2.2汽车尾气 汽车尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。 施工期运输车辆出入及动力设备使用频率较高，车辆及设备排放的废气对环境空气有一定的污染，但一般仅局限于施工区域，受影响的主要是施工人员，而对施工区域以外的环境空气影响较小。施工单位应加强施工管理，提倡文明施工。一旦施工结束，影响也随之消失。 2.3沥青烟气对环境的影响 在施工过程中需要使用大量的沥青制品，在其摊铺过程中会产生大量的沥青烟。沥青烟中含有大量的苯并[a]芘，是一种致癌物质，极易对人身产生危害。 项目全线采用商业沥青，不再单独布设沥青搅拌站，所需搅拌沥青完全可依托当地沥青搅拌站。在沥青摊铺等作业过程中会有沥青烟和苯并[α]芘的排出。根据北京道路所在京津塘大洋坊沥青摊铺施工过程测定结果，不同型号的摊铺设备沥青烟产生浓度见表7-2。 表7-2 不同型号的拌合设备沥青烟产生浓度 序号; 采用设备类型; 沥青烟排放浓度范围（mg/m3）; 苯并[α]芘浓度（下风向100m处） （mg/m3）. 1; 西安筑路机械厂M3000型; 12.5～15.5; 0.09. 2; 德国维宝WKC100型; 12.0～16.8; 0.13. 3; 英国派克公司M356型; 13.4～17.0; 0.14. 4; 意大利MV2A型; 12.0~17.0; 0.13. 由表7-2可知，如采用先进的沥青混凝土砼摊铺设备（如意大利MV2A型），在设备正常运行时，沥青烟排放浓度范围在12.0~17.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的沥青烟排放限值（75mg/m3）。 根据重庆绕城高速沥青摊铺过程中现场实测使用抑烟沥青摊铺过程中沥青摊铺机布料口上方设置采样点监测分析表明，摊铺机苯并[a]芘浓度0.099µg/m3。摊铺作业完成后，采用低烟沥青的铺设路段路面监测结果显示苯并[a]芘浓度0.0045µg/m3；普通沥青摊铺段苯并[a]芘浓度0.0145µg/m3。 综上，沥青摊铺作业过程中主要采样点布设于沥青摊铺机布料口上方1m处，摊铺作业沥青采用改性沥青（添加抑烟剂：4%SBS热塑性丁苯橡胶+5%纳米碳酸钙）前提下，类比重庆市环境科学研究院环境监测中心对“重庆绕城高速北段”沥青路面施工作业过程中抑烟沥青施工设备及路面施工监测研究成果，抑烟沥青的铺设路段路面监测结果显示苯并[a]芘浓度0.0045µg/m3；苯并[a]芘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（0.008µg/m3）要求。 普通沥青路面摊铺作业过程中，根据研究结果表明沥青熔化槽下风向（风速1m/s左右）大气中主要污染物浓度见表7-3。 表7-3 沥青熔化槽下风向污染物浓度（µg/m3） 污染物; 下风向距离（m）; 无组织排放 监控浓度限值. 1; 5; 25; 50; 100. 苯并[a]芘; 1.306; 1.012; 0.052; 0.026; 0.00936; 0.008. TSP; 3.744; －; 1.630; 0.785; －; 1.0. 注：标准采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 由此可见，沥青熔化槽下风向100m以外苯并[a]芘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（0.008µg/m3）；TSP达标距离为50m。 因此本项目路面采用抑烟沥青建设有效减轻项目沥青摊铺过程中产生废气对周边环境产生影响，作业设备采取全封闭沥青摊铺车进行作业，选用先进的摊铺设备，在沥青熔化过程中注意控制熔化温度，产生的沥青烟及苯并[α]芘排对周边的影响较小。同时施工时在保证质量的前提下缩短施工时间，最大程度减轻对敏感点的影响。 3、施工期噪声影响分析 本项目噪声主要有推土机、挖掘机、施工车辆等噪声影响。施工期机械设备噪声源可近似为点源，根据点源声衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lr=Lr0−20lgrr0 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： L总Aeq=10logi=1n100.1LAeq 式中：n为声源总数； L总Aeq为对于某点的总声压级。 根据上述公式，可计算出在无屏障的情形下，在项目施工过程中各主要噪声源噪声级分布如下表所列。 表7-2 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 序号; 声源; 距声源距离. 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 80m; 100m; 120m; 150m; 200m. 1; 挖掘机; 87; 81.0; 75.0; 71.4; 68.9; 67.0; 62.9; 61.9; 59.4; 57.5; 55.0. 2; 推土机; 86; 80.0; 74.0; 70.4; 67.9; 66.0; 61.9; 60.9; 58.4; 56.5; 54.0. 叠加影响; 89.54; 83.54; 77.54; 73.94; 71.44; 69.54; 65.44; 64.4; 61.94; 60.04; 57.54. 从上表可以看出，若不对本项目施工噪声采取有效防治措施，只考虑施工噪声源排放噪声随距离衰减影响，而且不考虑其它衰减影响（例如树木、房屋及其它构筑物隔声等）的情况下，在距声源50m处，项目施工期间各机械设备所产生的噪声方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。本项目施工场地呈线性分布，与临街商铺最近距离仅10米，施工噪声会对该部分敏感点带来较大影响，施工期在距离居民较近的地段分别为距离为33米的鸿馨丽园，距离12米的康泰家苑，距离15米的城内自然村农宅小区，施工时尽量采用人工开挖，减少对沿线居民的影响。并且一旦施工完毕，该影响亦即消失。 施工期噪声主要为突发性和间歇性，而且在施工现场往往是几种机械同时作业，综合噪声较高。该项目施工时间较短，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011），尽可能采取有效的减噪措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，以此减轻由于施工给周围环境带来的影响。 因此，施工期必须对其施工期噪声采取防护措施。建议施工车辆进出场地时应减速慢行，禁止鸣笛。施工方选用低噪设备，保证设备正常运转，文明施工，禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的落后施工工艺和施工机械设备。合理安排施工机械，禁止昼间采用高噪声设备施工，如需在夜间施工，必须向县环保局提出申请，办理夜间（22：00~06：00）施工许可证，未经批准不得从事夜间施工作业。 在线路施工中，使用挖掘机的时间较长，噪声强度较高，持续时间较长，而其它施工机械一般间歇使用，且施工时间较短，故挖掘机施工噪声基本反映了管线施工噪声的影响水平。 管线工程施工过程中会对沿线居民产生一定的影响，且距离施工点较近的敏感点受施工期噪声的影响程度较大，本项目管线在合水县旧城区，管线施工过程中的噪声会对沿线居民产生一定的影响，为使施工噪声降至最低程度，施工单位应结合施工进展，合理安排施工时间和施工机械布置，在管槽两侧设置围挡，施工机器采用减震措施。施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。在采取上述措施后，管线两侧所有敏感目标受施工噪声影响的昼间噪声值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，由于施工噪声是短暂的且具有分散性，一般在白天施工，不会对夜间声环境产生影响。因此，只要建设单位严格注意在施工期规范施工，本工程产生的施工噪声不会影响周围敏感点居民的日常生活和休息。且随着施工期的结束而消失。 4、固体废物影响分析 施工垃圾主要来自项目工程弃土和施工队伍生活产生的生活垃圾以及路面拆除垃圾等。 ①施工期间工程弃土在堆放和运输过程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境。管道主要采取沟槽开挖施工，挖方堆放在离管槽1m的地方，管道填埋后剩余土方量为3785m3，剩余土方量及时拉运至城建部门指定地点填埋处理。 ②施工人员日常生活将产生1.575t的生活垃圾。生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇、产生恶臭、传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门统一收集处理，由于生活垃圾量较少，所以对环境产生的影响较少。因此工程建设期间对施工现场要及时进行清理，工程弃土及时拉运至城建部门指定地点填埋处理。生活垃圾收集后由环卫部门统一处置办，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 ③路面拆除垃圾主要为敷设道路拆除时的垃圾，拆除厚度按机动车道路面结构厚度0.66m计算；拆除垃圾按5.5kg/m3，则拆除原有道路产生的建筑垃圾为209.6t。因为这部分垃圾总量较多，因此拆除垃圾应该边拆除边拉运至城建部门指定地点填埋处理。 综上所述，项目施工过程中，对工程弃土和生活垃圾以及道路拆除垃圾及时进行处理，对周围环境影响较小。 5、生态影响分析 本工程为排水管道敷设工程，在合水县城旧城区敷设排水管道，敷设雨水管道6.0Km，污水管道5.4Km。管道主要采取沟槽开挖施工，挖方堆放在离管槽1m的地方。 （1）土方的影响 弃土主要来自于两部分，一是敷设管道本身置换的土方；二是开挖造成土壤松散，回填后剩余的土方。管道主要采取沟槽开挖施工，剩余土方量为3785m3，剩余土方拉运至城建部门指定地点填埋处理。剩余土方得到合理处置，对外环境影响较小。 （2）对土壤的影响 土壤结构的形成需要漫长的时间，团粒结构一旦破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 （3）对野生动物影响 由于本工程施工区为合水县旧城区，工程线路沿线没有珍稀野生动物集中栖息地，因此本工程对野生动物没影响。 （4）植被影响分析 本工程占地为道路预留的管道填埋用地，排水管道设在机动车道，没有植物存在，所以管道施工期没有对植被造成破坏。 （5）占地的影响 本项目占地均为临时性占地，为管线施工过程中的临时施工场地、管槽一侧的临时堆土占地。由于管道工程施工结束后及时回填管线，对施工场地及时清理，所以工程对土地利用类型的影响不大，施工时间较短，工程施工结束后对临时占地及时平整恢复。 - 水土流失影响 本工程对水土流失的影响特征，可分为两个阶段，一个是建设期，一个是结合道路保养、管护、对水土流失加以治理后运营期。 建设期影响主要有以下方面： 在挖方段，扰动土体结构，使地表水失去保护层，增加降雨侵蚀程度；在挖方阶段，填方路段形成一定坡度和坡面，易形成雨季冲蚀。 土料的开采，废方堆弃不当，地面机构破坏以及运输撒土料，雨季来临时，形成水土流失，以上各方面均受人为因素影响，是可以得到控制的，施工过程中加大对水土流失的综合考虑，是完全可行的。 6、社会环境影响分析 本项目属于市政基础设施建设项目，对现状雨污合流排水管道进行分流制改造。污水设计管道采取集中收集、集中治理、集中达标、集中回用、集中排放的原则，保证了污水治理达标率，减少了污水排放总量。雨水设计管道采取间接收集，间接治理，集中排放的原则，提高了水循环利用率，保证了雨水的综合利用。本工程为合水县环境保护工作提供了必要的硬件设施，确保了城市环境保护工作的顺利开展，提高了城市环境保护的工作质量，保护了城区人民群众的身体健康，该项目的实施有积极的社会影响。 工程施工期间，首先，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至管道埋设。堆土裸露，旱土风致，车辆过往，尘土满天飞扬，使大气中悬浮颗粒骤增，严重影响市容和景观。施工扬尘将使附近的建筑物，植物等蒙上厚厚的尘土，使邻近居家普遍蒙上一层泥土，给居住区的环境和整洁带来许多麻烦。雨、雪天气，由于雨水和雪水的冲刷以及车辆的碾压，使施工现场变得泥泞不堪，行人步履艰难。本工程中雨污水管道大部分沿现状道路敷设，因此在施工过程中需封闭道路，会对交通造成一定影响。其次，各类施工机械如推土机、挖掘机、施工车辆等产生的噪声会对作业环境及邻近居民的工作和休息造成影响。

运营期环境影响分析： - 废水 本项目运营期废水主要为暴雨冲刷路面产生的径流流入雨水管网，本项目雨水管网主要收集合水县旧城区的雨水，降水量为4.33L/s，15.588m3/h，经雨水管网流入道路明渠，收集到雨水收集设施后，富余水量排入马莲河，雨水径流对周围环境的影响较小，且随着降雨的结束而停止。 - 大气污染物影响分析 本项目为雨污水管道工程，在雨污水管道投入运营后，无废气产生。 - 噪声影响分析 本项目为雨污水管道工程，在雨污水管道投入运营后，无噪声产生。 - 固废影响分析 本项目运营期固废主要为雨水口的拦截物，产生量随季节的变化有所不同，环卫工人定时清扫路面，公租房区域的居民保持村内的卫生清洁，拦截物的产生量较少，环卫工人定时打扫，拦截物对周围环境影响较小。以防雨水管道堵塞，严禁垃圾和生活污水进入雨水管道。 5、环境正面影响 雨水管道工程的实施是为了下雨时雨水可以及时畅通的向外排出，避免雨水不能及时排出造成环境影响以及影响交通运行，或是暴雨时发生洪灾，减少对周围居民产生影响，对于环境来说，是正面的影响。 污水管道工程的实施是为了污水可以收集排放，减少了污水对环境的污染，从而减少对周围居民产生影响，对于环境来说，是正面的影响。 因此，敷设雨污水管道工程极为重要，是改善居民生活环境，也是水网动力工程的延续。工程的建设对保护水环境、提供舒适的生活环境是必须的和必不可少的重要环节。 6、环境负面影响 对于管网建成后，也会产生一定的负面影响，主要为管网堵塞造成流水不畅而造成的雨水聚集，给周围居民造成出行不便的影响，或是管网破裂导致管线处的水土流失，其次是污水官网破裂使污水排入土壤中，导致土壤被污染。雨水管道投入使用后，有可能存在部分居民将生活污水或垃圾倒入排水管道，从而导致污染物随意排放，给环境造成负面影响。 因此项目管理机构应加强加强对居民的环保知识教育，进行环境保护政策宣传，提高居民的环境保护意识，不要将垃圾和废水倒入雨水管道，避免造成管道堵塞。污水管道运营时，相关部门对事故易发生部位，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。定期对管线进行检查、维修，发现问题及时补救。避免污染环境。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 管道开挖 | 扬尘 | 采取减缓措施 | 有效控制 |
|  |  | 汽车 | NOx、CO、HC | 无组织排放 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 沥青烟气 | THC、酚和苯并[a]芘 | 无组织排放 | 减缓措施 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS和石油类 | 场地泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  | 试验废水 | SS | 排入污水处理厂 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 管道连接废水 | BOD、COD、TN TP | 排入污水处理厂 | 对周围环境影响较小 |
|  | 运营期 | 暴雨冲刷 | 暴雨冲刷路面产生的径流 | 排入雨水集水设施 | 对周围环境影响较小 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门处理 | 合理处置 |
|  |  | 管道填埋 | 工程弃土 | 拉运处理 | 合理处置 |
|  |  | 路面拆除 | 路面拆除垃圾 | 拉运至城建部门指定地点填埋处理 | 合理处置 |
|  | 运营期 | 雨水口的拦截物 | 雨水口的拦截物 | 定时清理打扫 | 对周围环境影响较小 |
| 噪 声 | 选用低噪声的作业机械；同时对作业车间采取隔振降噪措施；选用低噪声的车辆，本项目产生的噪声满足达标排放。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）土方的影响 弃土主要来自于两部分，一是敷设管道本身置换的土方；二是开挖造成土壤松散，回填后剩余的土方。 （2）对土壤的影响 施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 （3）对野生动物影响 由于本工程施工区为合水县旧城区，工程线路沿线没有珍稀野生动物集中栖息地，因此本工程对野生动物没影响。 （4）植被影响分析 本工程占地均为临时占地不会使土地性质发生改变，而且工程在施工结束后采取绿化等措施予以了一定的补偿，因此对区域内植物物种多样性影响不大。 （5）占地的影响 本项目建设对土地的使用为临时性占地，为管线施工过程中的临时施工场地、管槽一侧的施工临时堆土场等占地。 （6）水土流失影响 施工期土石方开挖，受机械振动影响，开槽两侧土壤将变得疏松，可蚀性大，容易造成水土流失。另一方面，若挖方清运不及时或堆放不当，遇到降雨天气，容易被冲走，流入槽中，增加重复挖方量。 |  |  |  |  |  |

九、污染防治措施及预期治理效果

施工期污染防治措施分析 1、废水防治措施分析 a本项目施工废水产生量较少，回用于施工。 b本工程试验产生废水210.24m3，试验结束后排入污水处理厂。 c本工程新旧管道连接会产生少量废水，将会由临时排水管道排入污水处理厂。 2、废气防治措施分析 2.1扬尘 施工期扬尘主要包括车辆行驶的动力扬尘、开挖土方裸露场放的风力扬尘和管道开挖、填埋的扬尘。其防治措施如下： ⑴6级以上大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在大风天气进行装卸工作； ⑵在施工厂界设2.5m挡板； ⑶对堆积的土方用防尘网及时覆盖； ⑷对运输车辆进行覆盖； ⑸对施工场地进行定期洒水除尘； ⑹对运输车辆进行定期冲洗 2.2汽车尾气 施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可以达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意对运输车辆的维护，使其能够正常运行，提高车辆运输的利用效率。 2.3沥青烟气 本项目路面采用抑烟沥青建设有效减轻项目沥青摊铺过程中产生废气对周边环境产生影响，作业设备采取全封闭沥青摊铺车进行作业，选用先进的摊铺设备，在沥青熔化过程中注意控制熔化温度，产生的沥青烟及苯并[α]芘排对周边的影响较小。同时施工时在保证质量的前提下缩短施工时间，最大程度减轻对敏感点的影响。 3、噪声防治措施分析 施工期噪声源主要来自施工作业机械，推土机、挖掘机、施工车辆等，其强度在86~87dB (A)。由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，且施工场区周边有环境敏感点分布，建设过程中噪声不可避免会对周围敏感点和管线铺设的沿途居民的声环境质量造成一定的影响，施工单位须到环保管理部门进行登记，严格按照环保部门要求，遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求，积极采取防治措施，尽可能的降低施工噪声对周围环境敏感点的影响，具体应采取的措施包括以下几方面： （1）施工场界设置围挡，进一步减轻噪声对周围环境的影响； （2）对管材、等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； （3）合理布局机械设备，使作业噪声大的施工活动尽量远离声环境敏感点； （4）在居民区附近施工时严格执行当地政府控制规定，特别是居民区，严禁在严禁夜间（22：00~06：00）和午间（12：00~14：00）进行高噪声施工，夜间施工应向环保部门申请，批准后才能根据规定施工。 （5）在施工中严格控制作业时间，根据具体情况，合理安排施工时间，提高操作水平，与周围居民做好沟通工作，减少对敏感地点的影响，防止发生噪声扰民现象。 （6）根据国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》（环控[1997]066号）的规定，建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近单位，严禁夜间（22：00~06：00）和午间（12：00~14：00）进行打桩作业。施工期应加强施工现场噪声管理，严格控制夜间施工，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，夜间禁止一切高噪声施工活动；特殊情况下，需要24h连续作业时，应先征得当地环保主管部门的统一，并张榜公布，告知周边单位后，方可施工。 经采取上述措施后，各高噪声设备产生的噪声可得到控制，使施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，即昼间噪声低于70dB(A)，夜间低于55dB(A)，有效减少了施工期噪声对沿途居民的影响，治理措施可行。 4、固废处置措施分析 本项目施工期产生的固体废物主要包括工程弃土、施工队伍生活产生的生活垃圾以及路面拆除垃圾。 施工期将产生一定量的生活垃圾，产生量平均为7.5kg/d，则施工期共产生生活垃圾1.575t，收集后由市政环卫部门统一进行处置。 施工期土石方工程产生的挖掘土方可以部分回用于项目管槽回填，其余土方应及时拉运至城建部门指定地点填埋处理。 施工期产生的路面拆粗垃圾为209.6t，由于这部分垃圾总量较多，因此道路拆除垃圾应该边拆除边拉运至城建部门指定地点填埋处理。 综上，本项目产生的固体废物有稳定的去向，均可妥善处理，处理处置措施可行。 5、生态保护措施 根据本项目建设的特点，提出以下生态环境保护的措施。 （1）土方影响防治措施 施工期管道开挖土方在进行管道填埋后，剩余土方应及时拉运至城建部门指定地点填埋处理，尽量减少因风力等作用引起的扬尘等污染。 （2）土壤影响防治措施 a.施工结束后，应恢复地貌原状。在管道施工过程中必须做到对管沟区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复，同时减少水土流失。 b.对管沟回填后多余的土严禁大量集中弃置，应均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，防止水土流失。对敷设在较平坦地的管道，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管沟两侧有集水环境存在。 c.道路施工中挖填方尽量实现自身平衡，若要取土，则就近取两侧土为宜，若有弃土要堆放在天然洼地中，并于平整，避免形成小土丘，尽量减少大型车辆对土壤的碾压。 （3）野生动物影响防治措施 由于本工程施工区为合水县旧城区，工程线路沿线没有珍稀野生动物集中栖息地，因此本工程对野生动物没影响。 （4）植被影响防治措施 a.临时施工场地的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被的破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。 b.施工便道尽量利用现有道路，通过改造或适当拓宽，一般能满足施工要求即可。 c.施工便道的选线应避免和尽量减少对地表植被的破坏和影响。工程结束后，立即对施工便道进行恢复。管线施工过程中，尽可能不破坏地形、地貌。 （5）占地防治措施与临时占地恢复措施 ①占地防治措施 a.对管线占地合理规划，严格控制占地面积。 b.按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，对管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 c.一切施工作业尽量利用原有公路，沿已有车辙行驶，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。管线尽量沿公路一侧平行布置，便于施工及运营期检修维护，避免修筑专门施工便道。 d.现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。 e.在遇到确定为环境敏感点的区域时，施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定路线行驶、操作。 ②临时占地恢复措施 - 临时施工场地应在施工结束后及时运走剩余的管道及建筑材料，并对场地进行清洁处理。 - 因所选临时施工场地原来均为空地，因此不存在植被破坏和水土流失。 （6）水土流失防治措施 施工单位应避免在雨季施工，考虑项目施工期较短，建议施工单位将管槽两侧的挖方堆放在离管槽至少1m的地方，防止挖方土随雨水冲下路基或进入地表水体，尽量缩短施工工期。在地表剥离土层的堆放周围用土设置围挡，防治肥土因雨水的冲刷而导致肥土的流失。在采取以上措施后，项目施工引起的水土流失影响很小。 6、社会影响保护措施 本项目为雨污水输水管道工程，在施工期由于管槽的开挖会对周围的居民的交通产生一定的影响，以及施工期噪声也会对作业换进和邻近居民的工作和休息产生一定的影响。为尽量减少对交通的影响，可采取以下保护措施： - （1）管线沿道路敷设时，封闭道路前需修建临时道路，若无条件修建临时道路时，需提前制定好绕行方案。在封闭的道路两端需设置减速行驶标志牌及行驶导向牌，以引导车辆通过。 - （2）施工过程中需设专人指挥交通，疏导车流。 - （3）加强施工管理、计划和调度、分片、分段施工，提高工效，尽量缩短施工周期，施工结束后，立即恢复原道路标准，以减少施工作业对交通的影响范围和时段。 - （4）工程建设时，应在尽可能短的时间内完成开挖、埋管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间。管道施工时挖出的泥土除作为回填土外，要及时运走，堆土应尽可能少占道路，以保证开挖道路交通运行。 - 为减少噪声影响，可采取以下保护措施： （1）施工场界设置围挡，进一步减轻噪声对周围环境的影响； （2）对管材、等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； （3）合理布局机械设备，使作业噪声大的施工活动尽量远离声环境敏感点； （4）在居民区附近施工时严格执行当地政府控制规定，特别是居民区，严禁在严禁夜间（22：00~06：00）和午间（12：00~14：00）进行高噪声施工，夜间施工应向环保部门申请，批准后才能根据规定施工。 （5）在施工中严格控制作业时间，根据具体情况，合理安排施工时间，提高操作水平，与周围居民做好沟通工作，减少对敏感地点的影响，防止发生噪声扰民现象。 （6）根据国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》（环控[1997]066号）的规定，建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近单位，严禁夜间（22：00~06：00）和午间（12：00~14：00）进行打桩作业。施工期应加强施工现场噪声管理，严格控制夜间施工，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，夜间禁止一切高噪声施工活动；特殊情况下，需要24h连续作业时，应先征得当地环保主管部门的统一，并张榜公布，告知周边单位后，方可施工。 经采取以上措施后，施工期对社会环境的影响较小，且影响会随施工的结束而消失，社会影响保护措施可行。

运营期污染防治措施分析 - 废水防治措施 本项目运营期废水主要为雨水冲刷路面、屋顶和公租房区域产生的废水，经雨水管网流入道路明渠，收集到雨水收集设施后，最终排入马莲河或雨水调蓄水池，对周围环境影响较小。所以将运营期的雨水排入马莲河或雨水调蓄水池是可行的。 - 废气防治措施 本项目为雨污水管道工程，在雨污水管道投入运营后，无废气产生。 3、噪声防治措施 本项目为雨水管道工程，运营期无噪声产生。 - 固废防治措施 本项目运营期固废主要为雨水口的拦截物，产生量随季节的不同有所变化，环卫工人应定期清扫路面，随时保持路面清洁，公租房区域内的居民经常保持公租房区域内的环境清洁，就会有效的减少拦截物量，对周围环境影响较小。 5、管道负面影响的防治措施 （1）严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对居民的环保知识教育，进行环境保护政策宣传，提高居民的环境保护意识。生活及生产垃圾以及污水等不能倒入雨水管网。加强对工作人员的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；操作人员要进行岗位系统培训，熟悉工作程序、规程，加强岗位责任制；对事故易发生部位，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。定期对管线进行检查、维修，发现问题及时补救。 （2）要求建设单位在工程设计阶段认真审查，将涉及安全、健康、环境方面的设施按照相关规范、标准进行考核，施工期间严格管理、检查，确保施工质量。 （3）一旦发生管网破损事故，应及时补修破损管网，必要时采取防渗措施，避免对对周围居民造成影响。 1、环保投资估算 本项目总投资2041.37万元，其中环保投资61万元，环保投资占总投资2.99%。具体环保投资情况见表9-1。 表9-1 环保投资估算表 时期; 名称; 措施; 数量; 估计投资（万元）. 施工期; 扬尘; 洒水、挡板、物料覆盖、出入车辆冲洗、渣土运输车辆覆盖、临时施工场地硬化等; 22. 噪声; 禁止鸣笛、让行等标志; 5. 固废; 生活垃圾收集清运; 4. 工程弃土清运; 3. 路面拆除垃圾; 18. 生态; 临时占地恢复; 9. 合计; 61.

- 十、环境管理与监控

管道工程项目在施工期和营运期均会对环境产生影响。就本项目的特点而言，尽管施工期的环境影响范围较广，影响程度也较大，但其影响有一定的时间性，随着施工工程的结束，这种影响也随之消失，且本项目现已施工完成。而运营期产生的环境影响，却是长期的。因此，必须加强本项目的环境保护管理工作，采取有效的监控措施，使项目产生的环境影响降到最低程度。 1、环境管理机构 本项目建议设立环境监理机构，配置环保专业人员，专门负责本项目建设工程施工期和运营期的环境保护管理工作，由合水县环保局监督。 2、环境管理职责 项目建设单位应做好以下工作： （1）贯彻执行国家、省内各项环境保护方针、政策和法规。 （2）负责编制本工程在施工期的环境保护规划及行动计划，督促初步设计单位依据报告书及其批复要求，在编制初步设计的同时，同步完成环境保护工程设计，并将相关投资纳入工程概算，监督报告书中提出的各项环境保护措施的落实情况。 （3）负责制定运营期环境保护工作制度，组织制定和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环保统计工作。 （4）组织环境监测计划的实施。 （5）负责本部门的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作人员的环保意识和素质。 （6）负责环保设备的使用和维护，确保各项环境保护设施的良好运行。 3、环境管理任务 （1）施工期环境管理任务 为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。 ①建设单位在工程总体发包时要将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。 ②施工单位应遵照工程合同的要求，按照国家和地方政府制定的各项环保、环卫法规组织施工，并按环评报告书建议的各项环境保护措施和建议，做到文明施工、保护环境。 ③委托具有相应资质的监理部门设专职环境保护监理工程师，监督施工单位落实各项施工期环境保护措施。 ④施工单位应在各施工工场配专(兼)职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。 ⑤做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍是避免不了的。因此要向沿线及受影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受能力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利地完成工程的建设任务。 ⑥主管部门及施工单位应设立专门“信访办”，设置专线投诉电话。接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理市民投诉。 （2）运营期环境管理任务 运行期环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全的环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行；根据环境监测的结果，制定改进或补充环保措施的计划。 4、环境管理计划 环境管理计划的目的是评价各项减轻环境污染措施的有效性，对项目施工和营运过程中未曾预测到的环境问题及早做出反应，根据监测数据制定政策，改进或补充环保措施，以使项目对环境的影响降到最低程度。制定的原则是根据预测和建议中各个阶段主要环境影响、可能超标路段及超标指标而定，重点是敏感区。 施工期：针对本项目施工期可能产生的环境污染进行监测，制定监控计划，将施工期产生对地表水(施工污水等)、环境空气(工程扬尘等)、生态(植被破坏和水土流失等)、环境噪声(施工机械噪声等)影响的污染因素等内容，反馈给建设单位和施工部门，以改进施工方法和施工计划，使施工期产生的污染减到最低程度，有效控制施工期污染。 营运期：针对本项目建成投入使用后的环境污染因素，重点对临时占地、接口废水以及生态恢复状况进行监测，以反映项目环境保护措施的有效性，项目建成后影响区域的环境质量，同时验证环评结论。 5、环境保护监测计划 环境监控是环境管理的技术手段，目的是查清污染源来源、性质、状况。拟建项目的环境监控内容为运营期环境监控。 （1）目的 运营期的环境监控主要目的是监控项目实施后大气、水、声、固废及生态环境的实际质量状况，并防止污染事故的发生，为环境管理提供依据。 （2）环境管理与机构设置 ①环境管理 环境监控是手段，其真正的目的是为了加强拟建项目的环境管理。根据监控指标，环境管理人员可以从车辆运行方面进行管理，以保证在不影响交通的条件下，获得更大的环境效益，管理内容包括： a.根据环保要求，向管理部门提供合理化建议； b.根据实际情况，制定相应的环境管理章程，使环境管理规范化、程序化、合理化。 ②机构设置 本项目实施后不设置专门的监控机构，日常监测为合水县环保单位定期监测。 2、环保验收“三同时” 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后的3个月内，建设单位根据有关法律、法规自行组织环保验收，验收时邀请3~5位专家、施工单位、竣工验收调查登记表编制单位参加，通过现场检查等手段，考核建设项目是否达到环境保护的要求，若达标后，将专家验收意见、建设方验收意见签字盖章后报送至合水县县环保局备案。同时在公开网站上将验收意见公示二十个工作日。 环境保护“三同时”一览表见下表： 表9-2 环境保护“三同时”竣工验收一览表 时期; 治理项目; 验收内容; 数量; 验收标准. 运营期; 临时场地、营地; 临时场地、营地恢复情况; /; 无关设施已清理完毕，施工渣土清运完毕. 管道接口; 接口废水; /.

- 十一、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 本项目主要工程建设内容包括：铺设DN300-DN1600雨水管道总长6.0Km（其中DN300雨水管道共1699m,DN600雨水管道共1584m，DN700雨水管道共1878m，DN800雨水管道共480m，DN900雨水管道共207m，DN1000雨水管道共36m，DN1200雨水管道共324m，DN1300雨水管道共213m，DN1500雨水管道共552m，DN1600雨水管道共234m），铺设DN300-DN700污水管道5.4Km，（其中DN300污水管道共1087m，DN400污水管道共3081m，DN500污水管道共255m，DN600污水管道共519m，DN700污水管道共503m）；市政雨水井规格700X700的151个，雨水口规格为750*450的304个，市政污水井184个；管材采用承插式钢筋混泥土管；排水管道的附属设施检查井采用钢筋混泥土检查井；恢复道路结构层同原设计。 2、产业政策符合性 本项目属于排水管道工程建筑项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）（国家发展和改革委员会令第21号），本项目属于其鼓励类中“二十二、城市基础设施 9、城镇供排水管网工程、净水水源及供水水厂工程”项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、规划符合性分析 本项目为城市排水管道工程，位于正合水县旧城区，根据《甘肃省庆阳市合水县城市总体规划》，项目所在地规划为合水县旧城区，因此本项目符合规划要求。 4、环境影响及措施可行性分析 4.1施工期环境影响及措施可行性分析 （1）施工期废水环境影响及措施可行性分析 施工废水：本项目施工废水主要为施工过程中产生的废水，施工废水可回收利用，为避免施工废水外流对周围环境的影响，本项目施工废水产生量不大，直接回用，不外排。 本工程试验产生废水210.24m3，试验结束后排入污水处理厂。对周围环境影响较小。 本工程新旧管道连接会产生少量废水，将会由临时排水管道排入污水处理厂。对周围环境影响较小。 施工期废水能得到了合理的处置，处理措施可行。 （2）环境空气影响及措施可行性分析 在项目施工现场，主要是一些运输土石方，建材的大型车辆，必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。 开挖土方露天堆放的风力扬尘，主要影响在扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。起风时尽量遮盖以减少扬尘对周围环境的影响。 管道的地面开挖、填埋、土石方堆放过程为分段进行，施工时间较短，作业带内产生的扬尘(粉尘)为无组织面源排放。但由于施工过程为分段进行，施工时间较短，总体而言，管线施工作业扬尘污染是短时的，沿线居民在管线施工期内会受到施工扬尘的影响较小。 施工期运输车辆出入及动力设备使用频率较高，车辆及设备排放的废气对环境空气有一定的污染，受影响的主要是施工人员，对施工区域以外的环境空气影响较小。 沥青采用抑烟青建设有效减轻项目沥青摊铺过程中产生废气对周边环境产生影响，作业设备采取全封闭沥青摊铺车进行作业，选用先进的摊铺设备，在沥青熔化过程中注意控制熔化温度，产生的沥青烟及苯并[α]芘排对周边的影响较小。 施工期废气能得到了合理的处置，处理措施可行。 （3）施工期噪声影响及措施可行性分析 管线工程施工过程中会对沿线居民产生一定的影响，且距离施工点较近的敏感点受施工期噪声的影响程度较大，为使施工噪声降至最低程度，施工单位应结合施工进展，合理安排施工时间和施工机械布置，在管槽两侧设置围挡，施工机器采用减震措施。在采取上述措施后，管线两侧所有敏感目标受施工噪声影响的昼间噪声值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，且随着施工期的结束而消失。施工期噪声防治措施可行。 （4）固体废物影响及措施可行性分析 施工期将产生少量的生活垃圾，收集后由市政环卫部门统一进行处置。 施工期土石方工程产生的挖掘土方可以部分回用于项目管槽回填，其余土方应及时拉运至城建部门指定地点填埋处理。 施工期产生的路面拆粗垃圾为209.6t，由于这部分垃圾总量较多，因此道路拆除垃圾应该边拆除边拉运至城建部门指定地点填埋处理。 施工期固废能得到了合理的处置，处理措施可行。 （5）生态影响及措施可行性分析 土方影响及防治措施：施工期管道开挖土方在进行管道填埋后，剩余土方应及时拉运至城建部门指定地点填埋处理，尽量减少因风力等作用引起的扬尘等污染。 土壤影响及防治措施：a.施工结束后，应恢复地貌原状。b.对管沟回填后多余的土严禁大量集中弃置，应及时拉运处理。 野生动物影响及防治措施：由于本工程施工区为合水县旧城区，工程线路沿线没有珍稀野生动物集中栖息地，因此本工程对野生动物没影响。 植被影响及防治措施：a.临时施工场地的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。b.施工便道尽量利用现有道路，通过改造或适当拓宽，一般能满足施工要求即可。c.施工便道的选线应避免和尽量减少对地表植被的破坏和影响。 占地防治措施：a.对管线永久占地合理规划，严格控制占地面积。b.按设计标准规定，严格控制施工作业带面积。c一切施工作业尽量利用原有公路，沿己有车辙行驶，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。d.现场施工作业机械应严格管理。e.在遇到确定为环境敏感点的区域时，施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定路线行驶、操作。 水土流失及防治措施：施工单位应避免在雨季施工，考虑项目施工期较短，建议施工单位将管槽两侧的挖方堆放在离管槽至少1m的地方，尽量缩短施工工期，在采取以上措施后，项目施工引起的水土流失影响很小。 经采取以上措施后，施工期对生态环境的影响较小，生态保护措施可行。 4.2营运期环境影响分析 1、废水 本项目运营期废水主要为暴雨冲刷路面产生的径流流入雨水管网，本项目雨水管网主要收集合水县旧城区的雨水，降水量为4.33L/s，15.588m3/h，合水县有两个雨水排出体系，一个是环城西路与富康路交叉口的雨水集水设施，一个是南端湿地公园内雨水集水设施。雨水汇集后分别流入集水设施，最终排入马莲河或雨水调蓄水池。 2．大气污染物影响分析 本项目为雨污水管道工程，在雨污水管道投入运营后，无废气产生。 3．噪声影响分析 本项目为雨污水管道工程，在雨污水管道投入运营后，无噪声产生。 4.固废影响分析 本项目运营期固废主要为雨水口的拦截物，产生量随季节的变化有所不同，环卫工人定时清扫路面，公租房区域的居民保持村内的卫生清洁，拦截物的产生量较少，环卫工人定时打扫，拦截物对周围环境影响较小。以防雨水管道堵塞，严禁垃圾和生活污水进入雨水管道。 5、环评总结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境产生影响较小。因此从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、本项目沿线涉及道路破坏、临时占用土地，工程施工时要做好赔偿工作，维护地区社会稳定； 2、建议针对本项目所涉及的工程范围进行详细的水文地质勘探工作，以确保后续工作的进行及保证工程的安全可靠性； 3、建设单位应抓紧申报，尽早开展后续初步设计以及施工图设计和工程筹备工作； 4、弃渣运输应及时，运输时避免沿途滴洒。 5、项目建设期间做好临时设施配套，保证城市居民给排水系统畅通，道路交通畅通，严格控制噪声污染，以降低社会风险。 6、管道敷设 |  |
| --- | --- |
| 审批意见 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注释 一、本登记表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价。 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |