# 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 延安清盛能源开发有限公司合水沥青拌合站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 延安清盛能源开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 白新阳 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 白新阳 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省延安市宝塔区丽景花园小区23-1-401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13772887288 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 716009 |
| 建设地点 | 合水县西华池镇寨子庄自然村小关沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | \ |  |  | 批准文号 |  |  | \ |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其他非金属矿物制品制造C3099 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5133.3 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | \ |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 61 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 20.3% |  |
| 评价经费 (万元) | \ |  | 投产日期 |  |  | 2017.10 |  |  |  |  |  |
| 1.1项目背景 近年来，沥青混凝土作为一种新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境，确保建筑工程质量，实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。我国沥青预拌混凝土技术研究始于20世纪70年代，直到70年代末期，才开始出现具有一定规模的沥青预拌混凝土生产企业。80年代至90年代，我国沥青预拌混凝土行业逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国沥青预拌混凝土行业稳步发展。沥青预拌混凝土科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已经形成。 本项目为配套板杨路，S318（黄陵-郿县）合水段而建设，公路建设结束时间为2019年初。延安清盛能源开发有限公司合水沥青拌合站建设项目，位于庆阳市合水县西华池镇寨子庄自然村小关沟，年产沥青混凝土2万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目为非金属矿采选及制品制造类中的沥青搅拌站，属于报告表。延安清盛能源开发有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司派环评技术人员对该项目进行了现场调查、踏勘，并根据《环境影响评价技术导则》的要求，收集了相关资料，在此基础上，完成了本报告表的编制工作。 ## 1.2编制依据 - 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订，2016年9月1日）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月29日）； - 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）； - 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日）； - 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日，2016年11月7日修正）； - 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； - 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； - 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T23-93）； - 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； - 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； - 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19—2011）； - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； - 《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）； - 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）； - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单； - 环境影响评价委托书； - 其它与本项目相关的基础资料。 # 1.3项目概况 （1）项目名称：延安清盛能源开发有限公司合水沥青拌合站建设项目 （2）建设地点：合水县西华池镇寨子庄自然村小关沟 （3）建设性质：新建 （4）工程进度：本项目规划建设时间为，2017年9月初开工，2017年10月中旬竣工。 （5）总投资：本项目总投资为300万元 （6）劳动定员及工作制度：运营期有8位职工，年生产时间为60天，每天运营10小时。 ### 1.3.1项目组成 主要建设内容有年产沥青混凝土2万吨的混凝土生产线，主要有LB-2000型间歇强制全自动沥青混合料搅拌设备安装，装置区和柴油储罐区混凝土防渗层、柴油储罐区围堰等设置；以及办公区建设，原料堆场，厂区硬化、旱厕的建设。本项目组成一览表见表1.1，项目设备见表1.2。 表1.1 项目组成一览表 名称; 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 年产沥青混凝土2万吨的混凝土生产线; LB-2000型间歇强制全自动沥青混合料搅拌设备安装，设置装置区和柴油储罐区混凝土防渗层、柴油储罐区围堰等; 新建. 附属工程; 办公区建设、原料堆场、厂区硬化、旱厕; 场区建设10间活动板房办公室，建设30m×40m原料堆场，旱厕一所，厂区剩余空地进行硬化; 新建. 储运工程; 砂石堆场; 位于厂区东侧，为砂粒及石子存放场所，砂粒最大存量1万m3，石子最大存量5000m3; 新建. 粉料供应仓; 矿粉储仓2*50m3、成品料储存仓100t; 新建. 储罐; 柴油储罐10m3、沥青保温罐50t×2; 新建. 公用工程; 供水; 来自农村自来水供水管网供给; 依托. 供电; 项目供电由当地供电电网供给; 依托. 供暖; 本项目冬季不生产，不涉及供暖; \. 用热; 本项目导热油炉加热使用燃油加热; 新建. 环保工程; 废气; 有组织颗粒物：采用一级旋风除尘+二级袋式除尘工艺，旋风除尘（第一级除尘）规格：φ140mm×350mm 效率：＞80％；袋式除尘（第二级除尘）规格：1000mm×280mm×730mm 过滤面积；576条布袋，710m2 效率：99.5％; 新建. 有机废气：低温等离子体沥青烟气净化机一台，排气筒15m， 效率：95% 燃油烟气通过8m高排气筒排放; 新建. 无组织粉尘：遮盖棚，覆盖、定期洒水 未收集的有机废气：自然排放; 新建. 废水; 生活污水：洗漱废水用作场区洒水抑尘，污物依托旱厕; 新建. 地下水：装置区和柴油储罐区混凝土防渗层; 新建. 装置区和柴油储罐区围堰; 新建. 、; 噪声; 选用低噪设备; \. 固废; 生活垃圾集中收集委托环卫部门处置，不合格的石料外运修路; \. 表1.2 项目设备一览表 类型; 设备; 数量; 备注. 冷骨料供应设备; 冷料斗（仓口设置隔离网）; 5只; 容量8m3. 配料输送带; 5台; 0-60t/h，皮带宽500mm. 振壁器; 1台; ZF18—50. 集料输送带; 1台; 240t/h，皮带宽度650mm. 进料输送带; 1台; 240t/h，皮带宽度650mm. 骨料干燥系统; 干燥滚筒; 4台; 含水量5%，出料温度150℃时：120t/h. 燃油燃烧系统; 1台; 柴油储罐10m3. 热料提升机; 垂直双板链斗式提升; 1台; 240t/h. 骨料筛选设备; 五层倾斜式振动筛; 1个; 240t/h，与主机架连接处设置减振装置. 称量系统; 骨料称量装置; 1套; 称重范围:1kg～2500kg 计量料斗容积:2.0m3. 沥青计量装置; 1套; 称重范围：0.1kg～300kg 计量斗容积:0.25m3. 粉料计量装置; 1套; 称重范围:0.1kg～300kg 计量斗容积:0.30m3. 搅拌系统; 间歇式双卧轴强制搅拌器; 1个; 2000kg/批·次. 粉料供应系统; 矿粉储仓; 1个; 2×50m3. 新粉螺旋输送机; 1台; 能力：20t/h. 旧粉粉螺旋输送机; 1台; 能力：18t/h. 粉料提升机; 1台; 能力：25t/h. 废气处理系统; 旋风除尘（第一级除尘）; 1套; 规格：φ140mm×350mm 效率：＞80％. 袋式除尘（第二级除尘）; 1套; 规格：1000mm×280mm×730mm 过滤面积；576条布袋，710m2 效率：99.5％. 沥青烟气净化机; 1台; 沥青烟气净化机 效率：95%. 引风机; 1台; 型式：低噪音式风机 风量：68250m3/h 风压：3567—2400pa 电机：110kw×4P×1台 烟筒：H=15m. 电脑及自动控制系统; 全自动电脑控制台; 2个; \. 沥青供应设备; 沥青保温罐; 2个; 50t×2. 沥青供应泵; 1台; \. 成品料储存仓; 储存仓; 1; 100t. ### 1.3.2项目主要技术经济指标 本项目占地面积为5133.3m2。项目的主要技术经济指标如表1.3所示。 表1.3 项目主要技术经济指标 序号; 项目内容; 单位; 指标; 备注. 1; 总用地面积; m2; 5133.3. 2; LB-2000型间歇强制全自动沥青混合料搅拌设备安装; 冷骨料供应设备; 冷料斗、配料输送带、振壁器、集料输送带、进料输送带. 骨料干燥系统; 干燥滚筒、燃油燃烧系统. 热料提升机; 垂直双板链斗式提升. 骨料筛选设备; 五层倾斜式振动筛. 称量系统; 骨料称量装置、沥青称量装置、粉料称量装置. 搅拌系统; 间歇式双卧轴强制搅拌器. 粉料供应系统; 矿粉储仓、新粉螺旋输送机、旧粉粉螺旋输送机、粉料提升机. 废气处理系统; 旋风除尘、袋式除尘、沥青烟气净化机、引风机. 电脑及自动控制系统; 全自动电脑控制台. 沥青供应设备; 沥青保温罐、沥青供应泵. 成品料储存仓; 储存仓. 3; 生活办公区; 间; 10; 建设10间办公生活区板房. 4; 原料堆场; m2; 1200. 5; 劳动定员; 人; 8; 年生产60天，每天10小时. ### 1.3.3公用工程 （1）给排水 给水：项目区用水来自寨子庄自然村自来水供水管网供给。 排水：本项目采取雨污分流。项目不产生生产废水，废水为员工生活污水，洗漱废水用于厂区洒水抑尘。项目区设置旱厕，污物定期清掏用作周围农田施肥。 雨水：设置雨水导排沟，雨水经厂区导排沟汇集后排至厂区外公路排水设施。 （2）供热 本项目冬季不生产，不涉及供暖。 （3）供电 项目供电由当地供电电网供给。 （4）生产用热 采用燃油加热。 ### 1.3.4使用年限 本项目为配套板杨路，S318（黄陵-郿县）合水段所建设。本项目用地为临时用地。使用期限截止板杨路，S318（黄陵-郿县）合水段建成，预计建成时间为2019年初，在临时用地使用期满后应及时恢复原貌，做好生态恢复工作。 ### 1.3.5产品方案及原辅材料消耗 本项目根据不同需求生产不同型号的沥青混凝土。常用为AC-9和AC-13沥青混凝土，年产量2万吨。沥青混凝土出料温度为150℃，出料口与罐车接口处密封处置。装料结束后罐车直接将沥青混凝土运至使用地点，厂区内不储存沥青混凝土。 沥青常温下为黑色发亮半固体，加热时逐渐熔化，能溶于有机溶剂，不是属于危险化学品的煤焦沥青。该产品具有较好的流动性、热稳定性、持久的粘附性、弹塑性、电绝缘性及抗水性。其闪点通常在240℃~330℃之间，燃点比闪点约高3℃~6℃度，不属于易燃物质。沥青的组成极为复杂，一般通过吸附分离、溶剂冲洗或色谱分离方法等分成饱和烃、芳香烃、胶质和沥青质4个部分。其中胶质和沥青质组分更复杂，包含有多芳环，杂环衍生物等。 常温下沥青对人体无危害，高温下操作热沥青可能会导致灼伤。加热沥青会产生沥青烟，烟气有毒。沥青的贮存及操作温度均高于100℃，因而一旦与水接触会引起剧烈膨胀、飞溅甚至溢罐。 原辅材料消耗见表1.4。 表1.4 原辅材料消耗一览表 原料; 数量（t/a）; 备注. 砂粒; 12000.2; 骨料. 石子; 5500; 骨料. 粉料; 1000.01; 粉状料. 沥青; 1500.1; \. 柴油; 20; 燃料. ### 1.4项目选址 ### 1.4.1项目选址 本项目位于庆阳市合水县西华池镇寨子庄自然村小关沟，项目南侧为山沟，西侧为山沟，东侧均为果园，北侧为G211，距离场区3米远。最近敏感点为西北侧220m处村民。项目四周环境见表1.5。 表1.5 项目四周环境一览表 方位; 距离; 环境. 东; 30m; 果园. 南; 紧邻; 山沟. 西; 紧邻; 山沟. 北; 紧邻; G211. ### 1.4.2选址合理性分析 项目区周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态敏感区等敏感目标，远离居民点，无重点环境保护目标。项目区北侧为公路，交通运输条件良好，原材料进厂及产品出厂交通极为方便。项目场区最近居民处于下风向220m以外，对居民不会产生影响。 综上所述，本项目选址较为合理。 ## 1.5平面布置合理性分析 本项目地块呈长方形，南侧为公路，西、北紧邻山沟，东侧有一小片果园。场区西侧为堆场，生产位于东南侧，办公区位于南侧中段，处于生产区的上风向处，对场区工作人员的影响较小。柴油储罐位于堆场内部，发生火灾爆炸事故时可起到缓冲作用。生产区布局紧凑，有效利用土地。地面需进行硬化，防止油污滴漏造成影响。厂区内道路连接，沥青运输车辆行驶方便。在采取一定措施的前提下，可有效降低对环境的影响。 总体来说，场区布置合理（见附图4）。 ## 1.6产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修订）》（国家发展和改革委员会第21号令，2013年5月1日起实施），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策的要求。 ## 1.7项目进度计划 本项目工程进度计划见表1.6。 表1.6 工程进度计划表 序号; 工作内容; 实施进度. 2017. 7; 8; 9; 10. 1; 环评编制及审批. 2; 施工. 3; 投产及试运行. ## 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目用地为山荒地，属于临时用地。项目为新建，无原有污染问题及环境问题。 |

# 2建设项目所在地自然环境

## 2.1自然环境简况 ### 2.1.1地理位置 合水县地处陕、甘、宁三省交界处的金三角，位于甘肃省东部，处于东径107°51'~108°42'、北纬35°36'~36°37'之间，东邻陕西省富县，西与西峰、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池及陕西省志丹县，总面积为2941.78平方公里。西距兰州590km，南距西安276km，北距银川420km，距庆阳市西峰区45km，省道及县乡道路纵横全境，形成了“十”字形辐射道路网络，东可直达陕西黄陵、延安，西接宁夏固原、同心，南通甘肃平凉、泾川及陕西咸阳、西安，北通陕西吴旗、定边及宁夏盐池、银川。合水境内的雷西高速公路是青兰高速公路的重要组成部分。 本项目位于西华池镇寨子庄自然村小关沟，地理坐标：35°52'26.27"北，107°59'13.80"东，项目地地处山荒地，周围平坦。紧邻211国道，交通便利，地理位置优越。 ### 2.1.2地形、地貌 合水县位于甘肃东部，地处陇东黄土高原沟壑区，以丘陵沟壑区为主，山、川、塬相间，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分，地势由东北向西南倾斜。 县内东北部为丘陵沟壑区，海拔1458~1682m，面积2017.4km2，占总面积67.53%，地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区。这里山岭重叠，沟壑纵横，人烟稀少，但植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。西南部分为高原沟壑区，海拔1190-1387m，面积为970km2，占总面积32.4%，系泾河上游地带，马莲河、县川河、固城河布于境内。这里塬面平坦、川道宽阔，土地肥沃，气候湿润，人口稠密，为主要农耕区。 本项目地处山荒地，周围无敏感目标。 ### 2.1.3地质特征 根据《项目岩土工程勘察报告》，项目所在区域地势比较平坦，在地貌单元属于合水塬。本场地第四系土层赋存厚度较大，层位稳定，土质较为均匀。本场地地层详述如下： ①耕填土Q4ml：遍布整个场地。主要以粉质粘土为主，偶见蜗牛壳和白色钙质碎片，表层多见植物根系，大孔结构，针孔发育，结构松散，土质不均匀。层厚1.40～2.30m之间。 ②黄土状粉土(1)(Q3al)：即工程地质剖面图中的第②层，灰黄色，稍湿，稍密，具大孔隙，上部见植物根茎，偶见蜗牛壳和白色钙质碎片，有白色钙质粉沫及菌丝，大孔结构，针孔发育，均匀性较好。层顶埋深1.40～2.30m，层顶高程介于97.90～98.30m之间。本层土属中等压缩性土，建筑性能一般。 ③黄土状粉质粘土(Q3eol)：即工程地质剖面图中的第③层，深褐色黄土状粉质粘土，具大孔隙，有蜗牛壳和白色钙质碎片，有白色钙质粉末及菌丝，大孔结构，针孔发育，均匀性较好，含水量较大，切面有光泽。层顶埋深11.60～12.40m，层顶高程介于87.70～88.30m之间。本层土属中等压缩性土，建筑性能一般。 ④黄土状粉土(2)(Q2eol)：即工程地质剖面图中的第④层，灰黄色，稍湿，稍密，有白色钙质粉沫及菌丝，块结构，针孔发育，大孔隙较少，土质较均匀，有多层黄土状粉质粘土。层顶埋深14.10～15.30m，该层未穿透，最大揭露深度3.20m。 本项目场地内及外围无第四纪活动性断裂，区域稳定性较好，适宜工程建设。 ### 2.1.4气候、气象 合水县地处中纬地带，大陆性气候突出。受季风影响，冬季多西北风，夏季多东南风。四季分明，冬冷漫长，夏热短促，春季少雨，干燥多风，天气多变；夏季酷热；秋凉阴雨，气候湿润；冬冷少雪，气候干燥。 年平均降水量557.5mm，东北部多于西南部，2-4月份水分供应量差，3-4月份为干旱气候，6-7月份是半干旱气候。年平均气温7.4－9.1℃，平均日照时数2446.3小时，太阳辐射能总量为128.15-131.45千卡/cm3，光照强度约7-8万勒克斯，年平均无霜期165天。经合水县气象站多年监测显示，主要气象参数如表2.1所示。 表2.1 合水县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 7.4~9.1. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -23. 年平均降水量; mm; 557.5. 年平均蒸发量; mm; 1470.1. 年平均日照时数; h; 2446.3. 年平均无霜期; d; 165. 年平均相对湿度; /; 61%. 主导风向; /; 冬季NW；夏季SE. 年平均风速; m/s; 1.8. 最大冻土深度; cm; 91. ### 2.1.5水文 1、水文地质 （1）地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、县川河、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有县川河、固城川、太乐沟等。 县川河：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。县川河河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 （2）地下水 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。 本项目所在地位于黄土高原，按埋藏条件和含水层性质，主要有第四系松散层潜水，下白垩系松散层潜水及承压水，分布复杂。 项目地地形为塬面，距离地表水系较远，对周围地表水不产生影响。 本项目涉及地表水体为马莲河。 ### 2.1.5土壤、植被 （1）土壤 合水县境内土地均被黄土覆盖，主要土壤为交错分布的黑垆土和黄绵土。其土壤分为7个土类，8个亚类，15个土属，28个土种。土壤养分总状况是氮少、磷缺、钾丰富，有机质贫乏，其黄绵土是主要的成土母质，深厚，疏松、质地细匀，垂直结构发达，透水性强，耕地良好。机械组成中粉沙尘含量在50%以上，含大量的碳酸钙。本项目所在地土壤类型为黄绵土。 黄绵土类，发育于黄土母质之上的幼年土壤，多分布于梁峁沟坡。其土属分为黄绵土、黄墡土，灰绵土及灰墡土。黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。实质为岩成土或原色（质）土。其主要特征是,剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限;土壤侵蚀严重。广泛分布于中国黄土高原水土流失较严重的地区，其中以甘肃东部和中部、陕西北部、山西西部面积较广。宁夏南部、河南西部和内蒙古境内也有分布。常和黑垆土、灰钙土等交错存在，是黄土高原上分布面积最大的土壤。黄绵土在全县有114.81万亩。 （2）植物 合水县境内粮食作物冬小麦、玉米、高粱、糜子、谷子、荞麦、豆类、水稻、薯类等9大类13种。树木28科、40属、70种；牧草32科、118种；经济作物75种；瓜菜27类、227种；花卉百余种；中草药300余种。合水县因盛产中草药而久负“天然药库”之誉，其300余种中草药中154种列入甘肃省中草药材名录，69种载入《中华药典》，25个品种列入国家出口产品。 按照黄土高原植被区划，子午岭南端大致在黄陵以南属于暖湿性森林地带，而大部分地区属于暖湿性森林草原地带。子午岭地区的原生植被同广大黄土高原地区一样破坏殆尽，目前的天然植被只不过是百十年来恢复的天然次生稍林植被，但是仅经过近年来的恢复，森林的结构已基本形成，乔、灌、草层次分明，郁闭度达70%-90%。乔木以山杨、白桦为主，东部和尚源附近还可以看到小面积油松林。森林植被主要分布于阴坡及半湿润坡，梁峁顶部多以旱生草灌植被为主，灌木以酸刺以及多花拘子为主，并间有乔木杜梨，草本以四季青、本氏羽草、白篙、铁杆篙和艾篙等为主。山桃、黄刺梅、白草等主要分布于阳坡，因水分不足，植被覆盖较差，但在阳坡沟壑之陡壁附近及沟缘上还能见到侧柏生长。

# 环境质量状况

根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030年）》得知，项目涉及水体——马莲河环县、庆城、合水、宁县工业、农业用水区功能为IV类水体，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区声环境功能为2类区和4a类。 ## 3.1空气环境质量现状 评价期间建设单位委托甘肃水木青华检测科技有限公司对项目所在区域大气环境现状进行了监测，监测时为夏季，本次评价采用该监测数据。 （1）监测时间 2017.07.11-2017.07.17。 （2）监测项目 常规因子：SO2、NO2、PM10 特征因子：沥青烟、苯并芘 （3）监测频次 连续检测7天，SO2、NO2检测小时平均浓度，沥青烟、苯并芘、PM10检测24小时平均浓度。 小时平均浓度、一次浓度检测均为每天采样4次（02:00、08:00、14：00、20：00），持续采样时间不小于45分钟；沥青烟、PM1024小时平均浓度持续采样时间不小于20小时，苯并芘2小时持续采样时间为24小时。 （4）监测点布设 共布设2个检测点位，即1#寨子庄自然村小关沟（西北）位于下风向220m处；2#寨子庄自然村小关沟（东南）位于上风向370m处。 （5）监测结果与分析 项目区环境空气质量监测结果见表3.1~3.3。 表3.1 环境空气中PM10监测结果一览表单位：mg/m3 点位 时间; 上风向; 下风向. 检测值; 标准指数; 检测值; 标准指数. 2017年7月11日; 0.129; 0.86; 0.126; 0.84. 2017年7月12日; 0.139; 0.93; 0.127; 0.85. 2017年7月13日; 0.125; 0.83; 0.124; 0.83. 2017年7月14日; 0.126; 0.84; 0.126; 0.84. 2017年7月15日; 0.133; 0.87; 0.136; 0.91. 2017年7月16日; 0.130; 0.87; 0.139; 0.93. 2017年7月17日; 0.141; 0.94; 0.131; 0.87. 表3.2 环境空气中SO2监测结果一览表单位：mg/m3 点位 时间; 上风向; 下风向. 检测值; 标准指数; 检测值; 标准指数. 2017年7月11日; 02:00; 0.017; 0.11; 0.021; 0.14. 08:00; 0.017; 0.11; 0.018; 0.12. 14:00; 0.020; 0.13; 0.021; 0.14. 20:00; 0.019; 0.13; 0.020; 0.13. 24小时平均; 0.022; 0.044; 0.020; 0.04. 2017年7月12日; 02:00; 0.015; 0.1; 0.015; 0.1. 08:00; 0.019; 0.13; 0.018; 0.12. 14:00; 0.021; 0.14; 0.024; 0.16. 20:00; 0.025; 0.17; 0.018; 0.12. 24小时平均; 0.024; 0.048; 0.021; 0.042. 2017年7月13日; 02:00; 0.015; 0.1; 0.014; 0.09. 08:00; 0.018; 0.12; 0.018; 0.12. 14:00; 0.024; 0.16; 0.024; 0.16. 20:00; 0.021; 0.14; 0.023; 0.15. 24小时平均; 0.022; 0.044; 0.022; 0.044. 2017年7月14日; 02:00; 0.014; 0.09; 0.015; 0.1. 08:00; 0.018; 0.12; 0.017; 0.11. 14:00; 0.020; 0.13; 0.021; 0.14. 20:00; 0.018; 0.12; 0.020; 0.13. 24小时平均; 0.019; 0.038; 0.021; 0.042. 2017年7月15日; 02:00; 0.014; 0.09; 0.014; 0.09. 08:00; 0.018; 0.12; 0.018; 0.12. 14:00; 0.020; 0.13; 0.024; 0.16. 20:00; 0.020; 0.13; 0.021; 0.14. 24小时平均; 0.021; 0.042; 0.019; 0.038. 2017年7月16日; 02:00; 0.018; 0.12; 0.015; 0.1. 08:00; 0.019; 0.13; 0.019; 0.13. 14:00; 0.022; 0.15; 0.024; 0.16. 20:00; 0.021; 0.14; 0.021; 0.14. 24小时平均; 0.018; 0.036; 0.018; 0.036. 2017年7月17日; 02:00; 0.017; 0.11; 0.014; 0.09. 08:00; 0.019; 0.13; 0.018; 0.12. 14:00; 0.024; 0.16; 0.021; 0.14. 20:00; 0.021; 0.14; 0.020; 0.13. 24小时平均; 0.023; 0.046; 0.022; 0.044. 表3.3 环境空气中NO2监测结果一览表单位：mg/m3 点位 时间; 上风向; 下风向. 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数. 2017年7月11日; 02:00; 0.013; 0.16; 0.015; 0.19. 08:00; 0.015; 0.19; 0.018; 0.23. 14:00; 0.018; 0.23; 0.021; 0.26. 20:00; 0.017; 0.21; 0.020; 0.25. 24小时平均; 0.017; 0.085; 0.023; 0.115. 2017年7月12日; 02:00; 0.015; 0.19; 0.015; 0.19. 08:00; 0.018; 0.23; 0.019; 0.24. 14:00; 0.020; 0.25; 0.024; 0.3. 20:00; 0.017; 0.21; 0.023; 0.29. 24小时平均; 0.020; 0.1; 0.021; 0.105. 2017年7月13日; 02:00; 0.015; 0.19; 0.015; 0.19. 08:00; 0.018; 0.23; 0.018; 0.23. 14:00; 0.021; 0.26; 0.019; 0.24. 20:00; 0.018; 0.23; 0.018; 0.23. 24小时平均; 0.018; 0.09; 0.021; 0.105. 2017年7月14日; 02:00; 0.015; 0.19; 0.015; 0.19. 08:00; 0.017; 0.21; 0.019; 0.24. 14:00; 0.018; 0.23; 0.020; 0.25. 20:00; 0.019; 0.24; 0.015; 0.19. 24小时平均; 0.021; 0.095; 0.020; 0.1. 2017年7月15日; 02:00; 0.014; 0.18; 0.014; 0.18. 08:00; 0.018; 0.23; 0.018; 0.23. 14:00; 0.021; 0.26; 0.022; 0.28. 20:00; 0.018; 0.23; 0.020; 0.25. 24小时平均; 0.019; 0.095; 0.020; 0.1. 2017年7月16日; 02:00; 0.014; 0.18; 0.013; 0.16. 08:00; 0.018; 0.23; 0.018; 0.23. 14:00; 0.021; 0.26; 0.021; 0.26. 20:00; 0.020; 0.25; 0.018; 0.23. 24小时平均; 0.021; 0.095; 0.020; 0.1. 2017年7月17日; 02:00; 0.015; 0.19; 0.013; 0.16. 08:00; 0.017; 0.21; 0.015; 0.19. 14:00; 0.018; 0.23; 0.020; 0.25. 20:00; 0.017; 0.21; 0.017; 0.21. 24小时平均; 0.019; 0.095; 0.020; 0.1. 其中，由于本项目周围无任何工况性等污染性企业，所以可不进行苯并芘。根据监测结果，项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ## 3.2水环境质量现状 马莲河位于项目区西侧约2km处，本项目无生活污水外排，雨水导排至公路排水渠。 为充分了解项目评价区内地表水环境质量现状情况，本次环评地表水环境质量现状引用庆阳市环保局于2017年3月对庆阳市重点河流水质的例行监测结果（http://www.qyhbw.gov.cn/html/273/46837.html）。 2017年3月份，马莲河流域监测2个断面，其中：柴家台断面化学需氧量、氟化物、阴离子表面活性剂浓度值分别为46.5mg/L、2.56mg/L、0.472mg/L，超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的0.6倍、0.7倍、0.6倍，为劣Ⅴ类水质，水质状况属重度污染；宁县桥头断面各项指标均达到地表水环境质量Ⅳ类标准，为Ⅳ类水质，水质状况属轻度污染。 表3.4 2017年3月重点流域地表水水质类别 序号; 河流（水库）名称; 断面名称; 断面水质类别; 功能类别. 3月; 2月. 1; 马莲河; 宁县桥头; Ⅳ类; 劣Ⅴ类; Ⅳ类. 柴家台; 劣Ⅴ类; —; Ⅴ类. 由上表可知，宁县桥头水质超过地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，属于中度污染，超标原因为居民生活污水排放及沿线工业企业排放导致超标。 ## 3.3声环境质量现状 本次评价采用甘肃水木青华检测科技有限公司对项目所在区域声环境质量现状的监测数据。 （1）监测时间及频次 2017年07月15日—2017年07月16日，连续检测2天，东、南、北测点进行一昼夜24h连续监测，每次每个测点测量10min的等效声级Leq；南测点分昼、夜两个时段进行，昼、夜各测量不低于平均运行密度的20min值。 （2）监测项目 昼间和夜间环境噪声等效连续A声级（Leq）。 （3）监测点布设 共布设4个检测点位，在厂界(东、南、西、北)边界各设1个检测点。 - 监测结果 监测结果统计见表3.5。 表3.5 声环境质量现状监测结果统计一览表 单位：dB(A) 根据监测结果，项目区声环境质量分别达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 延安清盛能源开发有限公司合水沥青拌合站建设项目声环境质量现状; 检测点位; 检测时间; Leq[(dB)A] 检测值; 评价标准; 超标分贝. 2017.07.15; 2017.07.16. 1#厂界东; 昼间; 55.6; 52.1; 60; /. 2#厂界南; 50.2; 48.9; /. 3#厂界西; 53.4; 54.8; /. 4#厂界北; 54.2; 50.3; 70; /. 1#厂界东; 夜间; 44.6; 43.2; 50; /. 2#厂界南; 41.4; 40.2; /. 3#厂界西; 45.6; 43.2; /. 4#厂界北; 47.8; 44.9; 55; /. 评价标准; 东、南、西侧执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，北侧执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类区标准。. 本项目评价确定以下环境保护目标： 1、环境空气保护目标： 保护项目周围范围内环境空气质量不因项目的建设而降低，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境保护目标： 保护项目周围范围内声环境质量不因项目的建设而降低，满足北侧达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，东、南、西侧达到2类区标准。 本项目周围需保护的敏感点分布情况见下表： 表3.6 主要环境保护敏感点一览表 方位; 距离; 保护目标; 基本情况; 保护级别. 环境空气 声环境; 西北; 220-300m; 周庄村村民; 3户，约15人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水; 东; 2km; 马莲河; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 生态环境; 项目区四周; \; 果园; \; 保护作物不受破坏.

# 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，执行一次浓度2mg/m3的标准。 表4.1 环境空气质量二级标准值 （单位：μg/m3） 污染物名称; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 150; 500. NO2; 80; 200. TSP; 300; －. PM10; 150; －. 苯并(a)芘; 0.0025; －. 2.声环境质量 声环境质量执行北侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，东、南、西侧满足2类区标准。具体标准值见表4.2。 表4.2 声环境质量标准限值（等效声级LAeq：dB） 声环境功能区; 标准值. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. 3、地表水质量 地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。具体标准见表4.3。 表4.3 地表水环境质量标准 序号; 污染物; 标准值（mg/L）; 序号; 污染物; 标准值（mg/L）. 1; pH值; 6-9（单位除外）; 7; 挥发酚; ≤0.01. 2; 溶解氧; ≥3; 8; 汞; ≤0.001. 3; 高锰酸钾指数; ≤10; 9; 铅; ≤0.05. 4; 化学需氧量; ≤30; 10; BOD5; ≤6. 5; 氨氮; ≤1.5; 11; 总氮; ≤1.5. 6; 石油类; ≤0.5; 12; 总磷; ≤0.3. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目产生的粉尘、沥青烟、苯并(a)芘和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新建项目标准限值，详见表4.5。 表4.5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 沥青烟; 75; 15; 0.18; 生产设备不得有明显无组织排放存在. 苯并(a)芘; 0.30×10-3; 15; 0.05×10-3; 0.008×10-3. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 臭气浓度; 厂界浓度限值：20（无量纲）. 项目加热导热油炉燃油产生的废气通过8m高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃油锅炉污染物排放限值，详见表4.6。 表4.6 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 污染项目; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 燃油锅炉. 颗粒物; 30; 锅炉烟囱或烟道. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 250. 汞及其化合物; -. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，具体值见表4.7。 项目运营期北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东、南、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准噪声限值具体见表4.8。 表4.7 建筑施工厂界环境噪声排放标准 噪声限值dB（A）. 昼间; 夜间. 70; 55. 表4.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 噪声限值dB（A）. 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 3、废水 本项目无工艺废水排放，员工生活污水利用旱厕收集后用作周围农田施肥。因此本项目无废水排放。 4、固体废物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | SO2：75kg/a NOX：73.5kg/a 烟尘：5.2kg/a |

# 5建设项目工程分析

## 5.1施工期 噪声、扬尘 场地平整 扬尘、噪声、生活污水、建筑垃圾 办公区、厂房施工，装置区和柴油储罐区混凝土防渗层、柴油储罐区围堰建设，设备安装，厂区硬化 竣工验收 施工期工艺流程及产污环节见图5.1。 表5.1 项目施工期工艺流程及产物环节图 污染工序： 本项目租用场地进行建设，工人平均10人/d，施工期约40天。 （1）废气 施工期大气污染为场地平整时产生的扬尘，装置区和柴油储罐区挖方垫方产生的扬尘，建筑材料堆放、卸载、搅拌等产生的粉尘，施工机械以及运输车辆产生的燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2和烟尘。 （2）废水 项目施工期间工人食宿均在场外解决，施工期间无生活污水产生。主要为车辆冲洗废水以及设备冲洗废水。 （3）噪声 本项目施工期间产生的噪声，主要为车辆运输及装卸建筑材料时产生的噪声，以及主体施工时机械设备运作产生的噪声。 （4）固体废物 建筑施工时产生的固体废物主要为施工过程中产生的土石方以及建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 土石方平衡分析 本项目挖方主要是柴油储罐区挖方，挖方量根据项目的柴油储罐量确定。挖方量约为25m3，回填量为10m3，弃方量为15m3。剩余部分用于厂区平整，低洼处垫平使用，做到无弃方产生。挖方量详见表5.1。 表5.1 挖方情况一览表 挖方项目; 储罐量（m3）; 挖方量（m3）; 回填量（m3）; 弃方量（m3）. 储罐区挖方; 20; 25; 10; 15. # 5.2运营期 5.2.1 旧粉粉螺旋输送机 骨料堆场 冷料斗 干燥滚筒 热料提升机 五层倾斜式振动筛 粉料仓 粉料提升机 粉料计量装置 骨料称量系统 成品料储存仓 出料 粉料 沥青 柴油加热 间歇式双卧轴强制搅拌器 沥青保温罐 沥青供应泵 沥青计量装置 导热油炉加热 粉尘 G2排放口 除尘器 粉尘 沥青烟气净化机 堆场粉尘 燃油烟气 噪声 噪声 噪声 固废 G1排放口 有机废气 工艺流程及产物环节 图5.2 项目运营期工艺流程及产物环节 工艺说明： 项目沥青混凝土生产工艺流程及污染物产生环节如下： 沥青混凝土由石油沥青和骨料（砂粒、石子）混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理工序，而后进入搅拌器拌合后即成为成品。 （1）原料处理工段 骨料预处理流程：满足产品需要规格的骨料从料场以斗车送入料斗，然后通过进料输送带自动进料。进料输送带送入干燥滚筒，干燥滚筒不停转动，以使骨料受热均匀，随后，加热的骨料通过热料提升机送到五层倾斜式振动筛经过振动筛分，让符合产品要求的骨料通过，少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，合格骨料通过骨料称重系统后，进入间歇式双卧轴强制搅拌器。 沥青预处理流程：沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，进厂时为散装沥青，沥青由专用沥青运输车通过密闭沥青管道送至沥青储罐，沥青入场时使用导热油炉将其加热至150℃，导热油炉采用燃油加热。再经沥青供应泵到沥青计量装置，按一定的配合比分重量后通过专门管道送入间歇式双卧轴强制搅拌器与骨料混合。 粉料预处理：粉料由粉料车运输至厂区，通过新粉螺旋输送机进入新粉粉料仓，粉料包括新粉及除尘器收集的回收粉，回收粉储存于回收粉粉料仓。由粉料提升机将新粉料和回收粉提升到暂存仓分开储存，再由螺旋输送机送到粉料计量斗分别计量。再经粉料提升机、计量装置进入搅拌器。 （2）搅拌混合工序 进入搅拌器的骨料、热沥青、粉料等经拌合后成为成品，生产出料过程为间断式。出料口与罐车接口处密封处置。物料平衡表见表5.2，物料平衡图见图5.3。 表5.2 物料平衡表 原料名称; 原料使用量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 成品（t/a）. 砂石; 17500.20; 粉尘; 1.75; 0; 20000. 废骨料; 0.20; 0.20. 粉料; 1000.01; 粉尘; 0.23; 0. 沥青; 1500.10; 有机废气; 0.20; 0.10. 柴油; 20; 燃油废气; 0.15; 0.15; /. 原料 砂石 骨料处理系统 1.75t/a 粉料 粉料处理系统 1000.01t/a 粉尘 0.23t/a 沥青 沥青处理系统 1500.10t/a 有机废气 0.2t/a 燃油 加热锅炉 燃油废气 0.15t/a 热量 成品 20000t/a 图5.3 本项目物料平衡图 收集 1.75t/a 0.22t/a 收集 17500t/a 1000t/a 0.1t/a 排放 1500t/a 20t/a 0.2t/a废骨料 粉尘 17500.20t/a 污染工序： （1）废气 项目产生的废气主要有堆场粉尘、燃油烟气、骨料与预处理粉尘、粉料预处理粉尘、沥青预处理及搅拌产生的有机废气，搅拌产生的有机废气同时伴有恶臭。 骨料从烘干输送到搅拌器全过程，粉料从粉料仓输送至搅拌器全过程，沥青在原料输送、加热、搅拌、成品输送过程均在密闭条件下进行。产生的粉尘由布袋除尘器进行收尘处理，捕集的粉尘统一收集到回收粉粉料仓中回收利用，不能捕集的粉尘通过总排放口排放。 烘干过程产生烟气通过总集气管道经过排放口排放。沥青加热过程产生的燃油烟气通过集气管道经过排放口排放。 燃油烟气、骨料与预处理粉尘、粉料预处理粉尘、沥青预处理及搅拌产生的有机废气为有组织排放废气，通过排气筒排放。项目废气共设置两个排放口，燃油烟气通过一个排放口（G1）排放，排气筒距离地面8m；其他废气经旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统+沥青烟净化机处理后通过另一个15m高排放口（G2）排放。堆场粉尘为无组织废气。 （2）废水 本项目生产不用水，无生产废水产生。产生废水主要为员工生活污水。 （3）噪声 设备运行时产生的噪声。 （4）固废 本项目一般固废有员工产生的生活垃圾、振动筛筛出的废石以及除尘器收集的粉尘。 项目污染物一览表见表5.3。 表5.3 项目污染物产生一览表 产生位置; 类型; 污染物; 评价因子. 骨料预处理; 废气; 粉尘; PM10. 粉料预处理; 废气; 粉尘; PM10. 燃油; 废气; 燃油烟气; SO2、NOX、PM10. 沥青加热; 废气; 有机废气; 沥青烟、苯并(a)芘、非甲烷总烃、臭气浓度. 堆场; 废气; 粉尘; TSP. 生活办公区; 废水、固废; 生活污水、生活垃圾; \. 振动筛; 固废; 振动筛筛出的废石; \. ### 5.2.2运营期污染源强分析 1、废气 （1）有组织废气 ①骨料预处理粉尘： 骨料预处理粉尘主要为干燥滚筒产生的粉尘，类比《金华方正机械设备有限公司年产40万吨节能环保型沥青搅拌站建设项目》环境影响报告表（已批复），该项目所用设备与工艺与本项目类似，产品均为沥青混凝土，因此类比可行，该报告提出干燥滚筒粉尘的产生量为骨料量的0.01%。本项目年消耗骨料17500.2t，则产生粉尘量为1.75t/a，项目年生产时间600h，则该粉尘产生速率为2.92kg/h。 ②粉料预处理粉尘： 类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t粉料产生粉尘0.23kg。本项目粉料年用量为1000t，粉料仓粉尘产生量为230kg/a，项目年生产时间600h，则该粉尘产生速率为0.39kg/h。 （2）沥青预处理及搅拌产生的有机废气： 废气主要影响因子为非甲烷总烃、沥青烟及苯并(a)芘。 ①非甲烷总烃：类比《金华方正机械设备有限公司年产40万吨节能环保型沥青搅拌站建设项目》环境影响报告表（已批复），沥青在加热、搅拌等工序中产生的废气中非甲烷总烃为原料沥青的0.01%，本项目年消耗沥青1500t，则非甲烷总烃产生量为0.15t/a，项目年生产时间600h，则非甲烷总烃产生速率为0.25kg/h。 ②沥青烟：类比《金华方正机械设备有限公司年产40万吨节能环保型沥青搅拌站建设项目》环境影响报告表（已批复），每万方沥青混凝土产生的沥青烟22.3kg，则本项目沥青烟气产生量为44.6kg/a，项目年生产时间600h，则沥青烟产生速率为0.08kg/h。 ③苯并(a)芘：参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生苯并(a)芘气体约0.10~0.15g，本次环评取平均值0.125g，则本项目苯并(a)芘气体产生量约为0.188kg/a，项目年生产时间600h，则苯并(a)芘气体产生速率为3.15×10-4kg/h。 项目生产时产生的粉尘有骨料预处理粉尘、粉料预处理粉尘，产生速率分别为2.92kg/h、0.39kg/h，项目粉尘产生速率为6.6kg/h，项目引风机风量68250m3/h，采用旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统，除尘效率可达到99.5%，则项目粉尘排放速率为0.017kg/h，排放浓度为0.242mg/m3。沥青预处理及搅拌产生的有机废气为非甲烷总烃、沥青烟及苯并(a)芘，产生速率分别为0.25kg/h、0.08kg/h、3.15×10-4kg/h。沥青烟净化机的处理效率为95%，则非甲烷总烃排放速率为0.013kg/h，排放浓度为0.183mg/m3；沥青烟排放速率为0.0038kg/h，排放浓度为0.055mg/m3。苯并(a)芘排放速率为1.57×10-5kg/h，排放浓度为2.3×10-4mg/m3。 （3）燃油废气 本项目年耗油20t，根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉，燃油废气主要污染因子为烟尘、SO2、NOX。 表5.4 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 轻油; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 17804.03; 直排; 17804.03. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S①; 直排; 19S①. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.26; 直排; 0.26. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.67; 直排; 3.67. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是燃油收到的基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。本项目所用燃油含硫分为0.2%。 由表5.4可知，本项目燃油燃烧后产生的废气量为356080.6m3/a，产生的污染物主要为SO2、NOx和烟尘，其排放量和排放浓度分别为：SO2：76kg/a，142.3mg/m3；烟尘：5.2kg/a，9.7mg/m3；NOx：73.4kg/a，137.4mg/m3。燃油废气排放可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃油锅炉污染物排放限值。 （2）无组织废气： ①堆场粉尘 类比同行业砂石堆场粉尘产生量，砂石堆场粉尘产生量约为堆放量的0.0005%，本项目堆场砂石最大堆放量为15000吨，则本项目堆场粉尘产生量为0.075t/a。 ②未能收集的有机废气 项目所用设备密封性良好，在运行时排放口抽负压，有机废气大部分进入收集系统，仅有少量废气无组织发散排放，未能收集的有机废气约占产生废气量的0.5%。则项目无组织有机废气排放情况为：沥青烟3.75×10-4kg/h，苯并(a)芘1.56×10-6kg/h，非甲烷总烃0.0013kg/h。 废气排放量见表5.5。 表5.5 项目有组织废气排放一览表 污染物; 产生位置; 产生速率（kg/h）; 处理方法; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放口. 粉尘; 骨料预处理; 2.92; 3.31; 采用旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统; 0.017; 0.242; G2. 粉料预处理; 0.39. SO2; 燃油; 0.25; \; 0.25; 142.3; G1. NOX; 0.245; 0.245; 137.4. 烟尘; 0.017; \; 0.017; 9.7. 沥青烟; 沥青加热; 0.075; 沥青烟气净化机; 0.0038; 0.056; G2. 苯并(a)芘; 沥青加热; 3.15×10-4; 1.57×10-5; 2.3×10-4. 非甲烷总烃; 沥青加热; 0.25; 0.013; 0.183. 堆场粉尘; 砂石堆场; 0.075t/a; 0.075t/a; 无组织. 未能收集的有机废气; 沥青烟; 3.75×10-4kg/h; 3.75×10-4kg/h; 无组织. 苯并芘; 1.56×10-6kg/h; 1.56×10-6kg/h; 无组织. 非甲烷总烃; 0.0013kg/h; 0.0013kg/h; 无组织. （2）废水 项目生产不使用水，无生产废水产生。本项目废水为员工生活污水，本项目共有员工8人，每人每天用水按60L计，项目全年运营60天，生活用水28.8m3/a，生活污水产生量按80%计，全年产生废水23.04m3/a。项目区设置旱厕，洗漱废水用作场区泼洒抑尘，生活污物入旱厕堆肥，旱厕定期清掏用作周围农田施肥。 （3）噪声 项目噪声主要来自干燥滚筒、风机、皮带输送器、搅拌器及振动筛，其噪声源强在80~95dB(A)之间，具体见下表。 表5.6 项目噪声源强 单位（dB(A)） 设备名称; 声级（dB(A)）; 数量. 干燥滚筒; 90; 1. 风机; 80; 1. 输送机; 75; 6. 搅拌器; 85; 1. 振动筛; 80; 1. （4）固废 本项目一般固废为员工产生的生活垃圾、振动筛筛出的废石以及收集的粉尘。本项目导热油一次性装填，可供10年使用，按照运营时间计算，不会产生费导热油。 员工生活垃圾按每人每天0.5kg计，本项目年产生生活垃圾240kg，生活垃圾集中收集委托环卫部门处置。 项目生产原料为砂石，烘干后进入振动筛，筛分后合格的砂石进入搅拌器内搅拌，筛选不合格（粒径过大）的废石料则不能进入生产线，根据类比调查，振动筛筛选出来的废石料产生量较少，约为0.2t/a。该部分固废外运用作修路原料。 本项目年消耗骨料17500t，产生粉尘量为1.75t/a，粉料年用量为1000t，粉料仓粉尘产生量为230kg/a；项目生产时产生的粉尘采用旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统，除尘效率可达到99.5%，则项目粉尘收集总量为1.97t/a。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 时段; 排放源; 污染物 名称; 处理前产生浓度及产生量; 处理后排放浓度及排放量. 大气污染物; 运营期; 砂石堆场; 粉尘; 0.075t/a; 0.075t/a. 骨料预处理; 粉尘; 3.31kg/h 48.4mg/m3; 0.017kg/h，0.242mg/m3. 粉料预处理. 燃油; SO2; 0.25kg/h 142.3mg/m3; 0.25kg/h，142.3mg/m3. NOX; 0.245kg/h 137.4mg/m3; 0.245kg/h，137.4mg/m3. 烟尘; 0.017kg/h 9.7mg/m3; 0.017kg/h 9.7mg/m3. 沥青加热; 沥青烟; 0.08kg/h 1.1mg/m3; 0.0038kg/h 0.056mg/m3. 苯并(a)芘; 3.15×10-4kg/h 4.6×10-3mg/m3; 1.57×10-5kg/h， 2.3×10-4mg/m3. 非甲烷总烃; 0.25kg/h 3.66mg/m3; 0.013kg/h，0.183mg/m3. 未收集的有机废气; 沥青烟; 3.75×10-4kg/h; 3.75×10-4kg/h. 苯并(a)芘; 1.56×10-6kg/h; 1.56×10-6kg/h. 非甲烷总烃; 0.0013kg/h; 0.0013kg/h. 水污染物; 运营期; 员工; 生活污水; 23.04m3/a; 0. 固体污染物; 运营期; 员工; 生活垃圾; 240kg/a; 委托环卫部门处置. 振动筛; 废石料; 0.2t/a; 外运综合利用. 除尘器; 粉尘; 1.98t/a; 0.01t/a. 噪 声; 运营期; 项目噪声主要来自烘干筒、风机、皮带输送器、搅拌器及振动筛，其噪声源强在80~95dB(A)之间。. # 主要生态影响 本项目占地面积为5133.3平方米，占地类型为山荒地。根据实地踏勘和调查，该区域不存在国家保护的野生动植物，项目建设将造成项目区现有植被受到破坏并引起水土流失，待本项目建成并运营后，地表被建筑物覆盖，水土流失逐渐消失，对生态环境影响很小。等到运营结束后，拆除现有建筑、设备以及硬化过的场地，植入腐殖土，种植植被，使其恢复到原有地貌的形态，恢复原有用地性质。对生态环境不会产生明显影响。

# 7环境影响分析

# 7.1施工期环境影响分析： ### 7.1.1大气环境影响分析 施工期大气污染污染物主要为场地平整时产生的扬尘，装置区和柴油储罐区挖方垫方产生的扬尘，项目在施工期主要产生的扬尘，主要采取洒水抑尘，扬尘可得到有效的控制。 建筑材料堆放、卸载、搅拌时产生的粉尘，可通过及时清理散落材料，及时对建筑材料进行遮盖，搅拌机上料时同时上水湿润，可减少粉尘的产生量及扩散范围。 施工扬尘量与风力大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素有关，一般情况下，施工场地施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 根据对同类工程施工现场实测，风速≥3.5m/s时，相对湿度≤60%施工扬尘影响强度和范围见表7.1。 表7.1 施工扬尘影响程度 下风向距离; m; 10; 20; 30; 50; 100. TSP浓度; mg/m3; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.61. 施工扬尘对周围100m范围的空气环境产生较大的影响，项目的实施对敏感目标会产生一定的影响，但采取一定措施可有效防止扬尘污染，不会对周围环境质量造成明显影响。施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况见表7.2。 表7.2 施工期洒水降尘后的扬尘影响程度 下风向距离; m; 10; 20; 30; 50; 100. TSP浓度; mg/m3; 2.10; 1.40; 0.67; 0.27; 0.21. 由表7.2可知，对施工场地和运输道路进行洒水，可有效的减小扬尘的危害。环评要求严格规范施工管理制度，文明施工，对建筑垃圾、废弃土石方定点堆放，用编织网遮盖，及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，同时在施工场地边界设置围墙。 施工机械以及运输车辆产生的燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2。但这些污染物排放量很小，且为间断排放，仅短时对区域环境空气有一定影响，不会造成污染性影响。 综上所述，扬尘、粉尘等通过一定的控制措施，可有效降低粉尘的产生量及扩散范围，随着施工期结束后，不会对环境造成污染性影响。 ### 7.1.2水环境影响分析 项目施工期间工人食宿均在场外解决，施工期间无生活污水产生。主要为车辆冲洗废水以及设备冲洗废水。 在出入口设置车辆冲洗区，对进出车辆进行冲洗，废水经过冲洗区的沉淀池沉淀后上层清水回用或者场区洒水抑尘。设备使用区设置设备冲洗沉淀池，设备使用完毕后对设备及时清洗，经沉淀池沉淀后，上层清水回用或者场区洒水抑尘。待施工结束后，沉淀池晒干后进行填埋。废水不外排，经合理利用后，对环境影响较小。 ### 7.1.3声环境影响分析 施工期噪音主要源于施工机械噪音，施工机械为挖掘机、运输车辆、施工机械等。噪声源强为80-95dB(A)之间。施工期为40天，工期较短，且工程量较小，施工期通过厂界周围建设1.8米围墙，采取夜间降噪措施，夜间22:00~次日6:00禁止施工作业，最大限度地降低了施工噪声对周边环境的影响。本项目距离最近居民220m，根据距离衰减，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值所需的衰减距离昼间最大为32m，夜间最大为178m，将不会对周围环境敏感点产生影响，随着施工期的结束，噪音结束。 ### 7.1.4固体废物环境影响分析 建筑施工时产生的固体废物主要为施工过程中产生的土石方以及建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 施工期工人为10人，施工时间为40天，平均每人每天产生垃圾为0.5kg，施工期工人产生的生活垃圾为0.2t。生活垃圾及时收集，交由环卫部门进行处理。产生的水泥废渣、砖块、建筑废料等，施工期结束后运输至政府指定建筑垃圾进行填埋。 施工期柴油储罐区的建设会产生15m3左右土石方，部分用于回填压实，剩余部分用于厂区平整，低洼处垫平使用，做到无弃方产生。项目施工期产生的固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 ### 7.1.5生态环境影响分析 项目原有地段为山地，以前建设过程中已被基本平整，地貌植被稀疏，此次为租赁场地进行施工。在建设过程中加强施工管理，合理安排施工进度，避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被硬化、建筑物及植被的覆盖，水土流失将减缓并消失。

# 7.2运营期环境影响分析 ### 7.2.1大气环境影响分析 项目产生的大气污染物主要有堆场粉尘、燃油烟气、骨料与预处理粉尘、粉料预处理粉尘、沥青预处理及搅拌产生的有机废气，有机废气排放会伴随恶臭。 其中燃油烟气、骨料预处理粉尘、粉料预处理粉尘、沥青预处理及搅拌产生的有机废气为有组织排放废气通过排气筒排放。燃油烟气通过排气筒（G1）排放，其他废气通过排气筒（G2）排放，堆场粉尘为无组织废气。 1、有组织废气 本项目产生的有组织废气根据污染因子可分为粉尘、沥青烟、苯并(a)芘、非甲烷总烃以及燃油产生的烟尘、SO2、NOX。 ①粉尘 粉尘产生位置有骨料预处理工序、粉料预处理工序。 根据工程分析骨料预处理粉尘产生速率为2.92kg/h，粉料预处理粉尘产生速率为0.39kg/h，粉尘初始排放速率为3.31kg/h，采用旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统处理，除尘效率可达到99.5%，排放速率为0.017kg/h，本项目所用引风机风量68250m3/h，则粉尘排放浓度为0.242mg/m3，通过15m高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准中颗粒物排放限值，即最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的标准要求。 ②沥青烟、苯并(a)芘、非甲烷总烃 沥青预处理及搅拌产生的有机废气为非甲烷总烃、沥青烟及苯并(a)芘，产生速率分别为0.25kg/h、0.08kg/h、3.15×10-4kg/h。沥青烟净化机的处理效率为95%，沥青烟排放速率为0.0038kg/h，排放浓度为0.055mg/m3，通过15m高排气筒排放。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准中颗粒物排放限值，即最高允许排放浓度75mg/m3，排放速率0.18kg/h的标准要求。 苯并(a)芘排放速率为1.57×10-5kg/h，排放浓度为2.3×10-4mg/m3，通过15m高排气筒排放。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准中颗粒物排放限值，即最高允许排放浓度0.30×10-3mg/m3，排放速率0.05×10-3kg/h的标准要求。 非甲烷总烃排放速率为0.013kg/h，排放浓度为0.183mg/m3，通过15m高排气筒排放。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准中颗粒物排放限值，即最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h的标准要求。 环评根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）提供的估算模式进行污染源预测。预测结果见表7.1。 表7.1 沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃估算模式计算结果 mg/m3 ③燃油烟尘、SO2、NOX 序号; 算法; 相对高度（m）; 距离（m）; 沥青烟; 苯并芘; 非甲烷总烃. 1; 简单地形; 0; 10; 2.849E-18; 1.193E-20; 9.498E-18. 2; 简单地形; 0; 100; 2.193E-7; 9.181E-10; 7.309E-7. 3; 简单地形; 0; 100; 2.193E-7; 9.181E-10; 7.309E-7. 4; 简单地形; 0; 200; 1.517E-5; 6.351E-8; 5.056E-5. 5; 简单地形; 0; 300; 2.634E-5; 1.103E-7; 8.781E-5. 6; 简单地形最大值; 0; 330; 2.674E-5; 1.119E-7; 8.913E-5. 本项目加热燃料采用燃油，项目年耗燃油20t，烟尘产生速率为0.017kg/h，排放浓度为9.7mg/m3。SO2产生速率为0.25kg/h，排放浓度为142.3mg/m3。NOX产生速率为0.245kg/h，排放浓度为137.4mg/m3。由于本项目周围200m范围内无其他建筑物，故可通过8m高排气筒排放，废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃油锅炉污染物排放限值。 环评根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）提供的估算模式进行污染源预测。预测结果见表7.2。 表7.2 燃油烟尘、SO2、NOX估算模式计算结果 由表7.1、表7.2可知，沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃、燃油烟尘、SO2、NOX的下风向最大浓度出现在距点源330m处，对应的最大浓度值为2.674E-5mg/m3、1.119E-7mg/m3、8.913E-5mg/m3、0.0008913mg/m3、0.0008735mg/m3、6.061E-5mg/m3。由此可见，污染物随着距离的增大而逐渐减少。并且污染物最大距离处的浓度值远远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中的浓度要求限值，由此分析，本项目有组织排放的废气对周围环境影响较小。 序号; 算法; 相对高度（m）; 距离（m）; SO2; NOX; 燃油烟尘. 1; 简单地形; 0; 10; 9.498E-17; 9.308E-17; 6.459E-18. 2; 简单地形; 0; 100; 7.309E-6; 7.163E-6; 4.97E-7. 3; 简单地形; 0; 100; 7.309E-6; 7.163E-6; 4.97E-7. 4; 简单地形; 0; 200; 0.0005056; 0.0004955; 3.438E-5. 5; 简单地形; 0; 300; 0.0008781; 0.0008606; 5.971E-5. 6; 简单地形最大值; 0; 330; 0.0008913; 0.0008735; 6.061E-5. 2、恶臭 项目所用原料石油沥青，是石油气工厂热裂解石油气原料时得到的副产物，平时储存在密闭的储罐内。生产时由沥青泵送至搅拌缸与碎石和矿粉混合搅拌，拌合后的成品温度约为150℃，根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出异味，由于沥青从输送到拌合全部过程都在密闭管道和设施中进行，因此生产过程恶臭主要来源于出料开口处。根据同类型沥青混合料生产厂家的沥青臭气类比调查结果，在下风向距拌和区边界约80米处感觉不到臭味，项目生产区下风向200m范围内无居民区等敏感目标，沥青恶臭对周边敏感点影响不大。 3、无组织废气 本项目无组织排放的大气污染物主要为砂石堆场产生粉尘和未收集的有机废气。 砂石料堆放时可能会产生一定量的扬尘，根据工程分析，本项目堆场扬尘产生量为0.075t/a。根据大气环境防护距离计算结果，大气环境防护距离计算结果为无超标点。由此可见，本项目堆场扬尘无组织排放对周围环境影响较小。 项目所用设备密封性良好，在运行时排放口抽负压，有机废气大部分进入收集系统，仅有少量废气无组织发散排放，未能收集的有机废气约占产生废气量的0.5%。则项目无组织有机废气排放情况为：沥青烟3.75×10-4kg/h，苯并(a)芘1.56×10-6kg/h，非甲烷总烃0.0013kg/h。根据大气环境防护距离计算结果，大气环境防护距离计算结果为无超标点。由此可见，本项目未收集的有机废气对周围环境影响较小。 大气环境防护距离：项目大气防护距离计算采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织污染源大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合场区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域，项目计算结果见表7.3。 表7.3 大气环境防护距离计算结果 污染物; 无组织排放浓度（kg/h）; 标准限值（mg/m3）; 面源参数（m2）; 大气环境防护距离. 堆场粉尘; 0.25; 0.9; 30×40; 无超标点. 苯并芘; 1.56×10-6; 0.008×10-3; 60×85; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.0013; 4.0; 60×85; 无超标点. 根据表7.4中的计算结果可知，项目区域大气环境防护距离无超标点，因此本项目不设大气环境防护距离。 卫生防护距离：为确定项目无组织排放对大气环境的影响范围，本次评价以颗粒物、苯并芘、非甲烷总烃为评价因子进行卫生防护距离预测。 卫生防护距离计算按照《制定大气污染物排放标准的技术方法》，计算公式如下： QcCm=13500.021L1.85+0.25R20.5L0.84 式中：L—卫生防护距离，m。 Cm—标准浓度限值，mg/m3。 Qc—主要大气污染物无组织排放控制值，kg/h。 R—排放源的等效半径。本项目面源面积5133.3m2。 各计算参数及计算结果见表7.4： 表7.4 无组织排放废气卫生防护距离及计算参数 污染物; C(mg/m3); Qc(kg/h); 计算值(m). 堆场粉尘; 0.9; 0.25; 21.119. 苯并芘; 0.000008; 1.56×10-6; 6.066. 非甲烷总烃; 4.0; 0.0013; 0.003. 无组织防护距离计算结果分别为21.119m、6.066m、0.003m，根据计算结果提级后本项目防护距离为拌合区外150m，此防护范围内无居民点等敏感保护目标存在，该区域在项目运营期间也不得用于居民居住等建设用途。 综上所述，本项目所排放的废气均达标排放，对周围大气环境影响较小。 ### 7.2.2水环境影响分析 项目生产不使用水，无生产废水产生。本项目废水为员工生活污水，本项目共有员工8人，每人每天用水按60L计，项目全年运营60天，生活用水28.8m3/a，生活污水产生量按80%计，全年产生废水23.04m3/a。洗漱废水用作场区洒水抑尘，项目区设置旱厕，生活污水入旱厕堆肥，旱厕定期清掏用作周围农田施肥。 雨水影响分析：暴雨强度公式如下 q=167×4.91+0.78lgP/t+30.63 其中：重现期P取3年，降雨历时t取60分钟，得q=82.55升/秒·公顷。 汇水面积为S为5133.3m2，径流系数Q=qSψ=82.55×2666.4×0.6÷10000÷1000×3600=47.5m3h取0.6，则雨水流量Q为： Q=qSψ=82.55×1600×0.6÷10000÷1000×3600=91.5m3h 产生的雨水量较小，雨水经厂区导排沟汇集后排至厂区外公路排水设施。 综上，本项目无废水排放，对水环境影响较小。 ### 7.2.3地下水环境影响分析 本项目有柴油储罐，因此设置柴油储罐区混凝土防渗层等，罐区地面及四壁采用混凝土浇筑，设置防渗膜等防渗处理措施，渗透系数不小于1.0×10-7cm/s。埋地管道防腐设计采用加强级防腐，执行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2008，埋地油罐防腐设计采用特加强级防腐，执行国家标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T3022-2011。 油罐材质选用优质的Q235B钢材，油罐壁厚为6毫米，封头（含隔仓板）厚为7毫米，可满足其在所承受外压作用下的强度要求。 罐区内设置检漏管检测罐区泄漏情况，一旦发生泄露，油品在防渗罐区内储存，工作人员可及时处理。也应设置高液位报警功能的液位计，防止油品溢出储油罐而发生冒罐事故。 综上所述，通过采取防渗等措施，柴油储罐对地下水不会造成影响。 ### 7.2.4声环境影响分析 项目噪声主要来自烘干筒、风机、皮带输送器、搅拌器及振动筛，其噪声源强在75~90dB(A)之间。 本项目噪声位置相对集中，本次评价对各噪声源叠加值进行厂界噪声达标分析。噪声影响预测公式如下： 噪声叠加公式： LP=10lg[10(LG1/10)+10(LG2/10)] 式中LP—总声压级，dB； LG1—声源1的声压级，dB； LG2—声源2的声压级，dB。 噪声叠加后源强为91.9dB(A)。 噪声衰减公式： LA（r）＝LA(r0)－20lg(r/r0)－△L 式中：LA(r)－距声源r处的A声源，dB(A)； LA(r0)－距声源r0处的A声源，dB(A)； r0、r－距声源的距离，m； △L－衰减因子取值，dB(A)。 项目搅拌设备距离东侧厂界15m、南侧厂界10m、西侧厂界40m、北侧厂界20m，项目最近敏感点为东北侧220m处居民，搅拌设备距离居民245m。噪声预测结果见表7.5。 表7.5 噪声影响预测结果单位：dB（A） 预测点; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界; 东北侧居民. 预测值; 68.38; 71.9; 59.86; 65.88; 44.12. 本项目只在昼间生产，因此只考虑昼间达标情况。由上表可知，在仅考虑距离衰减的情况下，北侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准的限值要求，西侧可以达到2类区标准的限值要求，东、南侧厂界超出2类区标准限值。由于项目周围敏感点少且距离较远，且东、南侧为山沟，噪声对厂界周围的影响较小，因此，本项目对周围声环境影响较小。但环评建议对设备进行减振、降噪措施，使设备运行时，东、南、西侧厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，北侧达到4类区的限值要求。 ### 7.2.5固体废物环境影响分析 本项目一般固废有员工产生的生活垃圾、振动筛筛出的废石以及除尘器收集的粉尘。 员工生活垃圾按每人每天0.5kg计，本项目年产生生活垃圾240kg，生活垃圾集中收集委托环卫部门处置。 项目生产原料为砂石，烘干后进入振动筛，筛分后合格的砂石进入搅拌器内搅拌，筛选不合格（粒径过大）的废石料则不能进入生产线，根据类比调查，振动筛筛选出来的废石料产生量较少，约为0.2t/a。该部分固废外用用作修路原料。 本项目年消耗骨料17500t，产生粉尘量为1.75t/a，粉料年用量为1000t，粉料仓粉尘产生量为230kg/a；项目生产时产生的粉尘采用旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统，除尘效率可达到99.5%，则项目粉尘收集总量为1.97t/a，除尘器收集的粉尘直接进入回收粉粉仓，进入生产工序。 综上，固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。 ### 7.2.6生态环境影响分析 项目粉尘的排放可能会对周围植物产生影响，尤其是对农作物的影响。项目区东侧为果园，粉尘落在果树叶片上，会影响农作物的光合作用，从而影响产量。因此，应该严格执行本报告提出的降尘措施，最大程度上较小对农作物的影响。

### 7.3环境风险分析 本项目运营过程中，主要风险源来自于柴油储罐、生产装置区中2个50t沥青罐。项目所用沥青由罐车运至厂区，不属于易燃、易爆品，但温度较高，泄漏容易造成安全事故。如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，主要为沥青泄露，造成人员伤亡及经济损失。项目柴油储存在储罐内，风险主要为泄漏产生火灾危险，根据环评技术导则《环境风险》（HJ169-2004）确定，本项目柴油属于可燃、易燃危险性物质，为非重大危险源，评价工作等级为二级。二级评价可参照本标准《环境风险》（HJ169-2004）进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 道路用沥青闪点不低于230℃，未列入危险化学品范围，柴油最大临界量为5000t，本项目最大储量为20t，不构成重大危险源，本次评价重点为风险防范措施。 1、风险识别 沥青理化性质及危险特性见表7.6，柴油理化特性及危险特性见表7.7。 表7.6 沥青理化性质及危险特性 物质名称; 理化特性; 危险特征. 沥青; 常温下为黑色发亮半固体，加热时逐渐熔化，能溶于有机溶剂。该产品具有较好的流动性、热稳定性、持久的粘附性、弹塑性、电绝缘性及抗水性。其闪点通常在240℃~330℃之间，燃点比闪点约高3℃~6℃度，不属于易燃物质。 沥青的组成极为复杂,一般通过吸附分离、溶剂冲洗或色谱分离方法等分成饱和烃、芳香烃、胶质和沥青质4个部分。其中胶质和沥青质组分更复杂，包含有多芳环，杂环衍生物等。; 常温下沥青对人体并无危害，高温下操作热沥青可能会导致灼伤。加热沥青会产生沥青烟，烟气有毒。 沥青燃烧时会产生毒烟，对人体有害。 且沥青的贮存及操作温度均高于100℃，因而一旦与水接触会引起剧烈膨胀、飞溅甚至溢罐。. 表7.7 柴油理化性质及危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 本项目潜在风险主要为沥青发生泄漏造成人员伤亡及环境污染事故和柴油泄漏造成火灾事故。 2、最大可信事故及源项 通过对国内同类装置和危险等级类似的企业多年来发生的事故情况进行调查，分析本装置再中潜在的风险事故见表7.8。 表7.8 运行中潜在的风险事故 设备; 危险介质; 环境风险. 储罐; 沥青; 设备腐蚀破裂，沥青泄漏，对环境造成污染，对人员造成伤害. 物料输送管线; 沥青; 设备腐蚀破裂或密封不严，沥青泄漏，对环境造成污染，造成人员伤害. 搅拌器; 沥青; 设备腐蚀破裂或密封不严，沥青泄漏，对环境造成污染，造成人员伤害. 柴油储罐; 火灾; 柴油泄漏遇明火发生火灾. 本项目储存的物质为沥青及柴油，在储存和运输过程中存在潜在环境风险，一旦发生，不仅造成场地内人员伤亡和设备设施的毁坏，而且会严重威胁周围的环境。 3、风险管理及减缓措施 根据有毒有害物料的理化性质、毒理学特征，环境风险因素分析，以及该项目产品的运输、储存方式，充分考虑工程所处的地理位置、区域自然环境和社会概况，对罐区运输、储存过程中的环境风险提出以下防范对策与措施： ①沥青运输采用专用保温车，同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故发生。 ②选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对槽车的驾驶员要进行严格的培训和资格认证。 ③储罐区要形成相对独立的区域，必须设有防火墙、隔离带；同时为防雷击、防静电还要安装接地装置。 ④储罐单罐要留有足够多的容量，以便在一个储罐发生故障时，能及时地将其中的物料泵入另一储罐，防止其外泄造成危害。 本项目在采取必要的安全对策措施、安全设施完善设计和施工、危险因素能够得到有效控制、降低事故发生的可能性和满足安全运行要求的基础上，可以将环境风险降至可接受的水平。 4、应急预案 根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》等有关规定，必须做好危险化学品事故应急预案。建设单元应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）相关要求结合《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》（安监管危化字［2004］43号）的要求编制本项目的风险应急预案。建设单位根据本项目实际情况制定详细的可操作的应急预案，报有关部门。建设单位应定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。 表7.9 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. １; 总则. 2; 应急组织; 事故现场：指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和最后处理临近地区、指挥部负责事故发生地附近地区全面指挥、救援、管制和疏散专业救援伍负责对工厂专业救援队伍的支持。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急设施、设备与材料; 爆炸区，防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材，消防服等。. 5; 应急通讯、通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 6; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸收经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场，控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备临近地区，划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康; 事故现场，事故处理人员制定毒物的应激剂量，现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案临近地区，制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急计量，公众疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；时候现场善后处理，恢复生产措施。 邻近地区:解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。. 10; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训、进行事故应急处理演习，对搅拌站工人进行安全卫生教育。. 11; 公共教育 信息发布; 对周围公众开展事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 12; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. （1）指挥机构 事故应急救援指挥领导小组由站长、副站长及安全员组成。发生事故时，站长任总指挥，副站长任副总指挥，负责救援组织指挥工作，协调指挥全站统一行动。站内其余人员，按职责分工做好协助工作。 （2）职责 ①指挥：主要负责人 a在上级公司的指导下，负责“预案”的制定、修订； b组建应急救援队伍，并组织培训和演练； c检查督促做好事故预防措施和应急救援的各项准备工作。 ②救援：主要负责人 a发生事故时，立即启动救援方案，发出救援指令； b组织指挥救援队伍实施救援行动； c向上级汇报和向联防单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求； d积极配合事故调查和处理工作，总结应急救援工作经验教训； 紧急安全疏散当发生火灾事故，特别是燃烧或爆炸，威胁整个搅拌站安全的重大事故时，事故现场有关人员，应立即疏散站内无关人员和车辆，向站长报告，根据事故性质、风向迅速采取有效防护方法（沿逆风方向撤离是防止或减轻人员伤害的有效方法）。 （3）预案要求： ①发现火情后各作业区应立即停止作业，并保持各部位有一人严守岗位，防止其他事故发生。 ②向有关部门报警求援时，应说明起火单位及部位、火情、地址、报警人员姓名和联系电话。 ③每个职工对灭火作战预案都要熟悉，特别是对领导的分工以及自己的任务要明确。 ④发生火警后，现场职工一定要按各点处置方法迅速将火扑灭在初起阶段。 ⑤不论何时何地员工凡听到火警后都要以救火为重（除特殊情况外），迅速赶赴火场参加灭火。 ⑥在灭火战斗中每个队员都要服从命令，听指挥，机智勇敢，协同作战。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 砂石堆场 | 粉尘 | 砂料场建设堆放棚，石料场进行遮盖 | 对环境影响较小 |
|  | 骨料预处理 | 粉尘 | 旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统处理后引入15m高排气筒排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放限值 |
|  | 粉料预处理 |  |  |  |
|  | 燃油 | SO2 | 烟气经过收集后引入8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃油 锅炉污染物排放限值 |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 沥青加热 | 沥青烟 | 沥青烟气净化机处理后引入15m高排气筒排放，未收集的有机废气由活性炭吸附 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放限值 |
|  |  | 苯并(a)芘 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 未收集的有机废气 | 沥青烟 | / | 对环境影响较小 |
|  |  | 苯并(a)芘 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 员工 | 生活污水 | 旱厕收集后用作周围农田施肥 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门处置 | 妥善处置 |
|  | 振动筛 | 废石料 | 外运综合利用 | 综合利用 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 进入回收粉粉仓，进入生产工序 | 综合利用 |
| 噪 声 | 本项目只在昼间生产，因此只考虑昼间达标情况。由上表可知，在仅考虑距离衰减的情况下，北侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准的限值要求，西侧可以达到2类区标准的限值要求，东、南侧厂界超出2类区标准限值。由于项目周围敏感点少且距离较远，且东、南侧为山沟，噪声对厂界周围的影响较小，因此，本项目对周围声环境影响较小。但环评建议对设备进行减振、降噪措施，使设备运行时，东、南、西侧厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，北侧达到4类区的限值要求。 |  |  |  |

## 8.1施工期污染物防治措施 ### 8.1.1噪声污染防治措施 施工期噪声是一个突出的、敏感的扰民问题，噪声源主要为挖掘机、运输车辆、施工机械等。采取以下的治理措施： ①在施工作业时采用噪声值较小的机械设备，并及时进行保养维护和维修； ②建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应该文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； ③厂界设置1.8m围墙，减少施工机械的噪音影响； ④夜间22:00至次日6:00禁止施工作业。 ⑤施工作业避免出现与交通冲突的地方，在施工地点、设置醒目的警示标志牌。 ### 8.1.2大气污染物防治措施 施工期大气污染污染物主要为场地平整时产生的扬尘，装置区和柴油储罐区挖方垫方产生的扬尘，项目在施工期主要产生的扬尘，主要采取洒水抑尘，扬尘可得到有效的控制。 建筑材料堆放、卸载、搅拌时产生的粉尘，可通过及时清理散落材料，及时对建筑材料进行遮盖，搅拌机上料时同时上水湿润，可减少粉尘的产生量及扩散范围。 施工机械以及运输车辆产生的燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2和烟尘。但这些污染物排放量很小，且为间断排放，仅短时对区域环境空气有一定影响，不会造成污染性影响。 ### 8.1.3水污染物防治措施 项目施工期间工人食宿均在场外解决，施工期间无生活污水产生。主要为车辆冲洗废水以及设备冲洗废水。 在出入口设置车辆冲洗区，对进出车辆进行冲洗，废水经过冲洗区的沉淀池沉淀后上层清水回用或者场区洒水抑尘。设备使用区设置设备冲洗沉淀池，设备使用完毕后对设备及时清洗，经沉淀池沉淀后，上层清水回用或者场区洒水抑尘。待施工结束后，沉淀池晒干后进行填埋。废水不外排。 ### 8.1.4固体废物防治措施 建筑施工时产生的固体废物主要为施工过程中产生的土石方以及建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 施工期工人产生的生活垃圾为0.2t。生活垃圾及时收集，交由环卫部门进行处理。产生的水泥废渣、砖块、建筑废料等，施工期结束后运输至政府指定建筑垃圾进行填埋。 施工期柴油储罐区的建设会产生15m3左右土石方，部分用于回填压实，剩余部分用于厂区平整，低洼处垫平使用，做到无弃方产生。 ### 8.1.5生态环境影响防治措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工过程中，场地平整和土方开挖等工程，破坏土壤结构，土壤抗侵蚀的能力减弱，从而引起的水土流失。可采取以下防治措施： ①严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，减少对附近植被的破坏； ②根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； ③加强施工管理，合理安排施工进度。随着建设场地被硬化、建筑物及植被的覆盖，水土流失将减缓并消失。 ## 8.2运营期污染防治措施 ### 8.2.1大气污染物防治措施 项目产生的大气污染物主要有堆场粉尘、燃油烟气、骨料与预处理粉尘、粉料预处理粉尘、沥青预处理及搅拌产生的有机废气。 其中燃油烟气、骨料与预处理粉尘、粉料预处理粉尘、沥青预处理及搅拌产生的有机废气为有组织排放废气，通过排气筒排放。项目废气共设置两个排放口。燃油烟气通过一个排气筒（G1）排放，其他废气通过另一个排气筒（G2）排放，堆场粉尘为无组织废气。 - 废气通过旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统+沥青烟气净化机处理后引入15m高排气筒排放。 除尘器介绍： 本项目采用一级旋风除尘＋二级高压脉冲吹气式袋式除尘系统，旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。属于粗除尘，除尘效率在80%左右。高压脉冲吹气式袋式除尘器是将含有粉尘的烟气由除尘器进风口进入中、下箱体的过程中，粉尘被吸附在除尘滤袋上，气体则通过滤袋经过文氏里管进入上箱体，从出风口排出，随着滤袋上粉尘的积累，滤袋压力损失逐渐增加，该压力损失由压力计反馈到控制仪。控制仪接收并发出指令，按顺序触发各脉冲电磁阀，使气包内的气体瞬时从喷吹管的各孔喷出，经文氏里管喷射到相应的滤袋内，滤袋在气流瞬时的反作用下急速膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生重新使用。除尘效率可达到99.5%。 沥青烟气净化机介绍： 沥青烟气净化机是利用微脉冲等离子电源，使有机废气分解为最简单的分子，使油雾微粒凝聚成大颗粒油滴，收集在集油板上，同时，等离子体中的高能活性自由基对没形成大油滴的油量微粒、有机物质和异味进行降解处理，从而大大减少废气排放对环境的影响。对沥青烟、苯并(a)芘、非甲烷总烃的处理效率可达到95%。 （2）项目区针对砂料应建设堆放棚。石料露天堆放，遇起风天气易形成扬尘，容易对环境造成影响，环评要求对石料堆场进行遮盖，并对遮盖布进行固定，大风天气应对堆放棚内砂料进行洒水湿润。 （3）加强对进出车辆的管理，对进出车辆的轮胎经常进行清洗，对场区进行硬化，并应保持场区尽可能的洁净，定期进行洒水。 （4）加强设备维护，保证其运行时的密封性。 （5）在厂界周围种植树木、花草等，进一步优化环境空气质量。 ### 8.2.2水污染物防治措施 本项目不产生生产废水，主要为员工生活污水。洗漱废水用作场区洒水抑尘，项目区设置旱厕，污物定期清掏用作周围农田施肥。 ### 8.2.3噪声污染防治措施 本项目所用设备运行时东、南侧不能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。建设单位应采取以下措施降低噪声的影响： （1）合理控制运输车辆的车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。强化行车管理制度，规范厂内车辆行驶路线，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （2）建议对设备进行减振、降噪处理，使项目运行时，东、南侧厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 （3）加强维护，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 （4）加强工作人员的劳动保护：配备噪声耳罩等个人防护用品，以减轻噪声影响；合理安排劳动时间。 （5）在厂界周围种植树木、花草等，降低噪声的影响范围。 ### 8.2.4固体废物防治措施 本项目固体废物有员工产生的生活垃圾、除尘器收集的粉尘以及振动筛筛出的废石。 员工生活垃圾集中收集委托环卫部门处置。废石料外运用作修路原料，除尘器收集的粉尘直接进入回收粉粉仓，进入生产工序。 废弃石料暂时存放于砂石堆放场地，采用篷布或纱网等遮盖。 ## 8.3环保投资估算 本项目总投资300万元，其中环保投资61万元，占总投资的20.3%。项目环保投资见表8.1。 表8.1 项目环保投资一览表 8.4环境管理监控计划 项目; 内容; 费用（万元）. 废气; （第一级除尘）规格：φ140mm×350mm 效率：＞80％；袋式除尘（第二级除尘）规格：1000mm×280mm×730mm 过滤面积；576条布袋，710m2 效率：99.5％; 20. 低温等离子体沥青烟气净化机一台，排气筒15m， 效率：95%; 25. 扬尘; 堆放棚、遮盖; 5. 废水; 旱厕; 1. 地下水; 设置装置区、柴油储罐区的混凝土防渗层，柴油储罐区围堰等; 5. 噪声; 降噪、减振; 3. 绿化; 场区周围种植树木、花草; 2. 合计; 61. ### 8.4.1环境管理目的 环境管理和环境监测计划的主要目的是保证环境管理体系的正常运转，使国家及企业的各项环境管理方针、制度和方案得以落实，达到企业环境治理和环境保护的目标。为此要建立相应的环境管理机构，明确规定其作用职责与管理权限，对从事环境管理的人员实施培训，提高其环境管理的管理工作水平和能力。 为了保证企业环境管理的实施，也需要相应的监控手段，包括监测机构、技术和规程规范。一般来讲，环境监控的主要手段是监测，监测工作对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，其中应包括对环境质量的变化和污染排放进行监控，对企业环境目标和指标实行跟踪信息记录。为了确保环境目标和指标的实现、防止环境污染事故的发生，还应建立专门的纠正违章及采取预防措施的规程，设立专门应急准备和响应的措施，以便起到有效的控制作用，保证环境管理措施的落实。 ### 8.4.2环境管理与监控 1、管理体制与机构 本项目建成后，环保工作由拌合站一名工作人员负责，管理整个项目的环境工作。 2、管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）制订切实可行的噪声排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 （3）组织和管理搅拌站的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到噪声及废气中各项污染物达标排放。 （4）定期进行环境管理人员和环保知识和技术培训工作。 （5）不断提高污染治理设施的处理水平和可操作性。 （6）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 3、环境监测计划 根据项目性质和排污特点，对废气及噪声进行监测，监测计划见表8.2。 8.2 环境监测方案 分类; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 废气; PM10、SO2、NOX、沥青烟、苯并(a)芘、非甲烷总烃; 排气筒; 每年2次; GB16297-1996 GB13271-2014. TSP; 四周厂界; 每年2次; GB16297-1996. 臭气浓度; 四周厂界; 每年2次; GB14554-1993. 环境噪声; Leq(A); 四周厂界; 每年2次; GB12348-2008. ## 8.5环保“三同时”验收一览表 建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据有关法律、法规，根据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核建设项目是否达到环境保护要求的管理方式。 建设项目环保“三同时”验收一览表见表8.3.。 表8.3 项目环保“三同时”收一览表 项目; 处理设施; 验收标准. 废气; 旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统+沥青烟气净化机，处理后由15m高排气筒排放，燃油废气经过收集后引入8m高排气筒排放 砂场堆放棚、石料场遮盖; 颗粒物、沥青烟、苯并(a)芘、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放限值， SO2、NOX、烟尘《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃油锅炉污染物排放限值. 噪声; 降噪、减振; 东、南、西侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，北侧达到4类区标准. 一般固废; 垃圾收集仓; 生活垃圾集中收集，委托环卫部门处置，废石料回收利用. 地表水; 旱厕; 旱厕收集后用作周围农田施肥. 环境风险; 防火墙、隔离带；同时为防雷击、防静电安装接地装置; 降低风险，使风险在可接受范围内. 场地恢复; 拆除建筑物、设备及硬化地面，种植植被，恢复原有地貌形态，原有用地性质; 恢复原貌.

# 9结论与建议

## 9.1项目概况 本项目为延安清盛能源开发有限公司合水沥青拌合站建设项目，位于庆阳市合水县西华池镇寨子庄自然村小关沟，为配套板杨路，S318（黄陵-郿县）合水段而建设，年产沥青混凝土2万吨。主要建设内容有年产沥青混凝土2万吨的混凝土生产线，主要有LB-2000型间歇强制全自动沥青混合料搅拌设备安装，装置区和柴油储罐区混凝土防渗层、柴油储罐区围堰等设置；以及办公区建设，原料堆场，厂区硬化、旱厕的建设。 ## 9.2项目产业符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修订）》（国家发展和改革委员会第21号令，2013年5月1日起实施），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策的要求。 ## 9.3选址合理性分析 本项目位于庆阳市合水县西华池镇寨子庄自然村小关沟，项目南侧为山沟，西侧为山沟，东侧均为果园，南侧为G211。最近敏感点为西北侧220m处村民。 项目区周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态敏感区等敏感目标，远离居民点，无重点环境保护目标。根据《关于甘肃宏达路桥集团有限公司临时用地的批复》，本项目符合用地要求。项目区北侧为公路，交通运输条件良好，原材料进厂及产品出厂交通极为方便。 综上所述，本项目选址较为合理。 ### 9.4环境质量现状 根据现状监测数据，本项目所在区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据庆阳市环保局于2015年12月对庆阳市重点河流水质的例行监测结果，项目所在区域地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 综上所述，本项目所在区域内环境质量现状良好。 ### 9.5环境影响分析 1、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期产生的扬尘，主要采取洒水抑尘措施，扬尘可得到有效的控制。 建筑材料堆放、卸载、搅拌时产生的粉尘，可通过及时清理散落材料，及时对建筑材料进行遮盖，搅拌机上料时同时上水湿润，可减少粉尘的产生量及扩散范围。 施工机械以及运输车辆产生的燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2和烟尘。但这些污染物排放量很小，且为间断排放，仅短时对区域环境空气有一定影响，不会造成污染性影响。 综上所述，扬尘、粉尘等通过一定的控制措施，可有效降低粉尘的产生量及扩散范围，随着施工期结束后，不会对环境造成污染性影响。 （2）水环境影响分析 在出入口设置车辆冲洗区，对进出车辆进行冲洗，废水经过冲洗区的沉淀池沉淀后上层清水回用或者场区洒水抑尘。设备使用区设置设备冲洗沉淀池，设备使用完毕后对设备及时清洗，经沉淀池沉淀后，上层清水回用或者场区洒水抑尘。待施工结束后，沉淀池晒干后进行填埋。废水不外排，经合理利用后，对环境影响较小。 （3）声环境影响分析 施工期噪音主要源于施工机械噪音，施工机械为挖掘机、运输车辆、施工机械等。噪声源强为80-95dB(A)之间。施工期为40天，工期较短，且工程量较小，施工期通过厂界周围建设1.8米围墙，采取夜间降噪措施，夜间22:00~次日6:00禁止施工作业，最大限度地降低了施工噪声对周边环境的影响。本项目距离最近居民220m，根据距离衰减，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值所需的衰减距离昼间最大为32m，夜间最大为178m，将不会对周围环境敏感点产生影响，随着施工期的结束，噪音结束。 （4）固体废物环境影响分析 施工期工人产生的生活垃圾为0.2t。生活垃圾及时收集，交由环卫部门进行处理。产生的水泥废渣、砖块、建筑废料等，施工期结束后运输至政府指定建筑垃圾进行填埋。 施工期柴油储罐区的建设会产生15m3左右土石方，部分用于回填压实，剩余部分用于厂区平整，低洼处垫平使用，做到无弃方产生。项目施工期产生的固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 （5）生态环境影响分析 项目原有地段为山地，以前建设过程中已被基本平整，地貌植被稀疏，此次为租赁场地进行施工。在建设过程中加强施工管理，合理安排施工进度，避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被硬化、建筑物及植被的覆盖，水土流失将减缓并消失。 2、运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目产生的大气污染物主要有堆场粉尘、燃油烟气、骨料与预处理粉尘、粉料预处理粉尘、沥青预处理及搅拌产生的有机废气。 其中燃油烟气、骨料与预处理粉尘、粉料预处理粉尘、沥青预处理及搅拌产生的有机废气为有组织排放废气，有组织废气根据污染因子可分为粉尘、SO2、NOX、沥青烟、苯并(a)芘、非甲烷总烃。大部分通过排气筒排放。少量无组织逸散。项目废气共设置两个排放口。燃油烟气通过一个排气筒（G1）排放，其他废气通过另一个排气筒（G2）排放。有机废气排放过程中伴随着恶臭，堆场粉尘以及未收集的有机废气为无组织废气。 生产区粉尘产生位置有骨料预处理工序、粉料预处理工序、燃油工序。产生的粉尘采用旋风除尘+高压脉冲吹气式袋式除尘系统处理，最终通过15m高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准中颗粒物排放限值。 燃油烟尘、SO2、NOX通过8m高排气筒排放，废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃油锅炉污染物排放限值。 有机废气通过等离子体沥青烟气净化机的处理后（处理效率95%），沥青烟、苯并(a)芘、非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准中颗粒物排放限值，即最高允许排放浓度75mg/m3，排放速率0.18kg/h的标准要求。 本项目有组织废气均达标排放，堆场粉尘可采取措施进行有效控制，对环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水产生。废水为员工生活污水，洗漱废水用于厂区洒水抑尘。项目区设置旱厕，污物定期清掏用作周围农田施肥。对水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目只在昼间生产，因此只考虑昼间达标情况。由上表可知，在仅考虑距离衰减的情况下，北侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准的限值要求，西侧可以达到2类区标准的限值要求，东、南侧厂界超出2类区标准限值。由于项目周围敏感点少且距离较远，且东、南侧为山沟，噪声对厂界周围的影响较小，因此，本项目对周围声环境影响较小。但环评建议对设备进行减振、降噪措施，使设备运行时，东、南、西侧厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，北侧达到4类区的限值要求。 （4）固体废物影响分析 项目除尘器收集的粉尘直接进入回收粉粉仓，进入生产工序；员工活垃圾集中收集委托环卫部门处置；振动筛筛选出来的废石料外运用作修路原料。固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。 ### 9.6结论 本项目符合现行的国家产业政策，拟选厂址合理科学；经采取各项有效措施治理后，项目产生的污染物达标排放，对周围环境影响较小。只要建设单位在运行过程中严格按照环保“三同时”的原则进行，实施报告中提出的各项环保措施，并加强管理，确保各项污染物达标排放，从环境影响角度而言，本项目建设可行。 ## 9.7建议 本项目应认真落实上述各项环境保护措施，加强环境管理工作，做到“三同时”，并提出以下建议： （1）企业遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，降低产品成本。加强环境宣传教育，节约用水，以减少生活污水及污染物的排放量； （2）对项目区周围进行绿化规划，植树种草，增加植被覆盖度，改善和优化生态环境； （3）加强对员工的劳动保护，尽量减少沥青及其烟气对人体皮肤的直接接触几率，采取必要的职业健康安全防护措施，保障员工的身心健康； （4）对布袋除尘器、沥青油烟净化尾气应进行定期监控，杜绝事故性排放； （5）制定严格的规章制度，环境保护设施应设专人负责，厂区内从事环境保护工作的员工应经过专业培训，厂长为环境保护第一责任人，确保该厂环境保护设施正常运行和达标排放。