建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称：连家砭林场郭家山至王元玲(防火通道)道路硬化工程

建设单位(盖章)： 甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场

编制日期：2019年11月

厚昌实业（深圳）有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 第军红‭ |  |  |  | 联系人 |  | 耿亮‭ |  |  |
| 通讯地址 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15213830005‬ |  | 传真 |  | —— |  | 邮政编码 | 745406 |  |
| 建设地点 | 庆阳市合水子午岭自然保护区连家砭林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R 改扩建项目£技改£ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | E4812公路工程建筑 |  |  |
| 路线全长 (km) | 5.1 |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 306.5412 | 其中：环保投资(万元) |  | 64 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 20.87% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 - 项目由来 连家砭林场隶属于甘肃省子午岭林管局合水分局管辖，地处庆阳市合水县太白镇境内，总经营面积70.71万亩，活立木蓄积231.3万立方米，森林覆盖率96.06％，总人口1020人，是庆阳市森林资源管护面积最大的国有林场。林场内设人秘、财务、多种经营、林业生产和资源管护5个股室；下辖5个林业站、10个森林资源管护站等，全场现有在职职工161人。连家砭林场主要从事森林资源培育和管护工作，同时依靠行业优势，从事培育和销售造林、绿化苗木产业，为社会造林绿化提供优质苗木。为改善林区生产出行条件，提高森林防火能力，实现甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场与外界的互通互联，促进经济发展，推动省际信息交流、文化交流和物资交流。 2019年，省财政厅以《关于下达2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知》（甘财政[2019]20号）文件，下达了2019年度国有林场林区道路建设项目和项目资金。庆阳市林业和草原局2019年6月17日下发了《关于加快国有林场林区道路建设有关事宜的通知》，2019年10月29日，合水县交通运输局通过《关于连家砭林场郭家山至王元岭（防火通道）道路硬化工程施工图设计的批复》（合交发[2019]317号）文件对连家砭林场郭家山至王元岭（防火通道）道路硬化工程施工图设计进行批复。 连家砭林场郭家山至王元岭（防火通道）道路硬化工程，起点位于太白镇塔儿湾，与G309国道K1428+500处平面交叉，K0+034.5处下穿G22青兰髙速，到起点距离较短，路线纵坡较大，占线困难，故起点至K0+040纵坡达到6.95%，高速桥下限高3m，设计过水路面一处；终点位于合水县太白镇郭家川，路线全长5.1Km。規划修建混凝土路面，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路线编号Z027621024001。 项目起点经度108.475330，纬度36.099950；终点经度108.427180，纬度36.084760。该项目位于甘肃省子午岭自然保护区试验区。 - 郭家川苗圃现为甘肃省子午岭林业管理局合水分局北川、蒿咀铺两个林场经济收入的主要来源；苗圃总面积510亩，其中北川林场苗圃270亩，蒿咀铺林场苗圃240亩；目前道路不畅，严重阻碍了林场的经济发展。现有道路为林场修建的砂石道路，局部路段土路基裸露，失养严度，基本己砂土化，无防排水和安全设施，给两个林场苗木销售造成不便，是制约两个林场发展的主要因素之一。 本项目的实施对于连接打通连家砭林区林下经济节点郭家川苗圃具有重要意义。将有力的推进国有林场健康快速发展，为林场的经济发展注入活力，为提高职工群众生产生活水平奠定了坚实基础，同时推动了子午岭国家级森林公园的快速建设，满足人们日益增长的旅游需求和生态需求，带动周边经济发展。 原有道路全线均为土路面，部分路段流水冲刷、塌方严重，且无任何安保、环保设施，路线纵向及横向排水严重不畅，无任何边沟等排水设施，缺桥少涵，道路受雨水影响大，行车比较危险，行车安全得不到保障，路线平面线性较差、纵面起伏不平，路线随山体走向随弯就弯，纵面起伏较大，急弯陡坡频频出现，且路面为土路面，车辆行驶扬尘较大。该道路已经不能满足各种对外、对内服务功能，故提出连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程，路线全长5.1km，项目为村道四级公路，全线为沿旧路改造，通过调查，项目在K0+000(坐标：E108.475330、N36.099950)~K5+100(坐标：E 108.427180、N 36.084760)整体穿越自然保护区实验区。该项目与自然保护区关系图见附图。其中：路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，天然砂砾路肩2×0.5m。 根据《关于涉及自然保护区开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》(环发〔1999〕197号)中规定，凡涉及自然保护区的开发项目，不得安排在自然保护区的核心区、缓冲区内；需占用实验区的，不得破坏当地生态环境，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；在自然保护区外围地带进行的项目建设，不得损害自然保护区内的环境质量和生态功能。该工程是森林防火道路，穿过子午岭自然保护区和森林公园，是保证林区安全的重要通道，工程符合交通运输部、国家发展改革委、财政部和国家林业和草原局四部委(局)联合印发的《关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规划发〔2018〕24 号)的有关要求。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017第268号令）以及其它有关建设项目环境保护管理的要求，项目建设需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），该项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业，157等级公路，其他（配套设施、不涉及环境敏感区的村道四级公路除外）”，项目涉及甘肃子午岭省级自然保护区，应编制环境影响报告表。甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场（以下简称“建设单位”）委托厚昌实业（深圳）有限公司承担了“连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程”（以下简称“项目”）的环境影响评价报告编制工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员本着“科学、公正、客观”的态度，对本项目进行了现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了《连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程环境影响报告表》，报请环境保护行政主管部门审查、审批，为该项目环境管理提供参考依据。 二、编制依据 2.1法律、法规依据 《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日； 《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日； 《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日； 《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日； 《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日（修订）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月24日； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日； 《中华人民共和国土壤污染防治法》2018年8月31日； 《中华人民共和国城乡规划法》2015年4月24日修订； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017第268号令）； 《国务院关于印发〈大气污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2013〕37号）； 《国务院关于印发〈水污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2015〕17号）； 《国务院关于印发〈土壤污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2016〕31号）； 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）； 《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第1号，2018年4月28日)； 《甘肃省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》(2004年6月4日施行)； 《甘肃省生态功能区划》(2004年10月)； 《甘肃省自然保护区条例》（2019年1月1日施行）； 《甘肃省人民政府关于印发甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案(2018-2020年)的通知》(甘政发〔2018〕68号，2018年10月16日施行)。 2.2技术规范 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； 《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； 《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）。 2.3项目依据 甘肃子午岭林业管理局合水分局连家砭林场关于委托编制“连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程”环境影响评价的任务委托书； 甘肃子午岭林业管理局合水分局连家砭林场提供的《连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程一阶段施工图设计》； 建设单位提供的其他资料。 三、项目与环保法律法规符合性分析 1、产业政策符合性分析 项目属于森林管护道路改造项目，对于保护子午岭自然保护区具有重要意义，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目为“鼓励类”中“一、农林业”24、草原、森林灾害综合治理工程和“二十四、公路及道路运输(含城市客运)”“6、公路管理服务、应急保障系统开发与建设”。因此，项目建设符合国家产业政策。 2、与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性 《中华人民共和国自然保护区条例》(1994 年 9 月 2 日国务院 24 次常务会议讨论通过，1994年10月9日中华人民共和国国务院令第 167 号发布)，2017 年10 月 7 日，国务院令第 687 号《国务院关于修改部分行政法规的决定》。项目与条例相关规定符合性分析见下表1-1。 表1-1 与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性分析 条款; 条款规定; 符合性分析. 第十八条; “自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入；除依照本条例第二十七条的规定经批准外，也不允许进入从事科学研究活动。核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。原批准建立自然保护区的人民政府认为必要时，可以在自然保护区的外围划定一定面积的外围保护地带”。; 根据甘肃省子午岭林业管理局合水分局出具的相关意见(见附件)本项目路线未经过核心区和缓冲区，全线均位于实验区，符合条例规定。. 第二十五条; “在自然保护区内的单位、居民和经批准进入自然保护区的人员，必须遵守自然保护区的各项管理制度，接受自然保护区管理机构的管理”。; 进入项目地的施工人员及车辆将严格遵守各项管理制度，接受建设单位及自然保护区管理部门的管理，在获得相关管理部门批复文件后，符合管理要求。. 第二十六条; “禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外”。; 本项目不涉及砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，符合条例规定。. 第三十二条; “在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施”。; 项目设置施工营地一处，在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观，污染物排放也不会超过国家和地方规定的污染物排放标准。. 综上所述，项目为旧路工程(森林防火道路建设项目)，项目设置施工营地一处，在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设对环境、资源或者景观的影响小。评价区主要为黄土高原森林生态系统，旧路并长期受人为干扰。项目建设不占用国家一级保护动物金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地，国家级重点保护植物紫斑牡丹要栖息地（均位于自然保护区核心区，距离建设项目最近处为4公里）。总体来看，项目建设对金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地的影响较小。并应严格落实本报告提出的各项生态保护措施，将项目建设对金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地的影响降至最低。此外，本项目为旧路工程，建成后一定程度上增强森林防火综合能力，达到森林防火与多种效益的高度统一，实现森林防火工程化、集约化，与中国现代林业建设的一体化，有利于保护区的保护和发展。因此，项目建设与《中华人民共和国自然保护区条例》不存在明显不符。 依据建设方案，该项目在甘肃子午岭省级自然保护区实验区内总占地面积4.08hm2，项目涉及连家砭林场郭家川营林区。建设项目与保护区位置关系见图1-1。 图1-1 建设项目与保护区位置关系 3、与《甘肃自然保护区管理条例》的符合性 《甘肃自然保护区管理条例》(甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议于2018年9月21日修订通过，现将修订后的《甘肃省自然保护区条例》公布，自2019年1月1日起施行)。项目与条例相关规定符合性分析见表1-2。 表1-2 与《甘肃自然保护区管理条例》符合性分析 条款; 条款规定; 符合性分析. 第十九条; “在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准。自然保护区实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务”。; 根据甘肃省子午岭林业管理局合水分局出具的相关意见 本项目路线未经过核心区和缓冲区，全线均位于实验区。混凝土拌合站在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设对环境、资源或者景观影响较小。. 第二十条; “禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、取土、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但法律、行政法规另有规定的除外”。; 本项目不涉及砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，符合条例规定。. 第二十一条; “禁止向自然保护区倾倒固体废弃物，排放有害、有毒的污水和废气”。; 本项目道路整平无弃方，施工营地产生的生活垃圾清运出自然保护区，施工期间不随意倾倒建筑垃圾，项目结束后拌合站及施工产生的弃渣及时清运出自然保护区，无残留。在此前提下，符合本条件。. 综上所述，项目混凝土拌合站设在施工营地处，在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设对环境、资源或者景观影响较小。此外，本项目为旧路工程，属于连家砭林场防火通道基础配套设施，本工程的实施，对保护区有一定的保护作用，建成后一定程度上有利于保护区的保护和发展。因此，项目建设与《甘肃省自然保护区管理条例》不存在明显不符。 四、选址选线合理性分析 项目起点经度108.475330，纬度36.099950；终点经度108.427180，纬度36.084760。该项目位于甘肃省子午岭自然保护区试验区，项目仅一条线路，无支线，路线走向为由东向西。项目路线走廊单一，路线走向穿越子午岭自然保护区实验区，路线无比选条件，因此本项目路线不进行比选。选定原老路路线具有明显的优势，既符合路网规划，也得到甘肃子午岭林业管理局合水分局、合水人民政府、交通局和沿线乡镇的认可。因此，路线设计方案在原老路的范围内，对局部路段进行经济技术比较。经对比分析后选用了最终确定以原路线为准的进行。项目涉及连家砭林场郭家川营林区。建设项目与保护区位置关系见图1-1。 本工程为公路项目，为最大限度减小对生态环境的影响，拟定沿现有的老路项目，原老路位于子午岭自然保护区的实验区，项目出于保护保护区生态环境的考虑，但整个项目所在范围均位于甘肃子午岭省级自然保护区内，因此项目无法避开实验区，只能在保护区设置，故本次后的路线全线位于保护区的实验区。因此，项目选线不违反《中华人民共和国自然保护区条例》中的建设要求，线路的选线合理。 项目路线全线路线均在子午岭自然保护区穿越，不存在占用基本农田、无压覆矿产，路线附近无地下管线等。 五、工程内容及规模 1项目基本情况 工程名称：连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程 建设性质：改扩建项目 建设单位：甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场 路线走向：项目选线位于庆阳市合水子午岭自然保护区连家砭林场，项目仅一条线路，无支线，路线走向为由东向西，项目路线走向见附图。 主要控制点：G309 国道十字K1428+500交叉处、太白镇郭家川。 建设规模：项目路线全长5.1km，全线均为旧路改造，路基宽度4.5m，拟改造项目工程永久占地4.08h㎡，为原有道路用地面积，公路改造实施的重点是提高现有公路技术水平和提高道路的通行能力，通过对公路的路基改造、路面改造、涵洞建设等工程措施，有效增加连家砭林场的防火减灾能力。全线按照 10km/h 的村道四级公路单车道技术标准设计，路面宽度3.5m。 用地规模：项目工程全长5.1km，设计时速10km/h，路基宽4.5m，用地红线内总占地面积4.08h㎡，为原有道路占地。 技术标准：建设内容为路基、路面、排水、安全防护设施、各类标志等，修建村道四级公路 5.1km，起点位于太白镇塔儿湾，与 G309 国道十字K1428+500交叉处平面交叉，终点位于位于合水县太白镇郭家川，主要控制点：G309 国道十字K1428+500交叉处、太白镇郭家川。全线按照村道四级公路单车技术标准设计，设计时速 10 公里/小时；路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，两侧各 0.5m 天然砂砾路肩，砂砾路肩5100m2；路面结构采用：18cm 厚 C30 水泥砼面层+16cm 厚水泥稳定砂砾基层+15cm天然砂砾垫层，错车道 372.1m2/200m；新建 1-1.0 钢筋砼圆管涵 61.5m/11 道，设计洪水频率为 1/25；路面设计使用年限为 10 年。 项目主要工程内容及主要技术经济指标执行情况见表1-3、1-4。 表1-3 项目主要工程内容一览表 序号; 工程内容; 单位; 数量. 1; 路基土石方; 挖土方; m3; 7881. 填土方; m3; 7881. 2; 排水工程; C20硬化边沟; m; 376. 3; 路面工程; 18cm厚砼面层; m2; 18222.10. 15cm 厚天然砂砾垫层; m2; 29671.60. 16cm厚水泥稳定天然砂砾基层; m2; 27300.10. 4; 涵洞; 圆管涵; 道; 6. 5; 路线交叉; 平面交叉; 处; 1. 6; 道路沿线设施; 标志牌; 块; 6. 道口标柱; 根; 4. 错车道; 处; 5. 过水路面; m; 27. 表1-4 项目主要技术指标表 指标名称; 单位; 规范值; 主线. 公路等级; 村道. 设计速度; k m/h; 10; 10. 路基宽度; m; 6.5; 4.5. 行车道宽度; m; 4.5; 3.5. 平曲线最小半径; m; 30; 22. 最大纵坡; %; 12; 8.441. 最小坡长; m; 40; 40. s形竖曲线最小半径; m; 200; 300. 日形竖曲线最小半径; m; 200; 300. 停车视距; m; 20; 20. 桥涵设计洪水频率; 1/25; 1/25. 车辆荷载等级; 公路-I I级; 公路-I I级. 2工程建设内容 项目路线全长5.1km，全线为沿旧路改造，项目全线按照 10km/h 的村道四级公路单车道技术标准设计，本工程项目由道路工程、边坡工程、施工场地区等组成。项目建设内容及项目组成见表1-5。 表1-5 项目组成一览表 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 路基工程; 路基宽度4.5m，断面型式为：天然砂砾路肩(0.5m)+行车道(1×3.5m)+天然砂砾路肩(0.5m)=4.5m。. 路面工程; 路面宽度3.5m，路面结构层采用：18cm 厚 C30 混凝土面层+16cm 厚水泥稳定砂砾基层+15cm 厚天然砂砾垫层。项目面层混凝土、水基层泥稳定砂砾来源均为施工营地拌合，运输车辆运至施工现场. 附属工程; 路基排水工程; 边沟：为了加强路基、路面排水，全线挖方和低填方路段均设置顶宽 1.2m，深 0.4m 梯形土边沟，对纵坡大于 3%路段边沟进行加固，加固边沟采用梯形形式，易滑坡路段采用C20混凝土硬化边沟，总长度376m。. 路面排水工程; 路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧，通过边沟将路面水直接送至涵洞或天然沟谷中。. 路线交叉工程; 项目全线共设置平面交叉 1 处。拟建项目路线起点与G309 国道K1428+500 处平面交叉。. 涵洞工程; 项目全线共设置涵洞圆管涵11道，均为新建钢筋混凝土圆管涵。. 安全设施工程; 沿线设置标志、警示牌、道口桩等. 临时工程; 施工营地; 施工营地内设办公场所、水泥稳定砂砾拌合站等，具体工程组成详见本节表1-8. 弃、取土场; 本项目设置临时弃土场1处，位于36°05'34.34"，108°27'18.64"处，占地主要为苗圃地，无树木分布，符合环境保护要求，弃土场选址征得了连家砭林场的同意。. 环保工程; 施工期; 扬尘; 禁止在大风天气作业，施工现场定期洒水抑尘，开挖后的土方堆场表层压实，洒水板结，采用抑尘网遮盖，定期对施工场地及堆场洒水抑尘，弃方及时清运，运输车辆采用抑尘网遮盖；施工营地内堆场采取建设半封闭式彩钢棚（三侧一顶全封闭），石料堆放于彩钢棚内，定期对堆场洒水抑尘；粉料存储筒仓顶部安装滤筒除尘器；搅拌机排放口安装袋式滤筒除尘器。. 废水; 施工废水、车辆轮胎冲洗废水设置5m3废水沉淀池一座，沉淀后循环利用或场地、堆场洒水抑尘，禁止外排；生活污水防渗旱厕收集，定期清掏用于周边农田施肥；营地场地内建设60m3雨水收集池一座，用于场地初期雨水收集，收集后用于物料拌合生产、场地洒水抑尘、车辆轮胎冲洗等。. 噪声; 选用低噪声设备，定期检查维护. 固废; 生活垃圾产生量15kg/d，集中收集，定期运至太白镇郭家川集中收集后拉运处置；弃方及时清运至弃土场回填处置；建筑垃圾集中收集，清运至政府指定建筑垃圾填埋场填埋处置。. 运营期; 废水; 道路两侧设置排水边沟，部分路段设置排水涵洞。. 噪声; 设置限速通行标志、禁鸣标牌。根据自然保护区管理条例，设置禁止入内的标志。. - 六、工程方案 - 1路线方案拟定及穿越保护区情况 （1）原有道路 原有公路全线位于保护区内，位于保护区的实验区。原有道路全线均为土路面，部分路段流水冲刷、塌方严重，且无任何安保设施，路线纵向及横向排水严重不畅，无任何边沟等排水设施，缺桥少涵，道路受雨水影响大，行车比较危险，行车安全得不到保障，路线平面线性较差、纵面起伏不平，路线随山体走向随弯就弯，纵面起伏较大，急弯陡坡频频出现。本项目原公路主要存在以下具体问题： ①公路技术标准低 现有公路技术标准低，路面状况差，部分路段路基窄，已不适应交通发展的要求和当地群众出行的需求。沿线构造物、服务设施少。道路沿线各种防护、排水设施修建少且标准低，因而公路抗灾能力十分薄弱，每年一到雨季，路基路面时常发生毁坏。 ②路面等级低 路面状况差。原有道路为林场修建的砂石道路，砂砾平均厚度5-7cm，路基宽度4-6m，加之养护力量薄弱，自然灾害频繁，对道路路面破坏相当严重，对行车安全极为不利。 ③防排水设施不足 本项目公路局部路段地质条件差，缺少必要防排水设施，路基水毁、路基沉陷严重，现有桥涵荷载标准低，涵洞运用率低，存在行车安全隐患。 ④交通安全设施不完善，交通管理力度相对不足。 1）缺少必要的交通安全设施。目前绝大多数的乡村公路没有设置交通安全标志，其他交通安全设施也很少见，如险桥、险段的反光警示桩，陡坡、急弯、危桥的防护墙（栏）等。即使有也是非常简单，基本起不到“护”和“拦”的作用。 2）交通安全设施设置不合理。农村公路上往往盲目地、随意地设置交通安全设施，在学校、乡镇等处却无警告标志，因此安全设施不合理的现象在县乡村公路上较为普遍。 3）各种交通设施不配套。 ⑤涵洞 本项目现有涵洞11道，均为圆管涵，涵洞跨径从0.6m～1.0m不等，涵长为6.0～7.0m；该段涵洞整体状况较差，涵洞具有不同程度堵塞，进出口八字墙砌石松散、裂缝。 （2）项目道路 本项目在研究过程中，根据收集的基础资料和实地调研情况，并结合相关部门的有关要求，从建设必要性、技术可行性、实施可行性、经济合理性等方面进行了较为全面的研究。本项目立足“因地制宜，量力而行、利用老路、适当改造”的设计原则，研究中为尽可能降低工程造价，节约建设资金，路线基本利用原有旧路布设，对于局部不满足技术标准要求的路段，优化平纵面线形，使之达到技术标准要求。路线走廊带和方案明确，选择其他备选方案意义不大。因此本项目路线不进行比选。选用了确定以原路线为准的进行。 项目路线全线路线均在连家砭林场实验区穿越，不存在占用基本农田、无压覆矿产，路线附近无文物及地下管线等。 图1-1 项目道路横断面图 购买，原木可在西峰原木厂购买，石油可在兰项目路面全部采用水泥混凝土路面，路面结构采用“18cm厚混凝土面层+16cm厚水泥稳定天然砂砾基层+15cm厚天然砂砾垫层”，路面设计使用年限为10年，路面抗弯拉强度不小于4MPa。 （3）穿越保护区情况 项目在K0+000(坐标：E 108.475330、N 36.099950)~K5+100(坐标：坐标：E 108.427180、N 36.084760)整体穿越子午岭自然保护区实验区。 （4）工程占地 项目路线全长5.1km，全线均为旧路改造。项目K0+000~K5+100段总用地面积4.08h㎡，占地类型为原有道路占地，不新增占用林地。 （5）工程布局 项目在保护区实验区内共改造旧路 5.1km、路基宽度为 4.5m，涵洞圆管涵11 道总长61.5m。本公路所在地区筑路材料较缺乏、分散，沿线村民拖拉机等机动车保有量尚可，运输条件尚可。其中天然砂砾可在连家砭料场购买使用，中(粗)砂在富县料场购买使用，碎石、砾石、水泥在富县料场州购买使用等。本次道路施工按既有路线和施工便道进行。 （6）弃、取土原则 本公路路基为半填半挖，路基填料尽量利用开挖的土方。取土按平均等厚度取，取土坑边坡不陡于1:1，靠路基一侧不陡于1:1.5。工程弃方要尽可能的利用，并对沿线土方进行合理的纵、横向调配。路基用土经监理工程师检验符合设计要求后才可进行回填碾压。对开挖出的非适用材料或弃方，应运出路基施工范围以外，并在不危害周边自然环境的条件下规范堆置或运至监理工程师指定弃土地点，不得随意堆放。本项目设置临时弃土场1处，位于36°05'34.34"，108°27'18.64"处，占地为苗圃地，无树木分布，符合环境保护要求，弃土场选址征得了连家砭林场的同意。 （7）路面工程 本项目采用混凝土路面； 路面结构：18cm 厚混凝土面层+16cm 厚水泥稳定天然砂砾基层+15cm 厚天然砂砾 垫层； 路面设计使用年限及抗弯拉值：本项目为混凝土路面，路面设计使用年限为 10 年， 路面抗弯拉强度不小于 4.0MPa； 材料要求：水泥混凝土面层、外加剂、粗集料、细集料应满足相关标准要求。 基层：水泥稳定天然砂砾基层料必须符合水泥混凝土路面设计规范中基层集料的级配要求。 （8）路基、路面排水 ①路基排水 本项目以为主，本次设计结合本项目沿线地形、地质情况和沿线环境以及景观特色，排水设施设置了边沟和边沟涵，并结合地形和天然水系进行布设，做好进出口地位置选择和处理，防止出现堵塞､溢流､渗漏､淤积､冲刷､冻结､侵蚀塌陷等现象 一般路段路基排水：为了加强路基两侧的排水，本次设计时对于路线纵坡大于3% 的路段边沟采用 C20 混凝土进行加固，边沟采用梯型形式，C20混凝土浇筑。对路线低洼积水处、有自然冲沟处设置涵洞排离路基、路面水流，路线转弯处设置了急流槽，将边沟水排出路基外。 ②路面排水 项目路面排水主要通过路拱横坡排至边沟，由边沟纵向排至涵洞后排离路基。 （9）路基边坡 一般路段采用集中排水与分散排水相结合的方式，对于填方路基边坡较低且具有条件的路段，采用以横向漫流形式向路堤坡面分散排放；高填方边坡避免被路面水冲刷，在路肩上设置拦水带将水流拦截至边沟、急流槽或结合涵洞和排水沟排出。 填方路基：路基填料以黄土为主，坡率采用 1:1.5，当自然边坡坡率陡于 1:5 时，路 堤基底应挖台阶处理。 挖方路基：本公路挖方为黄土，挖方采用二级台阶，台阶高度8.0m，第一阶坡率采用1:0.5，第二阶坡率采用1:0.75的边坡。且挖方边坡高度均小于8m，坡率采用1:0.5。 3排水工程 为了保证路基稳定，防止水流冲涮，本工程排水设计考虑结合地形、地质及涵洞位置等，根据远接远送、分段排放原则，根据路段排水条件因地制宜设置排水沟、排水管涵等综合排水措施，从而构成有效的排水系统。 （1）边沟：为了加强路基、路面排水，全线挖方和低填方路段均设置顶宽 1.2m，深 0.4m 梯形土边沟，对纵坡大于 3%路段边沟进行加固，加固边沟采用梯形形式。易滑坡路段采用C20混凝土硬化边沟，总长度46m。路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧，通过边沟将路面水直接送至涵洞或天然沟谷中。 （2）涵洞：项目公路处于沟壑纵横的林地内，综合考虑全路及周边道路、地形地貌及排水情况，全路线共设置涵洞圆管涵 11 道，均为新建钢筋混凝土圆管涵，设计洪水频率：涵洞 25/1。 4交叉工程 项目全线共设置平面交叉 1 处。拟建项目路线起点位于太白镇塔儿湾，与 G309 国道十字K1428+500交叉处平面交叉，终点在太白镇郭家川。 5安全设施工程 按照国家及交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）规定，本次交通工程设计共包括以下内容：标志、警示牌、道口桩等。 七、工程土石方平衡 依据项目设计文件土石方平衡，项目在保护区内建设时土石方挖方总量7881m3，其中开挖土方7881m3，填方总量7881m3，弃方0m3，土石方移挖作填挖填平衡，根据勘查，项目挖方可用于填方使用，无需借用土方。土石方平衡分析见表1-6、土石方流向见图1-2。 表1-6 项目在保护区内建设时土石方数量表 项目组成; 桩号; 挖方（m3）; 填方（m3）; 借方（m3）; 弃方（m3）. 路基工程; K0+000～K1+000; 1800; 1800; 0; 0. K1+000～K2+000; 1879; 1879; 0; 0. K2+000～K3+000; 1064; 1064; 0; 0. K3+000～K4+000; 1728; 1728; 0; 0. K4+000～K5+000; 1278; 1278; 0; 0. K5+000～K5+100; 132; 132; 0; 0. 合计; 7881; 7881; 0; 0. 弃方 0m3 挖方 7881m3 填方 7881m3 借方 0m3 K0+000～K5+100 弃方0m3 K0+000～K5+100 挖方7881m3 K0+000～K5+100 回填7881m3 图1-2 项目土方流向图 八、施工组织方案 1三场设置 根据项目设计文件及初步设计，本项目不设置取土场、弃渣场，本项目设置临时弃土场1处（该弃土场是临时弃土场，弃土将被回用），位于36°05'34.34"，108°27'18.64"处，占地为苗圃地，无树木分布，符合环境保护要求，弃土场选址征得了连家砭林场的同意。 2施工场地 根据对项目现场踏勘了解，全长5.1km，全线沿旧路改造，设置施工营地一处（含拌合场地），利用的是林场老站部，占地范围内植被稀疏，无珍稀物种及树木分布。 本项目沿现有道路改造，在道路沿线设置50m施工便道、一处施工场地（含拌合场地）。全线不新建桥梁，故不设置桥梁预制场。 3施工营地及附属设施 根据本工程特点，设置施工营地一处，该施工营地目前是林场老站部，在本项目的东侧，距离约300米，物料进出营地利用手推车、仝车、汽车等运输、进出施工营地的道路利旧，不需要新建运输道路等。 营地内设置水泥稳定砂砾、商品工人施工办公区域等，营地内设半封闭钢结构料棚一处，主要用于外购成品原料存储，水泥稳定砂砾拌合站、商品混凝土拌合站分别配套建设布袋除尘设施。该施工营地只为本项目设置，项目结束后，施工用地拆除，施工迹地恢复原状。 项目施工营地组成见下表1-7： 表1-7 项目施工营地组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 办公用房; 轻钢结构办公用房，建筑面积约600m2，主要用于施工人员办公、居住. 混凝土拌合站; 成套商品混凝土生产线一条，占地面积约300m2，主要包括上料系统、进料系统、储存筒仓、称量系统、搅拌机、下料仓等. 水泥稳定砂砾拌合站; 成套水稳料（水泥稳定砂砾）拌合生产线一条，占地面积约200m2，主要包括上料系统、进料系统、储存筒仓、称量系统、搅拌机、下料仓等. 辅助工程; 场地建设; 施工营地场地全硬化，厂界建设围墙，沿厂界范围内设置围堰或截排水边沟. 库房; 彩钢结构库房1间，占地面积约80m2，用于存放配件设备及杂物等. 旱厕; 防渗旱厕一座利旧. 轮胎冲洗平台; 新建车辆轮胎冲洗平台一处，主要用于出厂车辆轮胎冲洗. 沉淀池; 营地场地内建设5m3沉淀池一座，主要用于生产废水收集沉淀. 雨水收集池; 营地场地内建设60m3雨水收集池一座，主要用于初期雨水收集. 储运工程; 原料堆棚; 新建彩钢结构半封闭（三侧一顶封闭）原料堆棚一座，占地面积约1000m2，主要用于两条生产线的用料存储. 存储筒仓; 水泥筒仓2个，石粉筒仓2个. 公用工程; 供电; 由农村电网供给，接营地内变压器变压后使用. 给水; 用水为农村人饮工程. 排水; 生产废水循环利用，生活污水旱厕收集，无废水外排. 环保工程; 废气治理; 堆场采取建设半封闭式彩钢棚（三侧一顶全封闭），石料堆放于彩钢棚内，定期对堆场洒水抑尘；进出场车辆进行轮胎冲洗；粉料存储筒仓顶部安装滤筒除尘器；搅拌机排放口安装袋式滤筒除尘器。. 废水治理; 施工废水、车辆轮胎冲洗废水设置5m3废水沉淀池一座，沉淀后循环利用或场地、堆场洒水抑尘，禁止外排；生活污水防渗旱厕收集，定期清掏用于周边农田施肥；营地场地内建设60m3雨水收集池一座，用于场地初期雨水收集，收集后用于物料拌合生产、场地洒水抑尘、车辆轮胎冲洗等。. 噪声治理; 采用低噪声设备，高噪声设备布置在厂区中心位置，设备安装减震基础，加强设备检维修等措施. 固废治理; 生活垃圾产生量15kg/d，集中收集，定期运至太白镇郭家川集中收集后拉运处置；建筑垃圾集中收集，清运至政府指定建筑垃圾填埋场填埋处置。. 4施工便道 本项目为沿旧路改造项目，道路施工利用施工便道和原有道路。 九、筑路材料及其运输条件 （1）筑路材料 ①路基填料 项目沿线覆盖土层多为砂土、砂质粘土和卵砾石，处理后可作为路基填料。工程尽可能地考虑路基填挖平衡，选择荒地或结合当地土地开发综合利用，充分利用路基开挖土石方，进行纵向调配利用。 ②碎石、中粗砂、砾石 碎石、中粗砂、砾石在陕西富县石料厂购买，料厂生产的材料质量优良，强度高， 岩性为灰岩，满足工程需要。运距为 110Km。 ③天然砂砾 天然砂砾在连家砭石料厂购买，料厂生产的材料质量优良，质地坚硬，强度较高， 级配较好，满足工程需要。运距为 5Km。 ④工程用水与用电 本项目工程用水选用汲取沿线河流之水。 沿线有供电现网，工程用电可与当地电力部门联系，小型构造物用电可考虑自行发电｡ ⑤其他材料 钢材､木材､石灰 在西峰区购买｡运距为 121Km。 水泥 在陕西富县购买。运距为 110Km。 （2）运输条件 沿现有旧路运输满足外购材料、人员机具设备入场要求。筑路材料可利用现有道路运输，运输工具主要为自卸式翻斗汽车等，本次道路施工按既有路线，施工便道进行。 十、工程投资及建设工期 本项目项目路线全长5.1km，全线沿旧路改造，项目总投资为306.5412万元，资金来源为2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）。 根据拟建项目可行性研究报告，建设工期拟定7个月。 建设工期拟定7个月。 |
| 与项目有关的原有污染现状及主要环境问题： - 现有道路情况 项目起点太白镇塔儿湾，与G309国道K1428+500处平面交叉，终点在太白镇郭家川。全线总长约5.1公里，全线位于保护区内，位于保护区的实验区。原有道路全线均为土路面，行车扬尘较大，部分路段流水冲刷、塌方严重，且无任何警告、指示标志设施，路线纵向及横向排水严重不畅，无任何边沟等排水设施，缺桥少涵，道路受雨水影响大，行车比较危险。 2、本次改造的重点 依据原路状况，本次侧重于： 1）大幅提高全线路段的通行能力，将原有道路路面拆除重建； 2）新建排水沟、截水沟及排水管涵等排水设施，提高路基、路面排水能力； 3）新建错车道5处，大幅提高道路通行能力； 4）完善道路环保设施、交通安全设施及标识标牌等。 3、原有公路存在的主要环境问题 1）行车扬尘大：道路路面主要以土路面为主，遇干旱、大风天气，行车扬尘较大，对周边植被发育造成影响，大风天气影响范围更广。 2）道路排水设施不完善，下雨天气路面湿滑，林业管理车辆无法通行，且大雨天气路面易被冲刷，造成大量水土流失； 3）有影响通畅可能性：由于路面严重不平，道路较窄，车辆通常不能靠近路面边沿，每当需要会车时，便可能因会不了车而使交通暂时中断。 4）项目防护设施少，排水边沟等排水设施不完善，雨后很多路段路基损坏严重，严重影响行车安全，不具备森林管理及防护条件。 4、项目“以新带老”措施 通过对现有道路进行技术改造，使得现有的路面情况得以改善，从而达到村道四级公路的标准。本项目为项目，不在单独整改原有环境问题，原有环境问题整改措施在此次项目过程中补充完善，整改工程贯穿整个工程过程，具体见项目工程分析及影响分析章节。 路基的改善可以在很大程度上减少汽车行驶过程中扬尘以及噪声对周边环境的影响；对边沟、排水沟以及排水管涵等的建设，治理解决公路的排水难问题，从而避免因地质灾害以及暴雨冲刷等引起的公路事故。对道路周边生态环境建设、林场保护将起积极作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）（子午岭生态自然环境简况详见生态专题评价报告）： 1、地理位置 合水县位于甘肃省东部，东邻陕西省富县，西与庆阳市西峰区、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池县及陕西省志丹县。全县辖 9 乡 3 镇，总面积 2941.79 平方公里。区域内子午岭南北走向，横卧其间。地势山川相间，东北高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势。 项目选线位于庆阳市合水子午岭自然保护区连家砭林场，选线起点K0+000(坐标：E 108.475330、N 36.099950)，终点K5+100(坐标：坐标：E 108.427180、N 36.084760)。地理位置见下图2-1： 图2-1 项目地理位置图 2、地形、地貌及地质 合水地处子午岭西麓，地势东北高西南低。东部子午岭山区主岭绵亘、重峦叠峰，中部、西部为残塬地带，沟谷密布、河流间出、山塬相交、壑谷深陷，粱峁参差，使县城境内地形复杂而多变。 合水地貌形态主要分为三种类型，即粱峁沟壑类型，高原沟壑类型，川台河谷类型。河谷地带宽阔，土壤肥沃，气候湿润，为主要的农耕区。 工程位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字型构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏形形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩世为大型内陆坳陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型萁状坳陷，即铜川-庆阳坳陷。三叠纪末坳陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生保罗纪大型坳陷盆地，形成先进构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，东部上升形成斜坡；西部于宁夏天池至环县一线形成南北向较大幅度坳陷一天环向斜。形成厚达4000m以上的沉积，其中下白垩铜沉积厚度达1000m。 项目地地勘结论 ①该场地在勘察深度范围内的地层，自上而下依次由杂填土、马兰黄土、古土壤及离石黄土构成，在现有地质环境条件下，场地稳定。适宜进行该工程的建设。 ②该建筑场地属自重湿陷性黄土场地，湿陷性等级综合评定为II级，湿陷程度中等，湿陷性土层最大下陷深度为13.00m。 ③该建筑抗震设防类别为丙类（标准设防类），场地地基土主要为中软～中硬场地土，场地类别为Ⅲ类，抗震设防烈度按6度设防，设计基本地震加速度按0.065g，设计多遇、基本特征周期为0.65s；罕遇特征周期为1.30s。设计分组属第三组，该场地属可进行工程建设的一般场地。 ④本工程若采用整片土（灰土）垫层法或灰土挤密桩法进行地基处理，处理完成后，必须按照复合地基的要求进行检测评价；若采用桩基方案后，应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106)的规定进行检测。 ⑤本工程不论采用何种地基基础方案，均应加强场地排水和地下管网的防水措施。 ⑥该场地标准冻深为82cm，属季节性冻土。 ⑦该场地地下水，属潜水型，主要由大气降水补给，水面埋深大于50.00m，可不考虑地下水对本工程的影响。 ⑧场地环境类型按Ⅲ类考虑，场地土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。 ⑨场地内及外围无第四纪活动性断裂，区域稳定性较好。场地及外围不存在影响本工程建设的滑坡、泥石流、崩塌等不良地质作用。场地所处黄土塬现状稳定。 3、气象气候条件 合水属暖温带大陆性高原气候，暖湿空气势力不强，并受冷空气影响，年降雨量较少，温润适中，四季分明。冬季寒冷而夏季不甚炎热，春、秋季节空气活动频繁，春季偏北风。根据合水多年气候资料统计，主要气象特征如表2-1。 表2-1合水主要气象特征 项目; 分项; 数量; 分项; 数量. 气温; 最高气温; 36.5℃; 最低气温; -25.4℃. 平均气温; 8.7℃; 有效积温; 3623.6℃. 风向及频率; 常年主导风向; S、ES; 最大风速; 14.0m/s. 平均风速; 2.3m/s; 频率; 17.5%. 降雨量及蒸发量; 年平均降雨量; 572.1mm; 年最大降雨量; 827.7mm. 年最小降雨量; 372mm; 日最大降雨量; 165mm. 年平均蒸发量; 994mm; 年日照时数; 2356.82h. 其他; 最大冻土深度; 86cm; 最大积雪深度; 19mm. 4、水文 - 1）水系 - 本区属葫芦河流域，长年流水靠大气降水补给为主，次为黄土与基岩接触处的地下径流及出露泉水补给，水量较少，水质较好，可供人畜饮用。 - 2）地下水 - 本公路所在地区地下水资源丰富，有河谷潜水、黄土塬区潜水、及下白垩系基岩裂隙承压水等。因地下水水位埋藏大于 70m，常出现于基岩与黄土的接触面处，水质较好， 水量较小，对本项目公路基本无影响。此地下水可以饮用、灌溉及工程使用，是本地主要的日常用水来源。 - 5、土壤 土壤受地形、母质、气候、植物、和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。合水温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次森林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，合水是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 6、自然资源 （1）动物资源 本项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目所在区域没有发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。 （2）植物资源 合水温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，合水是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 合水代表性树种有山杏、刺槐、杨柳、松、楸、桐、椿、柏、白桦、国槐等二十多种。主要经济树种有苹果、梨、杏、核桃、枣、李、桑等。 （3）矿产资源 合水县域内矿产资源主要有煤、石油、煤层气、建筑用砂（沙）石、石灰石、矿泉水，砖瓦用粘土矿遍布境内。其中煤炭、石油、天然气等矿产资源储量丰富，遍布境内。截至2014年，煤炭探明总储量1027亿吨，占全省预测储量的73%，其中千米以浅储量77亿吨，查探明储量63亿吨，宁南煤田已开工建设;石油预测储量2亿吨，中石油、中石化已开始规模开采，"十二五"末产能可达120万吨;煤层气预测储量达2150亿立方米。每平方米有煤38.6吨，石油0.075吨，煤层气81立方米。 7、地震 - 依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），已建场地抗震设防烈度为6度，设计基本抗震加速度为0.05g，设计地震分组为第三组，特征周期指为0.45s。 8、依托环保设施 项目道路施工设置临时弃土场1处，项目无弃方外运，施工期外运固废主要为少量建筑垃圾及生活垃圾，产生量较少，分类集中收集暂存于生活垃圾、建筑垃圾暂存点，定期清运至就近建筑垃圾填埋场及生活垃圾填埋场。

- 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区，项目选线位于子午岭林区内，根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一类区标准。 项目选址区域东侧为葫芦河，葫芦河属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准。 一、大气环境 1.大气环境质量现状监测与评价 项目选址位于合水太白乡连家砭林场，项目所在区域无常规监测数据，本次评价引用中国环境监测总站甘肃省庆阳市站点评价基准年（2017年）连续一年的监测数据。环境空气质量监测结果统计间下表3-1： 表3-1 环境空气质量监测统计一览表 污染物名称; 年评价指标; 评价标准（ug/m3）; 现状浓度（ug/m3）; 占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. SO2; 24h平均第98百分位数; 150; 84; 56; 0; 达标. 年平均; 60; 27; 45; 0; 达标. NO2; 24h平均第98百分位数; 80; 66; 82.5; 0; 达标. 年平均; 40; 22; 55; 0; 达标. PM10; 24h平均第95百分位数; 150; 105; 70; 0; 达标. 年平均; 70; 66; 94.3; 0; 达标. PM2.5; 24h平均第95百分位数; 75; 65; 86.7; 0; 达标. 年平均; 35; 35; 100; 0; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4; 1.5; 37.5; 0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 142; 88.75; 0; 达标. 由监测结果可知，项目区环境空气质量比较稳定，指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，说明项目地的环境空气质量现状良好，项目选址位于连家砭林场，植被茂盛，区域环境空气质量较好，优于县城环境空气质量。 2、基准年筛选 本次评价2017年一个完整的日历年作为评价基准年。 3、区域达标判断 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）选择本项目评价范围内的庆阳市数据进行区域达标判断。 依据中国环境影响评价网中环境空气质量数据达标区判定，判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量达标区判定 序号; 市; 年份; 国控点数量; 判定结果; 判定详情. 1; 庆阳市; 2017; 2; 达标区; 庆阳市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为27ug/m3、22 ug/m3、66ug/m3、35ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.5mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为142ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。. 从表3-2可以看出，项目区域无超标因子，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目所在区域为达标区。 二、地表水环境 1.地表水环境质量现状 项目选址区域南侧为苗村河，苗村河最终汇入葫芦河，为了解项目地表水环境质量现状情况，本次环评地表水环境质量现状引用合水2019年度例行监测数据。项目水环境与监测应用端面详情见图3-1。 图3-1 建设项目水环境与应用监测端面位置关系图 （1）地表水监测点位 项目污水排入南侧荒沟最终进入葫芦河，2019年度葫芦河各监测断面见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测点名称 监测时间; 监测点位; 监测因子. 2019年9月19日; 葫芦河入境断面; CODCr、氨氮、总磷. 葫芦河出境断面. （2）监测结果 监测结果见表3-4。 表3-4 地表水监测结果与分析一览表单位：mg/L 监测时间; 监测点位; 监测因子. CODCr; 氨氮; 总磷. 2019 年 9 月 19 日; 葫芦河入境断面; 检测结果; 12; 0.23; 1.33. 超标倍数. 葫芦河出境断面; 检测结果; 6; 0.08; 0.06. 超标倍数. 质量标准值; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 由表3-4结果分析可知，各断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 三、声环境质量 项目选址位于合水太白乡连家砭林场，选址选线位于林场实验区，周边全部为林地，声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准（昼间：55dB；夜间：45dB）。 四、生态现状调查 经调查，该公路所经区域属甘肃子午岭省级自然保护区和甘肃子午岭国家森林公园。项目不在湿地公园、风景名胜区、世界自然遗产地、重要水源保护区等重点生态区域；拟使用地穿越天然林保护区。不属于城市规划区、划定的文物保护区等范围；不属于自然灾害多发区和地质条件不稳定地区。 根据自然保护区保护状况评价的计算结果，甘肃子午岭省级自然保护区原生生境得到有效保护，人类活动对其干扰影响较小。区域环境系统稳定性强，可承受人类较强活动的干扰。 详细情况见《连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程对甘肃子午岭省级自然保护区生态影响专题报告》生态环境现状综合评价结论。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 五、环境功能区划 （1）根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类原则，项目所在地环境空气质量功能为一类区。 （2）项目选址区域南侧为郭家川，地表水环境质量执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区的分类规定，本项目区域声环境功能为1类功能区。 （4）根据甘肃子午岭省级自然保护区区划图，项目全线位于甘肃子午岭省级自然保护区。 六、环境保护目标 拟建项目选址周围主要敏感点和保护目标为 4 种国家一级保护动物金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨，国家级重点保护植物紫斑牡丹，黄土高原最大的天然次生林区。保护工程占地及其周边影响区的生态系统完整性，主要对占地和施工影响的植被及野生动植物进行保护；尽快恢复因工程建设受损的生态环境及生物减少量，道路施工及营运过程中重点对金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨 4 种国家一级保护动物及国家级重点保护植物紫斑牡丹进行保护，尽量减少对动植物生境的影响，主要环境保护目标见下表。 表3-5 生态环境保护目标 敏感点名称; 与项目方位、距离; 保护目标; 保护要求. 甘肃子午岭省级自然保护区; 项目选线周边; 4 种国家一级保护动物金钱豹、黑鹳、金雕、大鸨，国家二级保护动物、国家级重点保护植物紫斑牡丹，天然次生林区生态系统结构和功能的完整性及生物多样性。; 项目的实施不得对国家一级、二级保护动物、国家级重点保护植物紫斑牡丹，天然次生林区生态系统结构和功能的完整性及生物多样性。不对服务功能、生态系统结构、现有动植物造成影响。. 表3-6 大气、噪声环境保护目标 项目; 名称; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 大气环境; 甘肃子午岭省级自然保护区; 周边; 位于保护区内; 省级自然保护区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准. 声环境; 甘肃子午岭省级自然保护区; 周边; 位于保护区内; 省级自然保护区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区. 水环境; 苗村河; 一侧; 10; 小河沟; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） [摘要] 标准 标准值 项目; 环境空气质量标准（GB3095-2012）（一级标准）; 单位. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80. 年平均; 40. SO2; 1小时平均; 150. 24小时平均; 50. 年平均; 20. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4. PM2.5; 24小时平均; 35; μg/m3. 年平均; 15. PM10; 24小时平均; 50. 年平均; 40. O3; 1小时平均; 160. 日最大8小时平均; 100. TSP; 24小时平均; 120. 年平均; 80. 2、声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目全线执行1类声功能区标准，详见表4-2。 表4-2 《声环境质量标准》（GB3096-2008） [摘要] 3、地表水 类别; 标准值 dB（A）. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；具体指标见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准节选 单位：mg/L 序号; 监测指标; 标准限值. 1; - 水温(℃); - /. 2; - PH; - 6-9. 3; - 溶解氧; - ≥5. 4; - 化学需氧量; - ≤20. 5; - 生化需氧量; - ≤4. 6; - 氨氮; - ≤1.0. 7; - 总磷; - ≤0.2. 8; - 总氮; - ≤1.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期、运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，执行排放标准节选见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准节选 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度m; 无组织排放监控浓度限值; 有组织排放监控浓度限值. 浓度(mg/m3); 监控点; 浓度(mg/m3); 监控点. NOx; /; /; 0.40; 周界外浓度最高点; /; 排气口监测. 颗粒物; /; /; 1.0; 120. 2、废水 项目运营期不产生废水，施工期废水全部综合利用，禁止外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），噪声限值见表4-6。 表4-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008） [摘要] 4、固体废物 类别; 标准值Leg dB（A）. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目属于生态影响型建设项目，不建设服务区和收费站，无废水、废气排放。因此，项目无总量控制因子，不设置总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

一、施工期 1施工工艺 本项目为沿旧路项目，路线全长5.1km，全线沿旧路改造。施工方式为大开挖施工，施工过程主要为沿线清杂，路基工程，路面工程、排水等辅助设施施工、平整场地及环保生态恢复工程建设。 根据调查，该项目经过甘肃子午岭国家森林公园和甘肃子午岭省级自然保护区实验区。本项目建设过程中设置施工营地一处（含拌合场地），土方暂存区一处，位于36°05'34.34"，108°27'18.64"处，占地为苗圃地，无树木分布，符合环境保护要求，弃土场选址征得了连家砭林场的同意。施工工艺流程及产污节点图见图5-1。 线路清杂 路基开挖 路基回填 路基压实 路面工程 防护、排水等辅助设施施工平整场地及环保生态工程建设 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声 废气、噪声、固废 工程营地 废气、噪声 水泥稳定砂砾、混凝土 图5-1 道路施工工艺流程及产污节点图 工艺简述： （1）路基工程 路基宽度4.5m，断面型式为：天然砂砾路肩(0.5m)+行车道(1×3.5m)+天然砂砾路肩(0.5m)=4.5m。 线路清杂；采用人工+机械相结合的方式对线路进行清杂，清杂的过程中主要是对沿线生态环境造成一定破坏。通过现场测量放线，清除施工范围内树木、有机物残渣、树根，并在指定地点堆放。 挖方路基：根据工程地质条件，对不能满足道路基础建设的区域进行挖方，施工程序为放样—线路清杂—路基开挖—填方压实—路基防护。开挖前要做好截水沟，后开挖路基。为确保边坡的稳定和防护达到预期效果，挖方边坡地段开挖方式由上而下进行，以便开挖边坡工程防护。对于半填半挖及高填深挖，注重土质台阶的设置或采用适宜的土工材料，加强路基防滑移处理，挖方完成后，再进行填方、平整、碾压、分层填筑至设计标高，并根据边坡实际情况，对部分路段采用浆砌砾石等进行防护。 路基工程采用机械施工为主，适当配合人工施工的方案。由于项目沿线有易滑坡、易塌方、黄土陷穴等不良地质路段分布，在路基填筑前应先进行不良地质的防护处理。接着再挖除树根，清除地表杂物，排除地表水，开挖临时排水沟，然后用挖掘机、平地机、推土机、压路机对路基进行逐层填筑、分层压实。路基工程采用机械施工为主，采用推土机、铲运机、装载机配合自卸货车铲土、运土，土方采用平地机整平，光轮或压路机碾压。 （2）路面工程 项目路面宽度3.5m，路面结构层采用：18cm厚C30混凝土面层+16cm厚水泥稳定砂砾基层+15cm 厚天然砂砾垫层。 在路基工程施工完成后，对初级路面进行洒水稳固、抑尘，再进行路面工程建设，将外购的天然砂砾由运输车辆运至工程施工区域进行垫层铺设，天然砂砾垫层铺设厚度为15cm ，垫层铺设完成后进行16cm后基层铺设，基层铺设采用水泥稳定砂砾，垫层、基层铺设均由自卸运输车辆运至施工区域，均匀分堆倾倒，人工平整，压路机压实。在垫层、基层铺设完成后，进行混凝土路面建设，项目路面建设所用混凝土、水泥稳定砂砾均为自行拌合，拌合场地设在施工营地处，不在现场进行拌合，混凝土在拌合场地拌合完成后，由商砼运输车辆运至铺设路段。 （3）管涵工程 项目全线共设置排水涵洞圆管涵11道，均为新建钢筋混凝土圆管涵。项目所用钢筋混凝土圆管涵全部为外购成品，在路基建设过程中同时埋设，根据工程设计埋设在适当位置后建设路基。 根据项目道路建设需求，项目路面建设所用混凝土、水泥稳定砂砾均为自行拌合，拌合场地设在施工营地处，不在现场进行拌合，混凝土在拌合场地拌合完成后，由商砼运输车辆运至铺设路段。施工营地内水泥稳定砂砾、商品混凝土拌合工艺流程见下图5-2、5-3。 不同规格的砂砾 砂砾仓 砂砾称 皮带输送机 粉料筒仓 搅拌机 水泥筒仓 水箱 给水泵 水泥稳定砂砾料仓 成品外运 粉尘 粉尘 粉尘 粉尘 噪声 图5-2 水泥稳定砂砾工艺流程及产污节点图 工艺简述： （1）配料工段 不同粒级的砂砾由装载机运至砂砾配料工段，并卸入配料仓中，砂砾通过固定在料仓下口的弧门给料器向调速定量给料机供料，每个料仓出料口装有弧门给料器，通过气动阀控制，砂砾通过调速定量给料机称量，输送给上料皮带机，后经加料斗、混合料斗进入搅拌机中。本生产线设置2个筒仓存储粉料及水泥。 （2）粉料、水泥及拌合水配料工段 粉料、水泥通过螺旋输送给料机（可调速定量），输送至搅拌机搅拌仓中。水配料通过水泵、止回阀和贮水斗后进入水称斗称量，在经过DN50阀门进行精准定量，然后通过卸水阀门进入搅拌机。 （3）搅拌、出料工段 经定量后的砂砾、水泥、粉料、水经卸料装置进入搅拌机进行搅拌，搅拌3-5分钟后，进行易性能测试，测试合格后便可出料至成品料仓。成品料仓底部装有出料斗，装料车对好位置后，打开出料阀装车，运至道路施工现场。 出料门 放料阀 装载机 堆场 石仓 砂仓 筒仓 水泥 筒仓 皮带机 水泵 搅 拌 机 放料阀 混凝土搅拌车（混凝土） 送工地 粉尘、噪声 粉尘 输送带 泵 噪声 噪声 噪声 粉尘 石粉 皮带机 水箱 计量 计量 计量 计量 计量 图5-3 混凝土生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： 项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，又皮带输送机运输完成，然后由皮带机输送至搅拌机进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，搅拌完成后进行计量泵送入混凝土搅拌车，最后送建筑工地。 生产原料主要为碎石、砂、水泥、石粉等。建设项目所有生产工序为物理过程，系统流程分为4个阶段：配料、投料、搅拌和卸料。 配料：生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行正确称量。技术人员在计算机的帮助下，各种型号的混凝土在生产之前必须在实验室里反复实验，已达到各种原辅料之间的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。 投料：砂、石存放于砂石堆场，生产时皮带机转运，计量后直接进入搅拌机，水泥、石粉等加入相应的原料仓中，经计量后单独加入搅拌机中，水由清水称量系统抽入供给，所有原辅料称量后一起送至搅拌机内。本生产线共设置2个料仓，用于存储水泥及石粉等。 搅拌、卸料：投入搅拌机中的原料经过加水充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。整个生产过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌车运送到各个施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。项目设置的实验室主要是检验原料和产品的物理特性，无化学反应。实验室无废气，污水的产生。建设项目砂、石提升以装载机输送方式完成。水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌用水采用压力供水。 根据工程施工工艺，分析工程将可能产生的主要环境影响行为及其污染排放情况如下表5-1。 表5-1 工程污染分析表 时期; 影响分类; 影响来源与环节; 主要污染物; 影响位置; 影响程度; 特点. 施工期; 生态环境; 施工、征地; 土石方、工程废物; 全线; 较严重; 植被破坏. 声环境; 运输、施工机械; 噪声; 施工路段; 一般; 与施工期同步. 大气环境; 汽车运输、堆放的原材料、道路施工扬尘; NO2、TSP; 施工路段; TSP严重. 施工营地; 大气环境; 原料堆场扬尘、筒仓粉尘、水泥稳定砂砾拌合扬尘、混凝土搅拌扬尘; TSP; 施工营地; 轻微. 声环境; 机械噪声; 噪声; 施工营地; 轻微. 水环境; 生活、生产线; 生活污水、生产废水; 施工营地; 轻微. 固废废弃物; 生产线; 废料; 施工营地; 轻微. 运营期; 声环境; 车辆行驶; 交通噪声; 沿线; 一般; 长 期 影 响. 大气环境; 汽车尾气; CO、NO2、PM10; 沿线; 一般. 水环境; 路面雨水径流; COD、油类; 沿线; 轻微. 固体废弃物; 运输散落; 沿线; 轻微. 2主要污染工序 施工期对环境产生的影响主要是占地、水土流失等生态影响以及施工产生的扬尘、机械废气，施工废水，施工产生的弃土、生活垃圾等污染影响。 1.1生态影响 施工期施工活动主要是施工道路的整修、路基的开挖和土石方运输等，由于扰动扰动面积不大，且保护区路段施工持续时间仅7个月，且要求施工便道必须布置在裸地生态系统内，施工车辆不能随意更换行驶线路，因此，不会对区域生态生态系统结构和服务功能造成较大影响，也不会引起区域物种多样性的改变。路两侧土壤可侵蚀性增加，抗侵蚀能力降低，地表切割加剧，水土流失增加。在施工过程中可能产生土体崩塌、松土滑坡等危害生态的状况。但项目建设范围小，施工期短，对林地割裂作用微弱总体上对生态效能影响轻微。对本区域生态系统的结构和功能的总体完整性不会产生影响。不会造成项目区内生态效能立即衰减。使线路两侧局部土壤变得疏松，随着这种微地貌的改变，在降雨集中季节雨水冲刷作用下，不可避免地造成一定程度的水土流失。 1.1.1对生物资源影响 甘肃子午岭省级自然保护区段主要保护对象为区内黄土高原丘陵地区天然次生森林生态系统及野生动植物资源。工程区其他植被和动物为本区域内常见和广泛分布的种类，对生物多样性无影响。林地内修筑防火通道，有利于沿线乡镇、林场开展护林防火、森防、抚育等林业生产作业活动，提高森林质量，确保森林资源安全。 ⑴对野生植物资源的影响分析 拟的公路沿线生态系统稳定，工程建设不会造成某种植被在该区域大量减少，工程对沿线植物区系、物种组成的影响甚微，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新。经评价，工程对拟使用林地周边的植物种群的影响程度为轻微。保护区有国家重点保护植物紫斑牡丹，项目建设位于子午岭保护区的实验区，未涉及紫斑牡丹植物分布区。故对特有物种和保护物种影响很小。 ⑵对野生保护动物资源的影响分析 经调查工程区主要有有野猪、獾、狐狸、锦鸡、猫头鹰、狍鹿、喜鹊、麻雀、乌鸦、山雀、山鸡、野鸡、鸽子、燕子、野兔、小松鼠、中华鼢鼠、蛇、青蛙、壁虎、蜻蜓、蜜蜂、蝴蝶、蚊子、苍蝇等常见的动物生存繁衍，国家级重点保护的动物有金钱豹、锦鸡，省级重点保护动物有狐狸、狍鹿。公路施工期间大量的机械、车辆、施工人员进入项目区，使动物的生存环境突然发生改变，如白天的机械轰鸣、夜间的工地灯光，对动物的活动会造成一定的干扰，打乱或改变了野生动物的生活规律。但工程施工期短，施工范围小，附近地域广阔，它们能在附近造新窝，恢复正常活动。因此，工程建设不会对野生动物造成大的影响。 项目区在原有道路上进行，常年都有人为活动，因此，动物分布较少。评估区不是重点保护动物的迁移通道，也不是这些动物的主要栖息地。因此，项目建设对这些珍稀动物的迁移、散布、繁衍的影响很小。国家Ⅰ级保护动物有金钱豹、黑鹳、金雕、大鸨4种，项目建设位于子午岭保护区的实验区，未涉及以上国家级保护动物的栖息地、迁移通道和觅食区。故对特有物种和保护物种影响很小。由于项目建设呈线状位于子午岭保护区的实验区，周边类似生境宽敞，且区域内分布的物种均不是子午岭保护区动物的特有食物链环节，项目建设对子午岭保护区内重点保护动物食物网、链的影响较小。 ⑶对生物安全的影响 本项目修建主要用于森林防火，周围的干道上都设有木材检查站，在加强种苗检疫的情况下，病虫害爆发、外来物种入侵的可能性及危害是可以控制的。项目建设对保护区的动、植物资源等遗传资源破坏是局部的、有限的，但施工期间和运行期间对保护区遗传资源流失有潜在的威胁，但发生火灾、化学品泄露等突发事件的可能性很小。 1.1.2对景观生态的影响 自然景观是长期以来自然地理与人文因素的综合。例如山川、河流、森林、动物，农庄、小路、农田等等。二者共同形成不同地域的不同自然景观。项目在实施前，工程区域的景观风貌已经形成了相对稳定的景观特色，并和周边的环境形成了相对融合的景观，自然而协调。项目实施后，修路会造成林地内黄土裸露，短期内会影响原有林地自然景观,但总的来说，工程建设不会对当地的自然景观产生明显影响。 由于道路工程主要通过开挖和回填方式完成施工，施工期为7个月，施工结束后，及时完成作业面平整恢复工作；同时工程基本不占用草地植被，不构成对植被景观的破坏，所以对于保护区灌草地景观的影响较小。 1.1.3对水土流失的影响 土壤侵蚀严重性的主要因素沟深、坡陡、降雨、黄土覆盖深厚，子午岭地区在自然环境方面有其特殊性。从引起黄土髙原而且疏松等来看，子午岭地区与黄土高原其它地区相比较，并没有根本性的差别，相反，本区地处新构结运动抬升区，降雨量比周围地区丰沛，气候类型属温带湿润冷凉类型，因此子午岭地区的环境基础同周围地区相比较更脆弱。它的自然环境特殊性在于地面覆盖着茂密的天然植被。据硏究，子午岭地区早在多年前，同黄土高原其它地区一样，土壤侵蚀十分强烈，人类活动十分频繁，各种灾害时有发生，只是在近期，清朝同治五年年因民族纠纷和战乱，大量人口迁出，耕地荒芜，植被得以恢复，形成今日之稍林景观。目前，子午岭地区是黄土髙原水土流失最轻微的地区之一，年土壤侵蚀模数多在100t/km2/a，局部地区很少超过300t/km2/a。 在本项目施工过程中，公路沿线的开挖及取土等，破坏了原地貌及植被，造成表层土壤结构松散，易被吹蚀，加剧风沙的危害。项目在保护区内建设时土石方挖方总量7881m3，其中开挖土方7881m3，填方总量7881m3，弃方0m3，弃方置于本项目路线沿线设置的弃土场，无借方。但项目开挖和填筑使原地表失去了植被保护，土壤裸露，加大了土壤可蚀性，从而降低了原地表的水土保持功能，必须采取防治措施。 本次评价要求建设方：首先，以道路沿线两侧重点施工区、挖方路堑、填方路基边坡为重点防治项目，进行主导性防治，措施配置以工程措施为主，直线削坡、砾石铺压、土地整治、拦挡等工程措施；其次，根据立地条件分析，在宜绿化地段布设植物措施，防治项目区内的风蚀和水蚀；第三，在主体工程原有排水系统的基础上，补充设计部分排水设施，使项目区的水保防治措施更加系统和完善。 综上所述，在采取上述措施后，本项目施工期对保护区内水土流失影响较小。 1.2废气污染源分析 道路施工期废气主要有施工扬尘、施工机械尾气等。项目路面采用水泥稳定砂砾基层、混凝土路面，水泥稳定砂砾、混凝土采用自行拌合，拌合场地设置在本项目施工营地内，水泥稳定砂砾拌合、商品混凝土拌合产生扬尘污染。 （1）道路施工扬尘 在工程道路施工过程中，主要由道路沿线清杂、土方开挖、土方堆放、土方回填等施工过程产生的施工扬尘，施工扬尘的产生与影响具有时间上的暂时性、空间上的局限性，污染物将随着施工的结束而自行消失。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘影响将更加严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 在路基开挖、车辆运输过程中会产生扬尘，对周围环境空气产生负面影响。 L=10lg(i=1n100.1LAi) 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表5-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.095; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 施工扬尘的另一种情况是露天施工、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，表5-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50米范围之内。 表5-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离; （m） 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘的现象。这类扬尘的主要特点是与风速和地表尘土微粒含水率有关，因此，禁止在大风天气作业和减少建材的露天堆放，开挖后的土方堆场表层压实，洒水板结，采用抑尘网遮盖，定期对施工场地及堆场洒水抑尘，保证施工现场地面中一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 （2）施工营地物料拌合扬尘 ①堆场扬尘 根据有关资料分析，堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下起动输送时对大气环境造成污染。主要计算砂堆风力起尘源强。砂堆源强计算如下： A、砂堆的可起尘部分 所谓可起尘部分，系指粒径为2～6mm（平均粒径为4mm）的沙颗粒。它一般在沙中占42.44%，在可起尘部分中，不同粒径颗粒物的百分数见下表所示。沙的可起尘部分中小于100um的约占10.01%，小于5um的约占7.84%，小于10um约占0.71%。 表5-4 不同粒径颗粒物的百分数 粒径范围（um）; 6000～2000; 2000～900; 900～500; 500～280; 280～180; 98～65; 65～45; 45～38; <38. 平均粒径（um）; 4000; 1450; 700; 390; 230; 82; 55; 42; 24. 百分含量%; 42.44; 19.05; 10.74; 8.34; 4.8; 2.97; 1.72; 1.44; 4.11. 累积百分数%; 42.44; 62.04; 72.78; 81.12; 85.70; 92.75; 92.97; 95.80; 99.91. B、起动风速 沙场中的沙粒只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天砂堆来说，一般认为，堆沙的起动风速为4.4m/s（50m高处），则其地面风速应为2.94m/s。 C、砂堆起尘量计算 计算模式采用修正后的《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式： Qi=2.1G（Vi-Vo）3×e-0.556W×fi×a Q=∑Qi 式中：Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a Q——沙场年起尘量，kg/a G——沙场储沙量，t Vi——35米上空的风速，m/ Vo——沙粒起动风速，取4.4m/s W——沙含水量，% fi——i类风速的年频率 a——大气降雨修正系数 经计算结果可以看出，沙的含水率对砂堆的起尘量影响极大，当含水率从4%，8%增加到10%，起尘量从6.06t/a、2.54t/a减少到1.13t/a，下降了数十倍。本环评建设单位对堆场采取建设半封闭式彩钢棚（三侧一顶全封闭），石料堆放于彩钢棚内，定期对堆场洒水抑尘，使砂堆表面含水率达到10%，在采取以上措施后，堆场扬尘产生量较小。 ②筒仓粉尘 项目所使用的水泥、石粉由密封的散装车运至站内，用气泵打入筒仓，由于受气流冲击，筒仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中，通过对同类企业类比调查表明，项目筒仓顶部呼吸孔粉尘的初始浓度约为1200mg/m3。为减少此类粉尘排放，项目筒仓顶部安装滤筒除尘器，滤筒除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入滤筒除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。本次滤筒除尘器除尘器除尘效率按95%计，则粉尘排放浓度为60mg/m3。 ③搅拌粉尘 项目水泥稳定砂砾、混凝土均采用搅拌机拌合，在不采取任何防治措施的情况下，根据类比商品混凝土搅拌站粉尘产生情况，搅拌机产生粉尘产生浓度约为1100mg/m3，项目所用搅拌机分别安装抑尘设施，建设单位对搅拌机进行密闭加罩，并在待料仓上方分别安装一台袋式滤筒除尘器收集粉尘，并且在石料、石粉、水泥进入搅拌机的同时，配料水通过喷洒的方式进入搅拌机，此过程也起到一定的抑尘作用。滤筒除尘器（滤袋）收集效率为95%，经过滤筒除尘器处理后，排放浓度为55mg/m3。 （3）车辆及施工机械尾气 施工过程中产生的车辆及施工机械尾气主要含CO、碳氢化合物、NO2等污染物。施工场地内机械废气均为无组织排放，对大气环境会造成污染，但施工机械均为露天施工，扩散条件较好，施工机械尾气极易扩散。 1.3废水污染源分析 项目施工期废水主要有施工废水、车辆轮胎冲洗废水、施工人员生活污水和场地初期雨水。 （1）施工废水 在道路建设过程中主要用水为洒水抑尘用水、道路基层养护用水、路面养护用水，这部分水全部蒸发消耗，无废水产生，施工废水、车辆轮胎冲洗废水及生活污水主要产生于项目设置的施工营地内，施工营地内设有水泥稳定砂砾拌合场、混凝土拌合场及施工人员办公场所，在水泥稳定砂砾、混凝土拌合过程中用水量按产品需求定量投加，不会过量用水，用水基本全部进入产品，基本无废水产生，但在拌合现场跑、冒、滴、漏及设备清洗产生废水，主要污染物为COD、BOD5和SS等。 （2）车辆轮胎冲洗废水 施工营地内的另一部分废水主要为出厂车辆轮胎冲洗废水，这部分废水泥沙含量高，且瞬时用水量较大，易形成径流。 本次评价建设在施工营地场地内设置5m3废水沉淀池一座，沉淀池应防渗、防漏，施工拌合现场跑、冒、滴、漏及设备清洗产生废水、车辆轮胎冲洗废水均进入5m3废水沉淀池沉淀，沉淀后循环利用或场地、堆场洒水抑尘，禁止外排。 （3）生活污水 项目施工高峰期施工人员按30人计，生活用水量30L/（人·d），生活污水产生量以用水量的80%计，生活污水产生量为0.72m3/d，洗漱废水泼洒抑尘，施工营地内设置防渗旱厕，施工人员如厕使用旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。 （4）初期雨水 因项目设置的施工营地主要用于道路建设物料存储、原料加工、人员办公等，场地范围内设有堆场，两处拌合站等，且进出场车辆较多，场地内施工机械较多，初期雨水污染物含量较高，建议在营地场地内建设60m3雨水收集池一座，用于场地初期雨水收集，初期雨水经场区周边设置的围堰收集于雨水收集池，收集后雨水用于物料拌合生产、场地洒水抑尘、车辆轮胎冲洗等。 1.4噪声污染源分析 项目施工期噪声主要产生于施工机械运作过程。公路施工过程中将有大量的施工机械进入公路沿线施工，施工机械运作的随机性，导致了噪声的随机性、无规律性，为不连续排放。工程施工中常用机械如挖掘机、装载机、平地机、压路机、推土机及运输车辆等均是噪声的产生源，噪声源强在75～105dB(A)之间。施工期噪声源强见表5-5。 表5-5 常见公路施工机械、载重汽车及其噪声源强一览表 机械类型; 测点距施工机械距离（m）; 最大声级（LeqmaxdB）. 轮式装载机; 5; 90. 轮胎压路机; 5; 81. 三轮压路机; 5; 81. 推土机; 5; 86. 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 摊铺机; 5; 82. 平地机; 5; 90. 载重汽车; 2; 85. 项目沿线无居民村庄，沿线土地利用类型为子午岭自然保护区，野生动物分布较广，数量较多。施工过程噪声对道路沿线野生动物有一定影响。 1. 5固废污染源分析 施工期固废主要为施工人员日常生活垃圾、施工弃土、施工建筑垃圾等。 施工期间，高峰期施工人员为30人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，生活垃圾最高日产生量15kg/d。生活垃圾收集后，定期运至太白镇郭家川集中收集后拉运处置。 依据项目设计文件及初设土石方平衡，项目在保护区内建设时土石方挖方总量7881m3，其中开挖土方7881m3，填方总量7881m3，弃方0m3。项目取、弃土通过项目区域综合调配，路基用土可完全利用挖废土方，移挖作填，填方利用挖废土方，无需借土方。弃土方主要为道路基础开挖产生的植物根系等不可作为填方利用的土方及回填余方，本项目设置临时弃土场1处，用于弃土方回填，位于36°05'34.34"，108°27'18.64"处，占地为苗圃地，无树木分布，弃方清运至弃土场回填平整，回填完成后表层恢复植被。 施工建筑垃圾主要为工程建设过程中产生的废弃包装、废弃石料等，工程结束后，集中收集，清运至政府指定建筑垃圾填埋场填埋处置。 二、运营期 本项目建成投运后，主要的作用为车辆等通行，完善交通网络。因此，项目运营期的污染源较简单，主要为噪声环境影响。 1生态环境 本项目营运过程，对生态系统的影响主要体现在对植被生产力和生物量的影响。而结合本项目的特点，公路穿越保护区段占地均为原道路占地，故本公路不占用保护区内植物资源，对保护区内植被生物量和生产力的影响极小，其影响是完全可以接受的。 2噪声污染源分析 在公路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源。公路营运后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。 （1）车速预测 根据《公路建设项目环境评价规范》推荐的车速计算公式，根据拟建项目路面等级、设计车速、车型、车流量来确定车辆的预测计算车速，其计算公式如下： 式中：νi—第i种车型车辆的预测车速，km/h； ui—该车型的当量车数； ηi—该车型的车型比； νol—单车道车流量，辆/h； mi—其他2种车型的加权系数； k1，k2、k3、k4—分别为系数，如表5-6所示。 表5-6 车速计算公式系数 车型; k1; k2; k3; k4; mi. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. （2）交通噪声源强 各类车型在离行车线7.5m处参考点的平均辐射声级按下式计算： 小型车 L0S=12.6+34.73lgVS+ΔL路面 中型车 L0M=8.8+40.48lgVM+ΔL纵坡 大型车 L0L=22+36.32lgVL+ΔL纵坡 式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h； ΔL路面—本项目为混凝土路面，路面修正量为0； ΔL纵坡—本项目平均纵坡2.0%，纵坡修正量为+1。 根据上式，计算得到本项目预测车速见表5-7。 表5-7 各类型车型平均车速 单位：km/h 特征年 车型; 近期（2022年）; 中期（2027年）; 远期（2037年）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型; 25.43; 25.47; 25.38; 25.45; 25.37; 25.44. 中型; 17.51; 17.39; 17.65; 17.47; 17.68; 17.49. 大型; 17.59; 17.50; 17.69; 17.56; 17.72; 17.57. 本工程运营期小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见表5-8。 表5-8 运营期各路段各类车型单车平均辐射声级 单位：dB 时段 车型; 近期（2022年）; 中期（2027年）; 远期（2037年）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型; 61.4; 61.4; 61.4; 61.4; 61.4; 61.4. 中型; 59.1; 59.0; 59.3; 59.1; 59.3; 59.1. 大型; 67.2; 67.2; 67.3; 67.2; 67.3; 67.2. （3）道路通行量 根据前文道路通行量预测及建设单位提供资料，本次评价道路车辆通行量按远期最大计算。 3废气污染源分析 项目运营期大气污染物主要为车辆尾气和运输扬尘。 （1）车辆尾气 营运期机动车废气污染物主要来自曲轴箱漏气，燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。一氧化碳是燃料在机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的匀均性。氮氧化物产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的气缸内。碳氢化合物产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。 营运期机动车尾气排放量与车流量、车速、不同车型耗油量及排放系数有一定的关系。根据国内外有关资料统计表明，汽车排放污染物与汽车行驶速度有密切关系。 ① 污染源源强计算式 本评价采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）推荐的行驶车辆排放气态污染物源强计算公式进行估算，计算公式如下： 式中：Qj为j类气态污染物排放源强度，mg/sm； Ai为i型车预测年的小时交通量，辆/小时； Eij为i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，g/辆km。 按《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)，不同车型单车排放因子推荐值进行推算，见表5-9。根据可研，项目全线设计车速为10km/h，污染物排放源强的计算以单车排放因子推荐值计算。 表5-9 车辆单车排放因子推荐值 单位：g/辆km 车速(km/h) 项目; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90. 小型车; CO; 49.54; 41.48; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. NOx; 0.5; 1.32; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 33.0; 34.78; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. NOx; 3.30; 4.63; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 7.20; 6.15; 5.25; 4.80; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. NOx; 10.0; 10.40; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. 根据运营阶段不同时段的车流量计算汽车尾气中主要污染物的排放源强，项目大气污染源强见表5-10。 表5-10 项目预测年不同时段排放源强 (mg/s·m) 特征年 污染物; 2022; 2027; 2037. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. CO; 0.58; 0.29; 0.94; 0.48; 1.04; 0.53. NO2; 0.03; 0.02; 0.05; 0.03; 0.05; 0.03. （2）运输扬尘 道路上行驶汽车的轮胎接触路面，使路面积尘扬起，会产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于散落、风吹等原因，也会使物料产生扬尘污染。 环保措施初步建议：对路面积尘采取定期清扫、定期洒水措施。 4废水污染源分析 由于车辆在运行过程中，可能会滴漏油物质，轮胎与地面摩擦会产生橡胶颗粒，汽车尾气也可能产生颗粒物质，这些物质可能在路面形成不同程度的积聚，在大雨时受到冲刷形成路面径流对水体水质造成污染。 污染物浓度受多种因素影响，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量、前期干旱时间等，具有一定的不确定性。根据2008年11月《中国环境科学》上发表的《高速公路路面雨水径流污染特征分析》，东南大学市政工程系对南京机场高速公路禄口高架桥降雨径流水质进行监测的基础上，得出公路路面雨水径流污染物的出流规律及其影响因素。结果表明，对于降雨量大、初期降雨强度大的降雨事件，初期径流污染物浓度较高，初期效应显著，整个污染物的出流浓度随降雨历时呈前高后低的变化趋势；对于降雨量小、降雨强度小的降雨事件污染物浓度没有明显的降低趋势。在18:20～18:50有强降雨（31.0mm）的情况下，路面径流污染物COD、BOD5及SS的变化趋势如图5-4；另一天18:43～21:30降雨量较小的情况下，路面径流污染物COD、BOD5及SS的变化趋势如图5-5。 图5-4 强降雨时路面径流污染物变化 图5-5 降雨量小时路面径流污染物变化 路面径流污染物浓度随降雨过程变化，降雨强度大则污染物浓度降低很快，且可在短时间内降到很低浓度，降雨强度小则污染物浓度降低较小，而总的污染物量是一定的。但项目道路主要为林场内车辆通行，车辆较少，且大多为小型车辆，不会造成大的面源污染。同时，为了保证路基稳定，防止水流冲涮，本工程排水设计考虑结合地形、地质及涵洞位置等，根据远接远送、分段排放原则，根据路段排水条件因地制宜设置排水沟、排水管涵等综合排水措施，从而构成有效的排水系统。 5固废污染源分析 项目营运期产生的固废主要为往来车辆及行人产生的生活垃圾，主要为果皮、纸屑、塑料、包装废弃物等。因量少且分布零散估算较困难，该部分固废危害较小，本次评价不做定量分析。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 处理后排放浓度及 排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | 无组织排放 |  | 少量 |
|  |  | 堆场扬尘 |  | 1.13t/a |  | 1.13t/a |
|  |  | 筒仓粉尘 |  | 1200mg/m3 |  | 60mg/m3 |
|  |  | 搅拌粉尘 |  | 1100mg/m3 |  | 55mg/m3 |
|  |  | 施工机械废气 |  | 少量 |  | 少量 |
|  | 运营期 | CO、NOx |  | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 运输扬尘 |  | 少量 |  | 少量 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 |  | 少量 |  | 0 |
|  |  | 轮胎冲洗废水 |  | 20L/辆 |  | 0 |
|  |  | 生活污水 |  | 0.72m3/d |  | 0 |
|  | 运营期 | 路面径流 |  | 汇集边沟排外环境 |  | 正常情况，不会产生污染影响 |
| 噪声 | 施工期噪声源主要是施工机械等固定声源噪声以及施工运输车辆的流动声源噪声，施工强度不大，通过合理布置设备位置、合理组织施工，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）要求控制施工机械噪声，可将施工期噪声影响控制在最低水平。 营运期噪声排放可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区要求。 |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 施工期 |  | 生活垃圾 |  | 15kg/d | 运至太白镇郭家川集中清运 |
|  | 运营期 |  | 生活垃圾 |  | 少量 | 垃圾填埋场处置 |
| 主要生态影响 工程建设位于子午岭自然保护区。主要生态影响如下： （1）施工期生态环境的影响 项目施工对临时场地的生态影响主要表现在改变土地利用类型；机械碾压和人员活动破土壤结构，降低生态系统功能；增加水土水流；减少生物量，破坏地表植被等。其影响范围和程度与场地规模、人员数量以及施工时间长短有密切关系。 （2）营运期期生态环境的影响 营运期随着环境保护工程的实施，排水设施的完善都会使水土保持功能加强，从而使沿线生态环境在一定程度上有所改善。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 在建设期间，各项施工活动将会对周围环境产生短期不良影响，主要影响因素有扬尘、噪声、建筑垃圾和生活污水等，而且以噪声和扬尘尤为明显。但随着施工期的结束，这些影响也将消失。因此，施工时应该采取有效防治措施，将施工期环境影响降至最低。 一、生态环境影响分析 本工程施工对环境产生的多方面影响都与地表植被破坏和野生动物惊扰有紧密关联，所以对项目区的生态保护应尤为重视，建设单位必须严格落实保护植被的措施。生态恢复治理由建设单位实施或由建设单位出资委托相关单位实施。环境影响分析详见《连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程对甘肃子午岭省级自然保护区生态影响专题报告》。 1、植被资源保护与恢复措施 ⑴由于本工程涉及自然保护区实验区，因此工程施工以最大限度减少对保护区植物资源的破坏为原则，尽量减少对植被的破坏；设置施工生活生产区、临时堆土场等临建设施时，应规范设置苫盖、排水沟等临时措施，以减小水土流失造成的影响。 本工程拟在保护区实验区内设置施工生活生产区、混凝土拌合站等临建设施，施工其结束后，及时进行土地平整，平整表面恢复成耕地；本工程拟在保护区实验区内设置临时弃土场。 ⑵施工期建设单位应强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，杜绝因对施工人员的流动管理不善及施工方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。如：施工人员对植被的任意践踏、焚烧；机械、车辆操作驾驶人员超越施工活动范围而对植被造成碾压；施工材料、固体废物任意堆放而埋压植被等； ⑶建设单位应加强施工管理，严格控制施工扰动区面积，尽量减少施工对植被的破坏。建设单位应组织有效的保护管理队伍，对保护区内的施工加强管理，施工区要树立标识牌以及遵守自然保护区有关规定，对施工区进行分标段管理，在标段工程施工结束后及时对临时占地进行平整后恢复； ⑷在施工过程中若发现有重点保护动植物，要及时上报主管部门，采取相应保护措施； ⑸施工期应进行生态环境的监控或调查，严格监督施工行为；加强对生态平衡的监控，开展生态跟踪评价； ⑹施工过程中施工临用建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，避免挖方，尽量减轻对土壤及植被的破坏。 ⑺建设单位严格控制施工面积，及时清运施工废物，尽量保护周围植被。施工期要注意保护动植物，严格限定施工范围，不允许随意破坏和占用额外土地。标段工程完成后，临时占地应尽早进行恢复。 ⑻施工时应在工期安排上合理有序，先设置拦挡措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 ⑼材料运输过程中对施工运输道路及人力运输道路进行合理的选择，尽量依托其它已建道路，避免扰动原始地面、碾压周围地区本来稀少的植物，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。筑路材料在用地红线范围内选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 ⑽路基工程施工完成后，应对临时堆土场进行土地平整，做到“工完、料尽、场清、整洁”，防止造成水土流失。 2、野生动物保护与恢复措施 ⑴建设单位在施工前应加强对施工人员的环保教育工作，进行动物保护相关法律法规宣传，采取举办国家重点保护野生动物图片展等方式，对施工人员开展保护野生动物宣传教育；施工过程中发放国家重点保护野生动物图片册，严禁捕捉野生动物，提高施工人员的动物保护意识。 ⑵合理安排施工时间，尽量减少夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工作业时间，尽量避免高噪声作业方式，减少对野生动物的干扰。 ⑶野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休憩。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，建设单位应做好施工方式和时间的安排，并避免在夜间、晨昏和正午施工； ⑷提高施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在项目区及其周围捕猎野生动物，如遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，应在林业部门和环保部门专业人员的指导下进行妥善安置。 ⑸工程施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，最大限度保护动物生境； ⑹施工机械选用低噪声、低振动设备，避免高噪声设备同场地同时施工，减小施工噪声对周边动植物的影响； ⑺建设单位在对施工人员进行生态保护教育的同时，采取适当的奖惩措施。奖励保护生态环境的积极分子；严禁施工人员捕杀野生动物，处罚破坏生态环境的人员。 - 3、水土流失防治措施 ⑴水土流失防治管理措施：合理安排施工时间及工序，将水土流失的影响降至最小程度。在施工扰动区平整要有计划的实施，做到同一时期尽量减少土地裸露面积。根据施工次序，逐一平整施工作业区，待施工结束后及时恢复，避免长时间裸露。施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小施工扰动面积。施工结束后，及时对施工场地进行平整、压实覆土，采取水土保持措施，防治新增水土流失。 ⑵路基工程防治措施：施工过程中对部分路段路基填方边坡采取彩条布苫盖，主体工程在路基两侧布设了完善的截排水沟、边沟、急流槽系统；施工完毕后对扰动后未硬化区域进行土地整治。 ⑶施工便道防治措施：在施工前对其上游一侧布设临时截排水沟；施工结束后土地整治。 项目区用地为原有道路用地，位于保护区的实验区，远离主要保护对象活动区域，对保护对象种群数量以及生境面积影响很小。本项目建成后将保护区实验区分割，但根据现场调查，评价区内存在已建成公路，本项目修建主要用于森林防火，交通量有限，并根据沿线走访调查，保护区段未发生交通事故致使野生动物死亡及受伤情况，因此，本工程建设对保护区的野生动物带来的影响较小。 4、对保护区主体功能的影响 甘肃子午岭省级自然保护区是以黄土高原丘陵地区天然次生森林生态系统及野生动植物资源为主要目的，集资源保护、科学研究、宣传教育、生态旅游和多种经营等为一体，在区内代行森林资源林政管理行政职能的综合生态公益型、社会公益性的自然保护区。 从本项目的占地范围来看，项目占地涉及保护区实验区，项目区距离其核心区较远、缓冲区较近，且工程占地范围较小、呈线性分布，项目的建设工程对黄土高原丘陵地区天然次生森林生态系统及野生动植物资源，对甘肃甘肃子午岭省级自然保护区水源涵养功能影响很小。 4.1对保护区内最具有代表性植被类型的影响 项目区内尚未发现国家和地方保护的野生植物物种分布。因此，本项目工程建设仅对保护区实验区内局部区域具有代表性的植被造成较小的破坏，但不会对其产生较大的影响，对保护区内具有代表性的植被影响很小。 4.2对国家保护野生植物及其生长地的影响 经遥感解译及样方调查，本项目区域内生长植物主要有油松一辽东栎林、沙棘灌丛、单瓣黄刺玫灌丛等当地常见物种，尚未发现国家重点保护野生植物物种。 由于本项目工程扰动范围有限，不会对当地特有物种造成不利影响，也不会造成大面积植被破坏，因此对保护区整体生态平衡基本无不利影响，更不会影响保护区所保护的主要植物物种的生境。 4.3对珍稀野生动物及其繁衍地和栖息地的影响 当地受保护野生动物主要分布在保护区核心区和缓冲区内，在人类活动频繁的项目内很少有分布。本项目所在的保护区实外围保护地带由于处于交通干线周边，常有人为活动，许多野生动物为避免人类干扰，多选择远离人类活动的区域，主要分布在保护区其他区域内。 通过本项目现场调查和访问保护区管理站工作人员得知，由于保护区所保护的各种野生动物金钱豹、锦鸡、狐狸、狍鹿主要分布在保护区的核心区或缓冲区等地带，本项目所在区域尚未发现这些物种。区域内存在的野生动物主要是喜鹊、麻雀、乌鸦、山雀、山鸡、野鸡、鸽子、燕子、野兔、小松鼠、中华鼢鼠、蛇和各种昆虫等。 因此，本项目对保护区内珍稀、濒危野生动物及其繁衍地和栖息地的影响较小。 4.4对名胜古迹和特殊地貌的影响 本项目所在区域无名胜古迹，项目建设虽然会对区域地貌产生一定的不利影响，但通过施工结束后的生态恢复及运营期的景观美化，可以对区域地貌有所改善。 综上所述，本项目建设会对区域生态环境造成一定影响，但通过施工结束后的生态恢复及运营期的景观美化，可以将其影响降至最小。 二、大气环境影响分析 施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次为施工营地内拌合站产生的粉尘和动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。 1施工期粉尘的影响分析 TSP污染的主要来源是土方的开挖、回填，材料运输过程中的漏撒，临时道路及未铺装道路路面起尘及水稳、混凝土拌合站扬尘等。 （1）土方的开挖、回填产生的粉尘污染 土方的开挖和回填作业产生扬尘，使得环境空气中悬浮颗粒物浓度增加，若不采取有效的防治措施，将对大气环境造成污染。由于本项目路基施工需要大量挖方、填方，在路基土方挖填过程中将会产生一定的扬尘，在风力作用下，扬尘将扩散一定的距离，导致施工场地周围的环境空气中粉尘浓度升高，对区域环境空气造成扬尘污染；土方的开挖和回填作业产生的扬尘污染与气候有关，晴天大风时对下风向的污染较重，一般情况下在距施工现场500m以外可满足环境空气质量标准中一级标准要求。因此大量的土方开挖和回填作业应避开大风天气，并应注意洒水抑尘。 （2）施工期物料的运输和装卸粉尘污染 道路施工可能对道路两侧和施工场地周边的大气环境造成污染，导致空气中TSP浓度升高，影响居民的生活。施工物料的装卸和场地运输过程中伴随着大量扬尘产生，其影响一般可持续30分钟之久，影响范围可达周围300m左右；施工期车辆运输活动导致二次扬尘产生，其影响范围可达周围50m左右。石家庄市环境监测中心站曾对体育大街道路施工现场进行过现场监测，监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，施工场地扬尘污染状况分析详见表7-1所示。 表7-1 施工场地扬尘污染状况分析表一览表 监测点位置; 场地不洒水; 场地喷洒水后. 距场地不同距离处TSP的浓度值; 10m; 1.75; 0.437. 20m; 1.30; 0.350. 30m; 0.780; 0.310. 40m; 0.365; 0.265. 50m; 0.345; 0.250. 100m; 0.330; 0.238. 项目道路两侧200m评价范围内无敏感点，如果在路面施工材料运输过程中不采取抑尘措施，产生的粉尘将对施工营地北侧村民产生一定程度的污染影响，特别是物料集中运输阶段。运输车辆禁止超载超限运输，防止物料运输抛洒至道路，出施工营地车辆应进行轮胎冲洗，物料采用抑尘网遮盖。 （3）堆场扬尘 堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下起动输送时对大气环境造成污染。主要计算砂堆风力起尘源强。根据工程分析核算，沙的含水率对砂堆的起尘量影响极大，当含水率从4%，8%增加到10%，起尘量从6.06t/a、2.54t/a减少到1.13t/a，下降了数十倍。本项目涉及堆场主要为道路挖方堆场及施工营地物料堆场，道路挖方堆场主要以黏土为主，开挖后集中分堆，表面压实，采用抑尘网遮盖，对堆场表面洒水抑尘板结，板结后堆场扬尘起尘较小，对周边环境影响不大。对施工营地内物料堆场采取建设半封闭式彩钢棚（三侧一顶全封闭），石料堆放于彩钢棚内，定期对堆场洒水抑尘，使砂堆表面含水率达到10%，在采取以上措施后，堆场扬尘产生量较小，对周边环境影响不大。 （4）筒仓粉尘 项目所使用的水泥、石粉由密封的散装车运至站内，用气泵打入筒仓，由于受气流冲击，筒仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中，通过对同类企业类比调查表明，项目筒仓顶部呼吸孔粉尘的初始浓度约为1200mg/m3。为减少此类粉尘排放，项目筒仓顶部安装滤筒除尘器，滤筒除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入滤筒除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。本次滤筒除尘器除尘器除尘效率按95%计，则粉尘排放浓度为60mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，对周边环境影响不大。 （5）搅拌粉尘 项目水泥稳定砂砾、混凝土均采用搅拌机拌合，在不采取任何防治措施的情况下，根据类比商品混凝土搅拌站粉尘产生情况，搅拌机产生粉尘产生浓度约为1100mg/m3，项目所用搅拌机分别安装抑尘设施，建设单位对搅拌机进行密闭加罩，并在待料仓上方分别安装一台袋式滤筒除尘器收集粉尘，并且在石料、石粉、水泥进入搅拌机的同时，配料水通过喷洒的方式进入搅拌机，此过程也起到一定的抑尘作用。滤筒除尘器（滤袋）收集效率为95%，经过滤筒除尘器处理后，排放浓度为55mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，对周边环境影响不大。 （6）车辆及施工机械尾气 施工过程中产生的车辆及施工机械尾气主要含CO、碳氢化合物、NO2等污染物。施工场地内机械废气均为无组织排放，对大气环境会造成污染，但施工机械均为露天施工，扩散条件较好，施工机械尾气极易扩散，不会对周边环境造成持久性影响。本工程施工机械采用经污染物排放核准的机械，排放的废气污染物满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）。施工机械使用时间短，随施工期结束而消失，施工机械尾气带来的影响也随之消失。 2施工扬尘的控制措施 本项目施工主要污染源为道路施工开挖、堆放、回填产生的扬尘，项目在道路施工过程中应加强施工扬尘管理，定期对施工场地洒水抑尘，保持施工场地表面湿度，开挖的土方集中堆放，及时对堆场表面洒水，使其表面干化板结，堆场周边设置围挡措施，防治雨水冲刷，根据《大气污染防治行动计划》等相关政策要求，项目建设工地做到弃渣、土方堆放场必须设置全封闭围挡，建筑工地必须配备以雾炮抑尘系统为主的扬尘控制设施，建筑垃圾堆放、清运过程必须采取相应抑尘和密闭措施，工地沙土必须覆盖，基础开挖工地必须洒水压尘，施工场地必须明确施工范围。 除此之外，施工单位应同时做到以下几点要求： （1）加强运输管理，科学选择运输路线，保证汽车安全、文明、中速行驶； （2）水泥、灰土、砂等粉状材料的运输时，应封闭或遮盖，以减少扬尘产生； （3）运输车辆驶出工地时，应对其轮胎进行清扫，以减小车辆对现有道路的扬尘影响； （4）灰土拌合施工应避免大风时段，根据工程所在地气候特点，应避免下午和傍晚进行灰土拌和等高扬尘工序施工作业； （5）及时对施工工作面进行压实，大风天气及时采取洒水降尘措施； （6）施工单位配备洒水车，根据道路汽车量进行洒水，在干噪天气增加洒水次数。 在采取工程分析措施及以上防护措施后，工程施工废气对周边环境影响不大，随施工期结束而消失，施工废气带来的影响也随之消失。 三、水环境影响分析 1水环境影响分析 项目施工期废水主要有施工废水、车辆轮胎冲洗废水、施工人员生活污水和场地初期雨水。 根据工程分析，本项目废水主要为在拌合现场跑、冒、滴、漏及设备清洗产生废水及出厂车辆轮胎冲洗废水，本次评价建设在施工营地场地内设置5m3废水沉淀池一座，沉淀池应防渗、防漏，施工拌合现场跑、冒、滴、漏及设备清洗产生废水、车辆轮胎冲洗废水均进入5m3废水沉淀池沉淀，沉淀后循环利用或场地、堆场洒水抑尘，禁止外排。 生活污水产生量为0.72m3/d，洗漱废水泼洒抑尘，施工营地内设置防渗旱厕，施工人员如厕使用旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。 初期雨水污染物含量较高，建议在营地场地内建设60m3雨水收集池一座，用于场地初期雨水收集，初期雨水经场区周边设置的围堰收集于雨水收集池，收集后雨水用于物料拌合生产、场地洒水抑尘、车辆轮胎冲洗等。 在采取以上措施后，施工废水及初期雨水可综合利用处置，生活污水旱厕集中收集，用于周边农田施肥，因此，施工废水对周边环境影响不大。 四、声环境影响分析 1预测方法 施工机械噪声采用如下模式进行预测计算： CPR=Qj2πU1σy⋅σzexp−12yσy2×exp−12z−hσz2+exp−12z+hσz2dl 式中：Li——距声源ri处的声级dB(A)； L0——距声源r0处的声级dB(A)； ΔL——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)； 各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算模式： CPR=Qj2πU1σy⋅σzexp−12yσy2×exp−12z−hσz2+exp−12z+hσz2dl 2预测结果 施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资源，其它噪声污染源强分析。 根据施工机械满负荷运行单机噪声值，采用上述公式，计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果见表7-2。 表7-2 主要施工机械噪声预测结果 单位：Leq[dB(A)] 距施工点距离(m) 机械类型; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 轮式装载机; 90; 84; 78; 72; 69; 66; 65; 61; 58; 55. 轮胎压路机; 76; 70; 64; 58; 55; 52; 50; 47; 44; 41. 三轮压路机; 81; 75; 69; 63; 60; 57; 55; 52; 49; 46. 推土机; 86; 80; 74; 68; 65; 62; 61; 57; 54; 51. 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 72; 66; 63; 60; 59; 55; 52; 49. 摊铺机; 65; 59; 53; 47; 43; 41; 39; 35; 33; 29. 平地机; 90; 84; 78; 72; 69; 66; 65; 61; 58; 55. 载重汽车; 73; 67; 61; 55; 52; 49; 47; 44; 41; 38. 注：5m处的噪声值为实测值 （1）单机施工机械噪声昼间最大在距源150m以外可符合标准限值；夜间最大在300m以外可符合标准限值。 （2）昼间多种施工机械同时作业噪声在距源180m可符合标准限值；夜间在350m以外可符合标准限值。 （3）公路昼间、夜间施工将对公路沿线居民点的正常生活、学习、休息造成影响，特别是夜间影响更为严重，但项目道路沿线全程无居民分布，因此施工期间噪声影响不大，主要噪声影响为施工噪声对周边动物栖息造成影响，但施工噪声为短暂性噪声，在各段工程施工完成后这种影响将消失，周边动物栖息恢复原有生态环境。 3减缓措施 项目道路施工应合理选择施工设备，尽量选择低噪声设备，加强设备维护管理，严禁产噪设备带病作业，高噪声设备应采取基础减震，设置隔声措施等。 （1）招投标时要求施工单位采用低噪声施工机械。工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。另外施工时施工机械应按照声分贝合理组合，减少施工噪声影响。 （2）施工中严禁夜间作业，施工尽量避免多台机械设备同时作业，加强施工管理，避免偶发噪声产生，可将施工噪声对周边声环境的短期不利影响降低到最低程度。 （3）注意合理安排施工物料的运输时间。在途经施工营地北侧居民点路段时，应减速慢行、禁止鸣笛。 （4）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 五、固体废物环境影响分析 施工期固废主要为施工人员日常生活垃圾、施工弃土、施工建筑垃圾等。 施工期间，高峰期施工人员为30人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，生活垃圾最高日产生量15kg/d。生活垃圾收集后，定期运至太白镇郭家川集中收集后拉运处置。 依据项目设计文件土石方平衡，项目在保护区内建设时土石方挖方总量7881m3，其中开挖土方7881m3，填方总量7881m3，弃方0m3，项目取、弃土通过项目区域综合调配，路基用土可完全利用挖废土方，移挖作填，填方利用挖废土方，无需借土方。本项目设置临时弃土场1处，位于36°05'34.34"，108°27'18.64"处，占地为苗圃地，无树木分布，符合环境保护要求，弃土场选址征得了连家砭林场的同意，弃方清运至弃土场回填平整，回填完成后撒播草籽、栽植树种绿化，周边设施临时围挡，定期检查维护，及时补植未成活树木，保证回填边坡恢复稳定。 施工建筑垃圾主要为工程建设过程中产生的废弃包装、废弃石料等，工程结束后，集中收集，清运至政府指定建筑垃圾填埋场填埋处置。 在妥善处置的前提下，施工期固废不会对周围环境产生影响。

运营期环境影响分析 一、生态影响分析及治理措施 1、植物措施 严格执行公路沿线及养护工区绿化工程，进行植被补偿，补偿植被主要以周边同种类植被为主，以免造成物种入侵。公路范围内进行全面绿化，可以较好补偿公路工程占地损失的植被，根据本工程的工程量和其它项目的绿化实践进行补偿。实践表明，公路用地范围内的绿化是路基防护、环境保护等综合功能的关键措施之一，除了可以给沿线地区补偿因工程占地损失的植被外，还可形成良好的路界生态环境，并改善公路沿线地区的生态环境。 环境设施带包括路缘带、边坡、边沟、护坡道等。环境设施带绿化原则上以草坪覆盖地面为主，以高中矮树木混合进行自然形式的绿化。公路路基两侧边缘处应按近花草、中灌木、远乔木的形式进行绿化。树种以项目区域乡土树种为主，特殊路段可依据不同的功能和保护目标，有针对性地选择一些其它树种，并考虑到沿线水土状况、空气污染程度以及路面反射的热量影响等因素。沿线区域树种可混杂，高矮错落有致。 2、管理措施 完善公路沿线标识系统设置，通过采取照明控制设计、设置预告、提醒等标志牌，避免使用远距灯光等措施，可将公路夜间行车灯光照明对鸟类的影响降至最低程度。 通过设置限速、禁止鸣笛等标志牌，尽可能降低车辆行驶对公路沿线野生动物的影响；在动物频繁出没区域，设置减速慢行、动物避让等标识，对过路动物进行保护，提醒进入保护区范围的人员注意行为举止，注意避让可能穿越道路的野生动物；在确保安全的前提下车辆禁鸣或少鸣喇叭，减少对野生动物的声音干扰。 在项目穿越自然保护区实验区路段开展野生动物调查及监测，分析评价野生动物通道的合理性，进一步深化了解公路运营期对沿线野生动物可能新增的影响，并评价项目设置的各项野生动物保护措施的有效性，为今后保护区内建设项目优化野生动物通道、围网等保护设施提供科学的依据。 二、声环境影响分析 1预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），营运期交通噪声采用模式预测法估算其影响。 （1）环境噪声等级计算 LAeq环=10lg100.1LAeq交+100.1LAeq背 式中：LAeq环—预测点的环境噪声值，dB LAeq交—预测点的道路交通噪声值，dB LAeq背—预测点的背景噪声值，dB （2）交通噪声基本预测模式 ① 第i型车辆行驶时，预测点接收到的交通噪声等效声级计算模式如下： Leq(h)i=(L0E)i+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16 式中：Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB(A)； (L0E)i—第i类车速度为Vi（km/h）、水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平平均小时车流量，辆/小时； r——从车道中心到预测点的垂直距离，米；此公式适用于r>7.5m预测点的噪声预测； Vi——第i类车的平均车速，公里/小时； T——计算等效声级的时间，1小时； ψ1,ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1。 图7-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L—由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算: △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L纵坡+△L路面 △L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：△L1—线路因素引起的修正量，dB(A)； △L纵坡—公路纵坡修正量，dB(A)； △L路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ②总车流等效声级为： （3）预测模式中参数确定 ①车辆辐射平均噪声级 各类车型在离行车线7.5m处参考点的平均辐射声级按下式计算： 小型车L0小=12.6+34.73lgV小 中型车L0中=8.8+40.48lgV中 大型车L0大=22+36.32lgV大 ② 公路纵坡修正量△L坡度可按下式计算： 小型车：△L坡度=50×βdB（A） 中型车：△L坡度=73×β dB（A） 大型车：△L坡度=98×β dB（A） 式中：β—公路纵坡坡度，%。 公路路面引起的单车辐射声级修正量△L路面见表7-3。 表7-3 常见路面噪声修正量 路面类型; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. 混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为 在混凝土路面测得结果的修正。 （4）声波传播途径中引起的衰减量 ① 地面吸收声衰减量（Agr） 当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接受点仅计算A 声级前提下，Agr可用下式计算 Agr=4.8-(2hm/r)[17+(300/r)] 式中：r—声源到预测点的距离，米； hm—传播路径的平均离地高度，米；可按图4.2-6进行计算，hm= F/r，F为面积，平方米；r为距离，米； 若Agr计算出负值，Agr可用0代替。 其它情况可参照《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》进行计算。 图7-2 估计平均高度hm的方法 ② 空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm=a（r-r0）/1000 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（表7-4）。 表7-4 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度 ℃; 相对湿度 %; 大气吸收衰减系数α，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. ③ 绿化林带噪声衰减计算 绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见图7-3。 图7-3 通过树和灌木时噪声衰减示意图 通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算 d1和 d2，可假设弯曲路径的半径为 5 km。 表7-5中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200 m 的衰减值。 表7-5 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减 项目; 传播距离df /m; 倍频带中心频率/Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 衰减/dB; 10≤df ＜20; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 3. 衰减系数/（Db/m）; 20≤df ＜200; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.08; 0.09; 0.12. 2交通噪声预测与分析 结合项目实际情况，项目建成运营后，交通噪声衰减主要为地面吸收声衰减、空气吸收引起的衰减、绿化林带噪声衰减，本次评价按噪声源主要为林场维护车辆运行交通噪声，车辆通行速度按设计速度10km/h计，因项目全线周边无居民，本次预测选取K0+000～K2+000段做代表段进行预测，采用环安科技噪声预测软件NoiseSystem，对项目噪声源强预测等声值线。 由预测结果可知，除道路两侧较近距离范围噪声贡献值在45～50dB（A），其他区域噪声贡献值均低于40dB（A），道路两侧噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。因本道路为林场维护道路，终点直达太白镇郭家川，因此，本段道路除林场维护车辆出入外，其它通行车辆很少，近、中、远期道路通行车辆增加趋势不大，且项目夜间道路车流量远小于昼间道路车流量，噪声贡献值更低，因此，在项目建成运营后，车辆通行噪声对周边环境影响不大。 3减缓措施 为了降低运营期交通噪声对区域的声环境影响，同时还提出以下措施： 加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，尽量减少车辆鸣笛。 三、大气环境影响分析及治理措施 - 3.1影响分析 （1）车辆尾气 本项目营运期环境空气影响因素主要为机动车尾气，排放的主要污染物为CO、NOx、碳氢化合物及颗粒物等，本项目道路主要为林场维护管理道路，通行车辆较少，基本无大型车辆通行，汽车尾气排放微量，且极易扩散，对周边环境影响不大。 根据大型高速公路工程预测，在大气D类稳定度，10000辆/日左右的交通量情况下，距公路中心10m处NO2日均浓度预测值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准值要求。本项目交通量远远小于高速公路项目。因此，运营期距公路中心10m外受到的汽车尾气污染影响较小，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准值的要求。随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气排放量将会不断降低，公路对沿线空气状况带来的影响会逐渐减轻。 （2）运输扬尘 公路运营后，通过林业管理站对道路及时清扫可有效防治道路扬尘污染。根据近几年已建成的公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，TSP扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小，TSP不存在超标现象，通过对道路进行及时清扫，公路扬尘对周围环境空气影响较小。 3.2减缓措施 加强公路路面维护，定期清扫。 四、水环境的影响分析及治理措施 4.1地表水影响分析 本项目正常营运情况下，主要污染问题为路面径流和车载污染物落尘等随冲刷雨水对河流水质的污染。路面径流污染物浓度随降雨过程变化，降雨强度大则污染物浓度降低很快，且可在短时间内降到很低浓度，降雨强度小则污染物浓度降低较小，而总的污染物量是一定的。但项目道路主要为林场内车辆通行，车辆较少，且大多为小型车辆，不会造成大的面源污染。 路面径流以横向漫流形式引入路基两侧的排水沟，最终通过排水涵洞排入沟渠，为了保证路基稳定，防止水流冲涮，本工程排水设计考虑结合地形、地质及涵洞位置等，根据远接远送、分段排放原则，因地制宜设置排水沟、排水管涵、雨水缓冲池等综合排水措施，根据路段排水条件，坡度较陡排水管涵及排水渠配套建设雨水缓冲池，雨水经缓冲池缓冲后排入天然河沟，雨水缓冲池应根据排水条件设置，建议采用混凝土结构，池体汇水面积应满足最大排水缓冲要求，禁止雨水直接排至无缓冲设施沟渠或直接排至雨水缓冲池外，造成水土流失，从而构成有效的排水系统。不会对周边环境产生明显影响，也不会产生持久影响。 4.2地下水影响分析 项目为林场维护管理道路项目，不设收费站、服务区等，不经过水源地等地下水环境敏感区域，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目属于Ⅵ类项目，不进行地下水环境评价。 五、固体废物环境影响分析 项目营运期产生的固废主要为往来车辆及行人产生的生活垃圾，主要为果皮、纸屑、塑料、包装废弃物等。因量少且分布零散估算较困难，该部分固废危害较小，本次评价不做定量分析。 六、环境风险 1、非生物环境风险预测分析 本项目为甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场的对外连接道路，属于森林防火道路。为保证连家砭林场的防火安全，社会车辆禁止入内，无危化品运输车辆入内，因此交通量相对较小，发生可能引起水体污染的重大交通事故和车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏造成保护区土壤、地表水体、地下水污染等生态系统非生物因素环境风险值极低。 2、生物环境风险预测分析 生物环境风险主要是森林火灾造成的环境风险和生物入侵风险。森林火灾不仅烧坏树木、降低林分密度，而且破坏森林生态系统结构，降低森林生态系统的功能；另外，林火烧毁幼苗、幼树，延长森林更新期，且被烧的林地表土岩石裸露，大大降低森林保持水土、涵养水源、调节气候的作用。 生物入侵对生物多样性有极大的破坏作用，生物入侵的危害主要表现在：第一，外来物种入侵会严重破坏生物的多样性，并加速物种的灭绝；第二，外来物种入侵会严重破坏生态平衡；第三，外来物种入侵会因其可能携带的病原微生物而对其他生物的生存甚至对人类健康构成直接威胁；第四，外来物种入侵还会给当地造成巨大的经济损失。据研究资料，子午岭级自然保护区境内现有入侵植物7种，本项目位于甘肃子午岭省级自然保护区实验区，本项目修建主要用于森林防火，周围的干道上都设有木材检查站，在加强种苗检疫的情况下，病虫害爆发、外来物种入侵的可能性及危害是可以控制的。项目建设对保护区的动、植物资源等遗传资源破坏是局部的、有限的，但施工期间和运行期间对保护区遗传资源流失有潜在的威胁。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 加强管理，密闭运输，堆场遮盖，洒水抑尘 | 避免和减缓施工扬尘对周围敏感点的影响 |
|  |  | 堆场扬尘 | 营地内物料堆场建设半封闭式彩钢棚，石料堆放于彩钢棚内，定期对堆场洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值 |
|  |  | 筒仓粉尘 | 滤筒除尘器 |  |
|  |  | 搅拌粉尘 | 袋式滤筒除尘器 |  |
|  |  | 机械尾气 | 自然扩散 | 不会对区域形成大气污染危害 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | 加强管理，维护道路，植树绿化 | 对环境影响较小 |
|  |  | 运输扬尘 | 运输车辆覆盖，定期清扫 | 对环境影响较小 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 防渗旱厕，定期清掏耕地施肥 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工废水 | 合建5m3防渗废水沉淀池，循环利用 | 不外排 |
|  |  | 轮胎冲洗废水 |  |  |
|  |  | 场地雨水 | 周边设围堰，营地内建设60m3雨水收集池，综合利用 | 不外排 |
|  | 运营期 | 路面径流 | 排水边沟，排水涵洞 | 对环境影响较小 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 集中收集，定期运至太白镇郭家川集中收集后拉运处置 | 对环境影响较小 |
|  |  | 弃土方 | 清运至弃土场回填 | 回填处置 |
|  |  | 建筑垃圾 | 清运至政府指定建筑垃圾填埋场填埋处置 | 填埋处置 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 定期清扫道路 | 对环境影响较小 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械噪声 | 选用低噪声设备，加强机械维护保养 | 确保施工噪声不对环境产生影响 |
|  | 运营期 | 加强管理，设置禁鸣标志等，满足《声环境质量标准》1类标准要求 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目区用地为原道路用地，位于保护区的实验区，远离主要保护对象活动区域，对保护对象种群数量以及生境面积影响很小。所以本项目不会对原有野生植物种类和植被状况产生显著影响。本项目建成后将保护区实验区分割，但评价区内存在已建成公路，本项目修建主要用于森林防火，交通量有限，并根据沿线走访调查，保护区段未发生交通事故致使野生动物死亡及受伤情况，因此，本工程建设对保护区的野生动物带来的影响较小。 环保投资 项目总投资306.5412万元，其中环保投资为64万元，占总投资的20.87%，环保投资基本合理，项目环保措施及投资一览表见表8-1。 表8-1 项目环境保护措施与投资一览表 治理项目; 建设内容; 规模; 投资 （万元）. 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 洒水，堆场遮盖; /; 0.2. 堆场扬尘; 营地内物料堆场建设半封闭式彩钢棚; 1座; 5. 筒仓粉尘; 筒仓滤筒除尘器; 2台; 2.0. 搅拌粉尘; 搅拌机袋式滤筒除尘器; 2台; 5.0. 废水治理; 施工期; 生活污水; 防渗旱厕利旧; 1座; /. 施工废水; 合建5m3防渗废水沉淀池，循环利用; 1座; 2.0. 轮胎冲洗 废水. 初期雨水; 厂区周边设施围堰，营地内建设60m3雨水收集池; 1座; 3.0. 运营期; 路面雨水; 排水边沟，排水涵洞，; /; 35. 噪声治理; 施工期; 机械噪声; 选用低噪声设备，加强机械维护保养; /; 3.5. 运营期; 交通噪声; 设置限速通行标志、禁鸣标牌; /; 3.0. 固体废物; 施工期; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 4个; 2.0. 建筑垃圾; 清运至政府指定建筑垃圾填埋场填埋处置; /; 3.0. 生态环境; 施工期; 临时场地; 临时占地恢复原有土地利用类型; /; 0.3. 合计; /; 64. |

- 环境管理与监控计划

环境管理和环境监测计划的主要目的是保证项目环境管理体系的正常运转，使国家及企业的各项环境管理方针、制度和方案得以落实，达到企业环境治理和环境保护的目标。为此要建立相应的环境管理机构，明确规定其作用职责与管理权限，对从事环境管理的人员实施培训，提高其环境管理的管理工作水平和能力。 为了保证项目环境管理的实施，也需要相应的监控手段，包括监测机构、技术和规程规范。一般来讲，环境监控的主要手段是监测，监测工作对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，其中应包括对环境质量的变化和污染排放进行监控，对企业环境目标和指标实行跟踪信息记录。为了确保环境目标和指标的实现、防止环境污染事故的发生，还应建立专门的纠正违章及采取预防措施的规程，设立专门应急准备和相应的相关规定与措施，以便起到有效的控制作用，保证环境管理措施的落实。 1.环境管理 1.1施工期环境管理 施工期环境管理由甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场设专人进行现场监管，主要管理内容为施工期间的污染物排放及环保措施的落实。具体管理要求如下： （1）施工期严格执行“六个百分之百”的要求； （2）施工废水收集后回用，禁止随意排放； （3）运输车辆加盖篷布，防治二次扬尘污染； （4）规范作业时间，禁止大风天气作业； （5）严格控制施工作业带； （6）加强施工人员的环境保护意识。 1.2运营期环境管理 运行期间的环境管理主要为交通噪声与汽车尾气等环境管理，具体管理要求如下： 通过加强道路交通管理，可有效控制交通噪声污染，经常维持道路路面的平整度，在道路沿线设置限速、禁鸣标志； 表9-1 环境管理计划表 类别; 拟采取的环境影响减缓措施; 实施 机构; 负责 机构. A．施工期. 生态环境; ●加强施工管理，加强对施工人员的教育，确保文明施工、快速施工，避免征地范围外的植被造成破坏； ●合理选择施工临时用地，尽量减少临时占地数量； ●保护植被，及时恢复被破坏的地表植被； ●取土场等临时占地采取水土保持措施，施工结束后及时绿化或复耕； ●严格按界施工，避免对施工场界外植被产生破坏。; 承包商; 施工管理部门. 施工噪声; ●施工营地内高噪声的施工机械夜间（22：00～6：00）应停止施工作业； ●加强与道路交叉处的施工组织和施工管理，避免出现对现有交通的严重干扰，以避免出现车辆鸣笛扰民现象； ●注意保养施工机械，使机械维持最低噪声水平。. 水环境污染; ●施工营地设置沉淀池将生产废水收集后循环使用或者用于工地的洒水抑尘。 ●施工营地设置旱厕，生活污水旱厕收集，定期清掏处置； ●施工营地设置初期雨水收集池，收集后综合利用。. 大气污染; ●水泥、砂、石灰等易洒落散装物料运输和临时存放，应采取防风遮盖措施，以减少扬尘； ●易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业； ●拌合站采用设有除尘设备的封闭式场拌工艺，选用先进的摊铺作业机械，摊铺作业机械应具有良好的密封性和除尘装置。操作人员实行卫生防护，为施工人员配备防护设备。. 建材运输; ●建材的运输应避免影响现有的交通设施，减少扬尘和噪声污染； ●与沿线政府协商，合理选择运输路线，同时应定期洒水降尘； ●粉状建材的运输应加盖蓬布等防止扬尘污染； ●将制定建材运输计划，避开现有道路交通高峰，防止交通堵塞。. 文物保护; ●施工前做好施工人员的文物保护教育。施工过程中发现文物，应立即停止施工，待有关部门勘察鉴定允许施工后方可继续开工。. B．营运期. 噪声与空气污染; ●通过加强道路交通管理，可有效控制交通噪声污染，经常维持道路路面的平整度，在道路沿线设置限速、禁鸣标志； ●加强道路管理，明确限速通行要求，设置标志标牌；; 道路运营单位; 道路运营单位. 2.污染物排放清单 根据工程分析，本项目施工期污染物排放清单见表9-2。 表9-2 施工期污染物排放清单 工程组成; 原辅材料; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 道路全线; 水、水泥、石粉、沙子、石料; 禁止在大风天气作业，施工现场定期洒水抑尘，开挖后的土方堆场表层压实，洒水板结，采用抑尘网遮盖，定期对施工场地及堆场洒水抑尘，弃方及时清运，运输车辆采用抑尘网遮盖；施工营地内堆场采取建设半封闭式彩钢棚（三侧一顶全封闭），石料堆放于彩钢棚内，定期对堆场洒水抑尘；粉料存储筒仓顶部安装滤筒除尘器；搅拌机排放口安装袋式滤筒除尘器。; 粉尘; /. 施工废水、车辆轮胎冲洗废水设置5m3废水沉淀池一座，沉淀后循环利用或场地、堆场洒水抑尘，禁止外排；生活污水防渗旱厕收集，定期清掏用于周边农田施肥；营地场地内建设60m3雨水收集池一座，用于场地初期雨水收集，收集后用于物料拌合生产、场地洒水抑尘、车辆轮胎冲洗等。; 废水; 不外排. 选用低噪声设备，定期检查维护; /; /. 生活垃圾产生量15kg/d，集中收集，定期运至附近村镇生活垃圾收集点集中处置；弃方及时清运至弃土场回填处置；集中收集，清运至政府指定建筑垃圾填埋场填埋处置。; 生活垃圾、弃方、建筑垃圾; /. 职工生活; 生活物资. 污染物排放 分时段要求; 执行的环境标准; 环境风险防范措施. 全时段执行 同一标准; 施工废气、机械废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值； 噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 一般固体废物：执行《一般固体废贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单中要求。; /. 3.环保设施竣工验收管理 3.1环保要求 ①按照环评报告表提出的污染防治措施，完善项目的环保工程，并针对项目的特点，重点做好项目施工期扬尘、施工噪声、施工废水的污染防治及运营期噪声防治及汽车尾气防治。 ②核准环保投资概算，确保环保资金及时到位，要求做到专款专用。 3.2环保设施验收建议 ①验收范围 a．调查工程在施工、运行和管理等方面落实环境影响报告表、工程设计所提出的环保措施的情况，以及对各级环保行政管理主管部门批复要求的落实情况。 b．调查本工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施的有效性。 ②验收清单 建设单位应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》中的有关要求，自行组织验收，具体见表9-3。 表9-3 本项目主要环保设施竣工验收一览表 治理项目; 环保设施名称; 规模; 验收标准. 废水治理; 道路雨水; 排水边沟，排水涵洞，; /; 道路雨水收集后通过边沟、管涵排放入天然河沟，未造成水土流失. 噪声治理; 交通噪声; 设置禁鸣标牌; /. 生态治理; 临时场地; 临时占地恢复原有土地利用类型 （包括临时堆土场的恢复、施工营地的恢复、设备的拆除、垃圾的清运等；道路的植被恢复等）; /; 恢复原有土地利用类型.

- 结论与建议

| 一、结论 1.1项目概况 连家砭林场郭家山至王元玲（防火通道）道路硬化工程位于子午岭自然保护区西侧中南段合水境内东部，位于子午岭自然保护区的实验区，项目全线沿旧路改造，改造线路总长5.1km，无支线，设计时速 10km/h，用地红线内总占地面积4.08h㎡，均为原有道路用地且全部属于国有林地。路面结构采用：18cm 厚 C30 水泥砼面层+16cm 厚水泥稳定砂砾基层+15cm天然砂砾垫层，路面设计使用年限为 10 年。项目总投资306.5412万元，其中环保投资64万元，占总投资的20.87%。 1.2项目与环保法律法规符合性分析 1.2.1产业政策符合性分析 项目属于森林管护道路改造项目，对于保护子午岭自然保护区具有重要意义，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目为“鼓励类”中“一、农林业”24、草原、森林灾害综合治理工程和“二十四、公路及道路运输(含城市客运)”“6、公路管理服务、应急保障系统开发与建设”。因此，项目建设符合国家产业政策。 1.2.2与《甘肃省交通运输“十三五”发展规划》符合性分析 根据《甘肃省交通运输“十三五”发展规划》发展目标：到 2020 年，综合交通运输基础设施网络基本建成，各种运输方式的比较优势充分发挥；交通运输服务水平显著提高，实现客运快速化和城乡交通一体化，多式联运和甩挂运输得到快速发展；交通运输与信息技术融合程度全面提高，基础设施和技术装备整体达到先进水平；资源利用和节能减排成效显著，安全和应急保障充分有力，基本建成安全便捷、畅通高效、绿色智能、群众满意的现代综合交通运输体系。 本项目设计等级为村道四级，为混凝土面，旨在改善连家砭林场防火通道，提高道路通行能力，提升连家砭林场的经济效益，达到快速扑灭火灾的要求，有力保障应急和安全。符合《甘肃省交通运输“十三五”发展规划》的要求。 1.2.3与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性 《中华人民共和国自然保护区条例》(1994 年 9 月 2 日国务院 24 次常务会议讨论通过，1994年10月9日中华人民共和国国务院令第 167 号发布)，2017 年10 月 7 日，国务院令第 687 号《国务院关于修改部分行政法规的决定》。项目与条例相关规定符合性分析见下表10-1。 表10-1 与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性分析 条款; 条款规定; 符合性分析. 第十八条; “自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入；除依照本条例第二十七条的规定经批准外，也不允许进入从事科学研究活动。核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。原批准建立自然保护区的人民政府认为必要时，可以在自然保护区的外围划定一定面积的外围保护地带”。; 根据甘肃省子午岭林业管理局合水分局出具的相关意见(见附件)本项目路线未经过核心区和缓冲区，全线均位于实验区，符合条例规定。. 第二十五条; “在自然保护区内的单位、居民和经批准进入自然保护区的人员，必须遵守自然保护区的各项管理制度，接受自然保护区管理机构的管理”。; 进入自然保护区的施工人员必须遵守自然保护区的各项管理制度，接受自然保护区管理机构的管理，在获得相关管理部门批复文件后，符合管理要求。. 第二十六条; “禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外”。; 本项目不涉及砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，符合条例规定。. 第三十二条; “在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施”。; 项目设置施工营地一处，在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观，污染物排放也不会超过国家和地方规定的污染物排放标准。. 综上所述，项目为旧路工程(森林防火道路建设项目)，项目设置施工营地一处，在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观。评价区主要为黄土高原森林生态系统，旧路并长期受人为干扰。项目建设不占用国家一级保护动物金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地，国家级重点保护植物紫斑牡丹要栖息地。因此，项目建设会对其觅食地造成少量的损失。总体来看，项目建设对钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地的影响较小。并应严格落实本报告提出的各项生态保护措施，将项目建设对钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地的影响降至最低。此外，本项目为旧路工程，建成后一定程度上增强森林防火综合能力，达到森林防火与多种效益的高度统一，实现森林防火工程化、集约化，与中国现代林业建设的一体化，有利于保护区的保护和发展。因此，项目建设与《中华人民共和国自然保护区条例》不存在明显不符。 1.2.4与《甘肃自然保护区管理条例》的符合性 《甘肃自然保护区管理条例》(甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议于2018年9月21日修订通过，现将修订后的《甘肃省自然保护区条例》公布，自2019年1月1日起施行)。项目与条例相关规定符合性分析见表10-2。 表10-2 与《甘肃自然保护区管理条例》符合性分析 条款; 条款规定; 符合性分析. 第十九条; “在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准。自然保护区实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务”。; 根据甘肃省子午岭林业管理局合水分局出具的相关意见 (见附件)本项目路线未经过核心区和缓冲区，全线均位于实验区。混凝土拌合站在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观。. 第二十条; “禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、取土、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、 挖沙等活动；但法律、行政法规另有规定的除外”。; 本项目涉及少量树木砍伐，在获得相关管理部门批复文件后，符合管理要求，不涉及放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，符合条例规定。. 第二十一条; “禁止向自然保护区倾倒固体废弃物，排放有害、有毒的污水和废气”。; 本项目不涉及“倾倒废弃物和超标排放污水”。. 综上所述，项目混凝土拌合站设在施工营地处，在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观。此外，本项目为旧路工程，属于连家砭林场防火通道基础配套设施，本工程的实施，对保护区有一定的保护作用，建成后一定程度上有利于保护区的保护和发展。因此，项目建设与《甘肃省自然保护区管理条例》不存在明显不符。 1.3选址选线合理性分析 项目路线走廊单一，路线走向穿越子午岭自然保护区实验区，路线无比选条件，因此本项目路线不进行比选。选定原老路路线具有明显的优势，既符合路网规划，也得到甘肃省子午岭林业管理局合水分局、合水人民政府、交通局和沿线乡镇的认可。因此，路线设计方案在原老路的范围内，对局部路段进行经济技术比较。经对比分析后选用了最终确定以原路线为准的进行。 本工程为公路项目，为最大限度减小对生态环境的影响，尽量沿现有的老路项目，原老路位于子午岭自然保护区的实验区，项目出于保护保护区生态环境的考虑，本次的线路布设于太白镇塔儿湾，与 G309 国道十字交叉，终点位于合水县太白镇郭家川，路线全长 5.1Km。项目起点经度108.475330，纬度36.099950；终点经度108.427180，纬度36.084760。因整个项目所在范围均位于甘肃子午岭省级自然保护区内，因此项目无法避开实验区，只能在保护区设置，本次后的路线全线位于保护区的实验区。因此，项目选线不违反《中华人民共和国自然保护区条例》中的建设要求，线路的选线合理。 项目路线全线路线均在子午岭自然保护区穿越，不存在占用基本农田、无压覆矿产，路线附近无文物及地下管线等。 1.4环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目所在区域为达标区，具有一定的环境容量，有利于项目的建设。由引用的监测结果可知，郭家川入葫芦河口断面氨氮超标，其超标原因为上游生活污水直接排放造成，其余各断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，项目为公路类建设项目，运营期无废水外排。项目选址位于合水太白乡连家砭林场，选址选线位于林场实验区，周边全部为林地，声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准（昼间：55dB；夜间：45dB）。 1.5环境影响分析 1.5.1施工期环境影响分析 （1）生态影响分析 从本项目的占地范围来看，项目占地涉及保护区实验区，项目区距离其核心区较远、缓冲区较近，且工程占地范围较小、呈线性分布，项目的建设工程对黄土高原丘陵地区天然次生森林生态系统及野生动植物资源，对甘肃甘肃子午岭省级自然保护区水源涵养功能影响很小。经遥感解译及样方调查，本项目区域内生长植物主要有油松一辽东栎林、沙棘灌丛、单瓣黄刺玫灌丛等当地常见物种，尚未发现国家重点保护野生植物物种。由于本项目工程扰动范围有限，不会对当地特有物种造成不利影响，也不会造成大面积植被破坏，因此对保护区整体生态平衡基本无不利影响，更不会影响保护区所保护的主要植物物种的生境。 当地受保护野生动物主要分布在保护区核心区和缓冲区内，在人类活动频繁的项目内很少有分布。本项目所在的保护区实外围保护地带由于处于交通干线周边，常有人为活动，许多野生动物为避免人类干扰，多选择远离人类活动的区域，主要分布在保护区其他区域内。通过本项目现场调查和访问保护区管理站工作人员得知，由于保护区所保护的各种野生动物金钱豹、锦鸡、狐狸、狍鹿主要分布在保护区的核心区或缓冲区等地带，本项目所在区域尚未发现这些物种。区域内存在的野生动物主要是喜鹊、麻雀、乌鸦、山雀、山鸡、野鸡、鸽子、燕子、野兔、小松鼠、中华鼢鼠、蛇和各种昆虫等。因此，本项目对保护区内珍稀、濒危野生动物及其繁衍地和栖息地的影响较小。 植物保护及恢复措施： （1）由于本工程涉及自然保护区实验区，因此工程施工以最大限度减少对保护区植物资源的破坏为原则，尽量减少对植被的破坏；本工程拟在保护区实验区内设置施工生活生产区、混凝土拌合站等临建设施，施工其结束后，及时进行土地平整，恢复原有土地类型。 （2）施工期建设单位应强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，杜绝因对施工人员的流动管理不善及施工方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。如：施工人员对植被的任意践踏、焚烧；机械、车辆操作驾驶人员超越施工活动范围而对植被造成碾压；施工材料、固体废物任意堆放而埋压植被等； （3）建设单位应加强施工管理，严格控制施工扰动区面积，尽量减少施工对植被的破坏。建设单位应组织有效的保护管理队伍，对保护区内的施工加强管理，施工区要树立标识牌以及遵守自然保护区有关规定，对施工区进行分标段管理，在标段工程施工结束后及时对临时占地进行平整后恢复； （4）在施工过程中若发现有重点保护动植物，要及时上报主管部门，采取相应保护措施； （5）施工期应进行生态环境的监控或调查，严格监督施工行为；加强对生态平衡的监控，开展生态跟踪评价； （6）施工过程中施工临用建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，避免挖方，尽量减轻对土壤及植被的破坏。 （7）建设单位严格控制施工面积，及时清运施工废物，尽量保护周围植被。施工期要注意保护动植物，严格限定施工范围，不允许随意破坏和占用额外土地。标段工程完成后，临时占地应尽早进行植被的恢复。 （8）施工时应在工期安排上合理有序，先设置拦挡措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 （9）材料运输过程中对施工运输道路及人力运输道路进行合理的选择，尽量依托其它已建道路，避免扰动原始地面、碾压周围地区本来稀少的植物，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。筑路材料在用地红线范围内选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 （10）路基工程施工完成后，应对临时堆土场进行土地平整，做到“工完、料尽、场清、整洁”，防止造成水土流失。 野生动物保护与恢复措施： （1）建设单位在施工前应加强对施工人员的环保教育工作，进行动物保护相关法律法规宣传，采取举办国家重点保护野生动物图片展等方式，对施工人员开展保护野生动物宣传教育；施工过程中发放国家重点保护野生动物图片册，严禁捕捉野生动物，提高施工人员的动物保护意识。 （2）合理安排施工时间，尽量减少夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工作业时间，尽量避免高噪声作业方式，减少对野生动物的干扰。 （3）野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休憩。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，建设单位应做好施工方式和时间的安排，并避免在夜间、晨昏和正午施工； （4）提高施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在项目区及其周围捕猎野生动物，如遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，应在林业部门和环保部门专业人员的指导下进行妥善安置。 （5）工程施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，最大限度保护动物生境； （6）施工机械选用低噪声、低振动设备，避免高噪声设备同场地同时施工，减小施工噪声对周边动植物的影响； （7）建设单位在对施工人员进行生态保护教育的同时，采取适当的奖惩措施。奖励保护生态环境的积极分子；严禁施工人员捕杀野生动物，处罚破坏生态环境的人员。 - 水土流失防治措施： （1）水土流失防治管理措施：合理安排施工时间及工序，将水土流失的影响降至最小程度。在施工扰动区平整要有计划的实施，做到同一时期尽量减少土地裸露面积。根据施工次序，逐一平整施工作业区，待施工结束后及时恢复，避免长时间裸露。施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小施工扰动面积。施工结束后，及时对施工场地进行平整、压实覆土，采取水土保持措施，防治新增水土流失。 （2）路基工程防治措施：施工过程中对部分路段路基填方边坡采取彩条布苫盖，主体工程在路基两侧布设了完善的截排水沟、边沟、急流槽系统；施工完毕后对扰动后未硬化区域进行土地整治。 （3）施工便道防治措施：在施工前对其上游一侧布设临时截排水沟；施工结束后土地整治。 综上所述，本项目建设会对区域生态环境造成一定影响，但通过施工结束后的生态恢复及运营期的景观美化，可以将其影响降至最小。 （2）大气环境的影响分析 项目施工期大气环境影响主要为道路施工扬尘、运输扬尘、堆场扬尘、施工营地废气和施工机械燃油废气。土方的开挖和回填作业产生扬尘，使得环境空气中悬浮颗粒物浓度增加，若不采取有效的防治措施，将对大气环境造成污染，建设单位在道路基础开挖、回填过程中应避开大风天气，在作业范围设置施工围挡，严格控制作业范围，作业过程中加强洒水抑尘，保持作业区域及周边环境湿度，加速颗粒物沉降，加强施工管理，禁止粗放施工；运输车辆禁止超载超限运输，防止物料运输抛洒至道路，引起运输扬尘，出施工营地车辆应进行轮胎冲洗，物料采用抑尘网遮盖，加强运输管理，科学选择运输路线，保证汽车安全、文明、中速行驶；堆场扬尘主要为道路施工土方堆场及施工营地内物料堆场在风力作用下产生的扬尘，道路施工土方集中堆放，堆场表面洒水板结，采用抑尘网遮盖，施工营地内物料堆场采取建设半封闭彩钢棚，物料堆放于彩钢棚内，并对堆场洒水抑尘；施工过程中产生的车辆及施工机械尾气主要含CO、碳氢化合物、NO2等污染物。施工场地内机械废气均为无组织排放，对大气环境会造成污染，但施工机械均为露天施工，扩散条件较好，施工机械尾气极易扩散，不会对周边环境造成持久性影响；施工营地废气主要为粉料存储筒仓粉尘及物料搅拌粉尘，水泥、石粉等粉料采用筒仓存储，筒仓顶部安装滤筒除尘器，筒仓废气经滤筒除尘器净化后排放，本次滤筒除尘器除尘器除尘效率按95%计，则粉尘排放浓度为60mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，对周边环境影响不大；项目水泥稳定砂砾、混凝土均采用搅拌机拌合，拌合过程中将产生一定的粉尘，项目所用搅拌机分别安装抑尘设施，建设单位对搅拌机进行密闭加罩，并在待料仓上方分别安装一台袋式滤筒除尘器收集粉尘，并且在石料、石粉、水泥进入搅拌机的同时，配料水通过喷洒的方式进入搅拌机，此过程也起到一定的抑尘作用。滤筒除尘器（滤袋）收集效率为95%，经过滤筒除尘器处理后，排放浓度为55mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，对周边环境影响不大。 （3）地表水环境影响分析 项目施工期废水主要有施工废水、车辆轮胎冲洗废水、施工人员生活污水和场地初期雨水。道路现场施工废水较少，用于施工场地洒水抑尘；对在施工营地内拌合现场跑、冒、滴、漏及设备清洗产生废水及出厂车辆轮胎冲洗废水，采取在施工营地场地内设置5m3废水沉淀池一座，沉淀后循环利用或场地、堆场洒水抑尘，禁止外排；生活污水产生量为0.72m3/d，洗漱废水泼洒抑尘，施工营地内设置防渗旱厕，施工人员如厕使用旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥；初期雨水在营地场地内建设60m3雨水收集池一座，用于场地初期雨水收集，初期雨水经场区周边设置的围堰收集于雨水收集池，收集后雨水用于物料拌合生产、场地洒水抑尘、车辆轮胎冲洗等。 在采取以上措施后，施工废水及初期雨水可综合利用处置，生活污水旱厕集中收集，用于周边农田施肥，因此，施工废水对周边环境影响不大。 （4）声环境影响分析 线路施工期主要噪声源为各种施工机械作业和运输车辆产生的噪声。加强施工机械保养维修，确保正常运转，降低机械设备噪声源强，施工过程中加强管理，确保文明施工，避免产生突发性高噪声；施工过程中同时投入的施工机械和运输车辆较多，项目施工前期应向社会公告，施工过程中应合理安排施工物料的运输时间，在途经路段附近有居民点减速慢行、禁止鸣笛，严格施工作业管理确保文明施工，可实现建筑施工噪声影响的最小化。项目施工期噪声减缓措施合理可行。 （5）固体废物影响分析 施工期固废主要为施工人员日常生活垃圾、施工弃土、施工建筑垃圾等。 生活垃圾最高日产生量15kg/d。生活垃圾收集后，定期运至太白镇郭家川集中收集后拉运处置；依据项目设计文件土石方平衡，项目在保护区内建设时土石方挖方总量7881m3，其中开挖土方7881m3，填方总量7881m3，弃方0m3，项目取、弃土通过项目区域综合调配，路基用土可完全利用挖废土方，移挖作填，挖填平衡，填方利用挖废土方，无需借土方。本项目设置临时弃土场1处，位于36°05'34.34"，108°27'18.64"处，占地为苗圃地，无树木分布，符合环境保护要求，弃土场选址征得了连家砭林场的同意。施工建筑垃圾主要为工程建设过程中产生的废弃包装、废弃石料等，工程结束后，集中收集，清运至政府指定建筑垃圾填埋场填埋处置。 在妥善处置的前提下，施工期固废不会对周围环境产生影响。 1.5.2运营环境影响分析 （1）生态影响分析 项目区用地为原道路用地，位于保护区的实验区，远离主要保护对象活动区域，对保护对象种群数量以及生境面积影响很小。本项目建成后将保护区实验区分割，但评价区内存在已建成公路，本项目修建主要用于森林防火，交通量有限，并根据沿线走访调查，保护区段未发生交通事故致使野生动物死亡及受伤情况。 管理措施： 完善公路沿线标识系统设置，通过采取照明控制设计、设置预告、提醒等标志牌，避免使用远距灯光等措施，可将公路夜间行车灯光照明对鸟类的影响降至最低程度。 通过设置限速、禁止鸣笛等标志牌，尽可能降低车辆行驶对公路沿线野生动物的影响；在动物频繁出没区域，设置减速慢行、动物避让等标识，对过路动物进行保护，提醒进入保护区范围的人员注意行为举止，注意避让可能穿越道路的野生动物；在确保安全的前提下车辆禁鸣或少鸣喇叭，减少对野生动物的声音干扰。 在项目穿越自然保护区实验区路段开展野生动物调查及监测，分析评价野生动物通道的合理性，进一步深化了解公路运营期对沿线野生动物可能新增的影响，并评价项目设置的各项野生动物保护措施的有效性，为今后保护区内建设项目优化野生动物通道、围网等保护设施提供科学的依据。 因此，在采取以上措施后，本工程建设运营对保护区的野生动物带来的影响较小。 （2）大气环境的影响分析 在公路运营正常条件下，运营期距公路中心10m外受到的汽车尾气污染影响较小，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准值的要求。随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气排放量将会不断降低，公路对沿线空气状况带来的影响会逐渐减轻。 公路运营后，通过林业管理站对道路及时清扫可有效防治道路扬尘污染。根据近几年已建成的公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，TSP扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小，TSP不存在超标现象，通过对道路进行及时清扫，公路扬尘对周围环境空气影响较小。 （3）地表水环境影响分析 本项目正常营运情况下，主要污染问题为路面径流和车载污染物落尘等随冲刷雨水对河流水质的污染。路面径流污染物浓度随降雨过程变化，降雨强度大则污染物浓度降低很快，且可在短时间内降到很低浓度，降雨强度小则污染物浓度降低较小，而总的污染物量是一定的。但项目道路主要为林场内车辆通行，车辆较少，且大多为小型车辆，不会造成大的面源污染。 路面径流以横向漫流形式引入路基两侧的排水沟，最终通过排水涵洞排入沟渠，为了保证路基稳定，防止水流冲涮，本工程排水设计考虑结合地形、地质及涵洞位置等，根据远接远送、分段排放原则，因地制宜设置排水沟、排水管涵、雨水缓冲池等综合排水措施，根据路段排水条件，坡度较陡排水管涵及排水渠配套建设雨水缓冲池，雨水经缓冲池缓冲后排入天然河沟，雨水缓冲池应根据排水条件设置，建议采用混凝土结构，池体汇水面积应满足最大排水缓冲要求，禁止雨水直接排至无缓冲设施沟渠或直接排至雨水缓冲池外，造成水土流失，从而构成有效的排水系统。雨水主要污染物为晴天沉降在路面的汽车尾气排放物、车辆油类及洒落物，产生量很小，不会对周边环境产生明显影响，也不会产生持久影响。 （4）声环境影响分析 除道路两侧较近距离范围噪声贡献值在45～50dB（A），其他区域噪声贡献值均低于40dB（A），道路两侧噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。因本道路为林场维护道路，终点直达太白镇郭家川，因此，本段道路除林场维护车辆出入外，其它通行车辆很少，近、中、远期道路通行车辆增加趋势不大，且项目夜间道路车流量远小于昼间道路车流量，噪声贡献值更低，因此，在项目建成运营后，在道路两侧采取补植树种绿化，车辆通行噪声对周边环境影响不大。 （5）固体废物环境影响分析 项目营运期产生的固废主要为往来车辆及行人产生的生活垃圾，主要为果皮、纸屑、塑料、包装废弃物等。因量少且分布零散估算较困难，该部分固废危害较小，定期清扫拉运处置，因此不会对环境产生大的影响。 1.5环境管理与监测 在本项目施工期，项目业主、施工单位和监理单位应建立自上而下的专职或兼职环境保护人员负责制，负责人应由业主单位人员担任，由环境保护主管部门监督，切实落实施工期各项环保措施。按照林区要求进行环境管理。 1.6环保投资 项目总投资306.5412万元，其中环保投资64万元，占总投资的20.87%。 二、综合评价结论 综上所述，项目建设完成后，对子午岭自然保护区森林防护、维护管理将起积极作用，项目涉及子午岭自然保护区及甘肃子午岭国家森林公园。公路建设不可避免地对公路沿线两侧一定范围的生态环境、水环境、声环境、环境空气等产生一定的负面影响，为减轻道路建设对子午岭自然保护区的影响，建设单位和施工单位在施工和运营过程中应认真落实本次评价提出的各项防护措施，将不利环境影响减小到最小程度，项目运营后所产生的负面影响可以得到有效控制。项目从环境保护角度论证是可行的。 三、建议 1、公路建设过程中，施工单位应加强施工人员培训，严格遵守、执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《甘肃自然保护区管理条例》相关规定要求； 2、工程建设期间应做到标准化管理，减少施工对环境的影响； 3、保证足够的环保资金，实施本报告建议的各项治污和生态保护措施； 4、加强工程施工管理，采用科学、文明、环保的施工方式，禁止粗放施工； 5、施工厂界设置施工围挡，严格控制施工作业范围，禁止超范围作业，禁止将建筑垃圾及弃方倾倒在保护区内； 6、严格实施环保措施，接受环境保护部门的监督检查。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、图： 附件1 项目委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 甘肃子午岭自然保护区划图 附图3 项目与甘肃子午岭自然保护区划的位置关系图 附图4 项目平面布设图 附图5 项目外环境关系图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价。 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |